加油加气站应急预案演练记录

| 名称 |  | 跑、冒油应急预案演练 |  |  | 演练地点 | 加油加气站内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 老观建华加油站 | 指挥 | 李建华 | 演练时间 | 2023年1月7 日 | 实际时间 | 8时30 分 |
| 参加部门 人员 |  | 加油站人员： |  |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | 1、模拟演练（√） 2、桌面演练（） 3、提问讨论式演练（ ） 4、全部预案（ ） 5、部分预案（ ） |  |  |  | 演练内容： 跑、冒油应急预案 |  |  |
| 物资、人员准备情况 |  | 物资： 人员：通讯联络组: 李述兰 处置疏散组：陈淑娟、杨小菊 |  |  |  |  |  |  |
| 演练过程 描述 |  | 2023年1月7日星期六，上午8点30分加油站处于正常营业中。这时一辆小车进入站内，驶入3号汽油机5号枪位。这时加油员李述兰上前为其服务，在确认油品和付款方式后加油员李述兰开始为其加注92#汽油。并将加油枪挂在加油口上。这时有一辆货车进入站内，员工李述兰引导车辆驶入2号机4号枪的位置。这时突然李述兰听到背后听到淌水的声音。转身后发现汽油正在从小车加油口不停的冒出。李述兰立即上前关闭加油枪并大声呼喊：“跑冒油了！”同时按下急停按钮，不让小车司机启动车辆，也不让其他启动中的车辆靠近。便利店员陈淑娟听到呼喊后立即赶到配电室，关闭了加油机电源。然后到消防沙池提沙沿跑冒的汽油边缘铺开，防止跑冒油品继续大面积扩散，并立即向当班值班管理人员汇报。现场员工杨小菊 听到呼喊后立即赶到3号加油机位置。一起将小车推离现场，小车推离现场后李述兰、陈淑娟在四周警戒防止有启动中的汽车靠近现场。杨小菊 立即用加油机旁放置的吸油毡吸干油面，回收油品。待大面积汽油吸干后再用干沙覆盖残油，待充分吸收残油后，将沙土清除干净。值班管理人员检查附近下水道入口查看有无油品进入下水道，发现无油品进入下水道后将情况汇报站长。后经公司同意加油站恢复正常营业。 |  |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评价 |  | 适宜性：全部能够执行（√ ） 执行过程不够顺利（ ） 明显不适宜（ ） 充分性：完全满足应急要求（√ ） 基本满足需要完善（ ） 不充分，必须修改（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评价 | 人员到位情况 | 迅速准确（ √ ） 基本按时到位（ ） 个别人员不到位（ ） 重点部位人员不到位（ ） 职责明确，操作熟练（ √ ） 职责明确，操作不够熟练（ ） 职责不明，操作不熟练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资： 现场物资充分，全部有效（ √ ） 现场准备不充分（ ） 现场物资严重缺乏（ ） 个人防护： 全部人员防护到位（ ） 个别人员防护不到位（ ） 大部分人员防护不到位（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织： 准确、高效（√ ） 协调基本顺利，能满足要求（ ） 效率低，有待改进（ ） 抢险组分工：合理、高效（ √ ） 基本合理，能完成任务（ ） 效率低，没有完成任务（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | 达到预期目标（ √ ） 基本达到目的，部分环节有待改进（ ） 没有达到目标，须重新演练（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： 报告及时（ √ ） 联系不上（ ） 消防部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 医疗救援部门： 按要求协作（ √ ） 行动迟缓（ ） 周边政府撤离配合：按要求配合（ √ ） 不配合（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进措施 |  | `1.情节中没有语言交流，相互配合下应该有交流。 2.要疏散现场人员、车辆，提醒车辆不要打火等等。 |  |  |  |  |  |  |