应急演练记录

| 应急演练事件名称 | 灭火应急预案 | 演练时间 | 2023年3月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练地点或装置 | 洪山加油站 | 参加人数 | 5 |
| 演练主要人员 | 刘艳、杨大国、李玉华、杨廷顺、李爱华 |  |  |
| 演练的主要内容或过程 | 事件假想： 一辆的私家小车开到93#汽油加油机旁加油，在加油过程中溢油，加完油后准备离开，车辆发动时突然地面和车辆起火。 演练过程： 1、现场加油员杨大国发现起火，立即取用就近的消防器材进行扑救， 2、当班加油员李玉华见状立即用就近石棉被进行扑救,同时报告负责人刘艳 3、接到报告后，立即拉响警铃，启动灭火应急预案：停止加油作业。 4、当班杨廷顺2立即跑到配电房关闭电源后，参与到灭火扑救的队伍。 5、听到加油站警铃后，住站员工李爱华立即赶到现场，疏散车辆和闲杂人员。 6、负责人刘艳马上拨打119进行报警;同时负责警戒和联络。 8、火灾扑救成功。 9、保护现场，配合上级和有关部门调查。 |  |  |
| 演练过程存在的问题或缺陷 | 个别员工对灭火器材的使用不熟练，有待加强;还有的员工反映比较缓慢,有待加强员工的心理数质,提高员工的风险防范意识和应急处置能力是有效处理事件的保证。 负责人： |  |  |
| 针对问题或缺陷的整改、改进措施 | 加油站开放式经营，进站加油人员情况复杂，人为故意破坏、无意识的不安全行为均对加油站的安全构成威胁， 我们要进一步完善相关应急预案，加强教育培训和预案演练，努力提高员工发现和处理此类事件的能力。 负责人： |  |  |
| 主管点评 | 点评人： |  |  |