四川泛亚爆破工程有限公司

生产安全事故应急预案

2023年1月8日发布                                   2023年1月10日实施

四川泛亚爆破工程有限公司 发布

生产安全事故应急预案批准页

根据《民爆行业生产安全事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）等文件的要求，公司组织各部门编制了《四川泛亚爆破工程有限公司生产安全事故应急预案》，因组织机构人员调整等原因，在原预案基础上进行修订完善并组织内部相关人员通过了评审，经安全总监审核，总经理批准后发布实施。

修订：                    日期：      年   月   日

审核：                    日期：      年   月   日

批准：                    日期：      年   月   日

目  录

第一章  综合预案	1

1、总 则	1

1.1、预案编制目的	1

1.2、预案编制依据	1

1.3、适用范围	2

1.4、应急预案体系	2

1.5、应急工作原则	2

2、危险性分析	3

2.1、公司概况	3

2.2、危险源与风险分析	4

3、应急管理组织机构及职责	6

3.1、应急组织体系	6

3.2、公司应急救援领导小组。	6

3.3、应急指挥部职责	7

3.4、应急救援队伍设置和职责	7

4、预防和预警	8

4.1、事故预防	8

4.2、危险源监控	9

4.3、预警行动	10

4.4、信息报告与处置	10

5、应急响应	12

5.1、应急响应分级	12

5.2、应急响应程序	12

5.3、事故现场救援指挥	15

6、信息发布	16

6.1、信息发布原则	16

6.2、信息发布内容	16

6.3、发布形式	16

7、后期处置	16

8、保障措施	17

8.1、通信与信息保障	17

8.2、应急队伍保障	17

8.3、应急物资保障	17

8.4、应急经费保障	18

8.5、其他保障	18

9、培训与演练	18

9.1、培训	18

9.2、演练	18

10、奖  惩	19

10.1、奖励	19

10.2、责任追究	19

11、附 则	20

11.1、术语和定义	20

11.2、应急预案备案	20

11.3、应急预案的修订	20

11.4、应急预案的解释和制定	20

11.5、应急预案的实施	20

第二章  专项应急预案	21

1、民爆物品在储存、运输过程中的爆炸事故专项预案	21

1.2、应急处置基本原则	21

1.3、组织机构及职责	21

1.4、预防与预警	23

1.5、信息报告程序	23

1.6、应急处置	24

1.7、应急物资及保障措施	25

2、民爆物品火灾事故专项应急预案	25

2.1、火灾危险性分析	25

2.2、应急处置基本原则	25

2.3、组织机构及职责	25

2.4 预防与预警	27

2.5 信息报告程序	27

2.6 应急处置	28

2.7、应急物资及保障措施	29

3、人身伤亡事故专项应急预案	29

3.1、事故类型和危害程度分析	29

3.2、应急处置基本原则	29

3.3、组织机构及职责	29

3.4 预防与预警	31

3.5 信息报告程序	31

3.6、应急处置	32

3.7、应急物资与装备保障	34

4、自然灾害专项应急预案	35

4.1、事故类型和危害程度分析	35

4.2、应急处置基本原则	35

4.3、组织机构及职责	35

4.4、预防和预警	37

4.5、信息报告程序	38

4.6、应急处置	38

4.7 应急物资及保障措施	40

5、反恐怖事件专项应急预案	40

5.1、事件类型及危害程度分析	40

5.2、应急处置基本原则	40

5.3、组织机构及职责	40

5.4、预防与预警	42

5.5、信息报告程序	42

5.6、应急处置	43

5.7应急物资与装备保障	44

第三章  重点作业场所（岗位）现场处置方案	45

1、事故特征	45

1.1、危险源分布情况	45

1.2、重点作业场所及危险因素	45

1.3、可能发生的事故类型	45

2、应急组织及职责	46

2.1、公司应急管理机构	46

2.2、应急管理机构职责	47

3、应急处置	47

3.1、现场处置（报警）程序	47

3.2、应急处置措施	48

4、注意事项	49

5、预案解释	49

四川泛亚爆破工程有限公司

事故应急救援预案

# 第一章  综合预案

## 1、总 则

### 1.1、预案编制目的

为了有效地预防民用爆炸物品在运输、储存和使用过程中发生各类安全责任事故，提高对突发安全责任事故的综合应急处置能力，及时、科学、有效地应对民爆销售企业生产安全责任事故的应急救援，最大限度地减少人员伤亡，保护企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命财产安全，降低企业和从业人员生命财产损失及社会负面影响。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《民用爆炸物品安全管理条例》等法律法规的有关规定，制订本公司安全生产事故综合应急救援预案（以下简称应急预案）。

### 1.2、预案编制依据

应急预案所依据的法律法规、规章制度、行业管理规定、技术规范和标准如下：

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）；

（3）《中华人民共和国消防法》；

（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院466号令）；

（5）国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院302号令）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）；

（7）《国家安全生产事故灾难应急预案》；

（8）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）；

（9）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）；

（10）民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则(工信部安[2010]493号)；

（11）工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定（国办发[2008]72号）；

（12）四川省突发公共事件总体应急预案(川府发[2005]18号)；

（13）四川省国防科工办《民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则》（川工办[2012]277号）；

（14）其他有关法律法规等文件。

### 1.3、适用范围

本预案适用于四川泛亚爆破工程有限公司（以下简称）在销售、储存、运输、使用民爆物品过程中对突发安全责任事故的预防和应急处置。

1.3.1 民爆物品仓库发生火灾、盗抢、丢失、设施设备损坏、爆炸等安全责任事故。

1.3.2 民爆物品在运输过程中发生火灾、交通、爆炸等责任事故。

1.3.3 事故发生后可能继续扩大，事故现场对经营、社会产生负面影响，依靠本单位自身力量不能控制的，需要本单位以外的相关力量救援的事故。

1.3.4 其他事故（山火、山洪、地震、雷击、泥石流等自然灾害）。

### 1.4、应急预案体系

生产安全事故应急预案分为三类。即：综合应急预案、专项应急预案和重点作业场所（岗位）现场处置方案。做到应急管理责任明确，应对措施可行有效，应急响应及时迅速，应急物资准备充分，立足自救。应急预案体系框图，见图1。

民爆销售企业

安全生产应急预案

民爆销售企业

综合应急预案

民爆销售企业

专项应急预案

民爆销售企业

重点作业场所（岗位）现场处置方案

图1安全事故应急预案体系图

### 1.5、应急工作原则

（1）坚持属地管理为主原则。

充分利用国家和当地事故应急救援各种资源，在当地人民政府统一领导下，发挥民爆行业安全生产监管部门和相关单位应急机构作用，组织开展事故应急救援工作。坚持“以人为本、安全第一、预防为主、防消结合”的方针，坚持政府统一领导，主管部门具体指导，公司统一协调组织，各部门具体实施自救和社会救助相结合，快速有效处置，防止事故蔓延扩大，把保证人员生命和财产安全作为救援的首要任务，最大程度预防和减少损失以及人员伤亡。

（2）坚持分级响应原则。

坚持统一领导，分级负责。在公司统一领导下，各部门负责事故的应急管理和应急处置工作。根据各自职责，按照突发安全责任事故类别和等级事及危害程度实施分级响应。保证迅速、有效、快捷、及时组织救援。

(3)坚持科学规范原则。

应急预案的制定要依靠科学、依法规范，要经过危险因素辨识、突发安全责任事故类型与风险分析、危险源评估、应急救援措施制定和专家评审等过程，力求形成科学、规范、实用、有效的应急预案。严格依法制定、修订应急预案，有效的处置突发安全责任事故灾难，切实维护公众的权益，使应对突发安全责任事故灾难的管理工作更加科学化、规范化、制度化、常态化。

（4）坚持平战结合原则。

应急预案实施后，应定期组织培训、演练、评估和修订，以确保其内容和措施的针对性、指导性和可操作性。同时做好预防、预报工作，做好物资储备、应急机构和人员队伍的建立、确保装备处于备防状态，一旦发生突发事件能够快速、有效地投入应急工作，建立应对突发事件长效机制。

## 2、危险性分析

### 2.1、公司概况

四川泛亚爆破工程有限公司是经四川省国防科技工业办公室许可的民用爆炸物品销售企业（网点），许可证编号：（川）MB销许证字-[25]。四川泛亚爆破工程有限公司顺庆区分公司成立于2007年6月18日，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人为蔺子伟，登记住所为南充市顺庆区人民北路104号附1、2、3、4 号。现有民用爆炸物品从业人员50人。

该公司的民用爆炸物品库区位于四川省南充市顺庆区金台镇金侍院村，该库区内设有工业炸药库1座、工业雷管库1座，以及配套的消防、防雷及技防等安全设施。工业炸药库其中的10t储量、工业雷管库其中的30万发储量由四川泛亚爆破工程有限公司租用，四川泛亚爆破工程有限公司顺庆区分公司全面负责库区的安全管理。库区有专用运输道路与外界相连，交通较为方便。

南充市顺庆区地处四川省盆地东北部丘陵地区，嘉陵江中游，地势由于受地质构造、崖石、河流侵蚀的影响，西北高，东南低，海拔在270m-530m之间，属于亚热带湿润季风气候区，四季分明，常年降雨量1100mm，平均气温18°C，年平均降雨量1200mm,年平均日照1600h，年雷暴日数52天；区域地震基本烈度6度，库区所在地地质结构稳定未发现不良现象。

近年来，公司认真执行民爆行业有关政策法规，建立、健全各级安全生产责任制及各项安全管理规章制度，强化安全管理，加大安全投入，安全经营管理水平不断提高，安全管理措施不断创新，安全管理软硬件不断加强，未发生任何安全责任事故，得到主管部门和当地政府的充分肯定。

### 2.2、危险源与风险分析

#### 2.2.1 概述

民爆物品具有易燃易爆危险属性，在销售、储存和运输过程中存在重大风险。公司危险场所是民爆物品仓库，主要危险源是储存在民爆物品仓库的电雷管、炸药和导爆索，危险源可能导致火灾、雷击、盗抢、爆炸及其它事故，此类事故一旦发生爆炸将危害国家和人民群众生命财产安全。

#### 2.2.2 爆炸危险性

民爆物品在销售、储存和运输过程中，在一定条件下就会发生爆炸，如库房遇到暴晒、堆垛不符合要求、通风不好，热量得不到及时散发、不相容物质同库存放在一定条件下都会导致燃烧，发生爆炸事故。在燃烧爆炸事故发生后还可能引起中毒事故。

#### 2.2.3 雷击危险性

雷击的危害主要是直接雷击、感应雷击、雷电波入侵，这三种现象对民爆物品的储存构成危害。若库房的避雷针高度不够，达不到应有的保护范围、接地电阻过大不符合要求、安装不合格等都会使建筑物遭受雷击而产生火灾，发生爆炸。

#### 2.2.4 静电危险性

静电是不同性质物体互相摩擦或接触产生的。当静电达到会产生火花，就可能发生火灾或爆炸事故。特别是库内干燥时静电积累会更加严重。如库房内的导静电胶皮等设施不合格、操作人员所穿衣服、鞋不符合要求、装卸作业不规范等都会引起库房危险品发生爆炸。

#### 2.2.5 火灾危险性

库房储存的都是易燃易爆危险品，如遇明火，发生火灾不及时扑灭，就会引起燃烧爆炸，造成人员伤亡和财产损失。库区围墙或隔火带不符合要求，每年春节、清明节传统祭祖扫墓燃放烟花爆竹都可能发生火灾。山火蔓延到库区、运输车辆排烟管不符合规范、人员管理不善，带火种入库等都易引起火灾，发生爆炸。

#### 2.2.6 装卸危险性

装卸工具摩擦时出现的火花、装卸操作时撞击、摔落、装卸所经路面颠簸等都容易导致火灾发生爆炸。所以应尽量避免使用发火材料的装卸工具，因此必须严格按公司装卸管理制度和装卸操作规程进行操作，轻拿轻放，搬运时所经过的路面严格按照国家行业标准设置。

#### 2.2.7 洪水灾害危险性

由于公司民爆物品仓库位于离江河较远的半山坡上，发生洪水灾害事故的可能性小，但民爆物品仓库的沟渠必须保持畅通，避免山洪蔓延至库区；避免山体滑坡泥土被山洪摧垮坠落砸毁房屋。因此必须保持库区内外排水沟畅通。民爆物品运输车辆在运输过程中，路遇山洪暴发或河水暴涨，车辆、人员被困或被洪水冲走的危险性。

#### 2.2.8 运输过程危险性

民爆物品运输车辆在行驶过程中可能发生翻车、撞车等车辆伤害事故；运输车辆不符合要求；运输车厢中危险品过高堆放未按规定进行绑扎造成坠落或倒塌；由于危险品外包装破损造成外漏的危险品摩擦或环境温度过高，车辆在运输过程中油箱温度过高，车上导电线路绝缘层老化短路等都可能造成着火、燃烧、爆炸等事故。

#### 2.2.9 库区安全分析

民爆物品是国家严格控制的特殊商品，一些不法分子用盗窃手段获取爆破器材并用于作案的事件时有发生。因此，民爆物品仓库必须严防盗抢，如果管理不善、防盗报警监控设施不健全，都能给不法分子有机可乘。所以要求库房安全管理措施必须完善，值班人员必须坚守岗位，不能漏岗、脱岗，和擅自离岗，各类防盗措施完善、围墙高度符合国家相关规定和要求。

## 3、应急管理组织机构及职责

### 3.1、应急组织体系

为保障处置突发事件快速有效，公司建立突发事件应急管理组织机构（见图2）

救

援

组

事故应急救援工作领导小组

事故现场指挥部

后

勤

保

障

组

医

疗

救

护

组

事

故

调

查

组

通

讯

联

络

组

技

术

组

图2公司突发事件应急管理组织机构图

### 3.2、公司应急救援领导小组。

领导小组组长（总指挥长）：苟传兴   13808276328对应急救援工作负总责。

领导小组副组长（第一副指挥长）：蔺子伟   18990799777，分管抢险救援组。

领导小组副组长（第二副指挥长）：徐毅 15182933777，分管现场救护组。，

领导小组副组长（第三副指挥长）：李天云 199 6056 7779，分管治安警戒组。

成员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

应急领导小组办公室设立在安全部，由郭文和同志兼任应办公室主任。

### 3.3、应急指挥部职责

#### 3.3.1 指挥部职责

总指挥部：负责公司重大以上事故应急救援工作的总指挥，组织、协调、指导各小组开展突发事件应急工作，随时研究事故情况与出现的新情况，对应急救援工作中的重大问题进行决策，并组织有关部门做好事故善后处理及事故统计报告工作。

事故现场指挥部：负责事故现场应急救援的指挥工作、人员调度、应急救援任务分配、应急救援资源的有效利用。保证在最短时间内完成对事故现场的应急救援行动。

#### 3.3.2 指挥部成员职责

总指挥：组织协调事故应急救援工作，对应急救援工作中的重大问题做出决策，并下达救援抢险命令。

副总指挥：组织指挥应急救援工作的实施，组织搞好事故的善后处理；组织应急救援预案的演练工作；在总指挥长因特殊情况无法履行指挥职责时，按第一、二。三、四顺序依次履行指挥职权，并及时请示报告。

事故现场指挥长：全权负责组织事故现场的应急救援工作，任务分配，人员调度，与当地社会救援力量的联系。认真思考、分析、评估事故的发展方向、状态、影响程度；冷静预设、思考、分析、判断事故趋势；准确向总指挥部随时汇报情况。现场无法定夺的，原则上必须请示总指挥部；在紧急情况时或客观上不允许汇报请示总指挥部的情况下，事故现场指挥长依据事实，按照相关法律法规、规程，全权负责处理。

事故现场副指挥：全力协助、配合事故现场指挥长的工作；作好现场记录、联系工作；提请建议。在事故现场指挥长外出或无法指挥时代行职权，并及时请示报告。

### 3.4、应急救援队伍设置和职责

#### 3.4.1 救援组

职责：救援组在接到险情通知后，必须以最快的速度赶赴事故现场，主要负责事故现场抢险，抢救人员及危险源的控制、疏导；危险物资转移，人员疏散、财物转移。最大限度减少人员伤亡和财产损失，协助事故现场抢险救援工作和善后处理工作，负责事故后期现场清理，为事故调查收集相关资料。准确真实的反映事故情况。负责协助外部救援组织开展其它工作。

#### 3.4.2 后勤保障组

职责：主要负责事故现场抢险救援物资供应、协助救护组做好伤亡人员善后处理生活服务等后勤保障工作，并及时发放抢险器材，确保抢险工作顺利进行。视事故严重程度，按照总指挥决策及时通知周边单位和居民转移到安全地点。

#### 3.4.3 医疗救护组

职责：负责事故现场抢救出来受伤、中毒人员，在就地急救处置后，及时联系医疗机构，并立即送往指定医院；保护好事故现场抢救出来的伤亡人员；协助抢险队做好事故现场的抢险、信息传递、负责事故现场伤亡人员的警戒及保护工作等其它事宜。

#### 3.4.4 技术组

职责：担负测定或探明事故现场有毒有害物质；确定事故原因和有无二次爆炸，查明事故现场情况及存在危险状况和趋势，提出应急救援建议。

#### 3.4.5通信联络队

队长：行政部负责人

队员：1人（财务人员）

职责：根据指挥部和总指挥要求，担负各队之间的信息联络；向政府及职能部门和上级部门报告事故情况；向周边村镇通报事故情况；向外发布事故救援信息；向社会救援机构请求救援、负责救援过程的记录（包括摄像、照相）；收集事故现场相关资料与物证等。

#### 3.4.6事故调查组

职责：负责调查事故发生的原因，编辑事故报告，上报事故情况。

## 4、预防和预警

### 4.1、事故预防

由于民爆物品在储存、运输过程中存在燃烧、爆炸的危险，公司应根据安全生产现状、危险源发布、政策调整、自然灾害等情况，及时开展风险评估和隐患排查工作，及时预测事故风险，采取防范措施，切实强化危险源管理。

### 4.2、危险源监控

《根据重大危险源辨识》的有关规定及公司实际情况，我公司将顺庆区金台镇金寺院村民爆物品仓库定为重大危险源。

#### 4.2.1 监控方式

(1）民爆物品仓库实施“人防、技防、物防、犬防”相结合的基本原则。

(2）定期不定期对民爆物品仓库进行全面安全大检查，发现安全隐患及时整改，落实率必须达到百分之百。

(3）库房管理人员、库管员、安全保卫人员严格按照公司安全管理制度，24小时不间断巡回检查。

(4）加强民爆物品仓库的安全设施、设备管理，责任落实到人，及时维护保养。

(5）在民爆物品仓库修建消防蓄水池、配置消防泵、灭火器材、消防水袋等。

（6）在民爆物品库区安装防雷、防静电设施。在库房内铺设防静电胶板。

（7）建立健全各种规章制度，落实全员安全生产责任制。

#### 4.2.2 预防管理措施

公司应做好重大危险源的定期检测、评估和监控，加强从业人员安全教育，提高从业人员业务素质和应变能力，同时必须采取以下措施：

(1）不同种类危险品单独存放，严禁与不相容物质混存放。

(2）堆码时应分垛堆放，并注意通风散热，防止热量聚集。

(3）库区配备足够消防器材，并定期检查，保证消防池水足量。

(4）定期检测防雷、防静电设施，保持完好状况。

(5）库区严禁烟火，需动火时应将相应地方彻底清理，并清空民爆物品，办理动火手续后方可动火。

(6）遇高温酷暑时，仓库应通风，必要时要采取遮阳降温措施。

(7）严格遵守装卸运输作业规程和定员定量管理制度，杜绝“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”。

(8）库区设置明显安全警示标志，加强危险源的日常检查，确保其处于受控状态。

### 4.3、预警行动

#### 4.3.1 事故预警条件

预警条件：当民爆物品仓库发生爆炸、为防止二次殉爆或发生燃烧、防止因燃烧转为爆炸等情况，进行预警行动。

#### 4.3.2 事故预警体系

（1）公司民爆物品库房人员一旦发现险情应立即向仓库负责人报警，也可以直接向公司安全办公室或公司分管安全负责人报警。

（2）接到报警的人员，应迅速查明情况，立即用电话、手机等通讯工具向公司安全办公室或公司分管负责人报警，同时采取必要的应急措施。

（3）公司应急指挥部接到报警后，应立即向公司负责人报警并实施救援方案，采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

#### 4.3.3 预警发布

接到民爆物品事故报警后，应及时进行分析评估，分析对周边居民、交通等的影响，研究提出应对方案，由总指挥依据应急级别，指令副总指挥发布信息。因事故发生、人员伤亡、财产损失、危险程度情况，可能再次发生事故，需要做好防范、避险、疏散等预警信息发布。

### 4.4、信息报告与处置

#### 4.4.1 事故等级

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，民爆物品安全事故分为四个等级。

一级为特重大事故：指造成30人及以上人员死亡，或100人及以上重伤，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。

二级为重大事故：指造成10人及以上30人以下死亡，或50人及以上，100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。

三级为较大事故：指造成3人及以上10人以下死亡，或10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。

四级为一般事故：指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，1000万元以下直接经济损失的事故。

#### 4.4.2 事故报告程序

4.4.2.1内部报告

事故发生后仓库值班人员（或现场人员）应立即向公司分管安全负责人报告，公司分管安全负责人接到报告后立即采取措施并及时向公司报告。

四川泛亚爆破工程有限公司应急办公室电话： 0817-3686999， 传真：08173686999；

夜间应急电话：13708270258，13808276328,13990888932。

同时，指挥部对可能发生的突发事件的时间、地点、范围、程度、危害及趋势作出预测，对可能引发特别重大突发事件的预警信息，必须在1小时内向当地县、市级民爆安全监管部门报告。

4.4.2.2外部报告

信息上报应遵循快捷、迅速、准确、条块结合的原则。重要信息应立即上报，因客观原因难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情

（1）发生一、二、三、四级事故报告程序。

发生事故必须于事故发生后1小时向当地县、市级民爆安全监管部门和四川泛亚爆破工程有限公司报告，公司接到事故报告后1小时内向省级民爆行业安全生产监管部门报告。并配合当地人民政府、公安、消防、安监、卫生、防疫及四川省国防科工组织实施的应急救援，听从上级救援工作命令，服从上级指挥。

（2）发生造成人员轻伤事故报告程序。

公司在事故发生后，应在1小时内向四川泛亚爆破工程有限公司报告。情况紧急时，事故现场人员可以直接向当地县、市级民爆安全监管部门报告。

#### 4.4.3 事故报告内容

（1）事故发生的时间、地点、单位。

（2）简述事故发生的原因，事故类别，人员伤亡，财产损失，事故可能发展的趋势。

（3）事故发生后采取的应急措施和事故控制情况。

（4）其他应当报告的情况。

#### 4.4.4 信息传递

在发生民爆物品事故时，应将有关情况即时上报市、县区各级主管部门，同时启动应急预案，展开救援工作，救援结束后，写出书面材料上报上级有关部门。

事发单位事故现场第一发现人     本单位应急指挥办公室     本单位应急指挥部     报告上级有关部门。

## 5、应急响应

### 5.1、应急响应分级

响应分级针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态能力，将事故分为三个等级。

Ⅰ级响应对应1、2级事故：造成3人及以上死亡，造成重大社会影响，超出公司自身应急能力，政府及社会救援机构介入，公司配合。

Ⅱ级响应对应3级事故：造成1-2人死亡，在公司外部产生一定影响，公司自救与政府救援相结合。

Ⅲ级响应对应4级事故：只涉及公司内部，未造成人员死亡，但有人员受伤，以公司自救为主，必要时请医疗、消防或公安部门协助。

### 5.2、应急响应程序

为做好民爆物品事故发生的救援工作，公司全体员工都是事故应急救援预备队，本着“一方难、八方支援”的原则，在公司领导统一指挥下，有组织地赴事故发生地实施救援工作。根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急响应程序。见图3

事故的接报及信息核实

事故应急指挥调度

应急支援

应急响应级别判定

启动应急预案程序

事故信息上报和下达

现场督导

#### 5.2.1  Ⅰ级应急响应行动

5.2.1.1 Ⅰ级应急响应启动条件和程序

当发生一级、二级事故时，应急领导小组提出启动Ⅰ级应急响应的建议，交应急指挥部副指挥长审核后，报指挥长批准启动Ⅰ级应急响应。当副指挥长不在时，遵循应急岗位自动代位制度，由公司在家主持工作的领导自动替位，认真履行指挥职责。

5.2.1.2  Ⅰ级应急响应行动

（1） 应急领导小组及时向应急指挥部报告启动Ⅰ级应急响应及有关事故情况，并同时上报四川省国防科工办。

（2）应急指挥部指挥长主持紧急办公会，南充市民爆行业安全监管部门负责同志参会，分析当前事故情况并对事故发展趋势进行预测，指挥长对应急救援工作作出部署。响应期内，根据事故的发展变化，由副指挥长主持，相关成员单位参加，并将情况报指挥长。

（3） 应急领导小组将启动应急响应及应急救援情况迅速上报市县各级主管部门和四川省国防科工办。

（4）应急办公室实行24小时值班制度，进入应急值守状态。

5.2.1.3 Ⅰ级应急响应终止

事故现场得以控制，次生、衍生事故隐患消除后，应急领导小组提出终止Ⅰ级响应的请示，报应急指挥部指挥长，同意后宣布结束Ⅰ级应急响应。

响应结束后，应急处置队伍撤离现场，现场应急指挥机构予以撤销，将事故有关现场资料移交事故调查组，有关部门和单位按职责分工，协助做好后期事故调查处置工作，并做好应急响应行动评估工作，并将评估报告报应急指挥部，指挥部形成报告后报给应急领导小组。

#### 5.2.2  Ⅱ级应急响应行动

5.2.2.1  启动条件和程序

当发生三级事故时，应急领导小组提出启动Ⅱ级应急响应的建议，副指挥长批准启动Ⅱ级应急响应。

5.2.2.2  Ⅱ级应急响应行动

（1）应急领导小组及时向市县级各级主管部门报启动Ⅱ级应急响应的命令及有关事故情况，并同时上报四川省国防科工办，公司启动相应级别的应急响应。

（2）应急指挥部副指挥长主持紧急协商会，应急指挥部成员和民爆行业安全监管部门负责同志参会。副指挥长对事故救援和调查工作作出部署。

（3）应急指挥部将启动应急响应事故救援的基本情况报应急领导小组。

（4）应急领导小组实行24小时值班制度，进入应急值守状态。

5.2.3.3. Ⅱ级应急响应终止

事故现场得以控制，次生、衍生事故隐患消除后，由指挥部提出终止Ⅱ级响应的请示，报应急领导小组同意后宣布结束Ⅱ级应急响应。

响应结束后，应急处置队伍撤离现场，现场应急指挥机构予以撤销，将事故有关现场资料移交事故调查组，有关部门和单位按职责分工，协助做好后期事故调查处置工作；并做好应急响应行动评估工作，并将评估报告报应急指挥部，指挥部及时将评估报告汇总报应急领导小组。

#### 5.2.3 Ⅲ级应急响应行动

5.2.3.1  启动条件和程序

当发生四级事故时，应急领导小组提出启动Ⅲ级应急响应的建议，由应急指挥部副指挥长批准启动Ⅲ级应急响应。

5.2.3.2  Ⅲ级应急响应行动

（1） 应急领导小组及时向市县民爆行业安全监管部门通报启动Ⅲ级应急响应的命令及有关事故情况，并同时上报四川省国防科工办。

（2）应急指挥部副指挥长主持紧急协商会，应急指挥部成员和市民爆行业安全监管部门负责同志参会。副指挥长对事故救援和调查工作作出部署。

（3）应急指挥部将启动应急响应事故救援的基本情况报应急领导小组。

（4）应急办公室实行24小时值班制度，并进入应急值守状态。

5.2.3.4  Ⅲ级应急响应终止

事故现场得以控制，次生、衍生事故隐患消除后，由指挥部适时提出终止Ⅲ级响应的请示，报应急领导小组同意后宣布结束Ⅲ级应急响应。

响应结束后，应急处置队伍撤离现场，现场应急指挥机构予以撤销，将事故有关现场资料移交事故调查组，有关部门和单位按职责分工，协助做好后期事故调查和处置工作；并做好应急响应行动评估工作，并将评估报告报应急指挥部，应急办公室及时将评估报告汇总报应急领导小组。

### 5.3、事故现场救援指挥

事故发生后，应急指挥部派出应急指挥部人员和应急专家组组成的事故现场救援指挥部，开展工作。

（1）事发单位负责人根据事故状态及危害程度启动相应级别应急决定。通知公司救援队伍立即进入现场，按照各自职责进入抢险救援岗位。当情况不明时应充分听取专家和事故单位意见，一定要杜绝因采取措施不当而导致事故后果扩大再次造成新的人员伤亡。救援人员在确保自身安全的情况下开展有序的救援工作，必要时先撤离人员为主，不要盲目救援。

（2）现场指挥部主要采取如下措施：划定警戒区域，对交通进行管制；紧急抢救受伤、被困人员，疏散现场人员；迅速控制危险源，对现场进行不间断监测监视；实行24小时巡逻，切实维护社会治安秩序；保护现场，由有关部门或机构进行事故原因调查及损失核定；采取国家法律法规和专项应急预案规定的其他措施。必要时，由省应急指挥部商请武警部队或驻川部队参与应急救援工作。

（3）抢险人员进入和撤出现场由指挥部视情况做出决策，其进入和撤出现场应遵守相应的安全规则。

（4）事发地现场指挥部应及时做好群众的救援、转移和疏散工作，并及时发布通告，拉警戒线，防止人进入危险区域。对转移的群众，提供紧急避难场所，妥善安置受灾人员，保证基本生活。

（5）尽量保护好现场，以便有关部门对事故进行调查处理。指挥现场救援人员应积极配合相关部门进行事故调查，真实客观的反映事故情况，并对其真实性负责。

## 6、信息发布

### 6.1、信息发布原则

应急救援指挥部办公室应及时准确地向新闻、网络等媒体通报事故信息。信息发布人员由应急指挥中心指派专人负责，信息发布人员发布信息时应客观、准确、真实、公开。重特大事故应由政府部门统一发布信。

### 6.2、信息发布内容

事故动态信息均由市县安全监管部门统一审核，按《四川省突发公共事件新闻发布应急预案》的要求发布。

### 6.3、发布形式

包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

## 7、后期处置

7.1 救援工作结束后，应保护现场为事故调查做好准备。

7.2 救援工作结束后，应急机构应向事故调查组移交必要事故情况材料。

7.3 事故现场取证结束后，立即清理现场抢修损坏设备，补充在事故中消耗的应急装备器材，尽快恢复经营活动。

7.4 派人员清理、安抚伤员、家属，通知善后处理相关事宜。

7.5 组织相关人员对应急过程和应急救援能力进行评估，并及时修订应急预案。

## 8、保障措施

### 8.1、通信与信息保障

公司应建立事故应急救援信息体系，每年修订应急通讯录，明确各级应急联络人及专用电话。

为确保预警、救援信息畅通，公司应急领导小组组长和总指挥、副总指挥手机保持全天开机，保证信息及时可靠传递。为在紧急时取得外部力量救援，给出以下机构电话：

火灾/爆炸事故救援：119

交通事故救援：110

人员伤亡救援：120

公司应急救援：0817—3686999、199 6056 7779、199 6056 7779、13990888932

南充市公安局治安支队：0817—2812601

南充市公安局顺庆区治安大队：0817—2252053

南充市公安局顺庆区分局金台派出所：0817—2447033

四川泛亚爆破工程有限公司:18990793777，199 6056 7779

四川省国防科技管理办公室：028-86611420 028-86750591

### 8.2、应急队伍保障

应急小组由公司各部门员工兼职，严格按照公司应急救援管理制度管理，公司要合理配置应急救援队伍，应急队员应选择身体好、业务素质高的人员。所有抢险队员必须无条件服从应急救援领导小组的指挥，违反规定按照公司有关规定执行。

### 8.3、应急物资保障

应当根据应急预案和相关救援工作的需要，事先做好各种应急救援队伍所需的自防自救、抢险救灾、医疗救护、通信器材、交通工具等事故应急器材装备的准备，做到存放有序、标识明显，固定负责人定期检查、维护，确保应急救援的需要。

### 8.4、应急经费保障

根据《财政部国家安监总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）要求，足额提取安全费用，加大安全投入。公司财务科按规定每年提取安全基金，专款专用。对事故应急硬件设备及时运行维护，对应急救援装备和事故应急救援行动必要的资金予以保证。并用于本企业发生生产安全事故后的抢险、救灾和善后处理的专项资金。经费要严格管理，保障应急状态时应急经费能及时到位。

### 8.5、其他保障

8.5.1 后勤保障 提供应急救援工作需要使用的物资、通讯器材、运输车辆等。

8.5.2 治安保障 提供应急救援时治安警戒使用的装置及其他装备等。

8.5.3 技术保障 提供事故现场相关技术资料、库区设计图纸等，根据需要成立事故技术专家组，为事故分析判断、处置方案的评估提供技术支持，不断完善本单位事故应急救援预案。

## 9、培训与演练

### 9.1、培训

充分利用报刊、宣传栏等形式手段，增强职工预防民爆物品事故的自觉性，提高避险、自救、互救能力。加强应急培训工作，将应急知识培训纳入员工安全培训重要内容。应急指挥人员、应急抢险专职人员的培训，每年不少于1次。

培训内容：

1、安全事故应急救援预案和各种专项预案；

2、应急救援人员的基本技能，包括自救与互救、消毒等基本知识；

3、提高消防知识，正确使用消防器材；

4、清晰内部通讯联系电话；

5、正确选择避难及撤离路线等知识和技能。

### 9.2、演练

经常开展应急预案的演练，提高实战能力，并对演练情况进行总结。根据演练情况对预案进行修订、补充、完善，以提高应急预案的科学性和操作性。事故应急演练每年不少于1次。

演练的内容：

1、火灾、爆炸等事故的演练；

2、运输过程的事件处理的演练；

3、疏散避险的演练；

4、搜寻与救助的演练；

5、根据实际需要制定的其他演练。

演练结束后，演练人员应在现场指挥的统一调度下，对现场进行恢复。

## 10、奖  惩

### 10.1、奖励

在事故救援工作中有下列表现之一的部门和个人给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务成绩显著者。

（2）防止和抢救事故有功者，使国家、单位和人民群众的生命财产免受损失或者减少损失者。

（3）对应急工作提出重大建议，实施成果显著者。

（4）其他特殊贡献者。

### 10.2、责任追究

在事故救援工作中有下列行为之一的按照法律法规及有关规定，对有关责任人视情节和危害后果给予处分；对违反治安管理的公安机关依照法律法规给予处罚，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

（1）不按照规定制定安全事故应急救援预案，拒绝履行应急义务，造成事故及损失扩大，后果严重者。

（2）不按规定报告事故及事故真相者，拖延、瞒报或有弄虚作假情节及后果严重者。

（3）不执行安全事故应急预案，不服从命令和指挥者，严重干扰和影响应急工作者。

（4）盗用、挪用、贪污应急救援资金或物资设备者。

（5）阻碍应急人员执行任务或进行破坏活动后果严重者。

（6）散步谣言，发布虚假信息，扰乱社会治安者。

（7）其他有关危害应急工作者。

## 11、附 则

### 11.1、术语和定义

11.1.1 危险源：导致事故发生的根源，是具有可能意外释放能量和危险有害物质的装置或处所。

11.1.2 事故：造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的，违背人们意愿的意外事件。

11.1.3 隐患：控制危险源的安全措施失控，管理制度不健全，人的不安全行为及管理上的缺陷。

11.1.4 应急响应：事故发生后，采取的紧急行动。

11.1.5 应急救援：指发生事故时，采取的清除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

11.1.6 应急救援预案：根据危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急救援预案，是事故救援的行动依据。

### 11.2、应急预案备案

应急预案报四川省国防科工办民爆处、南充市民爆行业安全监管部门备案。

### 11.3、应急预案的修订

国家法律法规的修订或颁布新的相关法律法规、民爆行业职能调整、单位内部人员调整等情况发生变化时，四川泛亚爆破工程有限公司应结合公司实际情况和应急工作需要对预案进行修订和完善，并将修订后的应急救援预案报蜀地公安机关和行业主管部门备案，并报四川省国防科工办批准。

### 11.4、应急预案的解释和制定

本预案由四川泛亚爆破工程有限公司制定，并负责解释。

### 11.5、应急预案的实施

本应急预案自发布之日起实施。

# 第二章  专项应急预案

## 1、民爆物品在储存、运输过程中的爆炸事故专项预案

1) 储存在库内有不相容物资混存、未按规定堆垛、通风不良、温度过高可能引起爆炸；

2) 车辆不符合要求、装卸操作不当（违章冒险作业）、遭雷击都可能引起爆炸。

3) 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌可能引起爆炸；

4) 危险品包装物之间的摩擦或撞击和环境温度高，车内散热效果差都可能引起爆炸；

5) 由于车辆的原因（如油箱着火。车上配电线路绝缘老化、短路）都可能引起爆炸。

6） 村民在山上用火，燃放烟花爆竹造成山火燃烧，处理不及时山火蔓延到库区都可能引起爆炸。

### 1.2、应急处置基本原则

1.2.1 优先原则：

1）受困人员和应急救援人员的安全优先；

2）防止事故扩大优先；

3）保护环境优先。

1.2.2 以人为本，减少危害原则

1.2.3 统一领导，分级负责原则

1.2.4 快速反应，协同应对原则

### 1.3、组织机构及职责

#### 1.3.1组织体系

应急救援指挥部：

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成   员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 1.3.2、事故应急救援指挥部

a）负责组织制定、修订本公司生产安全事故应急预案，负责预案的启动、实施和演练，检查督促公司生产安全事故各项应急准备和事故预防工作；

b) 负责事故现场应急救援工作的组织和指挥；

c) 负责事故现场应急救援物资供应保障、车辆运输工作的组织和指挥；

d) 负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥；

e) 负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥；

f) 负责应急通讯联络保障工作的组织和指挥；

g) 负责组织与消防、医疗急救及相关政府部门等单位的通讯联络；

h) 负责事故现场人员的疏散及人员的清点，统计事故的伤亡及财产损失情况。

#### 1.3.3、总指挥主要职责

a) 组织协调公司各种资源全面指挥应急救援工作；

b) 组织制定事故排险、抢险方案；

c) 下达各种应急处理指令；

d) 在公司处于应急处理状态下，组织协调公司的各种对外联系；

e) 向政府及职能部门和上级部门报告事故情况。

#### 1.3.4、副总指挥主要职责

a) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

b) 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的所有职责。

c) 接到报警后，第一时间向公司事故应急救援办公室报警，同时赶到事故现场；

3.5现场指挥（仓储部长）主要职责

a) 协助总（副）指挥负责应急救援的具体指挥工作；

b) 接到报警后，第一时间赶到事故现场，根据应急救援方案指挥事故现场的救援工作。

#### 1.3.5应急救援办公室（安全部）主要职责

a) 具体负责公司生产安全事故应急预案的制定、修订，并按照规定程序组织评审与备案；

b) 具体负责组织应急预案的宣传、培训、记录、通讯联络、预案的演练、总结完善工作；

c) 负责应急抢险救护队伍组建、培训及应急器材的配置；

d) 组织对重大事故的调查分析、制定善后处理方案和编制上报材料；

e) 检查督促相关部门做好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作；

f）负责办理上级应急响应指挥部门和公司应急救援指挥部交办的有关事项。

### 1.4、预防与预警

#### 1.4.1 危险源监控

1)储存库区内有防爆土堤、视频监控，管理人员定期或不定期进行检查，保卫人员进行24小时巡查，发现险情及时报警及处置。

2)按规定设置消防系统，灭火器材、消防水等，其防控措施应符合规范、规程要求。

3）人员监控

公司仓库保卫人员严格按照金台仓库三级重大危险源规定进行巡回检查，发现事故隐患应立即整改，不能立即整改的，上报公司安全办公室落实整改方案。严格进行温湿度检查并做好记录，并加强库区内的设施管理，维护保养落实到人。定期对运输车辆进行维护保养，杜绝专用运输车带病上路运输。

#### 1.4.2 预警行动

1）现场人员发现有民爆物品爆炸危险，立即向有关管理人员和负责人汇报。

2）根据事故危害程度，组织人员、货物的避险疏散。

3）准备必要的救灾物资、救灾所需的车辆等。

4）公司向部门发出统一指令，调度各级人员。

5）公司向上级领导汇报灾情及救援工作开展情况，在自救能力不足的情况下，向地方政府或临近单位请求给予支援。

### 1.5、信息报告程序

#### 1.5.1 报警方式

通过电话、移动电话向相关人员通报情况

#### 1.5.2 报警程序

报告流程为：现场人员     仓库主任或安全负责人（安全生产办公室）     公司领导

#### 1.5.3 向外求援方式

如果情况紧急,可在向公司领导汇报的同时拨打“110”“119”向公安或消防部队求援。向周边村民委员会请求支援。

### 1.6、应急处置

#### 1.6.1 响应分级

1）发生爆炸事故造成或可能造成1人（或以上）死亡、3人（或以上）重伤，启动I级响应。

2）发生爆炸事故造成或可能造成3人以上重伤，或造成人员轻伤。启动Ⅱ级响应。

3）发生一般爆炸事故，无人员伤亡，财产损失较少。启动Ⅲ级响应。

#### 1.6.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

#### 1.6.3 爆炸后处置措施

1）现场人员在不危及自身安全的前提下，尽力组织人员采取有效措施防止事故的扩大蔓延。

2）事故发生后，应急救援机构迅速组织抢险救灾，请求地方政府地或临近单位给予支援。

3）做好现场保卫工作，稳定生产、生活秩序。

4）立即组织调查民爆物品情况，对可能发生再生事故的地点进行排查。

5）水电抢修。应急抢险小组尽快架设临时电路，在最短时间内恢复生命线工程的临时供电，提供救灾所需电力。

6）应急抢险小组根据指挥部命令，派出人员赶赴灾害现场抢救被埋压人员，进行工程抢险和消防灭火。

7）保卫人员做好治安保卫工作，保护公司财产和人民生命财产安全，维持治安秩序。

### 1.7、应急物资及保障措施

与综合预案相同。

## 2、民爆物品火灾事故专项应急预案

### 2.1、火灾危险性分析

#### 1）民爆物品火灾危险性

民爆物品在储存、运输过程中，管理不善（发生物理或化学反应）、均可能引起火灾。

#### 2）电气火灾

电器元件过载、接触不良、散热不良、电线绝缘层老化短路都可能引起电器火灾。

### 2.2、应急处置基本原则

1）沉着冷静、消于初期、忙而不乱、以人为本、先人后物

2）先控制，后消灭、先重点，后一般

3）统一领导，分级负责

4）快速反应，协同应对

5）属地处置、自救为主

### 2.3、组织机构及职责

#### 2.3.1组织体系

应急救援指挥部：

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成   员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 2.3.2、事故应急救援指挥部

a）负责组织制定、修订本公司生产安全事故应急预案，负责预案的启动、实施和演练，检查督促公司生产安全事故各项应急准备和事故预防工作；

b) 负责事故现场应急救援工作的组织和指挥；

c) 负责事故现场应急救援物资供应保障、车辆运输工作的组织和指挥；

d) 负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥；

e) 负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥；

f) 负责应急通讯联络保障工作的组织和指挥；

g) 负责组织与消防、医疗急救及相关政府部门等单位的通讯联络；

h) 负责事故现场人员的疏散及人员的清点，统计事故的伤亡及财产损失情况。

#### 2.3.3、总指挥主要职责

a) 组织协调公司各种资源全面指挥应急救援工作；

b) 组织制定事故排险、抢险方案；

c) 下达各种应急处理指令；

d) 在公司处于应急处理状态下，组织协调公司的各种对外联系；

e) 向政府及职能部门和上级部门报告事故情况。

#### 2.3.4、副总指挥主要职责

a) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

b) 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的所有职责。

c) 接到报警后，第一时间向公司事故应急救援办公室报警，同时赶到事故现场；

3.5现场指挥（仓储部长）主要职责

a) 协助总（副）指挥负责应急救援的具体指挥工作；

b) 接到报警后，第一时间赶到事故现场，根据应急救援方案指挥事故现场的救援工作。

#### 2.3.5应急救援办公室（安全部）主要职责

a) 具体负责公司生产安全事故应急预案的制定、修订，并按照规定程序组织评审与备案；

b) 具体负责组织应急预案的宣传、培训、记录、通讯联络、预案的演练、总结完善工作；

c) 负责应急抢险救护队伍组建、培训及应急器材的配置；

d) 组织对重大事故的调查分析、制定善后处理方案和编制上报材料；

e) 检查督促相关部门做好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作；

f）负责办理上级应急响应指挥部门和公司应急救援指挥部交办的有关事项。

### 2.4 预防与预警

#### 2.4.1 危险源监控

1）民爆物品储存仓库符合规范要求，民爆物品严格按相关的标准和要求进行储存，加强库房管理，保卫人员进行每日巡查。

2）对库房进行通风，确保温度湿度在正常范围内。

3）定期对库区周围安全距离进行巡查。

4）定期对运输车辆进行维护保养，保持车况良好，杜绝专用运输车带病上路运输。

5）所有可能发生火灾的危险点一旦起火现场人员均可立即发现并向公司报告。

#### 2.4.2 预警行动

一旦发现火灾事故，现场人员立即采取有效措施，并立即向公司报告。

### 2.5 信息报告程序

#### 2.5.1 报警方式

通过电话、对讲机向相关人员通报目前火灾情况。

#### 2.5.2 报警程序

现场人员在发现火灾事故后，在采取相应的措施后，立即向公司有关人员报告。

#### 2.5.3 报警内容

事故发生的时间、地点、起火物质名称；事故的简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围；事故发生原因的初步判断，事故发生后已采取的措施及当前事故的抢险情况等。

#### 2.5.4 向外求援方式

若发生重大火灾事故，现场人员灭火又危及自身生命安全的，现场人员在撤离的同时采取一切有效通信方式以最快的速度立即拨打“119”向消防部门请求支援，如有人员受伤，同时拨打“120”求救，安排专人到相关路口引导消防队或医疗人员进场救援。

### 2.6 应急处置

#### 2.6.1 响应分级

1）发生重大火灾造成1人以上（含1人）死亡，3人以上（含3人）重伤，或造成10万元以上经济损失，启动I级响应。

2）发生一般火灾事故造成3人以下受伤，启动Ⅱ级响应。

3）发生一般火灾事故，火势较容易控制，没有造成人员伤亡的，启动Ⅲ级响应。

#### 2.6.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

#### 2.6.3 处置措施

1）现场人员在不危及自身生命安全的前提下，尽力组织人员隔离火灾区域控制火势的蔓延，应采取关闭电源，围火隔离、针对性灭火等措施，为消防力量的到来赢得时间。如经确认现场人员无法扑灭和控制火势，火势开始蔓延，而且有危及自身生命安全的可能时，现场人员应该立即撤离至上风方向远离火灾区域。设立警戒线，禁止无关人员进入火灾现场等待上级部门的批示和救援力量的到达。

2）发现火情人员，应立即通知值班人员，现场人员应立即采取应急措施，并就近使用灭火器材或消防水进行灭火。灭火人员须站在上风或侧上风方向。如火势较大，现场指挥人员必须同时向应急救援指挥部汇报，同时对现场设置警戒线，禁止无关人员进入火灾现场。

3）发生火灾后立即切断相关电源，以防止扑救过程中造成触电事故。

4）有关部门接到报警后迅速调配和发放救援所需物资赶往火灾现场。

5）本公司力量已无法扑灭火灾时，立即拨打“119”火警电话，请求外界援助；并将现场人员撤离到安全地带。

6）在火灾事故救援过程中，出现继续进行灭火对人员的生命有直接威胁，极易造成事故扩大化，或没有办法实施救援及价值等情况时，经过应急救援指挥部论证决定可放弃救援。

7）可能发生的各类火灾处置

a民爆物品处置：可用干粉灭火器、水扑救，禁止用沙子、泥土覆盖灭火；

b油类、石蜡火灾处置：可用干粉灭火器、用沙子、泥土及湿麻袋覆盖灭火。严禁使用水扑救；

c电气火灾处置：只能用干粉灭火器扑救，严禁使用水扑救；

d其它火灾（木制品、纸张等）处置：可使用各类灭火器具、水进行灭火。

### 2.7、应急物资及保障措施

消防给水系统供水正常，保持消防水池水量充足，水压符合要求，各类灭火器材失效后应及时更换或填充。

## 3、人身伤亡事故专项应急预案

### 3.1、事故类型和危害程度分析

可能导致的人身伤害事故分别为：爆炸、触电伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、雷击等其它伤害。

### 3.2、应急处置基本原则

3.2.1 优先原则

1)受困人员和应急救援人员的安全优先。

2）防止事故扩大优先。

3）保护环境优先。

3.2.2 以人为本，减少危害原则

3.2.3 统一领导，分级负责原则

3.2.4 快速反应，协同应对原则

### 3.3、组织机构及职责

#### 3.3.1组织体系

应急救援指挥部：

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成   员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 3.3.2、事故应急救援指挥部

a）负责组织制定、修订本公司生产安全事故应急预案，负责预案的启动、实施和演练，检查督促公司生产安全事故各项应急准备和事故预防工作；

b) 负责事故现场应急救援工作的组织和指挥；

c) 负责事故现场应急救援物资供应保障、车辆运输工作的组织和指挥；

d) 负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥；

e) 负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥；

f) 负责应急通讯联络保障工作的组织和指挥；

g) 负责组织与消防、医疗急救及相关政府部门等单位的通讯联络；

h) 负责事故现场人员的疏散及人员的清点，统计事故的伤亡及财产损失情况。

#### 3.3.3、总指挥主要职责

a) 组织协调公司各种资源全面指挥应急救援工作；

b) 组织制定事故排险、抢险方案；

c) 下达各种应急处理指令；

d) 在公司处于应急处理状态下，组织协调公司的各种对外联系；

e) 向政府及职能部门和上级部门报告事故情况。

#### 3.3.4、副总指挥主要职责

a) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

b) 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的所有职责。

c) 接到报警后，第一时间向公司事故应急救援办公室报警，同时赶到事故现场；

3.5现场指挥（仓储部长）主要职责

a) 协助总（副）指挥负责应急救援的具体指挥工作；

b) 接到报警后，第一时间赶到事故现场，根据应急救援方案指挥事故现场的救援工作。

#### 3.3.5应急救援办公室（安全部）主要职责

a) 具体负责公司生产安全事故应急预案的制定、修订，并按照规定程序组织评审与备案；

b) 具体负责组织应急预案的宣传、培训、记录、通讯联络、预案的演练、总结完善工作；

c) 负责应急抢险救护队伍组建、培训及应急器材的配置；

d) 组织对重大事故的调查分析、制定善后处理方案和编制上报材料；

e) 检查督促相关部门做好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作；

f）负责办理上级应急响应指挥部门和公司应急救援指挥部交办的有关事项。

### 3.4 预防与预警

#### 3.4.1 危险源监控

对容易发生人身伤害的部位，除设置各类警示标志外，还应按有关规定、标准设置各类防护设施，配备各类劳保用品，制定严格的安全管理制度和操作规程，执行巡回检查制度，严禁“三违”现象。

#### 3.4.2 预警行动

发现人员发生伤害事故，立即采取救援措施，同时向相关领导和部门报告。

### 3.5 信息报告程序

#### 3.5.1 报警方式

通过电话向相关领导和部门通报情况。

#### 3.5.2 报警程序

发现人员向仓库主任（安全负责人）汇报，然后逐级向上汇报。

报告流程为：现场人员     仓储部长或安全负责人（安全生产办公室）    公司副总经理（分管安全工作）

#### 3.5.3 报警内容

受伤害人员个人基本情况、受伤情况、所在部门和岗位、初步认定的事故原因。

#### 3.5.4 向外求援方式

如果情况紧急，可在与公司领导汇报的同时拨打“110”或“120”向有关部门求援。

### 3.6、应急处置

#### 3.6.1 响应分级

1）造成或可能造成1人以上死亡，或3人以上（含3人）重伤，或其他情况复杂的多人伤害事故，启动I级响应。

2）发生3人以下重伤，或多人轻伤。启动Ⅱ级响应。

3）发生一般轻伤事故，启动Ⅲ级响应。

#### 3.6.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

#### 3.6.3 处置措施

1触电事故的处置

1）触电情况

a如果电源开关或电源插座在触电地点附近，可立即拉开开关或拨出插头，切断电源；

b如果电源开关或电源插头不在触电地点附近，可用有绝缘柄的工具切断电源线，断开电源；

c当电线搭落在触电者身上时，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源；

d如果触电者的衣服很干燥，且未紧缠身上，可用一手抓住触电者衣服，把触电者拉离电源。但因触电者的身体是带电的，救护人员不得接触触电者的皮肤，也不能触摸其鞋子。

2）伤员脱离电源后的处理

A触电伤员如神智清醒者，应使其就地仰面躺平，严密观察，暂不要站立或走动；

b触电者如神智不清醒者，应使其就地仰面躺平，确保气道通畅，并用5秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否丧失意识。禁止揺动伤员头部双肩呼叫伤员；

c要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，并设法立即联系医疗部门接替治疗。

3）救护中的注意事项

a救护人员不可直接用手、潮湿物件或其他金属工具作为救护工具，必须使用干燥的绝缘工具。救护人员最好只用一只手操作，以防自己触电；

b要防止触电者脱离电源后可能摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应该考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向有无异物，以防摔倒受伤；

c要避免扩大事故。如果触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明问题，以更利于抢救；

d人触电以后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象，外表上呈现昏迷不醒的状态，但不应认为是死亡，而应该看作是“假死”，要立即把触电者送医院急救。如果不能急救，应立即进行现场抢救，现场抢救方法主要指口对口（鼻）人工呼吸法和胸外心脏挤压法。对于与触电同时发生的外伤，应分情况酌情处理，对于严重的外伤，就与实施人工呼吸和胸外心脏挤压的同时处理，如伤口出血，应予以止血，为防止伤口感染，最好用干净布条进行包扎。

2机械伤害、高处坠落等伤害的处置

1）创伤急救

a创伤急救原则上先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤势加重或伤口污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治；

b抢救前先使伤员安静躺平，判定全身情况和受伤程度，如：有无出血、骨折和休克等；

c外部出血时应立即采取止血措施，防止失血过多而休克死亡。外观无伤，但呈休克状态，神志不清或昏迷不醒者要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性；

d移动时，应使伤员平躺在担架上，并要防止伤员从担架上摔下，平地移动时应使受伤人员头部在后，上楼、下楼、上坡、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变；

e伤口渗血用比伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口，然后进行包扎。若包扎后伤口有较多渗血，可再加绷带适当加压止血；

f伤口出血呈喷射状或鲜红液流出时，立即用清洁手指压近出血点上方（进心端）使血液中断，并将血肢体抬高、举高，以减少出血量；

g用止血带或弹性较好的布带等止血，应先用柔软的布片或伤员的衣袖等数层垫在止血带下面，再扎紧止血带。严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带用；

h高处坠落、机械撞击、挤压可能有胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血，但常表现面色苍白，脉搏细弱气促、冷汗淋漓、四肢冰冷、烦燥不安，甚至神志不清等休克状态，应迅速躺平，抬高下肢、保持温暖，速送医院救治，若送医院途中时间较长，可给伤员饮用少量糖盐水。

2）骨折急救

a肢体骨折可用夹板或木棒等将断骨上、下两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。开放性骨折，拌有大量出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内；

b疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋或其它代替物放置头部两侧使用权颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颈使气道通畅，不能在将头部后仰移动或转动头部，以免引起瘫痪或死亡；

c腰椎骨折应将伤员平躺在硬木板上，并将腰椎躯干及两侧下肢一同进行固定。搬运时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

3）颅脑外伤

a应使伤员采用平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息；

b耳鼻有液体流出时，不要用棉花塞，只能轻轻试去，以降低颅内压力。颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给饮食，应迅速送医院救治。

4）眼睛受伤急救

a严重眼伤，可让伤者仰躺，施救者支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拨出插入眼中的异物；

b见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏；

c立即用消毒纱布轻轻盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则；

d做出上述处理后，应立即送医院再作进一步治疗。

### 3.7、应急物资与装备保障

同综合预案。

## 4、自然灾害专项应急预案

### 4.1、事故类型和危害程度分析

发生破坏性自然灾害，除可能造成房屋倒塌导致人员被压埋的巨大人身伤害和财产损失外，还可能导致火灾和民爆物品爆炸的严重次生灾害。

### 4.2、应急处置基本原则

1）主动报告原则：

为确保应急和救灾工作指挥无误，要层层建立主动报告制度。报告内容：停电范围、人员伤亡、设备损坏、建筑物倒塌等灾害情况。

2）统一指挥，统一调度原则：

各部门应从公司全局出发，服从副总经理的统一指挥。

3）快速反应原则

一旦出现自然灾害突发情况，各部门应按照预案，立即采取措施，控制灾害，防止灾情扩大。

4）自救互救原则

灾害发生后，立即就地组织开展自救互救，先抢救人员生命，再进行抢救设备、物资，尽快恢复救灾用电。

### 4.3、组织机构及职责

#### 4.3.1组织体系

应急救援指挥部：

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成   员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 4.3.2、事故应急救援指挥部

a）负责组织制定、修订本公司生产安全事故应急预案，负责预案的启动、实施和演练，检查督促公司生产安全事故各项应急准备和事故预防工作；

b) 负责事故现场应急救援工作的组织和指挥；

c) 负责事故现场应急救援物资供应保障、车辆运输工作的组织和指挥；

d) 负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥；

e) 负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥；

f) 负责应急通讯联络保障工作的组织和指挥；

g) 负责组织与消防、医疗急救及相关政府部门等单位的通讯联络；

h) 负责事故现场人员的疏散及人员的清点，统计事故的伤亡及财产损失情况。

#### 5.3.3、总指挥主要职责

a接到并落实当地政府救灾指挥部的批示和命令，负责全面领导指挥、布置、协调应急工作，对应急工作做出决策；

b保持与当地政府的联系，服从地区救灾统一部署；

c将公司应急组织组成救灾、救护、生活服务、通讯联络等队伍；

d在自然灾害期间，组织、检查、落实应急准备工作；

e破坏性灾害发生后，迅速部署抢险救灾工作，并及时将灾情和救灾工作进展情况报告当地救灾指挥部；

f灾情严重时，请求当地人民政府救援；

g灾后尽快组织恢复生产。

#### 5.3.4、副总指挥主要职责

a) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

b) 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的所有职责。

c) 接到报警后，第一时间向公司事故应急救援办公室报警，同时赶到事故现场；

3.5现场指挥（仓储部长）主要职责

a) 协助总（副）指挥负责应急救援的具体指挥工作；

b) 接到报警后，第一时间赶到事故现场，根据应急救援方案指挥事故现场的救援工作。

#### 5.3.5应急救援办公室（安全部）主要职责

a) 具体负责公司生产安全事故应急预案的制定、修订，并按照规定程序组织评审与备案；

b) 具体负责组织应急预案的宣传、培训、记录、通讯联络、预案的演练、总结完善工作；

c) 负责应急抢险救护队伍组建、培训及应急器材的配置；

d) 组织对重大事故的调查分析、制定善后处理方案和编制上报材料；

e) 检查督促相关部门做好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作；

f）负责办理上级应急响应指挥部门和公司应急救援指挥部交办的有关事项。

### 4.4、预防和预警

#### 4.4.1 危险源监控

在接到当地救灾指挥部或地方政府发布的破坏性自然灾害警报后，公司应急组织机构迅速起动，进入紧急状态，对可能发生事故的办公楼、设备、危险品库房等进行重点监控。

#### 4.4.2 预警行动

1）各级救灾领导小组成员立即到位，召开紧急会议，传达救灾指挥部的指示，按照预案布置应急工作。

2）根据灾情预报和建筑物以及周围工程设施情况，组织人员、设备仪器、货物的疏散。

3）准备必要的救灾物资。

4）安排保卫人员认真检查各类消防器材，确保完好有效。

5）立即安排有关部门检查应急通信器材，发现通信故障立即组织修复，确保通讯联络畅通。

6）救灾办公室保证进行24小时值班，严密监视灾情发展。

7）根据灾情预测和发展情况，适时通知停业，切断电源、水源，组织专业人员对可能发生火灾、爆炸危险场所进行拉网式检查，尽可能消除各类安全隐患。

8）落实抢险队伍，明确任务，组织必要的抢险训练。

9）应急车辆应加足油料，停放在安全地点待命。

10）及时平息灾情误传，稳定正常的生活秩序，做好防灾知识的宣传教育。

11）破坏性灾害发生后，公司救灾领导小组立即召开紧急会议，处理相关事项。

13）决策救灾有关工作事宜，并通报给各相关单位。

14）向公司各部门发出统一指令，调度各级人员参与救灾。

15）向上级业务主管单位汇报灾情及救灾工作开展情况，在自救能力不足的情况下，可请求地方政府给予支援。

### 4.5、信息报告程序

#### 4.5.1 报警方式

通过电话、移动电话向相关部门和人员通报情况

#### 4.5.2 报警程序

一般性灾害，危害不特别严重的，由岗位人员向值班领导报告，值班领导核实后逐级向上汇报。

报告流程为：岗位人员      安全生产办公室     分管安全副总经理

若发生重大破坏性灾害，危害特别严重的，未受伤人员采取一切有效通信方式以最快的速度向公司领导报告。事故如发生在夜间或节假日，报警人员向值班领导报警，由值班领导向总指挥及副总指挥报告事故情况。

#### 4.5.3 报警内容

1）破坏性灾害发生后，受灾部门应主动及时向办公室、救灾指挥部报告人员伤亡、设备损坏、停电范围、受灾损失等情况。

2）公司救灾指挥部向地方政府部门报告受灾范围、灾情严重程度、人员伤亡、停电范围、设备损坏等情况。

#### 4.5.4 向外求援方式

1）为尽快判断受灾范围、受灾程度、灾情发展趋势，各部门应本着主动报告原则，在情况基本清楚的前提下，可越级向上级主管领导报告灾情和灾情可能发展的趋势，请求外力支援。

2）如果情况紧急，可在向公司领导汇报的同时拨打“110”“119”向公安或消防部队求援。

### 4.6、应急处置

#### 4.6.1 响应分级

1）若发生破坏性灾害，造成巨大人员伤亡或财产损失，或发生一般性灾害，但可能造成危险品火灾、爆炸事故，启动I、Ⅱ级响应。

2）若发生一般性灾害，造成3人以下重伤，一般性火灾，启动Ⅲ级响应。

3）若发生一般性灾害，有可能引发其他事故的启动Ⅳ级响应。

#### 4.6.2 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

#### 4.6.3 处置措施

1）一般破坏性灾害后应急

a一般破坏性灾害指造成一定数量的人员伤亡和经济损失的灾害，灾后由指挥部根据灾情确定；

b当确定为一般破坏性灾害后，公司指定一名领导现场指挥灾后应急工作，办公室负责组织协调；

c一般破坏性灾害发生后，立即实施本公司破坏性灾害应急预案；

d迅速组织抢险救灾，请求地方政府及临近单位援助；

e做好现场安全保卫工作，稳定生产、生活秩序；

f组织有关单位进行灾情调查评估，报公司救灾指挥部；

g立即调查危险品储存情况，组织相关人员进行可能发生危险品火灾爆炸事故地点的隐患排查；

h应急抢险小组根据指挥部命令，派出人员赶赴灾害现场抢救被埋压人员，进行工程抢险和消防灭火；

i救灾办公室要尽快恢复被破坏的通信设施。如果通信设施遭破坏尚未正常工作，要为公司领导和部门配备对讲机。办公室要建立临时办公地点（指挥所），安排人员24小时不间断值班，对救灾指挥部的指示和公司地域内的灾情即时上传下达；

j救灾办公室要组织生活服务队，为公司地域的灾民提供食品、饮用水和必要的生活用品，保管和分配政府提供的救灾物资，组织治安队，保护公司财产和人民生命财产安全，维持治安秩序，组织队伍在公司开阔地点搭建临时帐篷；

k水电抢修。应急抢险小组尽快架设临时电路、管路，提供生活、救灾所需电力和饮用水；

l听从当地救灾指挥部的统一指挥，对非公司地域内的重灾区提供力所能及的支援。

2）严重破坏性灾害后应急

a救灾指挥部立即召开公司救灾指挥部紧急会议，实施应急预案，全力投入抢险救灾；

b灾区单位立即向办公室或公司领导小组报告灾情，提出建议援助规模；

c尽快调查灾害造成的停电范围、设备损毁程度及人员伤亡情况；

d决定赶赴受灾地点的救灾前线指挥部成员；

e应急抢险小组全力保证现场抢险救灾的通讯畅通；

f公司救灾办公室及时掌握灾害发生情况，向指挥部汇报；

g应急抢险小组负责供电设备故障处理，在最短时间内恢复生命线工程的临时供电。

3）注意事项

严重破坏性灾害发生后，次生灾害会造成更大灾害，应急期应防止下列次生灾害：易燃、易爆危险品因灾害发热引起火灾、爆炸；供水、供电管路因地震断裂等。

严重破坏性灾害发生后，加强预防以下问题：为避灾，职工外逃、灾害谣言、公司治安短时间内失控，严防违法犯罪分子趁机盗抢爆炸物品。

### 4.7 应急物资及保障措施

与综合预案相同。

## 5、反恐怖事件专项应急预案

### 5.1、事件类型及危害程度分析

反恐怖事件包括：暴力、袭击入侵报警、视频监控系统、抢夺、盗窃民爆物品、仓库纵火、破坏等。出现以上恐怖事件如果不及时处置或处置不当会导致人员伤亡和财产损失。

### 5.2、应急处置基本原则

处置反恐怖事件要以平息事态、控制局面、防止扩散、减少损失为主要原则。针对不同性质的时间采用制止、保护、求援、疏散等方法。围绕维护人员生命这一中心，有条不紊地开展应急工作。

### 5.3、组织机构及职责

#### 5.3.1组织体系

应急救援指挥部：

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成   员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 5.3.2、事故应急救援指挥部

a）负责组织制定、修订本公司生产安全事故应急预案，负责预案的启动、实施和演练，检查督促公司生产安全事故各项应急准备和事故预防工作；

b) 负责事故现场应急救援工作的组织和指挥；

c) 负责事故现场应急救援物资供应保障、车辆运输工作的组织和指挥；

d) 负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥；

e) 负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥；

f) 负责应急通讯联络保障工作的组织和指挥；

g) 负责组织与消防、医疗急救及相关政府部门等单位的通讯联络；

h) 负责事故现场人员的疏散及人员的清点，统计事故的伤亡及财产损失情况。

#### 5.3.3、总指挥主要职责

a) 组织协调公司各种资源全面指挥应急救援工作；

b) 组织制定事故排险、抢险方案；

c) 下达各种应急处理指令；

d) 在公司处于应急处理状态下，组织协调公司的各种对外联系；

e) 向政府及职能部门和上级部门报告事故情况。

#### 5.3.4、副总指挥主要职责

a) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

b) 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的所有职责。

c) 接到报警后，第一时间向公司事故应急救援办公室报警，同时赶到事故现场；

3.5现场指挥（仓储部长）主要职责

a) 协助总（副）指挥负责应急救援的具体指挥工作；

b) 接到报警后，第一时间赶到事故现场，根据应急救援方案指挥事故现场的救援工作。

#### 5.3.5应急救援办公室（安全部）主要职责

a) 具体负责公司生产安全事故应急预案的制定、修订，并按照规定程序组织评审与备案；

b) 具体负责组织应急预案的宣传、培训、记录、通讯联络、预案的演练、总结完善工作；

c) 负责应急抢险救护队伍组建、培训及应急器材的配置；

d) 组织对重大事故的调查分析、制定善后处理方案和编制上报材料；

e) 检查督促相关部门做好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作；

f）负责办理上级应急响应指挥部门和公司应急救援指挥部交办的有关事项。

### 5.4、预防与预警

#### 5.4.1危险源监控

（1）人力：白天现场安全管理人员加强巡查；夜间保卫人员每1小时巡查一次并记录。

（2）物力：有符合规范安全要求的门、窗、消防器材和报警值班电话。

（3）技防：库房、库区及重要部位和通道安装监控系统、周界报警及入侵报警系统等。

（4）犬防：配备3条看护犬。

#### 5.4.2预警行动

任何人发现异常情况后都要及时，准确的向公司值班领导或在岗领导汇报。值班领导或在岗领导接到报告信息后，直接向当地公安局汇报，并立即组织力量，通知各应急小组按预案做好准备，积极进入现场排险、抢险工作。

### 5.5、信息报告程序

#### 5.5.1信息报告与通知

5.5.1.1公司库区设24小时应急值守电话；

5.5.1.2出现事故征兆或事故发生时，报警人员电话通知归属管理部门；归属管理部门接到报告后，同时立即电话报告安全部（18188395029）、应急救援指挥部或其他相关部门和各应急救援组，立即赶赴现场，并组织实施应急处理。

#### 5.5.2 信息上报

5.5.2.1 一级事故、二级事故报告程序

当发生生产安全事故时必须于事故发生后1小时内向当地县、市、省级民爆行业安全生产监管部门、工业和信息化部及相关部门报告。

5.5.2.2三级事故、四级事故报告程序

事发单位必须于事故发生后1小时内向当地县、市、省级民爆行业安全生产监管部门及相关部门报告。发生其他事故后24小时必须向省级民爆行业安全生产监管部门报告。

5.5.2.3报告内容按照国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条规定逐一明确：

a) 事故发生单位概况；

b) 事故发生的时间、具体地点以及事故现场情况；

c) 事故的简要经过，包括发现时间、过程等，丢失、被盗原因初步判断；

d) 已经采取的措施；

e) 其他应当报告的情况。

#### 5.5.3信息传递

发现人员向仓库主任（安全负责人）汇报，然后逐级向上汇报。

报告流程为：现场人员      仓储部长或安全负责人（安全生产办公室）     公司副总经理（分管安全工作）

### 5.6、应急处置

#### 5..6.1应急响应

5.6.1.1 响应分级

5.6.1.1.1 Ⅲ级响应：工序发生轻微事故不足以影响其它工房，且事态能控制，则启动相应工序现场应急处置方案。

5.6.1.1.2Ⅱ级响应：生产区、库区发生事故严重，则启动公司生产安全事故综合应急预案。

5.6.1.1.3Ⅰ级响应：生产区、库区发生事故事态特别严重，启动公司综合应急预案不能救援，则迅速上报县级政府相关部门，由政府启动相应等级预案，公司配合救援。

#### 5.6.2响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

#### 5.6.3 预案启动

5.6.3.1 发生暴力、袭击入侵报警、视频监控系统、抢夺、盗窃民爆物品、仓库纵火、破坏等事故时，现场第一发现人应立即报告公司应急救援办办公室，由所在车间（部门）进行现场保护。

5.6.3.2 公司总经理接到报告后，则立即启动公司应急预案。事故所在车间（部门）领导，应迅速赶往事故现场采取措施，维持秩序保护事故现场，防止无关人员围观。

5.6.3.3总指挥（或副总指挥）指示预案启动后，命令生产区保安室值班人员迅速启动警报器。

5.6.3.4各救援队在接到应急救援办启动指令后，必须立即组织本队成员，在指定的时间内，到达指定集合地点，接受总指挥统一调度，迅速进入应急救援。

#### 5.6.4事故现场的救援工作

5.6.4.1应急总指挥根据现场的情况对现有应急救援队伍进行初步分工，做好公安机关到来之前的辅助性工作：如丢失危险品数量、事故现场的保护、维持现场秩序禁止无关人员围观等。

5.6.4.2公安机关赶到后，应急总指挥和现场总指挥应立即向公安机关详细汇报事故情况，为案件侦破提供线索。

### 5.7应急物资与装备保障

详见附件6 救援主要物资一览

# 第三章  重点作业场所（岗位）现场处置方案

## 1、事故特征

### 1.1、危险源分布情况

四川泛亚爆破工程有限公司有民爆物品仓库两座，位于南充市顺庆区金台镇金寺院村，该公司的民用爆炸物品库区位于四川省南充市顺庆区金台镇金侍院村，该库区内设有工业炸药库1座、工业雷管库1座，以及配套的消防、防雷及技防等安全设施。工业炸药库其中的10t储量、工业雷管库其中的30万发储量。

### 1.2、重点作业场所及危险因素

#### 1.2.1重点作业场所

工业炸药库及装卸台、工业雷管库及装卸台、雷管拆箱分零台

#### 1.2.2可能发生事故的危险因素：

（1）搬运、装卸、拆箱过程中操作失误；

（2）明火、雷击、静电、射频、电气火花；

（3）库区外山林失火蔓延至库区；

（4）夏季高温，仓库内通风散热效果差，民爆物品堆放通道不规范，垛间距离、垛与墙之间的安全距离不够等。

（5）其他原因。

### 1.3、可能发生的事故类型

#### 1.3.1 火灾

炸药因受热分解自燃或因撞击摩擦、明火等原因被点燃，形成火灾。如扑救及时、数量较少，且处于分散、敞开状态，一般不会爆炸。只要应急措施正确、有力，一般均能奏效。

#### 1.3.2 火灾并引起爆炸

炸药突然起火，但未立即爆炸，而是经过短暂的由弱到强的燃烧，最终爆炸。 扑救人员一定要准确把握这一"短暂"时间，实施有效的灭火、救助、疏散措施。在扑救过程中必须高度注视火场变化，应在大火无法扑灭，爆炸、倒塌即将发生之前，迅速撤离现场。这是防止救火中群死群伤的关键环节。

#### 1.3.3 爆炸

雷管、炸药搬运装卸过程中因为操作失误、静电等原因造成爆炸。

#### 1.3.4 雷管拆箱过程爆炸

雷管拆箱过程中因为操作失误、静电等原因造成爆炸。

## 2、应急组织及职责

### 2.1、公司应急管理机构

设立安全生产事故应急领导小组，并作为应急管理机构对民爆物品的销售、储存、运输事故（险情）应急救援工作实施领导。应急领导小组办公室设在公司安全部，总指挥长为应急领导小组组长，副指挥长为副组长。

#### 2.1.1 总指挥部

设在公司安全部办公室。

联系电话：0817-3686999

移动电话：199 6056 7779

#### 2.1.2 总指挥部成员

总 指 挥：公司代表

副总指挥：项目负责人

现场指挥：安全总监

成    员：蔺子伟  徐毅  李天云  文  娟  朱春燕  徐永代  林松  曾兴伟  黎文  张德财  王开旭  邓思波   何达   闵进勇   罗强   高海    林通

#### 2.1.3 事故现场指挥部

事故现场指挥部由安全总监李天云担任，电话：199 6056 7779

### 2.2、应急管理机构职责

总指挥：组织协调事故应急救援工作，对应急救援工作中的重大问题做出决策，并下达救援抢险命令。

副总指挥：组织指挥应急救援工作的实施，组织搞好事故的善后处理；组织应急救援预案的演练工作；在总指挥外出或无法指挥时代行职权，并及时请示报告。

事故现场指挥长：全权负责组织事故现场的应急救援工作，任务分配，人员调度，与当地社会救援力量的联系。认真思考、分析、评估事故的发展方向、状态、影响程度；冷静预设、思考、分析、判断事故趋势；准确向总指挥部随时汇报情况。现场无法定夺的，原则上必须请示总指挥部；在紧急情况时或客观上不允许汇报请示总指挥部的情况下，事故现场指挥长依据事实，按照相关法规、规程，全权负责处理。

事故现场副指挥长：全力协助、配合事故现场指挥长的工作；作好现场记录、联系工作；提请建议。在事故现场指挥长外出或无法指挥时代行职权，并及时请示报告。

## 3、应急处置

民爆物品库房设日常应急处置工作组，守护人员和保管员均为现场应急处置成员，负责在场外救援人员未赶到前对库房紧急事件的应急处置（包括报警）工作。

日常应急工作组由库房负责人任组长，在场外救援领导及人员未到之前，负责库房紧急情况处置现场指挥，领导库房人员开展紧急避险、逃生及自救工作。副组长由库房值班负责人担任，负责库区现场应急处置的信息传递及周围警戒工作。成员由当班保管员和当班警卫组成。

日常应急工作应在险情可控的情况下，在保证自身安全的前提下积极消除危险因素，或阻止危险状态扩大以等待场外救援队伍前来救援。在无法控制险情的情况下，应迅速撤离至安全地带，以免造成群死群伤事故。

### 3.1、现场处置（报警）程序

#### 3.1.1 火灾

发生火情，如果可控，立即呼救并灭火；如果不可控，立即大声提醒迅速撤至安全地带，并报火警电话119和公司带班领导。

#### 3.1.2 爆炸

发生爆炸，库区现场应急组立即启动开展应急抢险工作，现场安全人员立即按程序报告公司经理，同时进行现场警戒，拨打110、119等救援电话。在确认危险过后，迅速抢救受伤人员及重要物资，并保护好现场。

### 3.2、应急处置措施

采取安全有效的对策或措施首先要对处置对象相当熟悉和掌握。自救要熟悉事故现场位置及安全防护设备的位置及自救方法和逃生路线。同时要注意的是自救的同时不能损害他人的生命。应急救援结束后，要清点人数，盘清物资，尤其要看管好民爆物品，防止流失。

#### 3.2.1 库房及装卸台发生火灾

若库房及装卸台发生初期火灾，立即使用消防水和灭火器灭火。若无法控制火势立即报告消防部门，同时报告公司领导。库房应急工作组成员立即赶赴现场，使用库房消防设备开展灭火。如发现有爆炸可能时，组长或副组长（组长不在现场时）立即命令全体队员撤离现场，到安全地带避险。撤离现场时，各救援队员相互兼顾照应，发现缺员应向组长报告所缺人员的姓名和事前所处的位置，来不及撤退时，应就地卧倒，判断无二次爆炸的前题下，再行撤离或救助。

#### 3.3.2库房及装卸台发生爆炸

库房及装卸台民爆物品发生爆炸后，库房应急工作组成员应立即封锁并保护好现场，并将事故简要情况报告公司经理或副经理（公司经理不在时）公司副经理立即启动应急救援预案，同时向上级公司经理报告情况，并迅速集合队伍奔赴现场。到现场后，全体救援队员在库区值班室外避险，划出安全隔离带。在判断无第二次爆炸发生的前提下开展救援，同时完成对事故现场做出标志、绘制现场简易图、拍照并写出书面记录，妥善保存现场重要痕迹和物证。组织全体应急救援队员对事故造成损失和剩余物资进行清理，加强警戒、并对事故情况和损失如实汇总上报。

#### 3.2.2 拆箱分零台火灾、爆炸

若拆箱分零台发生初期火灾，立即使用消防水和灭火器灭火。若无法控制火势立即报告消防部门，同时报告公司领导。库房应急工作组成员立即赶赴现场，使用库房消防设备开展灭火。如发现有爆炸可能时，组长或副组长（组长不在现场时）立即命令全体队员撤离现场，到安全地带避险。撤离现场时，各救援队员相互兼顾照应，发现缺员应向组长报告所缺人员的姓名和事前所处的位置，来不及撤退时，应就地卧倒，判断无二次爆炸的前题下，再行撤离或救助。雷管拆箱分零台发生爆炸时，库房应急工作组成员应立即封锁并保护好现场，并将事故简要情况报告公司经理或副经理（公司经理不在时）公司副经理立即启动应急救援预案，同时向上级公司经理报告情况，并迅速集合队伍奔赴现场。到现场后，全体救援队员在库区值班室外避险，划出安全隔离带。在判断无第二次爆炸发生的前提下开展救援，同时完成对事故现场做出标志、绘制现场简易图、拍照并写出书面记录，妥善保存现场重要痕迹和物证。组织全体应急救援队员对事故造成损失和剩余物资进行清理，加强警戒、并对事故情况和损失如实汇总上报。

## 4、注意事项

1、抢救炸药只能使用消防水灭火，雷管可用干粉灭火器；

2、使用干粉灭火器时注意抽出安全插销，倒置对准火源内焰；扑灭火灾切记自身位置在火源上风方向。

3、抢险人员在各类灾害事故进行抢险救援时，应佩戴防护面具。

4、抢险人员在确保自身安全前提下，方可进行现场抢险救援工作。

5、在救援工作中，充分发挥互助互利精神，遇人员伤亡的情况下，应首先组织抢救伤员。

6、有关单位联系电话

急救电话：120    火警电话：119

南充市公安局治安管理支队电话：0817—2812601

南充市公安局顺庆区分局治安管理大队电话：0817—2252053

南充市公安局顺庆区公安分局金台派出所电话：0817—2447033

四川泛亚爆破工程有限公司应急办公室电话：0817—3686999  总经理电话:18990793777， 项目负责人电话：15182933777

## 5、预案解释

本预案由四川泛亚爆破工程有限公司负责制定并解释。本预案自发布之日起实施。

附件

| 应急救援物资一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 状态 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 灭火器 | 干粉5kg | 个 | 12 | 库房 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |
| 2 | 消火栓 |  | 处 | 7 | 库区 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |
| 3 | 消防水带 | ￠50mm×20m | 盘 | 10 | 库区 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |
| 4 | 消防水枪 |  | 支 | 7 | 库区 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |
| 5 | 消防水泵 | 流量大于15L/s | 台 | 7 | 库区 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |
| 6 | 消防沙池 |  | 处 | 7 | 库区 | 在用 | 李天云 | 199 6056 7779 |  |