火灾突发事件处理预案

一、 突发事件类型及规模预测

| 类型 | 事件级别 | 适用范围 | 规模预测 | 重点防护对象 | 可能影响人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防突发事件 | 二级事件 | 购物中心内部发生冒烟现象 | 影响较小 | 重点部位、人员密集区域 | 不可预测 |
| 消防突发事件 | 一级事件 | 购物中心内部发生明火 | 影响较大 | 重点部位、人员密集区域 | 不可预测 |

二、 电话通知上报流程

| 内容 级别 | 时间要求 | 正常工作日 | 夜间及节假日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级人员 | 2分钟 通知完毕 | 项目总经理 物业副总 运营总监 品质部经理 工程部经理 运营部经理 安保部经理 环境部经理 | 公司总值 值班水工/电工 品质部经理 消防主管 运营部经理 物业副总 项目总经理 安保经理 工程部经理 |
| 二级人员 | 5分钟 通知完毕 | 推广经理 信息经理 行政经理 财务经理 | 环境经理 运营总监 推广经理 信息经理 行政经理 财务经理 |

注：按排名先后顺序通知，先一级人员，然后视情况通知二级人员。接到通知的人员必须马上组织各自下属部门和人员采取相应行动。

三、 报警处理程序

1、报警原则

购物中心内每个员工发现火情都有责任报警，要求以最快方式报物管部和消防中控室。

2、报警方法

2.1 手动报警器、大声呼喊、电话（        ）、对讲机（    频道）。

2.2 迅速与消控室取得联系。

2.3 发现火情时，不要惊惶失措，要冷静，沉着，语言清晰的将着火部位 （具体区域、楼层、房间号），燃烧物质，火势大小，报警人姓名，身份，所在的位置说明。

四、 应急设备、设施的要求

| 设备 | 运行状态标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正压送风和防排烟系统 | 风机在手动状态和自动状态均可正常启动 |  |  |
|  | 排烟口和排烟防火阀、送风防火阀处于正常状态 |  |  |
| 喷淋系统正常起用 | 喷淋泵能够正常启用 | 湿式报警阀的开启状态 |  |
|  | 水流指示器正常报警 | 管网内水压力正常 |  |
| 消火栓系统的正常起用 | 消火栓泵能够正常启动 | 保证分区闸阀的开启 |  |
|  | 保证管网内压力正常 |  |  |
| 消防广播系统 | 中控室控制面板与楼层相对应 |  |  |
|  | 广播主机和手动控制面板输出信号畅通 |  |  |
| 防火卷帘门系统 | 现场卷帘门升降正常 |  | 消防主机输出信号畅通 |
|  | 现场地址码和主机地址码相对应 |  |  |
| 疏散指示灯` | 疏散指示灯处于正常状态 |  | 疏散指示灯玻璃无破损 |
|  | 疏散指示灯指引方向正确 |  |  |
| 电梯迫降系统 | 主机的联动输出信号处于正常状态 |  |  |
| 强切非消防电源系统 | 主机的联动输出信号处于正常状态 |  |  |

五、 应急处理程序

| 主要责任人 | 工作流程 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 现场工作人员 消防中控室 消防跑点人员 消防中控室 消防跑点人员 消防跑点人员 物业副总 安保经理 公司总值 消防主管 安保领班 运营经理 运营总监 | 现场人员发现火情一分钟内形成第一灭火力量对现场进行处理 接到报警 确认火情 三分钟内启动预案 现场处置 现场指挥灭火 现场组织灭火组 成立疏散小组 | ★现场工作人员发现火情后，在一分钟内形成第一灭火力量，一人按下附近的消防手动报警按钮，并拨打中控室电话说明情况，两人使用现场灭火器材进行灭火，一人迅速拉下火灾区域的电源开关，其他人员立即引导顾客及相关人员疏散。 - 接到火灾报警信号，通知安保员携带对讲机、应急包等器材，迅速赶赴报警现场确认。（如接到人员报警，视情况启动预案。） - 如遇夜间或节假日无法进入现场确认时，应及时通知安保部当班领班共同到达现场确认火警的真假，必要时要临时加岗观察或者请示领导经同意后破门而入。将现场信息反馈到中控室。 - （二级）范围，影响较小，现场安保员使用就近灭火器进行扑救，及时通知当值领班共同对现场进行彻底检查，不留任何隐患，逐级上报到物业副总。 - （一级）范围，影响较大，中控室人员开启现场防排烟系统，并确认消防联动系统、水系统完好有效情况；用对讲机通知安保领班/主管，按上报流程通知其他成员启动预案。 - 佩戴防毒面具，选用正确的灭火方法灭火。油锅着火：先断气，使用灭火毯扑救；电气着火：先断电，使用灭火器扑救；储藏室着火：使用消防水喉扑救；杂物着火：使用灭火器扑救；如火势较大、在确认断电后，立即使用消火栓进行灭火。 - 根据火情情况及时通知各应急救援成员赶赴火场，进行灭火扑救工作。现场火势有所蔓延时，要及时向项目总经理汇报，通知中控室拨打“119”火警电话，开启消防疏散广播，立即疏散顾客、工作人员。 - 接到通知后，项目物业公司立即组织人员携带通迅器材、应急灯、灭火器、防毒面具、破拆工具、担架、消防水带奔赴现场 (视情况着消防服),进行灭火扑救工作。 - 人力行政部携带通讯器材、医药箱等，迅速奔赴现场了解情况，救助伤员，视情况直接拨打120急救电话护送救治。运营部按要求组织人员进行疏散，进行疏散时，要逐层、逐房间的检查客人情况；疏散客人严禁乘座电梯，引导走防火通道撤离到安全地带。疏散完毕，确认涉及区域无人员后，应立即自行逃生，到疏散集合地清点人员。 |

| 主要责任人 | 工作流程 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境部经理 公司总值 工程部经理 公司总值 安保部经理 工程部经理 公司总值 安保经理 公司总值 物业副总 公司总值 品质部经理 公司总值 品质部经理 物业副总 | 5分钟赶到现场 准备善后 3分钟赶到现场 组成抢修组 现场支援 3分钟赶到现场 进行内外场警戒 备勤人员5分钟 赶到现场支援 善后处置 提交报告 | - 项目物业公司组织保洁人员，携带笤帚、墩布、水桶、吸水机、雨鞋等物品，赶到集合。等待现场指挥的命令进行灭火后现场清理工作。 - 工程部接到通知后，组织人员，携带通讯器材、及必要工具（梯子、手电、工具箱、管井钥匙等）赶赴现场，关闭各类阀门，并安排人员到消防设备间保障消防设备的有效使用，给灭火工作以支援，确保各系统发挥正常功效，视情况提示现场指挥，下达启动相关应急预案。 - 工程部指派一名技工赶赴消防中控室，保证消防控制主机能正常工作。 - 安保部、工程部指派一名员工到集合地点迎接消防车，携带必要工具和开启井盖及地下消火栓的专用工具等，指明水泵结合器、室外消火栓位置，配合消防队员进行抢救工作。 - 安保部警戒组人员要阻止一切无关人员进入火场，注意防止治安案件发生。疏导车辆、人员，保证疏散出口、消防车道的安全畅通，为消防车进入广场做好必要准备工作（楼外水泵接合器处不得停放任何车辆），维护场内外秩序。 - 总指挥按现场指挥要求，“先救人，后救物；先救危险品、贵重物品，后救一般物品”的原则积极进行抢救。搬运火场使用物资（如防洪沙袋）。 - 及时安排人员赶赴财务部，听从财务经理指令，抢救贵重物资及票据。 - 警戒组负责保护现场并通知品质部进行拍照存档，夜间由安保部现场值班人员进行拍照存档。视情况接待公安消防机构对火灾原因进行调查。工程部对各类设备、设施进行复原，恢复正常状态。运营部对受灾客户进行安置协调，同时安抚临近及高层客户。 - 二级事件：项目物业公司品质部组织分析火灾事件，制定、上报整改方案；并对预案效果进行评估、修改后上报物业副总。 - 一级事件：由物业副总组织评价，形成《事故报告》，评估预案效果，并上报物业管理中心。 |