四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

烟花爆竹生产安全事故

应急预案

应急预案编号：YLHTYJYA-2023

应急预案版本号：2023年第2版

经营企业名称：四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

应急预案名称：烟花爆竹生产安全事故应急预案

预案颁布日期：2023年10月9日

发 布 令

公司各科室及全体员工：

根据《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《烟花爆竹安全管理条例》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的规定，结合我公司的安全生产人员及岗位、硬件设施变化实际情况，修订完善了《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司烟花爆竹生产安全事故应急预案》。

希相关科室组织员工认真学习，并做好预案管理的各项准备工作。

特此公告！

四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

法定代表人：

2023年    月   日

四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

烟花爆竹生产安全事故应急救援预案

2023年第2版修订编制小组名单

编修人员：苟向东

校对人员：李晓莉

审定人员：黄永泽

批准人员：朱  军

目  录

第一部分  生产安全事故综合应急预案	1

1　总则	1

1.1适用范围	1

1.2响应分级	1

2　应急组织机构及职责	1

2.1应急组织机构体系	1

2.2应急指挥部	2

2.3应急救援机构职责	2

3　应急响应	4

3.1信息报告	4

3.2 预警	5

3.3响应启动	6

3.4 应急处置	7

3.5 应急支援	13

3.6 响应终止	14

4 后期处置	14

4.1医疗救治	14

4.2人员安置	15

4.3善后赔偿	15

4.4污染物处理	15

4.5生产秩序恢复	15

4.6应急救援评估	15

5 应急保障	15

5.1通信与信息保障	15

5.2应急队伍保障	16

5.3应急物资装备的保障	16

5.4应急经费的保障	18

5.5其它保障	18

第二部分  生产安全事故专项应急预案	19

一、火灾和火药爆炸事故专项应急预案	19

1.1事故类别	19

1.2火灾和火药爆炸事故主要危险源	19

1.3严重程度及影响范围	19

1.4适用范围	19

1.5应急指挥机构及职责	19

1.6响应启动	19

1.7处置措施	20

1.8应急保障	22

二、触电事故专项应急预案	22

1.1事故类别	22

1.2事故主要危险源	22

1.3严重程度及影响范围	22

1.4适用范围	22

1.5应急指挥机构及职责	23

1.6响应启动	23

1.7处置措施	23

1.8应急保障	26

三、车辆伤害事故专项应急救援预案	26

1.1事故类别	26

1.2车辆伤害事故主要危险源	26

1.3严重程度及影响范围	26

1.4适用范围	26

1.5应急指挥机构及职责	26

1.6响应启动	26

1.7处置措施	27

1.8应急保障	28

四、自然灾害事故专项应急救援预案	29

1.1 适用范围	29

1.2 组织机构及职责	29

1.3响应启动	29

1.4 处置措施	29

1.5应急结束的条件	30

1.6注意事项	30

1.7 应急物资与装备保障	30

第三部分 生产安全事故现场处置方案	31

1 火灾、爆炸现场处置方案	31

2 触电现场处置方案	33

3 车辆伤害现场处置方案	35

4 物体打击现场处置方案	37

附件1:四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司公司基本情况	39

附件2:风险评估结果	41

附件3:预案体系与衔接	44

附件4: 应急物资装备清单	45

附件5:有关应急部门、机构或人员的联系方式	47

附件6：规范化格式文本	49

附件7：库区平面布置图	53

附件8：应急疏散路线图、应急水源分布图	57

附件9：应急救援协议	59

与当地卫生院、消防、企业等签订的救援协议	59

第一部分  生产安全事故综合应急预案

四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

生产安全事故综合应急救援预案

1　总则

1.1适用范围

本预案适用于本公司烟花爆竹库区在储存、运输、搬运、装卸过程中发生的一般烟花爆竹生产安全事故，主要处理烟花爆竹库区的火灾、爆炸事故、自然灾害以及运输烟花爆竹发生交通事故引发的次生灾害。当出现重大伤亡事故或者超出本预案处理能力时，需及时汇报相关救援部门寻求支援。

1.2响应分级

为了便于应急行动的协调指挥和应急行动的有效实施，根据事故的风险性、可控性及影响范围，结合本公司实际情况，应急行动的响应分为三级：

一级响应：仓库内烟花爆竹产品发生燃烧爆炸等事故，此类事故对公司及周边环境可能产生重大影响，超出企业自身应急能力，需要政府及社会救援机构全面介入，公司配合。

二级响应：库区内或周边出现重大险情，可能对公司安全作业及人员造成严重威胁，影响范围局限于库区内，公司的应急救援力量能及时消除危险。

三级响应：事故影响局限在作业场所内，尚未对周边造成影响，事故可能导致的后果不严重，已经基本得到控制，依靠公司部分力量即可消除危险。

2　应急组织机构及职责

2.1应急组织机构体系

我公司安全生产事故应急组织体系主要由以下部分组成：设置应急指挥部，负责整个事件的统一协调指挥；下设置应急救援办公室，该办公室设置在公司安全科，负责该组织体系的日常工作和事故发生时的“ 上传下达”工作，在应急办公室下根据企业的具体情况设置多个保障组织应急备用。整个应急组织之间既有其独立性又要保证相互之间的协调联系（见图-1）。

公司应急救援组织体系框架图

| 通信联络组 李晓莉 马晓霞 | 抢险救援组 魏琼花、张龙、黄波 何海军、张晓庆、龙慧 | 警戒疏散组 王建军 阮建华 | 医疗救护组 许泽勇、 莫晓明、苟向东 | 善后处理组 朱军、黄永泽 苟向东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2应急指挥部

公司应急组织机构依照法定职责和相关责任分级负责，分别与仪陇县应急管理局衔接，信息互通，资源共享。公司根据两地办公、存储实际情况进行分组分工负责、相互协助、共同应对。

总指挥：朱  军

副总指挥：黄永泽

通讯联络组：新政组组长马晓霞；金城组长李晓莉。

警戒疏散组：新政组组长王建军；金城组长阮建华；

抢险救援组：新政组组长黄波；成员魏琼花、张 龙；金城组组长张晓庆；成员龙慧、何海军。

医疗救护组：新政组组长许泽勇、成员：莫晓明；金城组组长苟向东、成员：莫晓明。

善后处理组：组长：朱 军；成员苟向东、黄永泽。

## 2.3应急救援机构职责

公司安全事故应急救援工作，实行统一指挥，分工合作，紧密配合的原则，一旦发生事故，总指挥在场，由总指挥全权负责指挥，总指挥不在场，由副指挥长担任全面指挥。

### 2.3.1总指挥职责

1、督促检查公司做好事故的预防和应急救援的各项准备工作。

2、一旦发生事故，分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型，发布和解除应急救援的命令信号。

3、指挥、协调应急救援队伍实施救援行动，并对在应急救援工作中的突发情况采取紧急处理措施。

4、最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全。

5、根据事故发生及发展情况，做出是否应急救援的决定，并及时指挥组织疏散人员。

6、根据事故发展的情况，做出是否报警救援的决定。

7、与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络，按规定适时上报事故情况。

8、妥善处理善后的事宜。

9、组织和配合上级部门进行事故调查，查明事故原因，分清事故责任，总结事故教训，指定防范措施。

### 2.3.2副总指挥职责

1、总指挥不在现场时，副指挥长行使总指挥权力和职责。

2、负责指挥部的日常工作和库区应急救援，做好事故预防模拟演练培训教育工作。

3、随时对重大危险源和事故可能发生部位进行监控，检查督促各安全责任人的工作，发现问题及时处理。

4、在总指挥的领导下，具体实施应急救援预案。

5、配合总指挥会同相关部门做好事故的查处工作。

### 2.3.3应急指挥部办公室职责

1、负责事故现场应急救援的协调工作；

2、负责协调事故现场应急救援物资保障，车辆调度工作；

3、负责与市政府相关部门的通知和联络；

4、负责救援物资和资金等后勤保障工作；

5、在指挥长或副指挥长的授权下，对外发布事故及事故救援相关信息。

### 2.3.4通讯联络组职责

- 确保通讯联络的畅通；

- 在总指挥长或副指挥长的指挥下，进行救援工作的同时，及时向相关部门和人员进行联系；

- 汇报事故发生的情况，向有关部门提出救援。

### 2.3.5警戒疏散组职责

- 一旦发生事故，快速警戒事故现场，未经指挥长或副指挥长许可，初救援人员外的其他任何人不得进入事故区域；

- 尽快组织事故现场人员，按照疏散通道，安全出口标志，有组织、有纪律的疏导人员至安全区域。

- 协助相关部门维护现场治安秩序，防止哄抢财物；

- 救援结束后保护好事故现场，确保事故调查和取证工作的顺利开展，直至警戒解除。

### 2.3.6抢险救援组职责

- 按照总指挥发布的应急救援命令，具体实施救援行动；

- 在确保救援人员人身安全的前提下全力以赴，控制事故蔓延，最大限度降低事故损失。

- 将现场受伤人员及时转移至安全区域，等待医护人员。

### 2.3.7医疗救护组职责

1、根据事故的伤害情况，对伤员伤口进行简单的包扎和处理；

2、对伤势不严重的伤员，在医院救护车未到来时，及时向就近的医疗机构护送。

3、协助医务人员组织护送重伤员进行抢救，转运伤员。尽可能减少伤亡损失。

### 2.3.8善后处理组职责

- 按事故级别，经有关部门同意，对事故进行调查，形成书面的调查处理报告，并报安全生产监督管理部门；

- 积极配合和协助政府部门的事故调查组工作，确保事故调查工作的顺利进行；

- 积极配合总指挥做好医疗赔付、生产恢复等工作。

3　应急响应

3.1信息报告

### 3.1.1信息接报

本公司24小时值班电话：0817-7221098，应急指挥办公室0817-7212290 ;朱军：13708276324，黄永泽：13708276770，随时可与外部联系。信息报告其它联系方式：

火警应急救援：119      急救中心：120   报警电话：110

仪陇县应急管理局应急指挥中心：0817-7261511         南充市应急管理局:2222419。

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向值班领导或本单位负责人报告；若采用电话通讯报警遇故障，不能及时报警，应立即采用电子网络编写信息报告事故及险情，报告后仍应采用座机、手机进行电话提醒报告。若采用以上两种报告方式均无法报送出信息，应采用派员、派车直接报告。

单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府生产安全监督管理部门和负有生产安全监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直

接向事故发生地县级以上人民政府生产安全监督管理部门和负有生产安全监督管理职责的有关部门报告。事故出现新的情况时，应及时补报。报告事故应当包括下列内容：

1、事故发生的时间、地点及事故现场情况。

2、事故的伤亡、损失情况。

3、发生事故的初步分析原因。

4、采取的措施及事故控制情况。

5、其它应当报告的情况。

### 3.1.2信息处置与研判

接警人员接到报告后，问清楚事故发生的地点、原因、伤亡情况、已采取的措施后应进行记录并立即向应急指挥部反馈情况，公司应急指挥部接到报告后，应根据现场情况作出科学准确研判，决定响应级别。如未达到响应启动条件，可启动应急预警，做好响应准备，并实时跟踪事态发展。应急办必须将指挥部的指令第一时间传达到各应急救援小组，以便于对具体情况及时采取措施，所有应急人员接到通知后，立即赶赴现场，一切行动听指挥，有问题及时上报指挥部。须向外部请求支援的按事先约定程序由应急指挥部指挥长向邻近乡镇或企业发出请求帮助信息，并通知相关应急人员赶赴现场。

3.2 预警

### 3.2.1预警启动

当发生下列情况时，现场人员应立即向值班领导报告，并在不危及自身安全的情况下立即展开自救、互救和抢救等措施。值班领导接到报告后，应立即向应急指挥部报告，紧急情况下现场人员也可直接向应急指挥部报告，应急指挥部接到报告应立即采取事故预警行动，发布预警信息，并做好启动预案的准备。

1、库区温、湿度即将超过标准规定的临界值。

2、发生暴雨、雷电、山洪、泥石流等灾情时。

3、有外来无关人员侵入仓库区时。

4、库区作业人员发生意外伤害时。

5、库区周边出现动火的情况时。

6、仓库内烟花爆竹产品发生燃烧爆炸事故时。

7、运输烟花爆竹的车辆在行驶过程中发生交通事故时。

8、接到当地人民政府有关部门的预警信息或应急通知时。

9、其它不可预见的险情发生，可能危及库区安全，造成人员伤亡时。

### 3.2.2响应准备

1、队伍准备。应急救援指挥部发布预警信息后，各应急救援小组应立即进入待命状态，随时准备赶赴现场。

2、物资准备。根据事故类型及其可能发生的情况，调集应急处置所需的车辆、消防、医疗救护、个体防护等物资及装备，确保应急保障工作落实。

3、通信准备。现场人员应加强巡查，随时掌握并报告事态发展情况，全体人员应保持通讯畅通，随时保持联系。

4、资金准备。主要负责人应根据事件实际情况，做好突发事件应急专项资金安排。

### 3.2.3预警解除

未遂事件经现场值班人员采取措施后得到有效控制后，应向公司应急救援指挥部报告处置结果，应急指挥部宣布预警解除，应急办公室通知各应急小组。

3.3响应启动

1、为确保公司应急救援预案在事故发生时能顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效，有条不紊地展开，最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。依据事故的类别、危害程度的级别及可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。应急响应流程如图2；

2、当有事故或险情发生时，按规定程序进行事故预警，指挥长确定应急响应级别并宣布启动应急响应程序。

3、应急响应启动后，总指挥要立即赶赴事故现场，召集应急救援组织成员，实施抢险救援行动，各有关组织、相关人员必须保持电话联络畅通，要听从指挥的安排。现场人员要密切关注、及时掌握事态发展和现场救援情况，收集事故有关信息。根据事故的类别向指挥长汇报，指挥长接到报告后，应组织指挥部成员研究决定处理办法。

4、指挥部根据事故发展态势和现场救援进展情况，执行如下应急响应程序：

①组织救援专业人员提出事故救援方案；

②调动有关力量参加应急救援工作；

③调动应急物资、装备支援现场救援；

④及时向安全主管部门、政府上报事故情况；

⑤当事故可能影响周边地区，对周边的公众可能造成威胁时，应及时启动警报系统，向公众发出警报：告知公众事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等。决定实施疏散时，通过紧急公告确保公众了解疏散的有关信息，如疏散时间、路线、交通工具、随身携带物及目的地等。

5、根据现场破坏情况及其危险程度建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人禁止进入警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

6、当发生火灾爆炸事故，可能造成周边人员伤亡、财产损失、设备损害或环境污染，所造成的有害影响可能扩大到公共区时，应扩大应急响应级别。当公司应急救援力量不足，无法控制事态发展或事故影响到公司库房范围以外的区域和单位时，可请求地方政府提供应急支援，协助周边村民（居民）做好应急避险工作。

事故发生

接          警

信息反馈

响应级别

警情判断

应急启动

救援行动

事态控制

应急恢复

应急结束（关闭）

总结评审

人员救助

响应升级

应急增援

现场指挥到位

工程抢险

应急资源调配

信息网络开通

中心人员到位

现场监测

环境保护

专家支持

人群疏散

医疗救护

警戒与交通管制

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

图2事故应急救援体系响应程序

3.4 应急处置

### 3.4.1应急处置原则

- 必须充分分析判断事故的种类、事态的发展趋势；

- 必须坚持“以人为本”的原则，救人为首要任务；

- 现场可能危及救援人员人身安全时，必须暂时停止救援。

4、切勿从仓库内抢救未燃烧爆炸的烟花爆竹成品，以免发生整体爆炸或仓库垮塌，造成救援人员伤亡。

### 3.4.2应急处置要求

事故发生后，在事故处置组到达前，由应急值班人员组织开展事故前期应急抢险自救与警戒，直至事故处置组到达时止。现场的所有人员必须冷静思考并落实应急响应时自身和他人的安全避险措施，防止次生生产事故或其他人身伤害事故的发生。

1、现场指挥部应按火灾、爆炸等事故具体情况、响应等级和实际需要调动各应急小组，集结人员、专用设备、器械、物资、药品，落实处置措施。在实施应急预案时，应急救援人员必须是经过自身安全防护训练的人员，配戴具有明显标识并符合防护要求的安全帽、防护服、防护靴等防护用具，必须按设备、设施操作规程和要求执行。

2、如事故造成人身伤害，应将伤员立即撤离事故现场，采取适当的紧急抢救措施并迅速送往医院救治。

3、现场指挥人员应迅速判断和查明事故现场是否存在烟花爆竹产品燃烧爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住燃烧爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止燃烧爆炸的发生。如果有疏散可能，人身安全确有可靠保障，应迅速组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

4、灭火人员应积极采取自我保护措施，尽量利用现场的地形、地物作为掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，灭火时应占领上风地带，消防车辆不要停靠离爆炸物品太近的水源。

5、不同救援队伍之间要积极妥善地处理各种救援功能的衔接与相互配合；相邻队伍之间要划分责任区边界同时关注结合部；区域内各队伍之间要协商解决道路、电力、照明、有线电话、水源等现场资源的共享或分配；各队伍之间保持联系，互通有无，互相支援，遇有危险时传递警报并共同防护。

6、在应急救援过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域;组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施。

### 3.4.3火灾事故处置措施

1、一旦发生火灾事故，应立即报警，并同时展开切断电源，抢救伤员，疏散人员，灭火等措施，将火灾事故的损失降到最低点。

2、采取先控制后消灭，针对火势发展蔓延情况，积极采取统一指挥，以快制快，堵截火势，防止蔓延，排除险情，分割包围，速战速决的灭火战术。

3、初起少量火源应用干粉灭火器灭火，或用湿被湿布等覆盖燃烧区，使其窒息或减少火势。

4、在确保安全的前提下，将起火点附近的可燃物和其他物品搬移至安全地带。

5、要防止火势向周边蔓延，还要防止火星溅向其他易燃物品。

6、扑救人员应占领上风或侧风阵地，进行火情侦察，火灾扑救，火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。

7、应迅速查明燃烧范围，燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险性，火势蔓延的主要途径和燃烧物品是否有毒等情况。

8、正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

9、现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险的情况，需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时全部撤退，以免因爆炸而引发人员和财产损失的扩大。

10、火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火，保护好火灾现场，接受事故调查，协助公安、消防部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任。

### 3.4.4爆炸事故处置措施

1、由烟花爆竹引起的爆炸事故，必须及时地、科学地进行现场救护，警戒疏散组立即进行现场警戒和人员疏散撤离。

2、爆炸发生后，救护组成员马上到现场查看有无人员受伤，抢险救援组以抢救、撤离受伤人员为主。

3、如伤者身上有着火处，立即用水喷射，扑灭火焰。

4、必须经专业技术人员确认现场无二次爆炸的可能时，方可对现场的余火进行扑灭。

5、在灭火时，切忌用高压水枪直接冲射烟花爆竹产品。

6、烟花爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

7、警戒疏散组在救援过程中要及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

8、仓库有整体爆炸危险时，立即撤退救援人员和附近的居民。

9、若事故造成了人员受伤，在专业的医疗救护人员为到达现场之前，应采取自救或互救的方式进行自救。

### 3.4.5车辆燃爆事故处置措施

1、运输烟花爆竹的车辆在行驶途中发生燃烧或爆炸事故，驾驶人员、押运人员以最快的速度逃离事故车辆，立即拨打110、119、120、122等报警、救援电话；

2、同时在事故车辆安全距离范围外设置醒目的安全警示标志，提醒过往车辆避让或禁止通行；

3、设立警戒范围，阻止道路外附近的居民哄抢烟花爆竹或财物，造成人员伤亡；

4、立即疏散公路两侧的民居至安全区域外；

5、若运载有烟花爆竹的车辆在途经场镇、村庄等人员密集场所发生燃烧或爆炸事故，危及较多人员安全时，驾驶员应尽量快速将事故车辆移动到人员和建筑物相对较少的地带，弃车逃离事故车辆。

### 3.4.6车辆行驶途中发生碰撞、侧翻等交通事故

- 运输烟花爆竹的车辆在行驶途中发生碰撞、侧翻等交通事故，未引起烟花爆竹燃烧爆炸时，驾驶人员、押运员、司乘人员应以最快的速度撤离事故车辆，并立即报警；

- 在事故车辆安全距离范围外设立安全警示标志，提醒过往车辆避让通行、停止通行、绕道通行；

- 立即通知公司调运危险品车辆，转运事故车辆上的烟花爆竹产品，搬运时必须在有关部门的警戒和专业技术人员的指导下进行；

- 若有人员被困在驾驶室或车辆内，救援人员必须采取动火作业的，救援人员应了解车辆里装载的是易燃易爆炸的烟花爆竹产品，在制定了确保不会引起车上的烟花爆竹燃烧爆炸的安全技术方案的前提下，方可动火和切割作业。

5、烟花爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

6、警戒疏散组在救援过程中要及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

7、若事故造成了人员受伤，在专业的医疗救护人员为到达现场之前，应采取自救或互救的方式进行自救。

### 3.4.7中毒窒息事故

1、事故发生后，救援人员要戴好防毒面具再进入现场抢救中毒窒息患者，第一时间将患者抬离现场，同时拨打120急救电话；

2、抢救出中毒窒息患者后马上将其抬到空气清新的安全地带，马上清除患者口鼻的烟尘、纸屑，保持呼吸道畅通，等待120专业医务人员的救治或待体征稳定马上送往就医院救治；

3、患者有呕吐发生时，将患者头部偏向一侧防止发生吸入性窒息；

4、发生窒息无呼吸的患者，昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒，马上清理口鼻腔内的异物保证呼吸道畅通，再进行人工口对口呼吸：患者仰卧，术者一手将病人的下颌向上后方钩起，使其头部后仰；另一手拇指和食指捏闭病人的鼻孔，术者深吸一口气，对准病人口部用力吹入，使病人胸廓扩张；停止吹气，放开鼻孔，让气体从口鼻呼出，胸廓复原。开始时先连续吹入 3—4 次， 然后每 5 秒吹气一次，即每分钟 12 次，施行时必须尽力深吸气，吹气 时必须用力，使病人胸廓扩张。

5、发生窒息无呼吸的患者，还可进行心脏挤压（胸外心脏挤压）。 病人平卧，背部须有坚实物体支持（木板或地板）；术者立或跪于病人一侧，一手掌根部置于病人胸骨下半部，另一手掌置于前者之上，双臂伸直，术者借自身重力通过双臂和双手掌，垂直向脊柱方向挤压胸骨， 使之下陷 4—5cm，挤压后立即放开，胸骨自动恢复原位。如此有节奏的 反复操作，每分钟 80— 100 次。两人进行复苏时，一人行口对口人工呼 吸，一人作心脏挤压，每 5 次心脏挤压后，行一次人工呼吸（5：1）。 如果只有一人进行复苏，则挤压 15 次后，进行人工呼吸 2 次（15：2）。挤压时不能用力过猛防止造成骨折。患者出现呼吸心跳后立即送往医院 救治。

### 3.4.8触电事故

1、发生事故后，救援人员第一时间关闭电源，或用干木棒将电线与人体分离，并将伤者抬离现场。

2、抢救出触电患者后马上将其抬到空气清新的安全地带；昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒；呼吸停止者进行人工呼吸，同时拨打120求救，同时向公司应急办报告事故情况。

3、患者如呼吸心跳停止，立即进行口对口人工呼吸和心脏挤压急救等待救援。

4、在现场四周设置警戒线，无关人员严禁进入。

### 3.4.9淹溺事故

1、发生事故听见呼救声第一时间赶到用竹竿进行救援；

2、如果溺水者停止呼吸、心跳，将溺水者仰卧，背部垫高，头偏向一侧，按压腹部挤出患者腹中的水，然后进行心肺复苏。

3、拨打电话 120 向急救中心求救。

### 3.4.10自然灾害事故

1、发生自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救、处理措施。

2、雷击、外源性火灾事故现场要禁止一切无关人员进入；同时疏散附近人员尽快离开现场。

3、库区出现暴雨灾害要及时疏通排水沟，利用沙袋进行堵缺防止雨水进入库房。

4、库区围墙外发生火灾要迅速组织人员帮忙灭火，防止火灾殃及库房，引发事故。

5、烟花爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

6、若事故造成了人员受伤，在专业的医疗救护人员为到达现场之前，应采取自救或互救的方式进行自救。

### 3.4.11紧急疏散与撤离

1、发生爆炸火灾事故后，救援人员要对现场人员进行清点，发现有人被困火场，要本着“先救人、后救物”的原则进行处理，并通知事故现场及周围．与事故处理无关人员迅速撤离。

2、撤离人员应根据当时的风向、风速，向火灾的上风向和风向轴线两侧撤离。

3、现场指挥员可根据危害的范围和程度，通知周围群众向安全区转移。

4、抢救疏散组应派专人引导和护送疏散人员到达安全区域以外地区设定为危险区，须联系公安、交警部门实行警戒。

### 3.4.12人员救护

1、现场抢救急救工作采取自救与互救相结合的方式，做到及时、果断、正确，不得耽误拖延。

2、迅速将受伤人员引导撤离现场，现场撤离人员应注意风向，迎上风撤离。

3、进入现场抢救，应遵守下列规定：

(1)参加抢救人员必须听从指挥，防护器材佩戴齐全。

(2)必须了解现场事故情况，清点现场人数，严防遗漏。

(3)抢救时必须是两人以上分组进行。

(4)迅速将患者抬离危险区，搬运方法要正确。

4、急救工作应坚持“立即、就地”抢救原则，迅速将中毒、受伤人员抬离至空气新鲜处进行现场处理。对呼吸困难的伤员要及时给输氧，对呼吸停止、心跳停止的伤员，应立即进行口对口人工呼吸，同时要迅速送医院抢救。

5、人在燃爆后救出，应保护好创面。危重烧伤人员，呼吸道阻塞者要及时采取措施，应用雾化剂确保呼吸道畅通。要警惕和防止出现烧伤休克，迅速送医院救治。

6、烧伤处置方案

(1)迅速脱离现场，除去烧伤源，如果火焰烧伤，应立即脱去着火衣服，或者就地打滚或用水灭火，切勿奔跑，以免助长火势。

(2)除去衣服，必要时可剪开除去，以减少创面继续损伤。

(3)严重伤员应静卧，休息，保持呼吸畅通，若有呼吸心跳停止者，应立即实行人工呼吸和心脏按摩，如有出血者应立即止血，并送医院抢救。

7、外伤骨折处置方案

(1)严重出血患者，应采取临时止血包扎措施，送医院救治。

(2)骨折在急救和移动时，要进行简易固定防止再损。

(3)开放性骨折应注意创口的止血和清洁，进行简单的包扎，预防感染。

(4）脊椎骨折急救时要使受伤者就地静卧，可用木板做担架。

(5)搬运胸、腰椎骨折伤员时应先在患者背后垫一床被单，然后由两人分别左右各拿一端向上提起，再由一人挟下肢，一人扶肩膀部送到担架上，禁止一人抬肩，一人抬腿的搬运方法，以防脊髓受伤。

6)救护人员送伤员到医院前，应根据不同类型的病人确定医疗救治机构。

### 3.4.13现场保护

1、发生爆炸事故后，要及时封闭危险区，严格禁止人员进入。

2、待事故余火扑灭后，请示上级部门同意，由救援消防组具体负责现场的洗消工作，消除危害后果，防止再次引发事故以及对人的继续危害。

3、在现场洗消过程中，不得随意移动和毁灭事故现场的设备、设施，保持事故现场的真实性，为事故的调查取证提供保证。

3.5 应急支援

1、当公司应急救援力量不足，无法控制事态发展或事故影响到公司库房范围以外的区域

和单位时，需要外部救援力量支援时，总指挥应及时当地人民政府、安监、消防、医院、环境监测等单位发出应急救援支援请求，协助周边人员做好应急避险工作。

2、应急总指挥应如实告知相关单位和个人事故现场的情况及可能发生的后果，期望得到何种程度的支援，并指派专人在路口指引，防止支援力量误入危险区域。外部救援力量到达后，应经过充分协商沟通，确定现场总指挥，一切行动听从总指挥安排。

3.6 响应终止

### 3.6.1响应终止基本条件

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥机构确认和批准后，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

### 3.6.2响应终止基本要求

应急响应结束以后，应急救援指挥部应完成下列事项：

1、应急救援结束后，现场应急总指挥必须安排各带队领导清点现场人数，做到人数整齐；安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，确认现场无发生次生事故的可能性。指挥专人保护现场，防止无关人员进入事故现场。

2、应急总指挥负责将事故处置及应急救援结束情况向县（区）应急管理部门汇报。

3、事故应急办公室负责起草应急救援工作总结报告。报告内容：事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；b.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；c.事故的简要经过（包括应急救援情况）；d.事故已造成造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险人数）和初步估计的经济损失；e.已经采取的措施；f.其它应当报告的情况。

4、将下列事项向事故调查处理小组移交：

（1）事故发生的基本情况，包括人员伤亡情况，经济损失情况；

（2）事故应急救援工作总结报告；

（3）事故现场的有关物证；

（4）有关的记录、材料；

（5）其他有关材料。

4 后期处置

4.1医疗救治

对事故中受伤的人员，公司必须全力以赴与医疗机构配合，确保医疗经费及时到位，让受

伤人员得到良好的医治。

4.2人员安置

- 对在事故中房屋或财产受损的人员，就近安排食宿，确保生活、生产不受影响；

- 对探望受伤或遇难者家属、亲友，安排食宿，并做好安抚工作。

4.3善后赔偿

- 对事故中造成财产损失的，及时进行合情合理的经济赔偿或财产恢复；

2、根据国家相关法律、法规以及赔偿标准，及时对遇难人员亲属进行安置、补偿。

3、做好受伤和遇难人员家属及亲友的思想安抚工作，不得造成群体上访事件；

4、向保险部门申请财产和责任保险赔偿。

4.4污染物处理

- 对因救援处置而损毁的烟花爆竹产品，由安全科编制《销毁方案》，报公安部门批准后组织进行销毁；

- 具有燃烧爆炸的废弃物料以及垃圾应满足环保的要求，进行无害化处理。

4.5生产秩序恢复

- 应急结束后，经总指挥或事故调查组同意，开始事故现场的净化与恢复工作；

2、对损毁的安全设施按标准进行修复；

3、根据事故调查报告，对相关责任人员进行处理，并进行安全警示教育培训；

4、向应急管理部门申请进行验收后方可恢复生产经营。

4.6应急救援评估

事故发生后，应组织相关部门及人员组成事故调查组进行事故调查及损失评估。应按国家有关事故调查的规定须对事故损失做出定量评估，按照事故级别划分，事故调查组进入事故现场后，立即调查事故情况，并确定事故损失的评估范围。事故调查组须评估由事故导致的直接（间接）经济损失；汇总事故中人员伤亡情况。

事故调查组负责调查分析事故原因、事故损失情况，由办公室以事故报告形式报上级主管部门。公司应急救援指挥部应对应急救援过程进行评估，作为应急救援预案修订和应急救援能力建设的依据。

5 应急保障

5.1通信与信息保障

公司应急办公室、库房值班室必须保证 24 小时有人值守，保证通信联络畅通。各应急组织要保证能够随时取得联系。

1、与应急救援工作相关联的政府和公司的通信联络以及办公室、手机电话方式（见附件）。

2、通讯联络组应保证应急响应期间通讯联络和信息沟通；各部门负责人保障24小时电话

畅通。

3、公司应急管理办公室负责建立指挥机构、应急救援队伍、有关政府部门及专业救护队伍的通信联络表。

4、安全科负责建立公司危险源和救援力量信息库，并负责管理和维护。

5.2应急队伍保障

1、公司应急救援组织机构为公司常设应急救援队伍，定期进行应急救援知识培训，按时组织应急演练，随时处于备战状态。

2、根据事故现场情况需外部力量支援时，通过应急指挥长联系属地公安、消防、应急管理局乡镇、医院急救中心等组建应急队伍。

5.3应急物资装备的保障

后勤保障组负责采购警报系统、通讯器材、防护用品、消防器材、急救器材、抢险及抢修器材等应急救援物资存库备用，并落实专人负责应急物资的日常维护与更新，确保各项应急物资设备处于良好状态。应急救援物资见下表

表1：新政桂花井仓库应急救援物资和装备表

| 类 型 | 数 量 | 型 号 | 存放位置 | 管理人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 8支 | MF2/ABC5型 | 1-1,1-2,1-3门口 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 水带接扣 | 20个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 室外消防栓 | 2 | 直径50mm/63 | 消防室外库区院内 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 分水器 | 2个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防扳手 | 2个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水带、枪 | 2支13卷 | 20米/卷 | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 强光手电 | 1把 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 手持对讲机 | 2台 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水泵 | 2台套 | 柴油机、电动潜水消防水泵 | 大门内消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防头盔 | 3个 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防服 | 3套 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防铲 | 2把 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防防毒面具 | 1个 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水桶 | 7个 |  | 库房外 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防畜水池 | 1个 | 100立方米 | 1-3库旁 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 箱式运输车 | 1台 |  | 库区 | 许泽勇 | 18381727932 |

表3      金城配送中心仓库应急救援物资和装备表

| 类 型 | 数 量 | 型 号 | 存放位置 | 管理人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 11支 | MF2/ABC5型 | 001库 | 张小庆 | 17721822158 |
| 水带接扣 | 20个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 分水器 | 2个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防扳手 | 2个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水带、枪 | 2支11卷 | 20米/卷 | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 室外消防栓 | 2个 | 50/65 | 值班室外 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防斧 | 2把 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防靴 | 3双 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水泵 | 2台套 | 柴油机、电动增压消防水泵 | 消防泵房 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防头盔 | 3个 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防服 | 2套 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防铲 | 2把 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防防毒面具 | 1个 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水桶 | 6个 |  | 库房外 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防畜水池 | 3个 | 155立方米 | 库区内 | 张小庆 | 17721822158 |
| 箱式运输车 | 1台 |  | 配送中心库区 | 张龙 | 18113927915 |
| 面包车 | 1台 |  | 公司金城市场院内 | 张晓庆 | 17721822158 |

表2    急救包配置情况表

| 序号 | 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水 | 1瓶 | 消毒伤口 | 合格产品、有效期内 |
|  | 创口贴 | 一盒 | 止血护创 | 合格产品、有效期内 |
|  | 脱脂棉花、棉签 | 2包、5包 | 清洗伤口 | 合格产品、有效期内 |
|  | 防暑降温药品 | 1盒 | 夏季防暑降温 | 合格产品、有效期内 |
|  | 绷带 | 1卷 | 包扎伤口 | 合格产品、有效期内 |

5.4应急经费的保障

本公司事故应急处置资金，由主要负责人审批后，公司财务支付。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护、更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，如安全生产费用不足，由主要负责人落实列支。

5.5其它保障

1、在公司经营期间，在综合部设置常年值班制；季节性、节假日增加库房值班人员；值班人员、值班领导在值班期间应保证电话24小时畅通无阻，并公布值班人员电话。

2、技术保障：提供事故现场相关技术资料，如库区四邻图和总平面图。

3、后勤保障：事故发生后，需要交通车辆时，由公司协调解决。

4、医疗保障：公司要组织协调本县一至二家医院实施医疗救护，常备急救药品和急救器材。

第二部分  生产安全事故专项应急预案

一、火灾和火药爆炸事故专项应急预案

1.1事故类别

火灾和火药爆炸

1.2火灾和火药爆炸事故主要危险源

1、动火作业：仓库的检维修，使用电焊、电钻等违章作业导致火灾事故的发生。

2、森林火灾：库区周边属于森林地带，因森林火灾容易造成仓库储存烟花爆竹火灾或爆炸事故的发生。

3、烟花爆竹产品因遇到外力撞击、明火、静电等有害因素造成的火灾爆炸事故。

4、夏季汛期雷暴雨较多，建筑、设施有被雷击的可能，容易导致电气火灾事故的发生。

1.3严重程度及影响范围

1、若发岗位级火灾或爆炸事故，主要表现为初期火灾，不影响其他设施，岗位内部力量可以迅速控制的，严重程度主要体现为损坏部分设施或场所；

2、若发生公司级火灾或爆炸事故，主要表现为影响相邻仓库，甚至影响到周边的居民或森林，需要立即启动本公司综合应急预案，严重程度体现为可导致人员伤亡、设施损毁等灾难性事故；

3、若发生社会级火灾或爆炸事故，主要表现为可能影响到相邻周边居民或森林，将造成灾难性的后果，可导致人员伤亡、设施损毁、房屋倒塌等灾难性事故。

1.4适用范围

本公司火灾和爆炸事故专项应急预案适用于四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司在存储和废品销毁过程中，引发的火灾或爆炸事故。

1.5应急指挥机构及职责

《火灾和爆炸事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成、职责分工同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

1、发生岗位级生产安全事故，岗位人员在启动现场处置方案的同时，由仓库负责人向总经理报告，再由总经理向仪陇县应急管理局指挥中心报告。

2、发生公司级或社会级生产安全事故，公司应急指挥部总指挥立即向仪陇县应急管理局指挥中心报告。

（二）信息报告内容

1、事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

2、事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

3、已经采取的措施。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机、微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，当事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场初期的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，当上一级进入现场后，移交相关指挥权。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

1、岗位员工立即按照现场处置方案实施应急处置；

2、岗位启动专项应急预案，实施具体应急救援。

1.7处置措施

1.7.1 火灾事故的基本应急处置措施

1、进行火情侦察，确定燃烧物质和有无人员被困。

2、迅速扑灭火源，控制危险源，切断电源的输送，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。

3、火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员， 要利用现场灭火器材，尽快把火扑灭。并按既定灭火救援现场处置方案 展开灭火行动。

4、在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。

5、现场管理人员要立即指挥员工搬离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。确定水源位置，搞好火场供水。

6、划定警戒区域，实行交通管制；组织有关人员对事故区域进行保护。

7、及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散，撤离事故区域，抢救被困人员。疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行。

8、发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

9、选择好灭火阵地，保护起火点，减少水渍损失；疏散和保护物资；必要时采取火场破拆、排烟和断电措施；

10、专业消防救援队到达火场后，服从消防指挥员的组织指挥。相关人员应该主动向消防救援队汇报火场情况，积极协助消防救援队伍的指挥。

1.7.2 火药爆炸事故应急处置措施

1、公司内现场监测出异常情况时（爆炸），抢险人员无条件的全部撤离现场。

2、人员紧急疏散、撤离。

（1）参加救援人员在疏散、撤离时应进行人员清点。

（2）由指挥长清点人员同时，先由副指挥长带领救援职工撤离，指挥长、现场指挥人最后撤离。

（3）由副指挥长配合有关部门疏散近距离人员和周边的村民至安全地带。

3、抢险、救援及控制措施

（1）为了防止事故扩大，使受伤人员能得到及时的抢救，减少财产损失和伤亡，救援人员在可能的情况下，集中力量，转运物资，对容易发生事故的地方进行临时处置。

（2）受伤人员的救护和善后处置工作。

协助120急救中心，将受伤人员急时送往区人民医院或市医院进行救治和护理。负责对死、伤者家属的安抚慰问工作，稳定情绪，妥善处理好善后工作，消除各种不安因素。

（3）现场保护措施

现场处理负责设置警戒区域，维护现场秩序，疏通现场道路，协助有关部门对现场进行堪验、拍照、摄像、进行物证、痕迹、文件的收集。

1.8应急保障

应急保障同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

（一）经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金，由公司财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由公司负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；公司后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

二、触电事故专项应急预案

1.1事故类别

触电伤害

1.2事故主要危险源

⑴ 用电人员由于误动作发生低压触电事故；电缆被砸断发生低压触电事故；

⑵ 电缆被砸断发生低压触电事故。

1.3严重程度及影响范围

⑴事故发生在配电室和值班室，一旦发生触电事故则可能造成人员伤残或死亡。

⑵由于在配电室和值班室需使用电气设备，如果违章作业、电气设备不符合安全规范或漏电，与人体接触后引发事故的发生，雷击也可引起触电事故。事故一旦发生则可能造成人员伤残或死亡。

1.4适用范围

本公司触电事故专项应急预案适用于我公司在配电室或值班室职工触电伤害事故。

1.5应急指挥机构及职责

《触电事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成、职责分工同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

现场第一发现人员要在最快时间报告公司领导，公司领导向县应急局和有关部门报告触电事故及救援情况。

（二）信息报告内容

1、事故发生的时间、地点或岗位及事故现场情况；

2、已经采取的措施。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机、微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，启动本公司《触电伤害事故应急预案》。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故岗位的主管或负责人为现场的第一应急总指挥，全面负责应急处置工作，组织指挥现场人员，在第一时间赶赴现场对公司内员工进行疏散，实施现场触电事故救援行动。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

1、岗位员工立即按照现场处置方案实施应急处置；

2、岗位启动专项应急预案，实施具体应急救援。

1.7处置措施

1.7.1 触电伤害事故的基本应急处置措施

⑴ 首先抢救组和管理人员一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电？触电电源是否被切断？是否还有发生触电的可能和危险物？抢救组提出救护方案 ；管理人员主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理，采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式，管理人员向公司主要负责人请示汇报批准后组织实施。

⑵ 防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

⑶ 抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不能立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

⑷ 脱离电源后的救护。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并召请医生。

如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合------即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

⑸ 人工氧合基本内容和步骤

人工氧合是触电急救行之有效的科学方法。人工氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩两种方法）。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

① 口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤：使触电者仰卧，头部尽量后仰鼻孔朝天，下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约２S。

吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时３S。

② 心脏挤压的操作方法、步骤：如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸的姿势同。操作方法如下：

③ 救护者脆在触电者腰部一侧，或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

④ 掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3～4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

⑤ 挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。

应当指出，心脏跳动和呼吸互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救，则两种方法交替进行，每吸气2～3次，再挤压10～15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

⑹ 对特殊的触电险情本公司无法抢救时，本公司领导向供电局调度室报警求救，请供电局抢险队处理，本公司进行配合。

⑺ 救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。

⑻ 对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

⑼ 触电事故应急抢险完毕后，经理立即安全管理人员、安全员、库保管员和有关班组的全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审、修订。

1.8应急保障

应急保障同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

（一）经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金，由公司财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由公司负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；公司后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

三、车辆伤害事故专项应急救援预案

1.1事故类别

车辆伤害

1.2车辆伤害事故主要危险源

⑴ 在烟花爆竹的道路运输过程中由于车辆故障、道路交通情况异常、天气变化和驾驶人员等的原因，均可导致延缓爆竹运输的事故；出现车辆碰撞、翻车、甚至引发火灾爆炸等事故；

1.3严重程度及影响范围

⑴烟花爆竹运输车辆一旦发生事故均可导致车辆碰撞、翻车、甚至引发火灾爆炸等。

1.4适用范围

本公司车辆伤害事故专项应急预案适用于我公司运输车辆在运输过程中遇到的车辆伤害事故。

1.5应急指挥机构及职责

《车辆伤害事故专项应急预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成、职责分工同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

1.6响应启动

1.6.1  事故及事故险情信息报告

（一）信息报告程序

1、驾驶员、押运员要在最快时间报告公司领导，公司领导向县应急局和有关部门报告车辆事故及救援情况。

（二）信息报告内容

1.事故单位，事故的基本情况，

2.人员伤亡情况，经济损失情况，对生产的影响，已采取的措施及效果。

（三）信息报告方式

现场报告方式主要利用电话和个人手机、微信呼叫等方式进行报告。

1.6.2  应急指挥机构启动程序

当发生事故后，立即启动现场应急指挥机构，，启动本公司《车辆伤害事故应急预案》。

1.6.3  应急指挥程序

发生事故现场的第一人应急总指挥，全面负责应急处置工作，组织指挥现场人员，负责人在第一时间赶赴现场疏散无关人员撤离现场，实施现场事故救援行动。

1.6.4资源调配程序

在事故状态下，现场总指挥有权调用其他部门的人力、物力等资源，相关部门必须积极配合。

1.6.5应急救援程序

（1）当接到运输途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故报告后，应急办公室必须立即报告总指挥，由总指挥宣布启动应急救援程序。

（2）应急办公室通知各相关部门负责人立即到指定地点集中，组成应急救援指挥部，各应急救援组到指定地点待命。

（3）各部门、科室接到命令以后，按照各自职责分别从组织、技术、物资、资金等方面为应急行动做好准备，确保火灾、爆炸事故应急救援工作的顺利实施。

（4）事故较严重，公司自己处理有困难时，公司负责人可向当地政府提出援助请求。

1.7处置措施

1.7.1车辆伤害事故的基本应急处置措施

（一）运输途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故的自救避灾方法

（1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全；

（2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向公司应急办、120、119报警求救；

（3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。

（4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。

（二）运输配送途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故的救援方法

（1）运输配送途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救、处理措施。

（2）无火灾、爆炸事故现场要禁止一切火源靠近运输车辆；同时疏散附近车辆、人员尽快离开现场。车辆不能再继续行驶则马上组织转运物资。

（3）有爆炸伤及的人员应进行伤口的简单止血包扎处理，并及时送专业医疗机构救助。

（4）爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

（5）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

1.8应急保障

应急保障同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

（一）经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金，由公司财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；公司后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

四、自然灾害事故专项应急救援预案

1.1 适用范围

适用于我公司1.3级烟花爆竹储存仓库，因雷击、地质洪涝灾害等原因，引发自然灾害（如防汛）事故应急救援工作。

1.2 组织机构及职责

《自然灾害事故专项应急救援预案》设置的应急组织机构和相应的应急工作小组及各小组的具体构成、职责分工职责分工同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

1.3响应启动

1、当接到自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故报告后，应急办公室必须立即报告总指挥，由总指挥宣布启动应急救援程序。

2、应急办公室通知各相关部门负责人立即到指定地点集中，组成应急救援指挥部，各应急救援组到指定地点待命。

3、各部门、科室接到命令以后，按照各自职责分别从组织、技术、物资、资金等方面为应急行动做好准备，确保火灾、爆炸事故应急救援工作的顺利实施。

4、事故较严重，本公司自己处理有困难时，本公司负责人可向当地政府提出援助请求。

1.4 处置措施

1.4.1自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故的自救避灾方法

（1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全；

（2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向公司应急办、120、119报警求救；

（3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。

（4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。

1.4.2自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故的救援方法

（1）发生自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救、处理措施。

（2）雷击、外源性火灾事故现场要禁止一切无关人员进入；同时疏散附近人员尽快离开现场。

（3）库区出现暴雨灾害要及时疏通排水沟，利用沙袋进行堵缺防止雨水进入库房。

（4）库区围墙外发生火灾要迅速组织人员帮忙灭火，防止火灾殃及库房，引发事故。

（5）烟花爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。

（6）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。

1.5应急结束的条件

应急结束的条件是：自然灾害：暴雨、雷击、外源性火灾事故的处置救援工作完成；可能引发的次生灾害的因素消除，由总指挥宣布应急预案结束。有关紧急应急措施的解除。

1.6注意事项

发生事故后要根据事故情况考虑能否扑灭初期火灾，否则应撤退到安全地带，第一时间报119求救。

1.7 应急物资与装备保障

应急保障同《四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司生产安全事故综合应急预案》。

（一）经费保障

本公司设立了事故应急处置专项资金，由公司财务部予以保障。应急处置专项资金的使用范围为：公司应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护和更新，人员的培训以及应急演练等。安全生产事故应急救援资金从安全生产费用中列支，由厂负责人审批。

（二）其他保障

保障救援工作用车；事故现场治安警戒和现场管理，维持现场秩序，及时疏散职工和周围居民；专职安全管理员及有关专业人士为应急救援提供技术保障；公司后勤部做好后勤保障工作，负责事故处理过程中的全部外来人员生活接待及内部参战人员的生活安排。

第三部分 生产安全事故现场处置方案

1 火灾、爆炸现场处置方案

| 事故发生地点 | 烟花爆竹储存仓库 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 1、事故类型：火灾和火药爆炸、中毒窒息 2、事故发生的区域、地点的名称：烟花爆竹储存仓库 3、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在库房，主要影响范围为库区，火灾事故危害程度较大。 4、事故前可能出现的征兆：浓烟或明火； 5、事故可能引发的次生、衍生事故：人身伤亡事故。 |  |
| 应急 工作 职责 | 一、事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二、现场安全管理人员： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：总指挥：朱军（联系电话13708276324），副总指挥：黄永泽（联系电话13708276770）汇报，必要时拨打110、119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本公司应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | ⑴ 事故发现人立即向公司值班领导报告，值班领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向仪陇县消防救援大队报警(电话：119)。 ⑵ 事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。 |
|  | 现场 处置 | 1、火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救； ②立刻将现场情况通过汇报管理人员，并协助扑灭火灾； ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离； ④将现场处置情况汇报； ⑤火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃； ⑥保护现场，人员进行清点。 ⑦根据现场处置情况决定是否需要企业层面的支援。 2、中毒窒息处置 ①管理人员立即组织人员疏散，划定警戒区域； ②管理人员负责将受伤人员转移至安全处； ③管理人员组织现场与抢险无关人员疏散； ④负责人将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重，则需要立即送医院治疗。 |

|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
| --- | --- | --- |
|  | 人员 救护 | 1.迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2.对伤重者，应立即与仪陇县人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故不断扩大，公司领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动本公司综合应急预案和向仪陇县消防救援大队报告，请求援助（119）。应启动专项应急预案或综合应急预案。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复经营。 |
| 注意 事项 | 1.佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施； 2.使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，发生等火情，使用CO2灭火器灭火； 3.采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持“以人为本”的原则，先抢救受伤人员，要科学救援； 4.现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害； 5.现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行； 6.应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜； 7.其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

2 触电现场处置方案

| 事故发生地点 | 配电房及用电场所 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型：触电、火灾 事故发生的区域、地点或装置的名称：配电室，值班守护监控室 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在配电室检修，值班守护监控室用电过程中，主要影响范围为配电室或值班守护监控室，若事故扩大，可对库区甚至周边居民造成影响，火灾事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆： 电气设备冒烟、弧光、有人触电倒地。 事故可能引发的次生、衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急 工作 职责 | ⑴ 事故发现人应迅速向安全员报告，在确保自身和他人安全的情况下，积极采取措施控制事态发展； ⑵ 安全员启动现场应急处置方案，并将岗位人员合理分配，迅速组织人员进行现场处置； ⑶ 应急救援其他人员负责抢险救灾、伤员的转移和救治、人员的疏散和撤离、警戒、后勤保障，及消防、救护车辆的引导等； ⑷ 伴有其它事故发生，维修主管应立即报告公司，扩大现场应急处置。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | 岗位员工报告安全员（报告事故发生时间、地点、事故状态、人员受伤情况等）。 安全员接报警后初步判断事故可能发展的趋势，向公司负责人、应急指挥部报告，认为必要时向仪陇县消防救援大队报警(电话：119)。 |
|  | 现场 处置 | ⑴ 火灾处置： ① 发生电器火灾，作业人员首先应切断电源，然后用 CO2(或干粉)等灭火器扑灭；并大声呼救，请求其他员工的支援。严禁使用泡沫灭火器或水来扑灭。 ② 配电间起火，作业人员应马上关掉总电源，低压配电设备应用液相CO2灭火，切忌用泡沫CO2灭火。并大声呼救，请求其他员工的支援。 ③ 当无法切断电源时，在岗位其他人员到场后，应在确保人员不触电的情况下，作业人员用CO2 (或干粉)等灭火器直接向闸刀、开关、电线上的火源喷射灭火剂，创造条件，由到达的当班其他人员尽快切断电源，然后全面灭火。 ④ 在自身灭火力量不足的情况下，由应急指挥组长迅速向119报警。 ⑵ 触电处置 若发生触电事故，现场作业人员应第一时间采用绝缘设备将人与带电设备进行分离，电工及时切断所在区域电源。 |
|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员 救护 | ⑴ 对于触电人员的救护，一定要在切断电源或伤者脱离电源的情况下进行；禁止用手触碰触电人员，应用木棒、竹竿等绝缘物使患者脱离电源。 ⑵ 对于烧伤人员的救护，应特别注意保护烧伤部位，尽可能不要碰破皮肤，以防感染或造成皮肤疤痕。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意 事项 | ⑴ 进入可能触电区域人员须穿防触电绝缘靴及佩戴绝缘手套。 ⑵ 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 ⑶ 报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人姓名，联系方式等。 ⑷ 事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 ⑸ 应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救。 ⑹ 在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害。 |  |

3 车辆伤害现场处置方案

| 事故发生地点 | 车辆运输道路途中。 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 1、事故类型：车辆伤害 2、事故发生的区域、地点的名称：车辆运输途中 3、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在车辆运输途中，主要影响范围为道路，爆炸、人员的伤残或死亡危害程度较大。 4、事故前可能出现的征兆：车辆出现故障； 5、事故可能引发的次生、衍生事故：人员伤亡事故、爆炸。 |  |
| 应急 工作 职责 | 一、事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二、现场安全管理人员： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：总指挥：朱军（联系电话13708276324），副总指挥：黄永泽（联系电话13708276770）汇报，必要时拨打110、119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本公司应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | ⑴ 事故发现人立即向公司值班领导报告，值班领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向仪陇县消防救援大队报警(电话：119)。 ⑵事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等。 |
|  | 现场 处置 | （一）运输途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故的自救避灾方法 （1）一经发生事故，现场作业人员应首先保证生命安全； （2）设置安全警戒线；发生事故后视情况第一时间报警：向公司应急办、120、119报警求救； （3）迅速作出判断能否控制事态，从而选择灭火或撤离现场预防燃烧引发爆炸伤人。 （4）遇险人员应及时发出呼救信号，以保证第一时间得到救援。 （二）运输配送途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故的救援方法 （1）发生运输配送途中发生碰撞、翻车或火灾、爆炸事故事故后，应迅速疏散事故现场人员防止二次事故发生伤人，并分析抢救、处理措施。 （2）无火灾、爆炸事故现场要禁止一切火源靠近运输车辆；同时疏散附近车辆、人员尽快离开现场。车辆不能再继续行驶则马上组织转运物资。 （3）有爆炸伤及的人员应进行伤口的简单止血包扎处理，并及时送专业医疗机构救助。 （4）爆竹发生火灾和爆炸时，二者之间会相互转换；所以，在抢救中注意防范二次事故的发生。 （5）警戒疏散组在救援过程中要 及时设置安全警戒线防止无关人员进入事故现场。 |
|  | 人员 救护 | 1.迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2.对伤重者，应立即与仪陇县人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复经营。 |
| 注意 事项 | （1）事故发生第一时间封锁事故现场，设置警戒线； （2）运输车辆发生机械故障时必须将车上烟花爆竹转运至其它救援车辆后才能进 （3）运输时必须严格按照规定线路、车速、核载重量装载行驶。 （4）转运物品严禁超量转运，实行少量多次转运。慢速行驶。 |  |

4 物体打击现场处置方案

| 事故发生地点 | （1）烟花爆竹仓库堆码引发的事故 （2）烟花爆竹装卸过程中引发的事故。 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故 风险 描述 | 事故类型：物体打击 事故发生的区域、地点或装置的名称：仓库、装卸 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在仓堆码、装卸过程中。 事故可能引发的次生、衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急 工作 职责 | 一、事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告现场安全管理人员； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 二、现场安全管理人员： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：总指挥：朱军（联系电话13708276324），副总指挥：黄永泽（联系电话13708276770）汇报，必要时拨打110、119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本公司应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急 处置 措施 | 事故 报告 | 现场第一发现人员要在最快的时间报告公司领导（报告事故发生时间、地点、事故状态、人员受伤情况等）。公司领导接报警后向公司负责人、应急指挥部报告，同时报警得到救援队的帮助(电话：119、120)。 |
|  | 现场 处置 | ⑴ 抢救受伤害者。受伤严重者立即送医院进行抢救， - 检查事故现场，消除隐患，疏散无关人员，防止事故后续发生。 - 设立警戒线，保护事故现场，若为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，必须做好标志。 |
|  | 人员 疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员 救护 | （1）发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。 （3）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |
|  | 扩大 应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场 恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复经营。 |
| 注意 事项 | （1）自救或互救时要明确方式方法。 （2）如遇昏迷者可刺激患者人中，或用凉水喷洒清醒；呼吸停止者进行人工呼吸，同时拨打120求救。 |  |

附件1:四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司公司基本情况

公司基本情况

四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司，是依据仪体改发【2003】5号文件仪陇县经济体改革办公室关于同意成立“四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司 ”的批复,在原仪陇县华泰日用杂品公司基础上改制于成立于2003年4月，现经南充市应急局（川）PF(2020)00066批准从事烟花爆竹经营（批发）的企业，主要负责人为朱军，企业类型为“有限责任公司”，注册资本104.36万元、现有从业人员15人。

公司拥有两个烟花爆竹库区，新政库区位于仪陇县新政镇桂花井村果林湾，金城库区（配送中心）位于仪陇县金城镇廋牛背。其储存仓库选址通过了省、市安监局等相关职能部门的安全审查，通过有资质的设计单位进行了设计并修建，经设计单位、安监部门、消防部门、防雷中心等有关部门进行验收、检测，出具了相应的验收意见、检测、评价报告等，我公司根据《烟花爆竹安全管理条例》和国家安监总局《烟花爆竹经营许可实施办法》与《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》有关规定， 建立健全了烟花爆竹安全经营管理制度和安全管理组织机构，并配备了专职人员，始终把安全工作放在首位，在烟花爆竹生产经营（批发）有效期内，从未发生一起重大安全责任事故。

公司烟花爆竹新政库区位于仪陇县新政镇桂花井村果林湾。库区内布置了1栋1.3级烟花爆竹成品仓库，其编号分别为1-1号（205.2m2,）、1-2号(279m2,），1-3号(364.8m2,)；3栋占地总面积约为4000m2，成品仓库849m2最大储存药量合计为20000kg/栋。库区值班室及消防器材室位于库区东南面围墙外，建筑面积为30m2,。在距仓库150米处有值班室，有避雷带1套，室外消防栓2个，1个消防水池位于值班室与1-3号库房之间，其有效容积为100m3

金城库区（原配送中心）位于金城镇廋牛背。库区内布置了2栋1.3级烟花爆竹成品仓库，其编号分别为1号、2号，2栋共占地总面积约为4000m2，成品仓库433.2m2最大储存药量合计为7000kg/栋。有4颗避雷针，两个消防沙池，库区围墙外大门处有值班室70m2  室外消防栓2个；3个消防水池位分别于仓库大门与1号库房，1号与2号库房之间，其有效容积为155m3消防器材室20m2,

公司烟花爆竹仓库库区均硬化、安视频监控、红外报警装置，配置了若干安全、消防应急设备，并由专人管理。公司基本情况见附表：

| 公司名称 | 四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司主要负责人 | 朱军 | 联系电话 | 13708276324 |
| 营业执照代码 | 91511324209998502m | 注册资本 | 1043600元人民币 |
| 注册地址 | 仪陇县金城镇建设北路44号 | 邮政编码 | 637600 |
| 库区占地面积 | 约12亩 | 仓储面积 | 1860m2 |
| 申请许可范围 | CD级烟花类、C级爆竹类 | 职工人数 | 共15人 |
| 仓库危险等级 | 1.3级 | 安全管理人员 | 2人 |
| 特种作业人员 | 7人 | 押运人员 | 5人 |

附件2:风险评估结果

2.1事故风险种类

经风险辨识，我公司存在一系列的危险有害因素，其危险因素主要有火灾、爆炸、中毒与窒息、和其它伤害等，重点防控的就是爆炸、火灾事故。其主要危险因素分类列表如下：

表：主要危险有害因素小结表

| 可能的 事故类别 | 危险、有害因素 主 要 原 因 | 危险、有害因素 造成的危险后果 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸 | 烟花爆竹成品遇火源、或因摩擦、撞击、翻滚、车辆碾压发生爆炸；静电火花、雷击引起燃烧爆炸。 | 引起爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失 |
| 火灾 | 烟花爆竹成品接触引燃能源时，发生燃烧，造成火灾。烟花爆竹爆炸事故发生后产生高温高压引起火灾。建筑物遭到雷击时，也可发生火灾。 | 引起火灾事故，造成人员伤亡和财产损失 |
| 车辆伤害 | 机动车辆在公司场内或运输行驶中可能发生车辆伤害事故。 | 储存仓库作业、经营运输环节 |
| 触 电 | 值班室及作业环境的电气设备不符合规范或漏电，与人体接触发生触电事故。雷击也可造成触电事故。 | 引起电气火灾事故，造成工作人员伤亡 |
| 其他伤害 | 未按要求佩带劳动保护用品 | 装卸与搬运，造成人员伤亡，甚至引发烟花爆竹燃烧爆炸 |

2.1.1 火灾、爆炸事故

主要发生在运输途中、搬运装卸现场、仓库内等场所，引发因素：烟花爆竹成品遇火源、或因摩擦、撞击、高处翻滚跌落、车辆碾压、遇静电火花、雷击等原因引发，事故一旦发生将造成人员伤亡和财产损失；烟花爆竹储存仓库若严格控制火源、火种，操作人员遵守相关规定，发生的可能性较小，但一旦发生燃烧爆炸事故，可能会造成人员伤亡和财产损失，事故影响较大。

2.1.2 自然灾害

主要有暴雨、雷电、山洪、外部火灾（库房外）事故等。引发因素：库房外火灾主要是库外用火引发。雷电也可引发火灾、爆炸；暴雨引发山洪冲击库区，造成库区财产损失，若产品受潮，严重时可能引起烟花爆竹产品自燃自爆。加强库区周边环境的巡查与监测，关注地区气候条件，采取相应措施的前提下，受自然灾害影响较小，但一旦发生事故，可能会造成人员伤亡和财产损失。

2.1.3配送车辆运输安全事故

烟花爆竹配送运输车辆在行驶途中，因冰雪路面、湿润路面、乡村路面等路面情况，狂风暴雨、大雾弥漫、酷暑炎热、冰寒严冬等气候环境，道路连续弯道、狭窄车道等地理环境，运输车辆未及时维修保养、维修质量低劣等设备原因，驾驶员酒后开车、疲劳驾驶、视力及听力欠佳等生理原因，超载、超高、装载重心偏离等违规运输，超速行驶、弯道超车、占道行驶、麻痹驾驶、判断失误等操作原因，均有可能造成撞车、撞人、翻车等交通事故，甚至导致烟花爆竹和运输车辆发生爆炸火灾事故。

2.1.4影响范围

烟花爆竹储存仓库一旦发生燃烧爆炸事故，会导致烟花爆竹储存仓库区内作业人员伤亡，并可能引起周边山火，扩大影响范围。配送车辆在运输途中如发生燃烧爆炸事故，其影响范围可能会波及相邻的运输车辆、居民等。

2.2风险评估结果

根据四川省政府安委会办公室关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（川安办〔2017〕25号）文件要求。我单位采用LEC法进行风险评估，即:D=L×E×C（风险分值D=LEC）。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。L、E、C赋值及风险评估如下:

我司为经营（批发）C级爆竹类和C、D级烟花类企业，仓库风险具体情况如下：

|  | 风险点 | 危险因素 | 事故类型 | 风险评估 |  |  |  |  |  | 管控级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D | 风险等级 |  |  |
| 1 | 储存仓库 | 静电、摩擦、撞击等引起燃烧爆炸 | 火灾、爆炸、中毒与窒息 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级 | 一般风险 |  |
| 2 | 值班室 | 值班室及作业环境的电气设备不符合规范或漏电，与人体接触发生触电事故。雷击也可造成触电事故。 | 触 电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5级 | 可容许风险 |  |
| 3 | 装卸作业 | 未按要求佩带劳动保护用品 | 其他伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5级 | 可容许风险 |  |
| 4 | 运输过程 | 交通事故引发运输车辆内产品燃烧爆炸 | 车辆伤害、火灾、爆炸、中毒与窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级 | 低风险 |  |
| 5 | 自然灾害 | 雷击、地震、山洪等自然灾害波及到仓库，造成人员伤亡与财产损失 | 围墙、建筑物破损，产品燃爆引起次生灾害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5级 | 可容许风险 |  |

综上所述，我公司烟花爆竹储运过程主要存在火灾、爆炸、车辆伤害、中毒与窒息和其它伤害等风险，可能造成人员伤亡及财产损失，其风险等级为分别为可容许风险、低风险和一般风险，在严格遵守国家法律、法规、标准、规范及企业安全管理制度的前提下，采取了事故防范和管理措施后，我公司烟花爆竹存储库区风险等级可以降为低风险。

附件3:预案体系与衔接

因本公司经营储存烟花爆竹属于易燃易爆危险品，具有燃烧爆炸危险的部位主要是烟花爆竹储存仓库，且未构成重大危险源，也无其它重要生产设施及装置，故仅编制了综合应急预案，综合预案与《仪陇县县人民政府应急预案》的预案中关于危险化学品处置内容相衔接。具体见下图。

仪陇县人民政府

生产安全事故综合应急预案

仪陇县县应急管理局

生产安全事故现场处置方案

四川省仪陇县华泰日杂有限责任公司

生产安全事故应急预案

附件4: 应急物资装备清单

本公司应急救援装备清单见下表。

新政桂花井仓库应急救援物资和装备表

| 类 型 | 数 量 | 型 号 | 存放位置 | 管理人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 8支 | MF2/ABC5型 | 1-1,1-2,1-3门口 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 水带接扣 | 20个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 室外消防栓 | 2 | 直径50mm/63 | 消防室外库区院内 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 分水器 | 2个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防扳手 | 2个 | 直径50mm | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水带、枪 | 2支13卷 | 20米/卷 | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 强光手电 | 1把 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 手持对讲机 | 2台 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水泵 | 2台套 | 柴油机、电动潜水泵 | 大门内消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防头盔 | 3个 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防服 | 3套 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防铲 | 2把 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防防毒面具 | 1个 |  | 库房外消防室 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防水桶 | 7个 |  | 库房外 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 消防畜水池 | 1个 | 100立方米 | 1-3库旁 | 魏琼花 | 15228131458 |
| 箱式运输车 | 1台 |  | 库区 | 许泽勇 | 18381727932 |

金城配送中心仓库应急救援物资和装备表

| 类 型 | 数 量 | 型 号 | 存放位置 | 管理人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 11支 | MF2/ABC5型 | 001库 | 张小庆 | 17721822158 |
| 水带接扣 | 20个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 分水器 | 2个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防扳手 | 1个 | 直径50mm | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水带、枪 | 2支11卷 | 20米/卷 | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 室外消防栓 | 1个 | 50/65 | 值班室外 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防斧 | 1把 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防靴 | 3双 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水泵 | 2台套 | 柴油机、电动增压消防水泵 | 消防泵房 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防头盔 | 3个 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防服 | 2套 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防铲 | 2把 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防防毒面具 | 1个 |  | 库房消防室 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防水桶 | 6个 |  | 库房外 | 张小庆 | 17721822158 |
| 消防畜水池 | 3个 | 155立方米 | 库区内 | 张小庆 | 17721822158 |
| 箱式运输车 | 1台 |  | 配送中心库区 | 张龙 | 18113927915 |
| 面包车 | 1台 |  | 公司金城市场院内 | 张晓庆 | 17721822158 |

急救包配置情况表

| 序号 | 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水 | 1瓶 | 消毒伤口 | 合格产品、有效期内 |
|  | 创口贴 | 一盒 | 止血护创 | 合格产品、有效期内 |
|  | 脱脂棉花、棉签 | 2包、5包 | 清洗伤口 | 合格产品、有效期内 |
|  | 防暑降温药品 | 1盒 | 夏季防暑降温 | 合格产品、有效期内 |
|  | 绷带 | 1卷 | 包扎伤口 | 合格产品、有效期内 |

附件5:有关应急部门、机构或人员的联系方式

有关应急部门、机构或人员的联系方式见下表。

| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部总指挥 | 朱 军 | 董事长 | 13708276324 |  |
| 应急指挥部副总指挥 | 黄永泽 | 副总经理 | 13708276770 |  |
| 应急救援办公室主任 | 苟向东 | 监事会主席 | 17721822155 |  |
| 新政通讯联络组组长 | 马晓霞 | 财务科长 | 18990778800 |  |
| 金城通讯联络组长 | 李晓莉 | 仓储质检 | 15892757058 |  |
| 新政警戒疏散组长 | 王建军 | 业务科长 | 17721822138 |  |
| 金城警戒疏散组组长 | 阮建华 | 业务员 | 17721822136 |  |
| 金城抢险救援组组长 | 张晓庆 | 保管员 | 17721822158 |  |
| 金城抢险救援组成员 | 龙 慧 | 守护员 | 18227381637 |  |
| 金城抢险救援组成员 | 何海军 | 驾驶员 | 13990757630 |  |
| 新政抢险救援组组长 | 黄 波 | 保管员 | 18681763223 |  |
| 新政抢险救援组成员 | 魏琼花 | 守护员 | 15228131458 |  |
| 新政抢险救援组成员 | 张 龙 | 押运员 | 18113927915 |  |
| 医疔救护组成员 | 莫晓明 | 押运员 | 15892768543 |  |
| 金城医疔救护组组长 | 苟向东 | 监事会主席 | 17721822155 |  |
| 新政医疔救护组组长 | 许泽勇 | 驾驶员 | 18381727932 |  |
| 善后处理组组长 | 朱 军 | 董事长 | 13708276324 |  |
| 善后处理组成员 | 黄永泽 | 副总经理 | 13708276770 |  |
|  | 苟向东 | 监事会主席 | 17721822155 |  |

应急救援协作单位人员及通讯联络表

| 单 位 | 电 话 | 地 址（姓名） |
| --- | --- | --- |
| 南充市应急管理局 | 2222419 | 南充市顺庆区 |
| 仪陇县应急管理局应急指挥中心 | 0817-7261511 | 仪陇县新政镇 |
| 仪陇县应急管理局应急联络人 | 13890740134 | 高露铭 |
| 南充市仪陇县公安局治安大队 | 7222252 | 仪陇县政务中心 |
| 仪陇县新政派出所 | 7899173 | 仪陇县新政镇 |
| 仪陇县新政派出所应急联络人 | 15818178641 | 邓鹏坤 |
| 仪陇县金城派出所 | 7222834 | 仪陇县金城镇状元街 |
| 仪陇县金城派出所应急联络人 | 15892789992 | 饶申斌 |
| 交通急救电话 | 122 |  |
| 消防大队接警电话 | 119 |  |
| 公安局接警电话 | 110 |  |
| 县人民医院金城医院急救电话 | 120(7222120） | 仪陇县金城镇 |
| 县人民医院新政院区急救电话 | 120（7225263） | 仪陇县新政镇 |
| 仪陇县银山乡卫生院 | 7885900 | 仪陇县银山乡街道 |
| 仪陇县环保局 | 7216196 | 仪陇县新政镇 |
| 仪陇县金城镇安办 | 7213291 | 仪陇县金城镇镇 |
| 仪陇县金城镇安办应急联络人 | 13909073393 | 毛 俊 |
| 仪陇县新政镇政府（安办） | 7899143 | 仪陇县新政镇 |
| 新政镇政府安办应急联络人 | 18781718333 | 李泉澳 |

附件6：规范化格式文本

事故应急救援预案演练签到表、安全生产信息接报及处理表、事故上报表等格式化文本如下。

事故应急救援预案演练签到表

| 演练项目 | 仓库消防演习 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  |
| 演练地点 |  | 演练时间 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 演练类型 |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |

事故信息接报及处理表

| 事故发生地点 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故类型 |  |
| 已经影响的区域 |  |
| 事故的详细情况: |  |
| 报告人姓名 |  |
| 详细联系方式 |  |
| 接报后处理： |  |
| 备注： |  |

接报人：

接报时间：      年      月    日     时     分

生产安全事故上报表

| 报告单位 |  |  |  |  | 报 告 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故单位 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故时间 |  |  |  |  | 行 业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无证照 |  |  |  |  | 死亡 (人) |  |  | 重伤 (人) |  | 轻伤 (人) |  |  |
| 企业规模 |  |  |  |  | 直接经济损失 (万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位电话 |  |  |  |  | 事故单位电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故简况及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死 亡 人 员 情 况 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 文化程度 |  | 用工性质 |  |  | 工种 | 级别 | 工龄 |
| 领导批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预警信息发布内容

1、基本情况

2、可能造成的危害及程度

3、预警级别

4、预警范围

5、发布单位

宣布预案启动的格式

1、信息来源：

2、事件现状：

3、宣布事项：

4、宣 布 人：

信息发布内容框架

1、事件基本情况及进展情况

2、相关领导的批示或指示

3、应急救援互作计划

4、需要澄清的问题

宣布应急结束的格式

经过        （政府、有关部门和单位及社会团体或个人)的团结奋战，发生在    年   月   日          （地方）的           事故应急救援工作基本结束，现场基本恢复， 现场指挥部(小组)撤销，相关部门， 认真做好善后恢复工作。

（签字）    年   月   日

事故调查报告内容及格式

7.1前言

事故调查报告内容及格式

事故发生的时间、地点、单位名称、事故类型以及人员伤亡、直接经济损失等。

7.2时间单位概况

时间单位成立的时间、改(扩建)时间、产品种类、生产工艺、生产规模、污染产生及处理情况、劳动组织情况。

7.3事件发生及应急救援情况

1、事件经过(事件发生过程、主要违法事实、事故后果等)；

2、事件报告(速报、确报)、处置情况。

7.4.事件原因及性质

1、时间原因(直接原因、间接原因)；

2、事件性质与分级

7.5责任认定及处理建议

事件责任者的基本情况(姓名、职务、主管互作等)、责任认定事实、责任追究的法律依据及处理建议。按以下顺序排列：

1、移送司法机关处理的；

2、予党纪政纪处分或经济处罚的；

3、事件单位的处罚建议。

7.6防范措施

主要从技术和管理等方面对乡镇人民政府、有关部门和事件单位提出整改建议，并对制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。

附件7：库区平面布置图

附件8：应急疏散路线图、应急水源分布图

附件9：应急救援协议

# 与当地卫生院、消防、企业等签订的救援协议

# 附件10：应急消防彩色大图附后