- 临时停电现场处置方案

- 1.事故风险分析

- 在过程中，可能发生突然性停电事故主要体现在主电源变压器故障、现场大型设备严重漏电断电等。事故发生后可能造成人员伤亡或机械设备损坏。为确保小区发生突然停电后，能迅速有效地组织对本小区供电电路的维护，将恢复供电后的触电和机械伤害事故风险降低到最小程度。

- 在过程中，供电部门可能下发停电通知，为确保我小区在停电期间能合理安排工作，并将恢复供电后的触电和机械伤害事故风险降低到最小程度。

- 依据《现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 和有关法定法规、制定本预案。

- 2.组织机构及职责

- 2.1成立应急小组

- 组长：夏勇

- 副组长：谌永忠

成员：何柯、路平、雷洪艳、陈会平、何蓉、吕强、刘勇、沈东、韩兴茂、汤世英、杜星、任佳、杨雨琪、刘婷、袁廷

- (1)组长的职责：

- 1)全面指挥临时停电突发事故的应急救援工作

- 2)组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置

- (2)现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- (3)安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理#监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3.应急处置

- 3.1突发性停电的应急处置措施

- (1)有效地组织安排全方位检查;

- (2)对可能造成的不稳定秩序及时进行排解

- (3)充分了解停电的原因及可能恢复供电的时机;

- (4)有序地组织人员的安全撤离;

- (5)分别切断各路分箱、分配电箱、开关箱的电路

- (6)立即切断总配电房的电源开关，离开时锁好门;

- (7)组织检查本小区供电线路是否因不当造成断电;

- (8)有序地组织突发性停电现场，避免造成严重的质量事故。

- 3.2接到停电通知的应急处置措施

- 有效地组织停电前的工作安排。

- 有效地保证事故现场安全;

- 充分了解可能恢复供电的时间

- 检查小区内供电线路和各种机械，确保供电后安全、有序地恢复工作。

- 检查正在使用的各种小型机械待机情况，确保供电后安全有序地恢复工作。

- 3.3应急响应

- 1、在接到停电通知的情况下，工作人员应做好停电前的应变工作。

- 2、在没有接到任何通知，突然发生停电物业公司工作人员应立即确认是内部故障停电还是外部原因停电。若内部故障停电，应立即派人查找原因采取措施；若外部原因停电，一方面要防止突然来电引发事故，一方面致电电力局查询停电情况，了解恢复供电时间，并将了解的情况通知物业公司负责人。

- 4.注意事项

- 4.1应急事项

- 1.尽快调整小区生产系统中阀门的控制，确保应关闭的阀门必须关闭，应开启的阀门必须开启。

- 2.使用备用电源，保证气体检测报警装置是否有效，确保仪表气的供应。

- 3.应急救援器材的配备

- 4.恢复供电后应先检查各类机械设备是否处于安全待机状态

- 5.恢复供电后，合闸顺序应为总配电房→分箱→分配房→开关箱。

- 6.对可能造成的其他事故，应启动相应的应急救援预案。

- 4.2应急保障

- 按照小区配备的应急物资，消防器材及卫生器具、通信装备等现场责任人随机检查设施是否完好有效，配备的数量是否合理现场临时停电应急物资和设备详见附页。