预案编号：SCSQ-YJYA-001

预案版本：[2023] 第1版

四川顺琪建设工程有限公司

生产安全事故应急预案

四川顺琪建设工程有限公司编

目录

第一篇 综合应急预案	1

1总则	1

1.1适用范围	1

1.2响应分级	1

2应急组织机构及职责	3

2.1应急组织机构	3

2.2职责	6

3应急响应	9

3.1信息报告	9

3.2预警	11

3.3响应启动	13

3.4应急处置	18

3.5应急支援	24

3.6响应终止	26

4后期处置	27

4.1污染物处理	27

4.2事故后果影响消除	28

4.3生产秩序恢复	28

4.4善后赔偿	28

4.5应急救援能力评估及修订	28

5应急保障	30

5.1通信与信息保障	30

5.2应急队伍保障	30

5.3应急物资供应保障	30

5.4其他保障	31

第二篇 专项应急预案	34

一、高处坠落专项应急预案	34

1适用范围	34

2应急组织机构及职责	34

3预防及预警	36

4响应启动	37

5处置措施	37

6应急保障	38

二、物体打击专项应急预案	40

1适用范围	40

2应急组织机构及职责	40

3.预防及预警	41

4响应启动	43

5处置措施	43

6应急保障	44

三、机械伤害专项应急预案	45

1适用范围	45

2应急组织机构及职责	45

3预防及预警	46

4响应启动	47

5处置措施	47

6应急保障	49

四、起重伤害专项应急预案	50

1适用范围	50

2应急组织机构及职责	50

3预防及预警	52

4响应启动	52

5处置措施	53

6应急保障	54

五、触电专项应急预案	55

1适用范围	55

2应急组织机构及职责	55

3预防及预警	56

4响应启动	57

5处置措施	57

6应急保障	58

六、坍塌事故专项应急预案	59

1适用范围	59

2应急组织机构及职责	59

3预防及预警	60

4响应启动	61

5处置措施	61

6应急保障	63

第三篇 现场处置方案	64

一、物体打击事故现场处置方案	64

二、车辆伤害事故现场处置方案	66

三、机械伤害事故现场处置方案	71

四、起重伤害事故现场处置方案	73

五、触电事故现场处置方案	75

六、灼烫事故现场处置方案	77

七、火灾事故现场处置方案	79

八、高处坠落事故现场处置方案	82

九、坍塌事故现场处置方案	84

十、中暑现场处置方案	87

十一、脚手架事故现场处置方案	89

十二、地质灾害现场处置方案	91

十三、急性传染病现场处置方案	93

附 件	95

一、生产经营单位概况	95

二、风险评估的结果	96

1、结论	96

2、建议	96

三、预案体系与衔接	97

1、应急预案体系	97

2、应急预案衔接	98

四、应急物资装备的清单	99

五、有关应急组织、机构或人员的联系方式	100

六、格式化文本	104

七、应急信息报告流程图	107

八、 应急响应程序	108

附录A生产安全事故风险评估报告	109

A.1危险有害因素辨识	109

A.1.1物料产品	109

A.1.2设施设备	116

A.2事故风险分析	119

A.3事故风险评价	124

A.3.1评估方法	124

A.3.2风险评价	126

A.4结论建议	126

A.4.1结论	126

A.4.2建议	127

附录B生产安全事故应急资源调查报告	128

B.1单位内部应急资源	128

B.1.1 应急队伍	128

B.1.2 应急物资与装备	131

B.2单位外部应急资源	132

B.3应急资源差距分析	132

B.3.1本公司应急资源配置情况分析	132

B.3.2可依托的社会应急资源情况分析	133

B.3.3存在问题与不足	134

B.3.4应急资源完善措施	134

B.3.5应急资源调查结论	135

附录C应急预案修订记录表	136

# 综合应急预案

## 1总则

### 1.1适用范围

本预案适用于本公司在生产经营过程中，可能发生的物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌等各类事故应急处置以及由此而导致的人员伤亡、财产损失和环境污染等事故的应急救援。也可作为政府部门应急救援时的参考。

### 1.2响应分级

通过分析本公司经营过程中已发生过的和可能发生的生产安全事故的类别、危害程度、级别和对从业人员的评估结果，及可能发生的事故的情况，来设定预案的启动条件。

按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素对事故应急响应分为Ⅰ级（社会级）、Ⅱ级（公司级）、Ⅲ级（项目班组级），Ⅰ级最高，响应分级具体情况如下表：

表1-1 响应分级一览表

| 响应级别 | 事故险情 | 指挥负责机构 | 启动预案 | 请求支援 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级响应 | - 发生重大安全事故，造成人员受伤、死亡的事故（发生3人及3人以上人员伤害或造成一人及以上人员伤亡）。 - 经济损失10万元（含10万元）以上。 | 事发后先由应急救援指挥部指挥协调，待顺庆区生产安全事故应急救援指挥部到达后，听从政府部门指挥协调 | 顺庆区生产安全事故应急预案、综合应急预案、专项应急预案、现场处置预案 | 119、120、110、政府主管部门 |
| Ⅱ级响应 | - 发生较大安全事故，造成人员受伤（发生2人及2人以下人员伤害）。 - 经济损失3万元（含三万元）至10万元以下。 | 应急救援指挥部 | 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 119、120、110 |
| Ⅲ级响应 | - 发生一般事故，无人员伤害。 - 经济损失3万元（不含3万元）以下 | 项目班组指挥，事发后及时上报应急救援指挥部 | 现场处置方案 | 应急救援指挥部 |

## 2应急组织机构及职责

### 2.1应急组织机构

本公司根据生产经营情况，为加强生产安全事故抢险救援能力，设置了应急救援指挥部，负责应对生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

表2-1应急救援指挥部人员构成表

| 总指挥 | 袁鹏飞 | 总经理 | 13808270377 |
| --- | --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 舒清松 | 副总经理 | 13890819857 |
| 现场指挥 | 冉子墨 | 副总经理 | 15908382910 |
|  | 冯 波 | 副总经理 | 13419102236 |
|  | 罗 聪 | 副总经理 | 18081554001 |
|  | 刘建荣 | 总工程师 | 18990759027 |
|  | 肖晓蛟 | 安全总监 | 18380781120 |
| 应急指挥办公室负责人 | 彭利浩 | 安全环保部经理 | 18784590076 |
| 指挥部成员 | 王芽芽 | 安全环保部员工 | 18181129922 |
|  | 赵蓉梅 | 安全环保部员工 | 18380757190 |

发生事故时，以应急救援指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由应急救援指挥部现场指挥成员全权负责应急救援指挥工作。

应急救援指挥部下设应急办公室，应急办设在安全环保部，主要职责是负责企业安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各事故应急救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部下设警戒疏散组、通讯联络组、应急抢险组、医疗救助组、后勤保障组

五个小组负责处理应急救援各专项事宜，见下

总指挥：总经理

警戒疏散组

副总指挥：副总经理

应急救险组

后期保障组

通讯联络组

医疗救助组

现场指挥

图。

·

图2-1 应急组织机构图

表2-2应急救援专业小组分工联络表

| 警戒疏散组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 母景忠 | 华祥隆经理 | 18681782563 |
| 组员 | 唐 瑞 | 华祥隆员工 | 15378391980 |
|  | 文 淇 | 华祥隆员工 | 15181772652 |
| 通讯联络组 |  |  |  |
| 组长 | 张馨文 | 数字家园经理 | 15708173232 |
| 组员 | 何 沅 | 数字家园员工 | 18281787083 |
|  | 孙 杨 | 数字家园员工 | 18081596009 |
|  | 吕坤勇 | 数字家园员工 | 13419112467 |
| 应急抢险组 |  |  |  |
| 组长 | 朱 柯 | 工程一部经理 | 15892796737 |
| 组员 | 曹小凤 | 工程一部员工 | 17828780203 |
|  | 冯 飞 | 工程一部员工 | 13990815081 |
|  | 董俊良 | 工程一部员工 | 18602803520 |
|  | 杜 蓉 | 工程一部员工 | 18181099662 |
|  | 赵华夏 | 工程一部员工 | 15182915631 |
|  | 任 雷 | 工程二部员工 | 15756305130 |
|  | 蒙 涛 | 工程一部员工 | 13890757517 |
|  | 刘 鲲 | 工程二部经理 | 18990799047 |
|  | 胡元江 | 工程二部员工 | 13340777327 |
|  | 严钦渝 | 工程二部员工 | 13540376551 |
|  | 燕 祥 | 工程二部员工 | 17765552888 |
|  | 蒋桑琦 | 工程二部员工 | 18398179795 |
|  | 唐浩翔 | 工程三部员工 | 13398418800 |
|  | 魏 川 | 工程二部员工 | 13890887052 |
|  | 肖 川 | 工程三部员工 | 18990892096 |
|  | 王 跃 | 工程二部员工 | 17828788188 |
|  | 李卓林 | 工程三部员工 | 15775808990 |
|  | 皮松灵 | 工程二部员工 | 17781101202 |
|  | 江涛 | 工程二部员工 | 15692822827 |
|  | 彭聪 | 工程一部员工 | 18990732844 |
| 医疗救助组 |  |  |  |
| 组长 | 李 璞 | 招采部经理 | 18613237351 |
| 组员 | 何 靖 | 成本核算部经理 | 15808415181 |
|  | 李明浩 | 招采部员工 | 13990806553 |
|  | 谢松滔 | 招采部员工 | 15756310366 |
|  | 唐 漪 | 招采部员工 | 15520862223 |
|  | 韩永林 | 招采部员工 | 15390288789 |
|  | 程彬笑 | 招采部员工 | 15082768987 |
|  | 唐禹节 | 招采部员工 | 18990720858 |
|  | 何 丹 | 成本核算部员工 | 13890854096 |
|  | 欧 涛 | 成本核算部员工 | 18008177269 |
|  | 唐攀奇 | 成本核算部员工 | 18382992388 |
|  | 李赛兰 | 成本核算部员工 | 13438781063 |
|  | 郭佳明 | 成本核算部员工 | 18782647593 |
|  | 岳佳 | 成本核算部员工 | 18188433949 |
| 后勤保障组 |  |  |  |
| 组长 | 陈文静 | 综合部部门经理 | 13404080227 |
| 组员 | 赵 芯 | 综合部员工 | 13518282883 |
|  | 杨 馨 | 综合部员工 | 15881729771 |
|  | 李 芳 | 综合部员工 | 17313832310 |
|  | 任俊鹏 | 综合部员工 | 17780903093 |
|  | 黎晓燕 | 综合部员工 | 18048967183 |
|  | 黄 燕 | 综合部员工 | 18280841805 |
|  | 吴 洪 | 综合部员工 | 13158500107 |
|  | 蒲万里 | 综合部员工 | 18990827911 |

### 2.2职责

#### 2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的生产安全事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

（3）向上级政府部门汇报事故情况，必要时向相关政府部门发出支援请求。

（4）组织事故调查，总结事故经验教训。

#### 2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

#### 2.2.3各组职责

##### （1）警戒疏散组

1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告人员疏散及现场警戒情况。

2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，设置安全警戒区。

3）准确及时地指挥所有的人员撤离，清点疏散人数，统计伤亡人数。

4）负责维持事故现场秩序。

5）保护事故现场，划出隔离区。

6）保障救援现场道路交通畅通无阻。

7）负责引导消防车、救护车、抢险车辆进入事故现场，防止车道受阻。

##### （2）应急抢险组

1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告事故处理情况。

2）协调各专业技术人员按专业范围具体实施应急处理，制定抢险方案，负责事故现场的救生、控险、排险等工作。

3）落实配备抢险救灾所需的装置设施、物资及个体防护设备。

4）负责转移、抢救遇险人员。

5）负责排险、控险等现场救援工作。

6）负责及协调事故现场转移物资。

7）负责事故后现场的消洗清理工作。

8）当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。

##### （3）后勤保障组

1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告后勤保障物资情况。

2）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食物及生活用品供应等后勤保障工作。

3）负责受灾人员安置及物资供应等工作，做好事故善后处置工作，做好受伤员工和家属的思想情绪稳定工作。

4）负责抢险物资、设备设施、防护用品日常检查、补充、维护、保养工作。

5）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急抢险人员接送到现场。

##### （4）通讯联络组

1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部汇报事故抢险信息。

2）负责内外部信息的联络沟通。当发生紧急情况时，及时报警，详细告知公司的详细地址，灾害发生的位置，并及时与公司值班领导联系。当有人员受伤时，应立即拨打120，与当地医疗急救中心进行联系。在紧急抢救的全过程中，负责内部与外部信息的联络沟通，并确保所有信息的及时性与准确性。

3）负责掌握事故相关实时应急抢险信息，向上级部门汇报灾情情况和抢险情况，接受媒体采访，组织新闻发布，以防止和避免因媒体报道工作的失真、失误给应急抢险工作所造成的消极影响。

##### （5）医疗救助组

1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告人员伤亡及救治情况。

2）负责受伤人员的救护工作，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器械和药品以及相关器材。

## 3应急响应

### 3.1信息报告

#### 3.1.1信息接报

公司生产安全事故接警部门为应急办，接警电话：18784590076。当发生生产安全事故后，现场发现人员应立即向应急办上报，应急办接收到事故报告信息后，应立即向应急总指挥（或副总指挥）报告事故情况，包括事故类型、事故简要经过、当前事故发展情况。为争取时间，事故信息可先以口头、电话等快捷的方式报告。

当发生的事故可能波及企业外时，由通讯联络组负责人通过电话、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、单位通报事故简况。

发生事故

现场发现人员

项目\部门负责人

当地消防部门

公司

负有安全生产监督管理部门或应急部门应急指挥中心

发生事故后，如果需要地方政府各有关部门协助救援、救治、调查分析，请示应急救援指挥部，由对口部门通知相关部门，取得联系，寻求应急救援支持。质量安全管理对口应急部门、环保部门、经信部门；人力资源系统对口卫生部门、医疗机构、保险部门、劳动部门；后勤保障部门对口供电、供水、消防部门。

图3-1  信息报告流程图

生产安全事故发生后，总指挥应在1小时内向当地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

事故报告应当包括如下内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离必须是有组织性的。

#### 3.1.2信息处置及研判

（1）根据接收的事故信息，应急救援指挥部组织人员立即对事故信息、事故响应级别以及救援情况进行研判。

（2）Ⅲ级事故应急响应行动由发生事故的项目部负责启动。

（3）Ⅱ级事故应急响应行动由应急救援指挥部负责启动并组织实施。

（4）I级事故应急响应行动由上级主管部门指导应急救援指挥部启动并组织负责。

（4）若未达到响应启动条件，应急救援指挥部可做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

（5）响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

### 3.2预警

#### 3.2.1预警启动

##### （1）预警级别及条件

依据公司及项目安全隐患可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，本预案分为三个预警级别：三级（蓝色）预警、二级（黄色）预警、一级（红色）预警。

- 三级（蓝色级）预警：发现一般事故隐患，发现隐患能立即排除时；可能发生一般事故，无人员伤害；可能造成经济损失3万元（不含3万元）以下。

2）二级（黄色级）预警：发现较大事故隐患，发现隐患不能立即排除时；可能发生较大安全事故并造成人员受伤（发生2人及2人以下人员伤害）；可能造成经济损失3万元（含三万元）至10万元以下。

3）一级（红色级）预警：发现重大事故隐患，发现隐患不能排除时；可能发生重大安全事故并造成人员受伤、死亡（发生3人及3人以上人员伤害或造成一人及以上人员伤亡）；可能造成经济损失10万元（含10万元）以上。

##### （2）预警发布方式

一级预警（红色预警）：经应急救援指挥部总指挥批准，由应急救援指挥部发布预警信息；有可能涉及周边企业、单位的，应通知周边社区、企业，并报告政府有关部门，经政府有关部门批准后，由政府发布预警公告。

二级预警（黄色预警）：经应急救援指挥部总指挥批准，由应急救援指挥部发布预警信息；

三级预警（蓝色预警）：经现场负责人批准后，发布预警信息，并报告应急救援指挥部。

##### （3）预警发布渠道

通过公司钉钉、QQ、微信、办公会议、电话、邮件等途径及时向各部门发布和传递预警信息，各部门接收到信息后将相关信息传递到每一位员工。

相关政府应急部门、公司应急救援指挥部、周边企业的联系方式见附件。

##### （4）预警信息内容

发布预警信息时应说明清楚：事故类型、事故后果、事故规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。

#### 3.2.2响应准备

预警启动后，应急总指挥应立即通知各应急小组做好响应工作。

警戒疏散组准备疏散撤离受灾区域的人员。按照一定的疏散路线组织有序撤离，避免人员无序、恐慌、随意奔走，发生二次伤害。在危险源区域设置警示标牌。划分危险隔离区，设置警戒线。加强交通管理，控制路口，维护交通秩序。负责事故现场的警戒，无关人员禁止入内，防止无关人员误闯事故现场，妨碍事故救援。组织对事故及灾害现场的保卫工作，负责现场车辆疏通。

应急抢险组应准备好相应救援设备设施及应急劳动防护器材，做好随时赶赴事故现场的准备，并立即疏散危险点的所有人员，维护好现场秩序。

后勤保障组人员应立即针对日常应急物资列表进行的检查，做好应急物资充足，随时准备供应现场救援，负责应急救援车辆、救援物资、救援装备及时到位，负责做好参与应急救援人员的后勤保障工作。

通讯联络组应第一时间检查相应联络电话号码、联络通讯器材是否完好，并准备好通信保障相应的后勤保障；

医疗救助组应立即检查医疗救援物资是否充足，并立即赶赴现场调查查看有无人员受伤，有人员受重伤应立即与120进行联系；现场报告人员应随时观看事故现场情况，及时与应急指挥报告相关情况。

#### 3.2.3预警解除

事故现场进行了有效控制，事故没有了发生的可能性，事故预警应当解除：

三级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复后，由现场负责应急处置机构解除。

二级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复后，由应急救援指挥部解除。

一级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复，上报政府部门或行业主管部门确认后，由应急救援指挥部提出预警解除建议，报政府部门备案。

### 3.3响应启动

#### 3.3.1分级响应

（1）应急救援指挥部在接到事故报警后，对警情做出判断，确定相应的响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。应急响应级别确定后，按确定的响应级别启动应急程序，各种应急救援人员开始应急救援行动。

（2）Ⅲ级响应由发生事故的项目部抢险救援机构负责，发生事故的项目部应当按照本项目相应的应急预案全力以赴组织救援，组织本项目应急处置队伍进行现场应急处置，现场指挥由项目经理担任，因特殊原因经理不能履行职责时（如出差在外等情况），由项目副经理代其履行领导指挥职责。应急行动期间，应及时向公司应急救援指挥部报告处置工作进展情况，应急行动结束后，应及时将事故调查报告和应急救援的情况报公司备案。

（3）Ⅱ级响应由应急救援指挥部负责组织实施。当公司进入Ⅱ级应急响应行动时，各部门协助进行应急响应，发生事故的项目部应当按照相应的应急预案全力以赴组织救援，在公司总指挥、现场指挥到达前，由项目部经理负责现场应急处置救援，并及时向公司应急救援指挥部报告处置工作进展情况，事态不受控制时，立即响应I级事故应急响应行动。

（4）I级事故应急响应行动由公司应急救援指挥部负责前期救援指挥，待政府部门应急指挥机构到达后，移交指挥权。各组根据总指挥的指令和本组具体负责事项开展应急救援行动，具体如下：

①警戒疏散及后勤保障组在最短的时间迅速组织撤离、疏散现场作业人员和其他非应急救援人员到安全地点，并在事故影响范围拉起警戒线封锁事故区，禁止行人来往。

②应急抢险组要在事故发生后第一时间内到达事故现场，在现场领导的统一指挥下，按照事故处置程序正确进行现场事故处置，防止事故扩大和引发次生事故，减少损失和人员伤亡。

③医疗救助组要准备好必需的救援物资及应急资金，并根据总指挥的命令进入事故现场，对伤亡人员进行紧急救治，联系医院向医院转移伤亡人员，并穿戴好相应的防护用品，防止在救援中自身受伤。

④通讯联络组负责指挥部、各救援小组的联络及对外通信联络任务，保证信息及时、畅通。

- 公司在响应I、Ⅱ级响应时，项目部启动并实施本项目有关的应急预案，协助公司应急救援指挥部组织应急救援。应急救援指挥部根据事故的情况开展应急救援协调工作，通知公司有关部门及其应急机构、救援队伍，并在接报后1小时内，通知当地应急局、当地应急办以及事发地人民政府。

- 根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。本预案的响应流程见下图：

图3-1应急响应图

（7）扩大应急响应：应急救援指挥部要时刻注意事故发展态势，事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。由应急救援总指挥决定扩大应急响应，如三级立即上升为二级应急响应，二级立即上升为一级应急响应等。

#### 3.3.2应急会议

针对情况复杂、救援难度大的事故，如有必要，应急救援指挥部办公室召集相关人员召开现场应急会议，会议内容主要是制定应急救援、处置方案，需要协调的应急资源、布置工作任务、向上级单位报告内容等，会议必须简短、高效。

#### 3.3.3信息上报

公司应急救援指挥部总指挥最迟在1小时内向政府相关部门进行报告，并根据事态发展做好续报工作。事故报告内容包括：事故发生单位概况、事故发生的时间、地点及事故现场情况、事故原因的初步判断，事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计，事故抢救处理情况、采取的措施和其他应当报告的情况等。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

#### 3.3.4资源协调

应急救援指挥部根据现场事态及需求，及时组织调配、协调应急救援队伍、设备及物资，调配渠道包括公司应急救援队、应急救援物资，如有必要，授权应急办公室协调外部资源。

#### 3.3.5信息公开

应急办公室负责配合政府有关部门发布生产安全事故报送工作，任何人不得擅自发布有关事故信息。发现敏感信息应在第一时间报送政府有关部门，报送内容包括但不限于：事故情况概述，包括发生时间、地点、情形概要；应急预案启动情况；事故发生后采取的应急处置措施及控制程度；下一步即将采取的策略和行动计划；希望达到的预期目标；需要调动的资源及资源要求。

#### 3.3.6后勤及财力保障

应急救援指挥部指令后勤保障组立即开展相关工作，保障事故现场的照明、供电，调集至少两辆应急车辆现场待命，安排专人负责应急资金及时到位，做好上级领导和外来救援单位接待、引导的准备工作。

### 3.4应急处置

#### 3.4.1警戒疏散

事故发生后，警戒疏散组根据事故扩散范围内建立警戒区，在通往事故现场的主要道路上实行交通管制，在警戒区的边界设置警示标识。除消防、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。应迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，控制或者限制容易导致危害扩大的经营活动。

#### 3.4.2人员搜救

应急抢险组到达事故现场后，小组成员及技术专家佩戴好劳动防护用品，制定抢险方案，部署抢险路线，以最快速度将受困和受伤人员脱离现场，若伤者不能移动，由医疗救护组进入现场，在确保自身安全的前提下对伤者开展力所能及的抢救工作。

#### 3.4.3医疗救治

医疗救护组到达现场后，迅速确定现场人员救护方案，并根据发生事故的类型，穿戴必要的防护设备后，携带相关急救用品，赶往事故现场按照“先重后轻”的原则实施救援。若现场伤者伤势严重，应立即拨打医院急救电话并将伤者转移至安全区域，在救护车到来之前，对伤者进行力所能及的应急抢救。专业医疗人员到来之后，积极协助其开展对伤者的救治工作。

#### 3.4.4现场监测

警戒疏散组在划设完警戒区域后，在事故现场周围设岗，加强警戒和巡逻检查，同时装备必要的个人防护装备及检测设备对现场进行监测。

#### 3.4.5技术支持

应急救援指挥部根据现场事故情况，联系上级部门、技术专家给予技术支持。同时，公司设备、工艺骨干人员作为技术保障，特种设备事故有专业的人员制定救援方案；在发生生产安全事故时应迅速组织技术力量处置并配合外部力量救援。

#### 3.4.6工程抢险

若发生爆炸事故，造成房屋或大型设备倒塌的，应急救援指挥部需迅速制定工程抢险方案，并组织实施。若公司现有设备不足以支持准备实施的工程抢险方案时，应立即拨打119报警电话请求协助。

#### 3.4.7环境保护

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下方法：

①保存处理：对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理；

②物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

③吸附处理：可用沙子或吸附材料等吸收污染物，但沙子或吸附剂等使用后要回收、处理。

清理现场工作注意事项：

（1）保持事故现场通风良好。

（2）事故现场的重要证据应当妥善保护，不得破坏事故现场。必要时应做出标志、绘图现场简图、照相摄像，并写出书面记录。

#### 3.4.8事故应急处置措施

##### 3.4.8.1应急处置原则

（1）事故处置应遵循先救人再救灾的原则；

（2）发生事故后，现场人员应立即向应急救援指挥部办公室报告，如发生崩塌，应同时拨打119报警；

（3）应急救援指挥部办公室根据接到的报告或监控设备收集到的情况判断，及时向应急救援指挥部报告。指挥部根据事故大小启动相应事故救援响应、必要时请求当地社会机构的支援及事故上报。

（4）发生火灾事故时，应先采取措施截断电源，在保证自身安全的情况下，使用现有设备进行火灾扑救。

（5）应急抢险救援小组赶到现场，抢救受伤人员，积极采取措施，控制事故蔓延和次生事故的发生，布置警戒，疏散群众，保护现场。

（6）事故调查小组根据调查分析结果，作出结论意见，按照事故处理“四不放过”原则，提出处理建议，并将事故调查、分析结果、处理建议上报。

##### 3.4.8.2火灾事故的处置措施

（1）任何人员一旦发现火情，依据火情的严重程度进行如下操作：

1）局部轻微着火，不危及人员生命安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

2）局部着火，可以扑灭，但可能蔓延扩大的，在不危及人员生命安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理者汇报。

（2）对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的进行如下操作：

1）立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导立即向公司领导汇报。

2）拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、单位地址、着火地点、着火物资及火势大小，并安排人员到路口接应消防车。

3）发现有人员受伤，现场紧急救护处理，立即送往医院或者拨打救护电话“120”与医院联系。

##### 3.4.8.3触电事故的处置措施

（1）目击者发现人员触电后

1）能迅速切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护。在这个救援工程中，目击者要大声呼救，发出触电事故警报，或由听到者上报。

2）不能迅速切断电源，要立即向值班人员汇报事故地点，值班人员根据现场情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥部报告。目击者须采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。

（2）应急办公室接到报警信息后，立即组织相关人员及车辆赶赴现场。

1）若触电者已经脱离电源，根据触电者受伤程度，决定采取合适的救治方法。

2）若触电者没有脱离电源，立即组织人员采取合适的措施使触电者脱离电源。

3）同时用电话拨打120向医院求救，并安排人在路口迎接，指挥救护车辆迅速赶到事故现场，争取尽早让医务人员救治伤员。

4）在医务人员未接替救治前，现场人员应对触电者进行不间断的救护，直到医生赶到或者触电者苏醒。

5）应急救援人员将伤员送至医院途中，须不间断地抢救伤员。

6）事故现场做好保护、警戒以及电力故障排除。待现场危险得到消除之后，处理后续事宜。

##### 3.4.8.4机械伤害处置措施

（1）发现机械伤害事故发生时，立即关闭设备电源。

（2）使伤者脱离危险区域、受伤部位进行现场急救。

##### 3.4.8.5物体打击事故处置措施

（1）立即组织撤离在危险区作业人员。

（2）立即停车，检查转动部位是否有松动零部件，若有立即整改。

（3）查看货物堆放是否稳定，若不稳定，立即整改。

（4）立即纠正立体交叉作业的现象。

##### 3.4.8.6高处坠落事故处置措施

（1）发现高处坠落事故发生时，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质。

（2）立即组织撤离在危险区作业人员。

（3）进行现场简单施救，并报告领导。

（4）当有人受伤严重时，应派人拨打120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

##### 3.4.8.7坍塌事故处置措施

（1）立即停止施工，人员撤离受影响区域。

（2）边坡设置警戒区域，防止人员进入。

（3）根据坍塌物的结构，确定被困人员位置，再行抢救；先抢救容易获救幸存者；在第一时间对伤员在现场进行处理急救。

（4）经现场处理后，迅速护送至医院救治。

##### 3.4.8.8灼烫事故处置措施

（1）现场急救原则：迅速脱离致伤源，立即冷疗，就近急救和分类转送专科医院。

（2）对于不同的致伤源应采取不同的方法。

1）火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰，或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。

2）高温、热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。

3）电烧伤：立即切断电源。

（3）烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。

（4）当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域。

（5）在进行现场应急处置的同时联系医院，拨打120急救电话。

（6）对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

##### 3.4.8.9发生自然灾害事故应急处置措施

（1）地震

- 紧急避震，采取自我保护措施，确保人身安全；

- 切断危险源，紧急关闭一切生产活动设施；

- 设定隔离区，组织力量对现场进行隔离、警戒；

- 紧急疏散转移隔离区内所有无关人员到安全场所；

- 确保应急救援人员和被疏散人员的生活后勤保障。

（2）洪汛

- 采取关闭与转移措施：在洪汛灾害到达前停止拟受灾区域内的生产作业并转移财产，切断电力系统，做好相关保护措施；

- 全力抢救伤员：抢救现场受伤人员，及时清点地受灾区域工作点的数量，失踪或受困人数，制定营救方案和营救路线；配备机动装备等主要装备及各类抢险、救灾、救护、救生器材，根据制定的营救方案和营救路线随时前往受灾区域进行营救活动；必要时请求地方政府、部队和社会团体参与营救.

- 加强设施监控和监护：对洪水浸泡设备、场所加强监控，采取必要的措施；

- 加强区域联防：配合地方政府开展抗洪救灾和灾民安置工作；

- 及时清理现场：洪汛灾害过后，应尽快组织人员清洗现场，清理污泥，为恢复生产创造条件。

### 3.5应急支援

启动本生产安全事故应急预案后，如事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，由总指挥报请政府及其有关部门支援或者建议启动上级事故应急预案。

#### 3.5.1外部救援力量抵达前

公司各应急救援队伍应做好准备，以帮助外部救援力量抵达后快速熟悉并投入应急救援工作。

| 序号 | 行动关键词 | 执行人 | 行动详解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接应准备 | 警戒疏散组 | 安排专人接应外部救援力量。 |
| 2 | 为外部救援力量创造便利条件 | 应急救援指挥部和各救援小组 | 在向外部应急力量求援后，立即安排人员为外部救援队伍抵达支援创造现场条件，例如：疏散人员、隔离事故区域、清理道路障碍、准备救援场地等。 |
| 3 | 做好工作交接准备 | 应急救援指挥部和各救援小组 | 总结、汇总小组应急工作任务状态、面临的困难等信息，以便于外部救援力量到达后快速交接。 准备外部救援力量可能所需的物资、档案、材料等。 |

#### 3.5.2外部救援力量抵达后

在此阶段，公司各应急救援队伍应将必要的应急工作尽快平稳交接，并在总指挥的指令下，配合外部救援力量执行应急任务。

| 序号 | 行动关键词 | 执行人 | 行动详解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥权交接 | 总指挥 | 向外部救援力量指挥官报告事故信息，并对现场关键信息进行交底，帮助其快速熟悉现场情况。将指挥权移交给外部救援力量指挥官，交接相关档案、文件材料等。 |
| 3 | 配合应急救援工作 | 应急救援指挥部和各救援小组 | 根据外部救援力量指挥官指令，应继续执行必要的应急任务，例如堵漏、操作现场设备设施等专业领域内的工作。 |

### 3.6响应终止

#### 3.6.1终止的条件

符合下列条件的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）环境符合有关标准。

（3）导致次生、衍生事故隐患已消除。

（4）事故造成的危害已被彻底洗消、清除，无继发可能。

（5）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

#### 3.6.2终止程序

由总指挥下达解除应急救援的命令，通知事故区域解除警报，通知警戒人员撤离，在涉及周边单位和群众的疏散时，由总指挥下令通知周边单位负责人员或者相关负责人解除警报。

#### 3.6.3应急结束后续工作

（1）将事故情况按规定如实上报主管部门。

（2）保护事故现场，进行必要的调查取证工作，必要时进行录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查小组。

（3）向事故调查处理小组移交事故发生及应急处理过程一切记录，配合事故调查处理小组取得相关证据。移交资料包括以下事项：

①事故发生的基本情况，包括人员伤亡情况，经济损失情况；

②事故应急救援工作总结报告；

③事故现场的有关物证；

④有关的记录、材料；

⑤其他有关材料。

（4）由公司组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（5）清理现场需制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

（6）由应急救援指挥部负责总结评审整改，编制事故应急救援工作总结报告，上报地方政府应急管理局。

（7）应急救援工作总结报告包括以下内容：

①事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过（包括应急救援情况）；

④事故已造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险人数）和初步估计的经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

## 4后期处置

### 4.1污染物处理

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律法规要求进行分类处理。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含有危险废物的污染物必须统一收集后交由具有环保部门认可的相应废物接收处理资质的单位处理，转移危险废物必须按环保部门的规定办理危险废物转移手续。

### 4.2事故后果影响消除

发生各种生产安全事故后，总指挥负责安排消除事故后果影响，对公司员工做好宣传教育和思想工作，协助事故调查处理小组做好各项工作，进行无害化处理和设备设施检修维护后，经主管部门批准后方可宣布恢复生产，以消除各种不利影响。

### 4.3生产秩序恢复

事故调查处理小组查清事故发生的原因后，公司人员在经理的组织下做好恢复生产的各项准备工作，安全装置、应急物资、设施设备、监控报警装置等一定要完好有效，进行安全条件确认，并对员工进行相应的安全教育，尤其是事故教训吸取后，方可恢复经营。

### 4.4善后赔偿

事故造成人员伤亡、环境污染、周边社区生产生活影响的，应积极主动与伤亡人员及其家属、受影响区域的人员进行沟通和协商，及时救助，对经营场所受损情况进行评估，按照安责险与保险公司协商理赔，如涉及法律的，按有关司法程序进行，并及时对参与救援的外部力量做好抢险救援赔付工作。

### 4.5应急救援能力评估及修订

（1）对于公司发生的轻伤事故，负责人应在事故处理完毕2小时内，将事故的初步原因分析、事故经过、事故救援经过形成书面材料交公司事故调查处理小组；向有关当事人进行询问，进行调查，形成记录，一并报总指挥。

（2）对于公司发生的一般以上事故，总指挥要立即上报至当地应急管理局，并积极配合政府主管部门调查。

（3）事故应急处置总结报告

应急结束后，副总指挥负责编写事故应急处置总结报告，报至总指挥。总结报告应至少包括以下内容：

①应急处置过程；

②应急处置过程中动用各种资源；

③应急处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

④对应急预案的修改建议。

（4）公司应根据《事故应急处置总结报告》，组织相关参与应急工作的部门，对应急救援能力等方面进行全方位的评估，并负责起草评估报告，作为应急预案修订的依据。

## 5应急保障

### 5.1通信与信息保障

（1）应急办负责电信设施的配备维护，负责建立各部门负责人和主要应急人员通讯录便于大家联络；定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新，保障通讯畅通；

（2）岗位、人员负责维护配备使用的电话确保完好；

（3）公司应急救援指挥部成员或主要应急负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知应急办进行更新；

（4）应急办负责建立政府部门应急救援机构联系电话。

具体信息联络表见附件。

### 5.2应急队伍保障

（1）根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援队（应急指挥部）成员，确保应急救援组织机构的落实，保障应急状态，各小组有效、迅速地完成其职责。

（2）有需要时，公司应急指挥部负责随时协调、组织临时的应急救援队伍。

（3）外部应急队伍：公司周围相关工业企业也较多，并与其保持良好合作关系，在发生事故时，周围企业均能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持

### 5.3应急物资供应保障

（1）应急办负责实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的补充、交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

（2）公司配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生事故时，能快速、正确地投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场洗消及对人员和设备的清理净化。

（3）公司建立了应急物资台账，应急物品主要集中放置在公司生产现场。所有应急设备、器材均指定专人管理，定期检查，保证完好、有效。应急响应结束后，应急救援指挥部各救援小组应对应急装备器材进行清理、除污和维护，对损坏的装备器材进行更新，对使用的应急药品等，应及时补充；对应急响应过程中发现存在的器材装备缺乏，应制定补充计划，以确保应急器材的适应性。

### 5.4其他保障

#### 5.4.1经费保障

公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。

（1）本公司每年安全经费严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求提取。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换、购买消防器材、增添警示标志、设备仪器及防雷防静电项目检测等方面。

（2）财务部门负责确保应急专项资金到位，应急专项经费必须严格按照规定的用途和审批程序专款专用，不得任意改变经费性质和扩大使用范围。

（3）公司建立、健全应急专项资金使用管理的监督约束机制，对应急专项资金一切经费开支，做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金安全和合理使用，并积极配合财政部门、审计部门的检查工作，自觉接受检查和监督。

（4）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

#### 5.4.2交通运输保障

发生生产安全事故后，公司应急指挥部根据救援需要及时调整交通运输力量，提供交通运输保障。公司交通运输力量不足时，及时向人民政府或有关交通行政主管部门申请提供交通运输支持。

#### 5.4.3治安保障

公司及各项目部设有治安人员，24小时值班巡逻。发生事故后，主要负责事故区域的治安警戒工作。

#### 5.4.4医疗卫生保障

公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

#### 5.4.5后勤保障

本公司购置和储备有相应的应急物资，供事故之需。

⑴应急电源、照明保障。

⑵保障制度：为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，对全体职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还建立以下相应制度：

①值班制度：建立24小时值班制度，遇有问题及时处理。

②培训制度：结合“三级”教育制度，每年对应急救援人员至少进行一次培训，每年对全公司职工至少进行一次应急救援知识培训；做到四懂（懂得火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、会使用灭火器、会扑救初期火灾、会逃生）。

③应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度：在公司组织安全生产检查时，同时检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

④例会制度：公司每月召开一次安全生产会议。在安全生产会议时，同时布置、检查应急救援工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。

⑤演练制度：坚持应急预案每年演练不少于一次，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

# 专项应急预案

## 一、高处坠落专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用于本公司项目建设时发生的洞口坠落（预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳台口坠落等）；脚手架上坠落；悬空高处作业坠落；石棉瓦等轻型屋面坠落；拆除工程中发生的坠落；登高过程中坠落；梯子上作业坠落；屋面作业或桥面作业坠落；其他高处作业坠落（铁塔上、电杆上、设备上、构架上、树上，以及其他各种物体上坠落等）事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥领导小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3预防及预警

#### 3.1危险源监控

加强对高处作业、临边防护、“三宝四口”等进行安全检查，做到早发现、早报告、早处置，避免事故的发生。

#### 3.2预防措施

（1）加强对从事高处作业人员的安全教育和安全培训。

（2）加强对高处作业人员的体检。严禁患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员从事高处作业；对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业；严禁酒后从事高处作业。

（3）高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如，根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品；不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业；如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。

（4）按规定要求支搭各种脚手架,做好现场安全防护工作。

（5）按规定要求设置安全网。

（6）切实做好洞口处的安全防护。

（7）使用高凳和梯子时严格按照有关安全技术要求进行。

（8）高处作业必须系安全带，登高作业前，必须检查脚踏物是否安全可靠。

（9）禁止在六级强风或大雨、雪、雾天气从事露天高处作业。

#### 3.3预警行动

（1）高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时，也有可能发生坠落事故，此时可以当场制止，必要时召开安全会议通报违章行为，按规章制度进行处罚。

（2）临边、洞口等坠落高度在2米以上而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时，即有可能发生坠落事故,应按要求完善上述防护设施。

（3）当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员极有可能发生坠落事故，对此要加强对气象部门的联系，尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业，撤离人员，必要时加固高耸设备。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

根据高处坠落事故性质、危害程度、发展情况将其划分两个级别：

A二级事故定义为一次可能导致无人员死亡的事故，直接影响施工，项目部能自己处理的；

B一级事故定义为一次可能导致死亡1人及以上，直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需公司、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

事故现场安全负责人获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目经理，项目经理接到信息后上报公司应急救援指挥部领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动应急预案。

### 5处置措施

#### 5.1二级应急行动

A当发生高处坠落事故后，应急救援指挥部启动高处坠落现场处置方案，抢险组视人员受伤情况及时进行急救或转移。

B疏导组负责维护现场，对事故区域进行有效的隔离。

C救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

D保障组负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

G人员全部疏散后观察。根据观察结果，采取有效的措施恢复。

#### 5.2一级应急行动

A高处坠落重大事故发生时，现场负责人立即组织对受伤人员进行救治，并立即将事故情况上报项目、公司应急救援指挥部和属地应急救援组织机构。

B应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 二、物体打击专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用在高空作业中，物体坠落伤人；人为抛掷杂物伤人；起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人；设备违章操作物体飞出伤人；爆破作业中乱石伤人；孤石及危石松动坠落伤人；张拉作业意外伤人等事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3.预防及预警

#### 3.1危险源监控

加强对人员教育、高处作业、临边防护、“三宝四口”、张拉作业、爆破作业、吊装作业、机械设备等进行安全检查，做到早发现、早报告、早处置，避免事故的发生。

#### 3.2预防措施

（1）对施工作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训，做好施工人员安全技术交底工作。

（2）高处作业时,所有物料按指定位置堆放平稳,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件,传递工具、小型材料时必须采用专用吊篮等工具。

（3）各类手持机具、施工设备使用前应检查，确保性能完好。

（4）洞口临边作业应防止物件坠落。

（5）尽量避免上下垂直作业，分层作业时，应设置隔离设施。

（6）通道、过道等临时设施要设防护棚，符合安全规范要求。

（7）隧道、路堑等爆破作业后及时进行清理危石，对岩爆隧道及时释放应力，并喷锚封闭。

（8）挖掘机、起重机作业半径内严禁站人。

#### 3.3预警行动

（1）施工作业人员未按要求佩戴安全帽，要现场制止，必要时召开安全会议，甚至采取处罚措施。

（2）临边、洞口作业未设挡板，高空作业未挂安全网时，要按要求完善防护设施。

（3）拆除作业物料散乱堆放时应立即进行现场清理。

（4）爆破作业时未设警戒线，爆破作业参数选择不当，要按要求设置警戒线，按设计进行控制爆破作业。

（5）张拉作业操作人员不正确使用张拉设备时，组织相关作业人员进行相关知识学习。

（6）机械设备带“病”工作的，停机对其进行整改维修。

（7）隧道开挖后做好地质调查，发现岩爆现象及时采取相应措施。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

A二级物体打击事故定义为无人员死亡事故，直接影响施工，项目部能自己处理的；

B一级物体打击事故定义为可能造成1人及以上人员死亡事故，直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

事故现场安全负责人获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目经理，项目经理接到信息后上报公司应急救援指挥部领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动应急预案。

### 5处置措施

#### 5.1二级应急行动

A当发生物体打击事故后，应急救援指挥部启动物体打击应急现场处置方案，抢险组视人员受伤情况及时进行急救或转移，并对剩余危险源进行排除。

B疏导组负责维护现场，对危险区域进行有效的隔离。

C救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

D保障组负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

G人员全部疏散后观察。根据观察结果，采取有效的措施恢复。

#### 5.2一级应急行动

A物体打击重大事故发生时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，做好受伤人员的急救工作，并同时立即将灾情上报项目、上级公司应急救援指挥部和属地应急救援组织机构。

B事故应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 三、机械伤害专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用于本公司项目建设时发生的机械伤害事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3预防及预警

#### 3.1危险源监控

（1）制定机械设备安全管理制度，监督检查落实情况。

（2）机械设备的购置和安装符合国家和行业规定，随时检查和定期检查相结合。认真记录机械设备运转情况，掌握机械设备安全管理情况，对不符合要求的及时整改。

（3）对操作人员进行培训。

#### 3.2预警行动

发现有机械设备运转异常、机械部分连接松动、失效、主要承重构件焊缝开裂、扭曲变形、整机倾斜、钢丝绳钢丝断裂以及大风、大雾、雨雪等恶劣天气施工、操作人员思想麻痹等事故前兆时，按照现场处置方案及时确定应对，并通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成严重人员伤亡和财产损失，及时做出必要的预警或向项目应急办提出相应的预警建议。事发单位和有关部门做好启动应急预案的准备。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

根据机械伤害性质、危害程度、发展情况将其划分两个级别：

A二级事故定义为无人员死亡事故，直接影响施工，项目能自己处理的；

B一级事故定义为可能造成1人及以上人员死亡事故，直接导致施工中断，项目不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

事故现场安全负责人获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目经理，项目经理接到信息后上报公司应急救援指挥部领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动应急预案。

### 5处置措施

#### 5.1二级应急行动

A当施工现场发生二级机械伤害事故时，应急救援指挥小组启动机械伤害应急现场处置方案，抢险组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

B疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

C救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

D保障组负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

#### 5.2一级应急行动

A机械伤害重大事故发生时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目、上级事故应急救援指挥部和属地应急救援组织机构。

B事故应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

#### 5.3紧急救援注意事项

A首先停机，保证救援人员自身的安全和防止次生事故的发生；

B在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

C抢救是紧急抢险的重点工作之一，必须在确保安全的情况下进行。

D紧急抢救时要有信心和耐心，不要因一时抢救无效而轻易放弃抢救。

E若出现财产损失，在优先抢救人员的前提下，抢救组及时抢救财物，最大限度地减少财产损失。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 四、起重伤害专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用于本公司项目建设时起重机械在起重过程中，因检查维修不到位、操作不当（违章违纪蛮干，不良操作习惯、操作失误）、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境（高粉尘、高温、高湿、低温、高噪声、大风天、照明不良等）下，易发生碰撞、坠物、触电、挤压、倾覆等事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥领导小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3预防及预警

#### 3.1危险源监控

（1）制定起重机械安全管理制度，监督检查落实情况。

（2）起重设备的购置和安装符合国家和行业规定，随时检查和定期检查相结合，掌握起重设备安全管理情况，对不符合要求的及时整改。

（3）对操作人员进行专业培训。

#### 3.2预警行动

根据施工现场的环境、气候、地形情况，进行分析评估，及时对起重作业范围进行隔离，设置必要的警示标识。

在起重运行中，突发断电、行运路线偏离、气候异常和机械出现故障等，按照现场处置方案及时应对，并通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生。有可能造成严重人员伤亡和财产损失时，及时做出必要的预警或向项目事故应急救援指挥部提出启动相应预案的建议。事发单位和有关部门做好启动应急预案的准备。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

根据起重伤害事故性质、危害程度、发展情况将其划分两个级别：

A二级事故定义为无人员死亡事故，直接影响施工，项目能自己处理的；

B一级事故定义为可能造成1人及以上人员死亡事故，直接导致施工中断，项目不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

事故现场安全负责人获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目经理，项目经理接到信息后上报公司应急救援指挥部领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动应急预案。

### 5处置措施

#### 5.1二级应急行动

A 当发生起重伤害事故时，应急救援指挥部启动起重伤害应急现场处置方案，抢险组切断电源及机械设备动力，将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

B疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

C救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

D保障组负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

#### 5.2一级应急行动

A起重伤害重大事故发生时，现场负责人立即切断电源及机械设备动力，组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将事故上报项目、上级应急救援指挥部和属地应急救援组织机构。

B项目事故应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

#### 5.3起重伤害事故紧急救援注意事项

A保证救援人员自身的安全和防止次生事故；

B在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

C紧急抢险要有信心和耐心，不要因一时抢救无效而轻易放弃；

D在优先抢救人员的前提下，及时抢救财物，减少财产损失。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 五、触电专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用于本公司项目建设时发生的电气设施（设备）故障或绝缘部位老化、员工操作不当，引发的触电事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥领导小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3预防及预警

#### 3.1危险源监控

牢固树立安全第一、预防为主的观念，做好日常的预防工作。制定用电管理制度，随时检查和定期检查相结合，掌握供用电情况，对不符合要求的及时整改，建立和完善以预防为主的日常监督检查机制。

根据安全用电“装得安全，拆得彻底，用得正确，修得及时”的基本要求，为防止发生触电事故，在日常施工（生产）用电中要严格执行有关用电的安全要求。

#### 3.2预警行动

当发现电气设施（设备）故障或绝缘部位老化，施工作业点距高压线较近的情况下，做好警示工作。经常性对员工进行安全用电教育。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

A 二级事故定义为无人员死亡事故，直接影响施工，项目能自己处理的；

B 一级事故定义为可能造成1人及以上人员死亡事故，直接导致施工中断，项目不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

项目部应急救援领导小组获取触电的险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部事故应急救援指挥部，项目部事故应急救援指挥部接到信息后上报项目部事故应急救援指挥部领导，立即对事故进行评估，根据评估结果确定应急响应等级并启动预案。

### 5处置措施

（1）当发生触电事故时，应急救援指挥部启动触电现场处置方案，现场人员立即断电，撤离危险地点。

（2）疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

（3）救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

（4）保障组保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

（5）善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

（6）调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 六、坍塌事故专项应急预案

### 1适用范围

本专项应急预案适用于本公司项目建设时发生的坍塌事故，威胁员工生命安全时的预防和应急处理。

### 2应急组织机构及职责

#### 2.1应急组织体系

本专项应急预案应急救援组织体系由公司应急救援指挥部和各项目部应急救援指挥小组组成。

应急救援指挥部负责项目部扩大响应后的应急处置、协调调配应急资源、后期调查处置等工作。

各项目部应急救援指挥小组是事故救援处置的第一主体单位，负责事故全过程处置工作。

#### 2.2指挥机构及职责

（1）指挥机构

项目部应急救援指挥小组由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组组成，各小组成员由具体项目安排。

公司应急救援指挥部办公室设在安全环保部，值班电话：18380781120；项目部应急救援指挥小组办公室应设在项目办公室，明确24小时值班、值班人员和固定电话。

（2）项目部应急救援指挥领导小组职责

A抢险组职责：

实施应急处置时，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资抢救受伤人员。

B救护组职责：

负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。

C疏导组职责：

维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

D保障组职责：

负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组职责：

妥善安置伤亡人员和安抚伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组职责：

收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

### 3预防及预警

#### 3.1危险源监控

通过对生产生活区及其周边不稳定山体、松动危石、特殊季节时的地表裂纹等进行观察，以及对地表沉降进行观测，进行坍塌危险源的监测监控，做好数据分析研究。同时听取有关方面专家的意见采取必要的预防措施。

#### 3.2预警行动

根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、人口和社会经济等相关资料，进行分析评估，及时对可能受到坍塌地质灾害威胁的相关地区和人口数量做出灾情预警。

当地表出现异常裂纹、较大沉降或山体表面出现松动、危石等即为事故前兆，按照现场处置方案及时确定应对，并通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成严重人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助，及时做出必要的预警或向事故应急救援指挥部办公室提出相应的预警建议。事发单位和有关部门做好启动应急预案的准备。

### 4响应启动

#### 4.1响应分级

A二级事故定义为无人员死亡事故，直接影响施工，项目能自己处理的；

B一级事故定义为可能造成1人及以上人员死亡事故，直接导致施工中断，项目不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

#### 4.2响应程序

项目部应急救援领导小组获取坍塌险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部事故应急救援指挥部，项目部事故应急救援指挥部接到信息后上报项目部事故应急救援指挥部领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

### 5处置措施

#### 5.1二级应急行动

A当现场发生坍塌事故时，应急救援指挥部启动坍塌现场处置方案，抢险组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

B疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

C救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

D保障组负责应急救援方案的制定，并保证应急处置的通信、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

G人员全部疏散后。根据安全评估结果，考虑是否进行生产生活区的灾后重建。

#### 5.2一级应急行动

A坍塌重大事故发生时，现场负责人立即组织现场人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目、上级事故应急救援指挥部和属地应急救援组织机构；

B事故应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

#### 5.3坍塌事故紧急救援注意事项

A保证救援人员自身的安全和防止次生事故；

B在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

C注意加强对周边环境的观察；

D注意对气象资料的搜集、分析；

E考虑环境保护因素。

### 6应急保障

（1）应急救援指挥部安排保障组负责组织项目应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

（2）按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由相关专业主管部门审核汇总后，根据物资、装备类别报送保障组，保障组对需求计划再进行审核并组织实施,确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

（3）各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

# 现场处置方案

## 一、物体打击事故现场处置方案

| 物体打击事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：高空作业物体坠落，人为抛掷杂物伤人，起重吊装、拆装物料掉落伤人，车辆运行物体洒落。 事故危害：人员受伤、死亡、财产损失。 危害程度：轻伤、重伤、死亡。 事故先兆及发生条件：设备或构件吊装作业时，没有设置警示隔离标识；设备捆绑不牢固，磨光机、切割机等电动工具装夹不牢，操作人员野蛮操作或操作不当。手锤、大锤等垂头松动，操作人员戴手套操作，焊条筒、扳手等高处作业工具无防坠绳或工具袋，脚手架管、扣件、钢筋高处或临边放置材料不稳固，大风等恶劣天气造成物体吹动。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人、现场处置小组成员接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、发现有人受伤后，现场人员应大声呼救，同时报告现场负责人。 2、现场负责人接到报告后应立即赶到现场查看情况，若受伤人员伤势较重，应立即拨打120急救电话，报警时应说明事故发生地时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况，报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 3、立即组织应急抢救，最大限度的减少人员伤害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。 4、医务人员到达现场后首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。 1）如发生休克，应先处理休克。处于休克的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送往医院进行抢救治疗。 2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压直至呼吸、心跳恢复或120救援人员到达。 3）出现颅脑损伤、必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。 4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。 |
| 注意事项 | 1、抢救脊椎受伤的人员，不要随意翻动或移动伤员。 2、重伤员运送应使用担架，腹部创伤及脊柱创伤者应卧位运送，颅脑损伤一般采取半卧位，胸部受伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。 3、对于头部受到物体打击的伤员，检查中发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神，神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该伤员必须送医院做进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。 4、注意保护现场，便于调查分析事故原因。 5、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 二、车辆伤害事故现场处置方案

| 车辆伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：根据项目建设所涉及的生产、运输、施工、办公、生活等各个环节的实际特点，可能发生碰撞、刮擦、翻车、坠车、爆炸、失火、撞固定物等事故。 发生车辆伤害的区域、地点或装置有：场内道路、公务车司机出车道路。涉及车辆有运输车辆、工程车辆、公务车辆。 事故前可能出现征兆：1）车辆带病作业。2）日常维护保养差。3）安全装置缺失、机件失灵或损坏。4）安全装置、零部件突发故障。5）疲劳、酒后驾驶。6）违章操作、违章指挥、违反劳动规程。7）作业禁忌证。8）路面状况不好。9）极端天气影响，包括高温、低温、大雾、暴雨、洪水等等。10）地质环境较差。11）施工材料超载、超宽、超长运输。 事故可能引发的次生、衍生事故：车辆伤害事故根据其等级会造成不同程度的人员伤亡、财产损失，车辆被毁，甚至影响周边居民生产生活。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人接到报告应立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、运输、工程和公务车辆起火事件处置措施。 1）机动车辆若在停止状态下发生自燃事故，第一目击者应大声呼喊，迅速利用停车场常备灭火器灭火，并立即通知现场负责人。 2）现场负责人接到报告后，应立即组织灭火，疏散相邻车辆；火情继续扩大的，拨打119报警，并安排警戒工作人员引导消防车辆进入现场。 3）机动车辆在行驶过程中起火，驾驶员应立即靠右侧停车，使用车载灭火器灭火，并及时报告现场负责人；火情继续扩大的，及时拨打119报警，请求火警支援。 4）随车人员应迅速离开车辆，协助驾驶员灭火，并请求过往车辆和群众的帮助。 5）发生机动车辆起火事件，现场负责人应在接到报告后，及时向公司进行报告，并通知保险公司，核实损失；出现重大财产损失或人员伤亡的，按规定及时向当地政府主管部门报告。 2、车辆交通事故应急处置措施。 1）在发生交通事故后车辆驾驶员及车上人员第一步应当立即停车，保护现场痕迹物证，固定相关证据，同时应按规定汇报。 2）机动车发生交通事故，当事人对造成事实、责任无争议的，且符合当地轻微道路交通事故快撤快处快赔办法规定的轻微交通事故，报车属项目同意后，可以自行到快处中心协商处理损害赔偿事宜。 3）未造成人身伤亡及情节较轻的，当事人对事实或成因无争议的，自行协商处理赔偿事宜；不能及时撤离现场的，应当迅速报告至交通警察或公安机关交通管理部门。事故现场按规定放置警示三脚架，打开车辆警示灯，在交警部门人员未到场前做好其他车辆通过导流。 4）造成人身伤亡事故的，驾驶员应当立即抢救受伤人员，并迅速拨打110、120求救，保护好现场。 5）如果有受伤人员必须立即治疗，同时找不到其他车辆协助运送的情况，当事人可以用发生事故的车辆送伤者到医院救治，但在移动现场前，必须将因移动现场后无法确定的车辆、人员倒地位置进行标划。 6）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。 7）事故后在驾驶员生命受到威胁时，可视情况离开现场。 8）配合有关部门采取应急处置。出现重大财产损失或人员伤亡的，应按规定及时向上级单位和政府主管部门报告。 3、车辆故障应急处置措施。 1）若车辆在指挥部外行驶过程中发生故障时，驾驶员应立即减速将车停靠到道路右侧安全地带，在道路上车方向距故障车50至100米（高速公路不低于150米）处摆放故障车警示牌，亮起示宽灯；或车辆在施工区域内发生故障，应立即停止车辆工作。 2）妥善安置故障车后，驾驶员应初步判定故障原因，排除故障。 3）驾驶员难以自行排除，应维护现场秩序，确保车辆、人员、随车物品的安全，同时报告现场处置领导小组，等待支援。 4）现场负责人接到报告后，应联系相关维修单位，及时赶赴车辆故障现场，帮助排除车辆故障；现场无法排除时，可拖至专业维修厂修理。 5）发生车辆倾翻事故时，当有人员被压埋在倾倒车辆下面或驾驶室内时，救援队伍应立即采用扩张工具将被压人员救出。在实施救援时，各组人员应按职责分工合作，采取适当警戒预防措施，防止车辆倾倒、挤压事故的再次发生。 6）发现事故车辆油箱内油料泄漏时，应紧急疏散现场人员，严禁烟火及严禁使用通讯工具，采取措施堵塞泄漏，将油箱漏油部位堵漏，用砂石、泥土等覆盖地面油污，同时将随车灭火器准备于现场待用，避免发生燃烧爆炸。 7）发现有因车辆颠覆、变形被困于车内的人员时，及时调动、使用起重机械，撬棒、千斤顶等工具破拆车辆，解救被困人员，或协助公安消防部门破拆车辆，解救被困人员。 8）如果有车辆压住伤者，应立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出。再根据伤者的具体情况进行医疗救治。 9）发生火灾时，应采取措施施救被困在驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使机车熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。灭火时，应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。 10）发生油料泄漏时，立即疏散无关人员。严禁点火源出现，应采取有效措施堵塞泄漏，避免发生燃烧爆炸。并根据下列情况，立即采取堵漏措施： ①油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。 ②油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂。 ③油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。 ④漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。 ⑤现场负责人根据现场情况，及时通知伤者家属赶到救治医院，配合医疗救护人员开展医疗救护，开展善后处理。 ⑥应急处置结束后，应急办应在调查结束后一日内将事故发生经过、损失情况、处置过程和结果书面上报。 4、医疗救护应急处置措施。 1）不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅。 2）有出血时，应有效止血，包扎伤口。 3）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢。 4）发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。 5）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。 5、医疗救援对策或措施。 1）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。 2）去除伤员身上用具和口袋中的硬物，注意不让伤者再受到挤压。 3）如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。 4）如果伤口中已有异物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。 5）若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗死和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 |
| 注意事项 | 1、在抢救伤员过程中要做好周围倒塌物体的加固、监控工作，保证自身安全。 2、在伤员救治和转移过程中，应遵循先重后轻的原则，采取固定等措施，防止加重伤员伤情。 3、紧急情况下，可以动用肇事车辆运送伤员到医院救治，但要做好标记，并留人看护现场。 4、要保持冷静保护好事故现场，依法合规配合做好事件处理。 5、若事件现场有危险化学品泄漏或可能产生爆炸时，应在保证自身安全前提下，将人员救出后立即撤离到安全地带。 6、扑救车辆火灾时，人员一定要正确使用灭火器，且灭火人员一定要站在火源上风口。 |

## 三、机械伤害事故现场处置方案

| 机械伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：机械设备的零、部件做直线运动时造成的伤害，机械设备零部件做旋转运动时造成的伤害，刀具造成的伤害，被加工的零件造成的伤害，手用工具造成的伤害。 事故危害：压伤、砸伤、挤伤、烫伤、刺伤、割伤。 危害程度：轻伤、重伤、死亡。 事故先兆：机械设备传动部位没有防护罩、保险、限位、信号等装置。 发生条件：没有避让时间、没有避让空间、没有避让能力。 |
| 应急工作职责 | 1、立即对伤员进行施救。 2、查看和了解现场情况。 3、根据现场情况拨打报警电话。 4、将事件信息报告主管领导。 |
| 应急处置措施 | 1、发现受伤人员后，必须立即停止运转的机械，向周围人呼救，同时报告现场负责人。 2、现场负责人接到报告后应立即赶到现场查看情况，若受伤人员伤势较重，应立即拨打120急救电话，报警时应说明事故发生地时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况，报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 3、应立即组织应急抢救，最大限度地减少人员伤害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。 4、医护人员到达现场后应立即对伤者救治，对创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。 5、发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手断指应用消毒或清洁敷料包扎好，忌将断指浸入酒精等消毒液中以防细胞变质。将包好的断手断指放在无泄漏的塑料袋内并扎紧袋口，在袋周围放置冰块，速随伤者送医院抢救。 6、如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119电话求援。 7、发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：采取止痛及其他对症措施，用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗生素，注射破伤风血清，预防伤口感染，送医院进一步治疗。 8、受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤体进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。 9、受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压和人工呼吸直至120救援人员到达。 |
| 注意事项 | 1、必须坚持救人第一的原则，当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。 2、应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。 3、要注意自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作 规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。 4、若遇心跳和呼吸骤停又有骨折者，应首先用口对口呼吸和胸外按压等技术使心肺脑复苏，直至心跳呼吸恢复后，再进行固定骨折；遇有大出血又有创口者，首先立即用指压、止血带或药物等方法止血，接着再消毒创口进行包扎；遇有垂危和较轻的患者时，应优先抢救危重者，后抢救较轻者；在送患者到医院的途中，不要停顿抢救措施，继续观察伤情变化。 5、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 四、起重伤害事故现场处置方案

| 起重伤害事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：起重伤害事故是指在进行各种起重作业（包括吊运、安装、检修、试验）中发生的重物（包括吊具、吊重或吊臂）坠落、夹挤、物体打击、起重机倾翻等事故。起重作业包括：起重设备、电动葫芦、千斤顶等作业。如：起重作业时，脱钩砸人，钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，钢丝绳刮人，滑车碰人等伤害；包括起重设备在使用过程中的倾翻事故及提升设备坠落等事故。 事故发生的区域及地点：起重作业场所。 事故发生的季节：该事故没有季节性，但在雨雪大风天气更容易发生。 危害程度：发生起重伤害事故后会造成人员伤亡或财产损失。 隐患和征兆：机械的不安全状态；人的不安全行为。 |
| 应急工作职责 | 1、实施现场处置时，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资救助受伤、被困人员。 2、根据伤员受伤程度做好转运工作。 3、维护现场，将获救人员转至安全地带。 对危险区域进行有效的隔离。 |
| 应急处置措施 | 1、出现事故征兆时处置措施 切断电源，停机检查，待排除故障后再行开机；在恶劣天气情况下，停止机械的操作，天气好转后，恢复机械操作。 2、事故发生时处置措施 停机、断电，迅速撤离所有作业人员，确保安全。进行机械设备抢修维护；待机械故障排除后再进行操作。 3、有遇险人员时的处置措施 发现有人受伤后，必须立即停止运转的机械，向周围人员呼救，同时通知现场急救中心，以及拨打“120”等社会急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。启动应急预案和现场处置方案，最大限度地减少人员伤害和财产损失。必要时，应立即上报当地政府有关部门，并请求支持和救援。由救护组人员对创伤出血者迅速包扎止血，并及时送往医院救治。防止受伤人员流血过多造成死亡。发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包扎好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除机电设备部件，无法拆除时拨打当地119请求社会救援。发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗生素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。 受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。 |
| 注意事项 | 1、抢救受伤人员（特别是重伤人员），—定要在现场或附近就地进行，切忌长途护送到医院，以免延误抢救时间。 2、克服麻痹思想，把握重点，把起重伤害带来的损失降低到最低限度。 3、做好善后工作，伤亡人员及家属的抚恤工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想稳定。做好受伤人员医疗救护的工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾。做好伤亡人员及财产损失的理赔工作。 |

## 五、触电事故现场处置方案

| 触电事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 触电种类：电击和电伤 触电方式：单相触电、两相触电、跨步电压触电。 危害程度：由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。由于电流通过人体带来的电击或电伤，造成人员的受伤或死亡。 事故征兆：气候潮湿，线路老化，带电设备无警示标识或缺少防护设施、电气作业违章操作等。 发生条件：人员身体接触带电体或高压带电体对人体感应放电，电流在身体形成回路。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人接到报告应立即赶到触电地点。 3.到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4.触电事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、发现人员触电后应大声呼喊寻求帮助，迅速使触电者脱离电源，同时向现场负责人报告。 1）低压触电事故脱离电源方法：①立即切断电源。②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 2）高压触电事故脱离电源方法：①立即通知有关部门停电②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具来开开关③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。 2、救援人员要防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应采取防摔措施，即使触电者在平地，一定要注意触电者倒下的方向，注意防摔。 3、现场负责人接到报告后、立即组织救治。 1）若触电者停止心跳和呼吸，现场负责人应立即拨打120急救电话，同时组织现场人员进行现场急救（人工呼吸和心肺复苏）直至医务人员到达现场；医务人员到达现场后，应继续进行现场急救直至人员恢复心跳呼吸或者120急救人员到达现场进行抢救。如果现场离120急救医院路程较远，应立即安排车辆送往医院，与120急救车在途中进行交接，以争取抢救最佳时间，但中途不能终止急救。 2）若触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还在，应使触电者舒适、平卧、空气畅通，解开他的衣服以利呼吸。 3）若触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并送往医院进行检查。 4）若为电弧烧伤，应由医务人员对烧伤部位进行简单处理后送医院进行治疗。 |
| 注意事项 | 1、救援人员应做好防触电措施，触电者在未脱离电源时，切不可直接碰触触电者。 2、如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。 3、注意保护事故现场，便于调查分析事故原因。 4、心肺复苏抢救措施要坚持不断地进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。 5、拨打120报警时应说明详细地址和受伤人员性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后，应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 6、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 六、灼烫事故现场处置方案

| 灼烫事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：人体接触或接近高温物体、电弧、电火花、高温水、蒸汽、火焰、爆炸、腐蚀性化学品时，都很容易发生灼烫事故。 事故发生的区域及地点：办公区、生活区、生产区。 事故发生的季节：无季节性。 危害程度：会造成人员伤亡、施工中断。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即赶到事故地点。 3、到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、灼烫事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、火焰烧伤、高温烫伤： 立即关闭电源，将伤员移至安全处。 ①轻伤事故 发生灼烫事故后，如小面积烫伤，应马上用清洁的冷水冲洗30分钟以上，用烫伤膏涂抹在伤口上，同时送医院治疗。如大面积烫伤，应马上用清洁的冷水冲洗30分钟以上，同时，要立即拨打120急救，或派车将受伤人员送往医院救治。 ②发生重伤事故 1）当皮肤严重灼伤时，必须先将其身上的衣服和鞋袜小心脱下，最好用剪刀一块块剪下。由于灼伤部位一般都很脏，容易化脓溃烂，长期不能治愈，因此救护人员的手不得接触伤者的灼伤部位，不得在灼伤部位涂抹油膏、油脂或其他护肤油。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面，避免转送途中再污染、再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。 2）动用最快的交通工具，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。 |
| 注意事项 | 1、保证救援人员自身的安全和防止次生事故发生； 2、在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治； 3、险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入现场发生意外。 4、救助人员要服从指挥，统一行动。 |

## 七、火灾事故现场处置方案

| 火灾事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：气体火灾、液体灾害、固体可燃物火灾。 危害程度：火灾生成的有毒、有害或窒息性气体易使人员中毒或缺氧窒息死亡，燃烧的火焰会造成人员烧伤或死亡。 事故征兆：焦煳味、烟、火光、电气产品突然损坏或温度异常升高、线路产生火花。 发生条件：有可燃物，有氧气或氧化剂，有热源。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即赶到火灾地点。 3、到达现场后应根据火情，按照应急处置措施组织义务消防队和现场施工人员进行自救。 4、火灾事故超出应急能力时，向当地政府及上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告单位负责人。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 2、现场负责人负责现场总指挥。打电话通知119报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知主管领导。 3、立即进行自救。火灾初起阶段可用灭火器灭火，用消防桶提水，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 4、由电工负责切断电源，防止事态扩大。 5、在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救危险及其他有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。 6、疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 7、在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 8、保护火灾现场，指派专人看守。 9、现场发生火灾事故后的注意及急救要领 现场出现火险或火灾时要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当。油料起火不宜用水扑救，可用干粉灭火器。电气设备在起火时，应尽快切断电源。用二氧化碳灭火器灭火，千万不要盲目向电气设备上泼水，这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。 10、现场采集相关资料、并通知保险公司。 |
| 注意事项 | 1、火势很小、可以用手提灭火器、消防水源进行扑救。 2、火灾扑救要在确保人员安全的前提下进行。 3、扑救时要先救人后救物，先重点后一般，先断电后救火，并注意顺风救灾。 4、火灾发生后应掌握的原则是边救火边报警。 5、应根据不同类型的火灾采取不同类型的灭火方法。 6、拨打120报警时应说明详细地址和受伤人员的性别、主要受伤部位、意识是否清晰等，留下联系电话并保持畅通。报警后应由熟悉情况的人到最近的路口迎候。 7、拨打119报警时要报清、保全单位名称和地点，要说明是什么物质着火和火势大小，留下联系电话并保持畅通；报警后，应由熟悉情况的人到离火场最近的路口迎候消防车或指引通道，提供水源位置情况，以便迅速灭火。 8、人员疏散应及时有序，防止次生事故发生。 |

## 八、高处坠落事故现场处置方案

| 高处坠落事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：高处坠落 危害程度：高处坠落导致人员的受伤或死亡。 发生条件：不正确使用个人防护用品，高处作业注意力不集中、安全设施不完善。 |
| 应急工作职责 | 1、现场抢救伤员。 2、拨打“120”“110”电话请求援助。 3、汇报本单位主管部门领导。 4、送医院抢救。 |
| 应急处置措施 | 1、若坠落人员为轻伤时，现场人员采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120急救电话，并详细说明事故地点、受伤部位、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。 2、若坠落人员处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颌，捏住受害者鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气，反复并有节律地（每分钟吹16—20次）进行，直至恢复呼吸为止。 3、如受伤者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压，让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于受害者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手臂上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防止骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60—80次）进行，直到心跳恢复为止。 4、以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。 |
| 注意事项 | 1、重伤员运送应使用担架，腹部创伤及脊柱创伤者应卧位运送，颅脑损伤一般采取半卧位，胸部受伤者一般采取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。 2、抢救脊柱受伤的伤员，不要随便翻动或移动伤员。 3、注意保护现场，便于调查分析事故原因。 4、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 |

## 九、坍塌事故现场处置方案

| 坍塌事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：物体掩埋，物体打击，开挖机械倾覆造成机械伤害。 危害程度：可造成人员伤亡、机械损坏、交通中断、施工中止、延误工期。 事故征兆：坍塌，有落土、落石等。 发生条件：土方开挖未按要求进行放坡，施工中超挖、掏挖等。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、出现塌方征兆时： 1）当施工人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即通知该区域施工人员迅速撤离可能塌方区域，同时报告现场负责人。 2）现场负责人接到报告后立即到达现场查看情况，并通知现场处置小组。 3）工程部、安全部接到报告后立即到达现场，对危险区域进行查看，由现场处置小组制定应急处置措施并负责执行，待危险因素消除后方可继续施工。 2、发生塌方事故后，现场人员应大声呼叫，通知该区域施工人员，立即疏散，并立即通知现场负责人。 3、现场负责人接到报告后应立即到达现场，询问现场人员有无人员被埋，对现场施工人员人数进行清点，确定有无人员被埋，并将情况立即报告现场处置小组。然后组织人员保护现场，做好警戒，禁止无关人员进入该区域，以免造成二次伤害。 1）若没有人员被埋：待现场处置小组赶到现场后，对现场进行详细检查，并根据现场情况组织坐吃山空、机械进行处理，对周边区域存在的塌方隐患进行处理。 2）若有人员被埋：现场负责人应立即询问现场人员，了解被埋人员数量、大体位置，组织现场人员进行抢救工作，同时立即通知现场处置小组，并拨打120和119救援电话求援。现场处置小组到达现场后，应组织现场人员进行许多询问、调查，掌握被埋具体人数；然后查看现场，根据塌方情况和现场抢救情况，继续组织人员、机械对被埋人员进行抢救，准备好车辆运送伤员车辆。 4、抢救前要详细检查塌方区域，对有可能塌方的隐患先处理后再进行抢救工作；抢救过程中要密切关注现场情况，特别是高处土石方情况，防止造成二次事故。 5、被埋人员抢救出土后： 1）及时送医院进行检查、救治。 2）对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏直至与120救援人员交接。 3）应急救援队负责清除伤员伤口，鼻口泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。 4）对骨折、外伤流血的伤者，简易包扎、止血或简易骨折固定后送医院救治。 |
| 注意事项 | 1、事故发生后应立即停止施工，关闭机械，以免二次伤害。 2、注意观察基坑周边建筑物或设备，及时组织人员撤离危险区。 3、详细全面了解塌方事故发生的经过，掌握现场原有人数、现仍未抢救出来的人数。 4、人工救援为主，除非不要不得使用机械救援，以免造成二次伤害。 5、备齐必要的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。 6、人工胸外心脏按压、人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。 |

## 十、中暑现场处置方案

| 中暑现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型及危害程度：先兆中暑、轻度中暑、重度中暑、死亡 中暑症状：头昏、头痛、恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷、肌肉痉挛。 发生条件：高温及工作场所通风条件差、烈日直射头部、工作强度过大、连续工作时间长、睡眠不足或过度疲劳。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、组长到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、先兆中暑和轻度中暑处理 1）迅速将中暑者移至阴凉、通风的地方，同时垫高头部，解开衣裤，以利呼吸和散热。 2）用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若病人能饮水时，可给病人大量饮水，水内加少量食盐。 3）病人呼吸困难时，应进行口对口的人工呼吸。 4）暂时停止现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，采取有效措施降低工作环境温度。 2、重度中暑处理 1、将所有中暑人员立即抬离工作现场，移至阴凉通风的地方，并联系项目部医务人员立即到达现场进行施救工作。 2、现场作业，对工作场所的通风降温设施等进行检查，找出中暑原因并采取有效措施降低工作环境温度。 3、病情严重者立即联系车辆，并由医护人员边抢救边护送至医院，必要时可并拨打120电话急救。 |
| 注意事项 | 1、中暑后需大量补充水分和盐分，但过量饮用热水时会更加大汗淋漓，反而造成体内水分和盐分进一步的大量流失，严重时会引起抽风现象。如此便是得不偿失。正确的方法应是少量多次，每次饮水量不超过300毫升为宜。 2、中暑者不能吃油腻荤腥的食物，过多食用会增加消化系统的负担，使大量血液滞留于肠胃，所以应尽量多吃一些清淡爽口的食物。 3、中暑者应少吃、最好不吃辣椒。 4、中暑后禁吃过多凉性食品。 |

## 十一、脚手架事故现场处置方案

| 脚手架事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：高处坠落，物体打击。 危害程度：会使人员出血、断肢、骨折、异物穿过身体甚至会造成死亡。 事故征兆：脚手架出现晃动、异响、倾斜。 发生条件：1）脚手架放置的物料超过规定的重量；2）脚手架搭设不规范没有进行及时整改；3）拆除脚手架时违规作业；4）所用的材质不合格，或扣件滑丝；5）大风大雨后没有进行使用前的检查；6）非特种作业人员进行搭拆；7）其他非自然灾害的意外事件。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、发生事故后，现场人员大声呼救，并立即通知现场负责人。 2、现场负责人接到报告后立即到达现场查看，根据现场情况，报告现场处置小组。 3、若有人员伤亡，现场负责人应立即组织现场人员对受伤人员进行抢救，若人员受伤情况较为严重或受伤人数较多，应及时拨打120求援。报警时应注意说明事故发生的时间、区域场所、人员伤亡情况、受伤者的受伤部位和受伤情况、事故范围程度、现场其他情况、报警人姓名和电话，以便让救护人员和应急处置人员做好急救的准备。 4、根据现场情况，组织人员、机械对受伤人员进行抢救，最大限度地减少人员伤害和财产损失。如遇事态严重，难以控制和处理，应立即请求社会专业资源（119）提供支持和救援。同时，封闭事故现场，设置警示标志，禁止无关人员进入。 5、抢救前要详细检查坍塌脚手架，对有可能继续坍塌或有可能坠落的物体先处理后再进行抢救工作；抢救过程中要密切关注现场情况，防止造成二次事故。 6、医护人员到达现场后首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质。 （1）如发生休克，应先处理休克。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。 （2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行了人工呼吸，胸外心脏按压直至呼吸、心跳恢复或120急救人员交接。 （3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌要下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。 （4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤用消毒的纱布或清洁布等，覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。 |
| 注意事项 | 1、救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。 2、禁止将穿透物直接拔出，应同伤员一起送往医院。 3、重伤人员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部受伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。 4、抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。 5、备齐必要的应急救援物资，如车辆、吊车、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。 6、应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。 7、事故发生后应当停止所有的脚手架作业，在系统的检查完成前，不得上架作业。 |

## 十二、地质灾害现场处置方案

| 地质灾害现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：崩塌、滑坡、泥石流、地震 危害程度：建筑物倒塌、财产损失和人员伤亡。 事故征兆：雨季强降雨而造成地表潜水位升高，影响表土的稳定性，建筑结构物结构损坏，斑裂、倒塌。 发生条件：汛期降雨量大、雨季强降雨地表潜水位升高，影响表土的稳定性，对建筑物产生塌陷的概率加大。自然地质灾害（地震、滑坡等）诱发动力有的是天然的。 |
| 应急工作职责 | 1、现场人员第一时间报警，及时通知现场负责人。 2、现场负责人立即联系各应急处置部门及时赶到事故现场。 3、到达现场后应根据现场情况，按照应急处置措施组织现场人员进行自救。 4、事故超出应急能力时，向119、120以及当地政府和上级主管部门请求支援。 |
| 应急处置措施 | 1、发现有地质灾害事故后，发现人员应大声呼叫，通知到更多的人员，并及时报告，报告内容应包括灾害地点、灾害性质、影响程度、现场情况等内容。 2、立即电话报告抢险队、有关人员。并派专人进行警戒。警戒范围根据事态发展及时进行相应调整。 3、若地质灾害不会危及员工安全和财产安全，应组织抢险队员和现场员工进行处置。 4、地质灾害超过项目部的处置能力，要立即组织现场人员进行撤离同时，现场处置小组要及时通知当地政府应急抢险部门和公司总部。 5、员工在应急撤离点集合后，要安排各单位负责人清点人数，组织员工迅速撤离。 6、员工撤离的同时，根据地质灾害发展情况，在保证抢险队员安全的前提下，组织抢险队员对项目部重要设备、财产等进行转移。 |
| 注意事项 | 1、主要领导、现场处置小组人员必须24小时开手机，以便及时进行联系。 2、应急物资、应急工具及装备没有特殊情况不得使用，定期进行维护和检查，其他原因使用后必须及时进行补充。 3、夜间要有应急照明，确保员工撤离、抢险工作的顺利进行。 4、地质灾害发生后要切断一切与抢险无关的电源。 5、做好员工的思想工作，维护稳定，搞好宣传，有秩序地组织群众撤离。 |

## 十三、急性传染病现场处置方案

| 急性传染病现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 事故风险描述 | 事故类型：1、国家法定传染病的种类：共三类37种，包括甲类：鼠疫、霍乱；乙类：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾；丙类：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。 2、列入公司应急预案管理的常见传染病有：病毒性肝炎、流行性出血热、乙型脑炎、肺结核、疟疾、流行性感冒、新冠等。 危害程度：出现大面积人员的染病和死亡，造成严重的社会影响。 |
| 应急工作职责 | 1、报警：一旦发现有传染病迹象，任何知情者均有义务立即向医务部门报告，提供准确、简要的信息（含时间、地点、病人现象、感染人员等情况），报告人同时应告知联系方式。 2、接警：接警后立即通报情况，下达或启动应急预案，有关部门或人员赶赴现场，实施临时处置措施。 3、按规定的应急救援预案和处置措施及各自职责实施应急，将掌握的现场情况迅速与当地卫生机构通报。 |
| 应急处置措施 | 1、根据现场的病情，确定警戒区域范围、人员疏散方式和通道，并维持相关区域的秩序，确定专人负责人员疏散、转移，控制人员和车辆进出通道。 2、根据现场情况和应急救援预案中载明的处置抢救措施，确定现场抢救方式和程序，分别组织相关人员和设备进入疫情发生区域实施抢救行动。 3、对现场受感染人员优先进行营救，立即转送地方医疗机构治疗。 4、有效控制传染源，尤其是可能导致疫情进一步扩大的部位或因素必须采取相应的措施处置。一时难以控制或情况特别复杂危险的，在未确定可靠安全的措施前，不宜盲目进行处置，涉及人员抢救时，应采取辅助临时措施保障抢救人员的安全。 5、疫情影响面和区域大，涉及较多人员时，应及时通过信号、广播或派人专门传达应急处置的要求，组织人员转移时，防止群体疫情的发生。 6、密切注视疫情的发展或蔓延，必要时立即采取强有力的应急处理措施，需外部或上级提供援助时，应及时报告联系，取得支援。 |
| 注意事项 | 1、一旦发生大的传染疫情时，首先应清点人员，了解是否有人员受感染，立即快速逐级报告。如需地方政府有关部门协助派人派设备送物资进行抢救时，要及时明确报告。 2、在疫情发现1小时内直接向县、市卫生局报告。快速报告，应载明时间、地点、人员受感染情况、传染病类型及其简要情况。 |

# 附 件

## 一、生产经营单位概况

四川顺琪建设工程有限公司，于2013年6月成立，注册资金肆亿元，注册地位于南充市顺庆区果城路126号25幢。经营范围包括水利水电工程、市政公用工程、公路工程、电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程、堤防工程、大坝工程、隧洞工程、河湖整治工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、钢结构工程、管道工程、城市及道路照明工程、地基与基础工程、防腐保温工程、土地整理、地质灾害治理工程、消防工程、环保工程。（凭资质等级证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、风险评估的结果

### 1、结论

通过对本公司的物料产品、设施设备进行危险有害因素辨识，对事故风险分析和评价，得出如下结论：

- 本公司存在氧气、乙炔和柴油危险化学品；

- 本公司存在危险有害因素的设施设备有装载机、空压机、起重机、工业气瓶、柴油发电机；

- 本公司经营过程中可能发生物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌事故；

- 本公司经营过程中可能发生的物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌事故均为低风险。

### 2、建议

1、通过本次评估结果，要求公司各级领导﹑各部门要坚持“预防为主”的原则，收集生产安全方面的信息,及时做好预防工作。

2、要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全巡查记录。

3、定期检查消防设施﹐发现问题及时处理﹐保证消防器材完好有效，加强劳保用品管理。

4、加强对人员的安全责任教育，使其熟悉管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

5、建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定期召开安全例会，定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况﹐分析可能出现的新情况﹑新问题，积极采取有效措施﹐加以改进。

## 三、预案体系与衔接

- 1、应急预案体系

本应急预案体系主要为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分组成。

综合应急预案是根据突发事件的特性，确定应急处置的指挥体系、操作指南以及与应急处置相关的主要原则、标准、要求和程序等。专项应急预案是项目相关职能部门依据工作职责，针对不同突发事件制定的应急预案或相应的内部管理制度，专项应急预案应制订明确的救援程序和具体的应急救援措施。现场处置方案是针对不同风险产生的突发事件所制订的实施性应急处置措施和方案，应根据风险评估及危险控制措施编制，做到具体、针对性强。

表1 应急预案体系表

| 综合 应急预案 | 专项应急预案（6个） | 《高处坠落事故专项应急预案》 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 《车辆事故专项应急预案》 |
|  |  | 《起重伤害事故专项应急预案》 |
|  |  | 《机械伤害事故专项应急预案》 |
|  |  | 《触电事故专项应急预案》 |
|  |  | 《坍塌事故专项应急预案》 |
|  | 现场处置方案（13个） | 《物体打击现场处置方案》 |
|  |  | 《车辆伤害现场处置方案》 |
|  |  | 《机械伤害现场处置方案》 |
|  |  | 《起重伤害现场处置方案》 |
|  |  | 《触电现场处置方案》 |
|  |  | 《灼烫事故现场处置方案》 |
|  |  | 《火灾现场处置方案》 |
|  |  | 《高处坠落现场处置方案》 |
|  |  | 《坍塌事故现场处置方案》 |
|  |  | 《中暑现场处置方案》 |
|  |  | 《脚手架事故现场处置方案》 |
|  |  | 《地质灾害现场处置方案》 |
|  |  | 《急性传染病现场处置方案》 |

- 2、应急预案衔接

本预案向上与《顺庆区生产安全事故应急预案》衔接，当指挥部涉及生产安全事故的预案启动Ⅰ级响应时，仍无法有效控制事故时，应急救援指挥部根据事发情况立即报告顺庆区应急管理局请求启动响应应急预案，待顺庆区生产安全事故应急救援指挥部支援到达，移交指挥权。

## 四、应急物资装备的清单

表1 应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 具 | 580 | 各项目部 | 人名 | 电话 |
| 2 | 消防沙 | 立方 | 2 | 各项目部 |  |  |
| 3 | 应急药箱 | 个 | 9 | 各项目部 |  |  |
| 4 | 应急保障车 | 辆 | 4 | 公司地下车库 |  |  |
| 5 | 担 架 | 副 | 6 | 各项目部 |  |  |
| 6 | 消防铲 | 把 | 20 | 各项目部 |  |  |
| 7 | 雨 衣 | 件 | 267 | 各项目部 |  |  |
| 8 | 消防斧 | 把 | 8 | 各项目部 |  |  |
| 9 | 消防沙袋 | 个 | 300 | 各项目部 |  |  |
| 10 | 应急灯 | 个 | 10 | 各项目部 |  |  |
| 11 | 消防器材柜 | 个 | 10 | 各项目部 |  |  |
| 12 | 排风扇 | 台 | 9 | 各项目部 |  |  |

表2应急防护用品配备表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 存放地点 | 完好状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 瓶 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 2 | 医用纱布 | 圈 | 18 | 项目部 | 完好 |
| 3 | 医用棉签 | 包 | 450 | 项目部 | 完好 |
| 4 | 酒精喷剂 | 瓶 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 5 | 创可贴 | 张 | 180 | 项目部 | 完好 |
| 6 | 止血带 | 个 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 7 | 医用剪刀 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 8 | 固定夹板 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 9 | 脱脂棉球 | 袋 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 10 | 医用绷带 | 个 | 180 | 项目部 | 完好 |
| 12 | 碘伏喷剂 | 瓶 | 100 | 项目部 | 完好 |
| 13 | 50%葡萄糖 | 支 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 14 | 水银温度计 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |

## 五、有关应急组织、机构或人员的联系方式

表1 应急救援组织联络人员及电话号码

| 应急指挥部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 责 | 姓 名 | 职 务 | 办公电话号码 | 手机号码 |
| 总指挥 | 袁鹏飞 | 总经理 |  | 13808270377 |
| 副总指挥 | 舒清松 | 副总经理 |  | 13890819857 |
| 现场指挥 | 冉子墨 | 副总经理 |  | 15908382910 |
|  | 冯 波 | 副总经理 |  | 13419102236 |
|  | 罗 聪 | 副总经理 |  | 18081554001 |
|  | 刘建荣 | 总工程师 |  | 18990759027 |
|  | 肖晓蛟 | 安全总监 |  | 18380781120 |
| 应急指挥办公室负责人 | 彭利浩 | 安全环保部经理 |  | 18784590076 |
| 指挥部成员 | 王芽芽 | 安全环保部员工 |  | 18181129922 |
|  | 赵蓉梅 | 安全环保部员工 |  | 18380757190 |
| 警戒疏散组 |  |  |  |  |
| 组长 | 母景忠 | 华祥隆经理 |  | 18681782563 |
| 组员 | 唐 瑞 | 华祥隆员工 |  | 15378391980 |
|  | 文 淇 | 华祥隆员工 |  | 15181772652 |
| 通讯联络组 |  |  |  |  |
| 组长 | 张馨文 | 数字家园经理 |  | 15708173232 |
| 组 员 | 何 沅 | 数字家园员工 |  | 18281787083 |
|  | 孙 杨 | 数字家园员工 |  | 18081596009 |
|  | 吕坤勇 | 数字家园员工 |  | 13419112467 |
| 应急抢险组 |  |  |  |  |
| 组长 | 朱 柯 | 工程一部经理 |  | 15892796737 |
| 组员 | 曹小凤 | 工程一部员工 |  | 17828780203 |
|  | 冯 飞 | 工程一部员工 |  | 13990815081 |
|  | 董俊良 | 工程一部员工 |  | 18602803520 |
|  | 杜 蓉 | 工程一部员工 |  | 18181099662 |
|  | 赵华夏 | 工程一部员工 |  | 15182915631 |
|  | 任 雷 | 工程二部员工 |  | 15756305130 |
|  | 蒙 涛 | 工程一部员工 |  | 13890757517 |
|  | 刘 鲲 | 工程二部经理 |  | 18990799047 |
|  | 胡元江 | 工程二部员工 |  | 13340777327 |
|  | 严钦渝 | 工程二部员工 |  | 13540376551 |
|  | 燕 祥 | 工程二部员工 |  | 17765552888 |
|  | 蒋桑琦 | 工程二部员工 |  | 18398179795 |
|  | 唐浩翔 | 工程三部员工 |  | 13398418800 |
|  | 魏 川 | 工程二部员工 |  | 13890887052 |
|  | 肖 川 | 工程三部员工 |  | 18990892096 |
|  | 王 跃 | 工程二部员工 |  | 17828788188 |
|  | 李卓林 | 工程三部员工 |  | 15775808990 |
|  | 皮松灵 | 工程二部员工 |  | 17781101202 |
|  | 江涛 | 工程二部员工 |  | 15692822827 |
|  | 彭聪 | 工程一部员工 |  | 18990732844 |
| 医疗救助组 |  |  |  |  |
| 组 长 | 李 璞 | 招采部经理 |  | 18613237351 |
| 组 员 | 何 靖 | 成本核算部经理 |  | 15808415181 |
|  | 李明浩 | 招采部员工 |  | 13990806553 |
|  | 谢松滔 | 招采部员工 |  | 15756310366 |
|  | 唐 漪 | 招采部员工 |  | 15520862223 |
|  | 韩永林 | 招采部员工 |  | 15390288789 |
|  | 程彬笑 | 招采部员工 |  | 15082768987 |
|  | 唐禹节 | 招采部员工 |  | 18990720858 |
|  | 何 丹 | 成本核算部员工 |  | 13890854096 |
|  | 欧 涛 | 成本核算部员工 |  | 18008177269 |
|  | 唐攀奇 | 成本核算部员工 |  | 18382992388 |
|  | 李赛兰 | 成本核算部员工 |  | 13438781063 |
|  | 郭佳明 | 成本核算部员工 |  | 18782647593 |
|  | 岳佳 | 成本核算部员工 |  | 18188433949 |
| 后勤保障组 |  |  |  |  |
| 组长 | 陈文静 | 综合部部门经理 |  | 13404080227 |
| 组员 | 赵 芯 | 综合部员工 |  | 13518282883 |
|  | 杨 馨 | 综合部员工 |  | 15881729771 |
|  | 黄 燕 | 综合部员工 |  | 18280841805 |
|  | 黎晓燕 | 综合部员工 |  | 18048967183 |
|  | 任俊鹏 | 综合部员工 |  | 17780903093 |
|  | 李 芳 | 综合部员工 |  | 17313832310 |
|  | 吴洪 | 综合部员工 |  | 13158500107 |
|  | 蒲万里 | 综合部员工 |  | 18990827911 |

表2 外部联络电话

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 交通事故报警电话 | 122 |
| 区防洪抢险电话 | 0817-2222912 |
| 南充顺投发展集团有限公司 | 18081554001 |
| 南充顺投发展集团有限公司应急管理和环境保护部 | 0817-2190226 |
| 区城乡规划建设局 | 0817-2224470 |
| 区疾病预防控制中心 | 0817-2589567 |
| 区应急管理局 | 0817-2222531 |
| 区环保局 | 0817-2803834 |

## 六、格式化文本

应急信息接报登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故详细情况 |  |
| 报告人姓名 |  |
| 报告人联系方式 |  |
| 接报后处理 |  |
| 备注 |  |

接报人：              接报时间：     年  月  日   时  分

生产安全事故处理登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故主要原因 |  |
| 事故经过 |  |
| 事故责任分析及整改防范措施 |  |
| 人员伤亡及处理情况 |  |
| 处理意见 | 签字： 日期： |
| 备注 |  |

生产安全事故信息报告表

事故单位（盖章）：                  负责人签字：

| 时间： |  |  |  |  |  |  | 地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件类型： 生产安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告时间： 年 月 日 点 分 |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源： |  |  |
| 后续可能发展态势及影响： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡损失情况 | 轻伤人 |  | 重伤人 |  |  | 死亡人 |  |  | 其他损失： |  |
|  | 姓名 | 性别 |  | 年龄 | 住址 |  |  |  |  | 伤亡情况 |

填报时间：             经办人：          经办人手机：

注： 1.此表为生产安全事故信息报告表，表内所有栏目须准确如实填写；

2.根据事态发展变化，及时填报后续情况。

## 七、应急信息报告流程图

## 应急响应程序

# 附录A生产安全事故风险评估报告

## A.1危险有害因素辨识

### A.1.1物料产品

依据《危险化学品目录》（2015年版），结合本公司生产经营特点，本公司项目建设、生产过程中使用的原材料属于危险化学品的是氧气、乙炔和柴油，其安全数据表如下所示。

表A1-1 氧气的安全数据

| 标识 | 中文名称：氧 | CASNO：7782-44-7 |
| --- | --- | --- |
|  | 中文别名：氧气 | 分子式：O2 |
|  | 英文名称：oxygen | 分子量：32.00 |
| 理化特性 | 纯品或混合物：纯品 |  |
|  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |
|  | 主要用途：用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |  |
|  | 熔点（℃）：-218.8 | 相对密度（水=1）：1.14（-183℃） |
|  | 沸点（℃）：-183.1 | 相对密度（空气=1）：1.43 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：506.62（-164℃） |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |
|  | 临界温度（℃）：-118.4 | 临界压力（MPa）：5.08 |
|  | 燃烧热（kj/mol）：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品助燃。 | 建规火险分级： |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 爆炸下限（v%）：无意义 |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 爆炸上限（v%）：无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大燃爆压力（MPa）：无意义 |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物： |  |
|  | 稳定性：稳定 | 避免接触的条件： |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |
|  | 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |
| 包装操作与储运 | 危险性类别：第2.2类不燃气体 |  |
|  | 危险货物包装标志：不燃气体；氧化剂 | 包装类别：O53 |
|  | 危险货物包装标志代码：5；11 |  |
|  | 包装方式：钢质气瓶。 |  |
|  | 操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |
|  | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |
|  | 运输注意事项：氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 | 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |
|  | TLVTN（mg/m3）：未制定标准 |  |
|  | TLVWN（mg/m3）：未制定标准 |  |
|  | 监测方法： |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 毒性：LD50：无资料；LC50：无资料 |  |
|  | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而Ⅳ。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |

表A1-2乙炔的安全数据

| 标 识 | 中文名称：乙炔 |  |  | 中文别名：电石气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：acetylene |  |  | CASNO：74-86-2 |  |  |  |  |
|  | 分子式：C2H2 |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  |  |
| 理 化 特 性 | 纯品或混合物：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-81.8（119kPa） |  |  |  | 相对密度（水=1）：0.62 |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |  | 相对密度（空气=1）：0.91 |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：4053（16.8℃） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：35.2 | 临界压力（MPa）：6.14 |  |  |  |  | 燃烧热（kj/mol）：1298.4 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃爆危险：本品易燃，具窒息性。 |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸下限（v%）：2.1 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：305 |  |  |  | 爆炸上限（v%）：80.0 |  |  |  |
|  | 最小点火能（mJ）：0.02 |  |  |  | 最大燃爆压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 避免接触的条件：受热。 |  |  |  |
|  | 聚合危害：聚合 |  |  |  | 禁配物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 操 作 与 储 运 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  |  | 包装类别：O52 |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：易燃气体 |  |  |  | 危险货物包装标志代码：4 |  |  |  |
|  | 包装方式：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |  |  | 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |
|  | TLVTN（mg/m3）：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  | TLVWN（mg/m3）：未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、发绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

表A1-3柴油的安全数据

| 标识 | 中文名称：柴油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称：Dieseloil英文别名：Dieselfuel |  |  |
|  | CASNO： |  |  |
| 理化特性 | 纯品或混合物：混合物 |  |  |
|  | 外观与性状：稍有黏性的棕色液体。 |  |  |
|  | 主要用途：用作柴油机的燃料。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 | 相对密度（水=1）：0.87-0.9 |  |
|  | 沸点（℃）：282-338 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：无资料 |  |  |
|  | 溶解性：燃烧热（kj/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 | 建规火险分级： |  |
|  | 闪点（℃）：38 | 爆炸下限（v%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 | 爆炸上限（v%）：无资料 |  |
|  | 最小点火能（mJ）：无资料最大燃爆压力（MPa）：无资料 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 稳定性：稳定 | 避免接触的条件： |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 禁配物：强氧化剂、卤素。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 包装、操作与储运 | 危险性类别：高闪点液体 |  |  |
|  | 危险货物包装标志：无资料 | 包装类别：Z01 |  |
|  | 危险货物编号：无资料UN编号：无资料 |  |  |
|  | 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
|  | 贮存注意事项：贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
|  | 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |
| 毒性健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 |  | 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |
|  | TLVTN（mg/m3）：未制订标准；TLVWN（mg/m3）：未制订标准 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |
|  | 毒性：LD50：无资料；LC50：无资料 |  |  |
|  | 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
|  | 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 |  |  |
|  | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业防护服。 |  |  |
|  | 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |
|  | 其它： |  |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

### A.1.2设施设备

本公司存在危险有害因素设施设备主要有装载机、空压机、起重机、工业气瓶、柴油发电机。

表A1-4 设施设备危险有害因素分析表

| 装载机 | 装载机驾驶员如无证上岗、酒后上岗，带病作业，装载机不及时维修，定期更换易损件，在装载作业中、一旦操作失灵，辅助工作站立位置的安全距离不够，横向移动时发生凿斗倾斜，装料时落料位置偏移或土石飞溅，会发生石土伤人的事故。行驶中发生撞人事故。 |
| --- | --- |
| 空压机 | 空压站是为各个用气点提供气源的公用工程。空压站的主要危险是空压机爆炸和贮气罐爆炸，另外是噪声。引发空压机爆炸的主要原因有： 1）购入的空压机不是有质资的生产厂家生产的空压机，或空压机本身就有缺陷。 2）购入的空压机不能提供质量说明书合格证、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装使用说明书等。 3）空压机未设置冷却器或冷却器已坏，若循环冷却水的温度控制不当，易造成一般设备事故或重大设备事故（如：爆炸），若有人员在场，进而发生人身伤害事故。 4）空压机使用的油质不符合要求或未按规范定期更换润滑油。润滑油是一种可燃物。当气体的温度剧升：超过润滑油的闪点后就会产生强烈的氧化，将有燃烧爆炸的危险。另外，呈悬浮状态存在的润滑油分子，在高温高压下，很容易与空气中的氧发生反应，特别是附着在排气阀、排气管道的灼热金属壁面上的油膜，其氧化更为加剧，生成酸、沥青及其他化合物。它们与气体中的粉尘、机械摩擦产生的金属微粒结合在一起，在气缸盖、活塞环槽、气阀、排气管道、缓冲罐、油水分离器和贮气罐中沉积下来形成积炭。积炭是一种易燃物，它在高温过热、意外机械撞击、气流冲击、电器短路、外部火灾及静电火花等条件下都有可能引起自燃，甚至爆炸。积炭燃烧后产生大量的CO，当压缩机系统中CO含量达到15%～75％时就会爆炸，在爆炸的瞬间释放大量的热量并产生强烈的冲击波。 5）空压机在工作时产生巨大的噪声，对人员会造成耳聋的危险或产生生理或心理性疾病。 6）若空气储罐压力表失灵，或排气管道堵塞，或空气产量大于使用量等因素，导致空气储量超额定负荷，压力升高，严重超压时，会发生压力容器爆炸。 7）压缩机检修时，带压拆卸设备；或擅自修改压缩机自控程序；强行再启动，启动间隔时间太短等违章操作会造成严重的人员和设备损害事故。 |
| 起重机 | 起重设备使用过程中存在的主要危险是发生起吊物自由落下和横行摆动时，引起对人的砸压和撞击造成的起重伤害。造成起重伤害的原因如下： 1）起重机械本身缺陷，如： （1）起重机械未设安全附件或安全附件失效； （2）随意拆卸安全装置，用限位装置代替制动等； （3）限位器、制动器失灵； （4）吊钩无防滑钩装置等。 2）不按相应的操作规程操作，如： （1）起重运输机械操作工未取得相应的职业资格证； （2）有职业禁忌病的作业人员在岗作业； （3）被吊物质量超过机构性能允许范围； （4）信号不清； （5）吊装物下方站人； （6）立式构件、大模板不用卡环； （7）斜拉牵物； （8）散物捆扎不牢； （9）零碎物无容器盛装； （10）吊装物质量不明； （11）吊索具不符合规定； （12）作业现场光线阴暗； （13）使用起重机构，未正确选择起吊点； （14）未进行试吊，直接起吊； （15）起重作业运输速度不均匀，忽快忽慢； （16）轮式起重机未架支撑脚进行横吊； （17）塔基不稳。 3）起重安全间距不符合要求，如 （1）起吊作业区下方有无关人员进入； （2）在高压线下作业，与高压线的安全距离不能满足要求； （3）起重作业时未划分安全净空区。 |
| 工业气瓶 | 在施工过程，从事气焊和气割要使用氧气和乙炔，气瓶在存放和使用中的危险性如下： 1）气瓶储存方式不当 a.氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂和易燃、易爆物品同室储存。 b.气瓶库房与高温、明火地点间距不当，如氧气、乙炔瓶与高温、明火的间距不得小于10m。 c.库房消防设施配置不当。 d.氧气、乙炔等气瓶储放未设置库房，或未设置遮阳设施。 e.气瓶放置时未头向上，且未采取防止气瓶倾斜的措施。 2）使用方式不当 a.使用气瓶放置位置不当，例如氧气瓶与乙炔之间不得小于10m。 b.气瓶内气体用尽，未保留一定压力的气体，致使空气进入气瓶。 c.装卸气瓶时野蛮装卸，产生剧烈震动和撞击，可能引起易燃气体气瓶泄漏。 |
| 柴油发电机 | 柴油发电机主要存在以下危险性： 1）高速转速部件伤人； 2）排气及机油、水等高温伤人； 3）噪声和振动； 4）漏电导致人员触电。 |

## A.2事故风险分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/T6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，本公司生产过程中可能发生物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌事故。

表A2-1 事故风险分析

| 物体打击 | 钢筋加工或钢筋绑扎时；模板工程施工全过程；混凝土工程施工全过程；预制构件安装作业人员所在的施工平台或施工船机在这些项目施工中，存在高处施工，可能出现较高工作平面的器材、设备和工具，从高处坠落造成位于较低平面的工作人员伤亡。其主要原因如下： 1）交叉作业劳动组织不合理。 2）作业人员从高处往下抛掷建筑材料、杂物、建筑垃圾或向上递工具。 3）脚手板不满铺或铺设不规范，材料堆放不稳、过多、过高。 4）拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚。 5）起重吊装未按“十不吊”规定执行。 6）平网、密目网防护不严，不能很好地去封住坠落物体。 另外在检修、维护设备、电路等手动作业时，作业人员误操作或配合不当可能引起物体打击事故发生。 |
| --- | --- |
| 车辆伤害 | 项目混凝土工程施工全过程；预制构件安装作业；砼搅拌站作业若驾驶人员疏忽大意，施工场地道路状况恶劣，车速过快等，容易导致车辆失控，造成车辆伤害。在施工过程中，所需钢材、机械设备等采用公路运输方式运至工地以及在施工场地涉及各种特种车辆，对建筑材料进行装卸或搬运。因此建设项目在施工过程中有很多施工车辆在同时工作，人员流运频繁，如果现场管理不善，就有可能造成人员车辆伤害事故。 机动车驾驶员因无证驾驶、酒后驾驶、带病驾驶等均会造成交通安全事故。 |
| 机械伤害 | 机械伤害包括机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的各种危害。本项目桩基工程施工、上部结构施工全过程；钢筋加工或钢筋绑扎时；模板工程施工全过程； 混凝土工程施工全过程；预制构件安装作业人员所在的施工平台或施工船机在这些项目中，若操作人员失误或违章操作可能造成机械伤害。形成机械伤害的事故其主要原因有： 1）检修、检查机械忽视安全措施。 2）缺乏安全装置。如有的机械传动带、齿机、接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置；还有的人孔、投料口绞笼井等部位缺护栏及盖板，无警示牌，人一疏忽误接触这些部位，就会造成事故。 3）电源开关布局不合理，极易造成误开机械引发严重后果。 4）自制或任意改造机械设备，不符合安全要求。 5）在机械运行中进行各种作业。 6）任意进入机械运行危险作业区（采样、干活、借道、拣物等）。 7）不具操作机械素质的人员上岗或其他人员乱动机械。 项目在建设过程中若安全防护措施不当、作业人员操作失误、防护罩脱落、违章作业等情况下均可导致机械伤害事故的发生。 在项目施工期需用切割机对钢筋进行处理，若作业人员操作不当，易导致机械伤害。 同时在项目装修过程中需用到切割机、冲击钻等机械设备，这些设备的传动与转动部件部分甚至全部裸露在外，人体某部分只要接触这些裸露的运行部件就会受到伤害。 |
| 起重伤害 | 本公司经营项目涉及起重机、升降机及轻小型起重设备，包括桥式起重机、塔式起重机、施工电梯、龙门架物料提升机、汽车吊、履带吊等。酿成起重机害事故的原因如下： 1）操作因素 （1）起吊方式不当，捆绑不牢造成的脱钩，起重物散落或摆动伤人。 （2）违反操作规程，如超载起吊、人员处于危险区工作等造成的伤亡和设备损坏，起重机司机不按规定使用超载限制器、限位器、制动器或不按规定归位，锚定造成的超载、过卷扬、出轨、倾翻等事故。 （3）指挥不当，动作不协调造成的碰撞等。 2）设备因素 （1）吊具失效，如吊钩、抓斗、夹具、钢丝绳等损坏造成的重物坠落。 （2）起重设备的操纵系统失灵或安全装置失效而引起的事故，如制动装置失灵而造成重物的冲击或夹挤。 （3）构件强度不够导致的事故。 （4）电气设备损坏造成的触电事故。 （5）因啃轨、超磨损或弯曲造成的桥式起重机出轨、倾翻事故等。 3）环境因素 （1）因雷电、阵风、龙卷风、台风、地震等强自然灾害造成的出轨、倒塌、倾翻等起重设备事故。 （2）因场地拥挤、杂乱造成的碰撞、挤压事故。 （3）因亮度不够或遮挡视线造成的碰撞事故等。 4）吊运物件因素 （1）构件制作质量差。 （2）设计差错。 5）吊运方案因素 （1）准备工作不细。 （2）措施不力、交底不清。 （3）安全措施不细不清。 （4）技术管理混乱。 |
| 触电 | 公司办公主要使用电气设备，如电机和配电设备等。电气设备在使用、维护过程中，人员误操作、设备故障、带电作业等，均可能导致人员触电事故发生。 公司项目施工过程中为了施工的需要，架设大量的临时电线电缆。在进行用电线路及设备安装时，临时电线架设不合理，电线破损线芯外露，作业人员疏忽大意都会引起触电伤害。电气设备在运行中由于设备质量差，绝缘性能不好，现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。另外，施工中临时露天使用的电气设备及元件因受潮，绝缘受损漏电以及建筑电缆磨破发生触电伤亡事故。 |
| 灼烫 | 灼烫伤害是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）， 1）公司生产过程中可能有焊接作业，人员接触高温焊头、焊渣可能发生灼烫伤害。 2）公司打磨、切割、烤漆作业时，如果操作不当、劳保用品穿藏不好、违章操作以及其他突发事故等原因，可能导致作业人员发生灼烫伤害。 |
| 火灾 | 公司在生产过程中使用了大量电气设备，电气设备线路过载，会引发火灾事故。一旦发生火灾事故，将会造成极大的人身伤害和财产损失。故应加强明火管理，定期对电气设备及电气线路进行检查、更换，防止火灾事故发生。 建设项目储存和使用废矿物油，机油滤清器，其他粘油废物，氧气、乙炔、油漆，一旦遇见明火，可能发生火灾事故。公司食堂使用甲醇和油料，如果出现燃气泄漏遇到明火可能引发火灾事故，公司办公区摆放物品遇明火可能引发火灾。 |
| 高处坠落 | 高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。凡在高度2m以上（含2m）的高处进行定点操作或巡检作业，均可发生高处坠落危险。 项目设备装置较高，当作业人员在进行一些高处设备、设施的巡视、检修等作业时，若作业场所的扶梯、平台、围栏等附属设施不符合标准、不牢固、腐蚀、检修后未及时恢复其防护设施或踩滑等，就有可能发生高处坠落等伤害事故。 |
| 坍塌 | 坍塌事故是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡塌落，公司可能发生的坍塌事故主要有：土方（包括隧道）坍塌、模板坍塌、脚手架坍塌、拆除工程的坍塌、建筑物及构筑物的坍塌事故等五种类型。前四种类型一般发生在施工作业中，而后一种一般发生在使用过程中。 |

## A.3事故风险评价

### A.3.1评估方法

根据本公司情况，利用LEC风险评价法对可能发生的事故进行半定量分析：

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之和来评价操作人员伤亡风险的大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。首先给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。通过综合评价危害发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故发生的后果严重度来表示风险大小。评价标准见下表。

表A3-1  L分值的选择确定一览表

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极为不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表A3-2  E分值的选择确定一览表

| 分数值 | 暴露于风险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表A3-3  C分值的选择确定一览表

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 2—9人死亡 |
| 15 | 1人死亡 |
| 7 | 伤残 |
| 3 | 重伤 |
| 1 | 轻伤 |

表A3-4  D的选择确定一览表

| D值 | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 重大风险 |
| 160-320 | 高度危险 | 较大风险 |
| 70-160 | 显著危险 | 一般风险 |
| 20-70 | 一般危险 | 低风险 |
| <20 | 稍有危险 |  |

### A.3.2风险评价

通过本节对公司危险有害因素辨识与分析得出如下结论。本公司风险评估分析如下：

表A3-5事故风险评价表

| 序号 | 类别 | 存在部位/方式 | L | E | C | D | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 施工作业现场 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 2 | 车辆伤害 | 项目现场、运输途中 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 3 | 机械伤害 | 施工作业机械 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 4 | 起重伤害 | 起重设备 | 3 | 1 | 7 | 21 | 低风险 |
| 5 | 触电 | 电气设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 6 | 灼烫 | 化学药品、热熔、焊接及其他高温设备 | 3 | 2 | 7 | 42 | 低风险 |
| 7 | 火灾 | 电气设备、易燃物质 | 3 | 2 | 7 | 42 | 低风险 |
| 8 | 高处坠落 | 高于2m以上平台、斜梯等 | 1 | 2 | 15 | 30 | 低风险 |
| 9 | 坍塌 | 各类作业活动现场 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 低风险 |

## A.4结论建议

### A.4.1结论

通过对本公司的物料产品、设施设备进行危险有害因素辨识，对事故风险分析和评价，得出如下结论：

- 本公司存在氧气、乙炔和柴油危险化学品；

- 本公司存在危险有害因素的设施设备有装载机、空压机、起重机、工业气瓶、柴油发电机；

- 本公司经营过程中可能发生物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌事故；

- 本公司经营过程中可能发生的物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌事故均为低风险。

### A.4.2建议

1、通过本次评估结果，要求公司各级领导﹑各部门要坚持“预防为主”的原则，收集生产安全方面的信息,及时做好预防工作。

2、要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全巡查记录。

3、定期检查消防设施﹐发现问题及时处理﹐保证消防器材完好有效，加强劳保用品管理。

4、加强对人员的安全责任教育，使其熟悉管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

5、建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定期召开安全例会，定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况﹐分析可能出现的新情况﹑新问题，积极采取有效措施﹐加以改进。

# 附录B生产安全事故应急资源调查报告

## B.1单位内部应急资源

### B.1.1 应急队伍

本公司根据生产经营情况，为加强生产安全事故抢险救援能力，设置了应急救援指挥部，负责应对生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

表B1-1 应急救援指挥部人员构成表

| 总指挥 | 袁鹏飞 | 总经理 | 13808270377 |
| --- | --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 舒清松 | 副总经理 | 13890819857 |
| 现场指挥 | 冉子墨 | 副总经理 | 15908382910 |
|  | 冯 波 | 副总经理 | 13419102236 |
|  | 罗 聪 | 副总经理 | 18081554001 |
|  | 刘建荣 | 总工程师 | 18990759027 |
|  | 肖晓蛟 | 安全总监 | 18380781120 |
| 应急指挥办公室负责人 | 彭利浩 | 安全环保部经理 | 18784590076 |
| 指挥部成员 | 王芽芽 | 安全环保部员工 | 18181129922 |
|  | 赵蓉梅 | 安全环保部员工 | 18380757190 |

发生事故时，以应急救援指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，由应急救援指挥部现场指挥成员全权负责应急救援指挥工作。

应急救援指挥部下设应急办公室，应急办设在安全环保部，主要职责是负责企业安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各事故应急救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

总指挥：总经理

警戒疏散组

副总指挥：副总经理

应急救险组

后期保障组

通讯联络组

医疗救助组

现场指挥

应急救援指挥部下设警戒疏散组、通讯联络组、应急抢险组、医疗救助组、后勤保障组五个小组负责处理应急救援各专项事宜，见下图。

·

图B1-1 应急组织机构图

表B1-2 应急救援专业小组分工联络表

| 警戒疏散组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 母景忠 | 华祥隆经理 | 18681782563 |
| 组员 | 唐 瑞 | 华祥隆员工 | 15378391980 |
|  | 文 淇 | 华祥隆员工 | 15181772652 |
| 通讯联络组 |  |  |  |
| 组长 | 张馨文 | 数字家园经理 | 15708173232 |
| 组 员 | 何 沅 | 数字家园员工 | 18281787083 |
|  | 孙 杨 | 数字家园员工 | 18081596009 |
|  | 吕坤勇 | 数字家园员工 | 13419112467 |
| 应急抢险组 |  |  |  |
| 组长 | 朱 柯 | 工程一部经理 | 15892796737 |
| 组员 | 曹小凤 | 工程一部员工 | 17828780203 |
|  | 冯 飞 | 工程一部员工 | 13990815081 |
|  | 董俊良 | 工程一部员工 | 18602803520 |
|  | 杜 蓉 | 工程一部员工 | 18181099662 |
|  | 赵华夏 | 工程一部员工 | 15182915631 |
|  | 任 雷 | 工程二部员工 | 15756305130 |
|  | 蒙 涛 | 工程一部员工 | 13890757517 |
|  | 刘 鲲 | 工程二部经理 | 18990799047 |
|  | 胡元江 | 工程二部员工 | 13340777327 |
|  | 严钦渝 | 工程二部员工 | 13540376551 |
|  | 燕 祥 | 工程二部员工 | 17765552888 |
|  | 蒋桑琦 | 工程二部员工 | 18398179795 |
|  | 唐浩翔 | 工程三部员工 | 13398418800 |
|  | 魏 川 | 工程二部员工 | 13890887052 |
|  | 肖 川 | 工程三部员工 | 18990892096 |
|  | 王 跃 | 工程二部员工 | 17828788188 |
|  | 李卓林 | 工程三部员工 | 15775808990 |
|  | 皮松灵 | 工程二部员工 | 17781101202 |
|  | 江涛 | 工程二部员工 | 15692822827 |
|  | 彭聪 | 工程一部员工 | 18990732844 |
| 医疗救助组 |  |  |  |
| 组 长 | 李 璞 | 招采部经理 | 18613237351 |
| 组 员 | 何 靖 | 成本核算部经理 | 15808415181 |
|  | 李明浩 | 招采部员工 | 13990806553 |
|  | 谢松滔 | 招采部员工 | 15756310366 |
|  | 唐 漪 | 招采部员工 | 15520862223 |
|  | 韩永林 | 招采部员工 | 15390288789 |
|  | 程彬笑 | 招采部员工 | 15082768987 |
|  | 唐禹节 | 招采部员工 | 18990720858 |
|  | 何 丹 | 成本核算部员工 | 13890854096 |
|  | 欧 涛 | 成本核算部员工 | 18008177269 |
|  | 唐攀奇 | 成本核算部员工 | 18382992388 |
|  | 李赛兰 | 成本核算部员工 | 13438781063 |
|  | 郭佳明 | 成本核算部员工 | 18782647593 |
|  | 岳佳 | 成本核算部员工 | 18188433949 |
| 后勤保障组 |  |  |  |
| 组长 | 陈文静 | 综合部部门经理 | 13404080227 |
| 组员 | 赵 芯 | 综合部员工 | 13518282883 |
|  | 杨 馨 | 综合部员工 | 15881729771 |
|  | 黄 燕 | 综合部员工 | 18280841805 |
|  | 黎晓燕 | 综合部员工 | 17313832310 |
|  | 任俊鹏 | 综合部员工 | 17780903093 |
|  | 李 芳 | 综合部员工 | 18048967183 |
|  | 吴 洪 | 综合部员工 | 13158500107 |
|  | 蒲万里 | 综合部员工 | 18990827911 |

### B.1.2 应急物资与装备

表B1-3 应急物资与装备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 具 | 580 | 各项目部 | 人名 | 电话 |
| 2 | 消防沙 | 立方 | 2 | 各项目部 |  |  |
| 3 | 应急药箱 | 个 | 9 | 各项目部 |  |  |
| 4 | 应急保障车 | 辆 | 4 | 公司地下车库 |  |  |
| 5 | 担 架 | 副 | 6 | 各项目部 |  |  |
| 6 | 消防铲 | 把 | 20 | 各项目部 |  |  |
| 7 | 雨 衣 | 件 | 267 | 各项目部 |  |  |
| 8 | 消防斧 | 把 | 8 | 各项目部 |  |  |
| 9 | 消防沙袋 | 个 | 300 | 各项目部 |  |  |
| 10 | 应急灯 | 个 | 10 | 各项目部 |  |  |
| 11 | 消防器材柜 | 个 | 10 | 各项目部 |  |  |
| 12 | 排风扇 | 台 | 9 | 各项目部 |  |  |

表B1-4应急防护用品配备表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 存放地点 | 完好状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 瓶 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 2 | 医用纱布 | 圈 | 18 | 项目部 | 完好 |
| 3 | 医用棉签 | 包 | 450 | 项目部 | 完好 |
| 4 | 酒精喷剂 | 瓶 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 5 | 创可贴 | 张 | 180 | 项目部 | 完好 |
| 6 | 止血带 | 个 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 7 | 医用剪刀 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 8 | 固定夹板 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |
| 9 | 脱脂棉球 | 袋 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 10 | 医用绷带 | 个 | 180 | 项目部 | 完好 |
| 12 | 碘伏喷剂 | 瓶 | 100 | 项目部 | 完好 |
| 13 | 50%葡萄糖 | 支 | 45 | 项目部 | 完好 |
| 14 | 水银温度计 | 个 | 9 | 项目部 | 完好 |

## B.2单位外部应急资源

本公司生产运营区域分布于市区内，能够依靠的消防、医疗、治安、抢险等社会援助及物资力量充足，基本能够满足本公司救援要求。

表B2-1 外部应急救援单位清单

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 交通事故报警电话 | 122 |
| 区防洪抢险电话 | 0817-2222912 |
| 南充顺投发展集团有限公司 | 18081554001 |
| 南充顺投发展集团有限公司应急管理和环境保护部 | 0817-2190226 |
| 区城乡规划建设局 | 0817-2224470 |
| 区疾病预防控制中心 | 0817-2589567 |
| 区应急管理局 | 0817-2222531 |
| 区环保局 | 0817-2803834 |

## B.3应急资源差距分析

### B.3.1本公司应急资源配置情况分析

为规范生产安全事故应急管理工作，迅速有效处置生产安全事故，我公司成立了应急救援指挥部，组建了应急救援小组，并配备应急管理人员，明确了各救援小组和人员职责，有了应急组织机构和人员的保障。

公司配备了相应的应急救援物资，包括生活物资、医疗救助物资、各类应急抢险装备和应急设施，基本能够满足公司生产安全事故应急救援的初期处置需要。

公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，每年按要求计提安全生产费用，有了应急处置经费的保障。

综上所述，我公司成立了应急救援队伍，配备了相应抢险救援物资和装备，保障了应急处置经费，初步具备了生产安全事故应急处置的能力。

### B.3.2可依托的社会应急资源情况分析

（1）消防单位

可依托顺庆区消防救援队。消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足我公司消防应急救援处置。

（2）医疗卫生

我公司配备了医药箱，可提供伤员的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，同时对外可依托顺庆区人民医院。

综上所述，我公司周边可依托的消防机构、医疗机构等政府部门以及相关单位和人员的依托条件较好，救援力量的应急设施和救援能力等能够满足我公司应急救援处置的需要。

### B.3.3存在问题与不足

通过分析本公司的应急资源以及周边可依托的社会应急资源状况，可以看出我公司在应急资源储备和应急管理方面还存在不足：

（1）应急救援队伍的知识水平和应急处置能力参差不齐，有待进一步的培训和提高。

（2）应急救援人员对应急预案及应急处置措施不够熟悉，不够深入，还需要深入学习，做到心中有数。

（3）应急物资及相关档案资料管理不够规范，有待进一步提高

### B.3.4应急资源完善措施

（1）在实践过程中不断摸索和完善事故应急救援预案。

（2）委托有关专家对应急预案进行评审，确保预案基本要素完整，组织体系合理，应急处置程序和措施更具针对性，应急保障措施更具可行性，应急预案的上下衔接更紧密。

（3）加大公司事故应急专项资金的投入，不断补充、完善应急物资和装备。

（4）设置应急救援物资和装备的负责人，对专用设备进行管理。

（5）组织开展本公司的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（6）时机成熟时选派公司应急救援人员参加外部单位组织的培训，如心肺复苏、人工呼吸、创口清洗包扎、骨折处理等常规救援技能学习。

（7）加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题，据此修改、完善应急预案。

（8）每年至少组织一次综合应急预案演练，两次专项应急预案演练，每季度至少组织一次现场处置方案演练。

（9）通过向有关专家咨询和应急预案的演练过程中发现问题，不断改进。

（10）与周边单位建立长效联动机制，一旦公司内发生事故，应急救援可以在公司内外同步联动实施。

（11）将应急预案报应急部门备案，以便政府职能部门了解我公司的基本情况、事故风险及事故状态下的应急处置措施等。

### B.3.5应急资源调查结论

本次应急资源调查从人、财、物三方面进行了调查。公司已建立了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门的要求配备了必要的应急设施及装备。由于各类事故造成的危害难以预测，而公司本身的应急资源是有限的，事故扩大的情况下仍需要社会相关部门、组织的援助。因此，通过本次调查基本摸清了周边区域与政府配套的公共应急资源及队伍配备情况，事故状态下通过及时有效和充分发动各种应急资源，总体上是能够有效地防治和应对本公司生产安全事故，减轻和消除事故引起的社会危害。

此外，为了使事故发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费必不可少，为此公司制定了专项经费保障措施，只要我公司落实好措施是能够满足事故应急需要的。

# 附录C应急预案修订记录表

| 序号 | 修订原因及内容 | 修订人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |