预案编号：NBJJXRQ-DSYJYA-2020

预案版本号：2020-A1

南部县嘉佳欣燃气有限公司

定水液化气站

生产安全事故应急预案

编制单位：南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站

颁布时间：2020年07月21日

修正时间：2023年07月10日

实施时间：2023年07月20日

批准页

全体员工：

为加强对我单位生产安全事故的预防和控制，迅速有效地控制事故，最大限度地减少事故造成的损失。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》（国令第708号），本充装站组织编制了《南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站生产安全事故应急预案》（包括综合预案、专项预案、现场处置方案及附件四部分）。该预案是我本充装站实施应急救援的规范性文件，用于指导我公司充装站在生产安全事故中的应急救援行动。要求公司各部门严格按照本预案内容对所有员工进行教育培训，并定期组织开展应急演练工作。

本预案按照国家有关规定，经过外部专家评审并修改完善后，现正式发布，于2023年07月20日正式实施。

特此发布！

批准人： 许正元

二〇二三年七月十五日

编写工作组

组  长：许正元

副组长：沈岐侯、赵菀君

成  员：张明刚、邓锡成、罗义华、李丽萍、彭付勇

审  核：沈岐侯、赵菀君

校  核：张明刚、邓锡成

目  录

第一部分 生产安全事故综合应急预案	- 1 -

1.总则	- 1 -

1.1编制目的	- 1 -

1.2编制依据	- 1 -

1.3适用范围	- 3 -

1.4应急预案体系	- 3 -

1.5应急工作原则	- 4 -

1.6应急预案与当地政府预案衔接说明	- 5 -

2 充装站的危险性分析	- 8 -

2.1 充装站概况	- 8 -

2.1.1充装站地理位置及环境等情况	- 8 -

2.1.2充装站工艺流程	- 10 -

2.1.3主要工艺设备设施	- 11 -

2.2 外部救援力量	- 11 -

2.3 事故风险描述	- 12 -

2.3.1 主要物料危险性分析	- 12 -

2.3.2危险源类型	- 14 -

2.3.3 重大危险源辨识结果	- 15 -

3 应急组织机构与职责	- 17 -

3.1 应急组织体系	- 17 -

3.2应急救援指挥部	- 17 -

3.3总指挥及职责	- 18 -

3.4 副总指挥及职责	- 19 -

3.5应急办	- 19 -

3.6抢险救灾组	- 20 -

3.7安全警戒组	- 20 -

3.8后勤保障组	- 21 -

3.9医疗救护组	- 21 -

3.10事故调查善后组	- 21 -

4 预防与预警	- 23 -

4.1 危险源监控	- 23 -

4.1.1危险源监测监控方式、方法	- 23 -

4.1.2重要危险源监测监控方式、方法	- 24 -

4.1.3预防措施	- 24 -

4.2预警行动	- 25 -

4.2.1 预警分级	- 25 -

4.2.2 预警条件、方式、方法	- 26 -

4.2.3信息发布	- 26 -

4.3信息报告	- 26 -

4.3.1信息接收与通报	- 26 -

4.3.2信息上报	- 27 -

4.3.3信息传递	- 29 -

5 应急响应	- 30 -

5.1 响应分级	- 30 -

5.2 响应程序	- 30 -

5.2.1 III级响应	- 32 -

5.2.2 II级响应	- 32 -

5.2.3 I级响应	- 33 -

5.3处置措施	- 34 -

5.3.1 应急处置措施	- 34 -

5.3.2 应急处置注意事项	- 34 -

5.4应急结束	- 37 -

5.4.1终止条件	- 37 -

5.4.2终止程序	- 38 -

5.4.3后续工作	- 38 -

5.5响应流程	- 38 -

5.6应急能力评估	- 39 -

6 信息发布	- 40 -

6.1信息通报部门	- 40 -

6.2信息通报负责人	- 40 -

6.3信息通报程序	- 40 -

6.4信息通报原则	- 40 -

7后期处置	- 41 -

7.1现场保护	- 41 -

7.2 现场洗消	- 41 -

7.3人员安置	- 41 -

7.3.1事故现场人员安置	- 41 -

7.3.2事故后期人员安置	- 41 -

7.4善后赔偿	- 42 -

7.5工作总结与评估	- 42 -

7.5.1应急处置评估	- 42 -

7.5.2事故单位的评估	- 43 -

7.5.3当地人民政府的评估	- 44 -

7.5.4应急处置评估报告	- 44 -

8 保障措施	- 45 -

8.1通信与信息保障	- 45 -

8.2应急队伍保障	- 45 -

8.2.1本充装站应急队伍	- 45 -

8.2.2外部应急队伍	- 46 -

8.3应急物资装备保障	- 46 -

8.4经费保障	- 46 -

8.4.1应急专项经费	- 46 -

8.4.2使用范围	- 46 -

8.4.3监督管理措施	- 47 -

8.5制度保障	- 47 -

8.6其他保障	- 48 -

8.6.1交通运输保障	- 48 -

8.6.2治安保障	- 48 -

8.6.3医疗卫生保障	- 48 -

8.6.4社会技术保障	- 48 -

9 应急预案管理	- 49 -

9.1应急预案培训	- 49 -

9.2应急预案演练	- 49 -

9.2.1演练准备	- 49 -

9.2.2 演练范围与频次	- 50 -

9.2.3 演练评估和总结	- 51 -

9.3 应急预案修订	- 51 -

9.4 应急预案备案	- 52 -

9.5 制定与解释	- 52 -

9.6 应急预案实施	- 52 -

第二部分 专项应急预案	- 53 -

2-1  压力容器事故专项应急预案	- 53 -

1 事故风险分析	- 53 -

1.1 事故类型 	- 53 -

1.2 压力容器爆炸事故主要原因 	- 53 -

1.3 危害程度 	- 53 -

2 应急处置的基本原则  	- 53 -

3 应急指挥机构及职责	- 54 -

3.1应急组织机构	- 54 -

3.2指挥机构及职责	- 54 -

4 预防与预警	- 54 -

4.1危险源监控 	- 54 -

4.2预警行动 	- 55 -

5 信息报告程序	- 56 -

6 应急处置措施	- 57 -

7 应急物资与装备保障	- 59 -

8 附则	- 59 -

2-2  火灾、爆炸专项应急救援预案	- 60 -

1事故风险分析	- 60 -

1.1火灾	- 60 -

1.2爆炸	- 60 -

2应急指挥机构及职责	- 61 -

2.1应急组织机构	- 61 -

2.2指挥机构及职责	- 61 -

3 应急处置程序	- 61 -

4 处置措施	- 63 -

5 应急物资与装备保障	- 65 -

6 附则	- 65 -

2-3  自然灾害事故专项应急预案	- 66 -

1事故风险分析	- 66 -

2应急指挥机构及职责	- 67 -

2.1应急组织机构	- 67 -

2.2指挥机构及职责	- 68 -

3 应急处置程序	- 68 -

3.1事故险情信息报告程序、内容、报告方式及责任人	- 68 -

3.2应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序	- 69 -

4处置措施	- 69 -

4.1洪汛（暴雨）应急处置措施	- 69 -

4.2雷击灾害应急处置措施	- 71 -

4.3气象灾害应急处置措施	- 72 -

4.4地震应急处置措施	- 73 -

4.5雨雪冰冻灾害应急处置措施	- 75 -

5 应急物资与装备保障	- 76 -

6 附则	- 76 -

第三部分 现场处置方案	- 77 -

3-1  物体打击事故现场处置方案	- 77 -

1事故风险分析	- 77 -

2应急工作职责	- 77 -

3应急处置	- 78 -

4注意事项	- 79 -

3-2  高处坠落事故现场处置方案	- 81 -

1事故风险分析	- 81 -

2应急工作职责	- 81 -

3应急处置	- 82 -

4注意事项	- 84 -

3-3  中毒和窒息事故现场处置方案	- 85 -

1事故风险分析	- 85 -

2应急工作职责	- 85 -

3应急处置	- 86 -

4注意事项	- 88 -

3-4  触电事故现场处置方案	- 89 -

1事故风险分析	- 89 -

2应急工作职责	- 90 -

3应急处置	- 90 -

4注意事项	- 92 -

1事故风险分析	- 93 -

2应急工作职责	- 93 -

3应急处置	- 94 -

4注意事项	- 96 -

3-6  泄漏、火灾事故现场处置方案	- 97 -

1事故风险分析	- 97 -

2应急工作职责	- 97 -

3应急处置	- 98 -

3-7  冻伤事故现场处置方案	- 103 -

1事故特征	- 103 -

2组织机构及职责	- 103 -

3应急处置	- 104 -

4注意事项	- 105 -

3-8  有限空间作业生产安全事故现场处置方案	- 106 -

1事故特征	- 106 -

2组织机构及职责	- 107 -

3应急处置	- 107 -

4注意事项	- 110 -

附表一 应急救援领导小组成员通讯联系表	- 112 -

附表二 应急救援外部通讯表	- 113 -

附录三 应急救援物资装备统计	- 114 -

附件四 总平面布置示意图	- 115 -

附件五 周边环境示意图	- 116 -

附件六 消防位置及应急疏散图	- 116 -

附件七 规范化格式文本	- 118 -

附表八 应急救援响应流程图	- 126 -

附件九：医疗救护协议	- 127 -

附件十：事故风险辨识、评估报告	- 128 -

附件十一：应急资源调查报告	- 128 -

南部县嘉佳欣燃气有限公司

定水液化气站

# 第一部分 生产安全事故综合应急预案

# 1.总则

## 1.1编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》，大力提升企业的安全生产管理水平，努力营造企业的安全生产文化氛围，杜绝较大事故和一般事故发生，妥善处置和遏制突发性事故，提高对突发事件的应急处置能力，进一步建立统一、快速、协调、高效的预警和应急处置机制，防止次生事故的发生，最大限度减少因突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保证抢险救援工作高效有序的进行和有效保护人民群众、本充装站员工的生命财产安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日发布）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日发布）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第24号，自2018年12月29日起修订)

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日施行）

（5）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日修订）

（7）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）

（9）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

（10）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

（11）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

（12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018版）

（13）《气瓶安全监察规定》（质监局令第166号，2015年8月25日）

（14）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

（15）《液化石油气钢瓶》(GB5842－2006)

（16）《液化石油气》（GB11174-2011）

（17）《气瓶充装站安全技术条件》(GB27550－2011)

（18）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2016）

（19）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）

（20）《危险化学品目录》（2018年版）

（21）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）

（22）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号修订）

（23）《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日）

（24）《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）

（25）《危险化学品重大危险源罐区安全监控现场设备设施规范》（AQ 3036-2010）

（26）《液化石油气充装站事故应急救援预案指南》（YZ0209—2009）

（27）《南部县安全生产事故应急预案》

（28）《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）

（29）《城镇燃气管理条例》（国务院令第666号修订[2016]）

（30）《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51－2006）

（31）《四川省燃气管理条例》（2016年11月30日修订）

（32）《四川省安全生产条例》（2006.11.30发布）

（33）《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）

（34）《南部县安全生产事故应急预案》

## 1.3适用范围

本应急预案适用于南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站因突发事件而造成的人员伤害、爆炸、火灾、危险等情况，以及发生生产安全事故时的应急准备、应急响应、救援、事故或灾害发生后的紧急恢复全过程。

## 1.4应急预案体系

本预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案及附件四大部分，共有1个综合预案，3个专项应急预案，8个现场处置方案及附件，由本充装站总指挥组织编制和修订，并审核批准后发布实施。

一旦发生生产安全事故，根据应急响应级别，应急救援指挥机构和各专业小组成员要按照预案要求，各司其职，及时有效地开展应急救援行动。当本充装站内部救援力量不足时，务必及时向当地县、市人民政府救援组织求助，防止事态扩大。

综合预案

专项预案

现场处置方案

企业生产安全事故应急预案

压力容器事故专项应急预案

车辆伤害事故现场处置方案

有限空间作业生产安全事故现场处置方案

中毒和窒息事故现场处置方案

物体打击事故现场处置方案

自然灾害事故专项应急预案

触电事故现场处置方案

火灾爆炸事故专项应急预案

泄漏、火灾事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

冻伤事故现场处置方案

综合应急预案

## 1.5应急工作原则

（1）以人为本，安全第一

把最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥从业人员自我防护的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用。

（2）统一领导、快速反应

在本充装站指挥部统一领导下，各部门按照各自职责和权限，负责南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站突发事故的应急管理和应急处置工作。建立预警和污染控制快速反应机制，强化人力、物力储备，增强应急能力。

（3）坚持信息畅通、协同应对的原则。

救援队伍应保证实时互通信息，提高救援效率，在事故单位开展自救的同时，外部救援力量根据事故单位的需求和指挥负责人的要求参与救援。

（4）坚持保护环境，减少污染的原则。

在处置中应加强对环境的保护，控制事故范围，减少对人员、大气、土壤、水体的污染。

（5）控制危险、保护现场。

在救援过程中，有关单位和人员应考虑妥善保护事故现场以及相关证据。任何人不得以救援为借口，故意破坏事故现场、毁灭相关证据。

- 不断优化原则

为不断提高企业的综合应急能力，改正预案存在的问题，强化员工的安全环保意识和应急行动能力，本充装站每半年组织不少于一次综合或专项应急演练。对针对演练情况及相关法律、法规、标准等要求的变化对预案进行修订。

## 1.6应急预案与当地政府预案衔接说明

一旦发生一般及一般以上安全事故，应及时准确地通过应急救援通信联络系统报告南部县应急管理局、南部县住房和城乡建设局、南部县市场监督管理局，并立即启动本单位应急救援预案，投入救援工作。此外，还应根据安全事故的性质和事态发展趋势，向相关的当地有关部门报告，以取得必要的外部援助。

（一）、报告安全事故的内容与顺序

1、事发单位的准确名称和事件报告人姓名；

2、安全事故的性质、时间、地点、涉及的人员和生产活动、现状以及发展趋势等；

3、安全事故已造成或可能造成的后果，包括人员伤亡、财产损失、环境污染以及社会政治影响等；

4、对发生事故原因的初步判断；

5、已采取或拟采取的应急救援措施；

6、其他有关说明。

（二）、事故报告方式

发生较大及较大以上事故，当事人应在最短时间内，用快捷的通讯方式向当地警方和救护组织报警，电话：110、119、120、122：同时向单位总经理报告，电话：0817-5587888、15983759988；单位总经理接到报告，经核实并做出准确判断，立即启动本单位综合应急救援预案，同时向政府及有关部门报告。

（三）、应急响应救援处置

发生一般及一般以上安全事故后，应立即启动救援预案，采取一切有效手段进行自救，抢救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，并向事发地政府和有关部门报告。如发生特大安全事故，应争取外部救援力量的支持。参加现场救援的人员必须严格按照救援方案实施救援，未经应急指挥部或现场指挥所负责人批准，不得擅自改变救援预案。

（四）、应急预案的终止、结束

根据安全事故性质、人员伤亡和直接经济损失情况，以及按本预案对较大及较大以上安全事故类别的界定，对有下列情况之一的，即可终止或结束应急救援工作：

1、安全紧急事件情况经证实不再存在;

2、事故受害人员的生命安全不再受到威胁；

3、事故受害人员不再有任何合乎情理的生存希望：

4、应急救援中止或结束后，实施救援的应急指挥机构对救援情况进行评估，对险情或事故的损失情况进行统计，将评估和统计结果报上一级。

2 充装站的危险性分析

## 2.1 充装站概况

表2-1 企业基本情况表

| 企业名称 | 南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 | 南部县定水镇两河街居委会三组 |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 许正元 | 联系电话 | 15983759988 |  |  |
| 经济性质 | 有限责任公司 | 注册资金 | 200万 | 现有资产 | / |
| 从业人数 | 8人 | 站场面积 | 5.69亩 | 耐火等级 | 二级 |
| 库存物品种 | 液化石油气 | 最大库存量 | 230m³ | 存方式 | 罐存 |
| 自有钢瓶 | 13000只 | 年均销售量 | 180t | 年税利 | / |
| 《营业执照》 | 发证单位：南部县市场监督管理局 注册号：91511321765078184P |  | 《气瓶充装许可证》 | 发证单位：四川省质量技术监督局，编号：川R充445 |  |

## 2.1.1充装站地理位置及环境等情况

- 厂址地理位置

南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站所在地南部县定水镇两河街居委会三组。远离城市建成区和规划区，四周主要是山坡。站内道路与站外公路相连，交通便利。详见地理位置图。

图2-1 地理位置图

- 总平面布置

整个液化气站站场呈矩形分布。东西长103m, 南北长59m。

根据功能设置要求，液化气站内功能区分为：储存区、充装区、辅助生产区、办公区。各区中的主要设施配置要求如下：

站区的西侧为储罐区。设4个储罐，2个100m³、1个30m³、1个残液罐22m³, 总容积为252m³。罐区四周设有防护墙。

站区中部北侧为泵房和充装台，东北角为消防水池及消防泵房，东角为维修间、配电室及办公用房。

储罐距离站区最近围墙13m，距离充装台24m，消防泵房47m，距离维修间50m。

图2-2 总平面布置示意图

- 周边环境

南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站位于南部县定水镇两河街居委会三组。周边无学校、自然保护区、军事禁区等敏感设施，定水至寒坡乡级公路旁东侧。该地处定水场镇东南2km, 具有良好的供电、给排水、通信和交通等条件。具体如下：

液化气站兼储存、充装。场地四周现状为荒地和山林，东侧和南侧为山林；西侧为定水至寒坡乡级公路；北侧为庄稼地。200m内无住户，1000m内无公共建筑物。

图2-3 周边环境示意图

## 2.1.2充装站工艺流程

定水液化气站采用目前国内普遍采用的工艺，技术成熟可靠。其工艺流程如下：

充装站内，外来液化石油气罐车进入充装站后，与站内充装接头连接，采用站内压缩机将液化石油气卸入站内储罐中储存待用。需要充装气瓶时，开启烃泵，将液化石油气自储罐中泵出，然后使用电子灌装秤上自带充装枪将液化石油气灌装入经检查合格的气瓶中；气瓶充装满后，临时放在生产区待外运。

罐车

压缩机

充装计量

储罐

烃泵

气瓶

图2-4 充装站工艺流程图

## 2.1.3主要工艺设备设施

南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站的主要设备设施是储罐、充装设备等，其液化石油气储罐于定期委托特种设备监督检验所进行了检验，取得了压力容器全面检验报告，安全状况等级为3级。站内工艺管道、储气罐、残液罐均取得特种设备使用登记证，安全附件安全阀、压力表经检验合格或检定合格。

表2-2 主要设备设施一览表

| - 设备名称 | - 规格／型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 储器 | - 容积100m³ | - 2个 |
|  | - 容积30m³ | - 1个 |
|  | - 容积22m³ | - 1个（残液罐） |
| - 压缩机 | - －－ | - 1台 |
| - 烃泵 | - －－ | - 2台 |
| - 电子灌装秤 | - －－ | - 2台 |
| - 可燃气体泄漏报警仪 | - －－ | - 1套 |
| - 灭火器 | - MFZ35型 | - 3具 |
|  | - MFZ8型 | - 6具 |
|  | - MFZ4型 | - 6具 |
| - 消防水池 | - 141m³ | - 1口 |
| - 消防沙池 | - 8m³ | - 1座 |
| - 消防栓 | - SNSS65 | - 3个 |
| - 高压水带 | - －－ | - 2个 |
| - 石棉被 | - －－ | - 2床 |

## 2.2 外部救援力量

南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站位于南部县定水镇两河街居委会三组。定水至寒坡乡级公路旁东侧。地处定水场镇东南2km处。外部消防、医疗应急队伍主要依托南部县消防救援大队、南部县定水镇义务消防队和南部县人民医院、南部县定水镇中心卫生院。

南部县定水镇义务消防队与南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站行车距离约2公里，需要时间5分钟；南部县消防救援大队与南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站行车距离约10公里，需要时间15分钟。

南部县定水镇中心卫生院与南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站距离约2公里，需要时间5分钟；南部县人民医院与南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站距离约15公里，需要时间25分钟。外部医疗、消防救援队伍均可在10 分钟内到达现场进行事故救援。

## 2.3 事故风险描述

## 2.3.1 主要物料危险性分析

定水液化气站内存在的主要危险、有害物质是液化石油气。液化石油气的理化性质及危险特性如下：

表2-3 液化石油气危险特性表

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160～-107℃，沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，相对密度（水=1）0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0，爆炸极限5%～33%（体积比），自燃温度426～537℃。 主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：1500。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 储存、充装、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。 （2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。 （3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。 （4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理： ——附近发生火灾； ——检测出液化气体泄漏； ——液压异常； ——其他不安全因素。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。 （4）注意防雷、防静电，液化石油气充装站内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

## 2.3.2危险源类型

本充装站生产过程中存在的危险有害因素是爆炸、火灾和触电等伤害。其他伤害等。其中主要危险源是火灾、爆炸、车辆伤害和触电等伤害。各危险源可能发生的事故类型如下表：

表2-4 主要危险因素

| 序号 | 事故类别 | 危险、有害因素 | 存在部位 | 造成的危险后果 | 危险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸 | 储罐、管道泄漏；在运输、储存、充装时发生泄漏，如遇静电、明火、高热或与氧化剂接触，有引起液化石油气爆炸事故。 | 储罐区 充装区 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅱ |
| 2 | 火灾 | 储罐、管道泄漏；在运输、储存、充装时发生泄漏，如遇静电、明火、高热或与氧化剂接触，有引起液化石油气火灾事故。 | 储罐区 充装区 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅱ |
| 3 | 中毒和窒息 | 装卸石油液化气及检修时发生泄漏，造成人员中毒和窒息事故。 | 充装作业 检修作业 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 4 | 机械伤害 | 机械设备的旋转、移动部位，有可能发生挤、夹、碰、卷等伤害。 | 压缩机室 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 5 | 触电 | 作业环境的电气设备不符合规范或漏电，与人体接触发生触电事故。违章作业，另外，雷击也会造成伤亡事故。 | 压缩机 烃泵 配电室 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 6 | 高处坠落 | 储罐高度超过2m，检修时有坠落的危险。 | 储罐区 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 7 | 物体打击 | 搬运液化石油气气瓶等作业。 | 充装区 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 8 | 车辆伤害 | 车辆进场不按规定减速行驶，乱停乱放而碾压人员。 | 储罐区 站内道路 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 9 | 淹溺 | 消防水池周边缺少防护栏杆或防护设施缺失。 | 消防水池旁 | 人员伤亡 | Ⅲ |
| 10 | 其他伤害 | 压缩机、烃泵等运行产生的噪声危害； 液化石油气在设备中输送产生静电聚集放电。 | 压缩机室 储罐区 充装区 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ |

## 2.3.3 重大危险源辨识结果

根据国标《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218－2018)，南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站储存的主要物料是液化石油气，为《危险化学品重大危险源辨识》标准中的危险物质。物质的临界量见表2-5。

表2-5易燃物质名称及临界量

| 类别 | 物质名称 | 临界量t | 实际储存量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃气体 | 液化石油气 | 50 | 30 |

嘉佳欣燃气公司定水液化气站目前气站共2个100m³储罐，1个30m³储罐，1个22m³残液罐，共252m³，密度为420 kg/m³。目前本站2个100m³储罐因燃气用户少处于长期停用状态。现1个30m³储罐，1个22m³残液罐（回收气瓶残液，不储存液化气）在使用。总储量为30m³x420kg/m³=12.60(t)，小于液化石油气临界品50 (t)。

即，南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站日前不构成重大危险源。

3 应急组织机构与职责

## 3.1 应急组织体系

本充装站成立应急领导小组兼做本充装站应急救援指挥部。应急救援指挥部设总指挥、副总指挥；指挥部常设机构为应急救援指挥部办公室（以下简称应急办）；应急救援指挥部下设应急办以及抢险救灾组、安全警戒组、后勤保障组、医疗救护组。如有特殊情况，各专业组由总指挥临时任命。

应急领导小组

（应急救援指挥部）

抢险救灾组

安全警戒组

医疗救护组

应急救援指挥部

（办公室）

后勤保障组

图3－1  应急组织机构图

## 3.2应急救援指挥部

3.2.1应急救援指挥部成员

总 指 挥：许正元

副总指挥：沈岐侯  张明刚

成    员：邓锡成  罗义华  李丽萍  赵菀君  彭付勇

3.2.2应急救援指挥部职责

（1）贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度，执行政府关于事故应急处理的重大部署。

（2）危急事件发生后，应立即组织各应急处置工作组按职责分工，赶赴现场组织事故处理。按照“以人为本，安全第一”的原则，进行应急处理。

（3）指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作。

（4）负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况。

（5）做好事故（发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况）调查工作。

（6）发布、启动和解除生产安全事故应急预案的命令。

（7）审查批准现场救援方案。

（8）按照预案程序和现场救援方案，组织、协调、指挥生产安全事故应急救援工作的有效实施。

（9）根据事故发展状态和现场救援过程中出现的新问题，随时变更、修改救援方案，及时采取相应的应急处理措施。

（10）紧急调用各类救援物资、设备、人员和占用场地，并负责督促归还或给予适当补偿。

（11）总结应急预案工作经验教训。

（12）办理政府主管部门交办的其他事项。

## 3.3总指挥及职责

总指挥：许正元                联系电话：15983759988

职责：负责本充装站突发事故应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事故应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大，具体如下：

（1）分析紧急状态和确定相应报警级别；

（2）指挥、协调应急反应行动；

（3）与外部应急反应机构的联络；

（4）直接监察应急人员的行动；

（5）保护现场和人员的安全；

（6）向上级汇报事故情况，必要时向上一级政府机构发出支援请求；组织事故调查，总结事故经验教训。

## 3.4 副总指挥及职责

副总指挥：沈岐侯                联系电话：15984832308

罗义华                联系电话：15181762568

职责：紧急情况发生后总指挥尚未到达或由于工作原因无法到场时，由副总指挥负责紧急事件发生时现场应急救援的全面组织、指挥、决策，当总指挥到场后，向总指挥移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合、协助总指挥进行事故报告、事故救援工作。

## 3.5应急办

3.5.1应急办成员

应急办设在南部县南隆镇瓶装气配送中心办公室，应急办由沈歧候及其它人员应急救援指挥部成员组成。值班电0817-5587888、15984832308

3.5.2应急办职责

（1）应急办应与各班组、政府有关部门及周边企业持畅通联系。

（2）负责接、发险情警报，及时准确向指挥部汇报险情、抢险、疏散、救援等有关情况，及时准确将指挥部的指令向相关人员和相关部门传达。

（3）负责动态收集汇总各项应急救援信息，并按总指挥授权，对外发布险情及救援工作信息。

（4）保证现场指挥与上级的通信联络畅通，保持指挥部与外界的联系，请求应急升级。

（5）针对本充装站的各种危险因素，制定相应的现场处置方案。

（6）组织开展专门的培训和演练。并根据演练中暴露出来的问题，对应急预案进行定期或不定期的修订、完善。

（7）负责平时的应急准备，事故发生时接受事故报、信息报送，组织联络应急状态下的各职能部门的沟通协调，立即向应急救援指挥部总指挥报告。

（8）组织召开事故现场会议，传达指挥部命令并监督落实。

（9）通知应急救援有关成员，做好应急准备、立即投入救援。

（10）检查现场救援工作，联络气象部门、获取准确的气象预报，收集险情和救援状况并向指挥部报告，提出救援建议，协调指挥部开展工作。

（11）配合相关部门进行事故调查处理工作。

（12）负责建立生产安全专家组，并组织专家开展应急救援现场咨询服务工作。

## 3.6抢险救灾组

3.6.1抢险救灾组成员

组  长：沈歧候         联系电话：15984832308

成  员：彭付勇         联系电话：18808170089

成  员：李丽萍         联系电话：17390205782

3.6.2抢险救灾组职责

（1）负责现场抢险抢修作业。

（2）负责现场紧急救援。

（3）负责现场事故情况监测。

## 3.7安全警戒组

3.7.1安全警戒组成员

组  长：张明刚             联系电话：19982862596

3.7.2安全警戒组职责

（1）保证现场秩序，安全快速地疏散现场无关人员至安全区域。

（2）专用仪器动态检测事故现场燃气浓度，确定警戒范围，标明警戒区域,保证救援通道顺畅、抢险物资和伤员的顺利进出，禁止无关人员通行或靠近。

## 3.8后勤保障组

3.8.1后勤保障组成员

组  长：罗义华             联系电话：15181762568

3.8.2后勤保障组职责

（1）负责应急救援器材和物资的供应，并组织车辆运输。

（2）负责应急救援的通信、交通、食宿等后勤保障工作。接待、安抚伤亡人员家属，进行有关善后处置。

（3）办理人身伤害和财产损失索赔。

（4）确保事故救援保持有效通讯联系，负责到场新闻媒体的接待工作。

## 3.9医疗救护组

3.9.1医疗救护组成员

组  长： 赵菀君         联系电话：15281708236

成  员： 邓锡成         联系电话：18091628515

3.9.2医疗救护组职责

（1）负责伤员施救、中转、登记，安排护送人员和救护车辆。

（2）确保医疗物资的储备与安全有效的使用。

（3）负责事故发生地及周边区域的卫生防疫以及事故发生后疾病的控制与预防工作。

（4）服从指挥部关于救援工作的安排，积极配合抢险救灾相关工作。

## 3.10事故调查善后组

3.10.1事故调查善后组成员

组  长：许正元                联系电话：15983759988

成  员：沈岐侯、罗义华

3.10.2事故调查善后组职责

负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；本充装站内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

以上组织机构所有成员手机（电话）必须24小时开通，确保联络畅通。

# 4 预防与预警

## 4.1 危险源监控

## 4.1.1危险源监测监控方式、方法

1、技术保证

在储罐区、充装间、压缩机房、卸车台装有可燃气体报警器并可上传至传达室，液化石油气达到报警浓度可报警。液化石油气储罐装有安全阀，储罐的监测有压力、液位和温度，可随时监测储罐的情况，数据可现场读取，夏季温度高时可用喷淋给储罐降温。

液化石油气储罐属压力容器，按《特种设备安全监察条例》要求在区质量技术监督局注册登记并取得使用许可证，按《条例》要求按期检测，在检测有效期内安全级别为三级，其他全部附件按期进行校验，且在有效期内。

2、现场管理

气瓶充装，建有安全操作规程，严格执行验瓶，空瓶称重、充装、复验等制度，严控气瓶超装，并有充装记录。消防器材有专人负责，定期检查，定期更换确保完好。自动报警和手动报警相结合，电话报警和现场监控录像相结合。采用先进的安全防火监控系统把火灾消灭在萌芽状态中。

3、制度保障

采取以下的管理措施，对危险源实行控制：

（1）建立健全危险源管理的规章制度

（2）明确责任，定期检查

（3）加强危险源的管理

（4）抓好信息反馈，及时整改隐患

4、重点设备监控措施应包括：

（1）制定定水液化气站安全管理制度和岗位安全责任制度；

（2）建立专（兼）职人员；

（3）定期分析特种设备安全状况，完善事故应急预案；

（4）制定特种设备使用登记、定期检验制度；

（5）制定消除事故隐患制度；

（6）制定特种设备作业人员培训考核、持证上岗制度；

（7）制定外来车辆和人员管理制度。

## 4.1.2重要危险源监测监控方式、方法

1、应当登记建档；

2、定期对设施、设备进行检验、检测。

3、告知从业人员和有关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

## 4.1.3预防措施

| 事故类别 | 主要防范措施 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸事故 | 1、消除、控制火源。存在的主要火源为检修用火，电气火花，雷击以及人员带入的火种（吸烟等）。应加强这几个方面的管理，严格执行防火制度和安全操作规程，加强外来人员的管理，定期检查维护电气设施等； 2、完善消防设备和器材，确保正常可靠，加强消防演练，提高事故应急救援能力，将事故控制在初发期； 3、防止出现电气火灾事故； 4、进入爆炸危险区域车辆要、带防火罩； 5、设置可燃气体报警议，做好储存安全设施。 6、定期委托资质单位对充装站进行防雷防静电检测并合格。 |
| 物体打击 | 1、加强对员工的安全教育，作业人员必须戴好安全帽，穿好劳动防护用品； 2、起重物下方不能有人作业、行走。 3、物品堆放合理，防止坍塌。 |
| 车辆伤害 | 1、设置交通限速和警示标志； 2、加强驾驶员的安全教育和管理，不违章行驶，严禁酒后驶车和超载、超速行驶； 3、定期保养、维护好作业车辆，保持完好状态； 4、进入厂区车辆要按路线慢速行驶。 |
| 高处坠落 | （1）、严格执行规章制度； （2）、对于人操作失误和注意力不集中，可 “旁站监督”的管理监控手段做好对一些重点过程、重点区域的“旁站监督”，比如安装、拆卸、调试起重设备时，特殊高处作业过程中等，安排专职安全员做好 “旁站监督”，以减少人失误和注意力不集中所造成的危害； （3）、要重视安全教育； （4）、要重视施工现场的安全生产检查、整改，施工作业人员是否遵章守纪，是否按高处作业方案的交底要求去进行施工，现场安全防护设施是否损坏，有没有及时修复，高处作业人员是否按规定佩戴安全防护用品等等都要靠安全检查来解决； （5）、做好安全防护措施，严格执行安装前的检查及安装后的验收手续，尽可能避免因装置失灵而导致的坠落事故； （6）、配备合格的劳动防护用品； （7）、合理安排作业流程，尽量减少露天高处作业的时间； （8）、夜间不安排高处作业、避开高温、低温时间段进行高处作业等。 |
| 机械伤害 | 1）检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时，严禁有人留在设备内进行点车； 2）机械设备各传动部位必须有可靠防护装置；作业环境保持整洁卫生； 3）各机械开关布局必须合理，必须符合两条标准：一是便于操作者紧急停机；二是避免误开动其他设备； 4）严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意进入； 5）操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。 |
| 触电 | 1、合理配备和使用电气设备，按照负荷配备电气设备，电器设备及线路要有可靠的接地（零）保护系统； 2、对电器设备及线路要定期检查、检测、维护、保持完好状态； 3、电器设备及线路的安装、维修，必须严格遵守作业规程，正确使用防护用品，同时做好现场监护工作； 4、电气作业人员应经过专业培训持证上岗，非电气作业人员禁止进行电气作业； 5、生产现场设备设施安装漏电保护装置。 |
| 中毒与窒息 | 1、在抢险或泄漏源附近作业时应采取防护措施，佩戴呼吸用具。 2、进入密闭场所（如储罐内部）作业前要进行置换和检测，作业过程中要有监护人和佩戴呼吸器具。 3、严格控制在高浓度场所的作业时间，增加作业人员的轮换频率。加强从业人员培训教育，使从业人员增强自我保护能力。 |
| 电气火灾 | 1、线路敷设合理、符合标准； 2、使用符合标准的电工器材； 3、禁止野蛮使用电气设备； 4、平时经常检查、维修、保养电气线路、电气设备； 5、电气线路、设备附近不得堆放可燃物、易燃物； 6、禁止超负荷运行。 |

## 4.2预警行动

## 4.2.1 预警分级

根据可能导致的危害程度、影响范围，本充装站生产安全事故实行三级预警：Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，预警条件及分级如下表：

| 预警级别 | 判断标准 |
| --- | --- |
| Ⅲ级 | 设备、管道、附件等发生泄漏，未发生火情，经停机检修即可恢复生产运行的事故。 |
| Ⅱ级 | 设备、管道、附件损坏发生严重泄漏，伴有气雾、声响、结霜等现象，或者因泄漏引发大火，但采取系统操作，可以控制或阻断泄漏和火情，不会构成更大险情的事故。 |
| Ｉ级 | 设备、管道、附件等发生无法操控的破裂或火灾事故，致使液化石油气大量泄漏或造成严重火灾，危及本单位及周边建筑和居民生命财产安全的事故。 |

## 4.2.2 预警条件、方式、方法

根据对本充装站危险因素辨识与风险评价，以及政府发布的预警等级，本充装站对生产安全事故的预警采取以下措施：

（1）应急办将预警信息及时上报应急救援指挥部。

（2）应急救援指挥部下达预警指令。

（3）组织相关部门召开应急准备工作会议，研究、安排应急准备工作。

（4）应急办向充装站各部门、班组发布和传递预警信息。

（5）各部门、班组连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备。

（6）进入应急准备状态，采取相应防范控制措施。

（7）发生生产安全事故时，启动应急响应。

（8）根据已预警生产安全事故的情况变化，适时宣布预警解除。

## 4.2.3信息发布

当发生生产安全事故时，由总指挥配合当地政府做好信息发布工作，由相应级别的政府审核发布，未经授权任何人不得擅自发布信息和接受媒体采访。

## 4.3信息报告

## 4.3.1信息接收与通报

本充装站实行24小时值班，应急办应急值守电话为0817-5587888、15984832308。当生产作业现场任何作业人员发现事故时，可立即口头报告当班班组长或安全员，联系不上时可直接通过手机或座机电话拨打本充装站应急办值班电话进行报警。有关应急救援人员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机或固定电话传达有关应急命令。通信不畅或电话无法联系时，可以人工传达事故应急情况及通知有关人员实施应急行动。

## 4.3.2信息上报

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，本充装站发生生产安全事故或者较大涉险事故，主要负责人接到事故信息报告后于1小时内报告事故发生地应急管理局和有关部门（南部县人民政府、南部县应急管理局、南部县环境保护局、南部县医疗保障局、南部县住房和城乡建设局、南部县市场监督管理局。本充装站发生安全生产事故后，主要负责人应立即赶赴事故现场。

报告事故信息，应包括下列内容：

（1）事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况。

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（3）事故的简要经过（包括应急救援情况）。

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失。

（5）已经采取的措施。

（6）其他应当报告的情况。

使用电话快报，应包括下列内容：

（1）事故发生单位的名称、地址、性质；

（2）事故发生的时间、地点；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

事故具体情况暂时不清楚的，负责事故报告的单位可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。事故信息报告后出现新情况的，本充装站应当依照规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

现场负责人

4-1信息上报流程图

## 4.3.3信息传递

事故发生后，由现场作业人员报告现场负责人，现场负责人把事故情况报告本充装站应急救援指挥部，然后由总指挥向当地政府应急管理局及有关部门报告事故情况。同时，根据事故的严重程度，总指挥联系相关外援单位请求救援。根据有关主管部门的规定，本充装站设立通报程序，协助做好向公众通报的工作。

相关政府部门和周边相邻单位联络方式见附件2。

# 5 应急响应

## 5.1 响应分级

本充装站针对事故性质、危害程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制。根据引起事故的方式及影响面积大小、人的危害程度，可划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

| 事故等级 | 分级依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大事故 | 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |  |  |
| 重大事故 | 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
| 较大事故 | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
| 一般 事故 | 造成2人死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |  |  |
|  | 一般事故Ⅰ级响应 | 一般事故Ⅱ级响应 | 一般事故Ⅲ级响应 |
|  | 造成一人（含）以上死亡，或者3人（含）以上重伤，或者直接经济损失≥30万元，或者被困有生命危险的职工在5人以上的生产安全事故。 | 造成2人（含2人）重伤，或者10万元≤直接经济损失＜30万元，或者被困有生命危险的职工在2人以上，或者现场救援小组无法救援的安全生产事故。 | 造成1人重伤，或者2万元≤直接经济损失＜10万元，或被困有生命危险的职工1人。 |

表5-1 事故分级

以上分级适合本生产事故应急预案。

## 5.2 响应程序

按照事故的大小和发展态势，并根据响应分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表5-2。

| 序号 | 响应分级 | 指挥机构分级 | 预案对应表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅲ级响应 | 班组级 | 现场处置方案 |
| 2 | Ⅱ级响应 | 企业级 | 综合、专项应急预案 |
| 3 | Ⅰ级响应 | 南部县应急管理局 | 南部县应急预案 |

表5-2 预警、响应、指挥机构、预案对应表

本充装站发生生产安全事故时，由现场指挥根据事故严重程度以及人员伤亡情况决定应急救援预案的响应级别，启动应急救援预案，采取救援行动，事态得到控制则应急结束；如果事态无法控制，应在保证自身安全的情况下，保护现场，申请支援。应急救援体系响应程序见上图5-1。

发现事故

应急响应

应急救援

污染物处理

应急结束

应急人员就位

应急通讯联络

应急资源调配

申请支援

后期处置

预测事故等级

确定响应级别

Ⅲ级

Ⅰ、Ⅱ级

Ⅰ级

110/119/120

事态控制

应急结束

后期处置

Y

N

扩大应急

影响消除

生产恢复

善后赔偿

总结评估

预案修订

事故情况上报

事故资料移交

应急工作总结

通信联络

警戒疏散

抢险救灾

停止作业

后勤医疗

事态控制

现场处置

Y

N

Ⅰ级

N

Ⅱ级

Ⅱ级

图5-1 应急响应程序图

## 5.2.1 III级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生III级预警事故时，启动本响应程序。III级预警事故影响范围较小，危害程度也相对较轻，通常容易控制，可直接按本充装站现场处置方案进行处置，由本单位应急救援指挥部根据事故的具体情况决定是否启动应急预案。

⑵ 处置流程

当发生一般生产安全事故时，现场人员必须立即按岗位应急规程进行处置，同时向现场负责人报警，说明具体情况，并由现场负责人向总经理报告，总经理接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

⑶ 应急处置原则

当发生一般生产安全事故时，应急处置原则上由所在部门自行处置，由企业应急救援指挥部视情况通知有关应急力量待命。

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为II级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

## 5.2.2 II级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生II级预警事故时，立即启动本响应程序。II级预警事故是对企业及其邻近单位财产和人员的安全，造成或可能造成轻微后果；因事故使企业厂界周边区域引起一般性影响，需要调度企业内相关应急力量进行应急处置的生产安全事故。

II级预警事故发生后，由总指挥确认启动本综合应急预案及专项应急预案，由企业组织救援力量展开救援，并报告相关部门、南部县应急管理局备案。

⑵ 处置流程

当发生II级预警事故时，相关人员须向现场负责人报警，说明具体情况，并由现场负责人向总指挥报告，总指挥接到报告后立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

当发生II级预警事故时，由企业应急力量予以先期处置，外援应急力量到达现场后，协助、指导企业处置事故。

⑶ 应急处置原则

事故处置的一切行动必须坚持确保人员安全为首要前提，全体员工严格遵守总指挥的统一领导，积极迅速的开展各自职责范围内的工作，总指挥各项行动决策形成遵循科学的原则，对于危险点的控制应采取先控制后消除的方式。

事故如启动现场处置方案得不到有效控制，进一步蔓延、扩大为一级事故，应立即请求上一级应急救援启动。

## 5.2.3 I级响应

⑴ 指挥调度程序

当发生I级预警事故时，立即启动本响应程序，在第一时间内拨打120及119火警电话报警，并报请上级应急管理局，申请启动上级或地方政府预案。

⑵ 处置流程

当发生I级预警事故时，相关人员向安全员报警，说明具体情况，并由现场负责人向总指挥报告，总指挥接到报告后，向南部县应急管理局报告，并立即赶赴现场组织应急处置和救援行动，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。由企业应急力量予以先期处置。外援应急力量到达现场后，与企业共同处置事故。

现场指挥员接受南部县政府领导，重大决策由市、区领导小组总指挥或副总指挥决定。

⑶ 应急处置原则

I级预警事故，事故范围大，难以控制，靠企业自身的应急力量已无法控制事故的发展或者在Ⅱ级、Ⅲ级响应的时候若现场条件出现反复或者加重，临近上一级响应的临界条件，将采取上一级的应急响应措施。

## 5.3处置措施

## 5.3.1 应急处置措施

各事故具体应急处置措施详见“第三部分　现场处置方案”。

## 5.3.2 应急处置注意事项

5.3.2.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）防护用品应满足本单位工作和事故救援的要求,应佩戴安全帽、防毒面罩，穿防火服等；

（2）作业期间不得随意脱下防护用品。

（3）从业人员必须正确佩戴防护用品；

（4）劳动防护用品应定期进行更换，保证其合格有效；

（5）安全帽使用方法：①帽内缓冲衬垫的带子要结实，人的头顶与帽内顶部的间隔不能小于32毫米。②不能把安全帽当坐垫用，以防变形，降低防护作用。③发现帽子有龟裂、下凹和磨损等情况，要立即更换。

（6）防火服穿戴方法：①发生火情时，及时使用防火服。②从包装盒中取出防火服。③小心卸下包装，展开防火服，检查其是否完好无损。④拉开防火服背部的拉链。⑤先将腿伸进连体防火服，然后伸进手臂，最后戴上头罩。⑥拉上拉链，并将按扣按好。⑦穿上安全靴，并按照您的需要调节好鞋带。⑧必须确认裤腿完全覆盖住安全靴的靴筒。⑨最后戴上手套，这样您就穿戴好了全套防火服及组件，依照相反的顺序脱下防火服。

5.3.2.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）实施控制事故发展的装备、资源。①通信设备应是无线电通信设备；②消防装备和器材：消防车、消防水幕、消防水炮、消防喷淋装置、各种型号的干粉、二氧化碳灭火器、应急照明设备等。

（2）医疗救护车、常用救护药品等。

（3）灭火器使用方法：①当发生火情时，抢险人员应迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，②在距离燃烧处五米左右，使用前将筒体上下颠动几次，使干粉松动，操作者应先将开启把上的保险销拔下；③然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下进行灭火。④灭火时要由远而近，左右横向扫射；⑤在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。⑥灭火时站在火源的上风向。

5.3.2.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）应急救援指挥部应设置在上风处，救援物资尽可能靠近事故现场。

（2）救援人员熟悉和熟练应用自救措施和互救措施，进入事故现场前首先应辨别风向，下风区、低洼区和沟渠附近不准停留。

（3）发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，并对周围建筑物（如居住区、商店、学校、企业等）造成影响时，应立即请求政府有关部门启动上级应急救援预案，同时请求相关企业进行增援，并按应急救援预案的规定和要求，将转移的人员安置至安全场所。

（4）人员疏散时，应向事故现场上风区转移。

5.3.2.4 现场自救和互救注意事项

（1）当事故现场有中毒、烧伤等受伤人员，救援人员首先应将受伤人员移至上风处的安全区内，由医护等专业人员进行救治。

（2）受伤人员经现场医护等专业人员救护后，应尽快转入医院进行治疗。当发现有呼吸困难、休克及中毒者，救援抢险人员应佩戴个人防护装备后进入现场，迅速将其转移至空气新鲜的安全区静卧，且按以下要求采取相应措施：①当发现有呼吸困难、休克及中毒者，将受伤者的衣扣及裤带松开，保持其呼吸通畅。②呼吸停止者，实施人工呼吸。③对冻伤者，首先脱去被污染的衣服，用大量清水冲洗冻伤部位，至少15分钟以上，且在24小时内在患处涂上药膏，然后用医用纱布包扎。

（3）止血处理方法：①用医用酒精对伤口进行初步的清洁，防止感染。②出血如果是暗红色且出血速度比较慢为静脉血，在伤口的远心端做包扎。如果出血颜色鲜红且呈快速涌处状，是动脉血，应在伤口近心端包扎。③有破口出血的开放性骨折，可用干净消毒纱布压迫，压迫止不住血时，可用止血带环扎伤口止血。④扎带时间不宜过长以免时间过长导致肢体缺血坏死。一般每1小时需放松止血带至少5分钟。

（4）骨折处理方法：①肢体骨折可用夹板或木棍，竹竿等将断骨上下两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。②开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定、并用干净布复盖伤口，然后速送医院救治，切勿外露的断骨推回伤口内。③疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋 （或其它代替物）放置头部两侧，使颈部固定不动。 必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅， 不能再将头部后迎移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。④腰椎骨折应将伤员平卧硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（5）现场烧伤处理方法：①迅速将烧伤人员脱离火源，剪掉衣服；②采取措施防止伤员休克、窒息、创面污染（可采用止痛剂、喝淡盐水）；③对创面不作处理（化学烧伤除外），有水泡的不要弄破，用洁净衣服覆盖送往医院。

5.3.2.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场应急能力确认由现场指挥负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；

（2）应急救援人员进入危险区前，必须穿戴（携）好个人防护装备和救生器材。

（3）现场总指挥应指定一名抢险救援人员为现场组长。

（4）进行救援和抢险的人员必须少而精，但不允许少于二名。

（5）抢险救援人员的个人装备至少应配备安全帽、全封闭防化服或防静电的消防服、通信工具，以及抢险用器材和设备等。

（6）当事态发展无法控制或控制不利时，应及时向有关上级部门汇报，请求增援或启动上级应急预案。

5.3.2.6 应急救援结束后的注意事项

（1）应急救援结束后，现场应急救援指挥部必须安排各带队人员清点现场人数，做到人数整齐，防止人员遗漏。

（2）安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，防止发生次生事故。

（3）对受影响区的连续检测要求：一般应在事故处理现场，在一定的时间内（24小时）留1～2人监督现场是否有异常情况。

（4）重新进入和人群返回程序：一般在现场勘测和清理完毕，并宣布应急救援行动结束后，方可允许人群陆续返回。

## 5.4应急结束

## 5.4.1终止条件

（1）事故现场得到控制，受伤人员得到有效救治。

（2）事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能。

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（4）环境污染已经得到有效的控制。

（5）紧急疏散人员恢复正常生产、生活秩序。

## 5.4.2终止程序

（1）事故现场负责人根据应急终止条件，做出报告应急救援指挥部后，解除三级预警。

（2）应急救援指挥部在接到事故现场负责人关于解除应急预警后，派人到现场确认，根据应急终止条件，做出解除二级预警的决定。

（3）若涉及到周边社区和单位的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或社区负责人解除预警。

## 5.4.3后续工作

应急结束以后，应急救援指挥部应完成下列事项：

（1）及时将事故发生、上报、抢救以及相关物证等资料移交安全警戒组、后勤保障组。

（2）由应急办负责将事故及应急救援情况向主管部门及南部县应急管理局汇报。

（3）由应急办负责起草应急救援工作总结报告，报告应认真总结应急救援的经验教训，提出改进措施。

（4）及时将事故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息上报政府主管部门。

## 5.5响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

## 5.6应急能力评估

应急评估能力量表（百分制）

| 序号 | 项目内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资的准备到位程度 | 10 | 7 |
| 2 | 应急救援指挥部的组织和指挥能力 | 10 | 7 |
| 3 | 应急响应的速度 | 10 | 7 |
| 4 | 响应的效果 | 10 | 7 |
| 5 | 紧急救援的效果 | 10 | 7 |
| 6 | 社会资源的调用能力 | 10 | 7 |
| 7 | 危害和危险的控制和不扩大的能力 | 10 | 8 |
| 8 | 媒体和公关处理的水平 | 10 | 7 |
| 9 | 人员救治效果和资源配置、调用 | 10 | 8 |
| 10 | 现场收尾工作的质量 | 10 | 7 |
| 共计 |  | 100 | 72 |

企业应急能力符合一般突发事件处理要求。

# 6 信息发布

## 6.1信息通报部门

生产安全事故的信息和新闻发布，由应急救援领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公开通报。

应急救援小组是事故信息的指定来源。根据事故的实际情况编写事故调查报告，事故调查报告经应急救援小组组长审定批准后，由本充装站统一负责对外发布。

## 6.2信息通报负责人

信息通报负责人由本充装站总经理或指定人员担任。

## 6.3信息通报程序

信息通报程序主要有接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。

## 6.4信息通报原则

在信息通报过程中，应遵守国家的法律法规，做到实事求是、客观公正、内容详实、及时准确，突发事故信息发布要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，发布时需主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

本充装站生产安全事故的信息和新闻发布，由应急救援领导小组统一管理，以确保信息正确、及时传递，并根据国家有关法律法规规定向社会公布。

# 7后期处置

## 7.1现场保护

抢险救援组负责灭火、其他事故应急处理、抢险后的事故现场保护、保护事故现场及相关数据、等待事故调查人员取证。经有关部门确认并同意后方可进行现场清理与洗消。

## 7.2 现场洗消

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下方法：

稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料；

处理：对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理；

物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

中和：中和一般不直接应用于人体，一般可用碳酸氢钠等用于衣服、设备和受污染环境的清洗；

吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

清理现场工作注意事项：

（1）保持事故现场通风良好；

（2）洗消废水用应急池收集，不得直接排入下水道；

## 7.3人员安置

## 7.3.1事故现场人员安置

根据突发安全事故当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

## 7.3.2事故后期人员安置

（1）职工被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受《工伤保险条例》规定的待遇。

（2）职工被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资；②保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。

（3）职工被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；②劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。

## 7.4善后赔偿

安全警戒组、后勤保障组负责善后处理，做好接待、安抚伤亡人员家属工作，依法进行善后处理赔偿；并负责向保险公司办理事故损失认定、核准和赔偿事宜。

## 7.5工作总结与评估

生产安全事故应急救援评估应当按照客观、公正、科学的原则进行。

## 7.5.1应急处置评估

事故结束后应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位和事发地人民政府的应急处置工作进行评估。应急处置评估组组长一般由总指挥担任，有关单位人员参加，并根据需要聘请相关专家参与评估工作。

（1）应急处置评估组根据工作需要，可以采取下列措施：

①听取事故单位和事发地人民政府事故应急处置现场指挥部（以下简称现场指挥部）事故及应急处置情况说明；

②现场勘查；

③查阅相关文字、音像资料和数据信息；

④询问有关人员；

⑤组织专家论证，必要时可以委托相关机构进行技术鉴定。

（2）事故单位和现场指挥部应当分别总结事故应急处置工作，向事故调查组和应急管理局提交总结报告。总结报告内容包括：

①事故基本情况；

②先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；

③应急预案实施情况；

④组织指挥情况；

⑤现场救援方案制定及执行情况；

⑥现场应急救援队伍工作情况；

⑦现场管理和信息发布情况；

⑧应急资源保障情况；

⑨防控环境影响措施的执行情况；

⑩救援成效、经验和教训；

⑪相关建议。

事故单位和现场指挥部应当妥善保存并整理好与应急处置有关的书证和物证。

## 7.5.2事故单位的评估

应急处置评估组对事故单位的评估，应当包括以下内容：

(1）应急响应情况，包括事故基本情况、信息报送情况等；

(2）先期处置情况，包括自救情况、控制危险源情况、防范次生灾害发生情况；

(3）应急管理规章制度的建立和执行情况；

(4）风险评估和应急资源调查情况；

(5）应急预案的编制、培训、演练、执行情况；

(6）应急救援队伍、人员、装备、物资储备、资金保障等方面的落实情况。

## 7.5.3当地人民政府的评估

应急处置评估组对事发地人民政府的评估，应当包括以下内容：

(1)应急响应情况，包括事故发生后信息接收、流转与报送情况、相关职能部门协调联动情况；

(2）指挥救援情况，包括应急救援队伍和装备资源调动情况、应急处置方案制定情况；

(3）应急处置措施执行情况，包括现场应急救援队伍工作情况、应急资源保障情况、防范次生衍生及事故扩大采取的措施情况、防控环境影响措施执行情况；

(4)现场管理和信息发布情况。

## 7.5.4应急处置评估报告

应急处置评估组应当向本充装站提交应急处置评估报告。评估报告包括以下内容：

（1）事故应急处置基本情况；

（2）事故单位应急处置责任落实情况；

（3）地方人民政府应急处置责任落实情况；

（4）评估结论；

（5）经验教训；

（6）相关工作建议。

应急处置评估组应当将应急处置评估内容纳入事故调查报告。

# 8 保障措施

## 8.1通信与信息保障

总经理及有关部门的负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通。

8.1.1报送时间：30分钟内上报，最迟不超过1小时，有关法律法规另有规定的，从其规定。

8.1.2报送内容：安全生产事故，突发环境事故，突发公共卫生事件，社会安全群体性事件。

8.1.3报送方式与渠道

24小时值班办公室配备固定电话可直接拨打（0817-5587888、15984832308）

电话报送完后，用其他方式报送书面材料。非涉密信息电子文档也可通过电子信箱报送。

8.1.4通信信息收集

单位及周边单位通信等信息收集由站长负责。

8.1.5应急联系电话

急救电话：119、120、110 、122

## 8.2应急队伍保障

## 8.2.1本充装站应急队伍

本充装站成立应急领导小组，下设4个专业应急小组：疏散警戒组、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。各应急救援小组分工明确，本充装站根据人员的实际变动情况，每年适时调整应急救援队成员，确保应急救援组织机构的落实，抢险救灾组成员不少于2人。

应急人员名单及联系电话号码详见预案附件1。

## 8.2.2外部应急队伍

外部应急队伍主要包括当地消防救援大队、周边单位、医院、应急管理局、生态环境局、住房和城乡建设局等。

消防救援大队和周边企业应急队伍联系电话号码见附件1。

## 8.3应急物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全本充装站应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到充装站内、外应急物资资源共享的动态管理。在应急状态下，由现场指挥统一调配使用。

所有应急救援设备设施和物资实行专人管理、定点定量存放，消防设施、消防器材由安全管理人员专门负责管理，每年制定严格的检查保养计划，按月、季、年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。

应急救援物质器材一览表见附表3。

## 8.4经费保障

## 8.4.1应急专项经费

本充装站应急物资器材更新补充和维修维护等费用列入年度安全预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急领导小组各成员小组所需的事故应急救援工作经费不受预算限制，由财务部门落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。

## 8.4.2使用范围

应急专项费用：充装站应急物资更新和维修维护等费用列入年度预算，确保应急物资日常更新补充和维修等费用落实。一旦发生事故，应急救援指挥部所需的事故应急救援工作经费不受预算限制。

专项经费列支范围：应急预案的编制和修订费、应急预案的评审（含外聘专家的评审）费、应急预案的定期演练费、应急设备的购置和维护保养费、事故救援费（含外部支援）、用于事故预防的专家咨询及设施建设费及其他费用等。

## 8.4.3监督管理措施

应急专项经费由财务部管理，未经总经理批准不得用于其他方面。

## 8.5制度保障

为确保事故发生后迅速准确、有条不紊的处理，尽可能的减少事故损失，平时必须做好应急救援的准备工作，具体措施是：

（1）岗位责任制：指挥机构各成员及应急救援队伍应按预案中的职责划分，严格落实岗位责任制，确保责任到位、落实到位。

（2）值班制度：应急救援组织机构建立24小时值班制度，夜间有管理人员轮流值班，遇有情况及时处理。

（3）培训制度：对员工进行经常性的安全消防制度培训。落实救援组织，指挥部成员和救援人员按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，建立组织、落实人员，根据人员变化进行调整和培训，确保救援组织的落实。

（4）应急救援装备、物资、药品等的检查、维护制度：做好物资器材的准备，准备各种防护器材和必要的专用工具，并专人保管，定期检查维护，使其处于良好状态，重点目标应设应急救援器材柜，专人保管以备急用。

（5）检查制度：每月由应急指挥部结合生产安全工作，定期检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。

（6）例会制度：每月由应急办组织召开有指挥部成员和各救援队伍负责人参加的会议，汇报安全生产及救援情况，对存在的问题采取有效措施加以改进，对下一步工作做出安排。

（7）总结评比制度：每次训练演习后，对各单位及各专业队进行评比，表彰先进，年终对各单位的安全管理情况进行总结评比。

## 8.6其他保障

## 8.6.1交通运输保障

交通运输调度由总经理负责，一旦发生生产安全事故，由站长及现场人员通知各客户或外单位车辆不得进入本充装站所划定的警戒区域。疏散警戒组应及时调整、指挥救援车辆进入厂区进行伤亡人员运输，充装站配有抢险救援车辆。

## 8.6.2治安保障

充装站设有疏散警戒组，在事故发生时，负责警戒区域内重点目标、重点部门的安全保卫，负责警戒区域内的治安巡查，依法制止应急救援期间打、砸、抢、盗等违法犯罪行为；禁止一切与抢险救灾无关的人员进入警戒区域；维持群众疏散、集散地、安置地点的治安秩序。必要时可请110及周围单位进行增援。

## 8.6.3医疗卫生保障

应急救援办公室负责应急处置工作中的医疗卫生保障，与南部县人民医院、南部县人民医院等医疗单位建立必要的联系。

## 8.6.4社会技术保障

在应急响应状态时，请求南部县市场监督管理局、南部县应急管理局、南部县环保护局、南部县住房和城乡建设局、南部县定水镇派出所等部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的社会技术保障。

# 9 应急预案管理

## 9.1应急预案培训

9.1.1充装站每年制定应急管理培训计划并按计划组织实施。

9.1.2对充装站员工的教育、培训的重点在于：能够辨识本岗位危险因素；掌握现场处置方案，能够及时响应。

9.1.3对应急预案中涉及本充装站的部门应做到：职责清楚、业务熟悉、响应迅速。

9.1.4对周边居民及其他人员进行宣传和告知，重点在于：使其知晓应急信号和撤离路线。

9.1.5新从业人员上岗前培训和每年再培训必须有应急知识培训内容，了解本单位、本岗位危险源和现场应急处置方案，掌握逃生避险技能。

9.1.6本充装站应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

9.1.7应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

## 9.2应急预案演练

## 9.2.1演练准备

（1）成立演练策划小组

演练策划小组是演练的领导机构，是演练准备与实施的应急救援领导小组，对演练实施全面控制，其主要职责如下。

A、确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与和程度。

B、协调各参演单位之间的关系。

C、确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演习准备工作计划和调整计划。

D、检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。

E、组织演练总结与评价。

（2）演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案。演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

A、应将演练参与人员、公众的安全放在首位。

B、编写人员必须熟悉演练地点环境及周边状况。

C、设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性、可操作性。

D、情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致。

E、设计演练情景时应详细说明气象条件。

F、应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌。

G、应考虑通信故障问题和一些突发情况。

## 9.2.2 演练范围与频次

本充装站应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练或专项应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。每年开展一次各类现场处置方案演练。演习前要制定演习计划，演习保持相应记录，并做好应急演习评价结果、应急演习总结与演习追踪记录。

（1）参与人员包括：

A、应急救援人员。

B、全体员工。

C、周边居民。

D、预案评审人员。

（2）演习内容分为：

A、人员伤亡的现场处理。

B、气体火灾爆炸事故应急处置。

C、电器故障发生的火灾。

D、人员紧急疏散。

## 9.2.3 演练评估和总结

演练前要制定演练进程控制一览表和演练记录表，由专人对演练进程实施情况进行观察，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

演练结束后，参加演练的人员应对演练过程进行总结评估，提出演练过程存在的问题，根据演练情况对本单位的应急资源（人力、物力资源配备）、应急程序和应急能力作出评价，提出改进意见。评估和总结情况要形成演练评价总结记录并及时改进。

## 9.3 应急预案修订

- 因以下原因出现不符合时，应及时对生产安全事故应急预案进行相应的修订：

  - 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

  - 应急指挥机构及其职责发生调整的；

  - 面临的事故风险发生重大变化的；

  - 重要应急资源发生重大变化的；

  - 预案中的其他重要信息发生变化的；

  - 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

  - 本单位认为应当修订的其他情况（如：生产工艺和技术发生变更时；周围环境发生变化，形成新的重大危险源时）。

- 本预案附件原则上每季度查核一次，以改进和完善其功能完整和实用性，注意核查易随时间而改变的内容，如：

- 组织机构及成员

- 电话号码

- 联络人

- 消防器材、应急物资数量及放置地点

- 本预案的修订由总经理负责组织，预案附件的更新由安全管理员负责。

- 本预案主体内容若有更动，需经总经理批准后实施。

- 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

- 本预案更新后，应及时发布并知会与本预案相关的人员。

- 各岗位应根据本预案，组织修订本（岗位）应急行动卡片。

## 9.4 应急预案备案

本应急预案经组织专家评审后发布起20个工作日内，按照分级属地原则，向当地应急管理局和有关部门进行告知性备案，并通报当地应急协作单位。

## 9.5 制定与解释

本应急预案由南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站应急领导小组依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）等法律、法规制定，由应急领导小组负责解释。

## 9.6 应急预案实施

本应急预案从发布之日实施。

# 第二部分 专项应急预案

# 2-1  压力容器事故专项应急预案

- 1 事故风险分析

本充装站有、原料液化石油气储罐、残液罐、液化石油气瓶及压力管道等压力容器。

- 1.1 事故类型

（1）压力容器(含固定、移动式)泄漏、爆炸事故； （2）压力管道泄漏、爆炸事故； （3）原料液化石油气储罐、液化石油气瓶爆炸造成的人身伤亡事故。

- 1.2 压力容器爆炸事故主要原因

超压超温； （2）压力容器有先天性缺陷； （3）未按规定对压力容器进行定期检验和报废； （4）压力容器内腐蚀和容器外腐蚀；（5）安全阀卡涩，未按规定进行定期校验，排气量不够； （6）操作人员违章操作； （7）压力容器同时进入发生化学反应的物质而引发爆炸。

- 1.3 危害程度

压力容器爆炸事故，可能造成人员伤亡、设备被毁、作业中断、危害环境或影响周边居民生产生活。

1）压力容器的爆炸其碎片可能伤人； 2）压力容器的爆炸其发生的冲击波可能伤人； 3） 由于压力容器的爆炸可能引起厂房及周边建筑的倒塌而伤人； 4） 由于压力容器的爆炸泄漏引起人员中毒、烫伤、冻伤及火灾； 5）二次爆炸及燃烧：当容器所盛装的介质为可燃液化气体时，容器破裂爆炸在现场形成大量可燃蒸气，并迅即与空气混合形成可爆性混合气，在扩散中遇明火即形成二次爆炸，常使现场附近变成一片火海，造成重大危害。

- 2 应急处置的基本原则

（1）统一指挥原则：应急救援工作必须在应急领导小组的统一领导指挥下开展。

（2）自救互救原则：事故发生初期，事故单位应按照本应急救援预案组织抢险，撤离遇险人员，防止事故扩大。

（3）储罐、气瓶及压力管道等压力容器爆炸事故，应迅速切断原气供气系统、循环连接系统；应做好紧急疏散，现场隔离，防止人员中毒，并切断电源。

（4）安全原则：在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员安全，严防抢救过程中发生事故。

（5）通讯畅通原则：现场应设立专线指挥电话，并保持通讯畅通。

- 3 应急指挥机构及职责

- 3.1应急组织机构

图3-1 南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站应急组织机构图

应急领导小组

（应急救援指挥部）

抢险救援组

疏散警戒组

医疗救护组

应急救援指挥部

（办公室）

后勤保障组

- 3.2指挥机构及职责

详见综合预案“3应急组织机构及职责”。

- 4 预防与预警

- 4.1危险源监控

1）正确、合理地使用压力容器，是保证安全运行的一项重要措施。从压力容器的特点出发，在操作上应做到以下几点：

（1）平稳操作。主要指要缓慢地加载和卸载，并保持运行期间载荷的相对稳定。

（2）防止压力容器的超压。

（3）紧急刹车：运行过程中，如遇到严重威胁压力容器的安全时，操作人员应立即采取紧急停车措施。

2）经常检查：容器运行期间应定时、定点进行检查并如实做好记录。检查的内容包括工艺条件、设备状况和安全附件等。

3）做好维护保养，使压力容器处于完好状态。运行期间的维护主要是经常检查腐蚀和“跑、冒、滴、漏”的情况，发现问题及时采取妥善措施。

4）定期检验，必须根据国家法规和有关标准，对压力容器进行定期检验，检验中若发现缺陷，要及时采取相应措施。

5） 加强压力容器的原始技术资料和使用、检验记录应妥善保管。设专职或兼职技术人员负责容器的技术管理工作，负责执行国家有关压力容器的管理规范和安全技术规定，负责新增压力容器的验收、试运行及压力容器的日常管理等，还应负责制定相应的安全操作规程等技术要求。

6）建立健全压力容器安全管理制度和安全操作规程，操作人员持证上岗。

7）安装自动监控报警系统和自动控制系统。

- 4.2预警行动

1）发现压力容器有缺陷，及时按照设备管理制度及时消除缺陷。

2）对检验机构定期检验中提出的安全隐患整改意见，必须立即整改，无法整改的必须停用压力容器。

3）当工作面监控系统发出报警信号时，当班人员必须立即采取相应的措施，并报告现场安全员及现场负责人、值班员。

4）当某一工作面发生容器爆炸事故时，当班人员应立即采取相应的现场应急处置措施，并报告事故救援领导小组启动应急救援预案。

5）当造成人员伤亡时应立即启动本充装站综合预案。

- 5 信息报告程序

5.1一般处置程序

发生压力容器爆炸、泄露或因爆炸、泄露引发火灾及建筑物坍塌事故，岗位工作人员应立即向现场负责人汇报，现场负责人在快速开展救援的同时向站长汇报，站长要立即启动本预案实施救援，同时将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、实施救援情况及事故发展预测向应急救援指挥部汇报。

现场24小时值班电话：0817-5587888、15984832308。

根据事故的紧急情况，应急办在经总指挥或副总指挥批准后，在1小时内分别向当地政府及相关主管部门报告，报告内容包括：事故发生时间、地点、类别、人员伤亡和财产损失情况、事故简要经过和采取控制措施情况等。

5.2响应分级

5.2.1三级（现场级）响应

三级（现场级）响应是指事故发生的初期，事故尚处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出三级响应。由现场负责人决定启动相应的现场处置方案。

5.2.2二级（企业级）响应

二级（企业级）响应是指事故超出现场可控状态，或可能波及到其他区域，尚处于企业可控状态，未波及相邻企业的状态，而做出二级响应。由总指挥或副总指挥决定启动相应的综合应急预案和专项应急预案。

5.2.3一级（社会级）响应

一级（社会级）响应是指事故超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出一级响应。由总指挥或副总指挥决定向外部救援力量求助。

5.3响应程序

压力容器事故发生后，现场人员立即报告现场负责人，现场负责人在快速组织开展救援的同时向站长或总经理报告，站长或总经理立即组织应急救援指挥部启动应急预案实施救援。如采取相应救援措施后无法控制事态，应立即请求扩大应急，直至当地地方政府应急力量介入。

- 6 应急处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

6.1隔离、疏散

6.1.1事故发生后，应根据现场情况或事故所涉及到的范围建立警戒区，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒；除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。

6.1.2迅速将警戒区与事故应急处理无关的人员疏散，以避免产生二次事故，减少不必要的人员伤亡。

6.1.3人员应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；不要在低洼处滞留；要确认是否有人滞留在事发区。

6.2介质处理

6.2.1当压力容器发生超温超压时，现场工作人员立即采取紧急措施，紧急停机排放系统压力，关闭压力容器所有进气阀门、切断机房内电源，以防事态扩大。

6.2.2如压力容器内可燃性质泄露，进入现场注意静电，防止现场操作产生火花引起火灾；如介质为毒性物质，应迅速组织人员撤离，疏散周围人群，撤退到安全地带，并设置警戒线，进入现场应佩戴防毒护具，并及时稀释或吸收泄漏气体，采用通风措施或用干石粉、干水泥等覆盖吸收，降低现场气体浓度，抢险结束前，用气体检测仪对空气浓度进行检测。

6.2.3进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；严禁火种；严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

6.3现场急救

急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。

6.3.1现场急救注意事项：选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止发生继发性损害；应至少2～3人为一组集体行动，以便相互照应；所用的救援器材需具备防爆功能。

6.3.2现场救援人员要本着时间就是生命，先救命后治伤，先救重后救轻的原则，对受伤人员实施现场急救措施，进行止血、包扎、固定及心肺复苏等紧急处理。

6.3.3当人员衣物着火时应迅速脱去或用水等各种物体扑盖灭火。切忌盲目站立或奔跑呼救，以防头面部及呼吸道灼伤。

6.3.4如有人员烧伤时，快速将伤员撤离火灾现场，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染，有利于以后的院内治疗；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

6.3.5如有因爆炸引起对人员造成的物体打击等伤害，立即将伤员撤离到安全地带，用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎，并密切观察伤员生命体征（呼吸、脉搏），然后紧急转送医院或拨打120。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

6.3.6如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员，立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带，给予氧气吸入；如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 7 应急物资与装备保障

见“综合应急预案：8.3 应急物资装备保障”

- 8 附则

本预案自发布之日起实施。

# 2-2  火灾、爆炸专项应急救援预案

- 1事故风险分析

- 1.1火灾

液化石油气属甲类易燃气体，具有较高的火灾危险性。易燃气体一旦从储罐及管路中泄漏，因其密度比空气大，将向低洼地方聚集，如作业场所通风不良，遇点火源或高温物体表面，就可能发生火灾事故。

易燃液体一旦从储罐及管路中泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，形成一定厚度的液池，若受到防火堤、隔堤的阻挡，液体将在限定区域（相当于围堰）内得以积聚，形成一定范围的液池。这时，若遇到火源，液池可能被点燃，发生地面池火灾。

作业场所内使用的电气设备及线路在长期使用过程中，因老化、负载加大，都可能发生短路，从而发生电气火灾事故。

- 1.2爆炸

储罐中的液化石油气的蒸气可与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。储罐、充装设备、管线如发生泄漏，造成气体聚集而得不到排泄，如遇点火源，就可能发生蒸气云爆炸事故。

2）容器爆炸

液化石油气储罐以及气瓶均属压力容器，若由于设备自身缺陷、使用中腐蚀老化、运行中超压、操作违章或其他原因，发生碰撞、内部压力增大，均可能引起物理爆炸，并存在内部可燃物因急剧绝热膨胀冲出引发二次化学燃烧爆炸的危险。物料在储存、运输、使用过程中，如遇点火源或碰撞，就有可能发生物理爆炸事故。

3）管道爆炸

充装站内输气管道属于压力管道，若管道本身缺陷，再加上超压运行；或外界碰撞，则可能会发生物理爆炸。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急组织机构

图2-1 南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站应急组织机构图

应急领导小组

（应急救援指挥部）

抢险救援组

疏散警戒组

医疗救护组

应急救援指挥部

（办公室）

后勤保障组

- 2.2指挥机构及职责

详见综合预案“3应急组织机构及职责”。

- 3 应急处置程序

3.1一般处置程序

发生火灾、爆炸事故，岗位工作人员应立即向现场负责人汇报，现场负责人在快速开展救援的同时向站长或总经理，站长或总经理要立即启动本预案实施救援，同时将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、实施救援情况及事故发展预测向本充装站应急救援总指挥部汇报。

现场24小时值班电话：0817-5587888、15984832308。

根据事故的紧急情况，应急办在经应急救援总指挥或副总指挥审核后，在1小时内分别向当地政府及相关主管部门报告门报告，报告内容包括：事故发生时间、地点、类别、人员伤亡和财产损失情况、事故简要经过和采取控制措施情况等。

3.2响应分级

3.2.1三级（现场级）响应

三级（现场级）响应是指事故发生的初期，事故尚处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出三级响应。由站长或现场负责人决定启动相应的现场处置方案。

3.2.2二级（企业级）响应

二级（企业级）响应是指事故超出现场可控状态，或可能波及到其他区域，尚处于企业可控状态，未波及相邻企业的状态，而做出二级响应。由总指挥或副总指挥决定启动相应的综合应急预案和专项应急预案。

3.2.3一级（社会级）响应

一级（社会级）响应是指事故超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出一级响应。由总指挥或副总指挥决定是否向外部救援力量求助。

3.3应急响应程序

各单位、班组接到事故报警后，按照工作程序，对警情做出判断，初步确定相应的相应级别。如果事故不足以启动应急预案体系的最低响应级别，响应关闭。如果满足三级但不足以启动二级响应级别，则启动专项应急预案或现场处置方案。如果满足二级或二级以上响应级别，则启动综合应急预案，按照相应的程序开展救援、处置工作。

3.3.1应急指挥

应急救援指挥部成员接到事故单位报警后，须在第一时间内赶到事故现场临时应急救援指挥部地点集合，指挥开展应急救援行动。

3.3.2应急避险

各专业应急救援组采取应急行动前必须作好次生、衍生事故的预测和预防措施。

3.3.3扩大应急

当应急救援资源无法满足应急救援需求时，事故单位或专业应急救援组应及时报告应急救援指挥部，请求提供支持或应急升级。

3.3响应程序

火灾、爆炸事故发生后，现场人员立即报告现场负责人，现场负责人在快速组织开展救援的同时向站长，站长立即向应急救援指挥部报告，应急救援指挥部要立即启动应急预案实施救援。如采取相应救援措施后无法控制事态，应立即请求扩大应急，直至地方应急力量介入。

- 4 处置措施

应急处置基本原则：统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；单位自救与社会救援相结合。

4.1应急现场处置措施

4.1.1灭火对策

（1）扑救初期火灾

①迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。

（2）采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

①对周围设施及时采取冷却保护措施；

②迅速疏散受火势威胁的物资；

（3）火灾扑救

扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防救援大队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防救援大队到达后，介绍物料介质，配合扑救。

4.1.2扑救液化石油气火灾的基本对策

液化石油气被贮存在不同的容器内，或通过管道输送。其中贮存储罐内、气瓶的液化石油气压力较高，受热或受火焰熏烤容易发生爆裂。液化石油气泄漏后遇火源已形成稳定燃烧时，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与可燃气体泄漏未燃时相比要小得多。遇液化石油气火灾一般应采取以下基本对策。

（1）扑救火灾切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（2）首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

（4）如果是输气管道泄漏着火，应设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体的进出阀门，火势就会自动熄灭。

（5）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、黏合剂、弯管工具等）。

（6）堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也用干粉、二氧化碳、卤代烷灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。如果确认泄漏口非常大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

（7）现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，现场指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

4.2现场伤员救治

现场救援人员要本着时间就是生命，先救命后治伤，先救重后救轻的原则，对受伤人员实施现场急救措施，进行止血、包扎、固定及心肺复苏等紧急处理。

（1）当人员衣物着火时应迅速脱去或用水等各种物体扑盖灭火。切忌盲目站立或奔跑呼救，以防头面部及呼吸道灼伤。

（2）如有人员烧伤时，快速将伤员撤离火灾现场，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染，有利于以后的院内治疗；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。

（3）如有因爆炸引起对人员造成的物体打击等伤害，立即将伤员撤离到安全地带，用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎，并密切观察伤员生命体征（呼吸、脉搏），然后紧急转送医院或拨打120。

（4）如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员，立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带，给予氧气吸入；如呼吸心跳骤停者立即给予胸外心脏按压或人工呼吸，直到病人清醒或医院、医疗救护组接手为止。

（5）现场人员应立即报告本部门值班负责人和生产调度，并拨打120，根据事故严重程度上报本充装站事故应急救援指挥机构配合现场紧急救援。

- 5 应急物资与装备保障

见“综合应急预案：8.3 应急物资装备保障”

- 6 附则

本预案自发布之日起实施。

# 2-3  自然灾害事故专项应急预案

- 1事故风险分析

洪汛灾害：指因大雨、暴雨或持续降雨使低洼地区淹没、积水等现象。若公司遭受水灾，楼下房屋、通道进水，可能发生倒塌，电气线路短路或火灾等，并造成不同程度的人员伤亡。

雷击：打雷时电流通过人、畜、树木、建筑主运动 物等而造成杀伤或破坏。雷电对人的伤害方式，归纳起来有四种形式，即：直接雷击、接触电压、旁侧闪击和跨步电压。雷击造成的危害主要有四种：

（1）直击雷。带电的云层对大地上的某一点发生猛烈的放电现象，称为直击雷。它的破坏力十分巨大，若不能迅速将其泻放入大地，将导致放电通道内的物体、建筑物、设施、人畜遭受严重的破坏或损害——火灾、建筑物损坏、电子电气系统摧毁，甚至危及人畜的生命安全。

（2）雷电波侵入。雷电波直接放电在建筑和设备本身，而是对布放在建筑物外部的线缆放电。线缆上的雷电波或过电压几乎以光速沿着电缆线路扩散，侵入并危及室内电子设备和自动化控制等各个系统。因此，往往在听到雷声之前，我们的电子设备、控制系统等可能已经损坏。

（3）感应电压。雷击在设备设施或线路的附近发生，或闪电不直接对地放电，只在云层与云层之间发生放电现象。闪电释放电荷，并在电源和数据传输线路及金属管道金属支架上感应生成过电压。雷击放电于具有避雷设施的建筑物时，雷电波沿着建筑物顶部接闪器（避雷带、避雷线、避雷网或避雷针）、引下线泄放到大地的过程中，会在引下线周围形成强大的瞬变磁场，轻则造成电子设备受到干扰，数据丢失，产生误动作或暂时瘫痪；严重时可引起元器件击穿及电路板烧毁，使整个系统陷于瘫痪。

（4）系统内部操作过电压。因断路器的操作、电力重负荷以及感性负荷的投入和切除、系统短路故障等系统内部状态的变化而使系统参数发生改变，引起的电力系统内部电磁能量转化，从而产生内部过电压，即操作过电压。操作过电压的幅值虽小，但发生的概率却远远大于雷电感应过电压。实验证明，无论是感应过电压还是内部操作过电压，均为暂态过电压（或称瞬时过电压），最终以电气浪涌的方式危及电子设备，包括破坏印刷电路印制线、元件和绝缘过早老化寿命缩短、破坏数据库或使软件误操作，使一些控制元件失控。

(5）地电位反击。如果雷电直接击中具有避雷装置的建筑物或设施，接地网的地电位会在数微秒之内被抬高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分，流向供电系统或各种网络信号系统，或者击穿大地绝缘而流向另一设施的供电系统或各种网络信号系统，从而反击破坏或损害电子设备。同时，在未实行等电位连接的导线回路中，可能诱发高电位而产生火花放电的危险。

气象灾害：一般包括天气、气候灾害和气象次生、衍生灾害，指陆地区域强热带风暴（台风）、飓风、特大暴雨、沙尘暴等影响正常生产和职工生命安全的灾害事件；其发生频繁、种类甚多，四川盆地常见气象灾害为暴雨、瞬时大风，均可能造成公司进水、泄漏、倒塌、建筑附属物撕裂脱落等，威胁人员生命安全，造成财产损失。

地震灾害：地震灾害具有突发性和不可预测性，其直接灾害为：造成建筑物破坏以及滑坡、泥石流、地裂、地陷、喷砂、冒水等地表的破坏；同时还会引起火灾、水灾等灾害，造成人员伤亡和直接经济财产损失。破坏性地震是指发生地震级别较大，一般震级大于5级，造成一定的人员伤亡和建筑物破坏或造成重大的人员伤亡和建筑物破坏的地震灾害；大于4.7级地震称为破坏性地震；2.5-4.7级地震叫有感地震；小于2.5级的地震通常叫小地震。

- 2应急指挥机构及职责

- 2.1应急组织机构

图3-1 南部县嘉佳欣燃气有限公司定水液化气站应急组织机构图

应急领导小组

（应急救援指挥部）

抢险救援组

疏散警戒组

医疗救护组

应急救援指挥部

（办公室）

后勤保障组

- 2.2指挥机构及职责

详见综合预案“3应急组织机构及职责”。

- 3 应急处置程序

- 3.1事故险情信息报告程序、内容、报告方式及责任人

险情发生时，第一发现人应立即报告总经理或安全员，并大声呼喊预警。安全主管接报告后，应立即报告应急指挥长，指挥长立即启动事故应急预案，根据实际情况确定应急行动级别，如需公安、消防、环保等外部救援单位支援时，应同时向上述部门报告；情况紧急时，现场人员可越级上报；如有衍生事故发生，应同时启动其他相应事故应急预案；在险情排除后4小时内书面报告主管部门。

电话报告内容包括但不限于：公司名称，通报人姓名和电话号码，险情发生时间、位置、现状，将要发生或已发生事故所造成的损失，是否会产生外效应，有无人员伤亡，应急行动级别，现场处置措施、已达到的效果、现状存在的隐患、建议进一步采取的措施等。

书面报告内容包含的不限于：突发事件类型、时间、地点、部位，事件概况、已经采取的措施和达到的效果等，现场人员、设备状况，人员伤亡及撤离情况，事件经过描述，事件潜在的危害程度、发展趋势，报告人的单位、姓名、职务，事件造成的实际损失，现状存在的隐患问题、建议进一步采取的措施等情况。

- 3.2应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序

三级响应：由部门领导（安全员）立即启动应急预案，迅速采取有效措施组织抢救，防止发生事故和扩大，杜绝和减少人员伤亡和财产损失，并按规定向公司应急救援指挥部、总经理报告。在部门内调配所需应急物资，开展应急处置，如事态无法得到有效控制，由部门领导向相邻车间或公司请求扩大救援。

二级响应：由应急总指挥（总经理）启动应急预案，召集全体应急队伍到场抢险；采取疏散车辆、切断电源、现场隔离、通道封堵、排出积水等应急措施进行处置，还应包括转移物资、危险区域看守等应急措施进行处置。

一级响应：由总经理启动应急预案，根据事故或事件类型与严重程度，向相应的外部应急救援单位报告求援；在做好防护性措施的同时，配合外部应急救援机构开展抢险行动。

如灾难或事故、事件无法控制，则迅速报告马边县人民政府及应急管理部门和负有安全监管职责的有关部门启动地方应急预案措施。

- 4处置措施

- 4.1洪汛（暴雨）应急处置措施

（1）地方政府或气象部门及主管部门发布洪汛预警时：

①提前组织员工做好关窗和排水等设施清理工作，检查、确认各类防汛物资（如：雨衣、铁锹、沙及沙袋等）配备是否充足、状态是否良好、布置是否合理，与应急设施供应单位建立联系，并做好值班人员安排等各项安全防护工作。

②将现金、票据和易受潮物资等贵重物品转移至高处或远离窗户相对安全的地方，并做好安全防范工作。

③检查配（发）电室屋顶防水状况，避免漏雨造成电器设施短路；检查各门窗，确保关闭严密；观测公司内部有无积水可能。

（2）暴雨初期时：

①将门窗严密关闭。

②将各类重要文件、票据等资料放入保险柜或文件柜，并上锁。

③再次检查并疏通排水管沟等设施，指派专人负责重点区域巡查或留守，确保关键部门抢救及时、力量充足；

④加强重点区域巡查，密切关注水位上升情况与楼内积水排泄情况；视情况用沙袋、泥土建筑防洪围堤。

（3）洪汛灾害发生时：

①如因外界水位超高，水流进入房屋时，应立即用沙袋、泥土等物质堵塞或筑围，并利用水泵等排水物品将积水向外排泄，防止雨水进入。

②用沙袋、沙土等物品筑高配电室门口；电缆沟用沙土填实或筑围堤，防止因洪水进入造成电源断路事故。

③在抗洪自救过程中，要有专人监视洪汛变化、水位上涨情况，必要时有序地将人员转移到高处安全地带等安全区域，并及时报告管理员及主管部门和外部救援单位。

若洪涝严重可能淹没时，应立即组织人员转移，并做好撤离善后工作（如：关闭所有设施、设备电源，切断配电柜等电力系统的电源开关，做好要害部位的重要设备封存处理），将洪涝损失降至最小程度。

④将现金、票据和易受潮物资等贵重物品转移至安全地带保存，并做好防范工作。

⑤若出现雷电灾害时，应停止相关作业，并切断各类通信、设施设备电源和网络连接线。

（4）洪汛过后：检查并排除地面积水，检测公司办公区内是否进水，具备经营条件时，总经理结合实际情况决定是否恢复正常经营。

（5）统计损失情况，条件具备时，恢复正常经营，书面上报主管部门。

- 4.2雷击灾害应急处置措施

（1）应急总指挥（副总指挥）在雷雨季节要及时收听本地区天气预报，及时与气象部门联系，关注天气变化。

（2）正常工作期间如遇大风天气，部门负责人指挥本部门员工立即停止工作。切断天然气供应。

（3）强雷电天气，电工切断总配电间内除消防、照明以外的电源。

（4）公司办公室人员切断本人负责的电脑、打印机、传真机电源，断开电脑网线接口，由办公室负责人负责检查。

（5）预案启动后现场工作人员应尽量在室内，严禁在高压线、大树下逗留；严禁高空作业及在高压设备设施附近逗留。

（6）总指挥（副总指挥）及部门领导在各自职责范围内进行全面巡查。

（7）人体在遭受雷击后，往往会出现"假死"状态，此时应采取紧急措施进行抢救。应及时进行口对口人工呼吸。

（8）其次应对伤者进行心脏按摩，并迅速通知医院进行抢救处理。

（9）如果伤者遭受雷击后引起衣服着火，此时应马上让伤者躺下，以使火焰不致烧伤面部，并往伤者身上泼水，或者用厚外衣、毯子等把伤者裹住，以扑灭火焰。

（10）如果雷击造成火灾事故，应立即启动“火灾事故应急预案”。

（11）单位防雷电六大办法

①单位应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷设施，评估防雷设施是否符合国家规范要求。

②单位应设立防范雷电灾害责任人，负责防雷安全工作，建立各项防雷减灾管理规章，落实防雷设施的定期检测，雷雨后的检查和日常的维护。

③在防雷设施的设计和建设时，应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点、雷电活动规律等因素综合考虑，采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计和施工。

④应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材，避免使用非标准防雷产品和器件。

⑤新增加建设和新增加安装设备应用时对防雷系统进行重新设计和建设。

⑥雷灾发生时应及时向马边县防雷中心上报情况，以便及时处理，避免再次雷击。

（12）个人防雷电十大秘诀：

①应该留在室内，并关好门窗；在室外工作的人应躲入建筑物内。②不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器，不宜使用水龙头。③切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙，远离电线等带电设备或其它类似金属装置。④减少使用电话和手提电话。⑤切勿游泳或从事其它水上运动，不宜进行室外球类运动，离开水面以及其它空旷场地，寻找地方躲避。⑥切勿站立于山顶、楼顶上或其它接近导电性高的物体。⑦切勿处理开口容器盛载的易燃物品。⑧在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时，应远离树木和桅杆。⑨在空旷场地不宜打伞，不宜把羽毛球、高尔夫球棍等扛在肩上。⑩不宜开摩托车、骑自行车。

- 4.3气象灾害应急处置措施

当地方政府或主管部门发布气象预警时，公司除按“洪汛（暴雨）应急处置”做好各项工作外，还应：

（1）清理或加固松散易倒、在强风中会造成损坏的物品（如：宣传牌匾因锈蚀或地面变形需拆除的应及时通知相关人员拆除，安全警示牌、牌匾以及门窗玻璃等稳定性较差或易碎物品应使用木板、胶带支撑或粘贴）。

（2）检查门窗关闭是否灵活，高处物件、灯具及监控设备等各类建（构）筑物上附属品是稳定可靠，防止强风天气时高空坠物引发人身伤害事故。

（3）配备物体捆绑绳索、安全帽、应急电源等应急物品，并加强员工应急培训和逃生技巧教育等。

（4）当出现大风灾害发生时：

①应立即停止生产，切断设备电源，迅速疏散人员至安全区域，设置警戒区域，停止相关业务交流活动。

②组织员工撤入办公室避险，并距离玻璃门窗一定安全距离，防止玻璃破碎伤害人身，随时留意气象台发布的气象情况；并密切观察标识牌等其他附属物件及屋外树木摇摆变化，防止大风刮倒砸伤人员。

六级以上大风时，人员应暂时离开标识牌、易脱落物件等物体下方，防止暴风刮倒设施，砸伤人员。

③若暴风致人伤亡的，应立即拨打“120”急救电话或就近医院电话，并及时上报总经理及主管部门，若发生房屋倾倒、树木倒塌的，应同时向消防、应急管理等部门报告，并积极配合政府职能部门做好事故善后工作。

④总经理结合实际情况决定是否恢复正常生产经营前，除核实经营场所内是否进水和各区域隐患排查外，还应检查办公室内外是否悬挂有即将坠落物体。

- 4.4地震应急处置措施

（1）避险措施

在震中及其附近地区，从地震发生到房屋倒塌，一般有12秒钟左右的时间。个人应尽量保持冷静，迅速脱离建筑物或利用各种设施就地就近避险。

①室内人员尽量不要留在室内、应离开窗户、电器和易倒塌的家具旁，应选择跨度小、梁柱密集处躲避地震，或者到办公桌、文件柜等设备下方躲避。条件运行时，用枕头、沙发垫等物品包裹头顶，进行自我保护。

②室外人员应迅速转移至平地空旷处避险，注意避开附近的电线杆和电缆等。

③撤离现场时，如条件具备，应切断总电源、关闭箱柜、保护好公司内现金和各种帐册表单及档案资料。

（2）人员救护

①自救措施：

在地震发生时若被倒塌建筑物压埋，但神志清醒、身体没有重大创伤，应该坚定获救的信心，并做好自我保护，积极实施自救。自救方式包括：

A、尽量用湿毛巾、衣物或其它布料捂住口、鼻和头部，防止灰尘呛闷发生窒息，也可以避免建筑物再次倒塌造成的二次伤害。

B、缓慢活动手、脚，清除脸上灰土和积压在身上的物质，用周围可以挪动的物品支撑身体上方的重物，避免进一步塌落。

C、逐步扩大手、脚活动空间，保持足够的空气；当几个人同时被压埋时，要互相鼓励，共同计划，团结配合，向更安全宽敞且有光亮的地方移动，条件允许时应采取脱险行动或寻找、开辟通道，设法逃离险境。

D、若一时无法脱险，要尽量节省气力，如能找到水或食物时，要节约使用，尽量延长生存时间，等待获救；并保存体力，不要盲目大声呼救，在周围十分安静，或听到上面（外面）有人活动时，用砖、铁管等物敲打墙壁，向外界传递消息。当确定不远处有人时，再呼救。

②互救措施：

互救是指已经脱险的人或专业抢险营救人员对压埋在废墟中的人进行营救。为了最大限度地营救遇险者，应遵循以下原则：

A、先救压埋人员多或集中的地方，也就是“先多后少”。

B、先救近处被压埋人员，也就是“先近后远”。

C、先救容易救出的人员，也就是“先易后难”。

D、先救轻伤和强壮人员，扩大营救队伍，也就是“先轻后重”。

E、如果有医务人员或专业抢险人员被压埋，应优先营救，增加应急抢救力量。

（3）余震防范

①组织临时生活安置领导小组，设法组织必要的日用品和食品，供应员工，共度难关。

②多做工作，稳定员工情绪，待灾情稳定后，组织自救。

③设卡把关，设法阻止无关人员返厂寻人取物，防止意外。

④搜寻遇难人员，配合上级，妥善处置，做好遇难人员家属的工作。

（6）灾后排查与恢复生产经营

①当灾害趋停，总经理应立即组织员工开展重点区域巡查、物品清点、清理现场、检查屋顶、立拄、办公室、电气设备及其它可能产生危害的区域是否有隐患存在；确认具备生产经营条件时，经总经理批准后开始正常营业。

②在当地消防、应急管理、疾控等政府职能部门统一组织下，积极开展消毒防疫等善后工作处理。

③统计损失情况，书面上报主管部门。

- 4.5雨雪冰冻灾害应急处置措施

当出现雨雪冰冻灾害时：应把员工的生命安全放在第一位。注意天气预报、属地气象部门和主管部门对雪灾冰冻的预警；了解当地政府部门和相关部门对灾害的应对要求。公司内准备好防灾用品，包括捆绑物体的绳索、手电筒、安全帽、应急电源，取暖设备等。

（1）公司接预警后：应注意气象部门是否有进一步的灾害预报、警告，做好可能停止生产的准备，在保证人员安全的前提下清理松散易倒、在雨雪天气下会造成损坏或跨塌的物品，检查门窗是否已经关闭等。

（2）雨雪冰冻发生时，公司在非特殊情况下时停止营业。

（3）雨雪冰冻灾害发生时，严禁高处作业，严禁人员到窗外、高处检修或作业、逗留。

- 5 应急物资与装备保障

见“综合应急预案：8.3 应急物资装备保障”

- 6 附则

本预案自发布之日起实施。

# 第三部分 现场处置方案

- 3-1  物体打击事故现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型

物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

充装平台、压缩机房。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

操作人员在进行液化石油气充装过程中，人员在搬运、装卸过程中不按操作规程作业或作业人员身体状况欠佳，带病作业，可能发生气瓶翻到、碰撞，从而造成人员物体打击伤害。

1.4事故可能引发的次生、衍生事故

高处坠落、其他伤害等。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥长：现场负责人

成员：班组长、兼职安全员、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1指挥长的职责：全面指挥物体打击突发事件的应急救援工作件的应急救援工作。

2.2.2班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.3安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

2.2.4现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单

医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

物体打击事故发生

物体打击事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向现场负责人报告，现场负责人迅速向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

3.2.2对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

3.2.3较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

3.2.4对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

3.2.5对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

3.2.6如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

3.2.7如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

现场负责人立即向总指挥汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总指挥在1小时内向当地政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

4.2进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.3脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4.4搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

4.5用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

- 3-2  高处坠落事故现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型

根据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）的规定，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。根据高处作业者工作时所处的部位不同，高处作业坠落事故可分为：

1.1.1临边作业高处坠落事故。

1.1.2洞口作业高处坠落事故。

1.1.3攀登作业高处坠落事故。

1.1.4悬空作业高处坠落事故。

1.1.5操作平台作业高处坠落事故。

1.1.6交叉作业高处坠落事故等。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

本充装站生产区域内，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）从事作业活动的人员，均可发生高处坠落事故。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

本充装站液化石油气储罐的安装高度基本上都在3米左右，在储罐的运行巡检、储罐安全附件的维修和储罐的定期检修中。如操作不当，可能会发生维(检)修人员的高处坠落事故。

1.4事故可能引发的次生、衍生事故

可能会引发物体打击或机械伤害、触电等事故。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥长：现场负责人

成员：班组长、安全员、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1指挥长的职责：全面指挥高处坠落突发事故的应急救援工作。

2.2.2班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.3现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

2.2.4安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

高处坠落事故发生

高处坠落事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人报告，现场负责人迅速向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

3.2.1事故发生后，现场人员立即大声向附近人员呼救，多人同时搬运将受伤人员转移至安全地带，迅速检查判断受伤人员的情况。

3.2.2对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎；较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即送往医院进行救治；在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况。

3.2.3对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，避免骨折端错位加重损伤。应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定；如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后等待救援。

3.2.4对于脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡；如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

3.2.5如怀疑有颅脑损伤的，首先必须保持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，然后积极组织送往医院救治。

3.2.6如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

现场负责人立即向总指挥汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总指挥在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.2脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4.3搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运，必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

4.4用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

- 3-3  中毒和窒息事故现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型

液化石油气泄漏、受限空间事故类型：急性中毒、缺氧窒息。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

本充装站生产区域、储罐区、排污井、地下沟道等受限空间。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

根据GBl1518—89标准规定．石油液化气卸装场所的允许浓度不得超过1000mg/m3，当液化石油蒸气浓度高于17990m/m3时．人在其中将会引起眩晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状。严重时表现为麻醉状态及意识丧失。

在液化石油气卸车、充装或检修过程中，如储罐、阀门、管道发生泄漏、扩散，可能引起操作人员及周围人员中毒和窒息事故。

1.4事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发火灾、爆炸等事故。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥长：现场负责人

成员：班组长、安全员、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1指挥长的职责：全面指挥中毒和窒息突发事件的应急救援工作。

2.2.2班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.3现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

2.2.4安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要救护措施后送医院

排险、控险

措施

中毒和窒息事故发生

中毒和窒息事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人报告，现场负责人迅速向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

3.2.1如有人员出现中毒和窒息症状时，现场人员立即大声向附近人员呼救，并将受伤者移至通风良好的安全地带，解开衣领及腰带以利其呼吸及顺畅，检查判断中毒者的中毒情况。

3.2.2呼吸、心跳情况的判定：受伤人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

（1）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

（2）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

（3）试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

3.2.3密闭空间中毒和窒息伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救；步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压。

3.2.4抢救过程中的再判定：

（1）按压吹气1min后，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

（2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

（3）在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

现场负责人立即向总指挥汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总指挥在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1对于存在有毒气体的地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

4.2对于由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

4.3如事发地点属高空作业，施救人员应系好安全带，做好防坠落的安全措施。

4.4伤员、施救人员离开现场后，工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。

4.5采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒；

4.6进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

4.7在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；

4.8对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。

- 3-4  触电事故现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型：触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

本充装站定水液化气站电源来源于当地场镇电网，电压为380/220V，照明电压为220V；动力用电主要是压缩机、烃泵用电，电压为380V。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

人体与带电体接触导致电弧灼伤、电烙印、皮肤金属化，严重时也可能人死亡。

| 可能发生的时间条件 | 危害及其影响 |
| --- | --- |
| 外电线路操作距离达不到规范要求，未进行防护 | 与线路碰撞造成大面积停电或人员触电 |
| 操作人员无证上岗 | 违反操作规程造成触电事故 |
| 未按规范实行供电系统 | 无接地或接零造成人员触电 |
| 系统未达到三级配电二级漏电保护 | 造成人员触电 |
| 一漏多控、漏电失灵 | 造成火灾、人员触电 |
| 配电箱不符合规范要求 | 造成人员触电 |
| 线路老化、龟裂漏电 | 造成人员触电 |
| 无施工方案 | 未对工程进行分析、论证造成触电事故 |
| 无避雷装置 | 造成雷击、火灾、人员触电 |
| 小型电动工具不符合规范要求 | 无接地或接零漏电，造成人员触电 |
| 接线不规范、乱拉乱接 | 造成人员触电、火灾 |

1.4事故前可能出现的征兆

1.4.1高、低压交流系统发生接地。

1.4.2发电机转子直流系统发生接地。

1.4.3直流220V、380V系统发生接地。

1.4.4人员误操作。

1.4.5大雾、雷雨等自然灾害。

1.4.6设备绝缘受损放电、爬电现象。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发火灾、爆炸和设备损坏事故，影响生产的正常运行等。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥长：现场负责人

成员：班组长、安全员、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1指挥长的职责：全面指挥触电突发事件的应急救援工作。

2.2.2安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

2.2.3班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.4现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险措施

触电事故发生

触电事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向现场负责人报告，现场负责人立即向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

3.2.1首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

3.2.2如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施（如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者）前，不能接近断线点至8～10m范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8～10m以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。

3.2.3如触电者处于高处，触脱电源后会自高处坠落，要采取相应措施。

3.2.4救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明，新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求。但不能因此延误切除电源和进行急救。

3.2.5伤员脱离电源后的处理：

（1）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。

（2）触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

（3）需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。

3.2.6触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

现场负责人及时向总指挥汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总指挥在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，应该使用绝缘工具，救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

4.2防止触电者脱离电源后摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

4.3救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。

4.4如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

4.5进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

4.7在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；

4.8对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。

3-5  车辆伤害现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型

类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车、人员跌落、坠车和搬运、装卸中的坠落等。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

充装站内所有可以行使机动车的部位，均可能造成车辆伤害事故。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

充装站内主要靠机动车辆运输进出，道路状况差（如主厂道宽度不够，且杂物占道）、司机注意力不集中、误操作、装卸不规范或恶劣气候条件、无指示标志，都有可能发生车辆伤害事故，造成人员伤亡或财产损失。

1.4事故前可能出现的征兆

1.4.1酒后驾车，疲劳驾车，非驾驶员驾车，超速行驶，争道抢行，违章超车，违章装载等。

1.4.2车辆起步时不认真观察，驾驶和装卸过程与他人谈话、嘻笑、打逗。

1.4.3在危险地段行驶或在狭窄、危险场所作业时不采取安全措施，冒险蛮干。

1.4.4车辆的安全装置如转向、制动、喇叭、照明、转向指示灯等不齐全有效。

1.4.5在通道狭窄且交叉和弯道较频繁路段，驾驶员精神不集中或不认真观察情况。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

可能引发生产中断及其人员重大伤亡事故等。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥长：现场负责人

成员：班组长、安全员、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1指挥长的职责：全面指挥机动车辆突发事件的应急救援工作。

2.2.2班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.3现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好车辆伤亡人员的先期急救处置工作。

2.2.4安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

车辆伤害事故发生

机动车辆事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向班组长报告，班组长迅速向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当发生机动车辆事故后，迅速停车，现场人员迅速确定有无人员受伤，如有人员受伤根据现场实际情况立即对受伤者进行现场急救处理。

3.2.2对于不深的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，出血较严重者用多层砂布加压包扎止血，较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

3.2.3较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况。

3.2.4对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动受伤人员。应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，然后呼叫医务人员等待救援；如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

3.2.5在搬运脊椎受伤的人员时应用夹板或硬纸皮垫在伤员身下，搬运时要均匀用力，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫；如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待专业医务人员进行搬运。

3.2.6受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

现场负责人及时向总指挥汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总指挥在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

4.2对于当即死亡人员，不得擅自将尸体及其肢体移位。

4.3在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护好事故现场；对受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

4.4肇事车辆非特殊情况不得移位，以便为勘察现场提供确切的资料。

4.5对重大伤亡事故的肇事者必须指定专人看护隔离，防止发生意外。

- 3-6  泄漏、火灾事故现场处置方案

- 1事故风险分析

1.1事故类型：火灾、爆炸。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

充装台、运输管道及储罐区。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

液化石油气属甲类易燃气体，具有较高的火灾危险性。易燃气体一旦从储罐及管路中泄漏，因其密度比空气大，将向低洼地方聚集，如作业场所通风不良，遇点火源或高温物体表面，就可能发生火灾事故。

易燃液体一旦从储罐及管路中泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，形成一定厚度的液池，若受到防火堤、隔堤的阻挡，液体将在限定区域（相当于围堰）内得以积聚，形成一定范围的液池。这时，若遇到火源，液池可能被点燃，发生地面池火灾。

作业场所内使用的电气设备及线路在长期使用过程中，因老化、负载加大，都可能发生短路，从而发生电气火灾事故。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

可能会引发物体打击、坍塌、触电、爆炸等事故。

- 2应急工作职责

2.1成立应急救援指挥办

指挥：现场负责人

成员：安全员、班组长、现场工作人员

2.2指挥办人员职责

2.2.1现场负责人职责：全面指挥仓库火灾事故的应急救援工作。

2.2.2安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

2.2.3班组长职责：汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

2.2.4现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

火灾事故发生

3.1.1最早发现泄漏、火情者应立即采取应急处置并向现场负责人报告，现场负责人迅速报告应急指挥部启动本预案；报告的主要内容：泄漏、火灾情况，有无人员伤。

3.1.2指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。

3.1.3事故扩大无法有效控制时，迅速报告本充装站应急救援指挥部，启动上一级应急预案进行处置，并可以根据总指挥部指示拨打110、119请求县、市消防救援大队支援。报警内容：单位名、称、地址、着火物质、火势大小、着火范围；把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系；同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答；打完电话后，要立即派人到路口等候消防车，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。已采取措施、救灾物资人员需求等。

3.2现场应急处置措施

3.2.1  发生泄漏或泄漏火灾事故时。

（1）报警

通知本企业管理、维修、应急抢险等相关人员到场处置。拨打119，120，向消防等部门报警，并将事故情况及时报告当地有关部门。

（2）设定区域和疏散

建立危险区域、缓冲区域、疏散区域，实施必要的交通管制和交通疏导。根据站区储量、泄漏程度、地形、气象等，对泄漏影响范围进行评估，在距离泄漏点至少半径800m范围内实行全面戒严，划出警戒线，设立明显标志。疏散无关人员，以各种方式和手段通知危险区域、缓冲区域、疏散区域内的周边人员向上风向迅速撤离，对以上区域内的幼儿园、学校、商场等公众聚集场所应重点组织有序疏散。实施交通管制，禁止一切车辆和无关人员进入危险区域、缓冲区域。火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离至少1600m（以泄漏源为中心，半径1600m的隔离区）。

（3）消除火种

立即在危险区域、缓冲区域、疏散区域内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地，进入危险区域的车辆应有防护措施。

（4）应急处理

储罐发生泄漏时，应迅速查明情况，判明原因，进行相应的处理。

①罐体本体、接管根部开裂泄漏：关闭进液阀门，停止一切装卸活动，关闭压缩机和气相进口阀门，开启烃泵抽泄漏罐中的液体，倒向备用罐，用沾水棉被堵住泄漏处，使其减少泄漏量，进一步组织堵漏处置。

②接管、阀门的密封等部位失效或泄漏：关闭进液阀门，停止一切装卸活动，必要时开启烃泵抽泄漏罐中的液体，倒向备用罐，用沾水棉或堵漏夹堵住泄漏处，使其减少泄漏量，进一步组织堵漏处置。

③罐车卸液软管泄漏或爆裂：罐车作业人员立即启用罐车上紧急切断装置，关闭罐车上液相阀门。同一时间，操作人员立即关闭卸液管道上液相阀门，关闭压缩机，关闭工艺管线上气相阀门，切断液化石油气气源。严禁用压缩机加压倒罐。

（5）积极冷却，防止爆炸

打开罐区的喷淋装置，对相关储罐进行冷却。组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，用射流水冷却着火及邻近罐壁，并保护毗邻建筑物免受火势威胁控制火势不再扩大蔓延。从安全距离，利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷射，以降低温度和可燃气体的浓度。控制蒸汽云。如有条件，可以用蒸汽或氮气带对准泄漏点送气，用来冲散可燃气体；用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相，减少液化石油气蒸发，用喷雾水（或强制通风）转移液化石油气蒸汽云飘逸的方向，使其在安全地方扩散掉。在未切断泄漏源的情况下，严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。用水直接冲击泄漏物或泄漏源，应防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。

（6）灭火剂选择

小火：干粉、二氧化碳灭火器。

大火：水幕、雾状水。在气源切断，泄漏控制，温度降下之后，向稳定燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧。

3.2.2  泄漏处置

（1）控制泄漏源：在保证安全的情况下堵漏，避免液体漏出。如管道破裂，可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法等方法堵漏，随后用专用堵漏胶封堵。堵漏方法一般有：

①注胶堵漏法：采用专用夹具、手动液压泵、注胶枪、对压力表等附件进行夹紧注胶堵漏。

②注水堵漏法：利用已有或临时安装的管线向罐内注水，将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上，使水从泄漏处流出，待罐内新鲜水有一定液面时，冒水快速进行堵漏。

③先堵后粘法：堵塞后用黏结剂或金属薄片绑扎。

④螺栓紧固法：用有色金属工具带压紧固螺栓。

⑤泄漏处为圆形小孔，可采用木塞堵漏法。

⑥管道壁发生泄漏，又不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵。

⑦焊缝微量泄漏，可采用快干水泥进行堵漏。

⑧罐壁撕裂泄漏可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏。

⑨带压管道泄漏可用捆绑式充气堵漏袋，或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏。

（2）泄压排空。由安全泄压阀和放空管，经密闭管道泄放至火炬系统焚烧放空或设置应急管线，将物料倒至备用储罐。

4注意事项

4.1现场救援时注意人员个人防护，佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电隔热服，在处理液态液化石油气泄漏时佩戴防冻伤防护用品，禁止使用非防爆型电气和工具。

4.2事故现场应设置好警戒线，严禁无关人员进入现场；现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

4.3伤员、施救人员离开现场后，工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。

4.4应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

4.5进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，在运送过程中，可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。

4.6现场监测：用可燃气体检测仪随时监视检测危险区域、缓冲区域、疏散区域内的气体浓度，人员随时做好撤离准备。

- 3-7  冻伤事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1危险性分析

由于液化石油气是深冷液体，若未穿戴合格的防护用品，皮肤直接与液化石油气或其蒸气接触会产生严重的伤害。直接接触时，皮肤表面的潮气会凝结，并粘在低温物体表面上。皮肤及皮肤以下组织冻结，很容易撕裂，并留下伤口。这时候如硬将皮肤从低温表面撕开，就会将这部分皮肤撕裂。

1.2事故类型

冻伤事故。

1.3事故可能发生的地点和装置

充装台、储罐区。

1.4事故危害程度

冻伤对脑功能有一定影响，使注意力不集中、反应时间延长、作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统、呼吸系统也有一定影响。会造成体温降低，甚至造成死亡。

- 2组织机构及职责

2.1成立应急救援指挥小组

指挥：现场负责人

成员：安全员、班组长、现场工作人员

2.2指挥部人员职责

- 现场负责人的职责：全面指挥冻伤突发事件的应急救援工作。

- 班组长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

- 安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

冻伤事故发生

3.1现场应急处置程序

冻伤事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向现场负责人报告，现场负责人立即向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

（1）当发生冻伤事故后，用温水(38℃～42℃)浸泡患处，浸泡后用毛巾或柔软的干布进行局部按摩。

（2）患处若破溃感染，应在局部用65%～75%酒精或1%的新洁尔灭消毒，吸出水泡内液体，外涂冻疮膏、樟脑软膏等，保暖包扎。必要时应用抗生素及破伤风抗毒素。

（3）对于全身冻僵者，要迅速复温。先脱去或剪掉患者的湿冷的衣裤，在被褥中保暖，也可用25℃～30℃的温水进行淋浴或浸泡10分钟左右，使体温逐渐恢复正常。但应防止烫伤。

（4）如有条件可让患者进入温暖的房间，给予温暖的饮料，使伤员的体温尽快提高。同时将冻伤的部位浸泡在38℃～42℃的温水中，水温不宜超过45℃，浸泡时间不能超过20分钟。

（5）发生冻僵的伤员已无力自救，救助者应立即将其转运至温暖的房间内，搬运时动作要轻柔，避免僵直身体的损伤。然后迅速脱去伤员潮湿的衣服和鞋袜，将伤员放在38℃～42℃的温水中浸浴；如果衣物已冻结在伤员的肢体上，不可强行脱下，以免损伤皮肤，可连同衣物一起时入温水，待解冻后取下。

3.3事故报告

现场负责人及时向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

（1）注意冻伤后不可直接用火烤，也不能把浸泡的热水加热，所有冻伤部位应尽可能缓慢地使之温暖而。恢复正常体温。切忌直接用雪团按摩患部及用毛巾用力按摩，否则会使伤口糜烂，患处不易愈合。

（2）如因人员操作液化液化石油气而引起的人身冻伤事件，必须先隔离危险源，同时抢救人员须采取防止冻伤措施。

- 3-8  有限空间作业生产安全事故现场处置方案

- 1事故特征

1.1 有限空间的概念

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如密闭容器、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池（井）、化粪池、隧道、涵洞、阀门间、污水处理设施、料仓、蓄水塔（池）、储藏室及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。

1.2 事故类型

中毒、窒息、火灾、爆炸等。

1.3 事故风险严重程度分析

本公司有限空间可能产生或存在一氧化碳、硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体，如果有限空间作业未采取可靠的安全措施或采取的措施不当，就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故；部分有限空间作业面狭窄、作业环境复杂，还可能发生触电、机械损伤、淹溺和坍塌掩埋等事故，一些有限空间作业事故风险较大，如果事故风险未能有效控制，可能造成严重的人员伤亡、财产损失。

1.4 事故发生的诱因

1.4.1 作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。

1.4.2 易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、清洗或置换、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。

1.4.3在缺氧、有毒环境中，未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施。

1.4.4 有限空间作业采取的措施不当。

1.5 发生区域、地点或装置的名称

消防水池、储存区等较封闭空间

1.6事故风险评估

人员进入有限空间作业前，根据监测结果、作业环境条件、物的状态、人的行为等因素进行火灾爆炸风险、人身伤害风险评估，按事故风险程度大小制定相应的消除、控制事故风险的有效措施，确保有限空间作业处于安全受控状态。

- 2组织机构及职责

2.1成立应急救援指挥小组

指挥：现场负责人

成员：安全员、班组长、现场工作人员

2.2指挥部人员职责

- 现场负责人的职责：全面指挥有限空间作业突发事件的应急救援工作。

- 班组长职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

- 安全员职责：接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理，并监督安全措施落实和人员到位情况。

- 现场工作人员职责：发现异常情况，及时汇报，做好受伤人员的先期急救处置工作。

- 3应急处置

3.1现场应急处置程序

人员受伤

是否严重

现场简单医疗处置

是

否

拨打120

采取必要急救措施后送医院

排险、控险

措施

有限空间作业生产事故发生

有限空间作业生产事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向现场负责人报告，现场负责人立即向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2现场应急处置措施

- （1）将窒息人员脱离危险地点。

- （2）对于有毒化学药品中毒地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

- （3）对于密闭空间内由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

- （4）对于电缆沟、排污井、排水井等地下沟道内可能产生有毒气体的地点，救援人员在施救前应先进行有毒气体检测(方法通过有毒气体检测仪、小动物试验、矿灯等)，确认安全或者现场有防毒面具则应正确戴好防毒面具后进入进行施救。

- （5）施救人员做好自身防护措施后，将窒息人员救离受害地点至地面以上或通风良好的地点，然后等待医务人员或在医务人员没有到场的情况进行紧急救助。

- （6）呼吸、心跳情况的判定:密闭空间中毒窒息伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

①看：看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

②听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

③试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

- （7）密闭空间中毒窒息伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。

①通畅气道。

②口对口（鼻）人工呼吸。

- ③胸外接压(人工循环)。

- （8）抢救过程中的再判定

- ①按压吹气lmin后(相当于单人抢救时做了4个15:2压吹循环)，应用看、听、试方法在5-7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

- ②若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺 复苏法抢救。

- ③在抢教过程中，要每隔数分钟再判定一次， 每次判定时间均不得超过5-7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.3事故报告

事发现场负责人立即向应急救援领导小组汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由应急救援领导小组在1小时内向地方政府、应急管理局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

- 4注意事项

4.1 对储罐、有毒物品储藏室等的救援工作，救援人员在施救前，应戴好防毒面具，做好自身的防护措施再进行施救工作。

4.2 进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

4.3 事故池、油污收集池、化粪池等进行抢救工作时，施救人员应系好安全带，做好防止人身坠落的安全措施。

4.4 伤员、施救人员离开现场后,工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。

4.5 采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。

4.6 对于密闭空间内部禁止使用明火的地点，如管道内部涂环氧树脂等地方，严禁只用蜡烛灯方法进行试验。

4.7 在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，配带有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

4.8对于防爆、防氧化及受限空间作业人员应正确使用隔离式呼吸器，严禁使用净气式面具。

4.9对作业面可能存在的电、高温、低温有效隔离，危害物质可靠切断；及时疏散人员，及时划定警戒区域。警戒人员应携带必要的安全检测仪器。

4.10救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、窒息环境下摘下防护面罩。

- 附表一 应急救援领导小组成员通讯联系表

| 序号 | 姓名 | 部门 | 联系电话（手机号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许正元 | 公司办公室 | 15983759988 |  |
| 2 | 沈歧候 | 充装站站长 | 15984832308 |  |
| 3 | 张明刚 | 充装站 | 19982862596 |  |
| 4 | 罗义华 | 充装站 | 15181762568 |  |
| 5 | 邓锡成 | 充装站 | 18091628515 |  |
| 6 | 赵菀君 | 公司安全办 | 15281708236 |  |
| 7 | 李丽萍 | 充装站 | 17390205782 |  |
| 8 | 彭付勇 | 抢险车驾驶员 | 18808170089 |  |

- 附表二 应急救援外部通讯表

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 紧急救援协作 |  |  |
| 南部县消防救援大队 | 119 |  |
| 南部县人民医院 | 5522762/5522872 | 120 |
| 南部县公安局 | 0817-5563133 | 110 |
| 其它联系单位 |  |  |
| 南部县政府 | 0817-5929567 | 10公里 |
| 南部县应急管理局 | 0817-5771850 |  |
| 南部县住房与城乡建设局 | 0817-5522251 |  |
| 南部县医疗保险管理中心 | 0817-5591180 |  |
| 南部县国土资源局 | 0817-5570061 |  |
| 定水镇安全办 | 13568611011 | 2公里 |
| 定水镇卫生院 | 0817-5864334 | 2公里 |
| 定水镇派出所 | 0817-5864317 | 2公里 |
| 定水镇五房坝村 | 13508085423 | 1.5公里 |
| 定水镇派出所 | 0817-5864317 | 2公里 |
| 定水镇安全负责人 王汝平(副镇长) | 15520402999 | 2公里 |

# 附录三 应急救援物资装备统计

管理责任人：   沈岐侯         联系方电话：15984832308

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 配置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 3台 | 充装台、储罐区 |  |
|  | 8kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8只 | 充装台、泵房、储罐区 |  |
|  | 4kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 5只 | 充装台、发电机房 |  |
|  | 石棉灭火毯 | －－ | 2张 | 充装台 |  |
|  | 消防桶、消防铲 | －－ | 6只 | 作业区工具柜 |  |
|  | 消防沙池 | 10立方 | 1个 | 储罐区 |  |
|  | 气体泄漏报警器 | KTL4000-4 | 4套 | 充装台、泵房、储罐区 |  |
|  | 电气控制室电源避雷器 | HP380-4 | 1套 | 电气控制室 |  |
|  | 防静电工作服 | M165至M180 | 30套 | 上岗作业人员 |  |
|  | 防护手套 |  | 8双 | 充装台工具柜 |  |
|  | 防爆应急照明灯 | GB17945-2010 | 3个 | 控制室.发电机房.生活区 |  |
|  | 摄像头 | －－ | 4个 | 充装台、储罐区、作业区.大门口 |  |
|  | 燃气抢险车 | 川R-QZ122 | 1辆 | 联系人：彭付勇 |  |
|  | 消防水池 | 150(立方) | 1个 | 充装台旁 |  |
|  | 消防水泵 | DH80BZ-32 | 2台 | 发电机房. |  |
|  | 消防自救呼吸器 | －－ | 8 套 | 充装台工具柜 |  |
|  | 避雷针塔 | 30米(高) | 1个 | 储罐区 |  |

# 附件四 总平面布置示意图

30m3

液化气

储罐

残液罐

# 附件五 周边环境示意图

# 附件六 消防位置及应急疏散图

残液罐

30m3

液化气

储罐

# 附件七 规范化格式文本

生产安全事故报告

报送单位（盖章）：　　 　　　　　          　　日期：   年    月   日

| 事件分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  | 时 分 |  |  | 得到信息时间 |  | 时 分 |  |
| 上报信息时间 |  | 时 分 |  |  | 结束时间 |  | 时 分 |  |
| 事件持续时间 |  |  |  |  | 小时 |  | 分钟 |  |
| 交通影响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案启动类别 |  |  |  |  | 预案启动级别 |  |  |  |
| 主办部门 |  |  |  |  | 辅办部门 |  |  |  |
| 基本情况描述： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置情况： （写不下时可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 报送人 |  |  | 联系方式 |  |  |

生产安全事故接报登记表

接报人：

接报时间：       年     月    日     时     分

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故详细情况 |  |
| 报告人姓名 |  |
| 报告人联系方式 |  |
| 接报后处理 |  |
| 备注 |  |

生产安全事故处理登记表

| 事故类型 |  |
| --- | --- |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故主要原因 |  |
| 事故经过 |  |
| 事故责任分析及整改防范措施 |  |
| 人员伤亡及处理情况 |  |
| 处理意见 | 签字： 日期： |

生产安全事故上报表

| 报告单位 |  |  |  |  | 报 告 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故单位 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故时间 |  |  |  |  | 行 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无证照 |  |  |  |  | 死亡 （人） |  | 重伤 （人） |  |  |  |  | 轻伤 （人） |  |  |
| 企业规模 |  |  |  |  | 直接经济损失 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位电话 |  |  |  |  | 事故单位电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 简 况 及 原 因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤 亡 人 员 情 况 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 |  | 文化程度 |  | 用工性质 | 工种 |  | 级别 |  | 工龄 |  |
| 领 导 批 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

应急救援预案演练记录表

| 演练预案名称 |  |
| --- | --- |
| 参与人员 |  |
| 预演安排 |  |
| 应急演练过程 |  |
| 演习效果 |  |

记录员：                                     演习日期：

应急救援预案评审记录表

| 评审预案名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  |  |  | 评审地点 |  |  |
| 评审人员 |  |  |  |  |  |  |
| 评 审 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 评 审 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 负责人 |  |  |

应急救援预案修订记录

| 应急预案修订日期: | 2023.07.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急预案签发日期: | 2023.07.15 |  |  |  |
| 应急预案实施日期: | 2023.07.20 |  |  |  |
| 应急预案的修订参加人员: 许正元、沈岐侯、赵菀君、张明刚、邓锡成、罗义华 |  |  |  |  |
| 应急预案的修订内容: |  |  |  |  |
| - 1.批准页落款时间； - 2.编写工作组人员变动（原宁绍贵、汪仕刚、陆光碧、变为赵菀君、邓锡成、 - 李丽萍）； - 3.应急组织机构相关人员也有变动； - 4.附表二 应急救援外部通讯表中的应急管理局冯主任电话变更为办公室电话。 |  |  |  |  |
| 应急预案的修订评审: |  | 符合☑ | 基本符合□ | 不符合□ |
| 基本符合修改意见或建议: |  | 根据气站人员变动，符合修正。 建议:本预案应与实际演练相结合。 |  |  |
| 不符合修改意见或建议: |  | 无 |  |  |
| 应急预案的发布签字: |  |  |  |  |
| 应急预案修订签发日期: |  |  |  |  |
| 应急预案修订实施日期: |  |  |  |  |
| 应急预案再修订日期: |  |  |  |  |

生产经营单位生产安全事故

应急预案备案申报表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 |  | 资产总额 |  |
| 行业类型 |  | 从业人数 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，现将我单位于 年 月 日签署发布的： 等预案，以及相关备案材料报上，请予备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

- 附表八 应急救援响应流程图

事故单位

报现场负责人

见附件1

报应急办

0817-5587888、15984832308

急救中心

120

火警

119

公司应急救援

指挥部

医疗救护组

抢险救灾组

安全警戒组、后勤保障组

南部县应急管理局、南部县政府

## 附件九：医疗救护协议

## 附件十：应急资源调查报告

## 详见附本《应急资源调查报告》

附件十一：事故风险辨识、评估报告

详见附本《事故风险辨识、评估报告》