附件

- 佳宇实业有限责任公司生产安全事故应急预案

- 编  号：JYSY/YA-2024

- 版本号：A版/0次修改

- 编  制：应急预案编制小组

审  核：安全生产领导小组

- 批  准：刘 成

状  态： 执行

2024年2月8日发布		      		     2024年2月8日实施

南充佳宇实业有限责任公司

南佳实安全小组〔2024〕3号

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组

关于《生产安全事故应急预案》编制小组的

通  知

各部门：

为了积极响应和认真贯彻落实应急管理部令第2号《安全生产事故应急预案管理办法》等文件的精神和要求，完善公司应急预案体系，增强安全生产事故应急处理能力，经研究决定成立《南充佳宇实业有限责任公司生产安全事故应急预案》编制小组。其具体人员组成如下：

组  长：刘 成

组  员：工程安全部全体成员

特此通知！

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组

2024年1月15日

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组   2024年1月15日印发

南充佳宇实业有限责任公司

南佳实安全小组〔2024〕13号

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组

关于印发《生产安全事故应急预案》的通知

各部门：

为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》以及《生产安全事故应急预案管理办法》等有关法律法规的规定，预防安全生产事故发生，确保一旦发生重大事故后能及时控制事态，防止重大事故蔓延，有效地组织抢险和救助，保障员工人身安全及公司财产安全，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），结合本公司实际，本着“预防为主、平战结合、快速响应、果断处置”的原则，编制了本公司《生产安全事故应急预案》，并于2024年2月8日批准发布，2024年2月8日正式实施。请本公司全体员工遵照执行。

本《生产安全事故应急预案》是本公司应对突发事故实施应急救援工作的规范性文件，用于规范指导生产安全事故的应急救援行动，各部门应执照《生产安全事故应急预案》内容与要求，对员工进行培训和训练，以便有效预防各类生产安全事故的发生，在重大事故发生时，能及时按照预案方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

附件：南充佳宇实业有限责任公司生产安全事故应急预案

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组                                                                                        2024年2月8日

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组   2024年2月8日印发

南充佳宇实业有限责任公司

南佳实安全小组〔2024〕14号

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组

关于《生产安全事故应急预案》执行部门签署页

根据《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）以及公司生产安全事故应急预案的相关要求，相关执行部门签署意见如下：

| 序号 | 部门名称 | 能否执行预案中内容 | 部门签字确认 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程安全部 | ¨能 ¨否 |  |  |
| 2 | 财务部 | ¨能 ¨否 |  |  |
| 3 | 办公室 | ¨能 ¨否 |  |  |
| 4 | 物业管理部 | ¨能 ¨否 |  |  |
| 5 | 劳务派遣事业部 | ¨能 ¨否 |  |  |

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组

2024年2月9日

ciz

南充佳宇实业有限责任公司安全生产领导小组   2024年2月9日印发

# 目 录

第一篇  综合应急预案	1

1总  则	1

1.1适用范围	1

1.2响应分级	1

2 应急组织机构及职责	2

2.1应急组织机构	2

2.2职责	3

3应急响应	7

3.1信息报告	7

3.2预警	8

3.3响应启动	10

3.4应急处置	13

3.5应急支援	14

3.6应急结束	16

4后期处置	18

4.1 事故现场处理	18

4.2现场洗消	18

4.3染物处理	19

4.4事故善后处理	19

4.5应急评估	19

5 应急保障	20

5.1通信与信息保障	20

5.2应急队伍保障	20

5.3物资装备保障	20

5.4其他保障	20

第二篇  专项应急预案	24

一、火灾爆炸事故专项应急预案	24

二、自然灾害事故专项应急预案	40

三、触电事故专项应急预案	52

四、电梯突发事故专项应急预案	66

五、燃气泄漏事故专项应急预案	81

第三篇  现场处置方案	96

一、触电事故现场处置方案	96

二、火灾事故现场处置方案	103

三、防汛现场处置方案	111

四、电梯困人事故现场处置方案	118

五、受限空间中毒窒息现场处置方案	125

六、高处坠落事故现场处置方案	133

七、燃气泄漏事故现场处置方案	141

八、车辆伤害事故现场处置方案	148

九、食物中毒现场处置方案	153

十、高温中暑事故现场处置方案	159

第四篇 附件及附图	165

附件1 生产经营单位概况	166

附件2 风险评估的结果	168

附件3 预案体系与衔接	169

附件4 公司应急物资装备台账	171

附件5 公司内部应急救援队伍成员及联系方式	124

附件6 外部应急救援机构及联系方式	173

附件7 规范化格式文本	174

附件8 依据的法律法规标准清单	177

附件9 常用灭火器的使用方法	179

附件10 紧急救护法	183

附件11 关键岗位应急处置卡式样	203

附件12 公司外部救援力量分布图	206

附件13 指挥部位置及应急队伍行动图	207

附件14 公司应急疏散图	208

附件15 公司消防设施分布示意图	209

附件16 重点防护目标标识图	210

附件17 公司周边关系图	211

附件18 生产安全事故风险评估报告	212

附件19 生产安全事故应急资源调查报告	226

- 第一篇  综合应急预案

- 1总  则

- 1.1适用范围

本预案适用于物业辖区内发生的火灾爆炸、触电、电梯突发事故、受限空间、燃气泄漏、自然灾害等各类突发事故的处理。

- 1.2响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，公司应急救援指挥部将事故分为四个等级，Ⅰ级最高，相应分级具体情况如下表：

I级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需要外部力量援助的重大、特别重大的突发事故。

II级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需要外部力量援助的较大的突发事故。

Ⅲ级：公司内部组织无法依靠自身力量救援，需要外部力量援助的一般的突发事故。

Ⅳ级：公司内部组织依靠自身力量可以救援的事故。

（1）公司内某社区单元发生火灾、爆炸，但未引起连锁爆炸，依靠公司内灭火设备器材短时间内能消除危险。

（2）事故安全影响限制在楼层内，环境影响控制在社区用周边地区，但未引起人员重伤、死亡。

- 2 应急组织机构及职责

- 2.1应急组织机构

本公司根据情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：总经理

副总指挥：安全分管领导

应急指挥部成员：各部门负责人

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

图2-1 应急组织网络图

- 2.2职责

2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳务派遣事业部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

- 3应急响应

- 3.1信息报告

3.1.1信息接报

应急管理办公室（总值班室）设立24小时应急值守电话，值守电话：XXXXXX。一旦事故发生，现场人员应立即将事故情况报告公司应急管理办公室值班室（总值班室）并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

公司应急管理办公室（总值班室）应立即将事故情况报应急救援指挥部总指挥，并详细记录报告时间、对方姓名、双方的主要交流内容。

发生轻伤事故，值班员应在事故发生后立即报告主管部门。

发生死亡事故，在事故发生后立即报告应急救援办公室。

按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对于一般突发事故的信息，总指挥在1小时内将详细情况上报上级、安监局和公安机关，并填报《事故快报表》。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

（1）事故发生时间、地点、单位概况、事故单位名称；

（2）事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

（5）事故报告人员等。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

发生较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告当地人民政府、安全生产监督管理部门和公安机关。发生事故后，应发最快捷的方式（电话、传真等）向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

3.1.2信息处置与研判

（1）根据接收的事故信息，应急办公室组织人员立即对事故信息、事故响应级别以及救援情况进行研判。

（2）Ⅲ级事故应急响应行动由发生事故的部门抢险救援小组负责启动。

（2）II级事故应急响应行动由应急救援办公室负责启动并组织实施。

（3）I级事故应急响应行动由公司应急救援指挥部启动并组织负责。

（4）若未达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

（5）响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

- 3.2预警

3.2.1危险源监测监控方式、方法

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施。

（2）建立危险源台帐、档案。

（3）每年进行一次防雷防静电检测。

（4）电梯等特种设备按规定定期检测。

（5）火灾报警器、灭火器进行维保与培训。

（6）重点关键部位设置摄像头监控。

（7）对社区危险源定期安全检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

（8）制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。

（9）做好交接班记录。

3.2.1预警启动

（1）预警信息

及时关注获取气象局的气象灾害，水利部的汛情、旱情，地震局的地震趋势，国土资源部的地质灾害等的预警信息；关注检测设备仪器仪表等的预警信息。

（2）预警条件

相关部门发布自然灾害预警预报信息，出现可能威胁人民生命财产安全、影响基本生活，需要提前采取应对措施的情况以及公司出现的危急情况。

3.2.2响应准备

发生突发事故时，应急指挥部按照本预案相应级别规定进行响应准备。

（1）三级预警响应准备：加强巡查，发现问题及时处置、及时报告，尽快消除安全隐患；各应急小组成员与应急指挥部的通信设备处于开通状态，做好应急抢险的各项准备工作。

（2）二级预警响应准备：在三级预警响应的基础上，各有关人员高度关注重事故发展动态，应急指挥部及时了解掌握情况，做好抢险人员和物资调配的各项准备工作。

（3）一级预警响应准备：在二级预警响应的基础上，及时向相关政府部门及社会救援组织传递信息，做好相关应急及人员疏散工作。

3.2.3预警解除

三级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复后，由事故单位现场应急处置组解除。

二级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复后，由应急指挥部提出解除，报南充市应急指挥部办公室备案。

一级预警：事故得到有效控制，人员有效救援，现场进行恢复，上报政府部门或行业主管部门确认后，由应急指挥部提出预警解除建议，报南充市应急指挥部办公室备案。

- 3.3响应启动

（1）接到事故报告后，各级安全事故应急指挥部人员即时到位，根据灾情启动相应的应急预案，指挥、调动、协调应急救援工作。

（2）应急指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域，迅速对事故情况作出判断，实施事故应急具体实施方案，事故得到控制后，参与事故调查及提出整改措施。

（3）事故发生初期：事故单位或现场人员应积极采取自救、互救措施，防止事故扩大，指派专人负责引导指挥人员及各救援队伍进入事故现场。

（4）现场负责人：应迅速组织、指挥各应急救援人员快速到位，及时切断事故现场的电源、水源（视事故性质）、煤气等，对事故进行控制和消灭，采取必要的紧急措施抢救伤员和国家财产，防止事故范围进一步扩大，必要时请求上级增援。

（5）应急抢险组：应急抢险组应服从现场指挥人员的指挥，采取必要的个人防护措施，按各自的分工开展应急和救援工作；优先抢救受伤人员，尽力抢救贵重物资，把有毒、危险、易燃、易爆的物品在统一指挥下疏散到指定的安全区域内。

（6）医疗救护组：对受伤人员进行紧急救护和急送医院救治。

（7）疏散警戒组：设置警戒区域和安全区域，引导被围困人员疏散并撤离到安全地区；对危险地域设置标志和警戒线并实施警戒，引导救援人员进入事故现场，禁止无关人员进入危险区域；保护事故现场，防止人为破坏。

（8）后勤服务组：提供足够的应急救援物资及装备，负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

（9）通讯联络组：负责事故应急工作的信息通信；联络、协调各有关人员、物资的调配；事故应急工作的信息处理和汇报。

本预案的响应流程见下图：

事故发生

应急指挥部

启动相应应急预案

救援行动

应急指挥部总指挥

信息反馈

警情判断

分级响应

事态控制

应急恢复

总结评审

应急结束

发布预警信息

中心人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

扩大应急

申请增援

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

环境监测

专家支持

是

否

是

否

关闭

图3.3-1应急响应流程图

- 扩大应急响应：应急指挥部要时刻注意事故发展态势，事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。由事故应急救援总指挥决定扩大应急响应，如三级立即上升为二级应急响应，二级立即上升为一级应急响应等。

（7）对外信息发言人由公司应急办主任担任；现场对外信息发言人由现场应急指挥部指定。在信息发布过程中，应遵守国家的法律法规，做到实事求是、客观公正、内容详实、及时准确，突发事故信息发布要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，发布时须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。

一般包括以下要素：

a、事故发生的时间、地点、项目（单位）概况、事故单位名称；

b、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

c、事故发生原因的初步判断；

d、事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；

e、事故报告人员等。

信息发布形式主要有接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿等。

- 3.4应急处置

3.4.1应急处置原则

（1）公司各突发事故发生后，由现场应急指挥根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作；

（2）召集、调动抢救力量，各部门接到现场应急指挥指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排；

（3）现场指挥按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的部门保持通信畅通。

（4）当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向街道（地区）办事处和上级主管部门报告请求支援。

（5）事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥领导小组在充分考录有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

（6）医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

3.4.2处置措施

针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施。各类事故的应急处置措施详见专项应急预案和现场处置方案。

- 3.5应急支援

- 3.5政府相关部门应急救援力量

3.5.1消防单位

南充市消防救援支队（南充市顺庆区石化路245号），南充市公安消防支队顺庆区大队育英路中队（南充市顺庆区育英路76号），南充市顺庆区公安消防大队（南充市顺庆区宁安巷241号），能在我司管理物业发生突发情况时快速到达现场，消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足我公司消防应急救援处置。

3.5.2 医疗卫生

南充市中心医院，南充市第一人民医院，南充市第二人民医院，南充市第三人民医院，南充市第四人民医院，川北医学院，能在我司管理物业发生突发情况时快速到达现场。医院的医疗队伍配备有技术过硬的专职应急医疗救援队伍，配备有专业医疗救护车辆及医疗设施，能够满足我公司医疗应急救援处置。

3.5.3其他政府应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，公司将立即上报政府部门，请求增援。参与救援的相关部门主要包括：

（1）南充市人民政府应急指挥中心：主要负责应急指挥工作。

（2）南充市交警报警中心：主要负责引发交通事故时的处理工作。

（3）南充市应急管理局：主要负责安全事故的处理工作。

（4）南充市消防救援大队：发生火灾爆炸事故时，进行灭火的救护。

（5）南充市中心医院、川北医学院等医院：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

（6）南充市疾控中心：主要负责发生职业病的处理工作。

（7）南充市公安局：疏散可能受影响的群众。协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（8）电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（9）环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（10）相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

- 3.5.4外部应急有关单位联系电话

当发生突发事故超出公司应急救援力量能力所及范围，需外部救援时，在公司事故应急救援指挥部的统一安排下向消防部门、应急部门等相关外部单位请求救援。

外部救援单位联系电话详见应急资源清单。

- 3.5.5专职队伍救援

一旦发生安全事故，公司抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部立即向上级通报，必要时请求社会专职救援队伍支援。

（8）电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（9）环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（10）相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

- 3.6应急结束

3.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能。

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

3.6.2 事故终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故现场单位提出，经现场救援指挥部批准。

（2）现场救援指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

3.6.3应急结束后续工作

（1）将事故情况按规定如实上报主管部门。

（2）保护事故现场。

（3）向事故调查处理小组移交事故发生及应急处理过程一切记录，配合事故调查处理小组取得相关证据。

（4）由应急救援办公室负责总结评审整改，编制事故应急救援工作总结报告，并上报顺庆区安监局。

- 4后期处置

### 4.1 事故现场处理

（1）现场保护

发生公司管辖范围内的区域，要严格保护好事故现场，在事故现场出入口布岗警戒，禁止无关人员进入事故现场，防止人为破坏，影响事故发生原因调查。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通道路等原因需要移动现场物品时，必须及时做出标记、摄影、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

（2）恢复有关设施

若进出现场道路发生堵塞，应当尽快恢复道路畅通，以便运输和提供应急救灾物资或装备，并请求相关单位尽快恢复水、电、通讯等有关设施，保证事故现场处理工作顺利开展。

（3）配合事故调查

事故得到控制后，由公司安全生产领导小组布置，组织有关人员处理事故善后事宜，配合上级相关机构人员开展事故调查工作。

（4）现场清理

事故现场经有关领导批准后方可清理。

### 4.2现场洗消

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可能采用以下几种方法：

- 1、稀释：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

2、处理：对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏处理。

- 3、物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

4、中和：中和一般一直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

### 4.3染物处理

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律法规要求进行分类处理。普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理。

### 4.4事故善后处理

（1）事故调查：事故发生后，成立事故调查组，由公司主管负责人、职能部门及相关人员参加组成；较大事故配合上级部门事故调查组开展工作。

（2）“四不放过”原则：本着实事求是的精神，查清事故发生原因和经过，查明事故肇事人员的责任；提出整改措施并组织落实，杜绝再次发生事故；使广大群众得到深刻的教育和吸取血的教训。

（3）事故处理：①根据国家有关劳动保护的规定，做好员工伤亡事故的善后处理工作。②写好“职工伤亡事故调查报告”并送交有关部门。③对事故责任人提出处理意见，根据事故处理批复，对事故责任人给予必要的经济处罚或行政处分，如触犯法律的，由公安机关依法追究其刑事责任。

### 4.5应急评估

应急结束后，由应急指挥部组织参加应急的相关单位人员对本次应急工作进行评估，对本公司的应急救援能力进行评估，对救援行动不足之处提出改进措施；结合应急工作对本公司的应急预案进行评审，对应急预案提出修订意见，依据修订意见修订本公司安全生产事故应急预案。

- 5 应急保障

- 5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

具体应急救援机构和人员情况见附表5 公司内部应急救援队伍成员及联系方式

- 5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 5.4其他保障

5.4.1经费保障

（1）公司应急救援指挥部负责每年固定的财务预算作为应对紧急情况的固定费用储备，逐年根据实际情况增减。用于以下费用支出：

（1）完善、改造及维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）应急知识培训支出；

（4）配备和更新安全防护用品支出；

（5）安全设施及特种设备检测检验支出；

（6）其他与安全生产直接相关的支出。

5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

5.4.3技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

5.4.4秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

5.4.5医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制，并实施以下措施：

（1）是否实施通道控制一般由物业公司总经理(或物业服务负责人)根据实际情况决定。

（2）在启动通道控制措施后, 疏散警戒组立即部署，加强各通道、出入口岗的岗位力量，将警戒隔离带、警示牌安装到相关通道，必要时可启动人墙警戒隔离。

（3）实施通道控制后，应使相关通道岗位人员了解启动紧急通道控制的原因，以便向业主、使用人及相关人员说明情况，并做好安抚工作。

（4）实施通道控制后，各通道、出入口严格执行凭证(业主证、出入证、工作证)出入。特殊情况时，可采取“只出不进”(如发生地震、火灾等)或“只进不出”(如在发生盗窃、抢劫等事件时)的控制措施，对于不配合的人员，应耐心劝阻，不能使用违法手段对其进行阻止和控制。

（5）在物业管理公司管理区域出入口或相邻路段设置秩序维护人员，对相关区域进行监控，并对前来救援的相关车辆、人员进入区域提供协助。

（6）实施通道控制的同时，应对突发事故(或可能发生突发事件)的现场周围的重点区域(取决于事故的特定现场)部署秩序维护人员, 以确保对事件发生区域实施严格的隔离。防止无关人员、车辆进入。

（7）根据特定情况以及启动通道控制的原因，在认为必要的情况下可以实施关闭停车场。

（8）实施通道控制后，由现场负责人对通道控制、相关事件的情况对业主、使用人进行解释和说明工作。

- 第二篇  专项应急预案

- 一、火灾爆炸事故专项应急预案

- 1.1适用范围

适用于居民楼、各地下机房、办公区域、柴油存放点以及电气设备场所等发生的火灾爆炸事故，火灾爆炸专项应急预案是对综合预案火灾爆炸方面的强化与补充，主要用于应对火灾爆炸专项事故。

- 1.2应急组织机构及职责

1.2.1应急组织机构

本公司根据生产情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：刘成

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

图1.2-1 应急组织网络图

- 1.2.2职责

1.2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

1.2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

1.2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳务派遣事业部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

- 1.3响应启动

1.3.1信息处置

火灾信号触发（报警器）

保安值班室接到警报后迅速确认火警，并做好记录

迅速拨打119，同时上报公司应急救援办公室。火灾区域最高负责人迅速组织保安队员、本部门员工进行灭火，控制火警现场。

报警器复位

实施紧急疏散计划

配合119实施救援工作

火情彻底消除

事故调查组开展工作

各应急救援小组到位，按各自的职责开展工作

启动公司重、特大安全事故应急救援预案一级险情

一级火警

报警故障

确认火警

灭火失败

二级火警

信息传递：事故现场第一发现人员    部门负责人    应急值班室电话或直接报告公司应急救援指挥部    各应急小组。

1.3.2应急处置

1.3.2.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，本公司将火灾爆炸事故分为三个等级：

3级：指公司安保值班室接到任何各类的火警报警（包括烟感、温感报警及人员电话或直接报告等任何形式的报警），经查实属于设备或人员误报的情况。

2级：当火警现场发现烟雾、火源（明火）、漏油、漏气、漏电等任何容易引发火灾的现象，现场任何人均可确认为二级险情。

- 1级：二级险情当即未能即时扑灭，即升级为一级险情。

- 1.3.2.2响应程序

突发事故一旦发生，现场人员必须立即向值班管理人员报告，由值班管理人员向公司应急救援领导指挥部报告，应急救援指挥部应做好事故接警记录，启动应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。具体为：

（1）事故发生后，疏散警戒组根据事故扩散范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

（2）除消防、应急处理人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

（3）疏散警戒组迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

（4）通讯联络组向应急救援指挥部通报事故险情状况，应急救援指挥部总指挥负责向上级应急办报告事故险情状况。

（5）后勤服务组负责救援物资的调配和供应。

（6）保护好事故现场，必要时在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与救援无关人员进入事故现场，保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通，避免发生意外事故。同时，协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

（7）事故无法控制时，所有人员应撤离事故现场，请求专业部门进行救援。

（8）一般突发事故的响应

①应急救援指挥部值班人员在现场进行指挥。

②启动应急预案，向相关成员下发通知。

③根据需要，与相关人员、协助单位，通过无线通讯实施异地指挥。

④密切关注事故动态，随时掌握事故处置进展情况。

⑤将有关情况及时报告应急救援指挥部。

（9）较大、重大、特重大突发事故的响应

①应急救援总指挥进行指挥，必要时，按照上级应急办的应急救援程序进行应急救援、现场处置，并组织协调有关部门的专家和人员采取应急措施，防止事故进一步扩大，避免次生灾害可能造成的抢险救援人员伤亡事故。

②应急救援指挥部应将有关情况及时报告上级应急办。

- 1.3.2.3响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

- 1.4处置措施

1.4.1应急处置原则

（1）启动原则:公司应急指挥部接到事故及灾害报告后，立即报告总指挥，符合以下条件之一时，应急指挥部应立即启动本预案：

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时；

②经预警可能发生事故时，启动应急预案；

③地方人民政府要求公司启动应急预案时。

（2）响应原则: 公司应急指挥部人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后，应以最快的速度赶赴突发事件现场，按照“预案”规定的责任分工，在指挥中心的统一指挥下，立即展开抢险救灾工作。

（3）替换原则: 公司领导成员职位排列次序为总经理——公司应急救援办公室——各救援组长，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交待清楚。

（4）指挥权转移原则: 由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥部人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班组长、工程安全部负责人。公司应急指挥部人员到达现场后，由公司应急指挥部总指挥负责统一指挥（现场应急处理指挥权原则上也由低到高，一旦出现缺位时，由现场公司最高职务行使指挥权限）。

（5）处置原则：

应急救援应将人的生命放在第一位，首先进行人员疏散、人员抢救，再进行财物抢救，灭火救援与人员抢救同时进行。

1.4.2三级险情

（1保安值班室在接到电话报警信息后，需问清火警发生的区域、地点（事后需详细记录）。同时赶往火警地点进行勘查。

（2）自动报警发生后，保安人员立即以最快的速度赶往报警点位，进行现场勘查，确认火警。

（3）如未发现任何火源或烟雾，需查明火警原因，确认后将报警系统复位，做好记录，同时上报公司应急救援办公室。

（4）如发现火源或烟雾，自动升级为二级险情。

1.4.3 二、一级险情

（1）火警得到确认后，第一个发现火情的人员即可向119报警，同时上报公司应急救援办公室。火灾现场的最高负责人当即组织，可以调动的一切力量指挥扑救，待上一级领导到达后汇报情况，移交指挥权。二级险情1分钟内没有扑灭，即升级为一级险情。同时启动公司重特大事故应急救援预案，各应急救援小组立即赶赴现场按照各自的职责进行救援。

（2）应急救援办公室抢险指挥部在接到通知后，立即赶赴现场指挥灭火并密切监视火灾现场的发展情况，指挥灭火。

（3）后勤服务组接到通知后，立即组织消防器材和其它物资的调配和补充。通讯联络组派员引导消防队准确快速到达火灾现场。

（4）物业公司工程部负责人接到通知后，带领部门员工，携带灭火器、手电筒等，开启紧急疏散指示灯、安全通道门，切断现场供电（应急电源除外）、供气开关（阀）、电梯，负责打开最近距离的消防栓，接上消防水带参加灭火。

1.4.4急救疏散

（1）接到紧急疏散通知后，保安值班办公室、救援办公室不再接待外线电话，所有电话均成为消防专用电话。

（2）后勤服务组和通讯联络组以及公司现场第一负责人负责疏散火灾区域业主和员工。

（3）管理部门负责人负责疏散本部门员工。

（4）疏散注意事项：

①紧急关闭电梯。

②通过有烟雾或火灾现场时，应屏住呼吸，在有可能的情况下，带上防毒面具或湿毛巾。

③在疏散过程中，应按老、病、残、妇、幼的顺序优先安排通过，通过狭窄通道时，注意不要拥挤，保持安静，防止踩踏事故的发生。

④必须服从工作人员的指挥，如不服从工作人员的安排，后果自负，如影响到他人安全，事后将给予严肃处理，直至追究法律责任。

⑤公司所属员工应发扬大无畏的精神，首先保障群众的利益。

⑥在整个疏散过程中，所有员工应保持高度镇静，尽力协助业主。

⑦注意自身的安全保护，防止伤亡。

⑧公司所有员工应让客人相信公司领导和消防部门能够使围困的所有人员获救。

（5）交通管制。由疏散警戒组指定人员进行交通管制。

（6）由后勤服务组负责在小区门口保安值班室，为120设立临时急救中心，对因火灾事故中受伤的人员进行抢救，进行简单处理后及时将重伤人员转院治疗，将人员伤亡减至最低。

1.4.5 火灾区内人员急救措施

（1）保持镇静，明辨方向。突遇火灾，面对烈火浓烟，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点以决定逃生办法。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下跑，若通道已被烟火封阻，则应通过阳台、气窗等往室外逃生或跑到屋顶等待救援。

（2）简易防护，捂鼻匍匐。逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟气中毒、预防窒息，可采用湿毛巾、口罩捂鼻，匍匐撤离的办法。

（3）善用通道，莫入电梯。发生火灾时，要根据情况选择进入相对较为安全的楼梯通道。在高层建筑中，普通电梯的供电系统在火灾时会断电或因热的作用电梯变形而使人被困在电梯内。同时由于电梯井犹如上下贯通的烟囱，有毒烟会直接威胁被困人员的生命安全。因此，千万不要坐普通电梯逃生。

（4）缓降逃生，滑绳自救。高层、多层公共建筑内一般都设有高空缓降器或救生绳，人员可以通过这些设施安全地离开危险的楼层。在没有专门设施、安全通道或已被堵和救援人员不能赶到的情况下，可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并用水打湿，从窗台或阳台沿绳缓滑到下一楼层或地面，安全逃生。

（5）避难场所，固守待援。假如用手摸房门已感到烫手：可采取自创避难所、固守待援的办法。首先关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布塞堵门缝，或用水浸湿棉被蒙上门窗，然后不停地用水淋透房门，防止烟火渗入。固守在房内，直到救援人员到来。

（6）暴露自己，寻求救助。被烟火围困无法逃离的人员，应尽量站在阳台、窗口等易于被人发现且能避免烟火的地方。在白天向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型耀眼的东西；在晚上可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西，及时发出求救信号，引起救援者的注意。

（7）火若烧身，切勿惊跑。火场上的人如果发现身上着了火，千万不可惊跑或用手拍打，因为跑或拍打时会形成风势，助长火势。当身上着了火时，应赶紧脱衣服或就地打滚压灭火苗，及时跳进水中或让人向身上浇水、喷灭火剂。

1.4.6善后处理、事故调查

（1）火灾扑救工作结束后，保留现场，禁止无关人员进入。

（2）对火灾现场进行清查，记录、核实财物受损情况。

（3）做好火灾事故现场调查，善后处理工作。

（4）后勤服务组请求相关单位支援，协助住户安排好住宿，安排好员工当前生活和工作。

（5）公司领导及管理人员看望受伤群众及员工，做好慰问工作，并做好家属接待、安抚工作。

（6）工程安全部组织员工恢复供应水、电、气，火灾区域恢复现场秩序。

1.4.7 注意事项

（1）进入事故现场的所有抢险人员必须佩戴好安全帽，登高人员要系好安全带。

（2）救援的车辆要听从指挥，防止碰撞事故。焊接切割时，注意周边人员。

（3）在救援过程中要严格按照应急预案和处置方案进行，对于新出现的险情，要立即采取果断措施进行控制，防止事态扩大。

（4）事故现场被困人员在自救或互救时，不要擅自蛮干，要听从有经验的人员指挥，不要盲目乱动。在救援行动中，应急组织的所有成员应做到沉着冷静，各尽其职，服从指挥安排，行动要有组织，有秩序，忙而不乱。

（5）应遵循“先救人后报告”的原则，抢救人员要迅速果断。无论受伤者伤害程度如何，应以最快的速度直接送到医院抢救，如果受伤人员较多，必须分开送至不同地方抢救，以提高抢救效果。

（6）应急救援结束后，要认真排查是否还有险情，按照程序清理事故现场，防止次生事故的发生。

1.4.8 后期处置

（1）认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化室内外环境。

（2）医疗救护组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查原因，核定事故损失，查明事故责任人；写出调查报告，提出对事故的处理意见。

（3）组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复生产经营，进入正常工作状态。

- 1.5 应急保障

- 1.5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 1.5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

- 1.5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 1.5.4其他保障

- 1.5.4.1经费保障

（1）公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换、购买消防器材、增添警示标志等方面。

（2）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

- 1.5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

- 1.5.4.3医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 1.5.4.4技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

- 1.5.4.5秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

- 1.5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制。

- 二、自然灾害事故专项应急预案

- 1.1适用范围

适用于暴雨、洪水、大风、暴风雪、冰雹、雷电等造成的灾害事故，自然灾害事故专项应急预案是对综合预案自然灾害事故方面的强化与补充。

- 1.2应急组织机构及职责

1.2.1应急组织机构

本公司根据生产情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：刘成

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

图1.2-1 应急组织网络图

- 1.2.2职责

- 1.2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

- 1.2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

- 1.2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳动派遣保障部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

- 1.3响应启动

1.3.1信息处置

出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报，通知电工断电。

根据事故的性质和蔓延趋势，以最迅速有效的方式，向可能受事故涉及区域的人员发出警报通知。

事故信息上报采取分级上报原则，最终由公司应急救援指挥部总指挥向政府有关部门上报。信息上报内容包括：

1）事故发生单位情况。

2）事故发生的时间、地点、部位以及事故现场情况。

3）初步掌握的人员伤亡（包括下落不明的人数）、直接经济损失等情况。

4）可能造成的危害以及采取的措施。

5）事故报告单位、报告人、报告时间及联系方式等。

6）事故伤亡人数及直接经济损失情况发生变化的，应当及时补报。

信息传递：事故现场第一发现人员    部门负责人    应急值班室电话或直接报告公司应急救援指挥部    各应急小组

1.3.2应急处置

- 1.3.2.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，本公司将事故分为三个等级：分级启动险情对照表

| - 三级险情 | - 二级险情 | - 一级险情 |
| --- | --- | --- |
| - 可能或已经造成2人以上重伤，或5人以上轻伤；或经济损失超过5万元。 | - 可能造成1人以上（包括1人）死亡，3人以上重伤；或6人以上轻伤；或经济损失超过10万元；或发生地震、洪涝造成1-2处房屋和财产损失。 | - 可能造成2人以上（包括2人）死亡，4人以上重伤；或10人以上轻伤；或经济损失超过15万元；或发生地震、洪涝造成较为严重的房屋和财产损失。 |
| 说明：发生事故时，如遇夜间且气候不良；或对应急救援工作的开展产生较大困难的条件存在时，险情增加一个等级。 |  |  |

根据气象局、地震局发布的预警消息等方式了解自然灾害发生的可能性，出现自然灾害事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。

- 1.3.2.2响应程序

（1）发生一般突发事故时，现场人员应该立即采取措施控制事态的扩大，当无法处置时应该立即向主管部门报告。

（2）发生二、三级以上险情，公司应急救援预案启动；发生一级险情，公司应急救援预案启动，同时向当地政府报告并请求紧急救援。

（3）事故现场最高领导在救援组工作尚未开始时，负责事故现场的指挥和协调救援工作。

（4）公司应急救援各组织机构在接到救援指令后，各组同时启动，以最快捷的方式到达事故发生地点展开施救。

（5）公司应急救援指挥部接到报告后，立即安排组员去到事故现场，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向总指挥、副总指挥报告。

（6）应急抢险组迅速到达事故现场，组织抢救，保护现场，消除险情。

（7）疏散警戒组负责划定警戒区域、设立现场警戒线、疏散现场人员，维护正常施救秩序。

（8）后勤服务组立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车，负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

（9）通讯联络组以最快的方式联络各小组成员到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。 与各专业救援小组随时保持联系，掌握各专业小组救援工作开展情况，负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援总指挥保持联系。

（10）虽不属于重大事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果时，公司应急指挥部对是否启动本预案有最终决策权。

- 1.3.2.3响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

- 1.4处置措施

1.4.1应急处置原则

（1）启动原则:公司应急指挥部接到事故及灾害报告后，立即报告总指挥，符合以下条件之一时，应急指挥部应立即启动本预案：

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时；

②经预警可能发生事故时，启动应急预案；

③地方人民政府要求公司启动应急预案时。

（2）响应原则: 公司应急指挥部人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后，应以最快的速度赶赴突发事件现场，按照“预案”规定的责任分工，在指挥中心的统一指挥下，立即展开抢险救灾工作。

（3）替换原则: 公司领导成员职位排列次序为总经理——公司应急救援办公室——各救援组长，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交待清楚。

（4）指挥权转移原则: 由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥部人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班组长、工程安全部负责人。公司应急指挥部人员到达现场后，由公司应急指挥部总指挥负责统一指挥（现场应急处理指挥权原则上也由低到高，一旦出现缺位时，由现场公司最高职务行使指挥权限）。

（5）处置原则：

先避险、后抢险、先救人、再救物、先救灾、再恢复。

1.4.2 地震处置措施

（1）人员疏散。应急指挥部应立即按照应急预案和人员疏散、转移方案，组织全体人员疏散、转移至安全区域，防止强余震造成人员伤亡。在疏散、转移时，应采取必要的防护、救护措施。

（2）抢救伤员。应急抢险组立即组织青壮年本着先救人、后救物的原则，就近组织开展自救互救，抢救被埋压人员；协助专业救援队搜救被埋人员。医疗救护组组织人员开展救护工作，对需要救治的伤病员组织现场抢救，并帮助其迅速脱离危险环境。

（3）抢排险情。协助有关部门对震后破坏的供排水、供电、道路、基础设施进行抢排险，尽快恢复基础设施功能；组织力量配合有关部门尽快恢复供水、供电；协助消防队扑灭水灾火灾和保护重要设施。

（4）安全保卫。尽快组织人力，加强治安管理和安全保卫工作，维护公共秩序。

1.4.3水灾应急处置措施

（1）疏散警戒组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

（2）切断可能被水浸淹的设备电源，人员和物质、设备疏散转移到安全地带。

（3）检查、维修抽水设备，疏通排水沟渠准备好各种抢险救灾物资。

（4）后勤服务组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

（5）人员全部疏散后，根据观察结果和相关信息，确认安全后进行灾后生产、生活恢复。

- 1.5 应急保障

- 1.5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 1.5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

- 1.5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 1.5.4其他保障

- 1.5.4.1经费保障

（1）公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换、购买消防器材、增添警示标志等方面。

（2）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

- 1.5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

- 1.5.4.3医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 1.5.4.4技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

- 1.5.4.5秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

- 1.5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制。

## 三、触电事故专项应急预案

### 3.1适用范围

适用于公司作业人员在使用机械、电气设备以及配电设备时，如设备、工具等绝缘损坏、绝缘老化、短路等，均有可能发生人身触电事故，该专项应急预案是对综合预案触电事故方面的强化与补充，主要用于应对触电伤害专项事故。

### 3.2应急组织机构及职责

- 3.2.1应急组织机构

本公司根据生产情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：刘成

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

·

图2-1 应急组织网络图

- 2.2职责

2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳务派遣事业部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

### 3.3响应启动

3.3.1信息处置

（1）发生轻伤事故，值班员应在事故发生后立即报告主管部门。

（2）出现人员重伤、死亡等事故，已经超出公司的处理能力时。由公司应急总指挥报告向南充市顺庆区应急管理局报告，请求上级进行支援，并填报《事故快报表》。

（3）突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

①事故发生的时间、地点、项目概况、事故单位名称。

②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

③事故发生原因的初步判断。

④事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施。

⑤事故报告人员等。

（4）一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

（5）发生较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告当地人民政府、安全生产监督管理部门和公安机关。发生事故后，应发最快捷的方式向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

信息传递：事故现场第一发现人员    部门负责人    应急值班室电话或直接报告公司应急救援指挥部    各应急小组

3.3.2应急处置

- 3.3.2.1响应分级

分级启动险情对照表

| - 三级险情 | - 二级险情 | - 一级险情 |
| --- | --- | --- |
| - 可能或已经造成2人以上重伤；或5人以上轻伤。 | - 可能或已经造成1人以上（包括1人）死亡，3人以上重伤；或6人以上轻伤。 | - 可能或已经造成2人以上（包括2人）死亡，4人以上重伤；或10人以上轻伤。 |
| 说明：发生事故时，如遇夜间且气候不良；或对应急救援工作的开展产生较大困难的条件存在时，险情增加一个等级。 |  |  |

- 3.3.2.2 响应程序

（1）发生一般突发事故时，现场人员应该立即采取措施控制事态的扩大，当无法处置时应该立即向主管部门报告。

（2）发生二、三级以上险情，公司应急救援预案启动；发生一级险情，公司应急救援预案启动，同时向事故发生地政府报告并请求紧急救援。

（3）事故现场最高负责人在救援组工作尚未开始时，负责事故现场的指挥和协调救援工作。

（4）公司应急救援各小组在接到救援指挥指令后，各小组同时启动，以最快捷的方式达到事故发生地点、展开施救。

（5）公司应急救援办公室在接到事故发生地的事故报告后，立即报公司应急救援指挥部，经总指挥批准后，根据不同险情启动应急救援预案，并立即发布救援令，组织实施应急救援工作。

（6）公司应急救援指挥部接到报告后，立即安排组员去到事故现场，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向总指挥、副总指挥报告。

（6）应急抢险组迅速到达事故现场，组织抢救，保护现场，消除险情。

（7）疏散警戒组负责划定警戒区域、设立现场警戒线、疏散现场人员，维护正常施救秩序。

（8）后勤服务组立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车，负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

（9）通讯联络组以最快的方式联络各小组成员到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。 与各专业救援小组随时保持联系，掌握各专业小组救援工作开展情况，负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援总指挥保持联系。

（10）虽不属于重大事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果时，公司应急指挥部对是否启动本预案有最终决策权。

- 3.3.2.3响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

3.3.3 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.3.4 扩大应急程序

当前应急处置级别没有得到控制，事故的危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制事故的发展态势，应急指挥部启动更高一级别的应急预案。超出公司自身控制能力，需要上级应急机构提供援助和支持时，将情况立即上报××市人民政府应急机构，提供援助和支持，采取紧急状态下的措施迅速控制事态发展，消除危害。

### 3.4处置措施

3.4.1处置原则

（1）启动原则:公司应急指挥部接到事故及灾害报告后，立即报告总指挥，符合以下条件之一时，应急指挥部应立即启动本预案：

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时；

②经预警可能发生事故时，启动应急预案；

③地方人民政府要求公司启动应急预案时。

（2）响应原则：公司应急指挥部人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后，应以最快的速度赶赴突发事件现场，按照“预案”规定的责任分工，在指挥中心的统一指挥下，立即展开抢险救灾工作。

（3）替换原则：公司领导成员职位排列次序为总经理——公司应急救援办公室——各救援组长，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交待清楚。

（4）指挥权转移原则：由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥部人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班组长、工程安全部负责人。公司应急指挥部人员到达现场后，由公司应急指挥部总指挥负责统一指挥（现场应急处理指挥权原则上也由低到高，一旦出现缺位时，由现场公司最高职务行使指挥权限）。

（5）处置原则：

先避险、后抢险、先救人、再救物、先救灾、再恢复。

3.4.2发现触电处置措施

当目击者发现人员触电后：

（1）能迅速切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护。在这个救援工程中，目击者要大声呼救，发出触电事故警报，或由听到者上报。

（2）不能迅速切断电源，要立即向现场负责人员汇报事故地点。现场负责人员根据现场情况，决定停电范围，下达停电指令，并向上级应急救援指挥部报告。目击者须采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。

（3）公司领导接到报警信息后，立即组织相关人员及车辆赶赴现场。

（4）若触电者已经脱离电源，根据触电者受伤程度，决定采取合适的救治方法。

（5）若触电者没有脱离电源，立即组织人员采取合适的措施使触电者脱离电源。

（6）同时用电话拨打120向当地医院求救，并安排人在路口迎宾接，指挥救护车辆迅速赶到事故现场，争取尽早让医务人员救治伤员。

（7）在医务人员未接替救治前，现场人员应对触电者进行不间断的救护，直到医生赶到或者触电者苏醒。

（4）事故现场做好保护、警戒以及电力故障排除。待现场危险得到消除之后，处理后续事宜。

3.4.3脱离电源应急处置措施

- 3.4.3.1 高压触电脱离方法

1）拉闸停电

对于高压触电应立即拉闸停电救人。在高压配电室内触电，应马上拉开断路器；高压配电室外触电，应立即通知相关人员紧急停电，值班人员停电后，立即向上级汇报。

2）断路法

在无法通知拉闸断电时，可以采用抛掷金属导体的方法，使线路断路迫使保护装置动作而断开电源。高空抛掷要注意防火，抛掷点尽量远离触电者。

- 3.4.3.2低压触电处理方法

1）拉闸断电

触电时临近地点有电源开关或插头的，可立即拉开开关或者拔下插头，断开电源。但应注意拉线开关、平开关等职能控制一根线通断，有可能只是切断了零线链路，而不能断开电源。

2）切断电源线

如果触电地点附近没有或一时找不到电源开关或插头，则可用电工绝缘钳或干燥木柄等切断电源线，断开电源。断线时要做到一相一相切断，在切断保护线时须防止断路弧光伤人。

3）用绝缘物品脱离电源

当电线或者带电体落在触电者身上或者被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、干燥木板、干燥木棍等绝缘物品作为救援工具，挑开电线或者拉开触电者，使之脱离电源。

- 3.4.3.3脱离跨步电压的方法

遇到跨步电压触电时，可按照上面的方法断开电源，或者救护人员传绝缘靴或单脚着地移动到触电者身边，紧靠触电者头部或者脚部，把人拖成躺在等电位地面上（即身体躺在与触电半径垂直位置）就可以静养或者抢救。

触电者脱离电源后，应立即就近移至干燥通风处，根据病情迅速进行现场救治，同时应通知医务人员赶到现场，并走好送往医院的准备工作。

3.4.4现场救治

（1）触电者脱离电源后，应立即就近移至干燥通风处，根据病情迅速进行现场救治，同时应通知医务人员赶到现场，并走好送往医院的准备工作。

（2）若触电者呼吸和心跳均为停止时，应立即将触电者平躺位置安置休息，减轻心脏负担，并密集观察呼吸和心跳的变化。

（3）若触电者心跳停止时，呼吸尚存，应对触电者做胸外按压。

（4）若触电者呼吸停止时，心脏尚存，应对触电者做人工呼吸。

（5）若触电者呼吸、心跳均停止，应立即按心脏复苏法进行抢救。所谓心脏复苏法就是支持生命的基本措施，即通畅气道、人工呼吸、胸外挤压。

- 3.5 应急保障

- 3.5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 3.5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

- 3.5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 3.5.4其他保障

- 3.5.4.1经费保障

（1）公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换增添警示标志等方面。

（2）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

- 3.5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

- 3.5.4.3医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 3.5.4.4技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

- 3.5.4.5秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

- 3.5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制。

## 四、电梯突发事故专项应急预案

### 4.1适用范围

适用于社区楼层电梯发生突发事件，电梯突发事故专项应急预案是对综合预案电梯事故方面的强化与补充，主要用于应对梯事故专项事故。

### 4.2应急组织机构及职责

- 4.2.1应急组织机构

本公司根据生产情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：刘成

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

·

图2-1 应急组织网络图

- 2.2职责

2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳务派遣事业部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

### 4.3响应启动

4.3.1信息处置

（1）发生轻伤事故，值班员应在事故发生后立即报告主管部门。

（2）出现人员重伤、死亡等事故，在事故发生后立即报告公司应急指挥部。由公司应急总指挥报告向南充市顺庆区应急管理局报告，请求上级进行支援，并填报《事故快报表》。

（3）突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

①事故发生的时间、地点、项目概况、事故单位名称。

②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

③事故发生原因的初步判断。

④事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施。

⑤事故报告人员等。

（4）一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

（5）发生较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告当地人民政府、安全生产监督管理部门和公安机关。发生事故后，应发最快捷的方式向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况。

信息传递：事故现场第一发现人员    部门负责人    应急值班室电话或直接报告公司应急救援指挥部    各应急小组

3.3.2应急处置

- 3.3.2.1响应分级

分级启动险情对照表

| - 三级险情 | - 二级险情 | - 一级险情 |
| --- | --- | --- |
| - 可能或已经造成2人以上重伤；或5人以上轻伤。 | - 可能或已经造成1人以上（包括1人）死亡，3人以上重伤；或6人以上轻伤。 | - 可能或已经造成2人以上（包括2人）死亡，4人以上重伤；或10人以上轻伤。 |
| 说明：发生事故时，如遇夜间且气候不良；或对应急救援工作的开展产生较大困难的条件存在时，险情增加一个等级。 |  |  |

- 3.3.2.2 响应程序

（1）发生一般突发事故时，现场人员应该立即采取措施控制事态的扩大，当无法处置时应该立即向主管部门报告。

（2）发生二、三级以上险情，公司应急救援预案启动；发生一级险情，公司应急救援预案启动，同时向事故发生地政府报告并请求紧急救援。

（3）事故现场最高负责人在救援组工作尚未开始时，负责事故现场的指挥和协调救援工作。

（4）公司应急救援各小组在接到救援指挥指令后，各小组同时启动，以最快捷的方式达到事故发生地点、展开施救。

（5）公司应急救援办公室在接到事故发生地的事故报告后，立即报公司应急救援指挥部，经总指挥批准后，根据不同险情启动应急救援预案，并立即发布救援令，组织实施应急救援工作。

（6）公司应急救援指挥部接到报告后，立即安排组员去到事故现场，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向总指挥、副总指挥报告。

（6）应急抢险组迅速到达事故现场，组织抢救，保护现场，消除险情。

（7）疏散警戒组负责划定警戒区域、设立现场警戒线、疏散现场人员，维护正常施救秩序。

（8）后勤服务组立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车，负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

（9）通讯联络组以最快的方式联络各小组成员到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。 与各专业救援小组随时保持联系，掌握各专业小组救援工作开展情况，负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援总指挥保持联系。

（10）虽不属于重大事故，但在事故发生过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果时，公司应急指挥部对是否启动本预案有最终决策权。

- 3.3.2.3响应流程

应急响应的过程可分为发现警情、报警、应急启动、应急抢险、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。

各类型突发事件应按照现场应急程序的要求实施应急处置，当突发事件的事态无法有效控制时，应按照有关程序向上级部门请求扩大应急响应。

3.3.3 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.3.4 扩大应急程序

当前应急处置级别没有得到控制，事故的危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制事故的发展态势，应急指挥部启动更高一级别的应急预案。超出公司自身控制能力，需要上级应急机构提供援助和支持时，将情况立即上报××市人民政府应急机构，提供援助和支持，采取紧急状态下的措施迅速控制事态发展，消除危害。

### 4.4处置措施

4.4.1处置原则

（1）启动原则:公司应急指挥部接到事故及灾害报告后，立即报告总指挥，符合以下条件之一时，应急指挥部应立即启动本预案：

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时；

②经预警可能发生事故时，启动应急预案；

③地方人民政府要求公司启动应急预案时。

（2）响应原则：公司应急指挥部人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后，应以最快的速度赶赴突发事件现场，按照“预案”规定的责任分工，在指挥中心的统一指挥下，立即展开抢险救灾工作。

（3）替换原则：公司领导成员职位排列次序为总经理——公司应急救援办公室——各救援组长，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交待清楚。

（4）指挥权转移原则：由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥部人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班组长、工程安全部负责人。公司应急指挥部人员到达现场后，由公司应急指挥部总指挥负责统一指挥（现场应急处理指挥权原则上也由低到高，一旦出现缺位时，由现场公司最高职务行使指挥权限）。

（5）处置原则：

统一领导、分级管理、职责明确、规范有序、以人为本。

4.4.2现场处置措施

值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到救助信号后，应当立即通知电梯负责人，同时通知电梯维保单位。

电梯负责人组织本单位专业人员（持证）到现场进行处理，同时向物业公司工程安全部报告。

4.4.3电梯故障

业主被困时：

（1）安慰业主，值班人员应用电梯配置的通讯设备或其它可行的方式，详细告知电梯轿厢内被困人员应注意的事项。

（2）到上一层打开外厅门查看轿厢平层情况，如轿坎与厅坎上下差30cm。

（3）如轿坎与厅坎距离较大时应将轿厢手动盘车至接近平层位置。用厅门钥匙打开紧急门锁。协助业主迅速离开轿厢。

4.4.4电梯进水

（1）当楼层发生水淹没而使井道或底坑进水时，应当将电梯轿厢停于进水层的上两层，切断总电源。

（2）如机房进水较多时，应立即停止运行，切断进入机房的所有电源，并及时处理漏水的情况。

（3）对已湿水的电梯，要及时进行除水除湿处理，在确认已经处理后，经试运行无异常无误，方可恢复使用。

4.4.5发生火灾

（1）立即向消防部门报警。

（2）发生火灾时，立即将电梯直驶到首层，并切断电源；或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层关闭。用灭火器或消火栓灭火。

（3）使业主保持镇静并疏导业主离开轿厢从楼梯撤走。将电梯置于“停止运行”状态，用手关闭厅门并切断总电源。

4.4.6发生地震

（1）已发布地震预报的，应根据地方政府发布的紧急处理措施，决定是否停用电梯，何时时停用。

（2）地震前没有发生临震预报而突发地震的，如强度较大在电梯内有震感的，应立即停止运行，疏导业主安全撤离。

（3）地震后应当由专业人员（持证）对电梯进行检查和调试运行，正常后方可恢复使用。

4.4.7人员救治

（1）采取必要的扶助措施。采取必要的包扎、止血措施。在120医护人员指导下，配合120医护人员进行必要的救护工作。

（2）突发事件后电梯管理部门要配合有关部门的调查和善后处理，电梯负责人要探明 关要求组织人员进行电梯的修复与检查合格后再恢复运行。

4.4.8 注意事项

（1）电梯高速下落时，业主需要注意：不论电梯有几层楼，赶快把每一层楼的按键都按下；当紧急电源启动时，电梯可马上停止继续下坠。如果电梯里有手把，一只手紧握手把，这样可固定人所在的位置，不至于因重心不稳而摔倒。整个背部跟头部紧贴电梯内墙，呈一直线，要运用电梯墙壁作为脊椎的防护。正确姿势是：双腿分开、曲膝、踮脚，双臂展开，扶着电梯壁，着陆时会有缓冲，能够保护关节和脊椎。待电梯停下后，迅速利用轿内应急电话或者手机与值班人员、维保人员取得联系。千万不要尝试强行推开电梯内轿门，电梯天花板若有紧急出口，也不要爬出去。

（2）业主被困电梯时，要通过按下电梯内的紧急呼叫按钮、用手机报警、大声呼喊、间歇性地拍打电梯门或用坚硬的鞋底敲打电梯门等方式求救，如果呼叫有回应，等待救援。被困业主尽量远离轿门，更不要倚靠轿门，不要在轿厢内吸烟、打闹、安静等待。不要擅自行动，以免发生剪切、坠井等事故。

（3）如轿顶或轿内操纵盘已被水湿时，严禁再启动电梯，应立即拉闸断电。

（4）有共用井道的电梯发生火灾时，应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾区，或交给消防人员使用。

（5）相邻建筑物发生火灾时，应当立即停止运行电梯，以避免因火灾停电造成的困人事故。

（6）被困业主按顺序走出轿厢，不要拥挤奔跑。轿门口应派专人迎候。提醒业主注意安全。

（7）在机房盘车时必须首先拉掉故障电梯的电源开关。盘车时必须两人操作，打抱闸的人必须听盘车人的指挥，盘车时应缓慢进行防止电梯失控。

（8）电梯在非正常运行走车时，走车必须听一人指挥，但是不论谁叫停都必须立即停止。查清情况后才允许再次走车。

（9）需要对电梯进行处置工作时，一定要由维保单位有资质的专业人员操作。

（10）要做好事故善后处理工作，了解事故发生的经过，调查电梯故障原因，如属电梯故障所致，应当尽快检查并修复。

- 4.5 应急保障

- 4.5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 4.5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立现场警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

- 4.5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 4.5.4其他保障

- 4.5.4.1经费保障

（1）公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换增添警示标志等方面。

（2）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

- 4.5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

- 4.5.4.3医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 4.5.4.4技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

- 4.5.4.5秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

- 4.5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制。

## 五、燃气泄漏事故专项应急预案

### 5.1适用范围

适用于天然气发生泄漏或泄漏发生，食物中毒事故专项应急预案是对综合预案食物中毒方面的强化与补充。

### 5.2应急组织机构及职责

- 5.2.1应急组织机构

本公司根据生产情况设置应急指挥部，负责组织实施生产安全事故应急救援工作。指挥部由以下人员组成：

总指挥：刘成

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

发生事故时，以应急指挥部为中心，负责本公司应急救援工作的组织和指挥，如总指挥不在时，副总指挥全权负责应急救援指挥工作；在总指挥和副总指挥不在情况下，按照应急机构组员排名顺序由应急指挥部成员全权负责应急救援指挥工作。

应急指挥部下设应急办，应急办设在工程安全部，主要职责是负责公司安全生产事故应急救援预案的制定、修订；成立本公司各应事故救援队伍，并组织培训和演练生产安全事故应急预案。

应急救援指挥部成立疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组负责处理应急救援事宜，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

图2-1 应急组织网络图

- 2.2职责

2.2.1总指挥

（1）负责公司突发事件应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事件应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大。

（2）负责宣布应急状态的启动和解除。

2.2.2副总指挥

（1）协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。

（2）当总指挥不在现场时，全面负责安全生产事故应急救援工作。

2.2.3各组职责

（1）疏散警戒组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

职责：

1）接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2）负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

（2）应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

职责：

1）接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2）全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3）负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

（3）后勤服务组

组长：毛娟

成员：办公室成员

职责：

1）接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2）负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3）组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4）负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

5）做好事故现场生活后勤服务工作。

（4）通讯联络组

组长：李燕

成员：劳务派遣事业部成员

职责：

1）接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2）与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3）负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

（5）医疗救护组

组长：程静

成员：财务部成员

职责：

1）负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2）负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

3）购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4）负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

### 5.3响应启动

5.3.1信息处置

（1）出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除隐患，积极组织撤人，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向上级汇报。

（2）根据事故的性质和。

（3）突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：

①事故发生的时间、地点。

②中毒人员的数量及情况。

③事件简要情况。

④已采取的措施。

（4）一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

（5）发生较大、重大、特别重大死亡事故应在事故发生后立即报告当地人民政府、安全生产监督管理部门和公安机关。发生事故后，应发最快捷的方式向有关部门报告，报告内容包括发生事故的单位名称、地址、发生时间、伤亡人员、经济损失情况、事故的初步原因和经过以及可能的发展趋势。若事态仍在继续，要随时报告。后续报告应该包括以下内容：事故更具体一些的信息，事故发生后各方采取了何种应急措施，事故现场处理情况

信息传递：事故现场第一发现人员    部门负责人    应急值班室电话或直接报告公司应急救援指挥部    各应急小组

5.3.1响应分级

分级启动险情对照表

| - 三级险情 | - 二级险情 | - 一级险情 |
| --- | --- | --- |
| - 人员有轻微中毒迹象，空气中有异味，无人员伤亡，无财产损失。 | - 指中毒事故危害程度较轻，影响范围在局部区域内，不超过公司控制事态的能力，造成3人及3人以下人员受伤或财产损失达到1万-5万元。 | - 指中毒事故危害程度较重，影响范围在较大区域内，超过公司控制事态的能力，造成3人及3人以上人员中毒死亡或财产损失达到5万以上。 |
| 说明：发生事故时，如遇夜间且气候不良；或对应急救援工作的开展产生较大困难的条件存在时，险情增加一个等级。 |  |  |

5.3.2 信息报告和内容

（1）内部信息报告程序

事故发生后，事故现场第一发现人应立即向当班班组长报告；当班班组长应立即向公司应急值守人员报告（公司24小时应急值守电话：15181723771），值守人员立即向公司总指挥报告，总指挥在接到报告后，立即通知应急指挥部启动预案，时限最多不超过1小时。信息报告与通知流程如下：

事故现场第一发现人→当班班组长→应急指挥部→总指挥。如发生中毒窒息或人身伤害事故第一发现人也可直接拨打119或120电话报警。

（2）上报程序

事故发生后，事发在岗人员及各应急小组人员要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援工作。应急指挥部根据事态的发展情况，做好上报工作。1小时内信息上报至上级主管部门或××市应急管理局。

（3）信息传递

事故发生后，利用广播、电话等形式及在预警区域、边界设立安全警示标牌，将事故、事件预警情况，事故、事件预警级别，警告周边相邻单位、当地政府、相关场所，以便针对性采取相应措施。

（4）事故信息报告内容

①事故发生单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

5.3.3 事故接警报告和记录

（1）应急指挥部接到1级事故的报告后，总指挥立即赶到事故现场，担负起应急救援总指挥的责任。总指挥不能到位时，由副总指挥到位，若副总指挥也不能到位时，总指挥按公司职能排顺通知公司应急救援办公室赶赴现场组织救援。根据现场事态的发展，按救援需要，总指挥可指定若干名分项负责人，并授其现场权限，行使救援职能。

（2）根据事故现场情况，统一部署救援的实施工作，并对救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。

（3）如有可能引发或衍生次灾害事故，总指挥可在公司范围内紧急调用各应急小组人员，组织、协调供水、供电、医疗救护、交通运输、物资材料等相关资源参加灭火救援工作。

（4）如发生重大事故以上需要救助时，可直接向××市人民政府报告，提出救援、增援请求。

（5）根据救援工作的需要，总指挥有权决定在本公司辖区内的下列事项：

①使用各种水源。②截断电力、限制用火、用电的区域。③划定警戒区，实行局部交通管制。④利用生产区存放的有关设施。

（6）报警报告是指接到执行事故抢险的指示或要求救援的报告，接报是实施抢险救援工作的第一步，对成功实施抢险救援起到重要的作用。接警人应做好以下几项工作：①问清报告人姓名、单位部门和联系电话。②问明事故发生的时间、地点、事故单位、事故原因、主要是毒物、事故性质、危害波及范围和程度，同时做好电话记录。③按抢险救援程序，派出抢险救援队伍。④向上级有关部门报告。⑤保持与急救队伍的联系，并视事故发展状况，必要时派出后继梯队予以增援。

5.3.4 应急指挥机构启动程序

（1）公司内发生1级生产安全事故时，总指挥接到事故报后，应立即下达启动本公司生产安全事故应急预案指令，并同时报告××市应急管理局。1级事故具体报告程序如下：

第一发现人→当班班组长→公司应急指挥部→指挥部总指挥→××市应急管理局

（2）公司内发生2级安全生产事故时，总指挥接到事故报后，应立即下达启动公司相应专项应急预案的指令。

（3）公司内发生3级事故时，当班班组长接到事故报告后，班组长应按相应的现场处置方案的规定组织处置，并同时向公司应急指挥部报告事故处置情况。

5.3.5 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

5.3.6 扩大应急程序

当前应急处置级别没有得到控制，事故的危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制事故的发展态势，应急指挥部启动更高一级别的应急预案。超出公司自身控制能力，需要上级应急机构提供援助和支持时，将情况立即上报××市人民政府应急机构，提供援助和支持，采取紧急状态下的措施迅速控制事态发展，消除危害。

### 5.4处置措施

5.4.1应急处置原则

（1）启动原则:公司应急指挥部接到事故及灾害报告后，立即报告总指挥，符合以下条件之一时，应急指挥部应立即启动本预案：

①发生Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级事故时；

②经预警可能发生事故时，启动应急预案；

③地方人民政府要求公司启动应急预案时。

（2）响应原则: 公司应急指挥部人员、相关单位领导和人员在接到突发事件通知后，应以最快的速度赶赴突发事件现场，按照“预案”规定的责任分工，在指挥中心的统一指挥下，立即展开抢险救灾工作。

（3）替换原则: 公司领导成员职位排列次序为总经理——公司应急救援办公室——各救援组长，他们因故离开公司时，其在预案中的任职依次由下一级替补上一级的职务。各救援组长离岗时，要指定接替人并把职责交待清楚。

（4）指挥权转移原则: 由现场最高级别的人员负责应急指挥。在公司应急指挥部人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班组长、工程安全部负责人。公司应急指挥部人员到达现场后，由公司应急指挥部总指挥负责统一指挥（现场应急处理指挥权原则上也由低到高，一旦出现缺位时，由现场公司最高职务行使指挥权限）。

（5）灭火抢险战术原则：

①坚持“以人为本”的战术指导思想，速战速决、集中优势兵力打歼灭战，将火灾扑灭在初期阶段。按照先控制、后消灭，先人身、后设备的原则，最大限度减少人员伤亡和财产损失。根据着火部位、燃烧介质和火势特点，采取堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破、分片消灭等战术手段，阻止火势蔓延。通过冷却保护，降温降压，切断油源、气源、电源，防止建筑倒塌、设备爆炸。

②高度重视环境保护，严防引发次生灾害。对于流淌的易燃易爆物料应采取围堵、截流，泡沫覆盖等方法避免向外扩散，防止污染环境和发生复燃、复爆险情。对于长时间、大流量喷射的泡沫消防水采用筑堤堵截，疏导引流等措施，防止流入江河，造成环境污染。

5.4.2人员抢救措施

（1）对于在中毒窒息地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

（2）施救人员做好自身防护措施后，将窒息人员救离受害地点至地面以上或通风良好的地点，然后等待医务人员或在医务人员没有到场的情况进行紧急救助。

（3）呼吸、心跳情况的判定：

密闭空间中毒窒息伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

①看——伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

②听——用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

③试——试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

（4）心肺复苏的方法：

①意识的判断；用双手轻拍病人双肩，问:“喂！你怎么了？”告知无反应。

②检查呼吸：观察病人胸部起伏5-10秒，告知无呼吸，

③呼救：来人啊！向周围大声呼叫，喊医生！

④判断是否有颈动脉搏动；用右手的中指和食指从气管正中环状软骨划向近侧颈动脉搏动处，告之无搏动（判断五秒以上10秒以下）。

⑤松解衣领及裤带。

⑥胸外心脏按压；两乳头连线中点（胸骨中下1/3处），用左手掌跟紧贴病人的胸部，两手重叠，左手五指翘起，双臂深直，用上身力量用力按压30次（按压频率至少100次∕分，按压深度至少5cm）

⑦打开气道；仰头抬颌法。口腔无分泌物，无假牙。

⑧人工呼吸：每次送气400-600ml，频率10-12次/分。

⑨持续2分钟的高效率的CPR：以心脏按压：人工呼吸=30:2的比例进行，操作5个周期。（心脏按压开始送气结束）

⑩判断复苏是否有效（听是否有呼吸音，同时触摸是否有颈动脉博动）。

（5）人工呼吸的方法：

①病人取仰卧位，即胸腹朝天。

②救护人站在其头部的一侧，自己深吸一口气，对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹人，造成吸气．为使空气不从鼻孔漏出，此时可用一手将其鼻孔捏住，然后救护人嘴离开，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气．这样反复进行，每分钟进行14--16次。

③如果病人口腔有严重外伤或牙关紧闭时，可对其鼻孔吹气(必须堵住口)即为口对鼻吹气。救护人吹气力量的大小，依病人的具体情况而定。一般以吹进气后，病人的胸廓稍微隆起为最合适。口对口之间，如果有纱布。则放一块叠二层厚的纱布，或一块一层的薄手帕，但注意，不要因此影响空气出入。

（6）抢救过程中的再判定：

①按压吹气1min后，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

②若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

③在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

- 5.5 应急保障

- 5.5.1通信与信息保障

日常各相关人员手机必须24小时开通，确保通信联络畅通。公司固定值班电话24小时有人接听，值班制度和值班名单及通讯号码应上墙，方便联络。

应急指挥部及应急队伍通信联系方式见附件。

外部救援及上级部门联系电话见附件。

- 5.5.2应急队伍保障

按照公司应急救援需要成立现场警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组，各组根据分工，各自承担现场警戒、通讯、后勤保障等应急救援工作，在公司应急救援领导小组领导下工作。

- 5.5.3物资装备保障

（1）应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于消防控制室，安全带、消防斧、防护手套等存放在指定地点。

（2）消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

（3）配备破拆设备1个，日常存放在消防控制室。

- 5.5.4其他保障

- 5.5.4.1经费保障

（1）公司财务部负责准备突发事故的应急救援资金。主要用于采购劳动保护用品、员工的教育培训、应急救援演习、应急人员培训、安全设备、设施的维护、更换增添警示标志等方面。

（2）为工人购买工伤保险和基本医疗保险，为应急响应安全生产事故的善后工作提供基本保障。按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

- 5.5.4.2交通运输保障

应当保证紧急情况下应急通道的畅通无阻，随时保持楼道、消防通道的完好，不得占用、堵塞消防和逃生通道，保障应急疏散标识、交通疏导指示牌等的正常使用。

- 5.5.4.3医疗卫生保障

本公司配备有相应的应急药物，提供应急所需。并与当地人民医院及其他附近的医院密切联系，一旦发生事故，主要通过医院给予保障。

- 5.5.4.4技术保障

应保持建筑区域内监控、录像设施设备的完好，并按规定时间进行维保，出现故障应及时组织维修。配电箱、水泵房、电梯、消防等设施设备，应按规定组织巡查和维修，确保其正常使用，减少因设施设备故障引起突发灾害的可能性。

- 5.5.4.5秩序维护保障

应当加强对建筑区域的重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全防护，保障业主和使用人生命财产安全。

- 5.5.4.6通道控制

在政府权威部门发布灾害预警信号，或者风险评估表明可能出现针对物业管理公司或人员的威胁之后,或在事故灾害、风险发生之后, 物业管理公司应当采取更加严格的措施加强建筑区域各通道控制。

- 第三篇  现场处置方案

## 一、触电事故现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析

触电事故是指由于电流流经人体导电的生理伤害，包括雷击伤亡事故。

（1）误接触有电设备；

（2）停电不彻底、未放电、挂接地线、误送电、误停电；

（3）停电作业发生从业人员遭感应电击；

（4）电工无证上岗；误操作、违章操作等；

（5）工作中安全措施不完善；

（6）从业人员所持工具、材料、零部件或所人字梯触及邻线接触网或临近电力线路；

（7）配电设备、电气线路绝缘老化。

- 1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生触电的区域、地点或装置有：输电线路、用电场所等。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

触电后轻者惊吓、心悸、面色苍白、头晕、乏力、重者立即出现昏迷、强直性肌肉收缩、休克、心律失常、心跳及呼吸微弱呈假死状态或心脏骤停、呼吸停止。

电击部位皮肤的电灼伤、焦化或碳化，并有组织坏死。如果从高处跌落，可伴有脑震荡，头、胸、腹处伤或四肢骨折。

并发症有失明或耳聋、精神失常、肢体瘫痪、外伤或骨折、局部感染。

1.4 事故前可能出现的预兆

电工无证上岗、进行检修作业不办理工作许可手续、不正确佩戴防护用品和使用防护用具、配电、用电设备绝缘电阻降低，不符合标准要求等，是发生触电事故的前兆。

1.5 事故可能引发的次生、衍生事故

触电事故可导致人员伤害，如果是高空作业会出现高空坠落事故；救援人员盲目施救造成再次触电。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1岗位员工职责

（1）发现可能或已触电者，应立即高声呼叫求救；

（2）立即采取措施，使触电者脱离电源，如切断电源等；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

触电事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班班长，班长接到事故报告后，应立即报告工程安全部负责人，由工程安全部负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门，应同时拨打120报警求救。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2现场应急处置措施

- 3.2.1医疗救护应急处置施

触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

（1）消除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意预防将异物推到咽喉深处。

（2）采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颁骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

3.2.2 排险、控险应急处置措施

触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

脱离电源的基本方法有：

（1）将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

（2）用干燥的绝缘木棒、竹竿、塑料棒等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

（3）必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及锄头）切断电源线。

（4）救护人戴上绝缘手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

（5）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

（6）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8-10米的范围内，以预防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

- 3.3报告事项

3.3.1报警电话及联系方式

报公司值守电话： 15181723771

医疗急救电话：120

3.3.2报告内容

（1）触电发生的时间和地点；

（2）人员伤亡情况；

（3）已采取的措施；

（4）报告人及电话。

## 4注意事项

- 4.1 佩戴防护器具的注意事项

根据现场实际情况佩戴相应的个人防护器具:进入带电区域应穿绝缘鞋（靴）、手套等个人防护器具.

- 4.2 使用救援器材的注意事项

扑救电气火灾必须使用相适应的消防灭火器材，如：二氧化碳灭火器。

- 4.3 采取救援对策或措施的注意事项

（1）首先确认现场已无漏电源；

（2）救援时关闭现场上一级电源，做好预防措施。

- 4.4 现场自救互救的注意事项

(1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服；

（2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

（1）应急处理时，首先选用专业人员或经过专门培训的人员。

（2）救援人员防护措施不到位的，严禁参与救援。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

（2）清理现场，恢复正常生产秩序。

## 二、火灾事故现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

火灾是指社区内所发生的火灾。

（1）因煤气爆炸、电气、雷击以及操作不当、用火、用电不当、消费场所因吸烟、设备维修时，违章动火动焊、电气线路接触不良、电热器使用不当、照明灯具温度过高等因素造成的生产经营现场火灾。

（2）公共走廊乱堆乱放危险违禁物品遇上火源引发着火。

（3）停车场充电桩乱接电线。

（4）业主私拉电线。

（5）占用消防通道。

（6）消防设施损坏。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

社区火灾危险可能发生区域主要集中在居民楼、机电设备场所、办公区域及电气设备场所等要害场所。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

火灾事故四季均有可能发生，一旦发生可能造成人身伤害、财产损失和环境危害。

着火过程中易产生烟气，如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故，火灾产生大量浓烟和有毒有害气体，很容易使人在短时间内中毒窒息而死。

- 1.4事故前可能出现的预兆

火灾事故发生前，天气干燥或雷电天气，机械设备和电线老化，出现烟、油、味、色等异常状态等征兆。

- 1.5事故可能引发的次生及衍生事故

发生火灾事故，可导致人员伤亡，财产损失；在救援时可能引起二次伤害事故。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1小组成员职责

接到组长发布的应急救援命令后，以最快的方式到达事故现场，小组成员要在现场第一线，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向组长、副组长报告，完成组长交办的任务，并积极处理自已的职能部门的工作，协同组织抢救，保护现场，消除险情。

2.2.2副组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班班长，班长接到事故报告后，应立即报告工程安全部负责人，由工程安全部负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门，应同时拨打119、120报警求救。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2 事故应急处置程序

（1）火灾现场人员立即拨打119报火警，告知火灾发生的地点、位置、楼层发及是否有人被困。

（2）立即用电话或对讲机通知工程安全部负责人，并在安全在前提下切断火警的一切电源和关闭燃气开关，保管好各种危险物资，并通过电梯对讲机通知电梯中的业主按下最近楼层的按钮等电梯门打开后迅速撤离电梯，从应急通道离开。

（3）工程安全部负责人接到通知后应立即赶至现场，并根据现场人员的情况反馈，及时采取应对措施，立即报告公司应急总指挥。其它人员就近拿起灭火器材，迅速赶往事故现场。

（4）各应急小组在各小组长的指挥带领下，携同作战完成各项任务。

（5）消防队进入火灾现场后，各应急救援小组应为消防部门提供一切顺利灭火条件，任何人不得妨碍消防队员灭火。

（6）抢险过程中，处于顺序后面的人要服从处于顺序前面人员指挥，所有工作人员都必须坚守工作岗位，按照命令，有秩序疏散住户。

- 3.3现场应急处置措施

接到火灾报警后在总指挥的统一指挥下，各应急小组按照要求进行有序的扑救工作。

（1）公司应急办公室：要坚守岗位，及时接听电话，传递通讯信息，保证通讯联络畅通。

（2）工程安全部：要及时关闭火灾电源，提供应急指示照明，将火灾区域楼内电梯落入安全地段，关闭电梯电源，检查电梯内情况，不能有人困梯。要及时保证泵房供电、供水，开启相应消防设施。

（3）疏散警戒组：要维护好现场秩序，劝告无关人员迅速离开现场，以免影响或妨碍扑救工作，疏导交通保证救援通道畅通，善后要协助有关部门进行火灾调查处理。负责火灾区域内人员疏散，及时抢救财物，求助被困人员。

（4）应急抢险组:要利用现场救火器材进行灭火，119到达现场后，配合消防队员工作。

（5）消防监控中心：随时观察火势情况，报告火势进展情况，保证消防指挥联络畅通。

（6）物业管理部：要协助安保人员疏散人群，维护秩序抢救财物，及时提供相应的救援工具，火灾事后要及时清理现场，保证事后现场的清洁卫生。

（7）办公室、财务部：要做好火灾扑救后勤保障工作。

3.3.2 电气设备着火处置措施

（1）电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

（2）电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火行动。

（3）及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

（4）由熟悉电器设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

（5）扑救电气火灾，可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

（6）扑救电气设备着火时，首先要切断电源。灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒口罩等措施加强自我保护。

（7）消防队到达后，协同配合消防队灭火抢险。

3.3.3 现场抢救受伤人员的处置

（1）被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（2）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸、心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（3）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（4）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话（120），由专业医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

3.3.4 人员紧急疏散、撤离

一旦发生大量火灾，发现人员马上通知住户从安全通道有秩序地撤至安全区域，，逐房检查，核实疏散人员是否安全撤离火灾现场。在安全位置设置临时警戒线，禁止无关人员进入，同时报告应急救援小组，现场人员要沿着逆风或侧风方向撤离。

- 3.4 报警电话及联系方式

3.4.1 报警电话

报公司值守电话： 15181723771

医疗急救电话：120

救火报警电话：119

3.4.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4注意事项

- 4.1个人防护用具方面的事项：

（1）现场应急处置人员必须正确佩戴防护用具。

（2）个人防护器具必须按照规范正确合理使用，个人防护器具应合格有效，必须经过定期检测。

- 4.2使用抢险救援器材方面注意事项：

（1）正确使用灭火器材，抢险结束后，马上进行罐装。

（2）使用消火栓灭火时，水枪。头至少要有两人进行操作防止误伤人。

（3）使用灭火器时注意与火间距离，防止误伤自已。

- 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）救援人员及员工只能在确保自身安全的前提下才能实施救援及互救。

（2）现场应急处置抢险人员必须由2人以上组成，即至少有一监护人。

- 4.4现场自救和互救方面的注意事项：

（1）要有受过专业训练的人员进行现场急救，切忌盲目施救。

（2）加强对急救知识和技术的培训，例如：人工呼吸、胸外挤压术、烧伤、中毒处理等。

（3）现场要切断火源，严禁火种，使用不产生火花的工具。

- 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等方面的注意事项：

（1）应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训人员。

（2）参与救护人员认为防护不到位，且无能力解决的不得参与抢险。

## 三、防汛现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

城市暴雨积涝灾害是指由于城市区域遭受短时强降雨或是过程雨量偏大，在地势低洼、排水不畅等情况下而形成城市道路积水，并对城市居民出行安全、城市基础设施、地下管网等造成严重损失。城市暴雨积涝灾害主要是降雨引起的，尤其是暴雨，其中暴雨发生强度与频次是主要的致灾因子。承灾体为城市居民、建筑物、城市基础设施、地下管网等。

防范措施：定期进行应急预案演练，配备充足的防汛物资（沙袋）。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

发生的区域、地点或装置有：社区和地下车库。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

事故发生的可能时间：每年6-10月。

事故的危害严重程度：洪灾可能造成或引发停电、设备物资受损。

1.4事故前可能出现的预兆

该灾害可能出现的预兆为连续数日暴雨。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：物业管理部负责人

应急自救小组副组长：物管员、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1现场各岗位人员职责

（1）具体实施防洪防汛的现场处置；

（2）在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

（3）及时向班组长报告事故现场处置情况；

（4）及时向班组长寻求外援。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班班长，班长接到事故报告后，应立即报告工程安全部负责人，由工程安全部负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门，应同时拨打120报警求救。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2 事故应急处置程序

（1）当气象台发布暴雨警报时，防汛工作领导组成员全部到位。及时总结防汛信息，通报风情、水情、雨情。办公室人员根据各自的职责，加强值班，进一步检查落实各项防汛应急措施，组建防汛抢险队伍，落实抢险物资。

（2）当暴雨袭击或有关部门发布紧急警报时，防汛领导小组立即召开防汛紧急会议或进行紧急部署。物业办公室要把防汛作为压倒一切工作的头等大事来抓。

- 3.3 现场应急处置措施

- 3.3.1防汛（暴雨）准备工作

（1）组织人员对辖区内排水系统进行全面检查，清理，包括排水沟（管）、检查井、出水口等，清除井盖附着物，清除井内杂物，保证排水畅通，井圈、井盖完好、牢固。

（2）检查楼顶天沟、排水口、落水管等设施，清除淤积杂物，保证排水畅通，设施完好、牢固。

（3）检查楼顶楼面防水层是否完好，有无起鼓、开裂、破损，对渗漏隐患采取措施，检查楼顶防雷设施及钢结构支架等设施，做好养护工作。

（4）检查楼体外檐、墙体、女儿墙、雨篷、挑檐等处有无离鼓裂缝，及时排险，做好维修工作。

（5）做好排水泵、潜水泵的检修工作，需要时及时投入使用。

（6）对景观、护栏、宣传栏、广告牌、空调室外机架等设施进行安全检查，及时养护，保证安装牢固，安全提示完整。

（7）检查路面、场地、踏步石等处，消除坑洼、塌陷。

（8）地下车库出入口排水沟无杂物，车棚无破损，安装牢固，安全提示完好。

（9）汛情来临前关闭霓虹灯电源；切断危险室外电源；关闭窗户。

（10）对外围设置的垃圾桶、烟灰桶等设施进行加固处理，或暂时回收。

（11）检查业户阳台、窗台、楼顶天台等处，有无摆放易坠危险品，将花盆及可能被风吹走的物品移回室内。

（12）防汛物资准备齐全，布点到位。

3.3.2 汛情过后的善后处理工作

（1）工程安全部检查设备设施有无受损，发现受损设备设施及时修复。

（2）物业管理部检查树木损毁情况，并加以恢复。

（3）物业管理部安排外包保洁员对环境进行卫生清洁，并对公共区域进行消毒。

（4）检查防汛物资损毁、短缺情况，及时补充、恢复。

3.3.3 防汛期间注意事项

（1）防汛期间，防汛人员通讯工具保持24小时畅通。

（2）遇中雨以上雨情，项目总监须在岗值班，遇大雨以上雨情，实行全员全岗值班制度。

（3）如发生人员伤亡，须立即上报并进行简单救护，在公司领导批准后，请求医疗救援，并上报公安机关。

（4）发生汛情并伴有强风时，如无特殊情况，电梯一律停运，以免突然停电发生困人事件。

（5）发生汛情、强风天气停电时，须立即关闭主要电器设备，以防电力恢复时强大的脉冲损坏电器。

（6）如配电室发生水浸，须立即切断主供电源，必要时向供电公司求援；水浸的设备设施须经干燥、检修，测量绝缘达到要求时方可投入使用。

（7）汛情期间，加强供水系统巡查，检查溢水口有无污水流入，如有发现，须立即停止生活水泵（包括自供水井）。

- 3.4 报警电话及联系方式

3.4.1 报警电话

报公司值守电话： 13990799644

医疗急救电话：120

3.4.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4注意事项

- 4.1个人防护用具方面的事项：

（1）防护雨衣穿着前应检查是否发黏或老化变脆，应选择与自已全身的防护雨衣。

（2）雨鞋穿着前检查前掌花纹是否磨平，大底或帮面是否断裂。

- 4.2使用抢险救援器材方面注意事项：

（1）正确使用灭火器材，抢险结束后，马上进行罐装。

（2）使用消火栓灭火时，水枪头至少要有两人进行操作防止误伤人。

（3）使用应急灯前应检查灯头有无破伤，灯圈是否松动，灯头玻璃有无破裂，电池有无破裂或漏液的现象。

- 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）现场人员要立即引导受灾情影响人员尽快到达安全地带，撤离时要快速、镇静、有序。

（2）对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。对窒息者进行人工呼吸，对出血伤员，要先止血后搬运，对骨折伤员，要先固定后搬运。

- 4.4现场自救和互救方面的注意事项：

（1）要有受过专业训练的人员进行现场急救，切忌盲目施救。

（2）急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

- 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等方面的注意事项：

正确判断灾害现场应急处置能力，决不能因怕扩大事故影响，对不能阻止抢险自救的，强行阻止自救。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项：

救援结束后，立即查看灾害现场是否还有不安全因素，是否还有被困人员，并采取妥善防范措施。

## 四、电梯困人事故现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

（1）在电梯出现故障、突然停电时，可能会造成电梯困人、坠落事故。被困人员会产生恐惧心理，如果被困人员强行撬开梯门，有可能造成坠落事故。

（2）由于全工时负载、甚至超负载运行，会导致机械零部件磨损以及突发停电，都有可能会引发非开门区困人等事故的发生。

（3）工作人员未按规定要求进行保养和检查，也可能导致上述事故的发生。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

发生电梯困人的区域、地点或装置有：电梯井道运行电梯轿厢内。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

（1）危害严重程度：一般。

（2）影响范围：当救援时间过长，或业主有老、弱、病、残、孕，或业主身体、精神情况存在低于常人特殊情况时，可能造成上述人群身体和精神出现影响健康恶化情况，严重时可能造成人员伤亡。

- 1.4事故前可能出现的预兆

（1）电梯带病运行。

（2）电梯超载使用。

- 1.5 事故可能引发的次生、衍生事故

当电梯发生故障将人员困着，在故障没有得到解决，可能会引起人员紧张，对人员的精神造成影响，电梯有可能发生下坠等险情，造成的人员伤亡及设备、设施损坏。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

电梯维修保养企业根据政府法规和协议约定，是现场救援工作专业力量主体。其维保人员是负担故障处理和事故救援工作第一梯队。

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员

- 2.2工作职责

- 2.2.1现场各岗位人员职责

（1）发生电梯困人，有关人员接到报警信号后先通过三方通话装置与轿厢内人员通话并尽快派人到达现场，安慰业主不必惊慌，告知业主不要乱动按钮;同时通知电梯维修人员。

（2）报告班组长或应急自救小组长。

（3）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

消防监控室在接到业主求救信息后，应通过对讲电话，确认被困人员情况，有没有老人、小孩、或病人，并对被困人员进行安抚，使其等待救援，将现场详细情况立即报告工程安全部负责人、通知维保人员、应急救援小组实施救援，并做好记录备查。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2 事故应急处置程序

3.3现场应急处置措施

当发生电梯困人事故后，电梯维保公司专业维修人员到达之前，可联系公司持有电梯操作证人员根据不同情况，依下述步骤进行处置。

（1）轿厢停于接近层门位置，且高于或低于楼面不超过±600mm时；

a) 切断该电梯三相电源开关，防止电梯意外启动，但必须保留轿厢内的照明，在电源装置处挂告示牌。

b) 确定轿厢所在位置（根据指层灯或机房标尺指示）。

c) 用专用厅门钥匙(三角钥匙逆时针方向)开启厅门（注意：必须在关闭电梯电源状况下进行此项操作，以防电梯意外运行）。

d) 协助业主离开轿厢。

e) 重新将轿箱门关妥。

f) 如有人员受伤，则对受伤人员进行紧急救护。

（2）当轿厢停在远离层门位置时，可先将轿厢移至接近层门，移动轿厢方法如下：

a) 利用内线电话通知轿厢内被困人员保持镇静，并告知被困人员电梯随时可能移动，禁止将身体任何部分探出轿厢外，以免发生意外；同时，如果轿厢门处于半开闭状态，则应将其完全关闭后再移动轿厢。

b) 进入机房切断故障电梯的三相电源开关，防止电梯意外启动，但必须保留轿厢内的照明，在电源装置处挂告示牌。

c) 拆除主电机的尾轴罩盖，安上盘车手轮。

d) 救援人员由二人操作，其中之一人负责盘车手轮，另一救援人员手持释放杆轻轻断续撬开“抱闸”，令轿厢缓慢移动，直至靠近停层层门为止。

e) 将轿厢移至接近层门，然后按上述（1）的要求救出被困人员。

f) 如遇其他复杂情况，则必须要等待电梯维保单位专业人员到达处理。

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报本应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报本应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令

## 4注意事项

- 4.1个人防护用具方面的事项：

在发生火灾时，在消防楼梯和机房的排烟效果满足人员通行要求的前提下，如确需救援人员进入机房抢救，则救援人员必须配备消防面具和消防器材并的专业消防人员同行，防止救援人员发生意外。

- 4.2使用抢险救援器材方面注意事项：

应急救援器材必须存放在规定地点，并定期检验状态，确保符合使用要求。

- 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）消防监控室人员及时安慰轿厢内的业主，消除业主恐慌。

（2）及时保留各种证据，以便还原事故过程，分析事故原因。

- 4.4现场自救和互救方面的注意事项：

通常情况下，在轿厢内的业主并无生命危险。消防监控室人员和维保人员应及时劝告业主保持镇定。业主在轿厢内试图自行爬出轿厢，往往造成危险。必须有效劝阻业主自救。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

（1）电梯维保公司专业维修人员必须具备相应的职业道德、学历、专业技能、现场工作经验。

（2）在打开厅门时，必须确保周围环境没有无关的人员围观。

（3）现场安保人员应及时分流人群，严格控制人员靠近。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）按照“四不放过原则”，彻底查明事故原因。

（2）如购买商业财产保险和和人身意外保险，发生相关损失时，应及时通知保险公司赶赴现场取证。

（3）专业公司应尽快确认电梯设备状态，在确认故障隐患消除后，方可恢复电梯使用。

- 4.7 其它需要特别警示的事项

及时安抚慰问相关人员，解释事故原因和已采取的预防措施，消除业主对乘坐电梯的恐惧，消除误解、误传的有关电梯的不安全信息。

## 五、受限空间中毒窒息现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

受限空间事故类型：急性中毒、缺氧窒息。

（1）未制定受限空间作业职业病危害防护控制计划、受限空间作业准入程序和安全作业规程。

（2）未确定并明确受限空间作业负责人、准入者和监护者及其职责。

（3）未在受限空间外设置警示标识，告知受限空间的位置和所存在的危害。

（4）未在作业前，对空间可能存在的危险有害因素进行识别、评估，以确定该密闭空间是否可以准入作业。

（5）未提供合格的受限空间作业安全防护设施与个体防护用品及报警仪器。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

公司区域容器、水箱、油烟机排风管道、排污井、化粪池、隔油池、地下沟道、电缆夹层等受限空间。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

当工作人员进入受限空间作业，但没有采取有效、可靠的防范、试验措施或违章操作等进行工作时，会造成人员中毒窒息导致昏迷、休克，甚至死亡。

- 1.4事故前可能出现的预兆

（1）作业人员工作期间，感觉精神状态不好，如眼睛灼热、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲青紫等。

（2）作业监护人离开作业现场，且没有指定能胜任的人员接替监护任务。

（3）作业成员工作随意，不听作业负责人和监护人的劝阻。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员

- 2.2工作职责

- 2.2.1事故第一发现人职责

（1）发生事故后立即通知工程安全部负责人及现场人员；

（2）采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

（3）及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 事故应急处置程序

3.1.1 事故报警

（1）当发生有限空间事故时，目击者应高声呼救，并立即报告现场负责人，报告事故地点、严重程度、初步原因分析，同时根据情况拨打120或119；

（2）现场负责人接到报告后，在组织初期救援的同时报告受限空间应急小组，报告事故发生的时间、地点、初步原因分析、初期救援状况等；

（3）受限空间应急小组接到报告后迅速报告公司应急救援指挥小组，视事故严重程度向所在地政府相关部门求援。

（4）如遇特殊情况可越级上报。

3.1.2 应急启动

现场负责人接报后立即报告公司应急管理办公室，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，并同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2现场应急处置措施

3.2.1 密闭空间应急处置措施

（1）对于在中毒窒息地点发生人员窒息的事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

（2）施救人员做好自身防护措施后，将窒息人员救离受害地点或通风良好的地点，然后等待医务人员或在医务人员没有到场的情况进行紧急救助。

（3）呼吸、心跳情况的判定：

密闭空间中毒窒息伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

① 看——伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

②听——用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

③试——试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

（4）心肺复苏的方法：

①意识的判断；用双手轻拍病人双肩，问:“喂！你怎么了？”告知无反应。

②检查呼吸：观察病人胸部起伏5-10秒，告知无呼吸，

③呼救：来人啊！向周围大声呼叫，喊医生！

④判断是否有颈动脉搏动；用右手的中指和食指从气管正中环状软骨划向近侧颈动脉搏动处，告之无搏动（判断五秒以上10秒以下）。

⑤松解衣领及裤带。

⑥胸外心脏按压；两乳头连线中点（胸骨中下1/3处），用左手掌跟紧贴病人的胸部，两手重叠，左手五指翘起，双臂深直，用上身力量用力按压30次（按压频率至少100次∕分，按压深度至少5cm）

⑦打开气道；仰头抬颌法。口腔无分泌物，无假牙。

⑧人工呼吸：每次送气400-600ml，频率10-12次/分。

⑨持续2分钟的高效率的CPR：以心脏按压：人工呼吸=30:2的比例进行，操作5个周期。（心脏按压开始送气结束）

⑩判断复苏是否有效（听是否有呼吸音，同时触摸是否有颈动脉博动）。

（5）人工呼吸的方法：

①病人取仰卧位，即胸腹朝天。

②救护人站在其头部的一侧，自己深吸一口气，对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹人，造成吸气．为使空气不从鼻孔漏出，此时可用一手将其鼻孔捏住，然后救护人嘴离开，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气．这样反复进行，每分钟进行14--16次。

③如果病人口腔有严重外伤或牙关紧闭时，可对其鼻孔吹气(必须堵住口)即为口对鼻吹气。救护人吹气力量的大小，依病人的具体情况而定。一般以吹进气后，病人的胸廓稍微隆起为最合适。口对口之间，如果有纱布。则放一块叠二层厚的纱布，或一块一层的薄手帕，但注意，不要因此影响空气出入。

（5）抢救过程中的再判定：

①按压吹气1min后，应用看、 听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

②若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。

③在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

3.2.2 污水池、化粪池应急处置措施

（1）当有限空间内有1人昏迷或窒息，伤势严重，监护人必须戴上防毒面罩后，方可进入救人，其他人员负责在外接应。

（2）监护人下到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，监护人可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉的快慢，同时保护伤者，同时也要保护好自已的安全。

（3）其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。

（4）受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，让伤者平躺下，应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方，松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品，让其头部侧偏，以保持呼吸畅通。

（5）救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按压，并用担架送上救护车前往医院治疗。

- 3.3 报警电话及联系方式

3.3.1 报警电话

报公司值守电话：13990799644

医疗急救电话：120

3.3.2 事故报告内容

事发部门负责人立即向总经理汇报人员伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，当事故进一步扩大出现人员重伤、死亡时，由总经理在1小时内向地方政府、安监局等上级主管部门汇报事故信息；事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、重伤死亡人数等。

## 4注意事项

- 4.1 个人防护用具方面的事项：

（1）抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护。

（2）不使用有缺陷或已失效的器具。

- 4.2 使用抢险救援器材方面注意事项：

（1）对于存在有毒气体地点发生人员窒息事故，救援人员应携带隔离式呼吸器到达事故现场，正确戴好呼吸器后，进入现场进行施救。

（2）不得使用的缺陷或已失效的抢险救援器材。

- 4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）对于由于缺氧导致人员窒息事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

（2）采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。

（3）现场施救人员应具备相应知识和能力，确保抢险和救治得体有效。

- 4.4 现场自救和互救方面的注意事项：

（1）在帮助伤者脱离事故现场时，救护人员既要救人，也要注意保护自已，穿戴好必要的防护用具，切勿单独行动、盲目施救。

（2）对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸骤停的伤员，必须先复苏后推运。

（3）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者资势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等方面的注意事项：

根据事态的发展，如在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。

## 六、高处坠落事故现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

高处坠落是指地高差大于2M的高处作业时，发生坠落而造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故，区内楼层较高，失足以及高处作业，都有可能发生高处坠落事故。

（1）人员、设备上下道路安全性差，作业人员中途跌滑，道路坡度过大。

（2）在平台上搬运货物、行走时，距边缘安全距离不够。

（3）高空作业未按规定使用安全带；安全带、安全绳不符合安全系数要求、磨损，绳桩不牢固；多人共用一条安全绳。

（4）人员或设备在台阶外缘作业时安全距离不够，意外跌落；人员、设备在不稳固的平台上行走、作业。

（5）登高作业人员生理、心里性因素，过度疲劳、思想不集中等，作业人员对周边环境情况估计不准确，冒险作业。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

发生事故的区域、地点或装置：利用梯子的登高作业、玻璃幕墙的安装、清洁、墙体粉扫等。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

高处坠落事故在进行生产的任何时间均有可能发生。发生高处坠落后，可导致人员轻伤、重伤，甚至死亡。高处坠落较容易发生，一般伤害为个体，影响范围较小。

- 1.4事故前可能出现的预兆

（1）从事高处作业时，作业人员未按要求穿戴个人防护用品。

（2）登高作业人员安全防护用品存在缺陷。

（3）作业人员存在登高作业禁忌或精神状态不佳、疲劳作业。

（4）大风、大雨、大雾及下雪露天高处作业。

（5）没有安全设施或不完善。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1现场各岗位人员职责

（1）具体实施本岗位高处坠落事故的现场处置；

（2）在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

（3）及时向班组长报告事故现场处置情况；

（4）及时向班组长寻求外援。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

高处坠落事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班班长，班长接到事故报告后，应立即报告工程安全部负责人，由工程安全部负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门，应同时拨打120报警求救。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

事故超出现场处置能力，无法得到有效控制时，经现场应急指挥小组组长同意，立即向公司应急救援指挥部报告，请示启动公司应急救援预案。

- 3.2 事故应急处置程序

（1）高处坠落事故发生后，现场人员立即向四周呼救并采取应急处置措施，利用电话、对讲机或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度向工程安全部负责人汇报。现场处置小组宣布启动处置方案，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（2）发生非伤亡、经济损失较小的事故，由单位负责人或现场负责人负责启动现场处置方案，公司专项应急救援预案进入预备状态。

（3）由现场处置小组组长下达救援命令，根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期救援方案。

（4）按照现场处置小组组长下达的指令，应急救险组进行现场侦查，组织或协助事故单位开展抢险救灾工作，启动相应的处置措施。

（5）医疗救护组针对事故现场情况，制定详细的抢险救灾方案，引导救护人员营救受难人员。

（6）在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.3 现场应急处置措施

3.3.1 发生高空坠落事故处置措施

（1）当发生高处坠落伤害事件，最先发现情况的人员应大声呼叫，呼叫内容要明确，地点或部位发生的情况，并将信息准确传出。听到呼叫的任何人，应迅速赶赴现场，检查伤者情况，不要乱晃动。立即将信息报告给与其最近的管理人员、抢救小组成员，使消息迅速报告到公司负责人或应急值守室。并立即拨打应急电话或120急救电话。

（2）迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。为急救医生留通道，使其可以最快速度到达伤员处。高空坠落不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上。

（3）发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，若能站起来或移动身体，则要让其躺下用担架抬送医院，或是用车送往医院，因为某些内脏伤害，当时可能感觉不明显。

（4）若伤员已不能动，或不清醒，切不可乱抬，更不能背起来送医院。这样极容易拉脱伤者脊椎，造成永久性伤害。此时应进一步检查伤者是否骨折，若有骨折，应采用夹板固定，找两到三块比骨折骨头稍长一点的木板，托住骨折部位，绑三道绳，使骨折处由夹板依托不产生横向受力，绑绳不能太紧，以能够在夹板上左右移动1-2厘米为宜。

（5）送医院时应先找一块能使伤者平躺的木板，然后在伤者一侧将小臂伸入伤者身下，并有人分别托住头、肩、腰、胯、腿等部位，同时用力，将伤者平稳托起，再平稳放在木板上，抬着木板送医院。

（6）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

（7）等待外部医疗人员救援。如遇特殊情况应拨打110通知警方前来协助抢救伤员。报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型，同时必须告知附近醒目标志建筑物，以利急救中心迅速判断方位。

3.3.2 出现征兆时处置措施

（1）高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时，也有可能发生坠落事故，此时可以当场制止，必要时召开安全会议通报违章行为，按规章制度进行处罚。

（2）临边、洞口等坠落高度在2米以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时，即有可能发生坠落事故，应按要求完善上述防护设施。

（3）当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员即有可能发生坠落事故，对此要加强对气象部门的联系，尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业，撤离人员，必要时加固高耸设备。

- 3.4 报警电话及联系方式

3.4.1 报警电话

报公司值守电话：15181723771

医疗急救电话：120

3.4.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4注意事项

- 4.1 佩戴防护器具的注意事项

（1）救援人员应佩戴安全帽、防护手套等个人防护器具。

（2）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 4.2 使用救援器材的注意事项

应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

- 4.3 采取救援对策或措施的注意事项

（1）以人为本，最大限度的确保人员安全；

（2）事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

- 4.4 现场自救互救的注意事项

(1）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快；

（2）救护伤员时，应先问清受伤部位，采用正确方法救护。

（3）骨折人员搬运前应先固定、再绑扎，后搬运。

- 4.5 应急救援结束后的注意事项

- (1）清点人数，统计伤亡及财产损失情况；

- （2）确认现场安全情况下方可进入事故现场进行恢复。

## 七、燃气泄漏事故现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

天然气中的主要成份为甲烷，属于易燃气体，爆炸极限为5.3-15%，天然气泄漏后遇火源会发生燃烧，若在局部空间与空气混合形成爆炸混合性气体，遇火源发生爆炸燃烧，形成冲击波危及安全。

（1）天然气立管因为管线腐蚀、管线砂眼、活结松动、立管球阀质量问题等发生天然气泄漏；

（2）天然气管道出现砂眼未能及时发现，造成天然气泄漏；

（3）由于第三方工程施工导致天然气管线遭到损坏，发生破裂；

（4）因洪水、地震等自然原因导致漂管、变形或断裂造成天然气泄漏。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

燃气泄漏事故一般多发生在室外燃气管线、用户室内燃气管线及附属设施，以及室内穿越地沟燃气进户管道等。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

天然气泄漏后遇火源会发生燃烧，若在局部空间与空气混合形成爆炸混合性气体，遇火源发生爆炸燃烧；天然气泄漏浓度达到25%时，可导致人体缺氧而造成神经系统损害，严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。

- 1.4事故前可能出现的预兆

- （1）可燃气体报警器报警；

（2）其他人员闻到恶臭气味；

（3）发现有管道发生破损或断裂。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1小组成员职责

接到组长发布的应急救援命令后，以最快的方式到达事故现场，小组成员要在现场第一线，掌握事故发生前后的相关情况、伤员及财产损失情况，随时向组长、副组长报告，完成组长交办的任务，并积极处理自已的职能部门的工作，协同组织抢救，保护现场，消除险情。

2.2.2副组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

发现燃气泄漏的第一人应立即报警，接到业主报警应立即通知工程安全部或工程安全部，并马上赶到现场查看情况，并告知报警人前期的处置方法（打开门窗通风，敲门通知周围邻居并疏散到安全地带，严禁使用门铃和启闭任何电器，如家中有工具，应立即关燃气阀门）。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2 应急处置程序

第一时间赶到现场，工程安全部人员关闭天然气总阀（将多余气体充分燃烧），现场总指挥根据现场情况判断后通知天然气公司，若处理不了报物业总经理，由物业总经理确认是否上报消防局，报警，救护中心；现场总指挥安排是否通知住户；媒体采访，根据物业总经理的指示，由现场总指挥安排人员接待。

- 3.3 现场应急处置措施

3.3.1 前往、到达事发现场须知

（1）调查人员关闭随身一切电器（如：手机），如需电筒照明，应在到达现场前先打开，且调查时严禁吸烟或点火。

（2）如需乘电梯应将电梯停在距现场两层的位置，然后步行前往现场。

（3）到达现场后，将现场及附近的门、窗尽量打开，现场总指挥负责指挥秩序、客服人员做好疏散现场人员工作。如需进房内检查，不可按门铃，只可用手敲门。

（4）到达现场后，不可开关任何电器设备（如电灯、电视机等），应先打开门窗。

（5）在安全及可能情况下，将煤气灶具及总闸关上。

（6）若发现有人昏迷，不可在现场使用电话或对讲机联络，直至安全处方可使用；在救护中心人员到达前，应先将昏迷人员转移到空气流通的地方，若需要应采取人工呼吸、心肺复苏等急救措施。

（7）现场人员切不可擅自修理或协助住户修理可能漏气的煤气装置。

（8）现场人员因顾及自身安全，若在工程抢修过程中吸入气体而感不适，应立即离开现场并求助。

（9）若未发现任何气味，应立即报告现场总指挥进行核实。

（10）若未能进入现场而不能确定是否有气体泄漏，应立即报告总指挥指示是否需要跟进采取相应救急措施，指示工程人员关闭就近燃气总开关。

（11）若未能进入现场而能确定气体泄漏，应立即:a、报告总指挥，b、总指挥指示相关人员；c、就近工程人员关闭该泄漏点燃气阀；d、通知燃气公司到现场处理。

3.3.2 根据处理情况判定：

（1）能立即处理，总指挥安排相关人员做好业户的解释及善后工作，包括车辆及围观人员等秩序的维护。

（2）物业工程维修人员无法关闭阀门或有燃烧可能，应立即通知燃气公司，同时是否通知118/110/119等，是否通知相关业户及是否需要疏散。

3.3.3 受伤人员的现场救护

（1）发现有中毒、受伤者，应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场，送往安全地区，必要时施行人工呼吸，并送往医院抢救。

（2）工程安全部和工程安全部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人伤亡，应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。

- 3.4 报警电话及联系方式

3.4.1 报警电话

报公司值守电话：15181723771

医疗急救电话：120

3.4.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4注意事项

- 4.1 佩戴防护器具的注意事项

进入泄漏气体浓度较大区域应戴自给式呼吸器进行操作。

- 4.2 使用救援器材的注意事项

不准穿化纤类服装和带铁钉的鞋进入警戒区，不准携带铁质工具参加救援，不准携带非防爆型手机、对讲机等通讯工具进入警戒区。

- 4.3 采取救援对策或措施的注意事项

(1）应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则，先抢救受伤人员；

（2）应急救援时应注意，防止事故扩大。

（3）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加救援行动。

- 4.4 现场自救互救的注意事项

如有必要可戴上防毒面具，没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻，尽可能屏住呼吸。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

现场要安排有经验的员工进行应急处置，特殊工作要落实安全防护措施。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项

注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

## 八、车辆伤害事故现场处置方案

## 1、事故特征

- 1.1危险性分析，有可能发生的事故类型

（1）因物业管理公司管理区域内设有停车场，车辆进出比较频繁，会因倒退、前进、回转等节点，对周边的工作人员造成碰伤或撞伤等车辆伤害事故。

（2）如司机违章、操作不当、车辆出现故障如刹车失灵，人员躲避不及时也有可以造成车辆伤害事故。

（3）公司员工及小区居民车辆多，都在小区道路内行驶，且未与行人通道分离，因此可能发生交通事故。

- 1.2 事故发生的区域

车辆伤害事故发生的区域：公司所负责管理服务区域范围内。

- 1.4事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

无季节性。车辆伤害事故可导致人员受伤，严重会导致死亡。

- 1.5事故可能发生预兆

驾驶员违章驾驶操作、醉驾、注意力不集中等。

## 2、应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：工程安全部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、安全员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1小组成员职责

（1）在发生事故时及时报告应急小组组长。

（2）发现人员应采取措施，将受伤搬离或拖离危险区。

（3）根据受伤人员的情况，采取必要的救护措施，同时立即拨打120，送医院抢救。

2.2.2副组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3、应急处置

- 3.1 应急处置相关程序

3.1.1 事故报警程序

事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告当班班长，班长接到事故报告后，应立即报告工程安全部负责人，由工程安全部负责人将事故信息上报公司应急救援指挥部和相关部门，应同时拨打120报警求救。

3.1.2 应急措施启动程序

事故发生后，应迅速将事故信息报告现场处置指挥小组，现场处置指挥小组接到报警后；招集各成员立即赶到事故现场，对警情做出判断，确定是否启动现场处置方案。启动现场处置方案后，应急响应程序要及时启动。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和相邻企业、当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2 现场应急处置程序

(1）事发现场人员应迅速抢救受伤人员。如被压车下，应协力将其从车下救出，然后移至安全区域进行急救处置。

(2) 如被撞倒在地，应先手轻轻从受伤者的颈部将头托起，然后再查看受伤情况，并进行止血等先期处理。

(3) 若发现有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要先行固定。如条件不具备，应立即拨打120，等待专业医疗急救人员赶到现场进行处置。

(4）事故发生后，现场应急人员在抢救受伤人员的同时，要立即建立警戒区，阻止疏导跟过或围观的人员，以免堵塞救援通道或造成现场的混乱，导致次生事故的发生。

(5) 当事故现场得以有效控制，要采取有效的现场保护措施，受伤人员得到妥善处理和安置，导致的次生、衍生事故隐患都得以完全消除后，应恢复现场程序，应急结束。

- 3.3 报警电话及联系方式

3.3.1 报警电话

报公司值班电话：15181723771

医疗急救电话：120

3.3.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4、注意事项

- 4.1 佩戴防护器具的注意事项

(1）根据现场实际情况佩戴相应的个人防护器具。

（2）救援人员在有条件的情况下，应穿反光马甲。

- 4.2 使用救援器材的注意事项

(1）根据现场实际情况佩戴相应的个人防护器具。

（2）救援人员在有条件的情况下，应穿反尽可能利用现场所能用的器材实施救援，避免事故扩大。

- 4.3 采取救援对策或措施的注意事项

(1）事故发展趋势不明确时严禁人员进入现场。

（2）救援时应设立警戒区，设置安全警示标志。

- 4.4 现场自救互救的注意事项

(1）骨折伤员未经包扎固定，不可轻易移动，以免加重伤势，同时未经专业培训人员，不得擅自对骨折伤员进行处理。

（2）现场施救人员应具备相应知识和能力，确保救治得体有效。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话，并报告公司应急值班室和值班领导。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项

(1）注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

（2）应急救援结束后按照“四不放过”原则进行处理。

## 九、食物中毒现场处置方案

## 1事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

食物中毒事故类型可分为细菌性中毒、真菌性食物中毒、化学性食物中毒。用餐后出现腹胀、腹痛、腹泻不适或者恶心、呕吐等疑似食物中毒现象。

（1）食物不新鲜或是变质，引发的中毒。

（2）食物或是用具的不洁引发的中毒。

（3）误食有毒食物,或是不兼容食物的饮用,导致中毒。

（4）食物未煮熟。

- 1.2事故发生的区域、地点或装置

食物中毒的事故可能发生在物业员工、社区居民。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

春夏时节，蚊虫较多，食物容易变质，发生食物中毒的可能性较大。食物中毒事故会危害人员的健康安全，严重则危及生命。食物中毒事故一般人群较大，可能性较大，影响范围较大。

- 1.4事故前可能出现的预兆

（1）人体有不舒适感，如头痛、闷热、四肢无力等；

（2）严重的有昏迷等现象。

## 2应急工作职责

- 2.1应急组织机构

根据公司情况设置应急指挥小组，负责组织实施安全生产事故应急救援工作。应急自救小组由以下人员组成：

应急自救小组组长：物业管理部负责人

应急自救小组副组长：当班班组长、物管员

应急自救小组成员：当值安保人员、工程维修人员、保洁员

- 2.2工作职责

- 2.2.1事故第一发现人职责

（1）发生事故后立即通知工程安全部负责人及现场人员；

（2）采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化；

（3）及时疏散现场无关人员撤离现场。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3应急处置

- 3.1 事故应急处置程序

3.1.1 事故报警

发现可疑食物中毒事件或中毒人员时，事故现场人员应立即报告应急小组，由应急小组负责人根据事故的大小和发展态势在1小时内上报地方和上级卫生防疫部门，不得隐瞒、缓报、谎报的现象，做到早发现、早报告、早控制。

3.1.2 应急启动

工程安全部负责人接报后立即报告公司应急管理办公室，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，并同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。

3.1.3 应急救护人员引导程序

应急救援队伍赶到事故现场后，立即对事故现场进行侦查、分析、评估，制定救援方案，各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

3.1.4 应急资源调配程序

充分利用应急资源，发挥协同应对作用、发挥区域联防作用；和当地政府建立应急联防机制，充分利用地方政府的应急资源及社会应急资源，实现组织、资源、信息的充分利用，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

3.1.5 扩大应急程序

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，现场处置小组组长要立即向公司应急救援指挥部汇报，启动公司专项应急救援预案。

- 3.2现场应急处置措施

（1）现场负责人立即查看和了解疑似中毒人数、症状等情况。

（2）现场负责人组织开展救治工作。对疑似中毒者，用筷子、手指等刺激舌根部的方法催吐，或让中毒者大量饮用温开水瓶 反复自行催吐以减少毒素的吸收。

（3）搜集保护可疑中毒食物、呕吐物及其餐具，以便化验、分析中毒原因。

（4）根据现场情况，拨打120电话求援，将中毒人员送往医院紧急救治。

（5）疑似食物中毒者，除催吐需要饮水外，应停止进食，防止造成二次伤害，现场救治人员在救治结束后，应将手清洗干净（必要时使用消毒液）避免中毒。

（6）催吐：如果进食时间在 1 至 2 小时内，可使用催吐的方法。立即取食盐20 克，加开水 200 毫升，冷却后一次喝下。如不吐，可多喝几次，迅速促使呕 吐。亦可用鲜生姜 100 克，捣碎取汁用 200 毫升温水冲服。如果吃下去的是变质 的荤食品，则可服用十滴水来促进迅速呕吐。

（7）导泻：如果病人吃下去中毒的食物时间超过 2 小时，且精神尚好，则可服用些泻药，促使中毒食物尽快排出体外。一般用大黄 30 克，1 次煎服

（8）解毒：如果是吃了变质的鱼、虾、蟹等引起的食物毒，可取食醋 100 毫升，加水 200 毫升，稀释后一次服下。此外，还可采用紫苏30克、生甘草10克一次煎服，若是误食了变质的饮料或防腐剂，最好的急救方法是用鲜牛奶或其 他含蛋白质的饮料灌服。

（9）救援：后勤服务组根据现场实际情况，请求、接待社会救援部门帮助，准备好急救药品等物资。拨打120急救电话，应讲清楚街道、门牌号等详细地址；事故性质（最好能讲清引起食物中毒原因）；涉及范围；伤亡人数；救援情况；拨打电话人姓名和电话号码；然后派专人在路口等候急救车的到来，指引急救车到现场的道路，以便迅速、准确到达事发现场。

（10）封存：派专人把守，保护好现场，封存所有中毒食品或疑似中毒食品及其原料，对已带出现场的应及时追回。

（11）采标送标：采取病人标本，以备送检。待事故处理完毕后，对食品、餐具及食品用工具进行无害化处理或销毁。

（12）消毒：根据不同的中毒食品，对中毒场所采取相应的消毒处理，以免扩大中毒范围。

- 3.3 报警电话及联系方式

3.3.1 报警电话

报公司值守电话：13990799644

医疗急救电话：120

3.3.2 事故报告内容

事故报告人员在向应急救援指挥小组报告事故时，应报告如下情况：发生事故的地点、位置、时间、人员受伤情况、波及范围、处理情况、事故的初步原因判断、事故发展趋势和联系电话等有关内容。

## 4注意事项

- 4.1使用抢险救援器材方面注意事项：

所有员工掌握救援器材、药品的使用方法及其用途，同时负责人要注重对救援器材、药品的检查与维护，防止失效。

- 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项：

人人都要守纪律、听指挥，严格控制救援器具的使用，要照顾好伤员，要做好记录，以便救护人员跟踪处理。

- 4.4现场自救和互救方面的注意事项：

疑似食物中毒者，除催吐需要饮水外，应停止进食，防止造成二次伤害。现场救治人员救治过程中，必须将手清洗干净（必要时使用消毒液），避免中毒。

- 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等方面的注意事项：

现场要安排有经验的员工进行应急处置，特殊作业要落实安全防护措施。

- 4.6应急救援结束后的注意事项：

（1）对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因。

（2）对现场应急救援过程进行总结。

（3）对现场救援的过程进行记录，上交上级领导。

## 十、高温中暑事故现场处置方案

## 1、事故风险描述

- 1.1危险性分析，可能发生的事故类型

(1）高温作业、夏天露天作业，当作业人员在高温(一般指室温超过35℃)环境中，从事一定时间的劳动，且无足够的防暑降温措施，体内积蓄的热量不能向外散发，以致体温调节发生障碍，如过多出汗，身体失去大量水分和盐分，很容易引起中暑。

(2）在同样的气温条件下，如伴有高湿度和气流静止，更容易引起中暑。此外，带病工作、过度疲劳、睡眠不足、精神紧张也是高温中暑的常见诱因。

- 1.2高温中暑的类型

高温中暑起病急骤，大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的程度和表现特点，中暑一般分为三类：

(1）先兆中暑，表现为大量出汗、口渴、头晕、耳呜、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高，一般不超过37.5℃，如能及时离开高热环境，经短时间休息后症状即可消失；

(2）轻度中暑，既有先兆中暑症状，同时通常表现为体温在38.5℃以上，有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象，并有呼吸及循环衰竭的早期症状，如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑者经治疗后，一般4～5小时内可恢复正常；

(3）重度中暑，大多数患者是在高温环境中以突然昏迷起病。此前患者常有头痛、麻木与刺痛、眩晕、不安或精神错乱、定向力障碍、肢体不随意运动等，皮肤出汗停止、干燥、灼热而绯红，体温常在40℃以上。

- 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

(1）危害程度：由于高温环境中从事体力劳动的时间较长，身体产热过多而散热不足，导致体温急剧升高。发病早期有大量冷汗，继而无汗、呼吸浅快、脉搏细速、躁动不安、神志模糊、血压下降，逐渐向昏迷伴四肢抽搐发展；严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

(2）发生可能时间：正常生产时、检维修时。

(3）影响范围：公司管理区域及周边区域。

- 1.4事故前可能出现的预兆

- (1）天气炎热，通风不畅。

(2）作业人员出现大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷等不适症状。

(3）作业人员上班前精神状态不佳。

## 2、应急工作职责

- 2.1应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。

- 2.2工作职责

- 2.2.1现场各岗位人员职责

（1）具体实施本岗位高温中暑事故的现场处置；

（2）在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

（3）及时向班组长报告事故现场处置情况；

（4）及时向班组长寻求外援。

2.2.2班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本小组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若事故后果超出本小组控制能力，立即上报；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

## 3、应急处置

- 3.1事故应急处置程序

(1）在高温条件下，现场的工作人员如果发现同伴出现先兆中暑或轻度中暑症状时应迅速处理，立即采取急救.同时汇报高温中暑人身伤亡应急领导小组，领导小组人员接到通知后.迅速赶到事故现场，组织处理事故，由领导小组副组长宣布启动Ⅱ级应急预案。

(2）如出现重度中暑、中暑人数较多或病情较重时，现场人员应迅速处理，同时汇报高温中暑人身伤亡应急领导小组，领导小组成员应立即赶到事故现场，根据现场实际情况，由组长或副组长宣布启动I级应急预案。

- 3.2现场应急处置措施

- 3.2.2 高温天气户外作业时间规定

(1）保安户外立岗时间调整为上午7:00~11:00，下午14:00~18:00。

(2）高温天气保安户外作业轮岗时间由每半小时调整为每15分钟。

(3）保洁、保绿户外作业时间拟安排在气温相对较低的早、晚两段(如属外包作业，则向分包商提出建议)。

(4）维修人员除紧急抢修外，户外作业时间拟安排在气温相对较低的早、晚两段;如必须进行户外作业，维修主管必须做好人员调配安排和防暑措施。

3.2.2 高温天气工作场所设施及相关物品

(1）保安立岗处遮阳棚(伞)必须完好。

(2）暂无条件安装空调的保安警卫室、休息室，必须配备电风扇。

(3）在工作间应配备备用防暑药品，如清凉油、仁丹、十滴水等。

(4）确保工作场所或周边有安全、完好的茶水供应设施。

(5）员工工作场所必须干净、整洁，配套设施完好。

3.2.3中暑患者的应急救助

中暑是由于长时间工作在高温或高湿度的环境中人体产生的热量不能及时散发，体温失调而引起的症状。主要表现为体温升高、面色苍白、脉搏快而细弱、血压降低，严重时甚至昏迷。

一旦发现有中暑症状者，应视不同情况及时采取相应的措施:

(1）迅速将患者移到阴凉通风处仰卧休息，解开患者的衣扣腰带。

(2）患者能喝水时马上给其喝些凉开水、淡盐水或糖水、清凉饮料。

(3）患者体温升高，可冷敷、冷水擦身或不断给其煽风吹凉，以助散热。

(4）患者如呼吸困难、昏迷不醒、高热症状时要迅速送往医院治疗。

## 4、注意事项

- 4.1 个人防护用具方面的事项：

（1）救援人员一定要做到自我防护，应穿好劳保，戴好防护用具等。

（2）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 4.2 使用抢险救援器材方面注意事项：

（1）应急药品由安全员保管，便于随时取用。

（2）定期更换超过消毒期的敷料和过期药品 ，每次急救后要及时补充。

- 4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项：

（1）现场医疗急救要按照先重后轻的原则。

（2）在保证自身安全的前提下迅速将中暑人员抬离工作现场，移至阴凉、通风地方。

- 4.4 现场自救和互救方面的注意事项：

在自救或互救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和心慌失措，严禁各行其是和单独行动； 时要采取防止现场条件恶化和保障抢险人员的安全措施，特别要提高警惕，避免衍生事故的发生，避免自救和互救的不协调。

- 4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等方面的注意事项：

现场要安排有经验的员工进行应急处置，特殊作业要落实安全防护措施。

- 4.6 应急救援结束后的注意事项：

做好现场检查、人员清点等工作；认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

# 第四篇 附件及附图

附件1  生产经营单位概况

附件2  风险评估的结果

附件3  预案体系与衔接

附件4  公司应急物资装备台账

附件5  公司内部应急救援队伍成员及联系方式

附件6  外部应急救援机构及联系方式

附件7  规范化格式文本

附件8  依据的法律法规标准清单

附件9  常用灭火器的使用方法

附件10 紧急救护法

附件11 关键岗位应急处置卡式样

附件12 公司外部救援力量分布图

附件13 指挥部位置及应急队伍行动图

附件14 公司应急疏散图

附件15 公司消防设施分布示意图

附件16 重点防护目标标识图

附件17 公司周边关系图

附件18 风险评估报告

附件19 应急资源调查报告

## 附件1 生产经营单位概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 建立时间 |  |  |  |
| 企业邮箱 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 消防安全负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |  |  | 产总产值 |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  | 24小时应急值守电话 |  |  |  |  |
| 义务消防队 | 负责人 |  |  | 主要灭火装置数量 |  | 灭火器 |  |  |  |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 消防栓 |  |  |  |
| 消防 | 消防 水源 |  |  | 室内消防栓数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外消防栓数量 |  |  |  |  |  |
| 经营项目 |  | 物业管理 |  | 最近的医院 |  |  |  |  |  |
| 重点部位 |  | 电梯机房、消防泵房、 |  | 营业执照上的法人代表 |  |  |  |  |  |
| 方位 |  |  | 名称 |  |  |  | 距离 |  | 备注 |
| 周边地区情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近的消防支队或中队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司简介：

图附1-1 地理位置示意图

## 附件2 风险评估的结果

有害因素和风险评估：

表附2-1主要危险、有害因素分布

| 评估内容 | 可能发生的事件 | 危险源 | 危险源描述 | 地点 | 风险描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 影响形式 | 主要影响对象 |
| 事故 灾难 | 火灾 | 消防管理不到位的场所 | 由于电线短路、设备故障、燃气泄露、明火造成火灾 | 公司所属区域 | 烧毁建筑物；烧伤人员，使人员窒息 | 人、建（构）筑物 |
|  | 电梯困人 | 电梯保养不到位，存在隐患 | 门锁开关损坏或制动器失灵等 | 电梯轿厢内 | 人身伤害 | 人 |
|  | 高空坠落 | 高处作业、外窗及玻璃脱落 | 未按要求作业，违章作业，防护不到位，风雨雪和外力造成意外脱落 | 内外立面和门窗 | 人身伤害、物体打击 | 人员、车辆、建（构）筑物 |
|  | 触电事故 | 电源线路、配电箱柜、插座、电器 | 线路敷设时绝缘不良 或未设置接地装置导致触电事故 | 公司各个用电场所 | 人员伤亡 | 人员 |
|  | 受限空间 | 受限空间作业场所 | 未检测通风存有有毒有害气体、未佩戴劳动防护用品、无人监护 | 公司内 | 人员伤亡 | 人员 |
|  | 自然灾害事故 | 暴风雨、地震等自然灾害 | 地震、暴雨、雷电等引发自然灾害事故 | 公司所属区域 | 人员伤亡，建筑物损毁、财物损失 | 人、建筑物、财物 |
|  | 食物中毒 | 员工、社区居民用餐 | 食用了由细菌感染或被有毒物质污染的食物 | 公司所属区域 | 中毒 | 公司员工、社区居民 |

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《重大危险源申报范围》和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）进行重大危险源辨识，本单位无重大危险源。

## 附件3 预案体系与衔接

本应急预案体共分三级：综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案。

- 3.1综合应急预案

综合应急预案是总体、全面的预案，主要阐述公司应急救援的原则、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为公司应急救援工作的基础和总纲，对那些没有预料到的紧急情况，也能起到一定的应急指导作用。

- 3.2专项应急预案

主要针对某种特有或具体的事故、事件或灾难风险出现时的紧急情况，应急而制定的救援预案，做为综合预案的支撑。

- 3.3现场处置方案

是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。

公司应急预案体系见下图。

生产安全事故综合应急预案

火灾爆炸事故专项应急预案

自然灾害事故专项应急预案

触电事故专项应急预案

燃气泄漏事故专项应急预案

电梯突发事故专项应急预案

触电事故现场处置方案

火灾事故现场处置方案

防汛现场处置方案

电梯困人事故现场处置方案

食物中毒事故现场处置方案

高处坠落事故现场处置方案

燃气泄漏事故现场处置方案

车辆伤害事故现场处置方案

受限空间事故现场处置方案

高温中暑事故现场处置方案

图附3-1 公司应急预案体系

- 3.4公司预案与上级预案衔接关系

本公司的综合预案与政府、街道办等安全生产应急救援预案相衔，为减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

## 附件4 公司应急物资装备台账

附表4-1 应急救援器材配备一览表

| 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 存放位置 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火战斗服 | 2套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 2 | 空气呼吸器 | 2套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 3 | 消防应急箱 | 1套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 4 | 对讲机 | 8台 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 5 | 消防斧 | 2把 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 6 | 潜水泵 | 1台 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 7 | 灭火器 | 若干 | 各个区域重点部位 | 田应刚 | 13990799644 |
| 8 | 消防栓 | 若干 | 各个区域重点部位 | 田应刚 | 13990799644 |
| 9 | 应急沙袋 | 500 | 库房 | 田应刚 | 13990799644 |
| 应急药箱（药品） | 碘伏 | 1瓶 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 酒精棉片 | 20片 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 剪刀 | 2把 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 医用棉签 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 止血带 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 消毒纱布 | 2袋 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 清凉油 | 1盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 创口贴 | 4盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 温度计 | 2支 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 藿香正气液 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |

## 附件5 公司内部应急救援队伍成员及联系方式

附表5-1应急指挥部成员通讯录

本公司设立24小时抢险值守固定电话：15181723771

| 应急救援组织成员联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 电话 | 备注 |
| 总指挥 | 刘 成 |  | 13698289670 |  |
| 副总指挥 |  |  |  |  |
| 应急救援小组 |  |  |  |  |
| 疏散警戒组组 | 组长 | 田应刚 | 13990799644 |  |
|  | 组员 | 刘红成 | 17709048103 |  |
|  | 组员 | 陈松柏 | 18990161609 |  |
|  | 组员 | 黄凌楠 | 18090554057 |  |
|  | 组员 | 唐 莉 | 18081590190 |  |
|  | 组员 | 黄 珍 | 15775890333 |  |
| 应急抢险组 | 组长 | 唐 伟 | 15181723771 |  |
|  | 组员 | 石 瑛 | 15908477118 |  |
|  | 组员 | 赵仁林 | 13778460663 |  |
|  | 组员 | 范振国 | 13989193090 |  |
| 后勤服务组 | 组长 | 毛 娟 | 15182961882 |  |
|  | 组员 | 樊 忆 | 13508272727 |  |
|  | 组员 | 张 薇 | 18784732227 |  |
|  | 组员 | 胡洪奎 | 18213581341 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 李 燕 | 18080355391 |  |
|  | 组员 | 肖 燕 | 13518292318 |  |
|  | 组员 | 林丽君 | 18990832368 |  |
| 医疗救护组 | 组长 | 程 静 | 13990839965 |  |
|  | 组员 | 叶小舟 | 18284136297 |  |
|  | 组员 | 李春香 | 17781286582 |  |

## 附件6 外部应急救援机构及联系方式

| 序号 | 外部机构名称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充市应急管理局 | 2667099 |  |
| 2 | 南充市安监局 |  |  |
| 3 | 安监局值班室电话 |  |  |
| 4 | 公共卫生热线 | 12320 |  |
| 5 | 南充市公安局 |  |  |
| 6 | 政府便民热线 |  |  |
| 7 | （地区）办事处 |  |  |
| 8 | 房管局物业科 |  |  |
| 9 | 四川省应急管理厅 |  |  |
| 10 | 南充市消防支队 |  |  |
| 11 | 四川省疾病预防控制中心 |  |  |
| 12 | 南充市疾病预防控制中心 |  |  |
| 13 | 顺庆区疾控中心 |  |  |
| 14 | 南充市环保局 |  |  |
| 15 | 南充市水务局 |  |  |
| 16 | 报警电话 | 110 |  |
| 17 | 急救中心 | 120 |  |
| 18 | 火警电话 | 119 |  |
| 19 | 交通事故 | 122 |  |
| 20 | 电梯公司维保公司 |  |  |

- 附件7 规范化格式文本

（一）事件应急信息接报处理登记表

| 事件应急信息接报处理登记表 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 告 人 |  | 报告单位 |  |  |  |  |  |
| 报告时间 | 时 分 | 事件地点 |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 时 分 | 事件属地 |  |  |  |  |  |
| 事件类别 |  | 接 报 人 |  |  | 记 录 人 |  |  |
| 事件概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前事件 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前事件 损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场急需 救援物资种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告领导形式/时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急领导小组组长处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件等级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否启动应急预案 |  |  | 是否通报地方政府和安监部门 |  |  |  |  |
| 应急领导小组组长签字 |  |  | 执行人签字 |  |  |  |  |

（二）事件应急信息上报书

| 事件应急信息上报书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及主管部门 |  |  |  |  |
| 事件报告单位 |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 时 分 | 电话报告时间 |  | 年 月 日 时 分 |
| 事件类别 |  | 事件地点 |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话/手机 |  |  |
| 事件现场联系人 |  | 现场联系电话 |  |  |
| 事件单位概况 |  |  |  |  |
| 事件现场概况 |  |  |  |  |
| 事件概况 |  |  |  |  |
| 目前事件 伤亡情况 |  |  |  |  |
| 目前事件 损失情况 |  |  |  |  |
| 现场处置方案 |  |  |  |  |
| 事件等级划分 |  |  |  |  |
| 本公司是否已启动应急预案 |  |  |  |  |
| 现场是否需要政府部门支援 |  |  |  |  |
| 单位领导签字 |  | 单位盖章 |  |  |

（三）安全生产事故信息补报表

| 补报单位 |  |  |  | 补报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补报人姓名 |  | 电话 |  | 接收人姓名 |  |
| 补报简要情况 |  |  |  |  |  |

## 附件8 依据的法律法规标准清单

- 8.1依据的相关法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）

- 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第81号）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）

- 《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第73号）

- 《中华人民共和国治安管理处罚法》（主席令第67号）

- 《安全生产事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

- 《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发［2006］24号）

- 《机关、团体、公司、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

- 《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号）

- 《四川省突发事件应对办法》（四川省人民政府令第257 号）

- 《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）

- 《四川省安全生产应急预案管理办法（试行）》川安监〔2011〕368号

- 《关于规范安全生产事故应急预案评审备案工作的通知》（成安监函（2018）9号）

- 《四川省安全生产事故应急预案管理实施细则》川安监〔2018〕43号

- 8.2有关标准和规范

（1）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（2）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）

（3）《安全生产事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

（4）《个体防护装置选用规范》（GB/T11651-2008）

（5）《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）

（6）《消防员现场紧急救护指南》（GA/T 968-2011）

（7）《消防应急救援作业规程》（GB/T 29179-2012）

（8）《消防应急救援 装备配备指南》（GB/T 29178-2012）

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）

（10）《公司职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

（11）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

（12）《消防安全标志 第1部分:标志》 GB13495.1-2015

（13）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（14）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

（15）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（16）《建筑物防雷设计设计规范》（GB50016-2014）

（17）《建筑设计防火规范（2018年版）》 GB50016-2014

## 附件9 常用灭火器的使用方法

| 干粉的使用方法 | 干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作动力，将干粉从喷嘴内喷出，形成一股雾状粉流，射向燃烧物质灭火。 普通干粉又称BC干粉，用于扑救液体和气体火灾，对固体火灾则不适用。多用干粉又称ABC干粉，可用于扑救固体、液体和气体火灾。 |
| --- | --- |
| 3、除掉铅封 | 4、拔掉保险销 |
| 泡沫灭火器的使用方法 | 主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾. |
| 右手握着压把，左手托着灭火器底部，轻轻地取下灭火器。 | 右手提着灭火器到现场。 |
| 右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘。 | 把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。 |
| 二氧化碳灭火器的使用方法 | 主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。 |

| 推车式干粉灭火器使用方法 主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。 |  |
| --- | --- |

## 附件10 紧急救护法

- 1  通则

1.1  紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心（医疗部门）联系救治。急救成功的关键是动作快，操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。

1.2  要认真观察伤员全身情况，防止伤情恶化。发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。心脏停止跳动后，只有分秒必争地迅速抢救，救活的可能才较大。

1.3  现场工作人员都应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血、会包扎、会固定，会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。

1.4  生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。

- 2  触电急救

2.1  触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。只有医生有权出做伤员死亡的诊断。与医务人员接替时，应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

- 2.2  迅速脱离电源。

2.2.1  触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

2.2.2  脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。如触电者处于高处，应采取相应措施，防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。

2.2.3  低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：

（1）如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关，有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的相线。

（2）如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源。

（3）当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。

（4）如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源。但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

（5）若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上，对可立即切断电源的，则应迅速断开电源，救护者迅速登杆或登至可靠地方，并做好自身防触电、防坠落安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

2.2.4  高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：

（1）立即通知有关供电单位或用户停电。

（2）戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。

（3）抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线之前，应先将金属线的一端固定可靠接地，然后另一端系上重物抛掷，注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外，抛掷者在抛出线后，要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立，防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时，应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

2.2.5  脱离电源后救护者应注意的事项：

（1）救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

（2）防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

（3）救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开，对未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。

（4）如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

2.2.6  现场就地急救。

触电者脱离电源以后，现场救护人员应迅速对触电者的伤情进行判断，对症抢救。同时设法联系医疗急救中心（医疗部门）的医生到现场接替救治。要根据触电伤员的不同情况，采用不同的急救方法。

（1）触电者神志清醒、有意识，心脏跳动，但呼吸急促、面色苍白，或曾一度电休克、但未失去知觉。此时不能用心肺复苏法抢救，应将触电者抬到空气新鲜、通风良好的地方躺下，安静休息l～2h，让他慢慢恢复正常。天凉时要注意保温，并随时观察呼吸、脉搏变化。条件允许，送医院进一步检查。

（2）触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并进行口对口人工呼吸。此时切记不能对触电者施行心脏按压。如此时不及时用人工呼吸法抢救，触电者将会因缺氧过久而引起心跳停止。

（3）触电者神志丧失，判定意识无，心跳停止，但有极微弱的呼吸时，应立即施行心肺复苏法抢救。不能认为尚有微弱呼吸，只需做胸外按压，因为这种微弱呼吸已起不到人体需要的氧交换作用，如不及时人工呼吸即会发生死亡，若能立即施行口对口人工呼吸法和胸外按压，就能抢救成功。

（4）触电者心跳、呼吸停止时，应立即进行心肺复苏法抢救，不得延误或中断。

（5）触电者和雷击伤者心跳、呼吸停止，并伴有其他外伤时，应先迅速进行心肺复苏急救，然后再处理外伤。

（6）发现杆塔上或高处有人触电，要争取时间及早在杆塔上或高处开始抢救。触电者脱离电源后，应迅速将伤员扶卧在救护人的安全带上（或在适当地方躺平），然后根据伤者的意识、呼吸及颈动脉搏动情况来进行前（1）～（5）项不同方式的急救。应提醒的是高处抢救触电者，迅速判断其意识和呼吸是否存在是十分重要的。若呼吸已停止，开放气道后立即口对口（鼻）吹气2次，再测试颈动脉，如有搏动，则每5s继续吹气1次；若颈动脉无搏动，可用空心拳头叩击心前区2次，促使心脏复跳。为使抢救更为有效，应立即设法将伤员营救至地面，并继续按心肺复苏法坚持抢救。具体操作方法见图1。

1）单人营救法。首先在杆上安装绳索，将绳子的一端固定在杆上，固定时绳子要绕2～3圈，绳子的另一端放在伤员的腋下，绑的方法要先用柔软的物品垫在腋下，然后用绳子绕1圈，打3个靠结，绳头塞进伤员腋窝旁的圈内并压紧，绳子的长度应为杆的1.2～1.5倍，最后将伤员的脚扣和安全带松开，再解开固定在电杆上的绳子，缓缓将伤员放下。

2）双人营救法。该方法基本与单人营救方法相同，只是绳子的另一端由杆下人员握住缓缓下放，此时绳子要长一些，应为杆高的2.2～2.5倍，营救人员要协调一致，防止杆上人员突然松手，杆下人员没有准备而发生意外。

图1  杆塔上或高处触电者放下方法

（7）触电者的衣服被电弧光引燃时，应迅速扑灭其身上的火源，着火者切忌跑动，方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火，必要时可就地躺下翻滚，使火扑灭。

- 3  伤员急救处理。

- 3.1  判断意识、呼救和体位放置：

3.1.1  判断伤员有无意识的方法：

（1）轻轻拍打伤员肩部，高声喊叫，“喂!你怎么啦?”，如图2所示。

（2）如认识，可直呼喊其姓名。有意识，立即送医院。

（3）眼球固定、瞳孔散大，无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。

注意：以上3步动作应在10s以内完成，不可太长，伤员如出现眼球活动、四肢活动及疼痛感后，应即停止掐压穴位，拍打肩部不可用力太重，以防加重可能存在的骨折等损伤。

3.1.2  呼救：

一旦初步确定伤员意识丧失，应立即招呼周围的人前来协助抢救，哪怕周围无人，也应该大叫“来人啊!救命啊!”，如图3所示。

注意：一定要呼叫其他人来帮忙，因为一个人作心肺复苏术不可能坚持较长时间，而且劳累后动作易走样。叫来的人除协助作心肺复苏外，还应立即打电话给救护站或呼叫受过救护训练的人前来帮忙。

图2  判断伤员有无意识                          图3  呼救

3.1.3  放置体位。

图4 放置伤员

正确的抢救体位是仰卧位。患者头、颈、躯干平卧无扭曲，双手放于两侧躯干旁。

如伤员摔倒时面部向下，应在呼救同时小心地将其转动，使伤员全身各部成一个整体。尤其要注意保护颈部，可以一手托住颈部，另一手扶着伤员肩部，以脊柱为轴心，使伤员头、颈、躯干平稳地直线转至仰卧，在坚实的平面上，四肢平放，如图4所示。

注意：抢救者跪于伤员肩颈侧旁，将其手臂举过头，拉直双腿，注意保护颈部。解开伤员上衣，暴露胸部（或仅留内衣），冷天要注意使其保暖。

- 3.2  通畅气道、判断呼吸与人工呼吸。

3.2.1  当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举颏法。即一手置于前额使头部后仰，另一手的食指与中指置于下颌骨近下颏角处，抬起下颏，如图5和图6所示。

注意：严禁用枕头等物垫在伤员头下；手指不要压迫伤员的颈前部、颏下软组织，以防压迫气道，颈部上抬时不要过度伸展，有假牙托者应取出。儿童的颈部易弯曲，过度抬颈反而使气道闭塞，因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度应为90°，儿童头部后仰程度应为60°，婴儿头部后仰程度应为30°，颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。

检查伤员口、鼻腔，如有异物立即用手指清除。

3.2.2  判断呼吸。

伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸，见图7。

（1）看：看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。

（2）听：用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

（3）试：用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。

若无上述体征可确定无呼吸。一旦确定无呼吸后，立即进行两次人工呼吸。

图5  仰头举颏法      图6  抬起下颏法               图7  看、听、试伤员呼吸

3.2.3  口对口（鼻）呼吸。

当判断伤员确实不存在呼吸时，应即进行口对口（鼻）的人工呼吸，其具体方法是：

（1）在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指，捏住伤员鼻孔（或鼻翼）下端，以防气体从口腔内经鼻孔逸出，施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住（套住）伤员微张的嘴。

（2）每次向伤员口中吹（呵）气持续1～1.5s，同时仔细地观察伤员胸部有无起伏，如无起伏，说明气未吹进，如图8所示。

（3）一次吹气完毕后，应即与伤员口部脱离，轻轻抬起头部，面向伤员胸部，吸入新鲜空气，以便做下一次人工呼吸。同时使伤员的口张开，捏鼻的手也可放松，以便伤员从鼻孔通气，观察伤员胸部向下恢复时，则有气流从伤员口腔排出，如图9所示。

图8  口对口吹气          图9  口对口吸气

抢救一开始，应即向伤员先吹气两口，吹气时胸廓隆起者，人工呼吸有效；吹气无起伏者，则气道通畅不够，或鼻孔处漏气、或吹气不足、或气道有梗阻，应及时纠正。

注意：①每次吹气量不要过大，约600mL（6～7mL／kg），大于1200mL会造成胃扩张；②吹气时不要按压胸部，如图10所示；③儿童伤员需视年龄不同而异，其吹气量约为500mL，以胸廓能上抬时为宜；④抢救一开始的首次吹气两次，每次时间1～1.5s；⑤有脉搏无呼吸的伤员，则每5s吹一口气，每分钟吹气12次；⑥口对鼻的人工呼吸，适用于有严重的下颌及嘴唇外伤，牙关紧闭，下颌骨骨折等情况的伤员，难以采用口对口吹气法；⑦婴、幼儿急救操作时要注意，因婴、幼儿韧带、肌肉松弛，故头不可过度后仰，以免气管受压，影响气道通畅，可用一手托颈，以保持气道平直；另一方面婴、幼儿口鼻开口均较小，位置又很靠近，抢救者可用口贴住婴、幼儿口与鼻的开口处，施行口对口鼻呼吸。

- 3.3  判断伤员有无脉搏与胸外心脏按压。

3.3.1  脉搏判断。

在检查伤员的意识、呼吸、气道之后，应对伤员的脉搏进行检查，以判断伤员的心脏跳动情况（非专业救护人员可不进行脉搏检查，对无呼吸、无反应、无意识的伤员立即实施心肺复苏）。具体方法如下：

（1）在开放气道的位置下进行（首次人工呼吸后）。

（2）一手置于伤员前额，使头部保持后仰，另一手在靠近抢救者一侧触摸颈动脉。

（3）可用食指及中指指尖先触及气管正中部位，男性可先触及喉结，然后向两侧滑移2～3cm，在气管旁软组织处轻轻触摸颈动脉搏动，如图11所示。

注意：①触摸颈动脉不能用力过大，以免推移颈动脉，妨碍触及；②不要同时触摸两侧颈动脉，造成头部供血中断；③不要压迫气管，造成呼吸道阻塞；④检查时间不要超过10s；⑤未触及搏动：心跳已停止，或触摸位置有错误；触及搏动：有脉搏、心跳，或触摸感觉错误（可能将自己手指的搏动感觉为伤员脉搏）；⑥判断应综合审定：如无意识，无呼吸，瞳孔散大，面色紫绀或苍白，再加上触不到脉搏，可以判定心跳已经停止；⑦婴、幼儿因颈部肥胖，颈动脉不易触及，可检查肱动脉。肱动脉位于上臂内侧腋窝和肘关节之间的中点，用食指和中指轻压在内侧，即可感觉到脉搏。

图10  吹时不要压胸部        图11  触摸颈动脉搏           图12  胸外按压位置

3.3.2  胸外心脏按压。

在对心跳停止者未进行按压前，先手握空心拳，快速垂直击打伤员胸前区胸骨中下段1～2次，每次1～2s，力量中等，若无效，则立即胸外心脏按压，不能耽误时间。

（1）按压部位。胸骨中1／3与下1／3交界处，如图12所示。

（2）伤员体位。伤员应仰卧于硬板床或地上。如为弹簧床，

则应在伤员背部垫一硬板。硬板长度及宽度应足够大，以保证按压胸骨时，伤员身体不会移动。但不可因找寻垫板而延误开始按压的时间。

（3）快速测定按压部位的方法。快速测定按压部位可分5个步骤，如图13所示。

1）首先触及伤员上腹部，以食指及中指沿伤员肋弓处向中间移滑，如图13（a）所示。

2）在两侧肋弓交点处寻找胸骨下切迹。以切迹作为定位标志。不要以剑突下定位，如图13（b）所示。

（a）                                    （b）

（c）                      （d）

（e）

图13  快速测定按压部位

（a）二指沿肋弓向中移滑；（b）切迹定位标志；（c）按压区；（d）掌根部放在按压区；（e）重叠掌根

3）然后将食指及中指两横指放在胸骨下切迹上方，食指上方的胸骨正中部即为按压区，如图13（c）所示。

4）以另一手的掌根部紧贴食指上方，放在按压区，如图13（d）所示。

5）再将定位之手取下，重叠将掌根放于另一手背上，两手手指交叉抬起，使手指脱离胸壁，如图13（e）所示。

（4）按压姿势。正确的按压姿势，如图14所示。抢救者双臂绷直，双肩在伤员胸骨上方正中，靠自身重量垂直向下按压。

（5）按压用力方式如图15所示。

1）按压应平稳，有节律地进行，不能间断。

2）不能冲击式的猛压。

3）下压及向上放松的时间应相等，如图15所示。压按至最低点处，应有一明显的停顿。

4）垂直用力向下，不要左右摆动。

5）放松时定位的手掌根部不要离开胸骨定位点，但应尽量放松，务使胸骨不受任何压力。

图14  按压正确姿势图15  按压用力方式图16  双人复苏法

（6）按压频率。按压频率应保持在100次／min。

（7）按压与人工呼吸比例。按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30：2，婴儿、儿童为15：2。

（8）按压深度。通常，成人伤员为4～5cm，5～13岁伤员为3cm，婴幼儿伤员为2cm。

（9）胸外心脏按压常见的错误。

1）按压除掌根部贴在胸骨外，手指也压在胸壁上，这容易引起骨折（肋骨或肋软骨）。

2）按压定位不正确，向下易使剑突受压折断而致肝破裂。向两侧易致肋骨或肋软骨骨折，导致气胸、血胸。

3）按压用力不垂直，导致按压无效或肋软骨骨折，特别是摇摆式按压更易出现严重并发症，如图17（a）所示。

4）抢救者按压时肘部弯曲，因而用力不够，按压深度达不到3.8～5cm，如图17（b）所示。

5）按压冲击式，猛压，其效果差，且易导致骨折。

6）放松时抬手离开胸骨定位点，造成下次按压部位错误，引起骨折。

7）放松时未能使胸部充分松弛，胸部仍承受压力，使血液难以回到心脏。

8）按压速度不自主的加快或减慢，影响按压效果。

9）双手掌不是重叠放置，而是交叉放置，如图17（c）所示胸外心脏按压常见错误。

图17  胸外心脏按压常见错误

- （a）按压用力不垂直；（b）按压深度不够；（c）双手掌交叉位置

- 4  心肺复苏法综述

- 4.1  操作过程有以下步骤：

（1）首先判断昏倒的人有无意识。

（2）如无反应，立即呼救，叫“来人啊!救命啊!”等。

（3）迅速将伤员放置于仰卧位，并放在地上或硬板上。

（4）开放气道（①仰头举颏或颌；②清除口、鼻腔异物）。

（5）判断伤员有无呼吸（通过看、听和感觉来进行）。

（6）如无呼吸，立即口对口吹气两口。

（7）保持头后仰，另一手检查颈动脉有无搏动。

（8）如有脉搏，表明心脏尚未停跳，可仅做人工呼吸，每分钟12～16次。

（9）如无脉搏，立即在正确定位下在胸外按压位置进行心前区叩击1～2次。

（10）叩击后再次判断有无脉搏，如有脉搏即表明心跳已经恢复，可仅做人工呼吸即可。

（11）如无脉搏，立即在正确的位置进行胸外按压。

（12）每做30次按压，需做2次人工呼吸，然后再在胸部重新定位，再做胸外按压，如此反复进行，直到协助抢救者或专业医务人员赶来。按压频率为100次／min。

（13）开始2min后检查一次脉搏、呼吸、瞳孔，以后每4～5min检查一次，检查不超过5s，最好由协助抢救者检查。

（14）如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过5s。

- 4.2  心肺复苏操作的时间要求：

0～5s：判断意识。

5～10s：呼救并放好伤员体位。

10～15s：开放气道，并观察呼吸是否存在。

15～20s：口对口呼吸2次。

20～30s：判断脉搏。

30～50s：进行胸外心脏按压30次，并再人工呼吸2次，以后连续反复进行。

以上程序尽可能在50s以内完成，最长不宜超过1min。

- 4.3  双人复苏操作要求：

（1）两人应协调配合，吹气应在胸外按压的松弛时间内完成。

（2）按压频率为100次lmin。

（3）按压与呼吸比例为30：2，即30次心脏按压后，进行次人工呼吸。    （4）为达到配合默契，可由按压者数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，当吹气者听到“29”时，做好准备，听到“吹”后，即向伤员嘴里吹气，按压者继而重数口诀“1、2、3、4、…、29、吹”，如此周而复始循环进行。

（5）人工呼吸者除需通畅伤员呼吸道、吹气外，还应经常触摸颈动脉和观察瞳孔等，如图18所示。

图18  现场心肺复苏的抢救程序

- 4.4  心肺复苏法的注意事项：

（1）吹气不能在向下按压心脏的同时进行。数口诀的速度应均衡，避免快慢不一。

（2）操作者应站在触电者侧面便于操作的位置，单人急救时应站立在触电者的肩部位置；双人急救时，吹气人应站在触电者的头部，按压心脏者应站在触电者胸部、与吹气者相对的一侧。

（3）人工呼吸者与心脏按压者可以互换位置，互换操作，但中断时间不超过5s。

（4）第二抢救者到现场后，应首先检查颈动脉搏动，然后再开始做人工呼吸。如心脏按压有效，则应触及到搏动，如不能触及，应观察心脏按压者的技术操作是否正确，必要时应增加按压深度及重新定位。

（5）可以由第三抢救者及更多的抢救人员轮换操作，以保持精力充沛、姿势正确。

- 4.5  心肺复苏的有效指标、转移和终止。

4.5.1  心肺复苏的有效指标。

心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下五方面综合考虑：

（1）瞳孔。复苏有效时，可见伤员瞳孔由大变小。如瞳孔由小变大、固定、角膜混浊，则说明复苏无效。

（2）面色（口唇）。复苏有效，可见伤员面色由紫绀转为红润，如若变为灰白，则说明复苏无效。

（3）颈动脉搏动。按压有效时，每一次按压可以摸到一次搏动，如若停止按压，搏动亦消失，应继续进行心脏按压；如若停止按压后，脉搏仍然跳动，则说明伤员心跳已恢复。

（4）神志。复苏有效，可见伤员有眼球活动，睫毛反射与对光反射出现，甚至手脚开始抽动，肌张力增加。

（5）出现自主呼吸。伤员自主呼吸出现，并不意味可以停止人工呼吸。如果自主呼吸微弱，仍应坚持口对口呼吸。

4.5.2  转移和终止。

4.5.2.1  转移。在现场抢救时，应力争抢救时间，切勿为了方便或让伤员舒服去移动伤员，从而延误现场抢救的时间。

现场心肺复苏应坚持不断地进行，抢救者不应频繁更换，即使送往医院途中也应继续进行。鼻导管给氧绝不能代替心肺复苏术。如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。

将心跳、呼吸恢复的伤员用救护车送医院时，应在伤员背部放一块长、宽适当的硬板，以备随时进行心肺复苏。将伤员送到医院而专业人员尚未接手前，仍应继续进行心肺复苏。

4.5.2.2  终止。何时终止心肺复苏是一个涉及医疗、社会、道德等方面的问题。不论在什么情况下，终止心肺复苏，决定于医生，或医生组成的抢救组的首席医生。否则不得放弃抢救。高压或超高压电击的伤员心跳、呼吸停止，更不应随意放弃抢救。

4.5.3  心脏监护。

经过心肺复苏抢救成功的屯击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于48h的心脏监护。因为伤员在被电击过程中，由于电压、电流、频率的直接影响和组织损伤而产生的高钾血症，以及由于缺氧等因素，引起的心肌损害和心律失常，经过心肺复苏抢救，在心跳恢复后，有的伤员还可能会出现“继发性心脏跳停止”，故应进行心脏监护，以对心律失常和高钾血症的伤员及时予以治疗。

对前面详细介绍的各项操作，现场心肺复苏法应进行的抢救步骤可归纳如图18所示。

- 4.6  抢救过程注意事项。

4.6.1  抢救过程中的再判定：

（1）按压吹气2min后（相当于单人抢救时做了5个30：2压吹往复循环），应用看、听、试的方法在5～10s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

（2）若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺复苏法抢救。

（3）抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～10s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

4.6.2  现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物应持慎重态度。如没有必要的诊断设备条件和足够的把握，不得乱用。在医院内抢救触电者时，由医务人员经医疗仪器设备诊断，根据诊断结果决定是否采用。

- 5  创伤急救

- 5.1  创伤急救的基本要求。

5.1.1  创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。急救成功的条件是：动作快，操作正确，任何延迟和误操作均可加重伤情，并可导致死亡。

5.1.2  抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

3.1.3  外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。

5.1.4  为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

5.1.5  搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。伤员搬运时的方法如图19所示。

| （a） （b） | （c） |
| --- | --- |
| 图19 搬运伤员 （a）正常担架；（b）临时担架及木板；（c）错误搬运 |  |

5.1.6  若怀疑伤员有脊椎损伤（高处坠落者），在放置体位及搬运时必须保持脊柱不扭曲、不弯曲，应将伤员平卧在硬质平板上，并设法用沙土袋（或其他代替物）放置头部及躯干两侧以适当固定之，以免引起截瘫。

- 5.2  止血。

5.2.1  伤口渗血：用较伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口，然后进行包扎。

若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带适当加压止血。

5.2.2  伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时，立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。

5.2.3  用止血带或弹性较好的布带等止血时（见图20），应先用柔软布片或伤员的衣袖等数层垫在止血带下面，再扎紧止血带以刚使肢端动脉搏动消失为度。上肢每60min、下肢每80min放松一次，每次放松1～2min。开始扎紧与每次放松的时间均应书面标明在止血带旁。扎紧时间不宜超过4h。不要在上臂中1／3处和窝下使用止血带，以免损伤神经。若放松时观察已无大出血可暂停使用。

5.2.4  严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

5.2.5  高处坠落、撞击、挤压可能有胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血但常表现面色苍白，脉搏细弱，气促，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，甚至神志不清等休克状态，应迅速躺平，抬高下肢（见图21），保持温暖，速送医院救治。若送院途中时间较长，可给伤员饮用少量糖盐水。

图20  止血带        图21  抬高下肢

- 5.3  骨折急救。

5.3.1  肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，见图22，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

（a）            （b）

图22  骨折固定方法

（a）上肢骨折固定；（b）下肢骨折固定

开放性骨折，伴有大出血者，先止血、再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

图23 颈椎骨折固定

5.3.2疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置头部两侧（见图23）使颈部固定不动。应进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

5.3.3  腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及两侧下肢一同进行固定预防瘫痪（见图24）。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

- 4.4  颅脑外伤。

4.4.1  应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

5.4.2  耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。

图24  腰椎骨折固定

5.4.3  颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。

- 6  烧伤急救。

6.1  电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

6.2  强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于10min；被强酸烧伤应用5％碳酸氢钠（小苏打）溶液中和；被强碱烧伤应用0.5％～5％醋酸溶液或5％氯化铵或10％构椽酸液中和。

6.3  未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

6.4  送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。

- 7  动物咬伤急救

7.1  毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散。

7.1.1  咬伤大多在四肢，应迅速从伤口上端向下方反复挤出毒液，然后在伤口上方（近心端）用布带扎紧，将伤肢固定，避免活动，以减少毒液的吸收。

- 7.1.2  有蛇药时可先服用，再送往医院救治。

7.2  犬咬伤：

7.2.1  犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少15min，同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。

7.2.2  少量出血时，不要急于止血，也不要包扎或缝合伤口。

7.2.3  尽量设法查明该犬是否为“疯狗”，对医院制订治疗计划有较大帮助。

- 8  溺水急救

8.1  发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出，呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。曾受水中抢救训练者在水中即可抢救。

8.2  口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难，而又无法用手指除去时，可用两手相叠，置于脐部稍上正中线上（远离剑突）迅速向上猛压数次，使异物退出，但也不用力太大。

8.3  溺水死亡的主要原因是窒息缺氧。由于淡水在人体内能很快经循环吸收，而气管能容纳的水量很少，因此在抢救溺水者时不应“倒水”而延误抢救时间，更不应仅“倒水”而不用心肺复苏法进行抢救。

- 9  高温中暑急救

9.1  烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

9.2  应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部位置置冰袋等方法降温，并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。

- 10  有害气体中毒急救

10.1  气体中毒开始时有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等症状，应引起警惕。稍重时会头痛、气促、胸闷、眩晕。严重时会引起惊厥昏迷。

10.2  怀疑可能存在有害气体时，应即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。

10.3  已昏迷病员应保持气道通畅，有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止者，按心肺复苏法抢救，并联系医院救治。

- 10.4  迅速查明有害气体的名称，供医院及早对症治疗

- 附件11 关键岗位应急处置卡式样

| 主要负责人应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 应急处置程序：事故现场人员（报告、初期应急处置）→应急值守室（记录、报告）→应急救援指挥部（指挥救援）→应急专业队伍（现场救援） |  |
| 序号 | 处置措施 |
| 1 | 接到现场报警后，如造成人员伤亡，在1小时内将事故情况上报所在地相关政府部门。 |
| 2 | 当需要启动应急预案时，第一时间下令启动应急预案。到达现场成立应急救援指挥部，担任总指挥，通过应急管理办公室通知应急救援小组各成员和相关单位。 |
| 3 | 根据事故现场情况，结合应急救援指挥部成员（如疏散警戒组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组）意见，指挥应急救援工作。 |
| 4 | 如判断公司无法独立完成救援工作，向政府相关部门请求支援。 |
| 5 | 在政府应急救援指挥部成立后，向其移交指挥权，介绍事故情况，做好后勤保障工作，配合开展救援。 |
| 6 | 配合事故调查处理，抚恤伤亡人员，总结应急工作经验，落实整改措施。 |
| 注意事项 | - 应确保自身安全的前提下开展应急救援，避免盲目救援导致不必要的损失。 2、应急救援队伍应穿戴好个人防护用品，并与救援队伍保持联系。 |
| 应急联系电话 | 公司内部联系人及电话： 唐伟：15181723771 公司外部联系电话 公安：110 消防：119 急救：120 |

| 应急抢险组负责人应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 应急处置程序：事故现场人员（报告、初期应急处置）→应急值守室（记录、报告）→应急救援指挥部（指挥救援）→应急专业队伍（现场救援） |  |
| 序号 | 处置措施 |
| 1 | 接到应急救援办公室通知后，第一时间到达现场，接受指挥。 |
| 2 | 第一时间通知小组成员和到达现场，做好应急救援准备。 |
| 3 | 在总指挥的指挥下，组织小组成员按照应急预案疏散事故现场人员、进行事故抢险救援。 |
| 4 | 当判断公司层面无法进行救援时，向总指挥建议请求外界支援，并组织人员采取防止事故损失扩大的处置工作。 |
| 5 | 当外界支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作。 |
| 6 | 事故救援工作结束后，负责事故现场的洗消工作，并保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。 |
| 注意事项 | 1、应确保自身安全的前提下开展应急救援，避免盲目救援导致不必要的损失。 2、应急救援队伍应穿戴好个人防护用品，并与救援队伍保持联系。 |
| 应急联系电话 | 公司内部联系人及电话：唐伟：15181723771 公司外部联系电话 公安：110 消防：119 急救：120 |

| 配电系统事故应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 应急处置程序：事故现场人员（报告、初期应急处置）→应急值守室（记录、报告）→应急救援指挥部（指挥救援）→应急专业队伍（现场救援） |  |
| 危险因素名称 | 应急处置措施 |
| 触电 | - 迅速切断电源，或者用绝缘物体撬开电线或带电体，使触电者尽快脱落电源； - 将伤者移至安全地带； - 若触电者失去知觉，心跳、呼吸还在，应使其平躺；若触电者心跳、呼吸停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏； - 向上级报告，拨打120急救电话，送伤者到医院治疗。 |
| 火灾 | - 发现火情，应立即切断火灾爆炸事故区域电源； - 就近选取灭火器材进行灭火； - 若火势过大，向上级报告并立即拨打119； - 在消防队员未到达之前，不断采取可行的方式进行灭火； - 消防队员到达后，将灭火主战场移交消防队员，协助消防队员灭火。 |
| 物体打击 | - 立即停止工作； - 轻微流血时，进行消毒、止血、包扎； - 伤情严重时，向上级报告，并送医院进行治疗。 |
| 注意事项 | 1、应确保自身安全的前提下开展应急救援，避免盲目救援导致不必要的损失。 2、应急救援队伍应穿戴好个人防护用品，并与救援队伍保持联系。 |
| 应急联系电话 | 公司内部联系人及电话：唐伟：15181723771 公司外部联系电话 公安：110 消防：119 急救：120 |

## 附件12 公司外部救援力量分布图

## 附件13 指挥部位置及应急队伍行动图

## 附件14 公司应急疏散图

## 附件15 公司消防设施分布示意图

## 附件16 重点防护目标标识图

## 附件17 公司周边关系图

## 附件18 生产安全事故风险评估报告

南充佳宇实业有限责任公司

生产安全事故风险评估报告

编  号：    JYXYFX-01/2024

版  号：      A版/0次修改

编  制：  事故风险评估工作组

审  核：    安全生产领导小组

批  准：        刘  成

状  态：        执  行

2024—02—12  发布                      2024—02—12  实施

- 1 前言

根据《安全生产事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）的要求，结合我公司生产经营情况进行风险源识别，分析其风险事故类型及事故状态下的影响，风险防范措施是否全面、可靠。通过对公司事故风险进行评估，以弥补防范措施的不足，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低损害和社会影响，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

- 2 总则

- 2.1评估目的

为加强社区安全风险管理，全面识别社区所存在的安全生产风险、分析其风险性质、评价风险等级，明确风险是否在可以接受或容忍的程度。为安全风险管控、规范物业服务公司安全生产风险管理提供依据。

风险评价的目的在于协助决策，这个决策是考虑风险是否需要应对以及实施应对的优先顺序方面的决策。风险评价休系的建立基本上是立足于各项危险源识别与风险评估成果之上的，以危险源识别与风险评估的成果为基础，建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案，从而达到“安全第一，预防为主，综合治理”的目的。

- 2.2风险评估对象与范围

本次事故风险评估仅针对南充佳宇实业有限责任公司所辖小区与管理物业进行事故风险评估。

- 2.3风险评估程序

风险评估应按照风险评估准备、评估实施和编制评估报告的程序进行，评估流程如下：

图2-1风险评估流程图

- 2.4风险评估主要依据

2.4.1国家有关法律、法规、标准及有关规定

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号)

（2）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第81号）

（4）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）

（5）《安全生产事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

（6）《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号）

（7）《关于规范生产安全事故应急预案评审备案工作的通知》（成安监函〔2018〕9号）

（8）《关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委〔2018〕16号）

（9）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（10）《公司职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

（11）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT 13861-2009）

（12）《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016－2014）

（13）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）

（14）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（15）《人员密集场所消防安全管理》（XF654-2006）

（16）《安全标志及其使用导则》（AQ/T9006-2010）

（17）《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2016）

2.4.2其他相关资料

（1）公司安全生产管理制度、操作规程

（2）公司安全生产方针和目标

（3）公司原有生产安全事故应急预案

（4）历次应急演练总结及评估结果

（5）南充市突发事件总体应急预案

（6）南充市顺庆区突发事件总体应急预案

- 3风险评估组织机构与职责

- 3.1组织机构

为贯彻落实国家对危险源管理的相关方针、政策、法律、法规、规章、标准和规程，完善南充佳宇实业有限责任公司事故风险评估管理工作，规范危险源风险控制的日常管理，现结合公司实际，特成立了总经理为组长的事故风险评估组如下：

组  长：刘 成

成　员：工程安全部成员

- 3.2机构职责

（1）根据国家相关规定，制定公司风险评估准则，明确风险评估方法。

（2）对公司生产经营过程进行危险有害因素辨识，按照《公司职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986的规定辨识可能发生的事故类别。

（3）建立事故风险分级管控机制，实施风险差异化动态管理。定期对重大、较大事故风险进行分析、评估、预警。

（4）提出风险控制的管理措施、技术措施、监控措施和事故应急措施等，将可能导致的事故后果限制在可防、可控范围之内。

（5）编制事故风险评估报告。

- 4 危险有害因素辨识

- 4.1生产过程中可能发生的事故类型

根据《公司职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性因素、致害物、伤害方式等，火灾爆炸、触电、燃气泄漏、自然灾害、电梯突发事故、高处坠落、中毒窒息、食物中毒等突发事故是本公司可能发生的伤害事故。

4.1.1火灾爆炸危险、有害因素

火灾是指社区内所发生的火灾。

因煤气爆炸、电气、雷击以及操作不当、用火、用电不当、消费场所因吸烟、设备维修时，违章动火动焊、电气线路接触不良、电热器使用不当、照明灯具温度过高等因素造成的生产经营现场火灾。

4.1.2触电事故危险、有害因素

触电事故是指由于电流流经人体导电的生理伤害，包括雷击伤亡事故。

可能发生触电事故的场所有：输电线路、用电场所。

4.1.3电梯事故危险、有害因素

社区内每幢居民楼都有电梯，都可能因停电、电梯故障或其他事故引发电梯事故。

因停电，电梯冲顶，蹲底，安全钳意外动作，上行超速保护装置制动装置意外动作，曳引机制动器失效，门区剪切等其它突发性电梯故障发生的电梯轿厢困人，造成或可能造成人身安全和财产损失的事件或事故。

4.1.4 燃气泄漏危险、有害因素

（1）天然气立管因为管线腐蚀、管线砂眼、活结松动、立管球阀质量问题等发生天然气泄漏；

（2）天然气管道出现砂眼未能及时发现，造成天然气泄漏；

（3）由于第三方工程施工导致天然气管线遭到损坏，发生破裂；

（4）因洪水、地震等自然原因导致漂管、变形或断裂造成天然气泄漏。

4.1.5 高处坠落危险、有害因素

高处坠落是指地高差大于2M的高处作业时，发生坠落而造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故，区内楼层较高，失足以及高处作业，都有可能发生高处坠落事故。

（1）人员、设备上下道路安全性差，作业人员中途跌滑，道路坡度过大。

（2）在平台上搬运货物、行走时，距边缘安全距离不够。

（3）高空作业未按规定使用安全带；安全带、安全绳不符合安全系数要求、磨损，绳桩不牢固；多人共用一条安全绳。

（4）人员或设备在台阶外缘作业时安全距离不够，意外跌落；人员、设备在不稳固的平台上行走、作业。

（5）登高作业人员生理、心里性因素，过度疲劳、思想不集中等，作业人员对周边环境情况估计不准确，冒险作业。

4.1.6食物中毒危险、有害因素

食物中毒是指食用了由细菌感染，或者被有毒物质（有机磷、砷剂、升汞）污染的食物，以及食用了食物本身的自然毒素（如毒蕈、毒鱼）等引起的食源性疾患。发生食物中毒后，病人会出现呕吐、腹泻、头痛、阵发性腹泻、发烧和疲劳等症状。病情严重，感染痢疾时，大便里会带有脓血。

公司员工以及居民自行用餐都可能造成食物中毒事件。

4.1.7受限空间中毒窒息危险、有害因素

当工作人员进入受限空间作业，但没有采取有效、可靠的防范、试验措施或违章操作等进行工作时，会造成人员中毒窒息导致昏迷、休克，甚至死亡。

4.1.7自然灾害危险、有害因素

地震、暴雨、雷电等引发自然灾害事故，将会造成公司及周边人员伤亡和财产损失等。

4.1.8高温中暑

（1）高温作业、夏天露天作业，当作业人员在高温(一般指室温超过35℃)环境中，从事一定时间的劳动，且无足够的防暑降温措施，体内积蓄的热量不能向外散发，以致体温调节发生障碍，如过多出汗，身体失去大量水分和盐分，很容易引起中暑。

（2）在同样的气温条件下，如伴有高湿度和气流静止，更容易引起中暑。此外，带病工作、过度疲劳、睡眠不足、精神紧张也是高温中暑的常见诱因。

- 4.2周边环境、平面布置等方面的危险、有害因素辨识

周边环境、平面布置等方面危险、有害因素辨识见下表：

| 序号 | 名称 | 主要危险及危害因素 | 产生后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边 环境 | 与周边公司、电力线、通信线、道路、居民区或公共建筑等保持足够的防火间距。 | 发生重大火灾爆炸事故时危及相邻公司或居民安全，相互间影响较小，社会影响较低。 |
| 2 | 建构筑物 | 1）建构筑物基础可能发生地基沉降、地震等情况。 2）建构筑物防火间距、耐火等级不足。 3）建筑通风设施不良，西晒等。 4）防雷防静电设施未定期检测等。 | 发生坍塌、火灾、触电等事故 |
| 3 | 检修过程 | - 检修人员安全带、安全绳等防护设施佩戴不全或佩戴不规范。 - 检修过程中受到空间的限制。 - 违章指挥、违章操作，违规用电，私拉乱接，未采取有效防护接地措施。 - 人员缺乏防护意识，防护用品缺失，未按要求配发或佩戴不规范。 - 检修、动火、受限空间作业、高处作业等管理制度缺失，作业人员无证上岗。 | 导致火灾、物体打击等人身伤害和财产损失事故。 |

- 4.3周边相邻公司相互影响分析

佳宇实业有限责任公司周边主要是道路、社区。公司周边环境关系满足《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的有关要求。

- 4.4自然条件危险、有害因素辨识与分析

自然条件危险、有害因素分析见下表：

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 可能对公司造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震 | 抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g | 若本项目未进行抗震设计、施工，可能造成房屋倒塌，造成事故 |
| 2 | 地质 | 地质条件较好，地势平坦 | 无大的地质灾害威胁。 |
| 3 | 雷电 | 年平均雷暴日34天，夏季多雷暴 | 对建筑、人员等造成雷击伤害。 |
| 4 | 洪水、内涝 | 平均降水量977.2mm，夏季多中到大雨，间有暴雨 | 不受洪水威胁；若公司排水不善，暴雨可能造成内涝。 |
| 5 | 风速风频 | 常年主导风为偏北风，年平均风速1.0m/s，年平均静风频率 48% | 影响较小，受偶尔大风气象影响，对公司设备设施造成损坏。 |
| 6 | 温湿度 | 多年平均气温：16.5℃，极端最高气温：37.5℃，极端最低气温：-4.6℃。平均无霜期为297d天。 | 夏季高温、高湿气候，可能导致人员误操作，发生事故；可能导致中暑。 |

- 5事故风险分析

参照《公司职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），确定社区的风险源及主要危险有害因素，社区风险源及主要危险有害因素识别结果具体见下表：

- 风险源及风险类型识别一览表

| 序号 | 风险源 | 内容 | 简要说明 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电室 | 成套配电装置、变压器、高压柜、低压柜、母线桥、电缆、排风装置 | 1）电气设备过载、短路可能导致火灾。 2）作业人员无证上岗、违规带电作业，或误操作可能导致触电或火灾。 3）停电操作未按规定停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌等措施，停送电操无人监护。 | 火灾（电气） |
|  |  |  |  | 触电 |
| 2 | 楼宇用电 | 强电井、配电箱、电缆、灯具 | 1）使用不合格用电设备，未按使用说明使用电器、电器设备老化，可能导致电器起火或引发短路。 2）照明灯具变压器未做好隔热或散热措施，易发生电器火灾。 3）乱拉乱接电线或使用大功率电器也容易引起火灾。 | 火灾（电气） |
|  |  |  |  | 触电 |
| 3 | 燃气设备 | 燃气管线、阀门、燃气灶具 | 1）燃气管道燃气泄漏。 2）阀门或法兰发生泄漏。 3）防雷、防静电接地不良。 4）燃气泄漏探测报警装置失效。 | 火灾 |
|  |  |  |  | 燃气爆炸 |
| 4 | 制冷空调机房 | 机泵、配电箱、电缆 | 1）电气设备过载、短路、线缆老化可能导致火灾。 2）接地不良。 | 触电 |
|  |  | 机泵 | 使用不当或违章操作。 | 机械伤害 |
|  |  |  | 保温隔热层脱落或设备设施裸露。 | 灼烫 |
|  |  |  | 防护措施不到位或违章操作。 | 高处坠落 |
| 5 | 给排水泵房 | 机泵、配电箱、电缆 | 1）电气设备过载、短路、线缆老化可能导致火灾。 2）接地不良。 | 触电 |
|  |  | 机泵 | 使用不当或违章操作。 | 机械伤害 |
|  |  | 管线、水泵、水箱漏水 | 漏水未及时清理，地面湿滑。 | 其他伤害 （摔伤、扭伤） |
| 6 | 污水井、化粪池 | 井内受限空间 | 1）下井作业时未做好防护措施可能导致中毒或窒息。 2）井盖不平或缺失。 | 中毒和窒息 |
|  |  |  |  | 其他伤害 （摔伤、扭伤） |
| 7 | 建构筑物 | 办公场所 | 1）办公场所未设置专用充电区域。 2）办公场内所存放易燃、易爆物品。 | 火灾 |
|  |  | 外墙、窗户、花盆 | 1）极端天气易造成户外、树枝脱落，门窗损坏，易造成建筑物立面户外装饰刮落，导致高空聚合物伤人。 2）阳台花盆等物品坠落，意外坠落伤人。 | 物体打击 |
| 8 | 检维修作业 | 动火作业、高处作业、临时用电、电气维修 | 1）没有办理作业许可证。 2）动火作业（如电焊、气割等）时，周围有易燃物。 3）安全监护不到位。 4）用电超负荷。 | 火灾 |
|  |  |  | 1）临时用电安全措施不足。 2）线缆老化、违规操作。 | 触电 |
|  |  |  | 1）高处作业时安全防护措施不足。 2）登高作业工具有缺陷。 3）监护不到位。 | 高处坠落 |
| 9 | 公共区域 | 道路及共享区域 | 1）积水、积雪未及时清理。 2）地面湿滑，地面结冰。 | 其他伤害 （摔伤、扭伤） |
|  |  | 停车场 | 1）车辆违章行驶易引发交通事故。 2）车辆在车道拐角外受视线范围影响，易导致交通事故。 3）车道误操作时撞到设备或管理人员。 | 车辆伤害 |
|  |  |  | 1）车辆线路老化引起自燃，导致火灾。 2）车辆漏油，遇明火可能导致火灾。 | 火灾 |

- 6 事故风险评价

- 6.1风险评估准则

根据公司的实际生产情况，利用LEC风险评价法对可能发生的事故进行半定量分析：

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险的大小，这三种因素是：L（事故或危险事件发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。首先给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：D=L·E·C。通过综合评价危害发生的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和事故发生的后果严重度来表示风险大小。评价标准见下表。

- D的选择确定一览表

| 序号 | D值 | 风险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | >320 | 极其危险、不能继续作业 | 5 |
| 2 | 160-320 | 高度危险、需要立即整改 | 4 |
| 3 | 70-160 | 显著危险、需要整改 | 3 |
| 4 | 20-70 | 可能危险、需要注意 | 2 |
| 5 | <20 | 稍有危险或少许可能接受 | 1 |

- 发生事故的可能性（L）

| 序号 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 完全可以预料 |
| 2 | 6 | 相当可能 |
| 3 | 3 | 可能，但不经常 |
| 4 | 1 | 可能性小，完全意外 |
| 5 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 6 | 0.2 | 极为不可能 |
| 7 | 0.1 | 实际不可能 |

- 暴露于潜潜在危险环境的分值（E）

| 序号 | 分数值 | 暴露于风险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 连续暴露 |
| 2 | 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 4 | 2 | 每月暴露一次 |
| 5 | 1 | 每年几次暴露 |
| 6 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

- 发生事故危险事件可能结果的分值（C）

| 序号 | 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 大灾难、许多人死亡 |
| 2 | 40 | 灾难、数人死亡 |
| 3 | 15 | 非常严重、1人死亡 |
| 4 | 7 | 严重、严重伤害 |
| 5 | 3 | 重大、致残 |
| 6 | 1 | 引人注目、需要救护 |

通过上面所做的各单元危险性预计分析及安全评价，采用直接作业条件危险性评价法作为评价方法，对本公司的危害类型进行分析评估如下：

- 作业条件危险性评价表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 风险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |
| 2 | 触电 | 1 | 6 | 1 | 5 | 一般危险 |
| 3 | 电梯突发事故 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
| 4 | 自然灾害 | 3 | 1 | 40 | 120 | 高度危险 |
| 5 | 食物中毒 | 1 | 6 | 1 | 6 | 一般危险 |
| 6 | 高处坠落 | 1 | 1 | 7 | 7 | 一般危险 |
| 7 | 受限空间 | 1 | 2 | 15 | 30 | 一般危险 |
| 8 | 高温中暑 | 1 | 6 | 1 | 6 | 一般危险 |

评估小结：

由LEC法评价结果可知公司在经营过程中，危险有害因素风险程度为高度危险的是：火灾爆炸（包括电气火灾）、其他爆炸（天然气爆炸）、自然灾害；显著危险的是：电梯突发事故；一般危险的是：触电、食物中毒、高处坠落、受限空间中毒窒息、高温中暑。

- 7结论建议

- 7.1结论

通过以上分析总结公司事故风险评估结论如下：

佳宇实业有限责任公司在生产经营过程存在事故种类主要为火灾爆炸、触电、自然灾害、电梯突发事故、食物中毒、高处坠落、中毒窒息以及高温中暑等，火灾爆炸、电梯突发事故、自然灾害事故为较大风险，其它类型风险等级为一般风险及低风险，不存在重大风险。公司在生产过程中应重点防范火灾爆炸、电梯突发事故、自然灾害事故等风险。根据事故种类及特点，公司采取了相应的防范措施，能够有效预防和控制事故风险。

- 7.2建议

7.2.1安全技术措施

7.2.1.1 平面布置的对策措施

社区周边建筑物的间距符合要求，但应密切关注今后周边建设对本社区的影响，今后社区周边的建设应符合《建筑设计防火规范》等标准、规范的防火间距，社区内不得随意建造临时性和永久性的建筑。

7.2.1.2 防火、防爆、防静电的对策措施

社区危险区域设置警示标志。进行电气（焊）等明火作业应办理动火审批手续。动火作业前，应经公司工程安全部门审批，并报当地公安消防部门备案。动火期间，安全监护人员应到现场监督。动火人员应按动火审批的具体要求作业，作业场所应增设消防器材。动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。加强人体静电防护措施。

7.2.1.3 消防、给排水和电气设施的对策措施与建议

（1）消防器材必须由专人管理，摆放合理，取用方便，并定时检查、校验，经常养护，保证完好有效。

（2）社区内不得随意装接临时电气线路和使用易引起火灾的电器，严格用火、用电管理。

（3）使用的电气装置应符合电气规范要求。

7.2.1.4 管理方面（制度、组织、人员）的对策措施

（1）必须认真落实各项安全生产责任制、安全生产管理制度。

（2）加强社区的巡回检查，以便及时发现、处理各种可能引起火灾爆炸事故的不安全因素。

（3）编制的事故应急处理预案和初期火灾灭火预案，要经常性地进行预防事故演习和消防演习。

（4）经常性地对员工进行消防安全培训、教育，提高消防安全意识。

（5）加强安全检查制度，严格动火管理。

7.2.1.5 其他方面的对策措施

（1）对从业人员定期进行安全教育和技术培训。

（2）对存在事故隐患和缺陷的危险源必须认真进行整改，不得立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

（3）定期修改和完善应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施。

## 附件19 生产安全事故应急资源调查报告

南充佳宇实业有限责任公司

生产安全事故应急资源调查报告

xxxx—xx—xx  发布                           xxxx—xx—xx 实施

- 1总则

- 1.1应急资源调查目的

根据我公司生产经营过程可能发生的事故影响范围和危害程度，全面调查本地区、本公司第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，为建立公司应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，并结合事故风险评估的评估结论，为提升公司先期处置提供应急资源准备，以指导应急措施的制定。

- 1.2调查对象及范围

（1）南充佳宇实业有限责任公司及其管理物业周边。

（2）南充佳宇实业有限责任公司及其管理物业周边在发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

- 1.3调查工作程序

应急资源调查工作主要分为调查准备、调查启动、编写报告三个阶段。

（1）调查准备

结合本公司部门职能和分工，成立应急资源调查小组，制定调查计划。

（2）调查启动

按照调查计划，调查组采用资料收集、生产现场勘探、人员访谈等方法进行应急资源调查。

①资料收集：包括风险评估报告、各类应急预案、应急演练记录、应急救援相关记录、应急处置评估报告、其他相关资料。

②应急资源需求分析：在资料收集的基础上，结合事故风险评估结果，对事故应急处置中所需应急资源的种类、数量和调集方式、投入使用时间等进行分析，明确应急资源需求结果。

③现场勘探：在应急资源需求分析的基础上，采用现场勘查的方式查看公司自身和周边应急资源，重点查看设备类和设施类应急资源。

④人员访谈：对于在资料收集和现场勘查过程中所涉及的疑问、信息的补充和已有资料的考证，采用人员访谈的方式进行求证。访谈可采用当面交流、电子或书面调查表的方式进行。

（3）编写报告

调查组成员对调查内容进行汇总整理，对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，按照应急资源调查报告大纲的要求编制调查报告。

- 1.4调查原则

（1）全面性原则

应急资源调查过程中既要考虑资源种类的全面性，又要考虑内部和周边地区调查的全面性，保证调查结果没有遗漏。

（2）实用性原则

应急资源调查过程中既要考虑应急资源种类与可能发生的事故性质、危害程度的匹配性，又要考虑应急资源调集、使用的可靠性，保障所调查的应急资源在应急处置时有用、可用。

（3）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范生产经营单位应急资源调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（4）可操作性原则

综合考虑调查方法、事件和经费等因素，结合生产经营单位的实际情况，使调查过程切实可行，便于操作。

- 2单位内部应急资料

- 2.1预案的制定

公司制定了生产安全事件应急预案。

- 2.2组织体系的建立及职责

以指挥领导小组为基础，成立应急救援现场指挥部，主要包括疏散警戒组组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组，见下图。

总指挥：刘 成

疏散警戒组

组长：田应刚

副总指挥：暂 无×

应急抢险组

组长：唐伟

后期服务组

组长：毛娟

通信联络组

组长：李燕

医疗救护组

组长：程静

应急指挥部成员：唐伟、毛娟、田应刚、李燕、程静

图2.2-1  应急组织结构图

- 2.3指挥机构及职责

应急救援指挥部下设疏散警戒组组、应急抢险组、后勤服务组、通讯联络组、医疗救护组五个小组，各组相关人员组成如下：

2.3.1疏散警戒组组

组长：田应刚

成员：物业管理部成员

主要职责：

1、接到应急抢险指令后，全体组员应迅速到达抢险现场，设置安全警戒区，阻止无关人员进入抢险现场，保障现场抢险人员、车辆和抢险物资进出畅通，保证抢险工作安全顺利进行。

2、负责保护事故现场，画出隔离区。配合相关职能部门对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

2.3.2应急抢险组

组长：唐伟

成员：工程安全部成员

主要职责：

1、接到事故抢险命令后，总指挥要立即向本组成员下达抢险指令，并亲临现场指挥救援抢险工作，做好灾情调查，制定抢险方案。及时将灾情性质、程度、范围报应急指挥部和上级有关部门，及时组织人员进行抢险和恢复。

2、全体成员应迅速赶赴抢险现场，各负其责，相互支持，密切配合，共同做好抢险工作；各专业人员负责抢险、抢修以及采取应急措施，尽快恢复生产，降低损失，确保生产经营活动正常。

3、负责组织指挥人员安全快速地撤离、现场人员的抢救，重要物品的转移，并保证外部救援车辆的畅通。按人员疏散图的要求，准确及时地指挥所有的员工撤离现场，在指定地点集合并进行人数清点，在政府专业救援队伍未到达时，负责所有的交通指挥，并引导消防车、救护车到达出事地点，防止车道受阻。当政府专业救援队伍到达后，所有的指挥权交由专业机构负责。在指挥官的指挥下，有序高效地进行灾害处理的各项工作，如灭火、堵漏等，并对伤员进行紧急抢救与转移。

2.3.3后勤服务组

- 组长：毛娟

成员：办公室成员

主要职责：

1、接救援领导小组组长救援令后，立即组织车辆就位确保施救指挥工作用车。

2、负责事故现场急需物资、装备、器材、药品及相关人员的运输工作。

3、组织成员迅速做好后勤工作准备，积极配合医疗救护救助医治伤员，并对受伤人员及时送往医院进行抢救。

4、负责处置事故受害者善后事宜，接待事故受害者家属，做好安抚、慰问工作。

- 5、做好事故现场生活后勤服务工作。

- 2.3.4通讯联络组

组长：李燕

成员：劳动派遣事业部成员

主要职责：

1、接应急救援启动命令后，以最快的方式联络各小组成员，到达指定地点，保证事故现场的通讯，并与事故现场保持密切联系，掌握事故发生后的相关情况，随时上报领导。

2、与各专业救援小组随时保持联系，掌握各小组救援工作开展情况。

3、负责联系外部救援部门及抢险医疗单位，并与救援领导小组组长时常保持联络。

- 2.3.5医疗救护组

- 组长：程静

成员：财务部成员

主要职责：

1、负责组织抢险物资和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

2、负责对受伤人员实施医疗救护，提供运送车辆，联系确定治疗医院，办理相关手续。

- 3、购置和储备应急救护需要的医疗器材和药品以及消防器材。

4、负责应急车辆的完好工作，保证出现事故后，能随时、迅速地将应急领导小组人员接送到现场。

本公司建立和完善环境安全应急指挥系统，中控室每天监控设备运行情况，一旦发现问题及时报告，各部门负责人手机保持24小时畅通，便于及时处置突发事件。

公司区内部应急联络通讯录见下表。

表2-1  内部应急救援机构通讯录

| 应急救援组织成员联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 电话 | 备注 |
| 总指挥 | 刘 成 |  | 13698289670 |  |
| 副总指挥 |  |  |  |  |
| 应急救援小组 |  |  |  |  |
| 疏散警戒组组 | 组长 | 田应刚 | 13990799644 |  |
|  | 组员 | 刘红成 | 17709048103 |  |
|  | 组员 | 陈松柏 | 18990161609 |  |
|  | 组员 | 黄凌楠 | 18090554057 |  |
|  | 组员 | 唐 莉 | 18081590190 |  |
|  | 组员 | 黄 珍 | 15775890333 |  |
| 应急抢险组 | 组长 | 唐 伟 | 15181723771 |  |
|  | 组员 | 石 瑛 | 15908477118 |  |
|  | 组员 | 赵仁林 | 13778460663 |  |
|  | 组员 | 范振国 | 13989193090 |  |
| 后勤服务组 | 组长 | 毛 娟 | 15182961882 |  |
|  | 组员 | 樊 忆 | 13508272727 |  |
|  | 组员 | 张 薇 | 18784732227 |  |
|  | 组员 | 胡洪奎 | 18213581341 |  |
| 通讯联络组 | 组长 | 李 燕 | 18080355391 |  |
|  | 组员 | 肖 燕 | 13518292318 |  |
|  | 组员 | 林丽君 | 18990832368 |  |
| 医疗救护组 | 组长 | 程 静 | 13990839965 |  |
|  | 组员 | 叶小舟 | 18284136297 |  |
|  | 组员 | 李春香 | 17781286582 |  |

- 2.4应急物资装备保障

分布在办公楼、配电室等明显位置，应急物资、器材统计见下表。

表2-2  应急物资、器材统计表

| 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 存放位置 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火战斗服 | 2套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 2 | 空气呼吸器 | 2套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 3 | 消防应急箱 | 1套 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 4 | 对讲机 | 8台 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 5 | 消防斧 | 2把 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 6 | 潜水泵 | 1台 | 值班室 | 田应刚 | 13990799644 |
| 7 | 灭火器 | 若干 | 各个区域重点部位 | 田应刚 | 13990799644 |
| 8 | 消防栓 | 若干 | 各个区域重点部位 | 田应刚 | 13990799644 |
| 9 | 应急沙袋 | 500 | 库房 | 田应刚 | 13990799644 |
| 应急药箱（药品） | 碘伏 | 1瓶 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 酒精棉片 | 20片 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 剪刀 | 2把 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 医用棉签 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 止血带 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 消毒纱布 | 2袋 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 清凉油 | 1盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 创口贴 | 4盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 温度计 | 2支 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |
|  | 藿香正气液 | 2盒 | 存放于工程安全部 | 唐 伟 | 15181723771 |

- 3 单位外部应急资源

- 3.1政府相关部门应急救援力量

3.1.1消防单位

南充市消防救援支队（南充市顺庆区石化路245号），南充市公安消防支队顺庆区大队育英路中队（南充市顺庆区育英路76号），南充市顺庆区公安消防大队（南充市顺庆区宁安巷241号），能在我司管理物业发生突发情况时快速到达现场，消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足我公司消防应急救援处置。

3.1.2 医疗卫生

南充市中心医院，南充市第一人民医院，南充市第二人民医院，南充市第三人民医院，南充市第四人民医院，川北医学院，能在我司管理物业发生突发情况时快速到达现场。医院的医疗队伍配备有技术过硬的专职应急医疗救援队伍，配备有专业医疗救护车辆及医疗设施，能够满足我公司医疗应急救援处置。

3.1.3其他政府应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，公司将立即上报政府部门，请求增援。参与救援的相关部门主要包括：

（1）南充市人民政府应急指挥中心：主要负责应急指挥工作。

（2）南充市交警报警中心：主要负责引发交通事故时的处理工作。

（3）南充市应急管理局：主要负责安全事故的处理工作。

（4）南充市消防救援大队：发生火灾爆炸事故时，进行灭火的救护。

（5）南充市中心医院、川北医学院等医院：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

（6）南充市疾控中心：主要负责发生职业病的处理工作。

（7）南充市公安局：疏散可能受影响的群众。协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（8）电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（9）环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（10）相关媒体：在公司主动上报和政府相关部门的统一协调下进行事故信息发布报道，也可依托媒体进行事故后期救援和善后处理的宣传、社会救护、捐赠等。

- 3.2外部应急有关单位联系电话

当发生突发事故超出公司应急救援力量能力所及范围，需外部救援时，在公司事故应急救援指挥部的统一安排下向消防部门、应急部门等相关外部单位请求救援。

外部救援单位联系电话详见应急资源清单。

- 3.3专职队伍救援

一旦发生安全事故，公司抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部立即向上级通报，必要时请求社会专职救援队伍支援。

- 4应急资源差距分析

- 4.1本公司应急资源配置情况分析

为规范生产安全事故应急管理工作，迅速有效处置生产安全事故，我公司成立了应急救援小组，组建了事故应急救援队伍，并配备应急管理人员，明确了各救援小组和人员职责，有了应急组织机构和人员的保障。

公司配备了相应的应急救援物资，包括生活物资、医疗救助物资、各类应急抢险装备和应急设施，基本能够满足公司生产安全事故应急救援的初期处置需要。

公司按照《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2022】136号）的规定，每年按要求计提安全生产费用，有了应急处置经费的保障。

综上所述，我公司成立了应急救援队伍，配备了相应抢险救援物资和装备，保障了应急处置经费，初步具备了生产安全事故应急处置的能力。

本公司应急资源配备情况详见附件。

- 4.2可依托的社会应急资源情况分析

（1）消防单位

可依托南充市消防救援大队，可快速到达事故现场。消防队配备有技术过硬的专职应急救援队伍，配备有专业消防救援车辆及技术装备，能够满足社区消防应急救援处置。

（2）医疗卫生

我公司配备了医药箱，可提供伤员的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员，南充市中心医院，川北医学院可快速到达事故现场。

综上所述，我公司周边可依托的消防机构、医疗机构等政府部门以及相关单位和人员的依托条件较好，救援力量的应急设施和救援能力等能够满足我公司应急救援处置的需要。

- 4.3存在问题与不足

通过分析本公司的应急资源以及周边可依托的社会应急资源状况，可以看出我公司在应急资源储备和应急管理方面还存在不足：

（1）应急救援队伍的知识水平和应急处置能力参差不齐，有待进一步的培训和提高。

（2）应急救援人员对应急预案及应急处置措施不够熟悉，不够深入，还需要深入学习，做到心中有数。

（3）应急物资及相关档案资料管理不够规范，有待进一步提高。

- 4.4应急资源完善措施

（1）在实践过程中不断摸索和完善事故应急救援预案。

（2）委托有关专家对应急预案进行评审，确保预案基本要素完整，组织体系合理，应急处置程序和措施更具针对性，应急保障措施更具可行性，应急预案的上下衔接更紧密。

（3）加大公司事故应急专项资金的投入，不断补充、完善应急物资和装备。

（4）设置应急救援物资和装备的负责人，对专用设备进行管理。

（5）组织开展本公司的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（6）时机成熟时选派公司应急救援人员参加外部单位组织的培训，如心肺复苏、人工呼吸、创口清洗包扎、骨折处理等常规救援技能学习。

（7）加强应急预案的宣传、培训和演练，通过在演练中不断地发现问题，据此修改、完善应急预案。

（8）每年至少组织一次综合应急预案演练，两次专项应急预案演练，每季度至少组织一次现场处置方案演练。

（9）通过向有关专家咨询和应急预案的演练过程中发现问题，不断改进。

（10）与周边单位建立长效联动机制，一旦公司内发生事故，应急救援可以在公司内外同步联动实施。

（11）将应急预案报应急部门备案，以便政府职能部门了解我公司的基本情况、事故风险及事故状态下的应急处置措施等。

- 4.5应急资源调查结论

本次应急资源调查从人、财、物三方面进行了调查。公司已建立了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门的要求配备了必要的应急设施及装备。由于各类事故造成的危害难以预测，而公司本身的应急资源是有限的，事故扩大的情况下仍需要社会相关部门、组织的援助。因此，通过本次调查基本摸清了周边区域与政府配套的公共应急资源及队伍配备情况，事故状态下通过及时有效和充分发动各种应急资源，总体上是能够有效地防治和应对本公司生产安全事故，减轻和消除事故引起的社会危害。

此外，为了使事故发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费必不可少，为此公司制定了专项经费保障措施，只要我公司落实好措施是能够满足事故应急需要的。