| 管理类别—设备管理文件 |  | 文件编码 | SOP4-112-02 |  | 第1页/共3页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业安全操作规程 |  |  |  |  |  |
| 颁发部门 | 档案资料室 |  |  | 生效日期 | 年 月 日 |
| 分发部门 | 设备管理及安全生产管理部门、动力车间及各需求部门 |  |  |  |  |
| 制 定 人 |  | 审 核 人 |  | 批 准 人 |  |
| 制定日期 | 年 月 日 | 审核日期 | 年 月 日 | 批准日期 | 年 月 日 |
| 版 本 号 | 第02版 | 变更原因 | 公司组织架构调整，2010年版GMP实施。 |  |  |

高处作业安全操作规程

- 目的

规范高处作业的定义、分级分类、安全要求与防护等，保障高处作业安全操纵。

- 适用范围

适用于厂区高处作业安全操作。

- 职责

  - 操作人员必须严格按照本规程进行安全作业。

  - 车间主任督促操作人员按照本规程作业。

  - 设备管理及安全生产管理部门对本规程的实施进行监督。

- 高处作业的分级

  - 高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业。

  - 作业高度在2m～5m时，称为一级高处作业。

  - 作业高度在5m～15m时，称为二级高处作业。

  - 作业高度在15m～30m时，称为三级高处作业。

  - 作业高度在30m以上时，称为特级高处作业。

- 高处作业前的安全要求

  - 进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将危害因素写入《高处作业安全许可证》以下简称《许可证》，并制定出对应的安全措施。

  - 从事高处作业部门应办理《许可证》,落实安全防护措施后方可作业。《许可证》审批人员赴高处作业现场，检查确认后，方可批准高处作业。

  - 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业忌证（如高血压、心脏病、贫血病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业人员，不得进行高处作业。

  - 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

  - 高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品。

  - 高处作业用的脚手架搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备梯子、防护围栏、挡脚板等。

  - 便携式木梯、金属梯底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。

- 高处作业的安全要求与防护

  - 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

  - 作业中应正确使用防坠落用品与等高器具、设备。高处作业人员应用与作业内容相适应的安全带，安全带应挂在作业处上方的牢固构件。安全带不得低挂高用，系安全带后应检查扣环是否扣牢。

  - 作业场所有坠落可能的物件，应先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋。

  - 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇6级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业。

  - 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，并采取有效的防护措施。

  - 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。

- 高处作业后的安全要求

  - 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

  - 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。

  - 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

  - 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《许可证》上签字。

- 《高处作业安全许可证》的管理

  - 《许可证》由担当部门负责组织操作人员、外协承包方提出申请，经担当部门初审后，到设备管理及安全生产管理部门终审批准。

  - 《许可证》一式两份；办证人员一份，设备管理及安全生产管理部门一份。

- 记录

记录名称                     编号            保管部门         保管期限

《高处作业安全许可证》         R4-055-01        设备安全部           二年

- 变更历史

| 版本号 | 生效日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2011年07月13日 | 新文件。 |