附件2

燃气企业安全责任清单

一、燃气经营企业安全生产主体责任清单

（南充CNG北站）

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 燃气经营企业 | 一、具备安全生产条件 | 1．企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2．依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 3．推进安全生产标准化建设。 4．新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 5.新改扩建项目必须按要求开展环境影响评价和效果验证验收，获得相应批复； 6.新改扩建项目必须按要求开展消防设计审查和验收，获得相应批复； 7.新改扩建项目必须按要求开展职业病危害评价和验收评价，获得相应批复。 8.充装人员必须具有资质，管理人员必须具有资质，特种作业和特种设备操作人员必须具有资质。 |
|  |  | 二、建立健全安全生产责任制 | 1.建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。 2.加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 3.建立压力容器和管道等特种设备管理制度，明确管理部门、责任、管理内容、管理合格标准。管理内容至少包括：特种设备操作规程和事故应急预案编制要求、合格标准和审查审批方式和流程，特种设备登记、检测检验、日常检查测试等。 4.特种设备安全附件（压力表、安全阀）选型、设定符合要求。仪表设置（如设备的超载报警等）是否满足规范要求，是否完好投用。 |
|  |  | 三、设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员 | 1．按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员，并按照有关规定配备注册安全工程师。 2．安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 3.配备特种设备安全管理人员和作业人员，特种设备安全管理人员和作业人员是否取得相应资格。相应资格包括：安全管理培训合格证、压力容器安全管理证、压力容器操作证、气瓶充装证。 |
|  |  | 四、制定安全生产规章制度和操作规程 | 1．依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。 2.督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。 3.站场安防系统、电视监控系统及报警电话配置是否齐全，紧急情况联系通讯录是否全面、准确。压缩机房燃气泄漏检测与风机联动功能是否完好。 4.企业建立操作规程、工艺指标及操作规程变更管理制度，明确操作规程，工艺指标及操作规程变更管理的责任部门、责任、管理内容和管理要求。管理制度和操作规程是否按标准化要求在办公及工作场所悬挂。 5.巡检安排是否详细准确，路线清晰、检查内容和方法是否具体，检查工具（可燃气体检漏仪、便携式可燃气体检测仪、等）是否齐全，检查记录是否完整。对安全检查、巡检发现的问题（隐患）是否进行了整改，不能及时整改的是否建立了台账、落实了整改责任人和整改时限监控措施。 6.站场设备设施是否按照管理要求进行了定期检查和维护保养。（压缩机及其附件、阻火器、电气设备、应急设备等） 7.检查场站是否按照标准建立了操作规程和操作卡，操作规程至少包括：工艺开工、停工、吹扫、置换、排污、防冻、放散、加注气等工艺操作和压缩机、冷却水泵的设备操作规程。操作规程和操作卡是否按照要求定期进行了工作循环分析（JCA）。 8、检查场站的工艺安全信息（工艺参数卡片）是否进行了审批发布，参数是否符合设计情况。（安全阀设定值、压缩机各项压力参数、报警器参数等） 9、场站是否建立工艺和操作变更管理的制度，是否明确变更前的风险分析要求、变更审批流程和责任、变更后风险受控情况评估验证等要求。抽查变更管理记录是否满足制度要求。 10、是否明确交接班管理要求，交接班内容（至少包括：异常调整、异常报警及处置、应急装备、物资状态）是否完整，交接班记录是否完整。。 |
|  |  | 五、保障安全生产投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。 2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 |
|  |  | 六、组织安全生产教育培训 | 1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划： （1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。 （2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。 （3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。 （4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训，提供必要的劳动保护用品。 （5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 3.建立应急演练计划，每月组织员工学习并实际跑位，对不足项进行修改，组织员工每年进行1次消防知识培训，并组织实际消防演练。 |
|  |  | 七、保障从业人员职业健康 | 1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。 2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。 3.向员工告知作业岗位、场所危险因素和高风险区域、重大危险源应急处置要点，确保逃生通道畅通。 |
|  |  | 八、建立安全风险分级管控与隐患排查治理预防机制 | （一）安全风险管控 1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。 3. 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 4.建立风险作业管理相关制度，职责明确、流程清晰，针对不同的作业许可类别，建立明确的项目清单，项目清单进行定期更新或动态管理。风险作业范围至少包括动火、进入受限空间、临时用电、高处作业（登高）、吊装、动土挖掘等（制度中应有明确的定义，并编制作业清单）。明确各种风险作业的管理部门、责任人、管理内容（包括办理流程）、管理要求（防控措施），明确风险作业管理现场人员（作业负责人、监护人、作业人等）和审批人的责任和办理流程。 5.检查现场的风险作业许可管控过程是否按照制度要求落实。作业前风险分析是否有效开展。作业项目负责人组织对工具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施进行了书面审查和现场核查；作业风险识别是否到位；措施制定、落实是否能够控制风险。 6.核查风险作业管控措施，如能量隔离措施，氮气置换、分析检验等是否落实。如不存在则检查风险作业台账、票证或方案中风险作业管控措施制定情况是否符合和满足真实风险控制需要。施工现场标识标牌：主要包括施工作业公示牌、风险作业提示牌、作业票证等。 7.作业前是否对作业人员进行安全交底和风险告知，安全交底内容是否符合要求，接受交底人员是否了解交底和风险告知内容。 8.抽查风险作业监护人员是否掌握监护职责、具体作业风险和应急处置要求，是否了解风险作业内容和可能存在的风险，是否掌握应急报告信息。 （二）隐患排查治理 1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。 2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。 |
|  |  | 九、建立应急救援机制 | 1.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。 2.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 3.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 4.制定了关键主要风险（如压缩机泄漏、储气井泄漏等关键具体重要部位）应急预案、站场应急处置方案或应急处置卡。是否按规定培训演练，核查岗位员工应急能力是否符合要求。。 |