四川皓翔建设工程有限公司安全责任清单（2.0版）

目 录

一、建筑施工企业安全主体责任清单	2

二、建筑施工企业岗位安全责任清单	4

三、建筑施工企业日常安全责任清单	14

（一）建筑施工一线岗位作业人员安全操作规程清单	14

（二）建筑施工隐患排查治理工作清单	28

（三）建筑施工起重设备日常检查工作清单	38

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单	40

（五）建筑施工动火作业许可清单	43

（六）建筑施工消防安全日常工作清单	43

（七）建筑施工临时用电日常工作清单	44

四、建筑施工重大安全风险管控清单	45

（一）深基坑	45

（二）模板及支撑体系	48

（三）起重吊装管理	51

（四）人工挖孔桩	53

（五）脚手架搭设与拆除	55

（六）起重机械安拆	58

四川皓翔建设工程有限公司安全责任清单

（2.0版）

- 一、建筑施工企业安全主体责任清单

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 建筑施工 企业 | 1.具备安全生产条件，取得安全生产许可证。 2.建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，实行管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。 3.制定并实施本单位操作规程和专项施工方案。 4.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 5.改善安全生产条件，保证对安全生产资金、物资、技术、人员的投入及有效实施；安全生产费用提取以建筑安装工程造价为计提依据，安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减或列入标外管理。 6.加强安全生产标准化、信息化建设。 7.建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织开展安全风险辨识和隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。 8.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；至少每半年组织一次应急预案演练。 9.设立专门安全生产监督管理机构，根据需要设置专职安全生产分管负责人或安全总监，配备专职安全生产管理人员。 10.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险、人身意外保险、安全生产责任保险。 11.禁止使用淘汰的危及生产安全的技术、工艺、材料、设备，从源头上防范化解重大安全风险。 12.强化安全行为管理，关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，防范从业人员行为异常导致事故发生。 13.安全生产工作应与生产经营同时策划、同时部署、同时检查。 14.生产经营决策涉及安全时，应听取安全管理部门、人员的意见，为安全管理部门的监督、检查工作提供各种资源保障。 15.定期召开安全生产会议，研究企业重大安全工作事项，解决安全生产重大问题。 16.定期或不定期组织开展安全生产检查。 17.接受政府及其有关部门的安全生产监督。 18.及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。 |

- 二、建筑施工企业岗位安全责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人 | 1.贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规。 2.依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 3.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 4.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 5.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 6.保证本单位安全生产投入的有效实施。 7.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 8.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 9.加强安全生产信息化建设。 10.及时、如实报告生产安全事故。 | 1.企业安全生产第一责任人，树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，对本单位的安全生产工作全面负责。 2.贯彻落实政府及安全监督管理部门安全生产会议、文件精神，对本单位安全生产工作及时作出安排部署。 3.负责设立专门安全生产监督管理机构，根据需要设置专职安全生产分管负责人或安全总监，配备专职安全生产管理人员。 4.组织制定本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，适时进行修订完善、发布实施。 5.组织建立监督、考核、奖惩机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的考核，保证全员安全生产责任制的落实。 6.强力推进安全生产标准化和信息化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化。 7.每年年初制定本单位安全生产教育培训计划并组织实施，组织从业人员参加安全培训，按规定取得上岗资格证书。 8.保障资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，投保安全生产责任保险，保证安全生产教育培训和信息化建设及运行资金。 9.组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。 10.负责落实隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度。 11.组织建立健全应急救援体系，配备专职或兼职应急救援队伍，应急资源保障到位，每半年至少开展一次生产安全事故应急预案演练。 12.禁止使用淘汰的危及生产安全的技术、工艺、材料、设备。 13.取得安全生产相关法律法规要求的企业负责人安全生产考核合格证书和具备与本公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 14.定期组织召开安全工作会议，听取安全生产工作汇报，协调处理重大生产安全事宜，部署重点安全生产工作。 15.积极应用智慧监管平台、大数据、云计算、手机APP、二维码扫码等信息化科技手段推动安全生产工作。 16.及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，配合政府有关部门开展事故调查，并按照“四不放过”原则，组织内部调查与处理，督促落实事故防范措施。 | 唐琳斯 |
| 2-2 | 企业安全生产管理部门负责人 | 1.宣传和贯彻安全生产法律法规和政策规定。 2.组织或参与拟订企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并组织适时修订。 3.组织或参与开展安全教育培训与交流，如实记录安全生产教育和培训情况。 4.协调配备项目专职安全生产管理人员。 5.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 6. 组织或参与本单位应急救援演练。 7.制定安全生产检查计划，并组织实施本企业的安全生产状况检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 8. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 9.监督安全生产费用的正确使用。 10.推动安全生产信息化建设。 11.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证。 12.参加生产安全事故的调查和处理工作。 | 1.监督企业执行保障安全生产的国家政策法规及行业标准。 2.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，组织制定、修订企业安全生产规章制度并监督实施，督促企业建立健全安全责任清单。 3.参与组织企业生产安全事故应急救援预案编制，按行业主管部门有关工作要求予以备案，参加建立健全应急救援体系，监督应急资源保障到位情况。 4.组织或者参加制定企业安全生产教育和培训计划，按计划组织开展或参与安全生产教育和培训，督促相关部门或人员如实记录安全生产教育和培训情况。 5.总结、交流、推广安全生产先进管理经验。 6.督促落实项目专职安全生产管理人员委派制度，依法依规配备项目专职安全生产管理人员。 7.参与组织构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，组织开展危险源辨识，督促落实风险分级进行管控。 8.参与制定重大隐患预防措施和治理方案，督促各项目落实重大危险源的安全管理措施，督促指导检查各部门、各项目部制定并实施重大危险源管控方案。 9.组织制定各类安全检查实施计划或方案、组织检查企业和项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实安全风险防范和隐患治理措施。 10.每半年至少组织开展一次生产安全事故应急预案演练。 11.监督企业和项目安全生产费用投入使用情况，做到足额提取、专款专用。 12.加快应用智慧监管平台、大数据、云计算、手机APP、二维码扫码等信息化科技手段推动安全生产工作。 13.参与安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证； 14.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收。 15.参与生产安全事故应急处置工作，参与生产安全事故内部调查处理，开展事故统计和分析。 | 张选斌 |
| 2-3 | 项目经理 | 1.贯彻执行安全生产法律法规、规章制度； 2.组织并落实项目安全生产策划； 3.保证本项目安全生产投入的有效实施； 4.组织并落实新进场人员安全生产教育培训； 5.组织安全生产检查，负责落实隐患整改； 6.建立并落实安全生产会议制度； 7.组织制定并实施本项目生产安全事故应急救援预案，并组织演练； 8.积极推动智慧工地建设； 9.负责现场带班生产； 10.及时、如实报告生产安全事故； | 1.工程项目现场安全生产第一责任人，对工程项目的现场安全生产负全面责任，严格执行安全生产法律法规、企业安全生产规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。 2.按照规定建立项目安全管理机构，配备项目专职安全管理人员，并依据企业相关制度，建立完善项目安全生产管理制度。 3.组织制定并落实项目安全生产目标和施工安全措施计划。 4.主持并参与本项目安全生产策划、安全工作计划等工作。 5.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。 6.组织对项目管理和作业人员的安全教育。 7.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改。 8.组织现场大型机械设备、特殊安全防护设施的验收。 9.定期组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的问题。 10. 负责组织编制有针对性的项目应急救援预案，落实相关人员的责任，配备必要的应急救援设备、设施，按规定程序履行审批手续，并进行交底或培训。 11.每半年至少组织开展一次生产安全事故应急预案演练。 12. 加快应用智慧监管平台、大数据、云计算、手机APP、二维码扫码等科技手段推动安全生产工作。 13.负责现场带班生产，每月在现场带班的实际时间不少于当月施工生产时间的80%，在起重机械安装、拆卸，模板支架搭设及其他危险性较大分部分项工程施工期间必须现场带班，必须组织起重机械、模板支架、脚手架、卸料平台等危险性较大分部分项工程使用前验收，未经验收或验收不合格，不得使用。 14.严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料。 15.督促特种作业人员持有效操作资格证书上岗，未经安全教育和无证人员不得上岗。 16.树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，规范项目的安全生产行为，支持项目专职安全人员的履职工作，坚决制止违章作业，严禁违章管理、违章指挥。 17.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。 | 张选斌 |
| 2-4 | 项目安全生产管理人员 | 1.负责施工现场安全生产日常检查，并做好检查记录。 2.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。 3.对作业人员违规违章行为予以纠正和处理。 4.对施工现场存在的事故隐患进行督促整改。 5.对发现的重大事故隐患，向企业安全生产管理机构报告。 6.依法依规报告生产安全事故。 | 1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行。 2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施和操作规程，督促落实并检查执行情况。 3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为，并填写安全日志。对施工现场存在的事故隐患有权责令纠正和整改，对重大事故隐患有权下达局部停工整改决定，并及时向企业安全生产管理机构报告。 4.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站监督。 5.参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收。 6.对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改情况进行复查验收。 7.组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动； 8.发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录。 9.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。 | 张选斌 |
| 2-5 | 现场作业人员 | 1.严格遵守安全生产规章制度和操作规程。 2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。 3.落实岗位安全生产责任，对岗位安全生产状况进行经常性检查。 4.发现事故隐患或其他不安全因素，立即向现场管理人员报告。 5.参加应急救援演练。 6.及时报告生产安全事故。 | 1.自觉遵守有关安全生产法律法规、项目安全生产规章制度，主动接受安全生产教育和培训，服从管理。 2.积极参加安全教育及安全培训,掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能,从事特种作业的人员必须经培训取得相应资格证书。 3.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。 4.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。 5.正确使用安全生产用具，正确佩戴劳动防护用品。 6.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。 7.参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识。 8.积极参加生产安全事故应急救援演练，掌握逃生技能，提升应急处置能力。 9.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。 | 张选斌 |

注：各企业单位应结合自身实际，按照管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，分级分类确定企业主要负责人、分管安全负责人、各副职、各管理部门（处、科）负责人及管理人员、各项目经理、分管安全副经理、各副经理、项目管理人员、一线岗位作业人员等各类人员安全生产工作职责。

- 三、四川皓翔建设工程有限公司日常安全责任清单

- （一）建筑施工一线岗位作业人员安全操作规程清单

| 作业名称 | 脚手架搭拆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 架子工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常或有禁忌症，无证上岗。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，不按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带、穿防滑鞋。 3.物体伤害：放在脚手架上的扣件、钢管、脚手板不牢导致的物体打击等。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、坍塌等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.架子工必须经主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 2.作业人员必须经三级安全教育并考试合格，须进行班前安全教育。 3.上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 4.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施并结合各种型式脚手架的安全技术规范来搭设。 5.遇高温、大雨、大雪、大雾、大风等恶劣天气应停止高处露天作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况、并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，以待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |
| 作业名称 | 支、拆模板 |  |  |
| 作业对象 | 木工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的禁忌症等。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：作业人员违规操作机具，未按专项施工方案搭设模板支架。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、未佩戴安全带，穿防滑鞋。 3.物体伤害：坠落物伤害，放在模板架上的扣件、短钢管、卡扣、加固件、螺杆、模板等不牢导致的物体打击。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3.支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。4.高支模作业时，操作面下方应做好防坠措施，如拉设安全平网或铺设脚手板，并系好安全带。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况、并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 钢筋制安、绑扎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 钢筋工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 2.防护缺陷：机械设备传动装置无防护，防护缺失、防护失灵，防护距离不到位。 3.物体伤害：铁屑、零碎钢筋切头等材料飞溅伤害，钢筋成品、半成品料堆（垛）倒塌伤害。 4.人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害。 5.设备、设施、工具附件缺陷：高处作业平台稳定性差，脚手架、人字梯强度不够、稳定性差。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。绑扎立柱，墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上。 2.起吊钢筋骨架，下方禁止站人。 3.张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。 4.使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业。 5.发现电缆有损伤或漏电保护器不动作及时上报电工处理。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况、并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 临时用电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工，带电作业，对电箱进行检查维修时未拉闸断电。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；电气装置防护距离不够，漏电保护器失灵。 3.用电伤害：人员触及裸露的带电部位、漏电造成的触电伤害。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、电灼烫、电器火灾等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电工必须经主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.所有检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查，校验。 3.线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。 4.配电箱防护棚内基础设置绝缘垫。 5.电气设备的金属外壳，必须接地或接零。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 电话报告： 现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 电焊、气割作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电焊、气割工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电焊工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工，对装有易燃易爆物品的容器进行焊接，作业后未清理场地、灭绝火种就离开。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，电焊机无防触电装置。 3. 氧气瓶、乙炔瓶间距或与明火未达到安全距离。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、火灾、爆炸等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电焊工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防器材。 3.施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。 4.雷雨时，应停止露天焊接。 5.气瓶存放和使用间距必须大于5m，距易燃、易爆物品和明火的距离，不得少于10m。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源或切断气源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 起重设备安拆作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 起重设备安拆工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、起重工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）人员配置：未按相关标准配置安拆人员。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安拆作业区防护距离不够，机械传动部分无防护罩。 3.信号缺陷：无通信设施，信号不清。 4.物体打击：未按要求使用专业辅助工具、设备，构配件及工具等坠落物伤害。 5.触电伤害：接线时发生触电。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、触电伤害等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.安装拆卸工人必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.必须经安全教育考试合格后作业。 3.必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底等操作。 4.安装拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.起重设备的安装、拆卸作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.在安装起重臂和平衡臂时，要始终保持塔机的平衡，严禁只安装一个臂就中断作业。 7.严禁在顶升间隔进行吊运物料作业。 8.顶升前必须配平，规范使用顶升横梁防脱装置。 9.在顶升过程中，严禁旋转塔机。 10.顶升结束后，塔机主身与上部结构的连接必须牢靠，油缸应全部收回，油缸横梁置于耳座内。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员，检查设备未倾斜或倒塌处是否还存在倒塌危险，当确认无危险后，方可实施抢救伤员，如还可能发生进一步倾斜或倒塌时，则必须采取有效措施控制。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 起重吊装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 塔吊司机、司索指挥工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、凭经验作业、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清晰。 4.物体打击伤害：构配件及工具等坠落物伤害，吊物捆扎不牢起吊导致吊物坠落。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.塔吊司机、信号工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场必须经安全教育考试合格后方可上岗。 3.作业前检查作业环境确保安全，必须严格按安全操作规程操作，严格执行“十不吊”。 4.坚持执行每日开机前检测，使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点（零点）开始，依次逐级增加速度，严禁越档操作。在变换运转方向时，应将控制手柄扳到零位，待电动机停转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向，突然变速或制动。 7.严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关，严禁私调限位违章作业。 8.提升重物，严禁自由下降。重物就位时，可采用慢就位机构或得用制动器使之缓慢下降。 9.提升重物作水平移动时，须高出其跨越的障碍物0.5m以上。 10.严禁起吊重物长时间悬停在空中，作业中若遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭电动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拔到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。 11.定期对各构件螺栓、钢丝绳、吊盘吊钩进行检查，发现有缺陷立即报废并更换。 12.班前对吊具锁具进行安全检查，查看磨损是否超标。 13.禁止无指挥私自操作，非专业指挥指挥作业。 14.加强交接班人员管理，人员证件、入场三级教育、存在的环境危险告知。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防坠器、防滑手套等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员，检查设备是否倾斜或倒塌处是否还存在倒塌危险，当确认无危险后，方可实施抢救伤员，如还可能发生进一步倾斜或倒塌时，则必须采取有效措施控制。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇伤者昏迷，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.如起重设备碰触高压线，及时远离触电设备。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 垂直运输作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 施工升降机操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清。 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.施工升降机司机必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗。 3.施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于轿厢醒目位置。严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。 7.施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。 8.工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到最底层，关闭电源并锁好吊笼门。 9.禁止工人私自操作设备、篡改天窗限位装置进行垂直作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 混凝土浇筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 混凝土工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，临边作业未正确系挂安全带。 3.用电伤害：振动棒漏电。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、振动病等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应用绝缘钩挂设，严禁拖地。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、绝缘胶鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 桩基作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 打桩工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安全防护不到位，未设置围挡防护、警示标志，泥浆池未围护。 3.用电伤害：未设置标准化电闸，用电设备不符合安全规定。 4.设备、设施、工具附件缺陷：起重机械安全装置不符合规定，钻孔设备安全装置不全、失效。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、机械伤害、触电等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1．使用合格的电闸箱、电路及电器设备。 2．必须正确使用劳保用品，确保劳保用品合格有效。 3．定期检查保养，确保安全装置有效可靠。 4．按要求设置齐全有效的安全防护设施及警示标志。 5．定期检查保养，确保安全装置有效可靠。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 砌筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 砖工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作脚手架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿防滑鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，门式脚手架安全可靠。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 抹灰作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 抹灰工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）未正确使用个人劳动防护用品。 2.防护缺陷：临边防护和洞口防护不到位。 3.设备、设施、工具、附件缺陷：机械设备防护缺失、操作架无抗倾覆措施、上部无防护等。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿防滑鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，脚手架安全可靠。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

| 作业名称 | 吊篮作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 吊篮操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干，设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 （2）操作错误：从楼层进出吊篮，未按操作规程施工。 （3）遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.用电伤害：触电，电缆破皮老化、漏电。 4.设备、设施、工具、附件缺陷：安全锁失灵，上下限位装置失灵，安全绳设置不符合要求。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、触电、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.进入吊篮必须戴好安全帽，系好安全带、钩牢保险钩。 3.每班第一次升降吊篮前，必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂架、安全锁、升降电机是否完好。 4.吊篮升降范围内，必须清除外墙面的障碍物。 5.严禁将吊篮作为运输材料和人员的电梯使用，严格控制吊篮内的荷载。 6.当班结束必须将施工吊篮停至地面，并将电源断电、检查一遍、做好防雨措施后离开施工吊篮。 7.阵风超过六级、大雨、大雾等恶劣天气，严禁吊篮升空作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告：现场负责人：张选斌 18989193926 急救电话：120 |  |  |

- （二）建筑施工隐患排查治理工作清单

| 序号 | 易发事故 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 坍塌 | 材料堆码 | 1.材料堆放是否整齐稳固，不得超高，松散材料堆放应采取固定措施。 2.模板、钢管、木方、砌块堆放高度不得大于2m。 3.钢筋堆放高度不得大于1.2m。 4.楼板、屋面等结构物上堆放材料、机具或其他物料时，是否超过承载要求，是否采取加固措施。 5.现场物料是否堆放在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边，堆载及安全距离是否符合设计规定。 6.各类防护棚上严禁堆放物料。 7.砼构件钢筋施工时，严禁在钢筋网上超载堆放物料。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 1-2 |  | 临时设施 | 1.是否有临时设施设计方案或专项措施，是否对临时设施检查验收。 2.临时设施是否稳定可靠，临时建筑不得超过2层。 3.不得布置在高边坡、深基坑边缘或易发生滑坡、泥石流、山洪等危险地段。 4.高度超过2m的竖向砼构件钢筋绑扎，在侧模安装完成前，是否采取有效的侧向临时支撑措施。 5.较厚大筏板、楼板、屋面板等砼构件钢筋施工，应设置固定钢筋的支撑件。 6.影响临时设施安全的区域内堆载不得超重。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 1-3 |  | 挖孔桩 | 1.人工挖孔桩是否落实危险作业审批制度。 2.开挖时，孔口应设专人值守，安全监护、通信、应急措施须确保有效。 3.桩口周边1m范围内，不得堆放土石方、机具、物料。 4.桩净距小于2.5m时，应间隔开挖。 5.相邻排桩调控开挖最小施工净距不得小于4.5m。 6.抗滑桩相邻桩孔不得同时开挖。 7.一孔浇筑混凝土时，相邻另一孔内不得有作业人员。 8.桩孔开挖深度应符合设计要求，混凝土护壁随挖随浇。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 1-4 |  | 基坑 | 1.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求。 2.基坑排水是否符合要求。 3.是否出现积水和漏水漏沙现象。 4.基坑支护是否到位，是否超挖。 5.是否落实施工监测和第三方监测。 6.基坑支护结构上是否放置或悬挂重物。 7.施工机械设备是否与支撑、腰梁、锚杆等支护结构保持安全距离。 8.是否对可能损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 1-5 |  | 边坡 | 1.边坡坡率是否满足设计要求。 2.边坡上方松动土石方是否清理。 3.是否自上而下分层开挖。 4.边坡支护是否及时。 5.坡顶截、排水措施是否有效。 6.边坡是否被临时排水破坏。 7.是否有滑坡、坍塌征兆。 8.边坡变形监测是否规范。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 1-6 |  | 脚手架 | 1.脚手架杆件、扣件、剪刀撑设置应符合方案及规范要求。 2.连墙件应牢固，连墙件间距应符合方案及规范要求。 3.脚手架作业层应设置限载标志，施工荷载严禁超载。 4.架体拆除应自上而下逐层进行，不得上下层同时拆除。 5.附着式升降脚手架附墙支座应满足规范要求，附着式升降脚手架防倾覆、防坠落或同步升降控制装置符合设计要求，架体经检测检验合格。 6.模板支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台、大型设备附着件不得固定在脚手架上。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 1-7 |  | 模板工程 | 1.模板支撑架必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。 2.模板支撑架构配件材质应符合方案要求；模板支架架体搭设完毕应办理验收手续。 3.不得使用严重锈蚀、变形、脱焊的钢管或型钢制作模板支撑架。 4.满堂支撑架基础应坚实、平整，承载力符合要求。 5.支撑架使用期间，严禁擅自拆除架体构配件。 6.模板作业层应设置限载标志，施工荷载严禁超载。 7.支撑架不得与起重机械、脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、大型设备连接。 8.钢筋等材料集中堆放或混凝土浇筑顺序应按方案规定进行，浇筑混凝土时，支撑架下部范围内严禁人员作业、行走或停留。 9.支撑架拆除应在混凝土强度达到规范要求，经监理单位确认后，按专项方案规定进行。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 1-8 |  | 操作平台 | 1.悬挑操作平台悬挑长度不宜大于5m，钢丝绳与水平钢梁夹角不得小于45°。 2.悬挑操作平台搁置点、拉结点、支撑点应可靠设置在主体结构上。 3.不得使用脚手架钢管作为悬挑操作平台悬挑主梁。 4.落地操作平台应设置连墙件和剪刀撑，不得与脚手架、模板支撑架相连。 5.应在操作平台明显位置设置限载标志，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 1-9 |  | 装配式建筑 | 1.预制构件叠合板堆放层数不宜大于6层，预制梁、柱构件叠放层数不宜大于3层，存放场地应平整、排水畅通，应具有足够的承载力。 2.预制剪力墙、柱、梁、楼板安装应设置可靠的临时支撑体系，应具有足够的承载能力、刚度和整体稳定性。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 1-10 |  | 拆除工程 | 1.对建筑物实施人工拆除时，楼板上严禁人员聚集。 2.采用机械拆除建筑时，应从上至下、逐层分段进行。 3.拆除过程中应保证剩余结构稳定。 4.应设置警戒区域，无关人员离开拆除现场。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 2-1 | 高处坠落 | 基坑周边/边坡坡顶/阳台边/雨棚与挑檐边/楼梯口/楼梯平台/梯段边/卸料平台/操作平台/垂直运输设备停层平台侧边/屋面/楼层周边/梯道、坡道周边 | 1.应设置稳定可靠的防护栏杆，防护栏杆上杆高度离地高度1.2m，立杆间距不应大于2m。 2.防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。 3.坡度大于25︒的屋面，防护栏杆高度不应小于1.5m。 4.防护栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 2-2 |  | 预留洞口、楼梯口、电梯井口 | 1.非竖向洞口应采用盖板、安全平网封闭、防护栏杆等防护措施。 2.外墙落地竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞、框架结构浇筑混凝土后未砌筑墙体的洞口，应设置防护栏杆。 3.洞口应设置明显警示标志。 4.电梯井口防护门高度不小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设高度不小于180mm的挡脚板。 5.电梯井道内每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。 6.电梯井内施工层上部，应设隔离防护设施。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 2-3 |  | 安全网 | 1.安全网安装应系挂安全网受力主绳，与支撑件的拉结应牢固，不得系挂网格绳。 2.不得用密目式安全立网代替安全平网。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 2-4 |  | 安全带 | 1.安全带使用前应进行检查，织带磨损、灼伤、腐蚀或明显变硬发脆，金属部件磨损、变形的，应及时报废，不得使用。 2.安全带应高挂低用，扣牢在牢固物体上。 3.不易设置安全带吊点的作业场所应设置安全带母索。 4.安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳有效长度不应大于1.2m。 5.安全绳不得用作悬吊绳，安全绳与悬吊绳不得共用连接器。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 2-5 |  | 上下通道 | 1.攀登作业应设置专用上下通道，通道安装应牢固可靠。 2.固定式直梯攀登高度超过3m时，宜加护笼；攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 3.人行塔梯顶部和平台应满铺防护板并固定牢固，四周应设防护栏杆，高度超5m时，应与建筑结构设置连墙件。 4.单梯不得垫高使用。 5.折梯铰链应牢固，应有可靠拉撑措施。 6.同一梯子上不得有2人同时作业。 7.脚手架操作层上不得使用梯子作业。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 2-6 |  | 脚手架 | 1.作业层脚手板应铺满、铺稳。 2.脚手板应与水平杆绑牢，脚手板探头长度不应大于150mm。 3.脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm，距离大于150mm时，应采取封闭防护措施。 4.脚手架外侧立杆应设防护栏杆，防护栏杆下部应设挡脚板，防护栏杆和挡脚板应设在外立杆内侧。 5.脚手架外侧应采用密目式安全立网全封闭，与架体绑扎牢固。 6.作业层脚手板下应采用安全平网兜底，每隔不大于10m应采用安全平网封闭。 7.夜间及6级以上大风、雨雪、浓雾天气时，应停止脚手架搭设、拆除及脚手架上施工。 8.雨雪、霜后脚手架作业时，应有防滑措施。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 2-7 |  | 模板工程 | 1.上下模板支撑架应设置专用通道，不得在连接件和支撑件处攀登。 2.模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠立足点。 3.坠落基准面2m以上搭设拆除模板时，应设操作平台。 4.支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。 5.模板上有预留洞口时，安装后应及时将孔洞覆盖。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 2-8 |  | 钢筋及混凝土工程 | 1.钢筋绑扎安装悬空作业时，应搭设脚手架和上下通道，不得攀爬钢筋骨架。 2.绑扎立柱和墙体钢筋时，不得攀登或站在钢筋骨架，在坠落基准面2m及以上操作时，应搭设操作平台。 3.临边浇筑高度2m以上混凝土结构构件时，应搭设脚手架或操作平台。 4.悬空绑扎钢筋或浇筑混凝土时，应系好安全带。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 2-9 |  | 门窗工程 | 1.门窗作业时，应有防坠落措施，不得站在阳台栏板上作业。 2.门窗临时固定、封填材料未达到强度时，不得手拉门窗攀登。 3.高处外墙安装门窗且无外脚手架时，操作人员应系好安全带。 4.窗口作业时，作业人员重心应位于室内，不得在窗台上站立。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 2-10 |  | 吊装与安装 | 1.起重吊装悬空作业时，结构吊装应设置牢固可靠的高处作业操作平台或操作立足点，人员上下高处作业面应规范设置爬梯。 2.钢构件吊装，应搭设用于临时固定、焊接、螺栓连接等工序的高空安全设施，吊装就位的钢构件应及时连接。 3.钢结构安装应在施工层搭设施工通道，通道两侧应设置防护栏杆。 4.钢结构、装配式混凝土结构安装作业层应设置连续钢丝绳、钢索作安全绳。 5.轻质型材屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；屋面下应张设安全平网。 6.吊装屋架、梁、柱等大型混凝土预制构件时，应在构件上预设登高通道、操作平台等安全设施。 7.利用已安装构件或既有结构作为通道时，临空面应设置防护栏杆与安全绳。 8.安装管道时应有稳固的操作平台。 9.塔机作业须设置高空作业防坠器，塔机上下作业人员攀爬时必须将安全带和防坠器结合使用。 10.辅助吊装设备的型号、站车位置等，应与方案一致。 | 张选斌 | 每周一次 |
| 3-1 | 机械伤害 | 土石方机械 | 1.配合人员必须在机械回转半径以外工作，需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。 2.机械作业中，严禁人员上下机械，传递物件。严禁人员在铲斗内、拖把或机架上坐立。 3.装载机转向架未闭锁时，严禁站在前后车架间进行检修保养。 4.夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员严禁提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 3-2 |  | 混凝土搅拌机 | 1.料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过。 2.需在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。 3.传动部位应设置防护罩。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 3-3 |  | 钢筋机械 | 1.钢筋对焊作业区应采取防止火花飞溅措施。 2.冷拉作业区应设防护栏板。 3.传动部位应设置防护罩。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 3-4 |  | 木工机械 | 1.木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。 2.机械传动部位应有防护装置。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 3-5 |  | 小型机具 | 1.应遵守小型机具操作规程。 2.使用小型机具时，作业人员须正确佩戴安全防护用品。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 4-1 | 触电 | 配电线路 | 1.用电线路应采用埋地或架空方式铺设，不得沿地面明设。 2.架空线路应采用绝缘导线，不得使用裸线，不得架设在脚手架、树木或其他设施上。 3.配电线路应有短路保护和过载保护。 4.配电线路中间处和末端处作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。 5.水上或潮湿地带电缆线应绝缘良好，应具有防水功能，电缆线接头应经防水处理。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 4-2 |  | 用电设备 | 1.用电设备应有专用开关箱。 2.施工机具应做好保护零线连接。 3.防雷接地的电气设备，所连接的PE线应同时重复接地。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 4-3 |  | 开关箱 | 1.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所。 2.配电箱、开关箱的金属箱体外壳应通过PE线端子板与PE线电气连接，金属箱门与金属箱体通过编织软铜线电气连接。 3.配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座作活动连接。 4.开关箱应装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，不得设置分路开关。 5.检查维修时，应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电应由专人负责。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 4-4 |  | 外电防护 | 1.现场脚手架、起重机械、施工车辆、施工机械与外电架空线路安全距离应符合规范要求。 2.外电防护设施需设置明显警示标志。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 5-1 | 起重伤害 | 设备操作 | 1.起重机械操作人员、指挥人员、信号司索工应持证上岗。 2.进场使用起重机械应经验收合格后方可使用。 3.设备限位装置、保险装置应齐全有效。 4.严格执行“十不吊”相关要求。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 5-2 |  | 起重吊装 | 1.设备基础、支撑应坚实可靠。 2.交叉作业时，应有防碰撞措施。 3.吊装设备与外电线路之间，应确保安全距离。 4.吊装作业警戒区域应设置明显警示标志，非操作人员禁止入内。 5.吊运材料应绑扎牢固，细长物件不得单点起吊，吊运散料应使用料斗，不得从人员上方通过。 6.重量不明、埋于地下或粘接地面上的构件，严禁起吊。 7.被吊重物应确保在起重臂正下方，严禁斜拉、斜吊。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 5-3 |  | 吊具索具 | 1.吊具索具应符合规范。 2.钢丝绳不得有明显磨损、断丝、断股、变形、锈蚀。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 6-1 | 物体打击 | 交叉作业 | 1.下层作业位置应处于上层作业半径之外。 2.坠落半径内应设置安全防护棚或防护网，未设置安全隔离措施的，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。 3.现场作业人员应正确佩戴安全帽。 4.高处作业人员随身作业工具应装入工具袋。 5.脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 6-2 |  | 通道口 | 1.现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 6-3 |  | 洞口 | 1.短边边长或直径小于或等于500mm的洞口，应封堵。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 6-4 |  | 拆除作业 | 1.拆除作业应设警戒区域，专人监护警戒，拆除作业下方不得有其他人员。 2.不得上下同时拆除。 3.拆除过程中，拆下物料应及时清理运走，不得随意丢弃抛下。 4.楼层临边、通道口、脚手架边缘不得堆放拆下物件。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 6-5 |  | 通行道路 | 1.上方施工可能坠落物件的，应设置安全防护棚。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 6-6 |  | 起重吊装 | 1.现场人员不得在吊装吊运覆盖范围内行走或逗留。 | 罗鲲鹏 | 每日一次 |
| 7-1 | 中毒窒息 | 地下管道/烟道/涵洞 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.作业过程中保持空气流通。 3.履行“作业审批制度”，作业现场监护人员到位，现场配备应急救援装备。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 7-2 |  | 人工挖孔桩 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.履行“作业审批制度”，作业现场监护人员到位，现场配备应急救援装备。 3.安全警示标志、应急设施到位。 4.孔内作业人员不得超过2人。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 7-3 |  | 隧道 | 1.隧道独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风。 2.作业前应检测有毒有害气体，符合要求时方可作业。 | \ | \ |
| 7-4 |  | 受限空间 | 1.履行“作业审批制度”，现场配备应急救援装备，先通风、后检测、再作业。 2.作业过程中应保持空气流通。 3.专人监护到位，通讯设备有效。 4.作业人员不得超过2人，严格控制作业时间，作业人员应轮换休息。 5.发生险情不得盲目施救。 | \ | \ |
| 7-5 |  | 密闭容器 | 1.履行“作业审批制度”，作业现场监护人员到位，现场配备应急救援装备；先通风、后检测、再作业。 2.作业人员配备隔离式呼吸保护器具。 | \ | \ |

- （三）建筑施工起重设备日常检查工作清单

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理行为 | 1.起重机械、机具设备检验合格。 2.施工机械设备维护、保养到位，相关记录规范。 3.制定专项应急预案并培训到位。 4.操作人员持证上岗。 5.进场、安装、使用等环节已经过验收，备案环节合规合法。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 塔式起重机 | 1.塔式起重机安装、拆除、使用是否符合规范要求。 2.荷载限制装置、行程限位装置、保护装置等安全装置或装置是否灵敏。 3.多塔作业是否编制专项方案以及方案是否经过审批。 4.任意两台塔式起重机最小架设距离应符合规范要求。 5.主要结构件不得变形、锈蚀过度。 6.平台、走道、梯子、护栏设置应符合规范要求。 7.螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求。 8.附着装置及设置应符合规范要求。 9.避雷装置设置应符合规范要求。 10.基础的设置严格按照方案实施。 11.钢丝绳、各工作机构符合说明书使用要求。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 施工电梯 | 1.施工升降机安装、拆除、使用应符合规范要求。 2.未安装重量限制器、渐进式防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置或装置应灵敏可靠。 3.防坠安全器不得超过有效标定期限。 4.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求。 5.附墙架、导轨架应与建筑物可靠连接。 6.滑轮应安装钢丝绳防脱装置。 7.对重应安装防脱轨装置。 8.自由端高度应符合规范要求。 9.避雷装置设置应符合规范要求。 10.应规范设置通信装置或通信信号应清晰。 11.基础的设置严格按照方案实施。 12.钢丝绳、各工作机构符合说明书使用要求。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 物料提升机 | 1.物料提升机安装、拆除、使用应符合规范要求。 2.应安装重量限制器、防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置且装置应灵敏。 3.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求。 4.缆风绳设置、数量、材质、位置和地锚连接等应符合要求。 5.附墙架应与建筑物可靠连接。 6.自由端高度应符合规范要求。 7.滑轮应安装钢丝绳防脱装置。 8.应规范设置通信装置或通信信号清晰。 9.不得使用物料提升机载人。 10.基础的设置严格按照方案实施。 11.钢丝绳、各工作机构符合说明书使用要求。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |

- （四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单

（塔式起重机）

| 风险点名称 |  | 塔式起重机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件。 2.安全保护装置失效。 3.不按安全技术规范操作。 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用。 5.主要受力构件出现变形、裂纹、连接件紧固状态不符合要求。 6.基础沉降、垂直度不符合要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 十一 |  |  |
| 风险等级 |  | 重大 |  |  |
| 安全标志 |  | 红色 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械。 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任。 3.严格执行并落实日检、月检、维护保养等制度，加强人员培训与教育。 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张选斌 | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、触电伤害等 |
|  | 安全管理员 | 罗鲲鹏 | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医。 4. 按要求上报事故及处置情况。 |
|  | 一线操作人员 | 张小华 |  |  |

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单

（施工升降机）

| 风险点名称 |  | 施工升降机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件。 2.安全保护装置失效。 3.不按安全技术规范操作。 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用。 5.主要受力构件出现变形、裂纹、连接件紧固状态不符合要求。 6.基础沉降、垂直度不符合要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  | 十 |  |  |
| 风险等级 |  | 较大 |  |  |
| 安全标志 |  | 红色 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械。 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任。 3.严格执行并落实日检、月检、维护保养等制度，加强人员培训与教育。 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作。 5. 严禁超载，严禁超员。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张选斌 | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击等。 |
|  | 安全管理员 | 罗鲲鹏 | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置。 2.危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.按要求上报事故及处置情况。 |
|  | 一线操作人员 | 张洪英 |  |  |

（五）建筑施工动火作业许可清单

（三级危险作业）

| 单位名称 | 四川皓翔建设工程有限公司 | 工程名称 |  | 美轮·钻石广场二期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 |  | 动火部位 |  | 钢筋焊接 |  |  |
| - 1.除一级危险作业和二级危险作业以外的动火作业，均属三级动火。 - 2.遇节、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。 - 3.三级危险作业动火申请原则上应至少1天前提出，批准最长期限为7天，期满应重新办证，否则视为无证动火。 4.动火危险作业许可证申请实行“谁作业，谁申请”原则，由作业单位施工负责人（包括劳务分包负责人、专业分包负责人、项目施工人员）提出申请，严格按照企业内部制定的审批程序或属地政府安全监管部门的要求进行审批。 |  | 动火时间 |  | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 |  |  |
|  |  | 安全技术措施方案 | 1.现场查验并确认动火作业区域具备安全条件和消防、防火措施已落实。 2.特种作业人员持证上岗。 3.作业人员安全交底。 4.动火区域设置围栏和标识。 5.个人防护装备齐全，并正确使用或佩戴。 6.动火监护人已确定。 7.应急设施和人员到位。 |  |  |  |
| 作业单位施工负责人签名 | 罗国志 | 监护人签名 |  | 蒲大春 | 项目施工负责人签名 | 陈敏 |
| 项目安全负责人签名： 日期： 年 月 日 |  | 批准人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

- （六）建筑施工消防安全日常工作清单

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管理要求 | 1.消防总平面布局、消防出入口应符合规范规定。 2.施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区相对独立布置，并应保持足够的防火距离。 3.动火区域布置符合安全规定。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 消防设施 | 1.施工现场消防通道、消防水源、消防器材的设置符合规范要求。 2.临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设施设置符合有关规定。 3.消防设施安全检查记录填写真实完整。 4.施工现场灭火器布局、配置合理。 5.灭火器有效。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 动火作业 | 1.规范办理动火审批手续。 2.动火区域采取防火措施。 3.动火作业落实监护措施。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 易燃易爆品 | 1.气瓶减压阀、回火截止阀安全有效。 2.氧气瓶、乙炔瓶的距离符合安全要求；乙炔瓶距明火距离符合规定。 3.油漆和涂料等单独设库存放，并符合消防要求。 4.油漆和涂料库远离火源或隔离火源，空油漆桶集中安全堆放，并用非易燃物覆盖，配备灭火器材。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |

- （七）建筑施工临时用电日常工作清单

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管理要求 | 1.施工现场的配电系统采用TN-S接零保护方式的三级配电两级保护系统。 2.临时用电系统未经验收或验收不合格不得投入使用。 3.电工持有效特种作业操作资格证书上岗。 4.临时用电设施安全检查记录填写真实完整。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 用电设施 | 1.临时用电设施设置符合有关规定，用电线路应采用埋地或架空，不得沿地面明设，用电设备应有专用开关箱。 2. 配电线路中间处和末端处作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。 3.配电室、配电箱、开关箱布局、配置合理。 4.配电箱、开关箱内电气设备参数符合规范要求。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 用电作业 | 1.非电工不得私自接线。 2.应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实。 3.配电系统或电气设备调试、试运行时，按操作规程和程序进行，统一指挥、专人监护。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |
| 安全防护 | 1.外电线路与在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道之间的安全距离应符合规范要求并采取防护措施。 2.特殊场所（隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等）照明按规定使用安全电压。 3.外电防护设施、用电设备设施需设置明显警示标志。 | 罗鲲鹏 | 每周一次 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （一）深基坑

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 施工方案 | 深基坑施工属于危大工程，专项方案技术难度大，未编制方案或未按程序审批，属违法违规施工。 | 深基坑工程应按规定编制、审批专项施工方案，组织专家论证。 | 1.深基坑施工前必须编制专项施工方案，经企业技术负责人签字。 2.施工单位应当从地方专家库中选取不少于5名专家，按规定组织专家论证，根据专家意见修订完善方案。 | 张选斌 |
| 1-2 | 交底 | 深基坑无方案或安全技术交底，交底手续不全，属违法违规施工。 | 深基坑工程应按照住建部令37号的相关规定，进行分级交底。 | 1.深基坑施工前必须由项目技术负责人或方案编制人对项目管理人员进行方案交底。 2.深基坑施工前，方案交底后，必须由项目施工管理人员对作业人员进行安全技术交底。 | 张选斌 |
| 1-3 | 基坑支护 | 基坑支护是深基坑的安全保障关键，支护质量不达标，极易造成基坑坍塌。 | 基坑支护结构应符合设计要求。 | 1.地质条件良好，土质均匀且无地下水的自然放坡的，其坡率应符合相关要求。 2.深基坑支护结构施工与降水、开挖相互协调，各工况和工序按设计及规范要求施作。 3.基坑支护结构的水平位移应在设计允许范围以内。 | 张选斌 |
| 1-4 | 基坑降排水 | 基坑开挖范围内的地下水高于开挖面时，不断渗入基坑，造成边坡失稳、坑底隆起、管涌等事故 | 基坑开挖范围内的地下水，应采取有效措施保障其不影响结构及施工安全，避免降水引发临近建（构）筑物等工程周边环境过量变形。 | 1.根据水文、地质情况及基坑支护等综合考虑，选取适宜的基坑地下水降水措施；基坑土方开挖时，应及时降水。 2.降水时，开挖过程中及开挖结束后检查坑底有无明水、监控周边建（构）筑物变形情况，及时采取措施。 3.基坑边沿四周地面应设截水沟，基坑边坡坡顶、坡面、坡脚采取有效降排水措施，基坑周围地面截水、排水措施符合设计要求。 4.对于基坑内的积水，设置排水沟和集水井，及时排除。 5.进行中长期天气预报信息收集，实时调整施工进度。降雨前做好保护措施，配备设备及时排除基坑内积水。 6.现场设置应急抢险物资。 | 张选斌 |
| 1-5 | 基坑开挖 | 深基坑土方开挖深度大，未按方案要求施作或支护不及时，极易造成土体坍塌、物体打击等事故发生 | 1.按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖均衡。 2.基坑支护结构达到设计支护强调要求后，方可进行下一步开挖。 3.基坑开挖过程中，应防止对支护结构的破坏。 | 1.对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。 2.基坑开挖应按设计和施工方案要求，遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则，严禁开挖顺序和支护设计不符合设计要求。 3.基坑支护结构达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。 4.基坑开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层。 5.在土方开挖施工过程中，当发现有毒有害物质或文物时，停止作业，进行现场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。 | 张选斌 |
| 1-6 | 基坑防护 | 深基坑坑顶坑底高差大，安全防护措施不到位，极易发生高处坠落和物体打击等事故 | 1.基坑顶部的物资材料应与基坑边缘保持一定的安全距离。 2.深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，设置专用安全通道。 | 1. 基坑顶部的物资材料等应与基坑边缘保持一定的安全距离，坑边堆载应在基坑支护设计允许范围内；严禁超过一定规模的深基坑边荷载值超过设计限值。 2. 深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，防护围栏的安装符合规范要求，张贴明显的警示标识。 3.基坑内设置供施工人员上下的专用安全通道。 4.对可能损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等情况,必须采取专项防护措施。 | 张选斌 |
| 1-7 | 基坑监测 | 深基坑未进行第三方监测未能准确掌握基坑坍塌的事故征兆或深基坑变形超过监测预警值未采取有效措施的导致基坑坍塌 | 按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应委托具有相应勘察资质的单位进行监测 | 1.基坑开挖前监测单位应当编制监测方案，监测方案的主要内容应当包括：监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、监测频次、预警标准及监测成果报送等内容。 2.监测的时间间隔根据施工进度确定，当监测结果变化速率较大或累计值达到预警值时，加密观测次数。 3.基坑监测采集的数据，及时分析并提交监测报告，反馈指导施工。 | 张选斌 |
| 1-8 | 支撑拆除 | 拆除方式、拆除顺序不合理、不符合专项施工方案要求等易导致坍塌或物体打击 | 1.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序符合专项施工方案要求。 2.机械拆除作业时，施工荷载严禁大于支撑结构承载能力。 3.人工拆除作业时，应按规定设置防护设施。 | 1.拆除作业前对作业人员进行安全技术交底。 2.对作业人员配备高空作业劳动保护用品。 3.机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围。 4.人工拆除作业时，应设置安全可靠的防护措施和作业空间，严禁非操作人员入内。 5.拆除时在一定位置设置警戒区域，并设置专人负责监护警戒。 | 张选斌 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （二）模板及支撑体系

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 施工方案 | 无施工方案或施工方案未经审批，属违法违规施工。 | 1.模板及支撑体系方案按规定编制、审核、批准。 2.超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1. 模板及支撑体系搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批。 2. 模板及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，经技术负责人审核签字、加盖公章并经总监理工程师审查后，提交专家论证，论证通过后，按专家意见修改完善，并严格执行。 | 张选斌 |
| 2-2 | 交底 | 模板工程无方案或安全技术交底，交底手续不全，属违法违规施工。 | 模板工程应按照住建部令37号规定，进行分级交底。 | 1.模板支撑体系施工前必须由项目技术负责人或方案编制人对项目管理人员进行方案交底。 2.模板支撑体系施工前，方案交底后，必须由项目施工管理人员对作业人员进行安全技术交底。 | 张选斌 |
| 2-3 | 支撑体系的承载基础 | 模板及支撑体系的承载基础若承载不足，将引发模板支撑体系的沉陷、变形甚至坍塌 | 模板及支撑体系的承载基础满足承载力要求，其沉降变形应在允许范围以内。 | 1.模板及支撑体系必须进行基础承载力试验，承载基础应坚实、平整，承载力、刚度等符合方案要求。 2. 模板及支撑体系的承载基础应考虑气象、周边环境等影响因素，必要情况下，采取一定措施，保障基础在承载期间，满足方案要求。 3.基础承载力不满足设计要求必须采用有效措施。 | 张选斌 |
| 2-4 | 模板及支撑体系搭设 | 支架、模板不合格，不按方案要求搭设，易发生支架坍塌等事故。 | 1.支架搭设、拆除人员必须具备相应的能力。 2.模板支架必须为合格材料。 3.搭设必须按照方案进行。 | 1.支架搭设、拆除人员必须取得特种作业操作证，并接受培训安全技术交底及考核。 2.模板支架材料及配件进场前必须验收，必须为符合要求的合格材料。 3.必须按方案搭设架体，高处作业平台、临边安全防护设置齐全、合规。 4.安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。 5.按设计、规范要求设置垂直（水平）剪刀撑。 6.支撑架体搭设、模板安装完毕后，必须组织验收并办理验收手续，未经验收或验收不合格不得使用。 | 张选斌 |
| 2-5 | 使用过程 | 砼浇筑过程中，若浇筑速度过快或不对称浇筑等，易发生爆模甚至支架坍塌事故 | 1.必须按照技术交底要求进行砼浇筑。 2.使用过程中，必须保障架体稳固可靠。 | 1.砼浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序和速度进行， 并指定专人对模板支架进行监测，发现架体、模板存在异常变形时，立即停止施工，视情况组织作业人员撤离。 2.未经许可，严禁擅自改变、拆除架体部件；架体下部范围内，严禁无关人员作业、行走和停留。 3.钢筋等材料避免集中堆放或混凝土浇筑顺序严格按方案规定进行，严禁局部荷载大于设计值。 4.遇有大风等异常天气，应提前对模板及支撑体系进行加固，其后应对模板及支撑体系进行检查，发现问题及时整治。 | 张选斌 |
| 2-6 | 拆除过程 | 未获得拆除许可或不按规定顺序进行拆除，易发生支架坍塌等事故 | 拆除应按方案组织实施 | 1.模板拆除前，砼强度必须达到规范要求，出具混凝土拆模报告，并经相关人员确认后方可进行。 2.拆除前，应设置警戒区，并专人监护。 3.拆除过程中，应严格按照方案规定的步骤、顺序进行。 4.拆模如遇中途停歇，应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。 5.拆除临边模板时应搭设可靠操作平台，作业人员必须正确使用安全带。 | 张选斌 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （三）起重吊装管理

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 人员管理 | 起重吊装作业人员未经专业培训，不掌握起重吊装安全规程，易造成起重伤害事故。 | 1.起重机械操作司机、司索工、信号工等必须持合法证件上岗。 2.起重作业前，应熟悉作业环境及内容。 | 1.起重机械操作司机、司索工、信号工等必须经专业培训学习，持合法证件方可上岗。 2.起重作业前，应进行安全技术交底，掌握本次起重吊装作业相关情况、安全风险等。 3.严禁无证人员从事起重吊装作业。 | 罗鲲鹏 |
| 3-2 | 大型和特殊吊装作业专项方案 | 大型和特种作业未制定专项方案，易发生起重伤害事故。 | 1.编制起重吊装专项方案，并要履行审批手续，经交底后才能实施。 | 1.大型和特殊吊装作业必须编制起重吊装专项方案，并按程序办理审批手续。 2.起重吊装作业方案应向全体作业人员、管理人员进行交底。 3.属于超规模危大工程的，应当组织专家论证。 | 张选斌 |
| 3-3 | 起重机械机况 | 起重机械机况不正常，不满足要求，易导致起重伤害事故的发生。 | 1.起重机械安装、拆除由具有相应资质的专业队伍进行。 2.起重机械参数满足作业要求，保证机况正常，并满足要求。 | 1.起重机械安装、拆除必须使用具有相应资质的专业队伍。 2.起重机械进场或安装完毕后按规定组织验收，特别注意吊索具的检查。符合要求后方可投入使用。 3.特种起重设备必须经过检验并取得合格证书和安全标志方可使用。 4.起重机械参数满足作业需求，变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置必须完好齐全、灵敏可靠。 5.严禁利用限制器和限位器装置代替操纵机构，严禁带病作业。 | 罗鲲鹏 |
| 3-4 | 作业前安全技术要求 | 作业环境不满足作业要求，易发生起重伤害事故。 | 保障起重吊装作业环境满足要求。 | 1.必须为起重机械作业提供足够的工作场地，清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物。 2.操作司机必须了解工作现场环境、行驶道路、营业线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况。 3.作业场地必须平整，地基承载力满足要求，机身必须固定平稳，支撑必须安放牢固，站车位置符合方案要求，作业区周边必须设置人员警戒和警示标志。 | 罗鲲鹏 |
| 3-5 | 起重作业过程安全管控要求 | 起重作业过程中无人管理、违章指挥、无人指挥及起重机不按要求操作等行为易导致起重伤害事故。 | 1.起重作业过程要派人进行管理和指挥。 2.起重吊装作业应按安全操作规程作业。 | 1.必须安排专门人员进行现场安全管理，吊装作业必须有人指挥，操作司机必须严格按照信号工发出的指令进行操作，上、下吊装作业时必须同时设置上、下信号工。 2.起重机械进行回转、变幅、行走和吊钩等动作前，必须发出音响信号示意。重物起升、下降和回转必须平稳，不得突然制动。 3.起吊的重物必须绑扎牢固，严禁在重物上堆放或悬挂零星物件。起重机械在停工、休息或中途停电时必须将重物卸下,不得悬在空中。 4.严禁汽车吊载荷行驶或不放下支腿作业，起重机械不能超载吊装，起重机械禁止进行斜吊、拉吊和起吊地下的埋设物件及其它不明重量的物件。 5.严禁起重臂和重物下方有人停留、工作或通过，不能乘坐或利用起重机械载人升降，禁止在六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气下进行吊装作业。 6.起重机械不得靠近架空输电线路作业，起重机械的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于规定。 | 罗鲲鹏 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （四）人工挖孔桩

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 专项施工方案 | 无方案或方案未按程序审批，属违法违规施工。 | 人工挖孔桩应按要求编制专项施工方案，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1. 人工挖孔桩应编制专项施工方案，按规定程序审批，并经公司技术负责人审核签字。 2.开挖深度超过16m的人工挖孔桩的专项施工方案应组织专家论证。 3.开始施工前必须向管理人员和作业人员进行专项方案交底（含安全交底）。 4.现场管理人员应将现场地质情况、施工方案、可能危险以及应急措施向施工人员进行充分交底。 | 张选斌 |
| 8-2 | 通风检测 | 遇有有毒有害气体或长时间未施工的人工挖孔桩，存在有毒有害气体，极易造成人员中毒窒息。 | 必须按照“先通风、再检测、后作业”的程序进行。 | 1.按照 “先通风、再检测、后作业”要求，做好通风和检测，符合要求后，方可进行人工挖孔桩作业。 2.作业过程中，桩顶监护人员要定时查看孔内情况，保障通风。 3.施工过程中，应采取足够的安全卫生防范措施，如设置专门设备向坑内通风换气等措施，以防止急性中毒事故的发生。 4.挖孔深度超10m以及腐殖质土层较厚时，采用专门送风设备，风量不少于25L/s，向桩孔内作业面送入新鲜空气。 5.设置专业通风设备，并在施工过程中随时检查氧气浓度等通风效果。 | 罗鲲鹏 |
| 8-3 | 开挖支护 | 分层开挖深度过大、或支护强度不足，极易造成未支护段发生坍塌。 | 人工挖孔桩应根据水文地质情况，严格控制分层开挖深度，及时做好支护。 | 1. 人工挖孔桩施工前，进行工程地质和地下水位情况核实，不符合设计要求的要及时报告。 2. 人工挖孔桩分层开挖高度符合方案要求，遇有地下水、地质情况及周边环境变化等，应做相应的调整；锁口、护壁砼质量必须满足要求。 3.挖孔过程中应经常检查净空尺寸和平面位置，保持孔壁垂直度和圆度，使孔壁受力均衡，免于塌方。 4.及时做好护壁，保证侧壁不坍塌掉土。 5. 孔内外作业人员应间隔调换，防止过度疲劳。 6.如发现流砂、漏水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时，应停止作业并迅速撤离。 | 张选斌 |
| 8-4 | 临边防护 | 挖孔桩周边临边防护未施作或易跌落物料未清除，极易造成高处坠落和物体打击等事故。 | 挖孔桩应做好临边防护，防止人员坠落和物体打击。 | 1.挖孔桩锁口应高出地面，孔口周边物料应及时清理，严禁孔口抛物。 2.挖孔桩作业区域应设置警戒区，配置临边防护。 3.挖孔运到地面的的土石应距孔口边缘1m以外。 4.所有孔桩的防护须有搭设1.2m高的防护栏杆，下部设置20cm高的挡土板。 5.夜间施工作业场区应有足够的照明，暂停施工的桩孔必须加盖板封闭，并设置明显警示标志。 | 罗鲲鹏 |
| 8-5 | 触电防护 | 挖孔桩配备的施工机具中和照明设备，因漏电造成作业人员触电。 | 挖孔桩应做好触电防护，防止人员触电。 | 1.孔内照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。 2.孔中作业人员应戴工作手套，穿绝缘胶鞋。 3.配电箱配备漏电保护开关。 | 罗鲲鹏 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （五）脚手架搭设与拆除

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 施工方案 | 无施工方案或施工方案未经审批，极易导致脚手架搭设不规范坍塌。 | 1.危大工程施工方案按规定编制、审核、批准。 2.超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1. 属于危险性较大的脚手架工程，搭设和拆除作业应编制专项施工方案，专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核通过的，由施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报项目总监理工程师审查签字，并加盖执业资格注册章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项方案的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 2. 属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，施工单位应当组织召开专家论证会对专项方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项方案应当通过施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查。 | 张选斌 |
| 9-2 | 施工准备 | 搭拆脚手架作业人员未持证上岗、未进行技术交底易导致生产安全事故。 | 1.作业人员培训取证。 2.脚手架搭设前进行技术交底。 | 1.脚手架搭设人员必须经培训考核合格后，取得特殊工种证件。 2. 实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。 3.脚手架搭设前，方案编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底。 4.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 | 张选斌 |
| 9-3 | 脚手架搭设 | 材料、构配件不合格，不按方案要求搭设，易发生脚手架坍塌等事故。 | 1.材料、构配件、设施必须验收合格方可使用。 2.搭设必须按照方案进行。 | 1.搭设脚手架的材料、构配件和设备应按进入施工现场的批次分品种、规格进行检验、检验合格后方可搭设施工 。 2.脚手架应按顺序搭设，落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步，且自由高度超过规定。 3.连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行，严禁滞后安装。 4.当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时，在上层连墙件安装完毕前，必须采取临时拉结措施。 5.支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失。在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆，水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。 6.架体分段搭设、分段使用必须进行分段验收。 | 张选斌 |
| 9-4 | 脚手架搭设 | 不按方案进行拆除，易发生坍塌等事故。 | 1.架体按顺序拆除。 2.拆除应按照方案实施。 | 1.架体的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业。 2.同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在部位时再拆除。 3.作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2个步距时，必须采取临时拉结措施。 | 张选斌 |
| 9-5 | 安全管理 | 安全管理不到位易发生高坠、脚手架坍塌等事故。 | 施工现场应建立脚手架工程施工安全管理体系和安全检查、安全考核制度。 | 1.雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业；雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业； 雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，并应清除积雪。 2.搭设和拆除脚手架作业监督严格按照施工专项方案执行。 3.脚手架在使用过程中，应定期进行检查。 4.根据安装和拆除范围设置隔离区，项目管理人员或安全员现场进行监督。 5.作业脚手架连墙件拆除，专人负责监督指挥，发现拆除顺序与方案不符，立即制止，停止作业。 6.作业人员系好安全带，戴安全帽，穿防滑鞋。 | 罗鲲鹏 |

- 四、建筑施工重大安全风险管控清单

- （六）起重机械安拆

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 装卸车 | 吊索具规格不符合要求，磨损超标、重量不明、堆放不稳等，易发生起重伤害事故。 | 1.吊索具、汽车吊应经计算确定。 2.起重作业前，应检查吊索具及汽车吊。 3. 物件堆码应整齐、稳固。 | 1.吊装前，严格检查吊索具型号、规格、使用状态等。 2.装卸车应有安全人员负责监护。 3.严禁无证人员从事起重吊装作业。 | 罗鲲鹏 |
| 10-2 | 运输 | 超载运输、物件超长、超宽，物件绑扎不牢、运输过程中滑落，易发生起重伤害事故。 | 1.运输前，再次确认物件捆绑、固定状态是否稳固。 2.遵守交通规则。 | 1.专人负责确认物件捆绑、固定状态是否稳固。 2.对司机进行交底教育。 | 罗鲲鹏 |
| 10-3 | 设备基础 | 基础承载力不足、混凝土标号过低，地脚螺栓不满足要求，易导致起重伤害事故的发生。 | 1.严格按照方案制作基础。 2.落实地脚螺栓合格证和验收工作。 | 1.基础的制作、养护需严格按照方案执行。 2.基础制作人员应持有特种作业证。 3.地脚螺栓等基础件，应由出厂合格证。 4.安装前，进行基础验收工作。 | 罗鲲鹏 |
| 10-4 | 安装、部件吊装 | 作业区域无警戒，吊点不准确、作业人员劳保用品不合格、无证上岗、无方案施工、不按方案施工、违反操作规程、易发生起重伤害事故。 | 保障起重机械安装拆卸的安全进行。 | 1.严格按照专项方案施工。 2.作业人员持证上岗、劳保用品穿戴齐全。 3.安全监护到位。 4.遵守国家法律法规、行业规程要求。 | 罗鲲鹏 |
| 10-5 | 整机调试 | 调试过程中，无明确信号即开机、带电体裸露等，易导致起重伤害、触电事故。 | 1.遵守施工现场临时用电要求。 2.未经确认，不得开机动作。 | 1.调试过程中，必须安排专门人员进行现场安全管理，确认符合开机要求时，必须发出开机指令，才能开机动作。 2.调试过程中的接线必须由专业电工进行，并严格遵守施工现场临时用电规范。 | 罗鲲鹏 |