阆中蜀润能源有限公司

柏垭加油加气站

安全生产管理责任清单

（1.0版）

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

二○二二年一月

阆中蜀润能源有限公司

柏垭加油加气站

安全生产管理责任清单

（1.0版）

审核：梁雪梅

批准：冯学平

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站编制

二○二二年一月

安全生产管理清单

发布令

全体员工：

为认真贯彻中央、省、市、区关于安全生产的决策部署，按照《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办[2019]37号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发（南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案）的通知》（南充安委办[2019]15号）、《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）以及《南充市嘉陵区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，现将《阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站安全生产管理责任清单（1.0版）》，该清单已经专家论证，现印发给大家，望全体员工高度重视，认真学习、并积极推行、贯彻落实，推行过程中要认真进行总结并持续改进。

批准人：冯学平

时  间：2022年1月3日

目   录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制工作领导机构	1

1.3编制要求	2

1.4清单管理	2

1.4.1清单的发布	2

1.4.2清单的认领	2

1.4.3清单的执行	2

1.4.4持续改进	2

1.5编制依据	3

1.5.1法律、法规、部门规定	3

1.5.2标准规范	4

1.6单位概况	5

1.6.1基本情况表	5

1.6.2主要设备	6

1.6.3劳动定员	6

2 企业安全生产主体责任清单（1.0版）	8

3 重大安全风险管控清单（1.0版）	12

3.1风险识别	12

3.1.1危险有害因素识别	12

3.1.2重大危险源辨识	15

3.2风险评估	15

3.2.1评估方法	15

3.2.2风险评估分级	18

3.3重大安全风险管控清单（1.0版）	23

3.3.1重大安全风险点	23

3.3.2重大安全风险管控清单	26

4 安全岗位责任清单（1.0版）	37

5 日常安全工作清单（1.0版）	47

5.1日常安全工作清单	47

5.2隐患排查治理清单	48

5.3安全检查清单	49

5.3.1综合性安全检查清单	49

5.3.2安全设施设备安全检查清单	52

5.3.3电气安全检查清单	53

5.3.4防火防爆安全检查清单	55

5.3.5防雷防静电设施安全检查清单	57

5.3.6站区及建筑设施安全检查清单	59

5.3.7节假日安全检查清单	61

5.3.8日常巡回安全检查清单	63

5.4岗位关键安全操作规程清单	66

5.5 安全例会清单	75

5.6 安全教育培训清单	76

5.7 设施设备维护保养清单	77

5.8安全费用投入清单	79

5.9 劳动防护用品发放清单	83

5.10 应急清单	84

5.10.1应急预案清单	84

5.10.2加油站应急人员清单	84

5.10.3应急救援部门清单	85

5.10.4应急物资清单	85

5.10.5应急预案培训记录清单	87

5.10.6应急预案修订记录清单	88

5.10.7应急预案演练/评估记录清单	89

5.11 安全警示标语清单	91

5.12 生产安全事故报告分析清单	92

5.12.1事故事件报告清单	92

5.12.2设备事故报告清单	93

5.12.3事故事件分析清单	94

# 1 总则

## 1.1编制目的

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和党中央国务院及省委省政府、市委市政府的决策部署，全面落实企业安全生产主体责任，明确各级岗位安全责任，通过建立动态式的安全生产管理责任清单，防止过错、杜绝重特大事故发生，遏制一般事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，有效提升安全生产工作水平，特建立《阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站安全生产管理责任清单》（1.0版）。

## 1.2编制工作领导机构

为落实《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）以及《阆中市推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，推进阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站安全生产管理清单编制工作，成立了清单编制领导机构。

组长：冯学平（职责：负责柏垭加油加气站安全生产清单管理工作推进行领导与部署。）

副组长：王兴全（职责：协助领导具体推进与落实安全生产清单制管理工作。）

成员：梁雪梅  刘军  敬萍 张恩刚（职责：具体落实本部门、本岗位安全生产清单管理推进工作，提供资源支持。）

## 1.3编制要求

- （1）具体明确：项目、程序、指令、要求或说明都具体、明确，避免抽象化和模糊化。

- （2）简明扼要：清单必须直接切中核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

- （3）便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

- （4）可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

## 1.4清单管理

### 1.4.1清单的发布

- 安全生产管理责任清单制定经审核定稿后，企业将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

### 1.4.2清单的认领

- 安全生产管理责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

### 1.4.3清单的执行

- 清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

### 1.4.4持续改进

- 安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务履职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

## 1.5编制依据

### 1.5.1法律、法规、部门规定

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）自2014年12月1日起施行

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年）自2007年11月1日起施行

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号[2019]）自2019年4月23日起施行

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号）2011年1月1日起施行

（6）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）2019年4月1日起施行

（7）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）

（9）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（10）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

（11）《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

（12）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）自2019年9月1日起施行

（13）《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第80号修改，2015年7月1日)；

（14）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）自2007年1月1日起施行

（15）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）自2007年12月9日起施行

（16）四川省政府安委会办公室 关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（ 川安办〔2017〕25号）

（17）《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办[2019]37号）

（18）《南充市安全生产委员会办公室关于印发（南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案）的通知》（南充安委办[2019]15号）

（19）《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）

（20）《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）

（21）《南充市嘉陵区推行安全生产清单制管理工作实施方案》

### 1.5.2标准规范

- （1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）

- （2）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）

- （3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)

- （4）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

- （5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- （6）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

- （7）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

（8）《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016 ）

（9）安全生产风险分级管控体系通则《DB37/T 2882-2016 》

（10）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883—2016）

## 1.6单位概况

### 1.6.1基本情况表

- 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站于2022年1月建设完成，投入生产，其基本情况见表1-1。

表1-1 加油加气站基本情况表

| 企业名称 | 阆中蜀能源有限公司柏垭加油加气站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 阆中市柏垭镇柏天路 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司 联系人 |  | 经营范围 联系电话 |  | 汽油、柴油零售；LNG零售。 |  |  |
| 总经理 | 冯学平 安全管理员 黄友洋 | 副总经理 |  |  |  | 安全员 | 梁雪 梅 |
| 储油量 | 汽油92# 40m3； 汽油95#30m3； 柴油40m3； LNG储罐60m3; |  | 加油加气站 等级 |  | 三级合建站 |  |  |

### 1.6.2主要设备

表1-2  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 30m3 | 2座 | 双层（内钢外玻璃纤维增强塑料） |
| 2 | 柴油储罐 | 40m3 | 1座 | 双层（内钢外玻璃纤维增强塑料） |
| 3 | 加油机 | 四枪 | 3台 |  |
| 4 | 油气回收装置 |  | 1套 |  |
| 5 | LNG储罐 | 60m3 | 1座 |  |
| 6 | LNG潜液泵 |  | 1台 |  |
| 7 | LNG柱塞泵 |  | 1台 |  |
| 8 | LNG加液枪 | 单枪 | 1个 |  |
| 9 | 视频监控系统 |  | 1套 |  |
| 10 | 液位检测及报警 |  | 2套 |  |
| 11 | 发电机 | 12KW | 1台 |  |

### 1.6.3劳动定员

表1-3  劳动定员表

| 序号 | 岗位 |  | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总经理 |  | 冯学平 | 取得主要负责人管理培训合格证 |
| 2 | 安全员 |  | 梁雪梅 | 取得安全员管理培训合格证 |
| 3 | 设备管理员 |  | 刘军 | 经培训合格上岗作业 |
| 4 | 卸油员 |  | 刘军 | 经培训合格上岗作业 |
| 5 | LNG卸车 岗位 | 班组长 | 刘军 | 经培训，取得特种作业操作证 |
| 6 |  | 成员 | 敬萍 | 经培训，取得特种作业操作证 |
| 7 | 加油岗位 | 班组长 | 刘军 | 经培训合格上岗作业 |
| 8 |  | 加油员 | 敬萍 | 经培训合格上岗作业 |
| 9 | 加气岗位 | 班组长 | 刘军 | 经培训，取得特种作业操作证 |
| 10 |  | 加气员 | 敬萍 | 经培训，取得特种作业操作证 |
| 11 |  | 加气员 | 张恩刚 | 经培训，取得特种作业操作证 |

# 2 企业安全生产主体责任清单（2.0版）

2.1建立、健全安全生产责任制。

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站结合本单位实际情况建立、健全了各岗位安全生产责任制；各岗位与主要负责人签订了安全目标责任书。

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站安全生产责任制目录清单

| 序号 | 规章制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总经理安全生产责任制 |  |
| 2 | 安全生产副总经理安全生产责任制 |  |
| 3 | 安全管理人员安全生产责任制 |  |
| 4 | 加油加气员安全生产责任制 |  |
| 5 | 设备管理员安全生产责任制 |  |
| 6 | 卸油员安全生产责任制 |  |
| 7 | LNG卸车员安全生产责任制 |  |

2.2组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程。

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站安全生产规章制度目录清单

| 序号 | 规章制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制管理制度 |  |
| 2 | 接卸油管理制度 |  |
| 3 | 消防管理制度 |  |
| 4 | 安全投入保障制度 |  |
| 5 | 危险化学品安全管理制度 |  |
| 6 | 防泄漏安全管理制度 |  |
| 7 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 8 | 安全生产教育培训制度 |  |
| 9 | 安全检查和隐患整改制度 |  |
| 10 | 隐患排查治理制度 |  |
| 11 | 安全风险管理制度 |  |
| 12 | 应急管理制度 |  |
| 13 | 事故管理制度 |  |
| 14 | 安全例会制度 |  |
| 15 | 生产设备设施管理制度 |  |
| 16 | 安全设施管理制度 |  |
| 17 | 监视和测量设备管理制度 |  |
| 18 | 检维修管理制度 |  |
| 19 | 生产设施安全拆除和报废制度 |  |
| 20 | 安全作业管理制度 |  |
| 21 | 关键装置、重点部位安全管理制度 |  |
| 22 | 职业健康管理制度 |  |
| 23 | 基层班组安全活动管理制度 |  |
| 24 | 安全生产法律法规、标准管理制度 |  |
| 25 | 承包商管理制度 |  |
| 26 | 供应商管理制度 |  |
| 27 | 安全管理制度和操作规程修订制度 |  |
| 28 | 变更管理制度 |  |
| 29 | 加油加气站综合安全管理制度 |  |
| 30 | 加油加气站值班制度 |  |
| 31 | 劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 |  |
| 32 | 安全标准化运行自评管理制度 |  |
| 33 | 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 |  |
| 34 | 加油加气站加油区及储油罐区安全监控制度 |  |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站操作规程目录清单

| 序号 | 操作规程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油操作规程 |  |
| 2 | 加气操作规程 |  |
| 3 | LNG卸车操作规程 |  |
| 4 | 卸油操作规程 |  |
| 3 | 油气回收操作规程 |  |
| 6 | 配电操作规程 |  |
| 7 | 发电机操作规程 |  |
| 8 | 动火作业操作规程 |  |
| 9 | 受限空间作业操作规程 |  |

2.3组织制定实施安全生产教育和培训计划。

（1）本站由安全员梁雪梅制定了安全生产教育培训计划，主要人审核后，由梁雪梅按教育培训计划组织从业人员进行安全教育培训。

（2）主要负责人和安全员经安全生产和管理知识培训，取得培训合格证。

2.4保证安全生产投入的有效实施。

本站制定有《安全投入保障制定》，建立了《安全行费用投入台帐》。

2.5督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

本建立了《隐患排查理治理制度》，并制定有《隐患排查治理清单》、《加油加气站综合性安全检查表》和《加油加气站日常巡回检查表》，对加油加气站进行隐患排查，对存在的隐患落实整改措施、责任人、资金进行限期整改，并对整改情况进行验收。

2.6组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

本站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求编制了《阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站生产安全事故应急预案》，并按《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）的规定报南充市应急管理局备案。

定期组织了全站员工进行了应急演练。

2.7及时、如实报告生产安全事故。

本建立有《事故管理制度》，制定了《事故事件报告表》、《设备事故报告单》和《事故事件分析记录表》，对发生的生产安全事故如实、及时的向相关部门报告，并对其发生原因进行分析。

2.8全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。

本站结合自身特点，通过安全风险分析、评估分级，明确该站重大安全风险点，并制定了针对性的风险管控措施。（见3.3节）

2.9设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

（1）本站成立了以冯学平为组长，刘军为副组长，从业人员为成员的安全领导小组。

（2）任命梁雪梅为专职安全员，梁雪梅经安全生产知识和管理能力培训，取得有安全生产知识和管理能力考核合格证。

2.10新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

本加油加气站于2015年7月开工建设，2019年2月竣工。加油加气站的建设严格按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定进行了安全条件审查、安全设施的设计审查和安全设施竣工验收。保证了该新建加油加气站的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.11作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求。

# 3 重大安全风险管控清单（1.0版）

## 3.1风险识别

### 3.1.1危险有害因素识别

表3-1 危险有害因素识别表

| 事故类型 | 可能发生事故区域 | 事故分析 | 事故后果 | 次生、 衍生后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 加油区、卸油区、储罐区 | (1)槽车卸车时，如果接头管线等处有泄漏，当遇到明火时可能引起火灾；(2)汽车加油过程中，因加油为非密闭加油，加油口附近会挥发出可燃气体(汽油挥发出来的气体)，遇到点火源，引起火灾。(3)加油车辆内部温度过高或电线短路，引起火灾。(4)清洗油罐时，如果置换气体不彻底，可能发生火灾爆炸事故；(5)防爆区域内，采用非防爆电灯照明，线路因雷击、短路等原因可能产生的电火花可引起油罐爆炸燃烧；油罐本体未设置防雷装置，存在雷击造成火灾；无禁火的安全警示标志，加注油时操作人员或旁人因抽烟、打手机时产生静电火花引起油品燃烧；(6)外来汽车运输的易燃易爆物料，可能引起火灾爆炸事故。 | 火灾爆炸事故会造成设备损坏和人员伤亡，影响范围主要为站内、附近单位、站前公路和民居。 | 火灾爆炸事故可能引发次生、衍生事故包括二次火灾、二次爆炸、危险化学品泄漏、人身伤害。 |
|  | 加气区、LNG储罐区和卸车区 | （1）LNG卸车时，连接槽车的液相管道上未设置紧急切断阀在卸车的过程中由于压差导致LNG流速过快以及未设置止回阀在卸车时导致LNG回流，出现上述两种情况都有可能导致LNG泄漏，一旦遇明火或火花等，则易造成火灾、爆炸危险。 （2）卸气过程中，如果未连接静电接地系统或者静电装置电阻值过高，静电不能及时导除，有可能引发静电放电，遇天然气泄漏，造成火灾爆炸事故。 （3）LNG储罐由于真空破坏，绝热性能下降，从而使低温深冷储存的LNG因受热而气化，储罐内压力剧增，储罐破裂导致大量LNG泄漏，而发生火灾、爆炸事故。 （4）当发生LNG大量泄漏时，遇点火源进而发生火灾爆炸。LNG加气机直接给汽车加注，其接口为软管连接。接口处容易泄漏，也可能因接口脱落或软管爆裂而泄漏，对人造成低温冻伤，气化后也易形成爆炸性气体。 （5）加气员在加气过程中若不按正确的规程操作，加气枪未固定好就进行充装，高压气流易引起加气枪弹出伤及操作人员。 （6）防静电设施失灵，可能发生火灾、爆炸危险。 | 火灾爆炸事故会造成设备损坏和人员伤亡，影响范围主要为站内、附近单位、站前公路和民居。 | 火灾爆炸事故可能引发次生、衍生事故包括二次火灾、二次爆炸、危险化学品泄漏、人身伤害。 |
| 火灾 | 电气火灾：发配电房等涉及用电设备的各类场所 | 电器设备或电气线路老化，发生短路会引起电气火灾事故 | 造成电气设备损坏，企业财产损失，甚至人员伤亡 | 如果火灾涉及到有毒有害危险化学品，可能造成环境污染 |
|  | 普通火灾：站房及辅助用房 | 站房禁止储存汽油等危险化学品，但其存在可燃物品（便利店商品、机油、家具等），若同时存在明火、电火花等均可成为点火源，当可燃物、助燃物与点火源相互作用时则可能发生火灾。 | 造成站房内便利店商品、办公用品及办公设备损坏，公司财产损失，甚至人员伤亡 | 如果火灾涉及到有毒有害危险化学品，可能造成环境污染 |
| 坍塌 | 加油区 | 罩棚严重腐蚀；车辆撞坏罩棚柱。 | 导致人员伤亡 | 可能引起加油机油品泄漏，引发火灾。 |
| 中毒和窒息 | 加油区、卸油区、储罐区 | 汽油和柴油均具有一定毒性，且其容易形成有毒蒸气、气体。通风条件不良，人员没有佩戴劳动保护用品作业，违规操作等可能引起中毒和窒息事故 |  | 无 |
| 触电 | 站房、发配电房、加油操作岗位 | （1）电气设备金属外壳带电； （2）电气线路或电气设备绝缘性能降低、漏电； （3）电气设备防护设施缺陷； （4）保护接地、接零不当； （5）工具产品质量缺陷或使用不当； （6）电工违章作业、非电工违章进行电器作业。 | 导致人员伤亡 | 无 |
| 车辆伤害 | 站内车道 | 车辆行驶过程中，因通路环境复杂、可变的因素多等原因，驾驶员状态不佳，操作不当等，可能发生车辆伤害事故 | 导致车辆损坏和人员伤亡 | 危险化学品容器损坏，造成泄漏 |
| 高处坠落 | 加油罩棚 | （1）加油亭上面设备检维修时，人员违反操作规程作业 （2）未佩戴安全装备作业 （3）作业人员疏忽大意 | 导致人员伤亡 | 无 |
| 冻伤 | LNG储罐区、加气区 | （1）由于LNG是-162℃的深冷液体，皮肤直接与储罐表面接触，会发生冻伤事故。 （2）LNG加气机直接给汽车加注，其接口为软管连接。接口处容易泄漏，也可能因接口脱落或软管爆裂而泄漏，对人造成低温冻伤。 | 导致人员伤害 | 无 |

### 3.1.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，对本项目所涉及的物质和设备进行辨识。

本站汽油储存容积为70m3，柴油储量40m3。

储存总质量=容积×密度×充装系数

汽油储存总质量=60×0.79×0.9=49.77t

柴油储存总质量=40×0.9×0.9=32.40t

本站LNG储量为60m3，约27t

42.66t/200t+32.4t/5000t+27t/50t =0.2133+0.0098+0.54

=0.5631＜1

故，本站不构成危险化学品重大危险源。

## 3.2风险评估

### 3.2.1评估方法

1、评估内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。

2、本加油加气站采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评估。

作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）是一种简单易行的、在具有潜在危险性环境中作业时危险性的定性、定量评价方法。该方法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素分数值及划定危险程度等级，有一定的局限性。作业条件危险性评价因素分数值见表。对于一个具有潜在危险性的作业条件，该方法认为影响危险性的主要因素有3个：

⑴发生事故或危险事件的可能性；

⑵暴露于这种危险环境的情况；

⑶事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示，则为：D=L·E·C（单位：分）

式中：  D—作业条件的危险性;

L—事故或危险事件发生的可能性;

E—暴露于危险环境的频率;

C—发生事故或危险事件的可能结果。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级风险，分别用“红”“橙”、“黄”、“蓝”四种颜色标示（“红色”代表最高风险等级）。安全风险等级划分标准：风险值大于等于320为重大风险；160-320为较大风险；70-160为一般风险；小于70为低风险。

表3-2 事故事件发生的可能性（L）判断准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表3-3 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 （8小时不离工作岗位，或连班作业，算“连续暴露”） | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表3-4 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

| 分值 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失 （万元） | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准强制性条款 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 企业 停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准强制性条款 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置 停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准强制性条款 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 企业及周边范围 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有 停工 | 形象没有受损 |

表3-5 风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险值 | 风险等级 |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | A/1级 | 重大风险 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160～320 | B/2级 | 较大危险 | 高度危险，要立即整改 |
| 70～160 | C/3级 | 一般风险 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | D/4级 | 低风险 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | E/5级 | 低风险 | 稍有危险，需要注意 |

### 3.2.2风险评估分级

- 设备设施风险评估分级

表3-6 设备设施LEC风险评估表

| 设备 设施 | 事故 类型 | 事故原因 | 事故后果 | 风险评估 |  |  |  | 风险级别/风险标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 油罐区 | 火灾爆炸 | 油罐泄漏、操作井油气聚集，遇点火源发生火灾爆炸。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级， 较大风险 |
| 加油区 | 火灾爆炸 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 270 | 2级， 较大风险 |
|  | 坍塌 | 罩棚严重腐蚀；车辆撞坏罩棚柱。导致罩棚坍塌引起人员伤亡甚至火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级， 较大风险 |
| LNG储罐区 | 火灾爆炸 | 1、LNG储罐由于真空破坏，绝热性能下降，从而使低温深冷储存的LNG因受热而气化，储罐内压力剧增，储罐破裂导致大量LNG泄漏，而发生火灾、爆炸事故。 2、当发生LNG大量泄漏时，遇点火源进而发生火灾爆炸。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级， 重大风险 |
|  | 冻伤 | 由于LNG是-162℃的深冷液体，皮肤直接与储罐表面接触，会发生冻伤事故。 | 人员伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 加气区 | 火灾爆炸 | 加气机及其软管故障导致LNG泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加气人员静电引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级， 较大风险 |
|  | 冻伤 | LNG加气机直接给汽车加注，其接口为软管连接。接口处容易泄漏，也可能因接口脱落或软管爆裂而泄漏，对人造成低温冻伤。 | 人员伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 配电室 | 触电、火灾 | 电气线路、配电设备短路，人员误操作引发触电事故；小动物进入室内破坏绝缘层，导致触电事故或火灾。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级， 一般风险 |
| 站房 | 触电、 火灾 | 电气线路及设备布置不规范导至人员触电，引发电气火灾；站房内违规堆放可燃物引发火灾；灭火器配置不足、消防通道不畅致人员疏散不及时引发伤亡事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级， 低风险 |

表3-7 作业活动LEC风险评估表

| 作业 活动 | 事故 类型 | 事故原因 | 事故后果 | 风险评估 |  |  |  | 风险级别/风险标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 卸油 作业 | 火灾爆炸 | 卸油操作过程中，由于静电积聚导致火灾爆炸事故；卸油口爆炸危险区域内火源。 | 人员伤亡、财产损失 | - 6 | - 6 | - 15 | - 540 | 1级， 重大风险 |
| LNG卸车作业 | 火灾爆炸 | 1、LNG卸车时，连接槽车的液相管道上未设置紧急切断阀在卸车的过程中由于压差导致LNG流速过快以及未设置止回阀在卸车时导致LNG回流，出现上述两种情况都有可能导致LNG泄漏，一旦遇明火或火花等，则易造成火灾、爆炸危险。 2、卸气过程中，如果未连接静电接地系统或者静电装置电阻值过高，静电不能及时导除，有可能引发静电放电，遇天然气泄漏，造成火灾爆炸事故。 | - 6 | - 6 | - 15 | - 540 |  | 1级， 重大风险 |
| 动火作业 | 火灾爆炸 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级， 重大风险 |
| 受限空间作业 | 中毒窒息 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级， 重大风险 |
| 高处作业 | 高处坠落 | 在距离地面2米及以上进行高处作业，未办理高处作业证，无人监护，未采取安全防护措施。 | 人员伤亡 | 6 | 3 | 15 | 270 | 2级， 较大风险 |
| 临时用电作业 | 触电、火灾 | 作业前进行危险性分析，未办理临时用电作业证，未采取风险控制措施，违章作业。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级， 一般风险 |
| 动土作业 | 触电、火灾 | 动土作业未办理安全作业证，未采取风险控制措施，导致电缆及油品管线损坏。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级， 低风险 |

## 3.3重大安全风险管控清单（1.0版）

### 3.3.1重大安全风险点

表3-8 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点 名 称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接责任人 | 安全员 | 站长 |  |
| 油罐区 | 油罐泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；操作井油气聚焦，遇火源引发火灾爆炸事故；检维修过程中，油罐内可燃有毒气体导致爆炸和人员中毒窒息。 | - 1.埋地卧式双层油罐； - 2.罐顶覆土厚度不小于0.5m； - 3.液位报警和渗漏检测； - 4.可燃气体报警。 | - 冯学平 | - 梁雪梅 | - 王兴全 | 管控清单见表3-9 |
| LNG储罐区 | - 1、LNG储罐由于真空破坏，绝热性能下降，从而使低温深冷储存的LNG因受热而气化，储罐内压力剧增，储罐破裂导致大量LNG泄漏，而发生火灾、爆炸事故。 - 2、当发生LNG大量泄漏时，遇点火源进而发生火灾爆炸。 | - 1.储罐采用卧式储罐。 - 2.储罐安装在罐池中。 - 3.储罐设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁。 - 4.储罐最高液位以上部位设置压力表。 - 5.设置可燃气体检测报警系统。 | - 冯学平 | - 梁雪第 | - 王兴全 | 管控清单见表3-10 |

（续上表）

| 风险点 名 称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接责任人 | 安全员 | 站长 |  |
| 加油区 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 | - 1.加油机室外设置； - 2.自封式加油枪，流量不大于50L/min； - 3.加油软管上设安全拉断阀； - 4.加油机底部的供油管道上设剪切阀； 5.加油机前设置防撞栏（柱）； - 6.加油区设加油操作规程； - 7.加油员着防静电工作服。 | - 冯学平 | - 梁雪梅 | - 王兴全 | 管控清单见表3-11 |
| 加气区 | 加气机及其软管故障导致LNG泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加气人员静电引发火灾爆炸事故。 | - 1.加气机室外设置； - 2.加气机加气软管应设安全拉断阀，安全拉断阀的脱离拉力为400N~600N； - 3.加气机软管采用奥氏体不锈钢波纹软管，软管的长度小于6m； - 4.在加气机的充装软管上设拉断装置； - 5.加气机前设置防撞柱（栏）； - 6.加油区设加油操作规程； - 7.加油员着防静电工作服。 | - 冯学平 | - 梁雪梅 | - 王兴全 | 管控清单见表3-12 |

、（续上表）

| 风险点 名 称 | 主要风险概述 | 关键控制指标 | - 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接责任人 | 第二责任人 | 第一责任人 |  |
| 卸油 作业 | 卸油操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 | - 1.密闭卸油； - 2.卸油作业时，现场监护； - 3.静电接地报警仪。 | - 刘军 | - 梁雪梅 | - 敬萍 | 管控清单见表3-13 |
| LNG卸车作业 | LNG卸车操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 | - 1.卸车作业人员持证上岗； - 2.卸油作业时，现场监护； - 3.静电接地报警仪。 | - 刘军 | - 梁雪梅 | - 敬萍 | 管控清单见表3-14 |
| 动火 作业 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | - 动火作业办理动火证； - 可燃气体报警。 | - 作业人员 | - 刘军 | - 敬萍 | 管控清单见表3-15 |
| 受限空 间作业 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 | 1.办理受限空间作业许可证； 2.氧气检测仪。 | 作业人员 | - 刘军 | - 敬萍 | 管控清单见表3-16 |

### 3.3.2重大安全风险管控清单

表3-9阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 油罐区 |  |  | 主要风险描述 | 油罐泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；操作井油气聚焦，遇火源引发火灾爆炸事故；检维修过程中，油罐内可燃有毒气体导致爆炸和人员中毒窒息。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 较大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1、埋地卧式双层油罐； - 2、罐顶覆土厚度不小于0.5m； - 3、液位报警和渗漏检测； 4、可燃气体报警。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 加强对油罐区的定期检查，发现隐患及时整改； - 定期对液位报警仪及渗漏检测仪进行保养和维护，确保正常使用； - 定期对防雷防静电设施进行检测和维护； - 确保可燃气体检测报警系统的正常使用； - 对油罐进行检维修作业时，严格执行作业审批手续，遵守“先通风、再检测、后作业”的程序，对氧浓度、有毒有害气体浓度进行检测，确保安全方可作业；入罐作业人员戴隔离式呼吸面具等防护服才能工作；配备现场监护人员；在油罐内清除油污时，使用防爆工具。 |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  | 责任 |  |  |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、签订目标责任书；3、组织开展油罐区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散罐区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 刘军 |  | 1、对罐区的防火、安全负责直接责任；2、严格执行罐区的各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责罐区的日常安全检查，发现隐患及时上报整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

表3-10 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | LNG储罐区 |  |  | 主要风险描述 | - 1、LNG储罐由于真空破坏，绝热性能下降，从而使低温深冷储存的LNG因受热而气化，储罐内压力剧增，储罐破裂导致大量LNG泄漏，而发生火灾、爆炸事故。 - 2、当发生LNG大量泄漏时，遇点火源进而发生火灾爆炸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 002 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 重大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1.储罐采用卧式储罐。 - 2.储罐安装在罐池中。 - 3.储罐设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁。 - 4.储罐最高液位以上部位设置压力表。 5.设置可燃气体检测报警系统。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 1、加强对罐区的定期检查，发现隐患及时整改； - 2、定期对液位计及高液位报警器、压力表进行检测、保养和维护，确保正常使用； - 3、定期对防雷防静电设施进行检测和维护； - 5、确保可燃气体检测报警系统的正常使用； |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  | 责任 |  |  |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、签订目标责任书；3、组织开展油罐区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散罐区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  | 1、督促罐区风险分级管控和隐患排查治理落实情况；2、定期监督检查的罐区安全生产情况；3、定期组织人员安全教育培训和考核。 |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 刘军 |  | 1、对罐区的防火、安全负责直接责任；2、严格执行罐区的各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责罐区的日常安全检查，发现隐患及时上报整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

表3-11 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 加油区 |  |  | 主要风险描述 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 003 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 较大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1、加油机室外设置； - 2、自封式加油枪，流量不大于50L/min； - 3、加油软管上设安全拉断阀； - 4、加油机底部的供油管道上设剪切阀； - 5、加油区设加油操作规程； 6、加油员着防静电工作服。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 定期对加油机检查，发现隐患及时整改，并做好记录； - 定期更换加油机底沙； - 确保加油软管上的安全拉断阀、加油机底部供油管道上的剪切阀安全有效； - 制定加油安全操作规程，并严格按操作规程进行加油作业； - 定期对作业人员进行安全教育培训； - 作业人员着防静电工作服。 |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  | 责任 |  |  |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、与加油员签目标责任书；3、组织开展加油区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散加油区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  | 1、督促加油岗位风险分级管控和隐患排查治理落实情况；2、定期检查加油员安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行情况；3、定期组织加油员安全教育培训和考核。 |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 当班加油员 |  | 1、对加油岗位的防火、安全负责直接责任；2、严格执行加油操作规程和加油站的各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责加油区的日常安全检查，发现隐患及时整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

表3-12 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 加气区 |  |  | 主要风险描述 | 加气机及其软管故障导致LNG泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加气人员静电引发火灾爆炸事故。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 004 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 较大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1.加气机室外设置； - 2.加气机加气软管应设安全拉断阀，安全拉断阀的脱离拉力为400N~600N； - 3.加气机软管采用奥氏体不锈钢波纹软管，软管的长度小于6m； - 4.在加气机的充装软管上设拉断装置； - 5.加气机前设置防撞柱（栏）； - 6.加油区设加油操作规程； 7.加油员着防静电工作服。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 委托有资质的机构定期对加气机进行检测； - 加强对加气机的检查，发现隐患及时整改，并做好记录； - 3、确保加气软管上的拉装置安全有效； - 4、制定加油安全操作规程，并严格按操作规程进行加气作业； - 5、定期对作业人员进行安全教育培训； - 6、作业人员着防静电工作服。 |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  | 责任 |  |  |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、与加气员签目标责任书；3、组织开展加气区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散加气区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 敬萍 |  | 1、督促加气岗位风险分级管控和隐患排查治理落实情况；2、定期检查加气员安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行情况；3、定期组织加气员安全教育培训和考核。 |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 当班加气员 |  | 1、对加气岗位的防火、安全负责直接责任；2、严格执行加气操作规程和站内的各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责加油区的日常安全检查，发现隐患及时整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

表3-13 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 卸油作业 |  |  | 主要风险描述 | 卸油操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 重大风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 密闭卸油； - 卸油作业时，现场监护 - 静电接地报警仪。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 制定卸油作业操作规程，并严格执行； - 油罐车进站后，对油罐车的安全设施进行检查，检查合格后，引导油罐车进入卸车场地，接好静电接地，备好消防器材； - 油罐车熄火静止15分钟后，作业人员进行计量验收作业； - 核对接卸油品的品种、标号与油罐储存的油品品种、标号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲； - 卸油过程中，加油站接卸人员与罐车司机同时在现场进行监护； - 雷雨天不得进行卸油作业； - 确保静电接地仪的正常使用。 |  |  |  |  |
| - 责任人 |  |  |  | - 责任 |  |  |  | - 主要事故类型 |  | - 火灾、爆炸 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、签订目标责任书；3、组织开展卸油区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散卸油区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |  |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  | 1、督促卸油区风险分级管控和隐患排查治理落实情况；2、定期监督检查的卸油区安全生产情况；3、定期组织人员安全教育培训和考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 刘军 |  | 1、对卸油区的防火、安全负责直接责任；2、严格执行卸油操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责卸油区的日常安全检查，发现隐患及时上报整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |  |

表3-14 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单单

| 风险点名称 |  |  | LNG卸车作业 |  |  | 主要风险描述 | LNG卸车操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 重大风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1.卸车作业人员持证上岗； - 2.卸油作业时，现场监护； - 3.静电接地报警仪。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 1、制定LNG卸车作业操作规程，并严格执行； - 2、卸车作业前准备好应急及消防器材； - 3、进站后槽车车速每小时不得超过5公里，按指定位置停好、熄火，拉起手闸，连接好静电连接线，垫上三角木，车前放好警示标志，设立“正在卸车请勿靠近”的警示牌。 - 4、进行卸车作业时，操作人员和押运人员不得离开现场，并严格按照操作规程操作。 - 5、卸车结束，驾驶员在确认好槽车与装卸软管脱离后，方可启动车辆。 - 6、雷雨天气、附近有明火或发生火灾、站内发生泄漏、LNG储罐压力异常及其它不允许卸车的情况不得从事卸车作业。 - 7、确保静电接地仪的正常使用。 |  |  |  |  |
| - 责任人 |  |  |  | - 责任 |  |  |  | - 主要事故类型 |  | - 火灾、爆炸 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、签订目标责任书；3、组织开展卸气区风险辨识；4、组织开展综合性、节假日安全检查；5、接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散卸气区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |  |
| 安全员 |  | 敬萍 |  | 1、督促卸气区风险分级管控和隐患排查治理落实情况；2、定期监督检查的卸气区安全生产情况；3、定期组织人员安全教育培训和考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 刘军 |  | 1、对卸气区的防火、安全负责直接责任；2、严格执行卸气操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；3、定期接受安全教育教育培训；4、负责卸气区的日常安全检查，发现隐患及时上报整改；5、会正确使用各种灭火器材，在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |  |

表3-15阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 动火作业 |  |  | 主要风险描述 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 007 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 重大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1.动火作业办理动火证； 2.可燃气体报警。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 危险区域动火必须办理动火证， 采取防范措施； - 动火前，必须清理动火部位易燃物， 用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域； - 有油渍的部位建议开启水源，直接用水扑灭火星； - 易燃区域动火时， 排烟和通风系统必须关停， 并派专人现场监护和及时扑灭火星。 - 在运行的可燃气体设备上动火，设备内可燃气体应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的可燃气体设备上动火， 可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量； - 将可燃气体设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火； - 动火后应派专人到动火区域下方进行确认， 并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。 |  |  |  |
| - 责任人 |  |  |  | - 责任 |  |  |  | - 主要事故类型 | - 火灾、爆炸 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、负责《动火证》审批。 |  |  |  | 应急处置措施 | 1、疏散作业区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒； 2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  | 1、负责《动火证》的初步审核；2、负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火操作人停止动火作业；3、在动火作业期间，必须在动火区域内进行监护，并在动火完成进行延时监火。 |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 作业人员 |  | - 对动火作业安全直接负责；2、动火作业前详细了解动火内容和动火部位及周边情况，组织开展风险评估，制定落实动火作业防范措施，并审请《动火证》；3、实施动火作业前核实安全防范措施是否落实，审批手续是否齐全，若发现不具备时，有权拒绝动火作业；4、严格执行动火作业操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；5、动火作业完成后，会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种； - 6、在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

表3-16 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单

| 风险点名称 |  |  | 受限空间作业 |  |  | 主要风险描述 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  | 008 |  |  |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  | 重大风险 |  |  |  |  |  |  |
| 关键控 制指标 | - 1.办理受限空间作业许可证； 2.氧气检测仪。 |  |  |  | 关键管 控措施 | - 作业人员必须经过安全教育培训，了解受限空间存在的风险。 - 应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。 - 进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则， 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。 - 保持有限空间出入口畅通和强制通风。 - 作业前、后，必须清点作业人员和工器具。 - 进入有限空间应携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪。 - 发生事故严禁盲目施救。 - 进入有限空间检修前， 必须确认切断毒害介质来源。 |  |  |  |
| - 责任人 |  |  |  | - 责任 |  |  |  | - 主要事故类型 | - 中毒、窒息 |
| 站长 |  | 王兴全 |  | 1、对安全生产工作全面负责；2、负责《有限空间作业证》审批。 |  |  |  | 应急处置措施 | - 1、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； - 2、事故发现人员立即根据中毒窒息处置方案进行处置并按要求上报。 |
| 安全员 |  | 梁雪梅 |  | 1、负责《有限空间作业证》的初步审核；2、负责有限空间作业现场监护；3、向作业人员交待安全知识、气防知识、器具使用及急救知识，并组织落实防范措施。 |  |  |  |  |  |
| 直接责任人 |  | 作业人员 |  | - 1、对有限空间作业安全直接负责；2熟悉从事作业的危险有害因素和应急处置及急救措施；3、严格执行有限空间“五不作业”原则；4、严格执行有限空间作业操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律；5在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 |  |  |  |  |  |

# 4 安全岗位责任清单（1.0版）

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）等相关法律、规定的要求，结合本加油加气站实际情况，建立了各岗位责任清单、履职清单，并明确相关责任人。

| 阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站重大安全风险点清单序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总经理 | - 负责企业安全生产全面工作； - 组织制定并落实安全生产责任制； - 组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案； - 建立健全安全管理机构，全力支持安全管理人员开展安全生产综合协调和监管工作； - 保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施； - 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施； - 督促检查重大风险点（源）安全生产工作； - 研究解决安全生产领导小组、安全员报告的安全生产重点和难点问题； - 定期向职工代表大会报告安全生产情况； - 及时、如实报告生产安全事故。 | - 制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； - 组织制定安全生产领导小组、各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核； - 批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； - 任命专职安全管理人员； - 批准安全预算和决算； - 组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； - 组织开展综合性、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查； - 督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； 9.定期向职工代表大会报告安全生产工作； 10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | 冯学平 |

| 2 | 站长 | - 1.在总经理领导下，负责加油加气站安全生产监督管理； - 2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况； - 3.监督各岗位安全生产工作； - 4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核； - 5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”； - 6.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题； 7.参与安全活动，参加领导干部带班； - 8.总经理安排的其他安全工作。 | 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（1次/季）； 2.监督各岗位安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（4次/年）； 3.审查各岗位安全工作计划，检查各岗位安全生产工作（1次/年）； 4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（4次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（4次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（4次/年），定期检查应急预案的培训和演练（3次/年），参与安全生产目标考核； 5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比； 6.定期参与安全检查、安全教育等活动（4次/年），参加领导干部带班； 7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效； 8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（1次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训。 | 王兴全 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 安全管理 人员 | 1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划； 2.协助主要负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作； 3.指导各部门落实重大风险点（源）的安全风险管控； 4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 6.参与企业级应急救援演练，指导应急救援演练； 7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻。 8.负责安全档案资料的建立、归档。 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在主要负责人领导下实施综合安全监督管理； 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况； 3.协助主要负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（2次/年）； 4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； 6.参与企业级应急救援预案演练（1次/年）和专项预案演练（1次/年），指导现场处置方案演练； 7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习. | 梁雪梅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 设备管理岗位 | 1.组织搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 2.负责本加油加气站安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握设备完好情况，提出改进建议。 3.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 4.贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管范围内的安全工作，负责制订和修改各类机械设备的操作规程和管理制度。 5.在制订或审订有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全措施内容，并确保实施。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.使用《设备设施检查维护保养记录表》开展设施设备的检查、维护和保养，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 刘军 |
| 6 | 加油岗位 | 1.严格遵守和认真执行加油加气站防火、安全生产的指令和要求，认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的防火、安全生产负直接责任。 2.严格执行工艺纪律和操作规程，精心操作，创造良好的安全生产条件。 3.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 4.接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 5.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 6.上岗必须按规定着装，不得携带火种和穿钉鞋进入加油区域，不能再加油加气站现场使用手机。 7.妥善保管、正确使用各种灭火器材。 8.对本岗位安全生产状况进行经常性检查。 9.积极参加各项安全活动、岗位技术练兵和事故应急预案演练。 10.有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业应予劝阻和制止。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 当班加油员 |
| 7 | 加气岗位 | 1.严格遵守和认真执行加油加气站防火、安全生产的指令和要求，认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的防火、安全生产负直接责任。 2.严格执行工艺纪律和操作规程，精心操作，创造良好的安全生产条件。 3.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。 4.接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 5.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 6.上岗必须按规定着装，不得携带火种和穿钉鞋进入加油区域，不能再加油加气站现场使用手机。 7.妥善保管、正确使用各种灭火器材。 8.对本岗位安全生产状况进行经常性检查。 9.积极参加各项安全活动、岗位技术练兵和事故应急预案演练。 10.有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业应予劝阻和制止。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 当班加气员 |
| 8 | LNG卸车岗位 | 1、熟练掌握LNG卸车工艺流程，阀门位置、作用及管路走向。 2、检查确认LNG槽车停在指定位置，已熄灭，手制动处于拉紧状态。 3、负责连接好槽车静电接地线，卸车前软管内空气吹扫，保证紧急切断阀处于正常运行状态。与槽车司机、押运员密切配合，按照分工和卸车程序，正确开启有关阀门，完成卸车作业。 4、卸车过程中，要做好LNG进液管道、LNG储罐、BOG系统管道等压力状况的检查并记录，做到有效地控制，发现异常应立即停止卸车作业。 5、卸车完毕时，负责通过BOG回收槽车内残存气体，对卸车软管内气体进行放散并将卸车软管放在指定位置。双方确认正常后，指挥槽车离厂。 6、认真填写卸车记录。 7、负责卸车台、LNG罐区灭火器材的维护管理。 8、负责卸车台、LNG罐区的卫生清洁工作。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 刘军 |
| 9 | 卸油岗位 | 1.严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油加气站的安全经营。 2.卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。 3.遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。 4.卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。 5.作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。 6.熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。 7.严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； 4.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 刘军 |

# 5 日常安全工作清单（1.0版）

## 5.1日常安全工作清单

日常安全工作清单

| 序号 | 工作项目 | 工作时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合性安全检查 | 每年不少于两次 | 王兴全、梁雪梅 |  |
| 2 | 安全设施设备检查 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 3 | 电气安全检查 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 4 | 防火防爆安全检查 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 5 | 站区及建筑设施检查 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 6 | 节假日安全检查 | 春节、元旦、国庆等节假日前 | 冯学平、梁雪梅 |  |
| 7 | 日常巡回安全检查 | 每天一次 | 班组长 |  |
| 8 | 安全例会 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 9 | 安全教育培训 | 每月一次 | 梁雪梅 |  |
| 10 | 设备设施维护保养 | 每月一次 | 刘军 |  |
| 11 | 安全费用投入 | 实时进行 | 王兴全 |  |
| 12 | 劳动防用品发放及监督 | 实时进行 | 梁雪梅 |  |
| 13 | 应急预案制定，批准发布 |  | 冯学平 |  |
| 14 | 应急预案演练 | 综合应急或专项应急预案每年不少于一次，现场处置方案第年不少两次 | 梁雪梅 |  |
| 15 | 安全警示标语维护 | 实时进行 | 岗位工作人员 |  |

## 5.2隐患排查治理清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站隐患排查治理清单

| 检查情况 |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 隐患描述 | 隐患等级 | 原因分析 | 整改措施 | 整改 责任人 | 资金 预算 （元） | 应急预案 | 整改完 成时间 | 验收时间 | 验收 情况 | 验收人 |
| 备注：1..隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容；2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析；3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施；4.应急预案：针对重大隐患制定；5.整改责任人为负责整改的人，验收人为安全员或站长；整改责任人和验收人不能为同一人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3安全检查清单

### 5.3.1综合性安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

综合性安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每年不少于两次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 对站内的设备、设施、人员作业活动、工作环境进行隐患排查。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 站区情况 |  | 站区整洁干净。 |  |  |  |
|  |  |  | 站区道路畅通无障碍物。 |  |  |  |
|  |  |  | 站房等建筑物完好、无损坏现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 各供排水系统无渗漏、堵塞现象。 |  |  |  |
| 2 | 安全管理 |  | 岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 特种作业人员（电工、焊工）持证上岗操作。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油站从业人员按规定使用劳保防护用品。 |  |  |  |
|  |  |  | 生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。 |  |  |  |
|  |  |  | 现场危险作业人员持相应的作业许可证。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。 |  |  |  |
|  |  |  | 各项运行记录齐全、规范。 |  |  |  |
| 3 | 设备、设施 |  | 站区设备设施完好、无损坏或其他隐患。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备紧固可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备运行良好，润滑到位，未听到异常声音，设备表面清洁完好。 |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备电源接线良好，接地线接地良好，无断裂现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 检修机械电气设备时、必须挂停电警示牌、设监护人。 |  |  |  |
|  |  |  | 强制定检设备（加油机）、仪表的显著位置附有其检验合格标签，且在检验有效期内。 |  |  |  |
|  |  |  | 管道、阀门清洁完好、无跑、冒、滴、漏、现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 变配电室连接线路完好、变配电室内无易燃易爆物质，变配电室区域严格执行防火防爆管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆线敷设规范， 线路安装牢靠、排列整齐，架空电缆线用桥架。 |  |  |  |
|  |  |  | 配电框/箱为安全封闭式， 配电箱设置绝缘胶垫。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备操作环境照明设施完好。 |  |  |  |
|  |  |  | 临时用电线路、用电设备规范。 |  |  |  |
| 4 | 安全设施管理 |  | 现场应急救援器材管理规范、处于完好状态。 |  |  |  |
|  |  |  | 现场安全警示标志齐全、规范、完好、显示清晰、醒目。 |  |  |  |
|  |  |  | 防雷设施外观完好，查其检验报告，其在检验有效期内。 |  |  |  |
|  |  |  | 油管通气管口阻火器完好；发电机排气口安装阻火器。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油岛端头防撞装置已设置且完好。 |  |  |  |
|  |  |  | 静电跨界、静电接地设施完好。 |  |  |  |
| 5 | 生产设备、设施的安全管理、维护保养和运行记录的检查 |  | 应按检查计划和检查标准定期对生产设备、设施进行检查，对检查出的问题及时整改，跟进落实整改情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 对生产设备、设施进行安全管理、维护保养、运行保留有相关记录。 |  |  |  |
| 6 | 关键装置、重点部位安全管理 |  | 建立关键装置、重点部位的企业负责人联系机制，每月到联系点开展活动；建立专项应急救援预案，定期就预案的演练，并做记录 |  |  |  |
| 7 | 危险化学品的管理 |  | 对企业危险化学品（汽油）应严格按照企业危险化学品管理制度进行严格管理；分类建立危险化学品档案；将企业涉及到的危险化学品进行登记；提供安全技术说明书和安全标签；组织从业人员进行危险化学品的相关培训。 |  |  |  |
| 8 | 事故管理 |  | 明确事故报告制度和程序；建立事故档案和事故管理台帐；建立事故应急救援预案；定期进行演练并记录；将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.2安全设施设备安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

安全设施设备安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每月不少于一次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 设备安全防护设施 |  | 生产区的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验。 |  |  |  |
|  |  |  | 各类设备、室外管道的最大防静电最大接地电阻10Ω。 |  |  |  |
| 2 | 灭火设施 |  | 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。 |  |  |  |
| 3 | 作业场所防护设施 |  | 储罐区四周应设围墙或围栏 |  |  |  |
|  |  |  | 加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m |  |  |  |
|  |  |  | 用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。 |  |  |  |
| 4 | 安全警示标志 |  | 加油站出入口及周边、作业防火区内，设置有醒目的“禁止烟火”、“禁用手机”、“禁止吸烟”等标志。 |  |  |  |
| 5 | 劳动防护用品和装备 |  | 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。 |  |  |  |
| 6 | 监控、报警设施 |  | 监控设施能覆盖整改加油站，影视储存不低于90天。 |  |  |  |
|  |  |  | 油罐液位报警系统及防渗漏检测系统有效、可靠。 |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.3电气安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

电气安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每月不少于一次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 通过现场检查电气装置，消除电力系统安全隐患。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 人员及作业情况 |  | 作业人员持电工证上岗工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 关闸检修悬挂安全标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 按规定穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 |  |  |  |
|  |  |  | 电气检修有人监护。 |  |  |  |
|  |  |  | 事故停电无安全措施不得进入带电设备内，遮栏不得触及设备导电部分。 |  |  |  |
|  |  |  | 低压设备带电作业，设专人监护，相邻部分用绝缘板隔开。 |  |  |  |
|  |  |  | 大风、雷雨天气严禁室外电工作业。 |  |  |  |
|  |  |  | 电气安全工具齐全，定期保养维护。 |  |  |  |
| 2 | 变配电室 |  | 变配电场所避开易爆易燃区。 |  |  |  |
|  |  |  | 变配电建构筑物符合防火、防蚀、防污、防水、防雨、防雷、防震要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 有有电危险”等警示牌/标志。 |  |  |  |
|  |  |  | 电线等设备设施安装规范。 |  |  |  |
|  |  |  | 配电室内设有应急照明设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 变配电场所禁火管理规范。 |  |  |  |
|  |  |  | 窗户有防止小动物进入措施。 |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  | 电缆线线径与用电设备匹配 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆线必须入沟的需做标记，架空电缆线要用桥架。 |  |  |  |
|  |  |  | 沿墙敷设需规范。 |  |  |  |
| 4 | 配电柜（箱） |  | 必须使用安全封闭式配电框/箱。 |  |  |  |
|  |  |  | 配电柜、配电箱线路安装牢靠、排列整齐，操作方便。 |  |  |  |
|  |  |  | 配电柜箱/前要设置绝缘胶垫。 |  |  |  |
| 5 | 用电设备及线路 |  | 接地接点牢固可靠，检测其电阻是否符合规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 漏电保护装置灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 过载保护装置灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 短路保护装置灵敏可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶。 |  |  |  |
|  |  |  | 户内、外明线装置的导线，穿过墙壁应用瓷管，钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时，贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。 |  |  |  |
| 6 | 照明装置 |  | 所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防爆、防雨的灯具和开关。 |  |  |  |
|  |  |  | 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。 |  |  |  |
|  |  |  | 对易燃易爆场所照明应做防爆处理。 |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.4防火防爆安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

防火防爆安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每月不少于一次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 通过现场检防火、防爆区域的安全管理，及时消除隐患。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 防火、防爆管理措施 |  | 制定防火、防爆相关管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 应急救援预案中有火灾、爆炸事故相关处理方案。 |  |  |  |
|  |  |  | 成立义务消防队。 |  |  |  |
|  |  |  | 对从业人员进行了防火防爆知识相关培训。 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施消防演练。 |  |  |  |
| 2 | 电气管理 |  | 防爆电器工作状态良好，无损坏。 |  |  |  |
|  |  |  | 线路不老化，承受负荷符合要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。 |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。 |  |  |  |
| 3 | 消防设施配备情况 |  | 现场必须配备消防设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 按相应的规定设置足够灭火设备 。 |  |  |  |
|  |  |  | 消防器材放在明显易取处。 |  |  |  |
|  |  |  | 作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 消防水畅通 。 |  |  |  |
|  |  |  | 消防器材定期检查，定期更换。 |  |  |  |
| 4 | 防雷、防静电 |  | 防雷、防静电接地用材合理，接地规范。 |  |  |  |
|  |  |  | 储槽区域、生产作业区等区域建筑物防雷接地小于10欧。 |  |  |  |
| 5 | 易燃易爆区域现场要求 |  | 设“严禁烟火”标志. |  |  |  |
|  |  |  | 罐区现场环境、现场管理符合防火防爆要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 每次检维修时涉及在防火防爆区域内动火作业按规定办理了动火作业许可证；动火工作票上的安全措施必须落实。 |  |  |  |
|  |  |  | 在有爆炸危险场所， 严禁利用金属管道、构筑物的金属构架作为接地体。 |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备在正常不带电的部分均可靠接零。 |  |  |  |
| 6 | 易燃、易爆物品管理 |  | 在办公室、站房、休息室、宿舍等必须严禁存放易燃、易爆物品 |  |  |  |
|  |  |  | 不可使用汽油作清洁工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 站内地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。 |  |  |  |
|  |  |  | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。 |  |  |  |
|  |  |  | 运输易燃、易爆危险品必须经公安部门运输准运手续。 |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.5防雷防静电设施安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

防雷防静电设施安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每月不少于一次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 检查各防雷、防静电设施的完好性、有效性。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 按照下列检查项目、检查内容和检查标准逐条检查，确保各项防雷、防静电设施的安全条件。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 管道防雷和静电跨接设施 |  | 当管道连接点（弯头、阀门、法兰盘等），不能保持良好的电气接触时，应用金属线跨接。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地装置可利用电气设备保护接地的装置。 |  |  |  |
| 2 | 汽车卸油场地及油、液化气罐车的接地 |  | 汽车卸油台及鹤管等活动部分应接地，卸油开始前，必须将专用接地线装接在槽车的指定位置上。接地线的安装应在槽车开盖前，接地线的拆除应在卸油操作完毕之后，并已封闭罐盖，再经过规定时间静置之后才可进行。 |  |  |  |
|  |  |  | 当卸油鹤管为非金属软管时，应使用导电耐油橡胶管。如使用的是普通耐油橡胶管，应在其表面外皮上缠绕直径不小于2mm 的软铜线与管头和管路相连，通过管路接地。 |  |  |  |
|  |  |  | 装载油(液化气)的汽车应尽量使用导电性材料的轮胎，以利于接地。同时，在车体上必须装有电阻值在140. 一200. 之间的导电拖带。 |  |  |  |
|  |  |  | 各种类型的接地装置与车体连接时，连接的位置应在车站的侧面或后部，应远离物料的装入口、泄放口。 |  |  |  |
| 3 | 罐固定设备的接地 |  | 室外的罐一般已设有防雷接地，可不必单独安装静电接地。但应按照静电接地的要求进行检查，对大于50M3 或直径在2.5m 以上的罐接地部分不得少于2 处，接地点应对称布置，其间距小于30m。 |  |  |  |
|  |  |  | 罐等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地，接地线的位置应远离物料的进出口处。 |  |  |  |
| 4 | 建筑物防雷设施 |  | 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线。 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm，壁厚不小于2.75mm 的钢管或直径不小于20mm 的圆钢，并镀锌。 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2 的镀锌纲纹线。 |  |  |  |
|  |  |  | 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm，截面不小于60mm2； |  |  |  |
|  |  |  | 阀型避雷器应垂直安装，其密封良好，瓷件封口及胶合处无破裂，轻摇进内部无不正常响声，拉地引下线如为铜线，应大于或等于16mm2；如为铝线应大于或等于25mm2。 |  |  |  |
| 5 | 防雷、防静电设施 |  | 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油站的从业人员穿戴防静电服装。 |  |  |  |
|  |  |  | 所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。 |  |  |  |
|  |  |  | 经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 |  |  |  |
| 6 | 静电接地设施 |  | 同一低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护。 |  |  |  |
|  |  |  | 凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地，接地电阻R 小于或等于4.。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地体应镀锌。 |  |  |  |
|  |  |  | 各种接地装置的接地电阻应符合下列规定： ① 大地接短路电流系统：R≤2000/I，当I＞400A 时，R≤0.5. ②小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R≤120/I 一般不大于10. 仅用于高压设备时，R≤250/I 一般不大于10. ③低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV 以上时，R≤4.；若不超过100kVA 时，重复该地电阻R≤10.。 |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.6站区及建筑设施安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

站区及建筑设施安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查计划 |  | 每月不少于一次 |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 通过现场检各建构筑物安全条件，及时消除隐患。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 站房管理 |  | 站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。 |  |  |  |
|  |  |  | 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。 |  |  |  |
|  |  |  | 站内的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 加油加气站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。 |  |  |  |
|  |  |  | 站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 |  |  |  |
|  |  |  | 车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 |  |  |  |
| 2 | 构建筑物外观 |  | 外观稳固无倾倒或摇晃现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体、房顶无裂痕或其他缺陷。 |  |  |  |
|  |  |  | 基础和地基能承受建筑物，无下陷或开裂等现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 门、窗完好，活动灵活，能正常开启和关闭。 |  |  |  |
| 3 | 安全间隔、安全距离 |  | 从单元装置到周边民房的安全距离足够。 |  |  |  |
|  |  |  | 站房与加油机的距离满足要求，加油机与公路的距离满足要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 罐区与站房的安全距离满足要求。 |  |  |  |
| 4 | 安全出口 |  | 出、入口和紧急通道设计数量必须够用，必须无阻塞 有无明显标志或警告装置 。 |  |  |  |
| 5 | 辅助设施设计 |  | 台阶、地面、梯子、通路等必须按人机工程要求设计，窗扇和窗子对道路出、人口必须无影响。 |  |  |  |
| 6 | 排水 |  | 建筑物的排水情况必须良好。 |  |  |  |
| 7 | 照明 |  | 各种构筑物、道路、避难通路、门等处的照明情况必须良好。 |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.7节假日安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

节假日安全检查清单

| 检查人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节假日名称 |  |  |  |  |  |  |
| 检查目的 |  | 了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况。 |  |  |  |  |
| 检查要求 |  | 认真检查，科学安排。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 节日期间工作安排 |  | 安全员安排值班 |  |  |  |
|  |  |  | 是否有节日安全工作安排 |  |  |  |
|  |  |  | 重点要害岗位是否有防范措施 |  |  |  |
| 2 | 生产环境 |  | 通道无障碍、地面平畅 |  |  |  |
|  |  |  | 排水系统是否畅通，有无堵塞 |  |  |  |
|  |  |  | 管道是否损坏、泄露、接头是否松脱 |  |  |  |
|  |  |  | 各类电线、灯光是否正常 |  |  |  |
|  |  |  | 各类标识是否明显、清楚 |  |  |  |
|  |  |  | 门、窗是否正常无破损 |  |  |  |
|  |  |  | 各类阀门是否正常有效 |  |  |  |
|  |  |  | 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求 |  |  |  |
| 3 | 应急、备用物资 |  | 应急装备、应急预案等方面是否符合要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。 |  |  |  |
| 4 | 安全设施及生产设备设施 |  | 对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。 |  |  |  |
| 5 | 安全隐患排查 |  | 对加油站的安全隐患进行全面排查，确保在节前能消除隐患，并由专人负责。 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.8日常巡回安全检查清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站日巡回安全检查表

检查人(签名)：                                                                                        年   月

| 序号 | 检查 项目 | 检查标准内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前庭 | 场地 | 无垃圾、积水、油污，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机 | 外观完好无油污；加油枪无渗漏，过滤网无破损和油污；视油器无气泡杂质；计数器显示清晰；管线和胶管连接良好，不渗漏；内部完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加气机 | 温度、压力、流量仪表灵敏准确、符合工艺指标；紧急放空管线和防雷接地、防静电接地等安全设施齐全可靠；各类安全附件齐全完好；各密封点完好无泄漏；显示面板清晰，无结水、结霜现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚 | 无漏雨、无开裂、无材料脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油罐区 | 罐区 | 罐区干净整洁无杂物、无易燃物、无明显油气味和积水，安全标志齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作井 | 无积水和杂物，无明显油气味，无锈蚀、无渗漏，跨接完好，量油口密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油区 | 卸油区干净无油污和明显油气味，卸油口密闭 ，管件完好，开关灵活，无渗漏，无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电仪 | 接头紧固，无锈蚀损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LNG罐区 | 储罐 | 按特种设备管理规程、规定进行定期检查，建立档案；各安全阀齐全完好，定期进行校验和检修，记录完整；液位计显示准确、量值在指标内、清晰，无泄漏和假液位的现象；真空度符合规范要求；无泄漏现象；建立运行记录台帐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀 | 安全阀定期校验，定压符合设计规范；铅封、铭牌完整，标志字迹清晰；储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点；压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开；运行、检修、试验资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力表 | 压力表定期校验，有校验记录，有检验合格证和校验日期；铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏；标示最低、最高操作压力的警戒线；现场检查数值在工艺指标范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液位计 | 液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志；液位计及引出阀门活节完好，无泄漏；.现场检查显示数值在工艺指标范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器设备 | 配电房 | 挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网等，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明设备 | 线路规则，开关插座完好，灯具无过热、损坏，照度正常，符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防器材 |  | 附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：符合打“√” ，不符合打“×”，并在备注栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4岗位关键安全操作规程清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站卸油作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1、准备 （1）送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地。 （2）连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钏经计量后准备接卸。 2、验收 （1）卸油员会同驾驶员核对罐车油品交运单记载的品种、数量，检查确认罐车铅封是否完好。 （2）卸油员凳上罐车用玻璃试管抽样进行外观（颜色、气味等）检查，如油品质量异常，拒绝接卸。 （3）测量油高、水高，计算油品数量。当发现油品数量超过允许误差和定额损耗时，通知发货油库派计量员共同复测，复测结果记录在案，油品应予接卸，超耗待行处理。 （4）逐项填制进站油品核对单，由驾驶员、卸油员双方签字确认实收数量。 3、卸油 （1）核对卸油罐车与罐车所装品种是否相符。 （2）通过液位计或人工中间测量确认卸油罐的空容量，防止跑、冒油事故的发生。 （3）按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管理自然弯曲。 （4）检查确认油罐计量孔密闭良好。 （5）司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备可能发生的问题。同时，罐车司机不得远离现场。 （6）卸油完毕，卸油员凳上罐车确认油品卸净。关好阀门，拆卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。 （7）引导油罐车离站。 4、卸后工作 - 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。 - 将消防器材放回原位，整理好现场。 - 据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登记表和分罐保管帐。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地； 2.连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钏经计量后准备接卸； 3.核对卸油罐车与罐车所装品种相符后，开始卸油； 4.卸车过程卸油员和罐车驾驶员必须同时在场； 5.待罐内油面静止平稳后，方可通知加油员开机加油； 6.雷雨天气严禁卸油作业。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站LNG卸车作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1.卸车前LNG储罐降压，LNG槽车增压至0.6MPa-0.7MPa，对气、液相卸车软管及增压器进行吹扫置换，各法兰接口无漏气、漏液。 2.准备好应急及消防器材。 3.槽车进站后按指定位置停好、熄火，拉起手闸，安装好固定车墩和三角垫木，连接好静电连接线，设立“正在卸车 请勿靠近”的警示牌。 4.检查储罐、槽车罐的液位，压力确认正常，选择进液储罐与卸液方案，并对进液储罐进行降压。 5.将LNG卸车软管与槽车卸车台连接牢固，将气化增压器的气相出口、液相入口分别与LNG槽车对应的气相入口、液相出口连接牢固 6.打开进液储罐的下进液阀用储罐的液体对进液管线进行预冷，预冷时间为10-15min。 7.打开增压器出口阀，液相进口阀，正确开启槽车上的紧急切断阀，缓慢打开增压出液阀，再打开气相放散阀，对卸车软管以及增压器进行吹扫置换，置换合格后关闭放散阀，打开槽车气相阀对槽车增压。 8.当槽车压力增至0.7Mpa时，打开进液管总阀，缓慢开启槽车下进液阀，当听到流液声以及卸液软管结霜表示卸车正常，若接头泄露或有不正常情况，应立即关闭阀门,排除故障。 9.卸液时，注意观察储罐和槽车罐的液位、压力变化，保证各工艺参数控制在正常范围内。通过槽车的增压和储罐的降压保持卸车压差在0.2Mpa。 10.当液位计指针到零时，证明液体已经卸完。关闭LNG槽车下进液阀，打开槽车上进液阀，用槽车内的气相将储罐进液管线内的LNG出扫到LNG储罐，然后关闭储罐进液阀、打开气液连接阀、关闭槽车上进液阀，将进液管线残余气相通过BOG进入外管网。 11.打开气相管总阀已经通往BOG的沿线阀门，将槽车罐内的气相通过BOG送入外管网。 12.当槽车压力降至0.2Mpa，关闭槽车上的气相，液体紧急切断阀，检查并关闭其管相应阀门，打开卸车台放散阀放空卸车软管内的压力。放散完毕后，拆除卸车软管与接地线，撤掉三角木，关闭放散阀，指挥槽车离开站区。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.LNG槽车进站后，卸车员立即检查油槽车安全设施是否齐全有效，引导罐车至指定地点，安装好固定车墩和三角垫木； 2.连接静电接地线，按规定备好应急及消防器材； 3.检查储罐、槽车罐的液位，压力确认正常，选择进液储罐与卸液方案，并对进液储罐进行降压。 4.卸液时，注意观察储罐和槽车罐的液位、压力变化，保证各工艺参数控制在正常范围内。通过槽车的增压和储罐的降压保持卸车压差在0.2Mpa。 5.进行卸车作业时，操作人员和押运人员不得离开现场，并严格按照操作规程操作。 6、卸车结束，驾驶员在确认好槽车与装卸软管脱离后，方可启动车辆。 7、雷雨天气、附近有明火或发生火灾、站内发生泄漏、LNG储罐压力异常及其它不允许卸车的情况不得从事卸车作业。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站加气作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1.加气员必须具备天然气知识及消防知识，并应持证上岗。 2.加气员在确认进站车辆内无明火和炎热物后方可引导车辆到指定位置。 3.加气车辆定位后，加气员检查发动机是否熄火，钥匙是否拔下，手刹是否刹住。 4.加气前，加气员应要求驾驶员打开车辆后盖，检查储气瓶是否在使用期内的及是否贴有规定的标签。通过看、听、嗅等方法检查储气瓶和液位计、阀门、配管是否有气体泄漏或出现其它异常情况。 5.经检查合格，将加气枪与车辆加气口连接，确认密封牢固后，启动加气枪和控制阀门，予以加气。 6.加气作业中要严格遵守以下规定：(1)严禁将加气管相互交叉和缠绕在其他设备上。(2)加气时要随时观察流量及容器的压力表，最大加气量不得超过车用气瓶容器的80％或规定的红线。(3)不得将加气枪交给无关人员操作，不得擅自离开正在加气的车辆，严禁一个人同时操作两把加气枪。(4)加气必须分车进行，各车之间不得连码加气。(5)加气区域内禁止使用手机等移动通讯设备。(6)加气过程中，驾驶员不能使用毛刷清洁车辆或打开发动机前盖修理车辆。 7.加气过程中发生气体泄漏时，加气员应立即关闭车辆的瓶阀，同时按下现场紧急按钮，把气体泄漏量控制在最小范围内。 8.加气结束后，卸下并正确放置好加气枪。让驾驶员确认加气数量和金额，方可结算收款。 9.如遇下列情况应暂停加气 (1)雷雨或雷击。 (2)加气机计量器发生故障，不能正确计量。 (3)加气站及周围发生不能保证加气安全和正常工作的事件，值 班长认为有必要停止加气作业。 (4)自然灾害，对加气治安构成威胁的。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.确认进站车辆安全后，引导加气车辆至加气车位； 2.加气车辆定们后，确认熄火； 3.检查气瓶是否在有效期内，经检查合格，将加气枪与车辆加气口连接，确认密封牢固后，启动加气枪和控制阀门，予以加气。 4.加油区严禁烟火、禁打手机； 5.雷雨天严禁加气。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站加油作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1、准备 （1）当车辆驶入站时加油员主动引导车辆进入加油位置。 （2）车辆停稳，发动机熄火后，加油员应主动将油箱盖板油箱盖打开（带锁的可等顾客开锁后再行打开。 （3）将加油机泵回零，并请顾客确认。 2、加油 - 定量加油（微机加油） A、根据顾客要求输入加油数据。 B、根据顾客要求的油品将对应的加油枪插入车辆油箱，明示顾客确认无误后打开加油枪进行加油。 C、加油完毕，加油员须对照加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。 D、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。 - 非定量加油 A、根据加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。 B、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。 3、结算 （1）收取现金时，加油员必须当面分辨真伪。发现假钞应拒收，并及时报告站（班）长处理。 （2）收取现金时必须按实找零。 （3）收取定点加油记帐卡（单）时，加油员与顾客双方共同签字确认，并收回本站留存记帐卡（单）。 4、清理 （1）加油、结算等程序完成后，使用文明用语，及时引导车辆离开加油岛。 （2）当继续有车辆来加油时，按上述程序进行加油操作。 （3）当暂时无车辆来站加油时 A、清理手中现金、记帐卡（单），及时上交银台。 B、做好加油机及加油岛区域的卫生。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.引导加油车辆至加油车位； 2.所有车辆熄火加油，摩托车需下车加油； 3.核对好所加油油品，缓慢拧开油箱盖，防止油蒸气喷出； 4.加完油要平移油枪，盖好油箱盖； 5.加油区严禁烟火、禁打手机； 6.严禁向塑料容器加油； 7.雷雨天严禁加油。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站油气回收作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 （一次） | 1.应先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，再开启罐车卸油阀门卸油。 2.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。 3.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。 4.卸油结束时，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，最后拆除油气回收胶管。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | - 1.开启罐车卸油阀前，先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门。 - 2.关闭阻火器（帽）通气管下端的阀门。 3.开启通气管下端的机械呼吸阀。 4.卸油完毕，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门。 |
| 操 作 规 程 （二次） | - 1.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。 - 2.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。 - 3.保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。 - 4.加油时油枪应由小挡位逐渐开至大档位。 - 5.将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口。 - 6.加油时将枪管口向下充分插入汽车油箱，加油过程中确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。 - 7.油枪自动跳停应立即停止向油箱加油。 - 8.加油完毕，等数秒钟后挂回油枪。 - 9.盘整加油枪胶管。 |
| 关 键 操作清单 | - 1.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。 - 2.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。 - 3.保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。 - 4.将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口，确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。 - 5.加油完毕，等数秒钟后挂回油枪。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站动火作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1.动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证； 2.严格执行动火作业分级管理； 3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施； 4.作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理； 5.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施； 6.配备消防器材，满足作业现场应急需求； 7.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定； 8.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施的进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字； 9.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查； 10.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业； 11.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析； 12.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业； 12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证； 2.确认设备、管线内部无可燃物； 3.清理作业现场周围可燃物； 4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查； 5.监火人必须到位，全程监护； 6.作业过程要持续动火分析； 7.作业结束，清理现场。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站受限空间作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险； 2.编制安全工作方案和应急预案，各类防护设备设施和应急救援物资应配备到位； 3.对所有受限空间相关作业人员进行教育培训和技术交底； 4.办理受限空间作业安全许可证； 5.作业前对受限空间或其周围的设备进行接地，并进行检测； 6.将与受限空间相连的附属管道应断开或盲板隔离，相关设备应在机械上和电器上被隔离并挂牌； 7.进行清理、清洗，包括但不限于清空、清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）、中和危害物、置换； 8.检查进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物； 9.设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风，特殊情况下应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧； 10.进行气体检测，受限空间气体检测30min后，仍未开始作业，应重新进行检测，如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测； 11.检测取样应具有代表性，取样点应包含空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫、测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体； 12.受限空间内外氧浓度应一致，应保持在19.5%～23.5%； 13.不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物浓度应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5%（体积），当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2%（体积）； 14.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字； 15.受限空间内有毒有害物质浓度超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最好允许浓度”的指标时，不得即进入或应立即停止作业； 16.指定专人监护，时刻关注作业环境，发现异常立即停止作业，不得在无监护人的情况下作业； 17.进入受限空间作业时，将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场备查； 18.进入受限空间期间、气体环境可能发生变化时，应进行气体监测，若采用间断性监测，间隔时间不应超过2h； 19.作业结束后，清理现场，监护人员及安全管理人员现场确认安全状态，在作业票上签字确认。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理受限空间作业安全许可证； 2.隔离、清理、清洗受限空间； 3.相关人员逐一确认安全措施齐全有效； 4.作业前气体检测、作业中定期监测； 5.监护人必须在现场监护。 |

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站配电作业操作规程及关键操作清单

| 操 作 规 程 | 1、送电前检查各支路配电系统设备技术状况是否良好，保证在安全条件下供电。 2、配送电应站在绝缘垫上操作；送电操作顺序，先合总闸，后根据用户需要，逐个合闸；停电时顺序相反，每路开关必须挂有明显的是否送电标示牌。 3、电气设备在运行中应监听变压器声响，注意观察温升及仪表，设备的运行情况，发现跳闸事故，应查明原因，排除故障后再送电，并填写运行记录。 4、检查设备或电路时，必须切断外接电源，刀闸上挂“有人操作，严禁合闸”警告牌。 5、发生火警时，除消防用电外，应停止其余用电；遇雷雨大风时，视情况部分或全部停止供电。 6、值班时，应详细检查电盘上的保护装置和自动装置及动作指示器的位置，保持室内清洁。 |
| --- | --- |
| 关 键 操作清单 | - 站在绝缘垫上操作。 - 送电为先合总闸，再逐个合分闸；停电为先合分闸，最后合总闸。 - 检查设备或电路时，必须切断外接电源，刀闸上挂“有人操作，严禁合闸”警告牌。 |

## 5.5 安全例会清单

安全例会记录清单

| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持 |  | 记 录 人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 参加培训人员（签到） |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |

## 5.6 安全教育培训清单

安全教育培训记录清单

| 培训主题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  |  |  | 培训地点 |  |  |  |
| 主 讲 人 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |
| 培训对象 |  |  |  |  | 培训学时 |  |  |  |
| 参加培训人员（签到） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 考核情况（考核方法：现场问答） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 姓名 | - 考核得分 |  | - 姓名 | - 考核得分 |  | - 姓名 |  | - 考核得分 |
| - 有效性评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评估人： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.7 设施设备维护保养清单

设备设施维护保养清单

| 设备名称 | 维护保养内容 | 维护保养人 | 维护保 养时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油机 | - 测试加油机紧急断电按钮 （ ） - 加油枪无滴油现象 （ ） - 橡皮油管无破损、无渗漏现象 （ ） - 拉断阀无渗漏 （ ） - 清洗滤芯 （ ） - 电机传动皮带无磨损 （ ） - 油泵内无积水、积油，无渗漏现象 （ ） - 线路板固定可靠，无灰尘，无过热及烧毁元件 （ ） - 显示器显示正常 （ ） - 加油机及电器接线孔各配电管接头、防爆软管接头连接可靠 （ ） - 加油机底座阀门无渗漏现象 （ ） - 加油机底座无杂物、无油污、添满干砂 （ ） |  |  |
| 罐区 | - 操作井内无杂物、无油污，油管无渗漏现象 （ ） - 液位仪正常 （ ） - 定期对碳棒进行清洁 （ ） - 潜油泵进出油管无渗漏，阀门无渗漏 （ ） - 检查油罐呼吸管无堵塞、防护网无破坏 （ ） |  |  |
| 配电系统 | - 电箱内电源开关使用正常 （ ） - 清洁电箱（电柜）内尘埃及整理配线 （ ） - 配电柜开关柜各开关接线端子接线良好 （ ） - 电器开关、插座固定良好，无损坏，线路无松散裸露（ ） - 油站紧急断电系统正常 （ ） |  |  |
| 灯具及视频监控系统 | - 雨棚边灯箱灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 主标志牌灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 门廊招牌照明灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 进出口灯箱灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 加油岛标志牌灯箱灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 站名牌，广告灯箱等标志牌的灯箱灯管外表清洁，照明正常 （ ） - 所有油站内的路灯灯胆外表清洁，照明正常 （ ） - 雨棚区照明灯具的灯胆外表清洁，照明正常 （ ） - 站房区域内照明灯具外表清洁，照明正常 （ ） - 站区内其他灯具（射灯等）复原完好，照明正常 （ ） - 监视器图象正常清晰；紧急按钮完好，能够使用；录象机能够正常使用 （ ） |  |  |

## 5.8安全费用投入清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站

年度安全费用投入清单

填表人：

| 序号 | 投入 项目 | 投入明细 | 投入金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 1 | 安全 教育 培训 费用 | 主要负责人、安全员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防恐反恐知识培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业卫生培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 聘请安全专家培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防设施器材 | 灭火器、灭火毯、阻火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防铁锨、桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全设施器材 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高低液位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全标志、减速带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护栏、护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机电设备安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳动防护用品 | 防静电帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防静电工作服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套、眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全监测、咨询与评价费 | 防雷防静电检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收系统监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全评价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全技术咨询服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 职业危害防护费 | 员工查体费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应急救援演练费 | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 救援器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 演练支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | 其他支出 | 安全奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防暑降温费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产责任险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.9 劳动防护用品发放清单

劳动防护用品发放清单

| 序号 | 物品 | 数量 | 领取人 | 领取时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.10 应急清单

阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加气站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的规定，编制了《阆中蜀润能源有限公司加油加生产安全事故应急预案》，并经专家评审后在南充市应急管理局备案。

### 5.10.1应急预案清单

应急预案清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急资源调查报告 |  |
| 2 | 风险评估报告 |  |
| 3 | 生产安全事故综合应急预案 | 见2019年4月发布的《阆中蜀润能源有限公司柏垭加油加生产安全事故应急预案》 |
| 4 | 火灾、爆炸事故专项应急预案 |  |
| 5 | （1）突发事故现场处置方案（5类）； （2）自然灾害突发事件现场处置方案（7类）； （3）社会治安事件现场处置方案（4类8项）； （4）公共卫生突发事件现场处置方案（2类6项）。 |  |

### 5.10.2加油站应急人员清单

应急人员清单

| 加油站值班电话 | 0817-6552188 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单位职务 | 电 话 | 备注 |
| 冯学平 | 总经理 | 13086363329 |  |
| 王兴全 | 站长 | 15387601866 |  |

### 5.10.3应急救援部门清单

应急救援部门清单

| 序号 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817- |
| 1 | 阆中市应急管理局 | 0817- |
| 2 | 阆中市经信局 | 0817- |
| 3 | 南阆中市环保局 | 0817- |
| 4 | 阆中市公安分局 | 0817- |
| 5 | 阆中市人民医院 | 0817- |
| 6 | 消防应急救援 | 119 |
| 7 | 急救电话 | 120 |
| 8 | 刑事、治安案件报警及危难求助电话 | 110 |
| 9 | 交通事故报警 | 122 |

### 5.10.4应急物资清单

应急物资清单

| 物资名称 | 型号 | 数量 | 存放位置 | 责任人 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kg推车式干粉灭火器 | MFT-35 | 3具 | 加油加气区、油罐区、储罐区 | 梁雪梅 | 正常 |
| 5kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 12具 | 站房、仪控室 | 梁雪梅 | 正常 |
| 4kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 12具 | 加油加气区、配电室 | 梁雪梅 | 正常 |
| 灭火毯 | -- | 5块 | 加油加气区、罐区 | 梁雪梅 | 正常 |
| 消防沙池 | 2m3 | 1口 | 油罐区 | 梁雪梅 | 正常 |
| 消防桶 |  | 4个 | 油罐区 | 梁雪梅 | 正常 |
| 消防铲 |  | 4把 | 油罐区 | 梁雪梅 | 正常 |
| 消火栓 |  | 1个 | 站内室外 | 梁雪梅 | 正常 |
| 医用急救包 |  | 1个 | 值班室 | 梁雪梅 | 正常 |
| 防护手套 |  | 5双 | 每个配发 | 梁雪梅 | 正常 |
|  |  | 5双 | 值班室 | 梁雪梅 | 正常 |
| 防静电工作服 |  | 5套 | 每人配发 | 梁雪梅 | 正常 |
| 防暴盾牌 |  | 1把 | 值班室 | 梁雪梅 | 正常 |
| 防暴钢叉 |  | 1把 | 值班室 | 梁雪梅 | 正常 |

### 5.10.5应急预案培训记录清单

应急预案培训记录清单

| 培训主题 |  | 生产安全事故应急预案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  |  |  | 培训地点 |  |  |  |
| 主 讲 人 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |
| 培训对象 |  |  |  |  | 培训学时 |  |  |  |
| 参加培训人员（签到） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 考核情况（考核方法：现场问答） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 姓名 | - 考核得分 |  | - 姓名 | - 考核得分 |  | - 姓名 |  | - 考核得分 |
| - 有效性评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评估人： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.10.6应急预案修订记录清单

应急预案修订记录

| 修订预案名称: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急预案修订日期: | 年 月 日 |  |  |  |
| 应急预案签发日期: | 年 月 日 |  |  |  |
| 应急预案实施日期: | 年 月 日 |  |  |  |
| 应急预案的修订参加人员: |  |  |  |  |
| 应急预案的修订内容: |  |  |  |  |
| 应急预案的修订评审: |  | 符合□ | 基本符合□ | 不符合□ |
| 基本符合修改意见或建议: |  |  |  |  |
| 不符合修改意见或建议: |  |  |  |  |
| 应急预案的发布签字: |  |  |  |  |
| 应急预案修订签发日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 应急预案修订实施日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 应急预案再修订日期: 年 月 日 |  |  |  |  |

### 应急预案演练/评估记录清单

应急演练/评估记录

| 应急演练 事件名称 |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 或装置 |  | 参加人数 |  |
| 演 练 主要人员 |  |  |  |
| 演练的主要内容或过程 |  |  |  |

| 预案适宜充分性评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适应性 |  | 能够执行□ 执行过程不够顺利□ 明显不适宜□ |  |
| 充分性 |  | 能满足应急要求□ 基本满足□ 不充分，必须修改□ |  |
| 演练效果评估 |  |  |  |
| 人员到 位情况 |  |  | 迅速准确□ 基本到位□ 个别人员不到位□ 重点岗位人员不到时位□ |
| 履职情况 |  |  | 职责明确，操作熟练□ 职责明确，操作不熟练□ 职责不明确，操作不熟练□ |
| 物资到位情况 | 现场 物资 |  | 物资充分，现场有效□ 现场准备不充分□ 现场物资严重缺乏□ |
|  | 个人防护 |  | 全部人员防护到位□ 个别人员防护不到位□ 大部分防护不到位□ |
| 协调组织情况 | 整体组织 |  | 准确、高效□ 协调基本顺利，能满足要求□ 效率低，有待改进□ |
|  | 应急分工 |  | 合理、高效□ 基本合理、能完成任务□ 效率低，未完成任务□ |
| 实战效果 |  |  | 到达预期目标□ 基本达到目标，部分环节有待改进□ 未达目标，需重新演练□ |
| 演练过程存在的问题或缺陷 |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |
| 针对问题或缺陷的整改、改进措施 |  |  |  |
| 负责人： 时间： |  |  |  |

## 5.11 安全警示标语清单

安全警示标语清单

| 序号 | 位置 | 警示标语内容 | 数量 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进站口 | 进站须知 | 1张 | 梁雪梅 |  |
| 2 |  | 限速5公里 | 1张 | 梁雪梅 |  |
| 2 | 油罐区 | 严禁烟火 | 1张 | 刘军 |  |
| 3 |  | 禁打手机 | 1张 | 刘军 |  |
| 4 |  | 当心火灾 | 1张 | 刘军 |  |
| 5 |  | 禁止用水灭火 | 1张 | 刘军 |  |
| 6 | LNG罐区 | 严禁烟火 | 1张 | 张恩刚 |  |
| 7 |  | 禁打手机 | 1张 | 张恩刚 |  |
| 8 |  | 当心火灾 | 1张 | 张恩刚 |  |
| 9 | 加油加气区 | 摩托车烽火加油，加油后推离加油岛4.5米后方可启动 | 1张 | 刘军 | 摩托车加油位 |
| 10 |  | 熄火加油 | 4张 | 刘军 |  |
| 11 |  | 严禁烟火 | 2张 | 刘军 |  |
| 12 |  | 禁止吸烟 | 2张 | 刘军 |  |
| 13 |  | 禁打手机 | 2张 | 刘军 |  |
| 14 |  | 当心火灾 | 2张 | 刘军 |  |
| 15 |  | 禁止用水灭火 | 2张 | 刘军 |  |
| 16 |  | 禁穿化纤服 | 2张 |  |  |
| 17 |  | 禁用塑料桶 | 3张 | 刘军 | 汽油机位 |
| 18 | 配电房 | 当心触电 | 1张 | 刘军 |  |
| 19 |  | 有电危险，闲人免进 | 1张 | 刘军 |  |
| 20 | 站房 | 严禁烟火 | 1张 | 敬萍 |  |
| 21 |  | 禁止吸烟 | 1张 | 敬萍 |  |
| 22 |  | 禁打手机 | 1张 | 敬萍 |  |
| 23 | 站区 | 禁修车辆 | 1张 | 敬萍 |  |
| 24 |  | 禁止敲打铁器 | 1张 | 敬萍 |  |

## 5.12 生产安全事故报告分析清单

### 5.12.1事故事件报告清单

事故事件报告清单

| 事故单位 |  |  |  |  | 事故发生地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  |  |  |  | 事故发生时间 |  |  |
| 伤亡人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡人员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 工种 | 文化程度 | 家庭住址 |
| 事情发生及救援简要经过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |

### 5.12.2设备事故报告清单

设备事故报告清单

| 事故单位 |  | 事故发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  | 事故发生时间 |  |
| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 损失价值 | 零件购置时间 小时，修理工时 小时。修理费 元，停产损失 元，共计 元。 |  |  |
| 事故经过 |  |  |  |
| 主要原因 |  |  |  |
| 防止措施 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 安全员意见 |  |  |  |
| 站长意见 |  |  |  |

### 5.12.3事故事件分析清单

事故事件分析清单

| 事故发生单位 |  | 事故发生地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  | 事故责任人 |  |
| 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）： 记录人： |  |  |  |
| 事故原因及责任分析： 记录人： |  |  |  |
| 安全员： 站长： |  |  |  |