四川燕京啤酒有限公司

SICHUAN YANJING BREWERY CO., LTD.

安全生产

检查清单

四川燕京啤酒有限公司编制

# 日常安全工作清单

## 4.1 岗位安全操作规程清单

### 4.1.1 液氨卸车岗位安全操作规程清单

| 负责部门 |  | 物料名称 |  | 操作人 |  | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽车车牌号 |  | 卸料吨位 |  | 进厂日期 |  |  |  |
| 序号 | 操作内容 |  |  |  |  | √/× | 备注 |
| 1 | 设置警戒线、警示牌，禁止闲杂人员进入充装区域，作业现场严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和用品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卸车前应对液氨充装管进行仔细检查，若液氨充装管存在问题或缺陷时应立即停止卸车，报装置维修或更换：①接头是否完好，有无腐蚀、变形或裂纹。②垫圈是否完好，有无腐蚀、变形或裂纹。③快接头紧固件是否完好、可靠。④液氨充装管体是否完好，有无断裂或严重腐蚀情况。⑤管体是否完好，有无裂纹或损伤。⑥液氨充装管与罐车接头配合是否完好、可靠，密封面无泄漏。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 缓慢开启罐车液氨进口阀，检查罐车到储罐之间是否有泄漏点，确认无泄漏点后安全开启阀门。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在卸车过程中，操作人员、押运员必须坚守岗位，时刻检查液氨充装管的阀门接口、罐车的压力、液位变化，若有异常立即停止卸车。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 严格控制好氨罐的液位、压力，严禁超装、超压。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卸车过程中严禁使用手机和电驱动不防爆设备。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 日常安全检查清单

### 4.2.1 重大危险源安全巡检清单

表4-2-1重大危险源安全巡检清单

巡查人：                                                                                                             时间：   年    月    日

| 序号 | 设备 | 压力、液位、温度参考值 | 储存介质 | 运行状态（运行、备用、检修） | 液位% | 压力（MPa） | 温度（℃） | 异常气味√/× | 巡检人 | 巡检时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨储罐 | 压力0.7--1.8MPa,液位25%--75%,温度常温 | 液氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺杆机 | 吸气压力≥0.18MPa,排气压力≤1.4MPa油压差≤0.18MPa，油温30-60℃ | 气态氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸发器 | 蒸发压力≤0.85MPa，液位20%--60% | 液态氨 | 运行 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 重大危险源安全检查清单

表4-2-2重大危险源安全检查清单

| 检查部门 |  | 检查时间 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 |  |  |  | √/× |
| 液氨储罐区 | 液氨储罐经定期检验合格；安全阀经定期校验合格 |  |  |  |  |
|  | 液氨管道年检在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐未超量储存；液位未超过报警限值；储存系数未超过0.9 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐温度、压力、液位已接入自动控制系统，并实现上述参数不间断采集、远传显示和保存记录 |  |  |  |  |
|  | 氨传感器经检验且在有效期内，并具备远传和声光报警功能 |  |  |  |  |
| 螺杆机房 | 液氨管道年检在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 液氨储罐喷淋均匀，喷头无堵塞 |  |  |  |  |
|  | 排风扇运行正常，无异响 |  |  |  |  |
|  | 压力表仪表指针、数值正常、定期校验合格 |  |  |  |  |
|  | 电气设备都具有产品合格证和防爆合格证，外壳清洁完整 |  |  |  |  |

### 4.2.3 液氨罐日常安全检查清单（巡检工）

| 检查时间 |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 管道及阀门 | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 2 |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | 液位剂显示正常，液位显示25%-75%之间 |  |  |  |
| 4 |  | 压力显示正常，压力在1.4mpa之内 |  |  |  |
| 5 | 防静电 | 穿防静电服 |  |  |  |
| 6 |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |
| 7 | 防爆 | 防爆电气设备良好 |  |  |  |

### 4.2.4 液氨罐日常安全检查清单（班长）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 个体防护 |  | 员工按要求穿戴好防静电工作服，戴好手套，戴好耳塞 |  |  |  |
| 2 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |
| 3 | 防爆电器 |  | 密封良好，外观无损伤 |  |  |  |
| 4 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 5 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |

### 4.2.5 液氨罐日常安全检查清单（生产管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 3 | 氨气泄漏报警探测系统 |  | 检查氨气探头是否工作正常 |  |  |  |  |

### 4.2.6 液氨罐日常安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 控制系统 | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |
| 2 |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |
| 3 | 管道及阀门 | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |
| 4 |  | 法兰、阀门螺栓无松动、无渗漏、滴漏 |  |  |  |
| 5 | 静电 | 穿防静电服 |  |  |  |
| 6 |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |
| 9 | 岗位履职 | 核查岗位 落实以上内容检查的记录 |  |  |  |

### 4.2.7 液氨罐周安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 喷淋管道有测试记录和运行记录 |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 4 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |  |
| 6 | 静电 |  | 穿防静电服 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |  |
| 8 | 围堰 |  | 围堰基础完好，无倾斜，无破损 |  |  |  |  |
| 9 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |  |
| 10 | 消防 |  | 消防栓正常开关，正常出水 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 消防水带、水枪、消防扳手完备无损坏 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 灭火器压力正常，处于有效期，软管正常 |  |  |  |  |
| 13 | 应急 |  | 应急救援器材在有效期，完好无损 |  |  |  |  |
| 15 | 风向标 |  | 风向标完好，无破损 |  |  |  |  |
| 16 | 氨气泄漏报警探测系统 |  | 检查氨气探头是否工作正常 |  |  |  |  |
| 17 | 岗位履职 |  | 核查岗位落实以上内容的检查 |  |  |  |  |

### 4.2.8 液氨罐月度安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 |  | 情况说明 |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 罐体有受伤或变形，防腐层完好、焊缝有裂纹，基础沉降 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 人孔螺栓松动，密封性良好 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全阀外观无损坏，泄压正常 |  |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 6 | 管道及阀门 |  | 压力管道无外伤，防护层无脱落，无漏气 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 法兰、阀门螺栓无松动，无渗漏、滴漏 |  |  |  |  |
| 8 | 标识 |  | 设备标识清晰、完好 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 安全警示标识清晰、完好 |  |  |  |  |
| 10 | 静电 |  | 穿防静电服 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 设备防静电跨接完好，无脱落 |  |  |  |  |
| 13 | 围堰 |  | 围堰基础完好，无倾斜，无破损 |  |  |  |  |
| 14 | 紧急切断阀 |  | 紧急切断阀润滑良好，无损伤，无锈蚀 |  |  |  |  |
| 15 | 消防 |  | 消防栓正常开关，正常出水 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 消防水带、水枪、消防扳手完备无损坏 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 灭火器压力正常，软管老化，处于有效期 |  |  |  |  |
| 18 | 应急 |  | 应急救援器材在有效期，完好无损 |  |  |  |  |
| 19 | 放空 |  | 放空装置有无泄漏，完好有效 |  |  |  |  |
| 20 | 培训教育 |  | 班组每周召开罐区操作相关的安全培训 |  |  |  |  |
| 21 | 岗位履职 |  | 核查岗位落实以上内容检查的记录 |  |  |  |  |

### 4.2.9 液氨罐年度安全检查清单（安全管理人员）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |
| 1 | 职业危害检测公示 |  | 进行职业危害因素检测公示 |  |  |  |
| 2 | 制度、规程修订 |  | 作业部门每年对制度、操作规程进行一次评估及修订 |  |  |  |
| 3 | 重大危险源公示 |  | 罐区进行重大危险源公示 |  |  |  |
| 4 | 防雷 |  | 防雷接地装置接点牢靠 |  |  |  |
| 5 | 安全管理资格证和安全生产从业资格证 |  | 相关人员取得安全管理资格证和安全生产从业资格证，并在有效期内 |  |  |  |
| 6 | 应急预案 |  | 作业部门在现场处置方案演练后，结合实际对响应的应急处置方案进行评估修订 |  |  |  |
| 7 | 应急演练 |  | 作业部门按要求组织现场处置方案演练 |  |  |  |
| 8 | 三级培训及转岗、复岗培训 |  | 培训教育记录完整 |  |  |  |
| 9 | 岗位履职 |  | 核查岗位 落实以上内容检查的记录 |  |  |  |

### 4.2.10液氨罐季度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 储罐及附属设施 |  | 罐体有受伤或变形，防腐层完好、焊缝有裂纹，基础沉降 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 人孔螺栓松动，密封性良好 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全阀外观无损坏，泄压正常 |  |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  | 液位运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 压力运行正常，岗位监控记录完整 |  |  |  |  |
| 7 | 岗位履职 |  | 检查岗位是否 严格落实检查 |  |  |  |  |
| 8 | 安全会议 |  | 检查岗位是否 严格落实检查 |  |  |  |  |
| 9 | 隐患整改 |  | 检查隐患台账及隐患整改落实情况 |  |  |  |  |

### 4.2.11液氨罐半年度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查符合性 |  | 情况说明 |  |
| 1 | 防雷 | 落实每半年1次防雷专业检查 |  |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 安全阀每半年1次检测 |  |  |  |  |
| 3 | 应急演练 | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |

### 4.2.13液氨罐年度安全检查清单（总经理）

| 检查时间 |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查标准 |  | 检查符合性 | 情况说明 |  |
| 1 | 罐体 |  | 罐体落实3年1次检测 |  |  |  |  |
| 2 | 压力管道 |  | 管道每3年1次防腐维护 |  |  |  |  |
| 3 | 氨气泄漏报警探测器 |  | 探测器每年1次检测 |  |  |  |  |
| 4 | 重大危险源公示 |  | 罐区每3年更新1次重大危险源公示 |  |  |  |  |
| 5 | 职业危害检测公示 |  | 每3年更新1次职业危害检测公示 |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理资格证和安全生产从业资格证 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |
| 7 | 三级培训及转岗、复岗培训 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案 |  | 岗位严格落实检查 |  |  |  |  |

| 动力车间主任岗位安全检查清单 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |  |
| 1 | 全车间区域 | 每周 | 1.检查生产现场员工操作是否存在“三违”情况 | 现场巡查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.检查生产现场是否存在安全隐患， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查员工劳保用品穿戴是否符合安全规范； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.检查车间主管、班长日常安全检查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.检查车间安全文件管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.检查车间是否存在火灾安全隐患，不能解决的要及时上报领导； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.检查车间各级消防设施和控制柜供电安全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.检查岗位劳保用品供给量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.检查车间重大危险源的安全运行情况及风险管控情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.检查锅炉安全运行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.检查车间各工段安全工作开展情况 |  |  |  |  |  |

### 4.2.14动力车间生产主管安全隐患检查清单

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全基础 | 安全生产管理机构健全 |  |
|  | 事故应急救援机构和方案（流程）落实 |  |
|  | 安全生产管理制度健全（安全生产岗位责任制；安全操作规程等），并于相关岗位上墙 |  |
| 安全教育 | 班组安全活动是否开展 |  |
|  | 车间负责人、班组长和操作工经安全教育(达到上岗要求) |  |
| 人员设备环境 | 作业人员熟悉并遵守作业规程 |  |
|  | 从业人员掌握紧急情况下的应急措施 |  |
|  | 无酒后作业；无嬉戏、打闹等；夜班无睡觉现象 |  |
|  | 使用的设备、工具符合安全要求 |  |
|  | 易燃易爆场合无明火（禁烟场所不吸烟） |  |
|  | 利用淡季进行安全演练 |  |
|  | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，严格按要求使用 |  |
|  | 个人防护用品、用具齐全 |  |
| 液氨 | 制冷液氨高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区，配备供氧式防毒面具。检验时间是否到期 |  |
|  | 照明光线良好（照度足够；作业场地无烟雾尘弥漫视物不清现象） |  |
|  | 特种设备场所是否有异味，排风扇是否完好 |  |
|  | 作业场地整洁（工具、制品、材料物品堆放整齐、安全） |  |
|  | 特种作业人员持证上岗情况 |  |
|  | 通道的配置安全（楼梯无变形及损伤；出入口附近无障碍物） |  |
|  | 地面干净（地面无油或其它液体，无明显灰尘） |  |
|  | 洞、沟的盖板齐全；危险区设有护拦 |  |
|  | 工作、材料储存场所有避雷、防静电系统 |  |
|  | 是否配有高温防暑药品及其采取的相应措施 |  |
|  | 制冷机室无氨味 |  |
| 消防 | 灭火器（是否需要年检，压力是否正常无下降，在绿线位置） |  |
|  | 消防栓/带是否完好、消防水源是否正常且无滴漏 |  |
|  | 每个人都知道灭火器和消防栓/带所在地点 |  |
|  | 通向灭火器和消防栓/带的通道畅通无阻，无明显遮挡 |  |
|  | 配备的灭火器是否对应相应的危险源 |  |
|  | 操作人员都熟悉灭火器和消防栓/带的操作 |  |
|  | 是否有用过的或损坏的灭火器及消防水带并及时更新 |  |
| 消防 | 灭火器压力正常(无下降，在绿线位置) |  |
|  | 制冷站喷淋装置正常喷水 |  |
| 锅炉 | 有防护罩、护栏；防护罩在适当位置 |  |
|  | 有安全标志；危险作业场所按照国家有关规定和国家标准设置明显的安全警示标志，标志无脱落完好无损 |  |
|  | 设备无带“病”运转或超负荷运转现象 |  |
|  | 及时维修、调整，保证设备灵敏 |  |
|  | 设备设施按规定定期进行维护保养与检修 |  |
|  | 检修施工作业遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电 、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） |  |
|  | 特种设备按照国家有关规定取得检验、检测合格证（有设备管理台账） |  |
|  | 特种设备档案齐全 |  |
|  | 配备事故应急救援器材、设备以及报警装置是否完好 |  |
|  | 生产、储存操作记录齐全 |  |
|  | 设备无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 |  |
|  | 节能装置内部腐蚀情况 |  |
|  | 监测、监视装置（仪表）有效，合格，有无过期 |  |
|  | 有档案、有安全操作规程且上墙 |  |
|  | 维修有计划，维护有记录 |  |
|  | 维修台账齐全，无缺失 |  |
|  | 安全阀是否定期效验，每周是否做起跳实验 |  |
|  | 压力表有效期是否合格，无过期 |  |
|  | 锅炉每班是否冲洗水位电极 |  |
| 锅炉 | 锅炉温度控制系统、压力控制系统是否完好有效 |  |
|  | 是否定期检测水位计阀门，保证完好无缺损 |  |
|  | 定期检验锅炉燃烧机，炉盘完好滑块磨损正常 |  |
|  | 系统压力是否控制在0.8MPa以内，不能超压运行 |  |
|  | 系统所有阀门完好无缺损，螺栓紧固无缺损，不松动 |  |
| 盐酸 | 供应商是否有资质 |  |
|  | 储存罐（桶）有无泄漏 |  |
|  | 连接处法兰螺栓是否紧固。 |  |
|  | 罐体 法兰 管线有无泄漏 |  |
|  | 液位显示装置完好，能准确显示罐体（桶）内盐酸的量 |  |
|  | 利用淡季对员工进行安全培训（有培训签到相片及考试） |  |
|  | 使用台账要完整做到有据可查。 |  |

检查人:                           检查时间：

### 4.2.15制冷操作工安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆机 | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 轴封 | 滴油＜12滴/分钟 | 目视 |  |
|  | 吸气压力 | 压力≥0.2MPa | 目视 |  |
|  | 排气压力 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 油温 | 油温30℃-60℃ | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
| 储氨罐 | 压力表 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 液位 | 液位在25%--75% | 看 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
| 冷凝器 | 压力表 | 压力＜1.4MPa | 目视 |  |
|  | 水位 | 保持箱体的水位2/3 | 目视 |  |
|  | 安全阀 | 无漏气现象，在校验有效期内 | 闻、看 |  |
|  | 水泵 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
|  | 风机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、看 |  |
| 蒸发器 | 液位 | 液位在20%--60% | 看 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无氨泄露 | 闻、看 |  |
|  | 压力 | 压力＜0.8MPa | 目视 |  |
| 空压机 | 循环水压力 | 压力≥0.2MPa | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好 | 目视 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
|  | 机体 | 运行平稳、无振动异响 | 听、摸、看 |  |
| CO2储罐 | 安全阀 | 无漏气现象 | 闻、看 |  |
|  | 压力 | 压力＜2.0MPa | 目视 |  |
|  | 液位 | 液位≤45吨 | 目视 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好，无泄露 | 目视 |  |
| CO2储罐 | 水位 | 保持箱体的水位1/2 | 目视 |  |
|  | 风机 | 运行平稳、无振动异响 | 听、看 |  |

### 4.2.16锅炉班长岗位安全检查清单

| 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉站 区域 | 每日 | 检查锅炉站运行记录填写是否真实 | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | 监督检查锅炉所辖区域设备有无安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查司炉工、水处理工作业过程中是否存在违章作业或存在安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查上位机上有无冲洗水位、电极报警记录 |  |  |  |  |
|  |  | 检查锅炉作业人员作业过程中劳保用品穿戴是否符合安全规范； |  |  |  |  |
|  |  | 检查管线、阀门有无跑、冒、滴、漏现象 |  |  |  |  |
|  |  | 监督检查锅炉三大安全附件是否灵敏有效 |  |  |  |  |
|  |  | 监督检查软水是否达标、化验药品是否在有效期内 |  |  |  |  |

### 4.2.17锅炉岗位操作工安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检频次 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 安全阀 | 无漏气现象，抬式灵敏 | 每周四白班 | 目视抬式 |  |
|  | 水位计 | 液位显示正常无汽水滴漏 | 1次/班 | 冲洗水位计 |  |
|  | 压力表 | 压力在正常范围内 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电极 | 电极液像、气象管线通畅 | 1次/班 | 冲洗电极 |  |
|  | 阀门 | 阀门开关通畅完好 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 炉体温度 | 炉体温度正常 | 1次/班 | 测温仪 |  |
| 上水泵 | 压力 | 压力在规定范围 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 管线阀门 | 管线阀门无漏水 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电机 | 运行平稳、无振动异响 | 1次/班 | 听、摸、看 |  |
|  | 泵体 | 无振动异响 | 1次/班 | 目视 |  |
| 软水系统 | 压力 | 压力流量在范围内：0.35-0.40MPa | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 水位 | 保持罐体的高水位：7.0-8.0米 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 水温 | 水温：28℃-85℃ | 1次/班 | 测温 |  |

### 4.2.18污水班长岗位安全检查清单

| 检查区域 | 频率 | 检查项目 | 如何检查 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站区域 | 每日 | 检查员工是否按规定穿戴劳动防护用品 | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | 检查员工是否按安全规范要求进行操作，是否存在“三违”情况 |  |  |  |  |
|  |  | 检查岗位防护用品、灭火器、消防设施是否完好 |  |  |  |  |
|  |  | 检查各运行设备是否运行正常 |  |  |  |  |
|  |  | 检查盐酸罐罐体、阀门、管道有无泄漏 |  |  |  |  |
|  |  | 检查员工是否按规定及时准确填写各种记录 |  |  |  |  |
|  |  | 检查岗位设备、设施是否存在安全隐患 |  |  |  |  |
|  |  | 检查各爬梯、栏杆有无腐蚀、断裂 |  |  |  |  |

### 4.2.19污水处理岗位安全检查清单

| 巡检部位 | 巡检内容 | 巡检标准 | 巡检频次 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗茨鼓风机 | 放空阀 | 正常开启、关闭 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 油位 | 风机油位在1/2-2/3 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 电流 | 电流80-120A | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 风机温度 | 风机温度35℃-56℃ | 1次/班 | 测温仪 |  |
|  | 压力 | 压力0.4-0.6mpa | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 连轴器 | 确定连轴器正常无异物卡住，无异响 | 1次/班 | 听、看 |  |
|  | 机体 | 声音、震动正常、无异味、皮带无磨损、断裂 | 1次/班 | 听、闻、看 |  |
| 滚筒滤网 | 机体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 听、目视、闻 |  |
|  | 减速器、链条 | 有无润滑油 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 喷头 | 有无堵塞、损坏 | 1次/班 | 目视 |  |
|  | 支撑轮 | 是否转动 | 1次/班 | 目视 |  |
| 厌氧塔泵 | 泵体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 听、闻、看 |  |
|  |  | 机械密封是否漏水、漏泥 | 1次/班 | 目视 |  |
| 机械格栅 | 整体 | 声音、震动是否正常 | 1次/班 | 目视手摸 |  |
|  | 轴承、减速器 | 有无润滑油 | 1次/班 | 目视 |  |
| 中间水泵 | 泵体 | 声音、震动是否正常、无异味 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  |  | 机械密封是否漏水、漏泥 | 1次/班 | 目视 |  |
| 盐酸罐 | 罐体 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  | 阀门 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |
|  | 管道 | 完好无泄漏 | 1次/班 | 目视、闻 |  |

### 4.2.20电气设备安全清单

| 部门 | 检查内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 高压电压 | 三相电压平衡10KV±3% | 目视 |  |
|  | 高压电流 | 单台变压器电流＜115A | 目视 |  |
|  | 低压电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 低压电流 | 单台变压器电流＜2600A | 目视 |  |
|  | 高压室设备最高温度 | 最高温度＜40℃ | 测温仪 |  |
|  | 低压室设备最高温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
| 制冷站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 锅炉站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 污水站 | 配电屏柜电压 | 三相电压平衡400V±5% | 目视 |  |
|  | 配电屏柜温度 | 最高温度＜60℃ | 测温仪 |  |
|  | 配电屏柜有无异常 | 无色无味 | 嗅 |  |
|  | 电机电流 | 三相平衡无过流 | 电流表 |  |
|  | 电机声音 | 有无异常 | 听 |  |
|  | 电机温度 | 不超过铭牌标识电流 | 测温仪 |  |
|  | 电机振动 | 运行平稳，无振动 | 摸、看 |  |
| 其他车间 | 电控柜 | 电控柜无蜘蛛网、灰尘、杂物 |  |  |
|  |  | 电控柜照明完好、散热良好、线路整洁规范 |  |  |
|  |  | 电控柜交流接触器无引弧打火现象、接线端无发热变色 |  |  |
|  |  | 电控室空调工作正常 |  |  |
|  |  | 电控柜及线槽无老鼠破坏迹象 |  |  |
|  |  | 电控柜接线端无严重发热变色 |  |  |
|  | 车间现场使用插座、风扇、照明灯及控制箱 | 车间各岗位插座防护安全有效、墙上照明开关柜防护完好 |  |  |
|  |  | 车间各岗位风扇线路有套管无接头裸露、护罩完好 |  |  |
|  |  | 车间墙壁照明灯控制箱开关及线接头无裸露，线接头松动发热变色 |  |  |

### 4.2.21气瓶安全检查清单

| 检查项目 | 检查点 | 检查标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气瓶检查 | 氧气、乙炔气瓶 | 气瓶外表面的颜色、字样和色环是否符合标准规定 |  |
|  |  | 瓶体上是否张贴有安全警示标签 |  |
|  |  | 瓶体上是否张贴有充装合格证 |  |
|  |  | 瓶体有无锈蚀、损伤、变形、裂纹等 |  |
|  |  | 是否有瓶帽以及瓶帽是否完好 |  |
|  |  | 是否有2 个防震圈，并均匀放置 |  |
|  |  | 瓶肩上是否有钢印字码，在有效期内 |  |
|  |  | 瓶阀处、瓶体有无油污 |  |
|  |  | 乙炔瓶瓶口处是否配制有效的检验环 |  |
|  |  | 手轮配制正常，操作灵活 |  |
|  |  | 减压器显示是否正常，无损伤、无泄露 |  |
|  |  | 是否安装有回火器或止回阀 |  |
|  |  | 软管是否老化、破裂 |  |
|  |  | 软管连接处是否用管卡固定（严禁用铁丝等绑扎） |  |
|  |  | 确定气瓶摆放是否有足够安全距离 |  |
|  |  | 是否直立放置 |  |
|  |  | 是否有防倾倒措施 |  |
|  |  | 是否有遮阳和防高温措施 |  |
|  |  | 气瓶是否漏气 |  |

## 4.3 特种设备安全管理清单

表4-4-1 特种设备安全巡检清单

| 设备名称 | 检查内容 | 巡检标准 | 巡检方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力管道 | 管道外壁 | 无明显锈蚀、变形、泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道接头 | 无泄漏 | 目视 |  |
|  | 管道支撑 | 无下沉、倾斜、开裂 | 目视 |  |
| 螺杆机 | 运行压力 | 运行压力＜1.6Mpa | 目视 |  |
|  | 油位 | 1∕2下油镜≤油位≤1∕2上油镜 | 目测 |  |
|  | 油压差 | ≤0.1Mpa | 目测 |  |
|  | 油温 | 最高温度＜60℃ | 目测 |  |
|  | 基座 | 连接牢固、有无倾斜变形 | 目测 |  |
|  | 安全附件 | 压力表、安全阀是否灵敏可靠、在有效期内 | 目测 |  |
|  | 法兰连接 | 连接是否牢固、有无泄漏 | 目视、嗅 |  |
|  | 运行状态 | 运行是否平稳、有无无异响 | 听 |  |
| 天然气锅炉 | 元器件 | 本体可见受压元件完好、无渗漏 | 目测 |  |
|  | 水位计 | 水位显示正常 | 目测 |  |
|  | 压力、温度 | 压力<0.8Mpa | 目测 |  |
|  | 连接部位 | 管道阀门、法兰无锈蚀泄漏 | 目测 |  |
|  | 维修孔 | 人孔、手孔、头孔无腐蚀泄漏 | 目测 |  |
|  | 外观 | 外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏、保温状况正常 | 目测 |  |
|  | 安全附件 | 各类安全附件齐全、灵敏可靠、是否定期效验 | 目测 |  |
| 压力容器 | 接头 | 法兰、焊接接头位置等部位无裂痕、变形等缺陷 | 目测 |  |
|  | 外观 | 外表面有无腐蚀，漆色是否完好、变形缺陷 | 目测 |  |
|  | 相邻管道 | 相邻管道有无异常震动、声响等 | 听、看 |  |
|  | 安全附件 | 安全附件是否齐、灵敏、效验有效 | 目测 |  |
|  | 支撑 | 压力容器支撑连接牢固、无倾斜 | 目测 |  |
|  | 密封情况 | 无跑冒滴漏、异常结露结霜现象 | 目测 |  |
|  | 压力、温度 | 无超压、超温 | 对铭牌 |  |

表4-3-2 特种设备（叉车）安全检查清单

| 检查时间段 | 检查内容 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叉车启动前 | 叉车车身 | 叉车车身有无划痕。 | 目视 |  |
|  | 叉车轮胎 | 轮胎气压是否达标，有无楔进异物。 | 目测 |  |
|  | 叉车门架 | 门架有无异常，链条松紧是否合适。 | 目视、手压 |  |
|  | 发动机机舱 | 发动机以及油管是否漏油。 | 目测 |  |
|  | 机油、液压油 | 取出标尺，擦拭干净，检查油位高度是否达标 | 目视 |  |
|  | 水箱水位 | 打开水箱盖检查冷却液液位是否达标。 | 目测 |  |
| 叉车启动后 | 仪表板 | 检查仪表是否正常。 | 目视 |  |
|  | 灯 光 | 打开灯开关，检查灯光是否正常。 | 目视 |  |
|  | 倒车蜂鸣器 | 踩住刹车挂倒挡，检查蜂鸣器是非正常 | 听 |  |
|  | 液压起升系统 | 操纵起升手柄，检查门架升降是否正常 | 手压、目视 |  |
| 叉车开动慢行检查 | 方向 | 慢行检查方向使用是否正常 | 感觉、目测 |  |
|  | 刹车 | 慢行使用刹车检查刹车是否有效 | 感觉、目视 |  |
|  | 异响异味 | 慢行检查叉车有无异响异味 | 听、嗅 |  |