- 站日常安全检查清单

| - 检查 部位 | - 序号 | - 检查内容 | - 检查标准 | - 问题情况 | - 整改完成情况 | - 整改责 任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 前庭 | - 1 | - 员工行为 | - 劳动纪律符合规定 |  |  |  |
|  | - 2 | - 现场安全 | - 无“三违”行为 |  |  |  |
|  | - 3 | - 加油场地 | - 无油污、无烟蒂、警示牌完好 |  |  |  |
|  | - 4 | - 消防器材 | - 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
|  | - 5 | - 加油机 | - 外观完好无油污、加油枪无故障、视油器无气泡杂质、计量器显示清晰，内部完好、无渗漏、无松动，集气罩完好有效，防爆接线盒封堵有效 |  |  |  |
|  | - 6 | - 照明灯具 | - 照度正常、符合防爆要求 |  |  |  |
|  | - 7 | - 罩棚 | - 无漏水、无开裂、无材料脱落 |  |  |  |
| - 油罐区 | - 1 | - 罐区 | - 罐区干净无杂物、无易燃物、无明显油气 |  |  |  |
|  | - 2 | - 操作井 | - 无积水、油污、杂质、无明显油气味、无裂损、无锈蚀、无渗漏，跨接完好，计量口密闭 |  |  |  |
|  | - 3 | - 通气管 | - 安装牢固、阻火器无油污、管线无腐蚀损坏 |  |  |  |
|  | - 4 | - 卸油区 | - 干净无油污和明显的油气味、卸油口密闭管线完好、开关灵活、无渗漏、无腐蚀 |  |  |  |
|  | - 5 | - 消防器材 | - 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
|  | - 6 | - 静电报警器 | - 接头紧固、完好有效 |  |  |  |
|  | - 7 | - 人体静电释放桩 | - 完好、有效 |  |  |  |
|  | - 8 | - 潜油泵 |  |  |  |  |
|  | - 9 | - 油气回收 | - 无异常声音、无渗漏、无油气味 |  |  |  |
|  | - 10 | - 油罐 | - 无明显上浮和下沉 |  |  |  |
| 检查 部位 | 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 问题情况 | 整改完成情况 | 整改责 任人 |
| 办公区/生活区 | 1 | 视频监控 | 各摄像头对准制定位置，视频显示清晰 |  |  |  |
|  | 2 | 电器、线路 | 无超负荷使用、无私拉乱接、无电烧痕迹 |  |  |  |
|  | 3 | 消防器材 | 数量齐全、压力正常、位置正确、卫生良好 |  |  |  |
| 电器设备 | 1 | 开关柜 | 开关完整牢固、线路无搭连、无乱接 |  |  |  |
|  | 2 | 配电柜 | 仪表完好准确、线路规则有序，继电器动作灵活，接地保护设施有效完好、 无烧结、无乱接 |  |  |  |
|  | 3 | 发电机 | 安装牢固、无渗漏、皮带无松动、机油、冷却水充足 |  |  |  |
|  | 4 | 消防器材 | 是否配备C02灭火器，是否定期保养 |  |  |  |
| 环保 | 1 | 隔油池 | 无开裂、无明显浮油、杂物 |  |  |  |
|  | 2 | 卫生间 | 设施设备齐全、地面不湿滑、定时是否巡检 |  |  |  |

- 应急演练清单

| - 序号 | - 清单内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 是否编制应急预案 |  |
| - 2 | - 是否将应急预案到相关部门进行备案 |  |
| - 3 | - 是否有应急预案评审或者论证意见 |  |
| - 4 | - 是否有风险评估结果和应急资源调查清单 |  |
| - 5 | - 是否定期组织应急预案演练 |  |
| - 6 | - 是否制定应急预案演练计划 |  |
| - 7 | - 是否记录应急演练内容 |  |
| - 8 | - 是否开展应急演练评估 |  |
| - 9 | - 是否保存应急演练相关照片资料 |  |
| - 签字（站经理、安全管理人员）： |  |  |