- 6 日常安全检查清单

- 6.1加油单元

### 大观加油站加油单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 加油机设备 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 防雷防静电设施 |  | 1、接地线路无脱落；2、证书在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机机体 |  | 1、外观完好干净、接地可靠、管线连接牢靠无松动；2、运转正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限速牌 |  | 1、无松动无锈蚀，字迹清晰；2、位置正确朝向入口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防撞设施 |  | 稳定牢固，不摇晃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机填沙 |  | 填沙没过接头处，填沙内无渗油现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接头无松动、电阻正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气系统 |  | 无破损、无裸露的线，设备满足防爆要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速带 |  | 无破损、无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 接头无松动、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电消除器 |  | 1、接地线路无脱落；2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚 |  | 罩棚无破损、不漏雨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 无掉色、无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚排水 |  | 罩棚无积水、排水畅通 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 隐患排查制度 |  | 定期对加油站隐患进行排查，制定相应的隐患排查清单表，针对隐患制定相应措施及整改方案，并上报公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔油池管理 |  | 站内产生油污通过环保沟进入隔油池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来业务管理制度 |  | 监督现场外来业务人员，发现不安全行为及时制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站现场作业管理规程 |  | 加油现场施工作业按要求执行，对施工现场进行监督，发现违章行为和不安全行为及时制止；施工结束后，及时清理现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油区通道 |  | 当班员工知晓前庭安全操作规程，包括车辆引导、加油、设备维护、前庭清洁等工作的流程过程中存在的安全风险确认现场安全，无商品堆放，顺畅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场安全检查制度 |  | 当班员工对作业现场监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止和向上级反映； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 1、对新进员工进行安全、操作流程培训 2、对培训人员进行登记建档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急演练 |  | 1、员工熟悉并演练过应急预案 2、演练过程有文字及图片等书面材料文档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、对在职员工每月根据公司下发安全文件进行再学习 2、建立学习档案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前会议 |  | 告知员工本次工作面临的风险及规避措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 管理人员已经取得安全人员管理人员证并在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服 |  | 当班人员正确穿戴工服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手套 |  | 当班人员正确穿戴手套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 药品在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力在可使用范围内 2、在有效期内 3、外观完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙 |  | 干沙无湿润、无结团 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急按钮 |  | 按下后可立即停止油机工作，切断加油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源应急按钮 |  | 外观完好，灵活按动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 无松动漏油 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 油罐单元

### 大观加油站油罐单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 储油罐 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：车间/工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 人体静电消除装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆静电接地报警装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域警戒锥形桶 |  | 1、雪糕桶无破损变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口等电位跨接 |  | 1、无松动脱落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口油品标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口防腐防渗漏措施 |  | 1、无破损、破裂2、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油防错装接头 |  | 1、连接点不漏油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防溢阀 |  | 1、工作正常、表面无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区回填 |  | 1、罐区回填无沉降，无坑洞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷措施 |  | 1、防雷接触点无脱落；断接卡连接保护完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液位监测系统 |  | 1、接卸油和加油作业时，液位仪正常变化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线渗漏监测系统 |  | 1、各项指示灯及报警装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气 |  | 1、防爆电器工作正常、有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作井防腐防渗漏措施 |  | 1、操作井内无积水；2、垫圈密封良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力帽和呼吸阀 |  | 1、压力帽常开，呼吸阀常闭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高液位检测报警室内外 |  | 1、高液位检测系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 外来人员严禁进入罐区 |  | 1、及时劝离罐区周边无关人员；2、现场对外来人员危险行为进行制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电设施定期检测 |  | 1、检查在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全巡查 |  | 1、半天巡查一次2、巡查情况及时记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油安全操作规程 |  | 1、卸油前：工作人员引导车辆到位，检查油罐车有无泄漏，油罐车停好熄火，拉手刹。作业人员穿着防静电工作服装，卸油区无安全隐患无外来人员逗留，消防器材到位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油前后静置管理 |  | 1、卸油前油罐车到卸油区静置15分钟释放静电，卸油后稳油静置5分钟后通过液位仪计量收油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 1、查看职业危害因素检测在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口上锁 |  | 1、卸油实行双锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐患排查管理 |  | 1、办公区、油罐区、加油现场、配电间等有无隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收装置操作规程 |  | 1、检查一次、二次油气回收安全可用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急演练 | 应急演练 |  | 1、每月组织油站人开展应急演练 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、组织员工开展岗位培训，熟悉岗位职责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前培训告知 |  | 1、组织安全生产规章制度、岗位职责、卸油区操作规程、应急措施、岗位风险识别等知识培训 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来人员培训告知 |  | 1、对外来人员进行培训告知 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 1、抽查安全管理人员安全合格证在有效期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站长取得安全考核合格证 |  | 1、危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 1、检查防静电工作服符合工作要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纯棉手套 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防暑降温措施 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力指示在绿区内，2、灭火器标志清楚，在有效期内、3、软管无堵塞、破损4、筒体无腐蚀、底部脱落现象5、干粉无结块情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防铲及消防桶 |  | 1、消防铲干净无锈蚀无损坏，2、消防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢固且完好，消防桶清洁无锈蚀无变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙箱及消防沙 |  | 1、消防沙量足，2、干燥无杂物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保沟 |  | 1、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观察井 |  | 1、沟内无杂物，水流通畅，2、无堵塞，无明显油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区 |  | 1、罐区地面无破损，无塌陷 |  |  |  |  |  |  |

- 6.3 配电单元

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（岗位/班组级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每月 | 检查人员（电工及班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 防火封堵完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 1、配电房电器设备、线路的设计、安装、必须符合行业规范的要求。2、电气设备、线路要定期检查、保养。3检修电气设备及路线的工作必须二人以上，严禁带电、带负荷等违规操作。在配电房范围外检修电气设备时，应在配电房的电源总闸上挂上‘有人检修，严禁合闸’的醒目标志，防止意外身亡事故。4、配电设备，线路等故障，加油站应及时报修，不能带病作业，严禁以铜丝、铁丝等代替保险丝。5遇强雷击闪电时，必要时临时切断配电房总电源。6、配电房必须配以一定数量的灭火器材。7、严禁配电房内堆放杂物，随时保持卫生清洁，通风良好，以防鼠、蛇动物窜入导致线路短路，引发火灾。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急物资 | 二氧化碳灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在使用期内，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 电源开关，输出电压，电池电量正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（公司级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：公司级 | 检查频次：每季 | 检查人员（主要负责人） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序，无私自搭线的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 所有穿线孔洞用防火胶泥封堵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防浪涌 |  | 干净无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 抽查配备设备运行维护记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急处置 | 二氧化碳灭火器 |  | 抽查灭火器称重记录，灭火器在有效使用期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常且能持续90分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 检查各种指示参数正常工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

- 6.4 办公单元

### 大观加油站办公单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 办公单元 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每周 | 检查人员（行政人员和安全员） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 线路铺设 |  | 线路无老化短路，无私拉乱接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯具照明 |  | 固定牢靠，无老化现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控系统 |  | 显示正常、画面清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 使用办公设备 |  | 办公设备运行良好，不带病工作 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 新员工班组级培训不少于24学时，培训内容符合公司规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体触及带电体及设备时引起的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 检查当班员工按要求着防静电工作服、工作鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急处置 | 干粉灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在试用期内，胶管完好，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急断电开关 |  | 外观完好，按动灵活 |  |  |  |  |  |  |

- 6.5 相关方作业

### 大观加油站相关方作业日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 相关方作业 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：车间/工段级 | 检查频次：相关方作业过程 | 检查人员（站长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 管理措施 | 检查发包合同 |  | 发包合同中明确安全生产要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查安全生产协议 |  | 检查安全生产协议签订 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查相关方人员安全资格证书及其他证件 |  | 检查人员安全资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施 |  | 检查书面告知 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 员工教育 | 用电规范 |  | 禁止违规使用电器，禁止吸烟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体 触及带电体及设备时引起 的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急措施 | 灭火器 |  | 灭火器在有效期内，检查灭火器是否需要更换并及时更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  | 备电正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 相关方作业人员均配备防静电工装，监督相关方作业人员按规定穿戴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套 |  | 相关方作业人员均配备防护手套，监督相关方作业人员按规定佩戴，及时更换报废或破损防护手套 |  |  |  |  |  |  |

- 7 日常安全管理清单

- 7.1 证照、备案件管理清单

| 序号 | 名称 | 编号 | 有效期限 | 发证机关 | 变更记录 | 归口管理责任部门 | 归口管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 91511304MABWLC0K79 | / | 南充市嘉陵区行政审批局 |  |  |  |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 川南危经字[2022]000077号 | 2023年12月14日 | 南充市应急管理局 |  |  |  |
| 3 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第A0703号 | 2027年9月29日 | 南充市经济和信息化厅 |  |  |  |