- 6 日常安全检查清单

- 6.1加油单元

### 大观加油站加油单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 加油机设备 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 防雷防静电设施 |  | 1、接地线路无脱落；2、证书在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机机体 |  | 1、外观完好干净、接地可靠、管线连接牢靠无松动；2、运转正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限速牌 |  | 1、无松动无锈蚀，字迹清晰；2、位置正确朝向入口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防撞设施 |  | 稳定牢固，不摇晃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机填沙 |  | 填沙没过接头处，填沙内无渗油现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接头无松动、电阻正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气系统 |  | 无破损、无裸露的线，设备满足防爆要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速带 |  | 无破损、无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 接头无松动、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 静电消除器 |  | 1、接地线路无脱落；2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚 |  | 罩棚无破损、不漏雨 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 无掉色、无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罩棚排水 |  | 罩棚无积水、排水畅通 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 隐患排查制度 |  | 定期对加油站隐患进行排查，制定相应的隐患排查清单表，针对隐患制定相应措施及整改方案，并上报公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔油池管理 |  | 站内产生油污通过环保沟进入隔油池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来业务管理制度 |  | 监督现场外来业务人员，发现不安全行为及时制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站现场作业管理规程 |  | 加油现场施工作业按要求执行，对施工现场进行监督，发现违章行为和不安全行为及时制止；施工结束后，及时清理现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油区通道 |  | 当班员工知晓前庭安全操作规程，包括车辆引导、加油、设备维护、前庭清洁等工作的流程过程中存在的安全风险确认现场安全，无商品堆放，顺畅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场安全检查制度 |  | 当班员工对作业现场监督，发现违章行为和不安全因素，有权制止和向上级反映； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 1、对新进员工进行安全、操作流程培训 2、对培训人员进行登记建档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急演练 |  | 1、员工熟悉并演练过应急预案 2、演练过程有文字及图片等书面材料文档 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、对在职员工每月根据公司下发安全文件进行再学习 2、建立学习档案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前会议 |  | 告知员工本次工作面临的风险及规避措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 管理人员已经取得安全人员管理人员证并在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服 |  | 当班人员正确穿戴工服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手套 |  | 当班人员正确穿戴手套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 药品在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力在可使用范围内 2、在有效期内 3、外观完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙 |  | 干沙无湿润、无结团 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急按钮 |  | 按下后可立即停止油机工作，切断加油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源应急按钮 |  | 外观完好，灵活按动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉断阀 |  | 无松动漏油 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 油罐单元

### 大观加油站油罐单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 储油罐 | 事故风险类型：火灾、其它爆炸、触电、车辆伤害 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：车间/工段级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每天 | 检查人员（班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术措施 | 人体静电消除装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆静电接地报警装置 |  | 1、接地线路无脱落，2、声光报警正常； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域警戒锥形桶 |  | 1、雪糕桶无破损变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口等电位跨接 |  | 1、无松动脱落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口油品标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口防腐防渗漏措施 |  | 1、无破损、破裂2、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油防错装接头 |  | 1、连接点不漏油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防溢阀 |  | 1、工作正常、表面无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区回填 |  | 1、罐区回填无沉降，无坑洞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷措施 |  | 1、防雷接触点无脱落；断接卡连接保护完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液位监测系统 |  | 1、接卸油和加油作业时，液位仪正常变化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线渗漏监测系统 |  | 1、各项指示灯及报警装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆电气 |  | 1、防爆电器工作正常、有效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 1、系统运行正常、无掉线的摄像头；2、视频保存3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 |  | 1、无脱落、变色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作井防腐防渗漏措施 |  | 1、操作井内无积水；2、垫圈密封良好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力帽和呼吸阀 |  | 1、压力帽常开，呼吸阀常闭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高液位检测报警室内外 |  | 1、高液位检测系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 外来人员严禁进入罐区 |  | 1、及时劝离罐区周边无关人员；2、现场对外来人员危险行为进行制止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电设施定期检测 |  | 1、检查在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全巡查 |  | 1、半天巡查一次2、巡查情况及时记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油安全操作规程 |  | 1、卸油前：工作人员引导车辆到位，检查油罐车有无泄漏，油罐车停好熄火，拉手刹。作业人员穿着防静电工作服装，卸油区无安全隐患无外来人员逗留，消防器材到位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油前后静置管理 |  | 1、卸油前油罐车到卸油区静置15分钟释放静电，卸油后稳油静置5分钟后通过液位仪计量收油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业危害因素定期检测 |  | 1、查看职业危害因素检测在有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸油口上锁 |  | 1、卸油实行双锁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐患排查管理 |  | 1、办公区、油罐区、加油现场、配电间等有无隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油气回收装置操作规程 |  | 1、检查一次、二次油气回收安全可用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急演练 | 应急演练 |  | 1、每月组织油站人开展应急演练 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从业人员再培训 |  | 1、组织员工开展岗位培训，熟悉岗位职责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班前培训告知 |  | 1、组织安全生产规章制度、岗位职责、卸油区操作规程、应急措施、岗位风险识别等知识培训 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来人员培训告知 |  | 1、对外来人员进行培训告知 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理人员取得安全考核合格证 |  | 1、抽查安全管理人员安全合格证在有效期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站长取得安全考核合格证 |  | 1、危害因素检测报告无过期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 1、检查防静电工作服符合工作要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纯棉手套 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防暑降温措施 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防中暑药品 |  | 1、药箱常备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急物资 | 干粉灭火器 |  | 1、压力指示在绿区内，2、灭火器标志清楚，在有效期内、3、软管无堵塞、破损4、筒体无腐蚀、底部脱落现象5、干粉无结块情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防铲及消防桶 |  | 1、消防铲干净无锈蚀无损坏，2、消防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢固且完好，消防桶清洁无锈蚀无变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防沙箱及消防沙 |  | 1、消防沙量足，2、干燥无杂物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 1、无破损、破裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保沟 |  | 1、无油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观察井 |  | 1、沟内无杂物，水流通畅，2、无堵塞，无明显油污 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐区 |  | 1、罐区地面无破损，无塌陷 |  |  |  |  |  |  |

- 6.3 配电单元

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（岗位/班组级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每月 | 检查人员（电工及班组长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 防火封堵完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 1、配电房电器设备、线路的设计、安装、必须符合行业规范的要求。2、电气设备、线路要定期检查、保养。3检修电气设备及路线的工作必须二人以上，严禁带电、带负荷等违规操作。在配电房范围外检修电气设备时，应在配电房的电源总闸上挂上‘有人检修，严禁合闸’的醒目标志，防止意外身亡事故。4、配电设备，线路等故障，加油站应及时报修，不能带病作业，严禁以铜丝、铁丝等代替保险丝。5遇强雷击闪电时，必要时临时切断配电房总电源。6、配电房必须配以一定数量的灭火器材。7、严禁配电房内堆放杂物，随时保持卫生清洁，通风良好，以防鼠、蛇动物窜入导致线路短路，引发火灾。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急物资 | 二氧化碳灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在使用期内，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 电源开关，输出电压，电池电量正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

### 大观加油站配电单元日常安全检查清单（公司级检查）

| 风险（点）源 | 配电设备 | 事故风险类型：火灾、触电 | 风险等级：一般风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：公司级 | 检查频次：每季 | 检查人员（主要负责人） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 配电箱机柜 |  | 机柜干净，无锈蚀，机柜基座牢靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防静电措施 |  | 接地牢靠无松动无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地及跨接 |  | 接地跨接牢靠无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱机柜内线路 |  | 配电机柜内各线路排列有序，无私自搭线的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  | 所有穿线孔洞用防火胶泥封堵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防浪涌 |  | 干净无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡鼠板 |  | 干净，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识标牌 |  | 干净、无损坏、字体清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 配电室管理标准 |  | 地面清洁、无油污/地胶无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电操作规程 |  | 抽查配备设备运行维护记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 个体防护 | 绝缘胶鞋 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急处置 | 二氧化碳灭火器 |  | 抽查灭火器称重记录，灭火器在有效使用期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  | 灭火毯干净无破损折叠整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆应急照明灯 |  | 充电正常，停电后工作正常且能持续90分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站UPS电源 |  | 检查各种指示参数正常工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急切断系统 |  | 查看紧急切断系统处于开启状态 |  |  |  |  |  |  |

- 6.4 办公单元

### 大观加油站办公单元日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 办公单元 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：岗位/班组级 | 检查频次：每周 | 检查人员（行政人员和安全员） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 工程技术 | 线路铺设 |  | 线路无老化短路，无私拉乱接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯具照明 |  | 固定牢靠，无老化现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控系统 |  | 显示正常、画面清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理措施 | 使用办公设备 |  | 办公设备运行良好，不带病工作 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训教育 | 新员工三级安全教育 |  | 新员工班组级培训不少于24学时，培训内容符合公司规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体触及带电体及设备时引起的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 检查当班员工按要求着防静电工作服、工作鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘手套 |  | 表面干净整洁、无损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 应急处置 | 干粉灭火器 |  | 瓶身外观清洁、无锈蚀、无变形，铭牌及合格证完好，在试用期内，胶管完好，喇叭筒完好，无异物堵塞喷管口，顶针无锈蚀，压把、提把完好，器头与罐体连接完好、牢固，铅封完好，插销抽动灵活 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急断电开关 |  | 外观完好，按动灵活 |  |  |  |  |  |  |

- 6.5 相关方作业

### 大观加油站相关方作业日常安全检查清单

| 风险（点）源 | 相关方作业 | 事故风险类型：触电、其它伤害 | 风险等级：低风险 | 管控层级：岗位/班组级 | 检查层级：车间/工段级 | 检查频次：相关方作业过程 | 检查人员（站长） |  | 检查 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查标准 |  |  |  | 检查记录 |  |  |
| 1 | 管理措施 | 检查发包合同 |  | 发包合同中明确安全生产要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查安全生产协议 |  | 检查安全生产协议签订 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查相关方人员安全资格证书及其他证件 |  | 检查人员安全资格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施 |  | 检查书面告知 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 员工教育 | 用电规范 |  | 禁止违规使用电器，禁止吸烟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油站安全用电 |  | 1、人身安全：防止人体 触及带电体及设备时引起 的触电事故。2、设备安全：防止设备非正常电压产生电火花引燃爆炸性气体混合物 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急措施 | 灭火器 |  | 灭火器在有效期内，检查灭火器是否需要更换并及时更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  | 备电正常 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 个体防护 | 防静电工作服、工作鞋 |  | 相关方作业人员均配备防静电工装，监督相关方作业人员按规定穿戴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护手套 |  | 相关方作业人员均配备防护手套，监督相关方作业人员按规定佩戴，及时更换报废或破损防护手套 |  |  |  |  |  |  |

- 7 日常安全管理清单

- 7.1 证照、备案件管理清单

| 序号 | 名称 | 编号 | 有效期限 | 发证机关 | 变更记录 | 归口管理责任部门 | 归口管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 91511304MABWLC0K79 | / | 南充市嘉陵区行政审批局 |  |  |  |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 川南危经字[2022]000077号 | 2023年12月14日 | 南充市应急管理局 |  |  |  |
| 3 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第A0703号 | 2027年9月29日 | 南充市经济和信息化厅 |  |  |  |

- 7.2 人员资格管理清单

| 序号 | 姓名 | 部门 | 现岗位名称和职务 | 出生 年月 | 入职年月 | 毕（肄）业学校及单位 | 所学专业 | 学历 | 证件类型 | 证件有效期 | 复训时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓桂花 | 大观加油站 | 站长 | 1965-08-29 | 2006-4 | / | / | 高中 | 主要负责人 | 2024-09-13 | 2023年 |
| 2 | 赵小琼 | 大观加油站 | 安全员 | 1982-02-03 | 2015-07 | / | / | 高中 | 安全管理人员 | 2023-09-07 | 2023年 |
| 3 | 袁杨 | 大观加油站 | 管理员 | 1996-10-25 | 2018-09 | / | / | 大专 | 管理人员 | 2023-09-07 | 2023年 |
| 4 | 吴雷 | 大观加油站 | 安全员 | 1989-12-09 | 2020-8 | / | / | 大专 | 安全管理人员 | 2024-06-02 | 2023年 |
| 5 | 周荣 | 大观加油站 | 班长 | 1990-09-17 | 2018-03 | / | / | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 6 | 刘福 | 大观加油站 | 班长 | 1994-03-18 | 2012-11 | / | / | 中专 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 7 | 蒋平 | 大观加油站 | 班长 | 1986-02-24 | 2018-12 | / | / | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 8 | 陈小芳 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-10-12 | 2019-10 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-06-21 | 2023年 |
| 9 | 管秀春 | 大观加油站 | 加油员 | 1982-02-26 | 2021-03 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03.28 | 2023年 |
| 10 | 胡秋菊 | 大观加油站 | 加油员 | 1996-08-14 | 2021-03 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 11 | 李丹 | 大观加油站 | 加油员 | 1987-10-07 | 2020-09 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-03-28 | 2023年 |
| 12 | 许艳 | 大观加油站 | 加油员 | 1977-04-11 | 2019-05 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 13 | 何琼 | 大观加油站 | 加油员 | 1981-08-19 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 14 | 徐畅 | 大观加油站 | 加油员 | 1982-09-16 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 15 | 陈春蓉 | 大观加油站 | 加油员 | 1986-01-28 | 2022-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2025-03-17 | 2023年 |
| 16 | 谢钢 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-09-25 | 2012-11 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 17 | 江军 | 大观加油站 | 加油员 | 1989-09-29 | 2017-01 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 18 | 任方容 | 大观加油站 | 加油员 | 1976-08-10 | 2014-02 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2023-09-01 | 2023年 |
| 19 | 宋文亮 | 大观加油站 | 加油员 | 1988-02-23 | 2021-06 |  |  | 高中 | 从业人员 | 2024-09-10 | 2023年 |

- 7.3 全员岗位清单

| 序号 | 单位（部门） | 岗位名称 | 岗位应有人数 | 岗位实有人数 | 岗位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 主要负责人 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 站长 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 加油员 | 13 | 5 |  |

- 7.4 承包商管理情况清单

| 序号 | 承包商名称 | 单位资质 | 承包商负责人 | 项目名称 | 安全协议编号 | 施工时间 | 安全交底人 | 完工验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.5 法律法规识别、获取、评审清单

| 序号 | 法律、法规、标准、规范名称 | 颁布部门 | 生效日期 | 适用部门 | 符合性评审意见 | 评审部门 | 评审责任人 | 不符合项整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人大常委会 | 2021.09.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 2 | 中华人民共和国行政许可法 | 全国人大常委会 | 2004.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大常委会 | 2018.12.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 4 | 中华人民共和国劳动法 | 中华人民共和国主席令第二十八号 | 2018.12.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 5 | 中华人民共和国消防法 | 全国人大常委会 | 2021.04.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 6 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大常委会 | 2013.07.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 7 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 全国人大常委会 | 2007.11.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 8 | 中华人民共和国环境保护法 | 全国人大常委会 | 2015.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 9 | 中华人民共和国防震减灾法 | 全国人大常委会 |  | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 10 | 公路安全保护条例 | 国务院 | 2011.7.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 11 | 电力设施保护条例 | 国务院 | 2011.01.08 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 12 | 安全生产许可证条例 | 国务院 | 2014.07.29 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 13 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院 | 2015.05.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 14 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院 | 2014.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 15 | 工伤保险条例 | 国务院 | 2011.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 16 | 生产安全事故应急条例 | 国务院 | 2019.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 17 | 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 | 国务院 | 2001.04.21 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 18 | 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国务院 | 2010.07.19 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 19 | 生产经营单位安全培训规定 | 国家安监总局 | 2006.03.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 20 | 安全生产培训管理办法 | 国家安监总局 | 2012.03.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 21 | 安全生产监督罚款管理暂行办法 | 国家安监总局 | 2004.11.03 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 22 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 国家安监总局 | 2008.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 23 | 劳动防护用品监督管理规定 | 国家安监总局 | 2005.09.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 24 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 财政部、国家安监总局 | 2012.2.14 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 25 | 危险化学品名录（2015年版） | 国家安监总局 | 2015.03.03 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 26 | 危险化学品建设项目安全许可实施办法 | 国家安监总局 | 2006.10.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 27 | 国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知 | 国家安监总局 | 2011.06.21 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 28 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行 | 国家安监总局 | 2017.07.13 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 29 | 危险化学品经营许可证管理办法 | 国家安监总局 | 2012.9.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 30 | 安全事故隐患排查治理暂行规定 | 国家安监总局 | 2008.2.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 31 | 劳动防护用品配备标准（试行） | 经贸委 | 2000.03.06 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 32 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安监总局 | 2016.07.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 33 | 职业病危害因素分类目录 | 国卫疾控 | 2002.03.11 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 34 | 工作场所安全使用化学品规定 | 劳动部、化工部 | 1997.01.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 35 | 工作场所职业卫生监督管理规定 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 36 | 职业病危害项目申报管理办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 37 | 用人单位职业健康监护监督管理办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 38 | 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 | 安监总局 | 2012.6.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 39 | 防雷减灾管理办法 | 气象局 | 2005.02.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 40 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 安监总局 | 2015.05.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 41 | 生产安全事故应急条例 | 国务院 | 2019.04.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 42 | 火灾事故调查规定 | 公安部 | 2012.11.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 43 | 危险化学品重大危险源辨识 | 质监局 | 2019.3.01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 44 | 进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 | 国务院安委会办公室 | 2008.09.14 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 45 | 生产安全事故信息报告和处置办法 | 国家安监总局 | 2009.7.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 46 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | 国家市场监督管理总局 | 2022.04.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 47 | 安全标志及其使用导则 | 质监局 | 2009.10.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 48 | 国家安全监督总局关于进一步加强危化品企业安全生产标准化工作的指导意见 | 国家安监总局 | 2009.06.24 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 49 | 汽车加油加气加氢站技术标准 | 住房和城乡建设部、国家市场监督总局 | 2021.10.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 50 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 | 住房和建设部 | 2014-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 51 | 建筑物防雷设计规范 | 建设部 | 2011-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 52 | 建筑设计防火规范 | 建设部 | 2016.5.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 53 | 建筑抗震设计规范 | 建设部 | 2010.12.1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 54 | 建筑灭火器配置设计规范 | 建设部 | 2005-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 55 | 用电安全导则 | 国家质监总局 | 2018-7-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 56 | 消防安全标志设置要求 |  | 1996-2-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 57 | 危险场所电气防爆安全规范 | 国家安监总局 | 2008-01-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 58 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | 国家市监总局 | 2022-01-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 59 | 油气回收系统防爆技术要求 | 国家质监总局 | 2018-7-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 60 | 油气回收装置通用技术条件 | 国家质监总局 | 2018-7-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 61 | 石油化工企业职业安全卫生设计规范 | 中国石油化工总公司 | 1993-6-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 62 | 加油站作业安全规范 | 国家安监总局 | 2008-1-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 63 | 燃油加油站防爆安全技术第2 | 国家质监总局 | 2011-09-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 64 | 燃油加油站防爆安全技术第3 | 国家质监总局 | 2011-09-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 65 | 汽车加油加气消防安全管理 | 应急管理部 | 2022-5-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 66 | 防止静电事故通用导则 | 国家质监总局 | 2006-12-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 67 | 个体防护装备选用规范 | 国家质监总局 | 2009-10-1 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 68 | 常用化学危险品贮存通则 | 国家质监总局 | 1996-02-06 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 69 | 安全色 | 国家质监总局 | 2009-10-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 70 | 图形符号：安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求 | 国家市监总局 | 2022-10-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 71 | 车用汽油 | 国家质监总局 | 2016-12-23 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 72 | 车用柴油 | 国家质监总局 | 2016-12-23 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 73 | 液体石油产品静电安全规程 | 国家质监总局 | 2009-12-01 | 大观加油站 | 符合要求 |  |  |  |
| 74 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 国家卫健委 | 2022-4-01 |  |  |  |  |  |
| 75 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 国家卫生部 | 2007-11-01 |  |  |  |  |  |
| 76 | 四川省安全生产条例 | 四川省人大常委会 | 2007.01.01 |  |  |  |  |  |
| 77 | 四川省消防条例 | 四川省人大常委 | 2011.08.01 |  |  |  |  |  |
| 78 | 四川省生产安全事故报告和调查处理规定 | 四川省人大常委 | 2009.09.01 |  |  |  |  |  |
| 79 | 四川省生产经营单位安全生产责任规定 | 四川省人大常委 | 2007.12.09 |  |  |  |  |  |
| 80 | 四川省生产经营单位安全生产责任规定 | 四川省人民政府 | 2007.12.9 |  |  |  |  |  |
| 81 | 四川省生产安全事故报告和调查处理规定 | 四川省人民政府 | 2008.9.1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定 | 四川省人民政府 | 2004.06.01 |  |  |  |  |  |
| 83 | 四川省安全生产管理局转发《国家安全生产监督管理局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化的指导意见》 | 四川省安监局 | 2009.08.01 |  |  |  |  |  |
| 84 | 四川省危险化学品经营许可监督管理办法 | 四川省安监局 | 2010-3-2 |  |  |  |  |  |

- 7.6 规章制度清单

| 序号 | 规章制度名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 2 | 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 3 | 安全生产责任制考核制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 4 | 安全生产会议管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 5 | 安全生产投入费用管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 6 | 安全生产考核奖惩规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 7 | 制度与规程管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 8 | 安全生产教育培训管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 9 | 基层班组安全活动管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 10 | 安全风险评价管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 11 | 变更管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 12 | 生产事故管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 13 | 防火、防爆安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 14 | 关键装置重点部位安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 15 | 安全设施管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 16 | 安全作业管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 17 | 动火作业安全管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 18 | 进入受限空间作业安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 19 | 临时用电安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 20 | 高处作业安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 21 | 抽堵盲板安全作业管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 22 | 生产设施检维修安全管理规定 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 23 | 生产设施拆除和报废管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 24 | 供应商管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 25 | 承包商管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 26 | 职业卫生管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 27 | 应急管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 28 | 安全检查管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 29 | 自评管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 30 | 加油站综合安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 31 | 危险化学品装（卸）制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 32 | 防泄漏安全管理办法 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 33 | 设备管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 34 | 隐患排查管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 35 | 消防安全管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 36 | 安全生产责任清单制管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |
| 37 | 安全生产责任保险管理制度 |  | 大观加油站 | 1年 |  |

- 7.7 安全操作规程管理清单

| 序号 | 安全操作规程名称 | 批准/实施时间 | 符合性审查责任部门 | 符合性审查周期 | 审查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油作业操作规程 | 2023.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 2 | 计量作业操作规程 | 2023.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 3 | 卸油作业操作规程 | 2023.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 4 | 配电作业操作规程 | 2023.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |
| 5 | 油罐清洗作业操作规程 | 2023.1.1 | 大观加油站 | 1年 |  |

- 7.8 应急预案管理清单

| 应急预案批准/实施时间 |  |  | 2023.1.11 | 备案编号 | 5101312021000035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急预案名称 | 预案类别 | 预案修订记录 | 培训演练责任部门 | 计划演练时间 | 实际演练时间 | 演练评估情况 |
| 1 | 综合应急预案 | 综合预案 |  |  |  |  |  |
| 2 | 泄漏事故专项应急救援预案 | 专项预案 |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾、爆炸事故专项应急预案 | 专项预案 |  |  |  |  |  |
| 4 | 火灾爆炸事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中毒窒息事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 6 | 触电事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泄漏事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| 8 | 坍塌事故现场处置方案 | 现场处置方案 |  |  |  |  |  |

- 7.9 化学品普查清单

| 序号 | 部门 | 化学品中文名 | 生产、使用、 储存化学品场所 | 危险特性 | 数量 |  |  | 是否属于危险化学品 | 是否登记 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年使用量（瓶） | 年生产量（吨） | 最大储存量（吨） |  |  |  |
| 1 | 大观加油站 | 汽油 | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 3500/ | 60立方 | 是 | 是 |  |
| 2 | 大观加油站 | 柴油 | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | /3000 | 60立方 | 是 | 是 |  |

- 7.10 危险化学品档案清单

| 序号 | 名称 |  |  | 生产、使用、储存场所 | 危险性类别 | 包装类别 | 危化品顺序号 | CAS号 | 性质 | 数量 |  |  | 是否属于重点监管的危险化学品 | 是否属于高毒物品 | 是否剧毒品 | 是否易制毒化学品 | 是否易制爆化学品 | 是否监控化学品 | SDS链接 | 安全标签链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中文名 | 别名/俗称 | 分子式 |  |  |  |  |  |  | 年使用量（瓶） | 年生产量（吨） | 最大储存量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽油 | / | / | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 1630 | 86290-81-5 | 易燃 | / | / | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |  |  |
| 2 | 柴油 | / | / | 油罐区、加油区 | 火灾、爆炸 | / | 1674 | / | 易燃 | / | / | 60 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |  |  |

- 7.12 安全、应急设施清单

| 序号 | 单位（部门） | 安全设施名称 | 位置 | 编号 | 工作介质 | 最新检（校）验日期 | 下次检（校） 验日期 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 推车式干粉灭火器 | 油罐区、卸油区 | / | / | / | / |  |  |
| 2 | 大观加油站 | 手提式干粉灭火器 | 加油区、附属区域 | / | / | / | / |  |  |
| 3 | 大观加油站 | 二氧化碳灭火器 | 附属区域 | / | / | / | / |  |  |
| 4 | 大观加油站 | 消防石棉毯 | 加油区、卸油区 | / | / | / | / |  |  |
| 5 | 大观加油站 | 消防沙池 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 6 | 大观加油站 | 消防铲 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 7 | 大观加油站 | 消防桶 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 8 | 大观加油站 | 微型消防站 | / | / | / | / | / |  |  |
| 9 | 大观加油站 | 拉断阀 | 各加油枪 | / | / | / | / |  |  |
| 10 | 大观加油站 | 紧急切断阀 | 值班室 | / | / | / | / |  |  |
| 11 | 大观加油站 | 便携式可燃气体报警器 | 值班室 | / | / | / | / |  |  |
| 12 | 大观加油站 | 防溢阀 | 油罐区 | / | / | / | / |  |  |
| 13 | 大观加油站 | 剪切阀 | 加油区 | / | / | / | / |  |  |

- 7.13 安全风险等级清单

| 序号 | 单位（部门） | 区域（装置） | 风险等级（色标） | 主要风险 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大观加油站 | 加油区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 2 | 大观加油站 | 油罐区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 3 | 大观加油站 | 卸油区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 |  |  |
| 4 | 大观加油站 | 配电室 | 一般风险 | 火灾、触电 |  |  |

- 7.14 年度安全目标责任制考核汇总清单

| 序号 | 分厂、部门/车间/班组 | 分期考核情况 |  |  |  | 年度考核分数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |  |  |
| 1 | 主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加油操作人员 |  |  |  |  |  |  |

- 7.15 岗位责任考核清单

| 序号 | 岗位名称 | 履职要求 | 履职考核情况 | 考核分数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人 | 1.制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成； |  |  |  |
|  |  | 2.组织制定安全生产领导小组、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展加油站安全生产目标考核（2次/年）； |  |  |  |
|  |  | 3.批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训； |  |  |  |
|  |  | 4.组织建立安全生产领导小组，制定安全领导小组章程； |  |  |  |
|  |  | 5.批准安全预算和决算； |  |  |  |
|  |  | 6.组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； |  |  |  |
|  |  | 7.组织开展综合性（1次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（1次/月）； |  |  |  |
|  |  | 8.督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题； |  |  |  |
|  |  | 9.定期向股东会、职工大会报告安全生产工作（4次/年）； |  |  |  |
|  |  | 10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |  |
| 2 | 加油站站长 | 1.建立健全并督促落实加油站安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | 2.保障加油站内经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 |  |  |  |
|  |  | 3.参与安全生产责任制建立，明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 |  |  |  |
|  |  | 4.健全完善加油站安全生产领导机构、组织机构；配备相应的兼职安全生产管理人员；主持加油站安全领导小组日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。 |  |  |  |
|  |  | 5.组织制定、实施加油站安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划。 |  |  |  |
|  |  | 6.按规定审批加油站年度安全措施费用，保证加油站安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1次/年）。 |  |  |  |
|  |  | 8.组织员工每年定期参加职业健康检查。 |  |  |  |
|  |  | 9.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。 |  |  |  |
|  |  | 10.组织建立健全加油站应急救援体系。落实安全生产报告制度，定期向公司董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产事故。 |  |  |  |
| 3 | 安全管理人员 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理； |  |  |  |
|  |  | 2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况； |  |  |  |
|  |  | 3.协助主要负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督加油站落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（2次/年）； |  |  |  |
|  |  | 4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》； |  |  |  |
|  |  | 5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核； |  |  |  |
|  |  | 6.参与综合应急救援预案演练（1次/年）和专项预案演练（2次/年），指导作业人员应急救援预案演练； |  |  |  |
|  |  | 7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习。 |  |  |  |
| 4 | 加油站班组长 | 1.组织加油站作业人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； |  |  |  |
|  |  | 2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施； |  |  |  |
|  |  | 3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录； |  |  |  |
|  |  | 4.负责新进员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训； |  |  |  |
|  |  | 5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员； |  |  |  |
|  |  | 6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查。 |  |  |  |
| 5 | 加油员 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； |  |  |  |
|  |  | 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； |  |  |  |
|  |  | 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议； |  |  |  |
|  |  | 4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告； |  |  |  |
|  |  | 5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 |  |  |  |

- 7.16 建设项目“三同时”清单

| 序号 | 建设项目名称 | 项目立项 |  | 安全条件论证 |  | 安全专篇 |  | 安全竣工验收时间 | 有关单位名称及资质 |  |  |  | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批部门 | 批复时间 | 审批部门 | 批复时间 | 审批部门 | 批复 时间 |  | 安全设施设计单位 | 施工单位 | 评价单位 | 监理单位 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.17 安全生产费用提取使用清单

| 序号 | 提取金额（万元） | 提取时间 | 使用项目 | 项目管理部门 | 使用时间 | 使用金额（万元） | 余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2022.3.10 | 组织员工从业人员复训考试 | 大观加油站 | 2022.3.10 | 0.68 | 7.32 |
| 2 |  | 2022.5.12 | 购置35kg干粉灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.08 | 6.67 |
| 3 |  | 2022.5.12 | 购置二氧化碳灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.03 | 6.64 |
| 4 |  | 2022.5.12 | 购置灭火毯.干粉灭火器 | 大观加油站 | 2022.5.12 | 0.4 | 7 |
| 5 |  | 2022.7.10 | 站房屋顶维修 | 大观加油站 | 2022.7.10 | 0.12 | 6.88 |
| 6 |  | 2022.7.12 | 安全管理人员培 | 大观加油站 | 2022.7.12 | 0.05 | 6.83 |
| 7 |  | 2022.9 | 对设施设备外标识进行更新 | 大观加油站 | 2022.10.10 | 4 | 2.83 |

- 7.18 培训教育检查清单

| 车间 （部门） | 在编人数 | 培训档案 | 三级教育 | 再培训 | 转岗、复岗培训情况 | 其他人员培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大观加油站 | 13人 | 一人一档 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 |

- 7.19 隐患排查履职清单

| 序号 | 隐患排查方式 | 隐患排查频次 | 责任部门 | 检查日期 | 检查人员 | 隐患数量 |  |  | 验收及验收人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一般隐患 | 重大隐患 | 整改完成情况 |  |
| 1 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 202.1.6 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 2 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.1.26 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 3 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.2.27 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 4 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.3.1 | 赵小琼 | 无 |  | 已整改 |  |
| 5 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.4.4 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 6 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.4.23 | 赵小琼 | 2个 |  | 已整改 |  |
| 7 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.5.16 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 8 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.06.14 | 赵小琼 | 2个 |  | 已整改 |  |
| 9 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.7.8 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |
| 10 | 现场检查 | 每月 | 大观加油站 | 2022.8.9 | 赵小琼 | 1个 |  | 已整改 |  |

- 7.20 变更管理情况清单

| 序号 | 变更项目名称 | 变更内容 | 责任部门 | 变更落实情况 | 培训落实情况 | 符合性审查情况 | 符合性审查批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7.21 特殊作业管理清单

| 序号 | 单位/车间 | 作业日期 | 特殊作业项目名称 | 作业位置 | 作业等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 7.22 事件、事故管理清单

| 序号 | 时间 | 地点 | 名称 | 伤者姓名 | 事故性质 | 事故类别 | 事故原因 | 整改措施 | 责任分析 | 奖/惩情况 | 闭环管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |