| 安全环保部隐患排查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查人员： 排查时间： |  |  |  |  |
| 第一部分：基础部分 |  |  |  |  |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 排查项具体描述 | 排查方法 | 发现问题 |
| 资质证照 | 消防验收或备案凭证不全 | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，应依照规定进行消防验收或备案，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 查阅证照资料 |  |
| 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件不全 | 新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。 | 查验资料 |  |
| 安全生产管理机构及人员 | 未按规定配置安全生产管理机构及人员 | 1.对于建筑施工单位：应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 2.对于发电企业：从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 3.从业人员300人以上的建筑施工单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 查验公司文件、制度 |  |
| 安全生产管理机构及人员 | 未按规定配备职业健康管理机构及人员 | 存在职业病危害且劳动者超过100人，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | 查看人员机构配置文件 |  |
| 安全生产管理机构及人员 | 未按规定配备消防安全管理人员 | 消防安全重点单位应确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。 | 查验资料 |  |
| 安全生产管理机构及人员 | 未按规定配备特种设备安全管理机构及人员 | 特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | 查验机构配置文件，人员证件等 |  |
| 安全规章制度 | 安全生产责任制不健全 | 1.安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、各部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容； 2.（五落实五到位规定）必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任；必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 | 查验资料 |  |
| 安全规章制度 | 安全生产管理机构及安全管理人员职责不完善或不明确 | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员安全职责至少应包含以下方面： （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （4）组织或者参与本单位应急救援演练； （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （7）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 查验资料 |  |
| 安全规章制度 | 安全生产管理制度不健全或完善 | 企业安全生产规章制度至少应包含以下方面： （1）安全生产投入保障制度； （2）新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； （3）设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； （4）有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度； （5）重大危险源安全管理制度； （6）职业卫生管理制度； （7）劳动防护用品使用和管理制度； （8）安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； （9）安全生产目标管理和责任追究制度； （10）安全生产教育培训管理考核制度； （11）特种作业人员管理制度； （12）现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； （13）安全生产会议管理制度； （14）应急救援预案和应急体系管理制度； （15）生产安全事故报告和调查处理制度； （16）消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。 | 查验资料 |  |
| 安全规章制度 | 职业卫生管理制度不健全或完善 | 企业至少应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： （1）职业病危害防治责任制度； （2）职业病危害警示与告知制度； （3）职业病危害项目申报制度； （4）职业病防治宣传教育培训制度； （5）职业病防护设施维护检修制度； （6）职业病防护用品管理制度； （7）职业病危害监测及评价管理制度； （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （10）职业病危害事故处置与报告制度； （11）职业病危害应急救援与管理制度； （12）岗位职业卫生操作规程； （13）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 查验资料 |  |
| 安全规章制度 | 生产操作规程不完善 | 1.企业应严格执行国家及电力行业有关安全生产规程，并结合企业实际情况，补充编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位，严格监督执行； 2.企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 | 查验资料、现场检查 |  |
| 安全规章制度 | 与公司安全生产相关制度文件未定期修订完善。 | 每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布；规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。 | 查验资料 |  |
| 安全教育培训 | 主要负责人、安全管理人员培训教育不到位 | 1.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； 2.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 查验资料 |  |
| 安全教育培训 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不到位 | 1.企业的特种（设备）作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种（设备）作业操作资格证书后，方可上岗作业； 2.按规定进行复审。 | 查验证件资料 |  |
| 安全教育培训 | 一般从业人员培训教育不符合规定 | 1.新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时； 2.新进员工未开展“三级”安全教育或培训内容未达到安全培训规定要求； 3.“四新”教育缺失。企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训； 4.转岗、重新上岗等安全培训教育不到位。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训； 5.建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。其他生产经营单位从业人员每年应开展不小于8小时再培训。 | 查验培训资料 |  |
| 安全教育培训 | 其他人员教育培训不到位 | 1.对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训； 2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知； 3.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 查验培训资料 |  |
| 安全教育培训 | 教育培训档案不健全 | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 | 查验资料 |  |
| 安全教育培训 | 职业健康培训不到位 | 主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训；用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。 | 查验培训证件、资料 |  |
| 安全投入 | 安全生产费用提取、使用管理不到位 | 1.企业应按规定提取安全生产费用； 2.安全生产费用按照规定的范围使用，不得挪用； 3.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 查验提取使用记录等 |  |
| 相关方管理 | 相关方资质审核管理不到位 | 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 查验资料 |  |
| 相关方管理 | 安全生产协议不明确 | 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 查验资料 |  |
| 相关方管理 | 相关方安全教育、监督管理不到位 | 1.按照安全教育培训管理规定对相关方入场人员进行入场前的安全教育； 2.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 查验资料 |  |
| 相关方管理 | 施工安全交底不到位 | 建筑施工单位，施工单位负责项目管理的技术人员对有关施工的安全技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认的制度。 | 查验资料 |  |
| 相关方管理 | 专项方案管理不符合规定 | 建筑施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的工程应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应组织专家评审。 | 查验资料 |  |
| 重大危险源管理 | 未按规定开展辨识与评估 | 应对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 查验资料 |  |
| 重大危险源管理 | 未按规定进行登记、建档、备案等 | 若有重大危险源，应按规定登记建档，进行定期检查、检测，严格记录。 | 查验资料 |  |
| 重大危险源管理 | 重大危险源监控预警未按规定开展 | 若有重大危险源，应按规定对重大危险源进行监控。 | 查验资料 |  |
| 危险废物 | 台账记录不完善 | 1.危险废物的收集、暂存及转移应如实记录； 2.危险废物的管理计划、申报资料应齐全完善； 3.危险废物的转移资料应完善（包含合同、资质、转移联单等）。 | 查验台账资料 |  |
| 个体防护 | 装备配备不到位 | 应按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 | 现场查看 |  |
| 个体防护 | 个体防护装备产品质量不合格 | 劳动防护产品质量应符合标准，并取得市场准入资质，具备“三证”一“标志”。 | 现场查看 |  |
| 个体防护 | 作业人员个体防护装备使用、保养等相关知识的培训不到位 | 生产经营单位应定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维修及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。 | 查验资料 |  |
| 个体防护 | 职业病防护设备未定期检、维修 | 对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 现场查看 |  |
| 个体防护 | 个人防护用品定期未检、维修 | 用人单位应按规定对个人使用的防护用品进行定期检、维修。 | 现场查验 |  |
| 个体防护 | 相关应急救援设施定期检、维修是否到位 | 对应急救援设施，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 | 现场查验 |  |
| 职业健康基础管理 | 职业病危害项目申报、变更未按规定开展 | 1.工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目； 2.原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。 | 查验资料 |  |
| 职业健康基础管理 | 职业病危害因素评价与检测不符合现行规定 | 1.职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价； 2.职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。 | 查验资料 |  |
| 职业健康基础管理 | 未开展职业病危害因素告知 | 1.产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果； 2.用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 | 现场查验 |  |
| 职业健康基础管理 | 未按规定开展职业健康检查 | 应按规定开展职业健康体检。 | 问询、查验资料 |  |
| 职业健康基础管理 | 职业卫生档案不完善 | 用人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业卫生“三同时”、职业卫生管理、职业卫生宣传培训、检测评价、健康监护等档案资料。 | 查验资料 |  |
| 应急管理 | 应急组织机构和队伍不健全 | 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。 | 查验资料 |  |
| 应急管理 | 应急预案制定和管理不到位 | 1.应按规定制定各类应急救援预案，预案与政府或上级制定的应急救援预案相衔接，并定期组织演练； 2.应对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等），并定期进行修订。 | 查验资料 |  |
| 应急管理 | 应急演练及评估总结不到位 | 1.应按规定制定演练计划，并进行应急演练。（企业应根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。） 2.应对应急演练进行评估和总结。 | 查验资料 |  |
| 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理不到位 | 按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 现场查验 |  |
| 应急管理 | 应急救援教育和培训不到位 | 应开展从业人员岗位应急知识、应急技能培训。 | 查验资料 |  |
| 事故隐患 | 事故隐患排查不到位 | 1.应按规定开展事故隐患排查工作； 2.对排查出的隐患应及时制定整改治理措施； 3.将排查治理情况向从业人员通报，和登记建档。 | 查验资料 |  |
| 事故隐患 | 事故隐患治理不到位 | 1.一般事故隐患，由单位负责人或者有关人员立即组织整改； 2.重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 查验资料 |  |
| 事故隐患 | 事故隐患上报未按规定执行 | 应按规定对事故隐患进行上报。 | 查验资料 |  |
| 事故报告、调查和处理 | 事故报告、调查处理不到位 | 1.事故发生后，按规定向上级单位、主管部门报告； 2.事故发生后，及时保护好现场，做好图像、报警等方面的资料记录； 3.事故发生后，按照“四不放过”原则进行调查处理。 | 查验资料 |  |
| 电力可靠性管理 | 电力可靠性管理工作未按规定开展 | 依照《电力可靠性监督管理办法》开展电力可靠性管理工作，包括建立电力可靠性管理工作体系、电力可靠性信息管理系统等内容。 | 查验资料 |  |
| 安全生产标准化建设 | 未开展安全标准化建设 | 按照相关规定开展安全生产标准化建设。 | 查验资料 |  |
| 组织部门内岗位开展日常排查 | 日常隐患排查 | 检查部门内岗位人员的日常隐患排查工作开展情况。一线岗位日常隐患排查后不能整改的项目应统计至部门层级管控。 | 查验资料 |  |
| 第二部分：现场部分 |  |  |  |  |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 排查项具体描述 | 排查方法 |  |
| 设备设施 | 设备设施隐患 | 1.检查设备设施缺陷管理系统，是否严格按照缺陷管理制度的要求及时上报、消缺或采取异常运行方案； 2.查看设备设施的定期维护保养、巡视点检等现场记录是否完善。 | 现场查看 查阅系统 |  |
| 设备设施 | 特种设备隐患 | 1.按规定注册登记，登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置； 2.特种设备及其附件应定期检验合格，检验合格标志应置于显著位置； 3.安全技术档案完善（至少包含设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；维护保养记录；故障记录等）； 4.使用单位应至少对特种设备每月进行一次自行检查，并作出记录。电梯应有专业单位每半月进行一次维护保养。 | 现场察看 查阅资料 |  |
| 设备设施 | 起重设备吊钩隐患 | 1.无裂纹； 2.危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%； 3.开口度不得超过原尺寸的15%； 4.扭转变形不得超过10°； 5.危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形； 6.应设置防脱钩装置，且有效； 7.吊钩应定期进行无损探伤，探伤检查周期一般为6个月至12个月。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 起重设备钢丝绳隐患 | 1.钢丝绳安全系数应符合GB3811-2008中表44的规定。 2.使用单位应按照《钢丝绳保养维护检验报废》（GBT5972-2016）规定对钢丝绳定期检查、维护保养，达到报废条件时应立即报废。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 消防设备设施隐患 | 1.消防水系统水质满足要求：pH 值应为 6.0～9.0，水压正常；储水池作为消防用水时，应随时保证储水量满足设计要求，抽水泵无故障； 2.消火栓按设计要求设置，未被人为拆除、损坏、停用。消火栓水压正常，管道无锈蚀漏水，消防软管、水枪等配件正常； 3.灭火器按照设计要求配置，数量足够，位置合适。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上； 4.灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书。灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全。灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤。灭火器压力正常； 5.自动火灾报警及自动灭火防烟系统工作可靠，设备无故障，定期开展了测试和维护保养； 6.应急疏散照明正常无故障，疏散指示图牌完善，其他消防相关的设备设施无异常。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 柴油发电机隐患 | 1.柴油发电机房宜独立设置，独立设置时与其它建筑的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求； 2.柴油发电机房应有良好的进、排风条件，进、排风系统宜独立设置。应有防止雨、雪和小动物从窗、洞口进入室内的措施； 3.柴油发电机房、储油间应设置防止油品流散设施； 4.柴油发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识； 5.柴油发电机工况正常，无故障缺陷，储油足够。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 电力电缆方面隐患 | 1.架空敷设的动力电缆、控制电缆等均应分层排列敷设。动力电缆上下电缆层之间，应装设耐火隔板，其耐火极限不应低于0．5h； 2.电缆隧道和电缆沟道的下列部位应设有防火分隔设施：①穿越控制室、配电装置室处；②穿越厂房外墙处；③电缆分支引接处；④动力电缆和控制电缆隧道每150m、充油电力电缆隧道每120m、电缆沟道每200m、电缆室每300m平方宜设一个防火分隔物； 3.电缆竖井的上、下两端及进出电缆的孔口，应采用非燃烧材料封堵。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 防爆方面存在的隐患 | 油罐室、油处理室、防酸隔爆型铅酸蓄电池室等应采用防爆型排风机和电动机，当送风机与排风机布置在同一通风机室内时，应采用防爆型送风机。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 低压电气线路及开关插座隐患 | 1.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷； 2.电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接； 3.配电线路的敷设应避免由外部热源产生的热效应带来损害，防止水的侵入带来的损害，防止外部的机械性损害，避免直接照射，避免小动物啃咬带来的损害； 4.电气线路的周围不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品； 5.以下情况必须安装剩余电流保护装置（末端保护） ①属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； ②企事业单位和住宅电源插座或插座回路； ③生产用的电气设备； ④施工工地的电气机械设备； ⑤安装在户外的电气装置； ⑥临时用电的电气设备； ⑦游泳池、喷水池、浴池的电气设备； ⑧安装在水中的供电线路和设备。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 临时用电方面的隐患 | 1.临时低压电气线路应履行审批手续，审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装； 2.相关方临时用电工程，用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认； 3.临时用电应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 低压动力及照明配电箱（柜）方面隐患 | 1.其金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接，且有标识； 2.低压成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。如绝缘、接地、防雷、漏电保护等； 3.成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常； 4.动力、照明配电箱配电柜无飞线、油污、破损等其他隐患。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 建筑物防雷及设备设施接地方面隐患 | 1.根据设计配置的防雷装置工作正常，避雷器无故障，接地线无锈蚀断股等隐患； 2.保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或挂钩。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线； 3.所有电气（器）设备的金属体、电气线路的金属体（保护管、保护桥架等金属体）、底座、传动装置、配电装置的金属构件、遮拦、电缆线的金属外包皮等均应保护接地； 4.各处接地扁铁的条纹标识正常。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 电气试验、检测不满足国家强制规定要求 | 1.电气绝缘类工器具应按照规定定期例行试验； 2.第一、二、三类建筑物按照《建筑物防雷装置检测技术规范》的要求定期进行防雷检测； 3.制定变压器、高压开关柜、电容器、互感器、断路器、发电机、电动机、电力电缆等电力设备的预防性试验计划并实施； 4.定期检查分析剩余电流保护装置的使用情况，对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换； 5.手持电动工具日常检查和定期检测 ①管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合GB 3787的相关规定，并保存记录； ②定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； ③定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。 ④手持电动工具工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查；在使用前，使用者必须进行日常检查。 | 现场察看 |  |
| 相关方管理 | 相关方作业及准入管理不规范 | 1.生产区域的相关方作业是否已按照规定办理作业许可。其他有关的相关方作业是否已办理准入或开工手续； 2.企业应对外来参观、学习及进入现场作业的人员，进行风险和应急知识的教育或告知； 3.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 现场察看 查阅资料 |  |
| 设备设施 | 砂轮机缺陷 | 1.单台设备可安装在人员较少的地方，且在靠近人员方向设置防护网；多台设备应安装在专用的砂轮机房内； 2.确保操作者在砂轮两侧有足够的作业空间； 3.砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合GB 4674的相关规定； 4.挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于6mm； 5.砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮； 6.砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不应超过GB 4674的相关规定； 7.PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013）4.2.39的相关规定；工作面照度应大于或等于300（lx）。 | 现场察看、查阅资料 |  |
| 设备设施 | 手持电动工具缺陷 | 1.手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用； 2.一般场所应使用Ⅱ类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的Ⅱ类工具或Ⅲ类工具；当使用Ⅰ类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范； 3.使用Ⅰ类工具时，PE线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于30mA，动作时间不得大于0.1s；Ⅱ类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于15mA，动作时间不得大于0.1s；使用Ⅲ类工具时，其隔离电器装置应置于操作危险空间外； 4.定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合GB 3787的相关规定； 5.定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识； 6.电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道； 7.工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形； 8.转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂； 9.严禁将插头、插座内的N与PE相连接；PE线、N线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 气焊、割用气瓶缺陷 | 1.查看气瓶检验标识，在检验合格期限内； 2.瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB 7144的规定。瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕； 3.瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好； 4.气瓶必须储存在不会遭受物理损坏或使气瓶内储存物的温度超过40℃的地方。在储存时，气瓶必须稳固以免翻倒。储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料至少6m以上，或用至少1.6 m 高的不可燃隔板隔离。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 电焊设备隐患 | 1.每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。电缆无老化破损。固定使用的电源线应采取穿管敷设； 2.一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护； 3.当采用焊接电缆供电时，一次线的接线长度应不超过3m，电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道。 | 现场察看 |  |
| 设备设施 | 移动电气设备缺陷 | 1.火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，应符合防火、防爆要求； 2.属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置； 3.应开展定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录； 4.电源线敷设长度不得超过6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。 | 现场察看 |  |
| 安全技能 | 存在违规违章行为 | 1.杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的行为，一经发现及时纠正制止； 2.操作方式、流程按照两票要求、操作指南有关规定执行； 3.开动、关停机器时应给信号； 4.不得拆除安全装置，造成安全装置失效； 5.不得临时使用不牢固的设施、无安全装置的设备，已停用或报废的设备以及不合适的工具等，不得冒险进入危险场所，不得随意脱岗、超负荷作业。 | 现场察看 |  |
| 个体防护 | 个体防护方面隐患 | 1.从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品； 2.根据《四川省安全生产条例》，从业人员应当遵守下列安全生产防护规定： ①进入生产经营现场按规定正确佩戴防护帽，穿防护服装； ②从事有可能被转动机械绞辗伤害的作业，不得穿裙装、戴手套、戴围巾、留长发，佩饰物不得悬露； ③从事对眼睛有伤害的作业应当戴护目镜或者防护面罩； ④进入施工现场或者有可能发生物体打击的场所应当佩戴安全帽，从事高空作业应当系安全带和保险绳； ⑤从事电气作业应当穿戴绝缘防护用品，从事高压带电作业应当穿戴屏蔽服； ⑥进入有易燃、易爆物品的作业场所，应当穿着防静电服装，严禁使用任何火源； ⑦水上作业应当使用救生衣或者救生器具； ⑧检查、参观、实习等其他人员进入生产作业现场应当遵守前款规定； ⑨任何个人不得违反规定擅自进入有安全防护、警示标志的生产施工场所。 | 现场察看 |  |
| 作业许可 | 有限空间作业隐患 | 1.对有限空间内作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容； 2.在已确定为缺氧作业环境的作业场所，必须采取充分的通风换气措施，使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。严禁用纯氧进行通风换气； 3.在存在缺氧危险作业时，必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。发现异常情况，应及时采取有效的措施。 | 现场察看、查阅资料 |  |
| 作业许可 | 动火作业隐患 | 1.对动火作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容； 2.作业现场设置警戒区域和警示标志； 3.动火作业应有专人监火，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材； 4.动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体；距动火点15 m内不得排放各类可燃液体；不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业； 5.动火作业前，应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度，保证安全可靠； 6.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒； 7动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。 | 现场察看、查阅资料 |  |
| 作业许可 | 吊装作业隐患 | 1.吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定； 2.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点； 3.吊装作业中，夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业； 4.吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位； 5.当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不得进行起重操作； 6.在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作； 7.不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用； 8.停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中； 9.作业完毕将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关； 10.对在轨道上作业的起重机，应将起重机停放在指定位置有效锚定； 11.大型吊装及拆除应预先按照规定制定专项方案，经审批后实施。 | 现场察看、查阅资料 |  |
| 作业许可 | 高处作业隐患 | 1.高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业； 2.作业现场设置警戒区域和警示标志，作业人员不应在作业处休息； 3.作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢； 4.作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定； 5.高处作业所使用的工具、 材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物； 6.高处作业应设专人监护，与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施； 7.脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。 8.雨天或雪天高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施，遇有5级及以上强风浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业。 | 现场察看 |  |
| 部门级风险管控 | 一般及以上风险管控措施 | 检查一般及以上风险点属于本部门责任范围内的的管控措施是否到位。 | 现场检查或查阅资料 |  |