# 2.公司级安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每季度不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查 方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培训 |  | 1.单位主要负责人、分管领导和安全员，是否取得安全生产管理资格证书。 2.每季度至少进行1次安全教育培训；每年至少进行1次全员消防安全培训；新员工必须进行“三级”安全教育。 3.注安师聘任情况。 4.消防控制室值班人员执证情况。 5.特种设备作业人员及管理人员执证情况。 |  | 资料 查看 |  |  |
| 2 | 相关方 管理 |  | 1.相关方资质和入场手续 2.相关方作业人员安全培训资料 3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4.按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5.相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6.县局（公司）、物流中心及部门对相关方动态管理。 7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 |  | 现场 查看 |  |  |
| 3 | 电气管理 |  | 1.生产、办公场所电气敷设规范。 2.临时用电审批手续齐全。 3.配电室清洁卫生、无渗油现象，配电设备各接地良好，附属设备完好。 4.按要求配置绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 |  | 现场和资料查看 |  |  |
| 4 | 消防器材 |  | 1.消防器材配置情况是否符合要求，器材状态是否良好。 2.作业现场是否配置有应急疏散图。 3.县局（公司）、物流中心及部门按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录。 4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通。 |  | 现场 查看 |  |  |
| 5 | 应急器材 |  | 1.应急器材配置情况是否符合要求，器材状态是否良好。 2.定期检查，做好记录。 |  | 现场 查看 |  |  |
| 6 | 驾驶员及车辆管理 |  | 1.严格执行车辆“三查”、“三交一封”及车辆调派制度。 2.及时更新车辆及驾驶员档案。 3.每月组织车辆安全状态排查，每季度分析车辆安全行车现状。 4.每年组织驾驶员开展禁忌症体检。 5.车辆使用部门每月开展1次驾驶员日常安全教育，安全管理部门每季度至少组织1次驾驶员安全教育。 |  | 现场、资料及监控查看 |  |  |
| 7 | 设备管理 |  | 1.特种设备作业人员是否人证合一，特种设备质量合格证件，特种设备维护保养情况，特种设备按规定检测检验合格。 2.备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3.现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4.设备阀门、法兰、压力表、温度计等完好，无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 |  | 现场及资料查看 |  |  |
| 8 | 安全设施 |  | 1.避雷设施完好，定期检查，有防雷检测报告。 2.各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。 3.各联锁装置运行正常，且定期试验。 |  |  |  |  |
| 9 | 建筑物 |  | 1.各建构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 2.建、构筑物的防火间距符合国家标准，间距不够的应采取防范措施。 3.防雷设施完好、通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。 |  | 现场及资料查看 |  |  |
| 10 | 食堂 |  | 1.食堂从业人员每年进行健康体检，健康证在有效期间内。 2.食品留样符合标准要求。 3.食堂燃气设施符合标准要求。 4.食品安全符合标准要求。 |  | 现场及资料查看 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.县局级、物流中心安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每月不少于一次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 职责 |  | 各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 1 | 设备管理 |  | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 |  | 现场提问 |  |  |
| 2 | 安全重点场所、部位 |  | 严格执行重点场所、部位安全要求和职责。重点场所、部位：配电房、档案室、食堂、消防控制室、配电房、发电机房、空压机房、电梯、叉车及充电间、仓库、分拣车间、水泵房、中央空调机房。 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 3 | 消防管理 |  | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 |  | 查看现场 |  |  |
| 4 | 建筑物 |  | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。建、构筑物的防火间距符合国家标准，间距不够的应采取防范措施。 |  | 查看现场 |  |  |
| 5 | 劳保用品 |  | 工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 |  | 查看现场 |  |  |
| 6 | 三违现象 |  | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 |  | 查看现场 |  |  |
| 7 | 电气管理 |  | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 8 | 培训教育 |  | 按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。 |  | 检查落实 严格监督 |  |  |
|  |  |  | 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 |  | 现场提问 |  |  |
| 9 | 相关方管理 |  | 相关方、具备进入资质条件，签订安全协议、发放安全告知书、建立相关方台帐，明确重点相关方，涉及施工、危险作业的应有施工、作业方案、应急等相关措施，现场安全防护措施安全可靠，作业过程中无违章指挥、违章作业、违反本单位的相关规定。 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 10 | 作业证 |  | 检查本单位在进行临时用电、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、高处作业等危险作业，作业证申办情况 |  | 查看现场及记录 |  |  |
| 11 | 现场管理 |  | 工作现场清洁、有序，各种通道畅通无阻，应急灯具齐全可靠，各种安全设施处于正常状态。 |  | 查看现场 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.物流仓储班组日常检查清单

| 检查人 |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 卷烟仓库 | 作业场所整洁、物品摆放整齐 | 办公设备、设施存放 是否整齐并处于良好状态，高处悬挂、摆放物品是否牢固，室内门窗、天花板、灯架状态是否良好，办公区域有无存放危险化学品、易燃易爆物品等。 |  |  |
|  |  | 电气设备 | 电气设备工作状态正常、保护接地牢靠、电器元件无火花及异常声音、气味，无多功能插座，使用多功能插座申报手续齐全。 |  |  |
|  |  | 温湿度计 | 温度25-27，湿度55-65为正常。 |  |  |
|  |  | 卷烟存放高层固定 | 第三层卷烟堆放整齐，使用捆扎带固定，无脱落、松弛。 |  |  |
|  |  | 超音速灭火盘 | 白天为半自动或者手动状态，晚上为自动状态，自检运行正常无故障。 |  |  |
| 2 | 分拣车间 | 责任区域内的消火栓 | 消防栓是否可以轻易打开，水带、水枪是否齐全，并处于完好状态。 |  |  |
|  |  | 责任区域内的灭火器 | 灭火器压力是否正常，喷头、软管是否完好且处于有效期内。 |  |  |
|  |  | 应急逃生设施 | 应急逃生标识是否醒目，逃生通道是否畅通无障碍，过滤式自救呼吸器是否处于有效状态并会正确使用，应急指示灯是否处于良好状态。 |  |  |
|  |  | 分拣设备 | 开机试运行正常，安全防护装置正常，包装机运行正常。分拣物资摆放在定置区域内操作。 |  |  |
| 3 | 设备房 | 充电房 | 叉车检查，充电检查，人走关闭电源，年审合格证放现场及查看是否在有效时间。 |  |  |
|  |  | 空压机房 | 运行中开启通风设施，由持证人员才能进行上岗操作，防噪耳塞是否有效。 |  |  |
|  |  | 空调机房 | 绿灯显示运行正常，标明工作状态，灭火器是否有效。 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |

5.车队班组(含物流送货班组)日常检查清单

| 检查人 |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 驾驶员 | 精神和体力状态 | 精神饱满，无饮酒、吸毒现象；驾驶证、行驶证齐全有效。 |  |  |
| 2 | 车辆状况 | 车容车貌 | 车身整洁、光亮、无破损、无锈斑、无凹凸、脱漆现象；玻璃明亮洁净，关闭自如，无破损；车辆前后号牌完整、清晰；前后保险杠无明显擦痕；车灯正常启亮，照明正常，灯罩完整无破损；车门锁开关是否正常；喇叭、雨刮器是否正常；后视镜是否反照清楚；仪表显示是否正常。 |  |  |
|  |  | 车辆技术状况 | 安全带完好有效；方向盘自由度、紧度是否适应，转向拉杆球头间隙是否合适，有无松动；刹车板踏度是否适当，制动距离是否达到安全规定要求，手刹车是否可靠有效；轮胎磨损不超限，没有特别的耗损及损伤，气压适当，备胎完好；螺母无松动、丢失，减震正常；离合器切合是否正常，变速器及分动器换档时，齿轮啮合灵便；传动系统运转时无异响；发动机运转声音有无异常，怠速稳定，机油压力正常；点火灭火是否正常，有无漏油；油路是滞畅通，有无漏油现象。 |  |  |
| 3 | 车辆附件 | 千斤顶、灭火器、停车三角警示牌 | 齐全有效。 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |

6.通用岗位人员日常检查清单

| 检查人 |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 办公环境（作业环境） | 作业场所整洁、物品摆放整齐 | 办公设备、设施存放 是否整齐并处于良好状态，高处悬挂、摆放物品是否牢固，室内门窗、天花板、灯架状态是否良好，办公区域有无存放危险化学品、易燃易爆物品等。 |  |  |
|  |  | 电气设备 | 电气设备工作状态正常、保护接地牢靠、电器元件无火花及异常声音、气味，无多功能插座，使用多功能插座申报手续齐全。 |  |  |
| 2 | 消防/应急设备 油泵站 | 责任区域内的消火栓 | 消防箱是否可以轻易打开，水带、水枪是否齐全，并处于完好状态。 |  |  |
|  |  | 责任区域内的灭火器 | 灭火器压力是否正常，喷头、软管是否完好且处于有效期内。 |  |  |
|  |  | 应急逃生设施 | 应急逃生标识是否醒目，逃生通道是否畅通无障碍，过滤式自救呼吸器是否处于有效状态并会正确使用，应急指示灯是否处于良好状态。 |  |  |
| 备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。 |  |  |  |  |  |

# 7.电气设备（专项）安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态等，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害危险因素，确保生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 电气作业 |  | 认真执行《安全用电和临时用电管理规范》，做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 认真执行工作票、操作票、临时用电票，定期检修、定期清理并保存记录。 |  |  |  |  |
| 2 | 变配电房管理 |  | 配电室防火、防爆、防雨、防小动物符合要求。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 各类保护装置完整、可靠，包括避雷针、避雷器的保护范围，技术参数、接地装置符合要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气安全用具和灭火器材配备齐全；配电柜防护符合安全要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 电气设备 |  | 电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常，无违反标准现象。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 各类电气设备完好，无过负荷现象。 |  |  |  |  |
| 4 | 防护用品 |  | 配电室绝缘靴、绝缘手套等防护用具符合标准要求，电工作业按规定穿戴绝缘靴；绝缘靴、绝缘手套等防护用具按规定进行定期打压实验合格，现场有记录。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |

# 8.压力管道（专项）设施检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年月日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程中使用压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态等，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害危险因素，确保生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 空压机安全基本要求 |  | 出厂技术资料（产品质量说明书，出厂合格证等）齐全，并有空压管道分配流程图。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 空压机与墙、柱以及设备之间留有足够空间距离，有足够通风。 |  |  |  |  |
| 2 | 空压机 |  | 空压机机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷，无棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等紧固、牢靠。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 空压机组旁设紧急停机按钮或保护装置（开关）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备外露的且距离操作者站立平面≤2m的旋转部件，应装设防护罩、网或禁止人员进入的防护栏。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺杆式空压机保护盖安装到位，门、顶盖关闭好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 空压机每级排气装有排气温度超温停车装置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备有字迹清楚的铭牌和安全警示标志,外文标识应翻译成中文后张贴。 |  |  |  |  |
| 3 | 储气罐压力容器 |  | 属压力容器的储气罐现场悬挂登记标志，现场有定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  | 查看现场 和资料 |  |  |
|  |  |  | 容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；表面无严重腐蚀现象。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撑（支座）完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 罐底必须安排排污阀，确保排污阀畅通，定期排除积水。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力表刻度盘上划有最高工作压力红线标志，沿封完好，有定期检验的合格标志，并在有效期内。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备人员每月对空压系统压力容器进行一次检查，并保存记录。 |  |  |  |  |
| 4 | 压力空气管道 |  | 管道无腐蚀，管内无积存杂物，支架牢固可靠。 |  | 现场现场 |  |  |
|  |  |  | 压缩机空气管道的连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余采用焊接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 任何与进、出口接头的进气和排气管道支架，应采取措施防止振动、脉冲、高温、压力以及腐蚀性和化学性因素。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力管道应有颜色标识，标识颜色正确且完好；（标识可采用以下方法：管道全长上标识；在管道上以宽150mm的色环标识；在管道上以长方形的识别色标牌标识；在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识；在管道上以系挂的识别色标牌等标识；压缩空气管道基本识别色和色样及颜色为淡灰） |  |  |  |  |
| 5 | 空压机房运行和管理 |  | 属压力容器的空压机操作人员及相关管理人员作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场应配备耳塞，长时间作业人员必须佩戴聊以耳塞。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品；无关人员未经允许不得进入机房。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备维修和保养应关闭电源开关，并挂上警示牌；不准带压拆修管道、阀门等设备。 |  |  |  |  |
| 6 | 电气线路和设施 |  | 配电线路应穿金属管或非燃硬塑料管保护，线路架空或在地面穿金属管敷设，线路应完好无损，无接头、破损、老化或过载。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱、柜、板有编号，标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；交流、直流或不同电压插座在同一场所，应有明显区别或标志。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场无未经批准的临时线路，现场不得使用未经过批准的大功率电气。 |  |  |  |  |
| 7 | 消防设施和器材 |  | 各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保开启自如。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 安全出口和疏散通道禁止堆放物品，保持畅通，疏散通道设置应急照明并完好有效。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场灭火器每月检查合格，并符合以下要求： 1.灭火器的铅封、销闩等保险装置未损坏或遗失； 2.灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 3.灭火器喷射软管完好、无明显龟裂、喷嘴不堵塞； 4.灭火器的零部件齐全，无松动、脱落或损伤现象； 5.灭火的驱动气体压力在工作压力范围内。 |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |

# 9.物流中心生产设备（专项）检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程中使用的设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态等，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害危险因素，确保生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全装置 |  | 防护罩等固定式防护装置，其永久固定的焊接或紧固件（螺钉、螺栓等）应完好有效，不用工具不可能拆除或打开；应确保被固定在所需的防护位置上，安装牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动。 |  | 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 设备的门、盖等联锁防护装置（简称联锁装置）完好有效；联锁装置的插片、红外对射、限位开关等触发装置应完好无损，联锁装置的电气控制回路应完好有效，防护装置如使用有机玻璃的防护罩（门），透明度应良好。。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 产现场凡外露于设备外部，且距离人员站立面≦2 m的传动或旋转部件，均应装设有效的防护罩（门）、网，或设置禁止人员人内的防护栏，或划定限制人员进入的禁止线；设备上未加防护罩（门）、网的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3 mm，且无毛剌或棱角。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工生产线及相关设备应设置紧急停机开关（简称急停开关）；按动生产线中任何一台机器上的急停开关按钮，应能使该条生产线停止工作；紧急停机开关不得被遮挡。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产现场设备电控柜宜配有断路器的锁定装置，并完好有效；工艺设备的电力驱动线路、数据信号线路、控制线路、现场通讯线路不应敷设在同一桥架内；工艺设备段应设置故障解锁按钮，重新启动时点击故障解锁按钮会有声光报警提示。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全操作 |  | 作业现场有岗位安全操作规程，作业人员熟悉岗位危险源及其风险的控制措施、安全作业要求和禁止性要求、劳动防护用品佩戴要求、应急处置要求等，并按规定要求执行。生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发应盘在工作帽内，袖口和衣服应系扣。 |  | 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 设备排故、排堵、清洁保养时，严禁利用可视化操作界面（HMI）组态开关、打开设备安全连锁装置的方式作为停机手段；严禁在没有使用适当的个人防护装置时就进行操作或者执行维修保养；作业前应切断电源、气源，确保停机并释放机器剰余能量；设备检修作业时，还应悬挂警示牌；进入筒体、柜体、罐体等设备内部作业前，应将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由现场监护人员保管；应根据生产和作业场所的特点，采用相应等级安全电压；其中：进入金属容器、特别潮湿处等特别危险环境，使用的手持照明灯具应采用12 V特低电压；使用的酒精等危险化学品，应防止泄漏，严禁烟火，使用后及时收回到存放点或库房保存；作业结束后，应确认设备上无人无杂物后方可启动设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 带式输送机工作时，应检查胶带松紧程度，并进行穿载起动。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 连锁保护装置完好可靠。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各种信号装置与照明设施符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未使用时停靠在指定位置并断电。 |  |  |  |  |
| 3 | 分拣设备 |  | 自动开箱机的运转部位应采取防护罩等隔离措施，并完好有效。 |  | 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 激光开箱机应有温度联锁控制装置，周边配备灭火器材。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通道式条烟分拣机电控柜或设备操作面板上，应设置急停开关，急停开关应不被遮挡，并完好有效；电机和其他转动装置外露部位，应设置防护罩，并完好有效；上料架及其输送带完好，运行正常，无异常声音；周边人员站立通道无障碍物；出料口及其拨料棍完好，无破损，无异常声音；周边人员站立通道无障碍物； 电控柜柜体的显示灯、隔离开关完好，标识清晰，绝缘良好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 输送区域设置急停开关，该区域发生危险时启动急停开关，区域输送设备能全部停止运行；输送带应设置输送道防护板，防止人员肢体进入输送道；防护板应完好，无破损；输送带的转动装置外露部位，应设置防护罩，并完好有效； 输送设备电控柜柜体的显示灯、隔离开关完好，标识清晰，绝缘良好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用刀具的部位，应设置安全警示标识，如“刀具危险”等。 |  |  |  |  |
| 4 | 包装设备 |  | 塑膜包装机和热收缩机的工作部位，应设置防护门；设备出厂未带防护门的，应设置安全警示标识。 |  | 现场查看 |  |  |
|  |  |  | 塑膜包装机应设置故障报警装置；进料部位和出料部位的传送装置完好。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电控柜或设备操作面板上，应设置急停开关，急停开关应不被遮挡，并完好有效。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电控柜柜体、显示灯、隔离开关完好，标识清晰，绝缘良好。塑膜包装机和热收缩机发热部位的隔热层、隔热罩完好，并设置安全警示标识；加热部位设置温度自动控制装置，并完好有效。 |  |  |  |  |
| 5 | 叉车管理 |  | 叉车安全技术应符合GB/T 16178、TSG NOOO1的要求，动力系统、转动系统、行驶系统各部件安装应固可靠，连接部位无松动、脱落、损坏；性能良好，管路无漏电、漏水、漏油现象。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 车辆属具和手把式拖动车完好，不得有破损、开裂、松动等现象；属具应保持清洁，不得有杂物、棉纱等缠绕影响属具的正常功能；属具的升降装置防止载货架越程的限位装置完好、有效； 手把式搬运车手把应转向灵活，不得有破损、断裂；制动器应能确保手离开车把后自动停车，开关应完好、有效；人员站立面防滑橡胶应良好，无破损。 |  |  |  |  |
| 6 | 充电间管理 |  | 车辆充电和补液应设置专用场所，场所应通风良好，现场禁止吸烟，并配备消防器材。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 封闭式充电间应设置强制通风设备；蓄电池的充电系统应有防止过充电的设计。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 充电设施应根据充电负载确定电气线路最大负载电流和相应的开关、插座、插头型号规格，确保充电时线路无异常发热、打火现象；保持充电设施清洁，无积生杂物，充电夹子弹性正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄电池充电时，应有专人巡检，开启排风装置，停止充电后，应切断总电源。蓄电池充电时，应根据蓄电池的充许容量等确定电流强度，如整流器发热或其他部分损坏，应立即切断电源；在未切断电源前，严禁在充电设施上取用蓄电池。 |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |

10.仓库、建筑物（专项）安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态等，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害危险因素，确保生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 耐火等级检查 |  | 仓库建筑物符合耐火等级要求。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 建筑物的安全疏散门向外开启；厂房的安全疏散门不应少于两个。 |  |  |  |  |
| 2 | 防雷电检查 |  | 仓库、建筑物避雷设施符合防雷要求。 |  | 查看资料 |  |  |
| 3 | 现场检查 |  | 仓库通风符合职业卫生防护和防火要求。 |  | 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 建筑物、构建物经常进行维护、无变形、开裂、露筋、下沉、渗漏等情况。 |  |  |  |  |
| 4 | 防护设施 |  | 建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。 |  | 查看现场 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |

11.季节性安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 可与公司级安全检查合并进行 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 因季节变化对安全生产可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态等，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害危险因素，确保生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 冬、春季检查防火、防中毒、防雷设施 |  | 消防设施完好、处于备用状态，数量配备到位；可燃气体报警器完好，处于工作状态；空气呼吸器完好，配备到位，各配电室防小动物入室措施落实到位。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。 |  |  |  |  |
| 2 | 夏、秋季检查防暑降温、防洪防汛、防火、防雷设施 |  | 户外人员的防暑降温物资发放情况；易进水的配电室、泵房等防水设施完好；仓库防水情况良好，无浸泡、渗漏现象。 |  | 查看资料 查看现场 |  |  |
|  |  |  | 消防设施完好、处于备用状态，数量配备到位；消防通道畅通。 |  |  |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |

12.节假日安全检查清单

| 组织人 |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 国庆、春节和其他长假，可与公司级安全检查合并 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 | 通过对节假日保卫、消防、劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查找不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，确保节假日生产安全，特制定本检查清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查标准 |  | 检查方法 | 检查评价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 保卫、消防 |  | 单位门卫严格执行制度，执行人员、车辆进出登记制度。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 消防设施完好可靠。 |  |  |  |  |
| 2 | 物资准备备用设备 |  | 生产物资准备充足，能保障正常生产。 |  | 查看现场和资料 |  |  |
|  |  |  | 应急物资准备充足，备用设备完好。 |  |  |  |  |
| 3 | 应急预案 |  | 应急预案定期组织演练；应急救援器材齐全完好；应急通讯器材完好，保证通讯24小时畅通。 |  | 查看现场 |  |  |
| 4 | 劳动纪律 |  | 禁烟区无吸烟现象；无酒后上班现象；无迟到、早退现象。 |  | 查看现场 |  |  |
| 备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。） |  |  |  |  |  |  |  |