# 第二章  安全生产检查清单

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 一、重要岗位安全生产操作清单

| 序号 | 岗位 | 安全操作清单 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控 | 1.检查动态监控平台是否正常运行，如有异常及时报告。 2.接班人员查看《监控交、接班表》内容，对交班人员记录违规行为情况及未完成工作进行了解，同时完成未了相关工作。 3.根据当天天气情况、道路情况等向所有车辆发送安全警示信息，提醒驾驶员安全行驶。 4.按运行计划核对车辆运行线路是否与行程相符。 5.对车辆运行状况实现全过程、全时段监控，认真核查车载摄像头位置是否符合标准、驾驶员是否有违规行为、不在线车辆情况等信息，对重点驾驶员、重点线路进行重点监控，填写《监控情况排查表》。 6.对违规行为及时提醒、纠正，同时向相关部门抄告，并报告本部门负责人，跟踪违规行为处理情况。 7.监控人员交班前应认真填写《监控日志》及《监控交、接班表》，发现重大问题要及时向本部门负责人报告情况，动态监控记录按规定予以存档。 | 监控员 |  |
| 2 | 驾驶岗位 | 1 出车前准备 1.1 熟悉行车路线和行车计划。 1.1.1 应提前熟悉高速公路出入口、沿线服务区或其他中途休息场所，备用行车路线等信息。 1.1.2 提前了解运行路线沿线的道路情况、交通环境和气候特点。 1.1.3 根据运行路线沿线的道路交通环境，提前做好以下准备： 1）应根据沿线地区的季节性气候变化情况，及时更换相适应的冷却液、机油、燃油等。 2）冬季行经严寒地区，宜随车携带防滑链、垫木等防滑材料。 3）行经高远地区时，宜提前备好应急药物和器材。 2 驾驶员生理、心理状况自我检查 2.1 身体应处于健康状态，精力充沛，有疲劳、头晕、恶心、乏力、幻象等现象时，不应驾驶车辆上道路行驶。 2.2 情绪应处于心平气和、不急不躁的状态。情绪不良时，不应驾驶车辆上道路行驶。 3 车辆安全技术状况检查 3.1做好出车前检查，并如实填写车辆日常检查表。按照要求做好车辆日常维护。 3.2安装有卫星定位系统车载终端设备、行车记录设备、视频监控设备等的，确认设备齐全、工作正常。 3.3按以下要求做好出车前的安全检查： 1）确认乘客座椅的安全带齐全，能正常调节长度和锁止，无破损。 2）确认应急门、应急窗能正常开启和锁止。安全锤齐全、有效、位置正确；设有撤离舱门的，撤离舱口能正常开启和锁止。 3）确认灭火器齐全、有效，放置于明显、便于取用的位置。 4）车辆起步前，做好以下检查： a、在临时停靠站点，对上车乘客进行实名验票，检查乘客所携带的物品，防范携带、夹带危险或国家规定的违禁物品上车。 b、确认乘客行包摆放整齐稳妥，安全出口和通道畅通、无行包物品。 c、轻点乘客人数，确认无超员情况，督促乘客系好安全带。 d、确认行李舱门和车门关闭锁止。 4 发车前安全告知与安全承诺 4. 1班线客车和旅游、包车客车驾驶员应口头或通过播放宣传片、在车内明显位置标示等方式，对乘客进行安全告知。 5 行车中安全驾驶操作 5.1 基本要求 5.1.1 应按照要求规范操作车辆操纵装置。车辆行驶方向、速度等变化时，提前观察内、外后视镜，视线不应持续离开行驶方向超过2s。 5.1.2 应根据道路条件、道路环境、天气条件、车辆技术性能、车辆装载质量等，合理控制行驶速度和跟车距离;行驶速度与跟车距离应满足以下要求： 1）按照道路限速标志、标线标明的速度行驶。 2）在没有限速标志、标线且没有施画道路中心线的城市道路上，最高速度为30km/h;在没有限速标志、标线且只有一条机动车道的城市道路上，最高速度为50km/h。 3）在没有限速标志、标线且没有施画道路中心线的公路上，最高速度为40km/h;在没有限速标志、标线且同方向只有一条机动车道的公路上，最高速度为70km/h。 4）遇有下列情形之一的，及时降低车速、行驶速度不超过30km/h： a、进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路和窄桥时。 b、掉头、转弯、下陡坡时。 c、遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹、能见度在50m以内时。 d、在冰雪、泥泞的道路上行驶时。 e、牵引发生故障的机动车时。 5）在高速公路行驶、车速超过100km/h时，与同车道前车保持100m以上的距离。车速低于100km/h时，与同车道前车保持50m以上的距离。 6）在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等能见度较低时，应遵守以下要求： a、能见度小于500m且大于等于200m时，速度不超过80km/h，与同车道前车保持150m以上的距离。 b、能见度小于200m且大于等于100m时，速度不超过60km/h，与同车道前车保持100m以上的距离。 c、能见度小于100m且大于等于50m时，速度不超过40km/h，与同车道前车保持50m以上的距离。 d、能见度小于50m时，速度不超过20km/h，并从最近的出口尽快驶离高速公路。 5.2 行驶位置和路线选择 应按照以下要求选择合适的行驶路线，并操控车辆保持正确的行驶位置： 1）在道路同方向施画有两条以上机动车道的路段行驶时，靠右侧的慢速车道行驶，不得长时间占用左侧的快速车道行驶。 2）在未施画道路中心线的路段行驶时，靠道路中间偏右位置行驶。 3）在交叉路口右转弯时，按照以下要求进行操作： a、通过后视镜观察右侧后轮的行驶轨迹，为右侧后轮与路肩之间预留足够的转弯空间，同时观察两侧盲区内的交通情况，确认安全后，缓慢向右侧转向。 b、在施画两条以上右转弯车道的交叉路口时，选择靠左侧的右转弯车道转弯。 4）在交叉路口左转弯时，按照以下要求进行操作： a、靠路口中心点的左侧转向。 b、在施画两条以上左转弯车道的交叉路口时，选择靠右侧的左转弯车道转弯。 5）在交叉路口转弯需要借用对向车道时，做好让车准备，为对向驶来的车辆预留足够的转弯空间。 6）通过转弯时，提前降低车速，根据道路曲线的弯度调整转向盘，沿道路右侧行驶，不得借用对向车道行驶。通过急弯路段时，还要注意内侧后轮的行驶轨迹，为内侧后路与路肩之间预留足够的转弯空间。 5.3 上坡路段行驶 观察到上陡坡标志或长上而陡的坡路时，按照以下要求操作： 1）提前预测坡度、坡长，选择右侧的慢车道或爬坡车道行驶。 2）提前将变速器操纵杆置于合适的低档位，在坡路时保持加速踏板位置。 3）当发动机提供的动力不足时，及时降挡。 4）不定时察看水温表，当冷却液温度超过95℃时，及时选择安全区域停车降温。 5）在坡路临时停车时，拉紧驻车制动器，挂入低速挡，开启危险报警闪光灯，将车辆前轮适当转向路肩、路侧上体等安全的一侧，并在成斜对角的两侧轮胎的后侧垫三角木，正确摆放危险警告标志。 5.4 下坡路段行驶 观察到下陡坡标志、连续下坡标志或通过陡坡、连续转弯下坡路段时，应按照以下要求操作： 1）提前检验车辆制动性能是否正常，若制动性能异常，应及时停车检查处理。 2）离合器保持接合状态，发动机不熄火，视坡度大小将变速器操纵杆置于合适的挡位，坡度越大，挡位越低。 3）根据速度情况，间歇使用行车制动器制动控制车速。装备有缓速器、排气制动等辅助制动装置的车辆，应充分利用辅助制动装置减速。 4）不占用对向车道行驶。 5）通过后视镜观察后侧来车情况，发现后侧来车出现制动失效等异常情况时，及时根据道路情况采取避让措施。 6）在坡路临时停车时，拉紧驻车制动器，挂入倒车挡，开启危险报警闪光灯，将车辆前轮适当转向路肩、路侧上体等安全的一侧，并在成斜对角的两侧轮胎的前侧垫三角木，正确摆放危险警告标志。 5.5 急弯路段行驶 5.5.1 观察到急弯标志或通过急弯路段时，应提前减速、不占用对向车道行驶，在缓慢驶近弯道的过程中观察并判断弯道内的道路路面、转弯空间等情况，确认安全后低速通过。 5.5.2 通过有视线障碍的急弯路段，无法确认安全时，应按以下要求操作： 1）在入弯道前的安全区域停车，拉紧驻车制动器，必要时在车轮下垫三角木，开启危险报警闪光灯，放置危险警告标志。 2）查看弯道处的转弯空间、路基坚实情况，确认安全后，低速平稳通过弯道，必要时由随车人员指挥通过。 5.6 傍山险路行驶 5.6.1 观察到傍山险路标志或通过傍山险路时，应按照以下要求操作： 1）靠近道路中间或靠山体侧低速行驶。 2）遇对向来车时，判断对向来车的车型、速度、装载、拖挂等情况，选择道路较宽、视线良好、无障碍物的路段交会。对向来车不靠山体时，让对向来车先行。 5.6.2 观察到注意落实标志或通过易出现塌方、山体滑坡、泥石流的危险路段时，应按照以下要求操作： 1）靠近道路中间低速行驶。 2）观察前方路侧及山坡的情况，确认安全后迅速通过，不应在该区域停车。 3）观察到以下异常情形时，及时选择安全区域停车： a、山坡土体出现变形、鼓包、裂缝，坡上物体出现倾斜。 b、山坡有落石，且伴有树木摇晃。 c、动物惊恐异常。 d、山坡上出现“沙沙”或“轰轰”等异常声音。 5.7 高速公路行驶 5.7.1 从匝道驶入高速公路时，应开启左转向灯，在加速车道加速至最低速度要求的同时，观察左后侧来车情况，确认安全后，平缓地变更行车道行驶，关闭转向灯。 5.7.2 行驶速度与跟车距离应符合5.1.2的要求。 5.7.3 不应长时间占用内侧快速车道行驶，不应在应急车道或硬路肩上行驶。 5.7.4 车辆在高速公路行驶出现故障需要停车时，应按照以下要求操作： 1）选择安全区域停车，开启危险报警闪光灯，夜间同时开启示廓灯和后位灯，在来车方向距车辆150m以外摆放危险警告标志。 2）将人员疏散到来车方向距车辆100m以外的护栏外侧的安全区域。 3）报警或向所属单位报告。 5.8 客运站内行驶 在客运站内，应按照以下要求操作： 1）服从工作人员指挥，按站内限速规定行驶，按规定停放。 2）关闭车门，确认乘客已坐稳、系好安全带，再起步。 3）依次有序进出客运站，若出入口为同一个通道，进站车辆让出站车辆先行。 4）停车后，先确认车辆已停稳，再打开车门。 5.9 夜间行驶 5.9.1 夜间行驶时，应按照以下要求正确使用车辆灯光： 1）开启示廓灯，在路侧紧急停车时同时开启危险报警闪光灯，放置危险警告标志。 2）在有路灯、照明良好的道路上行驶时，开启近光灯。 3）在没有路灯、照明不良的道路上行驶，速度超过30km/h时，开启远光灯。遇以下情况时，及时改用近光灯： a、与同车道前车的距离小于50m时。 b、与相对方向来车的距离小于150m时。 c、在窄路、窄桥与非机动车会车时。 4）通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或没有交通信号灯控制的路口时，交替使用远、近光灯示意。 5.9.2 夜间驾驶时，应按照5.1.2的要求适当降低车速，加大跟车距离。客车夜间22时至凌晨6时运行速度不应超过该路段限速的80%。 5.10 恶劣气象条件下的行驶 5.10.1 在雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件下行驶时，应按照以下要求正确使用车辆灯光： 1）开启近光灯、示廓灯。 2）能见度小于200m时，同时开启雾灯和前后位灯。 3） 能见度小于100m时，同时开启雾灯、前后位灯和危险报警闪光灯。 5.10.2 在雾、雨、雪、沙尘、冰雹等恶劣气象条件下行驶时，应按照5.1.2的要求适当降低行驶速度，加大跟车距离。 5.10.3 雨天行车时，除满足5.10.1和5.10.2的操作要求外，还应按照以下要求操作： 1）根据雨量大小使用刮水器挡位，使用车内空调清除风窗玻璃和车门玻璃上的水雾。 2）遇暴雨时，及时选择空旷、安全区域停车，待雨量变小或雨停后再继续行驶。 3）遇大风时，握稳转向盘，保持低速行驶，在避让障碍物或转弯时缓转转向盘，轻踩制动踏板。若感觉车辆行驶方向受大风影响时，立即选择空旷、安全区域停车。 4）遇连续下雨或久旱暴雨时，不应靠近路侧行驶。 5）遇积水路段，先观察和判断积水的深度、流速等情况，确认安全后，低速平稳通过。通过积水路段后，轻踩制动踏板。遇路段积水严重时，选择其他安全路线行驶。 5.10.4 雾天行车时，除满足5.10.1和5.10.2的操作要求外，还应按照以下要求操作： 1）开启车窗，适当鸣喇叭提醒。 2）发现后侧来车的跟车距离过近时，在保持与前车足够的跟车距离的情况下，适当用制动减速提醒后车。 5.10.5 冰雪天行车时，除满足5.10.1和5.10.2的操作要求外，还应按照以下要求操作： 1）加速时，轻踩加速踏板。减速时，轻踩制动踏板或利用低速挡减速，不应紧急制动。 2）转向时，缓转转向盘，不应急转向。 3）遇路面被冰雪覆盖时，循车徹行驶，并利用道路两侧的树木、电杆、交通标志等判断行驶路线。 5.10.6 高温天行车时，按照以下要求操作： 1）不定时察看水温表，当冷却液温度超过95℃时，应及时选择阴凉、安全区域停车降温。 2）宜每隔2h或每行驶150km停车检查轮胎压力、温度，发现胎温、胎压过高时，选择阴凉、安全区域停车降温，不可采取放气或泼冷水方式降压、降温。 3）连续频繁使用行车制动器时，宜每行驶3km至4km选择阴凉、安全区域停车，检查行车制动器状况，采取自然降温方式降低行车制动器温度。 5.11 行车中检查 5.11.1 应不定时查看车上各种仪表，察听发动机及底盘声音，辨识车辆是否出现异常状况。出现以下情况时，应立即选择安全区域停车检查： 1）仪表报警灯亮起时。 2）操作困难、车身跳动或颤抖、机件有异响或有异常气味、冷却液温度异常时。 3）发动机动力突然下降时。 4）转向盘的操作变得沉重并偏向一侧时。 5）制动不良时。 6）车辆灯光出现故障时。 5.11.2 中途停车时，应逆时针绕车辆一周，检查车辆仪表、轮胎、悬架系统、螺栓等重点安全部件是否齐全、技术状况是否正常，车辆有无油液泄露，尾气颜色是否正常，并如实填写车辆日常检查表。 5.11.3 中途在服务区休息时，在车辆重新起步前，客车驾驶员应清点乘客人数，确认无漏员情况。 6 收车后 6.1 认真填写车辆行驶日志和记录。如实反映行车途中的安全问题，以及道路、环境等相关信息，必要时报告车属单位和公司生产、安全等职能部门。 6.2 严格按规定做好车辆收车后的例行保养、设施设备检查和清洁工作。 6.3 将车辆停放在公司指定的安全地点，关闭车辆电源，拉紧手刹，置于低速档，并应按消防规定，确保通道畅通。 | 驾驶员 |  |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 二、隐患排查治理清单

| 排查项目 | 主要内容 |  | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资质证照 | 1.企业资质 | 《道路运输经营许可证》、《营业执照》时效是否过期、安全生产状况评估是否在有效期内 | 办公室 安全科 |  |
|  | 2.相关证书、证照 | 企业负责人、安全管理人员是否按规定取得安全培训合格证书 | 安全科 |  |
|  |  | 客运驾驶人是否取得相应的驾驶证、从业资格证或证件时效过期 | 安全科 |  |
|  |  | 特种作业人员是否取得上岗资格证并在有效期 | 安全科 |  |
|  |  | 营运客车是否取得《道路运输证》或在时效期内 | 经营科 |  |
| 二、安全生产管理机构及人员 | 3.安全生产领导及管理机构等 | 是否按规定建立各级安全生产领导机构 | 安全科 |  |
|  |  | 是否按规定设立安全生产管理机构、车辆管理机构和动态监控管理机构 | 安全科 技术科 |  |
|  | 4.管理人员 | 是否按规定确定各级安全生产主管、分管负责人 | 安全科 |  |
|  |  | 安全专职管理机构、车辆管理机构和车辆动态监控机构人员是否配备充足 | 安全科 |  |
|  |  | 安全专职管理机构、车辆管理机构和车辆动态监控机构人员资质是否符合规定 | 安全科 技术科 |  |
| 三、安全责任制及规章制度 | 5.安全生产责任 | 是否按规定建立安全生产责任制 | 安全科 |  |
|  | 6.安全生产规章制度 | 是否按规定建立安全规章制度 | 安全科 |  |
|  | 7.安全生产操作规程 | 是否建立安全岗位操作规程 | 安全科 技术科 |  |
| 四、安全 会议 | 8、召开各类安全会议 | 是否按照规定召开安委会（领导小组会）、安全例会、专题会等各类安全生产会议 | 安全科 |  |
| 五、安全 培训教育 | 9.主要负责人、安全管理人员培训 | 是否按规定参加相关的教育培训 | 安全科 |  |
|  | 10.驾驶员培训教育 | 驾驶员岗前培训是否按规定要求进行，日常安全教育培训是否达到100%的培训 | 安全科 技术科 经营科 |  |
|  | 11.特种作业人员培训教育 | 是否按期进行复审培训 | 安全科 |  |
|  | 12.一般从业人员培训教育 | 从业人员上岗前是否经上岗安全生产教育和培训 | 安全科 |  |
| 六、安全投入 | 13.安全投入计划及使用 | 是否按国家规定提取和使用安全生产费用 | 财务科 |  |
|  | 13.保险 | 员工是否依法参加工伤保险 | 办公室 |  |
|  |  | 是否按规定投保交强险、承运人责任险等 | 安全科 |  |
| 七、相关方管理 | 14.建立合作、租赁经营单位档案 | 是否建立相关方的基本情况、管理档案 | 办公室 财务科 安全科 |  |
|  | 15.相关方作业人员安全合作 | 道路旅客运输企业与场站共用同一场地、设施、设备是否明确管理职责 | 办公室 安全科 |  |
| 八、应急管理 | 16.应急队伍建设 | 是否建立应急响应机制 | 安全科 |  |
|  | 17.应急预案 | 是否制定应急预案、预案是否完善 | 安全科 |  |
|  | 18.应急演练实施及评估 | 是否组织应急演练并评估总结 | 安全科 |  |
|  | 19.应急装备、物资配备、维修保养和管理 | 是否按规定配置应急设施设备、是否定期维护保养、检查 | 安全科 |  |
| 九、隐患排查治理 | 20.隐患排查计划 | 是否建立隐患排查方案、计划 | 安全科 |  |
|  | 21.隐患排查治理 | 是否保障隐患排查治理所需要的资金 | 安全科 |  |
|  | 22.隐患排查统计及防治 | 是否定期对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报 | 安全科 |  |
| 十、运输组织 | 23.线路安全管理方案 | 是否对线路进行实地考察，制定线路安全管理方案（分析线路特点、危险路段，分段、分时限速，重点时期防范措施等要素不齐全） | 经营科 安全科 技术科 |  |
|  | 24.线路安全监督检查 | 是否制定线路检查计划或未按计划开展检查 | 经营科 |  |
|  | 25.线路分片包干管理 | 是否进行分线路、区域包干管理或工作不落实 | 经营科 |  |
| 十一、事故报告、调查、处理 | 26.事故报告 | 是否及时上报生产安全事故情况 | 安全科 |  |
|  |  | 轻微交通事故是否建立简易“四不放过”管理档案 | 安全科 |  |
|  | 27.事故调查和处理 | 是否对事故开展事故调查和分析 | 安全科 |  |
|  |  | 是否按“四不放过”规定对事故进行处理 | 安全科 |  |
|  |  | 是否建立安全生产事故档案 | 安全科 |  |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 三、日常安全检查清单

| 安 全 检 查 责 任 清 单 | 1、公司主要负责人对公司安全检查和事故隐患排查治理工作全面负责，部署、督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，全年组织或参与隐患排查不少于4次。 2、公司分管安全生产负责人对事故隐患排查治理工作负组织实施和综合管理及监督的责任，全年组织或参与隐患排查不少于6次。 3、公司其他各分管领导按照安全生产“党政同责、一岗双责”“谁主管、谁负责”的原则对各自分管部门的安全检查和事故隐患排查治理工作负直接管理责任。 4、公司安全部门负责人对本单位公司安全检查隐患排查治理工作负协助分管安全领导实施综合监督管理的责任，对本部门的安全检查隐患排查治理负直接管理责任，全年组织或参与隐患排查不少于12次。 5、公司其他各部门负责人负组织开展本部门安全检查和事故隐患排查治理工作的直接管理责任。 6、公司各岗位人员按照“一岗双责”“谁当班、谁负责、谁检查、谁负责”的原则，负本岗位安全检查和事故隐患排查治理的岗位责任，按照规章制度、岗位职责和安全生产职责、操作规程的规定，落实日常工作中的安全检查和事故隐患排查治理责任。 |
| --- | --- |
| 安全 检查 形式 | 安全检查主要采取制定检查表对表开展检查、现场抽查、路检路查、现场询问、工作现场观察、工作过程中自查、动态监控平台查询、查阅资料等方式进行检查。 |
| 安全检查方式 | 安全检查应根据公司安全生产需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式，每月至少开展1次安全生产隐患排查工作，及时发生和消除安全隐患。 |
| 安全 检查 的要 素和 环节 | 1、安全检查要抓住运输生产经营过程中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素和管理的缺陷开展检查、排查。 2、应根据道路旅客运输事故特征和原因分析，道路旅客运输容易产生事故隐患的主要环节包括客运驾驶人、营运车辆、运输线路、运营过程等开展安全检查，排查治理相应的隐患。 |
| 安全 检查 重点 内容 | 1、安全检查的重点是针对客运驾驶员、客运车辆、班线通行条件、环境因素、企业内部安全管理及其他事故隐患进行检查、排查。 2、检查客运驾驶员：驾驶资格符合性、参加安全教育培训情况、驾驶操作的规范性、驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、不按照规定线路行驶、不按规定时间行驶、开情绪车、冒险车、酒后驾驶以及服用影响安全驾驶的药物驾驶等违法违规及处理情况、驾驶员安全意识和身体心理条件、驾驶员对应急处置知识的掌握、驾驶员应急处置能力、驾驶员的违法和事故信息以及交通违法行为的查询处理等。 3、检查客运车辆：车辆技术档案、车辆安全技术检验和维护、维修记 录、车辆各类保险、车辆各类证照、车辆实际安全技术状况、车载安全装置和安全设施设备是否齐全完好有效等。 4、检查班线通行条件：道路通行条件和事故多发点、车辆与道路条件的适应性、道路交通状况及规律、乘客的不安全因素等。 5、检查环境因素：客运车辆运行地区的气候、气象规律、特殊天气下的应急设备设施的规范配备。 6、检查管理因素：安全生产责任制和规章制度的建立健全和执行落实情况、安全管理、客运车辆动态监控管理、车辆技术管理等重要职能部门的岗位人员配备符合行业要求和工作需要以及落实相关工作的情况、安全经费投入保障情况、客运车辆动态监控设备的安装使用情况、动态监控管理落实情况，日常安全管理执行情况、绩效考核与持续改进、内部安全评估、风险辨识和分级管控、各部门开展安全生产自查自纠情况等。 7、检查排除其他事故隐患：应急预案管理、应急培训、演练、应急队伍建设、应急处置能力，行车事故管理、生产、生活场所的建构筑物安全、消防安全、防洪、防盗、防自然灾害、防突发事件等隐患进行检查、排查。 |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 四、安全生产综合检查清单

1、是否按规定建立安全生产领导机构、安全管理机构；主要负责人、分管负责人、部门负责人是否明确；安全专职管理机构、车辆管理机构和车辆动态监控机构人员是否按规定配备，人员资质是否符合规定，人员变动后是否及时调整；公司负责人、安全管理人员是否按规定取得任职资格证书。

2、是否按规定建立安全生产责任制；安全生产清单制管理工作是否按要求落实；是否按规定建立健全安全规章制度及安全岗位操作规程，是否及时修订。

3、是否按规定召开安委会、安全例会、专题会等各类安全会议。

4、是否按规定组织从业人员开展安全教育培训。

5、是否按国家规定提取和使用安全生产费用，台账档案是否按规定建立；车辆是否按规定投保交强、承运人、三者险等。

6、招聘驾驶员程序是否符合要求；驾驶员安全教育培训是否按规定落实（岗前培训、日常培训、继续教育）；驾驶员考核记录是否完善（违规处理、调离与辞退、职业健康）；是否按照一人一档要求建立驾驶员个人信息档案、档案内容是否齐全。

7、是否按规定制定车辆维护计划，并按计划组织维护保养；是否对车辆维护过程进行跟踪管理；是否按时组织车辆检测评定、年审；客运车辆进站例检工作落实，两端无站点农村客运例检工作是否按规定开展；驾驶员对车辆一日三检工作是否按规定开展；车辆技术档案建立是否符合要求，车辆技术管理相关台账资料建立完善。

8、车载监控设备安装是否符合要求，监控平台的在线率，车辆上线率是否达到要求；不在线是否及时处理及原因记载，监控平台是否落实24小时监控值班制度，平台基础信息是否及时准确录入与更新；监控参数是否按规定设置，监控人员对违规行为是否及时纠正及按程序规定进行处理，处罚台账与档案是否按规定建立，相关监控记录是否完善、规范；监控软件资料、台账是否按规定建立。

9、是否对线路进行实地考察，制定线路安全管理方案，是否制定线路检查计划或并按计划开展检查；是否落实三包管理工作，车辆运行管理工作制度是否严格落实。

10、是否对政府及管理部门有关安全生产工作部署和要求及时落实，需要制定实施方案的专项活动，是否及时制定并组织实施，是否建立专项活动档案资料。

11、是否组织开展各环节安全风险辨识、评估，制定管理措施，进行分级管控，是否建立风险管控台账档案；是否建立隐患排查方案、计划；是否按要求对排查出的隐患进行治理，隐患整治所需资金是否得到保障，是否建立完善隐患排查整治档案；是否定期对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析并上报。

12、是否制定应急预案、预案是否完善；是否组织应急演练并评估总结；是否按规定建立应急队伍及配置应急设施设备、是否定期维护保养、检查。

13、是否及时上报生产安全事故；是否对事故开展事故调查和分析；是否按“四不放过”规定对事故进行处理；是否建立安全生产事故档案。

14、其他相关安全检查事项

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

安全生产综合检查表

| 检查事项 | 检查排查内容 | 检查周期 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营许可 | 查企业《营业执照》、《道路运输经营许可证》 1.查证照有效期；2.查证照的经营范围。 | 每年至少1次 |  |
| 安全生产领导机构 和专职管理机构及人员配备情况 | 1.查公司安全生产领导机构设立文件，人员的任命文件； | 每季度至少1次 | 查文件 |
|  | 2.查公司安全专职机构的设立文件；负责人、专职安全管理人员的任命、任职文件； | 每季度至少1次 | 查文件 |
|  | 3.查公司安全生产领导机构和安全专职机构人员调整任命文件； | 每季度至少一次 | 查文件 |
|  | 4.查主要负责人、安全生产管理人员是否持有效证件上岗； | 每年至少一次 | 查台帐和上岗证 |
| 安全生产规章制度操作规程 | 1.查是否按规定建立健全安全生产管理制度； | 每年至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查在新规定出台后，企业安全管理制度企业是否及时进行了修订完善； | 每年至少一次 | 查修改后的制度 |
|  | 3.查是否按规定分类制定安全生产岗位操作规程； | 每年至少一次 | 查文件 |
| 安全目标管理 | 1.查是否按规定签订各级安全生产目标责任书； | 每年至少一次 | 查台帐和责任书 |
|  | 2.查各级安全生产目标考核情况； | 每年至少一次 | 查考核奖惩台帐和文件 |
| 安全生产资金投入情况 | 1.查是否制定安全生产经费提取使用计划，且是否文件形式下进行规定 | 每年至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查是否依法足额提取、规范使用安全生产经费，是否建立专账； | 每半年至少一次 | 查财务明细账 |
|  | 3.查是否依法参加工伤保险并按时缴纳费用； | 每月至少一次 | 查财务明细账 |
|  | 4.查是否配备安全生产必备的劳动防护用品； | 每月至少一次 | 查台帐记录 |
| 安全 生产 会议 | 1.查是否按规定召开各类安全生产会议， | 每季度至少一次 | 查记录 |
|  | 2.查参会人员范围（是否与安全生产领导机构成员一致） | 每季度至少一次 | 查签到记录 |
|  | 3.查是否安全生产领导机构会议形成会议纪要。 | 每季度至少一次 | 查纪要 |
|  | 4.查安全生产领导机构会议议定事项落实情况。 | 每季度至少一次 | 查纪要 |
| 安全生产教育培训情况 | 1.查是否制定安全生产教育培训计划； | 每季度至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查是否按规定的内容、要求开展管理人员教育培训； | 每半年至少一次 | 查台帐和记录 |
|  | 3.查驾驶人员安全生产教育培训开展情况； | 每月至少一次 | 查台帐和记录 |
| 车辆 技术 管理 | 1.查是否依法设置车辆技术管理部门，查企业车辆技术管理机构的设立文件； | 每年至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查是否根据车辆数量和经营类别配备车辆技术管理人员；查车辆技术管理人员任职资质； | 每季度至少一次 | 查文件 |
|  | 3.查是否按照规定编制年度车辆维护、保养、检测计划。 | 每年至少一次 | 查文件 |
|  | 4.查是否严格按计划实施车辆的一、二级维护保养和年度审验、检验工作。 | 每季度至少一次 | 查档案 |
|  | 5.查车辆技术档案，是否实行一车一档，档案内容是否准确、详实并及时更新； | 每季度至少一次 | 查档案 |
|  | 6.查是否按规定开展车辆安全设施设备排查； | 每月至少一次 | 查记录和现场 |
|  | 7.查车辆是否按规定险种、险额进行保险； | 每半年至少一次 | 查台账 |
|  | 8.查是否严格执行国家关于车辆报废规定； | 每年至少一次 | 查台账档案 |
|  | 9.查重大节假日、重点时段是否开展车辆安全技术排查； | 每季度至少一次 | 查台账记录 |
| 车辆动态 监控情况 | 1.查动态监控平台是否通过交通运输部标准符合性审查，查系统服务商工商执照、省级道路运输管理机构备案公告、通过系统平台标准符合性技术检测报告、车载终端设备检测报告； | 每年至少一次 | 查档案 |
|  | 2.查监控系统功能是否符合《四川省道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范（试行）》规定的功能要求； | 每年至少一次 | 查档案 |
|  | 3.查监控人员配备是否符合要求，监控人员是否参加培训和持证上岗； | 每年至少一次 | 查文件台帐和上岗证 |
|  | 4.查车辆是否旅游客车、包车客车、三类以上班线客车是否按规定全部安装主动安全智能防控系统和视频实时监控装置，并接入监控平台； | 每半年至少一次 | 查台帐和系统 |
|  | 5.查是否完整准确录入车辆和驾驶员基础信息资料,并及时进行更新； | 每月至少一次 | 查台帐和系统 |
|  | 6.查监控人员的工作开展情况，查是否及时如实填写监控日志，是否及时推送道路和天气预警信息；是否及时纠正驾驶员的违法违规行为；核查监控人员是否严格执行值班值守和交接班制度； | 每月至少一次 | 查台帐和值班日志 |
| 驾驶员 管理情况 | 1.查企业是否对驾驶员实施全过程管理。 | 每季度至少一次 | 查档案 |
|  | 2.查客运驾驶员信息档案是否实行一人一档，及时更新；信息档案是否齐全； | 每季度至少一次 |  |
|  | 3.查驾驶员岗前教育培训情况； | 每月至少一次 |  |
|  | 4.查驾驶员在岗教育学习情况； | 每月至少一次 |  |
|  | 5.查驾驶员违法违规行为处理情况； | 每月至少一次 |  |
|  | 6.查从业人员职业病防治情况，查从业人员体检台账、体检档案； | 每半年至少一次 |  |
| 双重预防机制 | 1.查企业是否按规定建立“双重机制”； | 每年至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查企业是否定期开展风险辨识和评估，是否制定安全风险管控清单； | 每年至少一次 | 查记录、清单 |
|  | 3.查是否开展安全检查和隐患排查，及时治理隐患； | 每月至少一次 | 查记录、台账 |
|  | 4.查是否建立健全安全检查、隐患排查治理台账与档案； | 每月至少一次 |  |
| 应急 管理 情况 | 1.查企业制定是否按规定编制、修订各项应急预案； | 每三年至少一次 | 查文件 |
|  | 2.查企业应急预案是否按规定评审、备案； | 每三年至少一次 | 查评审及备案资料 |
|  | 3.查企业是否按规定开展应急预案培训和演练； | 每半年至少一次 | 查计划及演练资料 |
|  | 4.查企业应急物资配备情况，是否按规定进行维护； | 每季度至少一次 | 查台账及维护检查记录 |
| 安全事故管理情况 | 1.查企业事故档案台账。 | 每季度至少一次 | 查台账 |
|  | 2.查事故统计、分析情况。 | 每月至少一次 | 查统计分析资料 |
|  | 3.较大以上事故处理及整改措施的落实情况 |  | 查“四不放过”档案资料 |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 五、从业人员专项安全检查清单

1、公司主要负责人和安全管理人员是否参加任职资格培训和考试。是否持证上岗，其证件是否失效。

2、公司主要负责人和安全管理人员是否按规定进行安全生产知识和管理能力再培训。

3、公司专职安全管理人员、车辆技术管理人员、监控人员是否按规定配备，是否熟悉所在岗位的安全生产业务及操作规程。

4、公司转岗人员是否及时进行转岗前培训。

5、新聘驾驶员所持驾驶证、从业资格和驾驶经历是否符合相关规定。

6、新聘驾驶员是否开展上岗前培训和考核。

7、已聘驾驶员所持驾驶证、从业资格证是否真实有效。

8、驾驶员是否按照规定接受相应的继续教育(再培训)。接受继续教育的是否符合规定的学时。

9、从业人员是否严格执行安全操作规程。

10、从业人员是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。

11、从业人员违规违章行为是否按本单位规章制度及时处理。

12、从业人员是否按规定进行职业健康检查。

13、从业人员是否按规定正确使用和佩戴劳动保护用品。

14、从业人员其他有关安全检查内容。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

从业人员专项安全检查表

| 检查时间 |  |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 存在的问题 |  |
| 1 | 新聘驾驶员所持驾驶证、从业资格和驾驶经历是否符合相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新聘驾驶员是否开展上岗前培训和考核。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 所聘驾驶员持驾驶证、从业资格证是否进行相关审验和进行继续教育。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 公司主要负责人和安全管理人员是否参加任职资格培训和考试；是否持证上岗，其证件是否失效；监控人员是否接受培训并持证。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 公司主要负责人和安全管理人员是否按规定进行安全生产知识和管理能力再培训。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 公司转岗人员是否及时进行转岗培训。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专职安全管理人员、车辆技术管理人员、监控人员是否按规定配备，是否熟悉所在岗位的安全生产业务操作规程。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 从业人员是否严格执行安全操作规程。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 从业人员是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 从业人员违规违章行为是否按公司规章制度及时处理。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 从业人员是否按规定进行职业健康检查。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 从业人员是否按规定正确使用和佩戴劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 从业人员其他有关安全检查内容。 |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

驾驶员管理清单

| 驾驶员管理制度清单 | 工作要求（流程）清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、驾驶员聘用制度 | 1.招聘领导机构 |  |
|  | 2.驾驶员聘用条件 |  |
|  | 3.驾驶员招聘录用程序 |  |
| 二、驾驶员岗前培训制度 | 4.岗前培训程序 |  |
|  | 5.岗前培训主要内容 |  |
|  | 6.岗前培训的方式 |  |
|  | 7.岗前培训的时间及要求 |  |
|  | 8.岗前培训的考核要求 |  |
|  | 9.岗前培训档案管理 |  |
| 三、驾驶员日常安全教育培训及考核制度 | 10.日常教育培训机构及职责 |  |
|  | 11.安全教育培训的内容 |  |
|  | 12.安全教育培训的方式 |  |
|  | 13.安全教育培训的学时和周期 |  |
|  | 14.安全教育培训的要求 |  |
|  | 15.日常安全教育培训的考核 |  |
| 四、驾驶员继续教育制度 | 16.继续教育的周期及学时规定 |  |
|  | 17.继续教育培训的形式 |  |
|  | 18.继续教育培训的机构 |  |
|  | 19.继续教育的组织和实施 |  |
|  | 20.继续教育培训的内容 |  |
|  | 21.继续教育的工作要求 |  |
| - 驾驶员从业行 为管理制度 | 22.驾驶员从业行为管理考核计划 |  |
|  | 23.驾驶员从业行为管理考核的主要内容 |  |
|  | 23.驾驶员诚信管理考核的主要内容 |  |
|  | 24.驾驶员从业行为管理考核程序和方法 |  |
|  | 25.驾驶员从业行为管理考核的周期 |  |
|  | 26.驾驶员从业行为管理考核合格标准 |  |
|  | 27.扣减安全行车里程规定 |  |
|  | 28.奖惩机制 |  |
| - 驾驶员信息档案管理制度 | 29.驾驶员信息档案管理的工作项目 |  |
|  | 30.驾驶员信息档案的主要内容 | 清单附后 |
|  | 31.驾驶员信息档案的工作要求 |  |
| - 驾驶员调离和辞退制度 | 32.调离或辞退驾驶员条件 |  |
|  | 33.驾驶员调离和辞退的工作要求 |  |
|  | 34.驾驶员黑名单 |  |
|  | 35.驾驶员调离和辞退的工作程序 |  |
| 八、驾驶员职业健康管理制度 | 36.职业健康管理的工作内容 |  |
|  | 37.驾驶员职业健康管理部门及职责 |  |
|  | 38.驾驶员职业健康管理的工作措施 |  |
|  | 39.驾驶员职业健康管理的监督落实 |  |
| 九、驾驶员劳动保护制度 | 40.驾驶员劳动保护管理部门及职责 |  |
| - 防止驾驶员疲劳驾驶制度 | 41.疲劳驾驶的原因及表现形式 |  |
|  | 42.驾驶员定期体检 |  |
|  | 43.防止驾驶员疲劳驾驶的工作要求 |  |
|  | 44.防止驾驶员疲劳驾驶的工作措施 |  |
|  | 45.防止驾驶员疲劳驾驶的监督落实 |  |
| - 驾驶员安全告诫制度 | 46.安全告诫的目的 |  |
|  | 47.安全告诫的责任单位 |  |
|  | 48.安全告诫的方式 |  |
|  | 49.安全告诫的类型 |  |
|  | 50.安全告诫的主要内容 |  |
|  | 51.安全告诫的措施 |  |
|  | 52.安全告诫的工作职责 |  |
|  | 53.安全告诫的工作要求 |  |
| 十二、驾驶员承诺（告知）制度 | 54.承诺主要内容（五不两确保） |  |
|  | 55.告知主要内容 |  |
|  | 56.承诺（告知）的形式 |  |
| 十三、定期查询驾驶员违法和事故信息制度 | 57.查询工作责任部门 |  |
|  | 58.查询周期 |  |
|  | 59.查询内容 |  |
|  | 60.查询结果处置 |  |
|  | 61.建立查处台帐及存档要求 |  |
| 十四、驾驶员记分管理办法管控制度 | 62.总体要求 |  |
|  | 63.驾驶员记分管控程序 |  |
|  | 64.驾驶员记分等级 |  |
|  | 65.驾驶员记分细则 |  |

附：

驾驶员信息档案的主要内容清单

1.驾驶员本人申请书；

2.驾驶员履历（家庭成员）登记表;

3.驾驶员聘用审批表：

4.驾驶员身份证、驾驶证、资格证复印件；

5.驾驶证安全查询记录；

6.从业资格证查询记录；

7.新聘驾驶员岗前培训教育学习记录表;

8.新聘驾驶员实际操作技能（路试）摸底考核表;

9.新聘驾驶员跟车实习实际操作培训表;

10.新聘驾驶员上岗前谈话教育、安全告诫记录；

11.聘用合同；

12.安全责任书、安全承诺书；

13.驾驶员安全培训学习记录；

14.驾驶员安全行车定期考核表；

15.驾驶员交通事故（违法行为）登记表；

16.驾驶员职业健康体检资料；

17.驾驶员安全行车里程统计表；

18.驾驶员奖惩登记表。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 六、安全教育培训清单

| 类目 | 安全教育培训项目清单 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全负责人及专职安全管理人员教育培训清单 | 1.安全管理知识及任职能力培训 | 参加任职能力及知识更新培训（复训），新训24学时，复训12学时，根据主管单位安排及时送培。 |  |
|  | 2.日常业务能力培训 | 公司每年组织至少一次专门业务培 训，学时至少8学时。 |  |
| 二、其他管理人员 | 3.年至少组织一次专门安全教育培训，学时至少8学时。 |  |  |
| 三、驾驶员教育培训清单 | 4.驾驶员岗前教育培训 | 根据新进驾驶员培训大纲进行不少于24学时的理论培训，并在此基础上进行实际跟车实习培训，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况，培训学时不少于30学时。 |  |
|  | 5.驾驶员日常教育培训（每月参加至少两次定期教育培训，每次至少一学时。） | 1月“春运”“冬季行车”“防团雾”注意事项和案例 | 分月培训重点内容按照省运管局《四川省道路旅客运输企业驾驶员日常安全教育培训大纲》 |
|  |  | 2月“春运”注意事项，防止“三超”行车案例 |  |
|  |  | 3月防止“春困”注意事项及案例 |  |
|  |  | 4月法律法规及修订的安全管理制度、操作规程的培训 |  |
|  |  | 5月防汛安全行车和防御性知识培训 |  |
|  |  | 6月“安全生产月”为主的知识培训 |  |
|  |  | 7月防汛、“暑运”、夏季安全行车和防御性知识培训 |  |
|  |  | 8月防汛、“暑运”、夏季安全行车和防御性知识培训 |  |
|  |  | 9月“黄金周”、旅游安全为主的安全知识培训 |  |
|  |  | 10月“黄金周”、旅游安全为主的安全知识培训 |  |
|  |  | 11月紧急情况的应急处置等知识 |  |
|  |  | 12月冬季防雨雾安全行车要点、注意事项及典型案例 |  |
|  | 6.临时专项教育培训 | 根 据 有 关 专 项 活整 治 、排 查 等 活动 的 要 求 组织相关专题安全知识培训。 |  |
|  | 7.运管局“云课堂”教育培训 | 运用省运管局“安全云课堂”培训学习，学时达到省运管局相关要求。 |  |
| 四、其他岗位从业人员 | 8.按公司制度进行“三级”教育培训，时间不少于16学时，经考核合格后上岗。每年至少组织一次安全专门教育培训，学时不少于8学时。 |  |  |
| 五、转（换） 岗人员 | 9.根据公司转岗从业人员培训要求进行培训，时间安排：在转（换）岗前。 |  |  |
| 六、新技术、新设备投入前 的培训 | 10.在新技术、新设备投入前有责任部门对相关管理人员和操作人员的培训要求进行培训，时间安排：新技术（设备）投入使用前。 |  |  |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 七、车辆技术管理专项安全检查清单

1、车辆技术管理制度是否按要求建立，是否及时修订；

2、是否按规定制定车辆维护计划，并按计划组织客运车辆进行日常维护及一、二级维护保养；

3、是否对客运车辆维护过程进行跟踪管理；

4、是否按时组织客运车辆进行检测评定、年审；

5、客运车辆进站例检工作落实；

6、两端无站点农村客运例检工作是否按规定开展；

7、驾驶员对客运车辆一日三检工作是否按规定开展；

8、车辆技术档案建立是否符合要求；

9、车辆技术管理相关台账资料建立是否完善。

10、车辆技术管理的其他安全检查内容。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

八、车辆技术管理专项安全检查登记表

| 检查时间 |  |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  | 存 在 的 问 题 |  |
| 1 | 车辆技术管理制度是否按要求建立，是否及时进行了修订。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否按规定制定车辆维护计划，并按计划组织客运车辆进行日常维护及一、二级维护保养。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否对客运车辆维护过程进行跟踪管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否按时组织客运车辆检测评定、年审。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 客运车辆进站例检工作落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 两端无站点农村客运例检工作是否按规定开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 驾驶员对客运车辆一日三检工作是否按规定开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 车辆技术档案建立是否符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 车辆技术管理相关台账资料建立完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 车辆技术管理的其他安全检查内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员: 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 八、营运车辆及设施设备专项安全检查清单

1、营运车辆是否持有效的《道路运输证》、《机动行驶证》、《线路牌及附卡》，车辆座位与证照是否相符；

2、车辆技术等级是否符合行业标准规定(从事高速公路客运或营运线路长度在800公里以上的营运客车应当达到一级技技术等级；其他营运客车技术等级应当达到二级以上)；

3、营运车辆是否按技术规范和行业规章进行定期维护与检测；

4、营运车辆是否进行了日常检查与维护和发班前的技术状况检查；

5、营运车辆的转向、制动、传动、灯光、轮胎、雨刮、油电路系统、空调系统、车窗玻璃等状况是否符合要求；

6、营运车辆是否按规定配备安全带、安全锤、三角木、警示牌、防滑链、灭火器等安全设备；安全带、灭火器、安全锤、安全出口通道、应急门、应急顶窗、卫星定位监控车载终端等安全设施是否完好、有效；

7、营运车辆是否按规投保交强险、承运人责任险、三者险等保险。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 九、营运车辆及安全设施设备专项检查表

| 检查时间 |  |  |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 存在的问题 |  |
| 1 | 车辆 证照 |  | 营运车辆是否持有效的《道路运输证》、《机动行驶证》、《线路牌及附卡》，车辆座位与证照是否相符。 |  |  |  |  |
| 2 | 车辆技术等级 |  | 车辆技术等级是否符合行业标准规定，从事高速公路客运或营运线路长度在800公里以上的营运客车应当达到一级技技术等级；其他营运客车技术等级应当达到二级以上。 |  |  |  |  |
| 3 | 维护与检测 |  | 营运车辆是否按技术规范和行业规章进行定期维护与检测；是否进行了日常检查与维护和发班前的技术状况检查。 |  |  |  |  |
| 4 | 车辆技术状况 |  | 车辆的转向、制动、传动、灯光、轮胎、雨刮、油电路系统、空调系统、车窗玻璃等状况是否符合安全技术要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全设施设备 |  | 车辆是否按规定配备安全带、安全锤、三角木、警示牌、防滑链、灭火器等安全设备；安全带、灭火器、安全出口通道、应急门、应急顶窗、卫星定位监控车载终端等安全设施是否完好，有效。 |  |  |  |  |
| 6 | 车辆 保险 |  | 车辆是否按规投保交强险、承运人责任险、三者险等保险。 |  |  |  |  |
| 7 | 车辆及安全设施设备其他相关检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十、营运线路专项安全检查清单

1、车辆与道路条件适应性情况：线路开行前是否进行实地考察，道路与车辆适应性是否经过车管部门审核；

2、道路通行条件情况：道路通行条件是否与线路班次、运行最高限速等相适应；

3、事故多发点情况：是否有醒目警示警告标识标志，动态监控平台是否有分段限速等措施；

4、道路交通状况变化情况：根据驾驶员信息反馈、实地路检路查、车载视频监控、管理部门警示信息等及时对道路交通变化情况（暴雨、洪水、泥石流、塌方等）进行检查，并将相关情况通报到驾驶员；

5、其他交通参与者的不安全因素情况：对线路其他交通参与者的出行、对交通安全法律法规的遵守程度进行调查，总结特点，制定安全防范措施及驾驶员执行情况；

6、车辆规范运行情况：车辆是否按规定线路运行，是否进站例检发班，装载是否符合要求，超长客运是否按规定进安检站、接驳站，驾驶员是否按规定配备，有无私换驾驶员等情况。

7、车辆运行线路气候、天气对安全运行的影响：是否对运行线路天气状况进行分析，并制定极端天气安全防范措施。

8、涉及线路安全运行的其他检查内容。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

营运线路专项安全检查表

| 检查时间 |  |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部门 |  |  | 检查线路 | 至 |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 存 在 的 问 题 |
| 1 | 道路通行条件情况 | 道路通行条件是否与线路班次、运行最高限速等相适应； |  |  |
| 2 | 事故多发点情况 | 是否有醒目警示警告标识标志，动态监控平台是否有分段限速等措施； |  |  |
| 3 | 车辆与道路条件适应性情况 | 线路开行前是否进行实地考察，道路与车辆适应性是否经过车管部门审核； |  |  |
| 4 | 道路交通状况变化情况 | 根据驾驶员信息反馈、实地路检路查、车载视频监控、管理部门警示信息等及时对道路交通变化情况（暴雨、洪水、泥石流、塌方等）进行检查，并将相关情况通报到驾驶员； |  |  |
| 5 | 其他交通参与者的不安全因素情况 | 对线路其他交通参与者的出行、对交通安全法律法规的遵守程度进行调查，总结特点，制定安全防范措施及驾驶员执行情况； |  |  |
| 6 | 车辆规范运行情况 | 车辆是否按规定线路运行，是否进站例检发班，装载是否符合要求，超长客运是否按规定进安检站、接驳站，驾驶员是否按规定配备，有无私换驾驶员等情况。 |  |  |
| 7 | 车辆运行线路气候、天气对安全运行的影响 | 是否对运行线路天气状况进行分析，并制定极端天气安全防范措施 |  |  |
| 8 | 涉及线路安全运行的其他检查内容 |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员: 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。企业不能整改的及时向上级管理部门报告。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十一、消防专项安全检查清单

1、客运车辆安全出口通道是否通畅；

2、客运车辆应急门、应急顶窗开启是否正常；

3、客运车辆发动机仓是否配备自动灭火器，是否有效；

4、客运车辆内是否按标准配备消防锤，是否放置在规定位置，灭火器的配备数量是否符合要求，是否有效；

5、客运车辆油气电路有无安全隐患；

6、办公场地及车站的电路铺设是否符合规范；

7、办公场所及车站现场是否按规定配备消防设施、设备；

8、办公场所及车站消防设施设备、器材是否有效，消防通道是否畅通；

9、各类消防安全设施设备台账是否按规定建立；

10、消防应急预案是否制定或修订，是否落实应急救援队伍，是否开展培训和演练；

11、消防安全管理要求的其他工作落实情况。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

消防专项安全检查表

| 检查时间 |  |  |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 存在的问题 |  |
| 1 | 客运车辆 消防安全 |  | 1.客运车辆安全出口通道是否通畅；应急门、应急顶窗开启是否正常，提示标志是否清晰明显； 2.客运车辆发动机仓是否配备自动灭火器，是否有效；车内是否按标准配备消防锤，是否放置在规定位置，灭火器的配备数量是否符合要求，是否有效； 3.客运车辆油气电路有无安全隐患。 |  |  |  |  |
| 2 | 办公场所 消防安全 |  | 1.公司办公场地的电路铺设是否符合规范；使用的电气设备有无安全隐患； 2.公司办公场所现场是否按规定配备消防设施、设备；消防设施设备、器材是否有效， 3.公司办公场所消防通道是否畅通。 |  |  |  |  |
| 3 | 消防安全基础管理 |  | 1.公司是否建立消防安全管理制度，消防安全工作有无安排布置，有无开展消防安全检查。 2.公司消防应急预案是否制定或修订，是否落实应急救援队伍、物资，是否开展预案的培训和演练。 3.公司各类消防安全设施设备台账是否按规定建立。 |  |  |  |  |
| 4 | 消防安全管理要求的其他工作落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十二、卫星定位监控专项安全检查清单

1、卫星定位动态监控管理制度是否建立健全，是否根据工作实际及时修订；

2、卫星定位监控人员是否按规定进行配备，监控人员是否参加业务技能培训，是否持证上岗；

3、监控平台的在线率，车辆上线率是否达到要求；不在线、上线原因有无记载；

4、监控平台是否按规定实行24小时监控，监控值班制度是否落实；

5、监控平台车辆、驾驶员基础信息是否及时准确录入与更新；

6、监控平台监控参数是否按规定进行设置；

7、监控人员对监控平台违规报警行为是否及时纠正，对违规行为是否按程序规定进行处理；

8、相关监控记录是否完善、规范；

9、车载监控设备是否工作正常，对存在问题是否及时处置；

10、车载监控设备安装是否符合要求（有无私接电源、私按开关，安装位置是否符合要求等）；

11、监控软件资料、台账是否按规定建立。

12、动态监控管理其他工作要求落实情况。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

卫星定位监控安全专项检查表

| 检查时间 |  |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  | 存在的问题 |  |
| 1 | 制度建立与人员配备 | 1、卫星定位动态监控管理制度是否建立健全，是否根据工作实际及时修订； 2、卫星定位监控人员是否按规定进行配备，监控人员是否参加业务技能培训，是否持证上岗。 |  |  |  |  |
| 2 | 监控平台管理 | 1、监控平台的在线率，车辆上线率是否达到要求；平台不在线、车辆不上线原因有无记载； 2、监控平台是否按规定实行24小时监控，监控值班制度是否落实； 3、监控平台车辆、驾驶员基础信息是否及时准确录入与更新； 4、平台监控参数是否按规定进行设置； 5、监控人员对监控平台违规报警行为及监控抽查发现的违规行为是否及时纠正，对违规行为是否按程序规定进行处理； 6、相关监控记录是否完善、规范； 7、监控软件资料、台账是否按规定建立。 |  |  |  |  |
| 3 | 车载终端管理 | 1、车载监控终端是否工作正常，对存在问题是否及时处置； 2、车载监控设备安装是否符合要求（有无私接电源、私按开关，安装位置是否符合要求等）。 |  |  |  |  |
| 4 | 动态监控其他工作落实情况 |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

信息化与动态监控清单

| 制度清单 | 工作要求（流程）清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、监控平台的建设、维护及管理制度 | 1.监控平台的建设管理规定 |  |
|  | 2.监控平台的使用、检查、维护管理规定 |  |
| 二、车载终端安装、使用及维护及管理制度 | 3.车辆安装的卫星定位、视频监控车载终端应符合的标准及要求 |  |
| - 车辆动态监控人员职责 | 4.车辆动态监控室负责人岗位职责 |  |
|  | 5.专职监控人员岗位职责 |  |
|  | 6.其他监控人员的职责 |  |
|  | 7.驾驶人和其他相关从业人员的职责 |  |
| 四、车辆动态监控人员管理制度 | 8.专职监控人员配备要求及应具备的条件 |  |
|  | 9.工作要求 |  |
| 五、车辆动态信息处理制度 | 10.车辆动态信息处理程序 |  |
|  | 11.典型违法违规行为监控与处理规定 |  |
| 六、车辆动态信息统计分析制度 | 12.统计分析规定 |  |
| 七、车辆动态监控应急处理制度 | 13.发生至人员死亡一般事故及以上的应急处理规定 |  |
|  | 14.紧急报警、车辆被盗等的应急处理规定 |  |
| 八、监控工作值班管理制度 | 15.车辆动态监控值班规定 |  |
| 九、各职能部门的监控衔接制度 | 16.各职能部门监控管理职责及工作衔接规定 |  |

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十三、专项工作（活动）安全检查清单

- 是否制定专项工作（活动）方案，成立专项工作（活动）工作领导机构，明确工作职责。

2、是否在专项工作（活动）前对从业人员进行宣传、教育。

3、在专项安全工作（活动）工作前，是否对运行车台的车辆技术状况和安全设施设备进行检查。

4、在专项安全工作（活动）工作中，是否按工作（活动）的重点要求检查项目进行检查。

5、专项安全工作（活动）要求的其他工作落实情况。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

专项工作(活动)安全检查表

专项工作类别 ：

| 检查时间 |  |  | 检查部门 |  | 被检查单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查标准及相关 检查要求 |  | 存在的问题 |  |
| 1 | 是否建立专项工作（活动）工作领导机构，落实工作职责，制定工作方案。 |  | 应成立专项工作（活动）工作领导机构，明确工作职责，制定相应的工作方案。 |  |  |  |
| 2 | 是否对从业人员进行宣传、教育。 |  | 应进行专项安全行动（活动）知识以及相关要求的宣传、教育培训。 |  |  |  |
| 3 | 专项安全工作（活动）工作前，是否对运行车台的车辆技术状况和安全设施设备进行检查。 |  | 在专项安全工作（活动）工作前，开展车辆技术状况和安全设施设备检查维护，确保安全。 |  |  |  |
| 4 | 专项安全工作（活动）工作中，是否按工作（活动）的重点要求检查项目进行检查。 |  | 专项安全工作（活动）中，要对重点要求检查（排查）项目进行检查，确保安全。 |  |  |  |
| 5 | 专项安全工作（活动）要求的其他工作落实情况 |  |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十四、季节性安全检查清单

1、是否制定季节性安全工作方案，建立工作领导机构，明确工作职责。

2、是否根据季节性特点制定或修订应急救援预案，并组织培训和演练。

3、是否根据季节性特点组织开展对从业人员进行宣传、教育、培训工作。

4、是否根据季节性安全工作要求制定值班制度，明确值班人员及其职责。

5、是否根据季节性特点组织开展对办公场所、设备设施、电源线路等进行安全检查，是否对运行车辆的技术状况和安全设施设备进行检查。

6、是否针对季节性安全工作特点组织开展各环节的安全隐患排查整治工作。

7、其他季节性安全重点工作开展情况。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

季节性安全检查表

检查季节类别 ：1、夏季防洪防汛（   ）； 2、冬季防雨雾、冰雪（   ）；  3、其他季节（    ）

| 检查时间 |  |  |  | 被检查部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查标准及 相关检查要求 |  | 存在的问题 |
| 1 | 是否制定工作方案，建立工作领导机构，落实工作职责。 |  | 应成立工作领导机构，明确工作职责，制定相应的工作方案。 |  |  |
| 2 | 是否根据季节性特点制定或修订应急救援预案，并组织培训和演练。 |  | 制定有操作性的相关应急救援预案，并组织培训和演练。 |  |  |
| 3 | 是否根据季节性特点组织对从业人员进行宣传、教育、培训。 |  | 应进行季节性专题知识、驾驶技能、应急知识的宣传、教育培训。 |  |  |
| 4 | 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。 |  | 制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强检查，发生紧急情况及时上报。 |  |  |
| 5 | 是否根据季节性特点对办公场所、设备设施、电源线路等进行检查，是否对运行车辆的技术状况和安全设施设备进行检查。 |  | 组织开展对办公场所、危岩危坎、设备设施、电源线路、车辆技术状况、安全设施设备等进行检查，做好查漏补缺工作，做好季节性安全防范的准备。 |  |  |
| 6 | 开展针对季节性安全工作特点的隐患排查。 |  | 应针对季节性安全工作特点组织开展各环节的安全隐患排查工作。 |  |  |
| 7 | 其他季节性安 全重点工作开 展情况 |  |  |  |  |
| 检查负责人： 参加检查人员： 被检单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十五、节假日安全检查清单

1、公司是否建立重点节假日工作领导机构，落实工作职责。

2、公司是否制定重点节假日安全工作方案和相关应急预案。

3、公司是否在重点节假日前组织开展对从业人员进行宣传、教育培训。

4、公司是否制定节假日值班制度，明确值班人员及其职责。

5、公司是否在重点节假日前对运行车辆的车辆技术状况和安全设施设备进行检查。

6、公司在节假日前是否对办公区域、场地进行“四防”检查。

7、其他安全检查情况及要求。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

（节假日）安全检查表

| 检查时间 |  |  |  | 被检查单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查标准及 相关检查要求 |  | 存在的问题 |
| 1 | 是否建立重点节假日工作领导机构，落实工作职责。 |  | 应成立工作领导机构，明确工作职责。 |  |  |
| 2 | 是否制定重点节假日安全工作方案和相关预案；节假日安全运输组织工作。 |  | 制定符合节假日特点的安全工作方案和相关预案，节假日安全运输组织工作。 |  |  |
| 3 | 是否在重点节假日前对从业人员进行宣传、教育培训。 |  | 应进行节假日前安全知识、应急知识宣传、教育培训。 |  |  |
| 4 | 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。 |  | 制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强检查，发生紧急情况及时上报。 |  |  |
| 5 | 重点节假日前，是否对运行车辆的车辆技术状况和安全设施设备进行检查。 |  | 在节假日到来前，要对运行车台的车辆技术状况和安全设施设备进行检查维护，确保安全。 |  |  |
| 6 | 节假日前是否对辖区办公区域、场地进行“四防”检查。 |  | 节假日前应对办公区域、场地进行“四防”检查，防止火灾、治安、刑事案件发生。 |  |  |
| 7 | 节假日其他安全检查 情况及要求 |  |  |  |  |
| 检查负责人： 检查人员： 被检单位负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表说明：存在的问题栏：无问题填“无”，有问题填写具体问题描述，需整改的隐患问题，同时另行向被检查部门下发《安全隐患整改通知书》。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

安全隐患整改通知书

综合性检查（    ） 专项检查（     ）   季节性检查（     ）   日常检查（     ）   节假日检查（     ）

| 检查时间 |  | 检查部门 |  | 被检查部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加检查 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患及 问题 |  |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  |  |  |  |  |  |
| 检查负责人 |  |  | 被检查部门负责人 |  |  |  |
| 整改情况 | 整改责任人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 复查记录 | 复查验收人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：1.整改工作实行专人负责制，整改责任人负责整改落实和督促整改的整个过程；2.整改通知书一式两份，由整改责任部门和检查部门各执一份。

四川南充当代运业（集团）有限公司仪陇分公司

## 十六、安全生产管理检查清单

1、国家、省、市及交通运输主管部门、行业管理机构有关安全生产工作的部署和要求是否及时传达贯彻，需要制定实施方案(意见)的，是否及时制定并组织实施；

2、企业安全生产责任体系是否建立、安全生产“五落实五到位”要求是否落实到位；安全生产责任履职情况是否定期考核和奖惩；

3、是否按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构，是否按规定足额配备专(兼)安全生产和应急管理人员；

4、安全生产管理制度是否健全、是否违背和违反法律法规和行业规章的规定、是否适应本企业安全生产管理的需要、是否严格落实；

5、应急预案(综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案)是否制定并报有关部门备案，对应急预案是否定期演练、评估、宣传和培训；

6、各岗位操作规程和安全生产作业规定是否制定并严格执行；

7、是否制定安全生产中长期规划，是否依据规划制定年度计划和年度专项活动方案或计划(如安全教育培训；春运)，并严格执行；

8、安全生产方针、目标与实现目标的具体措施是否制定，年度安全生产目标是否细化和分解并层层签定责任书，安全生产目标完成情况是否定期考核、奖惩兑现；

9、企业安全生产情况是否定期向职工大会、业绩考核部门报告和公示；

10、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》是否合法有效，经营范围是否符合要求(不得超范围经营)；

11、是否制定安全生产费用使用计划，安全生产费用是否按规足额提取和使用、是否建立提取和使用台帐、财务表报中是否归类统计；

12、安全工作各类台帐(从业人员、营运车辆、隐患排查治理、教育培训、安全设施设备、车辆保险…等等)是否建立、是否完善和规范；

13、安全工作的各种档案资料是否及时收集、立卷归档；是否符合相关规定(一车档、一人一档)；

14、危险源辩识和隐患排查治理方案是否制定并组织实施；

15、是否按规定(国务院493号令或省政府216号令)及时报告安全生产事故、组织救援，是否按“四不放过”原则严肃处理事故，是否按调查处理报告的批复严格追究责任领导和相关人员的责任；

16、是否开展安全生产标准化建设；是否对本企业安全生产标准化实施情况进行评定(每年至少一次)。