企业安全检查清单（对照排查）

一、人员状态检查（20 项）

1.是否有员工因春节假期作息紊乱，上班时精神萎靡不振

2.员工有无饮酒、宿醉后上岗的情况

3.询问员工近期身体状况，是否存在不适影响工作

4.查看员工是否有擅自摘除防护用品的行为

5.确认员工是否清楚岗位近期生产任务及要求

6.询问员工是否掌握本岗位应急救援方法

7.检查员工对新的安全规章制度知晓程度

8.确认新入职员工是否完成三级安全教育培训

9.老员工是否参与节后复工安全再培训

10.查看培训记录是否完整规范

11.员工是否清楚紧急疏散路线和集合地点

12.随机提问员工安全操作规程内容

13.检查员工是否正确佩戴安全帽，帽带是否系好

14.查看员工是否穿着符合要求的安全鞋，有无破损

15.从事电气作业员工是否佩戴绝缘手套

16.需佩戴护目镜岗位员工，护目镜佩戴是否到位

17.粉尘作业岗位员工是否佩戴防尘口罩

18.高温作业员工是否配备防烫服、防护手套等

19.检查员工是否佩戴耳塞等听力防护用品（噪音岗位）

20.询问员工对个人防护用品使用和维护知识掌握情况

二、设备设施检查（35 项）

（一）机械设备（15 项）

21.设备外观有无明显碰撞、变形、损坏痕迹

22.设备表面油漆是否脱落，有无生锈情况

23.传动皮带是否松弛、老化、开裂

24.链条传动装置链条是否有松动、磨损

25.联轴器连接部位是否牢固，有无异常位移

26.各润滑点润滑油是否充足，有无变质

27.冷却系统冷却液液位是否正常，有无泄漏

28.设备操作手柄、按钮是否灵活可靠，标识是否清晰

29.设备运行时有无异常振动和噪音

30.设备运行速度是否稳定，有无忽快忽慢现象

31.限位开关、行程开关等安全保护装置是否灵敏有效

32.设备紧急制动装置能否正常工作

33.防护栏、防护罩等防护设施是否完好，安装是否牢固

34.设备的接地线路是否连接可靠，有无断裂、腐蚀

35.检查设备的易损件，如刀具、模具等是否需要更换

（二）电气设备（10 项）

36.配电箱、配电柜外观是否完好，门锁是否正常

37.箱内电器元件有无损坏、烧焦、变形等异常

38.线路连接部位是否牢固，有无松动、发热迹象

39.漏电保护器是否定期进行试验，能否正常动作

40.电线电缆外皮有无破损、老化、龟裂等情况

41.架空线路高度是否符合安全要求，有无低垂、断裂

42.插座、插头是否完好，有无接触不良现象

43.照明灯具是否完好，亮度是否满足工作要求

44.检查电机运行时的温度、电流是否正常

45.电气设备的接地电阻是否符合标准要求

（三）特种设备（10 项）

46.电梯轿厢内是否整洁，照明、通风是否良好

47.电梯的平层精度是否符合要求，开关门是否顺畅

48.起重机的吊钩、钢丝绳是否有磨损、断丝、变形

49.起重机的制动器是否灵敏可靠，制动距离是否符合规定

50.叉车的轮胎气压是否正常，轮胎磨损是否均匀

51.叉车的起升、倾斜机构是否正常工作

52.锅炉的水位计、压力表、安全阀是否灵敏可靠

53.锅炉的燃烧器运行是否正常，燃烧是否充分

54.压力容器的本体是否有变形、鼓包、裂纹等缺陷

55.压力管道的连接部位是否严密，有无泄漏现象

三、作业环境检查（30 项）

（一）工作场所（10 项）

56.车间通道是否畅通无阻，有无物品占用

57.地面是否平整，有无积水、油污、杂物

58.工作区域照明是否充足，有无照明死角

59.通风系统是否正常运行，室内空气质量是否达标

60.工位布局是否合理，操作空间是否足够

61.物料堆放是否整齐，是否超高、超宽

62.各类工具、器具摆放是否有序，有无随意丢弃

63.工作场所的温湿度是否适宜，是否影响作业

64.车间内的噪声是否超标，有无降噪措施

65.检查车间内的采光是否符合要求

（二）危险区域（10 项）

66.危险化学品储存仓库是否有专人管理

67.仓库内通风、防爆、防静电设施是否完好

68.危险化学品的存放是否符合 “五距” 要求

69.危险区域的警示标识是否清晰、醒目、齐全

70.防火堤、围堰等防护设施是否完好有效

71.消防通道是否保持畅通，有无障碍物阻挡

72.易燃易爆区域动火作业是否办理审批手续

73.危险区域的电气设备是否符合防爆要求

74.检查危险区域的监控设备是否正常运行

75.危险化学品的装卸作业是否规范

（三）物料存放（10 项）

76.原材料、半成品、成品是否分区存放

77.物料存放架是否牢固，有无变形、损坏

78.易燃易爆物料是否单独存放，并有防火防爆措施

79.化学品是否按照性质分类存放，有无混放现象

80..物料存放区域是否有防潮、防雨、防晒措施

81.物料的堆码高度是否符合安全要求，有无坍塌风险

82.物料的标识是否清晰，注明名称、规格、数量等信息

83.检查物料的先进先出执行情况

84.废旧物料是否及时清理，存放是否规范

85.物料存放区域的消防器材是否配备齐全，是否在有效期内

四、安全管理检查（15 项）

86.企业安全管理制度是否健全，是否涵盖各岗位和环节

87.安全生产责任制是否明确，各级人员职责是否落实

88.安全操作规程是否完善，是否张贴在操作岗位显眼位置

89.安全培训计划是否制定，培训内容是否符合实际需求

90.查看安全检查记录，检查是否定期开展安全检查

91.隐患排查治理台账是否建立，隐患整改是否及时、到位

92.事故应急预案是否制定，是否涵盖常见事故类型

93.应急救援物资是否配备齐全，是否定期维护保养

94.安全奖惩制度是否执行，对违规行为是否有处罚记录

95.新改扩建项目是否执行 “三同时” 制度

96.特种设备是否办理使用登记，定期进行检验检测

97.危险化学品是否进行登记，建立档案

98.职业危害因素是否定期检测，员工是否进行职业健康体检

99.安全管理机构是否健全，安全管理人员是否配备到位

100.企业是否开展安全文化建设活动，员工安全意识是否提高