## 南充市奇特花炮有限公司

## 安全管理制度

编制人员：罗建全  谢均文  李 丹

联系电话：13980303613

编制日期：二0二二年十一月

编制单位：南充市奇特花炮有限公司

目 录

空饼封底工房安全管理制度	1

机械插引工房安全管理制度	2

氧化剂预混工房安全管理制度	3

粉碎工房安全管理制度	4

化工材料中转库房安全管理制度	5

机械混装药封口工房安全管理制度	6

混装药封口一体机维护保养安全管理制度	7

引火线中转库房安全管理制度	8

封口饼保养库安全管理制度	9

插引饼中转库安全管理制度	10

结鞭中转库安全管理制度	11

成品中转库安全管理制度 	12

机械结鞭工房安全管理制度 	13

爆竹产品覆膜机(包装)工房安全管理制度	14

成品仓库安全管理制度	15

引火线仓库安全管理制度	16

还原剂中转库房安全管理制度	17

氧化剂中转库房安全管理制度 	18

临时存药洞安全管理制度 	19

- 空饼封底工房安全管理制度

- 1.本岗位操作属不带药作业工序，严禁带药进入本工房。

- 2.岗位人员按规定参加安全教育培训合格后才能上岗操作。

- 3.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 4.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

5.岗位人员应特别注意断电停机才能检修和维护，严禁带电未停机操作，遇垮饼时应停机清理，严禁用手清扫。

- 6.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

- 7.当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 机械插引工房安全管理制度

- 1.岗位人员必须按规定参加安全教育培训考核合格后才能上岗操作。

- 2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 4.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.当插引机发生故障时应立即断电停机。带电维修作业应由具有电工作业资格的专人负责；当维修有明火作业时，应办理动火作业证。

- 7.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 氧化剂预混工房安全管理制度

- 1.岗位人员必须按规定参加安全教育培训考核合格后才能上岗操作。

- 2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业，严格执行配比比例，任何人不得私自更改。

- 3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 4.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.擦钾机发生故障时，应立即断电停机，由设备专管人员装拆移动。带电维修作业应由具有电工作业资格的专人负责；当维修有明火作业时，应办理动火作业证。

7.当班结束后，整理清扫作业现场，将未用完的原材料退回中转库保管，严禁存放在预混房过夜，并将生产垃圾与废料放置到指定的场地，由专人负责处理。

- 8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 粉碎工房安全管理制度

- 1.岗位人员必须按规定参加安全教育培训考核合格后才能上岗操作。

- 2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 4.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.机械设备发生故障时，应立即断电停机，由设备专管人员装拆移动。带电维修作业应由具有电工作业资格的专人负责；当维修有明火作业时，应办理动火作业证。

7.当班结束后，整理清扫作业现场，将未用完的原材料退回中转库保管，严禁存放在预混房过夜，并将生产垃圾与废料倒入指定的场地，由专人负责处理。

- 8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 化工材料中转库房安全管理制度

- 1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

- 3.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 4.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.氧化剂与还原剂分间存放。保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

7.转运板车不应进入库房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道，转运时氧化剂与还原剂不得同时转运，应分开转运。

- 8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 机械混装药封口工房安全管理制度

1.爆竹机械混装封口生产工艺分为三道工序：投料工序、混装药工序和封口固引工序。

- 2.涉药人员必须按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

- 3.涉药人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 4.涉药人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 5.涉药人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

6.涉药人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

7.配合值守混装药间、封口固引间等其他岗位的工作人员，待各方准备工作全部就序后方可启动电钮下料传输。

8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.严格执行开停机制度，每工作2小时左右应停机10分钟以上，并在停机记录表登记。

- 混装药封口一体机维护保养安全管理制度

1．混装药封装一体机安装、维修应由专业人员经安全教育培训合格后方能上岗。

2．开机前应检查皮带是否偏离正确位置，检修前应及时将电源关闭后方可按操作规程进行。

- 3．检修前应要将机器相关部位的残留药物用水清洗干净后才能进行。

4．机器运转过程中要注意观察是否有异常响动，或药物是否有异味，一经发现马上停机检查原因。

- 5．每天停机半小时后，应及时清扫机械上的药尘。

6．每周一次给机械运转部分上润滑油，每月由专业人员进行一次保养维护。

7．三年进行一次大修，重点检查与药物直接接触的部件，发现问题及时检修或更换。

8．需维修时，先让机械空转清理机器上的余药，然后切断电源，用风枪除去药尘并将装药间地面、墙面冲洗干净，再由专业人员进行维修，修机时禁止闲人观看。

- 9．每周一次擦拭监控装置的摄像头境面，确保传输的图像清晰。

- 引火线中转库房安全管理制度

1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

4.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入保养房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应标注醒目的堆码警戒线路：堆码高度≤1.5m、墙距≥0.10m、垛距≥0.70m、室内主通道宽度≥1.2m。

7.保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

8.工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.应建立出入登记台帐，严格出入登记手续，做到帐、卡、物相符。

- 封口饼保养库安全管理制度

1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

4.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入保养房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应标注醒目的堆码警戒线路：堆码高度≤1.5m、墙距≥0.10m、垛距≥0.70m、室内主通道宽度≥1.2m。

7.保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

8.工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.应建立出入登记台帐，严格出入登记手续，做到帐、卡、物相符。

- 插引饼中转库安全管理制度

1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

4.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入保养房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应标注醒目的堆码警戒线路：堆码高度≤1.5m、墙距≥0.10m、垛距≥0.70m、室内主通道宽度≥1.2m。

7.保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

8.工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.应建立出入登记台帐，严格出入登记手续，做到帐、卡、物相符。

- 结鞭中转库安全管理制度

1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

4.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入保养房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应标注醒目的堆码警戒线路：堆码高度≤1.5m、墙距≥0.10m、垛距≥0.70m、室内主通道宽度≥1.2m。

7.保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

8.工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.应建立出入登记台帐，严格出入登记手续，做到帐、卡、物相符。

- 成品中转库安全管理制度

1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

4.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入保养房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应标注醒目的堆码警戒线路：堆码高度≤2.5m、墙距≥0.10m、垛距≥0.70m、室内主通道宽度≥1.2m。

7.保养房内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

8.工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

9.应建立出入登记台帐，严格出入登记手续，做到帐、卡、物相符。

- 机械结鞭工房安全管理制度

- 1.岗位人员必须按规定参加安全教育培训考核合格后才能上岗操作。

- 2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 4.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.当结鞭机发生故障时，应立即断电停机，清除所有带药物料，由设备专管人员装拆移动。带电维修作业应由具有电工作业资格的专人负责；当维修有明火作业时，应办理动火作业证。

7.当班结束后，整理清扫作业现场，将未用完的“桥引”和点火引、药饼退回中转库保管，严禁存放在工房内过夜，并将生产垃圾与危险废料倒入指定的场地，由专人负责处理。

8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

- 爆竹产品覆膜机(包装)工房安全管理制度

- 1.岗位人员必须按规定参加安全教育培训考核合格后才能上岗操作。

- 2.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 3.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

- 4.岗位人员应正确使用机械设备,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，及时消除作业环境中的危险因素。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.机器的接地及电器的绝缘要保证良好，当结鞭包装机发生故障时，应立即断电停机，清除周边带药物质，由设备专管人员装拆移动。带电维修作业应由具有电工作业资格的专人负责；当维修有明火作业时，应办理动火作业证。

- 7.每年要对机器进行一次全面检查发现问题及时解决。

8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过34℃时应停止作业。当发生火灾时应用消防水灭火。发生爆炸时即时撤离，当来不及撤离时应跑出室外就近卧倒自救。

- 成品仓库安全管理制度

1.进出仓库的产品必须经检验合格，且包装完好，标识清晰，具有产品检验合格证。

2.装卸前应打开仓库的相应安全出口，机动车应熄火（转运车辆）平稳停靠在仓库门前2.5米以外，同时进1.3级成品库房不得超过8人，且必须穿棉质工作服，严禁穿化纤衣服、硬底工作鞋等。

3.产品搬运必须做到单件搬运，不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，不应使用铁撬等铁质工具。

4.库房内应保持卫生整洁，通道畅通，产品摆放整齐、平码堆放，做到垛距≥0.7米，墙距≥0.45米，堆码高度≤2.5米，主通道宽度≥1.5米，每个堆垛连长不大于10米。

5.仓库应设专职保管人员，保管人员应熟悉所储存产品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

6.应分库建立登记台帐，严格出入登记手续，并定期进行货、帐核对，做到帐、卡、物相符。

7.严禁在库房内进行钉箱、分箱、成箱等生产作业，仓库内物品应整箱（件）出入。

8.每天应对库房内温度、湿度进行检测记录，应适时作好库房通风、防潮、降温处理，防止小动物进入仓库。

- 引火线仓库安全管理制度

1.进出仓库的产品必须经检验合格，且包装完好，标识清晰，具有产品检验合格证。

2.装卸前应打开仓库安全出口，机动车应熄火（转运车辆）平稳停靠在仓库门前2.5米以外，同时进入引火线库不得超过2人，且必须穿棉质工作服，严禁穿化纤衣服、硬底工作鞋等。

3.产品搬运必须做到单件搬运，不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，不应使用铁撬等铁质工具。

4.库房内应保持卫生整洁，通道畅通，产品摆放整齐、平码堆放，做到垛距≥0.7米，墙距≥0.45米，堆码高度≤1.5米，主通道宽度≥1.5米。

5.仓库应设专职保管人员，保管人员应熟悉所储存产品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

6.应分库建立登记台帐，严格出入登记手续，并定期进行货、帐核对，做到帐、卡、物相符。

7.严禁在库房内进行钉箱、分箱、成箱等生产作业，仓库内物品应整箱（件）出入。

8.每天应对库房内温度、湿度进行检测记录，应适时作好库房通风、防潮、降温处理，防止小动物进入仓库。

- 还原剂中转库房安全管理制度

- 1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

- 3.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 4.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

7.转运板车不应进入库房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

- 8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 氧化剂中转库房安全管理制度

- 1.搬运工、保管员应按规定参加安全教育培训考核，取得特种作业资格证后才能上岗操作。

- 3.岗位人员应遵守本工序安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

- 4.岗位人员应正确佩戴和使用劳动防护用品，切实做好个体职业安全健康保护工作，应知道本岗位潜在的危险有害因素和安全防范措施，具备辨识危险和在紧急情况下应急处置的能力。

5.岗位人员坚持“少量、多次、勤运走”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超员、超量超范围生产和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

6.中转库内应保持通风，室内应有温、湿度计，温度控制范围为－20℃～45℃，湿度控制范围为50%～85%。每天上午和下午对室内温湿度进行检测记录。

7.转运板车不应进入库房内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

- 8.当工人身体状况不佳或情绪异常，遇狂风、雷电、暴雨等恶劣气候，温度低于0℃或超过36℃时应停止作业。当发生火灾时，在有充足时间撤离前提下，应用消防水灭火。

- 临时存药洞安全管理制度

1.岗位人员应遵守本安全操作规程和本安全管理制度，不违章操作，违反劳动纪律，有权拒绝不符合安全生产的指令和制止他人违章作业。

2.岗位人员应正确使用转运工具,保持安全防护装置齐全、完好、可靠，转运车不应进入存药洞内，应停放在门外的侧边，严禁停放在门口堵塞疏散通道。

3.岗位人员坚持“少量、多次”，做到“轻拿、轻放、轻操作”，严禁超量存放和擅自改变工房用途，不应拖拉、摩擦、碰撞、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等。

4.当天未用完引线必须退还到引线中转库，严禁引线在药洞过夜。

5.存药洞设专职保管人员，保管人员应熟悉所储存产品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

6.建立健全登记台帐，严格出入登记手续，每天下班后进行货、帐核对，做到帐、物相符。