阆中双瑞能源有限公司文件

阆双瑞〔2023〕33号 签发人：刘海涛

阆中双瑞能源有限公司

关于印发《HSE管理制度》的

通  知

各部（室）、车间：

为进一步强化红线意识，规范HSE管理，根据新《安全生产法》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）、《职业病防治法》、《环境保护法》、《大气污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规、标准规范的要求，公司对《HSE管理制度》进行了全面修订，现予以印发，请各部室认真组织学习，自2023年7月1日起施行。

特此通知

阆中双瑞能源有限公司

2023年5月25日

分送：公司领导。

阆中双瑞能源有限公司综合办公室 2022年5月25日印发

阆中双瑞能源有限公司

《HSE管理制度》

（2023年版）

修订委员会

主  任：刘海涛

委  员：蒲毅、汪  成、吴  凡、侯立志

阆中双瑞能源有限公司

《HSE管理制度》

（2023年版）

修  订  小  组

组长：吴  凡

成员：任志丹、游上、云华、母龙心、苟皓东、

李知书、李迎春、王超、马海天、刘永宗、卢林跃

前  言

为规范公司HSE管理、使HSE管理制度符合法律法规、标准规范要求，结合公司实际组织修订和完善了《HSE管理制度》（2023年版）。

《HSE管理制度》（2023年版）分为总则、综合安全管理、专项安全管理、作业场所安全管理、直接作业环节安全管理、环境保护管理、职业卫生管理、交通安全管理、公共安全管理、应急管理、检查与考核等十一个篇章。公司干部职工应认真学习掌握国家有关HSE法律法规和公司HSE规章制度、操作规程，并自觉遵守；在生产经营过程中，做到人人、事事、时时遵章守纪，实现安全生产。各部室应结合各自工作实际，按照法律、法规和上级规定的要求，完善自身业务范围的HSE管理制度。

敬请使用者对《HSE管理制度》（2023年版）提出宝贵意见，执行期间若法律法规和上级主管部门提出更新的要求（标准），以新的要求（标准）为准。

目   录

第一篇  总则…………………………………………………………………………………1

第二篇  综合安全管理………………………………………………………………………2

1、HSE委员会章程…………………………………………………………………………2

2、安全生产责任承诺管理规定………………………………………………………………4

3、HSE目标管理规定…………………………………………………………………………8

4、安全生产会议管理规定…………………………………………………………………10

5、带班值班安全管理规定……………………………………………………………12

6、全员安全记分管理规定…………………………………………………………………13

7、安全教育培训管理规定…………………………………………………………………21

8、特种作业人员管理规定…………………………………………………………………27

9、安全台账管理规定………………………………………………………………………29

10、安全风险管理规定………………………………………………………………………32

11、变更管理规定……………………………………………………………………………39

12、班组安全活动管理规定…………………………………………………………………42

13、安全生产示范班组管理规定……………………………………………………………44

14、保命条款规定……………………………………………………………………………48

15、安全生产费用管理规定…………………………………………………………………49

16、隐患排查治理资金使用专项规定………………………………………………………52

17、劳动防护用品管理规定…………………………………………………………………54

18、合资企业安全监督管理规定……………………………………………………………58

19、事故事件管理规定………………………………………………………………………61

20、HSE信息报送管理规定…………………………………………………………………69

21、HSE法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理规定……………………………71

22、HSE管理制度、安全操作规程评审和修订管理规定…………………………………73

第三篇  专项安全管理……………………………………………………………………75

1、消防安全监督管理规定…………………………………………………………………75

2、安全带使用安全管理规定………………………………………………………………82

3、安全警示标志管理规定…………………………………………………………………87

4、关键装置、重点部位安全管理规定……………………………………………………90

5、事故隐患治理项目管理规定……………………………………………………………93

6、承包商安全管理规定……………………………………………………………………97

7、供应商安全管理规定……………………………………………………………………101

8、危险化学品安全管理规定………………………………………………………………104

9、易制毒化学品安全管理规定……………………………………………………………111

10、建设项目安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾“三同时”管理规定…………108

第四篇  作业场所安全管理………………………………………………………………119

1、重大危险源安全管理规定………………………………………………………………119

2、仓库、罐区安全管理规定………………………………………………………………128

4、安全设施、安全附件管理规定…………………………………………………………131

5、特种设备安全管理规定…………………………………………………………………136

6、生产设施拆除和报废安全管理规定……………………………………………………140

第五篇  直接作业环节安全管理…………………………………………………………144

1、检维修作业安全管理规定………………………………………………………………144

2、危险作业安全管理规定…………………………………………………………………150

3、加强直接作业环节安全管理十条措施…………………………………………………154

4、动火作业安全管理规定…………………………………………………………………155

5、受限空间作业安全管理规定……………………………………………………………162

6、高处作业安全管理规定…………………………………………………………………168

7、盲板抽堵作业安全管理规定……………………………………………………………176

8、吊装作业安全管理规定…………………………………………………………………180

9、临时用电安全管理规定…………………………………………………………………187

10、电气作业安全管理规定………………………………………………………………191

11、动土作业安全管理规定………………………………………………………………196

12、断路作业安全管理规定………………………………………………………………201

13、施工作业安全管理规定………………………………………………………………205

14、高温作业安全管理规定………………………………………………………………211

15、《安全作业证》管理规定………………………………………………………………214

第六篇  环境保护管理……………………………………………………………………216

1、环境保护设施运行管理规定……………………………………………………………216

2、环境保护培训教育管理规定……………………………………………………………218

3、环境保护台账记录管理规定……………………………………………………………220

4、环境保护监测和环境信息公开管理规定………………………………………………225

5、水污染防治管理规定……………………………………………………………………235

6、大气污染防治管理规定…………………………………………………………………238

7、噪声污染防治管理规定…………………………………………………………………241

8、固体废物污染防治管理规定……………………………………………………………244

9、环境保护监督管理规定…………………………………………………………………254

10、突发环境事件管理规定………………………………………………………………256

第七篇  职业卫生管理……………………………………………………………………262

1、职业病危害防治责任管理规定…………………………………………………………262

2、职业病危害警示与告知管理规定………………………………………………………266

3、职业病危害项目申报管理规定…………………………………………………………272

4、职业病危害防治宣传教育与培训管理规定……………………………………………274

5、职业病防护设施维护检修管理规定……………………………………………………277

6、职业病防护用品管理规定………………………………………………………………279

7、职业病危害因素监测与评价管理规定…………………………………………………282

8、职业健康检查管理规定…………………………………………………………………290

9、劳动者职业健康监护管理规定………………………………………………………294

10、职业病危害事故处置与报告规定……………………………………………………298

11、职业病危害应急救援与管理规定……………………………………………………301

12、防尘防毒安全管理规定………………………………………………………………304

13、员工听力保护管理规定………………………………………………………………307

14、女工劳动保护管理规定………………………………………………………………309

第八篇  交通安全…………………………………………………………………………311

1、交通运输安全管理规定…………………………………………………………………311

2、机动车辆安全检查管理规定……………………………………………………………314

3、厂（场）内交通安全管理规定…………………………………………………………316

4、驾驶员机动车准驾证管理规定…………………………………………………………319

第九篇  公共安全管理……………………………………………………………………322

1、内部治安管理规定………………………………………………………………………322

2、群体事件安全管理规定…………………………………………………………………325

3、公共安全管理规定………………………………………………………………………328

4、大型活动安全管理规定…………………………………………………………………335

第十篇  应急管理…………………………………………………………………………338

1、应急管理规定……………………………………………………………………………338

2、防汛抗灾管理规定………………………………………………………………………343

3、抗震减灾管理规定………………………………………………………………………346

4、应急救援器材检查维护管理规定………………………………………………………350

第十一篇  检查与考核……………………………………………………………………350

1、安全隐患排查与治理管理规定…………………………………………………………350

2、环境保护奖惩管理规定…………………………………………………………………365

3、安全生产奖惩管理规定…………………………………………………………………367

4、安全生产标准化自评管理规定…………………………………………………………373

5、HSE事故事件行政责任追究管理规定…………………………………………………376

第一篇  总  则

- 为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，切实保障员工生命健康和公司财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，结合公司实际，特制定本制度。

- 本制度适用于公司及相关方。

- 本制度中HSE管理包括安全、环保、消防、职业卫生、公共安全、应急管理等工作。

- 公司安全生产委员会简称公司HSE委员会，是公司安全生产的最高管理机构，全面负责公司安全、环保、消防、职业卫生、公共安全、应急管理工作。HSE委员会办公室设在安全环保部。安全环保部是公司安全、环保、消防、职业卫生、公共安全、应急管理的综合监督管理部门，其他职能部门按照“三管三必须”的原则，做好业务范围内的安全、环保、消防、职业卫生、公共安全、应急管理工作。

- 公司实行“全员、全过程、全方位、全天候”安全管理原则。

- 公司全面推行安全生产标准化，建立长效安全生产管理机制。

- 公司坚持“党政同责”“一岗双责”“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实安全生产责任制。

- 本制度引用的法律、法规、标准、规范、文件，未注明日期的均为其最新版本。

- 各部室应结合生产经营实际，根据国家法律法规、标准规范、有关规定和本制度，制定本部室安全生产管理具体的实施细则。

- 本制度未做出要求和规定的，执行国家和上级部门的有关规定和要求。

- 本制度解释权归公司安全环保部。

- 本制度自2022年7月1日起执行。

第二篇  综合安全管理

HSE委员会章程

1  总  则

1.1 为加强公司HSE工作的监督管理，有效防止和减少HSE事故事件发生，保障员工生命健康和公司财产安全，保护环境，特制定本章程。

1.2 本章程适用于公司HSE委员会。

1.3  HSE委员会职责：

1.3.1 组织学习国家和地方安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范和公司规章制度，并贯彻实施。

1.3.2 HSE委员会是公司安全生产的最高管理机构，负责公司安全生产重大问题处理和决策。HSE委员会主任召开临时会议，代表HSE委员会决策安全生产重要事项。

1.3.3 负责建立健全公司HSE组织机构，制定符合公司实际的安全生产标准化管理体系。

1.3.4 负责审定公司年度HSE工作计划、工作目标、考核办法和奖惩方案，包含在呢个HSE投入的有效实施。

1.3.5 建立健全公司HSE管理制度、HSE责任制、应急预案，并组织实施。

1.3.6 定期召开HSE委员会会议，听取HSE工作汇报，及时解决大HSE工作存在的重大问题。

1.3.7 审查HSE事故调查报告，对事故问责处理提出意见和建议，批准事故处理报告。

1.3.8 领导公司应急管理工作，批准重大应急决策。

2  章程要求

2.1  HSE委员会每季度至少组织召开一次HSE委员会会议（HSE工作会），会议形成会议纪要，并下发贯彻执行。遇特殊情况下，HSE委员会主任可根据工作需要，临时决定召开全体会议或部分委员会议。

2.2 各部室要及时向HSE委员会办公室报送HSE事故事件情况、重大问题以及重要信息等。

2.3 各部室应认真贯彻HSE委员会和上级部门HSE有关的决定和要求，并及时向HSE委员会办公室报告执行情况以及存在问题或改进建议。

2.4  HSE委员会、HSE委员会办公室下发的文件，须HSE委员会主任或副主任签发后，方可下发。

2.5 公司HSE委员会办公室设在安全环保部。

2.6 有下列情况HSE委员会章程应当修改：

2.6.1 HSE有关法律、行政法规修改后对章程规定新要求的；

2.6.2 公司董事会或经营班子决定修改章程。

安全生产责任承诺管理规定

1  总  则

  - 为强化全员安全意识，落实安全责任，提高全员遵章守纪的自觉性，确保安全生产，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司安全生产责任承诺管理。

1.3 职责：

1.3.1 主要负责人负责组织制定公司安全生产责任承诺书或公告。

1.3.2 安全环保部负责制定《员工安全承诺书》。

2  承诺范围

2.1 在各项生产活动中，应同时计划、布置、检查、总结、评比安全、环保、消防、职业卫生和公共安全管理工作。

2.2 坚决制止“三违”现象，纠正违章违纪行为。

2.3 严格执行直接作业环节安全管理相关规定，执行有关安全作业票审批制度。在动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、断路、动土、吊装和抽堵盲板等高危作业时，按有关规定办理审批手续，并落实安全防范措施。

2.4 严格保障人身安全，遵守防火、防爆、防中毒、防窒息等安全规定和禁令。

2.5 强化安全教育培训和应急预案演练。定期组织开展安全活动和教育培训，对新入厂员工、转岗人员、实习生、返聘人员实行“三级”安全教育培训合格后再上岗，所有生产作业岗位必须持证上岗。定期开展应急预案演练，进一步完善事故应急预案。

2.6 保证安全技术措施费用的按时到位，确保隐患及时治理。

2.7 按照公司有关规定，健全安全管理基础台账，数据齐全，规范完整。

2.8 全面推广HSE管理，建立和不断完善HSE管理体系,不断提高HSE管理水平。

2.9 严格落实直接作业环节安全管理，加强关键装置、要害部位的管理。

2.10 建设及工程项目应严格执行《承包商安全管理规定》的准入要求，明确业主与承包商的安全、环保、消防、职业卫生职责，加强对承包商的监督管理，确保施工安全。

2.11 领导干部定期到安全联系点开展安全活动，督促关键装置、要害部位隐患的整改落实。

2.12 细化安全检查制度，量化安全检查表，深入开展多层次的安全生产检查。

2.13 坚持事故处理“四不放过”的原则，严肃查处责任事故。

2.14 加快安全生产科技进步，推进安全管理新技术，提高安全工作的技术含量和管理制度创新。

2.15 做好建设项目的安全、环保、消防、职业卫生“三同时”工作。

2.16 公司安全承诺公告应有以下内容：

2.16.1 企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如生产装置运行或停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。

2.16.2 企业安全承诺：企业在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。

2.16.3 主管部门要求需要承诺公告的其它内容。

3  承诺要求

3.1 《员工安全承诺书》由员工签字后生效，有效期为一年。

3.2 《员工安全承诺书》一式两份，承诺人与安全环保部各保存一份。

3.3 安全环保部是《员工安全承诺书》组织实施的职能部门，综合办公室和安全环保部是《员工安全承诺书》考核的职能部门。

3.4 安全风险研判与承诺公告要求：

3.4.1 安全风险研判必须按照“疑险从有、疑险必研、有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖公司全员、全过程的安全风险研判工作流程。安全风险报告和承诺必须按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，层层签字，层层传导压力，层层压实责任。

3.4.2 班组级研判内容

3.4.2.1 汇报班前会是否正常召开，召开过程中是否进行安全风险研判（不定期通报典型事故案例）；

3.4.2.2 生产装置是否存在生产安全隐患（温度、压力、液位、组分、流量、连锁、超限报警、紧急切断等）问题是否已解决，是否已汇报；

3.4.2.3 班组人员劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；

3.4.2.4 消防设施、设备是否正常，消防器材有无损坏，是否缺失；

3.4.2.5 特种设备运行是否正常，各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；

3.4.2.6 新入职员工是否进行三级安全教育，特种作业人员是否培训合格、持证上岗；

3.4.2.7 是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关作业票；

3.4.2.8 涉及重大危险源（LNG储罐和冷剂罐区）、充装站、工艺装置的安全设施配备是否完好投用并可靠运行；

3.4.2.9 涉及开停车操作是否制定开停车方案；

3.4.2.10 涉及试生产的是否制定试生产方案并组织培训；

3.4.2.11 风险管控措施是否有效落实；

3.4.3 部门级研判内容

3.4.3.1 部门各班组是否召开班前安全会，进行安全风险研判；

3.4.3.2 各班组是否按要求不定期通报典型生产安全事故；

3.4.3.3 生产装置是否存在生产安全隐患，温度、压力、液位、组分、流量、连锁、超限报警、紧急切断等问题是否已解决，是否已汇报；

3.4.3.4 本部门劳动防护用品佩戴情况是否合格，且班组劳动防护用品是否有损坏、丢失；

3.4.3.5 特种设备运行是否正，各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；

3.4.3.6 消防设施、设备是否正常，消防器材有无损坏，是否缺失；

3.4.3.7 新入职员工是否进行三级安全教育，特种作业人员是否培训合格、持证上岗；

3.4.3.8 是否涉及动火、受限空间等特殊作业，是否开具相关票证；

3.4.3.9 涉及重大危险源（LNG储罐和冷剂罐区）、充装站、工艺装置的安全设施配备是否完好投用并可靠运行；

3.4.3.10 涉及开停车操作是否制定开停车方案；

3.4.3.11 涉及试生产的是否制定试生产方案并组织培训；

3.4.3.12 风险管控措施是否有效落实；

3.4.3.13 部门隐患整改情况是否落实；

3.4.4 值班经理研判内容

3.4.4.1 各部门上报情况分类汇总；

3.4.4.2 公司安全管理工作开展情况；

3.4.4.3 规章制度、操作规程执行情况；

3.4.4.4 公司重点防火部位管控情况；

3.4.4.5 公司动火作业、受限空间作业等特殊作业的整体管控情况；

3.3.6 公司安全教育开展情况；

3.3.7 公司检查及隐患排查整改落实情况；

3.3.8 公司“三违”查处情况；

4 研判公告流程

图4.1 安全风险与承诺公告流程图

4.2 如总经理外出，则由总经理委托人或当日值班领导负责签署承诺公告。

4.3 值班经理每日9:00前完成门岗LED安全风险与承诺公告上传工作。

5 检查与考核

5.1 安全环保部对安全风险研判与承诺公告的工作质量每日进行督查通报并严格考核。

5.2 安全风险研判与承诺公告的内容与实际情况不符，扣100元/人次。

5.3 安全风险研判与承诺公告未按规定时间上报、上传，但未影响风险研判系统承诺和公告，扣200元/人次。

5.4 安全风险研判与承诺公告未按规定时间上报、上传，并被上级政府通报，扣500-2000元/人次，视情节严重，加倍处罚，参照《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

5.5 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室的安全生产责任承诺管理工作进行考核。

HSE目标管理规定

1  总  则

  - 为严格执行安全、环保、消防、职业卫生和公共安全管理等方面的法律法规，加强安全生产、环境保护和职业卫生目标管理，保障员工的健康与安全，保护公司财产，提升公司的HSE管理水平和绩效，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司HSE目标管理。

1.3 考核原则

1.3.1 客观公正、规范透明的原则。目标、指标的确定与考核结合各部室实际，实事求是，严格按照《HSE目标责任书》的条款进行，并将考核结果公开。

1.3.2 责任落实与奖罚结合的原则。目标、指标责任明确，考核严格，既要建立落实责任目标的激励机制，又要强调责任未落实的约束机制。

2  组织机构

2.1 HSE委员会制定公司年度HSE控制目标，并以《HSE目标责任书》的形式分解到各部室，全面负责HSE目标的考核、审查、奖惩工作。

2.2 HSE委员会办公室是HSE目标考核工作的归口管理部门，负责日常考核工作，并将考核结果向公司HSE委员会报告。

2.3 生产运行部、机电仪车间应成立HSE领导小组，负责本部门HSE工作的领导、考评和接受上级的考核。领导小组组长由部门负责人担任。

3  目标考核

3.1 生产运行部、机电仪车间每月对照HSE目标责任书进行自评，经本部门负责人审核后报公司HSE委员会办公室备案。公司HSE委员会办公室每月对各部室HSE责任目标完成情况进行考核，建立考核档案。

3.2 公司HSE委员会办公室将各部门年度HSE目标指标考核结果报公司HSE委员会批准后，交综合办公室、计划财务部等部门执行。

3.3 HSE目标管理考核采取千分制原则进行。其中HSE事故控制指标400分，HSE管理指标600分，发生否决指标取消责任部门当月HSE责任金。

3.4 在任何时间，任何形式检查、举报发现的问题均记录在案，一并作为考核打分依据。对发现的问题，所在部室能够及时整改，并提供相关材料的，减半扣分。

3.5 HSE评先级别

3.5.1 HSE优秀部室：综合得分900分以上（以上含本数，下同）。

3.5.2 HSE良好部室：综合得分800分以上，900分以下。

3.5.3 HSE合格部室：综合得分600分以上，800分以下。

3.5.4 HSE不合格部室：综合得分600分以下。

4  奖惩办法

4.1 HSE考核为优秀、良好、合格的部室，按照HSE目标责任书规定兑现HSE目标责任金。

4.2 对HSE目标考核不合格部室，按照HSE目标责任书规定扣减HSE目标责任金。

4.3 发生公司组织调查处理事故的部室，除按4.2条扣减HSE目标责任金外，还按《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》进行处理。

4.4 奖惩结果经HSE委员会审批后，交综合办公室、计划财务部等部门执行。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室的HSE目标管理工作进行考核。

5.2 发生事故时，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

安全生产会议管理规定

1  总 则

1.1 为规范公司安全生产会议，加强HSE工作管理，结合公司实际，特制定本规定。

1.2 安全生产会议包括：公司安全生产工作会议、HSE委员会会议，班组班前、班后安全生产会议，安全生产视频会议等综合、专题安全会议。

1.3 职责：

1.3.1 HSE委员会主任、副主任主持或委派人员主持公司级会议。

1.3.2 安全生产会议由组织部门或人员负责记录和建档。

1.3.3 安全环保部负责监督公司的安全生产会议召开及上级安全生产会议HSE有关要求落实情况。

2  会议管理

2.1 会议分类：

2.1.1 公司级安全生产会议：公司或安全环保部组织召开的安全会议。包括HSE委员会会议，上级主管部门在我公司召开的安全工作会议等。

2.1.2 部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括部门安全例会，事故分析会等。

2.1.3 班组级安全会议：班组长组织召开的安全会议。包括班组例会，事故分析会等。

2.1.4 现场会议：在生产现场召开的安全会议。包括调度会议，现场事故分析会等。

2.2 会议内容：

2.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的HSE法律法规、标准和规范，传达上级有关安全工作的指示精神，典型事故案例分析及警示教育，总结前期HSE工作，安排下期HSE工作任务，研究、解决安全生产工作中的重大问题，审定各种安全隐患解决方案及投资计划等。

2.2.2 部门级安全会议内容包括：传达公司有关安全工作和公司HSE委员会会议精神，集中学习新的HSE法律法规、标准和规范，公司安全生产管理制度，岗位安全技术规程，总结部门前期安全工作，安排下阶段部门安全工作任务，典型事故案例分析等；

2.2.3 班组级安全会议内容包括：传达公司、公司、部门有关安全工作要求，集中学习新的HSE法律法规、标准和规范，安全生产管理制度，岗位安全技术规程，典型事故案例分析等。

2.2.4 现场安全工作会议内容根据安全生产情况，自行安排。

2.3 会议安排

2.3.1 公司HSE委员会定期召开HSE工作会，每季度不少于一次。

2.3.2 部门级安全会议每月至少一次（部门安全工作例会可以和其他会议合并召开）。

2.3.3 班组安全会议每周至少召开一次（班组安全工作例会可以和其他会议合并召开）。

2.3.4 公司现场施工项目部（组）安全会议每月至少一次。

2.4 各级安全生产会议应做好会议记录，建立会议台账。安全生产会议台账主要填写本单位召开的安全会议内容，包括对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。安全生产会议台账应包括会议名称、时间、地点、召集部门和主持人、与会部门和人数、会议内容以及处理结果等内容。

2.5 公司HSE委员会会议应形成会议纪要向有关领导、部门进行传递,对存在问题及时进行跟踪处理。

2.6 安全生产会议应由有关领导组织召开, 时间、地点可根据生产经营具体情况确定。

2.7 参加安全生产会议的人员包括但不限于以下人员：

2.7.1 公司级安全生产会议：公司HSE委员会成员。

2.7.2 部门安全会议：部门HSE领导小组成员或全体员工。

2.7.3 班组安全会议：班组成员。

2.7.4  现场安全工作会议、各现场施工项目部（组）会议：由组织部门根据会议需要通知安排人员。

3  检查与考核

3.1 违反会议纪律，扣款50-100元/人次。

3.2 未按规定频次组织召开会议，扣50-100元/次。

3.3 未规范建立会议台账，未如实记录会议内容，未及时形成会议纪要，扣50-100元/次。

3.4 未对会议决议事项进行督办考核，扣组织部门200元/次。

带班值班安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强安全管理、规范带班值班，特制定本规定。

2  组织

2.1 带班值班实行值班领导负责制，由公司领导、中层干部、主任工程师担任，24小时在岗。

2.2 部门带班值班人员由部门管理人员、岗位人员组成。

3  职责

3.1 值班领导负责带班期间安全风险隐患排查治理，协调和处理异常情况和突发事件。

3.2 部门值班人员负责值班期间管辖区域内安全风险隐患排查治理，协调和处理异常情况和突发事件。

3.3 部门带班人员负责处置带班期间管辖区域内异常情况和突发事件。

4  检查与考核

4.1 有以下行为，扣款200-400元/人次：

4.1.1 发生异常情况和突发事件，未及时协调、处置。

4.1.2 值班领导、值班经理、值班人员未进行安全风险隐患排查整治。

4.2 有以下行为，扣款100-200元/人次：

4.2.1 值班期间迟到、早退、擅离岗位。

4.2.2 未如实、及时填写带班值班记录。

全员安全记分管理规定

1  总  则

1.1 为进一步强化安全生产责任意识，提高全员安全履职能力，推动安全生产责任全面落实，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司全体员工和相关方（承包商、供应商等）人员。

2  职  责

2.1 各部门职责：

2.1.1 安全环保部是公司安全记分工作的归口管理部门，组织各部室及相关专业人员对记分证据材料进行审核确认，并负责记分结果的监督执行。

2.1.2 各部室建立员工记分档案，负责对业务范围内的员工（含相关方人员）提出安全记分意见，提供记分相关证据材料，提交综合办公室和工会审核后交安全环保部汇总、公示。

2.1.3 综合办公室根据记分结果对相关违纪行为追究其相关责任并处理，对干部进行考核处理，组织安全专项培训，对年度绩效进行考核兑现。综合办公室和工会负责组织对记分意见和处理结果进行复核。

2.1.4 相关方业务管理部门根据记分结果负责对相关方进行考核处理。

3  记分管理

3.1 安全记分采用12分记分制。

3.2 记分周期：中层及中层以上管理人员记分周期为2年，其他员工记分周期为1年，相关方人员记分周期为1年。在任（在岗）员工自1月1日起记，新工自签订劳动合同之日起记。

3.3 在记分周期内，员工安全记分不得因工作调动而清除，记分周期满后，记分清零。

4  记分情形

4.1 发生公司级及以上的生产安全、环保、职业健康、公共安全等事故/件，对相关责任人进行记分。

4.2 被地（市）级及以上政府安全检查督查后通报存在问题并受到行政处罚、挂牌督办重大隐患、公开披露的问题等，对相关责任人进行记分。

4.3 被地（市）级及以上媒体、会议通报存在问题、隐患、整改不力等，对相关责任人进行记分。

4.4 公司内各级安全检查、督查和HSE管理体系审核查出认定为履职严重不力和严重违章的行为，对直接责任人进行记分。

履职严重不力和严重违章的行为主要依据以下制度、标准：

4.4.1 属于《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》内的事项。

4.4.2 违反公司《保命条款规定》中的违章行为。

4.4.3违反公司《加强直接作业环节安全管理十条措施》的违章行为。

4.4.4 其他违反公司《HSE管理制度》《安全生产责任制》《安全管理手册》等造成严重影响或后果的情形。

5  责任认定

5.1 发生生产安全事故和被地（市）级及以上政府安全检查督查后通报存在问题、挂牌督办重大隐患、行政处罚或公开披露问题应按照《HSE管理制度》相关规定进行责任认定，分别认定直接责任者、主要责任者、重要责任者、主要领导责任者、重要领导责任者。

5.2 公司员工岗位安全职责履职严重不力和严重违章行为认定直接责任者。

5.3 相关方岗位安全职责履职严重不力和严重违章行为既认定相关方直接责任者，又认定业主方对该起事件的经办人或现场负责人负连带责任。

6  记分标准

6.1 发生公司级及以上生产安全事故和被地（市）级及以上政府安全检查督查后通报存在问题并受到行政处罚、挂牌督办重大隐患、公开披露的问题等，对相关责任人进行记分执行附件1《生产安全事故及地方政府检查安全记分标准》。

6.2 公司内部员工岗位安全职责履职严重不力和严重违章行为问题记分标准执行附件2《安全职责履职严重不力和严重违章行为安全记分标准》。

6.3 相关方人员和业主连带责任人员记分标准执行附件2《安全职责履职严重不力和严重违章行为安全记分标准》相关方人员扣分标准，业主方连带责任人与相关方人员等同分值扣分。

7  记分程序

7.1 生产安全事故调查报告、地方政府检查、公司各级职能部门组织的安全检查、督查和HSE管理体系审核出履职严重不力和严重违章行为的问题应落实到具体责任人。

7.2 安全环保部和业务管理部门负责对本业务范围内查出的履职严重不力和严重违章行为的问题提出对责任人的记分分值意见。

7.3 安全环保部应组织业务管理部门及相关专业人员对记分证据材料进行审核确认。

7.4 综合办公室和工会等部门对员工记分意见和处理结果进行复核后，交由安全环保部进行统计。

7.5 记分结果应告知本人，本人对安全记分结果有异议的，自收到记分通知起10个工作日内向提出记分意见的部门申请复审，提出记分意见的部门应当在收到复审申请之日起10个工作日内作出复审决定。

8  安全记分考核应用

8.1 受到安全记分的员工不能参加当年年度先进、劳模评选。

8.2 累计记分满3分的员工，扣减个人年度HSE目标责任金10%；累计记分每增加1分，增加扣减个人年度HSE目标责任金10%，扣完为止。

8.3 累计记分达6分的员工，由人力资源管理部门牵头，组织业务管理部门和安全管理部门对其进行安全专项教育。

8.4 累计记分达9分的员工，应离岗教育，经考核合格后上岗。

8.5 累计记分满12分的员工，视为不满足岗位安全能力要求，应调离岗位并给予降级处分或免职处理，经培训、考核合格后方可重新上岗。

8.6 对一次性记分12分的员工，除按8.1、8.2、8.5执行外，应当给予撤职、留用察看直至解除劳动合同处分。

8.7 安全记分不代表事故问责处理或其他安全问责处罚措施。

8.8 对因安全记分所受处分有异议的，可按公司相关规定和程序向组织部门申请复审、复核。

8.9 相关方人员安全记分考核参照公司内部员工执行。凡是对一次性记分12分和累计记分满12分的相关方人员一律清退，并纳入公司相关方人员“黑名单”。

9  考核与监督

9.1 各部室应将全员安全记分管理纳入个人绩效考核。

9.2 各部室要加强对安全记分工作的监督管理，对应记分而未记分的责任部门和人员进行考核问责。

9.3 工会要依据《安全生产法》发挥监督作用，全过程参与安全记分管理工作。

9.4 公司应在合同中应约定明确相关方安全记分管理相关要求，并督促相关方根据本办法制定相应记分制度并执行。

10 发生事故后的处理与安全记分同时进行。

附件：

附件1 生产安全事故及地方政府检查安全记分标准

附件2 安全职责履职严重不力和严重违章行为安全记分标准

附件3 全员安全记分管理登记表

附件1  生产安全事故及地方政府检查安全记分标准

| 记分对象 记分情形 |  | 重要领导责任 | 主要领导责任 | 重要责任人 | 主要责任人 | 直接责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故 | 微小事故 | / | 1 | 1 | 2 | 3 | 治疗费用在2万元以下，或者20万元以下直接经济损失 |
|  | 较小事故 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 治疗费用在2万元以上，或者20万元以上100万元以下直接经济损失 |
|  | 一般事故 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1-2人重伤，或者100万元（含）以上200万元以下直接经济损失 |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3-4人重伤，或者200万元（含）以上400万元以下直接经济损失 |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1人死亡，或者5-6人重伤，或者400万元（含）以上600万元以下直接经济损失 |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2人死亡，或者7-9人重伤，或者600万元（含）以上1000万元以下直接经济损失 |
|  | 较大事故 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 3-4人死亡，或者10人（含）以上30人以下重伤，或者1000万元（含）以上3000万元以下直接经济损失 |
|  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5-9人死亡，或者30人（含）以上50人以下重伤，或者3000万元（含）以上5000万元以下直接经济损失 |
|  | 重特大事故 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元（含）以上直接经济损失 |
| 地（市）级及以上政府检查 | 发文通报、公开披露严重违规、违法行为 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 二级单位被地（市）政府部门通报、政府信息平台或主流媒体公开披露严重违规、违法行为。 |
|  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 二级单位被省级及以上政府部门通报、政府信息平台或主流媒体公开披露严重违规、违法行为 |
|  | 挂牌督办重大隐患 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
|  | 行政处罚 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 责令停产停业整顿、停产停业、停止建设、暂扣有关许可证。罚款参照事故中的直接经济损失多少记分 |
|  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 吊销有关许可证 |

附件2  安全职责履职严重不力和严重违章行为安全记分标准

| 记分依据 记分对象 | 序号 | 履职严重不力和严重违章行为 | 直接责任人扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用类 | 1 | 违反四川美丰《保命条款规定》 | 2 |
|  | 2 | 违反四川美丰《加强直接作业环节安全管理十条措施》的行为 | 2 |
|  | 3 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》范围内的行为 | 2 |
|  | 4 | 其他违反公司《安全生产管理制度》《安全生产责任制》《安全管理手册》和分(子)公司安全管理制度等造成严重影响或后果的行为 | 1 |
|  | 5 | 谎报、瞒报安全事故 | 12 |
| 领导干部 | 1 | 未按规定组织分管业务领域安全风险识别和管控、事故隐患排查治理，未实现承包的风险管控、隐患治理计划目标 | 1 |
|  | 2 | 未按四川美丰《管理人员值班安全管理规定》带班、值班的行为 | 1 |
|  | 3 | 违章指挥，或强令违章生产、施工、作业，或未对分管业务（项目）相关方存在的转包、违法分包或挂靠行为尽到监管责任的 | 2 |
|  | 4 | 其他违反国家法律法规、标准规范、公司安全管理相关制度等行为 | 1 |
| 技术和业务管理人员 | 1 | 未按规定组织所负责的技术和业务领域内的安全风险识别管控、安全隐患排查治理、生产经营异常的研判分析及处置 | 1 |
|  | 2 | 未按规定组织技术和业务培训，或培训内容缺乏针对性，培训考核走形式 | 1 |
|  | 3 | 对所负责业务领域内的相关方未按要求履行监管职责，造成相关方及相关方人员资质造假、转包、违法分包或挂靠 | 1 |
|  | 4 | 未按规定编制、审批安全技术措施或专项施工方案，或未按规定组织安全技术交底，造成作业现场风险不可控 | 2 |
|  | 5 | 违章指挥，或强令违章生产、施工、作业，或违反作业许可制度、缺陷未消除情况下允许开工，或未按规定程序停用/投用联锁 | 1 |
|  | 6 | 违反《关键装置、重点部位安全管理规定》，各级职能部门每季度未对所管辖业务范围内的安全进行检查的 | 1 |
|  | 7 | 不按要求落实现场监护的 | 1 |
| 岗位操作人员(含检维修人员) | 1 | 违章操作、无证作业 | 1 |
|  | 2 | 未按规定巡检，造成泄漏等异常事件未能及时发现和处置，或交接班时未按规定对生产异常情况进行交接 | 1 |
|  | 3 | 未按规定程序停用/投用联锁，或擅自拆除安全设施或造成安全设施失效 | 1 |
|  | 4 | 未按规定对报警原因进行核实，未对异常情况及时采取处置措施 | 1 |
|  | 5 | 违反作业许可、特殊作业管理规定进行施工作业 | 2 |
|  | 6 | 现场监护时监护内容不清楚，擅自离开监护岗位，或未尽到监护职责 | 2 |
| 相关方人员 (在公司工作6个月以上的相关方) | 1 | 未按规定组织业务范围内的安全风险识别和管控、事故隐患排查治理，未实现承包的风险管控、隐患治理计划目标 | 1 |
|  | 2 | 未按规定编制、审批安全技术措施或专项施工方案，或未按规定进行安全技术交底，造成作业现场风险不可控 | 1 |
|  | 3 | 违章指挥，或强令违章生产、施工、作业，或违反作业许可制度、隐患未消除情况下允许开工，或未按规定程序停用联锁，或擅自拆除安全设施或造成安全设施失效 | 2 |
|  | 4 | 未按规定巡检，造成泄漏等异常事件未能及时发现和处置，或交接班时未按规定对生产异常情况进行交接 | 1 |
|  | 5 | 未按规定对报警原因进行核实，未对异常情况及时采取处置措施 | 1 |
|  | 6 | 违章操作、无证上岗 | 1 |
|  | 7 | 现场监护时擅自离开监护岗位，或未尽到监护职责 | 1 |

附件3：

阆中双瑞能源有限公司

全员安全记分管理登记表

部门：

填表人：

记分周期：       年    月    日至       年    月    日

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 记分时间 | 记分 | 记分事由 | 累计记分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | (第一次) |  |  |  |
|  |  |  | (第二次) |  |  |  |
|  |  |  | (第三次) |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

安全教育培训管理规定

1  总  则

  - 为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防止和减少各类事故及职业危害,促进公司持续、健康安全发展，根据《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等相关法律、法规，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司安全教育培训管理。

1.3 职责：

1.3.1 主要负责人负责组织制定并实施公司安全培训教育计划。

1.3.2 安全环保部负责拟定并组织实施年度安全培训计划；负责组织协调主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员取证、复审和换证培训工作；对公司年度安全培训计划实施情况进行监督、考核。

1.3.3 企管法务部负责特种设备作业人员取证、复审和换证培训工作。

1.3.4 综合办公室负责将安全培训项目纳入从业人员年度培训计划之中，对实施情况进行检查和考核。

1.3.5 各部门、车间负责实施本部门、车间安全培训计划和考核。

1.3.6 综合办公室是特种作业人员和特种设备作业人员证件的归口管理部门；安全环保部负责建立主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等教育培训台账，记录取证、复审和换证情况；企管法务部负责建立特种设备作业人员教育培训台账，记录取证、复审和换证情况；生产运行部、机电仪车间、充装站负责建立特种作业人员、特种设备作业人员等教育培训台账，记录取证、复审和换证情况；各部门负责建立本部门从业人员教育培训台账。

2  培训范围

公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员和其他从业人员；相关方（供应商、承包商等）人员；外来实习、学习、参观、业务人员等。

3  安全培训要求

3.1 公司的主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，自任职之日起6个月内，必须参加安全生产知识和管理能力培训和考核，并取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。初次安全培训的时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

3.2 特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定，经专门的安全技术培训和考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。《中华人民共和国特种作业操作证》每三年复审一次,培训时间不少于8个学时。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

3.3 特种设备作业人员必须按照国家有关法律法规的规定，经专门的安全技术培训和考核，取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》后，方可上岗作业。《中华人民共和国特种设备作业人员证》每四年复审一次。培训时间按照国家相关规定执行。

3.4 其它从业员必须具备与公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经综合办公室、安全环保部培训、考核合格。公司其它从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。其中操作、检修、分析等人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后取得安全环保部颁发的《安全作业证》后方能上岗；《安全作业证》每年进行一次复审，复审合格方能继续持证。

3.6 新进人员（包括实习生、被派遣人员、外聘人员等）入厂时，必须经过公司级、部门级、班组级三级安全教育培训。安全教育培训时间不得少于72学时。

3.6.1 公司级安全教育培训由综合办公室组织，安全环保部实施并考核。安全培训时间不低于24学时。考核合格者方能分配部门。

3.6.2 部门级安全教育培训由各部门组织并考核。部门级安全教育培训时间不低于24学时。考核合格者方能分配到班组。

3.6.3 班组级安全教育培训由班组组织并考核。班组级安全教育培训时间不低于24学时，取得《安全作业证》方能上岗。

3.6.4 公司新进人员，安全培训合格取得《安全作业证》后，要组织签订师徒协议，实习至少2个月后方可独立上岗。

3.6.5 新进人员三级安全教育卡、《安全作业证》发放记录由安全环保部整理、存档。

3.7 从业人员在公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门级和班组级的安全教育培训。由岗位所在部门进行安全培训、考核并记录，合格后方能上岗。

3.8 外来实习、学习人员由综合办公室负责组织相关部门进行安全教育培训；外来业务人员由接待部门组织入厂安全告知或培训。

3.9 相关方（供应商、承包商等）由业务管理部门组织，安全环保部组织入厂级安全教育培训，使用部门进行入场安全教育培训。

3.10 公司采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对从业人员进行专门的有针对性的安全教育培训。

4  安全培训教育内容

4.1 主要负责人培训教育内容：

4.1.1 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。

4.1.2 安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。

4.1.3 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。

4.1.4 职业危害及其预防措施。

4.1.5 国内外先进的安全生产管理经验。

4.1.6 典型事故和应急救援案例分析。

4.1.7 其他需要培训的内容。

4.2 安全生产管理人员培训教育内容：

4.2.1 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。

4.2.2 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。

4.2.3 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。

4.2.4 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。

4.2.5 国内外先进的安全生产管理经验。

4.2.6 典型事故和应急救援案例分析。

4.2.7 其他需要培训的内容。

4.3 新进人员安全培训教育内容：

4.3.1 公司级教育

4.3.1.1 公司安全生产情况及安全生产基本知识。

4.3.1.2 公司安全生产规章制度和劳动纪律。

4.3.1.3 从业人员安全生产权利和义务。

4.3.1.4 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施。

4.3.1.5 有关事故案例。

4.3.2 部门级教育

4.3.2.1 工作环境及危险因素。

4.3.2.2 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。

4.3.2.3 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。

4.3.2.4 现场处置方案培训与演练，自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。

4.3.2.5 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。

4.3.2.6 部门安全生产状况及规章制度。

4.3.2.7 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

4.3.2.8 有关事故案例。

4.3.2.9 其他需要培训的内容。

4.3.3 班组级教育

4.3.3.1 班组、岗位情况及生产特点、安全管理制度、岗位的安全生产职责、安全操作规程、工艺流程和设备的性能及操作要领，岗位之间工作衔接配合。

4.3.3.2 岗位工作环境及危险因素；岗位安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。

4.3.3.3 岗位可能遭受的职业伤害和伤亡事故、有关事故案例、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

4.3.3.4 自救互救、急救方法、疏散和现场处置方案。

4.3.3.5 其他需要培训的内容。

4.4 日常安全教育：

4.4.1 法律、法规、方针、政策为指导的安全思想、意识和遵章守纪教育，树立法制观念的教育。

4.4.2 积极开展“安全月”活动，及时宣贯国家对安全生产的指导思想，落实各项安全生产要求。

4.4.3 充分利用宣传画、安全专栏、报刊杂志、黑板报等多种形式，以及先进的电化教育手段，对员工开展安全、环保、消防、应急和职业卫生教育。

4.4.4 定期开展各种形式的应急培训、安全会议、讲座、竞赛等活动。

4.4.5 建立安全生产荣誉档案、不同形式的事故档案供员工观看、学习。

4.4.6 大修、重点项目检修和重大危险性作业和举办其它大型活动前必须进行针对性的安全教育。

4.4.7 发生重大事故和恶性未遂事故后举行现场教育。

4.4.8 其他需要培训的内容。

4.5 “四新”培训教育内容。

4.5.1 新工艺、新技术、新材料或者新设备的技术性能和特性。

4.5.2 新工艺、新技术、新材料或者新设备技术要领和安全操作规程。

4.5.3 新工艺、新技术、新材料或者新设备存在的危险、危害及安全防护措施。

4.5.4 新工艺、新技术、新材料或者新设备可能遭受的职业伤害和伤亡事故、有关事故案例、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。

4.5.5 其他需要培训的内容。

4.6 相关方培训

4.6.1 外来实习、学习人员、派遣劳动者参照4.3新进人员安全培训教育内容进行。

4.6.2 承包商从业人员入厂前安全培训参照4.3.1 公司级教育内容进行，入场前安全培训参照4.3.2 部门级教育内容进行。

4.6.3 外来业务人员安全告知，包括公司安全生产特点、危险危害，以及安全注意事项等内容。

5 检查与考核

5.1 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以及特种设备作业人员参加取证培训，第一次培训考核不合格的，扣减效益工资200元，待岗学习，待遇按公司《员工管理制度》执行。第二次培训考核不合格的，调离原岗位降级使用，并承担补训及相关费用。对培训考核不合格者，公司按年度HSE目标责任书扣减单位当季考核分2～5分/人次。

5.2 公司各级从业人员内部安全培训考核，第一次考试不合格的，10个工作内组织补考，补考不合格的，扣减效益工资200元/次，并待岗学习直至考核合格，待岗学习期间的待遇按公司《员工管理制度》执行。对内部安全培训第二次及多次考核不合格的，公司按年度HSE目标责任书扣减单位当季考核分2～4分/人次。

5.3 各部室未按年度安全教育培训计划实施，培训内容、学时、频次不符合规定要求，员工参培率、考试合格率不达标的，公司按年度HSE目标责任书扣减部门当季考核分1～3分/人次。

5.4 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部门的安全教育培训管理工作进行考核。

5.5 发生事故时，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

特种作业人员管理规定

1  总  则

1.1 为加强特种作业人员的安全管理，规范特种作业人员的操作行为，确保操作者本人和他人的安全。根据《安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等国家有关法律、法规，特制定本规定。

1.2  本规定适用于公司特种作业人员管理。

1.3 职责：

1.3.1 安全环保部负责公司特种作业人员管理，组织实施特种作业人员取证、换证培训等工作。

1.3.2 综合办公室负责建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。

1.4 定义

特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

2  范围及管理

2.1 公司特种作业人员主要包括：

2.1.1 电工作业。

2.1.2 焊接与热切割作业。

2.1.3 高处作业。

2.1.4 危险化学品安全作业（化工自动化控制仪表作业）。

2.1.5 有限（受限）空间安全作业。

2.1.6 应急救援作业（危险化学品救援作业）。

2.1.7 制冷与空调作业（天然气液化）。

2.1.8 应急管理部认定的其他作业。

2.2 特种作业人员必须具备以下基本条件：

2.2.1 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄。

2.2.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷。

2.2.3 具有初中及以上文化程度。

2.2.4 具备必要的安全技术知识与技能。

2.2.5 相应特种作业规定的其他条件。

2.2.6 危险化学品特种作业人员除符合2.2.1、2.2.2、2.2.4、2.2.5款规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度，法律法规有特殊规定的，执行其规定。

2.3 特种作业操作证有效期为6年，每3年复审1次。

2.4 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

2.5 特种作业人员必须在“作业证”规定的工种范围内作业，并随身携带“作业证”，接受各级安全生产监督管理人员的监督检查。

2.6 公司不得印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证。

2.7 特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。

2.8 特种作业人员严禁在岗饮酒和酒后上岗。

2.9 特种作业人员在作业期间，要与其他工种积极配合，不得擅离工作岗位，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。

2.10 特种作业学员必须在其监护人严格的指导下从事实际操作，严禁单独上岗操作。

2.11 特种作业监护人应认真履行监护人职责，对特种作业学员实习期间的培训负有全面的责任。

2.12 特种作业人员在劳动合同期满后变动工作单位的，原工作单位不得以任何理由扣押其特种作业操作证。

3  检查与考核

3.1 公司依照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对特种作业人员安全管理工作进行考核。

3.2 发生事故的依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》执行。

安全台账管理规定

1  总  则

  - 为夯实安全管理基础工作，强化安全控制、规范安全管理，促进安全台账的标准化、规范化，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司安全台账管理。

2  台账分类

公司各部室均应建立包括安全组织、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、应急管理、安全考核与奖惩等台账。各部室、班组应设安全活动记录。安全台账提倡建立电子台账。

2.1 安全组织台账：

2.1.1 公司安全组织台账主要内容包括：公司安全生产委员会（简称HSE委员会）、安全管理网络、专兼职安全员、应急队员等。

2.1.2 部室安全组织台账主要包括：部门安全生产领导小组、注册安全工程师、班组兼职安全员，兼职应急队员等。

2.2 安全会议台账：

2.2.1 主要填写公司、部门召开的安全会议内容，尤其对安全生产工作文件精神的传达、学习和工作部署情况。

2.2.2 安全会议台账应包括会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议签到、会议内容以及处理结果等内容。

2.3 安全教育台账：

2.3.1 公司安全台账应填写管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、注册安全工程师等培训取证、复审情况，新员工三级安全教育、外来人员（含承包商、实习生、参观人员等）以及其他安全教育培训考核等情况。

2.3.2 部门安全教育台账应填写基层部门安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训取证、复审情况，新员工三级安全教育、外来人员（含承包商、实习生、参观人员等）安全培训、岗位安全技术练兵、应急预案演练及其他安全教育培训考核等情况。

2.3.3 安全教育台账必须包括受教育者姓名、培训主要内容、课件、地点、时间、考试考核情况、授课人姓名、签到等内容。签到必须本人亲笔签字，考试试卷应当妥善保管备查。

2.4 安全检查台账：

包括检查日期、检查内容、检查部门、受检部门、发现的问题、要求整改日期、整改完成日期及检查人员签字等栏目。

2.5 安全费用提取和投入台账

安全费用提取和投入台账应建立提取标准、提取金额及使用情况等。

2.6 隐患治理台账：

隐患治理台账应建立隐患整改计划表，包括隐患所在单位、存在部位、责任人、资金、预案、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况和隐患验证人签字。

2.7 事故管理台账 ：

2.7.1 按《事故事件管理规定》的要求，各部室位应建立相应的事故台账，记录本部门所发生的事故。

2.7.2 事故台账应记录事故发生所在部门、发生时间、事故类别、事故经过和概况、人员伤亡与财产损失情况和“四不放过”登记表。

2.7.3 部门的事故台账应包括发生在本部门或属于本部门的当事人发生的各类事故。

2.8 安全工作考核与奖惩台账：

按《安全生产奖惩管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全计分管理规定》等要求记录对防止和避免事故发生的有功部门和个人的表彰、奖励情况，对在安全管理中做出贡献的部门和个人表彰、奖励情况，对事故发生部门和个人及“三违”人员进行处理的情况。

2.9 消防安全台账：

包括消防安全组织网络；消防演练情况；消防设施台账；消防工作会议等。

2.10 职业卫生管理台账：

包括建设项目职业卫生“三同时”，职业卫生宣传培训，职业病危害因素监测与检测评价，用人单位职业健康监护管理，劳动者个人职业健康监护，个体防护用品采购、发放、维护、使用、检查情况等。

2.11 安全设备设施台账：

2.11.1 安全设备维护保养检测记录。

2.11.2 建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器、自动喷淋装置等台账，检测设备实施台账。

2.11.3 记录安全设施完好情况。

2.12 应急管理台账

包括建立应急预案、应急演练计划及实施、应急队伍 、应急设施器材等台账。

2.13 特种设备作业人员、特种作业人员档案：

2.13.1 特种设备作业人员、特种作业人员目录。

2.13.2 特种设备作业人员、特种作业人员姓名、性别、年龄、工种、本岗位工龄、取证、复审、换证、培训等内容。

2.14 安全活动记录按《班组安全活动管理规定》要求，填写单位和班组安全活动开展情况。

3  公司、部门台账参照公司《HSE记录台账汇编》执行，可根据实际需要进行增补和完善。HSE记录台账应认真填写、妥善保管。

4 检查与考核

4.1安全台账管理纳入公司年度《HSE目标责任书》考核。

4.2违反本规定的部门和个人，公司依照《安全生产奖惩管理规定》执行。

安全风险管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司安全生产风险管理，预防事故发生，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司内所有工艺、生产装置、设备、设施、场所和岗位、作业活动等的风险评估与控制。

1.3 主要职责：

1.3.1 主要负责人负责建立健全公司安全生产风险评估和风险分级管控制度，保证安全风险评估和控制资金的投入，定期进行安全承诺，在工厂主门外公告。

1.3.2 风险评估评审领导小组，组织风险评估，确定风险等级。对存在安全风险的工艺、设备设施、场所和岗位、作业活动，应当建立分级管控制度，制定并落实相应的安全操作规程、风险控制措施和应急处置措施。

1.3.3 安全生产主管领导直接负责领导风险评估工作，定期组织进行危害辨识和评估公司存在的安全风险，并如实记录；组织制定风险评估程序和指导书，明确风险评估的目的、范围。主持年度公司的风险评审工作，并制定“一图一表”。

1.3.4 安全环保部是公司风险评估的综合监督管理部门，负责制定风险评估准则，负责或参与组织风险评估，监督落实控制措施和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险研判，信息更新，组织公司年度安全风险评审工作，重大安全生产风险及其管控情况应当按照有关规定向负有安全生产监督管理职责的部门和其他有关部门报备。

1.3.5 业务管理部门应负责组织业务范围内的风险评估，制定并落实风险控制措施。

1.3.6 各岗位员工负责本岗位的风险评价与风险控制工作。

2  风险的分级和管理范围

2.1 公司内风险分为重大风险（I级、红色）、较大风险（II级橙色）、一般风险（III级黄色）和低风险（IV级蓝色）。

2.2 业务管理部门负责对所辖范围内所有工艺、设备设施、场所和岗位、作业活动等进行风险评估。

2.3 重大风险作业在采取措施降低危害前，不得继续作业，对改进措施降低风险等级后，报主管安全生产的领导或总经理批准实施。

2.4 较大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全环保部审核，由公司主管安全生产的领导或安全总监审批。

2.5 一般风险和低风险作业由所在部门负责人终审批准。

2.6 岗位（装置、部位等）重大风险和较大风险，由公司作为重点部位和关键装置按照《关键装置、要害部位安全管理规定》进行管理。

2.7 风险分析管理范围：

2.7.1 项目规划、设计前，项目负责部门应聘请有资质的机构做安全、环境和职业卫生风险评估。

2.7.2 项目的建设应由项目管理部门组织进行风险分析并做好风险控制记录。

2.7.3 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由项目所在单位进行分析并做好风险控制记录，较重要的工艺改变应由有专业资质的机构进行风险分析并做好风险控制记录和保存。

2.7.4 设备新增或拆除的风险应由各单位设备主管部门负责分析，并做好风险控制记录。

2.7.5 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评估，并做好控制记录。

2.7.6 所有进入作业场所的人员的活动均应由作业场所所属部门进行各种作业的风险分析。

2.7.7 原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由责任单位进行分析并做好风险控制记录。

2.7.8 作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录。

2.7.9 安全防护用品应由相应的使用部门和安全环保部进行风险分析并做好控制记录。

2.7.10 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部室进行分析，并做好控制记录。

2.7.11 气候、地震及其他自然灾害等应由有专业资质的机构进行风险评估。

3  风险评估方法和准则

3.1 风险辨识利用安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)、故障类型和影响分析(FMEA)、危险和可操作性分析(HAZOP)等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险。

3.2  风险评估包括可能性和后果严重性两部分，可采用定性、定量或者定性定量相结合等方式进行计算和描述。评估结果按照表1和表2提供的度量标准进行描述。

表1 事故发生的可能性分析

| 级别 | 说明 | 描述 | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 极有可能发生 | 全国范围内发生频率极高 | 5 |
| II | 很可能发生 | 全国范围内发生频率较高 | 4 |
| III | 可能发生 | 全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高 | 3 |
| IV | 较不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生 | 2 |
| V | 基本不可能发生 | 全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生 | 1 |

表2 事故发生的后果严重性分析

| 级别 | 说明 | 描述 | 分数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影响特别重大 | 造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和政治影响 | 5 |
| 2 | 影响重大 | 造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤，严重财产损失，造成恶劣的社会舆论，产生较大的政治影响 | 4 |
| 3 | 影响较大 | 造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响 | 3 |
| 4 | 影响一般 | 造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失，有较小的社会舆论，一般不会产生政治影响 | 2 |
| 5 | 影响很小 | 无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响 | 1 |
| 注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据相关规定具体实施。 |  |  |  |

3.3 风险分级采取风险矩阵法（见表3），风险点的风险等级原则上从高到低分为重大风险（1级）、较大风险（2级）、一般风险（3级）、低风险（4级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示 。

表3 风险分级（风险矩阵）

| 风险等级 |  | 后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 影响特别重大（5） | 影响重大（4） | 影响较大（3） | 影响一般（2） | 影响很小（1） |
| 可 能 性 | 极有可能发生 （5） | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 很可能发生 （4） | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|  | 可能发生 （3） | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
|  | 较不可能发生 （2） | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|  | 基本不可能发生 （1） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 图例：重大风险（1级） 较大风险（2级）一般风险（3级） 低风险（4级） |  |  |  |  |  |  |

3.4  风险点的风险辨识、评估和分级结果均需建档，做到“一源一档”。

4  风险评估活动的实施步骤

4.1 安全生产主管领导主持风险评估活动，成立评估小组。成员由有安全评估工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评估小组编制风险评估方案。

4.2 各相关部门收集、整理风险评估所需资料，提交评估小组。

4.3 组织危险源辨识，识别危险有害因素。

4.4 通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等级。

4.5 根据评估结果，提出控制措施，得出评估结论。

4.6 风险评估应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

4.6.1 火灾和爆炸。

4.6.2 冲击和撞击。

4.6.3 高处坠落。

4.6.4 人员中毒、窒息。

4.6.5 触电。

4.6.6 职业病。

4.6.7 有毒有害物料、气体的泄漏。

4.6.8 危化品的化学、物理性危害因素。

4.6.9 人机工程因素。

4.6.10 设备的腐蚀、缺陷。

4.6.11 对环境的影响等。

4.7 在确定重大风险时应考虑：

4.7.1 有关法规、标准的要求。

4.7.2 风险发生的可能性和后果的严重性。

4.7.3 公司的声誉和社会关注程度等。

5  风险控制措施

5.1 风险控制措施必须具备先进性、可行性、安全性、可靠性和经济合理性，适合公司的经营运行情况。

5.2 控制措施应包括：

5.2.1 工程技术措施，实现本质安全。

5.2.2 管理措施，规范安全管理。

5.2.3 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。

5.2.4 个体防护措施，预防和减少职业伤害。

5.2.5 应急处置措施。

5.3 风险管控实行分级管理：

5.3.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

5.3.2 根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的公司、部室、班组/岗位分级管控的范围和责任，将责任分解到相关的领导、部门、班组、个人，形成《安全风险分级管控清单》。

5.3.3 对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位，有效遏制重特大事故。加强岗位风险管控，员工进入作业岗位时，必须按照安全风险分级管控表对岗位的安全风险状况和各项管控措施进行安全确认，并进行班组安全风险预知、设备检查等活动，消除不规范行为，做到任务到人、责任到岗、管控到位。现场安全管理人员要做好安全风险预知预控的复核检查，确保管控措施有效落实，对岗位出现的异常情况或临时生产活动应立即进行现场风险分析，制定相应对策措施，在管控措施落实后方可进行后续相关活动，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

5.3.4 主要负责人、主管领导、部门负责人、班组长，层层带头示范，级级传导压力，逐月对安全风险管控措施和责任落实情况进行检查，在日常管理中对相关部室、责任人通过查阅相关记录、抽样检查、现场考试等方式，对其安全风险管控认知、岗位风险识别、管控措施落实等方面进行检查，并认真做好检查记录，检查记录应真实、准确、可追溯，确保各项风险管控措施落到实处，避免出现重形式、轻实效的问题。

5.3.5 风险检查频次规定

表4 风险检查频次表

| 风险级别 检查频次 检查级别 | 公司级 | 部门级 | 班组级 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/小时 |
| II级 | - | 1次/天 | 1次/小时 |
| III级 | - | 1次/天 | 1次/小时 |
| IV级 | - | 1次/天 | 1次/小时 |

5.3.6 风险分级管控责任规定

表5 风险分级管控责任表

| 责任人 风险等级 | 公司级 | 部门级 | 班组级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大风险（1级） | √ | √ | √ |
| 较大风险（2级） | √ | √ | √ |
| 一般风险（3级） |  | √ | √ |
| 低风险（4级） |  |  | √ |

6  风险信息更新

6.1 不间断地组织风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。

6.2 风险评估的频次应当每年一次，当发生下列情形时，公司应及时进行风险评估：

6.2.1 新法律法规，标准规范有公布实施的或原有适用法律法规、标准规范重新修订的。

6.2.2 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的。

6.2.3 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的。

6.2.4 组织机构和人员发生重大调整的。

6.2.5 外部安全生产环境发生重大变化的。

6.2.6 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.2.7 新建、改建、扩建、技改项目。

7  风险管理培训教育

7.1 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评估方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

7.2 各部室应当向有关从业人员发放风险告知卡和应急处置卡，告知其作业岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置等内容。

8  检查与考核

8.1 公司依照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室安全风险管理进行考核。

8.2 发生事故的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员记分管理规定》对事故责任人进行处理。

变更管理规定

1  总  则

1.1 为规范变更管理，对变更过程的有效控制，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司对管理工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面永久性或暂时性变更的控制。

1.3 职责：

1.3.1 主管领导负责分管业务范围内的变更审批。

1.3.2 企管法务部负责变更归口管理，组织、督促相关部门实施。

2  变更类型

2.1 工艺技术变更：

2.1.1 生产能力变更。

2.1.2 原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例）变更。

2.1.3 工艺路线、流程及操作条件变更。

2.1.4 工艺操作规程或操作方法变更。

2.1.5 工艺控制参数变更。

2.1.6 仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值）及逻辑程序变更。

2.1.7 水、电、汽等公用工程方面的变更。

2.2 设备设施的变更：

2.2.1 设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变。

2.2.2 备件、材料的变更。

2.2.3 监控、测量仪表的变更。

2.2.4 计算机及软件的变更。

2.2.5 电气设备的变更。

2.2.6 增加临时的电气设备。

2.3 管理变更：

2.3.1 法律法规、管理制度和标准的变更。

2.3.2 人员的变更。

2.3.3 供应商和承包商变更。

2.3.4 管理机构的较大变更。

2.3.5 管理职责的变更。

2.4 环境变更：作业时间、作业场所人员、温度、湿度、介质、设备设施等条件和社会环境的改变。

3  变更程序

3.1 变更申请：

3.1.1 生产运行部、机电仪车间、充装站对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，应向企管法务部提出申请，填写《变更申请审批表》，说明变更的事项、起始时间，变更的技术基础，是否修改操作规程，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出消除和控制安全风险的措施。

3.1.2 企管法务部在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要进行评审，确定是否进行变更。

3.2 企管法务部核实《变更申请审批表》后，上报主管领导审批。未经批准的变更，企管法务部应在一周内返回原申请部室。

3.3 变更实施：各相关部门与变更申请部门共同进行变更危害识别和风险评价，编制变更实施方案和风险控制措施，经企管法务部审核后，报主管领导审批后实施。

3.4 变更验收：由企管法务部组织相关职能部门与变更部门共同进行完整性、适用性、安全可靠性、环境影响等方面进行验收，并做好《变更申请审批表》的验收记录，及时更新安全生产信息，载入变更管理档案。

3.5 变更后涉及到改变生产工艺、管理程序、操作程序的改变，各相关部门应组织修订相关文件和相关人员的培训。

4  检查与考核

4.1 公司依照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室变更管理进行考核。

4.2 发生事故的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员记分管理规定》对事故责任人进行处理。

附件：变更申请、审批表

变更申请、审批表

NO：

| 变更项目 |  | 变更类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更申请部门 |  | 部门负责人 |  |
| 变更内容： |  |  |  |
| 变更原因： |  |  |  |
| 风险分析及控制措施： |  |  |  |
| 变更审核： 企管法务部： 年 月 日 |  |  |  |
| 变更审批： 主管领导： 年 月 日 |  |  |  |

班组安全活动管理规定

1  总  则

  - 为规范班组安全活动，强化安全教育，增强员工安全素质，减少事故发生和职业危害，不断提高班组安全管理水平，使班组安全活动制度化、规范化、标准化，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司班组安全活动管理。

1.3 职责：

1.3.1 生产运行部、机电仪车间、充装站负责制定本部门班组安全活动计划，并对所属班组安全活动开展情况进行监督、检查。

1.3.2 班长是班组安全活动第一负责人。班组根据安全活动计划，安全、文明、优质、高效地全面完成安全生产工作任务。

1.3.3 生产运行部、机电仪车间、充装站管理人员定期参加班组安全活动，对班组安全活动进行检查、指导，并在班组安全活动记录表上签字。

2  形式和内容

2.1 班组活动形式应多样化，例如学习、讨论、开展座谈会、技术练兵或演练、观看视频等。

2.2 活动主要内容：

2.2.1 学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结近期的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

2.2.2 结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

2.2.3 根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。

2.2.4 熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施，开展查隐患、反习惯性违章活动。

2.2.5 进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。

3  活动要求及考核

3.1 安全活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），管理人员要对记录进行检查和签字，班组举行安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。公司领导应每月至少参加1次班组安全活动，生产运行部、机电仪车间、充装站负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

3.2 班组建立安全管理台账，内容包括涉及班前班后会记录、安全培训记录、交接班记录、安全活动（会议）记录、安全巡回检查记录、安全防护设施检查记录、隐患整改记录、安全考核记录等。

3.3 考核

3.3.1 生产运行部、机电仪车间、充装站对班组活动每月至少检查一次。

3.3.2 安全环保部结合综合检查、季节性检查等形式对班组安全活动开展情况不定期监督检查。

3.3.3 公司每年至少组织一次班组活动综合检查、考核、评比。

安全生产示范班组管理规定

1  总  则

  - 为强化“三基”建设，切实把安全生产责任和措施落实到班组、员工，树立班组安全生产典范，推动公司安全发展，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司安全生产示范班组管理。

  - 职责：

1.3.1 生产运行部、机电仪车间、充装站负责检查、指导本部门安全生产示范班组创建工作，每季度对班组HSE业绩进行考评。

1.3.2 安全环保部对安全生产示范班组建设情况进行监督、检查、指导，每年“百日安全生产活动”期间组织安全生产示范班组考评。

2  安全生产示范班组基本条件

2.1 以班组为单位。

2.2 班组员工安全意识强，遵章守纪，安全记分为“零”，无严重违法违纪事件发生。

2.3 班组各项HSE指标领先，实现HSE“零”事故，具有较强的示范作用。

3  安全生产示范班组考核内容及评分标准

3.1 安全责任目标

3.1.1 班长是班组安全生产第一责任人，全面负责班组安全生产；班组分散作业时，班长应指定每个作业区的安全负责人。

3.1.2 班组全员落实安全生产责任制，人人签订《HSE目标责任书》，明确班长及每个班组成员HSE职责。

3.1.3 班组实行安全生产目标管理，建立量化、细化的HSE目标，制订月度实施计划，每月进行自评、总结，明确下一步安全工作目标，推动工作落实。

3.1.4 班组无目标或不明确，扣3分；岗位职责不健全或不落实，扣2分/人，其它不符合，扣1分/项，累计扣分不超过10分。

3.2 安全制度档案管理

3.2.1 班组安全管理制度齐全、有效、执行有力。主要包括：班前、班后会制度；隐患排查治理制度；事故报告制度；安全检查与奖惩制度；班组学习培训制度；安全交接班制度；班组安全管理相关的其它制度或办法。

3.2.2 每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具必须有规范、有效的安全操作规程，员工获取方便。

3.2.3 班组各岗位人员应熟知本岗位安全生产管理制度和操作规程以及应急预案、现场处置方案，并严格执行。

3.2.4 班组必须建立安全管理台账，内容包括涉及班前班后会记录、安全培训记录、交接班记录、安全活动（会议）记录、安全巡回检查记录、安全防护设施检查记录、隐患整改记录、安全考核记录等。记录要清楚（时间、地点、责任人、措施等）、字迹要工整、 内容要齐全、保存要完好。

3.2.5 未建立制度、规程、台账、作业清单，扣2分/项；违反制度和规程，除按有关规定处理外，扣2分/人次；其它不符合，扣1分/项，累计扣分不超过15分。

3.3 安全教育培训

3.3.1 班组定期进行安全管理制度、操作规程、职业卫生事项、案例及其它等安全知识培训，班组成员每年接受再培训的时间不得少于20学时。

3.3.2 班组新进、转岗、复岗人员应接受不得低于24学时班组安全培训，经考核合格取得安全作业证后方可上岗。

3.3.3 每年举办至少1次安全生产基本知识考试，班组成员成绩均在85分以上，考试星网上学习参与度100%，抽考合格率100%。

3.3.4 全面推行“师带徒”制度，签订师徒协议，加强新、青工技能培训。

3.3.5 班组特种作业人员除参加班组安全教育培训外还应定期参加特种作业操作证复审培训，持证率100%。

3.3.6 班组定期组织应急救援演练，岗位危险预知训练、技术比武等活动，掌握处理各种故障的能力。

3.3.7 班组举行安全知识学习、技能比武、案例教育等安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。

3.3.8 岗位人员（含特种作业人员）未持证上岗，扣3分/人；日常培训考核不合格者，扣2分/人次；其它不符合，扣1分/项，累计扣分不超过20分。

3.4 班组安全管理

3.4.1 设立班组安全园地，供班组员工学习、讨论和进行安全教育使用。

3.4.2 班组成员规范着装、穿戴劳动保护用品。

3.4.3 认真组织班前会和班后会（设备维护班、电仪维护班班前会、班后会分别在上午上班后、下午下班前召开）。班前会结合当天工作任务，做好危害识别与风险评估，落实安全措施和注意事项；班后会总结讲评当班工作和安全情况并做好记录。

3.4.4 班组开展全员安全承诺活动，彻落实“七想七不干”（想安全禁令，不遵守不干；想安全风险，不清楚不干；想安全措施，不完善不干；想安全环境，不合格不干；想安全技能，不具备不干；想安全用品，不配齐不干；想安全确认，不落实不干）工作要求。

3.4.5 班组积极开展“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）活动，以及班组或班组成员积极参与公司、分（子）公司组织的各项安全生产活动、抢险救灾等。

3.4.6 现场设备设施有跑、冒、滴、漏，安全防护装置、设施不齐全或失效，直接作业环节安全措施不到位，扣3分/处；班组考核指标不达标，扣2分/项；其它不符合，扣1分/项，累计扣分不超过30分。

3.4.7 班组或个人获公司及以上奖励或荣誉的，1个项目奖励1分；集体荣誉班组2分/次，个人荣誉1分/人次；累计奖励不超过5分。

3.5 班组安全检查

3.5.1 班组建立健全巡检记录表，明确检查的内容和标准，班中定期巡回检查。现场巡检,化工班组不少1次/小时，设备、电仪维护班上、下午各不少于2次，班组长不少于2次/班。

3.5.2 积极开展“我为安全做诊断”活动，对查出的隐患进行原因分析，坚持“班组能整改的不推到车间”原则，落实隐患整改的措施、责任、时限和预案，及时整改。班组无力解决的安全环保事故隐患，要按程序立即上报。

3.5.3 班中备用设备、防护器材等，班前应进行安全检查，确保完好备用。

3.5.4 班组建立安全检查档案，保存各项检查记录。对隐患整改情况都应记入档案。

3.5.5 班组开展全员工作危害辨识活动，制订和落实风险防范措施。

3.5.6 未建立班组隐患整改记录，扣3分；隐患整改不符合要求，公司督办隐患，每项扣2分；主管部门督办隐患，每项扣4分，各级隐患不整改加倍扣分；上报隐患不及时，扣2分/1项；其它不符合，扣1分/项，累计扣分不超过25分。

4  安全生产示范班考评

4.1 安全生产示范班组考核实行100分制，采取倒扣分形式，低于85分不得评选为安全生产示范班组。

4.2 安全生产示范班组考评时限为上年的7月1日至次年6月30日，考核形式：

4.2.1 班组每月自评一次。

4.2.2 生产运行部、机电仪车间、充装站对班组每季度考评一次，优秀班组报安全环保部。

4.2.3 安全环保部对生产运行部、机电仪车间、充装站上报优秀班组每年7月前至少组织1次考评，逾期不报，取消“安全生产示范班组”申报资格。

4.2.4 安全环保部及时组织对上报的安全生产示范班组进行考评，对考核不符合者坚持宁缺勿滥的原则。

4.2.5 安全生产示范班组考核结果由安全环保部组织公示，公示后由公司授予“安全生产示范班组”荣誉称号，并奖励。

4.3 安全生产示范班组”荣誉称号有效期为1年，发生下列情况，立即取消该项荣誉，且两年内不得参与“安全生产示范班组”评选：

4.3.1 班组发生HSE事故/件。

4.3.2 班组成员发生严重违法违纪事件。

4.3.3 其它严重不符合示范班组的行为。

5  本规定对班组或个人考核不替代其它管理制度的考核要求。

保 命 条 款 规 定

1  总  则

1.1 为进一步规范员工行为，保障员工的生命安全和公司生产经营活动的正常进行，防止和减少重大人身伤亡事故，特制定本规定。

1.2 “保命条款”是公司员工不可触碰的行为底线，不遵守“保命条款”属于严重违反公司规章制度，可能造成重大人身伤亡事故。

1.3 本规定适用于公司全体员工和在公司从事业务的相关方。

2  保命条款内容

2.1 严禁在禁烟区吸烟。

2.2 严禁班前、班中饮酒。

2.3 未办理许可证，严禁抽堵盲板作业。

2.4 未办理许可证，严禁进入受限空间。

2.5 分析不合格，严禁动火作业。

2.6 未持特种设备作业证，严禁操作叉车或行车。

2.7 未办理许可证，严禁带电作业。

2.8 未采取防坠落措施，严禁登高作业。

3  检查与考核

3.1 公司员工违反“保命条款”，严格按照公司《安全生产奖惩管理规定》《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》和双方签订的相关合同执行。

3.2 公司员工、相关方违反“保命条款”的事实和处理决定应予以通报。

安全生产费用管理规定

1  总  则

  - 为完善公司安全生产投入长效机制，规范安全生产费用的提取和使用，保障公司安全生产投入有效实施，根据《安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律法规要求，特制定本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于公司内安全生产费用的提取、使用和管理。

1.3 术语

1.3.1 危险品是指列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）和《危险化学品目录》的物品。

1.3.2 安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

1.4 职责：

1.4.1 公司主要负责人应保证安全生产投入的有效实施。

1.4.2 公司主管安全生产的领导负责安全生产项目立项及安全生产费用使用审核工作。

1.4.3 公司财务负责人应保障足额提取、使用安全生产费用。

1.4.4 计划财务部负责安全生产费用的筹措，监督检查安全生产费使用情况，并建立安全费用台账。

1.4.5 安全环保部负责监督安全生产项目和费用的实施和落实。

2  安全生产费用的提取标准

2.1 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条规定要求，公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

2.2.1 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取。

2.2.2 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取。

2.2.3 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取。

2.2.4 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

2.2 公司安全生产费用提取额度不得低于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，可根据安全生产实际，适当提高安全生产费用提取额度，增加安全生产投入，确保安全生产。

2.3 公司上年度末安全生产费用专户结余分别达到上年度营业收入的5%时，经当地县级以上负有安全生产监督管理职责的部门和财政部门同意，本年度可以缓提或少提安全生产费用。

2.4 新建和投产不足一年项目，公司以当年实际营业收入为计提依据，按月计提安全费用。

3  安全生产费用使用范围及管理

3.1 公司安全费用应当按照以下范围使用：

3.1.1 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产装置区、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出。

3.1.2 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。

3.1.3 开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设支出。

3.1.4 安全生产检查、评估评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。

3.1.5 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

3.1.6 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。

3.1.7 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

3.1.8 安全设施及特种设备检测检验支出。

3.1.9 安全生产责任保险支出。

3.1.10 其他与安全生产直接相关的支出。

3.2 安全生产费用管理：

3.2.1 安全生产费用优先用于满足负有安全生产监督管理职责的部门对公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需的支出。

3.2.2 提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

3.2.3 计划财务部按季度提供安全生产费用计提和使用情况表。

3.2.4 安全生产费用形成资产的，应当纳入相关资产进行管理。

3.3 公司若转产、停产、停业或者解散，应将安全生产费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。

3.4 公司由于产权转让、公司改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全生产费用应当继续按照本规定管理使用。

3.5 公司调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全生产费用应当结转本期收益或者清算收益。

4  财务监督

4.1 计划财务部应当及时、足额提取安全生产费用，送公司分管安全生产的领导、财务总监审核，报公司主要负责人审批，并按规定使用。

4.2 计划财务部、安全环保部对安全生产费用管理、使用进行监督检查。

4.3 公司将未按规定管理和使用安全生产费用情况纳入公司年度《HSE目标责任书》和《经济目标责任书》考核范围，并严格执行考核。

4.4 公司安全生产费用的提取、使用情况严格执行国家和地方法律法规要求，接受国家和地方负有安全生产监督管理的部门和财政部门的监督。

4.5 公司安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。

隐患排查治理资金使用专项规定

1  总  则

1.1 为加强公司事故隐患排查治理资金使用管理，根据《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和安全隐患排查治理体系建设有关规定，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司隐患排查治理资金使用管理工作。

1.3 职责

1.3.1 主要负责人应保证隐患排查治理资金投入的有效实施。

1.3.2 财务负责人应保障足额提取隐患排查治理资金。

1.3.3 计划财务部负责隐患排查治理资金的计划、提取、拨付、列支及费用归集，定期发送至安全环保部。

1.3.4 使用部门根据隐患排查治理项目拟定资金计划，建立隐患排查治理项目和资金台账，保证专款专用。

1.3.5 安全环保部负责监督隐患排查治理项目审核和资金的规范使用，负责隐患排查治理项目和资金台账汇总。

2  专项资金使用

2.1 隐患排查治理资金适用范围

事故隐患的排查、评估、整改、监控等直接相关费用。

2.2 隐患排查治理资金使用计划

2.2.1 公司将隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划，并保证规范使用、专款专用。

2.2.2 隐患排查治理资金的使用应制定使用计划，当计划数或使用数高于提取数时，应及时从成本费用中开支。

2.3 专项资金的使用程序

2.3.1 隐患发生部室根据需要，制定使用计划，按公司《事故隐患治理项目管理规定》的项目分级，报企管法务部、计划财务部、安全环保部或相关人员审核，领导审批。

2.3.2 计划财务部负责隐患排查治理资金的落实和开支，隐患发生部门根据隐患整改计划开展治理工作。

2.3.3 隐患治理过程中发现资金不足时，业务部门应及时申请和审批。

2.3.4 隐患排查治理工作结束后，剩余资金按财务制度进行管理。

2.4 专项资金使用台账

2.4.1 使用部门应建立隐患排查治理项目和资金使用台账，定期报送安全环保部备案，安全环保部汇总后向相关领导报告。

2.4.2 使用台账应纳入事故隐患排查治理信息档案内，妥善保存。

3  检查与考核

3.1 计划财务部、安全环保部负责对规范使用资金情况进行监督管理。

3.2 工会参与公司隐患治理资金使用情况的监督管理。

3.3 公司依照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室隐患排查治理资金使用管理工作进行考核。

3.4发生事故的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员记分管理规定》对事故责任人进行处理。

劳动防护用品管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司劳动防护用品的管理，保障员工在生产劳动过程中的安全与健康，依据《用人单位劳动防护用品管理规范》《化工企业劳动防护用品选用及配备》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司劳动防护用品管理。

1.3 定义和术语

1.3.1 劳动防护用品：指为公司及所属部门员工配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业病危害的个体防护装备。

1.3.2 一般劳动防护用品：未纳入工业生产许可证范围和不实行安全标志管理的劳动防护用品的总称。如：普通工作服、普通工作鞋、简易口罩等。

1.3.3 特种劳动防护用品：必须经过质量认证，实行工业生产许可证和安全标志管理。包括分为十大类：

1.3.3.1 防御物理、化学和生物危险、有害因素对头部伤害的头部防护用品：安全帽等。

1.3.3.2 防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的呼吸防护用品：防尘口罩、过滤式防毒面具、自给式空气呼吸器、长管式防毒面具等。

1.3.3.3 防御物理和化学危险、有害因素对眼面部伤害的眼面部防护用品：焊接眼面防护具、防腐蚀液眼面防护具、防冲击眼护具等。

1.3.3.4 防噪声危害及防水、防寒等的听力防护用品：耳塞、耳罩等。

1.3.3.5 防御物理、化学和生物危险、有害因素对手部伤害的手部防护用品：防化学品手套、防静电手套、耐酸碱手套、绝缘手套、焊接手套等。

1.3.3.6 防御物理和化学危险、有害因素对足部伤害的足部防护用品：防砸鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋、胶面防砸安全靴、绝缘鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、焊接防护鞋等。

1.3.3.7 防御物理、化学和生物危险、有害因素对躯干伤害的躯干防护用品：阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服、焊接防护服等。

1.3.3.8 防御物理、化学和生物危险、有害因素损伤皮肤或引起皮肤疾病的护肤用品：洗涤剂、护肤膏等。

1.3.3.9 防止高处作业劳动者坠落或者高处落物伤害的坠落防护用品：安全带、安全网、密目式安全立网等。

1.3.3.10 其他防御危险、有害因素的劳动防护用品。

2  劳动防护用品管理职责

2.1 综合办公室负责一般劳动防护用品的管理工作，履行以下职责：

2.1.1 综合办公室制定一般劳动防护用品管理规定及配备标准。组织计划的编制和发放工作，并监督其使用和管理

2.2 安全环保部负责特种劳动防护用品的管理工作，履行以下职责：

2.2.1 安全环保部制定特种劳动防护用品管理规定及配备标准。组织计划的编制和发放工作，并监督其使用和管理。

2.3 企管法务部负责劳动防护用品的采购，履行以下职责：

2.3.1 执行各项劳动防护用品管理制度和配备标准。

2.3.2 负责组织相关部门对供方的资质进行审查，建立合格供方档案。

2.3.3 按计划组织劳动防护用品的采购、验收和发放工作。

2.4 计划财务部负责劳动防护用品费用管理。

2.5 工会负责劳动防护用品的质量、采购、发放、使用情况进行监督，维护员工使用劳动防护用品的权利。

3  劳动防护用品的采购、验收

3.1 采购劳动防护用品必须按计划执行，质量必须符合相应的国家标准、行业标准、企业标准要求。

3.2 企管法务部应对提供劳动防护用品的生产厂家或经营单位进行资质复核，应符合供应商准入条件，按计划统一在准入生产厂家合格供方进行采购、入库保管和调拨配送。

3.3 劳动防护用品入库前必须进行质量检验、验收。特种劳动防护用品应有“安全标识”、“产品合格证”及“安全鉴定证”，并做好相应检验验收记录，建立基础台帐。

3.4 不经检验或经检验不合格的劳动防护用品，不得入库、发放和使用。

4  劳动防护用品配发标准

4.1 劳动防护用品作为员工安全、健康的重要物资保障，必须根据工作需要配发到每一个员工，在发放中，不得降低标准发放；严禁将劳动防护用品折算成现金发放；劳动防护用品资金应专款专用。

4.2 劳保用品配备标准分为两类:一是个人一般劳动防护用品，按照综合办公室规定的标准配备；二是特种劳动防护用品，根据生产实际情况，按照国家法律法规标准配备。

5  劳动防护用品的保管、发放及使用

5.1 劳动防护用品应分类存储保管，库房达到防潮、防尘、防火的要求，保证质量的稳定。

5.2 劳动防护用品必须按标准定期发放。各单位可根据生产作业场所区域变化，适当调整发放标准，发放时做好登记。

5.3 公司应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理台帐。个体防护用品发放登记档案包括个体防护用品年度配备计划、发放的个体防护用品名称、规格型号、有效期等、领用人应本人签字，并保存记录。

5.4 在编人员脱离岗位人员超过12个月（含12月）以上停发劳动防护用品。

5.5 凡是从事多种作业岗位或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品；如果配备的劳动防护用品在从事其它工种作业时或在其它劳动环境中确实不能适用的，应根据实际情况另配适用的劳动防护用品。

5.6 作业人员上岗时，必须按要求穿戴劳动防护用品。对不按要求穿戴上岗造成事故的，将追究有关人员的责任；安全部门将会同有关部门对各单位劳动防护用品的管理发放、现场着装进行监督、检查，检查结果将纳入年度安全环保考核。

5.7 来公司实习人员，由接纳部门按相关岗位标准为其配备基本劳保用品。

5.8 各生产岗位应设防护器材存放柜，专门存放个人防护器具，严禁挪作他用；紧急情况使用后，应立即上报并记录。

5.9 机电仪车间、生产运行部、充装站（岗位）的防护器材必须纳入每班的交接班内容，确保完好备用，并作好记录。

5.10 各部室应将劳动防护用品的使用、维护相关知识纳入培训计划，并组织实施和考核。

6  劳动防护用品的定期检定和报废

6.1 超过存储期限和在存储期内存在质量问题的劳动防护用品必须报废处理。对安全性能要求较高、正常工作时一般不容易损耗的特种劳保防护用品，如呼吸器、绝缘手套、绝缘靴等，应由具有相关资质的单位进行定期检定，不合格的防护用品严禁继续使用。

6.2 对防毒口罩、防毒面具等特种防护用品，达到有效期或经判定达到报废要求的应立即报废更换，领取新防护品时必须同时交回已经报废的防护用品。

6.3 对报废的防护用品由安全环保部负责处置，不得挪作他用。

7  检查与考核

7.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室劳动防护用品管理工作进行考核。

7.2 发生事故时，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

合资企业安全监督管理规定

1  总  则

1.1 为规范对合资企业的安全监督，确保合资企业安全生产合法合规，全面落实安全生产主体责任，有效防控重大安全风险，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司合资企业安全监督管理。

1.3 本规定中的合资企业是指公司通过现金(包括资本、股权)或实物资产(包括无形资产和固定资产)出资，以控股、参股等形式在境内外开展业务的合资项目。

1.4 合资责任单位是指公司负责出资设立、并授权监督管理合资企业的单位，或自行出资设立并对合资企业进行监督管理的单位。

2  管理职责

2.1 安全环保部

2.1.1 负责监督、指导合资企业开展安全生产合规性论证、安全风险评估与审查。

2.1.2 负责组织或指导、监督合资责任单位对合资企业开展安全检查、HSE审核或审计。

2.2 企管法务部

2.2.1 在审批合资项目前，应将项目的安全生产合规性论证和安全风险评估结果纳入合资尽职调查的内容。

2.2.2 负责组织合资项目的安全生产合规性论证和安全风险评估、审查，并将论证、评估结果纳入项目审批范围。

2.2.3 负责指导、监督合资责任单位开展合资企业合规性等相关业务的监督管理。

2.3 综合办公室

按照干部和人事管理权限，依据合资章程，负责委派符合相应岗位要求的人员到合资企业，对委派人员的安全知识和管理能力与合资项目匹配负责。并按照规定对其进行考核。

2.4  合资责任单位

2.4.1 负责组织开展合资项目的安全生产合规性论证和安全风险评估，并将论证、评估结果纳入项目可研、报批或审批范围。

2.4.2 负责监督合资企业的安全生产合规运行。指导、监督合资企业落实安全生产主体责任。

2.4.3 负责指导合资企业落实重大安全风险防控和隐患排查治理。

2.4.4 负责组织对合资企业开展安全检查、HSE审核或审计、监督合资企业落实所在国安全生产法律法规及标准，监督控股、负责管理或均股的境内外合资企业落实四川美丰安全管理要求。

2.4.5 负责将岗位安全履职情况纳入委派到合资企业管理人员的绩效考核。

3  管理要求

3.1 合资企业设立阶段

3.1.1 安全生产合规性论证和安全风险评估要求

3.1.1.1 项目合资前，应开展安全生产合规性论证和安全风险评估。

3.1.1.2 境内合资项目的安全生产合规性论证和安全风险评估可以自行组织开展，也可以委托符合国家相关法律法规要求，并取得相应资质的中介机构进行。境外合资项目按照项目所在国的要求执行。

3.1.1.3 合资项目安全生产合规性论证结果与安全风险评估结果应作为项目合资的重要依据之一。评估发现的重大隐患通过治理或技术改造等形式可以落实整改的，可继续开展合资，如无法完成整改的，应终止合资活动。

3.1.2 合资章程、股东协议或合资安全管理协议签订要求

项目合资时，在合资公司章程、股东协议或合资安全管理协议中应明确合资各方的安全生产法律责任，明确合资企业与合资责任单位的安全管理界面及相应的管理责任。

3.2 合资企业建设阶段

3.2.1 控股、负责管理或均股的合资企业，其新建、改建、扩建的工程项目，必须严格遵守国内或项目所在国的安全生产相关法律法规及标准。工程建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.2.2 控股、负责管理或均股的境内合资企业的工程项目建设时，合资责任单位应定期对建设现场开展安全检查，并督促合资企业落实问题整改。

3.3 合资企业运行管理

3.3.1 控股、负责管理的新设立的境内合资企业，应执行安全生产标准化管理体系，新设立的境内均股合资企业由其董事会商定，按照“就高不就低”原则选用安全管理体系。

3.3.2 对于境内控股、负责管理或均股的合资企业，合资责任单位应督促其按照国家安全生产相关法律法规要求定期开展安全现状评价，满足安全生产条件。

3.3.3 对于境外控股、负责管理或均股的合资企业，其安全管理体系应满足所在国安全生产标准要求，且不得低于公司的安全管理体系要求。

3.3.4 合资责任单位应定期或根据需要对控股、负责管理的合资企业组织开展HSE审核，其日常安全管理应纳入合资责任单位安全监督管理的范围。

3.3.5 对不负责管理的均股或参股合资企业，合资责任单位应依据合资公司章程、股东协议或安全生产管理协议，通过董事会或股东大会实施对合资企业的安全监督，督促合资企业落实安全生产主体责任。经与合资方协商后，可单独或联合其他股东组织HSE审计。

3.3.6 合资企业发生一般及以上的事故事件，合资责任单位应立即上报公司。控股或负责管理的境内外合资企业发生的事故事件应纳入阆中双瑞统计和管理范围。

3.4 合资企业生产原材料、公用工程等依托合资责任单位提供的，合资责任单位应明确各方管理界面及相应的管理责任。合资企业所在区域与合资责任单位形成“厂中厂”的，双方除应签订安全管理协议、明确管理界面及安全责任外，还应建立日常生产运行信息沟通协调机制，明确生产异常及事故报告程序，编制突发状况下的应急预案。

3.5 公司委派担任合资企业的各级管理人员，其安全知识和能力应符合相关业务管理要求，人员派出单位应对委派人员的岗位安全履职情况定期考核。

4  监督与考核

4.1 企管法务部、安全环保部应监督检查合资责任单位对控股或负责管理合资企业的安全监督管理工作，并将其履职情况纳入绩效和安全考核范围。

4.2 合资企业因安全生产主体责任落实不到位，导致事故事件发生，对阆中双瑞造成重大影响，经调查确认合资责任单位安全监督不力、委派人员履职不到位的，按照阆中双瑞《生产安全事故行政责任追究管理规定》从严考核。

5  附则

5.1 已设立运行的合资企业，合资前后未开展安全生产合规性论证和安全风险评估的，合资责任单位应督促合资企业开展安全生产合规性论证和安全风险评估，根据论证和评估结果整改存在问题。

5.2 现有合资企业的公司章程、股东协议或合资安全管理协议不符合本规定要求的，合资责任单位应通过董事会或股东大会提出补充完善诉求，督促合资方进行完善。

5.3 合资企业为上市公司时，因其独立性原则，不适用本规定。

5.4 合作企业参照本规定执行。

事故事件管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司生产安全事故的报告、调查、处理和统计分析管理，加强事件管理，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》《工伤保险条例》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司事故事件管理。

1.3 术语

1.3.1 本规定中事故是指在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，造成伤亡、疾病、损坏或其他损失的意外情况。

1.3.2 本规定中事件包括：

1.3.2.1 在生产经营过程中，已构成事故发生条件，足以酿成员工健康损害、人身伤亡、财产损失与环境破坏，被及时发现排除或侥幸未造成后果的未遂事故。

1.3.2.2 受自然灾害、外部条件等不可抗拒因素导致的人身伤亡、财产损失、环境破坏、生产中断或停产的。

1.3.2.3 被主流网络、媒体报道的安全生产方面负面信息的。

1.3.2.4 非事故性伤亡。包括工作场所、工作时间内的非事故性伤亡（如：治安事件、刑事事件、员工疾病等），公务派出期间的意外伤亡。

1.3.2.5 在上下班途中，受到交通事故伤亡。

1.3.2.6 《工伤保险条例》《工伤认定办法》视同工伤情形的伤亡。

1.4 事故事件管理原则

1.4.1 依法依规、实事求是的原则。依据国家有关法律法规、公司有关制度，及时如实进行事故事件的报告、调查、处理和统计，对有关责任人严格按规定进行处理。

1.4.2 管业务必须管安全和谁主管谁负责的原则。业务主管部门、相关领导、技术和管理人员对分管业务范围的事故承担责任，落实防范措施，负责配合负有安全监管部门做好生产安全事故的调查处理、事故防范、整改工作。

1.4.3 追根溯源、举一反三的原则。在查清事故事件直接原因基础上，深入查找管理原因。对照管理漏洞制定并落实有针对性的防范措施，避免类似事故事件重复发生。

1.4.4 “四不放过”的原则。事故原因未查清不放过，有关责任人未受到处理不放过，责任人和其他员工没有受到教育不放过，整改措施未落实不放过。

1.5 职责

1.5.1 公司负责较小、微小事故的调查、处理；负责所有级别事故和事件的报告、统计、分析、建档。

1.5.2 安全环保部是事故事件管理的归口管理部门；业务管理部门负责业务管理范围内事故事件的上报、调查、处理、统计、分析、建档等工作。

1.5.3 负责公司事故事件抢险救援，第一时间做好现场保护、勘查、人员问询和证据搜集等工作，配合上级主管部门对一般及以上生产安全事故的调查处理。

2  事故分类

2.1 生产事故：指生产过程中，由于指挥失误、违反操作规程、违反工艺纪律、操作不当或管理等原因造成的装置减产、停产、泄漏等事故。

2.2 设备事故：指设备因设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电气、仪表、容器、运输设备、管道等设备及建（构）筑物等损坏，造成损失或影响生产的事故。

2.3 交通事故：指在厂（场）内发生的机动车辆事故或公司公务车辆在厂外发生承担主要及以上责任的事故。

2.4 火灾事故：在生产经营活动中，由于各种原因引起的火灾，造成人员伤亡或财产损失的事故。

2.5 爆炸事故：在生产经营活动中，由于各种原因引起的爆炸，造成人员伤亡或财产损失的事故。

2.6 人身伤亡事故：在生产经营活动中，造成的员工人身伤害、急性中毒、死亡的事故。主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、车辆伤害、坍塌、中毒、窒息和其他伤害等类型。

3  事故分级

公司根据事故造成的人员伤亡、直接经济损失，以及事故造成的社会影响，事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、 较小事故、微小事故。

3.1 特别重大事故，是指造成30人以上（以上均含本数，下同）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失。

3.2 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。

3.3 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

3.4 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失。

3.5 较小事故：是指造成2万元以上人身伤害治疗费用，或者直接经济损失在20万元以上100万元以下的责任事故。

3.6 微小事故：是指造成2万元以下人身伤害治疗费用、或者直接经济损失20万元以下未造成人员伤害的事故。

4  事故事件统计

4.1 事故按分级进行统计,即公司级、部门级。较小及以上事故纳入公司级统计；微小及以上事故纳入部门级统计。

4.2 除“1.3.2.1”情形外的其他情形的事件全纳入公司级统计；所有事件均纳入部门级统计。

5  管理内容

5.1 生产事故、设备事故、基建工程事故由企管法务部负责管理，爆炸、火灾、环境污染及伤亡事故由安全环保部负责管理，交通事故由综合办公室负责管理。各职能部门应按分类管理的要求，进行事故事件的调查、处理、统计、分析、存档，并报安全环保部备案和统计。

5.2 事故发生后，发生事故的部门负责人应当立即启动相应应急预案，保护事故现场,采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.3 事故事件部门应当及时、准确、完整地向上级报告事故事件情况，任何部门位和个人不得瞒报、谎报、迟报、漏报。

5.4 根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法规要求，公司应根据事故情况及时向应急、公安、消防、环保等上级主管部门报告和请求支援。

5.5 所有事故事件均成立事故事件调查组，依照《事故事件调查报告主要内容》格式（附件2），按下列规定时间提交调查报告，微小事故和事件在事故或事件发生之日起10天内提交；较小事故在事故发生之日起15天内提交；一般事故在事故发生之日起30天内提交调查报告；较大及以上事故原则上调查组在事故发生之日起60天内提交调查报告，特殊情况下，提交事故调查报告的期限可适当延长，延长期最长不得超过60天。

5.6 发生承包商、供应商等相关方事故事件，由业务主管部门组织调查和统计上报。

6  事故事件报告

6.1 事故事件报告内容

6.1.1 事故事件发生的时间、地点以及事故事件现场情况。

6.1.2 事故事件的简要经过。

6.1.3 事故事件已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

6.1.4 已经采取的措施。

6.1.5 其他应当报告的情况。

6.2 报告程序

6.2.1 内部报告程序

6.2.1.1 事故事件发生时，现场有关人员立即报告部门负责人，部门负责人上报业务主管部门、应急指挥中心、安全环保部、业务分管和联系领导。业务主管部门和安全环保部分别向业务分管领导、安全分管领导报告，业务分管领导、安全分管领导向总经理和董事长报告。

6.2.1.2 较小及以上事故和除“1.3.2.1”外的事件应及时报告至总经理、董事长。微小事故和事件应及时报安全环保部、分管领导。

6.2.1.3 必要时有关人员和部门可以越级向上报告事故情况。

6.2.2 外部报告程序

公司根据事故等级，按照《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》向属地政府相关部门报告。

6.3 报告时限

6.3.1 事故发生后应立即报告公司主要负责人，并在在1小时内向公司相关部门、领导和政府相关部门报告，24小时内书面上报事故快报，事态仍在继续，要随时报告。

6.3.2 交通事故、火灾事故自事故发生之日起7日内伤亡人数发生变化的，应及时补报。其他事故自发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应及时补报。

7  调查与处理

7.1 事故发生后，政府部门组织调查时，公司应全力配合；一般及以上事故由公司安委会组织、参与调查；较小及以下事故由发生事故业务主管部门组织调查和处理。

7.2 外委工程乙方发生的事故，由乙方负责组织调查、处理；对我方造成损失的由我方组织调查处理。

7.3 事故事件调查组一般由安全环保部、企管法务部、综合办公室等管理部门和工会组成，必要时可聘请外部专家参与调查。事故事件调查组成员应当符合下列条件：

7.3.1 具有事故事件调查所需要的某一方面的专长。

7.3.2 与所发生事故事件没有直接利害关系。

7.3.3 具有认真负责，实事求是的品德。

7.4 事故事件调查组的职责

7.4.1 查明事故事件发生经过、原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。

7.4.2 认定事故事件性质和责任。

7.4.3 提出对事故相关责任部门和责任人员的处理建议，总结事故教训，提出整改措施建议。

7.4.4 事故事件调查实行组长负责制。在事故事件调查工作中应当科学公正、恪尽职守，遵守事故事件调查组的纪律。未经许可，任何个人不得擅自发布有关信息。

7.4.5 事故事件调查组有权向有关部门和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料。有关部门和个人应积极配合，不得拒绝。事故事件发生部门位的负责人和有关人员在事故事件调查期间应如实提供有关情况，不得擅离职守。

7.5 员工伤亡事故直接经济损失按照《企业员工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）计算。直接经济损失包括：人身伤亡后所支出的费用（医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资）、善后处理费用（处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用）、财产损失价值（固定资产损失价值、流动资产损失价值）。

7.6 火灾直接经济损失按照《火灾损失统计方法》（GA185）计算。火灾直接经济损失包括：火灾直接财产损失、火灾现场处置费用、人身伤亡所支出的费用。

7.7 交通事故调查以交警部门认定书为准。

7.8 事故处理及考核

7.8.1 由政府主管部门调查处理的事故，执行政府主管部门对公司和责任人员的处罚及行政处分相关决定。

7.8.2 公司内处理

7.8.2.1 对事件发生的根本原因和规律进行分析，制定和落实防范措施，重在各部门吸取教训，预防类似事件发生。

7.8.2.2 经济处理：对一般以下的事故相关责任人每人扣款200至4000元，对事故部门扣款2000元至20000元；一般及以上的事故责任人每人扣款1000至20000元，对事故部门位扣款10000元至200000元。视责任大小，对责任人可追加待岗、调离原岗位等方式进行处理。

7.8.2.3 行政问责：根据事故大小，情节轻重，以及影响程度，对发生事故的相关责任人警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

7.8.2.4 目标责任书考核：对发生事故的部门或部门的第一、二、三责任人，除依照7.8.1条、7.8.2.1条、7.8.2.2条之规定外，还要按照当年度《HSE目标责任书》有关规定进行考核。

7.8.2.5 实行“一票否决”，凡发生事故的部门、班组取消评优争先资格。

8  事故事件档案管理

8.1 安全环保部负责建立公司事故事件管理台账和档案。事故事件档案包括事故事件调查报告、调查和处理过程中形成的具有保存价值的各种分析、检测报告、图表、照片、录像、有关人员笔录等材料。

8.2 事故事件档案管理应与调查处理同步进行。事故事件调查组应安排专门人员负责收集、整理事故事件调查和处理期间形成的文字材料，并在事故事件调查结束后及时移交安全管理部门存档。

9  附  则

法律、法规或国务院对生产安全事故报告和调查处理等另有规定的，依照其规定。

附件1：事故/事件快报

附件2：事故/事件调查报告主要内容

附件1：

阆中双瑞能源有限公司

事 故/ 事 件 快 报

| 部室名称 |  |  |  |  |  | 事故类别/事件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故/事件发生 时间 |  |  |  |  |  | 事故/事件发生地点 |  |  |
| 发生事故/事件的部室 |  |  |  |  |  | 预计直接经济损失 |  |  |
| 重/轻伤人数 |  |  |  |  |  | 死亡人数 |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工龄 | 工种 | 受伤部位及伤害性质 |  |  | 严重程度 |
| 事故/事件经过：（附事故现场示意图、简单工艺流程图、设备简图、并注明设备、设施的型号或外形尺寸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故/事件原因初步分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防范措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： 填报人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

事故/事件调查报告主要内容

（事故/事件名称一般采用：部室简称+装置（承包商）+时间+事故类型/事件确定）

一、发生事故/事件的企业名称（若涉及多家企业，应全部列出）。

二、发生事故/事件的部室名称。

三、发生事故/事件的时间。

四、事故类别和事故/事件性质。

五、事故/事件经过（附事故企业简况、事故单位简况、事故装置、设备介绍、工艺介绍、现场示意图）。

六、事故/事件后采取的措施和应急救援情况。

七、事故/事件伤亡情况。

伤亡人数；伤亡者姓名、性别、年龄、工种、级别、本工种年龄、文化程度、直接致害原因、伤害部位及程度。

八、事故/事件直接经济损失和间接经济损失（附计算依据）。

九、事故/事件原因（直接原因、间接原因（管理原因）和根原因）。

十、事故/事件教训。

十一、防范措施。

十二、事故责任分析及处理情况（包括直接责任、主要责任、领导责任、管理者责任的分析及对事故责任者的处理意见）。

十三、附件。包括相关视频、图片、资料、记录和笔录、证明材料及调查组人员签名等。

HSE信息报送管理规定

1  总  则

1.1 为进一步规范公司HSE信息报送，做到信息报送渠道统一、内容真实、流程规范，及时、准确反应HSE信息，确保公司信息报送科学合理、决策正确，结合公司实际情况，特制定本规定。

1.2 信息报送原则应以客观、真实，及时、适用，应具有指导性和保密性。

1.3 本规定中的HSE信息（以下简称信息）特指与公司生产经营（活动）相关的安全、环保、消防、职业卫生、公共安全、应急管理等方面的消息。

1.4 事故信息按《事故事件管理规定》报告程序报送。

1.5 本规定适用于公司HSE信息管理。

2  信息的撰写

2.1 应当报送的信息内容：

2.1.1 属地行政主管部门到公司检查的通知及检查结果。

2.1.2 属地行政主管部门对公司的表扬、奖励及处罚情况。

2.1.3 生产经营过程中有发生公共安全事件的苗头倾向信息。

2.1.4 生产经营过程中有人员受伤，送医治疗情况。

2.1.5 生产经营中有拔打110、119、120求助电话。

2.1.6 发生危险化学品泄漏。

2.1.7 生产经营中有人员吸毒现象。

2.1.8 其它HSE相关信息。

2.2　信息内容要素：

信息应具备“五要素”：何时、何地、何人、何事、何故。

2.3　信息撰写要求

2.3.1 信息务必采编及时、报送及时。

2.3.2 信息内容应准确可靠、符合实际，不用虚词、不带个人主观意见。

2.3.3 信息描述文字简明，逻辑清晰、言简意赅。

2.3.4 信息由相关业务部门负责撰写，各单位分管领导负责审核。

3　信息报送职责及流程

3.1 信息报送人员职责

3.1.1 信息编撰人员，保证信息准确、真实，为信息的真实性负责。

3.1.2 信息审核人员，为信息全面性负责。

3.1.3 信息源头单位必须及时报送相关信息，为信息的及时性负责。

3.1.4 信息传递各级人员，为信息的保密性负责。

3.2 信息报送流程

分为两个流程，同时报送。

流程一：信息源头（编撰）---业务负责人（审核）---分管领导审批---安全总监（或安全部门负责人）---公司HSE分管领导---总经理---董事长

流程二：信息源头（编撰）---业务负责人（审核）---分管领导审批---公司HSE分管领导/总经理/董事长

4　信息报送时限和方式

4.1 信息报送时限

4.1.1 政府行政主管部门计划检查，得到通知后4小时内报告，突击检查的事后2小时内报告。

4.1.2 政府行政主管部门奖励、处罚，得到通知后4小时内报告。

4.1.3 拔打110、119、120求助电话后，30分钟内报告。

4.1.4 发生人员受伤需要住院治疗的30分钟内报告。

4.1.5 发生危险化学品泄漏启动车间级应急预案的30分钟内报告。

4.1.6 有发生公共安全事故/事件的苗头倾向的30分钟内报告。

4.1.7 有扰乱生产秩序、违法犯罪、吸毒等现象的30分钟内报告。

4.1.8 其它HSE信息需要及时上报的30分钟内报告。

4.2 信息报送方式

4.2.1 电话。

4.2.2 手机短信、彩信、微信、QQ群。

4.2.3 电子邮件、电子文档。

4.2.4 书面文件、材料。

4.2.5 内部HSE信息交流群。

5  检查与考核

5.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》《环境保护奖惩管理规定》对HSE法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理进行考核。

5.2发生事故时，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

HSE法律、法规、标准及

其他要求识别和获取管理规定

1  总  则

1.1 为识别并获取与公司生产经营活动、产品和服务相关的HSE法律、法规、标准及其他要求，实现对遵守法律、法规所作的承诺，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司各级与安全生产活动有关的法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。

1.3 职责：

1.3.1 安全环保部负责获取和收集HSE相关的法律、法规及其它要求，识别其适用性，及时宣贯和培训。

1.3.2 各部门负责获取和收集本部门适用的HSE法规、标准和要求，识别其适用性，及时宣贯和培训。

1.3.3 各部门应建立本部门适用的HSE法规、标准和要求清单。

1.3.4 综合办公室应将各部门HSE法规清单进行汇总，及时更新。

2  获取途径和适用性

2.1  HSE法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。

2.2 识别适用性：

2.2.1 各部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产经营活动中HSE法律、法规、标准和要求的适用性，形成清单，并交综合办公室备案。

2.2.2 安全环保部应随时获取并督促相关部门获取适用于安全生产的法律、法规及其他要求，至少每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。

2.2.3 当现行的法律、法规、标准及其它要求更新时，各相关部门应重新对相应法律、法规、标准及其它要求进行识别。

3  安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理

3.1 相关部门应对本部门获取和识别的法律、法规、标准及其他要求要妥善保管并建立台帐，负责跟踪其适用性。

3.2 综合办公室你应将识别评审后的法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（如承包商、供应商等）。

3.3 安全环保部应将过期或作废的安全生产法规文件及时收回。

3.4 各部门应经常性进行识别和获取法律、法规及其他要求和安全技术标准，安全环保部每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》《环境保护奖惩管理规定》对HSE法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理进行考核。

4.2 违反本规定造成事故的或严重影响的依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

HSE管理制度、安全操作规程评审和修订管理规定

1  总  则

1.1 为加强对HSE管理制度和操作规程的管理，及时评审和修订，确保公司的HSE管理制度和操作规程的合规性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本规定。

1.2 本规定适用于公司范围内HSE管理制度和安全操作规程的评审和修订。

1.3 职责：

1.3.1 公司HSE管理制度由公司HSE委员会组织制定、评审和修订，由公司主要负责人批准和发布实施。

1.3.2 各部门组织岗位人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。

2  评  审

2.1  HSE管理制度和安全操作规程应当每年至少组织评审一次；当出现以下情况时，应及时组织评审。

2.1.1 适用的法律法规、标准及其它要求废止、修订或新颁布时。

2.1.2 公司的管理机构或体制发生重大调整时。

2.1.3 公司的生产活动、服务发生重大变化时。

2.1.4 当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到HSE管理制度、安全操作规程的缺陷时。

2.1.5 当上级管理部门提出相关整改意见时。

2.1.6 当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素。

2.1.7 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时。

2.1.8 当生产设施新建、改建、扩建时。

2.1.9 其他相关事项。

2.2  HSE管理制度和安全操作规程评审内容

2.2.1 与法律法规的符合性。

2.2.2 与企业发展总体水平的相适应性。

2.2.3 与工艺流程和装置变化的相适应性。

2.2.4  HSE管理制度之间的相容性和匹配性。

3  修  订

3.1  HSE管理制度和安全操作规程修订频次：正常情况下，每三年至少组织修订一次；当出现以下情况时，应及时组织修订。

3.1.1 国家HSE法律、法规、规程标准废止、修订或新颁布时，省市HSE相关条例、标准、通知修订或新颁布时。

3.1.2 当公司归属、体制、规模发生重大变化。

3.1.3 当生产设施新建、扩建、改建时。

3.1.4 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时。

3.1.5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时。

3.1.6 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到HSE管理制度、安全操作规程层面的问题时。

3.1.7 当分析事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时。

3.1.8 其他相关事项。

3.2  HSE管理制度和安全操作规程修订的依据。

3.2.1 国家行业的HSE法律、法规、条例。

3.2.2  HSE制度评审结果。

3.2.3 制度执行过程中，员工提出其他合理建议。

3.2.4《企业安全生产标准化基本规范》

3.3 安全环保部、业务管理部门每年至少组织一次对公司HSE管理制度和安全操作规程进行评估，根据评估情况进行修订，确保其有效和适用。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对HSE管理制度、安全操作规程评审和修订管理进行考核。

4.2 违反本规定造成事故的或严重影响的依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

第三篇  专项安全管理

消防安全监督管理规定

1  总  则

1.1为强化消防安全责任，规范消防管理，预防火灾和减少火灾危害，公司依据《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》《消防监督检查规定》等法律法规的相关内容，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司消防安全监督管理。

1.3 术语

1.3.1 火灾隐患：指在生产、生活中，有可能造成火灾的潜在的不安全因素。视其危险程度和发生火灾的大小，可分为一般和重大隐患两种。

1.3.2 消防设施：是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

1.3.3 封闭楼梯间：在楼梯间入口处设置门，防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

1.3.4 防烟楼梯间：在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊（统称前室）等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

1.4 消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，各级建立健全组织领导机构，落实消防安全责任制。

1.5 消防安全工作的目标：

1.5.1 贯彻落实消防工作方针。

1.5.2 培养员工“防消意识”，落实员工维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加灭火的义务。

1.5.3 制定完善消防安全制度、消防安全操作规程，灭火和应急疏散预案。

1.5.4 及时查出和整改火灾隐患，解决消防安全存在的问题。

1.5.5 建立健全各级消防资料，建立公司及消防安全重点部位消防档案。

1.5.6 掌握公司生产过程的火灾特点和特性，提前预防，实现本质消防安全。

2  消防组织机构及安全职责

2.1 公司应逐级落实消防安全责任制，明确消防安全职责。

2.2 总经理是公司消防安全责任人，对消防安全工作全面负责：

2.2.1 贯彻执行消防法律、法规，掌握公司的消防安全情况。

2.2.2 将消防工作与公司的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。

2.2.3 为消防安全管理工作提供必要的经费和组织保障。

2.2.4 确定逐级消防安全责任，批准实施符合实际的消防安全制度和消防安全操作规程。

2.2.5 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

2.2.6 针对公司的特点，建立义务消防队。

2.2.7 组织制定适合公司位的灭火和应急疏散预案，定期组织实施应急演练。

2.3 公司应当确定消防安全管理人。消防安全管理人对消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

2.3.1 组织拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2.3.2 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。

2.3.3 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

2.3.4 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

2.3.5 组织实施对本企业消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

2.3.6 组织管理应急救援队、义务消防队。

2.3.7 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练和实施。

2.3.8 消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

2.3.9 定期向消防安全责任人汇报消防安全工作情况，及时汇报涉及消防安全的重大问题。

2.4 公司消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地消防救援机构备案。

2.5 安全环保部为消防安全归口管理部门，负责对消防安全工作进行督促、指导、检查、考核。其主要职责是：

2.6.1 拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2.6.2 研究和分析公司生产经营活动中消防安全的特点和规律，总结火灾规律及灭火经验。

2.6.3 计划并组织消防安全检查，督促落实火灾隐患的整改。

2.6.4 深入现场加强消防设施的管理，确保消防设施完好有效、消防通道畅通。

2.6.5 组建和管理义务消防队，按计划组织义务消防队进行防火、灭火知识教育和培训。

2.6.6 参加新、改、扩建工程的消防设施、设备和应急疏散项目“三同时”审查和验收。

2.6.7 负责消防器材的配置和采购计划的编制，并负责消防器材、设备、设施验收、保存、发放，严把质量关，确保物资符合国家、行业标准。

2.6.8 组织制定公司火灾应急预案，每年组织不少于两次演练。

2.6.9 建立健全公司消防档案。

2.7 部门管理人员职责：

2.7.1 认真贯彻《中华人民共和国消防法》，做好火灾预防、灭火救援等消防工作。

2.7.2 掌握公司主要火灾特点，深入现场监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火灾隐患的整改，确保消防设施完备、消防道路通畅。

2.7.3 负责义务消防队队员业务技术指导训练和员工防火、灭火知识教育。

2.7.4 监督、检查辖区内动火作业，参与火灾、爆炸事故的调查、处理工作。

2.7.5 编制本部门消防器材的配置和采购计划，负责消防器材、设施的维护保养，建立本部消防档案，

2.7.6 制定本部门灭火、疏散应急预案，并定期组织演练。

2.7.7 对消防隐患提出治理方案和计划。

2.7.8 参加紧急状态下的救援和抢险工作。

2.8 应急救援队履行下列职责：

2.8.1 认真贯彻《中华人民共和国消防法》，做好防火、灭火等消防工作。

2.8.2 掌握主要生产过程的火灾特点，加强业务培训和模拟演练，不断提高抢险能力。

2.8.3 对义务消防队进行业务技术指导训练。

2.8.4 负责消防装备、设施和器材的维护保养。

2.8.5 参加紧急状态下的救援和抢险工作。

2.9 义务消防队履行下列职责：

2.9.1 学习宣传消防法规，定期参加消防培训和消防演练。

2.9.2 协助本部门落实消防安全制度，进行经常性的防火检查。

2.9.3 熟悉本岗位的火灾危险性，明确危险点和控制点，维护本部门消防设施和消防器材，熟练掌握灭火器材的使用方法。

2.9.4 及时扑救初起火灾，火灾有蔓延趋势及时报警，并协助专职消防队进行灭火。

3  宣传教育和培训

3.1 各部门应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

3.2 公司应当对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育。

3.3 公司应结合自身实际，制定员工消防教育培训计划，教育培训内容包括：

3.3.1 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

3.3.2 公司、本岗位的火灾危险性和防火措施。

3.3.3 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

3.3.4 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

3.3.5 新员工 “三级”安全教育应有相适应的消防安全知识内容并考试合格后，方能上岗；对进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，应有相适应的消防安全知识内容。

4  消防设备、设施管理

4.1 公司消防基础设施建设，应与本公司的建设相配套，做到统一规划，统筹管理，同步发展。

4.2 消防基础设施建设和装备、器材，应满足国家有关消防法规、标准规范以及科技进步的要求。

4.3 通信、灭火、防护、训练器材和检测仪器等，应满足防火灭火的需要。

4.4 教育、科研、技术改造、新产品开发、设备更新和基本建设等专项费用中，都应将消防方面的费用列入计划。

4.5 应加强对消防设施的管理，建立健全并落实各级管理责任制和维护保养责任制，确保消防设施完好。

4.6 工艺操作、装置检修等有关人员对本岗位、本装置的消防设施应做到定期维护保养，并会使用。冬季应作好消防设施的防冻保温工作。

4.7 加强对消防设施、消防器材、灭火系统等巡查和检查，定期进行维护保养，并做好相关记录。自动消防设施由有相关资质的维保单位进行全面检查、测试、维护、保养，出具报告，并存档备查。

4.8 任何部门和个人禁止出现下列行为：

4.8.1 损坏、擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材。

4.8.2 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距。

4.8.3 不占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。

4.8.4 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。

4.8.5 在人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

4.9 灭火器、消防水带、消防应急灯、灯光型应急疏散标志等达到使用年限应及时报废。

5  消防安全检查

5.1 消防安全责任人负责组织消防安全检查，消防安全管理人具体安排，归口管理部门负责实施。

5.2 公司应当进行每月防火检查及每日防火巡查，并确定人员、内容、部位、频次，部室应当每周组织一次防火检查，检查及巡查内容包括：

5.2.1 用火、用电有无违章情况，消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、备用。

5.2.2 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

5.2.3 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

5.2.4 重点部位人员是否在岗。

5.2.5 生产区内施工现场是否有易燃易爆物质乱堆乱放和跑冒滴漏现象。

5.3 各部门应当开展经常性的消防安全检查，检查内容应包括：

5.3.1 消防车通道，疏散通道，疏散指示标志，应急照明等情况。

5.3.2 灭火器材配置与有效期，消防水源情况。

5.3.3 重点工种人员及其他员工消防知识的掌握情况及每日巡查情况。

5.3.4 施工现场有无违章作业、违章堆放的情况。

5.3.5 消防标志的设置和完好有效等情况。

5.4 消防检查应填写检查记录，检查人员和被检单位负责人应在检查记录上签字确认。

5.5 各部门对查出的火灾隐患，应当及时进行消除。对不能当场整改的，消防归口管理部门应及时向消防责任人或消防安全管理人汇报，提出整改方案。由消防安全管理人或者消防安全责任人确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，落实整改资金，并签署火灾隐患整改通知书。

6  火灾预防

6.1 应将消防规划纳入公司总体规划，落实消防经费，做到专款专用。消防设施不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

6.2 易燃易爆物品管理：

6.2.1 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的装置、罐区、仓库和泵房，以及易燃易爆气体和液体的充装站等应当设置在符合国家标准规定的位置。

6.2.2 对运输易燃易爆物品的运输车辆、人员进行资质审查，确保运输车辆、人员符合安全运输规定。

6.2.3 凡性质互相抵触和灭火方法不同的化学物品，必须按规定分类储存，指定专人严格管理。

6.2.4 库房内严禁无关人员进入，严禁携带火种进库，库内及防爆生产区域应使用防爆工具、防爆电气、防爆通讯器材。

6.2.5 对易燃易爆物品的领取，发放应严格登记，剩余的物品必须交回库内存放。

6.2.6 储存易燃易爆物品的仓库，应设置防雷、防静电的设施并按规定检测。

6.3 需要进行消防设计的建筑和装饰工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，安全环保部应参加审查，并按规定将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送住建部门部门审核。未经审核或审核不合格的，不应施工。

6.4 直接作业环节火灾预防：

6.4.1 动火管理：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要明火作业的，应严格按照公司《动火作业安全管理规定》的要求，事先办理审批手续。作业人员应当遵守安全规定，并采取相应的消防安全措施。

6.4.2 进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，应持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

6.4.3 进入受限空间作业管理：应严格按照公司《受限空间作业安全管理规定》的要求，事先办理审批手续。作业人员应当遵守安全规定，并采取相应的消防安全措施。

6.4.4 用电管理：公司内部用电和外部施工单位临时用电，应持《临时用电安全作业证》，严禁私自乱接乱搭。

7  灭火救援

7.1 发现火灾时，应当立即启动火灾疏散应急预案，现场人员应当立即向现场负责人报告，同事视火灾情况及时拨打119报警。

7.2 现场负责人应逐级汇报或越级汇报，并组织现有力量进行灭火和人员疏散。

7.3 发生火灾部门负责人应立即组织力量进行火险控制和灭火，组织人员疏散，并安排人员接引消防队。

7.4 应急救援队或义务消防队接到报警后，必须立即赶赴现场，救助遇险人员，排除险情，展开灭火工作。

7.5 公司应立即成立现场抢险指挥部，指挥灭火及抢救人员与财产。

7.6 公司在组织和指挥火灾现场扑救时，现场总指挥根据扑灭火灾的需要，调配使用各种应急救援资源。

8  火灾事故管理

8.1 发生火灾的部门在火灾扑灭后，应保护好现场，如实提供火灾事实情况，配合相关部门调查火灾原因，伤亡和经济损失情况等。

8.2 事故部门的有关人员和有关部门应配合调查人员工作，任何部门及个人不得拒绝提供有关情况和资料。

8.3 因忽视安全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的，由上级按照规定对消防安全责任人和事故责任者给予严肃处理，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。

8.4 发生火灾、爆炸事故或其他应上报的事故时，按公司《事故事件管理规定》的要求进行报告。

8.5 事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人未受处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

9  检查与考核

9.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部门的消防管理工作进行考核。

9.2 违反本规定造成事故的或严重影响的依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

安全带使用安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司内安全带安全管理，切实保障作业人员在使用过程中的安全，特制订本规定。

1.2 本规定适用于公司及相关方的安全带管理。

1.3 定义和术语

1.3.1 安全带：防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备。

1.3.2 坠落悬挂安全带：高处作业或登高人员发生坠落时，将作业人员安全悬挂的安全带。

1.3.3 伸展长度：在坠落过程中，从悬挂点到安全带佩戴者的身体最低点（头或脚）的最大距离。

1.3.4 安全绳：在安全带中连接系带与挂点的绳（带、钢丝绳）。

1.3.5 缓冲器：串联在系带和挂点之间，发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。

1.3.6 速差自控器（收放式防坠器）：安装在挂点上，装有可伸缩长度的的绳（带、钢丝绳），串联在系带和挂点之间，在坠落发生时因速度变化引发制动作用的部件。

1.3.7 自锁器（导向式式防坠器）：附着在导轨上，由坠落动作引发制动的部件。

1.3.8 安全空间：位于作业面下方，不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。

1.3.9 围杆作业安全带：通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员的双手可以进行其他操作的安全带。

1.3.10 区域限制安全带：用以限制作业人员的活动范围，避免其到达可能发生坠落区域的安全带。

1.3.11 系带：坠落时支撑和控制人体、分散冲击力，避免人体受到伤害的部件。

1.4 安全带的分类和标记

1.4.1 安全带按作业类别分为坠落悬挂安全带、围杆作业安全带、区域限制安全带。

1.4.2 安全带的标记由作业类别和性能两部分组成（字母W代表围杆作业安全带、Q代表区域限制安全带、Z代表坠落悬挂安全带；Y代表一般性能、J代表抗静电性能、R代表抗阻燃性能、F代表抗腐蚀性能、T代表适合特殊环境）。

1.5 安全带的构成

1.5.1 坠落悬挂安全带部件组成：系带、连接器、缓冲器、安全绳、自锁器、速差自控器。

1.5.2 围杆作业安全带部件组成：系带、连接器、调节器（调节扣）、围杆带（围杆绳）。

1.5.3 区域限制安全带组成：系带、连接器、调节器、安全绳、滑车。

2  管理职责

2.1 使用部门职责

2.1.1 应对安全带进行登记，建立使用维护管理台账、检查记录。

2.1.2 定期组织培训和考核，做到作业人员能正确使用安全带。

2.1.3 定期检查、检测安全带的安全性能，确保其处于完好状态，建立检查、检测记录。

2.1.4 参与安全带的入厂验收工作。

2.1.5 负责监督相关方人员正确使用安全带。

2.2 企管法务部职责

2.2.1 采购符合《安全带》（GB6095），且经省级及以上有关部门鉴定为合格的产品。

2.2.2 负责验明供货方的生产许可证、产品合格证，安全鉴定证和安全标志（以下简称“三证一标”）。

2.2.3 负责索取和发放安全带的《产品合格证书》和《使用说明书》，说明书内容应当符合《安全带》（GB6095）“7.3产品说明”，载明其防护性能，适应环境，使用方法及注意事项等内容。

2.2.4 负责组织安全带的入厂验收工作。

2.3 安全环保部负责安全带安全使用的综合监督管理工作。

3  安全带管理

3.1 台账、记录管理

3.1.1 使用部门领用安全带后应进行登记、内部编号、确定使用期限。

3.1.2 使用部门应分类建立安全带管理的电子台账。电子台账按规定填写安全带的内部编号、名称、型号、制造厂家和生产许可证号、出厂日期、检验日期、下次检验日期、检验结果、使用期限。

3.1.3 使用部门应分类建立安全带检查记录。

3.1.4 更换、报废的安全带应在台账和记录中及时更新，做到帐物相符。

3.2 培训管理

安全带使用部门/相关方应定期对使用安全带的员工进行培训和考核，做到正确使用安全带。

3.3 安全带检查

3.3.1 检查频次

3.3.1.1 使用前检查：每次使用前使用人或指定专人进行检查。

3.3.1.2 班组检查：使用频次较高的安全带（如装卸用的安全带等），作业班组每周至少组织一次检查；使用频次不高的安全带，作业班组每月至少组织一次检查。

3.3.1.3 部门/相关方检查：使用频次较高的安全带（如装卸用的安全带等），使用部门/相关方中层管理人员每月至少组织一次检查；使用频次不高的安全带，使用部门/相关方中层管理人员每季度至少组织一次检查。

3.3.2 检查内容

3.3.2.1 安全带应有永久标识，其内容符合《安全带》（GB 6095）“7.2永久标识”。组件完整，无短缺、无破损。

3.3.2.2 绳索、织带无脆裂、断股、扭结。

3.3.2.3 所有零部件应顺滑，无材料和制造缺陷，无尖角和锋利边锋，“8”字环、“品”字环不应有尖角和倒角，几何面上应采用R4以上圆角过度。

3.3.2.4 金属环类零件不应使用焊接件，不应留有开口。

3.3.2.5 连接器的活门应有保险功能，应在两个明确的动作下才能打开。

3.3.2.6 主带不应有接头，宽度不应小于40mm；辅带不应小于20mm。

3.3.2.7 挂钩的钩舌平整不错位，保险装置完整可靠。

3.3.2.8 铆钉未偏位，表面平整。

3.3.2.9 使用现场有可靠挂点，安全空间不应有物体对坠落者造成碰撞伤害。

3.3.2.10 安全带不应出现明显不对称滑移或不对称变形。

3.3.2.11 人的腋下、大腿内侧不应有金属件。

3.3.2.12 织带或绳在调节扣内的滑移不应大于25mm。

3.3.2.13 安全绳（包括未展开的缓冲器）有效长度不应大于2m，有两根安全绳（包括未展开的缓冲器）的安全带，其单根有效长度不应大于1.2m。

3.3.2.14 速差器外观应平滑，无材料和造成缺陷，无毛刺和锋利边锋。

3.3.2.15 钢丝绳作为安全绳使用时直径不应小于5mm。

3.4 安全带的检测

安全带及其金属配件、带、绳应按照《安全带测试方法》GB/T6096进行测试，并符合安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。

3.4.1 按照产品说明书明确的频次进行整体、零部件负荷实验。检验合格的应贴合格标签，标签的编号应与安全带编号一致，注明允许使用的期限。

3.4.2 新安全带使用两年后，按批量抽验一次；旧安全带，每半年抽检一次，发现损坏立即报废。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量做自由落体试验，若不破断，该批安全带可继续使用，对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。

3.4.3 使用有防坠器装置的安全带，使用一年后，应抽取1～2只磨损较大的防坠器（自锁器、速差自控器），用80kg重物做自由落体冲击试验，如无异常，同批可继续使用3个月。此后，每3个月做一次试验。试验过或重物冲击过的产品作报废处理，严禁使用。

3.5 报废管理。条件符合下述条件之一者，予以报废：

3.5.1 不符合国家标准或行业标准。

3.5.2 在使用和保管贮存期内遭到损坏。

3.5.3 超过规定的使用期限。

3.5.4 未达到原规定的有效防护功能最低指标。

3.5.5 经检查、检测判定为不合格。

3.5.6 符合《产品说明书》的报废条件。

3.6 安全带应按产品说明书确定其使用周期，并严格执行。

3.7 安全带的品种、规格、材料要与作业环境安全需求匹配。

4  使用及注意事项

4.1 在高度达到或超过2.0m，必须使用安全带。

4.2 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，禁止挂在移动或不牢固的物件上。

4.3 安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞，使用3m以上长绳应加缓冲器。缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

4.4 不得将绳打结使用，也不得将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。

4.5 安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时应加绳套。

4.6 使用有防坠器装置的安全带前应对安全绳外观做检查，并试锁2-3次，（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒、嗒”声；用力猛拉安全绳应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能安全回收，只需稍拉出一些安全绳即可），如有异常停止使用。

4.7 使用防坠器装置进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过30度，30度以上必须考虑能否撞击到周围物体。

4.8 在防爆区应使用对金属部件进行了防爆处理的安全带。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部门安全带使用管理工作进行考核。

5.2 发生事故时，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

安全警示标志管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据《安全标志及其使用导则》，结合公司实际情况，特制订本规定。

1.2 本规定适用公司安全警示标志管理。

1.3 术语和定义

1.3.1 安全标志：用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。

1.3.2 安全色：传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。

1.3.3 禁止标志：禁止人们不安全行为的图形标志。

1.3.4 警告标志：提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。

1.3.5 指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

1.3.6 提示标志：向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。

1.3.7 说明表示：向人们提供特定提示信息（标明安全分类或防护措施等）的标记，由几何图形边框和文字构成。

1.3.8 环境信息标志：所提供的信息涉及较大区域的图形标志，标志种类代号：H。

1.3.9 局部信息标志：所提供的信息只涉及某地点，甚至某个设备或部件的图形标志。标志种类代号：J。

2  安全警示标志的要求

2.1 安全警示标志必须符合国家标准。

2.2 安全警示标志型号的选用应符合GB2894规定的型号。

2.3 安全警示标志的分类：

2.3.1 禁止标志：是禁止人们不安全行为的图形标志；图形是带斜杆的圆边框，红底白色字。

2.3.2 警示标志：是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志；图形是正三角形边框，白底黑字。

2.3.3 指令标志: 是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形；图形是圆形边框，蓝底白字。

2.3.4提示标志：是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。图形是正方形边框，绿底白字。

2.4 安全警示标志设置要求

2.4.1 颜色

安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。

2.4.2 标志牌的衬边

安全标志牌要有衬边。除警告标志边框用黄色勾边外，其余全部用白色将边框勾一窄边，即为安全标志的衬边，衬边宽度为标志边长或直径的0.025倍。

2.4.3 标志牌的材质

安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。

2.4.4 标志牌表面质量

标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。

2.4.5 标志牌的设置高度

标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。

2.5 安全警示标志牌的设置方式：

2.5.1 安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，其标志应设在与周围环境有某种不安全因素、易发生事故或危险性较大的场所或设施设备，有必要提醒人们注意安全的公共场所和主要道路。

2.5.2 环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。

2.5.3 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

2.5.4标志牌的平面与视线夹角应接近90°，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。

2.5.5 标志牌应设置在明亮的环境中。

2.5.6 多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。

2.5.7 标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。

3  检查与维护

3.1 安全警示标志所在部门负责安全警示标志的使用、维护和管理，并列入日常检查内容，如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换 。

关键装置、重点部位安全管理规定

1  总  则

1.1 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，强化关键装置、重点部位安全管理，进一步落实领导干部的安全监管责任，确保生产装置长周期安全稳定运行，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》《企业安全生产标准化基本规范》等规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司所属关键装置、重点部位安全管理。

1.3 术语：

1.3.1 关键装置：是指公司在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压等条件下进行工艺操作的生产装置。

1.3.2 重点部位：

1.3.2.1 生产、储存、使用、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸和火灾场所的罐区、装卸台站、仓库等。

1.3.2.2 对装置和生产安、稳、长、满、优运行起关键作用的公用工程系统等。

2  监督管理

2.1 关键装置、重点部位，实行公司、部室、班组分级管理与监控。

2.2 根据公司实际情况，进行关键装置、重点部位的界定分级。

2.3 公司应对关键装置、重点部位制定安全管理管控措施。

2.4 对关键装置、重点部位实行定点联系的安全管理制度。

2.4.1关键装置、重点部位由公司领导、职能部门负责人分级进行联系，联系点应设置“关键装置及重点部位联系牌”。

2.4.2 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任：

2.4.2.1 指导帮助安全联系点实现安全生产。

2.4.2.2 监督安全生产方针、政策、法规的执行。

2.4.2.3 检查安全生产工作中存在的问题与隐患。

2.4.2.4 督促落实隐患整改。

2.4.2.5 监督事故“四不放过”原则的实施。

2.4.2.6 指导解决安全生产工作中的突出问题。

2.4.3 实行工作联系及反馈制度：

2.4.3.1 公司联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。

2.4.3.2 活动形式包括参加班组安全活动，进行安全监督检查，督促整改安全隐患、安全工作指示等。

2.4.3.3 联系点所在部门应及时填写联系点活动记录表，活动记录表在安全管理部门存档。

2.4.3.4关键装置、重点部位的联系人每年至少轮换一次。

2.4.4 关键装置、重点部位的管理要求：

2.4.4.1 安全环保部应建立关键装置、重点部位档案和登记台帐，注明公司级联系人并建立检查记录。

2.4.4.2 公司应建立关键装置、重点部位安全检查书面报告制度。对关键装置、重点部位，每月至少进行一次安全监督检查，形成安全检查记录。

2.4.5 相关职能科室安全监督要求：

生产运行部、机电仪车间、企管法务部、安全环保部等有关部门按照安全生产责任制对关键装置、重点部位定期进行监督检查：

2.4.5.1 各项工艺操作指标符合操作规程、工艺技术要求。

2.4.5.2 各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合安全规定，其安全附件应齐全完好。

2.4.5.3 严格执行联锁管理制度。

2.4.5.4 各类安全、消防设施齐全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求。

2.4.5.5 公司每月组织一次安全检查，并建立健全完整的关键装置、重点部位安全检查档案。

2.4.6 生产运行部、机电仪车间、充装站监控要求：

2.4.6.1 确认关键装置、重点部位的安全监控危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。

2.4.6.2 每周进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。

2.4.6.3 操作人员应培训合格并持证上岗。

2.4.7 班组监控要求

2.4.7.1 严格执行巡回检查制度。

2.4.7.2 严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程。

2.4.7.3 每日对安全设施、危险点进行安全检查。

2.4.7.4 岗位人员每小时对安全设施、危险点进行安全检查。

2.4.7.5 及时报告险情和处理存在的问题。

2.4.8 公司应组织制定和完善关键装置、重点部位现场处置方案，至少每半年进行一次演练。关键装置、重点部位为重大危险源时，重大危险源专项应急预案，每半年至少一次演练。

3  检查与考核

3.1 安全环保部每季度对关键装置、重点部位安全联系活动执行情况进行考核和公布。

事故隐患治理项目管理规定

1  总  则

1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求，为规范事故隐患治理项目的管理，建立事故隐患治理的长效机制，及时消除事故隐患，有效防范和减少事故，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司事故隐患治理项目管理。

1.3 术语

1.3.1 事故隐患：凡可能引起事故、影响正常安全生产的一切因素，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理漏洞等统称为事故隐患。

1.3.2 隐患治理“五定”： 定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。

2  隐患项目的界定

2.1 下列项目可以界定为隐患项目：

2.1.1 生产设施和公共场所存在的不符合国家安全生产法律、法规、标准、规范和公司规定的隐患。

2.1.2 可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患。

2.1.3 可能造成职业病或职业中毒的隐患。

2.1.4 上级主管部门或公司下达的隐患整改项目。

2.1.5 完善安全、环保、消防、职业卫生、应急等设备设施项目。

2.1.6 预防发生自然灾害可能造成灾害扩大的项目。

2.2 属于设备更新、装置正常检维修需要解决的问题，不应列入隐患项目。

3  隐患治理范围

3.1 安全技术：设备、设施的防护、保险、报警、监测、检查、紧急切断、指示、警告等装置的购置和改造项目。

3.2 职业卫生：设备、设施的通风换气、净化、职业防护、隔热、防噪音、防寒、防暑降温等改造项目。

3.3 辅助设施：女工卫生室，工作场所的休息室、更衣室及相应设施。

3.4 安全检查、事故处理所需的仪器设备及交通车辆。

3.5 其它有关安全管理所需的设备等。

4  隐患治理项目分级

4.1 公司级隐患治理项目：影响范围广、整改资金较大的项目，单个项目整改资金在50万元以上、需要报请公司审批专用资金的项目；隐患整改的具体内容应包括隐患评估、项目申报、投资概算等。

4.1.1 隐患评估应由公司分管领导、相关职能部门和具有实际工作经验的工程技术人员组成评估小组或公司认可的有资质的评价机构，以法律、法规、标准、规范以及公司规定为依据，提出评估整改意见。

4.1.2 隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。

4.1.3 经评估确认的隐患应编制隐患评估报告，主要内容包括：治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。

4.1.4 投资概算应按国家相关规定编制。

4.1.5 在隐患评估、可研报告的基础上，按照公司编制年度固定资产投资项目计划的总体要求，结合公司的实际情况，提出隐患项目治理计划及投资计划，并列入公司下一年度固定资产投资项目计划。

4.2 公司级隐患治理项目：

4.2.1 生产中出现的紧急较大隐患治理项目。

4.2.2 各部门的隐患治理项目及费用应列入年度财务预算，报请公司审核或审批。

4.3  部门级隐患治理项目：

4.3.1 管理方面的隐患。

4.3.2 整改资金在5万元以下的隐患治理项目。

4.3.3 消防器材的购置、充装、维护费用。

4.3.4 新投用的设施、工程等不满三年的隐患整改项目。

4.3.5 可以由日常维护、维修进行整改的隐患。

4.3.6 不需要投入整改资金的隐患。如：人的不安全行为，跑、冒、滴、漏等方面的隐患，这类隐患应责令隐患所在的基层单位当场整改。

5  隐患治理管理和实施

5.1 根据隐患分级，需向公司上报的隐患治理项目须经各部门组织评审后，以文件形式上报公司，经批准后执行。

5.2 根据隐患分级，属于公司级和部门级隐患治理项目，须经各归口管理部门收集整理后，报相关领导批准后执行，按照要求限期整改或责令立即整改。

6  职  责

6.1 主要负责人是公司隐患治理的第一责任人，保证安全投入的有效实施。

6.2 公司定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。

6.3 项目主管部门负责组织对隐患项目的整改方案进行评审，督促、检查、考核隐患治理项目的实施。

6.4 计划财务部负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。

6.5 安全环保部应建立重大或重点隐患治理档案，对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目实施。

7  隐患治理项目的验收和考核

7.1 隐患治理项目的验收：

7.1.1 公司级隐患治理项目由归口管理部门组织相关部门人员或委托其它有资质的单位进行验收。

7.1.2 各部门隐患治理项目由项目主管部门组织相关人员进行验收。

7.2 隐患治理项目的考核：

7.2.1 公司各级应建立隐患治理项目档案。

7.2.2 隐患治理直接与各部门责任人的业绩和经济效益挂钩，并按《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》进行考核。

7.2.3 在各级的安全检查、考核中都必须把隐患治理项目的完成情况作为重要内容。

7.2.4 计划财务部对隐患治理项目的完成情况、资金的使用情况进行全面审计，确保隐患治理按计划完成，保证隐患治理费用能够专款专用。

7.2.5 隐患治理负责部门应组织对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证考核，并进行实际效果评价。

7.2.6 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各单位的消防管理工作进行考核。

7.2.7 违反本规定的部门和个人，按照公司《安全生产奖惩管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》等有关条款执行。

承包商安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强承包商安全管理，防范安全事故的发生，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司范围内新建、改建、扩建、维修、拆除、设备安装及劳务外包等项目的相关安全管理。

1.3 术语：

1.3.1 承包商：在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

1.3.2 专业技术服务：包括机械、仪电、电力行业、网络工程、劳务用工、化学品运输等。

1.4 职责：

1.4.1 公司负责与承包商签订安全管理协议，制定承包商安全管理实施细则。协议中应明确甲、乙双方现场安全管理负责人。承包商业务管理部门、使用部门、安全管理部门等相关部门要参与协议的签订。

1.4.2 承包商业务管理部门负责对承包商资质审查和存档，组织对作业人员进行安全教育，组织制定安全技术方案，组织签订安全管理协议，对承包商的作业活动进行监督、检查，组织承包商安全业绩评价。

1.4.3 承包商使用部门负责承包商入场安全教育和安全技术交底，参与制定安全管理协议和安全技术方案，对承包商的作业活动进行监督、检查和考核，并作好记录。

1.4.4 安全环保部负责承包商入厂的安全培训和教育，组织编制安全管理协议，参与制定安全技术方案，对承包商的作业活动进行监督、检查和考核，督促承包商开展职业健康监护工作。

2  承包商安全资质审查

2.1 承包商必须具备相应的资质。

2.2 承包商应提供近三年以上的安全业绩，安全管理资料中应有近三年的事故管理情况档案，有事故发生率、“三违”事故发生率的原始记录以及安全隐患治理情况档案。

2.3 承包商安全资格预认证内容：

2.3.1 承包商的一般资料：包括承包商的名称、法人、地理位置、通讯地址、联系电话等基本信息。

2.3.2 承包商的经营情况：包括承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程能力等情况。

2.3.3 承包商近三年的HSE表现。

2.3.4 承包商的HSE管理组织机构、管理制度和保障体系。

2.3.5 对承包项目采取的劳动保护和安全技术措施、设备设施的安全状况等情况。

2.3.6 承包商的资质证书。

2.3.7 承包商的以往的工作业绩和表现。

2.3.8 承包商的施工管理能力和队伍的素质。

2.3.9 承包商作业人员和管理人员的取证、持证情况。

2.3.10 承包商施工许可证或安全生产许可证。

2.3.11 根据工程项目性质需要承包商提供的其它内容。

3  承包商选择及开工前准备

3.1 承包商应具备与项目相适应的条件：

3.1.1 承包商应具备独立的法人资格，具备所承担项目相应业务范围和等级资质。

3.1.2 承包商应有符合国家法律法规的管理制度及保障体系。

3.1.3 承包商的项目负责人应当取得相应执业资格，对项目的安全负责，指定专（兼）职现场安全管理人员。

3.1.4 承包商的特种作业人员和特种设备作业人员，必须持证上岗。

3.1.5 承包商必须为作业人员配备合格的劳动防护用品、用具，并接受公司监督检查。

3.1.6 承包商的所用施工机具的安全状况符合国家标准。

3.1.7 遵守相应法律法规和公司管理制度。

3.1.8 承包商应针对项目风险制定和落实安全管理措施。

3.2 承包商作业计划应有的HSE主要内容：

3.2.1 承包商概况和项目概况描述。

3.2.2 承包商HSE管理描述：承包商HSE承诺、方针政策及目标、承包商管理制度及标准、HSE组织机构及全员HSE职责、事故管理及应急管理。

3.2.3 现场施工作业实施：工程前期准备及设备机具的安装检查、主要施工作业环节的安全操作及工作标准、环保措施、应急预案。

3.2.4 承包商开工前应通过协调会的形式明确现场风险辨识与管控要求，特别是对可能涉及的火灾爆炸、中毒窒息等高风险施工编制安全作业规程、施工方案，并与业务管理部门、项目所在部门共同制定现场处置方案。

3.2.5  HSE管理基础资料台帐。

3.2.6 其他相应内容。

3.3 承包商进入公司内施工作业前，业务管理部门需向项目所在部门开具任务单并存档备案。

3.4 承包商必须参加公司组织的入厂安全教育培训学习安全规章制度、了解化工生产危险性、安全防范措施和作业活动注意事项等，并签订安全管理协议，应明确以下事项：

3.4.1 承包商在承包项目施工中的安全环保责任条款。

3.4.2 承包商在承包项目施工中应执行的安全环保管理规范、标准、制度。

3.4.3 承包商活动应按与建设项目方相同的安全环保管理标准进行管理。

3.4.4 承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训。

3.4.5 承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品。

3.4.6 承包商在项目中不对环境造成污染。

3.4.7 承包商必须接受项目方或委托方的现场安全检查和监督。

3.4.8 承包商应执行项目方的安全生产风险抵押金制度。

3.5 公司负责对承包商作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，承包商作业过程应专人全程监护，高风险作业以及生产装置区域内其它施工作业应设“双人”（承包商及使用单位各派1人）监护，其它并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中公司有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处理。

3.6 承包商应自觉接受公司的安全教育，并以队（班）建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，自觉遵守公司各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。

4  承包商安全管理

4.1 安全环保部、业务管理部门、项目所在部门对承包商进行入厂、入场前HSE教育培训内容：

4.1.1 安全生产法律法规、制度和规定，公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。

4.1.2 与施工作业有关的装置、部位的主要危险危害因素及安全注意事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求、应急处置措施等。

4.1.3 针对公司生产的特点提出作业安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。

4.2 承包商作业人员经过安全培训考核合格后，由保卫部门为其办理临时入厂证。

4.3 承包商作业人员必须遵守公司安全生产管理制度，服从甲方的安全监督管理，接受考核。

4.4 进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按规定办理通行证,按规定线路行驶。进入易燃易爆区的车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。

4.5 健立作业现场安全管理网络，明确双方现场安全管理人员，并佩戴明显标志。

4.6 承包商特种作业人员和特种设备作业人员必须持证作业，并到业务管理部门备案。

4.7 承包商应针对岗位职业危害因素组织接害人员开展岗前、岗中、离岗、应急职业健康体检，做好职业健康监护，必须对所有作业人员配备必要的劳保用品及安全装备。

4.8 承包商在接到公司相关单位整改通知书后，必须按照隐患整改规定及时组织整改工作，做好整改记录，并将整改情况（含承包商HSE管理人员、监理方及公司现场监督人员验收签字）向公司相关单位报备。

4.9 承包商违反安全管理规定，违章作业、违章指挥所造成事故，未对甲方造成人员伤亡和财产损失的，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理。各单位及时上报，不得隐瞒和谎报。

4.10 公司对承包商违反国家法律法规和公司安全生产管理制度时，有权当场制止甚至责令停工整改。

5  承包商表现评价与续用

5.1 公司相关部门每年至少对本部门承包商进行一次安全业绩评价。

5.2 各部门应对承包商安全业绩做出评价，形成合格承包商名录。对安全业绩评价不合格，在选择承包商时应将其排除在外，发生恶劣社会影响事件和人员死亡责任事故的承包商，列入黑名单。

5.3 承包商人员考核参照公司内部员工安全记分执行。凡是对一次性记分12分和累计记分满12分的承包商人员一律清退，并纳入公司承包商人员“黑名单”。

6  检查与考核

6.1公司按照《HSE管理协议》对承包商和使用单位进行同等考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

供应商安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强供应商及供给产品的安全管理，减少和消除供应产品的安全隐患，特制定本规定。

1.2 本规定适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。

2  程序要求

2.1 物资使用部门根据生产、经营需求提报物资计划，同时标明其安全性能。

2.2 企管法务部审核供应商的资质。

2.2.1 特种设备的供应商应具备国家规定的特种设备生产和销售资质。
    2.2.2 危险化学品的供应商应具有危险化学品生产、经营资质，危险化学品道路运输资格证及运输车辆应符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理规定》《易制毒化学品安全管理规定》等管理制度。

2.2.3 劳动防护用品的供应商应具备国家规定的生产经营资质，执行《劳动防护用品管理规定》。

2.3 企管法务部与具备安全资质的供应商建立购销合同关系。

2.4 企管法务部按照合同计划要求，通知供应商按时提供物资。

2.5 供应商提供的货物、设备等必须随物资提供相应的产品合格证、生产许可证、强制认证标志标识、安全技术说明书、安全标签、安全维修说明书等资料，企管法务部收集管理并建立台账备查。

2.6 企管法务部组织使用部门、供应商对到厂物资按照安全性能和技术要求进行验收，供应商的资质及验收结论在企管法务部存档，安全相关资料及说明交使用部门。

2.7 供应商提供的物资安全性需要在生产运行时验收，由物资使用部门组织采购中心、供应商现场验收。

3  职  责

3.1 物资供应商

3.1.1 保证提供的经营资质等资料的真实性，为其提供的物资安全质量负责。

3.1.2 根据提供的产品特性，对使用单位人员进行使用、操作和安全培训。

3.1.3 提供售后技术支撑、咨询服务等工作。

3.2 企管法务部

3.2.1 负责审查满足计划物资安全要求的供应商资质。

3.2.2 负责向供应商索取安全技术说明书、标签等相关资料，并移交给使用单位。

3.2.3 负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业病危害因素告知。

3.2.4 负责组织到货物资的验收，对采购物质安全性负责。

3.2.5 负责与供应商的协调。

3.2.6 建立合格供应商清单。

3.3 物资使用部门

3.3.1 负责计划物资安全性能的编制和说明。

3.3.2 监督复核供应商资质符合计划物资的安全要求。

3.3.3 负责供应商进行进入生产区或作业区前的安全教育和职业病危害因素告知，包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

3.3.4 负责对供应商作业现场的安全活动进行监督管理。

3.3.5 按照供应商提供的安全要求正确使用其提供的物资。

3.3.6 负责办理危险物品使用许可证、购买许可证和相应审批手续等相关证件。

4  检查与考核

4.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各单位供应商安全管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对相关责任人进行处理。

危险化学品安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强危险化学品安全管理，保障员工生命、财产安全和保护环境，特制定本规定。

1.2 公司使用和处置废弃危险化学品，必须遵守本规定和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。

1.3 职责：

1.3.1 主要负责人是公司危险化学品安全管理第一责任人，对公司危险化学品安全管理工作全面负责。

1.3.2 安全环保部负责对危险化学品安全管理工作进行综合监督管理。

1.3.3 公司建立健全危险化学品安全管理制度和应急预案，并组织实施。

1.3.4 综合办公室负责组织各种形式的安全教育，对厂内员工进行危险化学品安全知识教育。

1.3.5 企管法务部采购危险化学品时应向供应商获取“一书一签”，建立相关台账，并向使用部门提供。

1.3.6  充装站销售危险化学品必须审查购买单位运输、使用、经营许可证，运输车辆、人员资质条件和购买危险化学品相关合法手续等。

1.3.7公司应按照国家规定危险化学品产品编制一书一签，并组织学习，主动向购买单位提供。

1.4 术语

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

2  爆炸物品安全管理

2.1 购买爆炸物品应遵守以下规定：

2.1.1 提前到施工所在地公安机关办理相关手续。

2.1.2 购买的爆炸物品的数量和种类必须和审批内容相符。

2.2 运输爆炸物品的专用车辆应符合相关安全管理规定。

2.3 爆炸物品应专库储存，执行爆炸物品相关的安全管理制度。

2.4 临时储存爆炸物品时，应遵守以下规定：

2.4.1 临时爆炸药库应设置必要的技防设施。

2.4.2 临时库存爆炸物品数量不得超过设计和公安机关核定的容量。

2.4.3 临时仓库应严格遵守值班、检查、登记、验收制度。

2.4.4 库存爆炸物品应严格执行有关规程，做到日清日检，帐目清楚，帐物相符。

2.5 在作业区域搬运爆炸物品应严格执行规程，并完善交接手续。

2.6 施工现场临时存放爆炸物品时，应当具备安全存放条件，并制定防范措施，选派责任心强的具备相应能力的员工专人管理和看护。

2.7 爆炸物品丢失、被盗应立即向当地公安机关报案，并按事故报告程序上报。

2.8 使用部门应对爆炸物品储存和现场使用定期进行检查。

2.9 爆炸物品使用部门应建立健全应急预案，应急演练每年至少一次。

2.10 爆炸物品的销毁按《民用爆炸物品安全管理条例》执行。

3  其它危险化学品安全管理

3.1 公司应设立24小时安全值班和应急咨询服务电话。

3.2 公司生产、 使用、储存危险化学品的爆炸危险场所应安装使用符合国家标准规定的防爆等级的电气设备、仪器、仪表和照明等；应对危险化学品生产装置、储存场所定期进行安全检查，不断完善防控措施，及时消除安全隐患。

3.3 公司应根据生产需要，规定危险化学品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成份应经化验确认，性质相抵触的物料不得放在同一区域。

3.4 危险化学品管理人员责任心应强，熟知危险化学品性质和安全防护知识，并经培训考核合格。

3.5 生产和使用有毒有害物品场所及其操作人员，严格执行相关安全管理制度，必须加强安全技术措施和个人防护措施。

3.6 应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

3.7 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相遇。

3.8 易燃物品的加热禁止使用明火，在高温反应或蒸馏等操作过程中，如必须采用烟道气、有机热载体、电热等加热时，应采取严密隔绝措施。

3.9 生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在厂房、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

3.10 压缩气体和液化气体（如：液氯、液氧、乙炔、氧气、二氧化碳、氮气等）使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕（Mpa），以防止其它物质窜入。

3.11 输送有毒有害物料，应采取防止泄漏的措施，输送固体氧化剂、易燃固体等，应防止磨擦、撞击。

3.12 凡用于生产的有毒有害气体的蒸汽（水）管道，必须与生活用汽（水）管道分开，用途不同的工作气体（液体）管道不应联通。

3.13 生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物不要混在一起排放。

3.14 改进工艺技术，以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作，加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏，防止和减少危化物质溢散。

3.15 制定危化品事故应急救援专项预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备。定期组织应急演练，并作好演练记录。

3.16 公司定期组织管理人员和操作人员培训教育，内容包括：

3.16.1 安全管理制度。

3.16.2 安全操作规程。

3.16.3 危害告知。

3.16.4 防护用品使用。

3.16.5 应急处理。

3.16.6 其他需要培训的内容。

3.17 危险化学品现场应配备专用的劳动防护用品、设施和应急药品，专人保管，定期检查维护，保持完好。

3.18 操作人员正确穿戴劳动防护用品，严禁直接接触危险化学品，不准在生产和使用场所饮食，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。

3.19 危险化学品装卸时必须轻装轻卸，严禁超装、摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

3.20 承运单位的驾驶人员、押运人员、装卸人员，应取得上岗资格证，熟悉所运危险化学品的危害特性、使用特性以及发生意外时的应急措施。

3.21 运输危险化学品的车辆应取得相应的特殊运营资质。

3.22 运输工具上应配备必要的应急处理器材及防护用品，并悬挂安全警示标志。

3.23 废弃的危险化学品，应及时送至公安机关或有外置资质及能力的单位进行处置，一时不能处置的，应安全储存，专人保管。

3.24 危险化学品应根据其理化特性分库、分区、分类贮存，不得与其他物质混合储存；互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品，应隔离储存。危险化学品专用仓库应设专人负责管理，对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品实行双人收发、双人保管制度。

3.25 危险化学品专用仓库需设置明显标志，储存危险化学品应建立危险化学品出入库核查、登记制度。

3.26 在生产、储存危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，并且设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

3.27 实行危险化学品登记制度，为危险化学品安全管理以及危险化学品事故预防和应急救援提供技术、信息支持。登记内容包括：

3.27.1 分类和标签信息。

3.27.2 物理、化学性质。

3.27.3 主要用途。

3.27.4 危险特性。

3.27.5 储存、使用、运输的安全要求。

3.27.6 出现危险情况的应急处置措施。

4  检查与考核

4.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部门的危险化学品管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

易制毒化学品安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强易制毒化学品安全管理，规范公司易制毒化学品购买、储存、运输、使用等行为，维护公司正常生产经营活动和社会秩序，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司易制毒化学品购买、储存、运输、使用等环节的安全管理。

1.3 术语

1.3.1 易制毒化学品是指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。

1.3.2 二、三类易制毒化学品：指用于制造毒品的配剂。公司使用的易制毒化学品属于二、三类易制毒化学品，包括：硫酸、盐酸、丙酮、三氯甲烷等。

2  易制毒化学品的管理

2.1 主要负责人是公司易制毒化学品安全管理第一责任人，对公司易制毒化学品安全管理工作全面负责。

2.2 安全环保部负责对公司易制毒化学品安全管理进行监督检查。

2.3 易制毒化学品储存、使用部门是易制毒化学品安全管理责任主体，负责建立健全本部门易制毒化学品安全管理制度和应急预案，并组织实施。

2.4 易制毒化学品储存、使用部门安全管理职责：

2.4.1 负责组织安全教育培训，对员工进行易制毒化学品安全知识、法律知识教育培训。

2.4.2 应当建立使用台账，如实记录入库、出库易制毒化学品种类、数量、使用和库存等情况，并保存2年备查。

2.4.3 应当定期开展危害辨识，落实风险控制措施，严格按照相关程序和安全规程进行操作，保证易制毒化学品的储存、使用安全。

2.4.4 应当定期开展易制毒化学品安全检查，及时发现和排除安全隐患。

2.4.5 应当定期组织开展易制毒化学品泄漏应急演练，提高应急处置能力。

2.4.6  发现易制毒化学品丢失、被盗、被抢等情况，应保护好现场，立即向本单位安全管理部门、当地公安、药监、安监、商务或者卫生主管部门报告。

2.5 易制毒化学品仓库保管员按规定将易制毒化学品入库、出库台账报本单位“易制毒化学品管理信息系统”管理员，及时向公安机关报备。

2.6 未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自购买、使用、转让、销售、储存、运输易制毒化学品。

3  易制毒化学品的购买、运输

3.1 易制毒化学品购买程序：

3.1.1 使用部门根据生产需求，向企管法务部提交得到主管领导批准的易制毒化学品购买申请表。

3.1.2 采购部门核查易制毒化学品供应商提供的生产、经营易制毒化学品许可（备案）证明。

3.1.3 采购部门与合格易制毒化学品供应商签订购销合同。

3.1.4 使用部门提供合法使用证明。证明内容含：拟购买易制毒化学品的品种、数量和用途，并加盖购买单位印章。

3.1.5 将所需购买的易制毒化学品品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。

3.1.6 取得公安机关核发的“第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明”，方可执行购买合同。

3.2 向供应商索取易制毒化学品的包装说明书、化学品安全技术说明书，并了解使用、储运安全技术要求。

3.3 易制毒化学品购买时应与供货单位签订应急管理协议，明确在紧急状态下供应商应提供设备、技术支持，协助回收、转运、处置易制毒化学品。

3.4 易制毒化学品的装卸作业，应按装运物料的性质，佩戴相应的防护用品，双人操作，专人监护。

3.5 装卸易制毒化学品应轻装、轻卸、缓慢排放，严禁摔碰、撞击、拖拉、倾倒、滚动，防止包装破损。

4  易制毒化学品的储存、使用

4.1 易制毒化学品必须在专用仓库、储存室、储罐储存，并实行双人双锁管理制度。

4.2 易制毒化学品仓库应当符合有关安全、防火规定。设置相应的通风、泄压、防火、防爆、灭火、防雷、防晒、消除静电等安全设施及通讯、报警装置。

4.3 存放易制毒化学品的仓库、储罐区，应在明显位置设立安全告知卡并配备必要的应急设施、防护用品。

4.4 易制毒化学品的储存应严格执行危险品的配装规定，对不可配装的危险品必须严格隔离：

4.4.1 放射性物品，剧毒物品不能与其它危险品同存一库。

4.4.2 氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。

4.4.3 盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。

4.4.4 危险物品与普通物品同存一库应保持安全距离。

4.5 易制毒化学品储存库应限定最大允许存放量，严禁超量储存。

4.6 易制毒化学品入库前质量检测部门应进行取样分析，检验合格，方可入库。

4.7 易制毒化学品入库应按合同或入库单 / 采购单进行检查、验收、登记。验收内容包括：商品数量、包装、危险标志、合格证或检验报告。

4.8 易制毒化学品领用，凭经过部门负责人审批的“易制毒化学品出库领用单”领料，仓库保管员认真核对品名、数量、包装等信息，确认无误后放行、出库。

4.9 易制毒化学品出库后，仓库保管员应立即登入易制毒化学品台帐进行核销。

4.10 易制毒化学品仓库保管员应熟练掌握易制毒化学品的性质、安全防护知识、应急处置方法。

4.11 易制毒化学品使用操作员，必须根据物品危害特性穿戴好相应劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

4.12 盛装易制毒化学品的容器，使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止泄漏。

4.13 易制毒化学品必须严格执行交接班制度，交接班人员必须认真核实种类、数量等信息。

4.14 易制毒化学品使用部门（车间），必须建立严格的领取、清退制度，领取量不得超过工作需要量，剩余的应及时退库，并办理相关手续。

4.15 易制毒化学品使用过程中产生的废水、废气、废渣等必须按照国家相关规定进行处置，凡能相互起化学反应生成新的危害性废物的废弃物不能混存、混排。

4.16 凡拆除容器、设备和管道内带有易制毒化学品的，必须清洗干净，验收合格。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部门位的易制毒化学品管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

建设项目安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾

“三同时”管理规定

1  总  则

1.1 为贯彻落实国家安全生产、环境保护、消防、职业病防治、抗震减灾等法律、法规、标准、规范和公司有关要求，加强对建设项目安全、环境保护、消防、职业卫生、抗震减灾管理，规范建设项目，落实相关安全环保责任，保障建设项目本质安全，依据国家有关法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司新建、改建、扩建和技术引进建设项目（以下统称建设项目）。

1.3 职责：

1.3.1 公司对建设项目“三同时”工作全面负责，建立建设项目安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾档案等文件资料。

1.3.2 企管法务部是建设项目归口管理部门。

1.3.3 安全环保部督促落实建设项目“三同时”工作。

2  建设项目管理和分类

2.1 建设项目必须符合国家和建设项目所在地安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾的有关法规、标准和报批程序。建设项目中安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾技术措施和设备、设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）。从国外引进装置、设备时，应同时引进或在国内补充配套安全、环保、消防、职业卫生、抗震减灾措施和设备、设施。

2.2 工程建设项目应按安全法律法规有关规定编制安全评价报告、安全设施设计、安全设施竣工验收评价报告。

2.3 工程建设项目应按环保法律法规有关规定编制环境评价报告、环境设施设计、环境设施竣工验收评价报告。

2.4 工程建设项目应按消防法律法规有关规定编制消防评价、消防设施设计、消防设施竣工验收评价报告。报请住房和城乡建设主管部门审核、验收或备案。

2.5 工程建设项目应按职业卫生法律法规有关规定编制职业病危害评价报告、职业病防护设施设计、职业病控制效果评价。

2.6 按照国务院有关要求，对于需抗震设防的建设项目的地震安全性评价报告，应报省、市地震工作主管部门审定。

2.7 建设项目“三同时”监督管理工作分为可行性研究、基础设计（初步设计）、总体试车方案制定审查、投料（试生产）前安全条件确认、竣工验收五个阶段。

2.8 报上级政府有关部门进行审查、审核、备案、验收的建设项目，由公司组织初审、申报等工作。

3  建设项目安全管理程序及要求

3.1 建设项目《可行性研究报告》审批前或备案前，公司应做好以下工作：

3.1.1 组织开展可行性研究工作，按照相关规定组织编制《可行性研究报告》，对建设项目安全条件进行论证，并编制劳动安全章节。

3.1.2 安全环保部组织开展建设项目安全评价工作。

3.1.3 安全环保部组织相关人员对《可行性研究报告》进行安全审查，经主管领导签批后，报上级负有安全生产监督管理部门。

3.1.4 国家和地方法律法规、行业标准规范以及公司相关管理规定，对建设项目的安全设施进行研究评估，提出对策措施。

3.1.5 在厂址和装置位置的选择及总图布置时，要对建设项目可能产生的危险、有害因素进行辨识，安全条件进行论证，确保建设项目安全防护距离符合安全的规范要求。

3.1.6 《可行性研究报告》采用的安全防范技术、措施应成熟可靠，对安全方面的内容应有专章（节）论述。

3.2 建设项目《可行性研究报告》审批或备案后，公司应完成以下工作：

3.2.1 《可行性研究报告》编制单位应参加建设项目安全评价报告内审和正式审查。

3.2.2 建设项目安全评价单位完成评价报告的编制工作，并通过公司组织的评审后，报政府负有安全生产监督管理部门审查或备案。

3.2.3 建设项目设计单位应参加安全报告评审。

3.3 建设项目基础设计（初步设计）阶段，公司应完成以下工作：

3.3.1 设计委托。委托具有资质的设计单位对建设项目进行基础设计（初步设计），编制《安全设施设计专篇》。

3.3.2 设计文件初审。安全环保部组织相关人员对《安全设施设计专篇》内容进行初审，初审报告应经主管领导签字。

3.3.3 设计单位应根据国家和地方法律法规、行业的标准规范以及公司有关管理规定，进行安全设施设计，编制《安全设施设计专篇》，并对其安全防护设施设计负责。

3.3.4 设计单位《安全设施设计专篇》设计审查。

3.4 建设项目在生产准备阶段编制《总体试车方案》，并在总体试车方案审查前，安全环保部对《总体试车方案》中安全方面的内容进行审查。

3.5 建设项目投料前安全条件确认阶段，各有关部门应对建设项目安全条件检查确认，检查报告应报安全环保部备案。

3.6 公司组织建设项目安全验收。建设项目竣工阶段，应完成以下工作：

3.6.1 在建设项目投料试车、产出合格产品并进行生产考核后，申请建设项目安全设施竣工验收。

3.6.2 安全环保部组织建设项目竣工验收安全评价。

3.7 安全设施竣工验收资料报政府负有安全生产监督管理部门审查或备案。

3.7.1 验收申请报告及申请表。

3.7.2 安全设施设计经审查合格及设计修改的有关文件、资料。

3.7.3 主要安全设施、特种设备检测检验报告。

3.7.4 施工单位资质证明材料。

3.7.5 施工期间生产安全事故及其它重大工程质量事故的有关资料。

3.7.6 各级负责人、生产管理人员及特种作业人员安全资格的有关资料。

3.7.7 安全验收评价报告书。

3.7.8 其它需要提交的材料。

3.8 评价单位应依据有关安全生产法律、法规、规章及标准、规范进行评价，并对建设项目竣工验收安全评价报告的真实性负责。安全验收评价报告应通过安全环保部组织的内审和正式的审查。

4  建设项目环境管理程序及要求

4.1 建设项目《可行性研究报告》审批前，公司应做好以下工作：

4.1.1 组织开展可行性研究工作，按照相关规定组织编制《可行性研究报告》，并编制环境保护章节。

4.1.2 组织开展建设项目环境影响评价工作。

4.1.3 组织相关人员对《可行性研究报告》进行审查，经主管领导签批后，报上级环境保护部门。

4.1.4 根据国家和地方法律法规、行业标准规范以及公司相关管理规定，对建设项目的环保设施进行研究评估，提出对策措施。

4.1.5 在厂址和装置位置的选择及总图布置时，要对建设项目可能产生的环境危害进行评价，确保建设项目符合环保的规范要求。

4.1.6 《可行性研究报告》采用的环保技术、措施应成熟可靠，对环保方面的内容应有专章（节）论述。

4.2 建设项目《可行性研究报告》审批后，公司应完成以下工作：

4.2.1 《可行性研究报告》编制单位应参加环境影响评价报告的内审和正式审查。

4.2.2 建设项目环境影响评价单位完成评价报告的编制工作，并通过安全环保部组织的评审后，报政府环境保护管理部门审查或备案。

4.2.3 建设项目设计单位应参加政府环境保护部门组织的环境影响报告评审。

4.3 建设项目基础设计（初步设计）阶段，公司应完成以下工作：

4.3.1 设计委托。公司委托具有资质的设计单位对建设项目进行基础设计（初步设计）， 应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

4.3.2 设计文件初审。安全环保部组织相关人员对《环保设施设计专篇》内容进行初审，初审报告应经主管领导签字。

4.3.3 设计单位应根据国家和地方法律法规、行业的标准规范以及公司有关管理规定，进行环保设施设计，编制《环保设施设计专篇》，并对其环保设施设计负责。

4.3.4 参加《环保设施设计专篇》设计审查。

4.4 公司应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

4.5 建设项目在生产准备阶段编制《总体试车方案》，并在总体试车方案审查前，安全环保部对《总体试车方案》中环保方面的内容进行审查。

4.6 建设项目投料（试生产）前环保条件确认阶段，各有关部门应对建设项目环保条件检查确认，检查报告应报安全环保部备案。

4.7 建设项目竣工后，安全环保部应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，委托有能力的技术机构编制收监测（调查）报告。

4.8 需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，公司应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。

4.9 环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，公司不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

调试期间，公司应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。公司开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。

4.10 验收监测（调查）报告编制完成后，公司应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，公司应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。

4.11 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

4.12 公司可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

4.13 公司在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。

4.14 除按照国家需要保密的情形外，公司应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

4.14.1 建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

4.14.2 对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

4.14.3 验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。公司公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

4.15 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

4.16 验收报告公示期满后 5 个工作日内，公司应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。公司应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

4.17 纳入排污许可管理的建设项目，公司应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

4.18 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

5  建设项目消防管理程序及要求

5.1 建设项目《可行性研究报告》审批前，公司应做好以下工作：

5.1.1 委托开展可行性研究工作。按照相关规定组织编制《可行性研究报告》，对建设项目消防建设进行论证，并编制消防章节。

5.1.2 安全环保部组织相关人员对《可行性研究报告》进行消防方面内容审查，经主管领导签批后，报主管部门备案。

5.1.3 根据国家和地方法律法规、行业标准规范以及公司相关管理规定，对建设项目的消防设施进行研究评估，提出对策措施。

5.1.4 在厂址和装置位置的选择及总图布置时，要对建设项目的消防设施设计和平面布局、消防器材配置进行评价，确保建设项目符合消防的规范要求。

5.1.5 《可行性研究报告》采用的消防设施应成熟可靠，对消防方面的内容应有专章（节）论述。

5.2 建设项目《可行性研究报告》审批后，公司应完成以下工作：

5.2.1 《可行性研究报告》编制单位应参加消防评价报告的内审正式审查。

5.2.2 建设项目消防评价单位完成评价报告的编制工作，并通过安全环保部组织的评审后，报政府主管部门审查或备案。

5.2.3 建设项目设计单位应参加消防报告设计评审。

5.3 建设项目基础设计（初步设计）阶段，公司应完成以下工作：

5.3.1 设计委托。公司委托具有资质的设计单位对建设项目进行基础设计（初步设计），编制《消防设计专篇》。设计文件初审。

5.3.2 安全环保部组织相关人员对《消防设计专篇》内容进行初审，初审报告应经主管领导签字。

5.3.3 设计单位应根据国家和地方法律法规、行业的标准规范以及公司有关管理规定，进行消防设计，编制《消防设计专篇》，并对其消防设计负责。

5.3.4 参加《消防设计专篇》设计审查。

5.4 建设项目消防工程施工阶段，公司应完成以下工作：

5.4.1 监督施工单位严格按消防设计施工图进行施工；

5.4.2 施工阶段对施工单位现场进行合法性检查、产品一致性检查及产品质量检查。

5.4.3 监督施工单位对设备设施、材料进行的材料入场试验；

5.4.4 监督施工单位对安装完成的设备设施进行单机调试、系统调试以及联动试验、连锁试验；确保产品功能完好。

5.5 建设项目在生产准备阶段编制《总体试车方案》，并在总体试车方案审查前，安全环保部对《总体试车方案》中消防方面的内容进行审查验收。

5.6 建设项目投料前消防条件确认阶段，各有关部门应对建设项目消防条件检查确认，检查报告应报安全环保部备案。

5.7 组织建设项目消防专项验收。建设项目竣工阶段，公司应完成以下工作：

5.7.1 在建设项目投料试车、产出合格产品并进行生产考核后，申请建设项目消防竣工验收。

5.7.2 安全环保部组织建设项目竣工验收消防评价。

5.7.3 安全环保部组织对建设项目消防验收评价报告进行初审。

5.7.4 在向主管部门申请验收前，安全环保部组织相关人员进行内部验收并形成报告。

5.8 消防竣工验收资料申报主管部门申请验收或备案抽查。（国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程 竣工，公司应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

前款规定以外的其他建设工程，公司在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查）

5.8.1 验收申请报告及申请表。

5.8.2 设计文件、安装说明书、审核意见书、变更通知书、竣工图

5.8.3 市场准入文件、质量合格证明、现场检查报告

5.8.4 质量管理检查记录、质量事故处理报告

5.8.5 隐蔽工程验收记录、试验记录

5.8.6 施工单位资质证明材料。

5.8.7 消防验收评价报告书。

5.8.8 其它需要提交的材料。

5.9 评价单位应依据消防法律、法规、规章及标准、规范进行评价，并对建设项目竣工验收消防评价报告的真实性负责。消防验收评价报告应通过安全环保部组织的内审和审查验收或备案抽查。

6  建设项目职业卫生管理程序及要求

6.1 建设项目《可行性研究报告》审批前，公司应完成以下工作：

6.1.1 组织开展可行性研究工作，按照相关规定组织编制《可行性研究报告》，对建设项目职业病防护实施进行论证，并编制职业卫生章节。

6.1.2 组织开展建设项目职业病危害预评价工作。

6.1.3 组织相关人员对《可行性研究报告》进行职业卫生方面内容审查。

6.1.4 《可行性研究报告》编制应根据国家和地方法律法规、行业标准规范，对建设项目的职业卫生设施进行研究评估，提出对策措施。

6.1.5 《可行性研究报告》采用的职业卫生防范技术、措施要成熟可靠，对职业卫生方面内容应有专章（节）论述。

6.2 建设项目《可行性研究报告》审批后，公司应完成以下工作：

6.2.1 建设项目职业病危害预评价报告的编制工作。

6.2.2 组织对建设项目的职业病危害预评价报告进行评审，并按评审意见对报告修改完善。

6.2.3 《可行性研究报告》编制单位应参加职业病危害预评价报告评审。

6.3 建设项目基础设计（初步设计）阶段，公司应完成以下工作：

6.3.1 职业病防护实施设计。委托设计单位对建设项目进行基础设计（初步设计），编制《职业病防护设施设计》。

6.3.2 设计文件初审。组织相关人员对《职业病防护设施设计 》内容进行初审，初审报告应经主管领导签字。

6.3.3 设计单位应根据国家和地方法律法规、行业的标准规范以及公司有关管理规定，进行职业病防护设施设计，编制《职业病防护设计 》，并对其职业卫生设施设计负责。

6.4 职业病防护设施施工

6.4.1公司应当按照评审通过的设计和有关规定组织职业病防护设施的采购和施工。

6.4.2 建设项目职业病防护设施设计在完成评审后，建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的，应当对变更的内容重新进行职业病防护设施设计和评审。

6.5 职业病危害控制效果评价与防护设施验收

6.5.1 建设项目投入生产或者使用前，公司应当依照职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求，采取下列职业病危害防治管理措施：

6.5.1.1 设置职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。

6.5.1.2 制定职业病防治计划和实施方案。

6.5.1.3 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。

6.5.1.4 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

6.5.1.5 实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

6.5.1.6 对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

6.5.1.7 公司主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，并组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训。

6.5.1.8 组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。

6.5.1.9 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。

6.5.1.10 为劳动者个人提供符合要求的职业病防护用品。

6.5.1.11 建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

6.5.1.12 职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的其他管理措施。

6.5.2 建设项目完工后，需要进行试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外。

6.5.3 建设项目在竣工验收前或者试运行期间，应当进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。

6.5.4 公司在职业病防护设施验收前，应当编制验收方案。公司应当在职业病防护设施验收前20日将验收方案向管辖该建设项目的职业卫生监督管理部门进行书面报告。

6.5.5 属于职业病危害一般或者较重的建设项目，公司应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，并形成评审意见和验收意见。属于职业病危害严重的建设项目，公司应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作，并形成评审和验收意见。

6.5.6 公司应当按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施进行整改完善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施验收结果的真实性、合规性和有效性负责。

6.5.7 公司应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的职业卫生监督管理部门提交书面报告。

6.5.8 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进行验收。

6.5.9 建设项目职业病防护设施未按照规定验收合格的，不得投入生产或者使用。

7  建设项目抗震设防管理程序及要求

7.1 建设项目《可行性研究报告》审批前，公司应完成以下工作：

7.1.1 按照有关要求委托具有相应资质的单位对建设项目可行性进行研究并编制《可行性研究报告》，完成政府主管部门批准立项或备案。

7.1.2 组织委托单位对建设项目区域地震安全性评价工作，编制地震安全性评价报告，并报送有关地震工作主管部门或者机构审定。

7.1.3 组织相关部门人员对建设项目《可行性研究报告》进行初审，将抗震设防要求纳入可行性研究报告内容，初审表经主管领导签字。

7.1.4 建设项目《可行性研究报告》编制单位应根据国家和地方法律法规、行业标准规范，对建设项目的抗震设防内容进行论述，提出对策措施。

7.2 建设项目《可行性研究报告》批复或备案后，公司应完成以下工作：

7.2.1 安全环保部按要求将地震主管部门批复或备案的地震安全性评价报告提交设计单位作为设计依据。

7.2.2 建设工程设计单位应当按照抗震设防要求和抗震设计规范，进行抗震设计。

8  检查与考核

8.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对建设项目HSE“三同时”管理进行考核。

8.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第四篇  作业场所安全管理

重大危险源安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强危险化学品重大危险源的安全管理，防止重大安全事故的发生，保证重大危险源安全、平稳运行，保障员工生命安全和公司财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源辨识》《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司对重大危险源辨识、评估、登记建档、备案、核销及其日常安全管理工作。

1.3 术语

1.3.1 重大危险源：是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，长期地或临时地生产、储存、使用、搬运和经营危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

1.3.2 临界量：指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量，若单元中的物质数量等或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

1.3.3 贮存区：指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

1.3.4 生产单元：指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

1.3.5 安全包保责任制：是指公司按照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》要求，专门为重大危险源指定主要负责人、技术负责人和操作负责人，并由其包联保证重大危险源安全管理措施落实到位的一种安全生产责任制。

2  职  责

2.1 总经理担任公司重大危险源的主要负责人，全面负责公司重大危险源的安全管理。对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

2.1.1 组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。

2.1.2 组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

2.1.3 组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训。

2.1.4 保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。

2.1.5 督促、检查重大危险源安全生产工作。

2.1.6 组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案。

2.1.7 组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

2.2 分管生产、装备副总经理担任重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

2.2.1 组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

2.2.2 组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行。

2.2.3 对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。

2.2.4 组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理。

2.2.5 每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实。

2.2.6 组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

2.3 生产运行部经理/负责人担任重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：

2.3.1 负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程。

2.3.2 涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施。

2.3.3 每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。

2.3.4 采取措施消除重大危险源事故隐患。

2.4 公司对重大危险源安全运行负责，组织制订、修订本单位重大危险源的安全管理制度、安全操作规程及教育和培训计划，并确保其得到有效执行。具体实施重大危险源风险评价管控、隐患排查治理、生产运行、检维修等，建立健全重大危险源安全管理档案。保证重大危险源安全生产运行和隐患治理所必需的安全投入。组织制定并实施本单位的重大危险源生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并定期组织开展应急演练。

2.5 安全环保部负责重大危险源的综合安全监督管理，贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规、规章、制度及标准；负责编制、修订公司重大危险源安全管理规定，并组织实施；组织重大危险源安全评估，组织建立重大危险源的安全管理档案；组织重大危险源安全包保责任人履职情况评估、考核。

2.6 机电仪车间负责重大危险源机械设备安全管理，按照职责分工对设备、机械、建构物、安全环保消防设备设施的安全稳定运行负责，对其完好性负责，对其更新、改造、维修、验收等过程负责，对其检维修过程的作业安全负责。

2.7 企管法务部负责重大危险源生产技术安全管理。负责组织编制或修订重大危险源安全生产操作规程、工艺参数、生产管理制度、工艺交出、开停车方案等，对其有效性、适宜性负责，并应符合安全生产要求，对其执行情况进行检查、监督和考核。

2.8 装备管理仪表电气管理专业负责重大危险源仪表电气安全管理，负责重大危险源安全监控装备选择、安装、检查、维护保养、更新等，负责预警参数设置，监控预警参数一般有罐内介质的液位、温度、压力等工艺参数，罐区内可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参数和音视频信号等。负责重大危险源联锁报警（SIS）投用、解除、实验等并应符合《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》等法律法规要求。

2.9 安全环保部负责重大危险源防盗窃、防抢劫、防破坏、防群体事件、防恐怖袭击等治安防范工作。负责组织重大危险源物防、技防设施建设及维护工作。

2.10 其他相关部门按照各自的职责分工，对重大危险源实施专业监督管理。

3  辨识与评估

3.1 公司应按《危险化学品重大危险源辨识》标准对下列生产装置、设施或场所进行辨识，并记录辨识过程与结果。

3.1.1 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空等条件下运行的生产装置。

3.1.2 制造、储存、运输和销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、仓库等。

3.1.3 其它危及安全生产的重大危险源。

3.2 公司应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。一、二级重大危险源要采用 HAZOP 、LOPA分析进行安全评估。可以组织公司的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。

3.3 重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源的具体等级认定按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件 1 列示进行分类。

3.4 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：

3.4.1 构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

3.4.2 构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

3.4.3 重大危险源个人和社会风险值，不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件2 列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的，单位应当采取相应的降低风险措施。

3.5《重大危险源安全评估报告》应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括以下内容：

3.5.1 评估的主要依据。

3.5.2 重大危险源的基本情况。

3.5.3 事故发生的可能性及危害程度。

3.5.4 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）。

3.5.5 可能受事故影响的周边场所、人员情况。

3.5.6 重大危险源辨识、分级的符合性分析。

3.5.7 安全管理措施、安全技术和监控措施。

3.5.8 事故应急措施。

3.5.9 评估结论与建议。

3.6 有下列情形之一的，公司应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：

3.6.1 重大危险源安全评估已满三年的。

3.6.2 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的。

3.6.3 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的。

3.6.4 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的。

3.6.5 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的。

3.6.6 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准 发生变化的。

3.7 公司应当及时将重大危险源安全评估报告或者安全评价报告按照有关规定报当地政府应急管理部门备案。

4  安全管理

4.1 公司应当成立重大危险源安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

4.2 公司应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人（包保负责人）或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

4.3 公司应明确每一处重大危险源安全包保的主要负责人、技术负责人和操作负责人。建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理部门应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。

4.4 公司应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志、公示牌，写明紧急情况下的应急处置办法；以及重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式。

4.4 安全包保责任人因休假、出差等原因不在岗时，按班子排名顺序自动履行重大危险源安全包保责任。节假日由值班领导、值班管理人员自动履行重大危险源安全包保责任。

4.5 各部门、班组、岗位（职位）在包保责任人领导组织指挥协调下按照《安全生产责任制》《安全生产管理责任清单》及工作分工，团结协作完成重大危险源安全管理工作。

4.6 公司应将重大危险源安全包保责任人、联系方式录入全国危险化学品登记信息管理系统，并向所在地应急管理部门报备，相关信息变更的，于变更后5日内在全国危险化学品登记信息管理系统中更新。

4.7 公司应按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》有关要求，向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

4.8 公司应当结合安全生产标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理体系建设，运用信息化工具，加强重大危险源安全管理。

4.9 公司接到地方各级应急管理部门生产风险监测预警信息后，按照《生产安全事故应急预案》预警及信息报告流程执行，保证重大危险源预警信息能够及时推送给对应的安全包保责任人及其他相关责任人。

4.10 新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。

重大危险源的主要负责人应当由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

4.11 公司应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训,使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

4.12 公司应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、 生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

4.12.1 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。

4.12.2 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统。

4.12.3 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。

4.12.4 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。

4.12.5 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

4.13 公司应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

4.14 公司应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

4.15 公司应当依法制定重大危险源事故专项应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；与相关预案保持衔接。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

4.16 公司应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：

4.16.1 对重大危险源专项应急预案，每半年至少进行一次。

4.16.2 对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。

4.16.3 应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

4.17 公司对经辨识确定的重大危险源登记建档，档案应当包括以下内容：

4.17.1 辨识、分级记录。

4.17.2 重大危险源基本特征表。

4.17.3 涉及的所有化学品安全技术说明书。

4.17.4 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表。

4.17.5 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程。

4.17.6 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果。

4.17.7 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告。

4.17.8 安全评估报告或者安全评价报告。

4.17.9 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；包保主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式；

4.17.10 重大危险源场所安全警示标志公示牌和安全承诺公告牌的设置情况。

4.17.11 其他文件、资料。

4.18 重大危险源罐区内动火一律为特级动火。

4.19 重大危险源装置、罐区内承包商作业实行“双监制”，作业单位、作业所在单位必须分别安排专人现场监护。

5  监督与检查

5.1 公司应当加强重大危险源的监督检查，督促各部门做好重大危险源辨识、评估、备案、核销等工作，并及时通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。

5.2 安全环保部应当定期对重大危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括：

5.2.1 重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况。

5.2.2 重大危险源的辨识、分级、安全评估、登记建档、备案情况。

5.2.3 重大危险源的监测监控情况。

5.2.4 重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保养情况。

5.2.5 重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况。

5.2.6 有关从业人员的安全培训教育情况。

5.2.7 安全标志公示牌和安全承诺公告牌设置情况。

5.2.8 应急救援器材、设备、物资配备情况。

5.2.9 预防和控制事故措施的落实情况。

5.2.10 对包保责任人履职情况评估、考核与绩效管理情况。

5.3 在监督检查中，发现重大危险源存在事故隐患的，各相关部门应立即排除。在隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；隐患排除后，经安全环保部、企管法务部审查同意，方可恢复生产和使用。

5.4 安全环保部及相关部门在监督检查中，应当相互配合、互通情况，对重大危险源实施有效的管理与监控。

6  责任追究

6.1 存在重大危险源且有下列行为之一的，责令限期改正，逾期未改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照有关规定予以处罚，构成犯罪的，国家相关部门将依法追究刑事责任：

6.1.1 未对重大危险源进行安全评估或者安全评价的。

6.1.2 未对重大危险源进行登记建档的。

6.1.3 未对重大危险源进行安全监测监控的。

6.1.4 未制定重大危险源事故应急预案的。

6.1.5 未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志的。

6.1.6 未对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验的。

6.2 违反本规定有下列行为之一，责令限期改正；逾期未改的，按照有关规定给予处罚：

6.2.1 未按照标准对重大危险源进行辨识的。

6.2.2 未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的。

6.2.3 未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的。

6.2.4 未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的。

6.2.5 未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。

6.2.6 未按照本规定要求开展重大危险源事故应急预案演练的。

6.2.7 未按照本规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检，采取措施消除事故隐患的。

6.3 领导机构、主要负责人、未认真履行重大危险源安全管理职责，导致发生生产安全事故，按公司有关规定进行处理；构成犯罪的，由国家机关依法追究刑事责任。

6.4 各相关部门管理工作人员因失职、渎职、徇私舞弊或滥用职权，造成重大危险源监督管理失控，导致发生事故的，按公司相关规定予以行政处分；构成犯罪的，由国家机关依法追究刑事责任。

仓库、罐区安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强物资仓库、储罐区域的安全管理，保障仓库、储罐区域及各类物品的储存安全，促进安全生产，根据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业防火设计规范》(GB50160)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036）《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司物资仓库、储罐区域，及原、辅材料及中间产品贮存的管理。

2  组织管理

2.1 职责：

2.1.1 公司对所属仓库、储罐区域加强安全管理，落实公司仓库、储罐区域管理人员的岗位职责和安全职责。

2.1.2 安全环保部对仓库、储罐区域的安全措施情况进行监督检查。

2.1.3 企管法务部负责组织库管员、操作人员的安全技术培训和考核，持证上岗。

2.2 公司仓库、储罐区域负责人是仓库、储罐区域安全第一责任人。

2.3 仓库、储罐区域责任部门主要职责：

2.3.1 贯彻执行安全生产方针、政策、法规，加强班组建设，全面落实安全生产管理工作。

2.3.2 制定落实安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全措施，考核标准和奖惩办法等，定期检查、考核。

2.3.3 对重点防火部位，做到定人、定位、定措施管理。

2.3.4 对员工进行安全教育，定期组织进行安全检查。

2.3.5 建立安全管理台帐、记录、档案。

2.4  仓库、储罐区域工作人员主要职责：

2.4.1 严格进行交接班。

2.4.2 严格进行巡回检查。

2.4.3 严格遵守劳动纪律。

2.4.4 严格规范穿戴劳动防护用品。

2.4.5 严格执行仓库、储罐区域安全管理规定。

2.5 仓库、储罐区域工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的消防管理工作。

2.6 仓库、储罐区域安全设施应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完好。

2.7 仓库、储罐区域工作人员应定期进行专门的安全培训，经考试合格后上岗。

2.8 外来人员在进入仓库、储罐区域前，应由相关人员对其进行危害告知、紧急救护等安全注意事项培训，并在相关工作人员的陪同下才能进入。

3  仓库、危险品罐区安全要求

3.1 新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，并经消防设计审查和验收部门审核和验收。储罐区设计按《石油化工企业防火设计规范》(GB50160)有关规定进行设计，应有完善的安全措施。储存易燃物品库房、罐区地面，应当采用不易打出火花的材料。储存易燃和可燃物品的库房、罐区应当根据防雷、防静电的需要，安装相关安全设施。

3.2 仓库、储罐区域必须和生活区、维修工房分开布置。库区的加工间和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。

3.3 库存物资不准堆放在电器开关附近或压在电线上。

3.4 易燃、易爆物品的库房应有相应的防火防爆安全措施。

3.5 物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。危险化学品的发放，应严格控制，主管部门应经常检查核准。

3.6 危险物品的储存要严格执行危险品的安全管理，对不可混合贮存的危险物品贮存时必须符合以下安全要求：

3.6.1 剧毒物品不能与其它危险物品同存一库。

3.6.2 氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库

3.6.3 盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。

3.6.4 危险物品与普通物品同存一库时应保持安全距离。

3.6.5 库区周围严禁烟火，并注意通风。

3.6.6 在工作现场不得使用易燃溶剂做清洗工作。

3.7 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

3.8 仓库要配备相应的消防设施，做好安全标志，对储存物资及安全设施定期检查。

3.9 库房、储罐区域应根据需要，设置消防给水设施，保证消防供水，并配备适当类型和数量的消防器材，装设信号报警设施，寒冷季节应对消防设施采取防冻措施。

3.10 罐内的液位、温度、压力有精确计量，安全阀灵敏好用。

3.11 根据罐内介质要求，设置喷淋、降温或者冷冻装置、围堰等设施。

3.12 储罐要有良好的静电接地装置。

3.13 储罐要定期保养和维护，做到输送管道、阀门及机泵的畅通，防止跑、冒、滴、漏现象发生。

3.14 罐区适当位置要配备冲洗水源、洗眼器及一定数量的急救药品，配备适用的防护用品和消防设施。

3.15 罐区内严禁堆放杂物及可燃物质。

3.16 罐区周围应设置警示标志及危害告知牌。

3.17 仓库、罐区内应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电气照明设备。

3.18 电气设备应有安全保护装置，不得超负荷运行。对用电设备和线路定期检查，每年至少应进行两次绝缘检测。

3.19 危险物品的仓库、罐区安装的电气开关箱应设在仓库、罐区外，且安装防雨、防潮等保护设施。

3.20 危险物品的仓库、罐区内不准架设临时电线，如需架设临时电线，必须严格履行临时用电审批手续，做好防范措施，使用后立即拆除。

3.21 仓库、储罐区安装电气设施，应当严格按照电力设计技术规范有关规定执行。

3.22 仓库、储罐区内严禁烟火。需动火时应办理《动火安全作业证》。

3.23 仓库、罐区储存量构成重大危险源的，除执行本规定之外，还应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036）、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》等法律法规要求，严格执行。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对仓库、罐区安全管理进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

安全设施、安全附件管理规定

1  总  则

1.1 为了保障安全生产、预防事故发生和防止事故扩大，有效发挥安全设施、安全附件在紧急情况下对人员和设备的安全保障作用，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司安全设施、安全附件管理。

1.3 安全设施：是指公司在生产经营活动中将危险有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。

1.3.1 预防事故设施

1.3.1.1 检测、报警设施

（1）压力、温度、液位、流量、组分等报警设施。

（2）可燃气体、有毒有害气体等检测和报警设施。

（3）用于安全检查和安全数据分析等检验、检测和报警设施。

1.3.1.2 设备安全防护设施

（1）防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施。

（2）传动设备安全闭锁设施。

（3）电气过载保护设施。

（4）静电接地设施。

1.3.1.3 防爆设施
（1）各种电气、仪表的防爆设施。

（2）阻隔防爆器材、防爆工器具。

1.3.1.4 作业场所防护设施

作业场所的防辐射、防触电、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。

1.3.1.5 安全警示标志

（1）包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志、警示牌、警示说明。

（2）厂内道路交通标志。

1.3.2 控制事故设施

1.3.2.1 泄压和止逆设施

（1）用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施。

（2）用于止逆的阀门等设施。

1.3.2.2 紧急处理设施

（1）紧急备用电源、紧急切断等设施。

（2）紧急停车、仪表连锁等设施。

1.3.3 减少与消除事故影响设施

1.3.3.1 防止火灾蔓延设施

（1）阻火器、防火梯、防爆墙、防爆门等隔爆设施。

（2）防火墙、防火门等设施。

（3）防火材料涂层。

1.3.3.2 灭火设施：灭火器、消火栓、高压水枪、消防车、消防管网、消防站等。

1.3.3.3 紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、应急照明等设施

1.3.3.4 逃生设施：逃生安全通道（梯）。

1.3.3.5 应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

1.3.3.6 劳动防护用品的装备，包括头部、面部、视觉、呼吸、听觉器官、四肢、身躯防火、防毒、防烫伤、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

1.4 安全附件：安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、气瓶阀门；压力表、液位计、壁温测试仪表。

2  管理职责

2.1 公司管理职责：

2.1.1 在新改扩建工程设计时，安全设施、安全附件应与主体工程同时设计。

2.1.2 设计中应选用工艺技术先进、产品成熟可靠、符合国家标准规范、有生产经营许可的安全设施、安全附件，其功能、结构、性能和质量应满足职业安全卫生要求。应努力提高设计中采用的安全设施、安全附件的自动化水平，改善劳动条件。

2.1.3 不得选用未经鉴定、带有试用性质的安全设施、安全附件。

2.1.4 在防爆场所选用的安全设施、安全附件，应取得国家指定的防爆检验机构发放的防爆许可证，并应达到安装、使用场所的防爆等级要求。

2.2 企管法务部管理职责：

2.2.1 严格执行建设项目安全设施“三同时”管理规定，积极采用技术先进、性能可靠的安全设施、安全附件，不合格的安全设施安全附件一律不得安装。

2.2.2 制定安全设施、安全附件的技术措施，组织实施，严格施工队伍和工程监督的管理，确保按图施工。

2.2.3 组织安全设施、安全附件配置方案的设计审查、竣工验收，以及更新、停用（临时停用）、拆除、报废的技术论证工作。

2.2.4 组织新增安全设施、安全附件的审核。

2.2.5 建立完整的安全设施、安全附件配置台帐，并及时更新。落实安全设施、安全附件管理使用的有关规定，执行安全设施、安全附件的更新、检修、投用、停用（临时停用）、报废、拆除申报程序。

2.2.6 按照安全设施、安全附件的用途及配置数量，安装、设置在规定的使用位置，明确管理、维护、操作人员责任。

2.2.7 对竣工资料不全或未达到安全设施、安全附件设计性能的工程项目，在移交时有权拒绝接管。

2.3 机电仪车间管理职责：

2.3.1 建立完整的安全设施、安全附件档案，制定其检修、维护、保养、更新、报废等制度。参加安全设施、安全附件配置方案的设计审查工作，以及更新、停用（临时停用）、拆除的技术论证和审查工作。

2.3.2 负责组织安全设施、安全附件施工及投用前的检查、验收；负责审核、制定年（季）度检修计划；负责运行状况、检维修质量的检查；将安全设施、安全附件的完好使用情况列为设备考核评比的内容，确保安装率、完好率达到100%。

2.3.3 组织编制、修订安全设施、安全附件的安全技术检修规程，组织进行安全设施、安全附件技能培训，确保检修质量必须符合安全生产要求。

2.3.4 负责对报警器校验的单位和人员的相应资质审查。校验用标准气体，校验仪器、校验方法和校验周期等要符合规范要求。

2.3.5 参加新增安全设施、安全附件的审核。

2.4 生产运行部管理职责

2.4.1 参加安全设施、安全附件施工及投用前的检查、验收；负责运行状况、检维修质量的检查；将安全设施、安全附件的完好使用情况列为生产考核评比的内容，确保使用率、完好率达到100%。

2.4.2 组织编制、修订安全设施、安全附件的安全技术操作规程，其工艺指标必须符合安全生产要求。

2.4.3 建立严格的安全联锁系统的管理制度。生产期间安全联锁系统应投入使用。严禁擅自拆除安全联锁系统进行生产。确需拆除，应经各单位主管领导或总工程师负责审查和批准，同时要制定相应的保护措施并指派专人负责落实。

2.4.4 参加新增安全设施、安全附件的审核。

2.5 安全环保部管理职责：

2.5.1 建立完整的安全装备、气防设施配置台帐，监督检查安全装备和安全附件的配备、校验与完好情况。

2.5.2 定期对安全装备和安全附件、气防设施的使用、维护、保养情况进行监察，对气防设施的使用、维护、保养情况进行专项检查。

2.5.3 监督检查建设项目中安全设施和消防设施“三同时”执行情况，参加安全设施和消防设施的设计审查和竣工、投产前的检查、验收工作。

2.5.4 参加更新、停用（临时停用）、拆除、报废安全设施、安全附件的技术论证和审查。

2.5.5 参加新增安全设施、安全附件的审核。

2.5.6 建立完整的消防设施档案和台帐，负责消防设施更新、停用（临时停用）、报废的审查备案工作。对消防设施的使用、维护、保养情况进行专项检查。

2.5.7 组织编制和修订消防设施的安全技术操作规程。

2.6 物资采购部门管理职责：

2.6.1 对采购的安全设施、安全附件质量负责。

2.6.2 负责追偿相关方提供不合格的安全设施、安全附件造成的损失。

3  安全设施、安全附件管理

3.1 安全设施、安全附件专人负责管理，开展经常性检查、维护、保养，定期校验，并建立台账、档案。

3.2 安全设施、安全附件按设备设施全寿命周期管理。

3.3 安全设施、安全附件不准随意拆除、挪用或弃用，因检修拆除的，检修完毕后必须立即恢复。

3.4 机械、设备上的安全设施由设备部门负责监督管理。

3.5 电气安全保护装置由电气部门负责管理。

3.6 工艺过程中的温度、压力、液面超限报警装置和安全联锁装置，由仪表部门负责管理。

3.7 火灾报警装置、自动灭火装置和其它固定、半固定灭火装置，由业务管理部门负责管理。

3.8 安全设施、安全附件实行“属地管理”和“谁使用谁负责”原则，所在部门负责巡查检查、操作使用等，发现问题及时处理，不能处理的立即报相应职能部门处理，并保存相应记录备查。

3.9 不得使用淘汰落后的安全设施、安全附件。

4  检查与考核

4.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对安全设施、安全附件管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

特种设备安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强特种设备安全管理，预防特种设备事故，保障人身和财产安全,制定本规定。

1.2 本规定适用于公司特种设备安全管理。

1.3 术语：

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆等。

2  安全管理机构及人员职责

2.1 特种设备安全管机构职责：

2.1.1 贯彻执行特种设备有关法律、法规和安全技术规范及相关标准。

2.1.2 负责落实公司特种设备安全使用、管理主要义务。

2.1.3 负责高耗能特种设备节能管理，开展日常节能检查，落实节能责任制。

2.1.4 负责对公司特种设备使用部门进行监督管理、考核。

2.2 特种设备安全管理负责人职责：

2.2.1 协助主要负责人履行公司特种设备安全的领导职责，确保公司特种设备的安全使用。

2.2.2 宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及可有关法律、法规、规章和安全技术规范。

2.2.3 组织制定公司特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备。

2.2.4 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练。

2.2.5 对公司特种设备安全管理工作实施情况进行检查。

2.2.6 组织进行隐患排查，并且提出处理意见。

2.2.7 当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告公司主要负责人。

2.3 特种设备安全管理员职责：

2.3.1 组织建立特种设备安全技术档案。

2.3.2 办理特种设备使用登记。

2.3.3 组织制定特种设备操作规程。

2.3.4 组织开展特种设备安全教育和技能培训。

2.3.5 组织开展特种设备定期自行检查。

2.3.6 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作。

2.3.7 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理。

2.3.8 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并及时报告本单位安全管理负责人。

2.3.9 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。

2.4 特种设备作业人员职责：

2.4.1 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作。

2.4.2 按照规定填写作业、交接班等记录。

2.4.3 参加安全教育和技能培训。

2.4.4 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且做出记录。

2.4.5 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取措施，并且按规定的程序想特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。

2.4.6 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

2.4.7 锅炉作业人员应当严格执行过路节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

3  安全管理

3.1 总经理是公司特种设备安全管理的第一责任人，对特种设备安全和节能负总责。公司应配备特种设备安全管理负责人和特种设备安全管理员，建立特种设备安全管理机构。

3.2 公司应建立健全特种设备使用安全节能管理制度和特种设备操作规程，特种设备管理制度至少包括以下几个方面内容：

3.2.1 特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责。

3.2.2 特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度。

3.2.3 高能耗特种设备节能管理制度。

3.2.4 特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度。

3.2.5 特种设备隐患排查治理制度。

3.2.6 特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度。

3.2.7 特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度。

3.2.8 特种设备应急救援管理制度。

3.2.9 特种设备事故报告和处理制度。

3.3 特种设备的购置，应随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

3.4 特种设备的安装应具有相应安装许可资质，施工前应按规定向直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门办理告知手续，任何单位不得擅自安装未经批准的特种设备。

3.5 特种设备安装完成后，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。

3.6 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

3.7 综合办公室为特种设备作业人员证的归口管理部门，企管法务部负责特种设备作业人员及安全管理人员资格证的办证工作，做到持证上岗。

3.8 公司应开展特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识和技能。

3.9 公司应对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。对特种设备的安全附件、安全保护装置及仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

3.10 公司应定期开展特种设备隐患排查和治理工作，企管法务部每月至少组织一次特种设备安全专项检查。

3.11 公司应当建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：

3.11.1 使用登记证。

3.11.2 《特种设备使用登记表》。

3.11.3 特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护说明、监督检验证书、型式试验证书等。

3.11.4 特种设备安装、改造和修理方案、图样、材料证明证书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料。

3.11.5 特种设备定期自行检查记录（报告）和定期检验报告。

3.11.6 特种设备日常使用状况记录。

3.11.7 特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录。

3.11.8 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。

3.11.9 特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。

3.11.10 节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料。

3.12 公司应当制定特种设备事故应急预案，并定期进行演练。

3.13 安全环保部负责对特种设备的安全管理工作实施监察。

4  事故管理

4.1 特种设备事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

4.2 公司应建立特种设备事故统计、分类台账。

5  检查与考核

5.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对特种设备安全管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

生产设施拆除和报废安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强生产设施拆除和报废的安全管理，防止报废设施在拆除中发生安全事故,特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司生产设施的拆除和报废。

1.3 职责：

1.3.1 企管法务部负责生产设施拆除和报废工作的组织和实施。

1.3.2 安全环保部负责对生产设施拆除和报废的安全工作进行监督检查。

2  拆除和报废安全管理

2.1 企管法务部编制拆除和报废方案，方案包括风险评估、安全控制措施、事故救援应急预案，经批准后实施。

2.2 拆除前应采取隔离、置换、中和、断电等措施，经验收合格后按方案施工作业。

2.3 承包商拆除时，应签订安全管理协议，明确双方安全责任。

2.4 报废设施应当消除隐患，验收合格后方可报废。

2.5 拆除施工前，作业单位要组织施工人员对施工方案和安全控制措施进行培训。

2.6 拆除施工前，必须按规定办理各种安全作业票证。

2.7 作业单位在施工作业过程中必须指定专人负责安全管理。

2.8 拆除、报废现场按规定配置一定数量的应急救援器材。

2.9 拆除、报废过程中产生的三废，严格按照环保管理相关规定执行。

2.10 拆除、报废过程中的危险作业，执行公司危险作业相关规定。

2.11 其他未尽事宜按照国家、公司相关规定执行。

3  检查与考核

3.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对生产设施拆除和报废安全管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第五篇  直接作业环节安全管理

检维修作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司检维修作业活动安全管理，加强检维修作业过程安全控制，确保检修作业安全，有效地预防各类事故发生，依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司（含相关方）的设备设施大、中、小修与抢修作业安全管理。

1.3 术语

1.3.1 设备检修：为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。

1.3.2 检修前的“五交代”：检修前交代检修任务；交代安全措施；交代安全检修方案；交代安全注意事项；交代应遵守的有关安全管理规定。

1.3.3 检修过程中的“五对待”：无电当有电对待；无毒当有毒对待；无压当有压对待；无气当有气对待；无液当有液对待。

2  检修前的安全要求

2.1 检修项目应在检修前办理《检修安全作业证》。《检修安全作业证》由检修项目负责人办理。

2.2 检修项目负责人应在作业前组织开展危害识别与风险评价，落实防范和应急措施，并对作业人员进行教育培训和安全技术交底，如实记录教育培训和安全技术交底的时间、内容、参加人员等相关情况。

2.3 检修前安全教育应包括以下内容：

2.3.1 该作业的安全技术操作规程和注意事项，《检修安全作业证》的全部内容，有关检修作业的安全规章制度、“五交代”、“五对待”。

2.3.2 检修作业现场和检修过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全防范、应急措施。

2.3.3 检修作业过程中所使用的个人防护器材、消防器材、应急器材的使用方法及注意事项。

2.3.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

2.3.5 相关事故案例和经验教训。

2.3.6 其他需要培训的内容。

2.4 安全技术交底应包括以下主要内容：

2.4.1 相关作业安全规章制度。

2.4.2 可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

2.4.3 涉及的个体防护器具使用方法及注意事项。

2.4.4 事故预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

2.4.5 相关事故案例和经验、教训。

2.5 危险性较大的检修项目，机电仪车间应制定检修方案，检修方案应经生产运行部、企管法务部、安全环保部审核，报分管领导审批。检修方案中应有安全技术措施、明确项目安全负责人。涉及承包商的检维修项目的安全技术措施应由业务主管部门、承包商双方共同确认。

2.6 检修项目负责人按《设备检修方案》《检修安全作业证》要求，组织相关专业人员到现场进行技术交底，核实安全措施可靠性，熟悉应急救援器材位置及分布。涉及承包商的施工，作业前的安全技术交底应由业主方技术人员组织。

2.7 根据《设备检修方案》《检修安全作业证》的要求，生产运行部要对检修的设备、管道进行工艺安全处理。

2.8 检修的设备、管道与生产系统连通时，中间必须有效隔离。生产运行部负责设备、管道的有效隔离、清洗、置换。

2.9 检修项目负责人、相关专业人员应共同检查，确认设备、工艺、电气、仪表、安全等符合检修条件，并确认签字。

2.10 检修人员应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

2.11 检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备、应急器材等应安排专人检查，确保完好备用。

2.12 对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。

2.13 检修现场消防安全通道、行车通道保证畅通，影响作业安全的杂物应及时清理。

2.14 检修项目涉及承包商的，执行《承包商安全管理规定》和《加强直接作业环节安全管理十条措施》。

2.15 检修项目涉及危险作业的，执行《危险作业安全管理规定》。

2.16 检修所需新购的材料、管道、阀门、设备等必须经使用部门、职能部门、供应部门共同检查、检测、试漏、试压、验收合格，资料齐全，否则不得安装到生产系统。

3  检修组织与安全要求

3.1 加强检修工作的组织领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实”。

3.2 检修项目负责人对检修工作安全负全面责任，对检修工作实行统一指挥调度，确保检修过程的安全。安全措施应一一落实，并应得到最终确认。

3.3 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。

3.4 检修人员应遵守本工种及相应检修项目安全技术操作规程，并按规定着装及佩戴相应的个体防护用品。

3.5 从事特种作业的检修人员应持有相应资格证书。患有职业禁忌症者不应参与相应检修作业。

3.6 检修现场应根据《安全标志及其使用导则》（GB2894）的规定设立相应的安全标志。

3.7 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间、临时用电等特殊作业时，应严格按《高处作业安全管理规定》《动火作业安全管理规定》《动土作业安全管理规定》《断路作业安全管理规定》《吊装作业安全管理规定》《抽堵盲板作业安全管理规定》《受限空间作业安全管理规定》《临时用电安全管理规定》等规定执行。

3.8 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。

3.9 对有毒、腐蚀性介质的检修场所应备有应急救援人员、应急冲洗水源和相应防护、急救用品。

3.10 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。

3.11 需夜间检修的作业场所，应设置满足要求的照明装置。

3.12 检修场所涉及放射源和放射性物质的，应严格按照《放射源安全监督管理规定》事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。

3.13 检修作业应安排专人进行安全监护，涉及承包商的高风险作业及生产装置区的检维修项目应设“双人”（机电仪车间、生产运行部各派1人）监护。

3.14 当生产装置或检修现场出现异常情况可能危及检修人员安全时，生产运行部应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离检修现场。异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

3.15 在检修区域内，应对各种机动车辆进行严格管理。

4  检修结束后的安全要求

4.1 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。

4.2 检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。将废料、杂物、垃圾、油污等应分类回收处理干净，保障安全通道畅通。

4.3 检修完工后各相关专业应对现场进行清理、检查、验收，确认未留下安全环保消防隐患。

5  职责要求

5.1 检修项目负责人：

5.1.1 检修项目负责人对检修工作安全负全面责任，对检修工作实行统一指挥调度，确保检修过程的安全。

5.1.2 负责组织危害识别、风险评估，落实安全措施，并应得到最终确认。

5.1.3 检修项目负责人应现场检查检修作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠，并向检修人员和监护人交代安全注意事项后，方可报批。

5.1.4 负责作业票证办理。

5.2 检修监护人：

5.2.1 监护人由作业项目负责人指定。

5.2.2 负责检修现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知检修人员停止作业，及时联系有关人员采取措施。

5.2.3 应坚守岗位，不得脱岗，不准兼做其它工作。

5.2.4 当发现检修人员违章作业时应立即制止。

5.2.5 在检修作业完成后，督促或会同有关人员清理现场，确认无安全隐患后方可离开现场。

5.3 检修人员：

5.3.1 遵守检修安全技术操作规程。

5.3.2 按规定着装及佩戴相应的个体防护用品。

5.3.3 参与危害识别、风险评估，落实安全措施。

5.3.4 不具备安全条件时不得进行检修作业。

5.4 检修条件确认人

5.4.1 确认设备、工艺、电气、仪表、安全等符合检修条件，并确认签字。

5.4.2 现场监督、确认检修安全措施和预防措施落实。

5.4.3 在检修作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止检修作业。

5.5 检修作业的审批人

5.5.1 检修作业的审批人是检修作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。

5.5.2 到现场确认检修部位及周围情况，检查、完善检修安全措施。

5.5.3 审查《作业证》的办理是否符合要求。

5.6 检修主管部门

5.6.1 企管法务部即检修主管部门，对检修过程的安全进行监督检查。

5.6.2 对本部门审批的检修作业安全负责。

6  作业证办理与管理

6.1 《作业证》的办理和使用要求：

6.1.1 《作业证》由作业项目负责人负责申请办理。

6.1.2 办证人须按《作业证》的项目逐项落实，根据检修项目类别，按本规定6.2要求进行审批。

6.1.3 《作业证》实行“一证一点”，一张作业证只能许可一个检修作业点。

6.1.4 《作业证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

6.1.5 《作业证》一式两联，检修项目负责人和机电仪车间各持一份，作业过程中，检修项目负责人所持《作业证》应放置在作业现场。

6.2 《作业证》的审批：

6.2.1 大修及安全风险特别大的项目《作业证》由生产运行部、机电仪车间和企管法务部、安全环保部经理审核、分管领导审批。

6.2.2 中修项目《作业证》由机电仪车间副经理或主任工程师审核、机电仪车间经理和企管法务部审批。

6.2.3 小修项目《作业证》由机电仪车间管理人员审批。

6.3 《作业证》的有效期限：检修项目完成后《作业证》失效。

6.4 《作业证》保存期限至少1年。

7  检查与考核

7.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各检维修作业安全管理工作进行考核。

7.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

危险作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司危险作业的安全管理，防止和减少各类事故的发生，依据《安全生产法》《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）、《四川省生产经营危险作业目录》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司危险作业安全管理。

1.3 术语

危险作业：作业环境、作业过程具有较大危险性，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重,需要采取特别控制措施的特殊作业。

2  危险作业范围和审批

2.1 本规定涉及的危险作业：

2.1.1 动火作业

2.1.2 受限空间作业

2.1.3 盲板抽堵作业

2.1.4 高处作业

2.1.5 起重吊装作业

2.1.6 临时用电作业

2.1.7 动土作业

2.1.8 断路作业

2.1.9 水上施工、架设作业；潜水作业

2.1.10 带压管道、带压容器清洗、试压、维护、检修作业

2.1.11 电力线路带电检修作业

2.1.12 输变电倒闸作业

2.1.13 放射物质保管作业

2.1.14 大型建筑物（构筑物）拆除作业

2.1.15 其它危险作业

2.2 危险作业审批：

2.2.1 进行危险作业前，应由危险作业申请部门办理《危险作业安全许可证》。涉及危险作业的部门应制定危险作业安全技术措施，相关部门审核。业务分管领导审批。已有相应特殊作业审批手续的，不重复审批。

2.2.2 危险作业活动前，做好JHA工作危害分析。审批人应召集相关部门、作业负责人到现场审定和落实安全防范措施。

3  危险作业的实施

3.1 危险作业申请批准后，必须由作业部门负责人下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。

3.2 作业前，安全教育人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。

3.3 危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。

3.4 危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示、警戒标志。

3.5 作业部门负责人应指定专人负责现场的安全监督检查。

3.6 作业部门负责人应指定专人负责现场的安全监护。

3.7 危险作业部门负责人应对现场进行监督检查。

3.8 对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。

3.9 危险作业完工后，应对现场进行清理、检查、验收，确认未留下安全环保消防隐患。

4  职责要求

4.1 审批人职责：

负责组织对危险作业安全防范措施的制定和督促落实，对危险作业的终审负责。

4.2 安全环保部：

对危险作业的审核意见负责，负责对危险作业安全防范措施的制定落实情况进行监督，并对作业过程进行监督检查。

4.3 企管法务部：

对危险作业的审核意见负责，参与危险作业安全防范措施和作业方案的制定和督促落实，并对作业过程进行监督检查。

4.4 生产运行部：

对危险作业的审核意见负责，参与危险作业安全防范措施和作业方案的制定和督促落实，并对作业过程进行监督检查。

4.5 申请部门负责人：

对危险作业的审核意见负责，负责组织相关人员做好JHA工作危害分析、危险作业安全防范措施和作业方案的制定，并督促安全防范措施落实；对危险作业过程进行监督检查。

4.6 现场负责人：

危险作业活动前，参与相关人员做好JHA工作危害分析、危险作业安全防范措施和作业方案的制定；负责组织对安全防范措施和作业方案的实施，对现场危险作业活动的安全工作负责。

4.7 作业人：

熟悉危险作业过程和环境的危险有害因素、安全防范措施和作业方案，并对安全防范措施和作业方案提出意见，在现场负责人的指挥下，具体落实安全防范措施和作业方案的要求；对作业过程的安全直接负责。

4.8 监护人：

危险作业过程中实施单位负责人应指定工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验，熟悉作业环境、作业内容、作业危险危害因素及防范应急措施，具备作业活动相应监护能力的人作为安全监护人，负责现场的安全监护。

4.8.1 负责危险作业过程的现场监护，发现异常情况应立即通知作业人员停止危险作业，并协助作业人员撤离至安全区域。

4.8.2 坚守岗位，在危险作业期间，不得兼做其它工作。

4.8.3 发现作业人违章作业时应立即制止。

4.8.4 在危险作业完成后，督促或会同有关人员清理现场，确认无遗留隐患后方可离开现场。

4.8.5 佩戴明显的安全标识。

4.9 安全交底人

4.9.1 作业前，应对参加作业的人员进行安全交底，安全交底人由工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员担任。涉及承包商的危险作业安全教育由作业申请部门负责人、承包商现场负责人、审批人担任。

4.9.2 安全交底主要内容如下：

4.9.2.1 《作业证》的全部内容，有关作业的五交代、五对待、安全规章制度。

4.9.2.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

4.9.2.3 作业过程中所使用的个人防护器材、消防应急器材的使用方法及使用注意事项。

4.9.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

4.9.2.5 相关事故案例和经验、教训。

4.9.2.6 其他需要培训的内容。

4.9.3 安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。

5  《作业证》的保存

《作业证》保存期限至少1年

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对危险作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

加强直接作业环节安全管理十条措施

1 检维修作业业主方负责人未明确、施工方案未审批、现场安全技术交底未开展的，不得施工。

2 无业主人员带领，承包商人员不得进入生产厂区；监护人员不在现场，不得施工。

3 承包商作业现场未成立作业班组、未明确作业负责人，不得施工。

4 检维修方案中的安全技术措施必须由业主、承包商双方共同编制，施工作业前的安全技术交底必须由业主方技术人员组织实施。

5 各类特殊作业人员必须持证作业。

6 承包商在签订的合同中要承诺合法分包，业主开工前要进行分包合法性确认，日常检维修和保运项目原则上不得分包。

7 实施承包商全员实名制管理。诚信记录不合格、技能未经验证合格的人员，不得进入施工现场。承包商主要管理人员必须为自有人员，主要工种施工作业人员必须具有合法的劳动关系。

8 特级用火、一级起重、Ⅳ级高处作业、进入受限空间作业等高风险作业，业务主管部门必须明确管理人员带班，并由具有相应监护能力的人员实施现场监护。

9 业务主管部门必须按计划做实作业现场巡检和违章查处，并赋予督查人员现场处罚权和停工权。

10 实施业务主管部门积分考核、承包商及其主要管理人员双积分考核。对扣分达到一定积分的业务主管部门人员采取下岗、停职、取消资格、解除劳动合同等处罚，对扣分达到一定积分的承包商单位及其主要管理人员、严重违章的现场作业人员必须及时清退。一年内累计发生重伤3人及以上的一般事故，或者发生人员死亡事故，或连续两年发生人员重伤事故的承包商，列入“黑名单”，清退出阆中双瑞市场。

动火作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司动火作业过程的安全管理，明确动火作业相关责任人责任，落实防范措施，保障动火作业的安全，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》《建筑设计防火规范》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司动火作业安全管理。

1.3 术语

1.3.1 动火作业：在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。

1.3.2 火灾爆炸危险场所：《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。

2  动火作业分级

2.1 固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火、二级动火三个级别。遇节假日、公休日、夜间（22:00-次日8:00）或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。

2.1.1 特级动火作业

2.1.1.1 在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业。

2.1.1.2 带压不置换动火作业。

2.1.1.3 存有重大危险源库（罐）区动火作业。

2.1.2 一级动火作业

在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

2.1.3 二级动火作业

2.1.3.1 除特级动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。

2.1.3.2 凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经安全生产分管领导批准，动火作业可按二级动火作业管理。

2.1.4 固定动火区作业

2.1.4.1 固定动火区：是指在非火灾爆炸场所划出的专门用于动火的区域。

2.1.4.2 固定动火区的设置应满足以下安全条件要求:

（1）不应设置在火灾爆炸危险场所；

（2）应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向，并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求；

（3）距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、寶井、排水沟、水封设施等不应小于30m；

（4）室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗外开，室外道路畅通；

（5）位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器；

（6）固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物，应制定并落实完善的防火安全措施，明确防火责任人；

（7）固定动火区应设置醒目、明显的标志，其标志应包含：“固定动火区”的字样；动火区的范围(长x宽)；动火工具、种类；防火责任人；防火安全措施及注意事项；灭火器具的名称、数量等内容。

2.1.4.3 固定动火区审批

（1）固定动火区的设定应由公司安全生产分管领导审批后确定，并设置明显标志；

（2）公司应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识，周围环境发生变化时，应及时辨识、重新划定；

（3）固定动火区域内的动火作业，可不办理动火许可证。

3  动火作业安全防火要求

3.1 动火作业基本要求：

3.1.1 特级、一级、二级动火作业应办理《动火安全作业票》（以下简称《作业票》），进入受限空间、高处等进行动火作业时，还须执行《受限空间作业安全管理规定》和《高处作业安全管理规定》等的规定。

3.1.2 动火作业应有专人 监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

3.1.3 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备.上的动火作业，应将.上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

3.1.4 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定安全防护措施。

3.1.5 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、竇井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；

（1）对于动火点周围15m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；

（2）对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。

3.1.6 在有 可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

3.1.7 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备，上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。

3.1.8 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5% (体积分数)。

3.1.9 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业。

3.1.10 动火期间， 距动火点30m内不应排放可燃气 ；距动火点l5m内不应排放可燃液体；在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

3.1.11 在厂内铁路沿线25m以内动火作业时，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止。

3.1.12 特级动火作业应采集作业全过程影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

3.1.13 使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过10m，不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。

3.1.14 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，不应卧放使用；氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m，二者与动火点间距不应小于10m，并应采取防晒和防倾倒措施；乙炔瓶应安装防回火装置。

3.1.15 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

3.1.16 遇五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。

3.1.17 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足GB 15577要求。

3.2 动火分析及合格判定指标

3.2.1 动火作业前应进行气体分析，要求如下:

（1） 气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析；

（2） 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点10m范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点10m范围内进行气体分析；

（3）气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min；

（4） 特级、一级动火作业中断时间超过30 min，二级动火作业中断时间超过60min，应重新进行气)分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。

3.2.2 动火分析合格判定指标为:

（1） 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%(体积分数)；

（2） 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)。

3.3 特级动火作业要求

3.3.1 特级动火作业应符合3.1、3.2的规定。

3.3.2 特级动火作业还应符合以下规定:

（1）应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施；

（2）在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压；

（3）存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业；

（4）生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业。

4  职责

4.1 动火部门负责人：

4.1.1 组织编制动火作业方案及相关防范措施，并监督实施。

4.1.2 负责生产与动火作业的衔接，合理安排作业人员，协调、配备动火作业急需的应急器材等。

4.1.3 检查、确认《作业票》审批手续，对手续不完备的《作业票》应及时制止动火作业。

4.1.4 在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。

4.1.5 动火作业需要处理的其它事项。

4.2 动火作业负责人：

4.2.1 动火作业负责人由动火作业小组（项目负责人）负责人担任。

4.2.2 负责申请办理《作业票》并对动火作业负全面责任。

4.2.3 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、并严格落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。

4.2.4 检查、确认动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠，并向动火人和监火人交代安全注意事项。

4.2.5 作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。

4.3 动火人：

4.3.1 动火人由持有动火作业有效上岗证的人员担任。

4.3.2 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。

4.3.3 应逐项确认相关安全措施的落实情况。

4.3.4 应确认动火地点和时间，对动火措施进行初审。

4.3.5 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。

4.3.6 应随身携带《作业票》。

4.3.7 作业完成后负责现场清理。

4.4 监火人：

4.4.1 监火人由作业点所在部门负责人、作业单位现场负责人分别指定，公司内部监火人应由取得有效上岗证的员工担任。

4.4.2 负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施。

4.4.3 应坚守岗位，不准脱岗；

4.4.4 在动火期间，不准兼做其它工作。

4.4.5 当发现动火作业中出现违章作业时应立即制止。

4.4.6 在动火作业完成后，督促或会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

4.5 当班班长

4.5.1 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。

4.5.2 现场监督、确认动火安全措施和预防措施落实。

4.5.3 在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。

4.5.4 动火前查验动火票证。

4.6 动火分析人

4.6.1 手工动火分析人由公司取得分析员资格的人员担任。

4.6.2 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求，到现场取样分析，在《作业票》上填写取样时间、分析数据和分析结论，并签字。不得用合格、不合格等字样代替分析数据。

4.7 动火作业的审批人

4.7.1 动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人，对自己的批准签字负责。

4.7.2 审查《作业票》的办理是否符合要求。

4.7.3 到现场了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措施。

4.8 安全环保部

4.8.1 安全环保部对公司动火过程的安全进行监督检查。

4.8.2 对本部门审批的《作业票》的动火作业安全负责。

4.8.3 动火作业需要处理的事项。

4.9 安全交底人

作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，安全交底人由工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员担任。涉及承包商的动火作业安全教育由作业申请单位负责人、承包商现场负责人、审批人担任。安全教育主要内容如下：

4.9.1 《作业票》的全部内容，有关作业的五交代、五对待、安全规章制度。

4.9.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

4.9.3 作业中所使用的个人防护器具、消防应急器材的使用方法及使用注意事项。

4.9.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

4.9.5 相关事故案例和经验、教训。

4.9.6 其他需要培训的内容。

4.9.7 安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。

5  《作业票》管理

5.1 特级动火、一级动火、二级动火的《作业票》应以明显标记加以区分。

5.2 《作业票》的项目逐项落实，不得遗漏。

5.3 根据动火作业等级，按规定的权限进行申请、审核、审批。

5.4《作业票》实行“一票一点”，一张作业票只许可一个动火作业点、在许可的时间内的作业。当作业点工艺条件、环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

5.5 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

5.6 作业期间，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

5.7《作业票》保存期限至少1年，作业现场影像记录应至少留存一个月。

5.8 《作业票》办理、审批

| 安全专业票种类 |  | 作业申请 | 审核或会签 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火安全作业票 | 特级动火 | 作业点所在部门/所属专业 | 安全环保部、企管法务部 | 安全生产分管领导或总经理 | 不超过8h |
|  | 一级动火 |  | 生产运行部、机电仪车间负责人 | 安全环保部 |  |
|  | 二级动火 |  | 生产运行部、机电仪车间管理人员 | 作业点所在部门 | 不超过72h |

5.9 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 |  | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 动火安全作业票 | 特级动火、一级动火 | 监护人 | 动火人 | 安全环保部 |
|  | 二级动火 |  | 动火人 | 机电仪车间 |

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的动火作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

受限空间作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强进入受限空间作业的安全管理，防止发生中毒窒息等事故，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司受限空间作业安全管理。

1.3 术语

1.3.1 受限空间：进出口受限，通风不良、可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、管沟或其它封闭、半封闭场所。

1.3.2 受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。

1.4 各部门应建立受限空间作业清单，明确受限空间名称、存在位置、危险危害因素、可能造成的事故后果、防范措施、应急物资和措施等内容。

2  受限空间作业安全要求

2.1 受限空间作业安全管理“七必须”：一、作业方案必须审批；二、作业人员必须培训；三、作业过程必须通风；四、有毒有害必须检测；五、防护用品必须配备；六、作业监护必须到位；七、应急救援必须科学。

2.2. 受限空间安全作业原则：“先隔离、后置换，先通风、后检测，先审批、后作业，先自保、再救援，边作业、边检测”。

2.3 作业前应办理《受限空间安全作业票》（以下简称《作业票》），受限空间内进行其他特殊作业的还应办理相应特殊作业《安全作业票》。

2.4 安全隔离：作业前，应对受限空间进行安全隔离，要求如下:

2.4.1 与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替官板作为隔断措施；

2.4.2 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；

2.4.3 对作业设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，电源开关处应上锁井加挂警示牌。

2.5 通风：作业前，应保持受限空间内空气流通良好，可采取如下措施:

2.5.1 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;

2.5.2 必要时，可采用强制通风或管道送风。管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认;

2.5.3 在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

2.5.4 禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

2.6 清洗置换：受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

2.6.1 氧含量一般为19.5%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

2.6.2 有毒气体（物质）浓度应符合GBZ2.1的规定。

2.6.3 可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数），或者被测可燃气体或蒸汽浓度不大于10%LEL。

2.7 检测：作业前，应检测受限空间内的气体环境，气体检测应满足以下要求：

2.7.1 作业前30 min内，应对受限空间进行气体检测，检测分析合格、经审批方可进入。

2.7.2 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

2.7.3 采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。

2.7.4 作业中断超过30 min，应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

2.7.5 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应连续分析，并采取强制通风措施。

2.7.6 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取2.6规定的防护措施。

2.7.7 作业时，作业现场应配备移动式气体检测报警仪，连续监测受限空间内有毒、可燃气体浓度，每2h记录一次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业，撤离人员，现场处理后，重新取样分析合格，方可恢复作业；

2.8 个体防护：进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施:

2.8.1 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换，检测合格，仍应佩戴相应防护装备;

2.8.2 易燃易爆的受限空间经清洗或置换，仍应穿防静电工作服及工作鞋，使用防爆工器具;

2.8.3 在酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀装备;

2.8.4 在受限空间内从事电焊作业时，应穿绝缘鞋;

2.8.5 有噪声产生的受限空间，应佩戴耳塞、耳罩等防噪声护具;

2.8.6 有粉尘产生的受限空间，应佩戴防尘口罩、眼罩等防尘护具;

2.8.7 高温的受限空间，应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热等防护措施;

2.8.8 低温的受限空间，应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖措施;

2.8.9 受限空间内从事清污作业，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳;

2.8.10 在受限空间内作业时，应配备相应的通信工具。

2.9 照明及用电安全

2.9.1 受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

2.9.2 使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器可靠接地。

2.9.3 临时用电应严格执行公司《临时用电安全管理规定》。

2.10 监护：

2.10.1 受限空间作业，应在受限空间外设专人进行全程监护。

2.10.2 监护人不应在无任何防护措施的情况下探入或进入受限空间;

2.10.3 进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

2.10.4 在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络;

2.10.5 监护人应对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点，确保人员及其携带的工器具完全离开受限空间。

2.10.6 监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施。

2.10.7 监护人应具备相应安全知识和应急救援能力。

2.11 其它安全要求：

2.11.1 受限空间出入口应保持畅通，并在受限空间外设置安全警示标志，落实应急救援措施。

2.11.2 受限空间存在高处落物、物体打击风险的，在未切实落实有效的安全防范措施前，不得进入受限空间作业。

2.11.3 受限空间内禁止多工种、多层次交叉作业、重叠作业。

2.11.4 作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间;作业中不应抛掷材料、工器具等物品;在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具;

2.11.5 受限空间外应备有空气呼吸器、消防器材、救生绳和清水等相应的应急用品。

2.11.6 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具；禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

2.11.7 难度大、劳动强度大、时间长、高温的的受限空间作业应采取轮换作业。

2.11.8 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘，应避免与人员出入使用同一出入口;

2.11.9 作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

2.11.11 作业结束后，由受限空间审批人和作业负责人共同检查，确认人员工器具完全撤离至受限空间外，无其他问题后方可封闭受限空间。

2.11.11 作业期间发生异常情况时，未穿戴2.8规定个体防护装备的人员严禁入内救援;作业期间发生异常情况时，严禁无防护救援。

2.11.12 停止作业期间， 应在受限空间入口处增设警示标志，并采取防止人员误入的措施;受限空间作业停工期间，应增设警示标志，并采取防止人员误入的措施。

2.11.13 使用便携式、移动式可燃气体、有毒气体检测报警仪或其他类似手段进行分析时，气体检测报警仪应按有关规定进行检测合格方可使用，特殊情况需要进行标准气浓度标定。

3  职责要求

3.1 作业单位负责人：

3.1.1 对作业活动安全全面负责。

3.1.2 组织编制受限空间作业方案及相关防范、应急措施，并监督实施。

3.1.3 合理安排作业人员，协调、配备作业的应急器材等。

3.1.4 检查、确认《作业票》审批，对手续不完备的《作业票》应及时制止作业。

3.1.5 在作业中，如有紧急或异常情况，应立即通知停止作业。

3.1.6 受限空间作业需要处理的其它事项。

3.2 作业负责人：

3.2.1 对作业安全直接负责。

3.2.2 在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求经审批后，可安排人员进入受限空间作业。

3.2.3 在受限空间及其附近发生异常情况时，应停止作业。

3.2.4 检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

3.2.5 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

3.3 监护人：

3.3.1 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责，公司内部监护人员，由取得有效上岗证的员工担任。

3.3.2 掌握可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断；与作业人员保持联系和交流，观察作业人员的状况。

3.3.3 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

3.3.4 当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并协助作业人员安全撤离，同时立即呼叫紧急救援。

3.3.5 制止违章违纪行为。

3.4 作业人：

3.4.1 负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。

3.4.2 作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

3.4.3 确认安全防护措施落实情况。

3.4.4 遵守《受限空间作业安全管理规定》，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

3.4.5 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。

3.4.6 服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

3.4.6 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。

3.5 工艺负责人：

3.5.1 负责制定、落实作业隔离方案和措施。

3.5.2 负责制定、落实作业清洗、置换方案和措施，并确认合格。

3.5.3 确定分析取样点，确保其具有代表性。

3.5.4 负责可能危及作业安全的生产系统或周边环境的控制。

3.6 受限空间所在部门负责人：

3.6.1 对交付检修受限空间的安全条件负责。

3.6.2 督促受限空间作业安全措施的落实。

3.6.3 对作业过程的安全监督管理负责。

3.7 审批人：

3.7.1 审查《作业票》的办理是否符合要求。

3.7.2 现场检查确认受限空间内外情况。

3.7.3 检查确认各项安全措施及应急措施落实到位。

3.7.4 检查确认受限空间作业采取的隔离措施落实到位。

3.8 分析员：

3.8.1 分析员由取得分析资格的人员担任。

3.8.2 分析员对分析方法和分析结果负责。

3.9 安全交底人

3.9.1 作业前，应对参加作业的人员进行安全交底，安全交底人由工艺管理人员、设备管理人员、安全管理人员担任。涉及承包商的受限空间作业安全教育由作业申请部门负责人、承包商现场负责人、审批人担任。

3.9.2 安全交底主要内容如下：

3.9.2.1 《作业票》的全部内容，有关作业的五交代、五对待、安全规章制度。

3.9.2.2 作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

3.9.2.3 作业过程所使用的气体防护器具、应急器材的使用方法及使用注意事项。

3.9.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

3.9.2.5 相关事故案例和经验、教训。

3.9.2.6 其他需要培训的内容。

3.9.2.7 安全交底人、接受安全交底作业人员均应签名确认。

4  《作业票》管理

4.1 《作业票》所列项目应逐项落实，安全措施应具体、明晰、可操作。

4.2 《作业票》应按规定的权限进行申请、审核、审批。

4.3 《作业票》实行“一票一点”，一张作业票只许可一个受限空间、在许可的时间内的作业。当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

4.4 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

4.5 作业期间，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

4.6《作业票》保存期限至少1年。

4.7 《作业票》办理、审批、有效期

| 安全专业票种类 | 作业申请 | 审核或会签 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受限空间安全作业票 | 机电仪车间设备维护班/电仪维护班 | 机电仪车间，生产运行部管理人员 | 安全环保部 | 不超过24h |

4.8 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 受限空间安全作业票 | 监护人 | 作业负责人 | 安全环保部 |

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的受限空间作业安全管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

高处作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司高处作业，提高高处作业安全管理，预防高处作业过程坠落、物体打击等事故发生，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），制定本规定。

1.2 本规定适用于公司高处作业安全管理。

1.3 术语

1.3.1 高处作业：在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

1.3.2 坠落基准面：坠落处最低点的水平面。

1.3.3 坠落高度（作业高度）：从作业位置到坠落基准面的垂直距离，称为坠落高度（也称作业高度）。

2  高处作业分级

2.1 高处作业分级

2.1.1 作业高度h分为四个区段：2m≤h≤5m；5m＜h≤15m；l5m＜h≤30m；h＞30m。

2.1.2 直接引起坠落的客观危险因素分为11种：

2.1.2.1 阵风风力五级（风速8.0m/s）以上。

2.1.2.2  GB/T 4200规定的Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业。

2.1.2.3 平均气温等于或低于5℃的作业环境。

2.1.2.4 接触冷水温度等于或低于12℃的作业。

2.1.2.5 作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物。

2.1.2.6 作业场所光线不足或能见度差。

2.1.2.7 作业活动范围与危险电压带电体距离小于表1的规定。

表1  作业活动范围与危险电压带电体的距离

| 危险电压带电体的电压等级/kV | ≤10 | 35 | 63～110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离/m | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

2.1.2.8 摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势。

2.1.2.9  GB3869规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度。

2.1.2.10 存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境。

2.1.2.11 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

2.1.3 不存在2.1.2 列出的任意一种客观危险因素的高处作业按表2规定的A类分级，存在2.1.2 列出的一种及以上客观危险因素的高处作业按表2规定的B类分级。

表2  高处作业分级

| 分类法 | 高处作业高度/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2≤h≤5 | 5＜h≤15 | l5＜h≤30 | h＞30 |
| A | 一级 | 二级 | 三级 | 四级（特级） |
| B | 二级 | 三级 | 四级（特级） |  |

2.1.4 下列情形的高处作业，应视为Ⅳ级高处作业，按相关要求管理。

2.1.4.1 在阵风风力为5级(风速8 m／s)及以上情况下进行的强风高处作业。

2.1.4.2 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

2.1.4.3 在降雪时进行的雪天高处作业。

2.1.4.4 在降雨时进行的雨天高处作业。

2.1.4.5 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

2.1.4.6 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

2.1.4.7 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

3  高处作业安全要求与防护

3.1 高处作业前的安全要求：

3.1.1 进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业票》以下简称《作业票》，并制定出对应的安全措施。

3.1.2 进行高处作业时，除执行本规定外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

3.1.3 作业部门负责人应对高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。

3.1.4 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

3.1.5 从事高处作业的单位应办理《作业票》，落实安全防护措施后方可作业。

3.1.6 《作业票》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

3.1.7 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

3.1.8 高处作业前应制定高处作业应急方案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生、救援器材设施，有关人员应熟知应急方案内容。

3.1.9 在紧急状态下（有下列情况下进行的高处作业的）应执行公司的应急预案：

3.1.9.1 遇有5级以上强风、浓雾等恶劣气候下的露天攀登与悬空高处作业。

3.1.9.2 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度不明。

3.1.10 高处作业前，作业现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。

3.1.11 高处作业前，作业人员应查验《作业票》，确认安全措施落实后方可作业。

3.1.12 高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB 6095的要求，安全帽符合GB 2811的要求等。作业前要检查。

3.1.13 高处作业前作业部门应制定安全措施，并填入《作业票》内。

3.1.14 高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。

3.1.15 高处作业用的脚手架搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

3.1.16 供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1、GB4053.2）的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合《便携式木梯安全要求》（GB7059）和《便携式金属梯安全要求》（GB12142）的要求。

3.1.17 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实、防滑，不得垫高使用。踏板不得有缺档。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75o±5o为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35o～45o为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。

3.2 高处作业中的安全要求与防护：

3.2.1 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

3.2.2 应根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板、跳板等;脚手架的搭设、拆除和使用应符合GB51210等有关标准要求。

3.2.3 作业中应正确使用防坠落的防护用品、器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

3.2.4 作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防止坠落措施。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

3.2.5 雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有5级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行特级高处作业、露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

3.2.6 在临近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进行高处作业时，作业点的有毒物浓度应在允许浓度范围内，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护用品（如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等）。在应急状态下，按应急预案执行；

3.2.7 带电高处作业应符合《用电安全导则》（GB/T13869）的有关要求。高处作业涉及临时用电时应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JCJ46）的有关要求。

3.2.8 高处作业应与地面保持联系，根据现场需要配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。尤其是在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置高处作业时，应为作业人员配备必要的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等），应事先与车间负责人或值班管理人员取得联系，确定联络方式，并将联络方式填入《作业票》的补充措施栏内。

3.2.9 不得在不坚固、不牢固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等)上作业，登不坚固的结构(如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料)作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

3.2.10 作业人员不得在高处作业处休息。

3.2.11 高处作业与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不得上下垂直作业，如果需要垂直作业时应采取可靠的隔离措施。

3.2.12 在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。

3.2.13 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。

3.2.14 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应停止作业。

3.2.15 因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业审批人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。

3.2.16 防护棚搭设时，应设警戒区，并派专人监护。

3.2.17 作业人员在作业中如果发现情况异常，应发出信号，并迅速撤离现场。

3.3 高处作业完工后的安全要求：

3.3.1 高处作业完工后，作业现场清扫干净，作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。

3.3.2 脚手架、防护棚拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。

3.3.3 高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操作证书的电工拆除。

3.3.4 高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业票》上签字。

3.4 当作业中断，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确人。

4  职责要求

4.1 作业部门负责人：

4.1.1 对高处作业的安全全面负责。

4.1.2 组织工艺、设备、安全管理人员对作业进行危害辨识和风险评估。

4.1.3 审核高处作业措施安全性，可靠性和可行性，安排管理人员逐项确认相关安全措施的落实情况。

4.1.4 审查其它可能诱发事故发生的防范措施的制定和落实情况。

4.1.5 对高处作业过程实施监督。

4.2 作业负责人：

4.2.1 对高处作业的安全负管理责任。

4.2.2 负责组织制定高处作业安全防护措施，逐项确认相关安全措施的落实情况。

4.2.3 负责高处作业过程的安全管理。

4.3 作业人：

4.3.1 对高处作业的安全直接负责。

4.3.2 落实高处作业安全措施，在安全措施不落实的情况下，严禁高处作业。

4.4 监护人：

4.4.1 对高处作业的安全负责，公司内部监护人员，由取得有效上岗证的员工担任。

4.4.2 负责对高处作业人员和作业区域的监护，全程跟踪作业过程，发现异常情况，应立即通知作业人员。

4.4.3 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

4.4.4 负责与作业区域相关单位保持联系。

4.5 审批人：

4.5.1 对高处作业的审批负责。

4.5.2 督促并检查高处作业安全措施的落实情况。

4.6 审核人：

4.6.1 对高处作业的审核负责。

4.6.2 审核高处作业措施安全性，可靠性和可行性，并督促落实。

4.6.3 审查其它可能诱发事故发生的防范措施的制订和落实情况。

4.7 实施安全交底人

4.7.1 实施安全交底人由作业部门管理人员担任。

4.7.2 作业前，应对参加作业的人员进行安全交底，主要内容如下。

4.7.2.1 有关作业的安全规章制度。

4.7.2.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体措施。

4.7.2.3 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

4.7.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

4.7.2.5 相关事故案例和经验、教训。

5  《作业票》管理

5.1 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级高处作业《作业票》应以明显标记区分不同级别。

5.2 《作业票》的项目逐项落实，不得遗漏。

5.3 根据高处作业等级，按规定的权限进行申请、审核、审批。

5.4《作业票》实行“一票一点”，一张作业票只许可一个项目、在许可的时间内进行的高处作业。当作业内容、作业条件改变时，应重新办理《作业票》。

5.5 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

5.6 作业期间，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

5.7《作业票》保存期限至少1年。

5.8 《作业票》办理、审批

| 安全作业证种类 |  | 办理部门 | 审核或会签 | 审批部门（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处 作业证 | 一级、二级、三级 高处作业 | 作业所在部门 | 机电仪车间、生产运行部管理人员 | 机电仪车间负责人 |
|  | 特级高处作业 |  | 安全环保部、企管法务部负责人 | 分管安全生产领导或总经理 |

5.9 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 高处安全作业票 | 监护人 | 作业负责人 | 机电仪车间 |

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的高处作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

盲板抽堵作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司盲板抽堵作业安全管理，预防和减少人身伤害与工艺等事故，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），制定本规定。

1.2 本规定适用于公司设备管道的盲板抽堵作业安全管理。

1.3 术语

盲板抽堵作业：在设备抢修或检修过程中，设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。

2  盲板要求

盲板及垫片应符合以下要求：

2.1 盲板及垫片应按管道内介质的性质、压力、温度选用相应强度、材质的材料制作。

2.2 高压盲板应按设计规范设计、制造并经超声波探伤合格。

2.3 盲板及垫片的直径、厚度应依据管道法兰密封面的直径按相关规范进行设计、计算、制作。

2.4 一般盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵，8字盲板可不设手柄。

2.5 盲板选用应符合GB／T2l547或HA／T2772的要求。

3  盲板抽堵作业安全要求

3.1 盲板抽堵作业实施《作业票》管理，作业前应办理《盲板抽堵安全作业票》（以下简称《作业票》）。

3.2 作业前，应对盲板抽堵作业人员进行安全交底。

3.3 生产运行部应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。

3.4 作业负责人、作业人员应对作业现场和作业过程进行危险有害因素辨识并制定和落实相应的安全措施。

3.5 作业人员应按位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，并逐一确认，做好记录。

3.6 作业前，应降低系统管道压力至常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护，监护人不得离开作业现场。

3.7 在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

3.8 在不同危险化学品单位共用的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游相关单位。

3.9 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应选用相应的防护用具。在涉及硫化氢、氨气等毒性气体的管道、设备上进行作业时，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

3.10 在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并使用防爆工器具；距作业地点30m内不应有动火作业。

3.11 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

3.12 在介质温度较高或较低、可能对作业人员造成烫伤或冻伤的管道、设备进行抽堵盲板作业，作业人员应采取防烫或防冻措施。

3.13 不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

3.14 同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。

3.15 作业结束，由盲板抽堵作业负责人、工艺专业共同逐一确认。并做好记录，确保盲板记录与现场一致。

4  职责要求

4.1 生产运行部

4.1.1 绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，选用符合工艺安全要求的盲板，制定、落实盲板抽堵安全措施，安排具有相应能力的监护人，向作业人员交代作业安全注意事项，办理《抽堵盲板安全作业票》。

4.1.2 负责抽堵盲板管线、设备的工艺隔离、泄压、置换等工作，组织人员对作业进行危害辨识和风险评估。

4.1.3 随时了解系统生产情况，如有紧急或异常情况，应立即通知停止盲板抽堵作业。

4.1.4 制定抽堵盲板作业应急处置方案、措施，建立、更新盲板抽堵台账。

4.2 机电仪车间

4.2.1 了解作业内容及现场情况，确认作业安全措施，向作业人员交代作业任务和安全注意事项。

4.2.2 各项安全措施落实后，方可安排人员进行盲板抽堵作业。

4.3 作业负责人

4.3.1 负责作业活动的危害辨识和风险。

4.3.2 负责落实和确认各项安全措施。

4.3.3 负责按《作业票》要求规范安装盲板。

4.3.4 负责组织盲板抽堵作业应急救援和处置。

4.3.5 作业完成后，会同部门负责人检查盲板抽堵情况。

4.4 作业人

4.4.1 作业前应接受安全教育和安全技术交底，了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.4.2 逐项确认相关安全措施的落实情况。

4.4.3 不具备安全条件时不得进行盲板抽堵作业。

4.4.4 按《作业票》要求规范安装盲板。

4.5 监护人

4.5.1 负责盲板抽堵作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人员停止作业，并及时联系有关人员采取措施。

4.5.2 应坚守岗位，不得脱岗；在盲板抽堵作业期间，不得兼做其它工作。

4.5.3 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

4.5.4 及时制止盲板抽堵作业人员违章作业。

4.5.5 作业完成后，要会同作业人员检查、清理现场，确认无误后方可离开现场。

4.6 安全交底：

4.6.1 安全交底由作业部门工艺管理人员担任。

4.6.2 安全交底应包括以下主要内容：

4.6.2.1 相关作业安全规章制度。

4.6.2.2 可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

4.6.2.3 涉及的个体防护器具使用方法及注意事项。

4.6.2.4 事故预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

4.6.2.5 相关事故案例和经验、教训。

4.7 审批人

4.7.1 审查《作业票》的办理是否符合要求。

4.7.2 督促检查现场各项安全措施的落实情况。

5  作业证办理与管理

5.1 《作业票》所列项目应逐项落实，安全措施应具体、明晰、可操作。

5.2 《作业票》应按规定的权限进行申请、审核、审批。

5.3 《作业票》实行“一票一盲板”，一张作业票只许可一个盲板、在许可的时间内的抽或堵作业。当工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

5.4 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

5.5 作业过程中，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

5.6《作业票》保存期限至少1年。

5.7 《作业票》办理、审批、有效期

| 安全专业票种类 | 作业申请 | 审核 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盲板抽堵安全作业票 | 机电仪车间设备维护班/电仪维护班 | 机电仪车间管理人员 | 生产运行部 | 不超过8h |

5.8 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 盲板抽堵安全作业票 | 监护人 | 作业负责人 | 生产运行部 |

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的盲板抽堵作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

吊装作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司吊装作业安全管理，预防和避免人身伤害与设备事故，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），制定本规定。

1.2 本规定适用于公司检维修、工程施工项目的起重、吊装作业安全管理。

1.3 术语

1.3.1 吊装作业：在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。

1.3.2 吊装机具：系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。

2  吊装作业的分级

吊装作业按吊装重物质量m不同分为三个等级，见附表

2.1 一级吊装作业吊装重物的质量大于100t。

2.2 二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t 至小于等于100t。

2.3 三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。

| 附表 吊装作业分级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 |
| m＞100t | 40t≤m≤100t | m＜40t |

3  作业安全管理

3.1 吊装作业应办理《吊装作业安全作业票》（以下简称《作业票》），作业操作人员应按国家相关规定持证上岗。

3.2 应按照国家标准规定对起重机械进行日常检查、定期检查、特殊检查（起重机械本身或外界条件发生变化时，停用后再次启用前）。对检查中发现问题的吊装机具，应进行维修或更换处理，并保存维修档案。检查应符合GB/T 31052.5《起重机械检查与维护规程》标准要求。

3.3 吊装物体质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。

3.4 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管设备负责人审批后方可实施。

3.5 吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业。

3.6 不应靠近高架电力线路进行吊装作业；确需在电力线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL409的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

4  作业前的安全检查

吊装作业前应进行以下项目的安全检查：

4.1 相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。

4.2 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。

4.3 实施吊装作业单位有关人员应对起重机械、吊具、索具、安全装置进行安全检查确认，确保处于完好状态。

4.4 作业区，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好、安全状态，并签字确认。检查应包括但不限于以下内容：

4.4.1 吊车行驶和工作的场地应保持平坦坚实，并应与沟渠、基坑保持安全距离。

4.4.2 使用汽车吊装机械时，应确认安装有汽车防火罩。

4.4.3 各安全保护装置和指示仪表齐全完好；

4.4.4 钢丝绳及连接部位符合规定；

4.4.5 燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足；

4.4.6 各连接件无松动；

4.4.7 轮胎气压符合规定。

4.5 实施吊装作业单位有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。

4.6 吊装现场应设置警戒区域和安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志使用导则》（GB2894）的规定。

4.7 实施吊装作业单位有关人员应在施工现场核实天气情况。

5  作业中安全措施

5.1 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志，并按《起重吊运指挥信号》（GB 5082）规定的联络信号，统一指挥。

5.2 起吊前，应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

5.3 起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常后，方可正式吊装。

5.4 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

5.5 吊车启动后，应怠速运转，检查各仪表指示值，运转正常后接合液压泵，待压力达到规定值，油温超过30℃时，方可开始作业。

5.6 作业前，应全部伸出支腿，并在撑脚板下垫方木，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000（水准泡居中）。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的吊车，放支腿前应先收紧稳定器。

5.7 作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行，并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。

5.8 应根据所吊重物的重量和提升速度，调整起重臂长度和仰角，并应估计吊索和重物本身的高度，留出适当空间。

5.9 起重臂伸缩时，应按规定程序进行，在伸臂的同时应相应下降吊钩。当限制器发生警报时，应立即停止伸臂。起重臂缩回时，仰角不宜太小。

5.10 起重臂伸出后，出现前节臂杆的长度大于后节伸出长度时，必须进行调整，消除不正常情况后，方可作业。

5.11 起重臂伸出后，或主副臂全部伸出后，变幅时不得小于各长度所规定的仰角。

5.12 吊装作业中，夜间应有足够的照明。

5.13 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6 级以上大风时，应停止作业。

6  作业安全要求

6.1 吊装作业人员应遵守如下规定：

6.1.1 按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告；

6.1.2 吊物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起；

6.1.3 利用两台或多台起重机械吊运同一吊物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%；

6.1.4 放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车；

6.1.5 不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；

6.1.6 停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；

6.1.7 以下情况不应起吊：

（1）无法看清场地、吊物，指挥信号不明；

（2）起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；

（3）重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，索具打结，索具不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间无衬垫；

（4）吊物质量不明，与其他吊物相连，埋在地下，与其他物体冻结在一起。

6.2 司索人员应遵守如下规定：

6.2.1 听从指挥人员的指令，并及时报告险情；

6.2.2 不应用吊钩直接缠绕吊物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用；

6.2.3 吊物捆绑应牢靠，吊点设置应根据吊物重心位置确定，保证吊装过程中吊物平衡；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满；

6.2.4 吊物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉绳或撑杆、钩子辅助其就位；

6.2.5 吊物就位前，不应解开吊装索具；

6.2.6 吊装作业人员应遵守的规定中（6.1）与司索人员有关的不应起吊的情况，司索人员应做相应处理。

6.3 监护人员应确保吊装过程中警戒范围区内没有非作业人员或车辆经过；

6.4 监护人员应确保吊装过程中吊物及起重臂移动区域下方不应有任何人员经过或停留。

6.5 用定型起重机械（例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本文件外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

6.6 作业完毕作业人员应做的工作：

6.6.1 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械电源开关应断开。

6.6.2 对在轨道上作业的起重机械，应将起重机停放在指定位置有效锚定。

6.6.3 吊索、吊具应收回放置到规定位置，并对其进行检查、维护、保养。

6.6.4 对接替工作人员，应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。

7  职责要求

7.1 作业所在单位：

7.1.1 对吊装作业方案和安全措施进行审查。

7.1.2 组织人员对作业进行危害辨识和风险评估。

7.1.3 督促吊装方案和安全措施的落实。

7.1.4 参与吊装作业方案编制。

7.2 安全环保部：

7.2.1 对吊装作业安全措施进行审核。

7.2.2 督促吊装作业安全措施的落实。

7.3 作业单位现场负责人：

7.3.1 对吊装作业负全面责任。

7.3.2 参与吊装作业方案编制。

7.3.3 督促吊装方案和安全措施的落实。

7.3.4 参与吊装作业方案编制。

7.3.5 督促吊装方案和安全措施的落实。

7.4 作业指挥：

7.4.1 参与吊装作业方案编制，确定吊装作业人员的组成。

7.4.2 向参加吊装作业的人员进行安全与技术交底，对作业班组进行明确的岗位分工和职责交底，认真交待指挥信号的运用。

7.4.3 在作业中，起重指挥要认真贯彻执行起重吊运方案及技术、安全要求和措施。

7.5 吊装作业人：

7.5.1 在起重指挥组织下，学习和掌握作业方案及安全技术要求，听取技术与安全交底，掌握吊点位置和吊件的捆绑方法。

7.5.2 认真执行起重吊运方案及技术、安全要求和措施；正确使用物件绑挂方法，通晓指挥信号。

7.5.3 认真保护吊物安全不被损伤。

7.6 监护人：

7.6.1 做好作业过程中的监护工作，非作业人员不得进入作业区。任何人不得停留在已吊起的吊物下方。

7.6.2 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

7.6.3 在作业全过程中，如发生异常和不明事务，应及时报告起重指挥。

7.7 安全交底人

7.7.1 实施安全交底人由作业相关单位和安全环保部管理人员担任。

7.7.2 作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，主要内容如下：

7.7.2.1 有关作业的安全规章制度。

7.7.2.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的安全措施；

7.7.2.3 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

7.7.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

7.7.2.5 相关事故案例和经验、教训。

8  《作业票》管理

8.1 一级、二级、三级吊装作业的《作业票》应以明显标记加以区分。

8.2 《作业票》的项目逐项落实，不得遗漏。

8.3 根据吊装作业等级，按规定的权限进行申请、审核、审批。

8.4 《作业票》实行“一证一点”，一张作业票只许可一个吊装项目、在许可的时间内的作业。当作业条件、环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

8.5 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

8.6 作业期间，监护人所持有的《作业票》应放在作业现场备查。

8.7 《作业票》保存期限至少1年。

8.8 《作业票》办理、审批

| 安全专业票种类 |  | 作业申请 | 审核 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装安全作业票 | 一级吊装作业 | 机电仪车间设备维护班/电仪维护班 | 安全环保、机电仪车间负责人 | 安全生产分管领导 | 当日有效 |
|  | 二、三级吊装作业 |  | 安全环保部、机电仪车间管理人员 | 机电仪车间负责人 |  |

8.9 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 吊装安全专业票 | 监护人 | 吊装指挥 | 机电仪车间设备专业 |

9  检查与考核

9.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的吊装作业安全管理工作进行考核。

9.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

临时用电安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司临时用电安全管理，保障临时用电安全，防止触电和电气火灾事故发生，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871）等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司各部门及承包商施工、检维修作业过程中，临时性使用电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力或临时性需要从现场固定的电气开关、配电室及配电箱等引接出的临时性用电的线路安装和使用管理。

1.3 定义和术语

1.3.1 临时线路

电源电压等级能触及人身伤亡，属于短期使用而不宜按正规要求安装的动力、照明、试验等线路，对于达不到电气安装规程要求的正式线路一律视为临时线路。

1.3.2 临时用电

正式运行的电源上所接的非永久性用电。

1.3.3 非标准配置的临时性用电线路

是指除按标准成套配置的，有插头、连线和插座的专用接线排和接线盘以外的，所有其它用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等。

2  临时用电安全要求

2.1 在正式运行电源上所接的一切临时线路进行临时用电的作业，应办理《临时用电安全作业票》（以下简称《作业票》）。

2.2 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。确需时，应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合动火标准（当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测体积百分比浓度不应大于0.5%；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测体积百分比浓度不应大于0.2%）。符合安全要求的前提下，办理《作业票》，由生产运行部电气专业指定电源接入点。

2.3 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应编制用电方案。

2.4 机电仪车间电气专业送（停）电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有有效电工作业证。

2.5 机电仪车间电气专业负责向施工作业单位和相关人员进行临时用电作业程序和安全措施交底。

2.6 临时线路在正式电源上的搭接和拆除，以及在生产装置区的临时用电作业搭接和拆除，必须由机电仪车间电气专业电工负责。

2.7 动力和照明线路应分路设置。

2.8 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

2.9 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

2.10 作业完工后，使用部门应及时通知电气专业主管停电，并拆除临时用电线路。使用部门和电气专业双方现场验收、确认无隐患。

2.11 各类移动电源及外部自备电源，不应接人电网。

2.12 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确配置、使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合GB50l94的有关要求，并有良好的接地。

2.13 未经批准，临时用电单位不应向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

2.14 临时用电还应满足如下安全要求：

2.14.1 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

2.14.2 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；

2.14.3 临时用电线路经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

2.14.4 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上，其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m；架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。

2.14.5 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定：

（1）电缆线路敷设路径应有醒目的警告标志；

（2）沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥；

（3）在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施；

2.14.6 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越道路时应加设防护套管；

2.14.7 现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理；

2.14.8 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

2.14.9 行灯电压不应超过36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。

2.14.10 临时用电设施应做到“一机一闸一保护”，移动工具、手持式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。

2.14.10 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施。

2.14.11 机电仪车间电气专业和临时用电使用部门应将临时用电设施纳入正常电气运行巡回检查范围，确保临时用电设施使用期间每天进行一次巡回检查，发现安全隐患及时处理，并作好检查和隐患整改记录，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，机电仪车间电气专业有权紧急停电处理。

2.14.12 临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

2.14.13 在临时用电有效期内，如遇施工过程中停工、人员离开时，临时用电单位应从受电端向供电端逐次切断临时用电开关，待重新施工时，临时用电单位应对线路、设备进行检查确认，并填写作业现场临时用电安全检查记录表后方可送电。

2.14.14 临时用电结束后，用电单位应及时通知配送电单位拆除临时用电线路。

3  职责要求

3.1 机电仪车间电气专业负责公司临时用电归口管理，负责公司内临时用电审批，电力接入，线路搭设。

3.2 安全环保部负责公司临时用电的安全监督。

3.3 临时用电使用部门负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

4  《作业票》管理

4.1 《作业票》所列项目应逐项落实，安全措施应具体、明晰、可操作。

4.2 《作业票》应按规定的权限进行申请、审核、审批。

4.3 《作业票》实行“一证一点”，一张作业票只许可一个临时用电接入、在许可的时间内的作业。当作业条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业票》。

4.4 用于动火、受限空间作业的临时用电时间应和相应作业时间一致；

4.5 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

4.6 作业过程中，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

4.7《作业票》保存期限至少1年。

4.8 《作业票》办理、审批、有效期

| 安全专业票种类 | 作业申请 | 审核或会签 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用电安全作业票 | 用电单位 | 用电单位、作业负责人 | 配送电单位 | 15天，特殊情况不超30天 |

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的临时用电作业安全管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

电气作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强电气作业（含操作和检修作业）的安全管理工作，防止发生触电和电气火灾事故，确保员工在电气作业过程中的安全，依据《化工电气HSE工作规程》《电业HSE工作规程》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司变配电系统及电气设备运行操作、检维修作业的安全管理。

1.3 定义和术语

电气安全用具：指为防护发生触电或被电弧烧伤而采用的器具及专用工具，包括：绝缘安全用具、验电器、接地线、标示牌、高空作业安全用具及其它安全用具等。

1.4 电气作业原则：无论有电无电，一律视为有电对待。

1.5 电气安全作业组织措施：工作票制度，工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移、终结制度。

1.6 电气安全作业技术措施：停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。

2  安全基本要求

2.1 电气作业人员的基本条件

2.1.1 电气作业人员经专门的安全作业培训，取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。

2.1.2 电气作业人员具备必要的电气知识和业务技能。

2.1.3 电气作业人员经医师鉴定，无职业禁忌症，体检每两年一次。

2.1.4 电气作业人员应熟悉作业现场，掌握应急处置技能。

2.2 电气设备的安全要求

2.2.1 电气设备应按照制造厂规定的使用技术条件运行，保持外壳及环境的清洁、通风；定时巡回检查。

2.2.2 电气设备上的各种保护、闭锁、检测、报警、接地等装置不得任意拆除，应保持其完整、灵敏和可靠性。

2.2.3 电气设备要有可靠的接地，防雷防静电设施必须完好，按规定定期检测。

2.2.4 移动式（手提式、便携式和可移动式）电气设备至少每12个月进行一次一般检查。

2.2.5 电气作业现场使用的安全用具应检验合格，检验、试验周期和标准遵守《电业HSE工作规程》，保证其完好备用。

2.2.6 无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作：若有必要移开遮栏时，应有监护人在场，并符合安全距离要求。

2.2.7 雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不得靠近避雷器和避雷针。

2.3 现场作业要求

2.3.1 电气作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；当发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后方能撤离作业场所，并立即报告。

2.3.2 对电气设备或线路停供电时必须规范穿戴安全防护用品，由电气专业主管统一指挥，现场确认完成操作。对不明原因开关跳闸的电气设备或线路，必须查明原因并检查合格后才能对其供电。严禁约时停、送电。

2.3.3 在电气设备上工作，应至少由两人进行，并完成保证安全的组织措施和技术措施。

3  高压电气作业

3.1 电气操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序，对倒闸操作时填写操作票。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行；监护操作时，由其中一人对设备较为熟悉者作监护。

3.2 电气高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

3.3 电气作业验电时必须用电压等级合适并且检验合格的验电器，在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

3.4 电气设备停电后，在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏，以防突然来电。

3.5 停电时必须切断各回路可能来电的电源。不能只断开开关进行工作，而必须拉开刀闸，使各回路至少有一个明显的断开点。

3.6 在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

4  低压电气作业

4.1 工作前应停电、验电、接地、悬挂标识牌，并与带电部位采取安全隔离。

4.2 将检修设备的各方面电源断开，在开关（或刀闸）操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。

4.3 电机或机械检修必须断开电源，电气人员应落实保障电气安全的措施，会同工作负责人现场检查确认无电，并交待附近带电设备位置和注意事项。

4.4 工作结束时，工作人员撒离，工作负责人组织检查，确认工作终结签证后，拆除安全措施，恢复原有设施，恢复送电，停电恢复操作时，应戴绝缘手套。

5  职  责

5.1 工作票签发人：

5.1.1 签发工作票，确认工作必要性和安全性。

5.1.2 审核工作票上所填安全措施的完备。

5.1.3 负责所派工作负责人适宜性和充足的工作班组人员。

5.2 工作负责人：

5.2.1 按照作业方案和工作票许可要求正确、安全地开展工作。

5.2.2 负责检查工作票所列安全措施的落实。

5.2.3 工作前对工作班组成员进行安全风险告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班组成员都已知晓。

5.2.4 严格执行工作票所列安全措施。

5.2.5 督促、监护工作班组成员遵守作业规程，正确使用安全用具和穿戴劳动防护用品，执行现场安全措施。

5.3 工作许可人：

5.3.1负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。

5.3.2工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充。

5.3.3负责检查检修设备有无突然来电的危险。

5.3.4必要时对工作票所列内容咨询签发人做补充。

5.4 监护人：

5.4.1明确被监护的人员和监护的范围。

5.4.2工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项。

5.4.3 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

5.4.4 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为。

5.5 作业成员：

5.5.1熟悉工作内容和流程，掌握安全措施，明确工作中的安全风险，并履行确认手续。

5.5.2严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，并监督专业规程的执行和现场安全措施的实施。

5.5.3正确使用电气安全用具和穿戴劳动防护用品。

6  工作票办理与管理

6.1 变配电系统电气作业实行工作票制度。公司应制定电气作业工作票制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度等。单一回路电气设备作业（如电机、照明等用电设备作业）时应办理相关票证。

6.2 电气作业时应在明显的位置悬挂警示、标示牌。

6.3 工作票的填写与签发：

6.3.1 工作票应使用钢笔或签字笔填写与签发，一式两份，工作负责人和工作许可人各持一份。内容应正确、清楚，不得涂改。

6.3.2 工作票一份应保存在工作地点，工作结束时移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。

6.3.3 一张工作票中，签发人、负责人和许可人三者不得互相兼任。

6.3.4 工作票由生产运行部电气业务负责人签发。

6.3.5 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

6.4 工作票的使用：

6.4.1 一个工作负责人只能发给一张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。

6.4.2 需要变更工作班组成员时，须经工作负责人同意，对新工作人员完成安全交底手续后，需要变更工作班组成员时，须经工作负责人同意，对新工作人员完成安全交底手续后，将变更情况通知工作许可人，并在工作票“备注”栏注明变更保人员。工作负责人只允许变更一次，由工作票签发人同意并通知工作许可人，将变动情况记录在工作票上。

6.4.3 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。

6.5 工作票的有效期与延期：

6.5.1 工作票的有效时间，以批准的作业期为限。

6.5.2 工作票只能延期一次。

6.5.3 已终结的工作票应保存12个月。

7  检查与考核

7.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的电气作业安全管理工作进行考核。

7.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

动土作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司动土作业，提高动土作业安全管理，预防和减少作业过程对地下设施的损坏，防止人身伤害事故发生，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），制定本规定。

1.2 本规定适用于公司内的动土作业。

1.3 术语

1.3.1 动土作业：挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。

1.3.2 道路作业警示灯：设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光装置。

2  动土作业安全要求

2.1 动土作业应办理《动土安全作业票》（以下简称《作业票》），涉及到其他特殊作业时应办理相关安全作业票。

2.2 《作业票》经公司有关工艺、设备、电气、仪表、安全等专业会签，由企管法务部审批。

2.3 作业前，作业负责人应对作业人员进行安全技术交底。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。

2.4 作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

2.5 作业前，作业单位应了解地下隐蔽设施的分布情况，作业临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具人工挖掘，避免损坏地下隐蔽设施；如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告审批部门，经采取保护措施后方可继续作业。

2.6 动土作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。

2.7 严禁擅自变更动土作业内容、作业方式、扩大作业范围或转移作业地点。

2.8 在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

2.9 动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。

2.10 动土过程中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，及时报告项目负责人处理，经采取措施后方可继续动土作业。

2.11 机械开挖时，应避开构筑物、管线，在距管道边１ｍ范围内应采用人工开挖；在距直埋管线２ｍ范围内宜采用人工开挖，避免对管线或电缆造成影响。

2.12 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时，人员不应进人机械旋转半径内；深度大于２ｍ时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施；两人以上同时挖土时应相距２ｍ以上，防止工具伤人。

2.13 动土作业区域周围发现异常时，作业人员应立即撤离作业现场。

2.14 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，监护人员应与所在区域的生产人员建立联系，当生产装置区、罐区等场所发生突然排放有害物质时，监护人员应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离现场。

2.15 在生产装置区、罐区等危险场所动土时，遇有埋设的易燃易爆、有毒有害介质管线、窨井等可能引起燃烧、爆炸、中毒、窒息危险，且挖掘深度超过１.2ｍ时，应执行受限空间作业相关规定。

2.16 动土作业结束后，应及时回填土石，恢复地面设施。

2.17 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

2.17.1 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边沿至少１ｍ处，堆土高度不应大于１.５ｍ；挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；

2.17.2 不应在土壁上挖洞攀登；

2.17.3 在挖深度大于2米的坑、槽、井、沟时，应设置人员上下的梯子等设施，确保人员可以快速进出，严禁在土壁上挖洞攀登，当使用便携式木梯或便携式金属梯时，应符合相关的安全管理规定。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

2.17.4 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况时，应立即停止作业，并采取相应措施；

2.17.5 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

2.17.6 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。

2.17.7 不应在坑、槽、井、沟内休息。

3  职  责

3.1 申请单位

3.1.1 负责向企管法务部申请办理《作业票》。

3.1.2 提出作业时间、范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）。

3.1.3 组织向作业单位人员进行HSE教育培训和安全技术交底，督促动土作业安全措施的落实。

3.1.4 负责组织确认作业区地下供排水、消防管线、工艺管线情况，落实保护措施。

3.1.5 对作业过程的安全进行监督。

3.1.6 督促作业单位完工后的清理。

3.2《作业票》会签

3.2.1 公司工艺、安全、设备、电气、仪表等专业参加《作业票》会审、会签。

3.2.1.1 确认地下电力电缆情况，落实保护措施。

3.2.1.2 确认地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆情况，落实保护措施。

3.2.2 工艺专业

确认公用地下供排水、消防水管线、工艺管线情况，落实保护措施。

3.2.3 安全专业

3.2.3.1 检查作业人员作业前是否进行了安全教育。

3.2.3.2 检查各专业是否进行了风险识别并落实风险控制措施。

3.2.3.3 确认作业地点是否属于火灾爆炸危险场所，需要动火时是否办理了动火证。

3.4 审批部门

3.4.1 企管法务部是动土作业审批部门。

3.4.2 审查《动土安全作业票》的办理是否符合要求。

3.4.3 组织各专业对作业进行危害辨识和风险评估。

3.4.4 到现场检查确认安全措施的落实情况。

3.4.5 负责作业全过程的监督管理。

3.4.6 作业完成后负责验收。

3.5 实施安全交底人

3.5.1 实施安全交底人由涉及专业管理人员和审批人担任。

3.5.2 作业前，应对参加作业的人员进行安全交底，主要内容如下：

3.5.2.1 有关作业的安全规章制度。

3.5.2.2 作业现场和作业过程可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施。

3.5.2.3 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

3.5.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

3.5.2.5 相关事故案例和经验、教训。

3.6 作业单位

3.6.1 对动土作业安全负责。

3.6.2 落实作业过程的安全防护措施，并监督执行。

3.6.3 负责作业后现场清理，做到工完料尽场地清。

3.7 作业人员

3.7.1 对动土作业安全负责。

3.7.2 执行作业过程的安全防护措施。

3.7.3 负责作业后现场清理。

3.8 监护人

3.8.1 负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人停止动土作业，及时联系有关人员采取措施。

3.8.2 应坚守岗位，不准脱岗；在动土期间，不准兼做其它工作。

3.8.3 对作业过程进行全程跟踪，发现作业人违章作业时应立即制止。

3.8.4 负责作业过程的监护、检查、监督，并督促和确认作业活动安全措施的落实。

3.8.5 作业完成后在《作业票》上填写完工验收意见。

3.9 安全措施编制人

3.9.1 由机电仪车间设备管理人员担任，设备管理人员不在岗时，由机电仪车间其他管理人员担任，负责编制动土安全措施，并监督安全措施落实和作业实施，指导动土作业。

3.9.2 负责规范办理《作业票》审批手续，对手续不完备的《作业票》应及时制止作业。

3.9.3 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，生产运行部应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离作业场所。

4 《作业票》管理

4.1 《作业票》所列项目应逐项落实，安全措施应具体、明晰、可操作。

4.2 《作业票》应按规定的权限进行申请、审核、审批。

4.3 《作业票》实行“一证一点”，一张作业票只许可在规定的位置、在许可的时间内的动土作业。当作业条件、作业环境改变时，应重新办理《作业票》。

4.4 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

4.5 作业过程中，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

4.6《作业票》保存期限至少1年。

4.7 《作业票》办理、审批、有效期

| 安全专业票种类 | 作业申请 | 审核或会签 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动土安全作业票 | 机电仪车间设备维护班/电仪维护班 | 相关专业管理人员 | 企管法务部 | 不超过7天 |

4.8 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 动土安全作业票 | 监护人 | 作业负责人 | 企管法务部 |

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的动土作业安全管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

断路作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司断路作业活动，提高断路作业安全管理，预防和减少作业过程中的安全事故，防止发生交通意外、人身伤害等事故，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），制定本规定。

1.2 本规定适用于公司断路作业安全管理。

1.3  术语

1.3.1 断路作业：在公司内进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。

1.3.2 申请单位：需要在公司内进行影响正常交通的的工程施工、吊装吊运等作业单位。

1.3.3 作业单位：按照断路申请单位要求，在公司内进行各种影响正常交通作业的工程施工、吊装吊运等单位。

1.3.4 道路作业警示灯：设置在作业路段周围以告示道路使用者注意交通安全的灯光警示装置。

1.3.5 作业区：为保障道路作业现场的交通安全而用路栏、锥形交通路标等围起来的区域。

2  断路作业安全要求

2.1 作业组织

2.1.1 申请单位应组织制定交通方案，保证消防车和其他重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

2.1.2 作业单位接到《断路安全作业票》（以下简称《作业票》）方可按《作业票》的内容组织进行断路作业。

2.1.3 用于道路作业的工具、材料应放置在作业区内或其他不影响正常交通的场所。

2.2 作业交通警示

2.2.1 作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

2.2.2 在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。

2.2.3 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯，应满足以下要求：

2.2.3.1 设置高度应离地面1.0ｍ-1.5ｍ；

2.2.3.2 其设置应能反映作业区域的轮廓；

2.2.3.3 应能发出至少自150ｍ以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

2.3 应急救援

2.3.1 申请单位组织编制相应的事故应急措施，并配备应急器材。

2.3.2 动土挖开路面应做好临时应急措施，保证消防车的通行。

2.4 恢复正常交通

作业结束后，作业单位应清理现场，撤除作业区域、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施，并与所在部门检查核实，报告有关部门恢复交通。

3  职责要求

3.1  申请单位

3.1.1 负责向安全环保部申请办理《作业票》。

3.1.2 绘制作业示意图。

3.1.3 组织人员对作业进行危害辨识和风险评估。

3.1.4 制定相应的安全措施，逐项落实安全措施。

3.2 机电仪车间

3.2.1 负责办理《作业票》，并组织相关专业人员对作业单位安全交底。

3.2.2 督促断路作业安全措施的落实。

3.2.3 对作业过程的安全进行监督。

3.2.4 督促作业单位完工后的清理。

3.3 作业单位

3.3.1 对断路作业安全负责。

3.3.2 逐项确认相关安全措施的落实情况，并严格执行。

3.3.3 对作业过程进行全过程跟踪，并在《作业票》第二联上填写完工验收意见。

3.3.4 负责作业后的现场清理。

3.4 审批人

3.4.1 安全环保部专职安全员负责断路作业审批。

3.4.2 审查《作业票》的办理是否符合要求。

3.4.3 到现场检查确认安全措施的落实情况。

3.5 实施安全交底人

3.5.1 实施安全交底人由涉及专业管理人员和审批人担任。

3.5.2 作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，主要内容如下：

3.5.2.1 有关作业的安全规章制度。

3.5.2.2 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素应采取的具体安全措施。

3.5.2.3 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。

3.5.2.4 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识。

3.5.2.5 相关事故案例和经验、教训。

3.6 断路安全措施编制人

3.6.1 由机电仪车间设备管理人员担任，设备管理人员不在岗时，由其他管理人员担任，负责编制断路安全措施，并监督安全措施落实和作业实施，指导断路作业。

3.6.2 负责规范办理《作业票》审批手续，对手续不完备的《作业票》应及时制止作业。

3.6.3 当生产装置或作业现场出现异常情况可能危及作业人员安全时，生产运行部应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离作业场所。

4  《作业票》管理

4.1 《作业票》所列项目应逐项落实，安全措施应具体、明晰、可操作。

4.2 《作业票》应按规定的权限进行申请、审核、审批。

4.3 《作业票》实行“一证一点”，一张作业票只许可一条道路、在许可的时间内的断路作业。当作业环境、条件改变时，应重新办理《作业票》。

4.4 《作业票》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。

4.5 作业过程中，监护人所持《作业票》应放置在作业现场备查。

4.6《作业票》保存期限至少1年。

4.7 《作业票》办理、审批、有效期

| 安全专业票种类 | 作业申请 | 审核或会签 | 审批 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路安全作业票 | 机电仪车间设备维护班/电仪维护班 | 相关专业管理人员 | 安全环保部 | 项目施工期 |

4.8 《作业票》持有、保存

| 安全专业票种类 | 持有及保存情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一联 | 第二联 | 第三联 |
| 断路安全作业票 | 监护人 | 作业负责人 | 安全环保部 |

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的断路作业安全管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

施工作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为提高公司施工作业安全管理水平，保障施工人员在劳动过程中的安全和健康，依据《建设工程安全生产管理条例》等法规标准，特制定本规定。

1.2 适用于公司工程施工作业活动组织及现场安全管理。

1.3 术语

1.3.1 施工作业：是指在生产区域内进行新建、改扩建、检修、维修、拆除等施工作业项目。

1.3.2 建筑施工：是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，也可以说是把设计图纸上的各种线条，在指定的地点，变成实物的过程。它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。施工作业的场所称为“建筑施工现场”或叫“施工现场”，也叫工地。

2  施工安全要求

2.1 公司新建、改建、扩建、技改、大修等工程施工，必须加强施工组织管理，按审核批准的施工图纸，编制施工方案（施工组织设计），报请分管领导或总经理批准。

2.2 公司应按照《承包商安全管理规定》对施工单位资质、人员资质包括安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员等进行资质审查，不合格者不得录用施工。

2.3 公司与施工单位应按《合同法》签订施工作业合同书，合同书中应有安全条款，或签定安全生产管理协议，并对施工单位进场施工人员进行HSE教育培训。

2.4 施工单位进入生产设施、装置施工现场检修和维修作业，应严格执行各项管理规定。

2.5 施工单位应对施工作业现场的安全全面负责，公司应对施工现场实施安全监督管理。

2.6 施工作业前，施工单位应编制施工方案、安全技术措施和进度计划，报企管法务部审批，并办理相应的施工作业许可证。

2.7 参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守公司的有关安全制度，并接受监督。

2.8 公司负责在施工作业现场划出安全隔离作业区，施工单位根据作业内容和作业场所环境情况制定出安全有效的作业区隔离措施方案。

2.9 公司有关部门、安全环保部负责审批施工单位制订的隔离方案，并督促施工单位落实各项隔离措施。公司和施工单位共同确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业。

2.10 凡在厂区及已建工程区域内动土施工，应按《动土作业安全管理规定》执行。凡与施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线必须加盲板进行隔离；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的禁动标志。

2.11 工程施工前，施工单位的现场负责人、工程技术人员、施工员等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，不经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。

2.12 凡在运行的装置区域内进行施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由企业和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业。

2.13 公司在不停产状态下进行施工作业，应制定可靠的安全措施并认真执行。

2.14 公司应制定边生产、边施工作业的事故处理预案，并组织员工进行学习和演练。

2.15 现场有施工作业时，不得就地排放易燃易爆、有毒有害介质。

2.16 遇有异常情况，如紧急排放、泄漏、事故处理等，应立即停止一切施工作业，撤离人员并及时报警和报告处理。

3  施工现场安全管理

3.1 施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道，妨碍生产设施、装置正常运行，影响人员的操作与巡回检查。

3.2 严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。

3.3 施工现场内的坑、井、孔洞、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责，各种防护设施，安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

3.4 高处动火作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上。

3.5 施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。

3.6 施工废料应按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放，必须符合相关要求。

3.7 阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明。

3.8 在生产设施、装置等区域施工作业期间，公司应会同施工单位组织对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全管理规章制度的施工单位和个人实行处罚，性质严重的应停止作业直至辞退。

3.9 施工作业涉及动火、临时用电、受限空间、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。

3.10 施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

3.11 每日施工结束后应对现场进行清理、检查、验收，确认未留下安全环保消防隐患。

4  公司施工安全责任

4.1 项目管理部门应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

4.2 公司不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

4.3 公司在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

4.4 公司不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

4.5 公司在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

4.6 依法批准开工报告的建设工程，公司应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

4.7 公司应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

4.8 公司应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：

4.8.1 施工单位资质等级证明。

4.8.2 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。

4.8.3 拆除施工组织方案。

4.8.4 堆放、清除废弃物的措施。

4.9 实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

5  施工单位的安全责任

5.1 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

5.2 施工单位主要负责人依法对项目的HSE工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证项目安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5.3 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

5.4 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

5.5 施工单位应当配备专（兼）职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

5.6 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

5.7 焊接与热切割、电工作业、高处作业、有限空间作业、应急救援作业以及应急管理部会同有关部门认定的其他作业等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种设备作业人员必须取得相应的《特种设备作业人员证》方可操作对应的特种设备进行作业

5.8 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

5.9 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

5.10 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

5.11 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

5.12 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。严禁使用泡沫夹心彩钢板等可燃材料搭建。

5.13 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

5.14 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

5.15 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

5.16 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

5.17 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验

5.18 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

5.19 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

5.20 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

5.21 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的施工作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

高温作业安全管理规定

1  总  则

1.1 为提高公司高温作业安全管理，防止发生人员伤害事故和遭受职业病危害，依据《中华人民共和国职业病防治法》《防暑降温措施管理办法》，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司高温作业活动安全管理。

1.3 术语

高温作业：指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数(WBGT指数)超过规定限值的作业。

高温天气：是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温35℃以上的天气。

高温天气作业：是指公司在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业。

工作场所高温作业WBGT指数测量依照《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》（GBZ/T189.7）执行；高温作业分级依照《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》（GBZ/T229.3）执行。

2  一般规定

2.1 高温作业职业接触限值依照《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2）执行。

2.2 建设项目的职业卫生设计应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）中有关防暑的要求。

2.3 公司应认真贯彻“预防为主、防治结合”的方针，安全、人事和工会等部门应制定计划，采取保障人身健康的措施，并对防暑降温工作进行监督检查。

2.4 应对防暑降温设备设施制定管理制度，定期检查维护，保证设备设施正常运行。

3  技术措施

3.1 高温作业应尽量实现机械化、自动化，改进工艺过程和操作过程，减少高温和热辐射对员工的影响。

3.2 应对高温作业场所进行定时检测，包括温度、湿度、风速和辐射强度，掌握气象条件的变化，及时采取改进措施。

3.3 对封闭、半封闭的工作场所，热源尽可能设在室外常风向的下风侧，对室内热源，在不影响生产工艺过程的情况下，可以应用喷雾降温。当热源（炉子、蒸汽设备等）影响员工操作时，应采取隔热措施。

3.4 高温工作场所的防暑降温，应首先采用自然通风。必要时使用送风风扇、喷雾风扇或空气淋浴等局部送风装置。

3.5 根据工艺特点，对产生有害气体的高温工作场所，应采用隔热、强制送风或排风装置。

3.6 对于高温环境中的狭小房室，应有良好的隔热措施，使室内热辐射强度小于700W/m2、气温不超过28℃。

4  保健措施

4.1 凡有心血管疾病、中枢神经系统疾病、消化系统疾病、严重的呼吸、内分泌、肝、肾疾病患者，均不宜从事高温作业。

4.2 发现有中暑症状患者，应立即到凉爽地方休息，除进行急救治疗和必要的处理外，还应及时送就近医院进行诊疗。

4.3 对高温作业者，应按有关规定供给含盐清凉饮料，并符合卫生要求；准备毛巾、藿香正气液等防暑降温用品及药品。

4.4 对热辐射强度较大的高温作业员工，应提供符合要求的防护用品，如防护手套、鞋、护腿、围裙、眼镜、隔热服装、面罩等。

4.5 不得安排怀孕女职工和未成年工从事《工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温》（GBZ/T229.3）中第三级以上的高温工作场所作业。

4.6 应当依照有关规定对从事接触高温危害作业劳动者组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。

5  组织措施

5.1 在高温天气期间，应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施：

5.1.1 应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温，调整作业时间，但因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外：

5.1.1.1 日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业；

5.1.1.2 日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业；

5.1.1.3 日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

5.1.2 在高温天气来临之前，应当对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。

5.1.3 不得安排怀孕女职工和未成年工在35℃以上的高温天气期间从事室外露天作业及温度在33℃以上的工作场所作业。

5.2 高温作业分级超标严重的岗位，应采取轮换作业等办法，尽量缩短1次连续作业时间。

5.3 高温作业场所应设有工间休息室。休息室应隔绝高温和辐射热，室内有良好的通风，休息室内气温应低于室外气温，设有空调的休息室室内气温应保持在25℃～27℃。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《HSE奖惩管理规定》对公司的高温作业安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《HSE事故事件管理规定》《HSE事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

《安全作业证》管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司《安全作业证》的管理，提高员工的安全意识和安全技能，依据《生产经营单位安全培训规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》等法律标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司安全作业证的发放、使用、考核等管理。

1.3 《安全作业证》是从事直接生产作业活动的上岗人员独立作业的资格凭证。

2  发放范围

2.1 《安全作业证》发放范围限于公司化工操作、设备维护、电仪维护、充装、分析等岗位直接作业的人员。

2.2 安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，掌握必要的安全生产理论知识，具备安全操作技能,经所在部门培训并考试合格，能独立从事岗位生产活动的员工。

2.3 特种作业人员、特种设备作业人员除取得相关资格证外，还必须取得《安全作业证》。

3  考核与使用管理

3.1 发放《安全作业证》应考核以下内容：

3.1.1 化工作业人员应考核本岗位的安全生产操作规程和有关HSE知识、操作技能和事故处理、应急处置能力。

3.1.2 通用工种（包括机、电、仪等维护人员）和特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和相关的安全理论知识。

3.2 《安全作业证》是员工上岗作业的证件，经所在部门组织考核合格后，提出申请，报安全环保部核发。

3.3 《安全作业证》应记载安全教育的考核成绩。

3.4 安全环保部每年至少对《安全作业证》抽查一次，生产运行部、机电仪车间、充装站应经常性检查。

3.5 持证者必须每年接受公司级、部门、班组安全考核，成绩记入《安全作业证》内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其《安全作业证》，取消独立作业资格。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对《安全作业证》管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第六篇  环境保护管理

环境保护设施运行管理规定

1  总  则

1.1 为加强对环境保护设施的运行和监督管理，保证环境保护设施正常运行，防治污染，提高和改善环境质量。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司各单位。

1.3 术语

环保设施：为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处置、净化控制、再生利用设施，以及配套的设施运行监控系统。

2  运行维护管理

2.1 环境保护设施运行，是指从事环境保护设施操作、维护检修、管理，保证设施正常运行，对污染物进行处理、处置和利用的活动。

2.2 环境保护设施运行包括以下两种方式：

2.2.1 自行运行维护：公司对环境保护设施进行运行、维护管理，负责污染物处理、处置和利用，并承担相应责任。

2.2.2 委托运行维护：公司委托有相应资质的单位提供环境保护设施运行、维护管理，受托单位承担相应责任。

2.3 环境保护设施投入运行必须具备以下条件：

2.3.1 环境保护设施建项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

2.3.2 由具有相应资质的单位进行设计施工和建设，无工艺设计缺陷和工程质量问题，设施建设应优先采用污染防治最佳可行技术推荐的技术。

2.3.3 能满足所处理、处置污染物的需要并能连续正常运行，污染物排放能达到国家或地方排放标准的要求。

2.3.4 通过环境保护行政主管部门的项目竣工验收。

2.3.5 环境保护设施必须与生产主体工程同时运行。

2.4 公司应建立健全环境保护设施管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任制、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台账、监测报告记录等制度。

2.5 设施出现故障时，必须尽快完成维修或更换。因不可抗原因，设施必须停止运行时，应当立即报告公司安全环保部门及当地环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政的许可。在短时间内不能恢复设施运行的，对环境产生不可控影响时，应立即采取应对措施，待环保设施修复后，恢复正常运行。

2.6 因设施运行不正常发生污染事故时，必须按规定及时报告，并采取有效的应急措施消除环境污染，确保环境安全。

2.7 安全环保部应定期对环保设施进行监督检查和考核。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对环境保护管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

环境保护培训教育管理规定

1  总  则

1.1 为了提高全体员工的环保意识和环保责任感，提升公司环保管理水平和环保应急处置能力，防止和减少各类环保事故，促进公司绿色可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《四川省环境保护条例》等相关法律、法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司环境保护培训教育管理。

2  职责分工

2.1 综合办公室应提供必要的培训条件，将环保培训项目纳入从业人员年度培训计划。

2.2 安全环保部负责制定年度环保培训计划，并实时更新，对培训工作进行指导、监督和检查。

2.3 公司依据国家有关法律法规和本规定，负责组织实施员工日常环保培训教育，如实记录培训内容，建立培训档案。

3  培训内容及要求

3.1 培训内容

3.1.1 国家环境保护法律、法规、标准、制度和其他要求。

3.1.2 公司的环保管理制度及有关污染控制要求。

3.1.3 公司环保基本情况、生产特点。

3.1.4 环保管理知识。

3.1.5 环境风险目标、环境风险评估知识，重要环境因素控制措施。

3.1.6 环境污染事故应急救援预案、危废泄漏、污染事故处置措施、现场处置方案。

3.1.7 危险废物管理、清洁生产等相关知识。

3.1.8 有关环保案例。

3.1.9 其他环保相关知识、环保新技术、新工艺等。

3.2 培训要求

3.2.1 公司定期开展日常环保教育，不断提高员工的环境保护意识和环境保护知识水平。

3.2.2 公司利用专题研讨会、班前班后会、新闻板报、环保讲座、知识竞赛等多种形式开展环保宣传教育。

3.3.3 公司对员工定期开展环保知识考核。

3.3.4 公司应组织从业人员上岗前的环保知识培训，经考核合格后方可上岗。

3.3.5 环保教育培训应作好相应培训记录，建立健全教育培训档案。

4  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对环境培训工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

环境保护台账记录管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司环境保护管理，落实环境保护主体责任，建立健全环保管理台账记录，依据《排污许可证条例》《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》《排污单位自行监测技术指南总则》等相关要求，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司环境保护台账记录管理。

1.3 术语

1.3.1 环境管理台账：记录日常环境管理信息的载体，是公司在排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据。

1.3.2 电子化存储：将环境管理台账以文字和数据的形式记录并保存在磁盘、硬盘、光盘等电子存储介质内的形式。

2  环境管理台账记录要求

2.1 记录形式：分为电子化存储和纸质存储两种形式。

2.2 记录内容：包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染治理设施、排放口编码按照排污许可证副本中载明的编码记录。

2.2.1 基本信息：包括单位基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。

2.2.1.1 单位基本信息：名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址、统一社会信用代码、法定代表人、技术负责人、生产工艺、产品名称、生产规模、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等。

2.2.1.2 生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数、设计生产能力等。

2.2.1.3 污染治理设施基本信息：名称、编码、规格型号、相关参数等。

2.2.2 生产设施运行管理信息

2.2.2.1 正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料及燃料等。

（1）运行状态：开始、结束时间，是否正常运行。

（2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。

（3）产品产量：类型(包括最终产品、中间产品及副产品)、名称、产量。

（4）原辅料：名称、来源地、种类、用量、有毒有害成分及占比、是否为危险化学品。

（5）燃料：名称、来源地、种类、用量、成分、热值、品质，涉及二次能源的还应记录能源平衡信息。

2.2.2.2 非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、是否报告等。

2.2.3 污染治理设施运行管理信息

2.2.3.1 正常情况：运行情况、主要药剂添加情况、DCS曲线图等。

（1）运行情况：开始、结束时间，是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。

（2）主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。

（3）涉及DCS系统的，还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括生产负荷、烟气量、氧含量、污染物进出口浓度、烟气出口温度等。

2.2.3.2 异常情况：污染治理设施名称、编号、异常情况起止时间、污染物排放浓度、排放量、异常原因、是否报告等。

2.2.4 监测记录信息

2.2.4.1 手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

（4）质控记录：质控结果报告单。

2.2.4.2 自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

2.2.4.3 生产和污染治理设施运行情况

记录检测期间主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等，日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

2.2.4.4 固体废物（危险废物）产生与处理情况

记录检测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、储存量，危险废物应详细记录其具体去向。

2.2.5 其他环境管理信息

废气无组织污染治理设施运行管理信息：包括名称、运行时间、维护次数、管理人员等，如厂区降尘洒水、清扫频次，原料或产品场地封闭、遮盖方式，日常检查维护频次及情况等。特殊时段环境管理信息：包括具体管理要求及其执行情况、生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息等。

其他信息：法律法规及标准规范确定的其他信息。

2.3 记录频次

2.3.1 基本信息

对于未发生变化的基本信息，按月记录，1次/月；对于发生变化的基本信息，按照变化次数记录，1次/变化次数。

2.3.2 生产设施运行管理信息

2.3.2.1 正常工况：

（1）运行状态：按照生产班次记录，1次/班。

（2）生产负荷：按照生产班次记录，1次/班。

（3）产品产量：连续生产的，按照生产班次记录，1次/班。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。

（4）原辅料：按照批次记录，1次/批次。

（5）燃料：按照批次记录，1次/批次。

2.3.2.2 非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。

2.3.3 污染治理设施运行管理信息

2.3.3.1 正常情况：

（1）运行情况：按照运行班次记录，1次/班。

（2）主要药剂添加情况：按照运行班次记录，1次/班。

（3）DCS曲线图：按周记录，1次/周。

2.3.3.2 异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。

2.3.4 其他环境管理信息

2.3.4.1  废气无组织污染治理设施运行管理信息：按日记录，1次/日。

2.3.4.2 特殊时段环境管理信息：按照2.3.1-2.3.4规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日各记录1次。

2.3.4.3 其他信息：依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

2.4 记录存储

2.4.1 纸质存储：应存放于保护袋、卷夹或保护盒等存储介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应随时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。

2.4.2 电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。

3  管理要求

3.1 所有台账记录必须按照上级管理部门的要求，统一制式，规范记录，便于收存查阅。

3.2 台账记录必须严肃认真，实事求是，不得弄虚作假。

3.3 要做好台账记录人员的培训工作，使其明白台帐的体系结构，记录内容符合逻辑，对待上级督查做到心中有数，讲解明了。

3.4 台账记录一律用黑色中性笔书写，字迹必须端正清楚，不得潦草，不得撕页，不得任意涂改。

3.5 台账记录由相关环保岗位的员工记录，根据运行情况如实填写，不得漏填代填、或补填。

3.6 台账记录要有专人管理，做好严格收存归档工作，无关人员不得随意翻阅，内部资料未经许可不得外传。

3.7 重要台账记录的纸质版本和电子版本要同步记录和保存。

3.8 台账记录要购置专用的档案盒登记存档，档案盒标签统一打印，文字醒目，名称清晰，分类收存，便于查找。

3.9 需要申报录入网上国家相关系统的台帐记录，要及时、准时完成申报，做到网上申报和实际记录内容相一致。

3.10 台帐记录不能回避环保设施运行不正常的情况，如实记录设备维护情况，并把向上级环保管理部门的报备材料作为附件留底保存。

3.11 当台账记录上的环保设施名称发生改变时，应及时对台帐记录格式内容进行修改，做到账面设施和实际装备相一致。

4  检查与考核

4.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对环境保护台账记录管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

环境保护监测和环境信息公开管理规定

1  总  则

  - 为规范公司环境监测及信息公开，自觉履行公司法定义务和社会责任，推动公众参与和监督环境保护，根据《中华人民共和国环境保护法》《排污单位自行检测技术指南》《企业事业单位环境信息公开办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等有关要求，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司环境监测和环境信息公开管理。

  - 术语

1.3.1 自行监测：指排污单位为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相 关法律法规和技术规范，组织开展的环境监测活动。

1.3.2 重点排污单位：指由设区的市级及以上地方人民政府环境保护主管部门商有关部门确定的本行政区域内 的重点排污单位。

1.3.3 外排口监测点位：指用于通过排放口向环境排放废气、废水（包括向公共污水处理系统排放废水）污染物状况的监测点位。

1.3.4 内部监测点位：指用于监测污染治理设施进口、污水处理厂进水等污染物状况的监测点位，或监测工艺 过程中影响特定污染物产生排放的特征工艺参数的监测点位。

2  环境监测

2.1 自行监测的一般要求

2.1.1 制定监测方案

2.1.1.1 公司应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

2.1.1.2 公司应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

2.1.1.3 自行监测方案及其调整、变化情况应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案

2.1.2 设置和维护监测设施

2.1.2.1 公司应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

2.1.2.2 废水排放量大于 100 吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。

2.1.3 开展自行监测

2.1.3.1 公司应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

2.1.4 做好监测质量保证与质量控制

公司应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

2.1.5 记录和保存监测数据

公司应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

2.1.6 公司根据实际情况组建环境监测部门，并配备与实际工作相符的分析器材及岗位人员。

2.1.7 安全环保部负责发布环境排放监测信息。

2.1.8 公司应当建立环境监测数据库，对环境监测数据实行信息化管理，加强环境监测数据的收集、整理、分析、储存、上报。

2.2 监测方案制定要求

2.2.1 监测内容

2.2.1.1 污染物排放监测：包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入 公共污水处理系统）及噪声污染等。

2.2.1.2 周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测；其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。

2.2.1.3 关键工艺参数监测：在某些情况下，可以通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试以补充污染物排放监测。

2.2.1.4 污染治理设施处理效果监测：若污染物排放标准等环境管理文件对污染治理设施有特别要求的，或排污单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测。

2.2.2 废气排放监测

2.2.2.1 有组织排放监测

（1）确定主要污染源，符合以下条件的废气污染源为主要污染源：单台出力14MW或20t/h及以上的各种燃料的锅炉和燃气轮机组；重点行业的工业炉窑（加热炉等）；化工类生产工序的反应设备（化学反应器/塔、蒸馏/蒸发/萃取设备等）；其他与上述所列相当的污染源。

（2）确定主要主要排放口，符合以下条件的废气排放口为主要排放口：主要污染源的废气排放口；“排污许可证申请与核发技术规范”确定的主要排放口；对于多个污染源共用一个排放口的，凡涉主要污染源的排放口均为主要排放口。

（3）监测点位

1）外排口监测点位：点位设置应满足 GB/T 16157、HJ 75 等技术规范的要求。净烟气与原烟气混合排放的，应在排气筒，或烟气汇合后的混合烟道上设置监测点位；净烟气直接排放的，应在净烟气烟道上设置监测点位，有旁路的旁路烟道也应设置监测点位。

2）内部监测点位设置：当污染物排放标准中有污染物处理效果要求时，应在进入相应污染物处理设施单元的进出口设置监测点位。当环境管理文件有要求，或排污单位认为有必要的，可设置开展相应监测内容的内部监测点位。

（4）监测指标

各外排口监测点位的监测指标应至少包括所执行的国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、排污许可证等相关管理规定明确要求的污染物指标。还应根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品，确定是否排放纳入相关有毒有害或优先控制污染物名录中的污染物指标，或其它有毒污染物指标，这些指标也应纳入监测指标。

对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（或烟尘/粉尘）、挥发性有机物中排放量较大的污染物指标；能在环境或动植物体内积蓄对人类产生长远不良影响的有毒污染物指标（存在有毒 有害或优先控制污染物相关名录的，以名录中的污染物指标为准）；所在区域环境质量超标的污染物指标。

（5）监测频次

1）确定监测频次的基本原则：不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次；主要排放口的监测频次高于非主要排放口；主要监测指标的监测频次高于其他监测指标；排向敏感地区的应适当增加监测频次；排放状况波动大的，应适当增加监测频次；历史稳定达标状况较差的需增加监测频次，达标状况良好的可以适当降低监测频次；监测成本应与排污单位自身能力相一致，尽量避免重复监测。

2）原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表1执行。废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。《排污许可证》和上级主管部门有明确规定的，执行其规定。

表1 废气监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要排放口 |  | 其他排放口的监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要监测指标 | 其他监测指标 |  |
| 非重点排放单位 | 半年-年 | 年 | 年 |
| 注：1、为最低监测频次的范围，分行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频次。 |  |  |  |

3）内部监测点位的监测频次根据该监测点位设置目的、结果评价的需要、补充监测结果的需要等进行确定。

（6）监测技术

1）监测技术包括手工监测、自动监测两种，排污单位可根据监测成本、监测指标以及监测频次等内容，合理选择适当的监测技术。

2）对于相关管理规定要求采用自动监测的指标，应采用自动监测技术；对于监测频次高、自动监测技术成熟的监测指标，应优先选用自动监测技术；其他监测指标，可选用手工监测技术。

（7）采样方法

废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及GB/T16157、HJ/T397等执行。废气自动监测参照HJ/T75、HJ/T76 执行。

（8）监测分析方法

监测分析方法的选用应充分考虑相关排放标准的规定、排污单位的排放特点、污染物排放浓度的高低、所采用监测分析方法的检出限和干扰等因素。

监测分析方法应优先选用所执行的排放标准中规定的方法。选用其它国家、行业标准方法的，方法的主要特性参数（包括检出下限、精密度、准确度、干扰消除等）需符合标准要求。尚无国家和行业标准分析方法的，或采用国家和行业标准方法不能得到合格测定数据的，可选用其他方法，但必须做方法验证和对比实验，证明该方法主要特性参数的可靠性。

2.2.2.2 无组织排放监测

（1）监测点位

存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及 HJ/T55、HJ733 等执行。

（2）监测指标

按本规定 2.2.2.1.（4）执行。

（3）监测频次

无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。

（4）监测技术

按本规定2.2.2.1.（6）执行。

（5）采样方法

参照相关污染物排放标准及 HJ/T 55、HJ 733 执行。

（6）监测分析方法

按本规定2.2.2.1.（8）执行。

2.2.3 废水排放监测

2.2.3.1 监测点位

（1）外排口监测点位

在污染物排放标准规定的监控位置设置监测点位。

（2）内部监测点位

按本规定2.2.2.1.（3）2）执行。

2.2.3.2 监测指标

符合以下条件的为各废水外排口监测点位的主要监测指标：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类中排放量较大的污染物指标；污染物排放标准中规定的监控位置为车间或生产设施废水排放口的污染物指标，以及有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标；单位所在流域环境质量超标的污染物指标。

其他要求按本规定2.2.2.1.（4）执行。

2.2.3.3 监测频次

（1）监测频次确定的基本原则：按本规定2.2.2.1.（5）1）执行

（2）原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表2执行。各排放口废水流量和污染物浓度同步监测。《排污许可证》和上级主管部门有明确规定的，执行其规定。

表 2 废水监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要监测指标 | 其他监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 非重点排污单位 | 季度 | 年 |
| 注：1、为最低监测频次的范围，在行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频次。 |  |  |

（3）重点排污单位化学需氧量、氨氮每日开展监测，废水中其他污染物每月至少开展一次监测。

2.2.3.4 监测技术

按本规定2.2.2.1.（6）执行。

2.2.3.5 采样方法

废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及 HJ/T91、HJ/T92、HJ493、HJ494、 HJ495等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法，单次 监测采样频次按相关污染物排放标准和HJ/T91 执行。污水自动监测采样方法参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356 执行。

2.2.3.6 监测分析方法

按本规定2.2.2.1.（8）执行。

2.2.4 厂界环境噪声监测

2.2.4.1 监测点位

（1）厂界环境噪声的监测点位置具体要求按 GB12348 执行。

（2）噪声布点应遵循以下原则：根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；根据厂界周围敏感目标布点；“厂中厂”是否需要监测根据内部和外围排污单位协商确定；面临大江、大河的厂界原则上不布点；厂界紧邻交通干线不布点。

2.2.4.2 监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

2.2.5 周边环境质量影响监测

2.2.5.1 监测点位

厂界周边的土壤、地表水、地下水、大气等环境质量影响监测点位参照环境影响评价文件及其批复及其他环境管理要求设置。如环境影响评价文件及其批复及其他文件中均未作出要求，排污单位需要开展周边环境质量影响监测的，环境质量影响监测点位设置的原则和方法参照 HJ2.1、HJ 2.2、HJ/T2.3、 HJ2.4、HJ610 等规定。各类环境影响监测点位设置按照 HJ/T91、HJ/T164、HJ442、HJ/T194、 HJ/T166 等执行。

2.2.5.2 监测指标

周边环境质量影响监测点位监测指标参照排污单位环境影响评价文件及其批复等管理文 件的要求执行，或根据排放的污染物对环境的影响确定。

2.2.5.3 监测频次

若环境影响评价文件及其批复等管理文件有明确要求的，排污单位周边环境质量监测频次按照要求执行。否则，涉水重点排污单位地表水每年丰、平、枯水期至少各监测一次，涉气重点排污单位空气质量每半年至少监测一次，涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次。发生突发环境事故对周边环境质量造成明显影响的，或周边环境质量相关污染物超标的，应适当增加监测频次。

2.2.5.4 监测技术

按本规定2.2.2.1.（6）执行。

2.2.5.5 采样方法

（1）周边水环境质量监测点采样方法参照 HJ/T91、HJ/T164、HJ442等执行。

（2）周边大气环境质量监测点采样方法参照 HJ/T194 等执行。

（3）周边土壤环境质量监测点采样方法参照 HJ/T166 等执行。

2.2.5.6 监测分析方法

按本规定2.2.2.1.（8）执行。

2.2.6 监测方案的描述

2.2.6.1 监测点位的描述

所有监测点位均应在监测方案中通过语言描述、图形示意等形式明确体现。描述内容包括监测点位的平面位置及污染物的排放去向等。废水监测点需明确其所在废水排放口、对应的废水处理工艺，废气排放监测点位需明确其在排放烟道的位置分布、对应的污染源及处理设施。

2.2.6.2 监测指标的描述

所有监测指标采用表格、语言描述等形式明确体现。监测指标应与监测点位相对应，监测指标内容包括每个监测点位应监测的指标名称、排放限值、排放限值的来源（如标准名称、编号）等。

国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、排污许可证中的污染物，如排污单位确认未排放，监测方案中应明确注明。

2.2.6.3 监测频次的描述

监测频次应与监测点位、监测指标相对应，每个监测点位的每项监测指标的监测频次都应详细注明。

2.2.6.4 采样方法的描述

对每项监测指标都应注明其选用的采样方法。废水采集混合样品的，应注明混合样采样个数。废气非连续采样的，应注明每次采集的样品个数。废气颗粒物采样，应注明每个监测点位设置的采样孔和采样点个数。

2.2.6.5 监测分析方法的描述

对每项监测指标都应注明其选用的监测分析方法名称、来源依据、检出限等内容。

2.2.7 监测方案的变更

当有以下情况发生时，应变更监测方案：执行的排放标准发生变化；排放口位置、监测点位、监测指标、监测频次、监测技术任一项内容发生变化；污染源、生产工艺或处理设施发生变化。

2.3 监测质量保证与质量控制要求

公司应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。

2.3.1 建立质量体系

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

2.3.2 监测机构

监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

2.3.3 监测人员

应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

2.3.4 监测设施和环境

根据仪器使用说明书、监测方法和规范等的要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测工作场所条件得到有效控制。

2.3.5 监测仪器设备和实验试剂

应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。

监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/ 校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。

2.3.6 监测方法技术能力验证

应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展实验活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标，实验结果满足方法相应的规定以后，方可确认该人员实际操作技能满足工作需求，能够承担测试工作。

2.3.7 监测质量控制

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

2.3.8 监测质量保证

2.3.8.1 按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。

2.3.8.2 编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

2.3.8.3 设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录并存档。

2.3.8.4 定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与公司自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

3  环境信息公开

3.1 公司按照法规要求及时、如实公开排放监测信息。

4  检查与考核

4.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对环境监测和环境信息公开管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

水污染防治管理规定

1  总  则

1.1 为保护和改善水环境，防治、减轻水污染，确保达标排放，特制定本规定。

1.2 本规定适用公司及相关方水污染防治管理。

1.3 术语：

1.3.1 水污染：是指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

1.3.2 工业废水：包括生产废水、生产污水及冷却水，是指工业生产过程中产生的废水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。

1.3.3 生产废水：指企、事业单位在生产、科研过程中所有排放口向外环境排放的废水量总和。生产废水污染较轻，生产污水污染严重。

1.3.4 生产污水：是指被污染的工业废水。还包括水温过高，排放后造成热污染的工业废水。

1.3.5 生活污水：指居民日常生活中排出的废水。主要来源于居住建筑和公共建筑，如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等) 和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定，容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖，可导致传染病蔓延流行；因此，生活污水排放前必须进行处理。

1.3.4 工业废水、生产废水、生产污水及生活污水以下统称废水。

1.4 职责

1.4.1 主要负责人对公司水污染防治负责，负责公司水污染防治目标、指标、方案审批和领导组织实施；分管领导对业务范围内的水污染防治管理负领导责任。

1.4.2 涉及水污染防治的部门，对本部门水污染防治负责。废水产生的部门，负责对本部门的产生废水进行收集、处理，确保达标排放。

1.4.3 安全环保部为水污染防治的综合监督管理部门，负责组织编制水污染防治管理计划，制定水污染防治管理制度，考核督促各部门落实水污染防治管理制度、完成污染防治管理计划。

1.4.4 生产运行部负责组织水污染防治技术改造，负责方案的编制和实施。

1.4.5 机电仪车间负责水污染防治设施的维护、保养、检修。

2  管理要求

2.1 总体要求

2.1.1 水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则。

2.1.2 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。

2.1.3 水污染防治管理实行“谁污染、谁治理、谁负责”的原则；同时，应尽可能采用新技术、新工艺，积极推广适用性强的水污染防治技术并加以应用。对有回收利用价值的水体应加以回收利用，不能回收利用的应按相关水环境管理要求进行收集、处理，确保达标排放。

2.2 水污染防治及控制专项要求

2.2.1 废水排放专项要求

2.2.1.1 公司应当按规定申请取得排污许可证并确保相关规定得到有效执行，具体包括以下几点：

（1）申领排污许可证后，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。

（2）公司有法律法规标准要求应当重新申请排污许可证情形的应当及时重新申领。

（3）依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。

（4）应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。

2.2.1.2 公司发现水污染物超标或异常时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。

2.2.1.3 废水排放浓度、排放总量不得超过国家和地方规定的排放标准。

2.2.1.4 未按照规定取得排污许可证的，不得排放污染物。

2.2.2 工业废水排放专项要求

2.2.2.1 公司应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

2.2.2.2 公司应当按照国家相关要求建立污水处理设施，安装自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。

2.2.2.3 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

2.2.3 生活污水排放专项要求

2.2.3.1 生产生活污水排放口不得建在重要渔业水体和其它有特殊经济文化价值的水体或保护区。

2.2.3.2 生产生活污水应经过必要的处理后达标排放。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对废水管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

大气污染防治管理规定

1  总  则

1.1 为了保护和改善大气环境，防治、减轻大气污染，确保达标排放，保障员工及公众健康，促进可持续发展，特制定本规定。

1.2 本规定适用公司及相关方大气污染防治管理。

1.3 术语：

1.3.1 废气：指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体。

1.3.2 大气污染：当大气中污染物质的浓度达到有害程度，以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件，对人或物造成危害的现象。

1.3.3 大气污染物：指由于人类活动或自然过程排入大气的并对人和环境产生有害影响的那些物质。

1.3.4 总量控制：是指以控制一定时段内一定区域内排污单位排放污染物总量为核心的环境管理方法体系。它包含了三个方面的内容：一是排放污染物的总量；二是排放污染物总量的地域范围；三是排放污染物的时间跨度。通常有三种类型： 目标总量控制、容量总量控制和行业总量控制。目前我国的总量控制基本上是目标总量控制。

1.4 职责

1.4.1 主要负责人对公司大气污染防治负责，负责公司大污染防治目标、指标、方案审批和领导组织实施；分管领导对业务范围内的大气污染防治管理负领导责任。

1.4.2 产生大气污染物的部门，对本部门的大气污染防治工作负责。

1.4.3 安全环保部为大气污染防治的综合监督管理部门，负责组织编制大气污染防治管理计划，制定大气污染防治管理制度，考核督促各部门落实大气污染防治管理制度、完成污染防治管理计划；负责收集重污染天气减排要求，及时向公司相关领导报告，及时传达并督促落实减排要求，做好相关记录。

1.4.4 生产运行部负责组织大气污染防治技术改造，负责方案的编制和实施，负责管理和检查治理设施正常运行，并负责落实重污染天气减排要求。

1.4.5 机电仪车间负责大气污染防治设施的维护、保养、检修。

2  管理要求

2.1  总体要求

2.1.1 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。

2.1.2 防治大气污染，应当加强对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、等大气污染物和温室气体实施协同控制。

2.1.3 公司应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

2.1.4 员工应当增强大气环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行大气环境保护义务。

2.1.5 公司对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。

2.2  大气污染防治及控制专项要求

2.2.1废气排放专项要求

2.2.1.1 公司应当按规定申请取得排污许可证并确保相关规定得到有效执行，具体包括以下几点：

（1）申领排污许可证后，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。

（2）排污单位有法律法规标准要求应当重新申请排污许可证情形的应当及时重新申领。

（3）依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。

（4）应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。

2.2.1.2公司发现污染物超标或异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。

2.2.1.3废气排放浓度、排放总量不得超过国家和地方规定的排放标准。

2.2.1.4 未按照规定取得排污许可证的，不得排放污染物。

2.2.1.5 公司必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治气污染方面的有关技术资料。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对废气管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

噪声污染防治管理规定

1  总  则

1.1 为了为防治公司环境噪声污染，保护和改善工作、生活环境，保障人体健康，特制定本规定。

1.2 本规定适用公司及相关方噪声污染防治管理。

1.3 术语：

1.3.1 噪声：从环境保护的角度看，凡是影响人们正常学习，工作和休息的声音，凡是人们在某些场合“不需要的声音”，都统称为噪声。如机器的轰鸣声，各种交通工具的马达声、鸣笛声，人的嘈杂声及各种突发的声响等，均称为噪声。

1.3.2 环境噪声：是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。简称噪声。

1.3.3 环境噪声污染：是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。简称噪声污染。

1.3.4 工业噪声：是指在工业生产活动中使用固定的设备时产生的干扰周围生活环境的声音。

1.3.5 噪声排放：是指噪声源向周围生活环境辐射噪声。

1.3.6 噪声敏感建筑物：是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

1.3.7 噪声敏感建筑物集中区域：是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。

1.3.8 夜间：是指晚二十二点至晨六点之间的期间。

1.4 职责

1.4.1 主要负责人对公司噪声污染防治负责。负责公司噪声污染防治目标、指标、方案审批和领导组织实施；分管领导对业务范围内的噪声污染防治管理负领导责任。

1.4.2 产生噪声的部门，负责本部门噪声治理，确保达标排放。产生环境噪声污染的单位，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响，具体措施如下：

1.4.2.1 如从声源上降低噪声：采用噪声低的设备和加工工艺等。

1.4.2.2 在传输途径上控制噪声：吸声、隔声、隔振和阻离等。

1.4.2.3 接受点阻止噪声：耳塞、耳罩防护等。

1.4.3 安全环保部作为噪声的综合监督管理部门，负责组织编制噪声防治管理治理目标、指标计划、管理制度；负责按规定委托有资质的单位开展噪声监测，并按国家相关标准要求建立档案。

1.4.4 生产运行部负责组织噪声治理技术改造方案的编制和实施；管理和检查治理设施正常运行。

1.4.5 机电仪车间负责噪声治理设施的维护、保养、检修。

2  管理要求

2.1 总体要求

2.1.1 生产经营过程中产生的噪声污染防治坚持污染担责的原则。

2.1.2 噪声污染防治的管理实行“谁污染、谁治理、谁负责”的原则。

2.1.3 应尽可能采用新技术、新工艺，以达到减少污染源、减低噪声污染的目的，积极推广适用性强的污染防治技术并加以应用。

2.1.4 任何部门和个人都有保护声环境的义务，并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告。

2.2 噪声管理专项要求

2.2.1 产生环境噪声污染的部门，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。

2.2.2 对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。

2.2.3 因使用固定的设备造成环境噪声污染，公司必须按照国务院生态环境主管部门的规定，向所在地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报拥有的造成环境噪声污染的设备的种类、数量以及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声污染的设施情况，并提供防治噪声污染的技术资料。造成环境噪声污染的设备的种类、数量、噪声值和防治设施有重大改变的，必须及时申报，并采取应有的防治措施。

2.2.4 公司产生环境噪声污染，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门批准。

2.2.5 公司在城市范围内向周围生活环境排放工业噪声，应当符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。

2.2.6 公司在城市范围内从事生产活动确需排放偶发性强烈噪声的，必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行。

2.2.7建设项目可能产生环境噪声污染的，公司必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准。

2.2.8 建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2.2.9 建设项目在投入生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对噪声管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

固体废物污染防治管理规定

1  总  则

1.1 为了保护和改善公司生态环境，防治固体废物污染环境，保障员工及公众健康，促进公司可持续发展制定本规定。

1.2 本规定适用公司及相关方固体废物污染防治管理。

1.3 术语：

1.3.1 固体废物：是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

1.3.2 工业固体废物：是指在工业生产活动中产生的固体废物。

1.3.3 贮存：是指将固体废物临时置于特定设施或者场所中的活动。

1.3.4 处置：是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

1.3.5 利用：是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。

1.3.6 一般工业固体废物：是指未被列入《国家危险废物名录》或根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具危险特性的工业固体废物。

1.3.7 危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

1.3.8 容器：指按标准要求盛载危险废物的器具。

1.3.9 贮存设施:指按规定设计、建造或改建的用于专门存放危险废物的设施。

1.4 职责

1.4.1 主要负责人对公司固体废物污染防治负责，负责公司固体废物污染防治目标、指标、方案审批和领导组织实施；公司分管领导对业务范围内的固体废物污染防治管理负领导责任。

1.4.2 产生固体废物的部门，负责对本部门产生的固体废物进行收集、暂存、处理、利用及转移；负责存储、处理和回收利用设施的运行、维护、检修管理和治理工作。

1.4.3 安全环保部对公司固体废物管理负综合监督管理责任；负责公司固体管理计划的制定并监督实施。

1.4.4 企管法务部负责一般工业固体废物的处置（不含建筑和危险废物）。

1.4.5 机电仪车间负责固体废物污染防治治理设施的维护、保养、检修。

1.4.6 生产运行部负责固体废物产生、利用环节的管理工作。

1.4.7 产生固体的部门对本部门产生的固体废物进行详细登记，填写危废产生收集台账，并对严格落实暂存管理要求。

2  管理要求

2.1 总体要求

2.1.1 生产经营过程中产生的固体废物污染环境防治坚持污染担责的原则。

2.1.2 固体废物的管理实行“谁污染、谁治理、谁负责”的原则，对有回收利用价值的危险废物应加以回收利用，不能回收利用的应按相关法律法规处置转移，做到无害化处置。

2.1.3 建设产生固体废物的项目以及建设贮存、利用、处置固体废物的项目，必须依法进行环境影响评价

2.1.4 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；固体废物污染环境防治设施必须验收合格后，方可投入生产或者使用。

2.1.5 产生固体废物的部门和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。

2.1.6 公司加强防治固体废物污染环境的宣传教育，倡导有利于环境保护的生产方式和生活方式。

2.2 固体废物管理要求

2.2.1 工业固体废物管理要求

2.2.1.1公司和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。

2.2.1.2 产生、收集、贮存、处置固体废物的部门和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

2.2.1.3 收集、贮存废物的部门和个人，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

2.2.1.4 禁止任何部门或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。

2.2.1.5 公司应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。

2.2.1.6 公司应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

2.2.1.7 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。公司委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

2.2.1.8 公司应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。

2.2.1.9 公司应当取得排污许可证。向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

2.2.1.10 公司应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家相关规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

2.2.1.11 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。

2.2.1.12 公司发生变更的，变更后的单位应当按照国家有关环境保护的规定对未处置的工业固体废物及其贮存、处置的设施、场所进行安全处置或者采取有效措施，保证该设施、场所安全运行。

2.2.1.13 生产过程中所产生的可回收的非危险固体废物，由公司存放在指定临时堆放点收集，应尽量加以再利用。不能利用的，可出售给符合要求的单位或废旧物资回收单位； 对不可回收的非危险固体废物，应及时收集并清运至指定地点，委托相关部门处置。

2.2.2 其他废弃物管理要求

2.2.2.1 废旧灯管、计算机消耗性配件（硒鼓、墨盒等）由相关单位统一收集，并负责临时存放，按照规定交由产生者回收、利用，防止构成非法收集、转移、处置或倾倒行为。

2.3 危险废物污染防治及控制专项要求

2.3.1 危险废物管理一般要求

2.3.1.1 公司应当建立危废管理责任制度，设置危废贮存场所防治责任信息。

2.3.1.2 公司应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，报所在地生态环境主管部门备案，并建立废弃危险化学品的信息登记档案。

2.3.1.3 公司应当依法向所在地县级以上地方环境保护部门申报废弃危险化学品的种类、品名、成份或组成、特性、产生量、流向、贮存、利用、处置情况、化学品安全技术说明书等信息。

2.3.1.4 公司应当建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

2.3.1.5 公司应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

2.3.1.6 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

2.3.1.7 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

2.3.1.8 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

2.3.1.9 公司应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。

2.3.2 危险废物收集管理要求

2.3.2.1 公司进行的危险废物收集包括两个方面：

（1）在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动。

（2）将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。

2.3.2.2 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

2.3.2.3 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

2.3.2.4 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

2.3.2.5 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

2.3.2.6 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求:

（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质;性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

（2）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

（3）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

（4）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

（5）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

2.3.2.7 含多氯联苯废物的收集除应执行HJ2025之外，还应符合GB13015的污染控制要求。

2.3.2.8 危险废物的收集作业应满足如下要求：

（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

（4）危险废物收集应填写《危险废物产生环节记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

2.3.2.9危险废物内部转运作业应满足如下要求:

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物产生环节记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

2.3.2.10 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按要求进行包装。

2.3.2.11 如具有放射性的危险废物则应按《放射性废物管理规定》(GB14500)进行收集和处置。

2.3.3 危险废物贮存管理要求

2.3.3.1 一般要求

（1）应建造专用的危险废物贮存设施或暂贮设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施或暂贮设施。

（2）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（3）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其他固体废物，必须将危险废物装入容器内。

（4）禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

（5）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（6）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

2.3.3.2危险废物贮存容器要求

（1）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

（2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

（3）装载危险废物的容器必须完好无损。

（4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。

（6）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

2.3.3.3 危险废物贮存选址要求

（1）应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物(含恶臭物质)的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。

（2）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

（3）应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

（4）应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

2.3.3.4危险废物贮存设施(仓库式)的要求

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（7）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

（8）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

（9）衬里材料与堆放危险废物相容。

（10）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

（11）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

（12）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

（13）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（14）产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

2.3.3.5危险废物的堆放

（1）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

（2）不相容的危险废物不能堆放在一起。

（3）总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

2.3.3.6危险废物贮存设施的运行与管理要求

（1）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

（2）每个堆间应留有搬运通道。

（3）不得将不相容的废物混合或合并存放。

（4）危险废物产生者和危险废物贮存设施管理者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（5）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。

（6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（7）泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。

2.3.3.7危险废物贮存设施的安全防护与监测

（1）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

（2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

（3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（5）按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（6）无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理。

（7）危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。

（8）危险废物贮存不得超过一年，确需延长期限的，应当报生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

（9）贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

2.3.3.8危险废物转移管理要求

（1）公司应如实填写危废转移计划申请表，按规定委托有资质的单位对危险废物进行处置，并按国家相关标准要求建立档案。

（2）公司在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

（3）公司应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（4）发生下列情形之一的，应当重新提出危险废物转移申请或者办理危险废物管理计划备案：

1）增加转移危险废物的种类或者数量的。

2）危险废物的接受者发生变化的。

3）危险废物的接受者对危险废物的贮存、利用、处置方式 发生变化的。

（5）转移危险废物，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。

（6）公司在转移危险废物前，应向危险废物运输者和接受者说明危险废物的种类、准确重量（数量）、危险特性，转移过程中污染防治和安全防护的要求，应对突发事故的措施，以及应当配备的必要的应急处理器材和防护用品。

（7）在所有待转移危险废物的容器或包装物的醒目处清晰粘贴符合国家有关标准规范的危险废物标签。

（8）公司每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

（9）转移时应核对运输者、运输工具及收运人员的信息与转移联单是否相符，将包装完好的危险废物连同联单一并交付运输者。

（10）危险废物移出者应当通过信息系统如实填写联单中移出者、运输者、接受者栏目的相关信息，包括危险废物的废物种类、 废物代码、重量（数量）、形态、性质、移出者、运输者、接受者名 称等情况，打印后将联单交付运输者随危险废物一起转移运行。

（11）危险废物接受者对运抵的危险废物进行核实验收后，应当通过信息系统如实填写联单的接受者栏目相关信息，确认接收。

（12）危险废物移出者在收到接受者的确认信息后，应当通过信息系统确认电子转移联单运行结束。

（13）当需要运行纸质转移联单时，危险废物移出者、运输者和接受者应当在纸质联单上签字确认。

（14）危险废物纸质转移联单（包括电子转移联单的打印联、转移信息台账记录）保存期限一般为危险废物利用或者处置完毕后5年。危险废物电子转移联单数据应永久保留。以填埋方式处置危险废物的，其纸质转移联单（包括电子转移 联单的打印联、转移信息台账记录）应保存至危险废物填埋场封场后 30 年。

（15）环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，应当按照要求延期保存联单。

（16）对社会上没有回收处置单位，供应商承诺回收的危险废物，在采购时应与供应商达成书面协议，由供应商负责回收处置。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对固体废物管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

环境保护监督管理规定

1  总  则

1.1 为了强化环境保护职责，加强环境保护，促进生产与环保协调发展，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司环境保护监督管理。

2  管理要求

2.1 各级管理人员按照“谁主管，谁负责”“谁污染，谁负责”的原则和“管业务必须管环保”的要求，应定期到现场开展监督检查活动。

2.2 监督检查活动应有明确的目的、要求和具体计划，做到监督检查计划合理、内容具体。

2.3 监督检查活动应当按照国家、地方政府现行法律法规、标准、规范和公司规章制度进行。

2.4 应如实记录监督检查情况，对发现的隐患或问题，及时向整改部门开具《HSE督查整改通知书》，并依据《安全生产奖惩管理规定》《全员安全记分管理规定》《HSE目标责任书》予以考核。

2.5 监督检查人员对发现的问题和隐患的整改情况 ，应跟踪督促落实，进行复查，形成闭环管理。对整改落实工作不到位或发现重大环保隐患问题，可向上一级HSE委员会报告。

3  监督内容

3.1 环保法律法规、标准规范、规章制度的执行情况。

3.2 环保责任制、管理制度、操作规程、突发环境事件应急预案的建立及执行情况。

3.3 环保监测规范执行情况。

3.4 新、改、扩建项目执行环境影响评价和“三同时”执行情况。

3.5 排污许可执行情况。

3.6 污染防治设施运行情况。

3.7 三废管理情况。

3.8 组织开展隐患排查治理和上级单位监督检查提出的隐患整改完成情况。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对环境保护监督管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

突发环境事件管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司突发环境事件管理，及时报告和处置突发环境事件，避免事件进一步扩大，依据国家、地方政府有关规定、标准、制度，结合公司实际，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司突发环境事件管理。

1.3 术语

突发环境事件：是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2  突发环境事件的分类

2.1 按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

2.1.1 特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

2.1.1.1 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的。

2.1.1.2 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的。

2.1.1.3 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的。

2.1.1.4 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的。

2.1.1.5 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

2.1.1.6 Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的;放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的。

2.1.1.7 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2.1.2 重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

2.1.2.1 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的。

2.1.2.2 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的。

2.1.2.3 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的。

2.1.2.4 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。

2.1.2.5 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

2.1.2.6 Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的。

2.1.2.7 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

2.1.3 较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

2.1.3.1 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的。

2.1.3.2 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的。

2.1.3.3 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的。

2.1.3.4 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

2.1.3.5 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

2.1.3.6 Ⅲ类放射源丢失、被盗的;放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的;放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的。

2.1.3.7造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

2.1.4 一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

2.1.4.1 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的。

2.1.4.2 因环境污染疏散、转移人员100人以上，5000人以下的。

2.1.4.3 因环境污染造成直接经济损失100万元以上，500万元以下的。

2.1.4.4 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的。

2.1.4.5 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

2.1.5 较小突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较小突发环境事件：

2.1.5.1 因环境污染疏散、转移人员100人以下的。

2.1.5.2 因环境污染造成直接经济损失100万元以下的。

2.1.5.3对环境造成一定影响，尚未达到一般突发环境事件级别的。

3  事件报告内容和程序

3.1 事件报告内容

3.1.1 事件发生的时间、地点以及事件起因和性质。

3.1.2 事件基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况。

3.1.3 事件发展趋势和已经采取的措施、可能受到突发环境事件影响的环境敏感点、拟采取的措施以及下一步工作建议等，并随时报告有关处置进展情况。

3.1.4 其他应当报告的情况。

3.2 内部报告程序

3.2.1 突发环境事件发生后，由现场有关人员立即报告所属部门负责人、安全环保部、企管法务部，直至安全生产分管领导、公司总经理。

3.2.2 必要时可越级报告。

3.3 外部报告程序

有关部门根据事件等级，按照《突发环境事件信息报告办法》等法律法规逐级向上级政府部门报告。

4  事件调查与处理

4.1 公司HSE委员会组织或参与一般及以上的突发环境事件调查和处理；分（子）公司HSE委员会组织或参与较小突发环境事件调查和处理。政府部门组织调查时，公司及所属单位应全力配合。

4.2 相关方发生的事件，由相关方负责组织调查、处理；对我方造成损失的由我方组织调查处理。

4.3 突发环境事件调查应当成立调查组，调查组成员应当符合下列条件：

4.3.1 具有事件调查所需要的某一方面的专长。

4.3.2 与所发生事件故没有直接利害关系。

4.3.3 具有认真负责，实事求是的品德。

4.4 事件调查组的职责：

4.4.1 查明事件发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。

4.4.2 确定事件责任者。

4.4.3 提出事件处理建意、防范措施和建议。

4.4.4 写出事件调查报告。

4.5 调查组成员应当遵守工作纪律，客观公正地调查处理突发环境事件，并在调查处理过程中恪尽职守，保守秘密。未经调查组组长同意，不得擅自发布突发环境事件调查的相关信息。

4.6 开展突发环境事件调查，应当制定调查方案，明确职责分工、方法步骤、时间安排等内容。

4.7 开展突发环境事件调查，应当对突发环境事件现场进行勘查，并可以采取以下措施：

4.7.1 通过取样监测、拍照、录像、制作现场勘查笔录等方法记录现场情况，提取相关证据材料。

4.7.2 进入突发环境事件发生部门、突发环境事件涉及的相关部门或者工作场所，调取和复制相关文件、资料、数据、记录等。

4.7.3 根据调查需要，对突发环境事件发生部门有关人员、参与应急处置工作的知情人员进行询问，并制作询问笔录。

4.8 进行现场勘查、检查或者询问，不得少于两人。

4.9 突发环境事件发生部门的负责人和有关人员在调查期间应当配合调查工作，接受调查组的询问，并如实提供相关文件、资料、数据、记录等。因客观原因确实无法提供的，可以提供相关复印件、复制品或者证明该原件、原物的照片、录像等其他证据，并由有关人员签字确认。

4.10 现场勘查笔录、检查笔录、询问笔录等，应当由调查人员、勘查现场有关人员、被询问人员签名。

4.11 开展突发环境事件调查，应当制作调查案卷，并由组织突发环境事件调查的环保管理部门归档保存。

4.12 调查应当查明下列情况：

4.12.1 突发环境事件单位基本情况。

4.12.2 突发环境事件发生的时间、地点、原因和事件经过。

4.12.3 突发环境事件造成的人身伤亡、直接经济损失、环境污染和生态破坏情况。

4.12.4 突发环境事件发生单位日常管理和事件应对情况。

4.12.5 其他需要查明的事项。

4.13 开展突发环境事件调查，应当查明突发环境事件发生部门的下列情况：

4.13.1 建立环境应急管理制度、明确责任人和职责的情况。

4.13.2 环境风险防范设施建设及运行的情况。

4.13.3 定期排查环境安全隐患并及时落实环境风险防控措施的情况。

4.13.4 环境应急预案的编制、备案、管理及实施情况。

4.13.5 突发环境事件发生后的信息报告或者通报情况。

4.13.6 突发环境事件发生后，启动环境应急预案，并采取控制或者切断污染源防止污染扩散的情况。

4.13.7 突发环境事件发生后，服从应急指挥中心统一指挥，并按要求采取预防、处置措施的情况。

4.13.8 生产安全事故、交通事故、自然灾害等其他突发事件发生后，采取预防次生突发环境事件措施的情况。

4.13.9 突发环境事件发生后，是否存在伪造、故意破坏事发现场，或者销毁证据阻碍调查的情况。

4.14 开展突发环境事件调查，应当在查明突发环境事件基本情况后，编写突发环境事件调查报告。突发环境事件调查报告应当包括下列内容：

4.14.1 突发环境事件发生单位的概况和突发环境事件发生经过。

4.14.2 突发环境事件造成的人身伤亡、直接经济损失，环境污染和生态破坏的情况。

4.14.3 突发环境事件发生的原因和性质。

4.14.4 突发环境事件发生单位对环境风险的防范、隐患整改和应急处置情况。

4.14.5 相关部门日常监管和应急处置情况。

4.14.6 责任认定和对突发环境事件发生单位、责任人的处理建议。

4.14.7 突发环境事件防范和整改措施建议。

4.14.8 其他有必要报告的内容。

4.15 事件处理应坚持“四不放过”的原则。对事件责任人员给予1000元至20000元扣款。同时根据事件大小，损失多少，情节轻重，以及影响程度等情况，给予赔偿经济损失、行政警告、记过、记大过、降薪、降职、撤职、留厂察看、开除处理。

4.16 由政府处理的事件，执行政府对事故责任单位和责任人员的处罚及行政处分相关决定。

4.17 对发生事件的部门的责任人，除依照第4.15和4.16之规定外，还要按照当年度《HSE目标责任书》的规定进行考核。

4.18 对发生事件的部门的相关责任领导和管理干部的行政责任追究依照公司《生产安全事故行政责任追究管理规定》执行；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对突发环境事件管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第七篇  职业卫生管理

职业病危害防治责任管理规定

1  总  则

1.1 为落实职业病防治 “预防为主，防治结合”的工作方针，做到分类管理、综合治理、层层有责、各负其责，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司职业病危害防治责任管理。

1.3 术语

1.3.1 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

1.3.2 职业危害：是指对从事职业活动的员工可能导致的与工作有关的疾病、职业病和伤害。

2  职  责

2.1 公司应成立职业卫生工作领导小组，职责如下：

2.1.1 职业卫生工作领导小组职责

在公司主要负责人的领导下，根据国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准的规定，组织实施各项职业病防治工作。

2.1.1.1 对公司职业病防治工作负直接责任。

2.1.1.2 组织制定或修订职业卫生管理制度和职业卫生操作规程，并督促执行。

2.1.1.3 根据公司机构设置，明确各部门、人员的职业病防治工作职责。

2.1.1.4 制定公司年度职业病防治工作计划与方案，并组织具体实施，保证经费的落实和使用。

2.1.1.5 直接领导公司职业病防治工作，督促建立职业卫生管理台帐和档案。

2.1.1.6 组织对公司全体员工进行职业卫生法规知识的培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献的员工进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚。

2.1.1.7 经常检查公司各部门职业病防治工作的开展情况，对查出的问题及时研究，制定整改措施，落实部门按期解决。

2.1.1.8 经常听取各部门、员工关于职业卫生有关情况的汇报和建议。

2.1.1.9 对公司内发生职业病危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理。

2.1.1.10 公司职业防治工作领导小组办公室设在安全环保部。

2.1.2 主要负责人职责

2.1.2.1 对公司的职业病防治工作负全面责任。

2.1.2.2 认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。

2.1.2.3 设置职业卫生管理机构，配备专（兼）职职业卫生管理人员，负责公司的职业病防治工作。

2.1.2.4 每年向员工代表大会报告公司职业病防治工作规划和落实情况，主动听取员工对公司职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时解决提出的合理建议和正当要求；组织制定年度职业病防治工作计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。

2.1.2.5 根据“三同时”原则，公司新、改、扩建或技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，应当按照国家有关建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理的规定，进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收。切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，卫生健康主管部门对公司组织的验收活动和验收结果进行监督核查。

2.1.2.6 组织、参加本公司职业病危害事故的调查、分析和处理工作。

2.1.3 公司其他领导职责：协助主要负责人做好职业病防治工作，对分管的职业卫生具体工作负责。

2.1.4 职业防治工作领导小组办公室职责

2.1.4.1 对公司的职业病防治工作负日常管理的责任。

2.1.4.2 协助领导小组推动各单位开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。

2.1.4.3 组织对员工进行职业卫生培训教育，总结推广职业病防治管理先进经验。

2.1.4.4 组织员工进行职业健康体检（岗前、岗中、离岗、特殊情况），将检查结果书面告知劳动者，并建立职业健康体检档案。

2.1.4.5 组织实施职业病危害因素的日常监测和法定监测，登记、上报、建档。

2.1.4.6 组织和协助有关部门制定职业卫生管理制度和操作规程，并对执行情况进行监督检查。

2.1.4.7 定期组织现场检查，对检查中发现的问题，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。

2.1.4.8 负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。

2.1.4.9 负责建立企业职业卫生管理台帐和档案，负责登录、存档、申报等工作。

2.1.5 各部门管理人员职责

2.1.5.1 部门第一责任人对本部门的职业病防治工作全面负责。部门第二责任人、第三责任人协助部门第一责任人做好职业病防治工作，对具体分管的工作负责。

2.1.5.2 把本部门职业卫生管理制度的措施贯彻到每个具体环节。

2.1.5.3组织对本部门员工的职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。

2.1.5.4督促员工严格执行职业卫生操作规程，确保个人防护用品的正确使用，杜绝违章、冒险作业。

2.1.5.5 定期组织本部门范围的职业卫生检查，对检查中存在的问题，及时报领导小组，并采取措施。

2.1.5.6 发生职业病危害事故时，及时上报并组织抢救。

2.1.5.7 对生产设施、防护设施进行维护保养，确保安全运行。

2.1.6 班组长职责

2.1.6.1 认真执行和规范遵守职业卫生管理制度及操作规程，领导本班组职业卫生工作。

2.1.6.2 认真执行职业卫生安全交底，组织班组职业健康安全活动，开好班前职业健康安全生产会，有权拒绝违章指挥。

2.1.6.3经常组织本班组员工认真学习职业卫生操作规程和职业卫生管理制度，教育本班组人员遵章守纪和正确使用个人防护用品。

2.1.6.4 经常检查本班组作业现场职业健康安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。

2.1.6.5 对新进员工（包括转岗员工）进行岗位职业卫生操作规程和 职业健康安全知识教育，考核不合格不得上岗。

2.1.6.6 支持、接受专职安全员的监督检查和指导，对提出的改进措施要及时组织贯彻落实。

2.1.6.7 领导并支持班组兼职安全员开展日常工作，及时采纳兼职安全员的正确意见，发动全班组员工共同搞好职业健康安全工作。

2.1.6.8 发生职业病危害事故、未遂事故要保护现场并立即上报；积极配合事故调查处理。

2.1.7 从业人员职责

2.1.7.1 参加职业危害防治教育培训和活动，学习职业危害防治技术知识，遵守各项职业危害防治规章制度和操作规程，发现隐患及时报告。

2.1.7.2 正确使用、保管各种防护用品、器具和防护设施。

2.1.7.3 不违章作业，并制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向部门管理人员、主管部门报告。

2.1.7.4 当工作场所有发生职业危害事故的危险时，应立即停止作业，并及时向有关人员报告。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业病危害防治责任管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害警示与告知管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司职业病危害告知与警示标识管理工作，让劳动者知晓作业场所存在的职业病危害因素，从而采取必要的职业卫生防护措施，预防和控制职业病危害，保障劳动者职业健康，依照《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《工作场所职业病危害警示标识》《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司职业危害警示与告知管理。

1.3 术语

1.3.1 职业危害：是指对从事职业活动的员工可能导致的与工作有关的疾病、职业病和伤害。

1.3.2 职业病危害因素：又称职业性有害因素，在职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理和生物等因素。

1.3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称各单位)的员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

1.3.4 职业禁忌症：是指员工从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

1.3.5 工作场所：是指员工进行职业活动、并由各单位直接或间接控制的所有工作地点。

1.3.6 职业病危害告知：是指公司通过与劳动者签订劳动合同、公告、培训等方式，使劳动者知晓工作场所产生或存在的职业病危害因素、防护措施、对健康的影响以及健康检查结果等的行为。

1.3.7 职业病危害警示标识：是指在工作场所中设置的可以提醒劳动者对职业病危害产生警觉并采取相应防护措施的图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等。

1.3.8 劳动者：本规定所指劳动者包括各单位的合同制、聘用制、劳务派遣、业务外包等性质的劳动者。

1.4 公司应完善职业病危害告知与警示标识档案材料，并将其存放于公司的职业卫生档案。

1.5 公司应当依法开展职业卫生培训，使劳动者了解警示标识的含义，并针对警示的职业病危害因素采取有效的防护措施。

2  职业危害告知

2.1 产生职业病危害，公司应将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康检查和相关待遇等如实告知劳动者，不得隐瞒或者欺骗。

2.2 公司应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。

2.3 劳动合同职业危害告知

2.3.1 公司与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当在劳动合同中明确告知工作过程中职业危害相关内容，劳动合同文本内容不完善的，应以合同附件形式签署职业病危害告知书。

2.3.2 合同告知内容应包括工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇（岗位津贴、工伤保险等）等内容。

2.3.2 劳动者在履行劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应以合同附件形式签署职业病危害告知书，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。

2.4 职业危害现场告知

2.4.1 公司需在存在职业危害的场所设置公告栏，在公告栏公布职业病相关法律法规、职业病防治的规章制度、职业病危害因素、职业危害防护设施使用、职业病防治的防护用品使用等内容。

2.4.1.1 设置在办公区域醒目位置的公告栏，主要公布公司职业卫生管理制度和操作规程等。

2.4.1.2 设置在工作场所醒目位置的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

2.4.2 在作业场所设置“职业病危害告知卡”，其内容应包括：健康危害、理化特性、防护措施、国家标准范围、实际检测数据、检测时间、应急处理和应急电话等。

2.5 职业健康体检告知

2.5.1 对上岗前、在岗期间、离岗前和应急时的职业健康检查结果，公司必须及时书面告知员工本人，员工签字确认，公司书面告知文件要留档备查。

2.5.2 职业健康检查结果需要复查的，及时通知本人。本人接到通知后，在规定时间内到检查医院复查。

2.5.3 职业病或职业禁忌症告知

2.5.3.1 对职业健康检查中发现的疑似职业病或职业禁忌症的，应及时单独告知员工本人。

2.5.3.2 凡经确认的职业病患者，各单位应及时向相关行政部门报告，并协助进行职业病调查处理工作。

2.5.4 凡参与职业健康体检的员工要求对检查结果进行查询或复查的，本人提出书面申请并经主管领导同意，职业卫生管理部门积极予以配合并进行处置。

3  职业危害警示标识

3.1 公司应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料（产品）包装、贮存场所设置相应的警示标识。

3.2 产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识：

3.2.1 产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”“戴防尘口罩”“注意通风”等警示标识，对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置“穿防护服”“戴防护手套”“戴防护眼镜”，产生含有有毒物质的混合性粉（烟）尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”。

3.2.2 放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识，在开放性同位素工作场所设置“当心裂变物质”。

3.2.3 有毒物品工作场所设置“禁止入内”“当心中毒”“当心有毒气体”“必须洗手”“穿防护服”“戴防毒面具”“戴防护手套”“戴防护眼镜”、“注意通风”等警示标识，并标明“紧急出口”“救援电话”等警示标识。

3.2.4 能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”“腐蚀性”“遇湿具有腐蚀性”“当心灼伤”“穿防护服”“戴防护手套”“穿防护鞋”“戴防护眼镜”“戴防毒口罩”等警示标识。

3.2.5 产生噪声的工作场所设置“噪声有害”“戴护耳器”等警示标识。

3.2.6 高温工作场所设置“当心中暑”“注意高温”“注意通风”等警示标识。

3.2.7 能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”“戴防护镜”等警示标识。

3.2.8 生物因素所致职业病的工作场所设置“当心感染”等警示标识。

3.2.9 存在低温作业的工作场所设置“注意低温”“当心冻伤”等警示标识。

3.2.10 密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”“进入需许可”等警示标识。

3.2.11 产生手传振动的工作场所设置“振动有害”“使用设备时必须戴防振手套”等警示标识。

3.2.12 能引起其他职业病危害的工作场所设置“注意XX危害”等警示标识。

3.3 生产、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线。生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。

3.4 开放性放射工作场所监督区设置黄色区域警示线，控制区设置红色区域警示线；室外、野外放射工作场所及室外、野外放射性同位素及其贮存场所应设置相应警示线。

3.5 对产生严重职业病危害的作业岗位，除按本规范第十三条的要求设置警示标识外，还应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡。告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。

符合以下条件之一，即为产生严重职业病危害的作业岗位：

3.5.1 存在“致癌”“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位。

3.5.2 放射性危害作业岗位。

3.6 使用可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，必须在使用岗位设置醒目的警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

3.7 贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，应当在入口处和存放处设置“当心中毒”“当心电离辐射”“非工作人员禁止入内”等警示标识。

3.8 使用可能产生职业病危害的设备的，除按本规定3.2的要求设置警示标识外，还应当在设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

3.9 高毒、剧毒物品工作场所应急撤离通道设置“紧急出口”，泄险区启用时应设置“禁止入内”“禁止停留”等警示标识。

3.10 维护和检修装置时产生或可能产生职业病危害的，应在工作区域设置相应的职业病危害警示标识。

4  公告栏与警示标识的设置

4.1 公告栏应设置在办公区域、工作场所入口处等方便劳动者观看的醒目位置。告知卡应设置在产生或存在严重职业病危害的作业岗位附近的醒目位置。

4.2 公告栏和告知卡应使用坚固材料制成，尺寸大小应满足内容需要，高度应适合劳动者阅读，内容应字迹清楚、颜色醒目。

4.3 公司多处场所都涉及同一职业病危害因素的，应在各工作场所入口处均设置相应的警示标识。

4.4 工作场所内存在多个产生相同职业病危害因素的作业岗位的，临近的作业岗位可以共用警示标识、中文警示说明和告知卡。

4.5 警示标识（不包括警示线）采用坚固耐用、不易变形变质、阻燃的材料制作。有触电危险的工作场所使用绝缘材料。可能产生职业病危害的设备及化学品、放射性同位素和含放射性物质的材料（产品）包装上，可直接粘贴、印刷或者喷涂警示标识。

4.6 警示标识设置的位置应具有良好的照明条件。光线不充足的环境警示标识应用反光材料制作。

4.7 公告栏、告知卡和警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，其前面不得放置妨碍认读的障碍物。

4.8 多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。

4.9 警示标识的规格要求等按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）执行。

5  公告栏与警示标识的维护更换

5.1 公告栏中公告内容发生变动后应及时更新，职业病危害因素检测结果应在收到检测报告之日起7日内更新。

5.2 生产工艺发生变更时，应在工艺变更完成后7日内补充完善相应的公告内容与警示标识。

5.3 告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业危害警示与告知管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害项目申报管理规定

1  总  则

1.1 为进一步加强职业病危害项目申报的监督管理，采取必要的职业卫生防护措施，切实保护员工身体健康和相关权益，根据《职业病危害项目申报办法》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司生产场所存在的职业病危害因素申报管理。

1.3 定义

1.3.1 职业危害：是指对从事职业活动的员工可能导致的与工作有关的疾病、职业病和伤害。

1.3.2 职业病危害项目：又称职业病危害因素，在职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理和生物等因素。

1.3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

2  辨识管理

2.1 职业病危害项目申报采取电子申报方式。公司通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，系统审核通过后按程序向上级主管部门备案，申报回执存档备查。

2.2 职业危害辨识

2.2.1 粉尘类

2.2.1.1 焊接烟尘：焊接作业岗位。

2.2.1.2 其他粉尘：各包装口、固体（含粉料）介质装卸、机械维修、防腐保温等作业岗位。

2.2.2 物理因素类

2.2.2.1 噪声：生产系统各运转设备、静止（带流体）设备的操作工段、检修、设备制造等作业岗位。

2.2.2.2 微波：检测作业岗位。

2.2.2.3 高温：锅炉操作等作业岗位。

2.2.2.4 工频电场：配电室值班、电气维修等作业岗位。

2.2.3 化学物质类

2.2.3.1 氮氧化合物：机械维修类、锅炉操作等作业岗位。

2.2.3.2 硫酸、盐酸、碱（液）、硝酸、甲醇：水处理、化验室分析等作业岗位。

2.2.3.3 锰及其化合物：焊接作业岗位。

2.2.3.4 一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮：锅炉等作业岗位。

2.2.3.5 胺液、冷剂、液化天然气：净化、液化、充装等作业岗位。

3  申报管理

3.1 新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报。

3.2 因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报。

3.3 工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报。

3.4 经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。

3.5 安全环保部应建立职业病危害项目申报档案对申报文件、备案情况、回执等相关内容存档。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业病危害项目申报管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害防治宣传教育与培训管理规定

1  总  则

1.1 为加强对员工职业病防治的宣传教育，普及职业病防治知识，增强职业病防治观念，规范对员工进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，提高全员职业病防治知识和自我健康保护意识，依照《中华人民共和国职业病防治法》《生产经营单位安全培训规定》《加强用人单位职业卫生培训工作的通知》等法律法规要求，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司职业病宣传教育和培训。

1.3 术语

1.3.1 职业危害：是指对从事职业活动的员工可能导致的与工作有关的疾病、职业病和伤害。

1.3.2 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

2  一般规定

2.1 公司应建立健全职业卫生培训制度、考核制度，建立健全培训档案，把职业卫生培训纳入年度培训计划、职业病防治计划、目标责任体系，制定实施方案，落实责任人员。保障职业卫生培训所需的资金投入，将职业卫生培训费用在生产成本中据实列支。

2.2 职业卫生培训档案应真实记录培训内容、培训时间、训练科目及考核情况等内容，并将公司主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训证明，以及接触职业病危害的劳动者、职业病危害监测人员培训情况等，分类进行归档管理。

2.3 公司组织对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，使劳动者知悉工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义。

2.4 培训要求

2.4.1 公司对新进人员实施公司、部门级、班组级三级职业卫生安全教育培训，考试不合格者，不得上岗。

2.4.2 转岗及复岗人员应进行部门级、班组级职业卫生安全教育培训，考试不合格者，不得上岗。

2.5 培训内容

2.5.1 公司级培训内容：《中华人民共和国职业病防治法》及其配套法律法规内容、职业卫生基本情况、职业卫生管理制度及相关规定、职业危害防治和职业健康基本知识、外界同行业或类似的典型事故案例等。

2.5.2 部门级培训内容：作业场所存在的危险因素、防范措施及事故现场处置方案，防火、防爆、防毒、防尘、防触电、防中毒伤害等安全和职业危害防护、应急救援知识，应急预案基本知识及各单位发生的典型事故案例等。

2.5.3 班组级培训内容：职业危害防护设施、个人职业病防护用品的检查、使用方法，岗位安全技术操作规程、应急救援启动或响应程序等。

2.6 员工在岗期间的职业卫生培训

2.6.1 公司对接触职业病危害因素的人员应定期和不定期的再教育培训，培训由所在部门组织进行。培训的主要内容包括：国家职业病防治法规基本知识，公司职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。

2.6.2 因采用的生产技术、工艺、材料等变更或因应用新工艺、新技术、新材料、新设备或者转岗导致职业病危害因素及其相关内容发生改变的，应对新的职业危害因素的危险性、控制措施、防护措施、应急措施等进行培训，经考核合格后方可上岗。

2.7 职业卫生管理人员（包括主要负责人、职业卫生专管员）的培训

2.7.1 职业卫生管理人员需经职业卫生专门培训，初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。培训后应具备相应的职业病防治知识和管理能力，取得需要的资质证书。

2.7.2 职业卫生管理人员主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。

2.8 相关方人员职业卫生培训

2.8.1 公司将职业病危害作业整体外包或者使用劳务派遣工从事接触职业病危害作业的，应当将其纳入公司统一管理，对其进行职业病防治知识、防护技能及岗位操作规程培训。

2.8.2 公司接收在校学生实习的，应当对实习学生进行相应的职业卫生培训，提供必要的职业病防护用品。

3  管理措施

3.1 公司成立职业病防治工作领导小组，组织员工进行职业健康教育培训，培训方式及内容：分层级、分领域进行，最终达到覆盖全面、执行到位的效果。

3.2 相关部门应做好培训记录及存档工作，存档内容包括培训通知、教材、试卷、考核成绩等，档案资料应有专人负责保管。

3.3 公司应用新工艺、新技术、新材料、新设备，或者转岗导致劳动者接触职业病危害因素发生变化时，要对劳动者重新进行职业卫生培训，视作继续教育。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业危害防治宣传与培训管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病防护设施维护检修管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司职业病防护设施的安全管理，有效预防、控制和消除职业病危害，使各单位职业病防护设施经常保持良好工作状态，及时消除职业病防护设施缺陷，依照《职业病防治法》《用人单位劳动防护用品管理规范》《工作场所职业卫生管理规定》等法规标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司职业病防护设施维护检修管理。

1.3 定义和术语

职业病防护设施：是指应用工程技术手段控制工作场所产生的有毒有害物质，防止发生职业危害的一切技术措施。如：消声器、喷淋装置、现场毒气报警器、流化床、除尘器、隔离间、隔音操作室、通风设备等。

2  职业病防护设施管理职责

2.1 安全环保部职责

2.1.1 负责职业病防护设施维护、维修、使用的监督管理。

2.1.2 组织建立健全公司职业病防护设施维护、维修、使用有关管理制度，并监督使用部门严格执行。

2.3 职业病防护设施使用部门职责

2.3.1 职业病防护设施使用部门负责对本部门的职业病防护设施进行经常性的维护保养和检修，确保其处于完好状态。

2.3.2 职业病防护设施使用部门负责对本部门的职业病防护设施进行登记，建立维护、管理档案，记明职业危害防护器材的类型、数量、部位、检修和维护管理责任人，并报安全环保部备案。

2.3.3 职业病防护设施使用部门应建立本部门职业病防护设施的使用、维护、管理台帐，并如期按规定送检各类职业病防护设施。

3  职业病防护设施维护检修的基本原则

3.1 设施维护检修工作应贯彻“预防为主”的原则，应把设施故障消灭在萌芽状态。其主要任务是通过维护保养，消除隐患，确保职业病防护设施正常运行，监督使用者按职业病防护设施的使用规程正确使用设施，延长设施使用寿命和检修周期，保证设施的安全运行，为从业人员提供最佳状态的职业病防护设施。

3.2 职业病防护设施应坚持使用和维护相结合的原则，各使用单位应建立健全维护、检修制度。职业病防护设施只能由经过专业培训的检修人员检修，其他人不能私自对职业危害职业病防护设施进行拆卸、检修。

3.2.1 职业病防护设施的定期检查和维护保养。

3.2.1.1 全体员工自觉维护和使用好职业病防护设施，不得损坏和挪作他用，故意损坏除照价赔偿外，视情节轻重还将作出相应处罚。

3.2.1.2 操作人员在设备日常使用工作中做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。

3.2.1.3 机电仪车间、生产运行部指定专人每周对职业病防护设施进行一次日常检查、维护，发现隐患，及时处理。

3.2.2 职业病防护设施定期检验和监督

3.2.2.1 职业病防护设施必须经有关技术部门进行技术鉴定,试验合格后方可投入使用。

3.2.2.2 对一些特殊职业病防护设施应按标准规定定期进行检验、检测，对检验、检测已不符合安全要求的职业病防护设施，要及时更换和报废，不得继续使用。

3.2.2.3 新建、改建、扩建的工程项目和技术引进项目产生尘毒危害的，严格执行“同时设计、同时施工、同时投入使用”规定，配备防尘防毒设备设施并经有关部门进行效果鉴定验收，合格后方可投入使用。

3.2.2.4 对于老化、报废的职业病防护设施，由使用部门统一报安全环保部，经主管领导批准后进行更换。

3.2.2.5 为确保职业病防护设施定期维护保养，使职业病防护设施处于良好状态，安全环保部和企管法务部定期进行监督和检查。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业病防护设施维护检修管理工作进行考核。

4.2违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病防护用品管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司职业卫生劳动保护的管理，预防、控制和消除职业危害，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，依据《职业病防治法》《用人单位劳动防护用品管理规范》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法规标准，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司职业病防护用品管理。

1.3 定义和术语

职业病防护用品：是保护劳动者在生产过程中免遭事故伤害或职业危害, 保证劳动者安全和健康所必须配备的,带有防护功能的用品。包括防护服、防尘口罩、防护手套、防护鞋、安全帽、面罩、防护镜、安全带、耳塞、空气呼吸器、防酸碱用品等。

2  职业病防护设施管理职责

2.1 安全环保部负责职业病防护设施的监督管理。

2.1.1 安全环保部职责

负责职业病防护用品维护的归口管理，依据最新的国家法律、法规及职业病防护设施的规定，建立职业病防护设施维护检修方面的各项制度和章程，使设备的维护和保养能按照相关规范要求得到贯彻执行。

2.1.2  职业病防护用品使用部门职责

2.1.2.1 职业病防护用品使用部门组织实施对本部门的职业病防护用品、设施进行经常性的维护保养和检修，确保其处于完好状态。

2.1.2.2 职业病防护用品使用部门应对本部门每台职业病防护器材进行登记，建立使用、维护、管理档案，记明职业危害防护器材的类型、数量、部位、检修和维护管理责任人，并报各单位安全主管部门建档。

2.1.2.3 职业病防护用品使用单位应建立本部门防护器具的发放、使用、维护、管理台帐，并如期按规定送检各类防护器具。

2.1.2.4 职业病防护用品使用部门的各类器材应定点存放，专人保管，按班交接。

3  职业病防护用品的采购、配发和使用

3.1 职业病防护用品费用计划每年由安全环保部根据职工劳动防护用品的使用情况及下一年总体安排，提出下一年的职业病防护用品总费用预算，报公司主要负责人批准实施。

3.2 职业病防护用品的采购

3.2.1 职业病防护用品如安全帽、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩、防护镜、耳塞等，必须采用符合国家标准和卫生要求，且经省级及以上有关部门鉴定为合格的产品。购买时要验明定点企业生产许可证（以下简称“三证一标”）。

3.2.2 企管法务部应要求供货商提供职业病防护用品的合格证和使用说明书，使用说明书应当同时载明防护性能、适应对象、使用方法及注意事项。

3.3 职业病防护用品的验收、发放

3.3.1职业病防护用品购入后要进行验收。验收由企管法务部组织，安全环保部、综合办公室参与。不合格的职业病防护设施不得发放给员工。职业病防护用品要检查其“三证一标”，无“三证一标”的产品一律不得购入。

3.3.2 员工个人防护用品的发放，必须按照《阆中双瑞能源有限公司劳动防护用品管理办法》以及生产装置职业病防护设施设计专篇和职业卫生现状评价报告中的配置标准要求配置。因生产、工作情况变化，需要调整劳动保护用品发放标准时，由需求部门向安全环保部提出书面申请，经审核批准后发放。

3.3.3 选用的防护用品应当能控制职业病危害因素对劳动者健康的损害，职工调换岗位、工种，应按新岗位、工种标准发放职业病防护用品。

3.3.4 实习员工应按接触的职业危害按需发放职业病防护用品。

3.3.5 对定期发放的职业病防护用品，发放时各部门应做好职工个人领用记录，记录长期保存。

4  职业病防护用品的使用和维护

4.1 职业病防护用品使用部门应定期检查、维护、保养，对于应定期送检的职业病防护用品应及时送有检测资质单位检测，使职业病防护用品处于良好状态，安全环保部和使用部门定期进行监督和检查。

4.2 使用部门应当对职工进行防护用品使用方法、性能和使用要求等相关知识培训，指导职工正确使用职业病防护用品。

4.3 职工进入生产现场，必须穿戴符合现场安全卫生要求的个人防护用品，使用前应对防护用品的完好性进行检查，使用时必须严格按厂家使用说明书载明的方法正确使用。

5  职业病防护用品、设施的报废

5.1职业病防护用品经使用后，条件符合下述条件之一者，予以报废：

5.1.1 不符合国家标准或行业标准；

5.1.2 未达到上级职业病监察机构根据有关标准和规程所规定的功能指标；

5.1.3 在使用或保管贮存期内遭到损坏、或超过有效使用期，未达到原规定的有效防护功能最低指标；

5.1.4 经检测单位检测判定为不合格的防护用品。

5.2 判废程序：

5.2.1 安全环保部应定期对使用的职业病防护用品进行抽查与检查，发现满足报废条件的立即予以报废。

5.2.2 对需要技术鉴定的职业病防护用品的应及时送国家授权检验单位检验。

5.2.3 报废后的职业病防护用品，禁止使用。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业卫生专用防护用品管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害因素监测与评价管理规定

1  总  则

1.1 为适时监测生产作业场所职业危害因素，保护员工免受职业病危害，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》《职业卫生技术服务机构检测工作规范》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司作业场所职业危害因素监测管理。

1.3 术语

1.3.1 职业病危害因素：是指对职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

1.3.2 职业禁忌：指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

1.3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

2  职责及管理

2.1 职责：

2.1.1 公司负责制定职业病防治计划和实施方案，并存入职业卫生管理档案。

2.1.2 安全环保部根据地方监测部门对作业场所定期监测结果进行统计、分析评价，现场通报结果。

2.2 监测内容：

2.2.1 工作场所空气中毒物浓度的监测。

2.2.2 工作场所空气中粉尘浓度的监测。

2.2.3 工作场所物理因素的监测。

2.2.4 生物材料的监测。

2.3 监测类别：

2.3.1 日常监测：用于工作场所职业病危害因素的定期监测。

2.3.2 评价监测：用于建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果评价和职业病危害现状评价的监测。

2.3.3 监督监测：用于职业卫生主管部门对工作场所监督时进行的职业病危害因素监测。

2.3.4 事故性监测：用于对工作场所发生职业病危害事故时进行的紧急监测。

2.4 检测项目、频次：

公司生产活动中存在职业危害因素的生产场所和岗位必须按国家规定进行危害因素检测。

2.4.1 外部检测

2.4.1.1 粉尘检测：检测频率为1次/年。

2.4.1.2 有毒气体检测：检测频率为1次/年。

2.4.1.3 噪声检测：检测频率为1次/年。

2.4.1.4高温监测：检测频率最热月测量1次/年。

2.4.1.5 照度监测：按需检测。

2.4.2 内部检测

2.4.2.1 粉尘检测：检测频率为1次/季；超过国家职业卫生接触限值时，每月一次。

2.4.2.2 噪声检测：检测频率为1次/季，若工艺设备及防护措施变更时，应随时监测；超过国家职业卫生接触限值时，每月一次。

2.4.2.3 有毒气体检测：检测频率为1次/季。

2.4.2.4 其他物理因素：每半年监测一次。

2.4.2.5 生物材料监测：根据需要适时进行。

2.4.3验收检测：

公司新、改、扩项目必须严格执行“三同时”原则。工程竣工后要进行职业危害验收检测，验收不过关的项目不得投入生产。

2.5 公司应在现场职业卫生调查的基础上，根据设置原则，合理设置监测点。

2.5.1 现场调查

2.5.1.1 调查职业病危害因素种类及分布：包括工作过程中使用的原料、辅助材料、产品、副产品和中间产物等；产生职业病危害因素设备的分布情况。

2.5.1.2 调查工作流程:包括原料投入方式、生产工艺、加热温度和时间、生产方式、生产设备的完好程度等。

2.5.1.3 调查员工的工作状况：包括员工人数、工作路线、在工作地点停留时间、工作方式、接触职业病危害因素的程度、频度及持续时间等。

2.5.1.4 调查工作场所职业病危害因素的产生和扩散规律、存在状态、估计浓度（强度）和分布特征等。

2.5.1.5 调查工作场所的职业卫生防护设施、个体防护用品使用状况和辅助卫生设施等。

2.5.1.6 调查工作场所环境及气象条件等。

2.5.2 设置原则

2.5.2.1 化学有害因素监测点应设在有代表性的工作地点，其中应包括空气中化学有害因素浓度最高、员工接触时间最长的工作地点。

2.5.2.2 在不影响员工工作的情况下，采样点尽可能靠近员工，空气收集器尽量接近员工工作时的呼吸带。

2.5.2.3 同一工作场所有2台以上不同类型生产设备，逸散同种化学有害因素时，将监测点设在逸散量大的设备作业点；逸散不同化学有害因素时，分别设置监测点。

2.5.2.4 化学有害因素监测点一般应选择在作业地点的下风侧或回风侧，应远离排气口和可能产生涡流的地点。

2.5.2.5 管道输送物料工作场所除在进料、取样和出料口要设监测点外，其它可能逸散化学有害因素的作业点也应设监测点。

2.5.2.6 噪声监测点应按区域进行设置。噪声监测点应尽可能靠近员工，传声器应尽量接近员工工作时耳部的高度，站姿1.5m，坐姿1.1m。

2.5.2.7 高温监测点应按区域进行设置，包括温度、湿度最高和通风最差的工作地点；如果工作是流动的，应在相对固定的工作地点分别测量。测量高度站姿为1.5m，坐姿为1.1m。作业人员实际受热不均匀时，应分别测量头部、腹部和踝部，站姿为1.7m、1.1m、0.1m；坐姿为1.1m、0.6m、0.1m。

2.5.2.8其它物理因素监测点依据GBZ/T189系列标准进行设置。

2.5.2.9同一工作场所，同一职业病危害因素，不同工种(或岗位)，不同设备，不同工序，须分别设监测点。

2.5.2.10 同一工作场所，不同职业病危害因素，须分别设监测点，同一岗位，可合并设点。

2.5.2.11 员工在多个工作地点工作时，在每个工作地点设置监测点。

2.5.2.12 在评价职业卫生防护设施的防护效果时，应根据防护设施情况设置监测点。

2.5.2.13 监测点确定后，应绘制工作场所职业病危害因素监测点分布图、填写监测点登记表、设置职业病危害因素监测点公示牌。

2.5.2.14 监测点的认可、变动和取消，须与监测机构现场调查确认后更改。

2.5.3监测点设置数目

2.5.3.1 公司应按产品的工艺过程、不同岗位和工序，凡有化学有害因素逸散的工作地点，至少分别设置1个监测点。

2.5.3.2 同一工作场所、同一工种或岗位、同类设备或相同操作、同一职业病危害因素、至少设1个监测点。有多台同类设备时，3台以下设1个监测点，4～10台设2个监测点，10台以上至少设3个监测点。

2.5.3.3 移动式产生化学有害因素的作业，应按移动范围的长度，每50m设1个监测点。

2.5.3.4 输送产生化学有害因素的皮带长度在10m以下设1个监测点；10米以上在皮带头、尾部各设1个监测点。高式皮带运输转运站的机头、机尾各设1个监测点；低式转运站设1个监测点。

2.5.3.5 仪表控制室、操作室和员工休息室，至少设置1个监测点，监测项目应包括该岗位接触的所有职业病危害因素。

2.5.3.6 存放化学有害物的室内仓库每室设1个监测点，室内面积100 m2以上再增加1个监测点。

2.5.3.7 声级在80dB(A)以上的噪声工作场所应设监测点。

2.6 采样时机的选择

2.6.1 采样监测必须在正常工作状态和环境下进行，避免人为因素对采样监测时的工作状态和环境的影响。

2.6.2空气中化学有害因素的采样应选择化学有害因素浓度最高的时段。

2.7样品采集

2.7.1 日常监测：每个点至少采集2个样品。

2.7.2 最高容许浓度（以下简称MAC）：监测采样时间不超过15分钟，每个监测点至少采集2个样品。

2.7.3 短时间接触浓度（以下简称STEL）：监测采样时间为15分钟，每次每个监测点至少采集2个样品。

2.7.4 时间加权平均浓度（以下简称TWA）：采样仪器能够满足个体采样时，应以岗位为单位，选择有代表性的作业者，佩戴个体采样器，进行整个工作日的采样监测。不能进行个体采样时，应在空气中有害物质不同浓度的时段分别进行采样；并记录每个时段员工的工作时间，计算时间加权平均浓度。

2.7.5 对于个体采样：

2.7.5.1 能够确定接触化学有害因素浓度最高和接触时间最长的员工时，岗位人数不足3名时，全部选为采样对象，岗位人数为3～5人、6～10人、>10人时，采样对象数分别为2人、3人、4人。

2.7.5.2 不能确定接触化学有害因素浓度最高和接触时间最长的员工时，岗位人数不足6名时，全部选为采样对象，岗位人数为6人、7～9人、10～14人、15～26人、27～50人、>50人时，采样对象数分别为5人、6人、7人、8人、9人、11人。

2.7.6 评价监测：应在满负荷运行条件下进行，连续采样三天，每次同一点不同时间内测定，采集样品不得少于3个。

2.7.7 监督监测：应在同一点不同时间内检测（采样间隔不得少于1小时），采集样品不得少于3个。

2.7.8 事故性监测：每个监测点采集样品不得少于3个。

2.8 测定方法

2.8.1 毒物测定方法按GBZ/T160执行，没有标准测定方法的,应采用公认通用的检测方法，同时报安全环保部备案。

2.8.2 粉尘测定方法按GBZ/T192.1～5执行。

2.8.3 物理因素测定方法

2.8.3.1 超高频辐射测量方法按GBZ/T189.1执行。

2.8.3.2 高频电磁场测量方法按GBZ/T189.2执行。

2.8.3.3 工频电场测量方法按GBZ/T189.3执行。

2.8.3.4 激光辐射测量方法按GBZ/T189.4执行。

2.8.3.5 微波辐射测量方法按GBZ/T189.5执行。

2.8.3.6 紫外辐射测量方法按GBZ/T189.6执行。

2.8.3.7 高温测量方法按GBZ/T189.7执行。

2.8.3.8 噪声测量方法按GBZ/T189.8执行。

2.8.3.9 手传振动测量方法按GBZ/T 189.9执行。

2.8.3.10生物因素测定方法按GBZ/T173和国家有关生物因素测定标准执行。

2.8.3.11个体接触水平TWA的计算

按公式（1）计算：

式中：

TWA为8小时工作日接触有毒物质的时间加权平均浓度,mg/m3

8为一个工作日的工作时间,h

A,b……n-为岗位上不同的作业点

Ca，Cb……Cn-为Ta，Tb……Tn时间段接触的相应浓度

Ta，Tb……Tn-为Ca，Cb……Cn浓度下的相应接触持续时间

2.9 不合格判定

2.9.1 不合格监测点的判定

2.9.1.1以MAC（最高容许浓度）为接触限值的职业病危害因素，监测点有1个浓度数值超过MAC限值即为不合格。

2.9.1.2 以PC-TWA（时间加权平均容许浓度）和PC-STEL（短时间接触容许浓度）为接触限值的职业病危害因素，监测点有1个短时间接触浓度超过PC-STEL即为不合格。

2.9.1.3 以PC-TWA为接触限值,而没有PC-STEL的职业病危害因素，监测点有1个短时间接触浓度与PC-TWA限值的比值超过其超限倍数即为不合格。

2.9.2 不合格岗位的判定

2.9.2.1 以MAC为接触限值的职业病危害因素，岗位有1个浓度数值超过MAC限值即为不合格。

2.9.2.2 以PC-TWA为接触限值的职业病危害因素，岗位TWA超过PC-TWA限值或监测点只要有1个不合格即为不合格。

2.9.2.3 岗位噪声8小时工作日、40小时工作周等效声级超过85dB(A)即为不合格，如果通过佩戴护耳器使员工实际噪声暴露(作业场所噪声测定值-护耳器标定的声衰减×0.6)超过85dB(A)，可判为不合格。

2.9.2.4 其他物理因素，只进行岗位是否合格的判定，如果超过GBZ2.2中规定的接触限值即为不合格。

2.10 工作场所评价指标

2.10.1点监测率：见公式（1）

……………………（1）

2.10.2 岗位监测率：见公式（2）

…………………（2）

2.10.3 点合格率：见公式（3）

…………………… （3）

2.10.4 岗位合格率：见公式（4）

……………………（4）

2.10.5 化学有害因素浓度测定点超标倍数：见公式（5）

……………（5）

2.10.6监测率和合格率可据需要按单位（装置）、职业病危害因素、周期等进行单项（次）或综合统计。

2.11 监测结果和报告

2.11.1 监测机构应妥善保存工作场所所有采样及分析记录。

2.11.2 监测机构应按照监测周期及时将职业病危害因素监测结果和评价报告送交受检单位。

2.11.3 监测结果超标时监测机构应立即通知受检单位。对超标岗位应立即组织现场调查并进行整改复测。

2.11.4 凡“未检出”样品应以该种检测方法最低检出限的一半进行计算。

2.11.5 对尚未制定国家职业卫生标准的职业病危害因素，有条件的单位可参照国外标准进行监测和评价。

2.11.6按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》划分，职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测；职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。

2.11.7 公司按季度填写工作场所监测结果汇总表、工作场所监测超标汇总表和工作场所岗位监测情况统计表，并存入公司职业卫生档案。

2.12 职业危害公示

2.12.1 公司应在接害作业场所设置职业危害因素告知牌，及时公示内外部职业危害因素检测结果。

2.12.2 公司应在收到《职业病危害现状评价报告》后5个工作日内向员工公示。

2.12.3 公告栏应设置在单位醒目位置，公布防治职业病的有关内容。

2.13 职业病危害严重的公司，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

2.14 存在职业病危害的公司，有下述情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价：

2.14.1 发生职业病危害事故的；

2.14.2 国家卫生健康委规定的其他情形。

2.15 公司应当落实职业病危害现状评价报告中提出的建议和措施，并将职业病危害现状评价结果及整改情况存入公司职业卫生档案。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业危害因素监测与评价管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业健康检查管理规定

1  总  则

1.1 为预防和发现早期职业禁忌症和职业病患者，保障员工在生产过程中的健康，促进公司安全发展，根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》《职业健康检查管理办法》《职业病诊断与鉴定管理办法》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司职业性健康检查管理。

1.3 术语

1.3.1 职业病：是指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

1.3.2 职业禁忌症：是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。

1.3.3 职业健康监护：是指以预防为目的，根据员工的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测员工的健康状况，分析员工健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和员工本人，以便及时采取干预措施，保护员工健康。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急健康检查。

2  职责及管理

2.1 公司是职业健康监护工作的责任主体，其主要负责人对公司职业健康监护工作全面负责。

2.2 上岗前职业健康检查：

下列员工应进行上岗前职业健康检查：拟从事接触职业病危害因素作业的新录用员工；接触职业病危害因素种类发生变化的员工；拟从事有特殊健康要求作业的员工，如高处作业、电工作业、驾驶作业等。

2.3 在岗期间定期职业健康检查：

长期从事规定的需要开展职业健康监护的职业病危害因素作业的员工，应进行在岗期间的定期职业健康检查。

2.4 离岗时职业健康检查：

2.4.1 在准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的员工，公司应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。

2.4.2 如最后一次在岗期间的职业健康检查是在离岗前的90日内，可视为离岗时职业健康检查。

2.5 离岗后医学随访检查：

2.5.1 如接触的职业病危害因素具有慢性健康影响，或发病有较长的潜伏期，在脱离接触后仍有可能发生职业病，需进行医学随访检查。

2.5.2 尘肺病患者在离岗后需进行医学随访检查。

2.5.3 随访时间的长短应根据职业病危害因素致病的流行病学及临床特点、员工从事该作业的时间长短、工作场所职业病危害因素的浓度（强度）等因素综合考虑确定。

2.6 应急检查：

当发生急性职业病危害事故时，对遭受或者可能遭受急性职业病危害的员工，应及时组织健康检查。应急健康检查应在事故发生后立即进行。

2.7 职业健康检查程序

2.7.1 计划

2.7.1.1 公司应制定接触职业病危害因素员工的职业健康检查年度计划，委托有相应资质的职业健康检查机构进行职业健康检查。

2.7.1.2 公司宜选择相对固定的职业健康检查机构负责本单位的职业健康监护工作。

2.7.2 实施

2.7.2.1 安全环保部按照《职业健康监护技术规范》要求，制定职业健康检查方案，确定检查时间、检查项目。

2.7.2.2 职业健康检查机构对检查结果进行汇总、分析，在规定的时间内提交职业健康检查结果报告。

2.7.3 结果报告与处理

2.7.3.1 公司对疑似职业病患者应按规定向所在地卫生健康主管部门报告，并按照职业健康检查机构的要求安排其进行职业病诊断或医学观察，并承担其职业病诊断、医学观察所需费用。

（1）对上岗前职业健康检查有职业禁忌的员工，不得安排从事其所禁忌的作业。

（2）对在岗期间职业健康检查有职业禁忌的员工，应及时安排脱离原作业岗位。

2.7.4 公司根据不同职业病危害因素按照《职业健康监护技术规范》要求确定检查项目。

2.8 职业病诊断应当由省级以上人民政府卫生行政部门认定的机构承担。职业病诊断程序如下：

2.8.1 由员工或公司提出申请，同时如实提供以下材料：

2.8.1.1 劳动者职业史和职业病危害接触史（包括在岗时间、工种、岗位、接触的职业病危害因素名称等）。

2.8.1.2 劳动者职业健康检查结果。

2.8.1.3 工作场所职业病危害因素检测结果。

2.8.1.4 职业性放射性疾病诊断还需要个人剂量监测档案等资料。

2.8.1.5 诊断机构要求提供的其他必需的有关材料。

2.8.2 员工可到公司所在地、本人户籍所在地或者经常居住地职业病诊断机构进行诊断。

2.8.3 根据职业病诊断机构的要求进行必要的医学检查或住院观察。

2.8.4 职业病诊断证明书一式五份，员工一份，用人单位所在地县级卫生健康主管部门一份，用人单位两份，诊断机构存档一份

2.8.5 职业病诊断按《职业病诊断与鉴定管理办法》执行。

2.9 职业病鉴定

2.9.1 时限：

员工或公司对职业病诊断结论有异议或者不服的，在接到职业病诊断证明书之日起30日内，可以向做出诊断的医疗卫生机构所在地设区的市级卫生健康主管部门申请鉴定。设区的市级卫生健康主管部门组织的职业病诊断鉴定委员会负责职业病诊断争议的首次鉴定。对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的，在接到职业病诊断鉴定书之日起15日内，可以向原鉴定机构所在地省级卫生健康主管部门申请再鉴定。

2.9.2 申请职业病诊断鉴定时，需提供以下材料：

2.9.2.1 职业病诊断鉴定申请书。

2.9.2.2 职业病诊断证明书。

2.9.2.3 申请省级鉴定的还应当提交市级职业病鉴定书。

2.9.2.4 卫生健康主管部门要求提供的其他有关资料。

2.10 职业病病人个案调查：

2.10.1 公司应组织对新诊断的职业病患者进行个案调查。

2.10.2 调查内容：

2.10.2.1 一般情况：包括职业史、职业病危害因素接触史、职业病危害因素的毒性情况、监测、评价资料、上岗前和历年职业健康检查结果等。

2.10.2.2 病人情况：包括临床表现、实验室检查、转归等。

2.10.2.3 同工种、同岗位员工的发病情况。

2.10.3 处理：

2.10.3.1 对所调查的内容进行分析，查找可能的致病原因。

2.10.3.2 对可能的致病原因进行控制。

2.10.3.3 个案调查结果整理、归档。

2.10.3.4 个案调查结果报告应报人事部、安全环保部备案。

2.11 职业病报告：

确诊职业病后，公司应及时向所在地卫生健康主管部门、人力资源和社会保障行政部门报告。

2.12 职业病管理：

2.12.1 对确诊为职业病的患者，应按《职业病诊断与鉴定管理办法》的规定进行管理。

2.12.2 对疑似职业病,公司应及时安排进一步明确诊断;在诊断或医学观察期间,不得解除或终止与其订立的劳动合同。在诊断或医学观察期间发生的费用，由公司承担。

2.13 职业健康检查范围、内容和周期应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》《职业健康检查管理办法》《职业健康监护技术规范》等法规要求制定。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业健康检查管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

劳动者职业健康监护管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司职业健康监护工作，加强职业健康监护，早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌证，防治职业病的发生，依照《用人单位职业健康监护监督管理办法》《职业健康监护技术规范》等法律法规，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司所有员工的职业健康监护管理。

1.3 术语

职业健康监护：是以预防为目的，根据员工的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测员工的健康状况，分析员工健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和员工本人，以便及时采取干预措施，保护员工健康。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容。

职业健康检查：通过医学手段和方法，针对劳动者所接触的职业病危害因素可能产生的健康影响和健康损害进行临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌证和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。职业健康检查是职业健康监护的重要内容和主要的资料来源。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急时的职业健康检查。

职业病：企业、事业单位和个体经济组织等各单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

职业禁忌证：劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

2  职业健康检查

2.1 职业健康检查分类

职业健康检查分为：上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查、离岗时职业健康检查和应及时职业健康检查。

2.1.1 上岗前职业健康检查

2.1.1.1 上岗前健康检查的主要目的：发现有无职业禁忌证，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案。上岗前健康检查均为强制性职业健康检查，应在开始从事有害作业前完成。

2.1.1.2 应进行上岗前职业健康检查的人员：

拟从事接触职业病危害因素作业的新录用人员，包括转岗到该种作业岗位的人员。

拟从事有特殊健康要求作业的人员，如高处作业、电工作业、职业机动车驾驶作业等。

2.1.2 在岗期间职业健康检查

2.1.2.1 在岗职业健康检查的主要目的：是早期发现职业病病人或疑似职业病病人或劳动者的其他健康异常改变；及时发现有职业禁忌的劳动者；通过动态观察劳动者群体健康变化，评价工作场所职业病危害因素的控制效果。

2.1.2.2 定期健康检查的周期、项目应根据不同职业病危害因素的性质、工作场所有害因素的浓度或强度、目标疾病的潜伏期和防护措施等因素决定。

2.1.2.3 长期从事规定的需要开展健康监护的职业病危害因素作业的劳动者，应定期进行在岗期间的定期健康检查。

2.1.3 离岗时职业健康检查

2.1.3.1 离岗时职业健康检查主要目的：是确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况。

2.1.3.2 劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位，各单位应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时职业健康检查；如最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的90天内，可视为离岗时检查。

2.1.3.3 应进行离岗时职业健康检查的人员：

准备调离或脱离从事接触职业病危害因素作业的劳动者。

准备调离或脱离从事有特殊健康要求作业的劳动者。

2.1.4 应急时职业健康检查

2.1.4.1出现下列情况之一的，各部室应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查：

接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的。

劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。

2.2 公司职业健康检查工作应当选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担，并确保参加职业健康检查的劳动者身份的真实性。

2.3 公司在委托职业健康检查机构对从事职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查时，应当如实提供下列文件、资料：

2.3.1 公司的基本情况。

2.3.2 工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册。

2.3.3 职业病危害因素定期检测、评价结果。

2.5 公司不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

2.6 公司不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排孕期、哺乳期的女员工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

2.7 公司职业健康检查应根据劳动者所接触的职业病危害因素，依照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）确定检查项目和检查周期。

2.8 职业健康检查需要复查的，应当根据复查要求确定相应的检查项目，并及时通知本人，在规定时间内到检查医院复查。

3  职业健康档案管理

3.1 职业健康档案分为职业健康监护管理档案和个人职业健康监护档案。

3.1.1 职业健康监护管理档案的内容包括：

3.1.1.1 职业健康管理机构、专职职业健康监护人员情况。

3.1.1.2 职业健康检查结果报告和评价报告。

3.1.1.3 职业病报告卡。

3.1.1.4 公司对职业病患者、患有职业禁忌症者和已出现职业相关健康损害的劳动者的处理和安置记录。

3.1.1.5 公司职业病防治管理制度、主要职业危害因素、职业病防治设施、职业病防治现状评价、个人劳动保护用品发放、职业病防治防治宣传培训等在职业健康监护中应建立和完善的的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料。

3.1.1.6 政府职业健康行政主管部门要求建立和完善的其他资料。

3.1.2从业人员职业健康监护档案包括：

3.1.2.1 劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况。

3.1.2.2 劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史。

3.1.2.3 历次职业健康检查结果及处理情况。

3.1.2.4 职业病诊疗资料。

3.1.2.5 需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。

3.2 职业健康监护档案管理

3.2.1 公司应完善职业健康档案制度，明确档案管理责任单位；综合办公室为档案的归口管理部门，安全环保部为档案的监督管理部门。

3.2.2 发现职业病时，应对以下资料进行存档：职业病诊断证明书，公司和劳动者提供的诊断用所有资料，现场调查笔录及分析评价报告。

3.2.3 职业健康档案须由专人保管，严禁无关人员随意查阅、翻看。

3.2.4 查阅档案资料，应经相关主管领导批准，并履行登记手续，对所查内容、利用目的做详细登记。

3.2.5 职业健康监护档案设置专人管理，并定期或不定期地对档案的管理进行检查。

3.2.6 职业健康监护档案按照部门、岗位、姓名进行编排及存放。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对劳动者职业健康监护及档案管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害事故处置与报告规定

1  总  则

  - 为规范公司职业病危害事故（以下简称事故）的管理，及时报告、准确处置职业病危害事故，预防和减少职业病危害事故的发生，确保员工的职业健康安全，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司职业病危害事故的处置和报告。

  - 术语

职业病危害：是指对从事职业活动的员工可能导致的与工作有关的疾病、职业病和伤害。

2  事故的等级划分

2.1 根据事故造成的财产损失和对生产造成的影响，将事故分为一般事故、重大事故和特大事故。

2.1.1 一般事故：发生急性职业病10人以下的。

2.1.2 重大事故：发生急性职业病10人以上50人以下或者死亡5人以下的，或者发生职业性炭疽5人以下的。

2.1.3 特大事故：发生急性职业病50人以上或者死亡5人以上的，或者发生职业性炭疽5人以上的。

2.2 放射事故的分类及调查处理按照卫生部制定的《放射事故管理规定》执行。

3  事故报告

3.1 发生职业病危害事故时，最先发现者，立即处置并向部门负责人报告，逐级上报，必要时可越级上报。

3.1.1 一般事故，应当于６小时内向同级人民政府和上级卫生行政部门报告。

3.1.2 特大和重大事故，应当立即向同级人民政府、省级政府部门和相关部门报告。

3.2 发生职业病危害事故的部门，要按规定填写事故报告并送安全环保部。

3.3 职业病危害事故报告的内容应当包括事故发生的地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生原因、已采取措施和发展趋势等。

4  事故处置

4.1 发生职业病危害事故时，公司应当根据情况立即采取以下紧急措施：

4.1.1 停止导致职业病危害事故的作业，控制事故现场，防止事态扩大，把事故危害降到最低限度。

4.1.2 疏通应急撤离通道，撤离作业人员，组织泄险。

4.1.3 保护事故现场，保留导致职业病危害事故的材料、设备和工具等。

4.1.4 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，及时组织救治、进行健康检查和医学观察。

4.1.5 按照规定进行事故报告。

4.1.6 配合卫生行政部门和相关部门进行调查，如实提供事故发生情况、有关材料和样品。

4.1.7 落实卫生行政部门和相关部门要求采取的其他措施。

5  职业病危害事故的处理

5.1 有下列情形之一者，应追究有关人员的责任：

5.1.1 由于违章作业、冒险作业造成职业病危害事故的。

5.1.2 由于玩忽职守、违反操作规程和有关规章制度而造成职业病危害事故的。

5.1.3 发现有发生事故危险的紧急情况，不立即报告或积极采取措施，因而未能避免职业病危害事故或造成职业病危害事故损失更大的。

5.1.4 由于不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守而造成职业病危害事故的。

5.2 有下列情形之一者，对有关人员从严处罚：

5.2.1 发生职业病危害事故后，隐瞒不报，虚报或故意拖延报告的。

5.2.2 在职业病危害事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假。

5.2.3 职业病危害事故发生后，由于抢救不积极或不尽力，造成职业病危害事故损失更大的。

5.2.4 发生职业病危害事故后，不认真分析原因，采取整顿措施，致使同类事故重复发生的。

5.2.5 违反本规定规定的程序，擅自处理或袒护包庇事故责任者的。

5.3 发生下列事故应追究各级有关领导的责任：

5.3.1 因没有经过教育和培训并考核合格就上岗操作造成职业病危害事故的。

5.3.2 缺乏操作规程或规程不健全而造成职业病危害事故的。

5.3.3 防护用具不齐全造成职业病危害事故的。

5.3.4 职业病防护设备设施严重失修，超负荷运行，对存在的隐患和缺陷不采取措施和修复而造成职业病危害事故的。

5.3.5 对职业病危害事故熟视无睹，不认真采取措施和对违章作业制止不力，重复发生同类事故的。

5.3.6 违章指挥、强令和擅自冒险操作而造成职业病危害事故的。

6  事故档案管理

6.1 公司应建立职业病事故档案。

6.2 公司应如实记录职业病事故，并长期保存。

7  检查与考核

7.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业病危害事故处置与报告管理工作进行考核。

7.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

职业病危害应急救援与管理规定

1  总  则

  - 为增强公司职业病危害应急救援与管理，及时处置职业病危害，最大限度保障员工职业健康安全，特制定本规定。

  - 本规定适用于公司职业病危害应急救援和管理。

  - 术语

职业病危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素，以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

2  职业病危害的目标确定

公司根据岗位存在的噪声及使用化学危险物品的种类、危险性质以及可能引起职业病危害事故的特点，确定职业病危害事故应急救援目标。

3  机构及职责

3.1 公司安全生产委员会(HSE委员会）是职业病危害应急救援与管理的领导机构，统一领导公司的应急管理工作。公司主要负责人为职业病危害应急救援与管理的第一责任人，应当健全完善应急管理组织体系，建立应急管理工作制度，设置应急管理机构，配备专（兼）职应急管理人员，明确各部门、各岗位应急职责。

3.2 安全环保部是职业病危害应急救援与管理的综合监督管理部门，负责对应急救援与管理工作进行监督管理，负责突发事件信息接报，传达公司领导对突发事件的应急指令，跟踪突发事件动态和处置进展，及时通报情况。

3.3 应急指挥中心是应急救援与管理的主体，负责应急突发事件的应急指挥与救援。

4  应急预案管理

4.1 按照国家法律法规要求建立健全职业病危害应急预案体系。

4.2 新建、改建、扩建和检修、维修、抢修项目，要在全面风险评估的基础上，组织承包商等相关方编制相应的职业病危害应急预案。

4.3 公司应急预案评审后，由主要负责人批准发布实施。

4.4 应急预案应向县级以上卫生行政部门和相关政府部门备案，并按规定报送所在地的乡镇及街道办事处。

4.5 应急预案的评估每三年进行一次，根据评估意见，及时修订完善，实现应急预案的动态管理。如达到需及时修订的情形，应当及时对预案进行修订。

5  应急培训与演练

5.1 公司应将应急培训作为安全培训的重要内容，纳入安全培训年度工作计划并组织实施。

5.2 公司应制定年度应急演练计划，并按规定频次开展应急演练。

5.3 公司应采取不预先通知、桌面推演等多种行之有效的方式，加强实战演练，提高演练效果。

5.4 应急演练结束后，应对演练效果进行评估，提出改进措施和建议，形成应急演练评估报告，及时修订完善应急预案。

6  应急报告与响应

6.1 应急报告实行逐级上报制度。

6.2 信息报告分初报、续报和处置结果报告。初报信息应在突发事件发生后立即报告；根据事件发展和抢险救援情况随时报告，事件持续发展的每半小时报告一次；事件处置结束后进行终报。

6.3 各部门接到突发事件上报信息后，应立即通知并组织相关职能部门进行研判，根据突发事件情况决定启动预案，并按有关规定，上报公司。

6.4 公司应按照国家、地方政府有关规定，立即向事发地人民政府、卫生行政部门、应急部门和其他有关部门报告。

7  处置与救援

7.1 公司在应急预案启动后，应第一时间成立现场指挥部，开展现场应急处置。

7.2 现场指挥部应明确疏散警戒区，撤离与应急救援无关的人员，对现场实行隔离保护。

8  信息公开

8.1 公司应规范信息公开程序，明确归口管理部门和信息发布人，负责媒体沟通，建立信息发布渠道，及时、准确、客观地向社会发布事件发展和处置进展情况。

8.2 公司应利用各种宣传手段，向内部员工通报相关情况，向员工和突发事件可能涉及的周边公众宣传有关法律法规和预防、避险、自救、互救等应急知识。

9  应急资源与保障

9.1 公司应将应急体系建设所需资金纳入年度预算。

9.2 公司应建立专（兼）职应急救援队伍，没有专业抢险救援队伍的单位必须与邻近的具备相应能力的专业救援队签订应急救援协议。

9.3 公司应建立应急专家库，并实行动态管理。

9.4 公司应根据相应标准和规定合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。

9.5 公司应动态掌握所在地周边的应急装备、应急物资和应急队伍等应急资源情况，充分利用社会应急资源。

10  检查与考核

10.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对职业病危害应急救援与管理工作进行考核。

10.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

防尘防毒安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司防尘、防毒安全管理，采取综合措施，消除尘、毒危害，保障员工的安全健康，实现安全生产和文明生产。根据《中华人民共和国尘肺病防治条例》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《化工企业劳动防护用品选用及配备》等法规，制订本规定。

1.2 本规定适用于公司尘、毒的防护与治理、组织与抢救、体检与职业病防治等方面的安全管理。

1.3 术语

1.3.1 本管理规定中的尘、毒，指的是生产性粉尘和生产性毒物。

1.3.2 生产性粉尘指由自然力或机械力产生的，能够长时间悬浮于空气中的固体颗粒物。

1.3.3 生产性毒物指环境中的化学物质，以原料、辅助材料、夹杂物、半成品、成品、副产品、废气、废水及废渣等形式存在，以固体、液体、气体（蒸汽）、雾、烟、粉尘等形态污染生产环境的空气，在一定的条件下进入肌体后，能与肌体发生生物化学或生物物理作用，进而干扰或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理状态，甚至危及生命。

1.3.4 凡作业场所使用有毒物品，可能产生职业中毒的，必须严格执行《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》。

1.3.5 凡是劳动者在职业活动中，因接触粉尘、有毒有害物质可能产生疾病的必须严格执行《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规。

2  防护与治理

2.1 采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件，保障员工的安全健康，实现安全生产和文明生产。

2.2 要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准。应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

2.3 要根据预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理的原则，编制防尘、防毒规划，并纳入年度安全技术措施计划和长远规划，结合挖潜、革新、改造、逐步消除尘毒危害。

2.4 对作业环境的粉尘浓度实施定期检测，使作业环境的粉尘浓度达到国家标准规定的允许范围之内。

2.5 对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化。

2.6 对散发出的有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施。未经处理不得随意排放。

2.7 有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持整洁。

2.8 对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道，要加强维护，定期检修，保持设备完好，杜绝跑、冒、滴、漏，对各种防尘、防毒设施，未经主管部门同意，不得停用、挪用或拆除。

2.9 有毒、有害物质的包装，必须符合安全要求，防止泄漏扩散。

3  组织与抢救

3.1 生产、使用、储存有毒、有害物质的单位，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，由单位主要责任人担任组长。日常工作由安全管理部门负责。

3.2 应根据实际需要成立救护站，并配备必需的急救器材和药品、救护车，组织训练合格的救护队员昼夜值班。

3.3 生产或使用有毒、有害物质的车间应成立抢救组，100人以上的部门，至少有4名兼职救护员，并备有急救箱。

3.4 有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的部门，除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼器、喷淋或清水池等冲洗设施。

3.5 公司应编制急性中毒事故应急救援预案，建立健全应急救援网络体系，定期组织演练。

4  职业健康监护

4.1 员工进入接害岗位前，应进行岗前职业健康体检。

4.2 作业过程涉及粉尘、毒物等物质的员工，严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188），定期进行岗中职业健康体检，离岗人员应进行离岗体检，并建立健全健康监护档案。

4.3 对从事接触粉尘、有毒有害物质作业的人员，应按照《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T 3048），进行劳动防护。

4.4 职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者应进行积极治疗，对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对防尘防毒安全管理管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

员工听力保护管理规定

1  总  则

1.1 为保护在强噪声环境中作业员工的听力，降低职业性噪声聋发病率，有效地预防、控制和逐步消除工作噪声对员工健康的影响。根据《工业企业员工听力保护规范》等规范，制订本规定。

1.2 本规定适用于公司噪声作业场所【凡有员工每工作日8小时暴露于等效声级大于等于85分贝（以下简称“LAeq,8≥85dB”）】员工的听力保护。

1.3 术语

听力保护系指噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、员工培训以及记录保存等方面内容。

2  保护与管理

2.1 安全环保部负责制定员工听力保护计划并组织和实施。

2.2 噪声作业场所监测应按照《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》执行（GBZ/T189.8-2007）。

2.3 根据监测结果，确定公司每工作8h暴露于等效声级大于等于LAeq,8≥85dB的员工人群。监测结果应以书面形式通知有关员工。凡LAeq,8≥85dB的作业场所应有警示标识，进入该区域作业人员应佩戴护耳器。

2.4 凡接触噪声的员工应进行职业健康检查，避免职业禁忌者从事接触噪声岗位作业。

2.5 对于暴露于LAeq,8≥85dB的员工，应按听力保护规范的听力测试与评定方法进行基础听力测定和定期跟踪听力测定，评定员工是否发生高频标准听阈偏移（HSTS）。对于发生高频标准听阈偏移的员工，应采取听力保护措施，防止听力进一步下降。

2.6 在新建、改建、扩建项目的职业卫生“三同时”工作中，应加强对噪声源的工程控制，噪声控制设计应符合《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定。LAeq,8≥90dB的作业场所，应当优先考虑采用规范上要求的工程措施，降低作业场所噪声。噪声控制设备应经常维修保养，确保噪声控制效果。

2.7 对于存在强噪声设备而员工无需长时间在该设备旁工作的场所，应当设置隔声监控室；员工需长时间在强噪声设备旁工作且混响声较强的作业场所，应当尽可能采取吸声降噪措施。

2.8 按听力保护规范要求，暴露于LAeq,8≥85dB工作环境中的员工应佩戴具有足够声衰减值、合适有效的护耳器。

2.9 护耳器的选择和配置，应按《护听器的选择指南》（GB/T23466）相关规定执行。

2.10 应对员工进行听力保护培训，主要内容包括：

2.10.1 噪声对健康的危害。

2.10.2 听力测试的目的和程序。

2.10.3 噪声实际检测结果及噪声危害控制的一般方法。

2.10.4 各类型护耳器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对员工听力保护管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

女工劳动保护管理规定

1  总  则

1.1 为维护女员工的合法权益，减少和解决女员工在劳动和工作（以下统称劳动）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。根据《女员工劳动保护特别规定》，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司女员工的劳动保护。

2  保护管理

2.1 女员工保护内容：

2.1.1 女员工禁忌从事的劳动。

2.1.2 女员工在月经、怀孕、在产、哺乳期的保护。

2.2 女员工保护措施：

2.2.1 禁忌保护

2.2.1.1 女员工禁忌连续从事《体力劳动强度分级》（GB3869）标准中第四级体力劳动强度的作业（>25Kg）。

2.2.1.2 女员工禁忌连续负重（指每小时负重次数在6次以上，每次负重超过20Kg；间断负重每次超过25Kg的作业）。

2.2.2 经期保护

2.2.2.1 月经期禁忌从事的劳动范围：

2.2.2.2 冷冻及冷水等低温作业。

2.2.2.3 《体力劳动强度分级》（GB3869）标准中的第三级体力劳动强度的劳动（20～25Kg）。

2.2.2.4 《高空作业分级》（GB/T 3608）标准中第二级（含二级）以上劳动（5～15m）。

2.2.2.5 女员工月经期应暂停前项规定的禁忌范围内的工作安排。

2.2.3 怀孕期保护

2.2.3.1 女员工自确定妊娠之日起，由本人到医院建立孕妇保健卡，并将相关资料交综合办公室。

2.2.3.2 怀孕女员工禁忌从事劳动范围

（1）作业场所空气中铅及化合物、汞及化合物、苯、镉、铍、氰化物、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氯、已内酰胺、氯丁二烯、氯已烯、环氧已烷、苯氧已烷、苯胺、甲醛等有毒物浓度超过国家卫生标准的作业。

（2）劳动场所放射物超过《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中规定剂量的规定。

（3）人力进行的土方和石方劳动。

（4）《体力劳动强度分级》（GB3869）标准中第三级体力劳动强度的劳动。

（5）伴有全身强烈振动的劳动。

2.2.3.3 女员工在怀孕七个月以上（含七个月），应调离原从事的劳动强度较强的工作岗位。从事较轻的工作。

2.2.4 产期保护

2.2.4.1 女员工产假为158天，其中产前、产后休假天数各单位根据实际情况按国家相关标准另行制定。

2.2.4.2 女员工怀孕流产的，其所在单位应根据医务部门证明，给予一定时间的产假。

2.2.5 哺乳期保护

2.2.5.1 有不满一周岁婴儿的女员工，所在单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。

2.2.5.2 女员工在哺乳不满一周岁婴儿期间，所在单位不得安排从事《体力劳动强度分级》（GB3869）标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳禁忌从事的劳动。不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。

2.3 女员工劳动保护由公司工会、女工委检查并进行监督。

3  检查与考核

3.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对女工劳动保护管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第八篇  交 通 安 全

交通运输安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司所属机动车辆（以下简称机动车辆）交通运输安全管理，防止和减少交通事故，保护公司财产和人身安全，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司机动车辆参与社会道路的交通运输安全管理。

1.3 术语

本规定所指机动车辆包括：公司所属轿车、大/小型客车、各型货车、工程车、观光车、叉车等机动车辆。

2  业务管辖及职责

2.1 业务管辖

2.1.1 综合办公室是其交通运输安全管理的归口管理部门。

2.1.2 安全环保部是其机动车辆交通运输安全管理的监督部门。

2.2 职责

2.2.1 综合办公室

2.2.1.1 宣传贯彻执行国家道路交通运输安全法律法规及公司有关规章制度。

2.2.1.2 参与编制修订交通运输安全管理规章制度，并组织检查与落实，制度应包括但不限于以下管理制度。

（1）交通运输安全管理责任制度。

（2）机动车辆安全操作规程。

（3）机动车辆安全检查和隐患整改制度。

（4）机动车辆驾驶员安全培训制度。

（5）机动车辆驾驶员行车安全奖惩制度。

（6）机动车辆道路交通事故统计和报告制度。

（7）驾驶员准驾证管理规定。

2.2.1.3 建立健全交通安全目标考核办法，并实施。

2.2.1.4 组织召开交通安全会议，总结、交流和推广交通安全经验。

2.2.1.5 负责组织编制并实施驾驶员安全教育培训计划。

2.2.1.6 负责建立健全交通安全基础管理资料与档案。

2.2.1.7 负责与地方公安交管部门衔接业务工作。

2.2.1.8 负责组织开展机动车辆隐患排查和治理。

2.2.1.9 负责、参与所管辖机动车辆交通事故的调查、处理、统计、报告。

2.3 安全环保部

2.3.1 负责对机动车辆交通运输安全工作进行监督。

2.4 机动车辆专管员

2.4.1 参与编制交通运输安全技术操作规程并定期检查执行情况，制止违法、违规行为。

2.4.2 负责组织驾驶员的日常安全教育培训。

2.4.3 填写机动车辆和驾驶员安全档案，定期组织对机动车辆和驾驶员的安全考评。

2.4.4 对新聘驾驶员进行岗前安全教育，督促和规范驾驶员的行为和习惯。

2.4.5 定期检查机动车辆配置的灭火器材、安全标志和随车安全设施，以确保齐全和完好。

2.4.6 参与对机动车辆交通事故现场的调查、处理及证据的收集与保护。

3  机动车辆驾驶员安全管理

3.1 机动车辆驾驶员须持有与所驾驶车型相符的机动车驾驶证，并取得本单位颁发的准驾证。

3.2 严禁驾驶员酒后驾驶、疲劳驾驶、超速、超载行驶。

3.3 驾驶员应定期接受安全培训教育，不断提高安全意识和安全行车技能。

3.4 取得准驾证的人员应接受本单位的年度审核，不合格者注销准驾证。

3.5 驾驶员应认真做好车辆的检查，严禁故障行驶。

3.6 驾驶员有权拒绝违法违规指挥。

3.7 驾驶员有权向上级主管部门和领导举报本单位交通安全工作中存在的问题和违法违规情况。

4  机动车辆安全管理

4.1 公司机动车辆，必须经当地公安交管部门登记、保险有效年检合格后才能使用。

4.2 机动车辆实行定期安全检查和强制保养制度，严禁故障车辆上路行驶。未按规定检验或检验不合格的车辆，不得使用。

4.3 严禁机动车辆超员、超长、超高、超宽、超重、超速行驶和客货混装。

4.4 严禁将工程车辆用作普通运输车辆使用。

4.5 行驶山区、冰雪、泥泞和自建的工地简易道路的机动车辆，要制定有效的安全措施，确保行车安全。

4.6 非特种机动车辆严禁运输易燃、易爆、有毒、放射性等危险化学品。

4.7 机动车辆应配备灭火器材，并按规定配齐安全指示标志和相关安全行车设施。

4.8 借用机动车辆，使用部门负责借用期间的安全管理

5  事故分类及处理

5.1 发生交通事故后，按照《中华人民共和国道路交通安全法》处置。

5.2 交通安全事故分类及处理按照公司《事故事件管理规定》执行。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对交通运输安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

机动车辆安全检查管理规定

1  总  则

1.1 为了保障公司所属机动车辆（以下简称机动车辆）随时保持良好的安全技术状况，规范机动车辆日检、周检、月检和安全大检查。

1.2 本规定适用于公司机动车辆日检、周检、月检等安全检查管理。

2  日检查制度

2.1 日检由机动车辆驾驶员负责每天出车前对自己所使用的车辆进行检查，并做好记录。

2.2 检查行车相关证件是否齐全有效；行车安全警示标牌和安全消防器材是否完好。

2.3 检查车辆外观、转向、制动、传动、行驶、安全防护装置、灯光信号、雨刮器、轮胎等是否齐全性能完好。

2.4 检查冷却水、燃油、润滑油、制动液、电解液等是否在规定范围内。

2.5 特种车辆检查特种作业工具是否齐备完好。

2.6 发现隐患及时汇报，落实整改，做好记录，在隐患未排除前，车辆不得使用。

3  周检查制度

3.1 周检由机动专管员负责每周组织驾驶员对本单位机动车辆集中进行一次安全检查。

3.2 检查内容除日检查内容外，要按照车辆周检查内容逐一检查。

3.3  发现隐患及时汇报，落实整改，做好记录。

4  月检查制度

4.1 月检由综合办公室负责人组织相关人员对机动车辆进行综合检查。

4.2 月检的主要内容是刹车控制系统、行驶系统、转向机构、传动机构、信号指示等。

4.3 机动车辆严格按各车型技术标准检查、检验。凡妨碍安全行车的制动、转向、传动、灯光、喇叭等故障，必须修复经检验合格后方可上路行驶。

4.4 检查发动机三滤例保情况，润滑、紧固、调试、保养及其它机械情况。

4.5 检查随车配备的安全警示标志和安全消防器材是否齐全有效。

4.6 检查维修场所和车库防火情况是否符合安全要求。

4.7 发现隐患及时汇报，落实整改，做好记录。

5  检查与考核

5.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对机动车辆安全检查管理工作进行考核。

5.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

厂（场）内交通安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强机动车辆在公司范围内（以下简称厂（场）内）的交通安全管理，防止和减少交通事故及车辆伤害，保护人身安全，特制订本规定。

1.2 本规定适用于在公司厂（场）内行驶的所有机动车辆的交通安全管理。

1.3 术语

本规定所指机动车辆包括：轿车、大/小型客车、各型货车、起重车、叉车、机动两/三轮车、观光车等各型车辆。

2  业务管辖及职责

2.1 业务管辖

2.1.1 在厂（场）内行驶的机动车辆的业务联系部门或车辆所属单位是其安全管理的归口管理部门。

2.1.2 安全环保部负责辖区内厂（场）内交通安全的监督管理。

2.1.3 厂区门岗管理部门负责机动车辆进出厂门禁管理。

2.2 职责

2.2.1 综合办公室

2.2.1.1 宣传贯彻执行国家道路交通运输安全法律、法规、条例及公司有关交通安全管理规章制度。

2.2.1.2 参与编制修订厂（场）内交通安全管理规章制度，并组织检查与落实。

2.2.1.3 负责建立健全本部门厂（场）内机动车辆交通安全管理档案资料。

2.2.1.4 负责业务范围内外来机动车的资质核查、人员教育培训、作业票证办理、作业安全管理及其他事务。

2.2.1.5 组织、参与相关厂（场）内机动车辆交通事故的调查，负责交通事故的统计和上报工作。

2.2.2 安全环保部

2.2.2.1 负责对厂（场）内交通安全管理工作进行监督。

2.2.3 门岗

2.2.3.1 负责机动车辆进入厂门的登记，许可，发放安全帽。

2.2.3.2 负责机动车辆入厂前的安全告知，违禁品查、扣。

2.2.3.3 严格执行门岗管理制度。

2.2.3.4 负责机动车辆出厂门检查及出门证票据验收，回收安全帽。

3  厂（场）内道路管理

3.1 厂（场）内道路由企管法务部负责维护管理。

3.2 厂（场）内道路应路面平整、完好，交通标志完善，照明、视野良好。

3.3 厂（场）内道路应设立明显的道路交通指示标志。

3.4 厂（场）内应设置限速标志、限高标志、广角镜、减速带。

3.5 破路、断路施工以及跨越道路架设管线，必须办理《断路安全作业证》，现场设置安全警示标志和安全防护设施，夜间要有警示红灯。

3.6 严禁在厂（场）内通道上堆放物资、设备，进行阻碍交通的作业。

3.7 严禁任何单位、个人损坏或挪用厂（场）内交通标志和安全设施

4  厂（场）内机动车辆安全管理

4.1 进入厂（场）内机动车辆，应接受门岗人员的检查和登记。

4.2 进入厂（场）内机动车辆，应按照规定的路线、速度行驶，停入划定停车区域内，不得进入禁止驶入区。

4.3 机动车辆不得随意在厂（场）内道路、安全通道、车间现场、交叉路口及其他禁止停放的场所停放。

4.4 机动车辆通过道路口或拐弯时应减速慢行。

4.5 严禁无证驾驶、酒后驾驶，严禁机动车辆超速行驶、带病行驶。

4.6 严禁货运车辆超高、超长、超重、超宽、超速行驶。

4.7厂（场）内机动车辆应礼让行人。

4.8 机动车辆进出厂门及转弯处车速≤5千米/小时，直线道路车速≤10千米/小时，车间（库房）内行车速≤3千米/小时。

4.9 车辆装载货物必须绑扎牢固，严禁人、货混装混载。

4.10 车辆装卸作业时，车辆必须停车、熄火、制动，驾驶人员离开驾驶室。

4.11 机动车辆进入生产装置区，必须办理相关许可证，落实相关安全措施，在相关人员引导下，方可进入。

4.12 厂（场）内特种车辆驾驶人员作业时应携带相应作业资格证，戴好安全帽，系好安全带；不得驾驶/操作与证件不相符的车辆。

4.13 厂（场）内车辆驾驶人员严禁酒后作业、疲劳作业、带病作业

5  厂（场）内非机动车及人员安全管理

5.1 自行车、助动车、电瓶车等非机动车进出厂门须自觉接受门岗人员监督检查，进入厂（场）内后存放到指定地点，未经许可不得进入生产装置区。

5.2 厂（场）内人员靠路边行走，不得在道路上嬉戏、横穿道路等。

5.3 严禁攀爬行驶中车辆。

6  检查与考核

6.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对厂（场）内交通安全管理工作进行考核。

6.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

驾驶员机动车准驾证管理规定

1  总  则

1.1 为了规范公司所属机动车辆的准驾管理，保障公司交通运输安全，特制定本规定。

1.2 本规定适用于驾驶公司车辆的准驾证的办理、审验、签发、年审、违规处罚等管理。

1.3 术语

准驾证是指获准驾驶公司机动车辆从事道路交通活动的资格证书。

2  准驾证基本要求

2.1 公司驾驶公司机动车辆的人员，除持有中华人民共和国驾驶证外，还须依照本规定申领“阆中双瑞《驾驶员机动车准驾证》”(以下简称“准驾证”)。

2.2 准驾证是公司允许驾驶公司机动车辆的授权证明，驾驶公司车辆时需持有准驾证。

2.3 未取得准驾证的人员不得驾驶公司机动车辆。

3  准驾证审验与签发

3.1 准驾证由综合办公室、安全环保部共同审验。

3.2 准驾证载明持证人姓名、服务单位、准驾车型、准驾证编号、发证日期和有效期限及发证单位印章等。

4  准驾证办理

4.1 办理条件

4.1.1 持有中华人民共和国机动车驾驶证。

4.1.2 无严重违法、违章、肇事记录，职业道德良好。

4.1.3 无严重违反公司安全生产管理制度的行为。

4.2 办理程序

4.2.1 由车辆使用部门提出书面申请。

4.2.2 综合办公室审核驾驶员的身份证明等有关材料。

4.2.3 安全环保部负责核实申请人有无严重违反公司安全生产管理制度的行为。

4.2.4 综合办公室审核驾驶证、交通违法、违章、肇事记录、操作技能及交通安全教育培训和考核。

4.2.5 申办材料审核合格后，由综合办公室、安全环保部报分管领导批准、颁发。

5  准驾证年审与管理

5.1 综合办公室组织对准驾证实行一年一审制。年度审验内容为：

5.1.1 身体和年龄状况。

5.1.2 安全学习情况。

5.1.3 违法违规情况。

5.1.4 事故情况。

5.1.5 工作变动情况。

5.2 审验程序

5.2.1 持证人填报年审表。

5.2.2 综合办公室、安全环保部审核后报单位分管领导批准。

5.2.3 准驾证年审与处理。

5.2.3.1 发生重大及以上交通事故且负主要及以上责任者，注销准驾证。

5.2.3.2 发生轻微以上交通事故负同等及以下责任者，须进行安全学习和考试合格后方可年审。

5.2.3.3 交通事故尚未结案者，缓审准驾证。

5.2.3.4 身体健康状况不符合驾驶机动车安全者，注销准驾证。

5.2.4 准驾证未经年审、审验不合格或注销的，严禁驾驶公司机动车辆。

5.2.5 综合办公室每半年将驾驶员准驾证的动态情况报安全环保部，安全环保部每季度对驾驶员安全学习情况进行抽查。

5.2.6 综合办公室、安全环保部要定期或不定期进行检查，对无准驾证驾驶公司机动车辆的人员要严肃处理

6  违规处理

6.1 对违反公司《交通运输安全管理规定》的驾驶员，综合办公室应暂扣准驾证，暂扣期间，不得驾驶公司公务机动车辆。

6.2 无准驾证的人员，驾驶公司机动车辆发生事故，所造成的经济损失及一切责任自负，并按照规定追究有关领导的管理责任。

6.3 将机动车辆交与无准驾证人员驾驶者，与驾车者共同承担事故的经济损失及一切责任。

7  检查与考核

7.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对驾驶员机动车准驾证管理工作进行考核。

7.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第九篇  公共安全管理

内部治安管理规定

1  总  则

1.1 为规范公司内部治安保卫工作，维护公司治安稳定，构建和谐内部环境，保护员工人身、财产安全和集体财产安全，确保公司生产经营活动正常进行，预防和减少各类治安、刑事案件和治安灾害事故的发生，根据《企业事业内部治安保卫条例》，结合公司实际，特制定本规定。

1.2 规定适用于公司内部治安保卫工作。

2  治安防范管理

2.1 职责：

2.1.1 主要负责人是公司治安保卫工作第一责任人，负责组织制定、实施保卫制度，督促落实治安防范措施。

2.1.2 安全环保部组织做好治安巡逻、检查，排查治安隐患，做好防盗、防火、防诈骗、防治安灾害事故的工作；建立健全治安保卫工作档案、台帐；发生案件及时向当地公安机关报案，并保护好现场，协助公安机关侦破案件；做好相关培训工作；督促落实单位内部治安防范设施的建设和维护。

2.1.3 公司应建立健全群防组织，并做好群防组织工作。

2.1.4 内部治安保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。

2.1.5 在公司管理范围内的人员，应当遵守公司的内部治安保卫制度。

2.2 应根据实际制定公司的治安防范规章制度，落实治安防范措施，层层落实治安责任。内部治安保卫制度应当包括下列内容:

2.2.1 门卫、值班、巡查制度。

2.2.2 工作、生产、经营、培训、科研等场所的安全管理制度。

2.2.3 现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度。

2.2.4 公司内部的消防、交通安全管理制度。

2.2.5 治安防范教育培训制度。

2.2.6 公司内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度。

2.2.7 治安保卫工作检查、考核及奖惩制度。

2.2.8 其他有关的治安保卫制度。

内部治安保卫制度不得与法律、法规、规章的规定相抵触。

2.3 公司应结合实际，加强对员工、家属的宣传教育，内容包括：

2.3.1 法制宣传教育、社会主义道德教育。

2.3.2 防盗、防火、防诈骗、防毒、防治安灾害事故等方面的安全教育。

2.3.3 自我防范意识教育。

2.4 加强治安巡逻和守护，特别要加强对重点要害部位的巡逻检查，发现隐患及时排查、整改，发现严重违法犯罪行为及时向当地公安机关报告。

2.5 秘密级以上文件和技术资料，应严格管理，防止失、泄密事件发生。

2.6 建立治安突发事件应急处置预案，并定期演练。

2.7 发生刑事、治安案件，应保护好现场，立即向当地公安机关报案，协助公安机关侦破案件。

3  人员及物资进出管理

3.1 进出门岗人员应严格遵守门岗管理规定。

3.2 治安保卫人员应定时巡逻，发现不良行为应立即制止。出现不可控的情形时应立即拨打110报警，并做好巡逻巡查情况记录。

3.3 外来人员到公司应在门岗登记，说明来意，保卫人员查验、登记有效证件，告知入厂安全须知，发放《入厂证》，业务部门签字确认，方可允许进入。

3.4 保卫人员必须24小时坚守岗位，认真查验进出物资的数量与进出单据上的数量及车牌是否符合，出门证（票据）签字人员是否与备案一致，做好记录。

3.5 进入厂区的物资和车辆必须在门岗登记，外来的物资和车辆需经业务部门签字确认方可进入。

3.6 进入装置区的机动车辆，必须办理车辆进入许可证，进入易燃易爆区域的机动车辆，必须安装有阻火器，严禁火种进入生产区内。

3.7 出厂物资必须在业务部门办理手续，经安全环保部审核，门岗查验后方可放行。

4  检查与考核

4.1 安全环保部对公司内部治安管理工作进行检查与考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

群体事件安全管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司群体事件的安全管理，切实提高公司保障公共安全和处置群体事件的能力，将群体事件造成的影响降到最低限度，维护公司良好形象和正常生产经营秩序，确保员工生命和公司财产安全，特制定本规定。

1.2 本规定所称群体事件是指：由因生产事故、环境影响、劳务纠纷及其他矛盾引发特定群体或不特定的多名人员在公司生产、经营、居住、办公区域或涉及公司议题在政府部门的临时聚集，聚集人数10人及以上，通过语言行为、肢体冲突或其它方式表达诉求和主张，对公司正常生产经营秩序和社会形象造成重大负面影响的。

1.3 本规定适用于公司群体事件的安全管理。

1.4 群体事件管理原则：坚持以人为本、预防为主、依法依规、逐级负责、快速反应、教育疏导、控制的原则。

2  安全职责

2.1 公司主要职责：

2.1.1 成立群体事件处置领导小组，全面负责群体事件的处置工作。

2.1.2 制定群体事件处置应急预案，并组织培训和演练。

2.1.3 主要负责人为群体事件处置的安全第一责任人。

2.1.4 发生群体事件及时上报。

2.1.5 针对群体事件舆情，积极制定对策，及时沟通疏导，及时化解矛盾。

2.1.6 评估事态影响，控制舆情，形成事件情况报告。

2.2 综合办公室为群体事件归口管理部门，其主要职责：

2.2.1 建立顺畅的表达渠道，掌握舆情，正确舆论导向，及时疏导，防治群体事件发生，根据群体事件的发展态势及时向分管领导、主要负责人汇报。

2.2.2 积极与媒体、利益相关方等沟通、协调，消除或降低事件影响。

2.2.3 组织相关部门和人员与利益相关方沟通交流，妥善解决分歧。

2.2.4 负责与当地政府主管部门的协调沟通。

2.2.5 建立群体事件档案。

2.3 群体事件诉求涉及部门的主要职责：

2.3.1 发现舆情立即上报。

2.3.2 积极应对，及时疏导化解矛盾和误会。

2.3.3 全面分析判断事件根源，有针对性地制定解决方案，并上报同级党群工作部门。

2.3.4 积极配合公司相关部门，做好解决方案的实施工作。

2.4 安全环保部主要职责：

2.4.1 做好与当地派出所的协调沟通。

2.4.2 负责生产经营场所的安全保卫工作，确保生产经营活动正常开展。

2.4.3 负责事件现场的秩序维护，及时发现和制止过激行为，当事件危及人身安全或生产设施重大破坏时，要及时采取果断措施，防止事态扩大。

2.4.4 加强生产区域巡查安全保卫，及时发现和制止破坏行为。

2.4.5 研判事件形势，与辖区公安机关或派出所启动联防联动机制，请求执法机构帮助。

3  安全管理

3.1 公司应成立群体事件处置领导小组，全面负责群体事件的处置工作，明确对外信息发言人，及时对外发布相关信息。

3.2 公司各部门要深入群众，掌握舆情，建立群体事件预警和应急处置机制。

3.3 群体事件领导小组根据舆情的性质、规模、范围和影响程度做好分析预报，向风险区域相关人员和部门发出预警。

3.4 依法、及时处置，正确舆论导向，化解矛盾，消除误会。

3.5 安全环保部及时建立警戒区域，隔离群众，防止冲突发生，保护员工生命和公司财产安全。

3.6 综合办公室、安全环保部应做好公司领导及主要诉求对象的安全保卫工作，规划好相关人员和车辆的安全撤离路线。

3.7 公司确保群体事件相关人员的生活后勤保障，必要时应积极请求地方政府主管部门和当地警方帮助。

3.8 公司对寻衅滋事及恶意破坏行为应强力制止并果断报警，做好现场影像记录。

3.9 公司应制定群体事件应急处置预案，并定期开展演练。

3.10 公司相关部门做好群体事件的善后处置及经验教训总结。

4  检查与考核

4.1 综合办公室对公司群体事件安全管理工作进行检查与考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

公共安全管理规定

1  总  则

1.1 为落实全面依法依规治企，防范和加强公司公共安全管理及风险防控，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国公共场所管理条例》《国家突发公共事件总体应急预案》等法律法规和相关国家标准，结合公司实际，特制定本规定。

1.2 本规定所指公共安全风险是指：

1.2.1 政治风险：受国际形势变化引发的恐怖活动、社会动乱、民族宗教冲突等风险。

1.2.2 经济风险：受宏观经济形势变化引发的危机、动荡等风险。

1.2.3 政策风险：受政策调整引发的用工、环保、税收、资源等风险。

1.2.4 自然风险：受自然灾害及重大流行性疾病引发的地质、气象、生态破坏、传染病、疫情等风险。

1.2.5 社会风险：受各类社会因素变化引发的食物中毒、破坏、制造、运输、盗窃、纠纷、骚扰、绑架、抢夺、诈骗、环境污染等风险。

1.2.6 其它风险：因病、因重大过失等引发的其它各类风险。

1.3 本规定所指公共安全事件是指：

1.3.1 自然灾害: 主要包括洪涝灾害,气象灾害，地震灾害，地质灾害和重大生物灾害等。

1.3.2 事故灾难：主要包括各类安全事故，交通运输事故，公共设施和设备事故，环境污染和生态破坏事件、火灾事故等。

1.3.3 公共卫生事件：主要包括传染病疫情，群体性不明原因疾病，食品安全和职业危害，动物疫情，以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。

1.3.4 社会治安事件。主要包括各类重大刑事案件、重大社会治安事件、恐怖袭击事件、经济安全事件以及因公司改革、搬迁、历史遗留等问题引发的各类冲击公司机关、要害部门和生产厂区、生活区等，阻断交通，非法集会和集体静坐、上访请愿、越级集访等群体性事件。

1.4 公共安全事件分级

1.4.1 按公共事件可控性、严重程度和影响范围，原则上可分为四级：一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）和四级（一般）。

一级（特别重大）突发事件由地方政府负责处置；二级（重大）突发事件由公司负责组织处置；三级（较大）突发事件由分（子）公司负责组织处置；四级（一般）突发事件由车间/科室负责组织处置。

1.4.2 各类公共事件的具体分级标准在公司各分类预案中明确。

1.5 工作原则

预防和处置突发公共事件坚持居安思危，预防为主；以人为本、减少危害；统一领导、分级负责；依法规范、科学处置；快速反应，协同应对的原则。

1.6 本规定适用于公司公共安全管理。

2  组织机构及职责

2.1 公司安全生产委员会为公司公共安全管理组织机构

2.2 公共安全管理组织机构下设日常管理办公室。公司公共安全管理组织机构办公室设在综合办公室。

2.3 职责

2.3.1 主体职责

公司安全生产委员会是负责公共安全管理的主体单位，公共安全人人有责，按照“党政同责、一岗双责”、“谁主管、谁负责”等原则，全面落实公共安全责任制，做到有岗必有责，上岗必守责。

2.3.2 部门职责

2.3.2.1 综合办公室为公共安全归口管理部门，负责公共安全制度及预案管理、检查及考核，组织、参与应急处置、事故事件调查处理，网络上内外舆情监控、收集整理和上报，公共安全事件对外信息上报及发布，与政府及上级相关部门协调沟通，公共安全事件的维稳、后勤保障等工作。

2.3.2.2 安全环保部负责公共安全监督管理，参与应急处置、事故事件调查处理，公共安全管理制度的审核、制度落实情况检查与考核，公共安全事件涉及法律事务的政策支持、法律事务办理等。

2.3.2.3 计划财务部负责公共安全管理及应急处置等所需资金的落实。

2.3.2.4 董事会办公室负责重大突发公共事件按上市公司监管要求及信息披露管理办法等规定做好信息披露，做好与股东、监管部门的协调、沟通及维稳等工作。

2.3.2.5 纪检监察负责受理公共安全管理不作为、瞒报或谎报等举报，并按相关制度办理。

2.3.2.6 各职能部门负责本业务范围涉及公共安全的职责、制度、预案的编制、修订，检查、考核，组织、参与相关公共安全事件的应急处置、事故事件调查处理等；配合各应急工作组做好应急处置工作。

3  宣传培训

3.1 各部室负责本部门公共安全管理宣传培训工作。

3.2 公共安全宣传培训计划纳入各部门安全培训计划编制、实施、检查和考核。

4  公共安全风险管理

4.1 公司建立并及时更新公共安全相关法律法规、标准等，确保法律法规、标准等在用。

4.2 按照业务负责、属地负责原则，组织开展风险识别和评估，尤其是重大活动、节假日、敏感社会事件、自然灾害、疫情等风险辨识。

4.3 公司建立健全公共安全风险预警机制，做好信息收集、加工、决策、预警和咨询等。

4.4 公司建立健全公共安全应急处置专家库。

4.5 公司建立公共安全风险辨识清单，纳入公司安全风险辨识清单管理，每年至少更新一次。发生事故事件、重大变化或变更后应及时更新。

4.6 公司建立公共安全风险辨识记录台账，落实专人记录并及时更新。

4.7 按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”原则，公司对隐患排查工作负主体责任，明确职责，建立健全制度和管理体系。

4.8 公司应建立治安反恐防范管理档案和台账，包括重点目标的名称、地址或位置、防范级别、部门负责人、现场负责人，现有人力防范、实体防范、技术防范措施，平面图、结构图等。

4.9 公司应依法向公安机关、有关部门提供重大危险源的相关信息和重要动态。

4.10 新建、改建、扩建工程应将公共安全防范系统纳入总体规划，同步设计、同步建设、同步运行。

4.11 公司应建立公共安全防范系统建设、运行与维护的保障体系和长效机制。常态防范条件下，治安反恐防范涉及费用应纳入年度预算；非常态防范条件下，根据实际情况特殊解决。

4.12 公司应与当地公安机关等政府有关部门建立联防联动联治工作机制。

4.13 公司应当按属地公安机关确定的目标等级，建立完善级别与目标等级相适应的人力、实体、技术防范保障系统。

5  监测预警

5.1 信息监测

5.1.1 公司应根据自然灾害、事故灾害和公共卫生事件的种类和特点，对可能发生的突发事件进行监测。

5.1.2 公司应建立健全基础信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，配备专职或者兼职人员。

5.1.3 常规信息数据库包括但不仅限于以下内容：

5.1.3.1 可能诱发各类突发社会安全事件的不稳定因素。

5.1.3.2 主要危险物质和重大危险源的种类、特性、数量、分布及有关内容。

5.1.3.3 潜在的重大安全事故隐患、自然灾害类型及影响区域。

5.1.3.4 造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病发生的类型、影响区域及后果。

5.1.3.5 车辆及驾驶员等交通基本情况，常年季节性的风向、风速、气温、雨量等气象条件，员工数量和结构及其分布等。

5.1.3.6 应急力量的组成及其应急能力、分布，应急设施、物资的种类、数量、特性和分布，上级救援机构或外部可用的应急资源。

5.1.3.7 对重要岗位人员进行安全背景审查。

5.1.3.8 可能影响应急救援的不利因素。

5.1.4 信息收集：公司应当通过多种途径收集突发事件信息；建立专职或者兼职信息报告员制度；获悉突发事件信息的个人及部门应当立即向本单位或者指定的信息收集部门报告。

5.1.5 信息报送：各部室监测信息应当及时逐级上报。各部室信息报告员应当及时向综合办公室报告突发事件信息。突发事件信息报送、报告应当及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

5.1.6 信息研判：公司应当及时汇总分析突发事件隐患和预警信息，必要时组织相关部门、专业技术人员、专家进行会商，对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行评估；认为可能发生重大或者特别重大突发事件的，应当立即主管领导报告，并按当地政府相关规定上报。

5.1.7 信息发布：可以预警的自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件即将发生或者发生的可能性增大时，公司应当根据有关权限和程序，发布相应级别的警报，决定并宣布进入预警期的辖区，并根据当地政府相关规定上报。

5.2 分级预警

5.2.1 按照早发现、早报告、早处置的原则，公司及相关部门要及时监测并报告可能或已经发生在属地内的，或与属地公共安全密切相关的各类突发公共事件信息。

5.2.2 报告时间不得超过1小时，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，同时通报相关单位和部门。

5.2.3 特殊情况下，事发地个人或班组及有关部门可越级报告。

5.2.4 各类突发公共安全事件由事发地部门及相关部门监测有关信息，包括事故可能或已经发生的时间、地点、范围、程度、危害及趋势等，并及时向公司事故应急指挥中心或办公室报告。

5.3 预警期应急措施

公司宣布进入预警期后，应当根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取相关应急处置措施：

5.3.1 启动应急预案，第一时间成立现场指挥部，开展现场应急处置。

5.3.2 组织相关人员、相关部门、监测网点及时收集、报告有关信息，建立反映突发事件信息的渠道，加强对突发事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

5.3.3 组织相关部门和专业技术人员、有关专家，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发事件的级别。

5.3.4 定时向相关部门或相关范围发布相关的突发事件预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理。

5.3.5 根据事件发展情况，如有必要及时按照有关规定向当地政府、相关部门、社会发布可能受到突发事件危害的警告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话等。

5.3.6 根据事件发展情况，及时调集相应的应急救援人员、所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用。如有必要，应及时转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；或关闭、限制使用易受突发事件危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

5.3.7 根据事件发展情况，采取必要措施，加强对重点单位、重要部位和重要基础设施、相关公共设施的安全保卫并确保正常运行，维护好社会治安秩序。

5.3.8 法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

5.4 预警变更

5.4.1 公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

5.4.2 有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除时，公司应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

6  应急处置

6.1 按照“单位负责、专业管理、分级响应、统一协调”的应急管理工作原则，公司应建立职责明确的应急管理体系。

6.2 按公司《应急管理规定》等要求，编制应急预案并组织定期演练。

6.3 各类公共安全事件发生后，公司应根据具体事件采取相关应急措施：

6.3.1 组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施。

6.3.2 迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施；或强制隔离使用器械相互对抗或者以暴力行为参与冲突的当事人，妥善解决现场纠纷和争端，控制事态发展。

6.3.3 立即抢修并尽快恢复相关公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品，联系并实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施。

6.3.4 禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施；或对特定区域内的建筑物、交通工具、设备、设施、人员进出等进行控制；限制有关公共场所内的活动。

6.3.5 采取必要措施，加强对重点单位、重要部位和重要基础设施、相关公共设施的安全保卫并确保正常运行。

6.3.6 及时投入与应急相适应的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具。

6.3.7 组织人员参加应急救援和处置工作，落实具有特定专长的人员提供服务；组织开展宣传、自救和互救，协助维护社会秩序。

6.3.8 做好基本生活必需品的供应，严肃处理影响正常应急救援秩序、编造、传播虚假信息等行为，维护好社会治安秩序。

6.3.9 采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

7  检查考核

7.1 综合办公室对公共安全管理工作进行检查与考核。

7.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

大型活动安全管理规定

1  总  则

1.1 为了加强对公司大型活动的安全管理，维护公司大型活动正常秩序，确保员工生命和公司财产安全，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司所开展的大型活动的安全管理。

1.3 本规定大型活动是指由公司组织，参加人数达到200人及以上的下列活动：

1.3.1 大型会议。

1.3.2 体育比赛活动。

1.3.3 文艺演出活动。

1.3.4 展览、展销活动。

1.3.5 应急演练。

1.3.6 游园、灯会、晚会等其他涉及人员聚集的活动。

1.4 大型活动的安全管理应当遵循安全第一、预防为主的方针，坚持承办部门负安全主体责任，主办部门和安全环保部负责监督管理的原则，充装站或其区域举办的展销、促销等相关活动由充装站负责监管。

1.5 公司业务主管部门是大型活动的主管部门。承办部门应提前10个工作日向业务主管部门申报并经公司分管领导审批。

2  安全职责

2.1 大型活动的承办部门对其承办活动的安全负责，承办部门负责人为大型活动的安全责任人。

2.2 举办大型活动，承办部门应制订大型活动安全工作方案。大型活动安全工作方案应包括下列内容：

2.2.1 活动的时间、地点、内容及组织方式。

2.2.2 安全工作人员的数量、任务分配和识别标志。

2.2.3 活动场所的消防安全措施。

2.2.4 活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数。

2.2.5 治安缓冲区域的设定及其标识。

2.2.6 车辆停放、疏导措施。

2.2.7 现场秩序维护、人员疏导措施。

2.2.8 入场人员的票证查验和安全检查措施.

2.2.9 应急救援预案。

2.3 承办部门具体负责下列安全事项：

2.3.1 落实大型活动安全工作方案和安全责任制度，明确安全措施、安全工作人员岗位职责，开展大型活动安全宣传教育和培训。

2.3.2 组织对临时搭建的设施、建筑物的安全检查、巡查，及时发现和消除安全隐患。

2.3.3 按照活动场所容纳人员数量、划定的区域妥善安排参加活动人员。

2.3.4 制订突发事件处置预案，落实医疗救护、灭火、应急疏散等应急救援措施并组织演练。

2.3.5 对妨碍大型活动安全的行为及时予以制止，发现违法犯罪行为及时向公安机关报告。

2.3.6 配备与大型活动安全工作需要相适应的保安人员以及其他安全工作人员。

2.3.7 需要提供餐饮的大型活动，所提供餐饮必须符合国家卫生标准要求，必要时派专人全程监督。

2.3.8 为大型活动的安全工作提供必要的保障。

2.4 大型活动场所具备的安全条件：

2.4.1 保障活动场所、设施符合国家安全相关标准和安全规定。

2.4.2 保障疏散通道、安全出口、消防通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合法律、法规、技术标准的规定。

2.4.3 保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效。

2.4.4 提供必要的停车场地，并维护安全秩序。

2.5 参加大型活动的人员应当遵守下列规定：

2.5.1 遵守法律、法规和社会公德，不得妨碍社会治安、影响社会秩序。

2.5.2 遵守大型活动场所治安、消防等管理制度，接受安全检查，不得携带爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等危险物质或者非法携带枪支、弹药、管制器具。

2.5.3 服从安全管理，不得展示侮辱性标语、条幅等物品，不得围攻裁判员、运动员或者其他工作人员，不得投掷杂物。

2.6 业务主管部门应当履行下列职责：

2.6.1 审核承办部门提交的大型活动方案和突发事件处置预案。

2.6.2 制订大型活动安全监督方案。

2.6.3 指导对安全工作人员的教育培训。

2.6.4 在大型活动举办前，督促承办单位对活动场所组织安全检查，发现安全隐患及时责令改正。

2.6.5 在大型活动举办过程中，对安全工作的落实情况实施监督检查，发现安全隐患及时责令改正。

2.6.6 依法协助查处大型活动中的违法犯罪行为，处置危害公共安全的突发事件。

3  安全管理

3.1 公司对大型活动实行审批制度。举办大型活动应当符合下列条件：

3.1.1 大型活动应报公司业务分管领导审批。

3.1.2 大型活动的内容不得违反法律、法规及社会公德。

3.1.3 具有符合本规定的安全工作方案，安全责任明确、措施有效。

3.1.4 活动场所、设施符合安全要求。

3.2 承办部门向公司业务主管部门提交审批申请，应当包括下列材料：

3.2.1 大型活动方案及其说明，2个或者2个以上承办单位共同承办大型活动的，还应当提交联合承办的协议。

3.2.2 大型活动安全工作方案和突发事件处置预案。

3.2.3 活动场所管理者同意提供活动场所的证明。

3.2.4 依照法律、行政法规的规定，有关主管部门对大型活动的承办单位有资质、资格要求的，还应当提交有关资质、资格证明。

3.3 业务主管部门对承办部门的申请应审核合格后报公司分管领导审批。

3.4 大型群众性活动预计参加人数超1000人的，承办部门应向活动所在地县级及以上人民政府公安机关报批。

3.5根据现场需要，承办部门应协调相应警力，维持活动现场周边的治安、交通秩序，预防和处置突发治安事件，查处违法犯罪活动。

3.6 在大型活动举办过程中发生公共安全事故、治安案件的，安全责任人应当立即启动应急救援预案，并立即报告公安机关。

4  检查与考核

4.1 综合办公室对公司公共安全管理工作进行检查与考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第十篇  应 急 管 理

应急管理规定

1  总  则

1.1 为落实公司安全生产应急管理责任，有效应对安全生产突发事件，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等法律法规、规章制度和标准规范，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司应急管理工作。

1.3 应急管理工作遵循“单位负责、专业管理、分级响应、统一协调”的原则，应急指挥遵循“属地指挥和统一指挥”“计划指挥和临场指挥”相结合的方式。

1.4 公司应建立健全主要负责人全面负责、分管领导具体负责、业务部门主管、安全环保部监督、有关部门参与，层级清晰、职责明确的应急管理体系。

1.5 环保、职业卫生、自然灾害等突发事件应急管理参照本规定执行。

2  机构与职责

2.1 阆中双瑞安全生产委员会(简称HSE委员会）是公司应急管理的最高领导机构。公司董事长、党委书记、总经理同为应急管理第一责任人。

2.2 安全环保部是应急管理综合监督管理部门，负责组织安全生产应急体系建设，负责对公司各部室应急管理工作进行监督管理，负责突发事件信息接报，传达公司领导对突发事件的应急指令，跟踪突发事件动态和处置进展，及时通报情况。

2.3 企管法务部是应急管理工作监督管理主体，负责应急专业管理和突发事件应急指挥。

2.4 生产运行部、机电仪车间是应急管理工作的责任主体，应当健全完善应急管理组织体系，建立应急管理工作制度，设置应急管理机构，配备专（兼）职应急管理人员，明确部门、各岗位应急职责。

2.5 生产经营项目、场所发包或出租给其他单位的，公司在与承包单位、承租单位签订的安全管理协议中，明确双方的应急管理职责。

3  应急预案管理

3.1 按照国家法律法规要求建立健全公司生产安全事故应急预案体系，公司根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型制定综合预案、专项预案及现场处置方案。

3.2 公司生产安全事故应急预案由安全环保部负责组织编制。

3.3 安全环保部根据本单位生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲负责组织编制综合应急预案；企管法务部根据生产安全事故类型，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等负责组织编制专项应急预案。

3.4 生产运行部、机电仪车间、充装站要在全面风险评估的基础上，按照“一岗一案、一事一案”的原则，针对具体场所、装置或者设施编制现场处置方案。

3.5 新建、改建、扩建和检修、维修、抢修项目，要在全面风险评估的基础上，组织相关专业人员以及外协承包商等相关方编制相应的专项应急预案或现场处置方案。

3.6 预案编制应邀请相关应急救援队伍以及周边相关企业、单位、社区代表参加，对于可能造成周边公众人身伤害、财产损失或社会不稳定状态的事件，公司应建立企地联动应急预案和应急机制。

3.7 应急预案经评审或者论证后，由公司主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

3.8 公司应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

3.9 公司至少每三年对应急预案进行一次评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。发现下列情形之一的，应当及时对预案进行修订。

3.9.1 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

3.9.2 应急指挥机构及其职责发生调整的；

3.9.3 安全生产面临的风险发生重大变化的；

3.9.4 重要应急资源发生重大变化的；

3.9.5 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

3.9.6 编制单位认为应当修订的其他情况。

4  应急培训与演练

4.1 各部室应将应急培训作为安全培训的重要内容，纳入安全培训年度工作计划并组织实施。

4.2 公司应制定年度应急演练计划，并按规定频次开展应急演练。根据本单位的事故风险特点，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。公司应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练。

4.3 各部室应采取不预先通知参演单位演练时间、地点和演练内容的“双盲”演练，开展桌面演练等多种行之有效的方式，模拟生产安全事故应对过程，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，加强实战演练，提高演练效果。

4.4 应急演练结束后，应对演练效果进行评估，提出改进措施和建议，形成应急演练评估报告，及时修订完善应急预案。

5  监测与预警

5.1 公司应配备必要的监测监控设施，加强对关键装置和要害部位的监测监控，发现突发事件预兆立即发布预警信息。

5.2 对可能影响周边企业、公众的生产安全突发事件，及时向地方政府、周边企业和社会公众发出预警信息。

5.3 对国家、地方政府发布的可能影响生产安全的预警信息，及时采取应对措施。

6  应急报告与响应

6.1 应急报告实行逐级上报制度，必要时可越级上报。生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本部门负责人报告；部门负责人接到报告后，应当于1小时内向公司和上级政府主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向公司和上级政府主管部门报告。

6.2 信息报告分初报、续报和处置结果报告。初报信息应在突发事件发生后及时报告公司安全环保部；根据事件发展和抢险救援情况随时报告，事件持续发展的每半小时报告一次；事件处置结束后进行终报。

6.3 安全环保部接到突发事件上报信息后，应立即通知并组织相关职能部门进行研判，并按有关规定上报公司领导。

6.4 事件发生后，应根据事件发展情况，及时启动相应级别的应急预案。

7  处置与救援

7.1 公司在应急预案启动后，应第一时间成立现场指挥部，开展现场应急处置。

7.2 现场指挥部应明确疏散警戒、抢险隔离、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施，并明确人员防护的要求。抢险隔离范围由现场指挥部以保护现场处置人员安全为原则确定。

7.3 值班领导、班组长等在遇到危及人身安全的险情时，有权在第一时间下达停产撤人的命令。

8  信息公开

8.1 公司应规范信息公开程序，明确归口管理部门和信息发布人，负责媒体沟通，建立信息发布渠道，及时、准确、客观地向社会发布事件发展和处置进展情况。公司信息公开管理部门为综合办公室，信息发布人为公司新闻发言人。

8.2 公司应利用各种宣传手段，向内部员工通报相关情况，向员工和突发事件可能涉及的周边公众宣传有关法律法规和预防、避险、自救、互救等应急知识。

9  应急资源与保障

9.1 公司应将应急体系建设所需资金纳入年度预算。

9.2 公司应建立兼职应急救援队伍，与邻近的具备相应能力的专业救援队签订应急救援协议。

9.3 公司应建立应急专家库，并实行动态管理。

9.4 公司应根据相应标准和规定合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。

9.5 公司应动态掌握所在地周边的应急装备、应急物资和应急队伍等应急资源情况，充分利用社会应急资源。

10  应急值班管理规定

10.1 公司应明确应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。

10.2 公司应明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。

10.3 应急值班人员职责

10.3.1 负责24小时应急值班,接收应急救援信息。

10.3.2 监督、检查应急值班情况。

10.3.3 及时将接收的险情上报。

10.3.4 检查、维护值班室的设备设施，保障完好。

10.3.5 按时、如实填写值班记录。

10.3.6 妥善保存应急管理台账和值班记录表。

10.3.7 值班期间必须保持通讯畅通。

11  检查与考核

11.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对各部室的应急管理工作进行考核。

11.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

防汛抗灾管理规定

1  总  则

1.1为了做好防汛抗灾工作，保障生产经营活动顺利进行、保护公司财产和职工生命财产安全，特制定本规定。

1.2 本规定适用公司防汛抗灾管理工作。

1.3 防汛抗灾工作实行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。

1.4 公司防汛抗灾工作实行主要负责人负责制和防汛抗灾岗位责任制，统一指挥、分级负责。

1.5 各部室和个人，均有维护防汛抗灾设施完好和参加防汛抗灾的义务。

2  防汛抗灾职责

2.1 公司防汛抗灾职责

2.1.1 认真贯彻执行国家、当地政府颁布的有关法令、方针和政策和公司有关制度。

2.1.2 编制防汛抗灾工程规划，防洪防涝工程应达到当地设防标准。

2.1.3 汛前做好防汛抗灾准备，汛期做好安全渡汛和抢险救灾，汛后做好善后工作。

2.1.4 积极开展防汛抗灾知识的宣传、教育。

2.1.5 编制防汛抗灾应急预案。

2.1.6 推广和应用防汛抗灾的先进经验和科学技术，提高企业防汛抗灾科学技术水平。

2.1.7 完成当地政府分配的防汛任务。

3  防汛抗灾组织

3.1 公司应成立防汛抗灾领导小组，建立健全防汛抗灾管理制度，明确各部门和人员的职责，在公司和政府主管部门统一领导下，负责做好本单位的防汛工作。

3.2 公司应建立防汛抢险队伍，明确任务和责任。

4  汛前预防措施

4.1 汛前预防工作坚持“以防为主、防重于抢”的原则，立足于防大汛、抗大灾，做好各项抢险准备工作。

4.2 公司防汛抗灾指挥部应认真组织汛前检查，内容包括：

4.2.1 雨水排放系统，泄洪排涝设施。

4.2.2 地下式和半地下式设施。

4.2.3 建（构）筑物防汛抗灾能力及潜在隐患。

4.2.4 劈洪沟及有关涵洞。

4.2.5 生产要害部位、关键设备、生命线工程及各种物资储库。

4.2.6 通信设备、紧急报警系统。

4.2.7 抢险救灾物资储备和管理。

4.2.8 居民避洪、紧急撤退道路、救生、疏散地的准备。

4.2.9 医疗卫生防疫工作。

4.2.10 安全保卫工作。

4.2.11 辖区范围内的道路、交通运输机具。

4.3 对公司所辖范围内阻碍排洪排涝的临时建（构）筑物、工料棚舍、陈旧危房和设施，一律限期拆除。

4.4 汛前应认真组织防汛抗灾抢险演习，搞好宣传教育，明确防汛抗灾的重要意义及在防汛抗灾工作中的责任和义务。

5  汛期防汛抗灾

5.1 公司防汛抗灾组织应根据当地政府发布的汛期范围，确定汛期的起止日期，并根据所在地设防水位、洪涝汛情和暴雨情况，下达进入防汛紧急状态令。在紧急防汛期，防汛抗灾指挥成员应全部到岗，各司其职，各负其责，防汛部门管理干部和防汛救灾抢险人员， 必须坚守岗位，尽职尽责。

5.2 在汛情紧急情况下，防汛组织有权在其管辖范围内，调用防汛抗灾急需物资、设备、交通运输机具和人力，保证安全生产的应急措施的实施，确保生产、建设系统顺利进行。

6  抢险救灾

6.1 遭受洪涝灾害时，各部室及时将灾情报告公司，公司立即报当地政府。

6.2 灾害现场指挥人员，接受上级指令，协调和指挥抢险救灾工作。

6.3 公司做好险区群众撤离，安排好生活、医疗卫生和巡逻保卫等事宜。

6.4 对要害部位、关键设备、危险化学品库和储罐要加强检查、监护。当发生危险化学品溢出和泄漏，应立即上报有关部门，同时，应采取积极抢险措施。任何部室、个人若发现新的险情应及时主动报告，接到报告，公司应及时组织有关人员到现场察看，并采取相应措施。

6.5 灾害现场人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

6.6 抢险救灾力量有限时，及时向当地政府求援。

7  善后工作

7.1 灾后，公司应做好受灾职工、家属的生活供给及住房安置、医疗防疫及伤亡人员处理、恢复生产，做好水毁工程修复等工作。

7.2 公司应根据灾情派员到受灾单位，指导灾后恢复生产与生活、灾情调查和善后处理等工作，并协调有关事宜。

7.3 各部室应按有关规定，核实洪涝灾情，并及时上报。不得虚报、瞒报。

8  检查与考核

8.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对防汛抗灾管理工作进行考核。

8.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

抗震减灾管理规定

1  总  则

1.1 为加强抗震减灾工作，保障抗震减灾工作的有序开展，防御与减轻地震灾害，保护员工生命和财产安全，特制定本规定。

1.2 适用公司抗震减灾管理工作。

1.3 抗震减灾工作实行“预防为主、平震结合、常抓不懈”的方针，遵从统一领导、综合协调、分级负责、属地为主的原则，各项措施应与安全生产相结合，与发展规划相结合。

1.4 任何部室和个人都有依法参加抗震减灾活动的义务和责任。

2  管理要求

2.1 公司严格执行国家抗震减灾方面的法律、法规和标准规范以及上级部门有关规定，积极采用先进、可靠、成熟的抗震减灾技术，有效提高抗震减灾能力。

2.2 公司应制定抗震减灾规章制度并实施，建立完整的抗震减灾工作档案。

2.3 公司应成立抗震减灾管理机构，配备专（兼）职工程技术人员负责日常抗震减灾管理工作。

2.4 公司抗震减灾管理机构的职责是负责本单位抗震减灾年度计划和长远规划的编制和实施；新改扩建工程建设项目的抗震设防审查和监督；日常抗震减灾的宣传教育；组织破坏性地震应急预案的演练；发生地震灾害时，及时向上级报告抗震减灾工作情况。

2.5 公司抗震减灾机构要定期开展有针对性的抗震减灾宣传工作。

2.6 公司要将抗震减灾工作纳入HSE工作内容。

2.7 公司应开展日常抗震减灾的宣传教育培训，完善抗震救灾措施。

2.8 新改扩建工程建设项目工程场地的地震安全性评价和抗震设防，应执行国家相关法律、法规和标准规范以及上级部门有关规定，达到抗震设防要求；对现役不满足抗震要求的建（构)筑物和设备等，应按照有关法规标准要求进行抗震鉴定和加固。

2.9 公司应编制地震应急预案，定期开展演练活动。

2.10 发生地震灾害后，应做好恢复生产前工程设施的检查工作，组织专业人员严格按照有关标准规范对建（构)筑物和设备进行鉴定，确认其抗震性能良好方可使用。

3  检查与考核

3.1公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对抗震减灾管理工作进行考核。

3.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

应急救援器材检查维护管理规定

1  总  则

1.1 为规范应急救援器材的管理，保证应急救援器材完好，随时处于备用状态，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司应急救援器材的管理。

1.3 职责：

1.3.1各部室负责对应急救援器材进行检查和维护管理。

1.3.2 安全环保部定期组织对应急救援器材进行监督检查。

1.4 应急救援器材包括：应急车辆、各类侦检、个体防护、警戒、通信、输转、堵漏、洗消、破拆、排烟、照明、灭火、救生等物资和器材。

2  应急救援器材管理

2.1 根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准、可能发生的生产安全事故的特点和危害，按国家有关标准正确选择和配备足量的应急救援器材。

2.2 应急救援器材供应商的相关资质证照必须齐全，物资采购部门必须采购符合安全技术要求的应急救援器材，组织相关部门对应急救援器材进行入厂验收确认，并对其安全性和质量负责。

2.3 各种应急救援器材都应保持清洁、卫生，保证使用可靠，定点存放在安全、方便、易取的地方，实行定置管理。

2.4 应急救援器材只能在应急时使用，任何人不得擅自使用或挪作它用。

2.5 生产岗位配备的应急救援器材，在交接班时要认真检查，做好交接班记录。

2.6 安全环保部应建立应急救援器材领取和更换台帐。

2.7 公司应建立应急通讯网络，保证通讯畅通。

3  应急救援器材检查和维护

3.1 公司按相关规定制定各类应急救援器材检查频次，定期组织检查、维护、保养，确保器材完好备用，并作好记录。

3.2 应急救援器材损坏无法正常使用时，由使用部门立即进行维修或更换，不能处理的报公司相关管理部门，联系外协单位进行维修或者更换，并做好维修、更换登记记录。

3.3 各部室应开展应急救援器材知识培训，确保员工能正确使用和做好应急救援器材日常维护保养工作，并保存好培训记录。

4  检查与考核

4.1 公司按照《HSE目标责任书》《安全生产奖惩管理规定》对应急救援器材检查维护管理工作进行考核。

4.2 违反本规定，造成事故或严重影响的，依照《事故事件管理规定》《生产安全事故行政责任追究管理规定》《全员安全记分管理规定》对事故责任人进行处理。

第十一篇  检查与考核

安全隐患排查与治理管理规定

1  总  则

1.1 为切实落实安全生产主体责任，建立事故隐患排查治理长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司事故隐患排查治理工作。

1.3 术语

1.3.1 事故隐患(以下简称隐患)：是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.4 职责

1.4.1 主要负责人对公司事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

1.4.2 业务分管领导和业务管理部门负责组织本业务范围内隐患排查、治理、验收工作，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门的隐患排查治理工作负责。

1.4.3 安全分管领导、安全环保部负责对公司隐患排查治理的监督管理。

1.4.4 各部门负责本部门隐患排查治理工作。

2  基本要求

2.1 各部室应建立健全隐患排查治理制度，明确职责，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，做到及时发现和消除各类安全生产隐患，保证安全生产。

2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、不留死角。

2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

2.4 公司应定期运用HAZOP方法进行安全风险辨识分析，一般每3年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析，用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。

2.5 隐患排查要按专业和部位，制定排查计划，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报。

2.6 隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”(定整改责任人、措施、资金、期限和应急预案)的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

2.7 隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，应组织专业技术人员或专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成并达到治理效果。

2.8 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

2.9 公司要建立隐患排查记录台账，重大隐患要单独建档。

2.10 公司的隐患排查治理制度和重大隐患治理情况，应向属地负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工（代表）大会报告。

3  隐患分级

3.1 隐患按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.2 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、分（子）公司/部门级。

3.3 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。重大事故隐患判定标准如下：

3.3.1 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准。

3.3.1.1 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

3.3.1.2 特种作业人员未持证上岗。

3.3.1.3 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

3.3.1.4 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

3.3.1.5 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

3.3.1.6 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

3.3.1.7 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

3.3.1.8 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

3.3.1.9 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

3.3.1.10 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

3.3.1.11 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

3.3.1.12 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

3.3.1.13 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

3.3.1.14 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

3.3.1.15 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

3.3.1.16 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

3.3.1.17 未制定操作规程和工艺控制指标。

3.3.1.18 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

3.3.1.19 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

3.3.1.20 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

4  隐患排查

4.1 隐患排查方式

4.1.1 隐患排查工作可与各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：

4.1.1.1 综合性隐患排查。

4.1.1.2 日常隐患排查。

4.1.1.3 专业性隐患排查。

4.1.1.4 季节性隐患排查。

4.1.1.5 重点时段及节假日前隐患排查。

4.1.1.6 事故类比隐患排查。

4.1.1.7 复工复产前排查。

4.1.2 综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、安全生产管理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查。

4.1.3 日常排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及生产运行部、机电仪车间管理人员和各专业技术人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

4.1.4 专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防、土建、公用工程等专业对生产各系统进行的检查。

4.1.5 季节性排查是指根据各季节特点开展的专项检查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪防汛、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

4.1.6 重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班，应急人员、装备和物资等工作进行重点检查。

4.1.7 事故类比隐患排查是对公司内外同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

4.1.8 复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查。

4.2 隐患排查频次

4.2.1 开展安全风险隐患排查的频次应满足：

4.2.1.1 装置操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。

4.2.1.2 生产运行部、机电仪车间管理人员、设备、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

4.2.1.3 生产运行部、机电仪车间、充装站至少每周组织一次安全风险隐患排查。

4.2.1.4 公司至少每半年组织一次，企管法务部、安全环保部至少每月组织一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行。

4.2.1.5 各部室应根据季节性特征及本部门的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。

4.2.1.6 当同类企业发生安全事故时，公司应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。

4.2.2 当发生以下情形之一时，应及时组织专业性排查：

4.2.2.1 公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律 法规、标准规范重新修订的。

4.2.2.2 组织机构和人员发生重大调整的。

4.2.2.3 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

4.2.2.4 外部安全生产环境发生重大变化的；

4.2.2.5 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；

4.2.2.6 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。

4.2.3 对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用HAZOP方法进行安全风险辨识分析，一般每3年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析工作；对其他生产、储存装置的安全风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可采用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）等安全风险分析方法，分析生产过程中存在的安全风险，每5年进行一次。

4.3 隐患排查内容

隐患排查包括但不限于以下内容：

4.3.1 安全领导能力

4.3.1.1 安全生产目标、计划制定及落实情况。

4.3.1.2 主要负责人安全生产责任制的履职情况，包括：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

（6）组织制定并实施本单位的安全事故应急预案。

（7）及时、如实报告安全事故。

4.3.1.3 主要负责人安全培训考核情况，分管生产、安全负责人专业、学历满足情况。

4.3.1.4 主要负责人组织学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，定期主持召开安全生产专题会议，研究重大问题，并督促落实情况。

4.3.1.5 主要负责人和各级管理人员在岗在位、带（值）班、参加安全活动、组织开展安全风险研判与承诺公告情况。

4.3.1.6 安全生产管理体系建立、运行及考核情况；“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的检查处置情况。

4.3.1.7 安全管理机构的设置及安全管理人员的配备、能力保障情况。

4.3.1.8 安全投入保障情况，安全生产费用提取和使用情况；员工工伤保险费用缴纳及安全生产责任险投保情况。

4.3.1.9 异常工况处理授权决策机制建立情况。

4.3.1.10 企业聘用员工学历、能力满足安全生产要求情况。

4.3.2 安全生产责任制

4.3.2.1 依法依规制定完善全员安全生产责任制情况；根据岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业人员的安全生产责任，体现安全生产“人人有责”的情况。

4.3.2.2 全员安全生产责任制的培训、落实、考核等情况。

4.3.2.3 安全生产责任制与现行法律法规的符合性情况。

4.3.3 岗位安全教育和操作技能培训

4.3.3.1 建立安全教育培训制度的情况。

4.3.3.2 安全管理人员参加安全培训及考核情况。

4.3.3.3 安全教育培训制度的执行情况，主要包括：

（1）安全教育培训体系的建立，安全教育培训需求的调查，安全教育培训计划及培训档案的建立；

（2）安全教育培训计划的落实，教育培训方式及效果评估；

（3）从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证上岗；

（4）人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操作人员进行再培训；

（5）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；

（6）对承包商等相关方人员的入厂安全教育培训。

4.3.4 安全生产信息管理

4.3.4.1 安全生产信息管理制度的建立情况。

4.3.4.2 按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034）的要求收集安全生产信息情况，包括化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验和事故教训、有关法律法规标准以及政府规范性文件要求等其他相关信息。

4.3.4.3 在生产运行、安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急预案等工作中运用安全生产信息的情况。

4.3.4.4 危险化学品安全技术说明书和安全标签的编制及获取情况。

4.3.4.5 岗位人员对本岗位涉及的安全生产信息的了解掌握情况。

4.3.4.6 法律法规标准及最新安全生产信息的获取、识别及应用情况。

4.3.5 安全风险管理

4.3.5.1 安全风险管理制度的建立情况。

4.3.5.2 全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业活动、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险情况，主要包括：

（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识；

（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；

（3）管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识；

（4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效可能引起的后果进行风险辨识；

（5）对厂区内人员密集场所进行安全风险排查；

（6）对存在安全风险外溢的可能性进行分析及预警。

4.3.5.3 安全风险分级管控情况，主要包括：

（1）可接受安全风险标准的制定；

（2）对辨识出的安全风险进行分级和制定管控措施的落实；

（3）对辨识分析发现的不可接受安全风险，制定管控方案，制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，明确风险防控责任岗位和人员，将风险控制在可接受范围。

4.3.5.4 对安全风险管控措施的有效性实施监控及失效后及时处置情况。

4.3.5.5 全员参与安全风险辨识与培训情况。

4.3.6 设计管理

4.3.6.1 建设项目选址合理性情况；与周围敏感场所的外部安全防护距离满足性情况，包括在工厂选址、设备布局时，开展定量安全风险评估情况。

4.3.6.2 开展正规设计或安全设计诊断情况；涉及“两重点一重大”的建设项目设计单位资质符合性情况。

4.3.6.3 落实国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备要求情况。

4.3.6.4 总图布局、竖向设计、重要设施的平面布置、朝向、安全距离等合规性情况。

4.3.6.5 涉及“两重点一重大”装置自动化控制系统和安全仪表系统（SIS）配置情况。

4.3.6.6 项目安全设施“三同时 ”符合性情况。

4.3.6.7 涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，按规定开展反应安全风险评估情况；国内首次采用的化工工艺，省级有关部门组织专家组进行安全论证情况。

4.3.6.8 重大设计变更的管理情况。

4.3.7 试生产管理

4.3.7.1 试生产组织机构的建立情况；建设项目各相关方的安全管理范围与职责界定情况。

4.3.7.2 试生产前期工作的准备情况，主要包括：

（1）总体试生产方案、操作规程、应急预案等相关资料的 编制、审查、批准、发布实施.

（2）试车物资及应急装备的准备。

（3）人员准备及培训。

（4）“三查四定 ”工作的开展。

4.3.7.3 试生产工作的实施情况，主要包括：

（1）系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收。

（2）单机试车及联动试车工作的开展及验收。

（3）投料前安全条件检查确认。

4.3.8 装置运行安全管理

4.3.8.1 操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况，主要包括：

（1）操作规程与工艺卡片的编制及管理。

（2）操作规程内容与《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034）要求的符合性。

（3）操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订。

（4）操作规程的发布及操作人员的方便查阅。

（5）操作规程的定期培训和考核。

（6）工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程及时修订。

4.3.8.2 装置运行监测预警及处置情况，主要包括：

（1）自动化控制系统设置及对重要工艺参数进行实时监控预警.

（2）可燃及有毒气体检测报警设施设置并投用。

（3）采用在线安全监控、自动检测或人工分析等手段，有效判断发生异常工况的根源，及时安全处置。

（4）安全仪表系统（SIS）运行情况。

4.3.8.3 开停车安全管理情况，主要包括：

（1）开停车前安全条件的检查确认。

（2）开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、安全措施的编制及落实。

（3）开车过程中重要步骤的签字确认，包括装置冲洗、吹扫、气密试验时安全措施的制定，引进蒸汽、氮气、易燃易爆、腐蚀性等危险介质前的流程确认，引进物料时对流量、温度、压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进退料顺序和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监控。

（4）停车过程中，设备和管线低点处的安全排放操作及吹 扫处理后与其他系统切断、确认工作的执行。

4.3.8.4 工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。

4.3.8.5 工艺技术变更管理情况。

4.3.8.6 重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括：

（1）重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。

（2）重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。

（3）一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。

（4）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。

（5）对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二 级重大危险源，应具有独立安全仪表系统。

（6）对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。

（7）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。

（8）处置监测监控报警数据时，监控系统能够自动将超限 报警和处置过程信息进行记录并实现留痕。

4.3.8.7 重点监管的危险化工工艺安全控制措施的设置及投用情况。

4.3.8.8 剧毒、高毒危险化学品的密闭取样系统设置及投用情况。

4.3.8.9 储运设施的管理情况，主要包括：

（1）危险化学品装卸管理制度的制订及执行。

（2）储运系统设施的安全设计、安全控制、应急措施的落实。

（3）储罐尤其是浮顶储罐安全运行。

（4）危险化学品仓库及储存管理。

4.3.8.10 空分系统的运行管理情况。

4.3.9 设备设施完好性

4.3.9.1 设备设施管理制度的建立情况。

4.3.9.2 设备设施管理制度的执行情况，主要包括：

（1）设备设施管理台账的建立，备品备件管理，设备操作和维护规程编制，设备维保人员的技能培训。

（2）电气设备设施安全操作、维护、检修工作的开展，电源系统安全可靠性分析和安全风险评估工作的开展，防爆电气设备、线路检查和维护管理。

（3）仪表自动化控制系统安全管理制度的执行，新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期停用后的再次启用前的检查确认、日常维护保养，安全联锁保护系统停运、变更的专业会签和审批。

4.3.9.3 设备日常管理情况，主要包括：

（1）设备操作规程的编制及执行。

（2）大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况的评估。

（3）关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作。

（4）安全附件的维护保养。

（5）日常巡回检查。

（6）异常设备设施的及时处置。

（7）备用机泵的管理。

4.3.9.4 设备预防性维修工作开展情况，主要包括：

（1）关键设备的在线监测。

（2）关键设备、连续监（检）测检查仪表的定期监（检）测检查。

（3）静设备密封件、动设备易损件的定期监（检）测。

（4）压力容器、压力管道附件的定期检查（测）。

（5）对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分析情况，生产装置动静密封点的定期监（检）测及处置。

（6）对易腐蚀的管道、设备开展防腐蚀检测，监控壁厚减薄情况，及时发现并更新更换存在事故隐患的设备。

4.3.9.5 安全仪表系统安全完整性等级评估工作开展情况，主要包括：

（1）安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）评估。

（2）安全仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护。

（3）检测报警仪器的定期标定。

4.3.10 作业许可管理

4.3.10.1 危险作业许可制度的建立情况。

4.3.10.2 实施危险作业前，安全风险分析的开展、安全条件的确认、作业人员对作业安全风险的了解和安全风险控制措施的掌握、预防和控制安全风险措施的落实情况。

4.3.10.3 危险作业许可票证的审查确认及签发，特殊作业管理与《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）要求的符合性；检维修、施工、吊装等作业现场安全措施落实情况。

4.3.10.4 现场监护人员对作业范围内的安全风险辨识、应急处置能力的掌握情况。

4.3.10.5 作业过程中，管理人员现场监督检查情况。

4.3.11 承包商管理

4.3.11.1 承包商管理制度的建立情况。

4.3.11.2 承包商管理制度的执行情况，主要包括：

（1）对承包商的准入、绩效评价和退出的管理。

（2）承包商入厂前的教育培训、作业开始前的安全交底。

（3）对承包商的施工方案和应急预案的审查。

（4）与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围 与责任。

（5）对承包商作业进行全程安全监督。

4.3.12  变更管理

4.3.12.1 变更管理制度的建立情况。

4.3.12.2 变更管理制度的执行情况，主要包括：

（1）变更申请、审批、实施、验收各环节的执行，变更前安全风险分析。

（2）变更带来的对生产要求的变化、安全生产信息的更新 及对相关人员的培训。

（3）变更管理档案的建立。

4.3.13 应急管理

4.3.13.1 应急管理情况，主要包括：

（1）应急管理体系的建立。

（2）应急预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）的要求，与周边企业和地方政府的应急预案衔接。

4.3.13.2 应急管理机构及人员配置，应急救援队伍建设，预案及相关制度的执行情况。

4.3.13.3 应急救援装备、物资、器材、设施配备和维护情况；消防系统运行维护情况。

4.3.13.4 应急预案的培训和演练，事故状态下的应急响应情况。

4.3.13.5 应急人员的能力建设情况。

4.3.14 安全事故事件管理

4.3.14.1 安全事故事件管理制度的建立情况。

4.3.14.2 安全事故事件管理制度执行情况，主要包括：

（1）开展安全事故事件调查、原因分析。

（2）整改和预防措施落实。

（3）员工与相关方上报安全事件的激励机制建立。

（4）安全事故事件分享、档案建立及管理。

4.3.14.3 吸取公司和其他同类企业安全事故及事件教训情况。

4.3.14.4 将承包商在公司发生的安全事故纳入公司安全事故管理情况。

5  隐患报告和公示

5.1 隐患报告

5.1.1 对排查发现的事故隐患或者其他不安全因素，应立即向现场安全生产管理人员或者本部室负责人报告。

5.1.2 对排查发现的重大事故隐患，应及时向公司主要负责人报告。

5.1.3 公司应向属地应急管理部门或相关部门上报安全风险隐患管控与整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效机制的建立情况。重大事故隐患的报告内容至少包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。

5.1.4 公司应将隐患排查治理工作及重大隐患治理情况定期向职代会报告，实行自查自改自报闭环管理。

5.2 隐患公示

隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

6  隐患治理

6.1 一般隐患治理

6.1.1 现场立即整改

对能够立即整改的一般事故隐患，由班组、部门负责人或者有关人员立即组织整改，并如实记录。

6.1.2 限期整改

6.1.2.1 对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。

6.1.2.2 限期整改应由隐患排查人员或排查主管部门对隐患所属部室发出隐患整改通知书，隐患所属部室要按照“五定”原则，制定《隐患整改计划及整改情况验收表》，落实整改责任人、整改和安全措施、整改资金、整改期限和应急预案。

6.1.2.3 限期整改需要全过程监督管理，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成，对整改结果进行验证和效果评估，进行闭环确认。

6.1.2.4 限期整改需要全过程监护隐患发展或变化情况，落实隐患监护的各项措施，保证隐患彻底治理前不演变成事故。

6.2 重大隐患治理

6.2.1 重大事故隐患的治理应满足以下要求：

6.2.1.1 除应按照“6.1.2”要求管理外，还应由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，内容包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

6.2.1.2 当处于极高风险时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，必要时立即停产治理。

7  隐患分类管理

7.1 隐患分为基础管理和现场管理两个大类，其中基础管理包含12个小类，现场管理包含8个小类。

7.1.1 基础管理类主要是针对资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、承包商基础管理等方面存在的缺陷。

7.1.2 现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、特殊作业现场安全、承包商现场管理等方面存在的缺陷。

7.2 隐患分类管理要求：各部室应建立隐患分类统计分析管理台账，每季度、半年、每年分别对事故隐患进行分类统计，分析隐患的普遍性问题和趋势性问题，制定预防措施和改进方法，提高安全管理工作的针对性和有效性。

8  隐患排查治理档案管理

8.1 各部室应当建立安全隐患排查治理信息台账，对安全隐患排查治理情况进行详细记录。安全隐患排查治理信息台账应当包括以下内容：隐患排查计划、排查记录、整改通知书、整改计划及整改情况验收、排查治理台账、专项资金使用台账、分类统计分析、治理方案、隐患上报和公示相关资料等。

8.2 隐患排查治理台账必须要体现隐患的时间、地点、类型，隐患整改的措施和责任人，以及隐患整改的期限、验收时间、验收人等内容。

8.3 安全隐患排查治理信息台账应当保存2年以上。

环境保护奖惩管理规定

1  总  则

为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障员工和公众健康，增强员工环保意识，促进环保工作有效开展，表彰和奖励对环保工作做出贡献的部门和个人，惩罚对环境造成污染的一切行为，特制定本规定。

环境保护（以下简称环保）奖励的对象是在环境保护或应急救援工作中做出突出贡献的单位和个人。

环保惩罚的对象是在工作中造成环境污染或应急救援处置不力的部门和个人。

本规定适用于公司各部室的环保管理。

2  职  责

2.1 各部室负责本部门环保奖惩。

2.2 安全环保部负责对各部室申报的奖惩材料进行调查和核实，提出奖惩意见，报请分管领导审核后提交公司HSE委员会审定。

3  奖惩管理内容

3.1 对下列部室或个人，应当给予表彰和奖励，个人奖0.1~4.0万元，部室奖1.0~20.0万元：

3.1.1 对环保设备设施改进或降低运行费用，效果显著。

3.1.2 贯彻国家及省、市有关环境保护的法律、法规和本公司规章制度，成绩显著者。

3.1.3 在改善环境，防止环境污染有显著成绩者。

3.1.4 在环境保护方面有发明创造或技术革新者。

3.1.5 在排除污染隐患或污染事件抢险中，使公司财产免受重大损失或减少受损者。

3.1.6 对环保管理工作提出合理化建议并取得显著成效者。

3.1.7 在环保管理工作方面有突出贡献的部室和个人。

3.2 对下列行为的部室或个人，应当予以处罚扣款，个人扣款200~5000元，部室扣款0.5~20.0万元：

3.2.1 操作不当导致环保设施设备严重损坏。

3.2.2 违反操作规程导致造成环境污染。

3.2.3 未向所在地县级以上生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、危险等级、贮存设施、自行利用处置设施或委托外单位利用处置方式等有关资料和信息，不按规定收集、分类、存储、转移、处置危险废物。

3.2.4 因未按时巡检、维护环保设备，致使有害介质“跑、冒、滴、漏”严重，导致环境污染。

3.2.5 未按规定贮存、使用危险化学用品，造成环境污染。

3.2.6 故意损坏环保设备设施。

3.2.7 不按规定停用环保设备设施。

3.2.8 “三废”未达标排放。

3.2.9 上级未考核的环保事件，但造成环境舆情对公司造成负面影响（如媒体曝光等）。

3.2.10 其他违反环境保护法律法规和公司环保规定的行为。

安全生产奖惩管理规定

1  总  则

1.1 为加强公司安全环保、消防和职业卫生管理工作，有效制止“三违”现象发生，达到奖励先进，惩罚违章的目的，特制定本规定。

1.2 本规定适用于公司所属各部室、从业人员及相关方（含供应商、承包商、业务人员、参观人员等）。

1.3 职责：

1.3.1 安全环保部负责对安全生产奖惩情况进行认定、考核，报主管领导、主要负责人审批。

1.3.2 综合办公室根据考核结果进行工资结算。

1.3.3 计划财务部执行考核结果。

1.3.4 各部室根据本规定制定考核细则，并严格执行。

1.4 本规定中违章是指违反国家HSE法律、法规、标准、规范及违反公司安全生产的管理制度、规定及安全技术操作规程的一切行为。

2  违章处理

2.1 部室违章现象：

2.1.1 根据《事故隐患治理项目管理规定》，各部门负责整改的隐患，由于本部门原因逾期不整改。

2.1.2 存在重大隐患，上级下达整改要求后，由于部室原因没有按期完成整改。

2.1.3 在新建、改建、扩建和技术改造工程项目中，没有严格按照建设项目安全、环保、职业卫生、消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的。

2.1.4 在采购、订购安全、环保、职业卫生、消防设备、设施、工具、器材及劳动防护用品中违反国家、公司有关标准和规定。

2.1.5 在工程项目管理中，违反公司《承包商安全管理规定》要求。

2.1.6 违反直接作业环节安全管理相关规定。

2.1.7 安全、环保、消防、职业卫生设施（器材）不完好、不适用。

2.1.8 特种设备及其安全附件未按规定进行检验，擅自使用。

2.1.9 未经审批许可，随意拆除、停用环保设施。

2.1.10 各类安全生产行政许可手续不齐全或不在有效期内。

2.1.11 安全生产管理制度、应急预案等未按规定时间进行修订、评估、备案。

2.1.12 未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。

2.1.13 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员未按照有关规定考核合格持证上岗。

2.1.14 不配合安全环保监督、监察人员检查的，或在事故调查处理中提供虚假文件、报告、证明。

2.1.15 受到上级行政部门处罚隐瞒不报、迟报。

2.1.16 部门应当建立安全管理制度或规定而没有建立的。

2.1.17 主流媒体、网络曝光负面信息造成严重后果或影响恶劣的，受到上级行政部门处罚10万元及以上或省级及以上主管部门的通报批评。

2.1.18 涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

2.1.19 HSE隐患排查治理不力，被政府主管部门勒令停产停业的。

2.1.20 HSE相关信息未及时上报或隐瞒不报。

2.1.20 其它不符合法律法规、标准、规范和公司制度、规定、规程、文件要求的。

2.2 个人违章现象：

2.2.1 不按规定着装进入生产作业场所。

2.2.2 进入生产作业场所未戴安全帽或戴安全帽未系下颌带，或未将长发盘入安全帽内。

2.2.3 员工对作业场所、工作岗位和工作内容存在的危险因素、防范措施、事故应急救援预案、个体防护用品和救援器材使用不熟悉。

2.2.4 进入生产作业场所，未按规定正确穿戴个体防护用品。

2.2.5 高处作业未系安全带或安全带系挂不符合要求。

2.2.6 班前、班中喝酒。

2.2.7 班中睡岗、脱岗、串岗、干与工作无关的事，上班迟到、早退。

2.2.8 在禁烟区吸烟、发现烟头、烟盒等。

2.2.9 动火、进入受限空间、抽堵盲板、登高、临时用电、吊装、破土、断路等特殊作业，未办理作业许可擅自作业，或者提供虚假无效许可证。

2.2.10 擅自改变动火条件、动火范围、动火地点、动火内容等情况。

2.2.11 对作业活动票证审批不严格，不到作业现场确认，盲目签字、提前签字、越权签字、代签字。

2.2.12 安全作业证上明确的现场作业监护人员不在现场监护。

2.2.13 直接作业人员未按作业票证规定落实HSE防范措施、监护人员未督促落实作业票证规定的HSE防范措施。

2.2.14 在易燃易爆区域用汽油等易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。

2.2.15 移动式电动工具未安装漏电保护器。

2.2.16 未按规定进行交接班、巡回检查、设备维护保养、清洁卫生和填写记录。

2.2.17 在防爆区域携带、使用非防爆通讯工具。

2.2.18 安全联锁投用、停用、摘除等不符合相关规定。

2.2.19 机动车辆在生产区不按规定路线、超高、超宽、超速行驶、无阻火器，未经审批进入生产装置区。

2.2.20 储罐区防护围堰擅自凿洞，应急收集池被擅自填埋、堵塞。

2.2.21 非应急情况，未经同意擅自动用消防栓及消防器具供水他用，擅自停用消防设施设备。

2.2.22 生产、工作区域内消防设施及器具维护保养管理不善，造成消防泵、消防管道、消防栓、灭火器、水带、专用消防扳手等无法使用的或丢失；在消防箱内、外放置杂物。

2.2.23 消防沙、消防锨等被擅自挪作他用。

2.2.24 未经批准，擅自乱拉电线和接用电源。

2.2.25 在防爆区域安装使用非防爆电器。

2.2.26 电气开关上乱搭、乱放物品，防爆垫及箱体损坏。

2.2.27 电缆接头、穿管、布管、防爆等不规范。

2.2.28 废气、废水、废渣随意排放、渗漏、处置、掩埋。

2.2.29 使用移动式爬梯，无专人看护和扶持。

2.2.30 违章指挥、强令他人违章冒险作业或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业。

2.2.31 因个人原因，直接被政府主管部门勒令停产停业的。

2.2.32 不服从安全监督、监察人员检查，或在事故调查处理中提供虚假文件、报告、证明等资料。

2.2.33 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的。

2.2.34  HSE相关信息未及时上报或隐瞒不报。

2.2.35 其它不符合法律法规、标准、规范和公司制度、规定、规程，以及安全文化要求的不良行为、现象或现状。

2.3 违章考核：

2.3.1 部室违章中有2.1.3、2.1.10、2.1.12、2.1.18、2.1.19所列行为或现象之一者，扣款50000.00-200000.00元/次；有2.1.1、2.1.2、2.1.13、2.1.15、2.1.16、2.1.17所列行为或现象之一者，扣款10000.00-50000.00元/次；有2.1中其它行为或现象之一者，扣款1000.00-10000.00元/次。

2.3.2 个人违章中有2.2.30、2.2.31所列行为或现象之一者，扣款5000.00-30000.00元/人次；有2.2.6、2.2.9、2.2.11、2.2.12、2.2.13、2.2.17、2.2.33、2.2.34所列行为或现象之一者，扣款500.00-5000.00元/人次；有2.2.8所列行为或现象者，生产装置区内，吸烟扣款5000.00元/人次，其它禁烟区吸烟或发现烟头烟盒扣款2000.00元/人次.个，举报禁烟区吸烟者，经查实，按扣款金额对等奖励举报人；有2.2中其它行为或现象之一者，扣款200.00~400.00元/次；如果造成的后果严重或影响恶劣的，按2-10倍扣款，并给予警告、记过、记大过、降级、撤职、留用查看、解除劳动合同等行政责任追究。

2.3.3 部室或个人重复违章，在2.3.2、2.3.2条款上采用递增式考核，处罚为上一次考核的2倍。月度部室违章扣款累计超过20万元或个人月度违章扣款累计超过3万元，对部室负责人追加考核，第一责任人扣款2000元，第二责任扣款1500元，第三责任人扣款1000元。

2.4 部室违章考核扣款方式：

2.4.1 属于公司外部甲乙方承包性质的工作，由甲方业务主管部门负责督促乙方在规定期限内到计划财务部缴纳扣款，乙方逾期未缴纳的，由甲方业务主管部门承担相应扣款。

2.4.2 属公司内部部室的，由违章部门在规定期限内到计划财务部缴纳扣款。

2.5 个人违章考核扣款方式：

2.5.1 相关方人员（含承包商、供应商、业务人员、实习人员、参观人员等）违章，由接洽或者管理部室负责督促违章人员在规定期限内到计划财务部缴纳扣款，逾期未缴纳的，由接洽或者管理部室负责追缴或承担相应扣款。

2.5.2 属公司内部违章人员的，由违章人员在规定期限内到计划财务部缴纳扣款。

2.6 违章违纪造成事故的，按事故“四不放过”原则进行处理，并按公司《事故事件管理规定》和《全员安全记分管理规定》进行考核。

2.7 对部室违章、个人违章的考核扣款缴纳凭证复印件交安全环保部备案。未在规定期限内缴纳扣款的，将进行加倍考核，情节严重的，交由公司HSE委员会讨论处理。

3  HSE管理和事故考核

3.1  HSE控制指标、HSE管理考核按照当年度《HSE目标责任书》进行考核。

3.2  发生事故，按照公司《事故事件管理规定》、《生产安全事故行政责任追究管理规定》、《全员安全记分管理规定》进行考核和追责。

4  奖  励

4.1 全面完成公司下达的HSE控制指标，落实岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，按签定的年度《HSE目标责任书》奖励兑现。

4.2 有下列表现之一的部门、班组、个人，纳入HSE单独奖励范围，奖励金额由公司HSE委员会讨论确定：

4.2.1 发现重大事故隐患及时报告，避免了重大HSE事故发生的。

4.2.2 发生事故、事件预兆及时采取措施，排除险情、避免重大生产安全事故、环境污染事件的。

4.2.3 在安全环保技术、职业卫生方面积极采用先进技术，解决了公司HSE方面重大课题，成绩显著的。

4.2.4 大胆抵制和制止“三违”现象，避免生产安全事故、环境污染事件的。

4.2.5 获得公司年度安全生产先进集体、示范班组、个人和安全标兵称号。

4.2.6 符合公司《“我为安全做诊断”活动方案》的，按照诊断项目分类和奖励标准给予奖励。

4.2.7 连续3个会计年度及以上实现安全事故为零、突发环境事件为零，职业病为零，行政处罚为零，省级及以上媒体通报批评造成严重影响事件为零的部室给予年度人均[A+(N-3)*200]元的奖励(A为奖励基数600 N为连续年数，N≥3)，最高奖励不超过2000元/人。

4.2.8 在HSE管理工作中荣获政府行政主管部门表彰奖励的部室和个人，按照公司《评先评优奖励标准实施细则（试行）》执行。

4.2.9 举报重大安全生产违法违纪行为、瞒报HSE事故事件的。

4.2.10 公司认定应当给予奖励的其他情形。

安全生产标准化自评管理规定

1  总  则

1.1 为提升安全生产标准化管理水平，保证安全生产标准化持续有效运行，改进安全管理绩效，规范安全生产标准化自评管理工作，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，依据相关规定，特制定本规定。

1.2 本标准适用于公司安全生产标准化自评管理工作。

2  术语和定义

安全生产标准化自评是指对公司内部安全生产标准化工作的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。

3  职  责

3.1 自评工作小组

3.1.1 负责组织安全生产标准化自评管理工作。

3.1.2 负责安全生产标准化自评报告的审定。

3.1.3 负责组织对自评报告中的建议项整改和完善。

3.1.4 负责安全生产标准化自评工作的考核和评定。

3.2 安全环保部

3.2.1 安全环保部是公司安全生产标准化自评工作的归口管理部门，是公司安全生产标准化自评工作的监督、指导部门。

3.2.2 负责编制、实施安全生产标准化运行自评计划。

3.2.3 对自评发现的问题和差距，提出整改和完善的措施，编制自评报告，并向安全生产标准化自评小组汇报。

3.2.4 负责自评结果的落实及完成情况跟踪验证。

3.2.5 负责自评相关材料的整理归档。

3.3 其他部门

3.3.1 配合完成安全生产标准化自评工作。

3.3.2 负责本部门对自评发现的问题和差距，提出完善措施，并按期完成。

4  管理内容与方法

4.1 成立自评工作小组

4.1.1 公司主要负责人担任自评小组组长。

4.1.2 自评员由公司各专业人员组成，具备以下知识和能力

4.1.2.1 熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准。

4.1.2.2 接受安全生产标准化规范考评的培训。

4.1.2.3 具有评审对象相关的技术知识和技能。

4.1.2.4 掌控安全标准化自评过程的能力。

4.1.2.5 辩别危险源和评估风险的能力。

4.1.2.6 安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

4.1.3 安全生产标准化自评小组办公室设在安全环保部。

4.2 编制自评计划

4.2.1 由安全环保部编制安全生产标准化工作自评计划，报主要负责人批准。

4.2.2 安全生产标准化工作自评范围覆盖安全生产标准化工作所有部门。

4.3 自评实施

4.3.1 自评频次：每年至少开展一次自评工作。出现以下情况时，自评小组应及时组织进行安全生产标准化自评。

4.3.1.1 组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化。

4.3.1.2 发生重大事故事件。

4.3.1.3 法律法规及其他外部要求、环境发生重大变更。

4.3.1.4 在接受外部评审考评之前。

4.3.2 自评人员：自评工作小组成员。

4.3.3 自评内容：依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》《企业安全生产标准化基本规范》的内容。

4.3.4 自评

4.3.4.1 自评工作小组召开自评组会议，制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。

4.3.4.2 自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：

（1）公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安全生产标准化工作文件是否符合安全生产标准化的要求。

（2）《企业安全生产标准化基本规范》《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》开展和落实情况。

（3）自评本公司安全生产标准化工作的运行是否适宜、有效。

4.3.4.3 自评小组结合公司的实际情况，进行自评检查，对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报安全生产标准化领导小组。

4.3.4.4 自评人员依据编制的检查计划和评价细则进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门做出自评。

4.3.5 自评后自评小组应评审所有自评结果，以书面形式列出不符合项，通知受评部门，确认不符合项，并限期整改。

4.3.6 对需要组织整改的问题，自评小组下达整改通知，责任部门按期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。受评部门未按期整改由自评领导小组进行考核。

4.3.7 书面自评报告在公司内部公示不少于10个工作日

4.3.8 自评报告由自评小组办公室编写，对自评、考核情况进行概述。

4.3.9 自评相关资料报自评小组办公室统一整理归档。

HSE事故事件行政责任追究管理规定

1  总  则

为了全面落实安全生产责任制，有效防范生产安全事故的发生，严肃追究生产安全事故的行政责任，保障生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《四川省安全生产条例》等有关法律法规，并结合公司实际，特制定本规定。

本规定的行政责任追究的原则：按照安全生产“管业务必须管安全、管生产必须管安全”“谁的属地谁负责、谁主管谁负责”“党政同责”“一岗双责、尽职免责、失职追责”的原则，以及政府负有安全生产监督管理部门、公司事故事件调查处理报告的责任认定，对相关责任人进行责任追究。

行政责任追究范围

1.3.1 行政责任追究的责任人为有直接、间接责任的相关领导、管理干部和员工。领导指的是公司班子成员，管理干部指的是业务管理人员、技术主管，员工指的是事故事件的直接责任者和其班组长。

1.3.2 行政责任追究的范围

1.3.2.1 区域范围：公司所属。

1.3.2.2 事故范围：包括在生产经营活动中发生的造成人员（含承包商）伤亡或者造成直接经济损失的安全生产事故事件。

1.4 本规定适用于公司HSE事故事件行政责任追究管理。

2  行政责任界定

2.1 因工作失职或违反国家法律、法规、标准、规范以及公司规章制度等造成一般及以上的生产安全事故或环保事件，依照本规定追究相关领导、管理干部和员工的行政责任；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。

2.2 发生由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构确定的职业病事故。

2.3 发生直接经济损失≧100万元的事故/事件。

2.4 被政府主管部门处罚20万元以上、被省级及以上媒体曝光造成恶劣影响的。

2.5 其它行为导致严重后果或影响恶劣的事件

3  行政责任追究

3.1 本规定所指行政责任追究包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同。

3.2 对一般及以上事故/事件的行政责任追究

3.2.1 发生3人以下（以下不含本数，下同）重伤事故，或造成直接经济损失100万元以上（以上含本数，下同）的责任事故，或被政府主管部门处罚40万元以上，或被省级及以上媒体曝光造成恶劣影响的行政责任追究，对公司主要负责人、业务分管领导、业务部门管理干部以及对负有直接管理责任的班组长，视责任大小，给予警告、记过或记大过；对负有直接管理责任的管理干部，视其情节轻重，给予记大过、记大过或降级；对负有责任的安全环保分管领导、安全环保部管理干部，视责任大小，给予警告或记过；对负有直接责任的员工，视责任大小，给予记过、记大过或留用察看。

3.2.2 发生1人以上死亡（或1例职业病），或3人以上10人以下重伤或造成直接经济损失300万以上的行政责任追究：

3.2.2.1 对公司主要负责人、业务分管领导、业务部门管理干部给予记过、记大过、降级；对负有责任的安全环保分管领导、班子其他领导、安全环保部管理干部，视责任大小，给予警告、记过或记大过；对负有直接管理责任的管理干部，视责任大小，给予记大过、降级或撤职；对负有直接管理责任的班组长，视责任大小，给予记过、记大过或留用察看；对负有直接责任的员工，视责任大小，给予记大过或留用察看。

3.2.3 发生较大的安全事故/环保突发事件的责任追究：

3.2.3.1公司主要负责人、业务分管领导、负有直接管理责任的管理干部，视责任大小，给予降级、撤职或留用察看；对安全环保分管领导、业务部门管理干部，视责任大小，给予记大过、降级或撤职；负有责任的班子其他领导、安全环保部管理干部，视责任大小，给予记过、记大过或降级；对负有直接管理责任的班组长，视责任大小，给予记大过、留用察看或解除劳动合同；对负有直接责任的员工，视责任大小，给予留用察看或解除劳动合同。

3.2.4 发生重大、特别重大事故的安全事故/环保突发事件的责任追究：

3.2.4.1 公司主要负责人、业务分管领导，视责任大小，给予撤职或留用察看；对安全环保分管领导，视责任大小，给予降级或撤职；对班子负有责任的其他成员，安全环保部管理干部，视责任大小，给予记大过、降级或撤职；对业务部门管理干部，视责任大小，给予降级、撤职或留用察看；对负有直接管理责任的管理干部和班组长，视责任大小，给予撤职、留用察看或解除劳动合同；对负有直接责任的员工，视责任大小，给予留用察看或解除劳动合同。

3.3 事故应急处置不力，导致事故进一步扩大或造成次生事故的，公司安全生产第一责任人（含同等责任人）、业务主管领导、安全主管领导、负有责任的管理干部，视其情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级。

3.4 对事故隐瞒不报、谎报或拖延不报，阻碍、干涉事故调查处理，故意破坏事故现场，拒绝接受调查以及拒绝提供真实情况和资料的部门,根据情节轻重,对主要领导（含同等责任人）和相关责任人给予警告、记过、记大过。

3.5 对事故处置、救援等组织不力，在事故调查处理中不按规定履行职责，以及蓄意阻挠、干涉事故调查处理的部门，根据情节轻重，对其负责人和相关责任人给予记过、记大过、降级、撤职。

3.6 事故调查人员不负责任、避重就轻、包庇事故责任者或借机打击报复，致使事故调查工作有重大疏漏的，根据情节轻重，给予责任人记过、记大过、降级、撤职。

4  行政责任追究权限

4.1 根据政府、公司批准的事故调查报告，由公司纪委对责任人进行责任追究。

4.2 政府主管部门对相关人员进行了行政责任追究的，公司执行其决定。

5  附  则

5.1 法律、法规对安全生产行政责任追究另有规定的，依照其规定执行。