附件1：

南部县嘉佳欣燃气有限公司

安

全

管

理

制

度

南部嘉佳欣燃气有限公司安全管理制度

为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保人民群众的生命财产安全，消除各种事故隐患，切实做好安全防范工作。按照党中央、国务院和各级政府关于安全生产（工作）的要求，结合本企业工作实际，为此，特制订南部县嘉佳欣燃气有限公司安全管理制度。

一、安全生产（工作）组织机构。公司成立安全生产（工作）领导小组，小组组长由总经理担任，小组副组长由专职安全管理、设备安全管理的副总经理担任，各分公司经理（或副经理）为小组成员。

二、安全生产（工作）人员职责。公司总经理负责协调、监管公司上下、公司内外的安全工作；公司副总经理为专职安全（消防）生产工作管理人员，对总公司安全（消防）生产工作负总责，具体负责公司下属各分公司液化气站的安全（消防）生产的管理工作，检查、督促各液化气站的安全（消防）生产工作的自查、整改。

各分公司经理（或副经理）、站长，为本气站安全（消防）生产工作的第一责任人，对本站安全（消防）生产工作全面负责。

气站的气瓶充装工、开票、收款人员为本站安全（消防）生产工作的一般责任人，协助站长做好本站的安全（消防）生产工作。

三、按照公司管理办法“谁主管兼谁负责”的原则，站长（经理）是气站安全（消防）生产工作的第一责任人，要教育员工增强责任心，牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的思想，严格遵守气站安全操作规程及各项安全管理制度，时刻坚守工作岗位，做到上班穿工作服，戴手套，持证上岗；杜绝违章作业，杜绝无证上岗，杜绝事故隐患不整改，杜绝气站无人值班；严禁闲杂人员进入气站，严禁携带烟火进入气站，严禁站内接打手机。检查发现有此行为，按照年度公司与个人签订的安全生产目标责任书的相关条款进行处罚，造成重大事故的将依法追究相关责任人的经济及法律责任。

四、加强安全（消防）知识的培训、教育。各气站每个月要组织员工进行一至二次安全知识的学习、安全生产工作的总结，公司新进员工必须经过3-5天的安全知识培训教育；积极推荐员工参加上级部门的安全培训，每年至少组织一至二次应急救援预案的演练，使员工时刻绷紧安全（消防）生产工作这根弦，做到警钟长鸣，切不可粗心大意，掉以轻心。各分公司、液化气充装站发现事故隐患立即整改，本站无法解决的上报公司，公司负责安全（消防）生产工作的同志要到现场亲自指挥，督促隐患整改。公司将定期或不定期地对各站进行安全检查，查出违章作业或事故隐患不整改也不上报的有关责任人要进行严肃处理，把不安全的隐患消灭在萌芽之中，确保气站安全和人民群众的生命财产安全。做到安全生产，文明经营。

总经理安全职责

1、 公司总经理对企业的安全生产工作全面负责，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针

2、建立健全安全管理组织体系，充实安全管理人员，负责落实本公司各级安全生产责任制，督促检查同级副职及各管理部门负责人安全管理工作的执行情况。定期组织安全会议，听取安全管理部门的工作汇报，分析、研究、解决安全生产的重大问题。

3、定期检查和监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况。

4、负责日常监督和检查公司各部门安全生产工作开展和执行情况。

5、负责组织召开月度安全生产例会及其他各种会议。

6、审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。推进企业文化建设，树立企业良好形象。

副总经理(安全负责人)安全职责

1、在总经理的领导下， 主管公司安全工作，全面负责本公司消防安全、生产安全、气瓶安全管理工作及安全生产技术问题，定期召开安全例会，分析公司安全生产动态，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。

2、组织制订公司安全规章制度、安全技术规程和应急抢险预案，并督查演练。

3、组织公司开展各类安全宣传活动和安全大检查，推广总结安全工作先进经验，落实重大事故隐患的整改以及安全技术措施费用的审核，对公司安全生产技术工作负全面领导责任。

4、制订公司安全工作的年度计划及检查、考核、奖惩实施细则、年度安全工作的总结、上级安全工作的汇报，对公司安全工作负总责。

5、组织实施国家职业安全健康方针、政策、法规以及上级主管部门提出的职业安全健康工作要求。

6、不断采用和推广先进的安全技术手段，不断改善劳动条件，确保生产环境达到国家规定的标准。

安全办公室主任安全职责

1、在总经理领导下，贯彻执行上级安全生产文件和法规，并检查督促执行；在业务上接受安全监督部门的指导。

2、负责或参与制定、修订气站有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

3、负责拟草公司安全工作文件、安全工作总结上报。指导督促公司下属分公司、配送中心、配送点健全安全管理制度，安全检查、安全隐患整改台帐。

4、做到每月一次安全工作小结会，半年一次安全工作总结会，年终一次安全工作总结表彰会。

5、制定、监督新建、改建、扩建的施工安全措施落实，预防安全事故的发生。

6、严格贯彻建设项目安全“三同时”的落实和相关手续的完成。

7、负责公司建设项目、安全工作文件、资料的收集、整理、归档。

站长安全职责

- 贯彻执行上级对安全生产的指令和要求，全面负责充装站的安全生产工作。

- 组织充装站员工学习并贯彻执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止违章行为。

- 负责新进人员的安全教育，做好学习记录。

- 组织开展充装站的安全活动，做好活动记录。

- 负责充装站的安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除。发生事故要立即上报，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；参加事故调查、分析、落实防范措施。

- 负责充装站生产设备、安全装备、消防设施、消防器材和急救器具的检查维护工作，使其保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

- 负责充装站建设，提提高管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现安全文明生产。

操作人员安全职责

- 认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不得违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

- 精心操作，严格执行工艺纪律和操作规程。

- 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故时，在及时向站长或上级部门报告的同时，按事故预案正确处理，并保护好现场，做好详细记录。

- 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

- 上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

- 积极参加安全活动，自觉学习安全知识和操作技能，不断提高自己素质。

- 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章、违规行为应加以劝阻和制止。

安全员安全职责

- 在站长的领导下，负责气站的安全技术工作，贯彻执行上级安全生产的知识和规定，并检查督促执行；在业务上接受安全监督部门的指导。

- 负责或参与制定、修订气站有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

- 负责编制液化气充装站安全技术措施和隐患整改方案，及时上报和检查落实。

- 协助站长领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作和新近人员的安全教育，督促检查充装站及各岗位的安全生产情况。

- 负责安排、检查充装站的安全活动情况。

- 坚持深入现场检查，发现隐患及时整改，制止违章作业，在紧急情况下，对不听劝阻者，可停止其工作并报请站长处理。

- 参加气站各类事故的调查处理，负责统计分析，按时上报。

驾驶员安全职责

- 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负直接责任。

- 认真学习并执行《道路交通管理条例》、《道路交通事故处理方法》等相关规定，不违章停车。

- 坚持对车辆的例行检查和回场检查，发现问题及时处理，把事故消灭在萌芽之中，保证车辆始终处于良好的安全状态。

- 发生事故时，及时地如实报告站长，按事故预案正确处理，并保护好现场。做好详细记录。

- 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练，不断提高安全意识和操作技能，确保行车安全。

设备管理及维修制度

- 充装站设备的使用必须严格执行操作规程。

- 对设备要精心检查定期保养，确保上班的完好率。

- 非充装、操作人员不得随意启动设备。

- 维修人员必须熟练掌握设备的功能和用途，做到心中有数，对设备要精心检查，精心维修。

- 检查员每班至少对站内设备和工艺管道进行两次巡回检查，发现问题立即报告站内负责人。

- 在夏季，当环境空气温度达到30度时，对液化石油气储罐应实行喷淋降温。

- 对发生的一般问题必须在充装前检修完毕，否则不得充装，对不能解决的问题必须报请专业安装技术人员维修，本站人员不得私自拆装。

- 设备大修前，必须将维修方案报质监部门审查同意后，方可由专业安装维修队伍实施。

- 压力表和电子称要经常进行检查，确保正常运行。

槽车装卸安全管理制度

- 卸装槽车操作人员必须经培训考核合格，持证上岗。

- 卸车场地必须符合防火、防毒、防爆的规定。

- 卸装管道实施定期检查，有可靠的联接方式，软管的工作压力不低于卸装系统最高工作压力的4倍。

- 设备必须要有排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急排放和自动报警的设施。

- 槽车不按规定进行检验，证照超期，用具、工具不全，文件资料不符合规程要求的不能卸装。

- 余压不符合规程的规定，罐体或安全附件、阀门等有异常情况的不能卸装。

气瓶建档、标识、定检和维修制度

- 对自有产权钢瓶进行登记汇总、并在当地质监部门注册打码，存入本站气瓶档案。

- 本站储存的气瓶、钢印标记、颜色标记必须符合国家对气瓶的安全管理规定。

- 按照《气瓶安全监察规程》，到期送检的钢瓶必须送往质监部门指定的钢瓶检验所送检后，登记注册。

- 对本站充装使用的气瓶，发现钢瓶泄漏、表面腐蚀、颜色标记不清、机械划伤、划痕变形的，经专业技术人员鉴定认可后，方可使用。本站钢瓶检验员要经常巡回检查气瓶的使用和维修情况。

- 气瓶充装人员、检验人员对钢瓶的充装、检查情况要如实作好记录，整理气瓶收集归档资料，建立健全气瓶档案。

用户宣传教育及用户信息反馈制度

- 向用户宣讲气瓶使用的基本常识及操作要领；

- 向用户讲解液化石油气的基本知识；

- 教育用户不得擅自更换气瓶的钢印和颜色标记；对使用周期已满的气瓶必须送检。

- 充装站工作人员要随时了解用户资料，检查钢瓶使用情况，发现问题及时维修，把不安全的隐患消灭在萌芽之中。

- 建立用户登记簿，沟通用户与气站的信息反馈工作。

压力容器管道使用及定检制度

为确保压力容器管道在使用过程中做到安全经济运行，必须依据国家对《特种设备安全监察条例》的有关要求进行定期检验。

- 气站的站长要全面负责，气站的技术负责人要具体负责压力容器检查、检修、检验工作。做到层层有人抓，有人管。

- 气站的专职安全员要经常巡回检查，发现问题立即报告气站领导或技术负责人。

- 设备操作人员必须每日做好压力容器运行记录，发现设备运行不正常或者有事故隐患现象，应立即停止运行，会同气站领导、技术负责人一道进行维修、论证，自己无法解决的，立即送往压力容器检验所检验校正。

- 属国家技术监督局规定时间检验的压力容器，使用时间满，必须送往技术监督局指定的检验所检验合格后，方可使用。

计量仪器校验制度

为了公平交易，为了不影响企业的经营信誉，使用户放心，为此，特对气站计量仪器作如下规定。

- 气站站长负责计量仪器的管理。

- 做好计量仪器的建档工作的运行记录。

- 为了对用户负责，每月派专人抽查校验计量仪器2次。

- 按规定要求向质监局计量所申请抽查和校验。

- 指定专人维修和保养。

- 对查出不合格的计量仪器坚决停用，并及时送相关职能部门部门校验。

气瓶充装前后安全检查登记制度

- 气瓶充装前必须严格检查，对钢印标记、颜色标记不符合规定，瓶内介质未确定的严禁充装。

- 对于新钢瓶或经检验后未充装过的钢瓶，充装前必须抽真空或气体置换合格，否则，不予充装。

- 附件损坏、无防震圈和警示标签或不符合规定的严禁充装。

- 非本站气瓶或未经本站托管的气瓶不得充装。

- 超过检验期限或经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的严禁充装。

- 瓶阀松动和瓶阀压盖松动以及瓶口上装有异形阀、单丝阀的不准充装。

- 未获得制造许可证所制造的钢瓶，新瓶无检验合格证或有关部门通报的不合格钢瓶，不准充装，并逐项登记造册。

- 充装后，要对气瓶逐项检查，看有无漏气现象，发现隐患及时排除，并由气瓶检查员复称登记签字后，方可出站。

气瓶充装安全检查制度

- 钢瓶瓶体泄漏的，立即停止充装。

- 钢瓶充装过程中发现变形的，立即停止充装。

- 钢瓶瓶阀、阀杆、阀根漏气的，立即停止充装。

- 充装衡器发生故障的，立即停止充装。

- 瓶阀和充装压力影响进气的，立即停止充装。

- 充装压力突变，充装卡具漏气的，立即停止充装。

- 充装过程中发现错称造成超重的，应立即停止充装，马上移交到残液工序处理并以“多倒不补”不原则进行补称。

- 充装时发现钢瓶内有异常响声，应立即停止充装。

- 充装管路阀门、充装卡具、导管等发生漏气时，立即停止充装。

10.充装过程中，充气枪发生跑、冒、滴、漏时，应立即停止充装，并按事故处理预案进行处理。

气瓶储存、销售安全管理制度

- 储存和经营要对气瓶安全负责，并明确一名安全管理员，负责储存销售的安全管理工作。

- 储存瓶库要符合GBJ16《建筑设备防火规范》和国务院《化学危险物品安全管理条例》的有关规定。

- 气瓶保持直立位置，放置整齐，佩戴足够的防震图，瓶阀手轮良好齐全。按规定应配有瓶帽的气瓶必须配戴，并轻装轻放，禁止抛、滑、滚、碰。空瓶与实瓶分开存放，并有明显标志，气瓶双层放置时，用木板隔离。

- 瓶库内通风良好、干燥，阳光不得直射；夏天，有可行的降温措施；窗子加设有阻燃材料的砂窗；与明火或散发火花的距离大于15米。

- 禁止液化石油气瓶，及易燃易爆物品同室储存、盛装不同介质的气瓶，不准同室混存，必须分室存放。

- 液化石油气销售场地应分别配置两只以上干粉灭火器，操作人员技术熟练。

- 存放气瓶的瓶库和经营部严禁吸烟，并不准有任何火源存在。

- 瓶库和经营部墙上挂有醒目的安全标志，如“易燃易爆物品”、“当心爆炸”、“严禁烟火”等。

- 液化石油气等易燃气体气瓶库和经营部内的照明电器必须作防暴处理。

10.空瓶内应有余压。禁止气瓶之间分装。禁止自行倒放气瓶内残液。

11.发现有泄漏的气瓶，立即搬离储存销售场所，送到安全地点，妥善处理。

12.经外观检查、漆膜脱落无法辨认盛装介质、腐蚀严重或存在明显损伤的气瓶，以及有缺陷不能存在或超过检验期限的气瓶严禁使用。

气瓶储存、销售安全管理规定

- 气瓶储存销售应遵守《气瓶安全监察规程》的规定。

- 必须建立切实可行的气瓶储存销售安全管理制度和事故应急处理措施、制度和措施应在瓶库和经营场所墙上悬挂。

- 从事气瓶储存销售的人员，必须经安全技术培训，做到持证上岗，经营门市应办理“储存销售注册登记”方能从事液化气经营。

- 瓶库的设计和建造应符合GBL16《建筑设计防火规范》的规定。

- 瓶库与经营部必须分开设置。瓶库不准在住宅、办公、商场、教室、浴室、餐厅等人口密集的建筑物上、下或与这些建筑物向贴邻设置瓶库。

- 瓶库内的气瓶实行限量存放，每30平方米不得超过50瓶，当储存盛装可燃介质的气瓶超过40瓶时，瓶库耐火等级不低于二级。

- 瓶库通风良好，干燥无地沟和暗道，室内温度在40℃应有可靠的降温措施。窗户应有护栏和阻燃丝网。

- 瓶库应避免阳光直射，严禁明火或火源存在，与明火或散发火花地点距离不得小于15米。

- 盛装易超聚合反应或分解反应气体的气瓶，应规定储存期限，并应避开放射性射线源。

10.瓶库的电器仪表应能防止产生电火花的防爆电器或切断电源。

11.瓶库的空瓶和实瓶分开存放，并有明显标志，气瓶放置整齐，配戴好瓶帽和防震圈。立放时，要妥善固定，横放时，头部应朝同方向，垛高不超过五层。

12.瓶库内严禁盛装不同介质的气瓶混存一室，且严禁其他物品堆放。

13.气瓶严禁暴晒、敲击、碰撞、放置、滚动和野蛮装卸。

14.收存气瓶时，须经外观检查合格，瓶色正确，不准擅自收存更改气瓶钢印和颜色的气瓶。

15.严禁气瓶之间分装，不准倒放残液或排放盛装介质。

16.气瓶应在《规程》规定的检验周期内充装、储存、销售和使用，不准超装和超压。

17.收换气瓶时，需检查瓶内的余气和余压。

18.严禁气瓶泄漏。

19.实瓶应有充装单位出厂合格证。

20.经营部只能存放不超过两只实瓶，如有不同介质的气瓶，只能存放

空瓶。

21.瓶库和经营部应有“易燃易爆”、“严禁烟火”等安全警示牌。

22.瓶库和经营部均应配齐符合要求的灭火器材。

23.瓶库应明确专人管理。

25.未经首检和周期检验的气瓶不准在市场上流通（充装、储存、销售

等）。

气瓶安全使用须知

1.不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

2.气瓶使用前后进行安全状况检查。

3.气瓶的放置地点，不得靠近火源，距明火10米以外。夏季应防止曝晒。严禁在气瓶上进行电焊引弧。严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

4.气瓶立放时应采取防止倾倒措施，严禁敲击、碰撞。

5.瓶内气体不得用尽，应留有不小于1.5—1.0%规定充装量的剩余气体。

6.气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理。严禁使用明火对气瓶进行检漏。

7.严禁将气瓶内的液化石油气向其它气瓶倒装或乱倒残液。

8.液化气用户必须到已签托管协议的充装站或销售点购气，不得擅自到非托管充装站或销售点购气。

9.液化气用户必须使用经周期检验合格的气瓶。

10.每只气瓶上应配有防震圈2个，并张贴安全警示标志和产品标识。

值班人员交接班制度

1.接班人员必须提前半小时到装置进行对口检查。

2.交班人员必须认真填写交班记录和操作记录。

3.必须进行对口交接班。

4.认真开好交接班会，做到交班要清，接班要明。

5.交办要求：

交本岗位生产情况；

- 交设备运行情况；

- 交安全注意事项；

- 交清洁卫生。

6.接班要求：

- 问题不清不接；

- 任务不明不接；

- 事故隐患该排除的而未排除的不接；

- 卫生不好不接。

档案资料安全保管制度

1.气站要明确专人负责档案资料的收集和管理。

2.档案管理人员应具有较高的文化知识、思想素质、道德修养和高度的责任心，严格按照国家《档案法》的要求及时进行整理、分类、归档。

3.档案管理员应定期向站长汇报档案工作中存在的问题和解决的办法。

4.站长每月要抽查档案管理工作的情况。

6.气站要提取一定的专用资金用于档案的管理和查阅。

7.档案管理员在收集、整理档案材料中，要确保资料的完整，做到准确无误的为上级部门和本企业提供所需资料。

各类人员安全教育、培训、考核制度

1.坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。气站新进员工必须经过3—5天的安全知识培训、教育，帮助他们进一步了解气站设备、设施、压力容器、仪表等的工艺流程，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2.企业要提取一定的安全专用资金，积极推荐气瓶存在作业人员、压力容器管理人员参加县、市、省质检、安全部门举办的特种设备作业人员上岗培训和安全技能培训，经考核合格取得上岗证后，持证上岗。

3.气站要经常性地对员工进行安全知识教育，每半月一次安全工作分析、

总结会；每半年一次安全事故应急救援预案演习。站长及安全员要深入现场。督促检查各岗位的安全生产情况，发现隐患及时整改，制止违章作业，对发生的事故要坚持“三不放过”原则，及时报告和处理。

4.员工每年度必须与气站签订安全合同，实行安全风险抵押，年终考核，奖惩兑现。

5.制定气站各岗位人员的安全生产责任制及考核办法，全面提高企业的安全管理水平，将员工的安全观念改变为：“我要安全、人人要安全、时时保安全、处处都安全”。

安全隐患、事故上报制度

- 凡发生爆炸事故或因设备损坏造成人员伤亡事故的单位，应立即将事故概况用电报、电话或其他快速方法报告企业主管部门和当地劳动部门。

- 凡发生重大事故的单位，应尽快将事故情况、原因和改进措施书面报告主管部门的当地劳动部门。

- 发生一般事故时，由事故单位分析原因、改进措施，不需要上报。

- 事故原因涉及设计、制造、安装、修理等单位时，事故单位应及时转告有关单位和部门，共同参加事故调查，吸取教训，改进工作。造成严重后果的主要责任单位要主动承担责任。

- 对发生的事故要坚持“三不放过“的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施；对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。

不合格气瓶隔离处理制度

- 气瓶检查员要认真学习业务技术，树立“安全第一，质量第一，用户至上”的思想，严格把好气瓶进出站质量关。

- 检查员、充装工对气瓶充装前的外交检查、气瓶充装中的检查，充装后的检查，发现问题的要查出原因，损伤程度，自己能维修的及时维修，不能维修的送钢瓶检验所鉴定，确认后方可使用。

- 对使用期已满的气瓶，按照《气瓶安全监察规程》送气瓶检验机构检验，不能混装。

- 对不合格气瓶（气瓶检验所也无法认可的），要隔离堆放，并送往质监部门指定的地点处理。

接受安全监察的管理制度

- 加强气站各类设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全。

- 气站安装使用的各类设备设施必须符合国务院特种设备安全监察管理部门制定并公布的安全技术规范的要求，否则不能进站安装使用。

- 气站的管理人员或作业人员，应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门培训，考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

- 气站的操作和使用，必须符合《气瓶安全监察规定》，对超期钢瓶和不合格钢瓶杜绝进站使用。

5.制订和完善各项安全管理制度，严格履行岗位职责，遵守安全技术操作规程，对员工进行经常性地安全教育，开展安全活动。

防火、防爆、防雷、防静电安全管理制度

一、由于公司各气站在充装、销售过程中，使用的液化石油气是属于易燃、易爆的物品，为了防止火灾和爆炸事故的发生，确保人民群众的生命财产安全，为此，结合公司实际，特制定本管理制度。

二、防火安全管理要求：

1．进入公司气站大门，必须严格遵守入站须知，严禁携带火种进入气站，严禁车辆进站加气，站内严禁吸烟，严禁使用手机，轻者批评教育，重者罚款处理。

2．若在公司生产区域内进行焊接、切割、等作业，必须按《三级动火安全规程》办理有关手续。

三、易燃危险区域的照明、电线和电动设备，应符合防爆规定的要求，经常进行维护保养，保持清洁、干燥和绝缘良好。

四、易燃危险区域因工作需要架设临时电气线路，要报公司安全管理人员批准后，按安全规定进行架设，并应限期拆除。

五、气站内建筑物或设备装置，主配电设备易燃液体的储灌区、管道、充装台、泵房等，都应装设避雷保护装置。避雷装置每年雷雨季节前，应组织专业人员进行全面的外部检查和测定接地装置的接地电阻，发现问题立即整改。

六、槽车进入气站装卸液化气时，应装设良好的防静电接地装置，装卸操作人员应穿防静电的工作服、衣帽，使用无火花工具。

七、严禁在高温设备或管道旁烘烤衣物和其他可燃物。灯泡、开关箱等下面严禁存放易燃易爆物品，以免火星落下或受热酿成火灾。

八、因施工需要搭建的临时工棚，搭建的地点、面积、结构和使用时间报告公司，仅批准后，才能搭建，使用期满后立即拆除。

九、各气站放置的消防灭火设备，应由专人负责，将消防器材作为交接班内容，无故损坏和乱用消防器材，应视情节轻重，酌情处理直至追究刑事责任。

十、各气站内的消防栓定期进行维护保养，消防栓周围3米严禁堆物，消防栓周围的道路必须始终保持畅通。

十一、建立易燃易爆危险物品台帐，明确责任人和控制措施。

十二、办公室、库房的电气设备符合防爆要求，灯具下不得堆放物品；设置醒目的禁火标志，库房内严禁使用明火或带入火源。

十三、允许进入气站的车辆必须戴防火罩，气站内不得停放、维修车辆。

十四、作业人员在作业时要严格执行安全操作规程，充装作业期间，遇到高闪强雷电时，应立即停止作业，切断电源，防止遭受雷击引发雷电火灾事故。

安全隐患排查制度

一、为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患排查治理，防止和减少事故，确保人民群众生命财产安全。根据《安全生产法》、《特种设备安全法》、《四川省城镇燃气管理条例》等相关法律法规，结合公司实际，特制订本制度。

二、公司的每一位员工都负有隐患排查上报的义务和权利，凡在现场内发现的隐患都应及时向气站、公司汇报。

三、气站实行每天24小时值班检查，由值班员和兼职安全员负责组织对气站所有的设备、设施附件及作业场所进行全面检查，对查出的问题,要立即采取措施，加以解决，确保安全生产。

四、各气站管理人员要盯住现场，发现隐患及时解决，本站解决不了的要有措施，及时上报公司，分析隐患，提出整改意见，督促解决。

五、公司每季度必须将安全隐患征集、汇总、筛选，及时将各类隐患分解，提出整改意见。并将隐患整改通知单发到各站进行落实，制定措施报公司备案，并向公司分管领导汇报，督促落实整改。

六、生产现场要在公司安全生产领导小组领导下,由公司安全负责人组织每半月对生产现场的安全生产情况进行一次全面检查,并将检查出的问题定人、定时、定措施进行整改。气站无力解决的问题要尽快逐级反映,一直到问题得到解决。

七、气站每周对本单位的安全生产工作进行一次全面检查,发现问题及时处理,并写出检查总结报公司安全领导小组。同时要认真做好雷雨季节性检查以及特种设备作业人员持证上岗情况、应急演练情况检查，要重点对规章制度落实、劳保用品的使用情况以及生产过程中的操作情况进行检查。

八、公司每个月组织安全生产领导小组成员对气站生产现场的安全生产、特种设备情况进行一次全面检查，重点检查安全生产责任制度及安全管理制度的执行情况、危险源监控情况、防护设施的完好情况、设备防护装置的维护保养情况、文明施工、环境卫生条件、特种设备作业人员持证上岗情况、消防设施防护用品操作规程执行及使用情况，检查中发现问题和事故隐患按“三定”原则做到定人员、定时间、定措施进行整改，填写《事故隐患整改通知书》，并进行复查。专职安全管理人员要经常深入现场，不定期地进行检查,及时向公司领导反映安全生产文明情况,督促解决存在的问题。

特种设备隐患排查治理制度

一、特种设备隐患排查制度

1、特种设备使用单位负责人和安全管理负责人应当定期组织安全管理人员、专业技术人员和其他相关人员进行全面的安全隐患排查，以发现并消除事故隐患，排查内容主要包括：

（1）特种设备安全法律、法规、规章、安全技术规范和标准的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况；

（2）应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备、维护和使用方法的培训情况；

（3）特种设备运行状况和日常维护、保养、自行检查、检验、检测情况；

（4）从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，作业人员培训考核和持证上岗情况；

（5）风险辨识分级管控制度的建设及措施落实情况；

（6）其他影响特种设备安全的情况。

2、特种设备使用单位出现下列情况时，应及时进行专项安全隐患排查：

（1）与特种设备安全相关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变更或公布新的法律、法规、规章、安全技术规范和标准；

（2）组织机构发生大的调整；

（3）作业条件、设备设施、工艺技术改变；

（4）发生事故；

（5）重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动等重要时段；

（6）其他应当进行专项安全隐患排查的情形。

二、特种设备安全隐患登记制度

在检查中，应严格按照特种设备安全隐患排查治理标准要求逐项进行隐患排查，及时发现存在的隐患和不安全因素，并如实填写《特种设备安全隐患排查治理台账》。严格做到发现一处登记一处，整改一处注销一处，确保事故隐患能够得到全过程跟踪。

排查人员负责于每月 5 日前在“四川省安全隐患排查治理信息系统”和“特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理系统”里进行排查信息上报工作。

三、特种设备安全隐患审核、报告制度

本单位各级安全管理机构和人员在对特种设备进行检查时，发现重大违法行为或严重事故隐患时，应当立即采取必要措施，及时向直接负责人报告，并立即向所在地特种设备安全监管部门报告。

四、特种设备安全隐患整改制度

1、特种设备使用单位发现安全隐患后，应当采取安全措施，并及时组织治理。对一般隐患，单位负责人或者有关人员应立即组织整改。

对严重事故隐患，应当按照以下规定处理：

（1）根据需要停止使用相关设施、设备，局部停产停业或者全部停产停业；

（2）组织专业技术人员、专家或者具有相应资质的专业机构进行风险评估（评价），明确安全隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度；

（3）根据隐患的风险评估结果制定治理方案，治理方案应明确治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、责任部门和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案等内容；

（4）落实治理方案，消除安全隐患。

对确定为严重事故隐患的，特种设备使用单位应当立即向当地特种设备监管部门报告安全隐患的现状，并及时报送安全隐患的产生原因、危害程度、风险评估（评价）结果和治理方案等。

对于已经发现的每项特种设备事故隐患，应当制定部门或人员负责隐患治理工作，投入必要的隐患整治资金，并及时安排时间进行整治。

五、特种设备安全隐患治理结果确认制度

一般隐患整治消除后，有关部门和人员要进行检查确认，并在《特种设备安全隐患排查治理台账》上签字。严重事故隐患治理完毕后应当组织相关技术人员进行验收或评估（评价）；对各级特种设备监管部门检查发现或挂牌督办的严重事故隐患，应当组织验收合格后，报检查或挂牌督办牵头单位备案。

特种设备风险分级管控制度

一、风险辨识

本单位应按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准，结合本单位实际，根据《四川省特种设备风险辨识清单》设定的辨识标准、程序和方法，按特种设备台（套），全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。

二、风险分级

风险分级是根据风险辨识结果，按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。风险分级参照《特种设备安全风险分级表》（附件 1-10）进行分级，风险等级从高到低分为重大风险（I 级）、较大风险（II 级）、一般风险（III 级）、低风险（IV 级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。特种设备使用单位风险等级以本单位单台（套）特种设备风险辨识结果最高等级确定。

三、本单位对风险辨识、评估和分级结果均需建档，做到“一企（单位）一册”、“一台（套）一档”。

四、建立特种设备安全风险信息采集、审核和上报机制。特种设备使用单位应将本单位风险辨识清单汇总表向县级特种设备安全监督管理部门和安全生产监督管理部门上报。

五、鉴于风险点的动态变化性，各级特种设备安全监督管理部门、各类特种设备使用单位应每年定期参考以下情况对特种设备风险进行动态复查、监测、评估、分级。

1、风险点自身发生变化；

2、风险点周边环境发生较大变化；

3、同类型风险点或者相关行业发生事故灾害；

4、国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化；

5、其他实际情况。

六、风险管控

1、本单位根据风险类别和等级建立管控责任和措施清单，每个风险点的管控责任落实到如下岗位。

（1）人员因素风险点由单位负责人负责管控。

（2）管理因素风险点由安全管理负责人或安全管理员负责管控。

（3）设备因素风险点由安全管理员负责管控。

（4）环境因素风险点由本单位负责人负责管控。

2、风险辨识对应等级应采取的管控措施如下：

| 风险等级 | 应采取的管控措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- |
| I 级（红色） | 在采取措施降低风险前，立即停止使用和任何作业，制定控制措施并进行评估，实施控制措施，并严密监控风险点状态，若有危险上升趋势则进一步采取措施或停用。 | 立即 |
| Ⅱ级（橙色） | 采取措施降低风险，根据情况立即或限期整改，定期检查，定期评估 | 立即或限期 |
| Ⅲ（黄色） | 采取措施限期整改 | 限期整改 |
| Ⅳ（蓝色） | 采取措施限期整改 | 限期整改 |

3、对每个风险点制定和采取具体严密的安全管控措施，将所有的安全风险点逐一登记，建立安全风险管控档案。