四川新业梅林饲料有限公司

安全生产管理制度

编制单位：四川新业梅林饲料有限公司

二O一一年八月六日

第一部份：安全生产管理机构及职责

第二部份：安全生产管理制度细则

第三部份：岗位安全操作规程

第四部份：急救与逃生

员工安全守则

以下守则所有员工遵照执行

一、员工安全守则

- 1、员工上班是不得穿拖鞋、不得赤身穿吊带，生产员工进入车间统一穿布鞋或胶鞋进入车间。

- 2、使用设备时，要除掉所带的戒指、手表、链子。

- 3、无论何时，只要是接近静电敏感部件，都要佩戴防静电腕带。

- 4、在移动任何部件之前，都要先切断电源。

- 5、操作员应谨记：在紧急情况下应该首先切断电源。要知道紧急按钮和开关的位置，并在使用方面训练有素。

- 6、无论在任何地方工作，都要确保自己和其他在此区工作的人员有一个安全的工作环境。

- 7、当操作工作接近有危害的机器时，要求操作人员必须有一个对机器的潜在危害有很好了解的人陪同；或在其视线之内和能听到的地方，要紧急的情况下他何以立刻提供救授。

- 8、在搬运有尖利边角的物品时，应带上手套，防止划破手指。

- 9、在操作运输工具时，应小心谨慎，避免碰伤他人和物品。

- 10、在开始工作前，要检查一下电源，遵守操作规程。

- 11、所有员工上班期间不得喝酒，酒后不开车（不骑车），证件不齐全不开车（不骑车），保险不齐全不开车（不骑车），疲劳后不齐全不开车（不骑车）。

- 12、员工回家休假、请假或回公司开会期间，路程超过150公里，不得骑车回来。

- 13、骑车必须戴头盔，开车必须系安全带。

第一部份：安全生产管理机构及职责

- 目的：为了加强公司安全管理，落实责任，管理到位，真正做到以“安全第一，预防为主“的方针，“谁主管，谁负责”的管理制度。

- 组织架构：

组长

总经理

李林忠

常务副组长

刘静维

董建军

小组长

罗加红

财务部

刘成君

办公室

黄翠

质管部

李嘉杰

营销部

李林波

生产部

王楚雄

后勤组

李惠娟

注：1、各小组成员是各部门员工。

2、公司组织义务消防队：由公司部门领导、门卫及生产工人组成。

三、职责：

1、组长职责：

1．1组长对全公司安全生产管理全面负责。

1．2负责组建安全生产管理队伍。

1．3负责组织制订安全生产管理制度及成员任免。

1．4负责制订安全生产管理步骤及实施办法。

1．5负责监督常务副组长，安全生产、义务消防管理的实施情况。

2、常务副组长职责：

2．1对组长负责，按组长旨意落实开展安全管理工作。

2．2负责公司安全管理的日常工作。

2．3督促、检查、指导各小组安全工作的开展。

2．4定期向组长汇报安全管理工作的开展情况。

2．5向组长提出安全管理工作建议及对各小组日常安全管理工作的奖罚权利。

2．6成立“特殊情况应急处理值班人员”由常务副组长任职，在特殊应急情况下（如：事故、

闹事、火灾、急救等），值班人当天有权对公司任何人员及任何事情作出决定。公司人员遵照执行。

3、各小组长职责：

3．1对组长及常务副组长负责。

3．2负责各小组安全工作的组织及具体实施。

3．3对各小组的安全隐患工作制订具体方案及解决办法。

3．4对小组成员有赏罚权利。

四、内容：

1、办公区：

1．1、各部门办公室及相关责任区域每天打扫，做到地面干净，办公用具整洁。

1．2、办公用文件要归类，及时整理入柜，清楚标识，摆放整齐。

1．3、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭，下班后要关好照明开关，断开

用电器电源。大风及雷雨天气最好不使用电器设备。

1.4、随时检查门窗及防护栅是否完好，下班或没人时要关好门窗。

2、宿舍：

2.1、宿舍内随时保持地面及墙面干净、床铺及桌椅整洁，做到明窗净几。

2.2、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭，未经公司允许不得私自使用电

炉、取暖器等强耗电电器。

2.3、宿舍内禁止聚众赌博、喝洒、抽烟。

2.4、宿舍内不得高声喧哗，晚上十一点钟熄灯就寝。

2.5、睡觉前和外出时关好门窗，防范盗窃。

3、库房：

3.1、随时保持库房内清洁，地面没散落原料，墙壁及屋面无灰尘及蜘蛛网，垛位堆码整齐，

工用具摆放有序。

3.2、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭现象发生。

3.3、地面平整，屋顶无漏雨现象。

3.4、物料保管好，无损坏或变质现象。

4、车间：

4.1、车间地面及墙壁干净，机器设备打扫彻底现本色，无“跑、冒、滴、漏”现象。

4.2、设备完好，线路规范，无乱接乱搭现象。

4.3、防护设施完好，安全标识清楚、醒目。

5、消防：

5.1、消防设施由保卫科负责，按消防部门相关规定，规划并定位放置，定人管理，（消防设备

在谁的责任区由谁负责管理）。定期检查，及时维修或更换。

5.2、消防组长至少每季度对消防队员培训一次，每年组织一次消防演练。

五、考核及奖惩办法：

1、安全小组长定时或不定时的对各部门检查,发现问题书面报公司办公室落实责任人并限期整

改,有权力对责任人5-20元的处罚。

- 常务副组长每周组织各小组长对公司各区域全面检查一次,作好检查记录,对有问题的部门

作书面通知,限期整改,有权力对责任人20-50元的处罚。

3、每月对做得很差的小组或小组责任区一月有三次以上处罚的组长给予20-50元处罚。

4、公司每季度对安全消防管理情况作一次总结,总经理根据工作开展情况对常务副组长给予

50-100元奖罚。

第二部份：安全生产管理制度细则

一、  公司各级人员安全生产通责

- 1、  认真学习安全生产、劳动保护的政策、法令、法规和标准,，发现违章及时制止。

- 2、  努力学习掌握专业技术知识，在履行本职工作时，防止本人和他人发生工伤事故。

- 3、  认真执行安全管理标准和有关管理制度，根据需要提供有关情况和资料。

- 4、 坚持谁主管、谁负责的原则，各级主管领导在安排工作的同时，必须注重安全。并坚持对本部门职工的安全防护进行监督和检查。

- 5、  不违章指挥，不违章作业。

- 6、  公司内不准吸烟，不准燃放烟花、爆竹。生产区域未经审核批准不动火。

- 7、 酒后不准上班、班中不准喝酒。

- 8、 不穿拖鞋、高跟鞋、风衣、裙子进入车间，按规定穿戴劳动防护用品，围巾、长发或其它佩饰物不得悬露。

- 9、 原料堆码要规范、结实，必须自上而下取用，不得层中抽取；不攀爬原料堆，非必要时,不在原料堆侧停留。

二、公司各级人员安全生产职责

- 1  总经理（主持公司工作的负责人）

- 1.1  组织领导安全生产工作小组开展工作，对全体职工在生产中的安全与健康负责。

- 1.2  贯彻执行国家及公司所在地方政府有关安全生产、劳动保护工作的政策、法令、法规和总部对安全生产、劳动保护工作的指示、决定，结合公司生产实际，提出加强安全生产、劳动保护工作的措施和意见。

- 1.3  审定并督促落实安全检查、安全教育、安全活动及安全生产计划和措施，审定安全生产管理制度和年度安全工作总结。

- 1.4  组织、督促各类安全教育和安全检查，组织制订和落实不安全因素的整改措施计划并向总部报告安全生产、劳动保护措施计划实施情况。

- 1.5  组织因工伤亡事故的调查分析，审查事故调查报告，对重大未遂事故作出定性分析，对事故责任部门和责任者作出处理决定。

- 1.6  遇重伤或死亡事故，应及时组织处理，并在二十四小时内向总部报告。

- 2  办公室主任

- 2.1  协助总经理进行安全工作计划、总结。

- 2.2  协助总经理对各类安全教育、安全检查和不安全因素的整改措施计划的执行情况进行检查。

- 2.3  参加伤亡事故调查分析。

- 2.4  协助总经理处理因工重伤或死亡事件。

- 2.5  协助生产部经理开展安全生产教育。

- 2.6  按总部有关规定采购劳动保护用品并督促正确使用。

- 3  生产部经理

- 3.1  组织制订季、月度或专业性安全工作的计划和总结。

- 3.2  组织制订或修订劳动安全责任制、岗位责任制、安全管理制度、安全操作标准和安全技术措施计划，并贯彻实施。

- 3.3  组织安全生产检查，发现问题及时整改，不违章指挥并经常组织检查违章作业；对违章作业者进行纠正、教育和处理。

- 3.4  在生产过程中，发现安全隐患及时组织排除；排除隐患时须停机，并有醒目的停机标识和监护人员，未排除隐患不得生产。

- 3.5  组织对重大未遂事故，重复性轻伤事故和事故苗头的调查分析，向公司安全领导小组提出调查报告和处理意见。

- 3.6  组织定期、不定期的职工安全教育，组织新职工、调转工人、复工和调岗人员上岗前的安全培训，坚持未经培训不上岗。

- 3.7  科学安排生产，严格控制加班加点，严格按职工定职工种分配工作；不安排无证人员从事特殊工种作业。

- 3.8  保证生产现场通道畅通，安全标志正确、醒目，物料堆码牢实，不超高。

- 3.9  在设备检修、安装、搬迁时，组织制定相应的安全措施，并贯彻落实。

- 3.10、负责组织锅炉及相关设施的安全检查，负责组织制定不安全因素整改措施并督促实施。

- 4  品管部经理

- 4.1  配合生产部进行安全意识、安全技术培训工作。

- 4.2  配合生产部搞好现场的定置管理工作，配合生产部进行劳动安全、消防设施的检查和正确使用设施的培训。

- 4.3  配合生产部正确使用安全色；配合生产部建立健全现场劳动安全责任制和安全技术操作规程。

- 5  车间主任

- 5.1  严格执行新职工、调转工人、复工和调岗人员的上岗前安全培训的规定。

- 5.2  组织职工开展安全生产自查、互查，对查出的不安全因素及时组织整改。

- 5.3  不违章指挥、不违章作业；发现违章作业者，立即纠正，并给予教育和处理。

- 5.4  对生产作业中使用的设备、设施、工具、工装及作业场地实施安全管理和安全检查， 发现不安全因素及时组织整改，保证其处于安全状态。

- 5.5  做好本车间的现场定置管理工作，保证生产现场和库房通风良好，安全道畅通无阻、原料堆码牢实。

- 5.6  经常教育并检查督促职工正确使用劳动防护用品。

- 5.7  合理安排工作，控制加班加点；下班前必须检查确认水、电、气开关处于关闭状态。

- 5.8  发生工伤事故时，负责保护现场并立即向生产部经理和公司领导报告，参加调查分析，制订防范措施，并督促实施。

- 5.9  对重视安全生产、防止事故的有功人员或忽视安全工作、造成事故的责任者，提出奖惩建议。

- 6  班组长

- 6.1  负责领导班组安全工作，及时传达上级安全生产的指示精神和布置的工作措施。

- 6.2  组织班组职工学习安全知识及安全操作规程，进行安全操作技术指导，搞好班组安全生产、文明生产。

- 6.3  收集并报告安全生产的好人好事。

- 6.4  不违章指挥、不违章作业，不得安排未经培训合格的人员单独上岗作业，发现不安全因素及违规者，应立即制止并报告。

- 6.5  发生工伤事故、事故苗头时，负责保护现场并及时报告部门领导；配合领导调查分析，研究制订和实施防范措施。

- 7  生产工人

- 7.1  认真学习，严格遵守安全操作规程，参加安全技术教育培训和考试。

- 7.2  参加各级组织的安全活动，本人能整改的事故隐患立即整改。

- 7.3  正确使用劳动防护用品和各类安全防护装置，对使用的各类工具、设备等进行日常安全检查，发现问题立即向班组长汇报。

- 7.4  在作业中要互相关心，注意他人安全；自己不违章作业，发现他人违章应及时劝阻、制止，并报告班组长。

- 7.5  不操作非本人使用的指定设备，按规定保养维护指定使用设备。

- 7.6  设备出现故障，必须停机，由指定人员排除，严禁在机器运转时修理设备、更换零件、处理故障及用铁器、棍棒疏通物料；不许将头、手及身体任何部位伸入机器内。

- 7.7  作业现场发生事故时，应保护现场，报告班组长并参加事故调查分析，提出防范建议。

- 8.  检查与考核

- 8.1  本办法执行情况的检查由各公司不定期进行，检查情况每月书面向总部或公司领导小组报告一次。

- 8.2  本办法执行情况纳入公司各部门经理经济考核。

- 8.3  对未履行职责或因此造成损失的责任人将追究其相关责任。

三、安全生产管理制度

- 1．全体员工必须执行国家安全生产方针和安全生产法规及集团安全管理规定。

- 2．安全工作实行“谁主管谁负责”制，各部门负责人必须对其部门以及下属分管班组的安全工作负责，除认真做好日常管理外，必须把安全工作放在重要位置，常抓不懈、警钟长鸣，并把安全工作作为考核部门工作一项重要硬指标。

- 3．建立健全安全领导小组，以总经理任组长，办公室主任、生产部经理任副组长，各部门负责人、保卫科长为成员，为公司安全管理提供组织保证。

- 4．公司办公室负责组织对新进员工进行三级安全教育（公司、车间、班组），学习安全操作基本知识，凡是未经考核或考核不合格者不得独自安排上岗。凡工作中与机械设备、供电、压力容器、酸腐化学溶剂、火种火源、焊接、高空高架、机动车辆等有关联的岗位工种，必须接受劳动安全教育，严格遵守安全生产规程，增强安全意识和自身保护意识。

安全生产管理制度

- 5．开展经常性的安全培训、消防演习、技能比武等活动，要求员工严格遵守安全规程。

- 6．建立健全定期安全检查制度。每月至少对公司全方位进行一次安全检查，重查锅炉、电气设备、气体动力、库房通风、消防设施等，检查各部门的安全工作情况，根据存在的问题提出整改措施，督促相关人员限期整改。

- 7．在公司安全领导小组的领导下，成立义务消防队和防洪抢险队，主要由各部门业务骨干和生产车间骨干组成，由保卫科具体负责指挥，组织各成员严格履行其职责，经常开展有关实战演练活动，抓好安全防范工作。

- 8．严格易燃易爆物质的管理。规范各种气体管道、钢瓶的管理，规范各种设备的安全保护装置，规范各种消防设施布局、配备和管理，严格执行车间和库房焊、割管理规程，控制管道、设备的跑、冒、滴、漏，做好防油防火、防燃防爆等工作。

- 9．建立节假日安全检查制度。放假前要求员工对各自生产设备、仪器、工作场所做好彻底的清洁卫生工作，公司组织相关人员对各重点岗位、重点设施进行安全检查，各部门管理干部要对员工进行节前教育，提出安全生产要求。

- 10．根据不同季节开展专业性安全检查活动，在雨季做好疏通沟渠等防洪工作。

- 11．建立健全安全生产奖惩制度，定期开展安全评比活动，对安全工作好的部门、班组和个人给予奖励，对不重视安全或违反安全规定的员工根据情况节给予处罚。

四、安全卫生管理制度

- 1目的：为了贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，确保员工的生命安全和身体健康，避免各类职业危害的发生，结合公司实际，特特定本制度。

- 2安全卫生管理必须贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针和贯彻领导、专业人员、员工三结合的原则，充分发动和依靠员工、做好职业安全卫生预防工作。

- 3结合案例进行定期、不定期检查和车间班组、岗位自查，按“无跑冒滴漏工厂”标准，边查边改，确保工作环境改善。使作业场所有害物质浓度符合国家标准。

- 4各车间(包括配药房)针对自己生产作业场所有害因素，建立健全不同岗位的职业危害防治、应急救援预案。现场上，配备足额的安全防护用品，要落实到人，加强管理，并制定相应的安全卫生管理制度和安全操作规程，报送公司应急救援指挥小组备案。对应急抢救预案要进行经常演练；轮班、班组、员工个人要熟悉各类防护用品、器材和正确使用方法，熟知应急救援程序。

- 5成立应急救援指挥小组，总经理任组长，办公室主任、生产部经理任副组长，成员由生产各班组长组成。

■6应急办公室设在生产部，日常事务由邹学刚负责，组建应急指挥机构，生产车间主任为现场应急救援前期组织者，班组长和岗位操作人员为成员。

- 7若公司范围内发生了职工中毒(中暑)事件时，在应急救援小组的统一指挥下，在保证救援人员生命安全的前提下，对中毒(中暑)人员进行现场正确抢救。同时，正确判断毒源和进行处理，最大限度地避免危害扩大。

- 8若发生职业中毒(中暑)事件，接到报告后，指挥长、副指挥长和应急救援小组成员，应在第一时间内到达现场。在指挥长、副指挥长的统一指挥下，协调配合，科学合理地使用各种安全防护设施、器材，快速进行救护，以达到最小的人员伤害。同时根据现场抢救需要，适时向120、卫生防疫站报告，请求救援和现场进行伤员抢救。

- 9加强安全卫生防护器材、设施管理，对作业场所的安全防护用品，要经常检查，专人妥善管理，保证处于良好状态，并对员工进行必要的实际器材使用培训和演练。

- 10认真做好安全卫生、职业危害的宣传教育，提高员工自我保护意识和自救、救护能力。

- 11按规定定期监测作业场所有害物质浓度和定期组织体检，认真做好职业病防治工作。

五、安全用电管理规定

- 1．任何电器设备未经验电，一律视为有电状态处理，不准用身体触摸。

- 2．生产线工作台不准放置茶杯、=饮料等液溶体及与工作无关的导电物体。

- 3．电气开关和插座附近严禁堆放任何物品。

- 4．严禁乱拉、乱结电气线路。

- 5．控制柜和控制开关等电气设备，非专业人员不得进行操作。

- 6．用电时，先开控制电源总开关，然后打开电源分开关，最后打开用电终端的用电设备，使用结束后切断电源与之相反。

- 7．发现有异味及异常现象应立即切断有关电源，并通知有关人员，以便及时妥善处理。

- 8．不准用湿手去触摸电器、开关、插头、照明灯具。

- 9．正确使用插头、插座、开关。

- 10．离开岗位前，应切断电源。

- 11．当发生人身触电事故和火灾事故时，应立即断开有关设备电源，我后进行抢救。

- 12．电气设备发生火灾事故时，应首先切断电源，再用不着四氯化碳、二氧化碳、1211灭火器、严禁使用水扑灭。

- 13．使触电者脱离低压电源的方法：

- 13．1 迅速、可靠地断地切断电源开关；

- 13．2 立即将触电者脱离电源；

- 13．3 用绝缘移去触电者身上的带电者。

- 13．4情况严重者，应立即送医院及通知有关方面，并保护现场任何已发生及幸免事故要向上级主管汇报。

六、防火安全责任制管理

- 1．防火基本常识

- 1.1 四能：

- 能宣传防火灭火知识；能进行防火检查；能及时发现和整改火险隐患；能有效扑救初期火灾。

- 1.2 四熟：

- 熟悉本岗位的生产设备和工艺流程；熟悉本岗位的防火工作重点；熟悉本岗位的防火措施；熟悉灭火器材存放的位置和使用方法。

- 1.3 三懂三会

- 懂得本岗位生产过程中的火灾危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救的方法；会报警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾。

- 2. 防火安全的组织与机构

- 2.1 公司及公司各部门、班组均实行防火安全责任制、设防火责任人。

- 2.2 公司成立防火安全领导小组负责公司防火安全工作的组织和领导。

- 2.3 公司建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势漫延或灭火于初起阶段的作用。

- 3. 防火安全职责

- 3.1防火责任人

- 公司防火安全责任人和各部门、车间、班组的防火责任人由各级第一负责人担任,分别对本公司、本部门、本班组的防火安全负责。其职责为：

- 3.1.1  贯彻上级的防火工作指示，严格执行消防法规。

- 3.1.2  将防火工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

- 3.1.3  执行防火安全制度，依法纠正违章。

- 3.1.4  协助调查火灾原因，提出处理意见。

- 3.2防火安全领导小组

- 3.2.1  处理本公司防火安全工作；

- 3.2.2  制定本公司的防火安全制度和措施；

- 3.2.3  组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；

- 3.2.4  组织交流经验，评比表彰先进。

- 3.3总经理（主持公司工作的负责人）

- 3.3.1  公司的防火安全责任人,负责防火安全领导小组的全面工作。

- 3.3.2  建立健全防火安全网络,建立部门、车间、班组三级防火安全责任人的工作制度。

- 3.3.3  监督检查公司防火工作的落实情况，并对防火工作进行指导。

- 3.3.4  认真贯彻执行上级有关防火安全的法令、条例、通知和公司有关防火安全管理制度并认真组织落实。

- 3.3.5  建立义务消防队、配备必要的器材。

- 3.3.6  对公司的重大防火问题认真组织研究解决。

- 3.4  办公室主任

- 3.4.1  负责防火领导小组和义务消防队的日常工作，组织制订、修改公司的防火安全管理制度并监督执行。

- 3.4.2  经常组织对全公司职工进行防火安全教育，落实各项防火措施。

- 3.4.3  组织防火安全检查，发现火险隐患及时通知整改，组织制订火险隐患的整改计划。

- 3.4.4  负责全公司防火器材的计划、购买、配备、调整、维护、保养和检查，保证器材装备处于良好状态。

- 3.4.5  组织火灾扑救，调查火灾原因，处理火警、火灾事故，对事故责任者提出处理意见报防火领导小组。

- 3.4.6  及时向总部报告防火工作，拟制工作计划和总结。

- 3.5义务防火队防火职责

- 3.5.1  义务防火队接受防火安全领导小组的指挥调动,义务消防队员应经常进行业务学习和训练，做到“四熟悉”，达到“四能”。

- 3.5.2  熟悉公司的防火要害部位，经常进行重点防火部位的检查。

- 3.5.3  经常检查公司内各种通道和车间内安全通道是否畅通，因基建工程堆放的建筑材料、设备不得堵塞防火出入口和防火水栓；不得妨碍消防车辆通行。

- 3.5.4  组织火灾扑救，追查处理火警、火灾事故，调查火灾原因，对事故责任者提出处理意见，报防火领导小组审批。

- 3.6  部门经理

- 3.6.1  本部门防火安全责任人，根据公司防火要求和有关防火制度，组织制订本部门各岗位的防火制度和安全措施，并在工作中贯彻实施。

- 3.6.2  利用多种形式经常向职工进行防火安全教育，定期组织防火安全检查，及时整改火险隐患。

- 3.6.3  对各类火警、火灾事故找出原因和教训，及时提出处理意见并向公司领导写出事故分析报告。

- 3.6.4  对本部门工作需用的电热和取暖设备、工具实行专人负责、专人管理，未经公司领导同意不得自行安装使用发热、取暖设备。

- 3.6.5  加强本部门用电安全的管理，下班或停电要拉闸断电，防止电器火灾。

- 3.7  机修、电工

- 3.7.1  电焊作业

- 3.7.1.1  电焊操作人员必须持有“安全技术合格证”方可进行操作。

- 3.7.1.2  应根据焊机的额定容量进行操作，禁止超负荷作业，不准用铜、铁丝代替保险丝。

- 3.7.1.3  在焊接前必须对作业地点进行清理，周围10米内不准有易燃、易爆物。

- 3.7.1.4  禁止使用有缺陷的焊把或设备。电焊机软线与气焊股管（乙快、氧气）以及可燃气体、液体管路应隔开，不准混放在一起。

- 3.7.1.5  在易燃易爆部位和消防重点部位动火作业时，应到办公室办理《临时动火作业申请表》手续，在未取得《临时动火许可证》以前，不准操作。

- 3.7.1.6  明火作业结束后，作业者应与现场安全责任人一起对焊渣、焊逢、焊瘤、药皮、焊渣飞溅所及区域的现场进行仔细检查，确认安全后方可离去。

- 3.7.1.7  盛装过可燃气体、易燃液体的设备或容器未经彻底清洗处理,密封容器未开封前,不准进行焊割作业。

- 3.7.1.8  高空焊割作业应采取安全措施并设专人监护，阴雨天禁止室外焊接作业。

- 3.7.1.9  焊割作业结束后，必须严格检查作业场地，切断电源，确认无火种后方可离去。

- 3.7.2  气焊、气割作业

- 3.7.2.1  焊接、切割前，必须对现场进行清理，10米内不准存放易燃、易爆和可燃物品。

- 3.7.2.2  乙炔瓶与氧气瓶距不得小于10米，与一切明火点的距离不得小于10米。

- 3.7.2.3  不得在高压线下面进行作业，不得在乙炔瓶和氧气瓶的垂直上方进行操作。

- 3.7.2.4  放过易燃气体、易燃液体的设备或容器未经彻底清洗处理，密封容器未开封前，不准进行焊接切割作业。

- 3.7.2.5  在易燃、易爆部位及消防重点部位明火作业时，应到办公室办理《临时动火作业申请表》手续，在未取得《临时动火许可证》以前，不准操作。

- 3.7.2.6  作业结束后，应严格检查作业现场，确认无火种后方可离去。

- 3.8  其他员工

- 3.8.1  每位职工都有安全防火的责任和义务。严格遵守公司防火安全管理制度。

- 3.8.2  发现不安全因素应及时报告，制止违反防火规章的行为。

- 3.8.3  公司内不准吸烟，车间、库房、宿舍内未经批准不动火。

- 3.8.4  对工作岗位经常检查、清理、清除易燃物，消除火险隐患。

- 3.8.5  不准挪用和损坏防火器材和设施。

- 3.8.6  掌握防火知识，做到“三懂”“三会”。

- 3.8.7  发生火情要及时扑救，并立即向公司领导报告，同时保护好现场，协助有关部门查清起火原因。

- 4. 重点部位安全防火要求

- 需在公司重点防火部位用明火作业的，要按规定由动火单位防火责任人填写《临时动火作业申请表》，报公司办公室主任审批，经批准并发给《临时动火许可证》，方可进行动火作业。

- 4.1  库  房

- 4.1.1  库房内严禁烟火，设有醒目的“严禁烟火”标志。

- 4.1.2  库房内严禁拉临时线，电路故障立即找电工修理；照明灯不得超过60W，灯泡距库存物品不得小于0.5米。

- 4.1.3  非经营必须，原料不得超储；库存原料必须坚持先进先出的原则，防止原料发酵自燃。

- 4.1.4  原料、成品库房内不准存放油类、化学物品等易燃易爆物品。

- 4.1.5  原料、成品库房内严禁停放、修理机动车辆。

- 4.1.6  库房工作人员每天下班前要进行防火安全检查，关好门窗，切断电源。

- 4.1.7  在原料、成品库房堆垛的防火间距内不准堆放可燃物品或搭建货棚。

- 4.1.8  严禁在原料、成品库房内设办公室、休息室，严禁库房内住人。

- 4.1.9  库区和库房内经常清扫，保持清洁，库区和库房必须保持良好通风。

- 4.2  生产车间

- 4.2.1  坚持生产中不动火，火险未排除不开工。

- 4.2.2  开工前认真检查重点防火部位，在确认安全的情况下再开工生产。

- 4.2.3  设备维修、保养润滑后仔细检查设备周围有无留下易燃物品，在确认所有易燃物已被清除的情况下才能开工生产。

- 4.2.4  必须保持车间内通风良好，确保粉尘密度不超过规定范围。

- 4.3  职工宿舍

- 4.3.1  宿舍内不准吸烟，未经许可严禁动火。

- 4.3.2  不得在宿舍内自行安装取暖设备、电热设备。

- 4.3.3  不得在宿舍内私拉乱接电线、电器。

- 4.3.4  不得在宿舍内安装非节能照明设备，灯具离床、桌、椅等可燃物品的距离不得小于0.5米。

- 4.3.5  不得在宿舍内存放烟花、爆竹、汽油、煤油等易燃易爆物品。

- 4.4  电气装置

- 4.4.1  公司内一切电气装备必须符合电器设计规范和国家电气装置安全管理规定。

- 4.4.2  电源、线路、灯具和电器设备要定期检修,全公司避雷设施要齐全可靠。

- 4.4.3  公司内不准乱拉乱接电线,确属工作需要时须经生产部和办公室领导批准,由电工安装。

- 4.4.4  严禁用不合格的保险装置去装照明及电气设备。

- 4.4.5  禁止在电线上晾晒衣物和靠挂物品。

七、  检查与考核

- 1  公司应建立健全防火安全责任制,应建立健全防火安全工作制度,建立防火工作检查、火险隐患整改和防火安全考核制度和台帐。

- 2  施工生产班组、要害部位的兼职防火责任人,应在每日下班和交接班前,对本工作部位进行一次防火安全检查。

- 3  部室防火责任人每星期配合公司日常检查小组组织进行的检查。

- 4  公司的防火责任人每月进行一次防火安全工作大检查。

- 5  公司每半年向总部报告一次防火工作检查、火险整改和防火安全考核工作。

- 6  对未履行职责或因此造成损失的责任人将追究其相关责任。

  - 第三部份：岗位安全操作规程

粉碎机安全操作规程

一、准备工作

1、准备所需粉碎的原料，检查料仓是否放空。

2、打开粉碎机门盖，检查粉碎机的风盘、筛片、锤片是否完好，密封等是否符合要求。

3、检查风盘螺栓、筛片螺栓、门盖螺栓是否紧固。

二、操作步骤

1、启动粉碎机，空运转1~2分钟，观察粉碎机运行是否平稳，有无异响，空载电流是否在规定范围值内，待一切正常后，方可喂料粉碎。

2、运行中，不得超过电机的额定电流，喂料均匀，根据不同的物料进行喂料量的调整，以保证电机在额定负荷状态下工作，瞬时超负荷不得超过5秒种。

3、工作完毕时，待电流下降至空机运行电流后（约为额定电流的35-40%），然后停机，并断开电源开关。

三、注意事项

1、粉碎机必须空载启动，严禁带负荷启动。

2、在机器运行中，发现有不正常或异响时，应立即停机检查，不得带病工作。

3、设备运行时，严禁用木棍、鎯头等物品伸入粉碎仓内。

4、运行中应随时检查并清理磁铁上的杂质。

5、如设有补风口，运行中注意调整补风口的风量，以避免粉碎机过热和物料的流畅性。

6、禁止在运行中打开门盖或未关闭门盖时启动设备。

初清筛安全操作规程

1、开机时，应按各工段设备的先后从后依次向前启动设备，并注意各设备的起动电流是否正常，出现异常时应立即停止该设备，通知机电人员检查。

2、初清筛在运行过程中，应随时观测其运行状况，防止因堵塞、零部件损坏等原因引起电流激增从而损坏设备。

3、关机前，应停止进料，待该工段设备继续运行3分钟，并确认该工段物料走空后再从前向后依次停止工段设备。

4、检修设备或排除故障时，必须先通知中控员停止设备，并断开该设备电源，挂上“有人工作，禁止送电”的警示牌后，待处理完毕后，由事故处理人员亲自通知后方可摘牌送电。

5、设备检修完毕后，应先用手转动筛筒，不得有松动和卡、碰、擦等异常声响，运转灵活，沿轴向没有位移，确认后方可点动空车试运转，并检查启动电流、空载电流以及筛筒转向与标牌指向是否符合要求。

6、设备必须进行空机起动，工作时不允许超负荷工作。

7、设备运行时应注意检查温升，如超出规定值，则应停机检查并排除故障后，才能重新开机生产。

8、定期检查筛筒、衬板、清理刷等是否磨损，如磨损超过规定值时应立即更换。

9、初清筛应定期检修和维护，日常润滑按“设备润滑周期表”执行。

分级筛安全操作规程

1、开机前，应由仓顶工检查筛网规格是否与生产要求相符并检查各部位联结螺栓是否松动，压条、绳夹、进料、出料软联接是否牢固，确认完好、牢固并通知操作员后方可开机。

2、开机时，应先从工序后段设备逐步过度到前段设备，待物料筛分完毕，停机时与此操作相反。

3、机器在运行过程中如出现强烈的振动、噪音、轴承温升过高或其它不正常情况，应立即通知中控员停机，检查原因，排除故障后方能使用。

4、生产过程中换筛或检修时，必须停机并挂上警示牌，待换筛或检修人员工作完毕，并亲自通知后，方可由操作人员摘牌开机。

5、按要求调整筛面倾斜度（一般为5°左右），防止下料过快影响筛分质量，或过慢造成堵塞，从而造成设备超负荷运行。

6、设备运行时，严禁加油、检修和手脚或棍棒伸入。

7、应随时加强对钢丝绳及弹性板的完好性进行检查（其中钢丝绳的完好性要求参见电动葫芦的安全操作规程；弹性板应无裂纹、明显变形，紧固件无松动）。

8、日常润滑按“设备润滑周期表”要求进行。

混合机安全操作规程

1、开机前，应先检查混合机气动门是否正常打开、关闭，密闭是否良好，混合机电机、减速机、传动链条等有无异常现象，确认后方可开机生产。

2、开启配混系统设备时，应从后往前逐台开启；停机时应确认物料走空后，从前往后逐台停止。

3、在配料秤放料之前，使混合机空机运转1~2分钟，确认运转正常。

4、按质管部门的相关规定要求设置各种混合参数，保证混合质量。

5、在混合作业完毕后，须等混合机内物料完全放空后才能停止混合机运转

禁止带料启动和带料停机。

6、运行过程中随时观察混合机的电流是否符合要求，是否超负荷运转。

7、混合机运行过程中如发生故障，应立即停机通知机电人员检查，并在控制屏上该设备位置挂上“有人工作，禁止送电”警示牌，断开电源开关，派专人守候方可处理故障。故障处理完毕后，必须经事故处理者亲自通知中控操作人员，方可摘牌试机。

8、严格按“设备润滑周期表”要求定期加油润滑。

9、严格按“设备维护检修计划”执行。

机修岗位安全操作规程

1、必须具备特种行业操作证方可上岗操作。

2、维修、保养设备时，必须通知相应岗位断电挂牌，并指定专人看守电源开关，完工后亲自摘牌通知试机。

3、维修时涉及有火灾隐患的，必须配备相应的灭火器材及设施。

4、作业时必须配戴相应防护用具，确保安全作业。

5、严格执行车间动火动焊制度的规定，需在车间动用电焊、气割时，必须经部门负责人（或其代理人）书面批准，确认没有粉尘和危险品时才能维修，预防火灾或粉尘爆炸的发生。

6、机修房设备的安全管理及氧、乙炔瓶的管理和使用及对车间各设备进行检修维护必须严格按照各设备的安全操作规程执行。

7、应加强自我保护意识，自觉遵守操作规程；发现有违反操作规程并危及人身或设备安全者，应立即制止。

8、发现重大问题时，应及时迅速采取处理措施，并向上级汇报。

9、严格按日检、周检、月检、年检以及巡视制度执行，并作好详细记载。

空压机安全操作规程

1、启动空气压缩机前，应先检查排水阀是否关闭、油位是否正常、安全附件是否齐全有效，确认后方可接通电源，启动电机，使空压机运转。

2、空压机运转后，注意气压上升情况是否正常，机体、管路、阀门、贮气罐以及振动等是否工作正常。一切均正常后，方可继续运行。

3、定期检查电动控制装置（气压自动开关），当贮气罐内压力超过额定值时，气压自动开关动作，切断电动机电源。当压力低于下限工作压力时，气压自动开关复位，电动机重新启动，使压缩机运转，继续产气。

4、当设备出现温度过高或声音异常等现象时应立即停机检查，待排除故障后才能运行。

5、空压机出现故障需处理时，必须通知中控人员断电并挂牌标示后，才能进行检查处理。

6、安全阀、压力表、空压机缸体、贮气罐等受压元件必须按规定进行定期检验和试验合格，安全附件完好有效后方可使用。

7、按照说明书定期更换规定的空压机油，严禁缺油、漏汽、漏油运行。

8、按照说明书定期更换清洗或更换滤芯。

9、每班后必须关断电源，并排掉空压机缸体内和贮汽罐内的余气和冷凝水。

制粒机操作规程

1、开机前，应先与中控员联系弄清所要生产的品种、规格、及时更

换相应的环模，给制粒机主轴和压辊加油至规定要求。

2、检查环模与压辊及切刀与环模的间隙，按照规定调整好；及时清理除铁装置残铁，接出上个品种的回料放至指定地点并作好标示。

3、检查机械及电器安全附属设施部分是否完好；检查蒸汽压力是否

符合要求，气路是否畅通，冷凝水是否排净。

4、开机时，须先由中控员启动关风器、冷却器风机、提升机后方可依次启动制粒机、调质器和喂料器并及时逐步添加蒸汽增加频率，停机时与此操作程序相反。

5、启动制粒机后，应及时调整喂料频率和蒸汽用量、使各项制粒参

数达到规定要求、同时检查颗粒的粒度、色泽、硬度、水分、长

度、切口是否符合要求，出现异常应及时向中控员反映，停机等

待处理。

6、制粒机运行后，应密切关注制粒机电流和蒸汽压力 ，并根据蒸汽

压力进行相应的调整，严禁长时超负荷运行。

7、制粒机运行后，严禁将铁棍、硬性物质或其它物品伸入制粒室内。

8、因料堵塞制粒机后，应立即停机用专用工具清理积料后再启动，严禁强行点动制粒机。

9、制粒机在运行时如出现异常，应立即停机，通知机电人员，待排除故障后方能运行，严禁设备带病运行。

10、停机时应用油性物料对环模进行保后养方可关机。

11、每周清理、检查喂料器、调质器一次，按照要求调节桨叶与筒壁间距，清除残料，使物料调质时间符合要求。

12、每班结束后，及时清理制粒室和门盖熟料后按规定处理。

13、按照设备说明书定时对设备各润滑部位进行润滑。

14、严格按“设备维护检修计划”执行。

中控室安全操作规程

1、应由专人操作，禁止无关人员进入；开机前应检查电源是否正常、模拟屏上各仪表、开关、指示灯是否齐全有效。

2、开机前检查开关柜内线路是否完好，检查模拟屏上仪表、开关、指示灯是否有效。

3、确认各生产设备控制灵敏、可靠，电力、蒸汽压力供应正常，各工序准备就绪，方可启动设备。

4、当各工段准备完毕，需开启设备时，按“先开后路，再开前路，先通风除尘、辅助设备，再作业设备”的顺序启动所需生产设备。

5、随时观察仪器、仪表、指示灯所显示各工段工作状态，掌控设备的运行过程，发现设备运转异常或故障，应及时停机，并通知机电工处理。

6、设备严禁超负荷和带病运行。

7、生产结束时，先停止进料，待物料走空后，按启动设备时的相反顺

序进行停机操作，完毕后切断总电源。

8、检修、清理、更换设备零部件时，必须首先断开该系统设备电源，并挂上“有人工作，禁止合闸”警示牌，留专人值守或锁好中控室，未接检修者本人通知，不准合闸。

10、电脑操作系统的开启应先合电源开关，再开启显示器，最后开启主机；关机顺序与此相反。

11、电脑应安装正版杀毒软件，禁止安装与工作无关软件及在电脑上进行与工作无关的操作，未经部门许可严禁使用移动磁盘。

12、中控室应配备有效的电器灭火器至少两个。

13、做好中控室的防雷、防雨和防止小动物及防尘的安全工作。

14、严格按规定对中控室进行定期检修。

电工岗位安全操作规程

1、操作者必须具备有效的特种行业相关操作证才能上岗操作;并熟悉公司内的电气线路及车间的控制线路和设备。

2、现场维修必须通知相关岗位停机、断电、挂牌，才能维修。

3、处理低压配电或高空作业（距地高度2米以上）时，应穿戴好防护用品（如安全绳、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等），按规定停电、验电后处理；处理故障时应由一人处理、一人监护，并注意监护距离；雨天禁止户外作业。

4、现场维修时涉及到有火灾隐患及粉尘爆炸的场地，应采取必要的安全措施与具备相应的灭火器材，并保证有两人以上在操作现场。

5、操作期间和操作完毕后应消除现场的安全隐患和清理场地卫生；故障处理完毕后，应先试机正常后方能交与操作者使用。

6、应熟练掌握触电后心肺复苏术和急救知识。

7、电工应加强自我保护意识，自觉遵守操作规程；发现有违反操作规程并危及人身或设备安全者，应立即制止。

8、发现重大问题时，应及时迅速采取处理措施，并向上级汇报。

锅炉安全操作规程

- 锅炉运行操作

1、根据锅炉说明书要求使用煤种，粒度不超过30mm，投煤时应从煤斗下煤，不可从望火口侧投煤。煤进入炉膛后，应在距离闸门0.2m范围内着火，煤层应在炉排尾部前0.3m燃烧完毕，形成灰渣。

2、出渣时应该湿出渣，使灰渣保持一定的水份。出灰时，炉渣出炉应呈灰色，含碳量不超过5%。

3、通过鼓风、引风的配合，保持炉膛负压燃烧，禁止正压燃烧，开足引风，保证炉内有足够的空气；引风机发生剧烈振动时，应停车检查。

4、锅炉水需进行软化处理，严禁水质不合格的水进入锅炉；对软化水应每天化验，当化验结果在合格的范围之内，但偏高时则应进行处理。

5、保持锅炉水位在正常水位±40mm的范围内，不得高于最高或低于最低水位，严禁烧满水和干锅。注意观察水位表，认真分析水位情况，防止出现假水位。锅炉水位低于最低水位时，应紧急停炉，拨出炉火，保持通风冷却，待锅炉温度降至90℃以下时，再行加水起炉，严禁在不可见水位时加水。

二、注意事项及维护保养

1、每班至少冲洗一次水位表，使水位表的玻璃板经常保持清洁，确保水位表正确、清淅、可靠。经清洗后的玻板仍模糊不清时，应及时更换。

2、压力表存水弯管每班冲洗一次，压力表应按要求送检合格，每半年至少检验一次，保持锅炉内压力稳定，勿使气压超过最高许可工作压力，压力表一旦出现故障要立即停炉修理。

3、锅炉给水采用连续给水时，省煤器出口最高水温应低于工作压力之下饱和温度40℃，锅炉加水时，宜加入热水，以达到需要的温度。

4、每半月拉动安全阀提升和手柄作排汽试验，每月应开高气压一次，做排放试验来检验安全阀的准确性。

5、每班至少排污一次，排污一般在高水位低负荷时进行，压力在2-4公斤，排量以降低锅炉水位25-50mm为宜。

6、分汽缸冷凝水要及时排出，应随时检查疏水阀疏水是否正常。

7、煤进入吊斗前应适量浇水，煤层厚度一经调整，不宜多动，应避免长期压火，忌有铁器入炉。

8、司炉工应随时观察燃烧情况，发现冒黑烟时及时调整煤闸板和炉排的给煤速度，除尘器做到每班一清，不得进行敞口落灰。

9、司炉工应做到精心操作，勤观察、勤检查、勤分析、勤调节，做到压力、水位、燃烧稳定，达到经济运行目的。

10、司炉工必须不断地根据用汽情况来调整锅炉负荷和燃烧室燃烧所需要的风量，保证锅炉汽压稳定。加强与生产车间的联系，及时调整供汽量。

11、司炉工应搞好锅炉房内的环境卫生和设备的清洁。

12、机电维修工对锅炉及辅机定期检查维护，各轴承部位加油按《生产设备润滑周期表》的要求执行。

13、班前、班中禁止喝酒；设备运行期间禁止离人。

14、专人操作，禁止闲杂人员进入锅炉房。

三、锅炉的年检

锅炉每年一次在对外部进行系统检查修理的基础上，联系地方主管部门审核、检查。

四、持证上岗

司炉工必须持有劳动部门签发的有效司炉操作证，证件不全或过期者不得上岗。

接料岗位安全操作规程

1、生产前开启电源按钮，检查气路是否畅通，用夹袋机构及气缸滑动部位

应灵活可靠。

2、根据所生产的品种，调节电子秤的快、慢加料参数，设定合适的上、下

限数值和空中料数值。

3、对台式电子秤进行校验，先空校，再用标准砝码进行校正，直至符合要求为止。

4、开始接料时，应先试接校验打包秤的准确性，即在打包秤称重后，再用台式电子秤复校，直到重量符合质管部门要求为止。

5、包装袋应按指定的区域堆放整齐，不得堵塞安全通道。

6、皮带输送机、螺旋输送机、打包秤等岗位设备运行时，不得将手、脚以及其它工、用具伸入，防止意外事故的发生。

7、按规定周期给气缸轴和其它转动、传动机构加油。

提升机安全操作规程

1、启动提升机时，应待后续设备启动正常后，再空车启动，各部位不得有卡、碰、擦、堵等异常声响，运转灵活。

2、提升物料时，出现“漏粉”现象，应加强密封措施，对连接处加垫密封材料，并作紧固处理。

3、随时检查提升机电机、轴承的温升情况，防止因温度过高损坏设备机甚至引发火灾。

4、停机时，应先停止进料，机器继续运行约3分钟，待电流降至空载电流后才能关机。

5、清理提升机底部积料时，必须在设备完全停止并断电后，用专用工具进行清理，并禁止将身体的任何部位伸入设备。

6、提升设备运行时，严禁将手脚和其它工用具伸入，防止事故发生。

7、维修人员要对提升机进行检查和维修时，应通知中控室，关断电源，挂上“有人工作，禁止送电”的警示牌后方能作业，中控人员要得到维修人员的确切答复后方能开启提升机。

8、定期检查和调整提升带及紧固螺栓，防止跑偏从而引起设备磨损甚至发热起火。

9、做好班后的粉尘的清理工作，及时清除隐患。

10、按“设备润滑周期表”要求进行润滑。

11、按设备检修维护要求进行日检、周检、月检和年检。

投料岗位安全操作规程

1、生产前，应检查所属设备和工器具是否完好，转运车辆是否加油。

2、按中控员要求的原料品名、数量以及生产顺序取用、转运和投放原料。

3、投料人员禁止赤脚；取用原料前应观察原料垛位的整体情况，当存在安全隐患时应先排除险情再取用，取用时，应从上至下逐层成阶梯形逐垛取用，禁止拦腰抽取。

4、使用地辊车转运时原料时，每车装载重量不超过800公斤。

5、装卸原料及转运时，注意掌握车辆平衡，不得互相追逐取闹。

6、禁止转运车重载退行。

7、每批次原料转运完毕后，应及时清扫地上残料，保持转运通道的畅通。

8、使用小尖刀解袋：从下往上挑线时，刀尖应高于抓袋的手面；从上向下挑线时，刀尖应低于抓袋的手面；平行挑线时，刀尖应在抓袋的手面前方，向外挑线，应均匀用力，禁止用力过猛，以免受伤；刀具用完后应放置在规定地方。

9、投料前应开启投料除尘风机，投料完毕后约2分钟方能关闭投料除尘风机。

10、使用叉车转运原料时，严格按照叉车操作规程执行。

第五部份：急救与逃生

一、触电急救

* 触电急救最主要的是要动作迅速。快速、正确地使触电者脱离电源

第一步，使触电者脱离带电体

对于低压触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

对高压触电者，应立即通知有关部门停电，不能及时停电的，也可抛掷裸金属线，使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛掷金属线前，应将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端。

第二步，应根据触电者的具体情况，迅速对症救护

一般人触电后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象，外表上呈现昏迷不醒的状态，但这不是死亡。

触电急救现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

1、人工呼吸法

施行人工呼吸法以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧触电者鼻孔，深吸一口气后紧贴触电者的口向口内吹气，时间越为2秒钟，吹气完毕后，立即离开触电者的口，并松开触电者的鼻孔，让他自行呼气，时间约3秒钟。如此以每分钟约12次的速度进行。

2、胸外心脏挤压法

救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在伤者心窝上方、胸骨下，掌根用力垂直向下挤压，压出心脏里面的血液，挤压后迅速松开，胸部自动复原，血液充满心脏，以每分钟60次速度进行。

一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外挤压，如现场仅一人抢救，可以两种方法交替使用，每吹气2-3次，再挤压10-15次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止，运送途中也不能终止抢救。

二、化学危险品伤害急救

1、气体中毒：迅速将伤员救离现场，搬至空气新鲜、流通的地方，松开领口、紧身衣服和腰带，以利呼吸畅通，使毒物尽快排出，有条件时可接氧气。同时要保暖、静卧、并密切观察伤者病情的变化

2、毒物灼伤：应迅速除去伤者北污染的衣服、鞋袜，立即用大量清水冲洗（时间一般不能少于15-20分钟），也可用“中和剂”（弱酸，弱碱性溶液）清洗。对一些能和水发生反应的物质，应先用棉花、布和纸吸除后，再用水冲洗，以免加重损伤。

3、口服非腐蚀性毒物：首先要催吐。若伤者神志清醒，能配合时，可先设法引吐。即用手指、鸡毛、压舌板或筷子等刺激咽后壁或舌根引起呕吐，然后给患者饮温水300-500毫升，反复进行引吐，直到吐出物已是清水为止。

严重中毒昏迷不醒时，对心跳、呼吸停止者，要进行人工呼吸和胸外心脏挤压。同时，迅速送就近医院进行诊断治疗。在送医院途中，要坚持进行抢救，密切注意伤者的神志、瞳孔、呼吸、脉搏及血压等情况。

三、机械伤害急救

1、休克、昏迷急救

工作现场的休克昏迷是由于外伤、剧痛、脑脊髓损伤等造成的。

（1）让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

（2）吸氧和保持呼吸道畅通。用鼻导管或面罩给氧。危重病人根据情况给予鼻导管或气管内插管给氧。

（3）立即与医务工作者联系，请医生治疗

2、骨折急救

对于骨折伤者，正确固定是最重要的。

骨折的现场固定方法：

（1）固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

（2）脊柱骨折或骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。

（3）抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。

3、严重出血的急救

止血的方法：

1、一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

2、严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血作用。

3、身体上通常有效的止血点有8处。一般来讲上臂动脉、大腿动脉、桡骨动脉是较常用的。上臂动脉：用4个手指掐住上臂的肌肉并压向臂骨；大腿动脉：用手掌的根部压住大腿中央稍微偏上点的内侧；桡骨动脉：用3个手指压住靠近大拇指根部的地方。

4、其它止血方法。除了前面的压迫止血法外，还有止血带止血法、加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等多种止血方法。

止血带止血法适用于四肢大血管出血，尤其是动脉出血。用止血带（一般用橡皮管，也可以用纱巾、布带或绳子等代替）绕肢体绑扎打结固定，或在结内（或结下）穿一根短木棒，转动此棒，绞紧止血带，直到不流血为止。然后把棒固定在肢体上。在绑扎和绞止血带时，不要过紧或过松。过紧会造成皮肤和神经损伤，过松则不能起到止血作用。

用这种方法有造成受伤肢体缺血而引起组织坏死的危险，所以，要注意以下几点：

4.1、止血带不能直接和皮肤接触，必须先用纱布、棉花或衣服垫好。

4.2、扎好止血带后，要尽快向医院转送。在转送中，要每隔一小时松解1-2分钟，以暂时恢复血液循环，然后在另一稍高的部位扎紧。

4.3、扎止血带的部位不要离出血点太远，以避免使更多的肌肉组织缺血、缺氧。一般绑止血带的位置是上臂或大腿上三分之一处。

5、中暑急救

中暑是由于高温、日晒引起的一种急性疾病。

中暑后会出现头晕、头痛、全身无力、口渴、心悸、恶心、呕吐等症状,严重时会突然晕倒。中暑又可分为先兆中暑、轻症中暑及重症中暑。

中暑急救的方法：

让中暑病人立即离开高温环境，转移到阴凉通风处休息，并解开衣服，呈平卧姿势，同时让患者多喝含盐饮料。对于先兆中暑者，可不进行特殊治疗，让他自然恢复正常。对于重症中暑病人，要立即送医院抢救治疗。
        中暑者体温过高时，可以用冰袋放在中暑者的头部、两腋下等处，用冰水（或酒精）擦身；用在凉水中浸湿的毛巾包上冰块擦额部和全身。此外，要用力按摩病人的四肢，防止血液循环停滞。还可进行凉水沐浴，使病人身体浸泡在凉水中（除头部），经10-20分钟后，擦干身体。在使用上述方法降温的同时，让病人喝含盐清凉饮料和凉开水，服用急救药水、人丹和其他降温药物。

6、毒气泄漏场所

遇到毒气泄露时，应该立即报告有关部门。因为对于毒气泄露的处理是有特殊要求的，作为一般人员，我们也要了解一些毒气泄露处理的常识。

1、若在毒气泄露现场，应立即穿戴防护服装，并检查防毒面具等有没有什么漏洞，能否起到防护作用。如果没有佩戴防护服装或防毒面具时（这种情况是不允许在有毒品危险的场所工作的），就应该尽快用衣服、帽子、口罩等，保护自己的眼、鼻、口腔，防止毒气摄入。

2、当毒气泄露量很大，而又无法采取措施防止泄露时，特别是在通风条件差、较封闭的场所，在场人员应迅速逃离毒气泄露场所。

3、不要慌乱，不要拥挤，要听从指挥，特别是人员较多时，更不能慌乱，也不要大喊大叫，要镇静、沉着，又秩序地撤离。

4、撤离时要弄清楚毒气的流向，不可顺着毒气流动的风向走，而要逆向逃离

5、逃离泄露区后，应立即到医院检查，必要时进行排毒治疗。

6、还要注意的是，当毒气泄露发生时，若没有穿戴防护服，决不能进入事故现场救人。因为这样不但救不了别人，自己也会被伤害。