南 充 市 高 坪 鞭 炮 厂

安全操作规程

汇

编

编制日期：2022年3月20日

目录

1.产品出入检验操作规程	2

2.拆箱安全操作规程	3

3.装卸岗位安全操作规程	4

4.搬运岗位操作规程	5

5.运输安全操作规程	6

6.爆竹空饼机械插引安全操作规程	7

7.爆竹机械混装药安全操作规程	8

8.封口饼保养安全操作规程	9

9.爆竹机械结鞭安全操作规程	10

10.爆竹包装安全操作规程	11

11.引火线中转库安全操作规程	12

12.化工材料仓库安全操作规程	13

13.引火线库安全操作规程	14

14.成品库安全操作规程	15

15.废药（废品）销毁安全操作规程	16

16.机械设备维修安全操作规程	17

17.爆竹产品包装覆膜（机）岗位安全操作规程	18

18.电动车充电安全操作规程	20

18.包装材料库房安全操作规程	21

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 产品出入检验安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的出、入库查验，确保安全生产和产品质量。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品检验验收。 3.内容 - 产品出入库前必须由检验员对产品进行检验。 - 检验员应仔细查验产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、日期等是否符合标准要求。 - 产品标识应完整、清洁，文字图案清晰。表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药。对过期或质量不合格的产品严禁入库。 - 检验员在检验中需进行试放的产品，应在燃放试验场进行试放检验，并做好记录。 - 对检验不合格产品进行登记，应及时退货或销毁，防止流入社会。 - 出入库时，由仓库管理员查验产品数量，如发现产品数量与货单不符时不予出入库，并上报管理人员。 - 建立健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-3 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 拆箱安全操作规程 |  | 第1版第3次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的拆箱操作。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的拆箱。 3.内容 3.1 烟花爆竹拆箱时，必须搬运到库房外的指定地点进行作业，严禁在库房内从事烟花爆竹拆箱作业。 3.2 拆箱作业的人员应具备烟花爆竹基础知识，按要求穿戴防护用品。 3.3 在进行拆箱分装作业时，严禁使用铁制工具。必须轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为。 3.4 拆箱后的散装产品应单独存放，堆码高度不得超过1.5米。剩余包装物严禁乱扔乱放，应保持库区整洁、干净、无杂物。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-3 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 装卸岗位安全操作规程 |  | 第1版第3次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的装卸操作。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的装卸。 3.内容 3.1装卸的作业人员必须是取得《烟花爆竹特种作业操作资格证》的搬运作业人员。 3.2装卸产品必须等车辆停靠稳当、熄火后方可打开车门进行装卸作业。 3.3装卸作业只能单件产品装卸。 3.4装卸烟花爆竹必须坚持轻拿轻放，“少量、多次、勤运走”的原则，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 3.5产品堆码高度不得超过车箱板高度。 3.6装卸堆码应规范,堆码高度不得超过2.5m、墙距不得小于0.45m、跺距不得小于0.75m。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 搬运岗位安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的搬运操作。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的搬运。 3.内容 - 搬运烟花爆竹时，须由保管员或专(兼)职安全员在现场进行安全监管。 3.2 入库前，应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管，方能从事搬运作业。 3.3 搬运人员必须按要求穿戴劳动防护用品，严禁穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋、高跟鞋、拖鞋等。 3.4 搬运烟花爆竹时，必须做到轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、翻滚、摩擦、倒置、挤压等剧烈振动操作行为；不得使用铁撬等铁质工具。 3.5 搬运作业时，应打开库房相应的安全出口，并保持通道通畅，依次搬运、不得拥挤，单件搬运，严禁超量搬运，抢工图快。 3.6 电瓶车、板车、手推车不应进入烟火药、黑火药、引火线和有药半成品仓库内。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 运输安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的安全运输。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的运输。 3.内容 3.1 运输工具应使用符合安全要求的机动车，应配备专业驾驶员、押运员。 3.2. 机动车跨省（自治区、直辖市）、市、县运输烟花爆竹时，应随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。坚持“六不上路”(车况不好不上路；驾驶员、押运员的手续不齐、身体不适不上路；缺员（缺押运员）不上路；天气状况恶劣不上路；包装存在问题不上路；驾驶员、押运员对所运产品性质不清、情况不明不上路的原则，严禁超速等违章行驶。 3.3 车辆运输货物时不得人货混装，严禁装运无包装及不符合安全要求的烟花爆竹产品，严禁搭载无关人员。所运输的烟花爆竹堆码应平稳、整齐，遮盖严密，堆码高度不应超过运输工具围板、挡板高度。 3.4 中途停车要远离尘烟排污的环境、油库、繁华公共场所及人员密集地，通过城市区域时须按照当地公安机关指定的运输时间、路线行驶。 3.5 车辆进入烟花爆竹库区必须安装阻火器，在库区行驶的速度不得超过15km /h。 3.6 在库（厂）区转运烟花爆竹时，严禁使用挂车、摩托车、三轮车、畜力车、独轮手推车、自卸车和各种挂车。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹空饼机械插引安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的空饼机械插引。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的空饼机械插引。 3.内容 - 本工序应单人、单间、单机操作。每间定量3千克，严禁超量领取、存放。 - 引架与插引机相距2米以上，并采用防火隔墙隔离，引架与插引机应安装牢固。 - 作业前应检查插引机是否运转正常，引线连接是否正常，切割刀片应锋利，空饼是否完好，捆扎松紧是否符合生产工艺要求。 - 插引时，发现干引、破引，必须剔除，插完的引饼应及时转入中转库。 - 操作台的废引应倒入指定容器，保持地面清洁。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹机械混装药安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的机械混装药。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的机械混装药。 3.内容 - 按规定穿戴好劳保用品，进入装药区时必须触摸防静电设施。严禁酒后上班，严禁非本工序人员未经管理人员许可进入本工序。 - 每次开机让机器空转5分钟，检查有无异响，皮带是否跑偏，皮带间有无药尘及杂物，检查无异样后，方可开始加料作业。 - 检查所用化工材料是否符合本工序要求，有无杂质、吸潮结块等。 - 在机器运转过程中，混装药间的地面始终保持3厘米以上的水。 - 泄爆间的门应当与装药机主电源保持有效连锁状态，机器带药运转过程中，严禁任何人进入泄爆间内。 - 出现电源线路漏电、短路、机器运转不正常、药剂温度异常升高或有异味、散饼或药斗下药不畅等情况时，必须立即关机停止作业，清除存留机器上的药物，排除故障后方可作业。 - 封口饼应及时转运至保养房，本工房定量10kg，禁止超量存放。 - 下班断电停机后，使用气吹枪和软刷吹扫机器表面；用水冲洗地面和混装药间的墙面。 - 混装药间的地面废水应单独收集到废水沉淀处理池，进行有效处理。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 封口饼保养安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的封口饼保养。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的封口饼保养。 3.内容 - 封口饼送入保养房储存时,应按时间先后依序放置，在产品标识卡上标明入库时间，按工艺要求存放足够时间，才能进入下一工序。 - 封口饼堆码高度≤1.5米，垛距≥0.7米,距墙壁≥0.45米,安全通道≥1.5米。保持卫生整洁，通道畅通，封口饼平码堆放、摆放整齐。 - 进入保养房搬运人员不超过2人，搬运时应少量、多次；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁质工具。 - 每天对室内温、湿度进行检测记录，温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹机械结鞭安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。 3.内容 - 作业前，应认真检查机器和电源线路是否正常。 - 按工房定量领取封口饼、引线卷等半成品和其他材料，严禁超量领取和超量存放。 - 结鞭时，应除去封口饼上粘附的药尘，分割主引线应使用单刃刀片，刃口应锋利。 - 机器运转时，不得将手放在传送带或转动部件处，出现卡齿应停机处理。 - 在操作期间，要勤打扫工作场所，掉落炮籽及时收集。灰渣用专用器具装好，到指定地点分筛。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹包装安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的包装。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的包装。 3.内容 - 必须按规定数量领取结鞭半成品和包装纸、商标，不准超量领取和超量存放在车间。 - 安装点火引线时，应按标准要求安装牢固。 - 产品内外包装应匹配。粘贴合格证、包装标识码应牢固，吻合平整，无遮盖、无露头露脚、无包头包脚、无露白现象。 - 包装好的成件产品应及时转入中转库，不准超量存放在操作间。 - 当天用剩下的纸箱、商标等应收拾整齐，整理好统一存放到指定地点。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 引火线中转库安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的引火线中转库。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的引火线中转库。 3.内容 - 引火线收发时，限1人进入中转房作业。 - 管理员每天应检查引火线有无受潮、异味，室内导静电胶皮有无破损等现象，发现异常时，立即报告安全技术负责人，经处置后方可作业。 - 引火线应分类堆码整齐，并标识品名、规格、数量及入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。 - 收发引火线时，应做好出入库登记工作，建立出入库台账，并确保帐物相符。 - 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。 - 应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。 - 下班时用湿拖布打扫中转库的余药余尘。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 化工材料仓库安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的化工材料仓库。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的化工材料仓库。 3.内容 - 机动车进入库区，应安装阻火器，并熄火停靠在库房门前2.5米外。 - 氧化剂应分间单独存放，单基粉与其他化工原料应分类存放，化学性质相抵触的材料严禁混存。 - 收料时要认真核对品名、规格、数量，原材料应符合有关质量标准要求，经检验合格方可入库。 - 堆垛不能占用疏散通道，安全防火门保持开关顺畅，存放的原材料应设置产品标识卡，并做好化工材料出入库台账。 - 检查库内原材料有无受潮变质情况，严禁存放和使用受潮产品，做到原材料先入先出。 - 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。防止小动物进入库房内。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 引火线库安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的引火线库。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的引火线库。 3.内容 - 作业人员入库前应穿戴符合要求的工作服，消除身体静电。 - 作业人员不得超过2人，电瓶车、板车、手推车不应进入本仓库内。进入引火线仓库区域的机动车辆，排气管应安装阻火器，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。 - 引火线的存放总药量应与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。 - 仓库内引火线应分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；引火线堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。 - 引火线入库前应检查验收、登记，验收内容包括：数量、包装、规格等各种标识。按规范要求建立流向登记台帐和产品标识卡，应账卡物相符。 - 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。 - 装卸、搬运引火线时，应单件作业；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。 - 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 成品库安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的成品库。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的成品库。 3.内容 - 作业人员入库前应穿戴符合要求的工作服，消除身体静电。 - 作业人员不得超过8人，进入烟花爆竹成品仓库区域的机动车辆，排气管应安装阻火器，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。 - 烟花爆竹成品的存放总药量应与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。 - 仓库内成品应分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有≥0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有≥0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应≥1.5米，并在作业过程中保持畅通无阻。 每个堆垛的边长应≤10米，堆码高度不应超过2.5米。 - 成品入库前应检查验收、登记，验收内容包括：产品内外包装、合格证等标识是否符合标准要求。 - 产品出入库均应扫描包装标识码，按规范要求建立流向登记台帐和产品标识卡，应账卡物相符。 - 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。 - 装卸、搬运烟火药时应单件装卸；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。 - 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防小动物等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 废药（废品）销毁安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的废药（废品）销毁。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的废药（废品）销毁。 3.内容 - 作业人员应穿戴防静电服装，佩戴头盔。 - 废药（品）应尽可能采用烧毁法销毁，必须在专用销毁场由专人销毁，并设置警戒区域。 - 装卸废药（品）时要轻装轻卸，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚。严禁将废弃裸药与废弃烟花爆竹成品、半成品、原辅材料混装、混运。 - 销毁废药时，烟火药、具有爆炸危险的效果件应摊成厚度不超过3厘米（单个效果件超过3厘米的应单层摊放）、宽度不超过2米的带状，长度应根据现场确定。 - 销毁时应采取远距离点火方式或安全引线引燃方式，根据所销毁废药（品）性质及外部环境确定安全距离，安全引线的长度应确保作业人员安全离开，安全距离及安全引线长度由安全管理员现场确定。 - 对含药量较大的具有爆炸危险的效果件和烟火药进行销毁时，处置前应制定处置作业方案，经单位安全负责人批准后实施。 - 处置含药量超过1000kg的作业方案，应经相关专业专家组评估。 - 销毁完后，对现场进行严格检查，确定无安全隐患后方可撤离。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 机械设备维修安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的机械设备维修。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的机械设备维修。 3.内容 - 凡是可以拆卸搬走的机械设备，应搬至专用修理工房维修。 - 在有药工房进行设备检修前，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘。 - 带电设备的电气故障应由具有电工作业资质的专人负责维修保养。 - 进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业（如电焊、乙炔氧气焊割）时，由企业负责人审查签发动火作业证，经现场安全管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业现场应配有灭火设备。 - 机械设备所有的螺丝及活动部件必须用润滑油浸透，方可维修。 - 带电设备维修过程中，应有专人看守设备启动开关及电源，非维修人员不得停留在维修现场。 - 维修完成后，应试运转，检查设备运转是否正常，并做好维修保养记录。 - 修理结束后，应清理打扫修理现场。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| ## 爆竹产品包装覆膜（机）岗位安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂包装覆膜（机）为爆竹类产品机械包装。 2.适用范围 适用于本厂包装覆膜（机）为爆竹类产品机械包装。 3.内容 - 3.1包装覆膜（机）为爆竹类产品机械包装使用。 - 3.2每次开机时，应检查电源线路是否完好，机器台面严禁放置杂物，机器出现故障或异常声响应及时停机分析查找原因并给于排除，待机器一切正常后方可继续使用机器。 - 3.3覆膜操作前应检查胶辊上有否粘有胶皮、油垢，及时擦洗辊上的胶迹和灰尘，保证两滚的表面清洁光亮。各辊表面必须严格保持干净。 - 3.4使用过程中经常检查液压系统的油管、阀门及缸塞是否有出现漏油的现象，发现有渗油现象应及时更换密封圈，应及时向液压筒内补充适量的液压油。 - 3.5刮刀片的刃线应保持平整具有弹性,当出现有弯曲、牙口、卷边等现象时应及时修整更换。 - 3.6定期对机器的各传动部位和滑面加润滑油，保证机器处于良好的润滑状态工作，尤其是压合辊的大轴承由于承受的压力大且温度高，润滑油容易挥发流失，应及时加入高温润滑油，使之在高温高压下能正常工作。 - 3.7机器的接地及电器的绝缘要保证良好。 - 3.8每次使用完机器后，立即用风枪吹去机子上的灰尘或用柔软的毛巾揩擦各辊,严禁用锐器刮削滚筒表面。 - 3.9每年要对机器进行一次全面检查发现问题及时解决。 - 3.10应注意事项 - 10.1、温控仪的传感原件是采用电热偶对温度进行检测，由于收安装位置及周围气温及内部风流的影响较大，测温的精度有较大的误差，其温度表上所指示的温度为相对温度，用户应根据实际加工经验相对参考温度表的指示值而选择温度。 - 10.2、机器运转时禁止将手指伸入两辊内以免扎手;机器的压合辊筒温度较高，切勿用手触摸防止烫伤。擦洗机器时应低速开机。应在正确位置擦洗，严防两辊内碾拖带手中的布块。 |  |  |  |

- 10.3、维修及检查机器时应关闭机器的电源总升关。机器的电气系统应保持良好的绝缘，防止受潮。停止使用机器时应切断电源,以防意外。 - 10.4、严格禁止在机器.上摆放任何工具、器件、杂物,涂胶辊和均胶辊的工作气隙极小，任何硬质物一旦被压入橡胶辊表面时，在橡胶上留下压坑凹陷或裂纹。 - 10.5、新安装使用传动磨合期增加润滑。 - 10.6精度的要求较高，尤其是各辊的表面精度及逛街度要求甚高。一旦出现丝毫划伤、斑纹、裂痕、 遮点，或有稍微的弯曲变形时，都将影响产品的加工质量甚致不能工作。所以平常应细心谨慎维护机器。

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 电动车充电安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| - 目的 - 为规范本厂员工电动车辆的管理，给员工电动车充电提供方便，确保充电安全，企业本着安全第一、以人为本、关爱职工的宗旨特制定本规程。 2.适用范围 适用于本厂电动车管理。 3.内容 - 3.1在给电动车充电时，车辆应停放在指定位置。 - 3.2本充电处只限电动车充电，充电人员不得破坏充电设设备、违者造成损失的造价赔偿。 - 3.3同事间应当相互礼让，没有充电需求的同事，尽量不要占用充电停车位。 - 3.4充电应保证散热正常，禁止将衣物覆盖在电动车充电器上。 - 3.5严格遵守充电操作规程，如发现供电设施故障，要及时向管理人员报告，管理人员要及时联系电工维修。 - 3.6员工在电动车充电前应进行安全状态确认，对充电器插座、插头、线路进行检查，防止钱路过热引发事故，因充电器、电瓶、电动车自身线路陈旧老化、电动车倾倒等原因而引起的火灾及其他伤害造成的企业及他人人身伤害及经济损失的由车辆所属员工自行负责。 - 3.7充电时间不得超过8小时，充电处的供电时间为本厂上班时间内，下班后将关闭电源。 |  |  |  |

| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 包装材料库房安全操作规程 |  | 第1版第1次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| - 1.目的 - 为规范本厂员工对包装材料库的管理。 2.适用范围 适用于本厂包装材料库。 3.内容 - 3.1安全管理人员罗春菊为本库房安全责任人。 - 3.2工作人员进入库房前需穿戴好劳保用品。 - 3.3严禁带火源、火种进入包装材料库房。 - 3.4专库专用，纸皮分类堆码整齐，稳固不歪斜，类别清楚。 - 3.5责任人要认真负责严格把好入库数量、质量验收关。 - 3.6短缺纸品要提前报计划，方便及时采购，确保正常生产。 3.7做好防火、防漏、防潮等措施。 - 3.8随时保持库房内整齐、干净、卫生。 |  |  |  |