烟花爆竹（经营）企业安全生产标准化创建单位

安全生产操作规程

（2022年版）

营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司

2022－2－14发布                                2022－2－14实施

2022年版编制人员名单

修订人员：  袁森

审核人员：  袁国明

批准人员：  唐家现

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 安全生产操作规程 |  | 文件编号：YSQX /CZGC-2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |
| 主题：操作规程目录 |  | 2022版 第1次修订 |
|  |  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| 1 | 货物查验操作规程 | YSQX /CZGC1-2022 |
| 2 | 拆箱安全操作规程 | YSQX /CZGC2-2022 |
| 3 | 搬运安全操作规程 | YSQX /CZGC3-2022 |
| 4 | 装卸安全操作规程 | YSQX /CZGC4-2022 |
| 5 | 运输安全操作规程 | YSQX /CZGC5-2022 |
| 6 | 消防器材安全操作规程 | YSQX /CZGC6-2022 |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC1-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 货物查验操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司烟花爆竹货物检查验收规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用烟花爆竹产品检查验收环节。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1分管领导制订验收方案。 4.2保管员和质检人员负责执行。 5．主要内容 5.1.所有烟花爆竹进库前，仓库保管员、采购员必须要检验。 5.2. 首先对外包装标识进行查验，主要内容包括品名、规格、内包装形式、箱含量、生产日期及厂名、厂址、执行标准等，是否符合规定要求。 5.3.过期的、质量不合格的严禁入库。 5.4.入库时，仓库管理员必须再次查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现产品数量、质量、单据等不齐全时，不予入库。 5.5.检验员在检验中，需要进行试放的，应严格按照规定试放检验。 5.6.对检验出的不合格产品要登记，单独存放，防止流入社会。并上报上级安全管理部门，及时销毁。 5.7.无论是查验库内存货，还是验收新货，必须有安全员、保管员2人以上同时在场。货物查验人员必须穿着防静电工作服，禁止穿易产生静电的服装和产生火花的鞋。 5.8.建立健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况。 |  |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC2-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 拆箱安全操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司烟花爆竹拆箱时人员规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用烟花爆竹产品拆箱过程。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1安全管理人员制订规程。 4.2搬运工负责执行。 5．主要内容 5.1.需开箱查验的产品，必须将查验对象整箱搬到库房外面三米以外，放置在干燥的地面上。 5.2.拆箱作业人员工作时必须穿着防静电工作服，禁止穿易产生静电的服装和产生火花的鞋。 5.3.安全员、保管员同时在场，用非铁质刀具划开封条，先检查箱内产品合格证，核对相关数据。 5.4.小心取出产品实体，查验招纸、筒标、小包装笺上的标识主要内容、燃放说明、警示语等是否齐全。 5.5.清点箱内实体数量，核对与外包装标注含量是否相符。 5.6.查验产品实体，外观是否端正、标志粘贴是否完整、捆扎是否牢固、组形是否整齐、引火线状态等等，对有缺陷的产品如露白、包头包脚、露头露脚，几何形状歪斜等等情况要记录下来，上报公司经理，准备对症处理。 5.7.拆箱应保持货物包装完整，不得将箱内货物损坏、变形。 5.8.需要查验燃放效果时，由安全员负责指挥，将燃放样品搬到试放场地进行试放，试放场地选择距离库区100米以外的空旷位置，试放时观看人员要距离30米以上，试放完毕，残留物要作妥善处理。 5.9.拆箱后要及时对剩余货物进行封箱、登记并单独存放。发现零散药物要及时清理干净并清除出库区进行销毁。 |  |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC3-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 搬运安全操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司烟花爆竹搬运时工人规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用烟花爆竹产品搬运过程。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1安全管理人员制订本规程。 4.2搬运工负责执行。 5．主要内容 5.1.搬运人员应对搬运安全负责，搬运人员应经过安全培训，掌握有关法律、法规、规范以及本岗位工作中所涉及的烟花爆竹的相关安全技术知识。 5.2.进入库区的机动车，必须有防火花装置，库区内车速不得超过15km/h。 5.3.车辆停靠要距离库门2.5米以上，发动机熄火后才可以进行装卸作业。 5.4.车辆上货物装载不得超宽、超高、超重，装好后要苫严捆牢。 5.5.车辆装卸货物完毕，迅速离开库区。 5.6.搬运人员工作时必须穿着防静电工作服，禁止穿易产生静电的服装和产生火花的鞋。 5.7.搬运作业中，只能单件搬运，超过比较大的箱子必须由双人搬运，不得碰撞、拖拉、磨擦、翻滚、倒置和剧烈振动。出现漏药、包装箱破损等情况，立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理。 5.8.搬运作业要轻搬轻放，严禁野蛮搬运。 |  |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC4-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 装卸安全操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司烟花爆竹装卸时工人规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用烟花爆竹产品装卸过程。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1安全管理人员制订本规程。 4.2搬运工负责执行。 5．主要内容 5.1.烟花爆竹装卸环节危险性大，搬运员必须要有高度的安全意识，安全员现场监督，保管员当场验收。 5.2. 装卸人员应引导车辆进入规定的位置后，提醒司机熄火。同时准备相应的消防器材，使用不产生火花的工具。 5.3.进库人员不得穿带钉子的鞋和硬底鞋，工作中不得使用铁质工具，进库前先行消除静电。 5.4.只许单件搬运，轻搬轻放，不准碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动。 5.5.码垛作业要整齐、稳妥、牢固，堆垛离外墙0.45米，堆垛间距0.7米，堆垛边长不超过10米，高度不超过2.5米。 5.6.作业人员要严肃认真，小心谨慎，不准嘻笑打闹，精力分散。 5.7.装卸作业中，只能单件装卸，比较大的箱子必须由双人操作，不得碰撞、拖拉、磨擦、翻滚、倒置和剧烈振动。出现漏药、包装箱破损等情况，立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理。 5.8.安全员要清点现场人员，看好撤离通道，一旦发生危险，指挥现场人员迅速撤离。 |  |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC5-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 运输安全操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司烟花爆竹运输规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用烟花爆竹产品运输过程。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1安全管理人员制订本规程。 4.2驾驶和押运员负责执行。 5．主要内容 5.1.运输工具应使用符合烟花爆竹危险品运输安全要求的机动车辆，机动车辆进入仓库区时，排气管应安装阻火器，速度≤15千米／小时。 5.2.所运输的危险品堆码应平稳、整齐，物品堆码高度不应过高。 5.3.运输车辆配备消防灭火器，并设置明显的爆炸危险品标志。 5.4.车辆速度应低于有关限速规定，应当保持车距，不应抢道，避免紧急制动。 5.5.危险品运输车辆不应混装性质不相容的物品，除驾驶员和押运员外，不应有其他人员搭乘。 5.6.运输途中司机、押运员要高度警惕，中速行使，无故不停车，必需停车时押运员要下车看守，设置警示标识。停歇时，运输车辆应远离易燃易爆场所及重要建筑设施、人口密集的地方，严禁在运输车辆附近吸烟和用火，并有人始终看守。 5.7.通过市区时，应当遵守城市规定的时间和路线。不得进入禁止爆炸危险物品通行区。 5.8.严禁疲劳驾驶。 5.9.严禁伪装或伪造品名运输烟花爆竹；严禁运输国家禁止生产的烟花爆竹及其制品。 |  |

| 营山县千祥烟花爆竹连锁有限公司 岗位操作安全技术规程 | 文件编号：YSQX /CZGC6-2022 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共1页 |
| 消防器材安全操作规程 | 2022版 第1次修订 |
|  | 颁布日期： 2022-2-14 |
| 1．目的 确保我司消防器材使用的规范操作，特制订本规程。 2．适用范围 适用消防器材的使用过程。 3．主要依据 《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》 4．主要职责 4.1安全管理人员制订本规程。 4.2全体员工负责执行。 5．主要内容 5.1.我司配备的消防器材有：灭火器、消防水泵、消防沙池。在灭火过程中应以人身安全为重，火势过大无法扑灭时应放弃灭火、快速撤离并报火警求助。 5.2.灭火器： (1)使用时，可手提灭火器距离火源5米处进行灭火； (2)先拔下保险销，一手握住喷嘴，一手用力握紧提把下压，干粉或泡沫即喷出； (3)喷嘴对准火焰根部左右摆动，灭火器要保持直立，不得横倒或颠倒使用。 5.3.消防水泵： (1)使用前，确保进水端处于消防水池水面以下、进出水管与水泵完好连接、水泵发动机油料充足； (2)用力拉动水泵发动机拉环，待发动机稳定工作后，双手抱起消防水管喷头，对准火源灭火； (3)平时应每月启动消防水泵一次，确保其处于正常状态。 5.4.不便取用灭火器、消防水泵时，可就近使用消防沙灭火。 (1)用铁铲直接将沙土铲起，倒在火源部位，要确保全面覆盖。 (2)发生爆炸时，不得使用沙土灭火，以免增加爆炸破坏威力。 5.5.我司应定期进行消防演练，全体员工都应熟练掌握消防器材的使用方法。 |  |