加油机过滤器维护操作规程

- 一、清洗（更换）准备

- 1.操作人员正确穿戴加油站防静电服装（鞋）。
    2.操作人员备好防爆工具：铜制扳手、棉质抹布、铝制接油盆等。
    3.切断对应加油机电源，断开紧急切断阀，停止单品种油枪加油，配电柜设置禁止合闸提示牌并上锁。

- 4.检查加油现场无限制车辆、人员，摆放隔离警示墩。
    5.上风口布置干粉灭火器、灭火毯，检查灭火器压力、喷管等正常、有效。
    6.检查加油机，再次确认电源已关闭，紧急切断阀已断开。

二、过滤器拆卸、清洗（更换）
     1.操作人员打开加油机盖，将接油盆放置在过滤器下合适位置，一手托住杯式过滤器，一手使用扳手逐渐松动螺丝，拆下过滤器，用接油盆承接余油。
    2.金属过滤器清洗：用相应油品浸泡5分钟，使用铜刷仔细清洗；一次性防水杂过滤器：检查新滤芯是否完好后，直接更换。
    3.确认滤网防渗垫圈完好，一手托住杯式过滤器，一手使用扳手逐渐拧紧螺丝，复位过滤器，确保过滤器连接部位密封有效，用备好的棉质抹布将过滤器外壳擦拭干净。

三、试机运行
    1.操作人员打开配电柜，开启加油机电源。
    2.现场提枪试机，排出空气，确认加油机运转正常。

四、清理现场

1.检查加油机底部填砂是否被洒落油品浸湿，更换浸湿填砂。

2.关闭加油机盖，将接油盆内油品及试机排空油品回罐，清除隔离，将消防器材复位，整理工具，清理现场。

3.将更换的过滤器、油品浸湿的填砂和清洗过滤器的废油，按照规定建好台账存放于危废固定储存点。

五、恢复营业

填制相关数据报表签字确认，通知加油站对应加油机对外营业。