金博瑞【2021】02号        签发人：张 华

关于印发《安全操作规程》的通知

各部门、全体员工：

现将我公司《安全操作规程》印发给你们，请组织全体员工认真学习，深刻体会，进一步明确职责，落实责任，全面提升安全生产水平，确保从业人员的人身安全和企业的正常运行。

附：阆中市金博瑞新型墙材有限公司安全操作规程

阆中市金博瑞新型墙材有限公司

二○二一年一月五日

一 挖掘机司机安全操作规程

1 作业前准备：

（1）仔细阅读挖掘机相关使用说明材料，熟悉所驾驶车辆的使用和保养状况；

（2）详细了解施工现场任务情况，检查挖掘机停机处土壤坚实性和平稳性。在挖掘基坑、沟槽时，检查路堑和沟槽边坡稳定性；

（3）严禁任何人员在作业区内停留，工作场地应便于自卸车出入；

（4）检查挖掘机液压系统、发动机、传动装置、制动装置、回转装置以及仪器、仪表，在经试运转并确认正常后才可以工作。

2 作业与行驶中要求：

（1）操作开始前应发出信号；

（2）作业时，要注意选择和创造合理的工作面，严禁掏洞挖掘；严禁将挖掘机布置在两个挖掘面内同时作业；严禁在电线等高空架设物下作业；

（3）作业时，禁止随便调节发动机、调速器以及液压系统、电器系统；禁止用铲斗击碎或用回转机械方式破碎坚固物体；禁止用铲斗杆或铲斗油缸顶起挖掘机；禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面重物；禁止工作装置以突然下降的方式进行挖掘；

（4）挖掘机应在汽车停稳后再进行装料，卸料时，在不碰及汽车任何部位的情况下，铲斗应尽量放低，并禁止铲斗从驾驶室上越过；

（5）液压挖掘机正常工作时，液压油温应在50度到80度之间。机械使用前，若低于20度时，要进行预热运转；达到或超过80度时，应停机散热。

3 作业后要求：

（1）挖掘机行走时，应有专人指挥，且与高压线距离不得少于5米。禁止倒退行走；

（2）在下坡行走时应低速、匀速行驶，禁止滑行和变速；

（3）挖掘机停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑保持安全距离；

（4）挖掘机在斜坡停车，铲斗必须放到地面，所有操作杆置于中位；

（5）工作结束后，应将机身转正，将铲斗放到地面，并将所有操作杆置于空挡位置。各部位制动器制动，关好机械门窗后，驾驶员方可离开。

二 装载机司机安全操作规程

1 作业前的准备

（1）发动机部分，按柴油机操作规程进行检查和准备。

（2）机械在发动前，先将变速杆置于空档位置，各操纵杆置于停车位置，铲斗操作杆置于浮动位置，然后再启动发动机。

（3）作业前，应检查作业场地周围有无障碍物和危险品，并对施工场地进行平整，便于装载机和汽车的出入。

（4）作业前，装载机应先无负荷运转3～5分钟，检查各部位是否完好，确认正常后，再开始装载作业。

2 作业与行驶的要求

（1）除驾驶室外，机上其他地方严禁载人。

（2）装料时铲斗的装料角度不宜过大，以免增加装料阻力。

（3）装料时应低速进行．不得采用加大油门，高速将铲斗插入料堆的方式进行装料。

（4）装料时，驱动轮如有打滑现象，应微升铲斗，再装料．如某些料场打滑情况严重时，应使用防滑链条。

（5）在土质坚硬的情况下，不宜强行装料，应先用其他机械松动后，再用装载机装料。

（6）向车上卸料时，必须将铲斗提升到不会触及车箱挡板的高度，严防铲斗碰撞车箱。

（7）向车内卸料时，不准将铲斗从汽车驾驶室顶上越过．

（8）装载机不能在坡度较大的场地上作业。

（9）在装载作业中，应经常注意液力变矩器油温情况，当油温超过规定数值时，应停机降温后再继续作业。

（10）装载机一般应采用中速行驶。在平坦的路面上行驶时，可以短时间采用高速档。上坡及不平坦的道路上应采用低速档。

（11）下坡时，应采用制动减速，不可踩离合器踏板，以防切断动力发生溜车事故。

（12）行驶中，在不防碍通过性能的前提下，铲斗应尽可能降低高度。

（13）通过桥涵时，应先注意交通标志所限定的载重吨位及行驶速度，确认可以通过后再匀速通过。在桥上应避免变速、制动和停车。

（14）涉水时，应在发动机正常有力，转向机构灵活可靠的情况下进行，并应对河流的水深、流速及河床情况下了解后再通过．涉水深度不得超过发动机油底壳离地高度。

（15）涉水后应立即停机检查，如发现因浸水造成制动失灵时则应进行连续制动，利用发热排除制动片内的水分，以尽快使制动器恢复正常。

（16）装载机作业时，铲斗下边严禁站人。

（17）操作人员离开驾驶位置时，必须将铲斗落地。

3 作业后的要求

1、装载机应停放在平坦、安全、不妨碍交通的地方，并将铲斗落到地面。

2、停机前，发动机应怠速运转5分钟，切忌突然停车熄火。

3、按保修规程的规定，对装载机进行例保。

三 机修工安全操作规程

1、按规定穿戴劳动保护用品。

2、操作前必须对所用工具，电气设备和线路进行全面检查，确保安全。

3、拆卸机械设备，必须统一使用专用工具；在使用各种工具设备时，必须按相应的安全操作规程操作。

4、检修设备必须事先停机断电，并采取相应的安全防范措施。

5、大型设备分上下层检修作业，不准在垂直方向同时时行，以防零件、工具掉落伤人。若必须同时进行作业的，应有安全防范措施。

6、检修设备拆卸齿轮转动，防止手被齿轮挤伤。

7、拆卸机械零件需要用大锤敲打时必须用木垫垫上，并用钳子夹住，不准用手扶持和撤手不扶夹，以防打伤手或打飞木垫伤人。

8、检修大型设备或进入设备内部检修，必须将总电闸或进口阀门关死，并悬挂“有人检修，严禁合闸”的警示牌，并设专监护。

9、检修封闭式容设备时，应先看卸载减压，开启封闭孔进行通风换气，确认安全后方可入内作业，同时外部应指定专人进行监护。

10、检修压力容器，参照有关专项规定进行，不得违章作业。

11、检修冷却装置的机械设备，应先关闭进水阀门停止供水，并打开排水管排除净积水，切断电源。

12、在使用电焊机、手台钻、氧气切割等电动机具和设施时，必须同时执行各项安全操作规程。

13、所有设备检修完毕，必须进行详细检查并进行试运转，确认安全可靠才能交付使用。

四 汽车驾驶员安全操作规程

1、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。

2、汽车司机必须经过专业训练，经有关部门考试合格，发给执照后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。

3、开车前严禁饮酒，行车、加油时不准吸烟、饮食和闲谈，驾驶室不准超额坐人。

4、行车前必须检查刹车、方向机、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好。严禁带病出车。

5、汽车在起步，出入公司、车间大门、倒车、调头、拐弯、过十字路口时，应鸣号、减速、靠右行；通过交叉路口时，应“一慢、而看、三通过”；交会车时，要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。

6、汽车在公司内行驶，宽9 米以上的干道上时速不得超过30 公里，一般情况时不得超过0公里；进出大门、车间、库房，时速不得超过5公里；车间、库房内时速不得超过3公里。

7、在车间、库房及露天施工工地行驶时，要密切注意周围环境和人员动向，并应鸣号、低速慢行，随时作好停车准备。

8、严禁超重、超长（车身前后2 米）、超宽（车身左右0、2米）、超高（从地面算起4米）装运。装载物品要捆绑稳固牢靠，载货汽车不准搭乘无关人员。

9、停车时要选择适当地点，不准乱停乱放。停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器。

10、货车载入时，严禁超过规定人数。汽车开动时，应待人员上下稳定，关门起步。严禁抢上跳下。脚踏板、保险杠严禁站人。

11、在公司内和车间行驶时，只准走规定的道路。不准从传送带、工程脚手架和低垂的电线下通过。

12、在公司内过铁道时要减速了望，确认无火车时再通过。有横杆放下时，要按次停车；离火车道30 米内不准调头、倒车，更不准超车。

13、再用起重设备装卸车时，司机必须离开驾驶室，不准在这时检查、修理车辆。

五 颚式破碎机安全操作规程

1 破碎机的合理使用

（1）破碎机给料规格不得超过给矿口尺寸的0.85倍。

（2）颚式破碎机必须空载启动。

（3）颚式破碎机适用于破碎坚硬、中硬矿石的粗破和中破碎。

2 运转前的准备与检查

（1）破碎机启动前必须首先启动稀油润滑系统，视回油正常后方可启动。

（2）操作手动干油杯，使各润滑点加油充足。

（3）对各手动干油杯拧动加油。

（4）给油的同时，检查各油路系统有无堵塞、漏油现象。

（5）检查各种仪器是够正常。

（6）检查破碎腔内有无矿石或其它非破碎物。

（7）检查电器联锁装置，灯光信号以及防护设施是否齐全和起作用。

3 启动操作方法

完成以上检查和准备工作后方可启动。

（1）启动润滑系统，同时启动通风和给水系统。

（2）按工艺流程、启动破碎机下部运矿系统。

（3）空载启动颚式破碎机。

（4）运转正常后，启动给矿系统給矿。

（5）启动完毕。

（6）有分段启动装置的破碎机要按破碎机启动程序启动。

4 停机操作与紧急停机处理

（1）破碎机停机必须待矿石全部排出后方可停机。

（2）停机时应先停給矿体统。

（3）主机停机5分钟后方可停止油泵和冷却水系统。

（4）出现下列情况应紧急停机：

①主轴承或动颚轴承急剧升温超过80C°，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。

②前或后推力板断裂。

③高速旋转传动件有松动、断裂可能飞出伤人时。

④电机冒烟，“扫膛”时。

（5）紧急停机应符合下列规定：

①因轴承高温停机时，不可立即停机。

②高温停机应首先停止給矿，加大油量，强制风冷或水冷，待轴承温度下降后方可停机。

5 安全操作注意事项

（1）运行中经常监视各种仪表是否正常，各部件有无异常声响。

（2）破碎机油压的电器连锁系统任何情况下不能拆除。

（3）机器运转时，在颚式破碎机回转面内不得粘人。

（4）运转中人员不得用手去取进入机内的大块矿石或其他物品。

（5）处理颚式破碎机堵矿时，应首先处理掉给矿机头部矿石，然后从上部进行处理，禁止用盘车处理或从排矿口下部向上处理。

（6）处理颚式破碎机下部漏斗堵塞时，应与給矿机和皮带运输机岗位联系好，并断开皮带运输机电源开关，派专人监护。

六 胶带输送机司机安全操作规程

1、胶带输送机司机必须由经过专业培训考试合格，取得上岗合格证的人担任，并持证上岗。

2、熟悉本岗位的机械设备性能，供电系统，信号联络方式及一般故障的处理方法。

3、认真执行岗位责任制和交班制度。

4、开机前准备工作：

（1）启动：首先检查电动机、减速器、滚筒、保护装置、信号等，并确认完好。

（2）清理机头和沿线异物，做好洒水防尘。

5、开始时首先合上总馈开关，将KQ箱上的VW置于转动位置，按下启动按钮，预警电铃响，主机启动，指示灯亮表示运转正常，同时预警电铃结束，启动过程结束。

6、停机：听清停机信号后，按下２FA按钮，则主机立即停机。

7、皮带运转过程中，要时刻注意观察控制箱内运转状态的信号指示情况、皮带运转情况、仓内煤位、及信号联络、机械运转声音是否正常。

8、正常停机要将胶带上的煤卸空后，方可停机，否则会造成重载开机，对设备造成危害。

9、工作结束后，打扫好环境卫生、整理好工具、填写好工作日记及交接班记录，再行交班。

10、胶带输送机司机安全注意事项：

（1）保管好防火工具及防火器材。

（2）设备运转时不准靠近运转部位，不准脱岗和睡觉。

（3）收工时切断电源。

（4）如遇保护不全时开机，须由主管人员写出书面临时安全措施，报送有关部门和区领导审批后方准开机。

七 振动筛安全操作规程

1 起动前准备

（1）检查电动机及传动装置应正常，各连接部分的螺栓应无松动。

（2）查看筛网应保持张紧状态，应无破损或堵塞。振动部位应无开焊现象。

（3）检查各润滑点油量应清洁、足够。

（4）检查弹簧或吊装设备的钢丝绳、线夹等应完好。

2 运转中注意事项

（1）向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果。

（2）随时查看轴承温度，一般温升不应超过70℃。

（3）筛架两侧弹簧的弹性应同步，否则将因筛架振动不均，使筛分效率降低。

（4）电动机和主轴处的轴承，应每班加注润滑脂一次。

（5）如发现筛架振动倾斜或震动不稳时，应立即停机检查。

3 停机注意事项

（1）停机前，先停止给料，全部筛完网面物料后，再切断电源。

（2）做好机械及场地周围的清洁、润滑工作。

八 电工安全技术操作规程

1、电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和各种配电设备的性能和操作方法。

2、值班电工要有高度的工作责任心，严格执行各种安全用电规定，工作前必须检查工具、仪表和防护用具、设备是否完好有效。

3、各种电气设备必须在停机、断电情况下取下熔断器，并挂上“禁止分闸，有人工作”的警告牌后方可进行工作。

4、每项维修结束时，必须清点所带工具、零件以防遗失和留在设备内造成事故。

5、低压设备上必须进行带电工作时，要经过领导批准，并需有专人监护，工作时要穿好防护服，戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用有绝缘柄的工具，并站在绝缘垫上进行。

6、电器或线路拆除后，必须及时用绝缘布包扎好，熔断器的额定电流要和设备与线路安装额定电流相适应。

7、工作时，工作位置周围不得有各种易燃易爆及其他影响操作的物件。

8、登高作业时，必须使用安全带，使用梯子时，梯子和地面之间的角度以45°～ 60°为宜，并需有防滑措施，使用人字梯时，拉绳必须牢固。

9、在启动发电机组之前，必须认真检查机组各变速箱、离合器等各部分的完好情况，并确认无误方可开机，运行过程中，每小时记录一次主机进行情况。

10、停机期间必须对柴油发电机组进行定期维护保养，停机期间保护设备状态良好，清洁卫生，每周至少一次对柴油发电机组进行一次检查，发现问题及时处理。

九 变配电工安全操作规程

1、遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。

2、值班电工必须熟悉供电系统（包括一、二次）及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序，并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。

3、值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。

4、不论高压设备带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要，移开遮栏时必须有监护人，并使其符合设备不停电时的安全距离。

5、雷雨天巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并注意不许靠近避雷器、避雷针。

6、巡视配电装置进出高压室，必须随手将门带好。

7、倒闸操作必须遵循以下原则：

7.1 倒闸作业应由二人进行，一人操作一人监护。

7.2 操作人员与带电物体应保持规定的安全距离（见上表），同时穿长袖衣，长裤。

7.3 用绝缘杆拉、合隔离开关或经传动机构拉、合开关或隔离开关时，应戴防护眼镜，戴绝缘手套。室外操作设备时，还应穿绝缘靴。

7.4 雨天操作室外高压设备时，所使用的绝缘杆应有防雨罩。雷雨时应停止室外的正常倒闸操作。

7.5 带电装卸高压熔断器时，应使用绝缘夹钳或绝缘杆，戴防护眼镜、绝缘手套，并应站在绝缘垫（台）上。

7.6 各种不同运行方式的倒闸操作顺序

7.6.1 单线出线操作：停电时，先断油开关，后断线路侧刀闸，最后断母线侧刀闸。

7.6.2 带联络线的操作：停送电时（同一系列），要先用油开关并列，后用油开关解列，切不可用隔离开关并解列。

7.6.3 母线停电操作：电压互感器应最后停电，送电时应先送电压互感器。

7.6.4 单相隔离开关的操作：应先拉开中间一相刀闸，然后再拉开两侧的刀闸。合闸时则相反。

7.7 停电操作必须先检查有关指示仪表是否允许，即应在负荷最小，信号灯指示正常的状态下操作。拉闸操作顺序从低压到高压依次进行；送电操作必须是高压侧先送电，对变压器先充电，然后依次从高压到低压送电。送电操作前应检查设备（线路）上设的各种临时安全措施、接地线确乙拆除，有关保护装置已按规定投入，断路器确在开闸位置。

7.8 当回路中没有油开关时，可利用隔离开关进行以下操作，但必须在系统无单相接地故障时进行：

7.8.1 拉合空载母线的充电电路；

7.8.2 拉合无故障的电压互感器；

7.8.3 拉合空载电流不超过2A的空载电力变压器。但20kV以上的变压器必须使用户外三联隔离开关拉合。

7.8.4 拉合电容电流不超过5A的空载线路；

7.8.5 拉合10kV以下电网中的70A以下的环路均压电流。

8、电气设备停电后，在没有拉闸合和采取安全措施之前均视为有电，不得进入遮拦，触及设备，以防突然来电。

9、验电

9.1 检修的电气设备停电后，在挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。

9.2 验电时必须使用电压等级合适，经试验合格，试验期限有效的验电器。验电前应先将验电器在带电体上检验其是否良好。验电应在施工或检修设备的进出线的各相进行。

9.3 高压验电必须戴绝缘手套。35kV以上的可使用绝缘杆验电，根据绝缘杆端部有无火花和放电劈啪声来判断有无电压。

10、在低压带电设备附近巡视、检查时，必须保持安全距离，并有人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧，否则应停电进行。

11、施工或检修工作结束，作业人员撤离现场后，工作负责人要向值班人员交待清楚，并共同检查无误，双方办理工作终结签证，然后值班人员拆除安全设施，恢复送电。严禁约时停送电。

12、在带电的互感器二次回路上工作时，要严防电流互感器二次侧开路产生高压。断开电流回路时，必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用线缠绕。工作中不许将回路的永久接地点断开，工作时必须有专人监护，使用绝缘工具，站在绝缘垫上。

13、在电容器组回路上作业时，必须先将电容器停电并逐个对地放电，再短路后接地。进行放电时应戴绝缘手套。

14、一经合闸既可把电送到工作地点的断路器和闸刀开关，其操作把上都应悬挂“禁止合闸有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦以及禁止通过的过道上均应悬挂“止步”、“高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此工作”的标示牌。

15、发生人身触电或火灾事故时，值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源，以利抢救与灭火。但事后必须即刻报告上级，并做好记录。

十 焊工安全操作规程

1、本工种作业人员必须遵守规章制度，严格遵守本操作规程。

2、焊工是特种作业工种，所有作业人员必须经过严格的安全技术培训，熟悉并了解焊工工艺、材料、工具、技术、安全，经考试合格，取得操作证后，方可上岗操作。

3、工作前，必须穿戴好规定的防护用品。

4、工作前，必须清理好工作现场，不得有易燃易爆品。

5、工作前，必须对所使用的工具、器具及材料进行严格的检查，特别是安全装置，保险装置等。必须保证性能良好，安全可靠，否则不得使用。

6、作业场所必须有良好的通风及照明。磨、容器内作业及现场检修作业时所用照明必须是低压行灯。

7、作业时，必须先清除工件上的铁锈、泥垢、油垢、积雪等杂物。

8、气瓶在运输、贮存中必须戴有瓶帽和护圈。

9、气瓶在运输、贮存使用中应避免剧烈振动和碰撞冲击，必须轻装轻卸、严禁从高处滑下或在地上滚动。

10、气瓶在运输、贮存中不得使气瓶直接受热。

11、搬运气瓶必须使用专用抬架或小车，严禁用起重设备直接吊运气瓶。

12、气焊与电焊一同作业时，应在瓶底加垫绝缘物。

13、冬季气瓶阀结冰时，应用热水或蒸汽解冻，严禁用火烘烤或用铁器猛击。

14、气瓶、焊炬及工器具等不得沾有油脂。严禁用沾有油脂的工具、手套或油污工作服接触气瓶或减压阀。

15、乙炔气瓶必须直立使用。

16、气瓶内气体严禁用空，必须留有1-2kg/cm2的剩余压力。

17、气瓶距焊接作业点必须有10米以上的安全距离，氧气瓶与乙炔瓶之间

亦必须留5m的安全距离。

18、安装压力表前，必须先开启氧气瓶放气，将接口吹净，压力表与气管接头的螺母必须拧紧。

19、开启气瓶开关时，应避免开压力表正面，开启速度亦应缓慢。

20、氧气胶管为红色，乙炔胶管为黑色，严禁混用。

21、严禁用氧气吹乙炔管内的堵塞物或用乙炔气吹氧气管内的堵塞物。

22、使用焊、割炬时，必须检查射吸能力是否良好，若无吸力甚至有推力严禁使用。

23、点火时，应先将乙炔气稍微打开，点火后再按工作需要调节氧气和乙炔气量来调整火焰。熄火时，亦应先关乙炔气后关氧气。

24、当焊、割炬的混合室发出“嗡嗡”声时，必须立即开闭焊、割炬上的乙炔、氧气阀门。稍停后，开启氧气阀门，将混合室内烟灰吹掉，恢复正常后再使用。

25、焊、割炬嘴堵塞导致氧气倒入乙炔气管内，必须立即关闭氧气阀门，并设法将管内的混合气放净，然后再重新使用。

26、使用电焊机必须有安全用电的基本知识和一般电气安全技术常识，并了解触电急救基本方法。

27、电焊机必须装有良好的隔离防护装置，自动断电装置，漏电保护装置及保护接零、接地装置，并随时保证性能良好安全可靠。

28、外露的带电部分必须有完好的防护罩，绝缘隔离板等防护装置。

29、焊机一次电源线应尽可能短，且必须设置在靠墙壁不易接触的地方。

30、焊把线应尽量单根完整，如必须接长时，接头不得超过两个，并将接头用铜导体接牢用绝缘胶布扎好。

31、使用时，焊把线不得放在通道上，并尽量避免碾压、磨损、高温及油污、潮湿。

32、使用电弧气刨时，必须戴好专用防护眼镜、面罩、口罩和手套。

33、使用电弧气创时，必须强化通风。

34、使用电弧气创时，袖口、领口、裤脚必须扎紧。

35、使用等离子切割机时，必须佩戴好专用的防护镜、面罩等。

36、在高空作业或容器内作业，必须设专人监护。

37、高空作业必须佩戴耐热防火的安全带，并高挂低用。

38、高空作业时，严禁将导线、胶管缠在身上，所使用的工器具应放在工具袋中。

39、使用梯子时，梯子必须放牢，单梯安装角度在70°左右，人字梯内夹角应在45°左右，限跨铁钩必须挂好。

40、严禁两人及多人在同一梯子或在人字梯的同一侧作业。

41、高处作业地面必须有足够的安全区。

42、在容器内作业时，必须保持通风良好，保证容器内有足够的氧气含量。

43、在容器及仓、磨内气焊气割作业时，必须保证胶管、接头处不漏气，必须在外面点火，电焊作业必须采取安全可靠的绝缘防护措施。

44、对废旧容器、废旧油桶及盛装易燃、易爆容器作业时，必须将残留物放净并经请扫、清洗及换气等措施处理好，待可燃物质含量低于爆炸下限三分之一后将所有的盖、孔打开后，方可作业。

45、焊割桶、罐时，必须躲开容器的两端。

46、严禁在高温、高湿处使用电焊机。

47、焊接、切割工件时，必须与地面垫起一定的高度。

48、检修时及多工种共同作业时，必须密切配合，服从指挥。

49、锅炉及压力容器的焊接必须由持有高压焊接操作证的人员进行。

50、遇雷雨暴风天气严禁室外作业。

51、清除溶渣、焊渣及电焊药皮时，必须使用专用工具，并戴好防护眼镜。52、电源连接必须由电工负责，电焊机发生故障时，必须由电工负责处理。

53、气焊气割作业--般不得使用乙炔发生器，如特别需要，必须严格按照乙炔发生器的使用方法和安全要求进行。

54、电焊作业结束或因其它原因不能作业时，必须及时切断电源。

55、气焊气割作业结束后，必须将气瓶阀门关好，戴好瓶帽。空瓶做好标记。将所有工器具收放好，离开作业现场要熄灭火源，切断电源。

56、作业完毕清理好作业现场，将工件分门别类摆放整齐。

十一 手电钻操作工安全操作规程

1、电钻外壳必须有接地或者接零中性线保护。

2、电钻导线要保护好，严禁乱拖防止轧坏、割破，更不准把电线拖到油水中，防止油水腐蚀电线。

3、使用时一定要戴胶皮手套，穿胶布鞋；在潮湿的地方工作时，必须站在橡皮垫或干燥的木板上工作，以防触电。

4、使用中发现电钻漏电、震动、高热或者有异声时，应立即停止工作，找电工检查修理。

5、电钻未完全停止转动时，不能卸、换钻头。

6、停电休息或离开工作地时，应立即切断电源。

7、如用力压电钻时，必须是电钻垂直工作，而且固定端要特别牢固。

8、胶皮手套等绝缘用品，不许随便乱放，工作完毕时，应将电钻放到指定地点。

十二 出窑工作业规程

1、出窑时必须戴好安全帽、皮手托、口罩等劳动保护用品。

2、坚持轻拿轻放，先坑顶，后坑底，不得推坑，拉坑以防事故发生。

3、将甲级、乙级、泡砖、坑黄按等级分开，碎砖、泡砖、次砖不得充好砖上场。

4、红砖上场的冒子倒稳，路路成行。

十三 焙烧工作业规程

1、煤炭按班分堆存放，以便考核煤耗。

2、上班时戴风帽、口罩等劳保用品。

3、刻苦钻研技术，加煤时做到量少勤加，达到“一少三勤”。

4、合理使用风闸，具体根据气候情况，闸的性能，决定使用标准。 掌握三带平衡，保温的火眼。

十四 码窑工作业规程

1、码窑应根据生产需要，服从车间安排，任务不拖欠，码窑的密度因时因质，由车间与主管部门决定，个人不得违背。

2、规格达到平、稳、正、直、通。

3、作业前戴好安全帽，以防事故发生。

4、码窑标准要达三通一直，上密下稀，边密中稀，外密内稀的要求。

5、不合格的砖坯不得上坑，立即剔除。

十五 拖坯进窑工作业规程

1、拖坯进窑时下得撞坏窑门，注意安全生产。

2、一次性拖清场上干坯，拾清路上掉下的干坯，拾不清的扣当班工资。

3、拖坯的场子由生产负责人与车间统一调度，不得私自乱开，乱抢，发现一次罚款伍元。

4、拖坯的场子如发现有少量不干的砖坯，应随时剔下来码好，不得混装进窑。

5、干坯装车时，要轻拿轻放，严禁一拖一掼，损坏砖坯。

十六 切坯工作业规程

1、上班时，提前到班，挂好钢丝，检查操作部位，备好切坯用油，作好一切准备。

2、切坯做到光滑平整，四角整齐 。

3、钢丝与切坯台要垂直，不出弯坯，不打上板子。

4、严防铁器等物品进入挤砖机内，发现异常声音，立即停机检查，严禁强行操作，若人为损坏机械，予以按价赔偿。

5、集中精力，认真操作，密切配合，严禁戏笑打闹，分散精力，以防手、脚配合不当，造成钢丝损坏手指，发生事故。

6、做到文明生产，保持切坯台、导送台清洁。

十七 制坯操作台工作业规程

1、提前上班，做好生产前的准备工作。

2、认真检查机械和起动线路，是否运转正常，若发现问题及时叫机修工或电工排除故障。

3、集中精力操作各运转机械的电器按键，合理操作环节，发现有异常声音，必须立即停机请修理人员检查，待正常后方可继续操作。

4、上班时间严禁离开岗位，若遇特殊情况，指定专人代理。

5、对制坯过程，要做到相互配合，前后照应，动作一致，使生产正常运行。

6、电器线路，严禁乱摸乱接，防止事故发生。

十八 推拿板工作业规程

1、配合切坯人员工作，达到相互要一致，动作要迅速、准确。

2、树立安全生产思想，集中精力操作，严禁把手伸到切坯运转档中拿杂物。

3、保证产品质量，扳子要放平、排稳，做到轻拿轻放，严禁猛撞。

4、去掉当中与两头的毛坯、双坯，严禁不合格坯上场。

5、认真发放运坯机工的筹子，不得作假，如发现相应超出部分由发筹者赔偿。

十九 码架工作业规程

1、服从安排听从指挥．不得自己或拖坯工拣近场子，更不得拣人、拣车。

2、提高产品质量，做到轻拿轻放，两块一端．上架的砖坯做到平、稳、正、直，头角对齐，密度上下一致，远近一致，盖好帘子，倒架前不得有雨淋坯，若有发现由码架人员负责。

3、在班时间应坚守岗位。不得车子到场无人码架，影响生产。

4、码三孔砖时，双手平端，不得用手指插入孔内，以影响砖坯质量。

5、砖坯码多少盖多少，不得将砖坯长时间裸露以免吹裂晒裂。

6、草帘二张一盖，长短一致，不得有长有短，有多有少，接帘要盖好，以防砖坯雨淋。

7、坯码好后，24小时之内不倒塌为正常，否则应由本人拖回到机房。

二十 拖潮坯工作业规程

1、认真学习操作技术，做到出车快，拖得稳，不翻车，不掉坯，不撞人。

2、上班时要提前到，下班时坯板要整齐地放在车上，中途有事需向领导请假，待批准同意后把车子放到规定地点放可离开。

3、上班时不得抢挡上车．下班时不得尾车不上。

4、服从安排听指挥，不得拣场子拖，违者处罚。

5、拖坯时按规定每车拖12板，不得多打，  路上脚坯随车带回。

6、爱护车辆，上班前检查车轮是否有气，下班后再将车子放回库内。

7、车子应保持低速行驶，严禁强行超速，严禁酒后开车，严禁开赌气车，英雄车，表演车，一经发现，立即停班。

8、严禁机器脱油、脱水、如因机器脱油、脱水烧坏机器，由操作者负责赔偿。

二十一 泥塘抽水工作作业规程

1、在班时间不得离岗，随时注意排水电机和设备运转情况，做到随时发现问题随时给予解决。

2、严格按用电要求使用电力，不得违章操作，确保用电安全。

3、及时排出泥土塘沟内积水，使泥土含水量达到制坯要求。

4、保管好打水泵、电动机及其有关工具。

二十二 普通工安全操作规程

1、装、出砖工在出砖是必须带披户帽、劳保手套、口罩、眼镜，穿相配套的工作服。

2、2米以上高处作业时，应设安全网或防护栏等设施，必要时从业人员应系安全带。

3、采土作业必须采取自上而下台阶式开采

4、人工采土时台阶高度不大于2.5米。

5、人工采土时，工作阶段坡面角不得大于50°或不大于采土场的自然安息角。

6、压砖机等设备运行时，禁止人员沿设备上下；禁止隔着设备转动部分传递或拿取工具和物品；禁止用手攀、脚蹬开动或停止设备飞轮、皮带等物

7、砖垛最高不得超过2.5米

8、检修设备必须关闭启动装置、切断动力电源，挂上警示牌和完全停止运转后进行。

9、压砖机等设备回转作业中，严禁操作者带手套。

10、装出窑操作人员避免碰撞伤害，要预防烫伤。

11、出窑时，应打开通风机械降温，待温度降到40°以下出窑。

二十三 搅拌机安全操作规程

1、作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽，并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。

2、仪表、指示信号准确可靠，电动搅拌机的操纵台应垫上橡胶板或干燥木板。

3、传动机构、工作装置、制动器等，均应紧固可靠，保证正常工作。

4、骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。

5、空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动、确认正常，方可作业。

6、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。

7、料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣牢。

8、向搅拌筒内加料应在运转中进行；添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或在满载时启动搅拌机，反转出料者除外。

9、作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净。

10、作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。

11、作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则应用链条扣牢。