船舶开航前检查须知

目　　录

0　修改记录

一　总则

二　驾驶部开航前准备

三　轮机部开航准备

四　靠泊前准备

五　记录

六　附录

0修改记录

| 版本号 | 生效日期 | 修改理由 | 修改章节 | 编写/修改 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | 新编 |  |  |  |

一总则

1．本须知规定了公司客渡船开航前的准备和必要的检查清单，旨在规范船员的操作行为，确保船舶和人员的安全。

2．本须知适用于公司的客渡船。

二驾驶部开航前准备

1．备车前，船长应确认不会危及本船或他船安全时，方可通知机舱备车。

2．开航前5分钟备车，轮驾两部值班人员核对船钟，试舵。

3．驾驶人员开启助航仪器，了解泊位情况及系泊情况，了解全船人员是否回船及开航工作人员是否进入工作岗位，以及水位、气象、航道、船舶吃水、客货装载、载量、周围环境、风流等情况，并确认《船舶航次开航前检查核定清单》的情况。

4．回铃后，驾驶室应对左右车、倒顺车进行试验，开启或显示所需的灯号、信号。

5．水手穿好工作服、戴好防护用品，对系缆进行检查。做好收缆严禁旅客还在船头没有完全进舱就开航。

6．收缆完毕开航，若掉头，水手应待船舶掉头调顺后，方可离开现场。

7．船长和水手对《开航前检查核定清单》中的有关驾驶部内容进行检查，填写检查表。

8．水手开航前对旅客人数进行清点，严禁“三危’’物品上船，并作好记录。

三 轮机部开航前准备

1．机舱值班人员接到车钟备车命令后，在车钟记录上作好记录，并下机舱进行准备工作。

2．检查起动电瓶是否正常。

3．检查日用油柜油位，排除底部积水和污物，油位不足时及时补油。

4．检查配电板各开关所处的位置是否正确。

5．检查有关电器设备，开启报警装置电源并试验是否正常。

6．按柴油机操作规程检查主机启动前的准备工作。

7．启动主机并检查是否正常。

8．回铃通知驾驶台机舱开航备车工作就绪，做好车钟记录。

9．轮机长对《开航前检查核定清单》中的有关轮机部内容进行检查，填写检查表。

四靠泊前准备

1．当班人员在靠泊前要了解所靠泊位详细情况、靠泊要求等。靠泊前按规定备车，通知各部门作好准备，并显示有关信号和灯号。

2．水手接到靠泊命令后，迅速带领水手穿戴好工作服、防护用品进入工作现场，严禁旅客在船没有靠泊前离开船舱进入船头，检查系泊设备，做好出缆准备工作。听从船长的指挥插下动杆。

3．负责船尾的船员应提前到达工作现场，将船尾观察到的有关情况及时向驾驶台汇报，并对船尾的安全负责。

4．机舱值班人员接到靠泊指令后，立即对主辅机等设备进行检查，确保油、水正常。

5．机舱值班人员应坚守岗位，精心操作，确保驾驶台的用车要求。

五记录

值班人员应将备车、回铃时间，联系的气象、航道、活车、舵、载客情况、

船舶吃水等详细记入《航行日志》。

六附录

附录A：开航前检查核定清单

客船航次开航前检查核定清单

船名：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书 | 船舶证书和船员证书是否齐全有效？离港手续是否办妥？ |  |  | 驾驶部 |
| 2 | 航道情况 | 航道、水位、气象等情况是否已联系落实？ |  |  | 驾驶部 |
| 3 | 应急系统 | 消防、救生、堵漏设备是否处于正常状况？安全通道是否畅通？轮、驾联系设备是否畅通？报警设备是否正常？应急消防泵是否正常适用？ |  |  | 驾驶部 轮机部 |
| 4 | 人员 | 船员及旅客是否全部上船，穿好救生衣，准备好离泊？ |  |  | 驾驶部 |
| 5 | 装载 | 船舶吃水，载客（货），稳性是否符合要求？ |  |  | 驾驶部 |
| 6 | 助航设备 | 锚泊和系泊设备、GPS、甚高频（包 括对讲机）等助航仪器、设备； |  |  | 驾驶部 |
| 7 | 操纵系统 | 主机遥控（包括转速表）；旗号、号 型、汽笛；舵设备 |  |  | 驾驶部 |
| 8 | 防污 | 上航次生活垃圾是否按规定交收？ |  |  | 驾驶部 |
| 9 | 动力装置 | 主机油位、水位是否正常 |  |  | 轮机部 |
| 10 | 控制台 | 安全报警系统是否有效？ 车钟与时钟（应急车钟）是否一致？ |  |  | 轮机部 |
| 11 | 电器设备 | 主配电板常规检查、电器信号报警 和控制功能、蓄电池 |  |  | 轮机部 |

注：核定结果“∨”表示良好，“×”表示不好，必要时可用文字说明。

船长审阅签字：日期：    年    月   日

客船航行操作须知

目　　录

0修改记录

一限航须知

二航行操作须知

0修改记录

| 版本号 | 生效日期 | 修改理由 | 修改章节 | 编写/修改 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | 新编 |  |  |  |

一、限航办法

1．六不发航

1．1船况不良不发航；

1．2证照不齐不发航；

1．3乘客超载不发航；

1．4停航封渡不发航；

1．5气候不良不发航；

1．6不穿救生衣不发航。

2．禁止在非发光航段夜航。

3．禁止超越航区(航线)营运。

4．船员不齐不开航。

二、航行操作须知

为确保客船安全航行，确保旅客人身财产安全，特制定客船航行操作须知：

1．开航前，船舶应具备开航条件经签单后，方可开航。

2．航行中加强了望，随时用高频电话与来往船舶联系，通报本船动态，严格按“内规”渡船规定执行，遵循“勤了望、观动向、早松车、主动让，的十二字防碰方针，严禁抢航和横越他船船头，做到“宁停十分，不抢一秒”。

3．认真执行航行规章制度、操作规程和海事部门有关规定，确保客安全。

4．认真作好航行日志记录。

三、防风措施

1、按时收听天气预报，结合预报资料了解大风动态，密切注意风向、风速变化。

2、选择避风锚地，昼夜轮流值锚更班。

3、通知机舱备好主机，检查舵设备、锚设备、救生消防设备。使其处于正常状态。

4、检查甲板排水孔、排水管系、机械、分路阀，清洁污水沟，保持排水系统畅通。

5、封闭水密门窗、甲板开口。

6、固定甲板设备、重件。

7、打进压舱水，调整前后吃水，水舱、油舱应尽可能注满或抽空，减少自由液面。

8、加强与海事部门和公司的联系。

四、防雾措施

l、及时收听天气预报，掌握各航段雾季的分布、特点、征兆及变化规律，随时注意雾情变化。

2、按章鸣笛，并报请船长，同时通知机舱备车，任何情况下都要使用安全航速。

3、利用一切有效手段保持正规嘹望，及时判断碰撞危险，要做到知己知彼，对新的碰撞态势，能及时作出预测和识别。

4、采取避让行动，要早、大、宽、清，避免形成紧迫局面。

5、发现雾级有向浓雾转化趋势，及早做好锚泊扎雾准备工作。

客船旅客安全管理须知

目　　录

0修改记录

一总则

二旅客安全检查须知

三客舱安全巡查须知

四旅客上下船程序须知

0修改记录

| 版本号 | 生效日期 | 修改理由 | 修改章节 | 编写/修改 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | 新编 |  |  |  |

一总则

1．本须知规定了公司客船的旅客安全管理须知，旨在规范船员的操作行为，确保旅客在船期间的安全。

2．本须知适用于公司所有客船。

二、旅客安全检查须知

1．船舶自开航后30分钟内，由餐饮部负责人组织值班服务员对所有客房进

行一次安全检查，并对旅客进行安全、消防知识的宣传，如发现隐患、异味、异状，立即解决，对解决不了的，立即报告负责人处理。

2．景点停泊期间，乘客下船游览景点离开游船后，餐饮部负责人要立即组织各楼层服务员对使用过的舱房进行一次全面安全检查，防止地面、烟灰缸和舱房垃圾桶夹带未灭烟头、火种，无异况时，再按相关规定逐个整理、清洁舱房。各楼层服务员整理、清洁舱房完毕后，应将无客人留守舱房的照明灯、电视机、抽风机、空调风机电源断开，关好冷热水阀。于乘客返回前半小时恢复接通，并检查有无异况。

3．游船靠港后，餐饮部负责人要组织服务员对使用后的舱房进行安全检查，及时发现和消除隐患，无异味、异状后再进行清洁工作。

三、客舱安全巡查须知

1．值班餐饮部主管和随船安全人员每班不少于3次对各楼层进行安全巡查；值班服务员每班不少于3次(接班后30分钟、值班中途和返港前30分钟)对空房间及客区进行安全巡查。及时发现和制止乘客不安全行为，发现隐患应立即解决，对解决不了的，应及时报告餐饮部负责人处理。

2．景点停泊期间值班服务员每班不少于3次(接班后30分钟、值班中途和返港前30分钟)对值班区域巡查，以及时发现安全隐患。

四、旅客上下船程序须知

1．在上下客时，不得进行起落吊杆、闭封舱盖作业，以确保旅客人身及行李、物品安全。

2．客船应与管理方加强联系，组织安全上、下客，并正确掌握旅客定欷，严禁超定额。

3．在上、下客过程中，应事先对船内道口、交叉口指派专人照料指拜，防止堵塞。

4．在上、下客前明确指派专人维持秩序，检查舱门、梯、安全网等各项准备情况，并具体负责梯口安全。

5．应维持乘客在规定的乘客区域，

6．在正常情况下，未到开航时间，严防旅客跨越登船。禁止乘客站在不安全场所。客船有责任阻止提前撤梯和开航，

7．下客前，应事先了解船舶缆绳是否系好，安全网、跳板是否连接牢固，严防旅客跨越船舷下船。

8．全体服务人员都应集中精力，切实照料旅客上下船的安全，加强广播与口头宣传上下客的注意事项，指引旅客出入，积极做好扶老爱幼工作。

9．注意旅客随身携带的物品，严防违禁物品上船。

10、除定点停泊站外，中途不准上下旅客。

客船关键性设备和系统操作规程

目　　录

0修改记录    一总则

二105系主机及离合器操作规程    三STC一8柴油发电原动机操作规程

四人力舵机操作规程    　　　　　五空压机操作规程

六人力锚机操作规程   　　　　　 七消防泵操作规程

八SL—O．05油水分离器操作规程  九助航设备操作规程

十船载自动识别系统(AIs)操作指南

0修改记录

| 版本号 | 生效日期 | 修改理由 | 修改章节 | 编写/修改 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | 新编 |  |  |  |

一总则

- 本须知规定了公司客渡船的各项关键性设备和系统操作规程，旨在、规范船员的操作行为，确保船舶和人员的安全。

2．本须知适用于公司所有的船舶。

二、主机及离合器操作规程

1．起动前的准备

1．1柴油机设备各部及连接件检查，人工盘车1--2转。

1．2检查膨胀水箱水位。

1．3打开海水泵阀。

1．4油底壳、高压油泵调速器润滑油尺检查。

1．5柴油日用油柜放残水，打开柴油阀。

1．6起动电瓶检查，合上电瓶闸刀，打开电门钥匙。

2．起动

2．1将油门操作纵手柄置于较大供油位置，按起动电钮，待柴油机发火后立即松开按钮。

2．2每次起动时间不应超过10秒，以保护起动电机和蓄电池。若不能起动，

应停歇2分钟后再行起动。如果连续三次不能起动，则应查明原因，排出

故障后再行起动。

2．3柴油机起动后，应立即将起动开关扳至原位。将油门操纵手柄置于怠

速位置。将电路钥匙开关转动到充电位置。

2．4起动后立即注意仪表上各仪表读数是否显示正常。怠速时机油压力不

得低于0．1MPa。

3．运行

3．1待油、水温度逐渐升高后逐次增加至额定转速和投入负荷运转。

3．2密切观注各仪表指示读数是否在说明书规定指标范围。

3．3检查油压、油温、水温及机器运转情况。如有异常应即时停车检查予

以排出。不允许柴油机带故障工作，以免零部件遭受意外损坏

3．4检查转速表的指示情况。

4．停车

4．1停车前应先卸去负荷。逐渐降至怠速运转1—2分钟。

4．2清水温度降至70~C以下时，扳动停车手柄，即可停车。

4．3关闭柴油阀，海7k泵阀。

4．4做好清洁保养工作，使机组保持良好技术状况。

5离合器遥控操作须知

5．1应保持遥控操纵台的清洁，操纵台上不得放置其它物品。

5．2接到机舱回铃讯号后，将手动～遥控开关转至遥控位置。

5．3检查仪表显示是否正常，按动试验按钮检查灯号、声号是否正常。

5．4改变主机转速应缓慢操作，由中速加车至常车车速时，其操作时间不

得少于20秒钟，并在每档车停留3-5秒，防止主机出现短时超负荷。

5．5非紧急情况下不要在中速以上车速进行快速换向，防止主机飞车或造

成主机熄停甚至造成主机反转。

5．6紧急情况下，进行常车换向操作时，应在停车位置停留5秒钟以上方

能进行倒车操作，以免出现5．5的情况。

5．7一般不应使用紧急常车按钮停车，在遥控故障不能停车时才能使用，

以免主机停车后再次用车困难。

5．8冬季起讫港主机温度尚低时，主机中速运行时间不少于10分钟。

6．记录：运行情况记入轮机日志。

三、柴油发电原动机操作规程

1．起动前的准备

1．1柴油机设备各部及连接件检查，人工盘车1--2转。

1．2检查膨胀水箱水位。

1．3油底壳、高压油泵调速器润滑油尺检查。

1．5柴油日用油柜放残水，打开柴油阀。

1．6起动电瓶检查，合上电瓶闸刀，打开电门钥匙。

2．运行

2．1待油、水温度逐渐升高后逐次增加至额定转速和投入负荷运转。

2．2密切观注各仪表指示读数是否在说明书规定指标范围。

2．3检查油压、油温、水温及机器运转情况。如有异常应即时停车检查予

以排出。

2．4检查转速表的指示情况。

3．停车

3．1停车前应先卸去负荷。逐渐降至怠速运转7．--2分钟。

3．2清水温度降至70~C以下时，扳动停车手柄，即可停车。

3．3关闭柴油阀。

四、人力舵机操作规程

1．开航备车前，由值班驾驶员负责检查人力舵操纵是否正确，检查舵角指零学，并进行活舵，应无空舵，滞舵现象，左、右满舵满足要求，发现异状应通知轮机长及时检查，排除故障，方能开航。

2．航行中值班驾驶员操舵时应注意观察操舵时舵角指针转动是否平稳，有

无空舵，滞舵和其它不正常现象，发现问题应立即通知轮机长或值班轮机员及时时处理，作好记录，每天值班舵工应到舵机舱检查链条、链轮、舵柱、拉杆、各加油点的润滑等情况不少于一次。

3、值班轮机人员每班对人力舵运转的情况检查一次，检查情况在轮机日志上作好记录。

4、值班轮机人员检查人力舵运转情况是否正常；各机械联接部位是否牢固，

开口肖是否正常，链条、链轮、舵柱，拉杆、各加油点的润滑等情况是否正常。

5、轮、驾检查情况分别记入《航行日志》和《轮机日志》。

五、空压机操作规程

1使用前的准备

1．1曲拐箱油位是否在正常位；

1．2空气出口阀是否正常开启；

1、3卸载阀是否已打开，及放残阀应在打开位置：

1、 4柴油主机带动的皮带轮、皮带是否正常：

1、5手动盘车，观察有无异常，待一切正常后才能使用空压机。

2运行

2、1柴油主机起动后，观察空压机运转是否正常；

2．2关闭放残阀，卸载阀；

2、3观察空气压力、冷却水温及缸头温度是否正常。

3停止

3、1打开卸载阀、放残阀；关闭气瓶阀门。

六、人力锚机操作规稗

1．开机

1、1检查各固定部位螺丝螺栓正常，检查并加足各转动摩擦部位的润滑油、

润滑脂。

1、2检查各转动及传动部位有无障碍物，附近不得有碍起锚、绞缆操作的物品。

1、3退出离合器，使链轮与锚的转动轴脱离开，准备投入使用。

2起锚

2．1拔动离合器，使离合器接合到位，并可靠固定。

2．2脱开锚链止链器，松开锚链盘的刹车装置。

2．3推动锚机人力手柄使锚杆进孔。

2、4起锚到位后，锚链盘刹紧制动，放下锚链制止器并插入插销固定。

2．5离合器退出到位，锚机试空转。

2．6收拾好绞锚工具，清洁现场。

3抛锚

3．1脱开锚链止链器。

3．2锚链盘与锚机轴离合器脱开到位并固定。

3、3松开锚链制动器，抛锚(制动器只能作制动用，绝不能作为控制抛锚速

度使用)。

3．4抛锚完毕，收紧锚链盘制动器。

3．5放下锚链止链器，插好销子。

4绞缆

4、1检查锚链盘与锚机轴的离合器是否脱开到位并固定。

4、2绞缆操作完毕应将钢丝从绞鼓上取下，严禁将绞鼓当作系缆桩使用，也不准在绞鼓上系缆航行。

七、消防泵操作规程

1起动柴油主机时应清理排除水泵周围障碍物，开足水泵进水阀。

2打开泵上放气考克，排除泵内空气，对泵轴处加注滑油。

3手动盘转泵轴有否卡阻，尽量使泵在“封闭”状态下起动。

4柴油主机起动后立即检查运转情况，同时排净系统内空气。待压力稳定后开启水泵出口阀。根据不同用途开启各相关阀。

5检查压力表、真空表指示是否正常，轴承运转温度、轴封填料密封情况以及运转声音等。

6柴油主机停机时首先关闭排出截止阀，再关闭进口阀。

7定期检查清洗进水沙滤。

8使用运行情况记入《轮机日志

八、SL一0．05油水分离器操作规程

1．打开手摇泵出口至高位污油柜的球阀

2．用手摇泵向高位污油柜泵油污水

3．待污油水柜液面升至3／4时停止

4．用容器接好分离器污油出口并打开污油出口考克

5．打开高位油柜至分离器的球阀，分离器开始工作

6．打开分离器清水出口管路上的考克可观察分离器的分离效果

7．油污水也可用手摇泵直接泵入岸上接收装置

8．分离器的工作时间及向岸上污油接收装置泵出油污水的情况应记入轮机

日志。

九、助航设备操作规程

1、雷达

1．1雷达前面板各键的作用

这种雷达操作是比较简单的，如果你改变任一个控制旋钮(键)的位置，在荧光屏上将马上看到相应的变化。大部分按键的简称都表示了它们的功能，当按巧妙某键时，相应的术语将会出现在荧光屏上，从而验证是否按此键。观察显示单元，你将注意到所有的开关都分布在右侧，显象管位于左侧，调谐(TUNE)、海浪抑制(A／CSEA)、增益(GAIN)是被安排在一起的，因为它们控制雷达接收机。为了防止位置的偶然改变，这组旋钮可以把它们推进去来固定。当有必要重调时，把旋钮按出，这可以进行调整。

(调谐)：这个旋钮是保持接收机与发射机的调谐。

(海浪抑制)：用它去抑制海浪所引起的海杂波。“A／CSEA”代表反海杂波。

(增益)／调整接收机的灵敏度。

(电源／关)：系统开机；在关机时同时按下此键和“9x／OPP”键。

(发射／关)：置雷达工作于发射或准备状态。

(量程增／减)：选择量程，  “+／～，’按键分别选择高／低量程。

(船首线／关)：暂时清除船首标志。

(固距环／关)：显示／清除固定距标环。

(微分)：用它抑制雨雪杂波。

(干扰抑制)：清除或减小在附近其它工作于同一频段的雷达的干扰。

(亮度)：调整aRT亮度。

(回波扩展L为了使目标回波具有良好特征，按此键后，将便回波扩展，再按一次恢复原状。

(轨迹)：标绘／清除与本船相对移动的所有目标。

(导航数据)：显示／清除导航数据；

本船的方位和速度以及虚线圈内的方位和距离。这个功能只当雷达与导航仪相连时才有效。

(报警)：显示／清除报警区。

(报警声音关)：关／开声音报警。

(偏心)：移动／恢复本船于任何位置。

(电子方位线)：显示／清除电子方位线。

(真方位／相对方位)：选择真方位／相对方位指示，但必须提供罗径。

(活动距标)：显示／清除活动距标。跟踪球：在荧光屏上移动十字游标。

1．2雷达使用程序

1．2．1启动雷达之前，首先应检查天线附近是否有人在上面工作，是否有碍天线旋转的障碍物。

1．2．2开机前应检查雷达面板上的增益(CAIN)雨雪抑制(FTc)海浪抑制(A／CSEA)旋钮，逆时针旋转到最小；

1．2．3接通适合雷达需要的稳定电源(24V)，将雷达预热三分钟，待荧火屏上显不ST—BY，表示预热完成，处于正常工作状态。

1．2．4打开天线开关ON位置，使天线正常旋转，然后按下面板上的发射键TX／OFF；

1．2．5雷达在工作状态时，应顺时钟慢慢地旋动增益(CAIN)~，使荧光屏上显不出细微麻点为止。

1．2．6调节调谐旋钮，使荧火屏上出现远距离物标，使物标回波清晰明亮面稳定。

1．2．7其它键如聚焦，中心调整，船艏标示，固定距标，活动距标，雨雪干扰，海浪干扰等均应根据当时要求作适当调整。

1．2．8雷达使用完毕，关机步骤为：先按TX／OFF键，使雷达回到等待状态，然后同时按TX／OFF和FOWER／OFF键，最后断开船电。

2、甚高频无线电话操作说明

2．1、顺时针旋开(uo／ume)旋钮即可接通设备电源。

2．2旋转频道旋钮，可以选择所使用的频道。

2．3旋(SQuelCh)旋钮直到背景噪声刚刚消失为止。

2．4调整(U0／ume)旋钮，使音量适中。

2．5按V／1／C键可以选择你所需美国／国际／加拿大频道。

2．6按话筒的PTF键即可发射讲话，放键即可接收。

2．7按Hi／Lo可以选择高或低的发射功率，当短距离通信时请用低功串发

射。

2．8按16按纽可以快速转到16频道。

2．9按Dim键可以调整频道显示屏上的暗亮度。

2．10按WX键。工作在气象频道

3．船载自动识别系统(AIS)操作指南

3．1开／关机

关机状态，按“电源”键开机，开机状态按“电源，，键即可关机。

3．2基本显示图面的选择

待机状态下，按“图面”键即可切换(罗经图面)、(AIS目标船显示图面)及(导航海图仪)三个图面。

3．3亮度调节

在待机状态下按 键进入亮度调节菜单，按 键调节显示屏亮度，按 ▲▼  键调节按键亮度。

3．4显示模式选择

在待机状态下按键进入亮度调节菜单，按或键选择显示模式，按“”键输入。（自动、标准、白天、阴天及夜晚模式）

3. 5语音提示开关

在待机状态下按键，即可开启或关闭语音提示。

3.6海图的放大、缩小及归中

在导航仪图面下按键对海图进行放大（最小为0. Olnm)，按键海图进行缩小（最大为200mn)，按“归中”键使海图回到以本船位置为中心 的图面。

3.7光标开启/关闭

在导航仪图面时，按键开启或关闭光标。

3.8查看AIS目标船详细资料

在导航仪图面移动光标到AIS目标船上方即可出现目标的基本资料， 按即可查看该目标船的详细资料。

3. 9航点快捷编辑及导航

在导航仪图面，游标开启状态下按键即可编辑航点及开启导航状态。

3.10快速定义航线及标记

在导航仪图面，游标开启状态下按键即可快速定义航线。

在导航仪图面，游标开启状态下按键即可在游标位置作标记。

3.11开启/取消导航

在导航仪图面，按键即可调用航点数据进行导航；按选择取消导 航状态。

3.12打开/关闭航迹记录及更改记录航迹的颜色

在导航仪图面时按键即打开/关闭航迹记录；在导航伩图面及航迹 记录打开状态下，按即可改变航迹线颜色。（本系统提供七种航迹线颜 色供选择）

3.13打开菜单状态

在待机状态下按“”键进入，按▲▼键选择菜单内容，按进入。

3.14菜单包括：

AIS船只列表、AIS收发信息、AIS基本设置、航点列表、航线列表、 航迹列表、标记点列表、航迹列表、MOB记录列表、卫星图显示、日历显示、潮汐显示、港口资料显示、海图索引、海图等级设置、海图颜色设置、系统设置。

3.15紧急信息发送

打开盖，按▲▼选择信息内容长按5秒。

3.16其它功能的操作参见“FT-8700 AIS自动识别系统使用说明书”。

客船防污染操作须知

目　　录

0修改记录

一总则

二船舶加装/润油须知

三船舶垃圾处理须知

四机舱防污染须知

0修改记录

| 版本号 | 生效日期 | 修改理由 | 修改章节 | 编写/修改 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | 新编 |  |  |  |

一总则

1．本须知规定了公司客渡船的各项关键性防污染操作须知，旨在规范船员的操作行为，确保船舶和人员的安全，防止发生污染事故。

2．本须知适用于公司所有船舶。

二、船舶加装燃、润油须知

1．船舶加装燃、润油时，应严格执行有关制度，轮机长必须到现场操作和

监督加装燃、润油的全过程。

2．装油前，应对船舶所有油舱进行测量，掌握各舱的存油情况，做到心中

有数，防止盲目装油而发生溢油事故。

3．装油前应仔细检查本船燃、润油管系阀门，供油管与本船油管是否接妥，

密封是否正常，管接头下是否放置接油盘，待以上的检查工作都按规定的要求认真做好后，方能加油。

4．加油过程中必须经常注意观察油舱油位变化，管路及接头是否有滴漏，如发生异常现象，立即停止加油，查明原因，及时处理后才能继续加装油。

5．加油过程中，如发生溢油事故，应严格按《船上油污染应急计划》及时

进行施救。

6．燃润料加装完毕后，装油情况按要求记录在《油类记录簿》中。

三、船舶垃圾处理须知

1．须持有海事局批准的《船舶垃圾管理计划》和签发的《船舶垃圾记录簿》。

2．船舶垃圾回收管理工作，由水手负责。

2．3船舶垃圾应交持有《船舶垃圾接受作业许可证》的接收单位，并索取《船

舶垃圾回收证明》。

2．4船舶须按要求配置有盖、不渗漏、不外溢的垃圾储存容器，垃圾储存容

器必须保持完好，外观和周围环境应当清洁，不得任意搬动、拆除、封闭、挪用。船舶垃圾实行分类袋装，扎口后交垃圾接受单位，严禁倒入江中。

2．5有毒、有害、危险品垃圾应分类装袋，在包装袋上注明类别、品名、数

量及处理注意事项，并向接受单位说明。

2．6充分利用广播、板报等有效工具，宣传国家环保法规及制度，禁止船员、

旅客将垃圾、固体废弃物投入江中。

2．7修理船舶的垃圾回收工作，由水手负责，将船舶垃圾放入船厂工作囤船

或靠泊囤船的垃圾箱(桶)中。

2．8船舶交收垃圾的管理人员将垃圾处理情况记录在《船舶垃圾记录簿》中，

并索取《船舶垃圾回收证明》，船舶存档。

2．9船舶应严格执行《船舶垃圾管理计划》，船舶垃圾处理作业有关情况如

实填写在《船舶垃圾记录簿》上，随时接受海事局的检查。《船舶垃圾记录簿》用完后必须在船上保存3年。

四、机舱防污染须知

1燃油、润滑油转驳舱(柜)时应慎重操作，杜绝驳运时漏入舱底。

2曲柄箱、齿轮箱、油底壳等更换下来的废油，必须收集入污油舱柜，不得放至舱底：船舶修理尾轴时，套筒内的润滑油由厂方负责回收。

3机舱机电设备的油管、阀门、道门等保持正常完好，不得有跑、冒、漏、滴现象。

4燃油、润滑油分离机排出的油渣，应归集存放，不得放至舱底。

5清洗零部件使用过的污油，应集中倒入污油桶、舱，不得倒入舱底。

6严禁将洗涤剂倒入舱底，以免造成油水分离器分离效果严重下降。

7油水分离器按说明书要求定期保养、维修，保持正常运转和达标排放。发生故障，应及时修理。

8轮机长应掌握污油舱柜的存油情况，机舱油污水必须经油水分离器处理达标后排放；或交有资质的专业接收单位回收，并保存好回收单。

9凡需进厂修理的船舶进厂前应先将含油污水处理完后方可进厂修理。

10机舱油污水处理情况，操作人员应按要求记录在《油类记录簿》。