加油站安全操作规程

- 加油操作规程

- 准备

- .当车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。

- 车辆停稳，发动机熄火后,加油员应主动将油箱盖 或油箱盖板打开，带锁的可等顾客开锁后再行打开。

- .您好!请问加什么油？加多少升?同时将加油机泵码 回零，并请顾客确认。

- （二）加油

1.定量加油

- (1)  根据顾客要求输入加油数据。

- (2)  根据顾客要求的油品将对应的加油枪插入车辆油箱 中，提示顾客确认无误后，打开加油枪进行加油。

- (3)  加油完毕，加油员须对照加油机(显示屏）的显示 值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪.

- (4)  把油箱盖拧紧，关上油箱盖板；

- 2．非定量加油

- (1)  根据加油机（显示屏)的显示值，请顾客确认所加专业资料整理分享品种、数量无误后，方可收回油枪。

- 把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。

- 结算

- 收取现金、加油票时,加油员必须当面唱票，并注意分辨真伪.发现假票立即没收，发现假钞应拒收,并及时报告 站(班）长处理。

- 收取现金、加油票时必须按实找零。

- 收取定点加油记账卡(单)时，加油员与顾客双方共 同签字确认，并收回本站留存记账卡(单)。

- 当加油、结算等程序完成后，使用文明用语,及时引 导车辆离开加油岛。

- 当继续有车辆来站加油时，按上述程序进行加油操 作。

- 当暂时无车辆来站加油时，应清理手中油票、现金、 记账卡(单），及时上缴银台.做好加油机及加油岛区域的卫 生。

- 计量操作规程

- 储油罐液位高度测量（人工测量）

- 停止使用与油罐相连的加油机,抄写停机时累计泵 码数.

- 卸油后，待稳油 15min 后方可计量

- 将量油尺尺带用棉纱擦净。

- 从固定测量点将量油尺垂直徐徐放人油罐，尺铊接 触油面时应缓慢，以免破坏止的油面.

- 当量油尺铊接近罐底时(约 20cm）应放慢速度,不 得冲击罐底。

- 手感尺铊触底,就迅速将尺垂直向上提起，避免倾 斜摆动，使液面发生波动.

- 卷尺提起后,应迅速观察油面浸湿线高度，读出油面 高度;先读小数，后读大数，读数时尺带不应平放或倒放,以 防油面变化。

- 测量结果应精确到毫米，每次测量至少两次,两次相 差不大于 lmm，取小的读数超过时应重测。

- 每次测量的最后结果应记人测量记录表中。

- 油罐车液面高度测量(人工测量)

- 用于人工计量的停车场地,须坚实平整，坡度不大于 0。5°(5‰)。

- 油面平稳后再行计量。

- 具体计量程序同储油罐液面高度测量。

- 储油罐罐底水高测量

- 水的高度不超过 300mm 时应使用检水尺；水的高度超过300mm 时应使用量油尺。

- 测量时，在量油尺或检水尺上涂抹一层薄的试水膏。

- 从固定测量点将量油尺垂直徐徐放人油罐，尺铊接触油面时应缓慢,以免破坏静止的油面。

- 尺铊或检水尺触底时，应静置 3-5s 后提尺。

- 卷尺提起后，应迅速读取试水膏变色处的毫米读数；读取时检水尺不应平放或侧置.

- 遇水、油界面不清晰、不平直，应重新按程序测量。

- 水高超出 50mm,应及时报告站长，分析原因并进行处理。

- 每次测量的最后结果应记人测量记录表中。

- 油品温度测量

- 温度测量应在油品高度测量之后进行.

- 测量时将温度计装入保温盒。

- 将温度计置于油面高度的 1／2 处测量油温，浸没时间不少于 5min。

- 提取温度计时要迅速,温度计离开油点到读数时的时间不应超过 l0s;读数时应温度计垂直,不让盒内液体洒出， 视线应垂直于温度计，先读小数,后读大数。

- 使用分度值为 0．5℃的温度计，应估读到 0．1℃； 使用分度值为 1℃的温度计，应估读到 0．2℃。

- 每次测量的最后结果应记入测量记录表中。

- 油品密度测量（密度计法)

- 从油罐采取油样,将油样沿量筒内壁倒人量筒，量筒 应放在没有气流的地方，并保持平稳。

- 将干燥的密度计小心放人搅拌均匀的量筒内油样 中，操作时注意液面以上的密度计杆管浸湿不得超过两个最 小分度值。

- 待密度计稳定后按弯月面上缘读数(密度计上标有 “弯月面上缘读数"字样)，读数时必须注意密度计不得与量 筒内壁接触,眼睛要与弯月面的上缘成同一水平线，并估计密 度计读数至 0。0001g／cm3。

- 量油样的温度.

- 测量完毕，将油样倒回油罐，收好计量器具.

- 每次测量的最后结果应记人测量记录表中.

- 卸油操作规程

- 准备

- 送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施 是否齐全有效，引导罐车至计量场地。

- 连接静电接地线,按规定备好消防器材，将罐车静置 15min 经计量后准备接卸（二）验收

- 卸油员会同驾驶员核对罐车油品交运单记载的品 种、数量，检查确认罐车铅封是否完好。

- 卸油员登上罐车用玻璃试管抽样进行外观(颜色、气 味等)检查,如油品质量有异常，应报告站长，拒绝接卸.

- 测量油高、水高，计算油品数量。超过定额损耗，但在规定的 0．2％互不找补幅度内,可直接接卸;超过定额损 耗,又超过互不找补幅度，应报告站长，通知发货油库派计量 员共同复测,复测结果记录在案,油品应予接卸，超耗待行处 理.

- 逐项填制进站油品核对单，由驾驶员、卸油员双方签 字确认实收数量。

- 卸油

- 核对卸油罐与罐车所装品种是否相符。

- 通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量， 防止跑、冒油事故的发生.

- 按工艺流程要求连接卸油管,做到接头结合紧密，卸 油管自然弯曲。

- 检查确认油罐计量孔密闭良好.

- 司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视、 观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时 准备处理可能发生的问题.同时,罐车司机不得远离现场。

- 卸油完毕，卸油员登上罐车确认油品卸净。关好闸阀, 拆卸卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。

- 引导油罐车离站.

- 卸后工作

- 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油.

- 将消防器材放回原位，整理好现场。

- 根据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登 记表和分罐保管账.

- 开票规程

- 销售

- 使用文明用语，询问顾客要求，主动向顾客介绍商 品性能、价格。

- 整装油品销售：提示客户确认品种、规格、数量， 确认包装是否完好。

- 加油票销售:提示客户确认品种、复核数量.

- 记账卡销售：事先由主管公司（或加油站)与购油单 位签定供销合同；根据合同按购油单位开立记账卡(单）并留 存单样；建立记账卡单位挡案,将记账单位名称、联系电话、 车号存档；将记账卡(单)，按油品编码进行分类保存.

- 收款．

- 收取现金与加油结算现金收取相同。

- 收取支票时，查验支票无折损，印鉴清晰齐全,日期、 用途无涂改后，登记持票人身份证等有效证件,当面填写支票, 待款到账后付油（或油票).

- 开发票

- 根据客户购油数量、金额开据发票.

- 根据加油员提供的加油数量开据发票。

- 当加油员提供加油金额时，须按单价转化为升数，并取整再开据发票.

- 开据发票应项目齐全，无涂改现象。

- 将发票联交给顾客，并文明送客。

- 结账

- 汇总当班所收现金、支票总额,与已开票总额相核对.

- 汇总现金、支票、油票、记账卡（单)等购油形式加的汽油、柴油数量,与泵码数相核对.

- 汇总核对煤油、润滑油、润滑脂等石油产品及其他商品销售数量、金额。

- 依据发票及实际销售各类成品油的数量、金额编制当班销售成品油日报表及其他商品日报表。

- 记账规程

- 进货记账

- 散装油品

- 依据购进发票(或内部调拨单）的品种、数量登记商品进货明细表。

- 依据油品交运单及计量结果填写加油站进油验收核对单。

- 依据加油站进油验收核对单登记分罐保管账和收、发、存日记账。

- 整装油品及其他商品

- 依据购进发票（或内部调拨单)的品种、数量登记 商品进货明细表.

- 依据整装油品进货单，核对商品品种、数量、填写 入库单.

- 依据入库单登记整装油品分类保管账、其他商品明细 账.

- 销售记账

- 散装油品

- 依据销售日报表散装油品的销售量，登记库存商品 明细账、商品保管账、已售未提账。

- 依据销售日报表散装油品的发油量，登记收发存明 细账、分罐保管账、已售未提账。

- 2,整装油品

- 依据销售日报表整装油品的销售量，登记库存商 品明细账、库存分类保管账。

- 依据销售日报表中其他商品销售量，登记其他商品 明细账。

- 特殊情况处理规程

- 跑、冒油品

- 当向储油罐卸油时发生跑、冒油品，应及时关闭油 罐车卸油阀，切断总电源,停止营业，并向站长汇报。

- 站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站外人员，推出站内车辆，准备消防器材。

- 对现场已跑、冒油品用棉纱、毛巾、拖把等进行必要的回收，禁止用铁制、塑料等易产生静电火花和与地面摩擦 产生火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油面，待 充分吸收残留油品后将沙土清除干净。

- 检查所有井口是否有残留油品，若有残油应及时清 理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在.

- 计量确定跑、冒油品数量，做好记录台账。

- 检查确认无其他危险隐患后继续营业.

- 分析跑、冒油原因，书面报告主管公司。

- 当向车辆加油时，发生跑、冒油品，应及时关闭油枪， 清理现场。

- 接卸混油

- 当 向 储 油 罐 卸 油 时 发 生 混 油 , 应 立 即 关 闭 罐 车 卸 油 阀，停止卸油;同时关闭相应的加油机，停止加油，并向站长 汇报。

- 分析原因和责任，按事故处理规定及时上报主管公司 处理。

- 若柴油、汽油相混，则需清罐，并将混合油品运出 站外处理。

- 清除管线和加油机内混合油品，确认无误后开启加 油机加油。

- 加错油品

- 加油员发现加错油品时,应立即关闭加油机,向顾客 说明原因并赔礼道歉，同时向站（班)长汇报.

- 站（班)长征求顾客同意后，抽出混合油，加入合格 油品，并根据实际情况协商赔偿顾客经济损失，礼貌送客。

- 确认损失,上报主管公司处理。

- （四） 加油机乱码

- 加油过程中，加油机出现乱码时,加油员应立即关闭 加油机，向顾客表示歉意并说明原因，同时向站（班）长汇 报。

- 与顾客协商确定已加油品数量，并根据协商意见 补足数量.

- 停止使用该加油机，记录同罐其他加油机的字码数， 对油罐进行计量。对当事加油员进行结账，同时通知维修部 门修理加油机。

- 当班营业终了，核实损失，报站长处理。

- （五）大亏、大盈处理

- （1)每日发油超耗或溢余量超过定额损耗一倍以上为大 亏、大盈。

- (2)出现大亏、大盈后，应及时复核数量和重新计量，认 真查找原因。

- (3)采用标准计量器核对加油机精度，发现有误，应及时检定维修.

- (4）检查油罐及输油管线是否存在渗漏，如油问题及时报告主管公司处理.

（六)票证、现金出现异常

(1）交班时出现油票超常增长、现金量超常减小、补开发票出现负数等异常现象,应及时向站长汇报，站长要根据班 次、数量、品种立即进行核对,分析情况，查找原因，妥善处 理.

（2）记账员按加油员收取的现金、油票、证、IC 卡的 总额与加油量核对;开票员按加油员收取的现金与开据的发 票核对，直至找出原因。

(3)将查找结果书面上报主管公司.

（七)数、质量纠纷处理

（1）顾客对油品数量提出异议时，加油员应立即查询 电脑记录或用标准计量筒检测。如无误，应向顾客耐心解释， 礼貌送客；如有误，应向站(班）长汇报并向顾客赔礼道歉， 赔偿顾客损失。停止使用该加油机,并报请维修和检定.

（2）顾客对油品质量提出异议时，加油员应向站(班） 长汇报，及时取样，感观检查油品颜色、气味、挥发性等， 如无误应向顾客耐心解释，礼貌送客。

（3）感观检查认为质量有问题时，应立即停止相应油 罐加油业务，取样化验，同时向主管公司报告。

(4）依据取样化验结果，及时答复顾客，并按主管公司 规定作出相应处理.

(八）外线停电

（1）当外线停电，加油机正在加油时，加油业务按加 油机乱码处理。

（2)准备发电

①当外线停电后，及时断开配电柜中外电总闸和加油站 内主要设备及大负荷设备的电源开关（如：加油机、加油区 照明、微机等）.

②检查确认发电机的燃油、水、机油是否充足。

- 发电供电

- ①启动发电机,当发电机输出电压达到额定电压，并确认 电压稳定后,打开发电机输出开关送电。

- ②将配电柜中的开关置于“发电"处,对站内供电。

- ③逐一开启设备开关。

- ④发电、供电过程中必须有专人监护。

- （4）恢复外线供电

- ①当外线来电时,注意观察外电指示灯及电压表变化情 况，确认电压稳定后，准备恢复供电。

- ②断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关(如：加 油机、加油区照明、微机等）。

- ③断开配电柜中发电机电源输出开关，合上外线电源总闸，进行送电。

- ④关闭发电机,清理现场，并做好下次发电的准备工作。

- ⑤逐一开启设备开关

- 水患

- 当发生水患时，加油站应立即关闭电源开关,停止营 业,同时密封油罐量油孔，防止油品外溢,做好安全防范工作。

- 水患过后及时组织排水，测试油罐底水高，检查设 备，排除隐患,确认无误后,继续营业。