| 单位 | ： | 南充市顺庆区八达通汽车服务有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | ： | 赵凯 |
| 地址 | ： | 南充市顺庆区马市铺路543号 |
| 邮编 | ： | 637000 |
| 联系电话 | ： | 0817-2996600 |

安全第一，预防为主，综合治理

安全操作规程

汽车修理工安全操作规程

1、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。

2、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。

3、废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。

4、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。

5、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

6、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

7、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。

8、发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

9、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。

# 电工（空调）安全操作规程

1、工作前应备齐工具并检查是否完好，技术状态是否良好。

2、在车上进行电工作业应注意保护汽车漆面光泽、装饰、地毯及座位，并保持车辆的整洁。

3、在装有微机（电脑）控制系统的汽车上进行电工作业时，如无必要不要触动电子控制部分的各个接头，以防意外损坏电子元件。

4、电瓶充电作业时，要保持室内通风良好。充电时把电瓶盖打开，电解液温度不得超过45。C。

5、新电瓶充电时必须遵守两次充足的技术规程。在充电过程中要取出电瓶应先将电源关闭，以免损坏充电机及电瓶。

6、进行空调系统作业时，应在通风良好处。排除氟时应缓慢，防止冷冻机油一起冲出，同时不能与明火及炙热金属接触。

7、添加处理氟操作时要戴护目镜，谨防氟溅入眼内或溅到皮肤，将皮肤冻伤。

8、装氟钢瓶搬运时严防振动、撞击、避免日光暴晒，同时应储放在通风干燥的库房中。

# 钣金工安全操作规程

1、工作前要将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。

2、进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。

3、使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。

4、电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。

5、焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖谨慎施焊。

6、氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。

7、搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。

8、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。

# 烤漆工安全操作规程

（1）进入烤漆房作业时，必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。

（2）在喷漆车辆进入烤漆房前，应先将底盘翼子板各部泥土、灰尘擦拭干净，严禁在喷漆房内清除灰尘。

（3）喷漆作业时要穿防止静电产生的化学纤维质料的衣服。

（4）严禁在喷漆间内点火吸烟。

（5）在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。

（6）进行保温烘干作业时，不得将温度调节器设定在80。C以上。

（7）经常清洁进气滤网，以防止阻塞。

（8）供油泵烤炉不得漏油，每月对煤油箱进行一次排水作业。

# 举升机安全操作规程

1、举升的车辆不得超过该产品的额定举升重理。

2、举升过程中严禁车下和车内有人。

3、非使用人员未经允许不得操作本设备。

4、当举升机长期停止使用或下班后，应将控制盒电源切断。

5、应将车辆较重部件置于短托臂上。

6、举升车辆时，将托臂放到被托汽车合适位置后，再分别转动四只橡胶托盘，使四只托盘距车身位置相等，再按上升按钮，当车离地面10cm左右时，应检查托盘位置，并晃动一下车辆，检查是否安全，确信安全后，方可继续工作。

7、液压举升上升后，其安全保险锁止手柄必须朝上。

# 空气压缩机安全使用操作规程

1、应在安全阀限定压力和规定排气量的条件下使用设备。

2、必须保证空压机使用现场环境的清洁和通风，严禁在空气中尘量过高或有腐蚀性和易燃性气体的场合使用。

3、空压机严禁断油运行，使用者要经常注意检查机油油位是否正常，要定期更换机油。

4、不要使用小于1.5平方毫米而长度大于5米的导线作电源线。

5、每日工作结束后，必须旋开储气罐放污阀排出污水，第二日空压机启动前再合上放污阀。

6、空压机运转时，当停电或临时停机时，需要重新启动，应将储气罐中的压缩空气排放放完后再开机。

# 制冷剂回收充注设备安全操作规程

1、不使用未经特别认证的工作罐，不把制冷剂收到非重注制冷剂罐中。

2、移动本设备要小心，在有压条件下，所有软管都可能带有液态制冷剂，与制冷剂接触可能引起冻伤，拆下软管时须特别小心。

3、操作板内有高压电，在维修设备前一定要切断电源，以避免电击的危险。

4、为减少火灾危险，应避免使用过长的电源线，如需使用长导线，导线规格应不小于14AWG,并尽量短。在有溢出汽油、敞开汽油桶或其他可燃物的环境中不能使用本设备，要在能提供至少每小时换气四次的机械通风处使用本设备，或将设备置于高出地面18英寸处。在使用设备之前，要确认所有安全装置处于良好状态。

5、必须由专业人员进行操作，操作者必须熟悉空调系统，并了解制冷剂和有压部件的危险性。

6、当温度超过49℃时，两次回收工作应间隔10分钟。

7、严禁不同制冷剂混合。

# 四轮定位仪操作规程

# 1、定位前车辆检查

（1）检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。

（2）一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。

（3）车辆装备为全装置重量。

# 2、定位要求

（1）将车辆安置在定痊举升器上，车辆应倒入举入器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。

（2）检查、必要时更改车辆规格。

（3）应严格按定位仪显示步骤进行操作，不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。

（4）各轮定位参数（前束、外倾角）的调整应符合各车型“维修手册”的要求，对检测不符合规定要求的均应进行调整（原车不能调整的除外）。

（5）各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。

（6）定位结果应予以保存和打印。

# 轮胎拆装机安全操作规程

1、拆装时，轮胎必须放尽余气。

2、工作气压应保持在6—8千帕。

3、所有移动件保持清洁，必要时用汽油清洁，注意润滑，确保拆装器转动灵活。

4、排放汽滤中的积水，确保马达转动皮带松紧适度。

5、安装轮胎时，应在轮胎边上涂上小量润滑油脂或滑石粉，以免断裂轮边。

6、拆装时，应注意定位爪不要紧贴钢圈，以免擦掉钢圈油漆。

# 轮胎平衡机安全操作规程

1、操作时应严格按使用要求进行，应小心挂放车轮，防止中心轴变形，确保机器正常工作，延长使用寿命。

2、进行平衡时应选择与轮胎中心孔相配的定位中心椎。

3、轮胎装夹必须牢固可靠，防止出现松动现象，作业前必须盖上护罩，方可启动。

4、进行平衡时，应检查和输入所测轮胎轮辋直径、轮辋宽度及测量头至轮胎内侧距离。

5、作业完成后切断电源，及时清理现场，保持设备、环境清洁。

# 钻床安全操作规程

1、往钻床上吊放工件时要用安全的吊具和方法，注意避免碰伤碰坏设备。工作装卡找正时，不准猛力敲打。

2、严禁在工作台上清砂和矫正弯曲工件，重大工件吊装时，应将摇臂离开工作台，以防碰坏摇臂。在摇臂下降时，要严防钻头与工作相碰。

3、钻床转动时，操作者不许擅自离岗，如临时离开应该将钻杆升起，并闭电源，停车后方可离开。

4、在机动进给接近钻透时，应用手动进给，钻头在还未退出工件前不得停车。

5、当钻削时，保险丝盒子如因超负荷自动脱开，必须立即停车查找原因，排除后方可继续工作。

6、钻削铸铁工件时，不许加使用冷却水。必须经常提起钻头排屑。

7、禁止用偏刃钻头扩孔。

# 电焊机安全操作规程

1、电焊机同钣金工操作，作业时应穿戴必要的防护用品，防止烧伤、灼伤。电焊工作场地内要清除一切易燃易爆物品。

2、每次作业之前应认真检查电焊机的绝缘和保护接地装置。焊钳应完整无破损、绝缘可靠。

3、移动电焊机时应切断电源。

4、电焊机应放置在易散热的地方，当温度过高时应暂停作业。

5、雨天禁止露天作业，焊机内不得有雨水浸入。

6、作业完毕后应将焊钳放在线路绝缘的地方，并收好电缆线，切断电源。

# 车体矫正架安全操作规程

1、用前应检查各举升架系统中的油缸、油管、气液泵的性能，确保各部件性能良好，检查牵引系统中油缸、油管、气液泵的性能，保证各部件性能完好。

2、举升架配套的气液泵的气源压力不允许超过规定大气压。

3、工作台升高至某一位置停止，一定使机械自锁装置的棘齿有效地顶在固定齿条上。

4、举升架装置下降前，应先将机械自锁装置脱开。

5、牵引装置与工作台的联接一定要牢固可靠，在第次拉拨羊应进行检查。

6、拉拨羊应检查链条，以确保链条完好无损。

7、拉拨前，夹钳务必将车可靠夹紧。

8、链条、夹具和夹持部件的联接一定要可靠。

9、矫正操作过程中，立柱扣及链条受力方向严禁站人，以确保安全。

10、有关操作使用的详细步骤应严格遵循仪器设备“使用说明书”的规定。

手持电动工具安全操作规程

(1) 使用前要检查是否有漏电、损坏等故障。把手、卡头、电门是否可靠。

(2) 使用时,外壳要接地, 要带绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘地方,站稳后,方可操作。

(3) 取用手持电动工具时,要轻拿轻放,不能用手提着电线,以免损坏工具。

# (4) 不能不经插销直接把电插进插座。

(5) 电钻、手砂轮未安全停止转动时,不能进行检修工作.

(6) 离开岗位、停电、休息时,要立即切断电源、拔掉插座。

(7) 在潮湿、有水的地方使用或长期使用, 要裝漏电保护器。

龙门式举升机操作与保养规程

上升:

(1)汽车正确停放到位,正确支撑举升臂。

(2)举升车辆至离地20CM停止举升并检查各支点是否正确。

(3)确保支撑安全后举升至工作高度并锁死保险。

(4)确保保护措施到位后方可到车下工作。

下降:

(1)按动力单元的按钮松开锁死裝置,举升高度离锁至少有2英寸的高度。

(2)解开保险锁,并按下下降按钮使车辆下降。

(3)在下降过程中举升臂下及附近严禁有人及物体。

月检:

(1)检查锁死装置是否正常。

(2)检查电缆是否磨损。

(3)检查所有可移动的部件并且检查是否磨损。

(4)检查连接处螺丝是否松动或缺少。

(5)在操作前确保所有部件工作正常。

(6)运动件结合处以润滑脂或润滑剂涧滑。

警告:

(1)举升重量不能超过最大载荷。

(2)如果零件缺损或磨损禁止使用举升机。

(3)当举升机上升或下降时严禁靠近举升机。

(4)当有人或有杂物在举升机下面时不要使用举升机。

(5)在进入工作场地时要检查锁死裝置是否锁紧。

注意：

设备使用46号抗磨液压油, 每12个月更换一次,第一次更换为三个月，更换时首先清除油箱內的所有的液压油,方可加注新油。设备在正常情況下每6个月进行一次保养 (由专业工程师进行), 在日常使用中,操作者应时刻注意设备的运行状态, 如有异常,即刻停止使用,并通知有关部门解決故障。

剪式举升机安全操作规程

操作方法与注意事项:

(1)车辆正确停放到位后通过控制杆即可升降车辆。

(2)在升降过程中注意两边是否平衡运行, 否则停止升降。.

(3)在升到工作高度后确保保险锁止后方可到车下工作。

(4)在下降时确保两边保险同时打开。

(5)在升降过程中车辆下边及附近严禁有人或物体。

具体保养规程如下:

# (1)注意防止尘土与沙土进入液压系统, 如有则及时清洁。

(2)定期清理举升机滑动部分的尘土 (如链接销、滑块、滑块导轨)。

(3)定期加注黄油脂 (从加注孔处)。

(4)定期检查液压缸的密封性,如有损坏请及时更换。

(5)定期查看液压油是否缺少。

注意：

设备使用46号抗磨液压油,每12个月更换一次, 第一次更换为三个月，更换时首先清除油箱内的所有的液压油,方可加注新油。设备在正常情況下每6个月进行一次保养 (由专业工程师进行), 在日常使用中,操作者应时刻注意设备的运行状态, 如有异常,即刻停止使用,并通知有关部门解決故障。

发动机综合分析仪安全操作规程

(1)使用者必须经过专业培训, 合格后方可上岗操作。

(2)仪器应放置在干燥通风的地方。

(3)综合分析仪的各接线端,应放置在规定地方。

(4)仪器内部微机系统,要由专人负责管理,定期由专业人员为系统升级。

(5)使用仪器时要按照设备要求连接车辆OBD端。

(6)要保持仪器的清洁, 在清理时注意用干布清理。

汽车废气分析仪安全操作规程

(1)仪器要放置在千燥通风的地方保管.

(2)要保持仪器的清洁.

(3)在使用仪器之前,要对仪器进行 1-2 分钟的预热。

(4)对仪器要定期的进行标准气校正。

(5)在测量尾气时要配合废气抽排系统进行使用。

不透光烟度计安全操作规程

- 将烟度计接通电源预热5分钟后,接通空气压缩机电源, 待其压力表指示达到0. 4MPA左右时,向主机送入压缩空气。

- 发动机达到规定的热状态,既水冷发动机水温高于60度,风冷发动机油温高于40度。

- 检测时,将取样探头固定在排气管内,并使其中心线与排气管轴线平行,取样管插入排气管深入度不小于 30 厘米,将脚踏开关固定在油门踏板上端。

(4)测量时,将油门踏板和与脚踏开关一并迅速踏到底,持续约 4 秒后,迅速松开油门踏板和脚踏开关, 仪器将在约 12 秒内自动完成取样, 抽气泵复位、走纸,清洗、,显示和打印动作。 相隔 15 秒后, 第二次踩下油门踏板和脚踏开关,仪器将完成第二.次测量, 仪表指针指示值既为所测烟度值。

DPF载体清洗机安全操作规程

1、设备清洗操作前准备

# (1)接好供电电源 (AV 380V)。

(2)接好压缩空气 (0.6-1.0MPa, 设备出厂前己调妤气源调压阀压力,客户请勿自行修改)。

(3) 接好供水管路，依次打开设备"总电源断路器", 复位"急停开关",按下操作面板上"电源开关"按钮。

(4)点击 "注水开关" 给设备注水。根据 "液位指示区" 显示的液位显示,来选择合适位置关闭 "注水开关"L液位为超低液位,液位过低, 需要补液;

L 液位为低液位,可以正常工作；

H 液位为高液位,可以正常工作；

HH液位为超高液位,最高正常液位, 补液到此液位时设备会自动停止,液位不能超过此液位。

(5)点击"清洗设置界面",进入清洗相关设置.(如无必要,请勿修改,出厂前已经设定好的设置)。

2. DPF清洗操作

(1) DPF清洗时,操作清洗装置右侧控制箱下部的操作手柄,将气缸夹具调整到最高位置。

(2)将DPF放入清洗裝置上部左侧DPF清洗区域, 并用DPF夹具固定好并连接好管路接头。

(3)调节操作手柄, 将气缸夹具调整到合适位置, 固定好DPF。

(4)在控制屏中可以查看清洗温度、工作次数、清洗时间等信息, 点击"清洗" 启动按钮,清洗开始。

# (5)再次点击"清洗"停止清洗。

(6)可选操作:"冲洗开关"打开后,会增加清洗时的水冲击力, 用于堵塞较为严重的DPF。

(7)可选操作:"微气泡开关"打开后,会在清洗时增加微分子气泡, 增加清洗效果。

(8)可选操作:"加热开关"打开后,会给清洗液体加热,提升水温,能有效提升清洗效果。

(9)可选操作:"高流速"点击后,会调整流量速度为"低",减少对SCR /DPF的冲击。

(10)可选操作:"过滤"点击后,启动过滤循环功能,对设备水箱内液体进行过滤, 液体会经过过滤泵到达过滤罐体内,进行2次过滤后再次回到设备水箱内。

3、注意事项

(1)设备安装后, 应将脚轮固定,或用枕木条等物品将设备整体垫起固定，以避免设备运行時的搬动使设备发生位移。

# (2)设备在运行过程中,严禁打开设备门。

(3)设备应安放在室内,在气温低于零度环境下使用时, 需注意防止水结冰损坏设备。设备在气温低于零度时存放, 必须排空设备中的水。

# (4)设备不使用时, 须断电、断水、断气。

SCR 催化器清洗机安全操作规程

1、清洗水源及工作环境

(1)水箱加水,水位低于过滤器少许即可。

(2)设备工作电压必须按照铭牌上指定电压选择。

2、操作注意事项

(1)设备为全自动操作。

(2)按通电源后,推上空开,按下电源,指示灯即会常亮。

(3)液位报警灯亮,则表示水箱液位过低,设备将不会正常工作。

(4)清洗温度、清洗时间, 在出厂前均己调整完毕,如无必要请勿修改。

# (5)启动/停止按键,需手动操作,即控制设备的开/关。

(6)加热控制按键,需手动採作,当需要对水箱内加热,则手动开启,加热按钮则会点。亮,加热设置温度不宜超过60℃。

3、操作流程

(1)根据需要,连接好SCR,并向水箱内加入清水。

(2)如果需要对清水加热,请打开"加热按键"。

(3) SCR专用清洗剂可加入SCR内,也可直接加入水箱。

(4)点击"清洗启动"按键,设备开始工作。

(5)根据实际堵塞悄况,调整"分流阀门",以防止水压过大。

(6)如无其他情况,设备会自动运行到事先设定好的时间,自动关机。

(7)如果自动清洗过程中需要中途关机,点击"清洗停止"按键即可。

(8)点击"气爆模式"按键后在清洗过程中每隔30秒后回发动一次气爆。

# (9)点击"气泡"按键后在清洗过程中会持续通空气。

4、使用后

# (1) SCR清洗后续

SCR催化器,清洗后,需要等待其内部液体干透,天气较冷或潮湿时可以用热风枪烘干SCR催化器,也可发动车辆用发动机自身温度烘干SCR催化器。

# (2) 设备使用后保养

每次使用后,请放空水箱及连接管路内的液体,并拆除所有连接用的管路，长期不使用必须拆除电源连接线。