四川泛亚爆破工程有限公司技术标准

民用爆炸物品储存库设施

安全技术操作规程

四川泛亚爆破工程有限公司

2022年1月

四川泛亚爆破工程有限公司

民用爆炸物品储存库设施

安全技术操作规程

审批页

版 本 号:       A

修 订 号:       5

受控状态:    受控

分 发 号:       4

修    订:                 日期: 2022年1月10日

审    核:                 日期: 2022年1月10日

批    准:                 日期: 2022年1月 10日

2022年1月10日修订                        2022年1月10日实施

目录

1、概述	1

2、适用范围	1

3、民用爆炸物品装卸安全操作规程	1

4、技防验证安全技术操作规程	3

5、雷管分零安全技术操作规程	5

6、民用爆炸物品出入库安全技术操作规程	5

7、民用爆炸物品配送安全操作规程	6

8、消防、技防设施安全技术操作规程	9

民用爆炸物品储运设施

安全技术操作规程

1、概述

四川泛亚爆破工程 有限公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照国家和有关行政主管部门颁发的有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规定，制定民用爆炸物品储运设施安全技术操作规程，民用爆炸物品储运设施作业人员应严格遵守安全守则、操作规程等以使生产过程得到有效控制来保障安全生产。

2、适用范围

本规程规适用于四川泛亚爆破工程 有限公司民用爆炸物品储运设施作业指导。

3、民用爆炸物品装卸安全操作规程

3.1、检查与准备

3.1.1、工作前，排除周围的障碍物，正确穿戴劳保用品。

3.1.2、装卸前必须确认转运车停放平稳。

3.1.3、核对需要装卸的产品规格型号和数量。

3.2、操作规程

3.2.1、卸货规程

3.2.1、从事装卸作业的人员应了解所装卸物品的性能和熟悉安全规定，经培训考试合格，持证上岗。装卸人员应遵守仓库的管理制度，不准穿带有铁钉的或带高跟的鞋和易产生静电的服装进行作业。严禁老弱病残人员从事装卸作业，从事装卸作业的人员要相对固定，听从管理人员或库管员的指挥。

3.2.2、管理人员或库管员应根据装卸物品的种类、数量、装卸场地的条件、气候情况，向作业人员进行工作和安全注意事项的布置和交待，并对整个装卸过程进行指挥和监督。

3.2.3、装卸作业宜在白天进行，夜间作业应有足够的照明。天气条件恶劣时，如遇雷雨、强风、冰雹时应停止作业。

3.2.4、人工搬运时一人一次只充许搬运一件，如采用专用手推车转运时一次只允许转运五件，并有防止坠落的措施。作业时应注意轻取轻放，稳步行走、防止碰撞或掉箱，严禁拖拽、翻滚、抛送、摔放、撞击、敲打、脚踏、坐卧、震动、倒置包装件，严禁相互在手中直接传递包装件，注意作业过程的防雨、防晒。

3.2.5、应在距仓库门不小于2.5m处进行装卸作业，严禁车辆抵近库门装卸货物。仓库装卸平台应有防止车辆碰撞的措施。

3.2.6、严禁在同一装卸点装卸相互抵触的爆破器材。互为抵触的爆破器材严禁装入同一车厢内，对于装卸同类爆破器材也应逐车装卸，不得在同一装卸点同时对两车或两车以上进行交叉作业。必须按照 “卸货优先、轻车让重车”的原则安排爆破器材的装卸工作。

当装卸点有车辆正在作业时，待装卸的车辆应停放在距装卸点30m外或在防护土堤的保护范围内。

3.2.7、如搬运时发现爆破器材的箱体破裂、松开或箱盖脱落不得装运，小心卸下后单独放置以便及时更换包装，对于由于受压而略有变形的纸箱可考虑在装卸时摆放在箱堆的上部。装卸时如发现产品药剂撒出，应立即停止装卸作业，在单位安全员的指导下，将撒药的的箱包移至安全地带，并对撒有药剂的地点进行处理和清扫后，方能恢复作业。

3.2.8、装车时，爆破器材装量不得超过车辆额定的装载量，不得倒置或侧放包装箱。普通汽车(己采取了防盗、防火措施的车辆)装载雷管时，箱堆高度要低于车厢边帮的1/3，炸药纸箱高度不宜超过五个箱高且超出边帮的高度不应超过包装箱高度的三分之一，车厢内不应留有空隙，应采取防止箱体移动产生碰撞的措施。检查无误后盖好蓬布，并将其捆绑牢固，再关锁好后车门;专用运输车装载爆破器材时，考虑到运输安全，不超载，纸箱的承受强度等方面的因素，箱垛高度不应超过1.5m，最好每垛不超过五箱。载货完毕后使用专用捆绑带和挂钩将箱子固定，关锁好车门。

3.2.9、中途部分卸货后，应立即调整包装件的位置、高度并重新加以固定防止包装件在车箱内的坠落和位移。

3.2.10、设有雷管防爆罐(箱)的民爆器材专用运输车，在运载炸药时可以同车装载少量雷管，但装载的雷管必须置于密闭的防爆罐(箱)内，其装载的量不允许超过车辆技术说明书的规定。严禁为了增加雷管的装载量而自行改装、增加或取消防爆罐(箱)。

3.2.11、爆破器材装卸完成后，库管员应和押运员应共同清点发出或收到货物的数量，按规定履行提货或接货手续。

4、技防验证安全技术操作规程

4.1目的

确保公司库房技防设施安全、稳定、准确、可靠的运行，保证技防设施充分发挥其保障作用，特制定本制度。

4.2、适用范围

适用于我公司库房技防设施试验验证。

4.3、管理规定

4.1、库房技防设施试验验证每月必须按规程内容进行，校验次数不得少于每月一次。

4.2、参与技防设施验证人员为公司安全副总、仓储部部门负责人、操作人员等。

4.3、验证中如果未出现报警情况，必须上报，待查明故障并排除隐患后方可正常运行。

4.4、验证方法及周期

| 序号 | 验证项目 | 验证方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界报警 | 人为接触报警器 | 报警器报警 |
| 2 | 防入侵报警 | 人为触发防入侵报警 | 报警器报警 |
| 3 | 巡更 | 导入巡更记录 | 符合巡更相关要求 |

技防验证记录表

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 判定标准 | 试验结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界报警 | 人为接触报警器 | 报警器报警 |  |  |  |
| 2 | 防入侵报警 | 人为触发防入侵报警 | 报警器报警 |  |  |  |
| 3 | 巡更 | 导入巡更记录 | 符合巡更相关要求 |  |  |  |
| 验证人员签字： |  |  |  |  | 验证日期： |  |

5、雷管分零安全技术操作规程

5.1、操作程序

5.1.1、从仓库内将需拆箱的民用爆炸物品搬运到拆箱台,若整箱发放时应直接将产品搬运到运输车上。

5.1.2、使用不发火工具进行拆箱,取出所需产品进行分发。

5.1.3、需要将雷管零发时,应将拆盒的零星雷管放在导静电胶皮上,严禁将其直接放在地上。

5.1.4、若需要将剩余产品返回库房内存放,应首先对其重新包装。

5.2、安全操作要点

5.2.1、拆箱人员必须按要求穿戴好劳动防护用品,禁止携带烟火和移动通讯工具。

5.2.2、拆箱前必须先释放人体静电。

5.2.3、对非产品质量进行检验或零发产品不得对民用爆炸物品拆箱。

5.2.4、严禁在库房、运输车内拆箱。

5.2.5、拆箱搬运时要轻拿轻放,不得拖拉、摩擦、碰撞、投掷、倒置。

5.2.6、拆箱不得使用发火工具。

5.2.7、拆箱后要注意观察是否有零散药物,若发现,要采用适当方法及时清理干净,并按照废品处理有关规定妥善处理。

6、民用爆炸物品出入库安全技术操作规程

6.1、入库产品必须有验收合格证，民用爆破器材封存标志应保持完好，任何人不得随意开封拆箱。如遇有特殊情况需入库时，必须经公司领导批准，化学性质不稳定的废民用爆破器材或未进行相容性试验的新产品应单独存放，严禁和常规产品同库存放。

6.2、对新入库的爆破器材进行验收，须具备以下条件才能收入库内存放：

（1）、按照发票和公安局签发的《爆炸物品购买证》、《爆炸物品运输证》或其他规定手续进行。

（2）、爆破器材的品种、数量和规格必须与证或单据相符。

6.3、雷管发放必须在发放间内进行。回库民爆物品必须按出入库要求验收后存入相应发放间，回库民爆物品严禁与未发放物品同库存放。

6.4、对退库的爆破器材必须认真检查验收，做到“三不退库”：

（1）变质失效的爆破器材不退库；

（2）已加工好的起爆雷管、起爆药包不退库；

（3）夹带可疑物品或装置的爆炸物品不退库。

6.5、民爆物品出、入库操作必须在手持机上作相应操作，并于15日内上报数据。

7、民用爆炸物品配送安全操作规程

(1)运输各类爆破器材应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(国发[1984]5号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令)《道路危险货物运输规则》(交运发[1999]1382号)、《汽车危险货物运输规则》(JT3130-88)的有关规定。

(2)运输爆破器材应采用合符《爆破器材运输车安全技术条件》(科工爆[2001]156号)规定的专用车辆，车况应达到一级标准。车辆不得自行改装，不得使用翻新轮胎。在条件限制的情况下，运输爆破器材的车辆应符合以下规定：

①车辆技术状况应符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258)一级车况的规定，并经过年审。

②车箱护栏经加固，车内有固定包装箱的措施，设有密闭的可关锁的、可报警的车门。装载雷管的车厢内应铺设软垫。

③汽车的排气装置已调整到驾驶室的下侧并加装防火罩，配备有不少于4kg的磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器两具。

④车上安装符合国家标准规定“危险品”标志牌和夜间运输的警示标志。

(3)运送爆破器材的汽车驾驶员应具有5万公里或3年以上安全驾驶经历，持有有效驾驶证件和运管部门核发的“危险物品准驾证”，年审合格，熟悉交通安全的法规和运输爆破器材的安全规定，并经爆破器材安全知识培训考试合格取得上岗资格，由单位安全管理部门考核合格后方能从事爆破器材的运送工作。

(4)运输爆破器材的车辆应配备随车押运员，押运员应熟悉各种爆破器材的性能及安全特性，掌握相关的安全防范措施和安全保卫规定，经有关部门组织培训考试合格取得上岗资格，由单位保卫部门考核合格后方能从事爆破器材的押运工作。

押运员负责运送途中的警卫工作，并保管车箱锁的钥匙。

(5)运输爆破器材的车辆每次出车前，驾驶员应会同安全员对车辆发动机、转向、传动、制动、轮胎、排气管、灯光、喇叭、灭火器、危险品标志、车箱、后车门、防滑链(必要时)以及需要配备的其它器材进行例检，经检查确认合格(或完备)，填写检查记录后，方能允许出车装载爆破器材。出车后驾驶员还应对车辆的上述部位作行车后的检查，并详细填写出车记录。

(6)运送爆破器材的车辆除加强平时的维护保养外，还应建立强制性的定期保养制度，按时参加交管部门的年检，使车辆处于完好状况。未通过年检的车辆不得运送爆破器材。

(7)车辆出车前应保证油箱的装量到允许的最大量，严禁用其他方式携带燃料或其它易燃物。在加油站加油前应确保关闭发动机、油路系统无漏油、发动机外壳不得有废油。

(8)装载爆破器材的车厢应保持清洁，无油污、无水珠、无金属器(件)突出、无杂物。如发现车厢内有撒漏的药剂，应先用水湿润并撒上锯末，然后用柔软的扫帚将撒漏物收集后在安全地点进行处理，并用水将车厢冲洗干净。如货厢有酸、碱类或其它的杂物的残余物也应冲洗清扫干净后，方能装载爆破器材。

(9)运送爆破器材的车辆应持公安机关签发的“爆炸品运输证”上路，应注意绕开城区或人口稠密区行驶，如实难于绕行，应事先通知公安机关，按其指定的时间和路线通行。

行车时应控制车速，高速路面车速不超过80km/h，一般路面不超过40km/h。遇不利气候，人员车辆稠密区、路面条件差，车速更应酌情降低。进入仓库区、生产区的车辆车速不得超过15km/h。

在暴雨和雷电等恶劣天气情况下，不准装货出入库，运输途中遇风沙大雾天气能见度在10m以内时，应停止行驶。遇雷暴天气时，应将运输车停放在空旷地区，并距人口稠密区边缘不少于250m，距高大树林(木)不少于200m，除押运员留守外，其它人员应撤至200m外。

两辆以上的车运送爆破器材时，前后车应保持50m的距离，上下坡时车距不小于100m，与其它同向行驶的车辆至少要保持可以制动停车的距离。

每行驶160～180km应停车一次检查车辆，驾驶员主要检查车辆状况。如车胎压力是否正常，有无过热现象;油路、制动、传动系统是否正常，发现问题应立即处理。押运员主要检查货物情况。如车箱密闭情况、有无被盗痕迹，门锁是否正常，货物堆码有无位移、箱堆固定措施是否有效。公路上停车时要按规定在距车尾一定距离处设警示标志。

车辆起停时，应避免猛然启动和急刹车。驾驶员离开驾驶室时应拉紧手闸，关闭电路，锁好车门，车辆不得停放在坡度大于8%的路段。

(10)装载爆破器材的车辆，不准在人口骤密区、城区、集镇、宿舍区、交叉路口或火源附近停放。当车辆经过铁路道口时，应注意铁路信号和加强观察，遇有火车通过或即将通过时，车辆应停放在停车线以外或至少距铁路路基5m以外，严禁抢道行驶。

(11)运送途中因食宿原因停车，应选择较安全和偏僻地点停车。停车地点应远离高压线、无线发射台和居民稠密区，就餐地点无法观察到车辆时，应轮换就餐。夜间住宿时押运员应担任车辆守卫工作，不允许装载爆破器材的车辆途中停放时无人监护。

(12)当车辆在途中发生故障时，应将车辆停放在较为安全的地带，放好警戒，劝离无关人员后方可开始维修，维修中严禁动火。车辆维修后如无法恢复正常状态，则应立即求援，不得带病行驶。

(13)装载爆破器材的车辆禁止搭乘其它无关人员。驾乘人员不得在车内吸烟，途中停车吸烟应距车辆15m以外。严禁酒后驾车、疲劳驾车，严禁装载爆破器材的车辆搭载其它物品。

(14)在运送爆破器材过程中，押运员不能脱岗，如途中发生安全或被盗问题应立即向本单位领导报告，并视情况及时向当地公安机关报告。

如运输危险品的车厢着火，押运员在报警的同时，应视情况指挥司机将汽车迅速开往空旷地带后，迅速离车，同时呼叫附近车辆、人员紧急疏散。

运输途中若发生严重交通事故，押运人员应以最快速度向当地公安、交通或地方政府报告，同时请求设立警戒，保护现场，阻止无关人员和车辆靠近，并禁止烟火，预防发生燃烧或爆炸事故。

运输途中如发现爆破器材遭到盗窃、丢失，应暂停止行车，尽快地向当地公安部门报警。

运输途中车辆如因故障不能继续行驶，车上货物必须倒装时，应按照安全要求，选择合适地点，按装卸安全要求进行卸车、堆码和装车，产品倒装时应作好警戒保卫，禁止围观，防止丢失。

爆破器材的生产经销单位应制定运输环节重特大事故的应急预案，对运输过程可能发生的交通、爆炸、火灾、被盗等事故预先制定可操作性的应急措施，以便尽可能地减少事故的损失。

8、消防、技防设施安全技术操作规程

8.1、概述

四川泛亚爆破工程有限公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。消防、技防设施安全技术操作规程是用于指导消防、技防设施规范操作。

8.2、适用范围

本规程规定了消防、技防设施安全操作规程等内容，适用于指导四川泛亚爆破工程 有限公司消防、技防设施的安全操作。

8.3、操作规程

8.3.1、手提ABC干粉灭火器操作规程

8.3.1.1、除掉铅封，拨出保险销，操作者站在火焰上风有效距离3-5米处。

8.3.1.2、左手握着喷管对准火焰根部，右手提着按下压把，干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管，使气体横扫整个火焰根部，并逐渐向前推移。

8.3.1.3、如遇多处明火，可移动位置点射着火点，直至火焰点完全熄灭，不留明火为止，防止复燃。

8.3.1.4、当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。

8.3.1.5、如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂得冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

8.3.1.6、如果扑救可燃性固体物质得初起火灾时，则将喷流对准燃烧最猛烈处喷射，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不让其复燃。

8.3.1.7、火灭后，抬起灭火器压把，即停止喷射。

8.3.1.8、灭火使用时器头应朝上，倾斜度不要大大，严禁倒置或放平使用。

8.3.2、消防泵操作规程

8.3.2.1、启泵前检查：

1、导通消防管网流程，用回消防水储罐得阀门控制管网压力；

2、检查消防泵得各紧固件牢固；

3、检查消防泵润滑油有为就是否1/2—2/3处；

4、盘车2—3圈，转动灵活；

5、接地就是否符合要求；

8.3.2.2、启泵程序：

1、打开泵得进出口阀（系统正常后阀门保持常开）；

2、按泵得启动按钮起泵；

3、检查泵得进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常；

4、做好记录；

8.3.2.3、停泵程序：

1、按停泵按钮停泵，

2、关闭进出口阀（系统正常后阀门保持常开）；

3、做好记录；

8.3.2.4、安全注意事项

1、水泵严禁在缺水状态下运转、试转；

2、水泵运转过程中严禁用手触摸水泵，防止触电；

3、消防水池液面必须高于水泵进水口30cm以上，防止吸入空气；

4、水泵长期停止使用时，必须放干泵内积水。

8.3.3、技防设施操作规程

为了确保民用爆炸物品的安全，防止民爆物品被盗被抢，特制定技防设施安全技术操作规程：

笫一条：必须积极参加有关安全知识的学习和培训，不断提高和掌握对监控设备操作的业务技术水平。

笫二条：每天巡视和检查监控设备是否运行正常。

笫三条：坚持每天检查监控录象内容，及时报告或处理录象中发现的问题。

笫四条：平时经常保持监控设备的养护，一旦发现故障，立即与维护单位联系进行维修，保证正常使用，并做好记录。

笫五条：在操作中必须正确按照监控设备的操作方法使用，闲杂人员不得擅自操作或使用。