西充县仁思压缩天然气有限责任公司

特种设备安全风险管控责任清单（气瓶充装）

| 重点部位设施 |  | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 风险等级 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气瓶充装站 | 加气机 | 加气机异常引起泄漏、爆炸。 | 确保基本运行状态正常。 | 1.检查加气机没有静电接地、静电跨接； 2.检查加气机控制系统、保护系统失效； 3.检查压力表指示是否超出正常范围； 4.检查加气机电器防爆等级； 5.检查加气机各高压管路、阀门； | 中度风险 （Ⅲ） |  | 庞进 王斌 何国海 |
|  | 充装区 | 充装过程不规范引起泄漏、爆炸。 | 确保充装过程符合相关规定。 | 1.及时检查移动式压力容器（气瓶）安全状况 2.及时检查加气枪枪管、接头密封情况； 3.制定应急处理措施； 4.现场通风良好附近无明火作业； 5.充装现场专人监护； 6.充装人员持证上岗。 | 中度风险 （Ⅲ） |  | 庞进 王斌 何国海 |
|  | 气瓶 | 充装过程 | 确保充装过程安全。 | 严格按照充装操作规程进行充装。规范充装前检查、充装中及充装后检查程序。 | 中度风险 （Ⅲ） |  | 庞进 王斌 何国海 |
|  |  | 气瓶瓶阀、附件损坏。 | 确保气瓶瓶体及瓶阀符合相关规定、状态正常。 | 1.持证人员对气瓶瓶阀进行检查； 2.对未检气瓶和有安全隐患的气瓶禁止充装。 | 中度风险 （Ⅲ） |  | 庞进 王斌 何国海 |