西充县仁思压缩天然气有限责任公司

特种设备隐患排查治理清单（压力容器）

| 序号 | 类别 | 项目 | 排查标准 | 事故隐 患分级 | 排查频次 | 排查方法 | 整改措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | 运行异常情况 | 容器在运行时出现工作压力、工作温度，不应超过规定值。 | 严重 | 每月 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录。 | 1.当不能得到有效控制时应按容器事故应急预案进行处理； 2.根据操作规程找出原因； 3.加强巡回检查。 | 安全部 |
| 2 | 压力容器 | 主要受压元件变形及裂缝 | 容器在运行时不应出现超温、超压，致使主要受压元件出现下列危及安全的现象： ⑴主要受压元件母材异常变形、发生裂缝； ⑵焊接接头发生裂缝失效等。 | 严重 | 每月 | 1.查看压力容器技术档案； 2.查看操作使用运行记录； 3.现场查看。 | 1.立即停用； 2.对压力容器失效的主要受压元件进行检验，安全评估； 3.对压力容器有修复价值的主要受压元件进行修理。修复后进行检验合格才能继续使用； 4.对没有修复价值的压力容器应报废更新。 | 安全部 |
| 3 | 压力容器 | 本体材质劣化 | 容器本体外表面无腐蚀，紧固件、阀门等零部件无腐蚀破坏现象。 | 一般 | 每月 | 查看容器本体外表面。 | 加强防腐处理。 | 安全部 |
| 4 | 压力容器 | 安全阀 | 1.安全阀选型正确，安装位置正确，在校验有效期内使用； 2.弹簧式安全阀的铅封装置完好； 3.如果容器与安全阀之间加装了截止阀，截止阀处于全开位置，铅封完好； 4.安全阀无泄漏，放空管通畅，防雨帽完好。 | 一般 | 每季 | 1.查看安全阀技术档案； 2.查看安全阀检修，校验报告。 | 1.更换选型错误的安全阀； 2.及时修理、重新校验失灵、损坏、过期的安全阀； 3.及时维修损坏的铅封。 | 安全部 |