蓬安县河舒荣兴页岩砖厂

安全生产操作规程

目  录

露天开釆安全操作规程	1

铲装作业安全操作规程	3

台板岗位安全操作规程	5

焙烧工安全操作规程	6

装、出窑操作规程	7

装载机安全操作规程	8

搅拌机岗位安全操作规程	10

砂轮机安全操作规程	12

空气压缩机安全操作规程	14

气焊气割安全操作规程	16

原料工序安全操作规程	18

供料、给料机安全技术操作规程	19

制砖机操作规程	20

制坯工段安全操作规程	21

破碎机安全操作规程	23

电工安全技术操作规程	24

维修工安全操作规程	27

焊接安全操作规程	29

挖掘机驾驶员操作规程	30

摆渡车及牵引机岗位安全操作规程	32

叉车安全操作规程	34

柴油发电机组操作规程	36

- 露天开釆安全操作规程

1、严格遵守《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)和《小型露天釆石场安全管理与监督检查规定》的规定。

2、严格按照开采设计方案进行开采。

3、应当采用台阶式开釆，淘汰落后和不安全的开釆方式，严禁采用扩壶爆破、掏底、崩落等开采方式。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。

4、采料场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。

5、进入采场的人员，必须佩戴安全帽。在距地面高度超过2米或者坡度超 过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。安全绳应当拴在牢固地点，严禁 多人同时使用一条安全绳。

6、应当修建安全的行人上山道路，作业人员不得站在危石、浮石上及悬空作业；在 人工装运作业时，应当有专人监视，防止坡面落石。严禁在同一坡面上下双层或者多层同 时作业。

7、作业人员在铲装、运输作业时，应当严格遵守装载、运输安全规程的规定。同一 工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。严禁自 卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人；严禁人机 带病作业。

8、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防 火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。

11、采场边坡滑落的预防：

（1）开釆境界内和最终边坡邻近地段及时设置明显的警示标志。

（2）对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。

（3）边坡潜在危害性大的，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。

- 铲装作业安全操作规程

1、挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时, 车下及前后的所有信号、照明灯应完好。

2、挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将 设备开到安全地带。

3、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。

4、运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起 翻车事故。

5、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过0. 5m,以免震伤司机，砸 坏车辆。

6、不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。

7、两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于 其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；机车运输时，应不小于二列列车的长度。

8、上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘 安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距 离，且不小于50nu

9、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于lmo 操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。

10、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下 坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。

11、挖掘机通过电缆、风水管、铁路道口时，应采取保护电缆、风水管及铁路道口的 措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。

12、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司 机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

13、挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。

- 台板岗位安全操作规程

1、工作前

（1）必须穿戴好衣服、鞋、帽，严禁打赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙子上班。

（2）检查送板的电源、螺栓、位置等有无问题，发现问题及时请电工处理

2、工作中

（1）用手接板时，严禁把手放在推头前面，应放在砖板两头，拿板、放板要轻拿轻放。

（2）不合格的砖坯在此关应全部捡出来回收。

3、工作后

（1）把各个岗位及四周的清洁卫生打扫干净。

（2）做好上下交接班工作。

# 焙烧工安全操作规程

1、上岗时，一定穿戴好劳保用品。

2、焙烧应坚持勤看火，勤检查、勤加煤原则。

3、严禁往半燃或旺火中加冲汽油、煤或柴油。

4、经常注意窟炉生产过程中是否有异常情况，还要经常观察火情，根据火势合理使用风机。

5、上班时，不得擅自离开岗位，不得在上班时睡觉。

6、严格做好生产记录和交接班工作。

- 装、出窑操作规程

1、工作时，按规定穿戴好劳保用品。

2、使用风机，要注意先停后移，人走机停。

3、出砖时，必须按先前面再后面，先上面而后下面先外面而后里面，轻拿轻放所装产品和码坯。码坯时，必须按照规定严格分好等级，并按等级堆放整齐。

4、装车时上下必须抓牢车边上下、倒车时必须有人指挥方能倒车。

5、装车时，戴好胶手套，以免伤手，时时刻刻注意上面砖块往下掉落。

6、装出窑前应检查窑内温度，通风、照明等情况；

7、装窑应严格执行工艺要求，一定要按要求装好、装牢，防止一切安全事故的发生；

8、装窑时首先检查窑体，窑内应清扫干净，发现砖坯未干不符合工艺要求时应拒装；

9、出窑前应做好降温，除尘、通风和照明等工作；

10、出窑时应按窑师的指挥出窑，出窑工应做好个人劳动安全保护，防止烧、烫伤和垮塌发生；

11、装出窑时发现窑棚、窑体、烟囱有异常时应停止作业，待确定无安全隐患时才能继续作业。

- 装载机安全操作规程

1、检查车辆

按规定项目、标准检查挖掘机各部技术状况处于完好状态。

2、起步

（1）起步前，应将铲斗放在困架上；收回长杆，插好平台与车架的固定插销，支腿处于可靠的收回状态；插好连接平台与车架电路的插头，接通电源，确认各仪表指示正常。

（2）起步时应先观察四周，先鸣笛，后起步，以防伤人。

（3）挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。

3、行驶

（1）下坡行驶时，严禁发动机熄火滑行和空档滑行。

（2）不得在斜坡路面上横向行驶。

（3）严禁在铲斗内载人、载物行驶。

（4）通过泥泞、冰雪、松软路面以及坡度较大的道路时，应使前、后桥同时驱动。

（5）恶劣天气能见度在5m以内或道路最大纵坡在6%以上，能见度在10m以内时，应停止行驶。

4、进入作业现场

（1）停机处的地面应平整、坚实可靠。

（2）铲斗回转半径范围内不应有其它设施妨碍铲斗作业。

（3）严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。

（4）应尽量避免在高压输电线路下面作业。无法避免在高压输电线路下面作业时，铲斗与电线间的安全距离应符合有关规定。

（5）若需挖掘机边移动边挖掘时，应选择无碍安全的挖掘路线，否则须采取安全措施后方可进行作业。

5、挖掘作业

（1）作业时应将支腿支稳垫牢，后轮胎略为离地；将前后轮制动，并将平台周围无关物品清除干净。

（2）在开挖前应该检查公用地下设施（管道、电缆等）的位置。不允许挖掘机在还需要保留的地下设施附件作业。

（3）挖出的沟土不应抛到沟边，应随挖随将土运走。

（4）如有两台挖掘机同时作业时，互相应保持一定的安全距离，防止臂架相互碰撞。

（5）在斜坡上作业时，要用铰盘钢丝绳将挖掘机拖住。

（6）铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。

（7）挖掘机在挖比较深的基槽、地沟时，机身窝边口应不少于3m，并用坚木垫实机身，方可进行作业。

6、必须配比好燃泥泥料的份量，保证泥库储备充足，而且每天下班前要堆满打泥槽的泥料，保证打泥班早上上班有充足的用料。

7、时刻注意天气变化，做好用料干燥计划和储备计划，不得耽误生产用料。

- 搅拌机岗位安全操作规程

1、工作前

（1）必须穿戴好衣服、鞋、帽，严禁打赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙子上班。

（2）检查搅拌机的闸门开关是否完好，电缆、导线有无破皮断裂，发现问题应及时请电工处理。

（3）检查机身各部螺栓，搅拌刀是否松动、齐全，发现问题应及时请修理工处理。

（4）检查搅拌机防护罩（栏）是否安装牢固，无防护罩（栏）不开机。

（5）开空机运转，检查机器运转正常后方能开机工作。

2、工作中

（1）开机时，当班人员不得串岗，并注意听机器的声音和看机器运转的情况是否正常，如有异常应及时处理。

（2）运转时禁止用手和棍棒等东西捅搅拌刀。

（3）工作中遇有突然停电或发生故障时，先将电源切断，然后将搅拌也内泥土清除干净，严禁满负荷起动搅拌机。

（4）需进入搅拌机内进行清洗时，必须将开关保险丝卸下，并销好闸箱，挂上警示牌。

（5）工作时，做到眼观六路，耳听八方，监督内掺煤的搭配，泥土的干湿度要保持均匀。

2、工作后

（1）每次下班时必须将搅拌机及皮带机上的泥用完，并制成砖坯停放在检坯皮带上。

（2）立即切断电源，并对搅拌机进行清理、检查、保养。

（3）做好交接班工作，填好交接班记录。

- 砂轮机安全操作规程

1、砂轮机应指定专人负责管理，对砂轮机不熟悉者禁止使用。

2、工作时应站在砂轮的侧面，工作物拿稳，不得在砂轮上跳动。

3、不得二人同时使用一个砂轮。

4、禁止在砂轮上磨软质物件，如木质或有色金属工件，以防砂轮塞死。

5、磨薄和细的物件时，要防止挤入拖板和砂轮罩内，引起砂轮破裂。

6、工作时应戴上防护眼镜及口罩。

7、工作完毕，关闭电源，清理现场。

- 空气压缩机安全操作规程

1、空气压缩机的电动机的使用应符合电动机的有关规定。

2、空气压缩机作业区应保持清洁和干燥。贮气罐应放在通风良好处，距贮气罐15m以 内不得进行焊接或热加工作业。

3、空气压缩机的进排气管较长时，应加应固定，管路不得有急弯；对较长管路应设伸缩变形装置。

4、贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次，试验压力应为额定压力的150%。压力表和安全阀应每年至少校验一次。

5、作业前重点检查应符合下列要求：

（1）润滑油料均添加充足；

（2）各连接部位紧固，各运动机构及各部位阀门开闭灵活；

（3）各防护装置齐全良好，贮气罐内无存水；

（4）电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好，接地电阻不大于4欧姆。

6、空气压缩机应在无载状态下启动，启动后低速空运转，检视各仪表指示值符合要求， 运转正常后，逐步进入载荷运转。

7、输气胶管应保持通畅，不得扭曲，开启送气阀前，应将输气管道连接好，并通知 现场有关人员后方可送气，在出气口前方，不得有人工作或站立。

8、作业中，贮气罐内压力不得超过铭牌额定压力，安全阀应灵敏有效。进、排气阀、 轴承及各部件应无异响或过热现象。

9、每工作2h,应将液压分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次。贮所罐 内的油水每班应排放1〜2次。

10、发现下列情况之一时应立即停机检查，找出原因并排除故障后，方可继续作业：

（1）漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断；

（2）压力表、温度表、电流表指示值超过规定；

（3）排气压力突然升高，排气阀、安全阀失效；

（4）机械有异响或电动机电刷发生强烈火花。

11、运转中，在缺水而使汽缸过热停机时，应待汽缸自然降温至600C以下时，方可加水。

12、当电动空气压缩机运转中突然停电时，应立即切断电源，等来电后重新在无载荷状态下启动。

13、停机时，应先卸去载荷，然后分离主离合器，再停止内燃机或电动机的运转。

14、停机时，应关闭冷却水阀门，打开放气阀，放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气，方可离岗。

- 气焊气割安全操作规程

1、氧气焊工必须凭证上岗，按规定穿戴好劳保用品，严禁无证和酒后上岗。

2、搬运氧气和乙炔时，一定要分开装运，严禁一起装运。

3、使用时，必须将氧气和乙炔放到安全距离处（6米），禁止在烈日下曝晒。

4、氧气瓶和乙炔瓶一定要用压力表和回火发生器。

5、不准边抽烟边开户气阀行焊，割件时，必须有5米以上的安全距离。

6、不准焊割受力构件和内有压力的容器和未经清洗干净的、装过易燃、易爆或油类的容器。

7、发生回火时，应及时弯曲胶管，并迅速关闭乙炔瓶的总阀或回火发生器上的输出阀门，粘掉乙炔的供给。

# 原料工序安全操作规程

一、开机前：

1、检查控制室电气部分有无异常现象，对故障机要做标记和记录，及时检查找电工进行处理。

2、检查配电柜的开关是否正常、完好，操作台仪表、按钮、指示灯是否完好正常。

3、常使用安全信号，与各岗位做好联络工作，启车前必须待各岗位回铃后，没有异常情况方可启车。

二、运行中：

1、设备运行中，注意观察各仪表变化情况，随时调整设备给料，以免发生故障。

2、注意充分发挥设备的生产能力，努力提高产量，做到安全经济运行。

3、设备运行中，如出现意外事故或其它紧急情况，马上按急停按钮，无人身或重大设备事故，不得使用全线停车急停按钮。

三、停机：

1、停车顺序与启车顺序相反。

2、特殊情况下停机，首先停止故障设备前侧设备，之后再停止这台设备，防止堆积物料。

3、擦拭好设备，做好本班运行记录，清理场地卫生。

四、职责与权限：

负责原料工序所有设备的操作、保养和维修工作，当设备故障处理不了的要及时报告厂长。

# 供料、给料机安全技术操作规程

1、供料人员发现料里有砖、石、金属、草、木等杂物，应随时捡出，不准进入设备，防止损伤设备。

2、装倒土过程中，防止人和机具掉进设备中。

3、给料机运转时，注意调整好尾辊位置，张紧胶带，同时调整好上下托辊，使皮带接触良好，辊筒滚动灵活。

4、给料机运转时注意防止胶带跑偏，胶带跑偏时调整尾部游动辊调谐螺杆。

5、给料时应根据挤出泥料量的大小控制槽内闸板。

6、注意机内有砖、石、草、金属杂物随时安全捡出，必要时停机处理。

# 制砖机操作规程

1、生产前清理推板槽及坯板所残留泥物。

2、检查切坯钢丝是否入槽及松紧程度。

3、泥条到位后再切，推板要切一次刮一次，钢丝一次一打，防止出现掉角或齿状，确保坯体棱角完整，六面光滑，尺寸符合国家标准。

4、切坯送坯，撒灰人员在工作时要精力集中，不合格的坯及时推入回送带，废次品不得出机上车。

5、送坯要扶正、及时，粉煤灰撒匀，去掉泥头，两头平放。

6、放坯要及时、平稳、准确，轻拿轻放，及时清除沾物。

7、在切坯时，如发现斜角，应及时查看滑杆钢套是否磨损，如磨损应立即修复，使推坯样板与台面钢丝直线保持平行。

8、切出砖坯厚度不匀，应立即调整钢丝吊勾的位置。

9、离合器磨损后应立即修复。

10、样板的两制动滑杆应互相平行，启动后应同步，否则切割的坯有弯曲现象。

- 制坯工段安全操作规程

1、开车前应全面、严格、仔细检查所有设备，消除不安全因素，检查各部位紧固件是否松动，各润滑点是否有足够的油脂，泥缸、搅拌槽、料斗中是否有异物。

2、开车前检查电动机的旋转方向是否正确，调整三角带和输送带的松紧度，人工攀动带轮转动是否灵活。

3、所有安全防护装置完整无损，所有设备处于良好的状态，确认无障碍的情况下方准开车。

4、开车时加强联系，发出开车信号，各工序坚守岗位，按顺序开启设备。

5、设备运转时，操作人员要精力集中，坚守工作岗位，并不得乱动非本专职员之设备。

6、设备运转要平稳，无不正常的冲击振动响声。

7、经常检查各运动部位是否正常，注意检查各紧固件是否有松动现象，注意调整离合器，使其离合可靠；注意检查滚动轴承温度不得大于40℃，最高温度不超过75℃。

8、电动机电流不得超过额定电流及异常波动，时常检查电机温度是否正常，发现异音，异味或冒烟时要及时停机并切断电源。

9、开机运转时严禁将人体任何部位伸入运转部件中（尤其是双辊破碎机、螺旋挤砖机．双轴搅拌机、切坯机等）。

10、设备运转时，严禁将硬物掉入设备中；设备出现跑、冒、漏现象应及时停车进行处理。

11、及时清理工作场地及四周、地槽的杂物，保证通行畅通。

12、在设备事故造成停机和停电时，做好设备清理工作，发现机械方面的隐患和故障应及时排除。

13、设备处于单班运转或检修下班后，要拉闸上锁。

14、部分设备处理故障时，整机电机必须全部关闭，不得空运转。

15、停车顺序是：给料机－对辊机－输送机－搅拌机－挤泥机－切条机－切坯机－落扳机。

- 破碎机安全操作规程

1、本机操作人员，必须经安全技术教育培训合格。

2、严禁在运转时用手直接在进料口或破碎腔内搬运和挪移矿石。

3、破碎机工作时，工作人员不能站在转子惯性周线内，并严禁进行任何清理、调整、检查等工作，以免发生危险。

4、设备运转过程中，严禁对设备进行任何调整、清理、维护和润滑保养。

5、严禁在运转时朝上部从机器内窥视。

6、严禁有铁件和其它不能破碎的物料进入机内，以免损坏设备和造成意外事故。

7、轴承最高温度不得超过70摄氏度,如超过70摄氏度应立即停车，查明原因，妥善处理。

8、本机器的电气设备应接地，并将电线装在绝缘管内。

- 电工安全技术操作规程

1、一般规定：

（1）电工必须按规定考核合格方准持证上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路应由电气工作人员进行。

（2）电工必须熟练掌握触电急救方法。

（3）在输电线路上带电作业，必须采取可靠的安全措施；并经厂长批准。

（4）电气设备可能被人触及和裸露带电部分，必须设置保护罩或遮拦及警示标志。

（5）在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

（6）带电的导线设备、变压器、油压开关附近不得有损坏电气绝缘部分或引起电气火灾的热源。

（7）带电设备周围不得使用钢卷尺和带金属丝的线尺。

（8）熔断器、熔丝、熔片等电气保险装置，使用前必须进行核对，严禁任意更换或代用。

（9）砖厂的每台设备专用受电开关，在开与关时必须由专人负责。

（10）电气设备、线路必须有可靠的避雷接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

2、线路部分：

（1）移动电气设备应使用矿用橡套电缆。

（2）绝缘损坏的橡套电缆须经修理试验合格后方准使用。在长度150米范围内，橡套电缆接头应不超过10个，否则应予以报废。

（3）在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施，工作完毕应及时将地线拆除后再通电。

（4）导线至地面或水面的距离应符合《矿山安全规程》的要求。在计算最大弧垂情况下，35 KV线路应不小于7米；3～10 KV线路应不小于6.5米；3 KV以下线路应不小于6米。

（5）导线至建筑物的垂直距离：在计算最大风偏情况下，35 KV线路应不小于3米；3～10 KV线路应不小于1.5米；3 KV以下线路应不小于1米。

3、照明：

（1）夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。

（2）露天矿使用的电压应为380/220V，在金属容器和潮湿地点作业时，安全电压不得超过12 V。

（3）12 V、36 V、220 V的插座应有区别标志。

（4）380V/220V的照明网络，熔断器或开关必须安装在火线上，不得安装在中性线上。

4、保护接地：

（1）电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

（2）接地线应采用并联方式，禁止将各电气设备的接地线串联接地。

（3）接地电阻应每年测定一次，测定工作宜在该地区地下水位最低、最干燥季节进行。

（4）1 KV以下的中性线接地电网，应采用接零系统。架空线的终端宜重复接地。无分支线路，每隔1～2公里接地一次。

（5）直流线路零线的重复接地，必须用人工接地，不应与地下管网有金属连接。

（6）采场外地面的低压电气设备的供电，应采用380/220V中性点接地的供电系统。

- 维修工安全操作规程

1、检修或临时卸下来的安全装置，必须由卸下来的人负责恢复原状，否则造成事故由卸下之人负责。

2、检修任何机械设备，必须由修理者亲自拿下保险，并挂上“禁止合闸”的安全标志。

3、抬重物时，根据自己的体力情况，不能勉强，并互相照顾，防止伤人。

4、检修工作时认真仔细，决不能蛮干，防止损坏设备、部件及工具。

5、工具要放在指定的地点，工作结束后应作清点工作，避免掉入设备中，造成事故。

6、电器设备的更换和故障处理，须由电工进行，电机长期未运转，起动前应由电工进行检查后，方准起动。

7、更换传动皮带和传动部分时，电机开关应断开或取下保险。

8、起动前，应先转动靠背轮，然后起动，看电流正常方能离开。

9、轴头顶丝、销子，不得外露，避免转动时挂住伤人。

10、清洗设备、打扫地面时不得将水喷向电线、电闸和电机。

11、在设备运转中，操作人员要精神饱满的坚守工作岗位，并不得乱动非本人负责的设备。

12、在离电气或线路近的地方工作时要小心，防止触电。

13、工作场地保持整洁，工具、零配件及原材料应放置有序，保证操作中的安全。

14、使用电器设备时，必须严格遵守电器安全操作规程，若发生触电，应先切断电源，再进行抢救。

15、修理发动机时，将发动机平稳地放在铁桌上，桌腿不能一面高一面低，桌腿要用木头垫牢，以免桌子不稳，发动机滑下伤人。

16、发动机零部件拆卸时，放在箱子和固定的地方，以免丢失。

17、换钢板扒轮轴时，要用木头将车揠好，防止车辆前后移动。

18、汽油盆前，严禁抽烟，以免引起火灾。

19、修理工所用榔头，一定要安装牢固，防止榔头掉头伤人。

20、拆装各种螺丝时，扳手一定搭牢，防止手滑动伤人。

21、工作结束，应清洁工作场地，把工具、零件整理好，放还应有的位置，关闭电、水、油气的所有开关。

- 焊接安全操作规程

1、熟练掌握电焊机的性能，结构及使用方法，工作前必须检查焊机、各种焊割用具是否安全可靠。

2、严禁非工作人员动用电焊用具。

3、工作场地必须通风良好，无易燃、易爆物品。

4、焊接、切割易燃易爆品或情况不明物品的容器时必须事先清理。

5、电焊设备及工具绝缘和焊机外壳接地必须良好。

6、电焊机不准放在靠近易燃物及潮湿的地方。

7、在潮湿处工作时，必须作好绝缘工作。

8、焊条、交错必须有良好可靠的绝缘。

9、如接触不良有漏电时要切断电源及时处理，应有很好的接地线。

10、金属焊接工在停止和换电时，电焊把不准放在地上和工作物上。

11、电焊机在修理和工作休息时，必须切断电源。

12、雨天不准露天进行烧焊。

13、气焊、电焊在一起工作时要注意火花。

14、不论在什么地方烧电焊接，拆电线时必须由电工进行，决不违规操作。

15、在受压容器以及易燃易爆物附近进行焊接时，在做好安全措施后，并设专人监护，才允许工作。

16、电焊机正在使用时，任何人不准摸电焊机各导电部分以及保险装置。

17、工作完毕后应先切断电源并检查工作场地。

- 挖掘机驾驶员操作规程

1、检查车辆

上车起步前按规定项目、标准检查挖掘机各部技术状况处于完好状态。

2、起步

（1）起步前应将铲斗放在车架上，收回长杆，插好平台与车架的固定插销，支腿处于可靠的收回状态；插好连接平台与车架电路的插头，接通电源，确认各仪表指示正常；

（2）起步时应仔细观察四周，先鸣笛，后起步，以防伤人；

（3）挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。

3、行驶

（1）下坡行驶时，严禁发动机熄火滑行或空档滑行；

（2）不得在斜坡路面上横向行驶；

（3）严禁在铲斗内载人、载物行驶；

（4）通过泥泞、冰雪、松软路面以及坡度较大的道路时，应使前、后桥同时驱动；

（5）恶劣天气能见度在5m以内，或道路最大纵坡在6%以上能见度在10m以内时，应停止行驶。

4、进入作业现场

（1）停机处的地面应平整、坚实可靠；

（2）严禁铲斗回转半径范围内有人员停留；

（3）铲斗回转半径范围内不应有其它设施妨碍铲斗作业；

（4）应尽量避免在高压输电线路下面作业。无法避免在高压输电线路下面作业时，铲斗与电线间的安全距离应符合有关规定；

（5）若需挖掘机边移动边挖掘时，应选择安全的挖掘路线，否则必须采取措施确保安全后方可进行作业。

5、挖掘作业

（1）作业时应将支腿支稳垫牢，后轮胎略微离地；将前后轮制动，并将平台周围无关物品清除干净；

（2）如有两台挖掘机同时作业时，互相应保持一定的安全距离，防止臂架相互碰撞；

（3）在斜坡上作业时，要用铰盘钢丝绳将挖掘机拖住；

（4）铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触；

（5）挖掘机在挖较深的基槽、地沟时，机身窝边口应不小于3m，并用坚木垫实机身，方可进行作业。

# 摆渡车及牵引机岗位安全操作规程

一、开机前

1、每日检查设备本体是否完好，转到部位是否灵活，有无卡住现象。

2、检查操作台按钮是否完好。

3、检查进干燥窑窑车上砖坯码放是否合格。

4、检查出干燥室砖坯干燥情况。

5、检查进烧成窑窑车上干坯情况。

6、检查各工序窑车完好情况。

7、每日向厂长汇报检查情况，遇不合格情况随时向厂长汇报，及时处理，并负责督促处理直至合格。

二、开机中

1、设备运转时，正确使用安全信号，应随时注意设备的运转状态。如发现设备有异常响声、动作方式不对或运行不到位等，应随时向厂长汇报或通知机修工进行处理。

2、检查窑车通道是否清洁平整、窑车是否到位。

3、观察窑车运转过程中窑车周围人员安全。

三、停机后

1、打扫好设备卫生。

2、做好交接班记录。

四、职责与权限

1、对设备日常维护，润滑及安全，对本班码坯质量进行监督、对设备事故负责。

2、对设备出现的异常现象有权停车处理故障。

# 叉车安全操作规程

1、经培训并持有驾驶执照的司机方可开车。

2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作。

3、搬运时不应超过规定值，货叉必须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个叉运转货物。

4、平稳起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿或光滑的路面，转向时须减速。

5、坡道行驶应小心驾驶，在大于十分之一的坡道上行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业。

6、装物行驶应把货物尽量放低，门架后倾。

7、行驶时应注意行人，障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的间隙。

8、不准人站在货叉上，车上不准载人。

9、不准人站在货叉下面或在叉车下行走。

10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具。

11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物。

12、对起升高度大于3米的高起升车应注意上方货物吊下，必要时，须采取防护措施。

13、对于高起升叉车工作时应尽量使门架后倾，装卸作业应在最小范围内作前后倾。

14、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空挡，发动机熄火并断开电源；在坡道停车时，将停车制动装置拉好，停车较长时须用垫坎垫住车轮。

15、转向时，应遵守交通规则，并开转向灯，

16、严禁无令行车和空挡溜车。

17、严禁离合器处于半离合状态下运行叉车。

18、定期检查油、水泄漏、变形、松动等情况，忽视检查会缩短车辆寿命，在恶劣情况下将会导致事故发生。

19、不要使用明火检查燃油油位、电解液或冷却水及泄漏。

20、叉车运行时切勿上下，上、下叉车时请用叉车的安全踏板和安全扶手。

21、不要牵引发动机有故障、转向系统不正常及制动系统损坏的车辆。

# 柴油发电机组操作规程

一、机组启动前的准备

1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量在规定的刻度线在规定范围内。

2、检查柴油发动机的供油、润滑、冷却等系统的各个管路及接头有无漏油、漏水现象。

3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线及电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固。

4、若环境温度低于零度时，按照说明书上的比例在散热器内添加一定比例的防冻剂。

5、柴油发电机组第一次启动或停机较长时间后再次启动，必须将燃油系统内的空气排尽。

6、将发电机进线柜开关小车摇至工作位置，检查储能开关是否在合位。

二、机组启动

1、合上控制箱内的保险后，按启动按钮，按下按钮3~5s，若启动不成功，应等20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障因素后，再次启动。

2、启动时应观察机油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查。

三、机组运行

1、机组启动后，检查控制箱模块各项参数：机油压力、水温、电压、频率等在规定范围内，并将其每隔1小时记入记录本内。

2、通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min,怠速时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件。

3、检查机组油路、水路及电器的渗漏情况。

4、检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动。

5、观察机组的各种保护和监视装置是否正常。

6、检查发电机的温度是否在规定范围内。

7、当转速达到额定转速，空载运行的各项参数稳定后，合闸供电。

8、检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障。

9、机组运行时严禁超载运行。

四、机组并列运行

1、将先起的一台机设置为主机，后起的一台机设置为从机。

2、待第一台发电机组运行平稳后，再将第二台并列运行。

3、两台机并列运行后，要注意观察逆功的大小，正常情况下在1至10KW之间，若超出此范围因与厂家联系进行处理。

五、正常停机

停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行3~5min停机。

六、紧急停机

1、发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机，并及时汇报矿调度。

2、紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速推到停车位置。

柴油发电机房管理制度

一、电工必须按操作规程，正确使用发电机，平时认真做好发电机的维护保养工作，每次发电要做好记录。

二、对发电机各部位、冷却液、燃油、蓄电池组经常检查，使其保持良好状态，保证机组随时可以启动发电。

三、遇有高压供电线路停电，半小时内应保证发电、送电。

四、发电机组运行必须由专人看守，检查控制箱显示屏上的各参数是否正常，发现问题及时处理并向领导汇报。

五、保持发电机组的整洁，发电机附近不得堆放杂物，专用工具要放在工具箱内。

六、确保柴油机箱有充足的柴油，每次发电完后要及时加满柴油，以备下次发电用。

七、无关人员不得擅自进入机房，经有关领导批准后方可进入。

八、禁止在机房使用明火，防止事故发生。

柴油发电机操作工岗位责任制

一、 操作工必须掌握发电机的基本结构，并能处理简单的故障。

二、 操作工必须能按照发电机操作规程，正确操作使用发电机。

三、 必须平时认真做好发电机的维护保养工作，对发电机各部位、冷却液、燃油、蓄电池组经常检查，使其保持良好状态，保证机组随时可以启动发电。

四、发电机运行时，操作工必须坚守岗位，不得擅离职守。

五、发电机每次运行操作工应将运行情况及运转中出现的问题认真填在记录本内，并及时请维修工进行处理。

六、机房内配备的消防器材必须熟练使用，如有火灾能及时扑灭。

七、发电机运行期间，闲杂人等不得进入机房内。

八、发电机房应保持窗明机净，发电机附近不得堆放杂物，专用工具要放在工具箱内。