有限空间作业中毒窒息事故专项应急预案

1 适用范围

《有限空间作业中毒窒息事故专项应急预案》适用对本公司锅炉、储罐、污水处理池等有限空间作业进行检维修作业时，发生的中毒窒息事故应急处置。

2 应急组织机构及职责

应急组织机构及职责表

| 组织机构 名 称 | 组成人员 |  |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导 小组 | 组 长 | 王 杰 |  | （1）组织制订本公司事故应急救援预案。 （2）负责人员、资源配备，应急队伍的调动。 （3）确定现场指挥人员。 （4）协调事故现场有关工作。 （5）批准本预案的启动与终止。 （6）事故信息的上报工作。 （7）负责保护事故现场及相关物证、资料。 （8）组织应急预案的演练。 （9）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副组长 | 鲁小敏 |  |  |
|  | 成 员 | 朱 锋 何剑波 洪国良 |  |  |
| 应急指挥部 |  |  |  | （1）根据事故应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，防止次生灾害或二次事故发生。 （2）如地方政府启动应急预案，配合和协调地方政府应急救援工作。 （3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。 （4）负责整合调配现场应急资源。 （5）及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处置情况。 （6）按应急领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作。 （7）收集、整理应急处置过程有关资料。 （8）核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。 （9）向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 |
|  | 总指挥 | 王 杰 |  | （1）负责人员、资源配置、应急队伍的调动； （2）确定现场指挥人员； （3）协调事故现场有关工作； （4）持续进行危险评估和重新定级； （5）授权在事故状态下各级人员的职责； （6）事故信息的上报工作； （7）接受政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 鲁小敏 |  | （1）协助总指挥开展应急救援工作； （2）指挥协调现场的抢险救灾工作； （3）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况； （4）总指挥不在时代替总指挥负责指挥救援； （5）及时落实总指挥关于应急处理的指示； （6）组织应急预案的定期修订及演练。 |
| 抢险救援组 | 组长 |  | 王舒林 | （1）在现场指挥部的指挥下，按制定的应急救援方案及防护措施，确保救护人员和受伤人员安全，实施现场事故抢险救援工作； （2）负责将抢险救援进展情况、事故发展和演变趋势等及时反馈现场情况，以便制定相应的救援方案和措施； （3）负责对事故现场险情进行监测监护，为现场救援人员、受伤人员提供险情预报及安全保障； （4）负责灭火消防工作。 |
|  | 成员 |  | 王 东 董 勇 陈 斌 叶阳超 罗建超 |  |
| 疏散警戒组 | 组长 |  | 王开伟 | （1）负责事故现场及公司区警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，确保事故现场不遭破坏； （2）确保现场的治安秩序； （3）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 |  | 朱召彦 蒲芝俐 冯大林 |  |
| 后勤保障组 | 组长 |  | 禹怀平 | （1）主要负责落实现场应急救援物资、急救药品、器械的应急储备；资金、供水及生活等方面的保障及保障措施； （2）负责保障交通运输畅通无阻，为处置事故的应急物资、应急资金、应急增援、应急救治、生活等提供可靠保障； （3）对受伤人员及时有效进行现场急救，必要时及时与阆中市人民医院联系，并迅速送往医院； （4）负责保障抢险救援现场的电力供应，网电电源终断后，自备电源迅速供电。 （5）负责应急救援指挥部交办的其它任务。 |
|  | 成员 |  | 任雪梅 王天友 |  |
| 通讯联络组 | 组长 |  | 周雪琴 | （1）负责在事故发生后，全力确保救援、生产、调度电话的畅通； （2）应急领导小组交办的其它事项。 |
|  | 成员 |  | 李秋林 董泽婷 |  |
| 善后处理组 | 组长 |  | 何金玉 | （1）核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报告； （2）负责受灾人员的安置，伤员及家属的安抚、抚恤、赔偿等善后处理工作； （3）对事故造成的财产损失进行清点、核算； （4）负责配合地方主管部门、工会、保险、劳动开展相关工作。 |
|  | 成员 |  | 张 晶 甘利华 |  |
| 事故调查组 | 组长 |  | 朱 锋 | （1）负责事故现场调查取证、事故分析工作； （2）负责对外事故报送和联系工作。 |
|  | 成员 |  | 鲁小敏 周雪琴 |  |

3 响应启动

3.1信息报告

- 作业现场第一发现人发现有限空间中毒窒息事故后，应第一时间采取大声呼救的方式向现场人员和车间负责人报警，车间负责人在组织现场救援的同时，应即报告公司安全办公室。

（2）安全办公室对事故进行确认后，需要启动公司应急预案，由安全办公室向公司相关领导和部门报告，报告内容包括：

1）事故发生概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。

3.2响应程序

- 公司发生的处于可控状态下的有限空间中毒窒息事故，应急指挥部立即启动公司综合应急预案和有限空间中毒窒息专项应急预案，应急指挥部成员进入应急指挥岗位，各应急行动小组负责人集结应急队伍，带领本组成员按以下程序开展应急行动：

中毒窒息事故响应程序表

| 执行部门/人 | 行 动 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 下达启动中毒窒息事故或灾害应急响应命令，迅速召集应急指挥部成员进入岗位，命令应急行动人员到指定地点集结，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。 | - 向指挥部成员通报事件情况，明确工作任务；判断所需应急资源。 |
| 应急指挥部成员 | 接到警报后，采取最迅速的方式赶到总指挥指定的集结地点，进入指挥岗位。 | 按应急指挥部成员的分工职责开展工作。 |
| 通讯联络组 | 实时了解现场应急情况，随时报告总指挥；随时将总指挥的应急指令传达到应急行动人员；根据总指挥的指令与政府或有关部门沟通。 | 互通信息准确、及时，做好记录，保证总指挥随时了解事故现场实时情况 |
| 警戒疏散组 | 1、组织清理紧急撤离通道上的障碍物，做好人员疏散准备。 2、划定警戒区，禁止无关人员、车辆进入事故或受灾现场，或在事故或受灾现场周围逗留。 | 1、准备好医疗急救物品。 2、根据事故性质和影响范围确定某某区位置和范围。 |
| 后勤保障组 | 为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥部的指令，组织应急物资供应。 | 做好应急人员的后勤保障工作。 |
| 抢险救援组 | 1、利用周边应急救援、消防设备设施做好抢救工作。 2、及时对出现损坏的设备以及影响救援的设备的修复。 | 1、佩戴呼吸器具。 2、防止出现次生伤害或事故 |
| 现场指挥 | 根据指挥部制订的应急行动方案指挥现场应急行动，督导各应急行动组履行应急职责。 | 按规定佩戴防护器具，保证自身安全。行动过程与指挥部保持联系，重大决定要先向总指挥汇报。 |
|  | 不断关注事故或灾害发展趋势,当超出企业应急能力时,应及时报告总指挥,提请启动扩大应急程序。. | 如事故或灾害的可控性不稳定，提前报告，扩大应急。 |
|  | 根据现场情况作出判断，如有必要，启动应急避险程序，撤离现场非应急人员。 | 必须在充分分析现场情况的基础上做出判断和评估。 |
| 总指挥 | 当事故或灾害的危害消除，宣布应急终止。 | 确认事故不会反复 |
|  | 及时向上级部门汇报事故相关情况 | 实事求是，利于事故处理。 |

- （2）发生的有限空间中毒窒息事故，以公司应急能力无法有效控制时，公司应急指挥部在组织应急救援的同时，应立即拨打119、110、120请求救援，同时报请地方政府启动上级应急预案予以支援。

3.3信息公开

（1）需要对外新闻发布工作由总指挥将发布材料报请当地政府主管部门，由政府主管部门向媒体发布，禁止公司任何个人擅自发布、散布有关事故信息，以保证信息的真实性。

（2）供新闻发布内容要符合事故发生、救援等的实际情况，要做到简洁、明了、准确、及时，采取新闻发言的规范性格式。

（3）信息内容包括：事故单位基本情况，事故性质，事故伤亡情况，应急救援进展等。

4 处置措施

（1）应急指挥部在接到报告后，应根据事故类型、状态及危害程度做出相应的判断，及时安排人员应急避险，立即召集应急救援队伍做初期的救援、救治、排险，控制事故的进一步扩大；同时如感到无法控制必须立刻请示上一级领导，启动上一级应急预案。

（2）各应急工作小组各司其职，小组成员按相应的要求检查并佩戴好防护装备，检查并携带救援用具，全力做好各自职责内的工作。

（3）现场应急指挥部根据事故类型、状态和危害程度制定出快速有效的方案，安排、调配相应的应急资源。

（4）抢险救援组到达现场后，采取事故现场紧急防护措施，在保证救援人员安全的前提下救出人员，及时控制危险源，排除事故现场险情。对伤亡人员进行及时、准确的救治和处理。及时向现场指挥、副指挥汇报情况。当作业环境条件可能发生变化时，应视为进入新的有限空间，应采取必要时的检测、个体防护等安全措施。如果事故已经无法控制，可能会造成人员伤亡时，必须安排现场所有人员迅速撤离。

（5）警戒疏散组到达现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。组织事故现场人员疏散，对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

（6）受伤人员救出转移至上风向或侧上风向空气无污染区域后，立即实施现场救护。对已患缺氧症的作业人员应立即给予现场急救，有条件时用苏生器给吸氧；对已停止呼吸人员，应在现场立即实施心肺复苏急救，如现场有苏生器，立即做人工呼吸并使用苏生器，同时通知附近医院赶到现场抢救。救护组人员到达现场及时接替现场抢救人员对受伤人员进行现场急救。中毒、窒息人员未恢复知觉前，不得用急救车送往较远的医院急救，就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

（7）后勤保障组检查清点所需的保障物资，如保障物资不足，及时上报现场指挥，准备保障物资，听候现场指挥的命令。

5 应急保障

5.1应急物资配备

按照要求配备应急抢险所需的通信工具、安全设施、消防器材等应急资源，并定期检查维护，确保急需。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 2 | 个 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 8公斤 | 101 | 个 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 35公斤 | 3 | 个 |  |
| 4 | 水基灭火器 | 45公斤 | 2 | 个 |  |
| 5 | 消防栓 | 柜式栓 | 89 | 个 |  |
| 6 | 消防栓 | 地桩栓 | 8 | 个 |  |
| 7 | 安全带 | 背带挂勾 | 2 | 套 |  |
| 8 | 安全带 | 全身式 | 2 | 套 |  |
| 9 | 安全帽 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 面包车 | 7座 | 1 | 台 |  |
| 11 | 小车 | 5座 | 1 | 台 |  |
| 12 | 防毒面罩 |  | 9 | 只 |  |
| 13 | 消防池 | 360立方 | 1 | 座 |  |
| 14 | 消防战斗服 |  | 4 | 套 |  |
| 15 | 救援梯 |  | 1 | 台 | 机修班 |
| 16 | 安全绳 | 12mm*20M | 1 | 根 | 污水站 |
| 17 | 救生绳 | 8mm*30M | 1 | 根 | 污水站 |
| 18 | 呼吸器 | 5L | 1 | 套 |  |
| 19 | 消防锹 |  | 4 | 把 |  |
| 20 | 救生圈 |  | 1 | 个 | 污水站 |

5.2保障要求

（1）应急处置所需的物资与装备由应急抢险组负责做好日常准备，并负责管理和维护。

（2）应急指挥部负责建立应急救援物资一览表，明确应急物资的种类、数量、性能、配置地点等，对各类物资及时予以补充和更新，确保应急物资和装备按要求配备到位、数量充足、完好有效。

（3）应急物资和装备根据应急需要配置到各部位，定点存放，并做好明显标识。加强与临近单位的联络沟通，了解其应急物资和装备的种类数量，建立应急物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

加加食品集团（阆中）有限公司

2024年1月9日