附件2.

设备设施风险等级划分及处理措施

| 序号 | 常见问题 | 风险 等级 | 整改措施 | 整改期限 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内引入管漏气 | 一级 | 即时换管或其它方法堵漏 | 立即 | 燃气公司 |
| 2 | 室内表后的燃气设施漏气 | 一级 | 针对不同漏气部位特点即时采取相应维修或整改方法处理 | 立即 | 客户 |
| 3 | 表前（含计量表）等漏气 | 一级 | 即时整改 | 立即 | 燃气公司 |
| 4 | 私自改装与拆卸燃气管道、燃气计量表等 | 二级 | 限期整改，恢复原状 | 20个工作日 | 客户 |
| 5 | 燃气器具不合格 | 三级 | 告知客户，建议更换相应燃气器具 | 立即 | 客户 |
| 6 | 燃气器具与所用气源种类不适配 | 二级 | 即时更换燃气器具或进行改造 | 5个工作日 | 客户 |
| 7 | 热水器烟气未排出室外或烟道不合格 | 二级 | 限期整改，按规范重新安装烟道 | 5个工作日 | 客户 |
| 8 | 燃气器具使用场所通风不好 | 二级 | 限期整改，进行改造或加装通风设施 | 5个工作日 | 客户 |
| 9 | 连接软管使用状况不好(使用超期/老化/油污/穿墙暗埋/过长/没有固定/非专用燃气软管等) | 二级 | 限期整改，更换软管或进行改造 | 10个工作日 | 客户 |
| 10 | 户内立管锈蚀或表前阀功能失常 | 二级 | 限期整改，除锈刷漆、更换阀门 | 10个工作日 | 燃气公司 |
| 11 | 封闭或遮盖立管、燃气计量表等 | 二级 | 限期整改，封闭处加设通风口或拆除 | 20个工作日 | 客户 |
| 12 | 燃气器具安装位置不当 | 三级 | 限期整改，由有相应资质的单位进行改造 | 20个工作日 | 客户 |
| 13 | 私自装燃气热水器、壁挂炉、燃气空调等设施 | 三级 | 限期整改，出具相应资质的单位安装资质证 | 20个工作日 | 客户 |
| 14 | 厨房用途改变产生不安全因素 | 二级 | 限期整改，恢复厨房原用途或联系改管 | 20个工作日 | 客户 |
| 15 | 燃气管上搭挂杂物、或作为接地体等 | 三级 | 即时整改，消除挂物、移开电线 | 立即 | 客户 |
| 16 | 户内立管管卡失效 | 三级 | 限期整改，重新更换立管管卡 | 5个工作日 | 燃气公司 |
| 17 | 橱柜未开孔 | 三级 | 限期整改，开孔通风 | 20个工作日 | 客户 |
| 18 | 室内使用燃气烤火炉 | 三级 | 告知客户，建议客户保持室内通风或采用其它取暖设备 | 立即 | 客户 |
| 19 | 燃气管线穿越卧室、卫生间 | 二级 | 限期整改，拆除管线 | 20个工作日 | 客户 |
| 20 | 使用燃气房间堆放易燃易爆物品 | 一级 | 及时整改，移除易燃易爆物品 | 立即 | 客户 |