操  作  规  程

四川新业梅林饲料有限公司

目  录

第一节关键岗位相关规程	7

第五条粉碎岗位操作规程	23

5.1目的	23

5.2适用范围	23

5.3管理职责	23

5.4具体条款规定	23

5.4.1粉碎前的准备工作	23

5.4.2开机前检查工作	23

5.4.3粉碎系统启动	24

5.4.4生产过程控制	24

5.4.5粉碎料入仓检查	24

5.4.6停机管理	25

5.4.7突发事故处理	25

5.4.8粉碎机日常维护保护	25

5.5相关文件	25

第九条包装岗位操作规程	41

9.1目的	41

9.2适用范围	41

9.3管理职责	41

9.4具体条款规定	41

9.4.1准备工作	41

9.4.2操作程序	42

9.4.3现场清洁卫生	43

9.5相关文件及记录	43

第十条生产线清洗操作规程	47

10.1目的	47

10.2适用范围	47

10.3管理职责	47

10.4具体条款规定	47

10.4.1清洗原则	47

10.4.2固体线清洗实施与效果评价	47

10.4.3液体生产线清洗实施与效果评价	48

10.4.4清洗用水的处理	48

10.5相关文件	49

第二节关键设备操作规程	53

第二十五条粉碎机操作规程	68

26.1维护保养	68

26.2操作顺序	68

26.3锤片及筛板的调整保养	68

第二十八条提升机操作规程	69

第三十一条螺旋输送机规程	71

第三十二条配电柜操作规程	71

32.1送电前的检查工作	71

32.2正常启动送电	72

32.3正常关闭电源	72

32.4事故停电	72

第三节仪器操作规程	72

第三十三条电子天平操作规程	72

33.1使用	72

33.2注意事项	73

第三十四条马福炉操作规程	73

第三十五条恒温干燥箱操作规程	73

35.1使用	73

35.2注意事项	74

第三十六条凯氏定氮仪操作规程	74

36.1使用	74

36.2注意事项	74

第三十七条离心机操作规程	75

37.1使用	75

37.2注意事项	75

第三十八条数显恒温水浴锅操作、维护规程	75

38.1技术参数	75

38.2适用范围	75

38.3操作步骤	76

38.4注意事项	76

38.5仪器维护	76

38.6注意事项：	76

第三十九条真空泵、抽滤装置操作规程	77

第四十条电热蒸馏水器操作规程	77

40.1使用	77

40.2注意事项	77

40.3特别提醒	78

第四十一条脂肪提取仪操作规程	78

41.1使用	78

41.2注意事项：	78

第四十二条分光光度计操作规程	78

42.1使用	78

42.2注意事项	79

## 第一节 关键岗位相关规程

### 第一条 粉碎岗位操作规程

#### 1.1目的

建立粉碎岗位操作规程，规定筛片锤片检查与更换、粉碎粒度、粉碎料入仓检查、喂料器和磁选设备清理、粉碎作业记录等内容，确保本公司的产品质量。

#### 1.2适用范围

粉碎岗位。

#### 1.3管理职责

粉碎工负责粉碎的原料粒度符合标准，保证筛片孔径与生产要求一致。

品管负责对粉碎过程进行监督。设备班组负责粉碎岗位的设备正常运行。

#### 1.4具体条款规定

##### 1.4.1粉碎前的准备工作

1.确定粉碎原料的品种、粉碎数量及粉碎的粒度。

2.根据生产要求设定粉碎原料的粉碎粒度，确定粉碎机的筛孔规格和筛片组合方式，必要时考虑原料的水分、原料的性质及配方要求，一般情况下，改变筛板的孔径是获得不同细度的最佳途径。

##### 1.4.2开机前检查工作

1.筛片检查与更换：检查筛片规格是否正确，筛片是否完好并且安装严实，筛片磨损或破损应进行更换。

2.锤片检查与更换：不定期检查锤片的磨损情况，粉碎物粒度不符合生产要求时要更换锤片。

3.转子的转动情况：用手检查转子转动是否灵活，不得有卡、碰、磨擦声响并检查锤片是否损坏或卡死，导向板是否到位并与转子转向一致。

4.粉碎机门是否密封、压门结构是否紧固，喂料器磁铁是否清理。

5.脉冲除尘器的压缩空气过滤装置的冷凝水是否排除。

6.查看上班原料粉碎记录。

##### 1.4.3粉碎系统启动

1.粉碎系统启动原则：先外围设备再主要设备；先辅助设备再加工设备；由后向前顺序启动设备。

2.粉碎系统启动程序：空压机→风机→脉冲除尘器（先风机再脉冲仪或同时启动）；进仓设备→斗提机→料封螺旋→粉碎机→喂料器→粉碎仓闸门。

##### 1.4.4生产过程控制

1.粉碎机启动后，检查电流表指针，电流表指针由最大值回到最小值后无异常则可开始进料。

2.根据主电机电流逐渐提高喂料器转速，直至主电机电流达到并稳定在额定值的85%-95%。

3.粉碎过程中随时注意电流的变化，及时调整给料量，保证最佳负荷。

4.若为新机器首次使用，应注意负荷程度在80%以下，50-80h后，再将负荷程度提高。

5.无论哪种喂料器，不得忽大忽小。

6.在运转过程中，应随时检查粉碎物料的粒度，若有异常则停机检查筛片是否破裂。

7.严禁在粉碎过程中打开操作门。

8.在正常生产过程中，不得打开联轴器防护罩，以防意外事故发生。

9.工作过程中如果发现异常响声及剧烈振动时，应停止喂料，切断电源，待转子完全停止后进行检查，排除故障。

10.若换料粉碎则必须将粉碎机内物料排尽并换好配料仓后方能再进料粉碎。

##### 1.4.5粉碎料入仓检查

原料粉碎后要及时检查入仓情况，粉碎工要关注粉碎原料的入仓时间和入仓的准确性，避免串仓现象的发生；同时粉碎工对粉碎原料的粒度、颜色、水分等感官进行检查，发现异常及时与中控员和粉碎员联系，并采取相应措施杜绝异常情况的发生。

##### 1.4.6停机管理

1.停机程序及顺序：停机程序与开机程序相反，停机顺序如下：

喂料器→（电流表到最小值后）粉碎机→风机→脉冲（2分钟后）→出料器→斗提机→进仓设备，最后关闭待粉碎仓下闸门。

2.设备的清理：停机后要对设备及卫生进行检查和清理，严格执行《生产过程防止交叉污染制度》。

3.对粉碎机进行检查，发现问题及时解决。

a.清理粉碎机入口处磁选设备或喂料器上的磁性杂质。

b.做好粉碎机周边环境卫生工作。

c.收拾工具和材料，并定点存放。

##### 1.4.7突发事故处理

1.突然断电和后续设备堵机：关闭喂料器、排除机内物料，来电后按程序空载启动。

2.异物入机、振动较大、声音异常：关闭喂料器→关闭粉碎机→检查原因→重新按程序空载启动粉碎机。

##### 1.4.8粉碎机日常维护保护

1.严格按照操作方法进行操作，每班应作好必要的检查和清洁卫生工作。

2.机器工作1000小时，轴承应拆洗一次，同时更换润滑油，润滑脂采用锂基二硫钼润滑脂，填润滑脂时，轴承盖的间隙应只填1/2-3/4。

3.机器零件有损坏或者严重磨损时应及时进行修理和更换。

4.如停车时间较长，应将机器内外清洁干净，去掉污渍，以免机器锈蚀和筛孔堵塞。

#### 1.5相关文件

《粉碎作业记录表》

粉碎作业记录

| 班次 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作业时间 | 物料名称 | 粉碎机号 | 筛片规格 | 感官检查 | 操作人 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
|  |  |  |  |  | 气味□ 色泽□ 粒度□ |  |  |
| 交班人 |  |  |  |  | 接班人 |  |  |

### 第二条 包装岗位操作规程

#### 2.1目的

规范饲料成品的包装岗位工作，确保每包饲料都符合包装及标签的规格等要求。

#### 2.2适用范围

饲料厂的成品包装岗位，包装领包工、接包工、缝包工。

#### 2.3管理职责

1.现场品控及保管负责到厂包装的质量验收工作；

2.领包工负责生产前成品料包装的领取及饲料标签的粘贴；

3.接包工负责包装秤的校准工作；

4.接包工和缝包工共同完成打包岗位的环境卫生工作。

#### 2.4具体条款规定

##### 2.4.1准备工作

###### 2.4.1.1标签与包装袋的领取

根据生产计划，由领包工领取相应品种的包装袋及相应的饲料标签，同时领取尼龙扎绳及缝包线。在领取的标签上打印符合生产计划的饲料生产日期。

###### 2.4.1.2标签与包装袋的核对

对领取的饲料包装袋和标签，在使用前要先进行核对。主要核对领取的包装、标签与生产计划的品种、数量是否一致，标签打印的日期是否准确等。

预混料的标签需粘贴在相应的饲料包装上，粘贴前一定将标签上的产品名称、净含量与相应的包装颜色、包装净含量等信息核对准确；配合料标签与相应的包装袋缝在一起（缝包口处），使用前要将同种产品包装与标签放于接包口和缝包口，确保包装、标签与物料的一致性，并符合相应的生产日期。

###### 2.4.1.3电子秤及打包秤的校准

在负责人员的监督下，用标准砝码校正称料的电子秤，校正前，应对电子秤上的灰尘及杂物进行清扫，以免影响其灵敏度。

在接包过程中，为了确保打包秤的准确性，随机使用校准后的电子秤对打包秤的准确度进行校准复核。

###### 2.4.1.4缝包机的检查

检查缝包机能否正常工作，机针是否损伤，如有故障应交与维修人员维修，必要时加缝纫机油。

##### 2.4.2操作程序

###### 2.4.2.1接包

a.不得滥用包装袋，做到产品与包装袋统一，遇到有破损的包装袋，挑出单独存放计数，不得使用。

b.感官检查：接包前检查饲料外观质量（颜色、粒度、气味、硬度、含粉率、料温等），一般将头3-5包接出后返回再进行接包，外观质量合格后才能打包，打包中途也要检查成品料外观质量，在最后接的3-5包的物料要重点关注外观质量，必要时回掺至下次生产的同种产品中，并进行记录；

c.接包过程中，注意控制下料量，确认保证每包饲料的重量符合本包装的净含量+0.2kg。

d.包重校验：在接包过程中随时用校准后的电子秤对包装秤进行校准复核。

e.接包过程中要随时清扫回收落地料；

f.放出的尾料须单独存放，听从领导安排处置。

###### 2.4.2.2缝包

a.扎内袋时或缝包前，必须检查标签、包装袋、品种及物料是否统一，标签日期是否正确；

b.在缝包过程中发现颗粒过大或过小、颜色、气味异常、粉末多、有玉米粒、成品发热等异常现象，必须停止缝包并上报班长或现场品控。

c. 扎口前双手抓紧内袋排尽空气，用扎带扎紧扎牢，减小物料的流动性，以防运输过程中内袋破裂外溢。

d.缝包线与袋口平行一致，缝包处在袋口下2—3cm，不应有偏线、跳线现象，袋口两边的线头长度为5—10cm，不能太短以防开线。

e.准确清点成品数量，并如实记录、上报中控员。

f.打包完毕后，保管好作业工具（缝包机、电子秤等），并与下一班交接，作好交班记录。

##### 2.4.3现场清洁卫生

接包工随时对区域卫生进行清扫，缝包工在缝包完毕后清扫区域卫生。 包装岗位人员要严格按照《环境卫生管理制度》对生产现场进行清扫，随时保证生产现场环境卫生的清洁。

#### 2.5相关文件及记录

《包装袋领用记录》

《标签领用记录》

《包装作业记录》

包装袋领用记录

| 领取时间 | 产品名称 | 领用数量 | 班次用量 | 损毁数量 | 剩余数量 | 损毁原因 | 领用人 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标签领用记录

| 领取时间 | 产品名称 | 领用数量 | 班次用量 | 损毁数量 | 剩余数量 | 损毁原因 | 领用人 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

包装作业记录

| 生产时间 |  |  | 班组负责人 |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装秤编号 | 产品名称 | 实际产量 | 包装规格 | 包数 | 感官检查 |  | 头尾包数量 |  | 作业时间 |  | 操作人 |
|  |  |  |  |  | 色泽正常 | 气味正常 | 头包 | 尾包 | 起 | 止 |  |

### 第三条 生产线清洗操作规程

#### 3.1目的

建立生产线清洗操作规程，确保其操作规范化和准确性，提高生产效率。

#### 3.2适用范围

适用于生产线清洗的操作。

#### 3.3管理职责

由生产线清洗的操作人员。

#### 3.4具体条款规定

##### 3.4.1清洗原则

1.为了防止不同饲料品种，不同药物添加剂残留在生产线上形成交叉污染，车间应当按照“无药物在先、有药物的在后”的原则科学合理制定生产计划。

2.生产完有药物的产品后再生产无药物的产品应对生产线进行清洗。

3.生产含有不同药物的产品时，换料时应进行清洗。

4.生产不同动物品种的饲料应对生产线进行清洗。

##### 3.4.2固体线清洗实施与效果评价

###### 3.4.2.1清洗实施

由投料口投入200公斤当班所用的载体或稀释剂对生产线管路进行清洗，使清洗料通过当班生产线所有仓、罐及其管路，确保没有物料残留。清洗完后，应及时、认真、如是填写《生产线清洗记录》。

###### 3.4.2.2清洗效果评价

清洗完成后，应再次下200公斤载体或稀释剂对混合机和管路进行清洗。对清洗料进行取样并送相关具备药物饲料添加剂检测资质的检测机构进行检验，如未检测药物残留，即可确认清洗方法切实可行，效果可靠。如果检测出有药物残留，应加大清洗物料的使用量或清洗次数，直至不能检测出药物残留。此效果评价每隔6个月进行一次。

###### 3.4.2.3清洗料放置与标识

清洗料应做好标识，并放置在专门的清洗料放置区域。

###### 3.4.2.4清洗料使用

清洗料应在下次生产同样产品是投入使用，并填写《清洗料使用记录》。

##### 3.4.3液体生产线清洗实施与效果评价

###### 3.4.3.1清洗实施

打开配液罐自带清洗设备对配液罐进行清洗，并使纯化水通过当班生产线所有设备及其管路，确保没有物料残留。清洗完后，应及时、认真、如实填写《生产线清洗记录》。

###### 3.4.3.2清洗效果评价

清洗完成后，应再次用清洗设备冲洗生产设备及管路。对清洗后的纯化水进行取样并检测，如未检测药物残留，即可确认清洗方法切实可行，效果可靠。如果检测出有药物残留，应加大清洗物料的使用量或清洗次数，直至不能检测出药物残留。此效果评价每隔6个月进行一次。

###### 3.4.3.3操作间及器具的清洗

1.每批生产完毕，清洁地面及工作平台；

2.清洁步骤：

a.每班生产结束，清洁设备表面。

b.清洁房间地面，工作台。

c.工器具需要水洗的应移到清洗间用水清洗。清洗后用干毛巾擦干。不能水洗的则需用湿毛巾擦拭干净。

d.清洁完毕，将房间内垃圾按照规定分类存放到相应地点，换上新垃圾袋。

##### 3.4.4清洗用水的处理

直接排入污水处理池

#### 3.5相关文件

《生产线清洗记录》

《清洗料使用记录》

《生产线清洗方法及效果评价》

生产线清洗记录

| 班次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作业时间 | 设备名称 | 混合机编号 | 清洗前所配饲料品种 | 清洗料名称 | 清洗料重量 | 清洗过程描述 | 备注 |

清洗料使用记录

| 班次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用时间 | 清洗料名称 | 清洗料使用情况描述 | 操作人 | 备注 |

生产线清洗方法及效果的评价

| 生产线名称 |  |  | 操作人 |  |  | 班组负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产负责人 |  |  | 质管部检验人员 |  |  | 质管部负责人 |  |  |
| 清洗日期 | 班次 | 已生产品种 | 清洗料名称 | 清洗料重量 | 清洗过程描述 | 作业时间 |  | 药残值 |
|  |  |  |  |  |  | 起 | 止 |  |

## 第二节 关键设备操作规程

### 第二十五条 粉碎机操作规程

#### 26.1维护保养

1.检查零件的完好及紧固情况，特别是锤片等高速零部件，固定必须牢固。

2.定期检查入口处耐磨衬板和滴水型衬圈磨损情况。

3.检查轴承的润滑状况。

4.打开粉碎室门盖、检查粉碎室有无杂物，压筛架压筛是否紧密。

5.定期检查筛板、锤片及销轴的磨损情况，及时更换。

6.优胜粉碎机可以用作粗或细粉碎，根据不同粉碎要求安装锤筛间隙进行粗、细粉碎互换。

7.上述检查完毕，一切正常，即可进行空车运转15-20分钟，观察安装的正确与否。

8.空转后应停车检查，各固定螺栓是否松动，如各部分技术状态正常，方可重新开动，待转速正常后方可负荷运行。

#### 26.2操作顺序

1.在保证人机安全的情况下，方可启动开车，空转2—3分钟后才能进料，进料前吸风系统必须处于正常工作状态。

2.生产喂料应从少到多，直到均匀，保证电机在额电负荷下工作。

3.工作完毕后须空运转1-2分钟，把机器内部物料全部粉碎排出后，方能停机。

#### 26.3锤片及筛板的调整保养

1.锤片的尖角用钝以后，可以反向调角使用，优胜粉碎机使用的是单穿孔锤片，当两角均已磨损，应全部调换锤片，以保证转子的静动平衡。

二角磨损后，应全部更换新锤片，其排列方式按使用说明书的规定，每组锤片的重量差不能超过5克。

2.拆除锤片之后（一次一个销轴）检查销轴及耐磨板，锤片间的隔圈、锁紧隔圈及其他内部零件，如果这些零件有磨损，就需拆换。

3.安装筛片时，筛孔带毛刺的一面应向里，光面朝外，筛片和筛架要贴合严密。

4.每班工作结束后，应将机内外清理干净，去掉尘污，以免机器生锈，筛子堵塞，轴承内进入粉尘污垢。

5.定期检查、清洗和润滑轴承。

6.发现机器零件有严重磨损和损坏时，应及时修理更换，修复后的转子应平衡试验。

### 第二十八条 提升机操作规程

1.斗式提升机全部安装完毕，并检查没有什么问题后，即可进行空载试车2小时再进行负载试车16小时，经考验无误即可正式投入生产使用。

2.斗式提升机运转时，如果发现畚斗带有跑偏现象和畚斗带松驰而引起畚斗和机筒磨擦时，要及时调整张紧装置的螺杆，命名其正常运行。

3.斗式提升机必须空载起动，进料必须均匀，出料管必须早通，以免进料过多或排料不畅而引起堵塞。若发生堵塞，应立即停止进料和停机。将机座上的插板拉开，排出物料（注意不能用手去扒），直至畚斗能重新运行，再把插板插上，然后开机进料。

4.在正常运转时，严禁打开提升机机头上罩或抽开机座插门。

5.必须在机内物料卸完后，才能停机或更换升运物料品种。

6.提升机地坑内残留物料应及时清除。

7.滚动轴承用钙基润滑脂，每三个月检查和加油一次，每年大修时对轴承清洗后更换。

8.定期检查畚斗及紧固件，若发现松动、脱落或损坏应及进旋转或调换，以免发生重大事故。

9.长期停机时应将排料插门打开，清除机内存料，再关好插门。

10.防大块异物入机损坏畚斗，提升原料时应在进料坑上加装铁栅栏。

### 第三十一条 螺旋输送机规程

1.进入螺旋输送机的物料，应先经过处理，除去大块杂质和纤维性物质，以保证正常工作。

2.开机前，应检查机壳内有无堵塞，特别是悬挂轴承处如缠有绳头、草秆等纤维性杂质，应清除后空后启动。

3.在运转时，如有大块杂质或绳头落入机壳内，必须停车处理，严禁用手或木棍伸入机内掏取。

4.机壳盖板必须盖严，不许在盖板上踩踏行走，以防盖板翻倒发生事故。

5.各处轴承应经常加油，防止因缺油磨损。

6.必须将机内特料输送完毕后，方可停机动转。

7.输送具有粘接性或水分较大的粉料时，应经常利用停车间隙，清除沾附在叶片、机壳和悬挂抽承上的粘着物，以免机壳容积减少阻力增大，电耗上升，输送量降低，甚至堵塞。

### 第三十二条 配电柜操作规程

#### 32.1送电前的检查工作

1.检查各配电柜保险器是否接通。

2.检查各配电柜铜排接点是否接触良好。

3.检查各配电柜电流表、电压表指示是否在“0”为上。

4.检查各配电柜的“启动”“停止”按扭是否正常。

5.检测配电柜相间绝缘阻值和对地绝缘阻值是否达标。

#### 32.2正常启动送电

1.开启1#配电柜电源，查看三相电压（380V—90V）。

2.开启2#照明配电柜电源—3#动力配电柜电源—5#无功补偿柜电源—6#无功补偿柜电源。

#### 32.3正常关闭电源

关闭6#无功补偿柜电源—5#无功补偿柜电源—4#动力柜电源—3#动力柜电源—2#照明柜电源—1#总配电柜电源。

#### 32.4事故停电

1.及时关闭1#总配电柜电源，再关闭其它配电柜电源。

2.及时通知相关生产负责人和电器设备负责人。

3.查看事故原因，判断事故设施及线路，查找故障线路所配置的配电总电源。

4.切断故障线路路线和关闭该线路配电电源，并挂上警告牌。

5.经复查后，正常送电。

第三节 仪器操作规程

第三十三条 电子天平操作规程

33.1使用

1.使用前：观察水平仪，调整水平调节脚，使水泡位于水平仪中心。

2.开机：按开关键ON，2秒钟后显示本机型号“xxxx”，再2秒后显示“0.0000”。

3.校正：用砝码进行校正，按CAL(校正健)健，稍许后放入砝码，出现该天平的4.最大称量数，取下砝码显示零，则表示校正成功；若出现的不是最大称量数或零，需按TAR(归零健)归零，再加砝码进行校正，重复3次。

5.称量：每次称量，都要关闭侧门、顶门。

6.清零“TAR”：每称完一个样品都要归零，需要盛器的样品，称完皮后先归零，保证再称的质量为样品质量。

33.2注意事项

1.本机应置于稳定的工作台面上，避免震动、阳光照射和气流。

2.相对湿度应小于75%。

3.工作环境温度15-25℃，避免温差过大。

4.每次称量时，侧门要轻开，关。

5.经常更换内置的变色硅胶，以保持干燥。

6.保持天平内无饲料粉末。

7.不要轻易挪动电子天平。

第三十四条 马福炉操作规程

1.接通电源。

2设定温度：将仪器温度指示仪温度调至测量所需温度（测灰分：330±20℃）,绿灯升温，红灯定温。

3.测量：从达到设定温度时计时开始。

4.放入样品时不要碰到炉胆内的电热偶。

5.取样：时间到达所需时间后（测灰分需灼烧4小时），先将炉门微开，温度降至200度以下，才能将坩埚取出，以免内外温差过大致坩埚炸裂。

第三十五条 恒温干燥箱操作规程

35.1使用

1.通电：打开电源开关，绿灯亮。

2.调温：将控温仪旋钮按照逆时针旋至所需温度处，测定水分所需温度：105±2℃

3.恒温：温度升至设定温度时，即红绿灯交替明熄时。

4.放样：将待测样品放入箱中，称样皿半开盖，样品不要过于拥挤，确保空气流动顺畅，打开鼓风，计时。

5．打开鼓风，以利于样品受热均匀。

6.取样：烘4个小时，将样品取出，放入干燥器中，约需30分钟后称量计算。

35.2注意事项

1.本箱应放置平稳，不得倾斜与震动，以免箱内温度不匀。

2.本箱周围不得与高温或易燃物接近。

3.不得放易燃易爆物品。

4.顶部温度计显示数与设定所需温度数保持一致（温度校正）。

5.打开鼓风保证受热均匀。

第三十六条 凯氏定氮仪操作规程

36.1使用

1.开关顺序：先打开冷却水开关，再开电源。

2.预热：手动打开蒸汽开关，蒸馏数分钟直到三角烧瓶中有液体流出。

3.测定：

①换上一个待测样品，放好接收液。为了避免交叉污染，请不要用手接触输出管，必要时请握住输出管的塑料部分。

②加NaOH，然后打开蒸汽开关，进行蒸馏，蒸馏到150ml，把输出管往上提，再蒸馏片刻。

③取下三角瓶，输出管末端用少量蒸馏水冲洗，洗液均流入测该样品的三角瓶内。

④样品全部检测结束时，放一空消化管和一空三角烧瓶进行空蒸，直到三角烧瓶中有液体流出。

⑤关闭电源及水源。

36.2注意事项

1.定期进行蒸汽缸清洗：100ml柠檬酸溶于800ml水中。

2.蛋白全部检测结束后，对定氮仪的外观及消化管与的接口处用湿抹布轻轻擦掉外漏的碱。

3.每次使用前检查输往蒸汽发生器中的蒸馏水的水位。

第三十七条 离心机操作规程

37.1使用

1.放样：将待测样品等量对称性地放入离心槽中。

2.开机：打开电源开关。

3.定时：调整离心所需要的时间。

4.转速：调整离心所需的转速（一档500转）。

5.归位：结束后，一定要将转速回调为“0”，保证下次离心时转速由低到高。

37.2注意事项

1.放置台面一定要平整。

2.当在使用时读数在0-1000处不启动时，应将旋钮拨至4000处（即最大转速处），待空转20分钟后，即可从0至高速运转（因气温关系内部油脂凝固而影响运转）。

第三十八条 数显恒温水浴锅操作、维护规程

38.1技术参数

电源：220V  50Hz

功率：800w

熔丝管：8A

温控范围：室温—100℃

温控精度：≤±0.5℃

温升速度：由室温升至沸点≤70分钟

搅拌速度：0-1000转/分

搅拌功率：3-6W

使用环境：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%

38.2适用范围

适用于数显恒温水浴锅的操作。

38.3操作步骤

1.往水箱中注入适量的洁净自来水。

2.将控温旋钮调到最低（从左向右调节温度逐渐增大）。

3.接通电源，打开电源开关。

4.将控制小开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到工作所需温度即可。此时黄灯亮，表示仪器正在加热。

5.将控制小开关置于“测量”端，此时显示屏显示的温度为水箱内水的实际温度，随着水温的变化，显示的数字也会相应的变化。

6.当加热到3.4设定的温度时，加热会自动停止。绿色指示灯亮；当水箱内的水热量散发，低于3.4设定的温度时，黄灯亮，继续加热。

7.如果水温不均匀，可打开搅拌功能，慢慢调节搅拌旋钮，让水箱内水自动循环。

8.工作完毕，将温控旋钮置于最小值，切断电源。

38.4注意事项

1.水箱内注水时，加热管至少应低于水面5cm。

2.仪器工作中，水箱内水位低时，应及时加入适量的水，以防水箱内水蒸发干后，导致加热管爆裂。

3.设定工作温度时，应设置其高于环境温度，否则机器不工作。

4.高温使用仪器时，人体不要接触仪器上部的铁片，以免烫伤。

5.更换熔丝管，一定要先切断电源。

6.为仪器配备的电源插座的电器额定参数应大于仪器的电器额定参数，并有良好的接地措施。

38.5仪器维护

1.水箱应注入洁净自来水或蒸馏水。

2.每周更换一次水箱内的水，并彻底清除水垢。

3.若仪器较长时间不使用，将水箱中的水排尽，并用软布擦净、晾干仪器。

38.6注意事项：

1.切勿锅内无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。

2.必须使用220V电源。

3.必须可靠接地。

4.水不可溢入控制箱内，以免发生危险。

5.使用结束后，切勿忘记关掉电源。

第三十九条 真空泵、抽滤装置操作规程

1.打开开关前，一定先将出气空胶塞拔开。

2.察看抽滤瓶中的干燥剂、浓硫酸，保证连接正确。

3.将抽滤漏斗放牢在胶塞上。

4.打开真空泵开关，将消煮后的样品缓慢倒入抽滤漏斗（或古氏坩埚）中。

5.水洗样品3-4次。

6.样品烘干或灼烧，计算。

第四十条 电热蒸馏水器操作规程

40.1使用

1.注水：将冷却水注入蒸发锅，至水位稍高出玻璃水位镜。

2.通电：保证电压相符，接地良好。

3.蒸馏：当锅内水沸腾时，调节冷却水流量，由小到大至正常，约需2-3分钟开始出蒸馏水。

4.预蒸：由于冷却器为金属材料制成，每次使用前也需要30分钟预蒸后，蒸馏水方可使用。

5.防水、清洗：使用完后要将剩水排净，并清洗干净，保持干燥清洁。

40.2注意事项

1.必须保证水压稳定，压力不能过大过小

2.冷却水流量合适，过小可能沸锅，过大可能造成蒸发锅内水不沸腾

3.回水管注水口应对准漏斗进水孔，如有偏差请将回水管拆下调正后再用

4.进水管、排水管、蒸馏水管的内径不能小于仪器水咀的内径，保证水流畅通

5.排水管、蒸馏水管不易过长，不能将出水管放入水中，避免接触液面

40.3特别提醒

新蒸馏水器开始使用时，要经过10-16小时的预蒸，所制取的蒸馏水经检验合格方可使用。

第四十一条 脂肪提取仪操作规程

41.1使用

1.连接好进水管、出水管。

2.将烘后的滤纸包（待测样品）放入抽滤瓶中。

3.将石油醚倒入抽滤瓶至三分之二处。

4.打开水浴锅开关，设定所需温度。据石油醚的沸点调节温度一般在38－90度。

5.调节抽滤速度至每分钟5次为宜。

6.约抽滤5个小时左右至流出的石油醚挥发后不留下油污为终点。

7.将样品取出，放通风橱中将残留的石油醚蒸发掉。

8.烘干，称样，计算。

41.2注意事项：

1.抽滤完后，一定不要直接放入烘箱中烘干--危险。

2.注意水浴锅内的水位---不能太低。

第四十二条 分光光度计操作规程

42.1使用

1.预热：打开电源开关，预热15分钟以上。

2.放样：第一个比色皿放空白液，其它放待测液。

3.调波长：将旋钮调至所需波长处

4.调满度：将档位调至透光度“ T”，然后调满度“100”。

5.调零：调完满度后，再开盖调“0”。

6.调吸光度零：将档位调至吸光度“A”，调“0”。

7.测定：拉杆，记数。

42.2注意事项 ：

1.保持台面平整。

2.防尘防震。

3.注意散热。

4.取放要拿比色皿毛面。