|  |  | 四川圣诚物业服务有限公司 |  |  |  |  | 编号：SCWY-PZ(ZZ)-GC09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 版本：A/1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生效日期：2022年4月1日 |  |
| 设施设备维修人员安全标准作业规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 白丽娟 |  |  | 审核人： 罗为 |  |  | 批准人：周违 |  |  |
| 日期：2019-5-15 |  |  | 日期： |  |  | 日期： |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 修订说明 |  |  | 修定人 | 审核人 |  | 批准人 | 日期 |
| A/0 | 新建 |  |  | 郑骏豪 | 周违 |  | 邓翠祥 |  |
| A/0 | 版式修订 |  |  | 白丽娟 | 罗为 |  | 周违 | 2019-5-13 |
| A/1 | 修订 |  |  | 徐奉琦 | 周违 |  | 木晓宇 | 2022-3-31 |

一、 目的

规范设施设备维修人员作业时安全操作，保证维修人员职业安全，杜绝违章操作而引发的安全事故。

二、 适用范围

适用于四川圣诚物业服务有限公司辖区内各项目设施设备维修的管理工作。

三、 上岗规定

3.1 设备维修人员应持有政府相关机构颁发的专业的操作证书。

3.2 操作证书应在有效期内。

3.3 应具备相关专业的操作技能。

四、 程序要点

4.1 电工作业

4.1.1 电工作业前，应穿戴绝缘防护用品、仔细检查各种工具的绝缘性能是否良好。

4.1.2 绝缘手套使用前应仔细检查，如发现有裂纹不能使用。绝缘靴不许裸足穿用。

4.1.3 作业现场检修低压线路和设备应同时停电进行、配电室出线开关应悬挂“线路有人工作，禁止合闸”的标识牌，防止误操作。

4.1.4 不允许对高压线路及设备进行检修，低压作业时尽可能不带电操作，如需带电作业，应遵守带电作业的有关规定，采取有效可靠的安全保护措施。

4.1.5 在检修或操作电气设备时，不准许用湿手或潮湿的手套触摸电气设备。

4.1.6 在危险场所或者危险情况下，严禁带电作业。

4.1.7 在倒闸操作和事故处理过程中不允许进行交接班。若交接班人程中有事故发生，应停止交接，由交班人员负责，接班人员协助共同进行事故处理。

4.1.8 操作人员应熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法。

4.1.9 如发生有人触电，应立即切断电源或使用干燥不导电物体，使触电者脱离电源，然后对触电者及时采取人工呼吸进行急救，并及时送进医院。

4.2 电焊作业

4.2.1 电焊作业前，操作人员穿戴工作服和防护用品，不准许裸露身体，以防烫伤和触电。

4.2.2 操作工作业前，应仔细检查使用工具、如电焊握钳与电缆的连接是否牢固、可靠，焊把电缆皮是否破损。

4.2.3 作业前应检查工作场地周围有无易燃、易爆物，现场应配备灭火器材。

4.2.4 地线连接应符合安全技术要求，不准许将地线随便捆绑或缠绕在焊接工件上。

4.2.5 开启电焊机前、应检查电焊机地线是否与工件或其他导线连接，以防短路或触电。

4.2.6 电焊机在使用过程中需改变焊接电流或对电焊机进行检查时，应切断电源后再进行检查。

4.2.7 作业时，应戴好防护面罩，不允许用手或其他物体遮眼，以防弧光伤眼。

4.2.8 不允许对有压力或装有易燃、易爆、有毒物质管道、容器进行焊接作业。如需焊接应先采取措施，排空管道容器内的压力，洗净易燃、易爆和有毒物质，经过确认达到安全要求，并将孔、盖敞开后，方可焊接。

4.2.9 停放在露天的电焊设备，应有防雨设施、雨天不允许露天作业。

4.2.10 焊接工作结束或离开现场前，应检查工作现场有无火源隐患、并关闭电焊机。

4.3高空作业

4.3.1 高空作业是指在坠落高度基准面2米以上（含2米）的高处进行的作业，所有的高空作业者、不论什么工种，进行检修的时间、地点均按高空作业规程执行。

4.3.2 项目工程维护部负责对高空进行安全监督管理，随时检查高空作业的情况，并对从事高空作业人员进行安全培训。

4.3.3 高空作业人员应身体健康，严禁患有不适应高空作业疾病的员工进行高空作业，在高空作业过程中感觉不适，应立即停止作业。

4.3.4 所有高空作业人员，不许穿硬底鞋、一律佩戴安全带，安全带一般高挂低用 。

4.3.5 高空作业时操作人员，应配备工具袋。高空作业使用的工具，均装入工具袋内，不准乱放，不得上、下抛掷。特殊情况下，如需要从高处往地面抛物，地面应有人看管，确保不伤害他人或损坏设备。

4.3.6 凡遇打雷、下雨、起大风或发生高空作业时发生的危险均应停止高空作业。

4.3.7 高空作业现场设置危险禁区范围，并设置明显标识，严禁无关人员进入。

4.3.8 高空作业区正下方地面，严禁堆放杂物、地面人员应禁止在高空作业区正下方停留或通行。

4.3.9 严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区休息。

五、 支持性文件

SCWY-PZ(ZZ)-GC05 《供配电设施设备作业标准及安全管理细则》

六、 记录表格

SCWY-PZ(ZZ)-GC01-04 《设施设备事故报告书》

SCWY-PZ(ZZ)-GC01-06 《房屋及共用设施设备维修维护台账》