无机房紧急救援操作程序

一、救援人员到达现场第一时间与被困乘客取得联系，安抚乘客并确认: 1)轿位置;  2)被困乘客人数;  3)告知乘客“在没有得到允许之前请不要打开电梯门”;并要求在救援操作过程中，随时与被困乘客保持联系。

二、确定统一指挥、监护、操作人员。

三、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤。

四、走到电梯所停的楼层，用厅门锁匙打开厅门，判断轿厢是否处于容易救援位置（在现场应根据乘客的活动能力而决定，但应该是轿厢处于门区位置，或至少是轿厢地板位于楼层士0.75米的范围内）。

五、如处于容易救援位置，则将门完全打开，释放被困人员。

六、如轿厢处于不容易救援位置，应判断轿厢与对重是否处于平衡状态。

1、平衡状态下:则需要在轿厢上增加重砣来克服平衡负载，一般增加50KG重砣(重砣用户自理)。救援人员打开厅门后，根据轿厢实际所处位置将重砣放置轿顶或轿厢内，然后关闭厅门;

2、非平衡状态下，可以根据轿厢内重量判断轿厢采取上移或下移。

七、非专业人员操作时，至少三人，一人打开电动松闸按钮，一人监护，一人去相应楼层、并注意平层位置。

八、电梯轿厢移至平层位置后，将制动器恢复制动状态。

九、确认制动可靠后，通知相关人员，可打开厅门、轿门，放人卸货。

十、查看是否有乘客受伤、货物受损。

请将此说明张贴在无机房控制柜旁边