阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识清单

拟制：

审核：

审批：

2025年1月

1.1工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

1.1.1作业活动的划分

可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、冷剂装卸车、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

1.1.2作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

表1  作业活动清单

（记录受控号）：单位:         №：

| 序号 | 岗位/地点 | 作业活动 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，风险矩阵法参照表2-2）。

表2-1 工作危害分析（JHA）评价表

（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | E | C | D | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-2  工作危害分析（JHA）评价表

（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：

（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

可以按下述问题例举提示清单提问：

1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

5）噪声或震动是否过度？

6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

7）照明是否存在安全问题？

8）物体是否存在坠落的危险？

9）天气状况是否对可能对安全存在影响？

10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

（5）对危害因素产生的主要后果分析。依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。

（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

1.2评价标准

见判定标准采用《安全生产管理制度》（2022版）中《风险管理规定》的（资料性附录A.2　作业条件危险性分析法（JHA））。

作业活动清单

| 序号 | 辨识项目 | 作业活动 | 作业任务/步骤 | 活动频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程日常巡检 | 日常巡检 | 巡检空压站 | 2小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检空压机 |  |  |
|  |  |  | 巡检冷冻机组 |  |  |
|  |  |  | 巡检加药间 |  |  |
|  |  |  | 巡检液氮系统 |  |  |
|  |  |  | 巡检循环水池、消防水池等 |  |  |
| 2 | 公用工程日常操作 | 公用工程日常操作 | 液氮投用 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 液氮增压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 液氮除冰 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 循环水排水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 空压站系统排水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 液氮卸车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 投用水浴加热器 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 水浴加热器补水、排液 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 清理地面 | 根据计划与工况需要 |  |
| 3 | 循环水系统日常作业 | 循环水系统日常作业 | 搬运药品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 添加药品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动搅拌器 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动加药泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调节加药流量 | 根据计划与工况需要 |  |
| 4 | 消防喷淋系统日常作业 | 消防喷淋系统日常作业 | 消防喷淋系统检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统的安全附件 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋辅助系统切换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动消防喷淋系统 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防系统复位和投用 | 根据计划与工况需要 |  |
| 5 | 火炬系统日常作业 | 火炬系统日常作业 | 火炬的启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 火炬的停运 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 火炬爆燃点火 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动风机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运风机 | 根据计划与工况需要 |  |
| 6 | 脱盐水系统日常作业 | 脱盐水系统日常作业 | 脱盐水检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水PLC柜送电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水正常运行 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水系统停运 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水加盐 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水加碱/酸 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水RO膜反洗 | 根据计划与工况需要 |  |
| 7 | 一体化净水日常作业 | 一体化净水日常作业 | 调节进水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 查看进水大小/水质 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 揭盖查看水质 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查药剂并打开 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动加药泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 加注药剂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 加水稀释 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | PLC柜操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 清理漂浮物 | 根据计划与工况需要 |  |
| 8 | 消防泵日常作业 | 消防泵日常作业 | 启泵前检查工作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | PLC柜送电、办票 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 柴油泵启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 电泵/稳压泵启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调节频率 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 降频率、停机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 开关消防炮 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 低点集水池排污、清理 | 根据计划与工况需要 |  |
| 9 | 冷冻机组日常作业 | 冷冻机组日常作业 | 开进出口阀门阀时 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动循环泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷却水检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷冻机检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 制冷剂检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动冷冻机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停动冷冻机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运循环泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 排气/排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
| 10 | 空压机日常作业 | 空压机日常作业 | 检查空压机启机流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查机组润滑油油位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 投用机组冷却水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 设定机组运行参数 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动空压机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运空压机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关出口阀 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭冷却水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
| 11 | 干燥机日常作业 | 干燥机日常作业 | 检查干燥机启机流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查冷媒压力、流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 电加热再生流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 按启动按钮 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调节测仪表风露点流量 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运干燥机机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关进出口阀 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭电源开关 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 干燥塔泄压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  | 制氮机日常作业 | 制氮机日常作业 | 检查干燥器、吸附装置流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 12 | 制氮机日常作业 | 制氮机日常作业 | 检查进出口过滤器及阀门状态 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 缓慢打开进口阀充压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动制氮机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 制氮机排气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停止制氮机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停制氮机加热器 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭进出口阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 根据需要机组泄压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
| 13 | 净化单元日常巡检 | 净化单元日常巡检 | 巡检T101/102 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检H101 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检P101/110/102/103/104/105 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检F101/102 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检V102/103/104/105 /106/107/108/109/110 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检E101/102/103/104/105 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检V112A/B | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检C101 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检E201/202 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检F201/202 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检H201 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检V201/202/203/204/205/206 | 1小时/次 |  |
| 14 | 净化单元日常操作 | 净化单元日常操作 | 启停P101/102/103/104/105 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | v102充压放空 |  |  |
|  |  |  | c101启停/调节负荷 |  |  |
|  |  |  | H101启停/调节负荷 |  |  |
|  |  |  | H101补脱盐水 |  |  |
|  |  |  | V101/109排液 |  |  |
|  |  |  | 启停p106加消泡剂 |  |  |
|  |  |  | V201/203排液 |  |  |
|  |  |  | H201启停 |  |  |
| 15 | 液化单元日常巡检 | 液化单元日常巡检 | 进入液化单元 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检C-301压缩机 |  |  |
|  |  |  | 巡检P-301/P-302 |  |  |
|  |  |  | 巡检E-301 |  |  |
|  |  |  | 巡检E-311和油系统 |  |  |
|  |  |  | 巡检液化单元管道设施及支撑 |  |  |
|  |  |  | 巡检T301 |  |  |
|  |  |  | 巡检T302 |  |  |
| 16 | 液化单元日常操作 | 液化单元日常操作 | 系统调整负荷 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调整冷箱温度分布 |  |  |
|  |  |  | 调整冷剂组分 |  |  |
|  |  |  | 压缩机开关防喘 |  |  |
|  |  |  | 调整压缩机油压/油温等 |  |  |
|  |  |  | 现场敲击除冰 |  |  |
|  |  |  | 现场冷水除冰 |  |  |
| 17 | 冷剂罐区日常巡检 | 冷剂罐区日常巡检 | 释放静电 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 进入罐区 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-107 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-403 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-404 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-401 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-504 |  |  |
|  |  |  | 巡检V-402 |  |  |
|  |  |  | 巡检安全阀平台 |  |  |
|  |  |  | 排水，排污，清洁 |  |  |
| 18 | 冷剂罐区日常作业 | 冷剂罐区日常作业 | 人员进入罐区 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查压力 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 乙烯导气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | V401导气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 丙烷向异戊烷导气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 储罐日常操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开阀门开始卸车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 残液吹扫 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 恢复流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 19 | 脱硫项目日常巡检 | 脱硫项目日常巡检 | 释放静电 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 检查人员、车辆进入 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 检查流程、确认液位 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 检查搅拌器及液位 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 检查中和槽 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 查看冷凝水排放 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 揭盖查看调节池 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 检查出料口 | 1小时/次 |  |
| 20 | 脱硫项目日常作业 | 脱硫项目日常作业 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 补充液位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | PH取样 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 产品收集 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 氢氧化钠加注 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 烟道取样 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 盘泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 风门操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冲洗清洁设备/地面 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 投、切烟道尾气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 运行真空泵 | 根据计划与工况需要 |  |
| 21 | 分析取样作业 | 分析取样作业 | 取循环水样品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 取胺液样品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 取天然气样品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 取冷剂样品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 锅炉水取样 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 取LNG样品 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱硫系统取样 | 根据计划与工况需要 |  |
| 22 | 空压机启/停 | 空压机启/停 | 检查空压机启机流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查机组润滑油油位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 投用机组冷却水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 设定机组运行参数 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动空压机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运空压机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关出口阀 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭冷却水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
| 23 | 干燥机启动 | 干燥机启动 | 检查干燥机启机流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查冷媒压力、流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 电加热再生流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 按启动按钮 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调节测仪表风露点流量 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运干燥机机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关进出口阀 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭电源开关 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 干燥塔泄压 | 根据计划与工况需要 |  |
| 24 | 制氮机启停 | 制氮机启停 | 检查干燥器、吸附装置流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查进出口过滤器及阀门状态 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 缓慢打开进口阀充压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动制氮机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 制氮机排气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停止制氮机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停制氮机加热器 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭进出口阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 根据需要机组泄压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 机组排淋 | 根据计划与工况需要 |  |
| 25 | 脱盐水系统启/停 | 脱盐水系统启/停 | 脱盐水检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水PLC柜送电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水正常运行 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 脱盐水系统停运 | 根据计划与工况需要 |  |
| 26 | 冷冻机组启/停 | 冷冻机组启/停 | 开进出口阀门阀时 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动循环泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷却水检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷冻机检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷冻机检查 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动冷冻机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停动冷冻机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运循环泵 | 根据计划与工况需要 |  |
| 27 | 消防喷淋系统启/停 | 消防喷淋系统启/停 | 消防喷淋系统检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统的安全附件 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋辅助系统切换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动消防喷淋系统 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防喷淋系统操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 消防系统复位和投用 | 根据计划与工况需要 |  |
| 28 | 消防系统启/停 | 消防系统启/停 | 启泵前检查工作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | PLC柜送电、办票 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 柴油泵启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 电泵/稳压泵启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 调节频率 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 降频率、停机 | 根据计划与工况需要 |  |
| 29 | 一体化净水系统启停 /加药 | 一体化净水系统启停 /加药 | 调节进水 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 查看进水大小/水质 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 揭盖查看水质 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查药剂并打开 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动加药泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 加注药剂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 加水稀释 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | PLC柜操作 | 根据计划与工况需要 |  |
| 30 | 循环水泵启停/切换 | 循环水泵启停/切换 | 循环水泵流程 检查确认 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 循环水泵抽真空 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 循环水泵盘车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 点动试车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 循环水泵启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 关闭泵出口阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 按停泵按钮 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 断电挂牌 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 泵体排水 | 根据计划与工况需要 |  |
| 31 | 火炬系统操作 | 火炬系统操作 | 火炬的启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 火炬的停运 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 火炬爆燃点火 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动风机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停运风机 | 根据计划与工况需要 |  |
| 32 | 脱碳单元开停车与运行 | 脱碳单元开停车与运行 | 导通流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 系统充压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | P102启停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | P110/P101启停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 胺系统循环建立 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 原料气压缩机启动 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 蒸汽锅炉启停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | P103启停 | 根据计划与工况需要 |  |
| 33 | 脱水单元开停车与运行 | 脱水单元开停车与运行 | 导通流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 系统充泄压 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 隔离气投用 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 油泵启停 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 密封气投用 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 压缩机启动 | 根据计划与工况需要 |  |
| 34 | 液化单元开停车与运行 | 液化单元开停车与运行 | 导通流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 冷箱预冷降温 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 引入天然气 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启停P302/P301，引入液相冷剂、天然气放火炬 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 产品线预冷、 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | LNG去大罐 | 根据计划与工况需要 |  |
| 35 | BOG系统开停车与运行 | BOG系统开停车与运行 | 导通流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动BOG压缩机 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 引入冷箱并放空 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 温度/压力调整 | 根据计划与工况需要 |  |
| 36 | 冷剂加注 | 冷剂加注 | 液氮补充 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 甲烷补充 | 根据计划与工况需要 |  |
| 37 | 丙烷卸车 | 丙烷卸车 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入罐区 |  |  |
|  |  |  | 检查流程 |  |  |
|  |  |  | 检查槽车，确认物料 |  |  |
|  |  |  | 连接卸车臂 |  |  |
|  |  |  | 管道置换 |  |  |
|  |  |  | 卸车泵灌泵 |  |  |
|  |  |  | 启动卸车泵 |  |  |
|  |  |  | 打开阀门开始卸车 |  |  |
|  |  |  | 残液吹扫 |  |  |
|  |  |  | 恢复流程 |  |  |
| 38 | 乙烯卸车 | 乙烯卸车 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入罐区 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查槽车，确认物料 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 连接卸车臂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 管道置换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开阀门开始卸车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 残液吹扫 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 恢复流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 39 | 异戊烷卸车 | 异戊烷卸车 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入罐区 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查槽车，确认物料 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 连接卸车臂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 管道置换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 卸车泵灌泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动卸车泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开阀门开始卸车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 残液吹扫 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 恢复流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 40 | 重烃装车 | 重烃装车 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入罐区 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查流程、确认液位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查槽车，确认物料 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 连接装车臂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 管道置换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 装车泵灌泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动装车泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开阀门开始装车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 残液吹扫 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 恢复流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 41 | 冷剂补充 | 冷剂补充 | 吹大热线 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开乙烯补充阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开丙烷补充阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开异戊烷补充阀门 | 根据计划与工况需要 |  |
| 42 | LNG储罐日常巡检 | LNG储罐日常巡检 | 巡检罐顶/罐壁 | 1小时/次 |  |
|  |  |  | 巡检储罐压力 |  |  |
|  |  |  | 巡检P601 |  |  |
|  |  |  | 巡检管道/支架 |  |  |
|  |  |  | 巡检储罐阀门 |  |  |
|  |  |  | 巡检收集池 |  |  |
|  |  |  | 巡检应急设施/灭火设施 |  |  |
|  |  |  | 巡检储罐仪表/火灾/气体探测器 |  |  |
|  |  |  | 巡检储罐照明系统 |  |  |
| 43 | LNG储罐日常运行与操作 | LNG储罐日常运行与操作 | 储罐压力 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 液位运行 | 根据计划与工况需要 |  |
| 44 | 装车泵启停 | 装车泵启停 | 流程确认 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 投用氮封系统 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 启动装车泵 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 管线预冷 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 停止装车泵 | 根据计划与工况需要 |  |
| 45 | 日常DCS操作 | 日常DCS操作 | 温度 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 压力 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 液位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 流量动作调整操作 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 设备启停信号复位 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 报警处置 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | LNG充装 | 根据计划与工况需要 |  |
| 46 | 液氮卸车 | 液氮卸车 | 释放静电 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 人员、车辆进入罐区 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查流程 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 检查槽车，确认物料 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 连接卸车臂 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 管道置换 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 打开阀门开始卸车 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 残液吹扫 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 恢复流程 | 根据计划与工况需要 |  |
| 47 | 分析取样 | 分析取样取样 | 取循环水样品 | 每天/次 |  |
|  |  |  | 取胺液样品 |  |  |
|  |  |  | 取天然气样品 |  |  |
|  |  |  | 取冷剂样品 |  |  |
|  |  |  | 锅炉水取样 |  |  |
|  |  |  | 取LNG样品 |  |  |
| 48 | 一般水样分析，日常操作 | 一般水样分析，日常操作 | 浊度 | 每天/次 |  |
|  |  |  | 电导 |  |  |
|  |  |  | PH值 |  |  |
|  |  |  | 分光光度计 |  |  |
| 49 | 循环水指标分析 | 循环水指标分析 | 总碱度 | 每天/次 |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |
|  |  |  | CL离子 |  |  |
|  |  |  | Fe的测定 |  |  |
|  |  |  | P的测定 |  |  |
| 50 | 色谱使用 | 色谱使用 | 分析 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 进样 |  |  |
|  |  |  | 氢气发生器/制氮机运行 |  |  |
|  |  |  | 标气运行 |  |  |
| 51 | 特殊作业分析 | 特殊作业分析 | 动火作业气体分析 | 根据计划与工况需要 |  |
|  |  |  | 受限空间作业气体分析 |  |  |
|  |  |  | 临时用电作业气体分析 |  |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  公用工程日常巡检           操作装置：  LNG生产装置                   作业区域： 公用工程区域

辨识人员：    陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文              日    期：   2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 巡检空压站 | 噪声、触电 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程， 2、正确穿戴劳保用品， 3、双人协同巡检。 |  |
| 2 | 巡检空压机 | 触电、超温、超压、高温 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 2、正确穿戴劳保用品， 3、双人协同巡检。 |  |
| 3 | 巡检冷冻机组 | 触电、超温、冷媒泄漏 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程， 2、正确穿戴劳保用品， 3、双人协同巡检。 |  |
| 4 | 巡检加药间 | 药剂泄漏、腐蚀、滑倒 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程， 2、正确穿戴劳保用品， 3、双人协同巡检， 4、佩带防酸碱手套和面屏。 |  |
| 5 | 巡检液氮系统 | 液氮泄漏、超压、低温冻伤、滑倒、管道碰头 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 2、正确穿戴劳保用品， 3、佩带面屏及防护手套。 |  |
| 6 | 巡检循环水池、消防水池等 | 水深淹溺，滑倒，碰撞 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程， 2、双人协同巡检。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 公用工程日常作业          操作装置：     LNG生产装置               作业区域：   空压站

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文       日    期： 2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 液氮投用 | 液氮泄漏低温冻伤，液氮超压容器爆炸 | 窒息，低温冻伤，碰撞，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、穿戴防护用品，保持地面清洁， 2、严格执行操作规程， 3、检漏，排除泄漏。 |  |
| 2 | 液氮增压 | 液氮阀门故障低温冻伤，窒息，增压过高 | 联锁停车，窒息，低温冻伤，碰撞，爆炸，人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行操作规程， - 2、增压监控好压力， 3、做好防护措施，排除故障，确保完好。 |  |
| 3 | 液氮除冰 | 汽化器结冰，滑倒，液氮泄漏 | 低温灼伤，碰撞。人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 保持地面清洁， - 做好除冰措施。 |  |
| 4 | 循环水排水 | 开关阀门，排水过低导致全厂停车 | 碰撞，联锁停泵，系统停车， | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行操作规程，穿戴防护用品， - 保持地面清洁，低液位报警提示和监控，专人监护。 |  |
| 5 | 空压站系统排水 | 阀门开过猛管线伤人，摔倒，踩空 | 设备损坏，碰撞，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行操作规程，提高安全意识， - 穿戴防护用品，保持地面通畅清洁， - 严禁阀门猛开关。 |  |
| 6 | 液氮卸车 | 液氮泄漏-低温冻伤，人员窒息、车辆伤害 | 窒息，低温冻伤，碰撞，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行操作规程，提高安全意识， - 穿戴防护用品。 |  |
| 7 | 投用水浴加热器 | 触电，烫伤 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行操作规程，提高安全意识， - 穿戴防护用品， - 电气确认投用。 |  |
| 8 | 水浴加热器补水、排液 | 高温水烫伤，污水溅入眼睛 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行操作规程，提高安全意识， - 穿戴防护用品。 - 控制好 阀门开度， - 正确站位，避开泄放口。 |  |
| 9 | 清理地面 | 滑倒，碰撞 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行操作规程，提高安全意识， - 保持地面干净清洁。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  循环水系统日常作业     操作装置： LNG生产装置                  作业区域：  公用工程区域

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文      日    期： 2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 搬运药品 | 人员摔倒、药品泄漏 | 人身伤害，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 双人协作。 |  |
| 2 | 添加药品 | 高处楼梯、药品泄漏腐蚀 | 高处坠落、淹溺、人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品。 |  |
| 3 | 启动搅拌器 | 搅拌机 | 机械伤害、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品。 |  |
| 4 | 启动加药泵 | 加药泵超压、泄漏 | 物体打击、人身伤害、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品。 |  |
| 5 | 调节加药流量 | 加药泵出口阀门泄漏 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   消防喷淋系统日常作业         操作装置： LNG生产装置                作业区域：  公用工程

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文      日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 消防喷淋系统检查流程 | 进出口阀门未开 | 设备损坏，机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 按操作规程进行操作。 - 戴好防护用品。 |  |
| 2 | 消防喷淋系统的安全附件 | 压力表失灵 | 财产损失，管线脱开伤人 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 按操作规程进行操作。 - 定期压力表检定。 |  |
| 3 | 消防喷淋辅助系统切换 | 稳压泵启停 | 机械伤人、触电、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 按操作规程进行， - 双人操作。 |  |
| 4 | 启动消防喷淋系统 | 管线超压，管线脱开伤人，开启阀门错误导致应急响应不及时 | 设备受损，人身伤害，财产损失 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | - 按操作规程进行操作， - 定期维保检查， - 正确站位，避开喷头。 |  |
| 5 | 消防喷淋系统停 | 进出口阀门回弹，物体打击 | 人身伤害，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 按操作规程操作， - 双人监督操作。 |  |
| 6 | 消防喷淋系统操作 | 地面湿滑 | 管道损坏，滑倒 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | - 按操作规程操作， - 双人监督操作， - 细心操作。 |  |
| 7 | 消防系统复位和投用 | 阀门状态错误导致设备超压 | 设备受损，人身伤害，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 按操作规程操作， - 双人监督操作， - 细心操作。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   火炬系统日常作业             操作装置：   LNG生产装置         作业区域：     火炬区

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文    日    期：       2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 火炬的启动 | - 开阀导通流程错误， - 燃料气投用，燃气泄漏 - PLC操作，漏电 | 碰撞，摔倒，燃烧，触电人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 穿戴防护手套， - 保持场地清洁，道路通畅， - 管道查漏排除漏点， - 保护接零，加装漏电保护器。 |  |
| 2 | 火炬的停运 | - PLC操作漏电 - 按钮异常 | 触电，碰撞，设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 保护接零，加装漏电保护器。 - 更换损坏配件确保设备完好。 |  |
| 3 | 火炬爆燃点火 | - 开阀导通流程错误 - 燃气泄漏，爆燃点火 | 碰撞，燃烧，烧伤，灼伤，人身伤害 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 保持场地清洁，道路通畅， - 管道查漏排除漏点。 |  |
| 4 | 启动风机 | - PLC操作，漏电 - 身体误入，机械伤害 | 触电，碰撞，机械伤害、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 管道查漏排除漏点， - 保护接零，加装漏电保护器。 |  |
| 5 | 停运风机 | - PLC操作，漏电 - 身体误入，机械伤害 | 触电，碰撞，人身伤害 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 管道查漏排除漏点， - 保护接零，加装漏电保护器。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 脱盐水系统日常作业       操作装置：   LNG生产装置         作业区域：          公用工程

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文    日    期：   2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 脱盐水检查流程 | 未导通流程、进出口阀门未开 | 泵损坏、脱盐水系统故障、设备损坏、 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和启机操作卡操作 |  |
| 2 | 脱盐水PLC柜送电 | 电路故障，PLC柜报警不处理 | 触电、脱盐水系统故障 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格按照安全操作规程 - 执行送电、双人监督 - 保护接零，加装漏电保护器 |  |
| 3 | 脱盐水启动 | 电路故障、设备漏水、泵故障 | 触电、设备腐蚀、超压 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和启机操作卡 - 操作穿戴防护用品， - 管道查漏排除漏点， - 保护接零，加装漏电保护器。 |  |
| 4 | 脱盐水正常运行 | 出水压力超压、低压、 产水液位过高或过低 | 管道爆裂、系统不稳、罐子缺水、纯水箱满水 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 加强巡检、 - 双人协同 |  |
| 5 | 脱盐水系统停运 | 阀门未复位、泵未完全停止或停完、系统故障、电路故障 | 脱盐水泄漏、脱盐水管道超压、触电、泵损坏 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和停机操作卡操作、 - 穿戴防护用品， - 加强巡检 |  |
| 6 | 脱盐水加盐 | 接水淋湿，喷溅，盐侵蚀伤口，进入眼睛，碰撞 | 腐蚀伤口，人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 使用专用的接水桶 - 佩带护目镜，劳保用品 - 双人协作操作 |  |
| 7 | 脱盐水加碱/酸 | 药品，溶液喷溅，进入伤口，眼睛 | 腐蚀皮肤，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 正确穿戴防护用品 - 使用防酸碱手套 - 双人协作 |  |
| 8 | 脱盐水RO膜反洗 | 接口冲爆，PLC漏电，柠檬酸泄漏腐蚀，碰撞 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和启机操作卡 - 操作穿戴防护用品， - 接口紧固， - 管道查漏排除漏点， - 保护接零，加装漏电保护器。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 一体化净水日常作业    操作装置：   LNG生产装置     作业区域：     一体化净水系统（402）

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文             日    期：          2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 调节进水 | 碰撞 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 加强安全意识 |  |
| 2 | 查看进水大小/水质 | 滑倒，溺水 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 保持楼梯卫生干净，上下楼抓扶 - 远离水边，提高安全意识 |  |
| 3 | 揭盖查看水质 | 碰撞，淹溺 | 人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 保持适当距离， - 多人操作 |  |
| 4 | 检查药剂并打开 | 药剂过期，药剂错误，药剂飞溅 | 腐蚀皮肤，加错药剂导致管道堵塞 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 双人作业， - 穿戴防护用品 |  |
| 5 | 启动加药泵 | 加药泵故障，输水阀故障，输水阀未开，搅拌轴电路故障，加药过多或过少 | 循环水水质不合格，药剂浓度不合适，药剂未完全融化堵塞管道，损坏设备 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和操作卡操作 - 穿戴防护用品 |  |
| 6 | 加注药剂 | 药剂腐蚀 | 人身伤害，环境污染 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 穿戴防护用品， - 精细操作 |  |
| 7 | 加水稀释 | 开关阀过猛 | 损坏管道及设备，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格按照操作规程操作， - 缓慢开关阀门 |  |
| 8 | PLC柜操作 | 漏电，滑倒 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 保持地面清洁干燥， - 加装漏电保护器 |  |
| 9 | 清理漂浮物 | 碰撞，掉落，淹溺 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 双人协作操作、 - 严格按照操作规程操作 - 3、穿戴防护用品 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：    消防泵日常作业         操作装置：LNG生产装置                作业区域：  公用工程

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文     日    期：     2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 启泵前检查工作 | 盘车卡顿、泵体未排气或未完全排完、进出口未开 | 气蚀、气缚、电泵卡件卡顿、泵损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 双人监控操作、 - 严格按照操作规程和操作卡操作、 - 穿戴好防护用品 |  |
| 2 | PLC柜送电、办票 | 操作错误、操作不当 | 电泵故障、损坏、触电 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 3 | 启泵 | 操作错误、管线超压爆炸伤人，防护装置失效 | 电泵损坏、人身伤害、机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作 - 严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 4 | 柴油泵启动 | 烫伤，柴油泄漏 | 人身伤害、火灾 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作 - 严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 5 | 电泵/稳压泵启动 | 触电伤害 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 双人监督操作 - 严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 6 | 调节频率 | 操作过猛、管道超压 | 消防管网超压管道爆裂、消防压力过低联锁 | 1 | 4 | 4 | 低风险 | 1、双人配合操作，操作仔细 |  |
| 7 | 降频率、停机 | 操作过快、电路故障 | 消防管网低压报警，分闸时触电 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 双人监督操作、 - 严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 8 | 开关消防炮 | 碰撞，肌肉拉伤，水击伤 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 双人协作操作 - 正确站位，避开出水口 |  |
| 9 | 低点集水池排污、清理 | 跌落，滑倒，触电 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 安装漏点保护， - 保持地面整洁。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   冷冻机组日常作业       操作装置： LNG生产装置              作业区域：冷冻水区域

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文     日    期： 2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 开进出口阀门阀时 | 启前为检查进出口，未开阀门 | 泵空转造成泵损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 启动前检查流程 - 严格执行操作规程 |  |
| 2 | 启动循环泵 | 机械伤害、高点排气摔倒 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 3 | 冷却水检查 | 冷却水误操作/故障 | 机组超温损坏、人身伤害、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 4 | 冷冻机检查 | 流程错误或机组阀门误动作 | 机组超温损坏、人身伤害、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 5 | 制冷剂检查 | 冷剂加注量过多超压 | 机组超温损坏、人身伤害、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 6 | 启动冷冻机 | 冷剂泄漏、烫伤、触电 | 人身伤害、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 7 | 停动冷冻机 | 烫伤、触电 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 8 | 停运循环泵 | 机械伤害、设备超电流损坏 | 人身伤害、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格执行操作规程 |  |
| 9 | 排气/排淋 | 碰撞，水喷溅 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 注意阀门开度及慢开 - 正确站位，避开危险范围 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   空压机日常作业       操作装置： LNG生产装置                   作业区域：  公用工程

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文                         日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查空压机启机流程 | 进出口阀门未开， 憋压，超压 | 设备损坏，机械伤害，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 通道畅通 |  |
| 2 | 检查机组润滑油油位 | 漏油，供油不足、环境污染 | 设备损坏，财产损失、环境污染 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 3 | 投用机组冷却水 | 未投用，超温停机 | 设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 |  |
| 4 | 设定机组运行参数 | 运行负荷不满足需要 | 设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、双人相互监护操作 3、正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 启动空压机 | 触电，噪声，高温 | 人身伤害，机械伤害，物体打击 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 6 | 停运空压机 | 触电，高温，噪声 | 人身伤害，机械伤害，物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 7 | 关出口阀 | 机组未停关闭出口阀， 超压，憋压 | 设备损坏，财产损失，物体打击，人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 8 | 关闭冷却水 | 机组油温未下降，退出冷却水，换热器刺漏 | 设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作， - 及时维修 |  |
| 9 | 机组排淋 | 管道积液，锈蚀 | 设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 严格控制阀门开度， - 正确站位，避开喷射口。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   干燥机日常作业         操作装置：   LNG生产装置                作业区域：  公用工程

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文   日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查干燥机启机流程 | 进出口阀门未开， 憋压，超压 | 人身伤害，设备损坏，机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、双人配合操作 |  |
| 2 | 检查冷媒压力、流程 | 冷媒泄漏或不足 | 设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格遵守巡回检查制度， 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 3 | 电加热再生流程 | 无法再生，超温 | 设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 4 | 按启动按钮 | 触电，噪声，高温 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 调节测仪表风露点流量 | 露点不合格，管网积液 | 设备损坏，阀门误动作 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 1、相关专业调试， 2、严格控制工艺指标 |  |
| 6 | 停运干燥机机 | 触电，高温，噪声 | 人身伤害，机械伤害，物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 7 | 关进出口阀 | 机组未停关闭出口阀， 超压，憋压 | 设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 |  |
| 8 | 关闭电源开关 | 触电，噪声 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 正确佩戴防护用品 |  |
| 9 | 机组排淋 | 管道积液，锈蚀 | 设备损坏 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 正确站位，避开喷射口 |  |
| 10 | 干燥塔泄压 | 负压，填料失效 | 设备损坏，财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作， - 仔细操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   制氮机日常作业        操作装置：          LNG生产装置           作业区域：  公用工程

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文   日    期：      2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查干燥器、吸附装置流程 | 进出口阀门未开， 憋压，超压，高温 | 设备损坏，机械伤害，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 |  |
| 2 | 检查进出口过滤器及阀门状态 | 流程不通 憋压，超压 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 |  |
| 3 | 缓慢打开进口阀充压 | 噪声，床层松动， 吸附效果下降 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 4 | 启动制氮机 | 触电，超压 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格按操作规程进行操作 - 正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 制氮机排气 | 指标不合格，屋内排放 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格控制工艺指标 |  |
| 6 | 停止制氮机 | 触电 | 设备损坏，机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 |  |
| 7 | 停制氮机加热器 | 高温，触电，噪声 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 8 | 关闭进出口阀门 | 未关闭，检修作业串压 | 人身伤害，物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 9 | 根据需要机组泄压 | 气体冲击，噪声 | 人身伤害，物体打击 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | 1、严格按操作规程进行操作 2、正确佩戴防护用品 |  |
| 10 | 机组排淋 | 管道设备积液，锈蚀 | 设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 慢开，控制好阀门开度， - 严格按操作规程进行操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   净化单元日常巡检           操作装置：  LNG生产装置           作业区域：   净化单元

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文         日    期：   2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 巡检T101/102 | 高处坠落、火灾、爆炸、泄漏、烫伤、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、严格执行安全操作规程； 3、严格执行公司管理制度； 4、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 2 | 巡检H101 | 高处坠落、火灾、爆炸、泄漏、烫伤 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、严格执行安全操作规程； 3、严格执行公司管理制度； 4、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 3 | 巡检P101/110/102/103/104/105 | 触电、物体打击、泄漏、腐蚀、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、严格执行安全操作规程； 3、严格执行公司管理制度； 4、按设计施工做好漏电接地保护 5、配备便携式气体检测仪 6、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 4 | 巡检F101/102 | 泄漏、腐蚀、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 5 | 巡检V102/103/104/105 /106/107/108/109/110 | 火灾、爆炸、泄漏、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 6 | 巡检E101/102/103/104/105 | 烫伤、腐蚀、泄漏、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 7 | 巡检V112A/B | 高处坠落、中毒 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 8 | 巡检C101 | 物体打击、设备损坏、火灾、爆炸、喘振、触电 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、严格执行安全操作规程； 3、严格执行公司管理制度； 4、按设计施工做好漏电接地保护 5、配备便携式气体检测仪 6、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 9 | 巡检E201/202 | 高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 10 | 巡检F201/202 | 火灾、爆炸、泄漏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 11 | 巡检H201 | 火灾、爆炸、泄漏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、严格执行安全操作规程； 3、严格执行公司管理制度； 4、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 12 | 巡检V201/202/203/204/205/206 | 火灾、爆炸、泄漏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   净化单元日常操作           操作装置：  LNG生产装置           作业区域：   净化单元

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文           日    期：   2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 启停P101/102/103/104/105 | 触电、物体打击、设备损坏 | 人身伤害、伤亡、财产损失，机械伤害 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 2 | v102充压放空 | 火灾、爆炸、泄漏、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 3 | c101启停/调节负荷 | 触电、物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 4 | H101启停/调节负荷 | 触电、物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 5 | H101补脱盐水 | 触电、物体打击、设备损坏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品 |  |
| 6 | V101/109排液 | 火灾、爆炸、泄漏、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 7 | 启停p106加消泡剂 | 触电、物体打击、设备损坏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 8 | V201/203排液 | 火灾、爆炸、泄漏、滑跌 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 9 | H201启停 | 触电、物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  液化单元日常巡检               操作装置： LNG生产装置                 作业区域： 液化单元

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文                日期：   2025、01、12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 进入液化单元 | 磕碰、噪声、触电。低温冻伤、窒息、燃烧、爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 2 | 巡检C-301压缩机 | 触电、超温超压、高温、滑倒、坠落，误操作、冷剂密封气泄漏、机械撒伤害、噪音 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 3 | 巡检P-301/P-302 | 触电、机械伤害、磕碰、冷剂泄漏、低温冻伤、窒息、燃烧爆炸。 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 4 | 巡检E-301 | 冻伤、冷剂/天然气泄漏、滑倒、高处坠楼、燃烧爆炸、窒息 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 5 | 巡检E-311和油系统 | 水/油泄漏、超压、烫伤、管道碰头、窒息、误操作 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 6 | 巡检液化单元管道设施及支撑 | 磕碰、冷剂/天然气泄漏、低温冻伤、窒息、燃烧爆炸、高处坠落。 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 7 | 巡检T301 | 磕碰、冷剂/天然气泄漏、低温冻伤、窒息、燃烧爆炸、高处坠落 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 8 | 巡检T302 | 磕碰、冷剂/天然气泄漏、低温冻伤、窒息、燃烧爆炸、高处坠落 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  液化单元日常操作                 操作装置： LNG生产装置                 作业区域： 液化单元

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文                日期：  2025、01、12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 系统调整负荷 | 误操作，滑跌,噪音，冷剂/天然气泄漏，窒息。 | 人身伤害、燃烧爆炸、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同监护操作。 |  |
| 2 | 调整冷箱温度分布 | 误操作，温差过大、淹箱、泄漏 | 燃烧爆炸、设备损坏、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 严格控制工艺指标、 - 做到三勤五平稳。 |  |
| 3 | 调整冷剂组分 | 误操作，温差过大、淹箱、泄漏 | 火灾爆炸、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 严格控制工艺指标、 - 做到三勤五平稳 |  |
| 4 | 压缩机开关防喘 | 误操作，滑跌，喘振，超电流，超压，泄漏 | 火灾爆炸、设备损坏、财产损失、人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同监护操作。 |  |
| 5 | 调整压缩机油压/油温等 | 水/油泄漏、超压、烫伤、管道碰头、窒息、误操作 | 人身伤害、伤亡、财产损失、火灾爆炸、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同巡检。 |  |
| 6 | 现场敲击除冰 | 泄露，敲坏仪器仪表，碰撞，冰块击伤 | 人身伤害、伤亡、财产损失、火灾爆炸、设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同监护操作。 |  |
| 7 | 现场冷水除冰 | 超压，泄露，滑到，碰撞 | 人身伤害、伤亡、财产损失、火灾爆炸、设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同监护操作。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  冷剂罐区日常巡检      操作装置：  LNG生产装置                  作业区域：   冷剂罐区

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文            日    期：    2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 进入罐区 | 跌倒 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品。 |  |
| 3 | 巡检V-107 | 废气泄漏 | 人身伤害、火灾、中毒 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 可燃气体探测仪 |  |
| 4 | 巡检V-403 | 丙烷泄漏、跌倒、卸车泵漏电、超压 | 火灾、爆炸、麻醉窒息、触电、低温冻伤、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 |  |
| 5 | 巡检V-404 | 异戊烷泄漏、跌倒、卸车泵漏电、超压 | 火灾、爆炸、麻醉窒息、触电、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 |  |
| 6 | 巡检V-401 | 混合冷剂泄漏、跌倒、超压 | 人身伤害、火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 |  |
| 7 | 巡检V-504 | 重烃泄漏、跌倒、超压、装车泵漏电 | 人身伤害、火灾、爆炸、窒息、触电 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 |  |
| 8 | 巡检V-402 | 乙烯泄漏、跌倒、超压 | 人身伤害、火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 |  |
| 9 | 巡检安全阀平台 | 物料泄漏、上下楼梯滑倒、碰撞，高处坠落 | 人身伤害、火灾、爆炸 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 平台围栏防止坠落 - 上下楼梯抓好扶手 - 避开阀门，阀杆等 |  |
| 10 | 排水，排污，清洁 | 滑倒，碰撞，窒息 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 双人协作操作 - 保持地面整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  冷剂罐区日常作业       操作装置：  LNG生产装置              作业区域：   冷剂罐区

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文                日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 人员进入罐区 | 跌倒 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 检查压力 | 冷剂泄漏、跌倒 | 火灾、爆炸、冻伤、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 安全阀泄压 |  |
| 3 | 乙烯导气 | 乙烯泄漏、跌倒、阀芯脱出、管道法兰冷收缩损坏 | 火灾爆炸、物体打击、冻伤、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 - 慢开阀门控制管道降温速度 |  |
| 4 | V401导气 | 冷剂泄漏、跌倒、阀芯脱出、管道法兰冷收缩损坏、超量补气 | 火灾爆炸、物体打击、冻伤、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 - 慢开阀门控制管道降温速度 - 加强现场与中控监控，关注压力变化 |  |
| 5 | 丙烷向异戊烷导气 | 气相丙烷泄漏、异戊烷储罐超压、异戊烷泄漏 | 火灾爆炸、冻伤、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 干粉灭火器、消防喷淋系统 - 安全阀泄压 - 慢开阀门控制管道降温速度 加强现场与中控监控，关注压力变化 |  |
| 6 | 储罐日常操作 | 超量充装、储罐超压、管线超低温、冷剂补充量过快 | 火灾爆炸、人身伤害、冻伤、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 携带可燃气体探测仪 - 慢开阀门控制管道降温速度 - 加强现场与中控监控，关注压力变化 |  |
| 7 | 打开阀门开始卸车 | 异戊烷泄漏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 空呼、灭火器 - 持证上岗、持证作业 - 可燃气体探测仪 - 安全阀旁路泄压 |  |
| 8 | 残液吹扫 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 空呼、灭火器 - 可燃气体探测仪 |  |
| 9 | 恢复流程 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 空呼、灭火器 - 可燃气体探测仪 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称 注水泵日常作业           操作装置： LNG生产装置            作业区域：   冷剂罐区

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文         日    期：2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查流程 | 流程错误 | 设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 启动消防系统 | 超压、触电、水泄漏 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 安装回流泄压阀 |  |
| 3 | 启动注水泵 | 超压、触电、水泄漏 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 4 | 打开注水阀门 | 冷剂倒流，储罐超液位、超压 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 控制阀门开度，监控储罐液位 - 打开储罐泄压阀门 |  |
| 5 | 停注水泵 | 触电、冷剂倒流泄漏 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 设置止回阀 |  |
| 6 | 恢复流程 | 物料泄漏、跌倒 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称  脱硫项目日常巡检       操作装置： LNG生产装置                     作业区域：  脱硫区

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文         日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 检查人员、车辆进入 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 引导车辆行驶线路，专人监护 |  |
| 3 | 检查流程、确认液位 | 流程错误、液位不够 | 泵无法运行 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 双人确认，及时补充液位 |  |
| 4 | 检查搅拌器及液位 | 机械伤害，碰撞，跌到 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 5 | 检查中和槽 | 碰撞，跌到 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 6 | 查看冷凝水排放 | 高温液体飞溅，热蒸汽冲击 | 烫伤，人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 7 | 揭盖查看调节池 | 淹溺，砸伤，碰撞 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 多人协作 |  |
| 8 | 检查出料口 | 碰撞，机械伤害 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 远离运转部位 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称  脱硫项目日常作业      操作装置： LNG生产装置                     作业区域：   脱硫区

辨识人员：  陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文         日    期：  2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 引导车辆行驶线路，画设路面标示线 |  |
| 3 | 补充液位 | 流程错误、液位不够 | 无法启泵 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 双人确认，仔细操作 |  |
| 4 | PH取样 | 高温灼伤，溶液喷溅 | 人身伤害，腐蚀， | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 正确站位，避开喷射口 - 双人协作 |  |
| 5 | 产品收集 | 产品泄漏、管到堵塞 | 人身伤害、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 正确站位，避开喷射口 - 多人协作操作 |  |
| 6 | 氢氧化钠加注 | 中毒，腐蚀，吸入 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 正确站位，避开喷射口 - 4、多人协作操作 |  |
| 7 | 烟道取样 | 中毒，高温灼伤，高处坠落，物体打击 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 双人确认，仔细操作 |  |
| 8 | 盘泵 | 碰撞，滑到，腐蚀 | 人身伤害， | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 及时冲洗设备及地面 |  |
| 9 | 风门操作 | 高处坠落，碰撞，中毒 | 火灾、爆炸、窒息、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 安装防安全梯 - 携带可燃气体探测仪及时检测 |  |
| 10 | 冲洗清洁设备/地面 | 触电，跌到，碰撞，腐蚀 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 避开带电部位， - 4、多人协作操作 |  |
| 11 | 启泵 | 碰撞，无法启动 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 中控与外操配合密切 - 4、多人协作操作 |  |
| 12 | 投、切烟道尾气 | 中毒，高温灼伤，停炉 | 人身伤害，设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 中控与外操配合密切 - 4、多人协作操作 |  |
| 13 | 运行真空泵 | 灼伤，碰撞，水冲击 | 人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 软管接头紧固可靠 - 提高安全意识 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  分析取样作业               操作装置： LNG生产装置                 作业区域： 整个厂区取样口

辨识人员：   陈印山、郑超、郑鹏、郑湘、陈实、向茂文                日期：   2025.01.12

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 取循环水样品 | 滑到，溺水 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 双人协同取样。 |  |
| 2 | 取胺液样品 | 阀门开度过大或阀门损坏，胺液腐蚀 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 双人协同取样。 |  |
| 3 | 取天然气样品 | 天然气泄漏、燃烧爆炸。 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同取样。 |  |
| 4 | 取冷剂样品 | 冷剂泄漏、滑倒、高处坠楼、燃烧爆炸。 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同取样。 |  |
| 5 | 锅炉水取样 | 烫伤、误操作。 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 双人协同取样。 |  |
| 6 | 取LNG样品 | 天然气泄漏、低温冻伤、窒息、燃烧爆炸。 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 消除静电、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同取样。 |  |
| 7 | 脱硫系统取样 | 硫超标，高温灼伤，高处坠落，高空掉物 | 人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程， - 正确穿戴劳保用品， - 携带专用工具包存放物品器具、 - 携带可燃气体检测仪、 - 双人协同取样、 - 固定好高处移动物品，防止掉落 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   空压机启/停       操作装置： LNG生产装置空压机A/B/C                  作业区域：  公用工程空压机厂房

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                             日    期：  2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查空压机启机流程 | 进出口阀门未开、 憋压、超压 | 设备损坏、机械伤害、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 严格工艺指标的控制 |  |
| 2 | 检查机组润滑油油位 | 漏油、供油不足、环境污染 | 设备损坏、财产损失、环境污染 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 3 | 投用机组冷却水 | 未投用、超温停机 | 设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 4 | 设定机组运行参数 | 运行负荷不满足需要 | 设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 指导操作、正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 启动空压机 | 触电、噪声、高温 | 人身伤害、机械伤害、物体打击 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 6 | 停运空压机 | 触电、高温、噪声 | 人身伤害、机械伤害、物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 7 | 关出口阀 | 机组未停关闭出口阀、 超压、憋压 | 设备损坏、财产损失、物体打击、人身伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 8 | 关闭冷却水 | 机组油温未下降、退出冷却水、换热器刺漏 | 设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作、 及时维修 |  |
| 9 | 机组排淋 | 管道积液、锈蚀 | 设备损坏，财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   干燥机启动  操作装置：   LNG生产装置干燥机                        作业区域： 公用工程空压机厂房

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                          日    期：  2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查干燥机启机流程 | 进出口阀门未开、 憋压、超压 | 人身伤害、设备损坏、机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 双人配合操作 |  |
| 2 | 检查冷媒压力、流程 | 冷媒泄漏或不足 | 设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格遵守巡回检查制度、 正确佩戴防护用品 |  |
| 3 | 电加热再生流程 | 无法再生、超温 | 设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 4 | 按启动按钮 | 触电、噪声、高温 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 调节测仪表风露点流量 | 露点不合格、管网积液 | 设备损坏、阀门误动作 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 相关专业调试、 严格控制工艺指标 |  |
| 6 | 停运干燥机机 | 触电、高温、噪声 | 人身伤害、机械伤害、物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 7 | 关进出口阀 | 机组未停关闭出口阀、 超压、憋压 | 设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 8 | 关闭电源开关 | 触电、噪声 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 9 | 机组排淋 | 管道积液、锈蚀 | 设备损坏 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 10 | 干燥塔泄压 | 负压、填料失效 | 设备损坏、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作、仔细操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   制氮机启停        操作装置：          LNG生产装置制氮机           作业区域：  公用工程空压机厂房

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                          日    期：      2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查干燥器、吸附装置流程 | 进出口阀门未开、 憋压、超压、高温 | 设备损坏、机械伤害、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 2 | 检查进出口过滤器及阀门状态 | 流程不通 憋压、超压 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 3 | 缓慢打开进口阀充压 | 噪声、床层松动、 吸附效果下降 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 4 | 启动制氮机 | 触电、超压 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 5 | 制氮机排气 | 指标不合格、屋内排放 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格控制工艺指标 |  |
| 6 | 停止制氮机 | 触电 | 设备损坏、机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |
| 7 | 停制氮机加热器 | 高温、触电、噪声 | 人身伤害、设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 8 | 关闭进出口阀门 | 未关闭、检修作业串压 | 人身伤害、物体打击 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 9 | 根据需要机组泄压 | 气体冲击、噪声 | 人身伤害、物体打击 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 正确佩戴防护用品 |  |
| 10 | 机组排淋 | 管道设备积液、锈蚀 | 设备损坏、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按操作规程进行操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 脱盐水系统启/停       操作装置：   脱盐水生产装置         作业区域：     公用工程脱盐水房间

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾              日    期：   2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 脱盐水检查流程 | 未导通流程、进出口阀门未开 | 泵损坏、脱盐水系统故障、设备损坏、 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和启机操作卡操作 |  |
| 2 | 脱盐水PLC柜送电 | 电路故障、PLC柜报警不处理 | 触电、脱盐水系统故障 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格按照安全操作规程执行送电、双人监督保护接零、加装漏电保护器 |  |
| 3 | 脱盐水启动 | 电路故障、设备漏水、泵故障 | 触电、设备腐蚀、超压 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和启机操作卡操作穿戴防护用品、管道查漏排除漏点、保护接零、加装漏电保护器。 |  |
| 4 | 脱盐水正常运行 | 出水压力超压、低压、 产水液位过高或过低 | 管道爆裂、系统不稳、罐子缺水、纯水箱满水 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 加强巡检、双人同行 |  |
| 5 | 脱盐水系统停运 | 阀门未复位、泵未完全停止或停完、系统故障、电路故障 | 脱盐水泄漏、脱盐水管道超压、触电、泵损坏 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和停机操作卡操作、穿戴防护用品、加强巡检 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   冷冻机组启/停        操作装置： LNG生产装置              作业区域：冷冻水区域

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 开进出口阀门阀时 | 启前为检查进出口，未开阀门 | 泵空转造成泵损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 启动前检查流程 严格执行操作规程 |  |
| 2 | 启动循环泵 | 机械伤害、高点排气摔倒 | 人员受伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 3 | 冷却水检查 | 冷却水误操作/故障 | 机组超温损坏、人员受伤、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 4 | 冷冻机检查 | 流程错误或机组阀门误动作 | 机组超温损坏、人员受伤、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 5 | 冷冻机检查 | 冷剂加注量过多超压 | 机组超温损坏、人员受伤、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 6 | 启动冷冻机 | 冷剂泄漏、烫伤、触电 | 人员受伤、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 7 | 停动冷冻机 | 烫伤、触电 | 人员受伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |
| 8 | 停运循环泵 | 机械伤害、设备超电流损坏 | 人员受伤、设备受损 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行操作规程 |  |

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                  日    期：       2025.1.9

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称   消防喷淋系统启/停         操作装置： LNG生产装置泡沫储罐                作业区域：  公用工程泡沫间

辨识人员：  李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                      日    期：  2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 消防喷淋系统检查流程 | 进出口阀门未开 | 设备损坏，机械伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 按操作规程进行操作。 戴好防护用品。 |  |
| 2 | 消防喷淋系统的安全附件 | 压力表失灵 | 财产损失，管线脱开伤人 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 按操作规程进行操作。 定期压力表检定。 |  |
| 3 | 消防喷淋辅助系统切换 | 稳压泵启停 | 机械伤人、触电、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 按操作规程进行，双人操作。 |  |
| 4 | 启动消防喷淋系统 | 管线超压、管线脱开伤人、开启阀门错误导致应急响应不及时 | 设备受损，人员受伤，财产损失 | 3 | 2 | 5 | 低风险 | 按操作规程进行操作，定期维保检查。 |  |
| 5 | 消防喷淋系统停 | 进出口阀门回弹、物体打击 | 人员受伤，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 按操作规程操作，双人监督操作。 |  |
| 6 | 消防喷淋系统操作 | 地面湿滑 | 管道损坏，滑倒 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 按操作规程操作，双人监督操作，细心操作。 |  |
| 7 | 消防系统复位和投用 | 阀门状态错误导致设备超压 | 设备受损，人员受伤，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 按操作规程操作，双人监督操作，细心操作。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：    消防系统启/停     操作装置：LNG生产装置消防电泵、产柴油泵、稳压泵   作业区域：  消防泵房

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                              日    期：     2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 启泵前检查工作 | 盘车卡顿、泵体未排气或未完全排完、进出口未开 | 气蚀、气缚、电泵卡件卡顿、泵损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 双人监控操作、严格按照操作规程和操作卡操作、穿戴好防护用品 |  |
| 2 | PLC柜送电、办票 | 操作错误、操作不当 | 电泵故障、损坏、触电 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和操作卡操作 |  |
| 3 | 启泵 | 操作错误、管线超压爆炸伤人，防护装置失效 | 电泵损坏、人身伤害、机械伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 双人监督操作 |  |
| 4 | 柴油泵启动 | 烫伤，柴油泄漏 | 人身伤害、火灾 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 双人监督操作 |  |
| 5 | 电泵/稳压泵启动 | 触电伤害 | 人身伤害 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 双人监督操作 |  |
| 6 | 调节频率 | 操作过猛、管道超压 | 消防管网超压管道爆裂、消防压力过低联锁 | 1 | 4 | 4 | 低风险 | 双人配合操作，操作仔细 |  |
| 7 | 降频率、停机 | 操作过快、电路故障 | 消防管网低压报警，分闸时触电 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和操作卡操作 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 一体化净水系统启停 /加药    操作装置：   LNG生产装置       作业区域： 一体化净水系统（402）

辨识人员：  李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                 日    期：  2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 调节进水 | 碰撞 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 穿戴防护用品、加强安全意识 |  |
| 2 | 查看进水大小/水质 | 滑倒、溺水 | 人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 保持楼梯卫生干净、上下楼抓扶梯、远离水边、提高安全意识 |  |
| 3 | 揭盖查看水质 | 碰撞 | 人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 穿戴防护用品、保持适当距离、多人操作 |  |
| 4 | 检查药剂并打开 | 药剂过期、药剂错误、药剂飞溅 | 腐蚀皮肤、加错药剂导致管道堵塞 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 双人作业、穿戴防护用品 |  |
| 5 | 启动加药泵 | 加药泵故障、输水阀故障、输水阀未开、搅拌轴电路故障、加药过多或过少 | 循环水水质不合格、药剂浓度不合适、药剂未完全融化堵塞管道、损坏设备 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 双人监督操作、严格按照操作规程和操作卡操作、穿戴防护用品 |  |
| 6 | 加注药剂 | 药剂腐蚀 | 人身伤害、环境污染 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 穿戴防护用品、精细操作 |  |
| 7 | 加水稀释 | 开关阀过猛 | 损坏管道及设备、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格按照操作规程操作、缓慢开关阀门 |  |
| 8 | PLC柜操作 | 漏电、滑倒 | 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 保持地面清洁干燥、加装漏电保护器 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  循环水泵启停/切换      操作装置： LNG生产装置               作业区域：  公用工程区域

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                    日    期：  2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 循环水泵流程 检查确认 | 现场管线、楼梯、水池 | 人员滑跌、高处坠落、淹溺 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，禁止翻跃护栏。 |  |
| 2 | 循环水泵抽真空 | 真空泵、真空管线 | 物体打击、设备损伤 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 3 | 循环水泵盘车 | 旋转伤害、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 4 | 点动试车 | 触电、设备损坏 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 5 | 循环水泵启动 | 触电、设备损坏、超压 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 6 | 关闭泵出口阀门 | 出口压力超指标、阀门泄漏、人员摔倒 | 人员受伤，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 7 | 按停泵按钮 | 触电 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 8 | 断电挂牌 | 触电、人员摔倒 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 9 | 泵体排水 | 开排水阀受伤 | 人员受伤、财产损失 | 2 | 3 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   火炬系统操作          操作装置：    LNG生产装置           作业区域：     火炬

辨识人员：李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                     日    期：       2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风 险 R |  |  |  |
| 1 | 火炬的启动 | - 开阀导通流程错误， - 燃料气投用，燃气泄漏 - PLC操作，漏电 | 碰撞，摔倒，燃烧，触电人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 穿戴防护手套，保持场地清洁，道路通畅，管道查漏排除漏点，保护接零，加装漏电保护器。 |  |
| 2 | 火炬的停运 | - PLC操作漏电 - 按钮异常 | 触电，碰撞，设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 保护接零，加装漏电保护器。更换损坏配件确保设备完好。 |  |
| 3 | 火炬爆燃点火 | - 开阀导通流程错误 - 燃气泄漏，爆燃点火 | 碰撞，燃烧，烧伤，灼伤，人身伤害 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 穿戴防护用品，保持场地清洁，道路通畅，管道查漏排除漏点。 |  |
| 4 | 启动风机 | - PLC操作，漏电 - 身体误入，机械伤害 | 触电，碰撞，机械伤害、人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 穿戴防护用品，管道查漏排除漏点，保护接零，加装漏电保护器。 |  |
| 5 | 停运风机 | - PLC操作，漏电 - 身体误入，机械伤害 | 触电，碰撞，人身伤害 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 穿戴防护用品，管道查漏排除漏点，保护接零，加装漏电保护器。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   脱碳单元开停车与运行         操作装置：  LNG生产装置           作业区域：   净化单元

辨识人员：李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾         日    期：    2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 导通流程 | 物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度。 |  |
| 2 | 系统充压 | 火灾、爆炸、泄漏、滑跌 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 3 | P102启停 | 触电、物体打击、设备损坏、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施 2、按设计施工做好漏电接地保护 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 4 | P110/P101启停 | 触电、物体打击、设备损坏、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； |  |
| 5 | 胺系统循环建立 | 物体打击、设备损坏、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度。 |  |
| 6 | 原料气压缩机启动 | 触电、物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 7 | 蒸汽锅炉启停 | 触电、物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 8 | P103启停 | 触电、物体打击、设备损坏、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   脱水单元开停车与运行         操作装置：  LNG生产装置           作业区域：   净化单元

辨识人员：李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                        日    期：    2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 导通流程 | 物体打击、设备损坏、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 2 | 建立再生气循环 | 物体打击、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 3 | 分子筛床自动切换 | 物体打击、高处坠落、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 4 | 加热炉启停 | 触电、物体打击、设备损坏、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |
| 5 | 冷却系统启停 | 触电、物体打击、设备损坏、火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失、 环境影响 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、传动部位安装防护设施； 2、按设计施工做好漏电接地保护； 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； 5、正确穿戴劳动保护用品。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  冷剂压缩机开停车与运行                 操作装置： LNG生产装置        作业区域： 液化单元

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                            日  期：   2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 导通流程 | 泄漏，燃烧，爆炸，窒息 | 燃烧爆炸，人员受伤，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 2 | 系统充泄压 | 泄漏，燃烧，爆炸，窒息,超压 | 燃烧爆炸，人员受伤，设备损坏，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，严格控制工艺指标。 |  |
| 3 | 隔离气投用 | 窒息，滑跌，超压 | 人员伤亡，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 4 | 油泵启停 | 误操作，机械伤害，触电，超压，油位过低 | 人员受伤，财产损失，系统超压或系统压力过低，设备联锁停机 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 5 | 密封气投用 | 泄漏，燃烧，爆炸，窒息，超压 | 人身伤害、财产损失，设备损坏 | 2 | 3 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 6 | 压缩机启动 | 误操作，触电，滑跌，噪音，泄漏，燃烧，爆炸。 | 人身伤害、财产损失，设备损坏， | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，静电消除，携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 液化单元开停车与运行                 操作装置： LNG生产装置           作业区域： 液化单元

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                             日  期：   2025.1.9

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 导通流程 | 泄漏，超压，窒息 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 2 | 冷箱预冷降温 | 误操作，泄漏，窒息，预冷速度过快 | 人身伤害，财产损失、设备损坏，燃烧爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，降温速率0.5℃每分钟。 |  |
| 3 | 引入天然气 | 泄漏，，窒息 | 人身伤害，财产损失、燃烧爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标。 |  |
| 4 | 启停P302/P301，引入液相冷剂、天然气放火炬 | 误操作，人员摔倒，磕碰，机械伤害，泄漏，窒息，触电 | 人身伤害，财产损失,燃烧爆炸，设备损坏 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，静电消除，携带可燃气体检测仪，双人同行操作确认。 |  |
| 5 | 产品线预冷、 | 泄漏，预冷过快，淹箱，窒息 | 人身伤害、财产损失，燃烧爆炸，设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标。 |  |
| 6 | LNG去大罐 | 泄漏，窒息，产品温度过高 | 燃烧爆炸，大罐压力快速上涨 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，严格控制工艺指标，做到三勤五平稳。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： BOG系统开停车与运行                 操作装置： LNG生产装置            作业区域： 液化单元

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                             日  期：   2024.01.18

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 导通流程 | 泄漏，超压，窒息、冻伤、阀门未开到位 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 2 | 启动BOG压缩机 | 漏电-触电、入口压力过低、bog泄漏、 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认 |  |
| 3 | 引入冷箱并放空 | 超压、泄漏，阀门故障 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认 |  |
| 4 | 温度/压力调整 | 超压、入口温度过低、冷箱降温速度过快、泄漏 | 燃烧爆炸，连锁停机，设备损坏、人身伤害、财产损失 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、安装可燃气体检测探头、双人同行操作确认 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：     冷剂加注                     操作装置： LNG生产装置            作业区域： 液化单元

辨识人员： 李福友、李鑫、尹建新、何玖城、向桂钦、张樾                         日   期：    2024.01.18

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 液氮补充 | 进出口阀门未开、液氮泄漏，液氮超压、低温冻伤、现场阀门未动作、误操作开错阀门 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，双人同行操作确认 |  |
| 2 | 甲烷补充 | 出口阀门未开、甲烷泄漏、现场阀门未动作、误操作开错阀门 | 人身伤害、财产损失。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、安装可燃气体检测探头、双人同行操作确认 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  丙烷卸车         操作装置： LNG生产装置                      作业区域：  冷剂罐区

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松                日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入罐区 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 引导车辆行驶线路，画设路面标示线 - 检查并确认物料合格清单，是否符合工艺标准 |  |
| 3 | 检查流程 | 流程错误 | 无法卸车 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 3、双人确认，逐一检查确认操作卡上检查项目 - 4、对丙烷储罐压力进行确认，控制压力不高于0.3MPa - 5、储罐泄压时，点冷火炬，启风机，泄压阀门开度不宜过大 |  |
| 4 | 检查槽车，确认物料 | 物料错误、丙烷储罐污染 | 火灾、爆炸、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、空气呼吸器 - 携带可燃气体探测仪 - 查看槽车资料，确认物料性质是否一致 |  |
| 5 | 连接卸车臂 | 丙烷泄漏、槽车溜车、无证操作 | 火灾、爆炸、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、灭火器 - 导静电装置可靠连接 - 紧急切断阀、拉断阀处于完好工作状态 - 双人操作、持证上岗、持证作业 - 操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 6 | 管道置换 | 丙烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、灭火器 - 双人操作、持证上岗、持证作业 - 操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 就地安装可燃气体泄漏检测仪 - 确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 7 | 卸车泵灌泵 | 丙烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、防护面屏 - 持证上岗、持证作业 - 操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 8 | 启动卸车泵 | 丙烷泄漏、漏电 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、触电 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、防护面屏 - 持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 9 | 打开阀门开始卸车 | 丙烷泄漏、管道法兰冷收缩损坏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、防护面屏 - 持证上岗、持证作业 - 操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 安全阀旁路泄压 - 密切关注槽车与丙烷储罐压力与液位变化情况 |  |
| 10 | 残液吹扫 | 丙烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、防护面屏 - 操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 11 | 恢复流程 | 丙烷泄漏、封闭管段残液挥发超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 - 防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、封闭管段排液确保无残液 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 乙烯卸车                      操作装置： LNG生产装置     作业区域：  冷剂罐区

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松           日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入罐区 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、引导车辆行驶线路，画设路面标示线 - 4、检查并确认物料合格清单，是否符合工艺标准 |  |
| 3 | 检查流程 | 流程错误 | 无法卸车 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、双人确认，逐一检查确认操作卡上检查项目 - 4、对乙烯储罐压力进行确认，控制压力不高于0.3MPa - 5、储罐泄压时，点冷火炬，启风机，泄压阀门开度不宜过大 |  |
| 4 | 检查槽车，确认物料 | 物料错误、乙烯储罐污染 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、灭火器 - 4、携带可燃气体探测仪 - 5、查看槽车资料，确认物料性质是否一致 |  |
| 5 | 连接卸车臂 | 乙烯泄漏、槽车溜车 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、导静电装置可靠连接 - 5、、紧急切断阀、拉断阀处于完好工作状态 - 6、双人操作、持证上岗、持证作业 - 7、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 8、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 6 | 管道置换 | 乙烯泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、双人操作、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 - 7、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 7 | 打开阀门开始卸车 | 乙烯泄漏、管道法兰冷收缩损坏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、安全阀旁路泄压 - 7、密切关注槽车与乙烯储罐压力与液位变化情况 |  |
| 8 | 残液吹扫 | 乙烯泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 9 | 恢复流程 | 乙烯泄漏、封闭管段残液挥发超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、灭火器 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、封闭管段排液确保无残液 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 异戊烷卸车             操作装置： LNG生产装置          作业区域：  冷剂罐区

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松         日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入罐区 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、引导车辆行驶线路，画设路面标示线 - 4、检查并确认物料合格清单，是否符合工艺标准 |  |
| 3 | 检查流程 | 流程错误 | 无法卸车 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、双人确认，逐一检查确认操作卡上检查项目 - 4、对异戊烷储罐压力进行确认，控制压力不高于0.3MPa - 5、储罐泄压时，点冷火炬，启风机，泄压阀门开度不宜过大 |  |
| 4 | 检查槽车，确认物料 | 物料错误、异戊烷储罐污染 | 火灾、爆炸、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、携带可燃气体探测仪 - 5、查看槽车资料，确认物料性质是否一致 |  |
| 5 | 连接卸车臂 | 异戊烷泄漏、槽车溜车、无证操作 | 火灾、爆炸、窒息、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、导静电装置可靠连接 - 5、紧急切断阀、拉断阀处于完好工作状态 - 6、双人操作、持证上岗、持证作业 - 7、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 8、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 6 | 管道置换 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、双人操作、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 - 7、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 7 | 卸车泵灌泵 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 8 | 启动卸车泵 | 异戊烷泄漏、漏电 | 火灾、爆炸、窒息、触电 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 9 | 打开阀门开始卸车 | 异戊烷泄漏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、灭火器 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、安全阀旁路泄压 - 7、密切关注槽车与异戊烷储罐压力与液位变化情况 |  |
| 10 | 残液吹扫 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、灭火器 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 11 | 恢复流程 | 异戊烷泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、封闭管段排液确保无残液 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称  重烃装车       操作装置： LNG生产装置                        作业区域：   冷剂罐区

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松              日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入罐区 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、引导车辆行驶线路，画设路面标示线 |  |
| 3 | 检查流程、确认液位 | 流程错误、液位不够 | 无法装车 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、确认液位满足装车条件 - 4、双人确认，逐一检查确认操作卡上检查项目 |  |
| 4 | 检查槽车，确认物料 | 物料错误 | 设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、携带可燃气体探测仪 - 5、查看槽车资料，确认物料性质是否一致 |  |
| 5 | 连接装车臂 | 重烃泄漏、槽车溜车、无证操作 | 火灾、爆炸、窒息、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、导静电装置可靠连接 - 5、紧急切断阀、拉断阀处于完好工作状态 - 6、双人操作、持证上岗、持证作业 - 7、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 8、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 6 | 管道置换 | 重烃泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、双人操作、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 - 7、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 7 | 装车泵灌泵 | 重烃泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 8 | 启动装车泵 | 重烃泄漏、漏电 | 火灾、爆炸、窒息、触电 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、就地安装可燃气体泄漏检测仪 |  |
| 9 | 打开阀门开始装车 | 重烃泄漏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 6、安全阀旁路泄压 - 7、密切关注槽车与重烃储罐压力与液位变化情况 |  |
| 10 | 残液吹扫 | 重烃泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 11 | 恢复流程 | 重烃泄漏 | 火灾、爆炸、窒息 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式可燃气体探测仪 - 5、封闭管段排液并用氮气吹扫确保无残液 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称  冷剂补充         操作装置：  LNG生产装置          作业区域：   冷剂罐区

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松   日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 吹大热线 | 大热线超温、C-301超电流 | 设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 严格控制工艺指标 - 正确穿戴劳保用品 - 设置联锁保护 - 控制吹扫阀门开度 - 密切关注大热线管道温度与C-301电流 - 7、现场可燃气体报警系统 |  |
| 2 | 打开乙烯补充阀门 | 乙烯泄漏，管道超温 | 火灾、爆炸、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 严格控制工艺指标 - 正确穿戴劳保用品 - 控制补充阀门开度 - 设置紧急切断阀门 - 现场可燃气体报警系统 - 消防喷淋系统 |  |
| 3 | 打开丙烷补充阀门 | 丙烷泄漏，管道超温 | 火灾、爆炸、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 严格控制工艺指标 - 正确穿戴劳保用品 - 控制补充阀门开度 - 设置紧急切断阀门 - 现场可燃气体报警系统 - 消防喷淋系统 |  |
| 4 | 打开异戊烷补充阀门 | 异戊烷泄漏，管道超温 | 火灾、爆炸、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 严格执行安全操作规程 - 严格控制工艺指标 - 正确穿戴劳保用品 - 控制补充阀门开度 - 设置紧急切断阀门 - 现场可燃气体报警系统 - 消防喷淋系统 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   LNG储罐日常巡检    操作装置：  LNG生产装置              作业区域：   LNG储罐

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松           日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 巡检罐顶/罐壁 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 5、严格控制工艺指标 6、现场可燃气体报警系统 |  |
| 2 | 巡检储罐压力 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、严格控制工艺指标 |  |
| 3 | 巡检P601 | 泄漏冻伤、触电、物体打击、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程； 2、严格执行公司管理制度； 3、按设计施工做好漏电接地保护 4、配备便携式气体检测仪 5、正确穿戴劳动保护用品 - 6、现场可燃气体报警系统 |  |
| 4 | 巡检管道/支架 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 - 3、现场可燃气体报警系统 - 4、管道/支架位移现象及时反馈和处置，做好记录 |  |
| 5 | 巡检储罐阀门 | 泄漏冻伤、触电、物体打击、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 - 3、现场可燃气体报警系统 - 4、冬季运行时，及时清除冰冻 |  |
| 6 | 巡检收集池 | 触电、滑跌、淹溺、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 - 3、现场可燃气体报警系统 - 4、密切关注积液池液位 - 5、定期检查集液池抽水泵，处于完好备用状态 |  |
| 7 | 巡检应急设施/灭火设施 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； - 5、定时巡检，发现隐患及时上报处置 |  |
| 8 | 巡检储罐仪表/火灾/气体探测器 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程； 4、严格执行公司管理制度； - 5、定时巡检，发现隐患及时上报处置 |  |
| 9 | 巡检储罐照明系统 | 触电、滑跌、高处坠落、火灾爆炸 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴劳动保护用品 - 3、损坏灯具及时汇报处置更换 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   LNG储罐日常运行与操作               操作装置：  LNG生产装置         作业区域：   LNG储罐

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松                 日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 储罐压力 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、现场就地可燃气体监控系统 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、严格控制工艺指标 - 6、勤巡检、勤分析、勤调整 |  |
| 2 | 液位运行 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、现场就地可燃气体监控系统 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、严格控制工艺指标 - 6、勤巡检、勤分析、勤调整 |  |
| 3 | LNG储罐平台检修 | LNG泄漏冻伤、火灾爆炸、滑跌、高处坠落、其它伤害 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、配备便携式气体检测仪，可燃气体探测器 2、正确穿戴并使用劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、检修作业专人监护，定时分析 - 6、现场就地可燃气体监控系统 - 7、做好检修工具防掉落措施 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   装车泵启停               操作装置：  LNG生产装置         作业区域：   LNG储罐

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松                 日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 流程确认 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、现场就地可燃气体监控系统 2、正确穿戴劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、严格控制工艺指标 - 6、大罐液位满足启泵条件 - 7、操作人员携带便携式可燃气体检测仪 |  |
| 2 | 投用氮封系统 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、现场就地可燃气体监控系统 - 2、操作人员携带便携式可燃气体检测仪 3、正确穿戴劳动保护用品 4、严格执行安全操作规程 5、严格执行公司管理制度 - 6、严格控制工艺指标 |  |
| 3 | 启动装车泵 | LNG泄漏冻伤、火灾爆炸、滑跌、高处坠落、其它伤害 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、操作人员配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴并使用劳动保护用品 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、现场就地可燃气体监控系统 |  |
| 4 | 管线预冷 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、操作人员配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴并使用劳动保护用品 - 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、严格控制降温速率 - 6、密切关注大罐压力 |  |
| 5 | 停止装车泵 | 泄漏冻伤、滑跌、高处坠落、火灾爆炸，其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、操作人员配备便携式气体检测仪 2、正确穿戴并使用劳动保护用品 - 3、严格执行安全操作规程 4、严格执行公司管理制度 - 5、停泵后，装车泵回流阀需留一定开度，防止管道憋压 - 6、联系装车站操作人员，确认流程正确 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   日常DCS操作               操作装置：  LNG生产装置         作业区域：   中控室

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松                 日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 温度 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超温、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、定期维护硬件，做好备件管理 2、定期备份系统软件和控制程序，对软件及时更新和打补丁 3、加强人员培训，制定标准化操作流程 4、勤巡检、勤分析、勤调整 - 5、严格控制工艺指标 - 6、操作人员携带便携式气体检测仪 - 7、安装防火墙，加密数据传输 - 8、定期进行网络安全评估 - 9、严格执行安全操作规程 |  |
| 2 | 压力 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、定期维护硬件，做好备件管理 2、定期备份系统软件和控制程序，对软件及时更新和打补丁 3、加强人员培训，制定标准化操作流程 4、勤巡检、勤分析、勤调整 - 5、严格控制工艺指标 - 6、操作人员携带便携式气体检测仪 - 7、安装防火墙，加密数据传输 - 8、定期进行网络安全评估 - 9、严格执行安全操作规程 |  |
| 3 | 液位 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、定期维护硬件，做好备件管理 2、定期备份系统软件和控制程序，对软件及时更新和打补丁 3、加强人员培训，制定标准化操作流程 4、勤巡检、勤分析、勤调整 - 5、严格控制工艺指标 - 6、操作人员携带便携式气体检测仪 - 7、安装防火墙，加密数据传输 - 8、定期进行网络安全评估 - 9、严格执行安全操作规程 |  |
| 4 | 流量动作调整操作 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、严格控制工艺指标 - 3、精心操作，防止流量大幅度波动 - 4、中控与现场加强沟通 - 5、操作条件确认，杜绝误操作 |  |
| 5 | 设备启停信号复位 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、中控与现场加强沟通 - 3、操作条件确认，杜绝误操作 |  |
| 6 | 报警处置 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、报警确认 - 3、对报警项进行工艺或参数调整 - 4、做好报警记录 - 5、对特殊报警及时上报和处置 |  |
| 7 | LNG充装 | 泄漏、冻伤、烫伤、火灾爆炸、超压、电脑硬件/软件、网络安全、其他 | 人身伤害、伤亡、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、严格控制工艺指标，密切关注大罐压力 - 3、中控与充装站加强沟通，密切配合 - 4、操作条件确认，杜绝误操作 - 5、充装记录完整准确 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 液氮卸车                      操作装置： LNG生产装置     作业区域：  公用工程

辨识人员： 刘文丰、罗干、李伟、唐国林、封炼雄、张涣清、林松           日    期：  2025年1月10日

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 释放静电 | 静电球损坏 | 无法释放静电，与可燃气体泄漏引起火灾爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 |  |
| 2 | 人员、车辆进入罐区 | 跌倒，车辆事故 | 人身伤害、车辆伤害 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、引导车辆行驶线路，画设路面标示线 - 4、检查并确认物料合格清单，是否符合工艺标准 |  |
| 3 | 检查流程 | 流程错误 | 无法卸车 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、双人确认，逐一检查确认操作卡上检查项目 - 4、对液氮储罐压力进行确认，控制压力不高于0.65MPa |  |
| 4 | 检查槽车，确认物料 | 物料错误、液氮储罐污染 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、携带气体探测仪 - 5、查看槽车资料，确认物料性质是否一致 |  |
| 5 | 连接卸车臂 | 液氮泄漏、槽车溜车 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、导静电装置可靠连接 - 5、紧急切断阀处于完好工作状态 - 6、双人操作、持证上岗、持证作业 - 7、操作人员携带便携式气体探测仪 |  |
| 6 | 管道置换 | 液氮泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、双人操作、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式气体探测仪 |  |
| 7 | 打开阀门开始卸车 | 液氮泄漏、管道法兰冷收缩损坏、阀芯脱出、超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、物体打击、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、持证上岗、持证作业 - 5、操作人员携带便携式气体探测仪 - 6、密切关注槽车与液氮储罐压力与液位变化情况 |  |
| 8 | 残液吹扫 | 液氮泄漏 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式气体探测仪 - 5、确保氮气管网压力不低于0.6MPa |  |
| 9 | 恢复流程 | 液氮泄漏、封闭管段残液挥发超压 | 火灾、爆炸、窒息、冻伤、设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | - 1、严格执行安全操作规程 - 2、正确穿戴劳保用品 - 3、防冻手套、防冻服、防护面屏 - 4、操作人员携带便携式气体探测仪 - 5、封闭管段排液确保无残液 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  计量橇更换过滤器滤芯           操作装置：  计量橇                   作业区域：      界区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未切换泄压、置换 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用安全带、可燃有毒气体检测仪、防滑鞋等用品， |  |
| 3 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 4 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 5 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  V-202更换填料          操作装置：  V-202                   作业区域： 干燥单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏 - 高处坠落 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 更换填料 | 填料型号错误 装填方式错误 物体打击、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 安排专人核对填料型号 作业人员培训 专人指挥吊车，检查吊具符合要求，穿戴空呼 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  V-204更换填料          操作装置：  V-204                   作业区域： 干燥单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 高处坠落、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带、空呼等用品 |  |
| 3 | 更换填料 | 填料型号错误 装填方式错误 物体打击、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 安排专人核对填料型号 作业人员培训 专人指挥吊车，检查吊具符合要求，穿戴空呼等 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  V-112更换填料          操作装置：  V-112                   作业区域：      净化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 高处坠落、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带、空呼等用品 |  |
| 3 | 更换填料 | 填料型号错误 装填方式错误 物体打击、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 安排专人核对填料型号 作业人员培训 专人指挥吊车，检查吊具符合要求，穿戴空呼等 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  C-301压缩机检维修           操作装置：  C-301                   作业区域：    压缩机厂房

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，清理油污 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： BOG压缩机检维修           操作装置：  BOG压缩机                   作业区域：    压缩机厂房

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，清理油污 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 冷剂泵检维修           操作装置： 冷剂泵                   作业区域：      液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，清理油污 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带、搭设脚手架 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 - 机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 制定启机操作卡 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 安排专人监测设备运行状况 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 联轴器设置保护罩 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：    E-302换热器检维修           操作装置： E-302换热器                   作业区域：      液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 安排专人指挥吊车，选用正确的吊具 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：    E-303换热器检维修           操作装置： E-303换热器                   作业区域：      液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 安排专人指挥吊车，选用正确的吊具 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   空压机检维修           操作装置： 空压机                   作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 选用正确的吊具 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   制氮机检维修           操作装置：   制氮机                    作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、窒息，爆炸 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品，搭设脚手架 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   消防水泵检维修           操作装置：   消防水泵                    作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   生产/生活水泵检维修           操作装置：   生产/生活水泵           作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 核对作业人员资质和工具 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 制定启机操作卡 安排专人监测设备运行状况 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 联轴器设置保护罩 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   循环水泵检维修           操作装置：   循环水泵           作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 制定启机操作卡 DCS/SIS控制系统 安排专人监测设备运行状况 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 联轴器设置保护罩 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：   循环风机检维修           操作装置：   循环风机           作业区域：      公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 人员滑倒、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带等用品 |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带等用品 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： P-601泵检维修           操作装置： P-601泵                   作业区域：      LNG储罐

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未停机、隔离、断电、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸、 - 人员滑倒、高坠、冻伤 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、防冻手套面罩、安全带等用品， |  |
| 3 | 检查维修 | 机械伤害、高坠、冻伤 杂物调入泵池 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对运动部件采取锁定、隔离措施， 正确使用安全带、防冻手套面罩 携带物品采取防坠落保护 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训 DCS压力监测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  V-405更换填料          操作装置：  V-405                   作业区域：     冷剂罐区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 高处坠落、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带、空呼等用品 |  |
| 3 | 更换填料 | 填料型号错误 装填方式错误 物体打击、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 安排专人核对填料型号 作业人员培训 专人指挥吊车，检查吊具符合要求，穿戴空呼、防毒面具等 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  V-406更换填料          操作装置：  V-406                   作业区域：     冷剂罐区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 作业前准备 | - 未办理许可证 - 工具材料准备不足 - 设备未隔离、泄压、置换 - 作业人员资质不全 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行作业审批制度， 检查核对所使用工器具， 安排专人检查流程，设备氮气置换 核对作业人员资质 |  |
| 2 | 设备拆卸 | - 部件掉落 - 介质泄漏、火灾、爆炸 - 高处坠落、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 对工器具、拆卸部件合理固定， 管道、设备泄压、排液后氮气置换， 正确使用可燃有毒气体检测仪、防滑鞋、安全带、空呼等用品 |  |
| 3 | 更换填料 | 填料型号错误 装填方式错误 物体打击、中毒、粉尘 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 安排专人核对填料型号 作业人员培训 专人指挥吊车，检查吊具符合要求，穿戴空呼、防毒面具等 |  |
| 4 | 设备安装 | - 部件安装错误 - 野蛮施工 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 设备拆卸时拍照、录像等做好记录， 使用合适的工具安装。 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、超压 - 设备异常 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 对操作人员进行培训，设置压力检测、安全阀 安排专人监测设备运行状况。 |  |
| 6 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  天然气/LNG泄漏异常工况          操作装置：  全厂设备                   作业区域：     装置区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器、纯棉工作服 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |
| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  C-101停机异常工况          操作装置：     C-101                     作业区域：     装置区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 打开原料气压缩机旁路手阀 | - 未及时开启阀门导致管线憋压 - 人为操作失误，未正确开启相关阀门 - 超压 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训 双人确认，防止误操作 设置安全阀、压力表，DCS仪表监控 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) |  |
| 2 | 检查PLC柜，查看报警信息 | - 人员滑倒、触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员教育培训 设备漏电接地保护 |  |
| 3 | 系统退冷剂 | 冷剂泄漏、冷剂储罐超压 冷箱温度失衡 C-301喘振 | 财产损失、环境污染 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训 DCS仪表监控，机组连锁停机保护 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)； 配备便携式可燃气体检测仪； |  |
| 4 | 调整胺系统稳定 | 泵超电流，超压 人员误操作 | 设备停机、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训 设置安全阀、压力表 DCS仪表监控，机组连锁停机保护 |  |
| 5 | C-301开防喘阀 | 人员误操作，阀位输入错误 C-301超电流 C-301喘振 | 设备停机、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 现场操作人员复述中控操作指令 加强人员操作技能培训 DCS仪表监控，机组连锁停机保护 |  |
| 6 | 检查维修 | 机组未断电、泄压、置换 工器具不符合要求 天然气泄漏引起火灾、爆炸 | 设备停机 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压和氮气置换 可燃气体检测仪 使用适合的防爆工具 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  H-101停机异常工况          操作装置：  H-101                     作业区域：    100区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查PLC控制柜，查看报警信息 | - 触电 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 设备漏电接地保护 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) |  |
| 2 | 系统降低负荷 | - 系统超压 - 冷箱超温 - 压缩机喘振、超电流 - 人员误操作，系统停机 | 财产损失、人身伤害 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 安全阀、紧急切断装置； DCS/SIS仪表系统，机组连锁停机保护 加强人员教育培训 |  |
| 3 | 再生塔补压 | 再生塔负压 人为误操作阀门开启错误 | 财产损失、环境污染 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)； 配备便携式可燃气体检测仪； |  |
| 4 | 检查燃气管道 | 天然气泄漏引起火灾爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 安排专人确认流程、对管道泄压置换 可燃气体检测仪 使用防爆工器具 |  |
| 5 | 检查控制系统 | 触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，设备漏电接地保护 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： P-110停机异常工况          操作装置：  P-110                     作业区域：    100区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查停机原因 | - 触电、机械伤害 | 财产损失 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，设备静电接地保护 |  |
| 2 | 启动备用泵 | - 备用泵检查步骤有遗漏， - 未办理启机作业票 - 触电、机械伤害 | 财产损失 人身伤害 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 正确穿戴劳动保护用品 制定启机操作卡 |  |
| 3 | 隔离故障泵，断电并进行检修 | 触电 故障泵未隔离 胺液泄漏 | 人身伤害 环境污染 财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服)； 安排专人确认流程，设备泄压置换 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，设备静电接地保护 |  |
| 4 | 检修完成试机 | 超压、触电，设备超电流 胺液泄漏 机械伤害 | 人身伤害 环境污染 财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训 联轴器设置保护罩 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服） 制定启机操作卡 DCS/SIS仪表系统，机组连锁停机保护 设置安全阀、压力表 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 胺液泄漏异常工况          操作装置：  净化单元装置               作业区域：     100区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、灼伤，窒息、腐蚀 | 人身伤害、财产损失 环境污染 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、防护服。空气呼吸器、纯棉工作服 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、灼伤 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、防护服、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、灼伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |

| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、高温灼伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低腐蚀面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、高温灼伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 全厂停电异常工况          操作装置：  全厂设备                   作业区域：     装置区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查控制阀门是否联锁关闭 | - 操作人对联锁或流程不熟 - 阀门动作错误引起超压、串压 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 制作阀门状态确认表 DCS/SIS控制系统 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 |  |
| 2 | 将动设备状态设为“停运” | - 人员误操作或有遗漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 制作设备状态确认表 通知电气对设备断电 |  |
| 3 | 投用液氮系统 | 冻伤、窒息、超压 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 防冻面罩手套、空气呼吸器 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 加强人员培训教育，熟悉相关操作 |  |
| 4 | 关闭现场泵出口和各个区域切断手阀 | 人员误操作 超压、串压 火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 可燃气体探测仪、劳保服、手套 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 |  |
| 5 | 及时报告上游单位和部门 | 上游管道憋压、超压 无法及时通讯 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 安排专人报告 设置座机和移动手机，建立通讯录 |  |
| 6 | 大罐压力控制 | 超压 火炬未及时投用或有黑烟 | 财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 及时投用火炬，启动发电机，投用火炬风机 打开泄压阀旁路 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： CO2含量异常上涨          操作装置：  净化单元设备                   作业区域：    净化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 取样手动分析，排查仪表数据是否真实 | - 火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 严格执行《安全操作规程》 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 增大胺液循环量 | - 人员误操作 - 泵超电流 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 |  |
| 3 | 调整胺液和天然气温度 | 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 |  |
| 4 | 提高胺液再生温度 | 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 |  |
| 5 | 无法控制系统停车 | 冷箱冻堵 冷箱过冷 系统超压 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： H2O含量异常上涨          操作装置：  净化单元设备                   作业区域：    净化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 取样手动分析，排查仪表数据是否真实 | - 取样时泄漏引起火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 严格执行《安全操作规程》 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 检查分子筛系统 | - 人员误操作 - 分子筛再生不彻底 - 吸附时间过长 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 提高再生温度 减少吸附时间 |  |
| 3 | 无法控制系统停车 | 冷箱冻堵 冷箱过冷 系统超压 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： H-201停机异常工况          操作装置：  H-201                   作业区域：    净化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查PLC控制柜，查看报警信息 | - 触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 设备漏电接地保护 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) |  |
| 2 | 检查燃料气滤网 | - 天然气泄漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 |  |
| 3 | 检查燃料气减压阀 | 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 |  |
| 4 | 检查燃烧机 | 人员误操作、触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，设备静电接地保护 |  |
| 5 | 无法控制系统停车 | 冷箱冻堵 冷箱过冷 系统超压 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 计量橇过滤器压差上涨异常工况          操作装置： 计量橇                  作业区域：    净化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 投用备用计量橇 | - 过滤器损坏 - 系统流量波动 - 天然气泄漏 - 阀门动作错误 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》，加强人员教育培训 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) 投用前要均压，控制开关阀门速度 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 安排专人核对阀门编号 |  |
| 2 | 关闭压差高的计量橇 | - 天然气泄漏 - 系统流量波动 - 阀门动作错误 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》，加强人员教育培训 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 安排专人核对阀门编号 |  |
| 3 | 管道泄压、置换 | 火灾、爆炸 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) |  |
| 4 | 检修更换过滤器 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 作业时保持小流量氮气吹扫 |  |
| 5 | 检修完成试压、检漏 | 天然气泄漏、火灾爆炸 升压速度过快损坏设备 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 DCS/SIS控制系统 设置安全阀、压力表 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： C-301停机异常工况          操作装置：    C-301                     作业区域：    液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 100/200区全回流运行 | - 触电 - 人员误操作 - 超电流、超压 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护 设置安全阀、压力表 |  |
| 2 | P-301/P-302全回流运行 | - 人员误操作 - 超压、超电流 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护 设置安全阀、压力表 |  |
| 3 | 检查液化单元相关连锁阀门是否关闭 | 人员误操作 未全部检查到位 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 严格执行《安全操作规程》 制定阀门状态检查表 |  |
| 4 | 冷剂回收 | 人员误操作 超压 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统，设置安全阀、压力表 |  |
| 5 | 大罐压力控制 | 超压 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统，设置安全阀、压力表 及时关闭产品进大罐手阀 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： P-301停机异常工况          操作装置：    P-301                     作业区域：    液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 启动备用泵 | - 触电 - 人员误操作 - 超电流、超压 - 冷剂泄漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护 设置安全阀、压力表，设备漏电接地保护 |  |
| 2 | 系统降负荷 | - 人员误操作 - 超压、超电流 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 |  |
| 3 | 检查停机原因 | 冷剂泄漏 机械伤害 触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 |  |
| 4 | 设备检维修 | - 动火、用电等特殊作业 - 冷剂泄漏 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压和氮气置换 可燃气体检测仪，使用适合的防爆工具 严格执行作业审批制度 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 - 冷剂泄漏、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 制定启机操作卡 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 安排专人监测设备运行状况 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 联轴器设置保护罩 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： P-302停机异常工况          操作装置：    P-302                     作业区域：    液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 启动备用泵 | - 触电 - 人员误操作 - 超电流、超压 - 冷剂泄漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护 设置安全阀、压力表，设备漏电接地保护 |  |
| 2 | 系统降负荷 | - 人员误操作 - 超压、超电流 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 |  |
| 3 | 检查停机原因 | 冷剂泄漏 机械伤害 触电 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备氮气置换 |  |
| 4 | 设备检维修 | - 动火、用电等特殊作业 - 冷剂泄漏 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压和氮气置换 可燃气体检测仪，使用适合的防爆工具 严格执行作业审批制度 |  |
| 5 | 调试运行 | - 人员误操作、触电、超压 - 设备异常 - 冷剂泄漏、机械伤害 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员教育培训，熟悉相关操作 制定启机操作卡 DCS/SIS控制系统，可燃气体探测仪 安排专人监测设备运行状况 机组连锁停机保护，设置安全阀、压力表 联轴器设置保护罩 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  冷剂泄漏异常工况          操作装置：  液化单元设备                  作业区域：     液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器、纯棉工作服 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |
| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  B通道冻堵异常工况          操作装置：  液化单元设备                  作业区域：     液化单元

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查净化单元运行是否正常； | - 人员误操作或忽略重要参数监控导致处置失误 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 熟悉相关操作 按照异常工况处置原则处置 严格执行安全操作规程 |  |
| 2 | 分析原料气具体组分并确认冷箱冻堵原因 | 人为操作失误未正确分析 人员误操作系统停车 在线分析仪故障导致组分不明 | 财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 设置安全阀、压力表、紧急切断阀 加强人员培训教育，熟悉相关操作 按照异常工况处置原则处置 严格执行安全操作规程 |  |
| 3 | 确认水或CO2冻堵冷箱为主要原因后停车处理 | 人员误操作、超压、串压 火灾、爆炸、介质泄漏、异常放空、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、冷箱温度失衡，系统异常停车 | 人身伤害、财产损失 设备损坏 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 按照安全操作规程进行停车操作 按照异常工况处置原则处置 可燃气体探测仪、劳保服、手套 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 |  |
| 4 | 确认为重烃超标冻堵应脱除重烃，无法脱除则停车处理 | 人员不熟悉流程误操作 超压、串压 火灾、爆炸、介质泄漏、异常放空、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、冷箱温度失衡，系统异常停车 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 按照安全操作规程进行停车操作 按照异常工况处置原则处置 可燃气体探测仪、劳保服、手套 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 正确穿戴劳动防护用品 保持沟通畅通 |  |
| 5 | 冷箱复温置换吹扫 | 复温过快 置换方法错误，次数不够导致置换不合格，不彻底 超温、超压 接口松动 | 人身伤害，财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 及时投用火炬，启动发电机，投用火炬风机 加强人员培训教育 按照安全操作规程进行操作 按照异常工况处置原则处置 可燃气体探测仪、劳保服、手套 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 正确穿戴劳动防护用品 |  |
| 6 | 确认冷箱恢复正常 | 人员不能熟练使用露点分析仪 判定人员出现主观判定失误 冷箱出现跑冒滴漏 异常放空 | 财产损失，人身伤害 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 及时投用火炬，启动发电机，投用火炬风机 加强人员培训教育 按照安全操作规程进行操作 按照异常工况处置原则处置 可燃气体探测仪、劳保服、手套及时投用火炬，启动发电机，投用火炬风机 加强人员培训教育 按照安全操作规程进行操作 按照异常工况处置原则处置 可燃气体探测仪、劳保服、手套 保持沟通畅通 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 	BOG停机异常工况          操作装置：  BOG压缩机                    作业区域：    压缩机厂房

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查PLC控制柜，查看报警信息 | - 触电 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员异常工况处置培训 设备漏电接地保护 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服) |  |
| 2 | 冷箱退出冷量 | - 操作人员误操作 - 冷箱过冷 - 压缩机喘振， - 冷剂泄漏 - 火灾，爆炸，管线超压 | 财产损失 环境污染 人身伤害 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行《安全操作规程》 加强人员培训教育，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品 定期开展培训教育和技能培训，开展应急处置演练 确保现场监测、监控系统完好 |  |
| 3 | 控制LNG储罐压力 | LNG罐体超压，异常放空 全厂停车 | 财产损失 人身伤害 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 DCS/SIS控制系统、设置安全阀、压力表 |  |
| 4 | BOG机组泄压，联系相关部门确认启机条件 | 未及时联系相关部门，未泄压，启机条件不满足，野蛮启机，噪声，启机相关票证未办理或缺失，仍启机。 | 人身伤害 财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服，耳塞)； 配备便携式可燃气体检测仪； 严格按照启机操作卡内容启机 人员互相保持良好沟通 |  |
| 5 | 启机恢复正常运行 | - 触电、超压、超电流 - 设备异常 - 启机步骤不正确导致启机失败 - 启机后出现跑冒滴漏 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 正确穿戴劳动保护用品（安全帽、安全鞋、防静电服，耳塞)； 配备便携式可燃气体检测仪； 制定启机操作卡 人员互相保持良好沟通 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  丙烷泄漏异常工况          操作装置：  V-403                  作业区域：     冷剂罐区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器、纯棉工作服 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |
| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  异戊烷泄漏异常工况          操作装置：  V-404                  作业区域：     冷剂罐区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、空气呼吸器、纯棉工作服 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |
| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  乙烯泄漏异常工况          操作装置：  V-402                  作业区域：     冷剂罐区

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 确认泄漏源 | - 火灾、爆炸、中毒、窒息、冻伤 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器、纯棉工作服 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 2 | 人员撤离 | - 撤离线路错误 - 未收到撤离信号 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 绘制逃生线路图，加强人员培训 人员定位系统，配置对讲机 消防广播系统 |  |
| 3 | 设置警戒区域 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 |  |
| 4 | 隔离泄漏点 | 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 人员无法进入关闭阀门或阀门内漏 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统、远程紧急切断阀 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 盲板隔断 |  |
| 5 | 泄漏点泄压置换 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 泄压、置换不彻底 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 视频监控、可燃气体检测系统 可燃气体探测仪、低温防冻服、防冻面罩、空气呼吸器 消防控制系统 使用防爆设备、用具、静电球、静电接地 安排专人检查流程，确认检维修条件，设备氮气置换 |  |
| 6 | 修复泄漏点 | - 动火、用电等特殊作业 - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 - 工器具不符合要求 - 人员违章作业、无证作业 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 严格执行作业审批制度 使用适合的防爆工具、静电球、静电接地 加强作业人员教育培训，审查资质 |  |
| 7 | 启动消防系统 | - 管网超压 - 人员误操作 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 安全阀、泄压阀 |  |
| 8 | 修复完成试压 | - 火灾、爆炸、低温冻伤、窒息 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 加强人员教育培训，制定操作规程 DCS仪表监控 |  |
| 9 | 清理现场 | - 工器具遗留 - 作业环境未清理 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 3 | 9 | 一般风险 | 安排专人核对作业所用工具，建立使用清单 及时清理作业现场杂物，保持整洁 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 空压机停机异常工况          操作装置：  空压机                   作业区域：    公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查PLC控制柜，查看报警信息 | - 触电、噪音 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 设备漏电接地保护 穿戴耳塞 |  |
| 2 | 启动备用空压机 | - 未办理作业票证； - 未确认设备启用条件； - 人员误操作。 | 人身伤害、财产损失、设备损伤 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作； 制定启机操作卡 正确佩戴劳保用品。 |  |
| 3 | 排查停机原因并检修 | - 设备未断电、泄压 - 机械伤害 | 人身伤害、财产损失、设备损伤 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作； 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压正确选择检修工具。 |  |
| 4 | 检修完成试机 | - 未开出口阀 - 触电、超压 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 安排专人检查流程 制定启机操作卡 设置安全阀、压力表、压力表 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 循环水泵停机异常工况          操作装置：  循环水泵                   作业区域：    公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 现场确认异常情况 | - 异常情况确认不准确或分析不全面 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育 提高人员专业技能 DCS仪表监测系统 |  |
| 2 | 启动备用循环水泵 | - 超压、超电流 - 机械伤害 - 进、出口阀门未打开或阀门无法正常动作 | 人身伤害、财产损失、设备损伤 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 制定启机操作卡 DCS仪表监测系统，安全阀 联轴器安装防护罩 安排专人检查流程，试验阀门动作情况 |  |
| 3 | 排查停机原因并检修 | - 设备未断电、泄压 - 机械伤害 | 人身伤害、财产损失、设备损伤 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作； 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压正确选择检修工具。 |  |
| 4 | 检修完成试机 | - 未开出口阀 - 触电、超压 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 安排专人检查流程 制定启机操作卡 设置安全阀、压力表、压力表 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 制氮机停机异常工况          操作装置：  制氮机                   作业区域：    公用工程

辨识人员：  杨紫杰、张志威、张旭、陶汉兴、廉金鑫、涂熠             日    期：

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 S | 风险R |  |  |  |
| 1 | 检查PLC控制柜，查看报警信息 | - 触电、噪音 | 人身伤害、财产损失 | 3 | 2 | 6 | 低风险 | 严格执行《安全操作规程》 设备漏电接地保护 穿戴耳塞 |  |
| 2 | 投用液氮系统 | - 液氮泄漏冻伤、窒息 - 管网超压 - 汽化器结冰 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 设置安全阀、压力表、压力表 正确佩戴劳保用品（防冻手套、面罩） 投用水浴式加热器 |  |
| 3 | 排查停机原因并检修 | - 噪音、触电 - 设备未断电、泄压 | 人身伤害、财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 佩戴耳塞 执行断电操作流程，悬挂“禁止合闸”标识，安排专人检查流程，设备泄压 正确选择检修工具 |  |
| 4 | 检修完成试机 | - 未开出口阀 - 触电、超压 | 人身伤害、财产损失 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 加强人员培训教育，熟悉相关操作 安排专人检查流程 制定启机操作卡 设置安全阀、压力表、压力表 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  一般水样过程                操作装置： 水质分析仪器                 作业区域： 水质分析仪器室

辨识人员： 伏晓丽 姚艳                  日期：   2025.01.15

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 浊度 | 触电，电路短路，测量值不准确 | 人身伤害、设备损坏、财产损失，数据偏差大 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，检查电路，发现问题及时处理，按照频次校准浊度仪。 |  |
| 2 | 电导 | 触电，电路短路，测量值不准确 | 人身伤害、设备损坏、财产损失，数据偏差大 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，检查电路，发现问题及时处理，按照频次校准电导仪。 |  |
| 3 | PH值 | 触电，电路短路，测量值不准确 | 人身伤害、设备损坏、财产损失，数据偏差大 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，检查电路，发现问题及时处理，按照频次校准PH计。 |  |
| 4 | 分光光度计 | 触电，电路短路，测量值不准确 | 人身伤害、设备损坏、财产损失，数据偏差大 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，检查电路，发现问题及时处理，按照频次校准曲线。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称：  循环水分析                 操作装置： 水质分析操作           作业区域： 水质分析操作室

辨识人员： 伏晓丽 姚艳                 日期：   2025.01.15

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 总碱度 | 灼伤，玻璃器皿损坏 | 人身伤害，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，戴防酸碱手套，面罩。 |  |
| 2 | 总硬度 | 灼伤，玻璃器皿损坏 | 人身伤害，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，戴防酸碱手套，面罩。 |  |
| 3 | CL离子 | 灼伤，玻璃器皿损坏 | 人身伤害、财产损失，设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，戴防酸碱手套，面罩。 |  |
| 4 | Fe的测定 | 酸碱灼伤，烫伤，触电，玻璃器皿损坏 | 人身伤害、财产损失，设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，戴防酸碱手套，面罩。 |  |
| 5 | P的测定 | 酸碱灼伤，烫伤，触电，玻璃器皿损坏 | 人身伤害、财产损失，设备损坏 | 2 | 3 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，戴防酸碱手套，面罩。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 色谱使用                操作装置： 气相色谱仪             作业区域： 分析色谱室

辨识人员： 伏晓丽 姚艳             日期：   2025.01.15

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 分析 | 误操作 | 设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程。 |  |
| 2 | 进样 | 误操作，泄漏，窒息， | 人身伤害，财产损失，设备损坏，燃烧爆炸 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 3 | 氢气发生器/制氮机运行 | 泄漏，窒息，触电 | 人身伤害，财产损失，燃烧爆炸，设备损坏 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |
| 4 | 标气运行 | 泄漏，窒息，触电 | 人身伤害，财产损失,燃烧爆炸，设备损坏 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品。 |  |

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部作业活动风险辨识记录表

作业名称： 特殊作业分析                操作装置： LNG生产装置             作业区域： 整个厂区

辨识人员： 伏晓丽 姚艳                 日期：   2025.01.15

| 序号 | 作业步骤 | 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 可能发生的事故及危害后果 | 风险评价 |  |  | 风险等级 | 控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性L | 后果严重性 E | 风险R |  |  |  |
| 1 | 动火作业气体分析 | 泄漏，超压，窒息 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认。 |  |
| 2 | 受限空间作业气体分析 | 泄漏，超压，窒息 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 3 | 6 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认 |  |
| 3 | 临时用电作业气体分析 | 触电 | 燃烧爆炸，人身伤害，设备损坏，财产损失 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格执行安全操作规程，正确穿戴劳保用品，静电消除、携带可燃气体检测仪、双人同行操作确认 |  |