阆中双瑞能源有限公司

特种设备

泄漏事故演练方案

一、演练时间

2025年4月XX日（星期X）下午15:00

二、演练地点

主装置区V-202A

三、演练目的

1、检验预案：发现应急预案中存在的问题，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。

2、完善准备：完善应急管理制度，改进应急处置技术，补充应急装备和物资，提高应急能力。

3、磨合机制：完善应急管理部门、相关部室和人员的工作职责，提高协调配合的能力。

4、宣传教育：普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。

5、锻炼队伍：熟悉应急预案，提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。

四、演练分类

综合实战检验性演练

五、演练工作原则

1、根据预案演练：结合生产面临的风险及事故特点，依据应急预案组织开展演练。

2、注重能力提高：突出以提高指挥协调能力、应急管理能力和应急准备能力组织开展演练。

3、确保安全有序：在保证参演人员、设备设施及演练场所安全的条件下组织开展演练。

六、参与人员及范围

生产运行部、机电仪车间

七、演练依据：

《综合应急预案》《特种设备专项应急预案》

八、事故情景：

再生加热状态下，V-202A顶部封头出现裂纹泄漏，可燃气体检测仪报警。

九、场景设定：

1、当前风向为北风，天气晴朗，环境气温33℃。

十、主要工作步骤：

第一幕发现险情及初步处置

1、2025年4月XX日下午15:00，中控室可燃气体探测器报警

2、中控人员第一时间采取以下措施:

（1）立即向当班班长报告；

（2）消控室值班人员查看报警信息为V-202 A顶部可燃气体报警。

3、当班班长收到报告采取以下措施:

（1）指派外操AB穿戴正压式空气呼吸器到现场侦检；

（2）指令中控内操持续监控V-202、H-201温度、压力情况

（3）指令外操C现场设置警戒区域并疏散无关人员。

4、外操ABC（场景）:

（1）外操A穿戴空呼，携带便携式可燃气体检测仪，前往现场侦检；

（2）外操B穿戴空呼，携带便携式可燃气体检测仪，前往现场监护；

（3）外操A汇报侦检情况（泄漏部位、泄漏量、有无人员被困、受伤等）；V-202A塔顶部封头焊缝出现天然气泄漏，现场便携式可燃气体检测仪显示可燃气体含量为50%LEL。

（4）外操C携带工具包、移动式警戒带，现场设置警戒区域，V-202周边30米范围。

第二幕 班组级应急响应

5、当班班长收到报告采取以下措施:

（1）班长命令立即启动班组级响应

（2）班长为现场应急指挥，内主操为现场操作指挥，当班所有成员为应急小组成员；

（3）外操AB撤离至上风向安全处待命；

（4）指令停止运行H-201、H101；

（5）检查分子筛运行状态，关闭再生气流量阀FV21501，手动停运分子筛自控系统，关闭V202A所有进出口阀门；

（6）班长报告部门经理现场情况

人员汇报：

1、已停止运行H-201、H101。

2、已关闭V202A进出口所有阀门。

3、班组级无法处置，请求启动部门级响应。

第三幕 部门级应急响应

6、生产运行部经理收到报告应采取以下措施:

（1）部门经理命令启动部门级响应；

（2）部门经理为现场应急指挥，班长为操作指挥，当班所有成员为应急小组成员；

（3）指令外操AB打开V-202A安全阀旁路泄压至火炬，泄压完毕后通氮气置换；

（4）指令中控室降低生产负荷；

（5）部门经理协调机电仪车间经理及企管法务部商议处置方案，安排抢修抢险；

（6）部门经理向分管安全生产领导和应急办公室报告现场情况并启动部门级响应；

（7）指令微型消防站队员疏散现场承包商及无关人员；

7、分管安全生产领导收到汇报应采取以下措施：

（1）向应急指挥中心总指挥报告启动部门级特种设备泄漏应急处置，赶赴现场；

（2）指令应急指挥中心办公室主任通知应急救援队、各应急小组集合做好抢险准备，随时待命赶赴现场；

（3）指令生产运行部装置全回流运行，机电仪车间协同做好置换后的盲板安装和消缺工作。

8、生产运行部经理指令

（1）班组与上游供气单位做好沟通，生产系统液化、脱碳单元全回流运行，V202A泄压完毕后在进出口加装盲板隔离。

（2）盲板安装完毕后，氮气置换合格，办理修维修作业、动火作业、临时用电作业票证，审批合格后进行缺陷作业

9、作业完成，试压试漏合格，泄漏处置完成，恢复生产

十一、特别要求

1、发现险情后，当班人员应迅速反应，立即行动；

2、工艺人员行动间距2米以内，以起到互相监护作用，勘查现场时要佩戴面屏；

3、每条指令发出，都要有回复；

4、险情处置期间，生产装置运行情况、人员疏散情况、可燃气体监测情况都应及时汇报现场指挥员；

5、演练完成后，及时整队，汇报参与人数。