加油站安全检查记录表

| 单位：蓬安平头农机加油站 | 时间：2021.4.26 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 结果 | 备注 |
| 罐区：干净无杂物、无明显气味。 | √ |  |
| 操作井无积水、油污、杂物，无明显气味，无裂损，无锈蚀、无渗漏，跨接完好，量油口密闭。 | √ |  |
| 通气管安装牢固，阻火器无油污，管线无腐蚀损坏，干燥剂变色。 | √ |  |
| 卸油区：干净无油污和明显油气味，卸油口密闭，管件完好，开关灵活，无渗漏，无腐蚀。 | √ |  |
| 静电报警器接头坚固，无锈蚀损坏。 | √ |  |
| 油罐检漏设备开启，显示工作正常。 | √ |  |
| 油罐无明显下沉和上浮。 | √ |  |
| 罐区消防器材齐全，压力正常，完好无损坏，标识齐全。 | √ |  |
| 加油区：无垃圾、积水、油污、标识警示牌完好。 | √ |  |
| 照明灯正常，符合防爆要求。 | √ |  |
| 罩棚无漏雨、无开裂、无材料脱落。 | √ |  |
| 加油区消防器材齐全，压力正常，完好无损坏，标识齐全。 | √ |  |
| 站房：消防器材齐全，压力正常，完好无损坏，标识齐全。 | √ |  |
| 电源开关完整牢固，电器线路无搭连，无乱接，开关箱内无杂物。 | √ |  |
|  | √ |  |
| 值班带班负责人员（签字） | 陈明华 |  |
| 单位负责人验收（签字） | 祝华仁 |  |

注：各检查项目无问题打“√”，有问题的打“×”。