| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹机械结鞭安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的机械结鞭。 3.内容 - 作业前，应认真检查机器和电源线路是否正常。 - 按工房定量领取封口饼、引线卷等半成品和其他材料，严禁超量领取和超量存放。 - 结鞭时，应除去封口饼上粘附的药尘，分割主引线应使用单刃刀片，刃口应锋利。 - 机器运转时，不得将手放在传送带或转动部件处，出现卡齿应停机处理。 - 在操作期间，要勤打扫工作场所，掉落炮籽及时收集。灰渣用专用器具装好，到指定地点分筛。 |  |  |  |