| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 搬运岗位安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的搬运操作。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的搬运。 3.内容 - 搬运烟花爆竹时，须由保管员或专(兼)职安全员在现场进行安全监管。 3.2 入库前，应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管，方能从事搬运作业。 3.3 搬运人员必须按要求穿戴劳动防护用品，严禁穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋、高跟鞋、拖鞋等。 3.4 搬运烟花爆竹时，必须做到轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、翻滚、摩擦、倒置、挤压等剧烈振动操作行为；不得使用铁撬等铁质工具。 3.5 搬运作业时，应打开库房相应的安全出口，并保持通道通畅，依次搬运、不得拥挤，单件搬运，严禁超量搬运，抢工图快。 3.6 电瓶车、板车、手推车不应进入烟火药、黑火药、引火线和有药半成品仓库内。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 运输安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的安全运输。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的运输。 3.内容 3.1 运输工具应使用符合安全要求的机动车，应配备专业驾驶员、押运员。 3.2. 机动车跨省（自治区、直辖市）、市、县运输烟花爆竹时，应随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。坚持“六不上路”(车况不好不上路；驾驶员、押运员的手续不齐、身体不适不上路；缺员（缺押运员）不上路；天气状况恶劣不上路；包装存在问题不上路；驾驶员、押运员对所运产品性质不清、情况不明不上路的原则，严禁超速等违章行驶。 3.3 车辆运输货物时不得人货混装，严禁装运无包装及不符合安全要求的烟花爆竹产品，严禁搭载无关人员。所运输的烟花爆竹堆码应平稳、整齐，遮盖严密，堆码高度不应超过运输工具围板、挡板高度。 3.4 中途停车要远离尘烟排污的环境、油库、繁华公共场所及人员密集地，通过城市区域时须按照当地公安机关指定的运输时间、路线行驶。 3.5 车辆进入烟花爆竹库区必须安装阻火器，在库区行驶的速度不得超过15km /h。 3.6 在库（厂）区转运烟花爆竹时，严禁使用挂车、摩托车、三轮车、畜力车、独轮手推车、自卸车和各种挂车。 |  |  |  |
| 南充市高坪鞭炮厂 安全生产操作规程 |  | 文件编号： CZGC2022-02 |  |
|  |  | 第1页 共1页 |  |
| 爆竹空饼机械插引安全操作规程 |  | 第1版第2次修订 |  |
| 修订时间 | 2022年3月20日 | 审订时间 | 2022年4月10日 |
| 颁布时间 | 2022年4月13日 | 批准人 | 张蕊蕊 |
| 1.目的 为了规范本厂烟花爆竹产品的空饼机械插引。 2.适用范围 适用于本厂烟花爆竹产品的空饼机械插引。 3.内容 - 本工序应单人、单间、单机操作。每间定量3千克，严禁超量领取、存放。 - 引架与插引机相距2米以上，并采用防火隔墙隔离，引架与插引机应安装牢固。 - 作业前应检查插引机是否运转正常，引线连接是否正常，切割刀片应锋利，空饼是否完好，捆扎松紧是否符合生产工艺要求。 - 插引时，发现干引、破引，必须剔除，插完的引饼应及时转入中转库。 - 操作台的废引应倒入指定容器，保持地面清洁。 |  |  |  |