操

作

规

程

四川省西充县双凤鞭炮厂

目   录

通用安全操作规程	3

一、烟花爆竹安全生产基本要求	4

二、废药（废品）销毁安全操作规程	5

三、机械设备维修安全操作规程	6

爆竹作业安全操作规程	7

一、爆竹空饼机械插引安全操作规程	8

二、爆竹机械混装药安全操作规程	9

三、封口饼保养安全操作规程	10

四、爆竹机械结鞭安全操作规程	11

五、爆竹包装安全操作规程	12

中转库安全操作规程	13

一、引火线中转库安全操作规程	14

二、半成品中转库安全操作规程	15

三、成品中转库安全操作规程	16

库区安全操作规程	17

一、化工材料仓储安全操作规程	18

二、引火线库安全操作规程	19

三、烟花爆竹成品库安全操作规程	20

四、产品检验验收安全操作规程	22

五、产品运输安全操作规程	23

六、拆箱安全操作规程	24

七、搬运安全操作规程	25

八、装卸安全操作规程	26

- 通用安全操作规程

- 一、烟花爆竹安全生产基本要求

- 严禁携带火源、火种进入生产区和库区。进入危险性工房作业前，应根据各自工序要求穿戴好相应的防护用品。用于配制药物的专用工作服，不应在从事其他作业时穿用；

- 进入危险性工房、库房的作业人员应触摸导静电装置。

- 特种作业人员应经培训考核合格后持证上岗，其他作业人员应经企业岗前安全知识培训合格上岗。所有从业人员应年满18周岁，特种作业人员不得超过60周岁。

- 危险工序作业时不得擅自换岗、离岗、串岗和无证上岗，不得擅自改变生产工艺、作业流程、工房用途和危险等级。

- 严禁在1.1级、1.3级危险品生产工房内和中转库、危险品库（含化工材料库及有机溶剂库）内使用无线通讯设备。

- 严格遵守定员、定量和定机规定，不应超员、超量、超机生产和超量储存。

- 严禁酒后上班、睡眠不足上班和带情绪上班，作业时不言谈嬉笑、打闹。应使用铝、铜、竹、木、纸等材质的工具，禁止使用铁质、瓷器及塑料等易产生火花与静电的工具（容器）。

- 操作时，应坚持三轻（轻拿、轻放、轻操作）、四勤（勤领、勤交、勤处理残药余料、勤打扫卫生）、六不准（不准拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚）和少量、多次、勤运走的原则。

- 下班前，应认真清扫（清洗）作业场所，将工具摆放整齐，废药残渣存放到指定位置。

- 废水沉淀池、废水沟及废水管道应由专人定期清理，废药残渣应由专人负责销毁。

- 二、废药（废品）销毁安全操作规程

- 作业人员应穿戴防静电服装，佩戴头盔。

- 废药（品）应尽可能采用烧毁法销毁，必须在专用销毁场由专人销毁，并设置警戒区域。

- 装卸废药（品）时要轻装轻卸，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚。严禁将废弃裸药与废弃烟花爆竹成品、半成品、原辅材料混装、混运。

- 销毁废药时，烟火药、具有爆炸危险的效果件应摊成厚度不超过3厘米（单个效果件超过3厘米的应单层摊放）、宽度不超过2米的带状，长度应根据现场确定。

- 销毁时应采取远距离点火方式或安全引线引燃方式，根据所销毁废药（品）性质及外部环境确定安全距离，安全引线的长度应确保作业人员安全离开，安全距离及安全引线长度由安全管理员现场确定。

- 对含药量较大的具有爆炸危险的效果件和烟火药进行销毁时，处置前应制定处置作业方案，经单位安全负责人批准后实施。

- 处置含药量超过1000kg的作业方案，应经相关专业专家组评估。

- 销毁完后，对现场进行严格检查，确定无安全隐患后方可撤离。

- 三、机械设备维修安全操作规程

- 凡是可以拆卸搬走的机械设备，应搬至专用修理工房维修。

- 在有药工房进行设备检修前，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘。

- 带电设备的电气故障应由具有电工作业资质的专人负责维修保养。

- 进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业（如电焊、乙炔氧气焊割）时，由企业负责人审查签发动火作业证，经现场安全管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业现场应配有灭火设备。

- 机械设备所有的螺丝及活动部件必须用润滑油浸透，方可维修。

- 带电设备维修过程中，应有专人看守设备启动开关及电源，非维修人员不得停留在维修现场。

- 维修完成后，应试运转，检查设备运转是否正常，并做好维修保养记录。

- 修理结束后，应清理打扫修理现场。

- 爆竹作业安全操作规程

- 一、爆竹空饼机械插引安全操作规程

- 本工序应单人、单间、单机操作。每间定量3千克，严禁超量领取、存放。

- 引架与插引机相距2米以上，并采用防火隔墙隔离，引架与插引机应安装牢固。

- 作业前应检查插引机是否运转正常，引线连接是否正常，切割刀片应锋利，空饼是否完好，捆扎松紧是否符合生产工艺要求。

- 插引时，发现干引、破引，必须剔除，插完的引饼应及时转入中转库。

- 操作台的废引应倒入指定容器，保持地面清洁。

- 二、爆竹机械混装药安全操作规程

- 按规定穿戴好劳保用品，进入装药区时必须触摸防静电设施。严禁酒后上班，严禁非本工序人员未经管理人员许可进入本工序。

- 每次开机让机器空转5分钟，检查有无异响，皮带是否跑偏，皮带间有无药尘及杂物，检查无异样后，方可开始加料作业。

- 检查所用化工材料是否符合本工序要求，有无杂质、吸潮结块等。

- 在机器运转过程中，混装药间的地面始终保持3厘米以上的水。

- 泄爆间的门应当与装药机主电源保持有效连锁状态，机器带药运转过程中，严禁任何人进入泄爆间内。

- 出现电源线路漏电、短路、机器运转不正常、药剂温度异常升高或有异味、散饼或药斗下药不畅等情况时，必须立即关机停止作业，清除存留机器上的药物，排除故障后方可作业。

- 封口饼应及时转运至保养房，本工房定量10kg，禁止超量存放。

- 下班断电停机后，使用气吹枪和软刷吹扫机器表面；用水冲洗地面和混装药间的墙面。

- 混装药间的地面废水应单独收集到废水沉淀处理池，进行有效处理。

- 三、封口饼保养安全操作规程

1.  封口饼送入保养房储存时,应按时间先后依序放置，在产品标识卡上标明入库时间，按工艺要求存放足够时间，才能进入下一工序。

2.  封口饼堆码高度≤1.5米，垛距≥0.7米,距墙壁≥0.45米,安全通道≥1.5米。保持卫生整洁，通道畅通，封口饼平码堆放、摆放整齐。

3.  进入保养房搬运人员不超过2人，搬运时应少量、多次；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁质工具。

4.  每天对室内温、湿度进行检测记录，温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。

5.  保养房负责人员应做好出入库登记工作，建立好封口饼的出入台账，并确保帐物相符。

- 四、爆竹机械结鞭安全操作规程

- 作业前，应认真检查机器和电源线路是否正常。

- 按工房定量领取封口饼、引线卷等半成品和其他材料，严禁超量领取和超量存放。

- 结鞭时，应除去封口饼上粘附的药尘，分割主引线应使用单刃刀片，刃口应锋利。

- 机器运转时，不得将手放在传送带或转动部件处，出现卡齿应停机处理。

- 在操作期间，要勤打扫工作场所，掉落炮籽及时收集。灰渣用专用器具装好，到指定地点分筛。

- 五、爆竹包装安全操作规程

- 必须按规定数量领取结鞭半成品和包装纸、商标，不准超量领取和超量存放在车间。

- 安装点火引线时，应按标准要求安装牢固。

- 产品内外包装应匹配。粘贴合格证、包装标识码应牢固，吻合平整，无遮盖、无露头露脚、无包头包脚、无露白现象。

- 包装好的成件产品应及时转入中转库，不准超量存放在操作间。

- 当天用剩下的纸箱、商标等应收拾整齐，整理好统一存放到指定地点。

- 中转库安全操作规程

- 一、引火线中转库安全操作规程

- 引火线收发时，限1人进入中转房作业。

- 管理员每天应检查引火线有无受潮、异味，室内导静电胶皮有无破损等现象，发现异常时，立即报告安全技术负责人，经处置后方可作业。

- 引火线应分类堆码整齐，并标识品名、规格、数量及入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。

- 收发引火线时，应做好出入库登记工作，建立出入库台账，并确保帐物相符。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。

- 应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。

- 下班时用湿拖布打扫中转库的余药余尘。

- 二、半成品中转库安全操作规程

- 半成品储存时应按时间先后依序放置，按分类堆码整齐，并标识入库时间、数量、规格、品名等信息，不得超量存放。堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。

- 进入中转库人员不超过2人，应单件装卸；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。

- 中转库负责人应做好出入库登记工作，建立好半成品出入台账，确保帐物相符。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。

- 应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。

- 三、成品中转库安全操作规程

- 进入中转房产品必须经过质检员全面检查合格后，才能入库。

- 按分类堆码整齐，并标识入库时间、数量、规格、品名等信息，堆码高度≤2.5米,距墙壁≥0.45米。不得超量存放。

- 应单件装卸；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。

- 应做好出入库登记工作，建立出入库台账，并确保帐物相符。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。

- 应保持中转库通风窗通风、散热良好，并防止小动物进入。

- 库区安全操作规程

- 一、化工材料仓储安全操作规程

- 机动车进入库区，应安装阻火器，并熄火停靠在库房门前2.5米外。

- 氧化剂应分间单独存放，单基粉与其他化工原料应分类存放，化学性质相抵触的材料严禁混存。

- 收料时要认真核对品名、规格、数量，原材料应符合有关质量标准要求，经检验合格方可入库。

- 堆垛不能占用疏散通道，安全防火门保持开关顺畅，存放的原材料应设置产品标识卡，并做好化工材料出入库台账。

- 检查库内原材料有无受潮变质情况，严禁存放和使用受潮产品，做到原材料先入先出。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。应保持中转库通风窗通风、散热良好，气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。防止小动物进入库房内。

- 二、引火线库安全操作规程

- 作业人员入库前应穿戴符合要求的工作服，消除身体静电。

- 作业人员不得超过2人，电瓶车、板车、手推车不应进入本仓库内。进入引火线仓库区域的机动车辆，排气管应安装阻火器，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。

- 引火线的存放总药量应与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。

- 仓库内引火线应分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；引火线堆码高度≤1.5米，距墙壁≥0.45米。

- 引火线入库前应检查验收、登记，验收内容包括：数量、包装、规格等各种标识。按规范要求建立流向登记台帐和产品标识卡，应账卡物相符。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。

- 装卸、搬运引火线时，应单件作业；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。

- 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

- 三、烟花爆竹成品库安全操作规程

- 作业人员入库前应穿戴符合要求的工作服，消除身体静电。

- 作业人员不得超过8人，进入烟花爆竹成品仓库区域的机动车辆，排气管应安装阻火器，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外。

- 烟花爆竹成品的存放总药量应与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。

- 仓库内成品应分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有≥0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有≥0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应≥1.5米，并在作业过程中保持畅通无阻。 每个堆垛的边长应≤10米，堆码高度不应超过2.5米。

- 成品入库前应检查验收、登记，验收内容包括：产品内外包装、合格证等标识是否符合标准要求。

- 产品出入库均应扫描包装标识码，按规范要求建立流向登记台帐和产品标识卡，应账卡物相符。

- 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施。

- 装卸、搬运烟火药时应单件装卸；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。

- 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防小动物等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

- 四、产品检验验收安全操作规程

1.产品入库前必须由检验员对产品进行检验。

2. 检验员应仔细查验产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等是否符合标准要求。

3. 产品标识应完整、清洁，文字图案清晰。表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药。对过期或质量不合格的产品严禁入库。

4. 检验员在检验中需进行试放的产品，应在燃放试验场进行试放检验，并做好记录。

5. 对检验不合格产品进行登记，应及时退货或销毁，防止流入社会。

6. 入库时，由仓库管理员查验产品数量，如发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员。

7. 建立健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况。

- 五、产品运输安全操作规程

1. 运输工具应使用符合安全要求的机动车，应配备专业驾驶员、押运员。

2. 机动车跨省（自治区、直辖市）、市、县运输烟花爆竹时，应随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。坚持“六不上路”(车况不好不上路；驾驶员、押运员的手续不齐、身体不适不上路；缺员（缺押运员）不上路；天气状况恶劣不上路；包装存在问题不上路；驾驶员、押运员对所运产品性质不清、情况不明不上路的原则，严禁超速等违章行驶。

3. 车辆运输货物时不得人货混装，严禁装运无包装及不符合安全要求的烟花爆竹产品，严禁搭载无关人员。所运输的烟花爆竹堆码应平稳、整齐，遮盖严密，堆码高度不应超过运输工具围板、挡板高度。

4. 中途停车要远离尘烟排污的环境、油库、繁华公共场所及人员密集地，通过城市区域时须按照当地公安机关指定的运输时间、路线行驶。

5.车辆进入烟花爆竹库区必须安装阻火器，在库区行驶的速度不得超过15km /h。

6.在库（厂）区转运烟花爆竹时，严禁使用挂车、摩托车、三轮车、畜力车、独轮手推车、自卸车和各种挂车。

- 六、拆箱安全操作规程

1. 烟花爆竹拆箱时，必须搬运到库房外的指定地点进行作业，严禁在库房内从事烟花爆竹拆箱作业。

2. 拆箱作业的人员应具备烟花爆竹基础知识，按要求穿戴防护用品。

3. 在进行拆箱分装作业时，严禁使用铁制工具。必须轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为。

4. 拆箱后的散装产品应单独存放，堆码高度不得超过1.5米。剩余包装物严禁乱扔乱放，应保持库区整洁、干净、无杂物。

- 七、搬运安全操作规程

1. 搬运烟花爆竹时，须由保管员或专(兼)职安全员在现场进行安全监管。

2. 入库前，应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管，方能从事搬运作业。

3. 搬运人员必须按要求穿戴劳动防护用品，严禁穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋、高跟鞋、拖鞋等。

4. 搬运烟花爆竹时，必须做到轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、翻滚、摩擦、倒置、挤压等剧烈振动操作行为；不得使用铁撬等铁质工具。

5. 搬运作业时，应打开库房相应的安全出口，并保持通道通畅，依次搬运、不得拥挤，单件搬运，严禁超量搬运，抢工图快。

6．电瓶车、板车、手推车不应进入烟火药、黑火药、引火线和有药半成品仓库内。

- 八、装卸安全操作规程

1. 装卸人员入库装卸作业前，必须按要求穿戴劳动防护用品。应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管，严禁超员作业。

2. 装卸烟花爆竹时，须由保管员或专（兼）职安全员在现场进行安全监管。

3. 车辆应熄火平稳停靠在仓库门前2.5米以外。

4. 装卸作业时，应打开库房相应的安全出口，保持通道通畅，依次进行单件装卸；装运时根据产品类别和性质分类进行平稳、整齐堆码。

5. 必须做到轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等行为；不得使用铁锹等铁质工具。

6.烟花爆竹仓库内使用的电瓶车、手推车、板车以及抬架应安装挡板，外延轮盘必须是橡胶制品，车（架）脚应为木质或包裹橡胶。

7. 烟火药、黑火药、引火线和有药半成品仓库内，不得使用电瓶车、手推车和板车。

8. 装卸烟花爆竹作业结束后，保管员和安全员应当对库房或车辆进行安全检查，确认安全后方可离开。