CNG气瓶充装操作规程 一、气瓶充装工必须经过有关部门、公司的专业培训，取得特种设备作业人员证后才能上岗，上岗时应该穿防静电工作服及相关的劳动防护用品。 二、气瓶充装工必须具备CNG知识及消防知识，熟悉加气机的基本构造和技术性能，掌握发生紧急情况的处置预案。 三、操作步骤 1、检查车上如有乘客请其下车到等候区。打开引擎盖和后箱盖，检查整个气路有无泄漏、压力是否正常、气瓶是否牢固完好、证件是否齐全有效，不合格的一律不予充装。 2、车辆进入充装区，车辆熄火并关闭车上的所有电子设备。打开引擎盖，取下加气接口处的防尘塞，检查接口的清洁情况，如有污染物务必予以清除。 3、将加气枪从加气机上取下（注意枪阀手柄应处于关闭状态），将其插进汽车的加气接口，直到锁住为止，确认连接牢靠。严禁加气管交错和缠绕在其他设备上。 4、用一只手固定加气枪，另一只手将加气枪的阀门手柄从“关闭”位置旋转到“加气”位置，再打开汽车上的阀门，然后通过加气机侧的压力表查看汽车气瓶的压力。

5、用手持电子标签扫描器扫描汽车上的气瓶电子标签，手持读取气瓶数据，如合格，加气机自动启动开始加气。如不合格，加气机不会启动，把不合格原因告知驾驶员并作好记录，停止加气。 6、在加气时严禁操作员或其他人员跨越加气枪软管（防止踩到软管，将加气枪拽出，从而造成事故）。 7、加气过程中，应注意监视加气机计量仪表及车辆气瓶的压力是否正常。加气期间操作人员不得离开现场，严禁非操作人员代为操作。 8、加气开始后，显示屏显示加气量及加气金额，达到最大压力（20MPa）或者加气定量时，加气机自动停止。加气操作员先将汽车进气阀门关闭再将加气枪阀缓慢旋到“放散”位置进行放散，确认放散完毕后取出加气枪，将加气枪阀门拧到“关闭”状态，然后放回加气机上。加气完成。