烟花爆竹事故现场处置方案

标    识

中文名称  烟花爆竹

英文名称  Fireworks

危害信息

危险性类别  第1.4类

燃烧与爆炸危险性  以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸。产生光、声、色、型、烟雾等效果，具有易燃易爆危险的物品。

理化特性与用途

主要用途  烟花燃放时能形成色彩、图案、产生音响效果，以视觉效果为主的产品。用于观赏。

包装与储运

包装标志  易燃易爆物品

安全储运  运载的车、船必须符合国家有关危险货物安全和运输规定的安全要求，配备相应的消防器材，并显示危险品标志或信号。货物包装应当牢固、严密。烟花爆竹与性质相抵触的物品不准混装。运输、装卸押运人员必须掌握烟花爆竹安全常识，装卸时严禁拖拉、挤压、撞击、抛摔。

紧急处置信息

灭火方法  消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。

灭火剂：水、二氧化碳、干式化学灭火剂、沙土。

液化石油气事故现场处置方案

标    识

中文名称  液化石油气

英文名称  Liquefied petroleum gas；Petroleum gas（liquefied）；Liquefied refinery gas

别名  LPG；LRG

CAS号  68476-85-7

WGH号  21053

UN号  1075

危害信息

危险性类别  第2.1类  易燃气体

燃烧与爆炸危险性  极易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火源有燃烧爆炸的危险。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。

活性反应  与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬盐酸等强氧化剂发生剧烈反应，甚至导致燃烧爆炸。

禁忌物  强氧化剂、强酸、强碱、卤素等。

毒性  液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷、丙烯、丁烯，都具有亲脂性。中枢神经系统脂质含量高，故液化石油气主要侵犯中枢神经系统，先引起兴奋，后演变到抑制。

中毒表现  急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。皮肤接触液态本品，可引起冻伤。

侵入途径  吸入

职业接触极限  中国：PC-TWA：1000mg/m3；PC-STEL：1500mg/m3。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：1000ppm。

理化特性与用途

理化性质  由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丁烷、丙烯、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢杂质。不溶于水。相对密度（水=1）0.5~0.6，相对蒸气密度（空气=1）约1.5~2.0，蒸气压≤1380kPa（37.8℃），闪点-80 ~ -60℃，爆炸极限2.3%~9.5%，引燃温度426~537℃。

主要用途  用作民用燃料、发动机燃料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料，亦用作乙烯或制氢原料、化工原料。

包装与储运

包装标志  易燃气体

安全储运  液化石油气在常温及相应的压力下输送。充装容器时必须考虑留有必要的蒸汽空间。温差达40℃时，充装液化石油气的压力储槽的液箱最大装量为85%，在温差更大时其装量应更低。钢瓶应储存在阴凉、通风的仓间里，远离火种。储存温度不超过30℃。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。与卤素、液氧等隔离储运。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

皮肤接触：如发生冻伤，用温水（38~42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。

肾上腺素类药可诱发室性心律不齐，忌用。

灭火方法  切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中的储罐若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

乙炔事故现场处置方案

标    识

中文名称  乙炔

英文名称  Acetylene；Ethyne；Ethine

别名  电石气

分子式  C2H2

CAS号  74-86-2

WGH号  21024

UN号  1001

危害信息

危险性类别  第2.1类  易燃气体

燃烧与爆炸危险性  极易燃烧爆炸。气体能与空气形成爆炸性混合物，爆炸范围非常宽，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

活性反应  强还原剂。与次氯酸钙、硝酸、氧化氮、臭氧等氧化剂剧烈反应。与银、铜、铅、汞等反应生成撞击敏感的乙炔化物，极易爆炸。与碱金属反应生成氢气。与溴发生剧烈反应，甚至爆炸。流过硝酸汞的水溶液时，会生成摩擦和撞击敏感的乙炔汞，极易爆炸。

禁忌物  强氧化剂、碱金属、碱土金属、重金属、卤素等。

毒性  人吸入LCL0：500000ppm（5min）；人吸入TCL0：200000ppm。乙炔具有弱麻醉作用，麻醉恢复快，无后作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。

中毒表现  暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可很快消失。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

侵入途径  吸入

理化特性与用途

理化性质  无色无味气体。工业品有使人不愉快的大蒜气味。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。熔点-81.8℃（119kPa），沸点-83.8℃（升华），相对密度（水=1）0.62（-82℃），相对蒸气密度（空气=1）0.91，临界压力6.19MPa，临界温度35.2℃，燃烧热-1298kj/mol，蒸气压4460kPa（20℃），辛醇/水分配系数0.37，闪点-17.8（闭杯），爆炸极限2.5%~82%，引燃温度305℃。

主要用途  用作金属焊接、切断的燃料气；大量用作石油化工的原料，制造聚氯乙烯、氯丁橡胶、乙酸、乙酸乙烯酯等。

包装与储运

包装标志  易燃气体

安全储运  乙炔通常溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶中。储存于阴凉、通风库房。远离火种、火源。储存温度不超过30℃。装有溶解乙炔的钢瓶小心操作，防止震动，暴露在热源附近或粗鲁的装卸操作及受热都有潜在的爆炸危险。钢瓶应竖直存放。防雷和静电引火，远离可燃物和火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素等隔离储运。平时用肥皂水检查是否漏气。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

应注意有否混合气体中毒，尤其是磷化氢中毒的可能性，好及时抢救。

灭火方法  切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容废水。隔离泄漏区，直至气体散尽。

氧气事故现场处置方案

标    识

中文名称  氧气

英文名称  Oxygen

别名  氧

分子式  O2

CAS号  7782-44-7

WGH号  22001[压缩气体]；22002[液化气体]

UN号  1072[压缩气体]；1073[冷冻液体]

危害信息

危险性类别  第2.2类  不燃气体

燃烧与爆炸危险性  本品不燃，能助燃，是易燃物和可燃物燃烧爆炸的要素之一。在火场中，由于内压增大，受热的容器或储罐有爆炸的危险。

活性反应  强氧化剂，与汽油、煤油、柴油、燃料油等可燃物或易燃物、还原剂反应，导致燃烧或爆炸。液氧接触油品、油脂、氢气等易燃物或可燃物会发生爆炸。

禁忌物  还原剂、可燃物、易燃物、活性金属粉末。

毒性  大鼠吸入TCL0：80%；小鼠吸入LCL0；100%（24h）

中毒表现  氧压的高低不同对机体各种生理功能的影响也不同：

肺型：见于在氧分压100~200 kPa条件下，时间超过6~12h。开始时出现胸骨后不适感、轻咳、进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。脑型：见于氧分压超过3000kPa连续2~3h时，先出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷，呼吸衰竭而死亡。眼型：长期处于氧分压60~1000kPa的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

皮肤接触液态氧可引起冻伤。

侵入途径  吸入

理化特性与用途

理化性质  常温常压下为无色、无味、无臭的气体。能被液化和固化，液态氧呈天蓝色，固态氧是蓝色晶体。微溶于水和乙醇。熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度（水=1）1.14（-183℃），相对蒸气密度（空气=1）1.43，临界压力5.08Mpa，临界温度-118.95℃，蒸气压506.62kPa（-164℃），辛醇/水分配系数0.65。

主要用途  用于切割、焊接金属；石油化工生产中用于烃类的氧化，制造环氧乙烷，乙二醇等；医疗上用于氧气疗法，以治疗肺炎、煤气中毒等症状；液态氧可制液氧炸药。

包装与储运

包装标志  不燃气体，氧化剂。

安全储运  储存在通风良好的不燃材料结构的库房内。远离火种、热源。储存温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与易燃物、还原剂、活性金属粉末等隔离储运。搬运时要佩戴好钢瓶安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器受损。液氧存放在特殊的绝热容器中，依靠液化气体的蒸发来保持低温，故不宜长期储存。

紧急处置信息

急救措施

吸入：立即脱离现场，及时呼吸新鲜空气，安静休息。就医。

皮肤接触：如发生冻伤，用温水（38~42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。

抽搐用抗癫痫药物，如安定、苯巴比妥钠等。

灭火方法  用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源。用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员需在有防爆掩蔽处操作。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向。漏出气允许排入大气中。隔离泄漏区直至气体散尽。

液氨事故现场处置方案

标    识

中文名称  液氨

英文名称  Ammonia；Ammonia，anhydrous；Ammonia，liquefied

别名  氨气；液氨

分子式  NH3

CAS号  7664-41-7

WGH号  23003

UN号  1005

危害信息

危险性类别  第2.3类  有毒气体

燃烧与爆炸危险性  易燃。能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。若遇高热，容器或储罐内压增大，有开裂和爆炸的危险。泄漏物可导致中毒。

活性反应  还原剂。与氧化剂剧烈反应。与酸接触会发生放热中和反应。与氧化汞、氧化银反应的产物遇卤素会爆炸。与1,2-二氯乙烷、卤化硼、环氧乙烷、强氧化剂（硝酸、过氧化氢、三氧化铬、液氧、四氧化二氮）接触会发生剧烈反应，甚至爆炸。与氟、氯、溴、碘及三氟化氯等卤间化合物剧烈反应或生成爆炸性物质。与氧化银、氯化银、硝酸银反应生成极具爆炸性的氮化银。

禁忌物  氧化剂、酸类、卤素、氯仿等。

毒性  大鼠吸入TC50：2000ppm（4h）；小鼠吸入TC50：4230ppm（1h）。

氨对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激和腐蚀作用。人嗅阈为0.5~1mg/m3；140 mg/m3，30min，眼和上呼吸道不适，恶心，头痛；1750 mg/m3，30min，可危及生命；3500~7000 mg/m3，可即刻死亡。高浓度氨除有腐蚀作用外，尚可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。

中毒表现  轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等，眼结膜、鼻黏膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。重度中毒发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管黏膜坏死脱落窒息。可并发气胸或纵膈气肿。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。

液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

侵入途径  吸入。

职业接触限值

中国：PC-TWA：20mg/m3；PC-STEL：30mg/m3。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：25ppm；TLV-STEL：35ppm。

环境危害  对水生生物有极高毒性。

理化特性与用途

理化性质  常温常压下为无色无味气体，有强烈刺激性气味。溶于水、乙醇和乙醚。pH值11.7（1%溶液），熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，相对密度（水=1）0.7（-33℃），相对蒸气密度（空气=1）0.59，临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃，蒸气压506.62kPa（4.7℃），燃烧热-316.25kj/mol，闪点11℃，辛醇/水分配系数0.23，爆炸极限15%~28%，引燃温度651℃。

主要用途  主要用于生产氮肥、硝酸；在纤维和塑料工业中，用于生产己内酰胺、尼龙-6和丙烯腈等；还常用作制冷剂。

包装与储运

包装标志  有毒气体，腐蚀品

安全储运  储存于阴凉、通风库房。远离火种、火源。储存温度不超过30℃.应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等隔离储运。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时，戴好钢瓶安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

注意防治肺水肿，早期、足量应用糖皮质激素。

灭火方法  切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。防止容器受热爆炸。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。

汽油事故现场处置方案

标    识

中文名称  汽油

英文名称  Gasoline；Petrol

CAS号  8006-61-9

WGH号  31001、32001

UN号  1203

危害信息

危险性类别  第3类  易燃液体

燃烧与爆炸危险性  易燃。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧或爆炸。燃烧产生有毒的一氧化碳气体。在高温火场中，受热的容器或储罐有破裂和爆炸的危险。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。

活性反应  与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂发生剧烈反应，甚至导致燃烧爆炸。

禁忌物  强氧化剂。

毒性  主要以蒸气形态吸入，经皮肤吸收较少。汽油为麻醉性毒物。急性中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害；慢性中毒主要表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、中毒性脑病，可引起肾脏损害。

IARC对汽油的致癌性分类：G2B——可疑人类致癌物。

欧盟指令67/548/EEC将汽油列为第2类致癌物——可能为人类致癌物。

中毒表现  急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。中毒中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、肺痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸皮肤出现水泡、表皮破碎脱落，呈现Ⅱ度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。

慢性中毒：表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性精神病、类神经分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。长期接触汽油可引起血中白细胞等血细胞的减少，其原因是由于汽油内苯含较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎、慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥脱性皮炎。

侵入途径  吸入、食入、经皮吸收。

职业接触限值  中国：TC-TWA（mg/m3）：300[溶剂汽油]。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：300ppm；TLV-STEL：500ppm。

理化特性与用途

理化性质  无色或浅黄色透明液体，易挥发，具有典型的石油烃气味。主要成分为C4~C12的烃类。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。熔点-90.5℃~-94.5℃，馏程25~220℃，相对密度（水=1）0.7~0.8，相对蒸气密度（空气=1）3~4，蒸气压40.5~91.5kPa（37.8℃），辛醇/水分配系数2~7，闪点-58~10℃，引燃温度250~530℃，爆炸极限1.4%~7.6%。

主要用途  用作汽油机的燃料及溶剂。

包装与储运

包装标志  易燃液体

包装类别  Ⅱ类

安全储运  盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。储存于阴凉、通风处，储存温度不超过29℃。远离火种、热源。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。应与氧化剂等隔离储运。罐储时要有防火防爆技术措施。灌装时要注意流速，要有接地装置，防止静电积聚。禁止使用易产生火花的工具。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。

食入：漱口，尽量饮水，不要催吐。就医。

忌用肾上腺素类药。

灭火方法  消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉和砂土。用水灭火无效。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，建少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

柴油事故现场处置方案

标    识

中文名称  柴油

英文名称  Automobile diesel fuels

WGH号  T32150[铁规]

UN号  1202

危害信息

危险性类别  第3类  易燃液体

燃烧与爆炸危险性  易燃。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧或爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。

活性反应  与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬盐酸等强氧化剂发生剧烈反应，甚至发生燃烧爆炸。

禁忌物  强氧化剂。

毒性  柴油沸点高，蒸气吸入机会少。可经皮肤吸收。对中枢神经系统有抑制作用。

中毒表现  急性中毒：吸入高浓度柴油蒸气2min即可出现头晕、胸闷和无力，5min后昏迷。短期内吸入大量柴油雾滴可引起化学性肺炎。有报道皮肤接触柴油后数周引起急性肾功能衰竭，经治疗后恢复。废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

慢性影响：皮肤接触柴油可出现红斑、丘疹和水疱。长期接触柴油后，皮疹可转为慢性。

侵入途径  吸入、食入、经皮吸收。

职业接触限值  美国（ACGIH）：TLV-TWA：100mg/m3[柴油机燃料，按总烃计]。[皮]。

理化特性与用途

理化性质  淡黄色液体。馏程300（50%的回收温度）~365℃（95%回收温度），凝固点≤10~≤-50℃，密度0.82~0.86g/cm3（20℃），闪点≥45~≥55℃，爆炸极限0.6%~7.5%。

主要用途  用作压燃式柴油发动机汽车的燃料。

包装与储运

包装标志  易燃液体

包装类别  Ⅲ类

安全储运  盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。储存于阴凉、通风处，储存温度不超过37℃。远离火种、热源。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。应与氧化剂等隔离储运。罐储时要有防火防爆技术措施，且有接地装置，防止静电积累。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。

忌用肾上腺素类药。

灭火方法  消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

泄漏应急处置  根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。

甲醇事故现场处置方案

中文名称  甲醇

英文名称  Methanol；Methyl alcohol；Wood alcohol；Wood spirit

别名  木醇；木精

分子式  CH4O

CAS号  67-56-1

WGH号  32058；T31158[铁规]

UN号  1230

危害信息

危险性类别  第3类  易燃液体

燃烧与爆炸危险性  易燃。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧或爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。在火场中，受热的容器或储罐有爆炸危险。

活性反应  与无机含氧酸或羧酸反应生成酯和水。与氧化剂反应生成甲醛和甲酸。与碱金属、氮化物、强还原剂反应，放出有毒或易燃气体。能引发异氰酸酯的聚合，甚至导致爆炸。与溴发生剧烈的放热反应。受限空间中，与无水高氯酸铅等强氧化剂接触有爆炸危险。

禁忌物  酸类、强氧化剂、碱金属等。

毒性  大鼠经口LD50：5628mg/kg；家兔经皮LD50：15800 mg/kg；大鼠吸入LC50：64000ppm（4h）；人经口TDLO：3429 mg/kg；人吸入ICLO：86000mg/m3。

甲醇易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。甲醇经肝脏的醇脱氢霉氧化为甲醛，再经醛脱氢酶作用氧化为甲酸。甲醇本身具有麻醉作用，而甲醇引起的酸中毒和眼部损害主要与甲酸的蓄积有关。甲醇损害视神经。急性中毒者可发生脑水肿、脑出血、脑软化；大脑半球神经髓鞘广泛破坏。

中毒表现  急性中毒：大多数为饮用掺有甲醇的酒或饮料所致口服中毒。短期内吸入高浓度甲醇蒸气或容器破裂泄漏经皮肤吸收大量甲醇溶液亦可引起急性或亚急性中毒，通常有2~24h的潜伏期，少数长达2~3d。口服纯甲醇中毒症状出现较快，最短者仅40min。如同时饮酒或摄入乙醇，潜伏期可延长。中枢神经系统损害轻者表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识等，但很少产生乙醇中毒的欣快感。重者出现昏迷和癫痫样抽搐。少数严重口服中毒者在急性期或恢复期可有锥体外系损害或帕金森综合征的表现，有的有发音和吞咽困难及锥体束症状。眼部最初表现为眼前黑影、飞雪感、闪光感、视物模糊、眼球疼痛、羞明、幻视等。重者视力急剧下降，甚至失明。视神经损害严重者1~2个月左右可出现视神经萎缩。代谢性酸中毒为急性甲醇中毒特征性临床表现之一。吸入高浓度甲醇尚可引起眼和上呼吸道轻度刺激症状。口服中毒者恶心、和上腹部疼痛等胃肠道症状较明显，并发急性胰腺炎的比例较高，少数可伴有心、肝、肾损害。

慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。皮肤反复接触甲醇容易，可引起局部脱脂和皮炎。

侵入途径  吸入、食入、经皮吸收。

职业接触限值

中国：PC-TWA：25mg/m3[皮]；PC-STEL：50 mg/m3[皮]。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：200ppm[皮]；TLV-STEL：250ppm[皮]。

环境危害  有害空气污染物。

理化特性与用途

理化性质  无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.11，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，蒸气压12.26kPa（20℃），闪点12℃（闭杯）、12.2℃（开杯），爆炸极限6.0%~36.5%，引燃温度464℃，辛醇/水分配系数-0.82~-0.77。

主要用途  主要用于制甲醛，在有机合成工业中用作甲基化剂和溶剂，是制造甲基叔丁基醚的原料，也可直接参入汽油作为汽车燃料，还是制造某些农药、医药的原料。

包装与储运

包装标志  易燃液体，有毒品

包装类别  Ⅱ类

安全储运  储存于阴凉、通风库房。远离火种、火源。储存温度不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属隔离储运。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时要注意流速，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施  职业中毒者应立即移离现场，脱去污染的衣服，清洗被污染的部位。溅入眼内用清水冲洗。口服中毒者，视病情催吐、洗胃，洗胃可用1%碳酸氢钠溶液。重度中毒患者或血液甲醇浓度＞15.6mmol/L或甲酸浓度＞4.34mmol/L者或并发肾功能衰竭者，应及早采用血液透析或腹膜透析，尤以血液透析治疗为佳。当血液甲醇浓度＜73.8mmol/L（250mg/L）时，可停止透析。纠正酸中毒。对症和支持治疗。用纱布和眼罩遮盖双眼，避免光线直接刺激。可使用解毒剂乙醇、叶酸类和4-甲基吡唑。

灭火方法  消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

邻二甲苯现场处置方案

标    识

中文名称  邻二甲苯

英文名称  1,2-Dimethyl benzene；o-Xylene

别名  1,2-二甲苯

分子式  C8H10

CAS号  95-47-6

WGH号  33535；T32035[铁规]

UN号  1307

危害信息

危险性类别  第3类  易燃液体

燃烧与爆炸危险性  易燃。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。

活性反应  与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬盐酸等强氧化剂发生剧烈反应，甚至发生燃烧爆炸。

禁忌物  强氧化剂、酸类、卤素等。

毒性  小鼠腹腔内注射LD50：1364mg/kg；大鼠吸入LCLO：6125ppm（12h）。

本品对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

中毒表现  急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜充血、咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。

慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

侵入途径  吸入、食入、经皮吸收。

职业接触限值

中国：PC-TWA：50mg/m3；PC-STEL：100mg/m3。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：100ppm；TLV-STEL：150ppm。

环境危害  对水生生物是有害的。有害空气污染物。

理化特性与用途

理化性质  无色透明液体，有芳香气味。不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮和苯等多数溶剂混溶。熔点-25℃，沸点144.4℃，相对密度（水=1）0.88，相对蒸气密度（空气=1）3.66，临界压力3.70MPa，临界温度359℃，蒸气压1.33kPa（32℃），燃烧热-4845.3kj/mol，闪点16℃（闭杯），爆炸极限0.9%~7.0%，引燃温度463℃，辛醇/水分配系数3.12。

主要用途  用于生产邻苯二甲酸，还用于生产染料、杀虫剂和药物等，也用作溶剂。

包装与储运

包装标志  易燃液体，有毒品[铁规]

包装类别  Ⅲ类

安全储运  储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。储存温度不超过37℃。应与氧化剂隔离储运。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时要注意流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻放，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。

食入：漱口，尽量饮水，不要催吐。就医。

忌用肾上腺素，以免发生心室颤动。

灭火方法  消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置  消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，建少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

煤焦油事故现场处置方案

标    识

中文名称  煤焦油

英文名称  Coal tar

别名  煤膏

CAS号  65996-93-2

WGH号  32192

UN号  1136

危害信息

危险性类别  易燃液体

燃烧与爆炸危险性  本品易燃，为致癌物。遇明火、高热易燃。与强氧化剂发生反应，可引起燃烧。有腐蚀性。

禁忌物  强氧化剂

毒性  作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可引起鼻中隔损伤。

侵入途径  吸入、食入。

理化特性与用途

理化性质  黑褐色粘稠状液体，具有特殊臭味。微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。沸点380℃，相对密度（水=1）1.18~1.23，闪点＜23。

主要用途  可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等，也可制取油毡、燃料和炭黑。

包装与储运

包装标识  易燃液体

安全储运  储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

紧急处置信息

急救措施

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。如有不适感，就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

灭火方法  消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处置  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

碳化钙现场处置方案

标    识

中文名称  碳化钙

英文名称  Calcium carbide；Calcium acetylide；Acetylenogen

别名  电石

分子式  CaC2

CAS号  75-20-7

WGH号  43025

UN号  1402

危害信息

危险性类别  第4.4类  遇湿易燃物品

燃烧与爆炸危险性  干燥时不燃，遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定的浓度时，可发生燃烧爆炸。撞击、摩擦、震动有燃烧爆炸危险。

活性反应  遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定浓度时，会发生燃烧爆炸。还原剂，能和氧化剂发生剧烈反应。与甲醇剧烈反应生成甲醇钙，但此反应有一定时间的诱导期（滞后）；反应一旦开始，就会迅速放出乙炔气体。在245℃下，与氯发生剧烈反应，能达到白炽状态。与氯化氢、镁、二氟化铅混合受热后，能剧烈燃烧。与硝酸银溶液混合，能生成极易爆炸的乙炔银。

禁忌物  水、醇类、酸类。

毒性  损害皮肤，引起皮肤瘙痒、炎症、“鸟眼”样溃疡、黑皮病。皮肤灼伤表现为创面长期不愈及慢性溃疡症。接触工人出现汗少、牙釉质损害、龋齿发病率增高。

侵入途径  吸入、食入。

理化特性与用途

理化性质  无色晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色。遇水反应。熔点2300℃，相对密度（水=1）2.22，辛醇/水分配系数-0.3，引燃温度＞325℃。

主要用途  用作制乙炔、氰氨化钙和有机合成的原料。

包装与储运

包装标志  遇湿易燃物品，有毒品[铁规]

包装类别  Ⅱ类

安全储运  铁桶装并充氮气密封，桶内如未充氮气时，应装放气活塞。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。储存温度不超过32℃，相对湿度不超过75%。包装必须密封，切勿受潮。搬运时防止溜滑。进出仓前如未充氮，必须先打开放气口放去桶内乙炔气后，才能操作。堆垛时必须将放气口关闭，以防受潮。应与易燃物、酸类、醇类、重金属盐等隔离储运。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。

食入：漱口，饮水。就医。

灭火方法  用干燥石墨粉或其他干粉灭火。

灭火剂：水、泡沫、酸碱灭火剂。

泄漏应急处置  严禁用水处理。隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶手套。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。保持泄漏物干燥。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋。粉末泄漏：用塑料布或帆布覆盖泄漏物，减少飞散，保持干燥。在专家指导下清除。

道路石油沥青事故现场处置方案

标    识

中文名称  道路石油沥青

英文名称  Petroleum asphalts for road

危害信息

燃烧与爆炸危险性  可燃。遇明火高热有引起燃烧的危险。燃烧产生有毒的烟气。

毒性  沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，有光毒作用。

中毒表现  沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐→深褐→褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触极限  美国（ACGIH）：TLV-TWA：0.5mg/m3。

理化特性与用途

理化性质  黑色粘稠液体至固体。溶于三氯乙烯、三氯甲烷和苯等有机溶剂。有多个品种。软化点（环球法）35~55℃，闪点≥180~≥230℃（开杯）。

主要用途  产品适用于中、轻交通量道路沥青路面，也可以作为乳化沥青和稀释沥青的原料。

包装与储运

安全储运  储存于阴凉、通风的库房。包装密封。远离火种、热源。应与氧化剂隔离储运。

紧急处置信息

急救措施

吸入：脱离接触。如有不适感，就医。

眼睛接触：分开眼睑，用水或生理盐水冲洗。就医。

皮肤接触：皮肤受热沥青烧伤立即用流动水冷却，不要强行剥离皮肤上的沥青（它起着无菌敷料的作用）。对于头、颈、躯干烧伤，用浸过冷水的毛巾覆盖并时时更换。如果沥青包裹了肢体，会妨碍血循环，应及时切开。在沥青上覆盖凡士林纱布，两天后揭下，并将能够分离的沥青除去，再盖再揭，反复进行可持续两周。

食入：漱口，饮水，催吐。就医。

灭火方法  消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

泄漏应急处置  消除所有点火源。无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐蚀服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

硫酸事故现场处置方案

标    识

中文名称  硫酸

英文名称  Sulphric acid；Sulfuric acid

别名  镪水；漒水

分子式  H2SO4

CAS号  7664-93-9

WGH号  81007

UN号  1830

危害信息

危险性类别  第8.1类  酸性腐蚀品

燃烧与爆炸危险性  不燃。与可燃物接触易着火燃烧。有强腐蚀性。

活性反应  强酸性，与碱发生中和反应，放出大量的热量。浓硫酸具有强氧化剂，接触还原剂、可燃物、易燃物或碱均会发生剧烈的聚合反应，释放出大量的热量。溶于水或用水稀释时，会放出大量的热量，可能造成爆沸或可燃物的燃烧。浓硫酸和次氯酸钠反应，放出大量的热和剧毒的氯气。浓硫酸接触金属粉末、氯化物、溴化物、碳化物、苦味酸盐会发生剧烈反应，甚至导致爆炸。浓硫酸和丙烯腈的混合物应该保持冷冻状态，否则，温度升高会发生强放热反应。与活泼金属反应，释放出易燃易爆的氢气而引起燃烧或爆炸。

禁忌物  碱类、还原剂、可燃物、金属粉末、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐等。

毒性  大鼠经口LD50：350mg/kg；大鼠吸入LC50:510 mg/m3（2h）。

对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用

LARC将“含硫酸的强无机酸酸雾（职业接触）”接触环境列为对人类致癌

中毒表现  急性中毒：吸入硫酸雾可引起呼吸道刺激症状、化学性支气管炎、肺炎，重者发生肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触限值  中国：PC-TWA：1mg/m3[G1]；PC-STEL：2 mg/m3[G1]。

美国（ACGIH）：TLV-TWA：0.2 mg/m3。

理化特性与用途

理化性质  纯品为无色油状，工业品呈黄、棕等色。与水和乙醇混溶。熔点10~10.49℃，沸点290℃，相对密度（水=1）1.84，相对蒸气密度（空气=1）3.4，蒸气压0.13kPa（145.8℃），临界压力6.4MPa，辛醇/水分配系数-2.2。

主要用途  炼油厂将其用于油品精制和作为烷基化装置的催化剂等。用于制造硫酸铵、硫酸铝等。有机合成中用作脱水剂和硫化剂。金属、搪瓷等工业中用作酸洗剂。黏胶纤维工业中用于配制凝固浴。

包装与储运

包装标志  腐蚀品

包装类别  Ⅱ类

安全储运  应单独储存于阴凉、通风的地方，并有耐酸地坪。远离高温、热源，避免阳光直射。储存温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。储槽应有足够的通气孔，四周有“堤坝”围住，以防储罐泄漏。应与易燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等隔离储运。搬运时要轻装轻放，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20~30min。就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法  消防人员必须穿耐酸碱防护服、防护靴、并佩戴空气呼吸器灭火。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量会发生喷溅而灼伤皮肤。

泄漏应急处置  根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前禁止接触破裂的容器和泄漏物，尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置余一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

硝酸现场处置方案

标    识

中文名称  硝酸

英文名称  Nitric acid；Nitric acid（red fuming）；Azotic acid；Aqua fortis

分子式  HNO3

CAS号  7697-37-2

WGH号  81002

UN号  2031

危害信息

危险性类别  第8.1类  酸性腐蚀品

燃烧与爆炸危险性  本品不燃，能助燃。遇易燃物、有机物会引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。与活泼金属反应，释放出的氢气会引起燃烧或爆炸。具有强腐蚀性。

活性反应  强氧化剂。与还原剂、碱或可燃物发生剧烈反应，放出大量的热量。

接触油品、烃、醇、胺、丙酮、氨、硼烷、双氰、松节油等物质会发生剧烈反应，甚至导致燃烧和爆炸。与糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等可燃物接触，会引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。硝酸与乙酸酐1：1的混合物可以作为炸药。磷化氢接触浓硝酸会剧烈分解，并伴有燃烧。发烟硝酸滴入盛有磷化氢的容器中会发生爆炸。硝酸和三氯化磷反应，会发生爆炸。

禁忌物  碱类、还原剂、醇类、可燃物、易燃物、金属粉末等。

毒性  大鼠吸入LC50：130 mg/m3（4h）；大鼠经皮TDLO：150ml/kg；人经口LDLO：430mg/kg。

对皮肤黏膜有强烈刺激性和腐蚀性。硝酸蒸气中，除本身外，混有各种氮氧化物，氮氧化物急性中毒表现为呼吸道刺激，可引起肺水肿。

中毒表现  急性中毒：吸入较大量硝酸烟雾或蒸气时，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等，重者发生肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起化学性灼伤和局部皮肤黄染。溅入眼内也可引起严重灼伤。

慢性影响：长期接触可引起慢性鼻炎、支气管炎、牙齿酸蚀症。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触限值  美国（ACGIH）：TLV-TWA：2ppm；TLV-STEL：4ppm。

理化特性与用途

理化性质  纯品为无色透明有刺激性的液体，工业品一般呈黄色。与水混溶，溶于乙醚。熔点-42℃（无水），沸点83℃（无水），相对密度（水=1）1.5（无水），相对蒸气密度（空气=1）2~3，蒸气压6.4kPa（20℃），临界压力6.89MPa，辛醇/水分配系数-0.21。

主要用途  是生产己二酸的原料。用于生产硝酸铵，分解磷矿制取硝酸磷肥。还用作有机合成的硝化剂，制取硝基化合物（染料、医药、硝化纤维、香料）以及用于冶金、选矿、核燃料再处理等。

包装与储运

包装标志  腐蚀品，氧化剂[发红烟的除外，含量＞70%]；腐蚀品[发红烟的除外，含量≤70%]。

包装类别  Ⅰ[发红烟的除外，含量＞70%]；Ⅱ[发红烟的除外，含量≤70%]。

安全储运  储存于阴历、通风的库房，储存处和其他仓间隔离，用耐酸地坪。远离高温、热源。储存温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属、可燃物等隔离储运。搬运时要轻装轻放，防止撞击、震动、斜倒。硝酸是挥发性酸，不宜久储。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20~30min。就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法  火场中有大量本品时，不宜用直流水扑救。消防人员必须穿耐酸碱防护服、防护靴、并佩戴空气呼吸器灭火。

泄漏应急处置  根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，带橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前禁止接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气元流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

氢氧化钠事故现场处置方案

标    识

中文名称  氢氧化钠

英文名称  Sodium hydroxide；Sodium hydrate；Caustic soda

别名  苛性钠；烧碱；火碱

分子式  NaOH

CAS号  1310-73-2

WGH号  82001

UN号  1823[固体]；1824[溶液]

危害信息

危险性类别  第8.2类  碱性腐蚀品

燃烧与爆炸危险性  不燃。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。具有强腐蚀性。

活性反应  与酸发生放热中和反应。溶于水会大量放热，形成腐蚀性碱液。在空气中易吸水，能腐蚀铝、锌、铁、镍等金属。与1,2-二氯乙烯反应会生成自燃性和爆炸性的氯乙炔。与有机酸酐、异氰酸酯、环氧化合物、醛类、甲酚和己内酰胺溶液剧烈反应。

禁忌物  强酸、二氧化碳、水、过氧化物、铝、锌、铁、镍等。

毒性  小鼠腹腔内LD50：40mg/kg；家兔经口LDLO：500mg/kg；人经口LDLO：1.57mg/kg。

本品对皮肤、黏膜具有强刺激性和腐蚀性。强碱物质可与组织蛋白、脂肪结合，使组织蛋白变性、脂肪皂化，从而使组织胶质化，形成可溶性化合物，造成深层组织破坏，其腐蚀性比多数酸类强。

中毒表现  吸入后，可引起眼和上呼吸道刺激；严重时可引起肺水肿。皮肤接触高浓度本品，特别是在皮肤潮湿时，可致皮肤广泛灼伤。进入眼部则可立即引起眼组织灼伤，即使浓度很低，也可致结膜、角膜组织灼伤，结膜充血、水肿，角膜上皮片状脱落、水肿，严重时角膜溃疡，甚至穿孔，最终形成角膜白斑或导致眼球萎缩。误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血，休克。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触限值  中国：MAC：2mg/m3。

美国（ACGIH）：TLV-C：2 mg/m3。

环境危害  可能对环境有危害，对水生生物应给予特别注意。

理化特性与用途

理化性质  纯品为无色透明晶体。工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状固体。吸湿性强。从空气中吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。易溶于水，并放出大量热。溶于乙醇、甘油，不溶于乙醚、丙酮。pH值12.7（1%溶液），熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.13，蒸气压0.13kPa（739℃），临界压力25MPa，辛醇/水分配系数-3.88。

主要用途  广泛用作中和剂，用于制造各种钠盐、肥皂、纸浆、染料、人造丝，整理棉织品，精炼石油，提炼煤焦油产物等。

包装与储运

包装标志  腐蚀品

包装类别  Ⅱ类

安全储运  储存于干燥处，防止受潮。远离高温、热源。储存温度不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与易燃物、酸类、铅、铝、锡、锌及其合金、爆炸物、有机过氧化物、铵盐等隔离储运。搬运时要轻装轻放，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20~30min。就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法  用水扑救须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。消防人员必须穿耐酸碱防护服、防护靴、佩戴空气呼吸器灭火。

本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂。

泄漏应急处置  隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，带橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前禁止接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

氨水事故现场处置方案

标    识

中文名称  氨水

英文名称  Aqua ammonia；Ammonia water；Ammonia，aqueous solution

别名  氨溶液

CAS号  1336-21-6

WGH号  82503

UN号  2672

危害信息

危险性类别  第8.2类  碱性腐蚀品

燃烧与爆炸危险性  蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，放出有毒气体。易分解放出氨气，温度越高分解速度越快，可形成爆炸性气氛。

活性反应  与酸发生放热中和反应。与强碱反应放出有毒和易燃的氨气。与硫酸二甲酯发生剧烈反应。

禁忌物  酸类。

毒性  大鼠经口LD50：350mg/kg。

氨对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激和腐蚀作用。

中毒表现  吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触克致灼伤。口服灼伤消化道。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触限值  中国：PC-TWA：20mg/m3[氨]；PC-STEL：30 mg/m3[氨]。

环境危害  对水生生物极高毒性。

理化特性与用途

理化性质  无色液体，有刺激性臭味。极易挥发出氨气。溶于水、乙醇。熔点-77℃，沸点38℃，相对密度（水=1）0.91，相对蒸气密度（空气=1）0.6，蒸气压1.59kPa（20℃），辛醇/水分配系数-2.66。

主要用途  多用于农业，农用氨水浓度一般控制在15%~18%。军事上作为一种碱性消毒剂，用于消毒沙林类毒剂，常用10%（冬季20%）浓度的氨水。

包装与储运

包装标志  腐蚀品

包装类别  Ⅲ类

安全储运  存于阴凉、干燥、通风的库房。应远离火种、热源。储存温度不超过30℃。与金属粉末、酸类等隔离储运。运输时，防止雨淋、暴晒。搬运时要轻装轻放，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，冲洗时间一般要求20~30min。就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法  消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却燃烧罐及临近罐，直至灭火结束。处在火场中的储罐若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

泄漏应急处置  根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

甲醛溶液事故现场处置方案

标    识

中文名称  甲醛溶液

英文名称  Formaldehyde solution；Formalin

别名  福尔马林；蚁醛溶液；甲醛水。

分子式  CH2O

CAS号  50-00-0

WGH号  83012；T32152[铁规]（闪点≤61.5℃）

UN号  2209[含甲醛不少于25%]；1198[闪点≤61.5℃]

危害信息

危险性类别  第8.3类  其他腐蚀品

燃烧与爆炸危险性  易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热及强氧化剂引起燃烧爆炸。见光、受热或久储易聚合引起燃烧爆炸。

活性反应  与过氧甲酸、硝基甲烷、碳酸镁发生剧烈反应。与氯化氢或其它氯化物反应，形成具有致癌作用的二氯甲醚。与胺、含氮化合物、碱金属、碱土金属、氮化物、硝基化合物、有机过氧物、氧化剂、还原剂发生剧烈反应。与酚发生缩合反应，碱或氮化物存在下会导致剧烈发生。与二硫代氨基甲酸反应生成有毒或可燃烟气、二硫化碳。与碱金属或碱土金属反应放热，生成易燃易爆的氢气。与含氮化合物发生放热反应，释放出氮气。与胺发生放热反应。

禁忌物  强氧化剂、强酸、强碱。

毒性  甲醛对黏膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。

IARC对甲醛的致癌性分类：G1——确认人类致癌物。

中毒表现  急性中毒：吸入甲醛蒸气后，表现眼及呼吸道刺激症状，轻者可发生角膜、结膜炎、气管及支气管炎，并可有头痛、头晕、乏力等全身症状。严重者发生食管和胃肠道黏膜糜烂、溃疡和穿孔，呼吸困难，并可有休克、昏迷、代谢性酸中毒和肝、肾功能损害。皮肤直接接触甲醛溶液可产生急性刺激性皮炎、变应性皮炎和荨麻疹。接触浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。

慢性影响：长期接触低浓度甲醛的工人，有眼和喉咙部刺激症状。有的有头晕、乏力、食欲减退、视力下降等。还有发生职业性哮喘的报告。长期反复接触尚可引起皮肤干燥、皲裂、手掌过度角化、慢性湿疹，皮肤成鞣革状以及色素沉着等。

侵入途径  吸入、食入。

职业接触限值

中国：MAC：0.5mg/m3[敏][G1]。

美国（ACGIH）：TLV-C：0.3ppm[敏]。

环境危害  对水生生物是有害的。

理化特性与用途

理化性质  无色溶液，有辛辣味。商品一般含甲醛36.5%~37.4%，加有10~15%甲醇作阻聚剂。易溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等。pH值2.8~4（溶液），沸点98℃，相对密度（水=1）1.083，相对蒸气密度（空气=1）＞1，蒸气压7.3kPa（37℃），闪点50℃（闭杯，含甲醇15%）；83℃（闭杯，不含甲醇），引燃温度300℃，爆炸极限7%~73%。

主要用途  是一种重要的有机原料，用于生产炸药、染料、医药、农药等；也作杀菌剂、消毒剂、还原剂等。

包装与储运

包装标志  腐蚀品[含甲醛不少于25%，闪点＞61.5℃]，有毒品（铁）；易燃液体，腐蚀品[闪点≤61.5℃]

包装类别  Ⅲ类

安全储运  储存于阴凉、干燥、通风的库房。应远离火种、热源。储存温度不超过30℃。冬季应保持库房温度不低于10℃，包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等隔离储运。搬运时要轻装轻放，防止容器受损。

紧急处置信息

急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

食入：漱口，给饮牛奶、醋酸铵溶液，催吐。弱氨溶液洗胃使甲醛转化为相对惰性的五甲基四胺，仅在吞服本品后15min内有效。

灭火方法  消防人员须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的储罐若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

泄漏应急处置  根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐、防毒服。作业时使用的设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用石灰粉吸收大量液体。用亚硫酸氢钠（NaHSO3）中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。