仪陇县恒源气体有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：仪陇县恒源气体有限公司

编    号：HYQT-01

版 本 号：2021-01

编制日期：2021 年 4 月 15 日

发布日期：2021 年   月    日

实施日期：2021 年   月    日

仪陇县恒源气体有限公司

二O二一年四月

仪陇县恒源气体有限公司

生产安全事故应急预案编制小组

编制单位：仪陇县恒源气体有限公司

编制人员：曹良友  谢永林

审核人员：陈栋

批准人员：陈栋

发布人员：陈栋

# 批 准 页

为了全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号，〔2009〕第18号修订，〔2014〕第13号修订）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕17号，〔2016〕第88号修订，应急管理部〔2019〕第2号令修订）及其他安全法律法规、标准规范，强化安全监督管理，规范应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工安全健康和生命财产安全，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会影响，特组织编制了《仪陇县恒源气体有限公司生产安全事故应急预案》。本预案是仪陇县恒源气体有限公司实施应急救援工作的规范性文件，用于规范、指导单位安全事故的应急救援行动。

《仪陇县恒源气体有限公司生产安全事故应急预案》经安全生产专家组成员审查通过后在公司范围内正式实施。相关人员务必严格执行。

本生产安全事故应急预案自批准之日起开始实施。

批 准 人：

批准日期：

仪陇县恒源气体有限公司

生产安全事故应急预案

仪陇县恒源气体有限公司

二O二一年四月

# 目  录

批 准 页	- 1 -

目  录	- 1 -

第一部分  综合应急预案	- 1 -

1 总则	- 1 -

1.1 适用范围	- 1 -

1.2 响应分级	- 1 -

2 应急组织机构及职责	- 2 -

2.1应急组织机构体系	- 2 -

2.2应急指挥机构及职责	- 2 -

2.2.1事故应急救援指挥部人员组成	- 2 -

2.2.2事故应急救援指挥部职责	- 2 -

2.2.3总指挥职责	- 3 -

2.2.4抢险救援组职责	- 3 -

2.2.5后勤保障组职责	- 4 -

3 应急响应	- 5 -

3.1信息报告	- 5 -

3.1.1信息接报	- 5 -

3.1.2信息处置与研判	- 5 -

3.2预警	- 7 -

3.2.1预警启动	- 7 -

3.2.2响应准备	- 8 -

3.2.3预警解除	- 8 -

3.3响应启动	- 8 -

3.3.1指挥机构启动程序	- 8 -

3.3.2资源调度程序	- 9 -

3.3.3医疗救护程序	- 9 -

3.3.4应急避险程序	- 10 -

3.3.5应急人员的安全防护程序	- 11 -

3.3.6事态监测程序	- 11 -

3.3.7扩大应急响应程序	- 11 -

3.4应急处置	- 12 -

3.5应急支援	- 15 -

3.6响应终止	- 15 -

3.6.1应急终止条件	- 15 -

3.6.2应急终止程序	- 15 -

3.6.3应急结束后续工作	- 16 -

4 后期处置	- 17 -

5 应急保障	- 18 -

5.1通信与信息保障	- 18 -

5.2应急队伍保障	- 18 -

5.3应急物资装备保障	- 18 -

5.4其它保障	- 19 -

第二部分 火灾爆炸事故、特种设备、有限空间作业专项应急救援预案	- 21 -

一  火灾爆炸事故专项应急救援预案	- 21 -

1.1适用范围	- 21 -

1.2应急指挥机构及职责	- 21 -

1.3响应启动	- 21 -

1.3.1接警与通知	- 21 -

1.3.2启动本专项应急预案	- 21 -

1.3.3应急行动	- 21 -

1.3.4 应急资源协调、保障	- 22 -

1.3.5扩大应急响应	- 22 -

1.3.6应急恢复和结束	- 22 -

1.3.7信息发布	- 23 -

1.4处置措施	- 23 -

1.5应急保障	- 26 -

二  特种设备专项应急救援预案	- 27 -

2.1适用范围	- 27 -

2.2应急指挥机构及职责	- 27 -

2.3响应启动	- 27 -

2.3.1接警与通知	- 27 -

2.3.2启动本专项应急预案	- 27 -

2.3.3应急行动	- 27 -

2.3.4 应急资源协调、保障	- 28 -

2.3.5扩大应急响应	- 28 -

2.3.6应急恢复和结束	- 28 -

2.3.7信息发布	- 29 -

2.4处置措施	- 29 -

2.5应急保障	- 32 -

三  有限空间作业专项应急救援预案	- 33 -

2.1适用范围	- 33 -

2.2应急指挥机构及职责	- 33 -

2.3响应启动	- 33 -

2.3.1接警与通知	- 33 -

2.3.2启动本专项应急预案	- 33 -

2.3.3应急行动	- 33 -

2.3.4 应急资源协调、保障	- 34 -

2.3.5扩大应急响应	- 34 -

2.3.6应急恢复和结束	- 34 -

2.3.7信息发布	- 35 -

2.4处置措施	- 35 -

2.5应急保障	- 35 -

第三部分 火灾爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、贮槽、气瓶泄漏、低温冻伤事故现场处置方案	- 36 -

一  火灾爆炸事故现场处置方案	- 36 -

1.1事故风险分析	- 36 -

1.2应急工作职责	- 36 -

1.2.1应急组织机构	- 36 -

1.2.2工作职责	- 36 -

1.3应急处置	- 37 -

1.3.1事故应急处置程序	- 37 -

1.3.2 现场应急处置措施	- 37 -

1.3.3 报告事项	- 39 -

1.4 注意事项	- 39 -

二  中毒窒息事故现场处置方案	- 40 -

2.1事故风险分析	- 40 -

2.2应急工作职责	- 40 -

2.2.1应急组织机构	- 40 -

2.2.2工作职责	- 40 -

2.3应急处置	- 41 -

2.3.1事故应急处置程序	- 41 -

2.3.2现场应急处置措施	- 41 -

2.3.3报告事项	- 42 -

2.4注意事项	- 42 -

三  物体打击事故现场处置方案	- 44 -

3.1事故风险分析	- 44 -

3.2应急工作职责	- 44 -

3.2.1应急组织机构	- 44 -

3.2.2 工作职责	- 44 -

3.3应急处置	- 45 -

3.3.1事故应急处置程序	- 45 -

3.3.2 现场应急处置措施	- 45 -

3.3.3报告事项	- 46 -

3.4注意事项	- 46 -

四  触电事故现场处置方案	47

4.1事故风险分析	47

4.2应急工作职责	48

4.2.1应急组织机构	48

4.2.2 工作职责	48

4.3应急处置	49

4.3.1事故应急处置程序	49

4.3.2 现场应急处置措施	49

4.3.3报告事项	52

4.4注意事项	52

五  车辆伤害事故现场处置方案	53

5.1事故风险分析	53

5.2应急工作职责	53

5.2.1应急组织机构	53

5.2.2 工作职责	53

5.3应急处置	54

5.3.1事故应急处置程序	54

5.3.2 现场应急处置措施	54

5.3.3 报告事项	55

5.4注意事项	55

六、贮槽、气瓶泄漏事故现场处置方案	56

6.1事故风险分析	56

6.2应急工作职责	56

6.2.1 应急组织机构	56

6.2.2 工作职责	56

6.3应急处置	57

6.3.1事故应急处置程序	57

6.3.2现场应急处置措施	57

6.3.4报告事项	58

6.4注意事项	58

七、低温冻伤现场处置方案	59

7.1、事故风险分析	59

7.2、应急工作职责	59

7.2.1应急组织机构	59

7.2.2工作职责	59

7.3、应急处置	60

7.3.1事故应急处置程序	60

7.3.2现场应急处置措施	61

7.3.3报告事项	61

7.4、注意事项	61

八、压力容器爆炸事故现场处置方案	63

8.1、事故风险分析	63

8.2、应急工作职责	63

8.2.1应急组织机构	63

8.2.2工作职责	64

8.3、应急处置	64

8.3.1事故应急处置程序	64

8.3.2现场应急处置措施	65

8.3.3报告事项	65

8.4、注意事项	65

第四部分  附件	- 67 -

1 生产经营单位概况	- 67 -

1.1生产经营单位基本情况	- 67 -

1.2地理位置及自然条件	- 68 -

1.3总平面布置	- 68 -

1.4周边环境关系	- 69 -

1.5危险源与风险分析	- 69 -

1.5.1重大危险源辨识	- 69 -

1.5.2危险源的确定、分布	- 70 -

2 风险评估结果	- 72 -

3 预案体系与衔接	- 73 -

3.1应急预案体系图	- 73 -

3.2衔接的上级预案	- 73 -

4 应急物资装备清单	- 75 -

5 有关应急部门、机构或人员的联系方式	- 76 -

6 格式化文本	- 77 -

7 关键的路线、标识和图纸	- 79 -

8 有关协议或者备忘录	- 83 -

# 第一部分  综合应急预案

# 1 总则

## 1.1 适用范围

本应急预案适用于仪陇县恒源气体有限公司位于仪陇县新政镇河西工业区可能发生的火灾爆炸、压力容器爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、低温冻伤等各类生产安全事故应急救援及应急处置工作。本应急预案适用于依法批准的危险化学品生产经营销售固定场所交易环节，不包含公司外运输环节。

## 1.2 响应分级

针对该生产经营场所各类生产安全事故的危害程度、影响范围和控制事态能力，生产安全事故响应级别划分为二级。其中Ⅱ级应急响应为较低响应级别，发生相应生产安全事故时，由事故现场人员及相关人员按对应事故的现场应急处置方案进行即可；I级应急响应为较高响应级别，发生相应生产安全事故时，即启动对应事故的专项应急预案。

1、公司级响应——二级，事故影响范围不会扩散至公司生产经营场所外，需成立现场应急处置小组，由主要负责人任组长，指挥、协调应急处置工作。

2、社会级响应——一级，生产经营场所全部应急力量已不能控制事故。事故随时可能造成更大危害，甚至扩散到生产经营场所以外，需疏散全体员工，需通知周边企业、社区、社会救援力量、政府部门，需要外部援助。政府相关救援部门到达现场后，移交指挥权，并服从政府相关部门的调度、安排和指挥。

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1应急组织机构体系

公司已建立的事故应急组织机构体系如下：

总指挥：陈栋（总经理）

一旦发生紧急情况或安全事故，即由事故应急救援指挥部统一协调指挥行动。

应急救援分组、组员组成情况及职责如下：

抢险救援组：负责人——曹良友，负责消防抢险；

组  员——程腾飞；

后勤保障组：负责人——谢永林，负责后勤物资供给，配合抢救伤员、现场急救、医疗救护。

## 2.2应急指挥机构及职责

### 2.2.1事故应急救援指挥部人员组成

总 指 挥：陈栋（总经理）

副总指挥：罗万兴（安全领导小组办公室主任）

指挥部成员：曹良友、谢永林

若总指挥不在公司时，由副总指挥负责应急救援工作。

### 2.2.2事故应急救援指挥部职责

1）接受政府指令调动；

2）负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训；

3）制定事故应急预案演练计划；

4）定期组织应急预案的培训、演练、评估和修改完善；

5）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

6）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

7）启动和终止应急预案；

8）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时提请上级政府部门启动公司场所外应急响应；

9）负责通信联络；

10）事故信息及总结的上报。

### 2.2.3总指挥职责

①接受政府指令及调动；

②批准预案的启动与终止；

③指挥、协调应急响应行动；

④与外部救援部门、组织、机构联络；

⑤必要时负责向政府应急救援部门提出应急救援请求；

⑥协调后勤方面以支援应急救援；

⑦负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

### 2.2.4抢险救援组职责

1）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

2）根据指挥部下达的指令，查明有无中毒人员及操作者被困，及时将中毒者、被困者脱离危险区域；迅速抢修设备，控制事故，以防扩大；

3）现场抢救人员：迅速切断现场正在对人员产生危害的电源，消除有毒有害危险物品，灭去被困人员周围的火灾，开启现场固定消防装置进行灭火；将获救人员及时交与救护队救治；

4）负责现场处置过程的通讯联络，将现场灾情及时向指挥部报告，视灾情请求外力救援（如119、120）；

5）按规定经常检查现场固定消火栓、移动灭火器等，确保其处于良好的备用状态；

6）负责向上级救援力量提供现场情况（如燃烧介质、有无有害毒品、注意事项等）；

7）有计划地开展救援预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力；

8）有计划、有针对性地预测设备进行计划性检修，并进行伤员抢救措施的训练和实战演习。

### 2.2.5后勤保障组职责

1）执行事故应急救援指挥部的指令；

2）负责受伤人员的救护工作，负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

3）负责接送受伤人员到医院急救；

4）负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食物及生活用品供应等后勤保障工作；

5）负责受灾人员安置及物资供应等工作；

6）负责灾后保险理赔工作；

7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入生产经营场所。

8）负责抢险物资、设备设施、防护用品日常检查、补充、维护、保养工作。

# 3 应急响应

## 3.1信息报告

### 3.1.1信息接报

1）当发生事故时，负伤者或者事故现场有关人员应立即向现场负责人报告，现场负责人收到信息后立即向应急指挥部报告（情况紧急时，事故现场有关人员可直接向应急指挥部负责人汇报）。

2）24小时应急值守电话：

应急救援指挥部下属设立值班室，值班人员24小时值班，实行轮流值班制度。24小时值班电话：0817-6936577，值班人员接警后，立即将警情报告应急指挥部总指挥。报告采用口头、移动（固定）电话或书面形式。报告时应将事故发生的时间、地点、灾害情况、影响范围、受灾人数及姓名简明扼要叙述一次，如：报告人XXX，于X时X分，于X处，发现XX状况描述，同时要保持电话畅通，以便做到抢救工作上、下互相联系和落实有关措施。

### 3.1.2信息处置与研判

1）发生无人员伤亡或有轻伤的，且生产经营场所内有条件自行抢救的，由现场人员向应急办值班人员汇报，应急办值班人员领导收到事故信息后立即向应急救援指挥部总指挥长汇报。

2）当发生无法控制的大面积火灾、有多人被埋或被困的严重的地质灾害、以及多人重伤或1人以上死亡的事故或者事故扩大有可能发生特别重大事故灾难时，生产经营场所主要负责人应在1小时内向南充市仪陇县人民政府安全生产监督管理部门（南充市仪陇县应急管理局）和负有安全生产监督管理职责的有关部门（如消防救援机构）报告，同时立即组织内部力量进行先期抢险救援，同时申请外部专业救援力量参与营救。

3）发生较大事故后，总指挥接到事故信息报告后应当于1小时内向南充市仪陇县应急管理局汇报。报告的信息内容如下：

（1）单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过（包括应急救援情况）；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）伤情和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

使用电话快报，应当包括下列内容：

（1）单位的名称、地址、性质；

（2）事故发生的时间、地点；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

重大突发性事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报：从发现事故后立即上报。初报可用电话直接报告，主要内容包括：单位概况、信息研判责任人、事故类型、发生时间、地点、危害程度、伤亡人数、失踪人数、事故潜在的危险性、转化方式、趋向等初步情况。

续报：在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告：在事故处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告形式，在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、杜绝此类事故的措施、参加处理工作的有关部门和工作内容。公司应急救援领导小组根据事故灾难的严重程度启动本级应急预案，超出本公司应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。

## 3.2预警

### 3.2.1预警启动

预警条件：存在人员伤亡事故的危险；存在建构筑物损毁事故的危险；存在其他事故的危险。

预警级别：按照事故灾难可控性、严重性、影响范围及紧急程度，本预案预警级别为二级预警响应。

1）二级预警

二级预警是指事故发生初期或事故影响范围控制在生产经营场所范围内，可能造成生产经营场所内建构筑物局部损毁、人员轻伤的征兆。

2）一级预警

一级预警是指事故影响范围影响于生产经营场所范围以外，可能造成周边建构筑物大面积损毁、内外部人员重伤或死亡的征兆。

1）现场一旦出现事故苗头或预兆，或即将出现事故，则马上启动二级预警；

2）一旦启动二级预警，事故应急救援指挥部应当立即派人赶赴现场，了解事故情况，及时向事故应急救援指挥部报告情况，启动一级预警的准备；

3）一旦启动一级预警，事故应急救援指挥部应将事故情况上报相关部门。

二级预警由现场负责人发布；一级预警由应急救援指挥部负责发布。预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，通过现场告知等方式均可。

确定预警发布人为：陈栋，联系方式：18784766661。

预警信息的内容：预警发布可通过电话、对讲机或广播等形式发布，也可通过逐级下达，预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。

预警信息发布流程为：第一发现人—值班室—组长—总指挥—政府部门。

### 3.2.2响应准备

在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，准备启动应急预案。迅速按照应急组织机构成立指挥部，并对生产经营场所的应急资源进行调配，后勤保障组将经营场所应急救援物资准备就绪，抢险救援组保持随时待命状态。

### 3.2.3预警解除

当事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事故危害被基本消除，应急响应工作即告结束。二级响应由应急救援指挥部确定应急响应结束，一级响应由应急管理局等相关政府单位确定应急响应结束。应急响应结束后，应及时通过新闻单位向社会发布有关消息。公司级应急总指挥宣布预警解除。

## 3.3响应启动

### 3.3.1指挥机构启动程序

1）事故发生后，第一发现人应立即向本公司现场安全管理员报告，并尽可能阻止事故的蔓延扩大。

2）现场安全管理员接到事故报告，立即将警情（包括发生事故的时间、地点、性质、类型、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施等）报告应急救援总指挥。

3）应急救援总指挥接警后，立即启动相关应急预案，通知各应急救援小组赶赴现场，实施救援。并在1小时内电话向当地县级以上人民政府及应急管理部门和负有应急管理职责的有关部门汇报。

二级应急响应由应急救援总指挥为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配。

一级应急响应由应急救援总指挥为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配；根据事态的严重程度，决定向当地政府或有关部门汇报事故，并请求外部支援，外部应急指挥负责人到达现场后，告知其事故基本情况与已采取的应急措施，同时协助政府救援部门或相关部门开展应急救援。

### 3.3.2资源调度程序

本公司一旦发生安全事故后，当班人员通知应急救援总指挥后，应立即利用公司内配备的安全救援设施，展开救援。

发生二级事故响应时，本公司员工及各应急救援小组在应急救援总指挥的指挥协调下应充分利用公司内的应急资源，进行抢险救灾。发生一级事故响应时，仅靠本公司的应急资源无法满足救援需求，应急救援总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地消防大队、医院等。

### 3.3.3医疗救护程序

现场救援组接到报警后，携带医疗急救物品，立即赶往现场。

事故中，如发现现场有人员受伤、中毒及烧伤时，应立即将伤员抢救至空气新鲜并安全的地带。对中毒窒息无意识者立即实施心肺复苏，烧伤者注意保护创面防止二次受伤，有外伤者立即包扎。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；如伤势较为严重，后勤保障组及时拨打120，待医院急救中心人员赶到后应将伤员受伤情况等基本资料简要介绍给医院急救人员，以便做好进一步救助。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

### 3.3.4应急避险程序

发生事故后，为防止无关人员误入现场造成伤害，由后勤保障组根据事故的大小划定警戒区，设立标识，在其位置设置一个警戒人员。警戒人员负责对警戒区内的人员进行疏导，带领至指定的安全地点，同时禁止无关人员和车辆进入警戒区。

本公司从业人员听到紧急疏散报警后，要立即紧急撤离事故区域。紧急撤离时应注意：

1）应向上风方向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

2）不要在低洼处滞留。

3）要查清是否有人留在事故区。

4）为使疏散工作顺利进行，每条疏散道路应保持出入口畅通无阻，并设有明显疏散方向或路线标志。

所有人员到达指定安全地点后，由后勤保障组或指定专人对人员进行清点，并将清点情况报告给应急救援指挥部，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间通知应急救援指挥部，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

事故周边区域的单位和人员的疏散由政府协助进行，本公司事先做好准备，包括向政府提出疏散建议。本公司管理人员积极与地方政府主管部门合作，保护公众免受紧急事故危害。

如事故超出控制范围，各抢险人员应立即撤离事故现场，并到达安全区域。

### 3.3.5应急人员的安全防护程序

抢险过程中，救援人员应佩戴必要的安全防护装备，对于无法控制的生产安全事故，应立即通知专业救护人员，拨打120、119、110依靠外部力量。同时向安全区撤离，并设立警戒线。

### 3.3.6事态监测程序

生产安全事故发生后，应急救援总指挥应坚守工作岗位，及时了解事故动向，分析判断事故严重性，以便随时启动相应的应急预案，协调指挥救援。

### 3.3.7扩大应急响应程序

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如二级立即上升为一级应急响应。

应急救援领导小组组长或其他负责人，负责救援的指挥与控制工作。应急救援最重要的是抢救人员，应立即停止作业，维护现场秩序，采取现场急救措施，等待医疗人员到达。

当事故有扩大趋势时，向应急指挥中心报告，由上级决定是否启动应急预案，及时与政府、公安、消防、医院等相关部门取得联系，保障通讯联络畅通。

现场应急救援小组通过手机、电话等方式向政府职能部门报警，报警的主要内容：伤害发生的时间、地点、背景，造成的损失（包括人员伤亡情况、人员受伤情况等），已采取的处理措施，需要救助的内容等。

应急预案响应流程见下图。

图3-1 应急响应流程图

## 3.4应急处置

1）建立警戒区域

事故发生后，根据事故情况所涉及到范围建立警戒区，并在通往事故区域的主要干道上实行交通管制，建立警戒区域时应注意以下几点：

（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；

（2）除消防队、应急处理人员以及必须坚守岗位的相关人员外，其它人员禁止进入警戒区。

2）紧急疏散

迅速将警戒区域内与事故处理无关人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

紧急疏散时应注意：

（1）如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

（2）应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

（3）不要在低洼处或下风处滞留；

（4）要查清是否有人留在事故区内。

3）现场急救

现场急救注意事项如下：

（1）选择有利地形，设置急救点，做好自身及伤者的个体防护；

（2）防止发生继发性损害，至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应；

（3）当发现有人受到化学品伤害时，应进行以下处理：

①迅速将患者脱离现场转到安全处和空气新鲜处；

②呼吸困难时给氧，呼吸停止时进行人工呼吸，心脏骤停时，立即进行心脏按摩；

③皮肤污染时，应脱去污染的衣服，用流动水反复冲洗，头面部灼伤时，应注意到眼睛的清洗(一般用生理盐水或用清洁的自来水），冲洗时水流不要对正角膜方向，不要搓揉眼睛，也可将面部浸在清洁的水中；

④当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用大量流动清水冲洗降温，冲洗时间不得少于15分钟，不要任意把水庖弄破，避免伤面污染，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料；

⑤经现场处理后，应迅速护送伤员至医院救治，注意在急救时应注意方法，避免造成患者或救护人员进一部受伤。

4）火灾控制

（1）灭火对策

①补救初期火灾时：在火灾尚未扩大到不可控制之前，现场人员或发现人应使用就近的合适的移动灭火器控制火灾，切断进入火灾事故地点的一切物料，并尽快出传递火灾信息；

②对防止火灾危及相邻设施，必须及时采用冷却保护措施，并迅速疏散有火势威胁的物质，有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其它材料筑堤拦截流淌的液体或将物料导向安全地点，防止火势蔓延；

③火灾扑救：扑救危险物料火灾决不可盲目行动，应针对每一类物料，选择正确的灭火器和灭火方法，必要时采用堵漏或隔离措施，防止二次灾害扩大，当火被扑灭后，仍要排人监护，清理现场，消除余火。

2）应急救援的注意事项

（1）救援人员进入危险区应以2-3人为一组，随时保持通讯联系，作好自身防护，避免发生伤亡；

（2）工程救援队尽可能与事故单位协同作战，与公安、消防、医疗急救等专业队伍协调行动；

（3）现场医疗急救，按照先重后轻的原则，对伤员实行一人一卡，避免危重伤员的多次转院；妥善处理好伤员的污染衣物，防止继发性损害；

（4）组织污染区群众撤离事故现场，指导群众做好个人防护，向上风向（避免横穿危险区域）快速转移至安全区域，并尽快除去污染衣物。

6）其它

担任应急救援任务的有关部门、单位、专业组应及时向指挥部报告救援工作进展情况，由指挥部做出撤离现场、结束救援工作的决定。

## 3.5应急支援

一旦发生生产安全事故时，应急救援指挥部应及时组织应急救援组队事故进行抢险救援。一旦事件危害超过本公司应急救援能力时，立即启动上一级应急响应程序，及时向当地政府部门求援，并联络外部救援单位，请求外部救援单位（南充市仪陇县应急管理局、南充市仪陇县新政镇人民政府、南充市仪陇县人民医院、南充市仪陇县公安消防大队等）的支援。以便得到更好的援助，控制住事态的发展。

当政府救援力量到来后，指挥关系应立即移交政府救援力量，本公司应急救援人员、物资均应配合政府各单位进行应急救援。

## 3.6响应终止

### 3.6.1应急终止条件

1）事故现场得到控制，事件条件已经消除；

2）事故造成的危害已被彻底清除，无继续发生事故的可能；

3）相关危险因素以及导致次生、衍生事故隐患消除。

### 3.6.2应急终止程序

1）事故现场负责人根据应急终止条件，解除二级预警后，报告事故应急救援指挥部；

2）事故应急救援指挥部在接到事故现场负责人关于解除应急预警后，派人到现场确认，根据应急终止条件，解除一级事故预警；

3）若涉及到周边居民、单位人员疏散时，由现场总指挥通知周边单位负责人或社区负责人解除应急状态。

### 3.6.3应急结束后续工作

1）应急总结：应急终止后，事故发生部门负责编写应急总结，应至少包括以下内容：事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；应急处置过程；处置过程动用的应急资源；处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；对预案的修改建议；事故应急救援指挥部根据应急总结和值班记录等资料进行汇总、归档，起草上报材料；事故应急救援指挥部负责向当地安全生产监督管理局上报。

2）应急事件调查：按照事故调查组的要求，公司事故善后部门应如实提供相关材料，配合事故调查组取得相关调查证据。

# 4 后期处置

1）污染物处理---应急结束后，应急指挥部要督导相关部门对现场及波及到的其他场所的污染物进行处理，一般污染物采取收集、清理或转移等方法进行处理。

2）生产秩序恢复--各部门对电气设备设施、机械设备、工艺装置等进行全面检查并修复，对于被事故损坏的建筑物和设施、装备需委托专业部门进行检测评估，满足安全生产条件后，方可进行恢复或生产。在确认各方面条件具备后，制定恢复计划和方案，由公司应急指挥部配合组织实施，消除事故及其救援过程留下的隐患。该方案报总经理批准，方可恢复生产。

3）医疗救治--如自身力量达不到要求，向附近医院求助，协调医疗救护中心和专科医院。

4）人员安置--应急结束后，有工作能力的员工待恢复生产后，继续上岗工作；对于受轻伤不能参加工作的员工及时治疗，身体恢复后继续工作；对于因伤重不能再继续的员工，积极治疗并发放相应的赔偿。

5）善后赔偿--事故损失善后赔偿工作由财务按照有关文件及标准具体组织和实施。

生产安全事故发生后，及时联络保险机构派员开展对应急救援人员和受灾人员的保险受理、赔付工作。

6）应急救援评估--应急救援结束后，应急指挥部负责应急救援评估。

# 5 应急保障

## 5.1通信与信息保障

为保障信息畅通，采用公司内固定电话及相关人员的手机等多种渠道进行联系，各级应急指挥机构人员的手机应24小时开机，本预案有关人员应把应急救援人员的联络电话号码储存在手机中，电话号码发生变更时，应在变更之日起48小时内向事故应急救援指挥部报告，事故应急救援指挥部在24小时内发布变更通知。确保能够及时、准确沟通信息。具体联络人员及电话号码见附件。当发生突发事故超出公司应急救援力量能力所及范围，需外部救援时，在公司事故应急救援指挥部的统一安排下向消防部门、安监部门及应急办等相关外部单位请求救援。

## 5.2应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，组成了：抢险救援组、后勤保障组。为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，当有人员离开组织后，应及时补充新的人员，并对其进行教育培训。事故应急救援指挥部应加强队伍的建设培训，确保在应急救援过程中能承担起其相应的职责。建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。

## 5.3应急物资装备保障

具体应急器材的配置见附件。

应急救护设备的管理：公司所有应急设备、器材，设专人管理，保证完好、有效、随时可用；公司建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限；公司定期更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施；由后勤保障组实施后勤保障应急行动，负责灭火器材、药品的维护补充，交通工具、个体防护用品等物资设备的调用。

## 5.4其它保障

1）交通运输保障

发生安全事故，使用公司车辆运送伤员，将伤员送到医院。

2）治安保障

治安保障由事故应急救援后勤保障小组负责，主要负责事故发后，事故现场警戒区的保卫工作，保证事故现场不被破坏，警戒区内的财物不丢失。

3）技术保障

负责技术资料、技术信息、同类产品事故案例的收集、整理，作为安全学习及事故发生时的技术准备。在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需的气象资料和气象技术支持。

4）医疗保障

（1）依据检伤结果，对患者进行分类现场紧急抢救

依据检伤结果，对于轻伤患者，现场包扎；对于重伤患者，送医院救治；对于窒息、中毒患者，转移至空气新鲜处，进一步观察，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

（2）接触者，医学观察

服从医护人员处理。

（3）患者转运及转运中的救治

服从医护人员处理。

（4）患者治疗方案

服从医护人员处理。

（5）入院前和医院救治机构确定及处置

服从医院安排。

（6）信息、药物、器材储备信息

针对公司有关情况，收集相关信息，定期公布，备齐所需药物、器材，备用。

5）后勤保障

由事故应急救援指后勤保障小组负责应急救援后勤保障，主要是应急电源、照明，应急救援装备、物资、药品等。

6）经费保障

公司应急经费每年保障20万元（人民币），单列帐户，用于完善和改进安全设施、应急救援体系建设、监控设备的定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等，保障应急状态时应急经费及时到位。

# 第二部分 火灾爆炸事故、特种设备、有限空间作业专项应急救援预案

# 一  火灾爆炸事故专项应急救援预案

## 1.1适用范围

公司储存设备主要为液体贮槽和气瓶，生产经营危险化学品有：氧气（工业）、氩气、二氧化碳，容易发生火灾和爆炸事故。

## 1.2应急指挥机构及职责

见事故应急救援综合预案应急指挥机构及职责。

## 1.3响应启动

### 1.3.1接警与通知

遇火灾爆炸事故时，接到报告后，立即赶赴出事现场，通知抢险救援小组，同时迅速拨打119电话求救，并安排人员到公司门口等候。

### 1.3.2启动本专项应急预案

- 若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

- 总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（3）在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、生产部负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 1.3.3应急行动

（1）副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合，召开应急会议；

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

（4）各部门听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 1.3.4 应急资源协调、保障

（1）资源调配遵循及时、有效、适量富裕的原则；

（2）应急资源的需求（数量、时限、地点等）由各应急组明确，并报后勤善后组；

（3）后勤组根据公司应急资源储备情况组织调运，保障及时有效供给；

（4）如公司资源储备不能满足应急需求，后勤善后组按物资保障要求负责征集；

（5）应急资源调配过程应进行流向管理；应急资源保障有困难时，由应急指挥组统筹安排。

（6）公司财务部门负责确保应急专项资金到位。在突发事件情况下，按应急总指挥的指令，保证所需的应急资金及时到位。

（7）应急装备、设施和器材存放在厂区相应位置，指定专人负责管理，严格按照使用说明维护保管，确保合格可用。目前各应急物资、设施性能状态均良好。

### 1.3.5扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案3.5节报告内容，报请当地政府救援。

### 1.3.6应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案3.6应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案3.6应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

### 1.3.7信息发布

本着“及时准确、信息公开、统一发布”的原则，公司应急指挥部应向社会及有关部门公布事故信息。

## 1.4处置措施

#### 1.4.1人员紧急疏散、撤离措施

1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法：需要进行人员撤离时，由值班班长负责组织当班人员，按上风头方向顺序撤离至安全区，值班班长要对事故现场全面排查确认所有人员全部撤离后方可撤离，并及时向指挥部反馈信息。到达安全区后，值班班长要按考勤对撤离人员进行清点，进一步确认核实并及时向指挥部反馈信息。

2）非事故现场人员紧急疏散的方式及方法：

需要非事故现场人员撤离时，接指挥部通知后由疏散部门值班人员负责按照指挥部指定的路线及安全区域进行疏散，疏散完毕后要对疏散区域内现场进行核查，严防其它人员再次进入，并及时向指挥部反馈信息。

企业区域外的非事故现场人员紧急疏散由应急救援办公室负责，按指挥部要求电话通知要进行疏散的单位值班人员或负责人，说明疏散的区域及方向，情况严重时，安排专人现场进行疏散，必要时请公安或交通部门协助，并保持即时联络及信息畅通。

#### 1.4.2危险区域的隔离措施

事故现场隔离区的划定方式：将气瓶储存的区域划定为为隔离区，应急救援人员必须佩戴必要的个体防护用品或器材方可进入。

事故现场隔离方法：在事故现场设置警戒线，在主要通道及地段派专人值守，并迅速将隔离区内与事故应急处置无关的人员撤离，严禁无关人员进入。

#### 1.4.3检测、抢险、救援及控制措施

1）发生火灾、爆炸时，指挥者首先应收集下列信息：

①正在发生事故的危险化学品种类及危险特性。

②燃烧烟气是否有毒、有害，从而开始应急行动。

2）在安全的情况下应急处理：

在操作时必须穿戴必要的个人防护品（如防毒面具、胶手套、空气呼吸器等）。

3）现场实时检测及异常情况下的抢险人员的撤离条件、方法

在事故处置过程中如突然发生异常变化，危险物质浓度迅速上升，火情或灾情失去控制，欲引发连锁反应时，现场指挥人员应果断组织实时检测及抢险救援人员进行紧急撤离。 撤离方法是所有救援人员迅速撤离至安全区域待命，并做好再次进入的准备。

4）应急救援队伍的调度

（1）企业所有应急救援人员由指挥部办公室统一调度，企业任何部门及人员必须无条件服从。

（2）企业内运转岗位应急救援人员接通知后，应立即按指定路线到达指定位置接受任务。

（3）从公司外赶往公司参加救援的人员，首先在公司上风向处集结，由指挥部在现场指定现场指挥人，负责介绍险情及传达救援任务，并及时向指挥部反馈信息，值班保卫人员指定专人在办公室发放并协助救援人员佩戴好必要的防护器具，救援人员对险情及救援任务进行了解后按指挥部命令到达指定位置参加救援，不可擅自进入危险区域参加救援。

5）监控事故扩大的措施

应急救援总指挥应及时掌控险情及救援状况，并随时与现场指挥人保持通讯联络。

6）事故可能扩大的应急措施

当险情发生变化，事故可能扩大时，应立即采取局部或全系统紧急停车，疏散可能波及到区域的人员，同时向政府及有关部门协调应急救援力量。

#### 1.4.4受伤人员现场救护、医院救治措施

本措施由后勤保障组负责实施。

一旦发生人员受伤时，后勤保障组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

后勤保障组现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处, 按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）烧伤：用清洁的冷水冲洗30分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却30分钟以上。

（3）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

如果手指或脚趾全部被切断，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，断离的手指、脚趾也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

（4）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

（5）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸、心脏挤压术。

待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

## 1.5应急保障

同综合应急预案“应急保障”。

# 二  特种设备专项应急救援预案

## 2.1适用范围

适用于本公司气体贮槽、气瓶特种设备发生安全事故的应急救援。

## 2.2应急指挥机构及职责

见事故应急救援综合预案应急指挥机构及职责。

## 2.3响应启动

### 2.3.1接警与通知

（1）事故应急救援指挥部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况。

（2）事故应急救援指挥部了解情况后，应立即分析、判断事故的类别和等级。

### 2.3.2启动本专项应急预案

- 若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

- 总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（3）在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、生产部负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 2.3.3应急行动

（1）副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合，召开应急会议；

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

（4）各部门听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 2.3.4 应急资源协调、保障

（1）资源调配遵循及时、有效、适量富裕的原则；

（2）应急资源的需求（数量、时限、地点等）由各应急组明确，并报后勤善后组；

（3）后勤组根据公司应急资源储备情况组织调运，保障及时有效供给；

（4）如公司资源储备不能满足应急需求，后勤善后组按物资保障要求负责征集；

（5）应急资源调配过程应进行流向管理；应急资源保障有困难时，由应急指挥组统筹安排。

（6）公司财务部门负责确保应急专项资金到位。在突发事件情况下，按应急总指挥的指令，保证所需的应急资金及时到位。

（7）应急装备、设施和器材存放在厂区相应位置，指定专人负责管理，严格按照使用说明维护保管，确保合格可用。目前各应急物资、设施性能状态均良好。

### 2.3.5扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案3.5节报告内容，报请当地政府救援。

### 2.3.6应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案3.6应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案3.6应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

### 2.3.7信息发布

本着“及时准确、信息公开、统一发布”的原则，公司应急指挥部应向社会及有关部门公布事故信息。

## 2.4处置措施

压力容器爆炸事故伤害应急处置措施：

1、事故发生后应采取的处置措施

（1）现场工作人员应采取的措施：

1）当压力容器发生爆裂、鼓包、变形等，应立即撤离现场，并报告应急办公室。

2）压力容器爆炸事故发生后，周边岗位应立即停止作业，撤离现场，并关闭电源，以防止次生事故火灾的发生。

3）抢险救援组、救护组携带救生器材迅速进入现场。发现伤员采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域。

4）根据伤员的受伤程度不同，对轻伤人员现场进行包扎处理后送医院，受伤严重的人员应立即通知后勤保障组，派车将伤员送医院救治（同时采取必要救治方法），并派人跟随，跟随人员应及时将伤员情况向指挥部汇报。

5）事故受影响区域内的作业必须停止，抢险救援组将相关人员按疏散指示撤离出危险区。对现场拉起警戒线，对进入事故现场实行警戒。

6）若受伤人员肢体骨折，应采取伤肢固定措施，若有开放性伤口或出血情况，应采取止血措施，并立即送医。

7）若受伤人员伤势严重（深度昏迷、身体多处骨折等），现场人员应立即拨打120急救电话，对受伤人员采取保暖措施，不得随意搬动受伤人员。立即通知门卫处做好急救车辆进厂准备。

（2）事故现场负责人负责实施如下任务：

1）立即命令现场操作人员停止一切作业，立即组织现场工作人员撤离危险区；

2）若容器爆炸，在保证自身和工作人员安全的前提下，现场负责人应组织人员切断泄漏源（如关闭阀门等），同时防止事故现场出现火源，控制事故扩大。

3）若有人员受伤或中毒，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打120；

4）清点人数，封闭现场，禁止其他无关人员进入；

5）立即报告公司应急指挥部。

2、警戒疏散处置措施

设置警戒区，紧急疏散、撤离人员由后勤保障组负责实施。

（1）设置警戒区

1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由抢险救援组派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如：采用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

抢险救援组根据事故的势态和应急指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

安全警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导事故区域四周交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。

（2）抢险救援组负责实施人员紧急疏散、撤离：

预警应急须清点事故发生现场的作业人员并集合，撤离危险区，组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在集合地点招集人员。

根据事故现场情况，由抢险救援组组长决定人员是否疏散和撤离。

如危及其他企业或建筑时，应迅速组织有关人员协助外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

3、医疗救护处置措施

本措施由后勤保障组负责实施。

一旦发生人员受伤时，后勤保障组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120急救中心或快速送往最近的医院。

后勤保障组现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

（2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其他可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时注意中毒者的病情变化。

（3）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

（4）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如树枝，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

（5）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

4、现场保护

由抢险救援组负责实施现场保护。抢险救援组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场物件时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证。

## 2.5应急保障

同综合应急预案“应急保障”。

# 三  有限空间作业专项应急救援预案

## 2.1适用范围

适用于本公司气体贮槽检维修作业、污水处理井作业等有限空间作业发生安全事故的应急救援。

## 2.2应急指挥机构及职责

见事故应急救援综合预案应急指挥机构及职责。

## 2.3响应启动

### 2.3.1接警与通知

（1）事故应急救援指挥部接到报警后，应立即派人到赶赴现场，了解情况。

（2）事故应急救援指挥部了解情况后，应立即分析、判断事故的类别和等级。

### 2.3.2启动本专项应急预案

- 若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

- 总指挥应立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（3）在总指挥未到现场时，应按下列顺序确定现场指挥负责人：副指挥、生产部负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

### 2.3.3应急行动

（1）副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合，召开应急会议；

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合；

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援；

（4）各部门听从事故应急救援指挥部的调遣。

### 2.3.4 应急资源协调、保障

（1）资源调配遵循及时、有效、适量富裕的原则；

（2）应急资源的需求（数量、时限、地点等）由各应急组明确，并报后勤善后组；

（3）后勤组根据公司应急资源储备情况组织调运，保障及时有效供给；

（4）如公司资源储备不能满足应急需求，后勤善后组按物资保障要求负责征集；

（5）应急资源调配过程应进行流向管理；应急资源保障有困难时，由应急指挥组统筹安排。

（6）公司财务部门负责确保应急专项资金到位。在突发事件情况下，按应急总指挥的指令，保证所需的应急资金及时到位。

（7）应急装备、设施和器材存放在厂区相应位置，指定专人负责管理，严格按照使用说明维护保管，确保合格可用。目前各应急物资、设施性能状态均良好。

### 2.3.5扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，事故应急救援指挥部启动一级响应。按本综合应急预案3.5节报告内容，报请当地政府救援。

### 2.3.6应急恢复和结束

应急指挥中心根据综合应急预案3.6应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案3.6应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

### 2.3.7信息发布

本着“及时准确、信息公开、统一发布”的原则，公司应急指挥部应向社会及有关部门公布事故信息。

## 2.4处置措施

（1）有限空间作业应执行“先通风，后检测，再作业”等有限空间管理规定进行作业。

（2）发生人员中毒和窒息时，立即对中毒场所进行隔离，疏散被围困人员，迅速拨打急救电话并报告本单位负责人，不可盲目施救。

（3）救援人员应戴好空气呼吸器，立即将中毒人员转移至空气清新处，解开中毒者的衣扣腰带，使患者能自由呼吸新鲜空气，冬季要注意保暖。当中毒者呼吸微弱及心脏停止跳动时，应立即进行人工呼吸。

（4）迅速联系医院和抢救中心对中毒人员进行抢救，并安排专人到指定地点接应外部救援。

（5）在事故现场设立安全警戒线，并有专人看护，防止中毒事故扩大。

（6）在事故现场设立安全警戒线，并有专人看护，防止中毒事故扩大。

（7）中毒窒息现场杜绝任何火源，以防次生灾害的发生。

（8）严禁无防护措施盲目施救。

## 2.5应急保障

同综合应急预案“应急保障”。

# 第三部分 火灾爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、贮槽、气瓶泄漏、低温冻伤事故现场处置方案

# 一  火灾爆炸事故现场处置方案

## 1.1事故风险分析

1）事故类型

表1-1 危险性分析

| 危险有害因素 | 存在地点 | 危险性分析 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 1、公司内贮槽、气瓶储放处； 2、公司内供、配电设备、线路 | 1.贮槽储液量过多，超压外溢；槽内压力异常或附件失效； 2.气瓶存放未设置防震圈，无瓶帽，无防倒装置； 3.建构筑物防火等级或防火间距不符合要求； 4.电气线路老化； 5.因雷击引发的电气设备火灾. | 人员伤亡，设备、设施损毁 |

2）事故发生的地点、区域

生产经营储存场所。

3）事故的危害程度

公司及周边的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。

## 1.2应急工作职责

### 1.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。

### 1.2.2工作职责

1）岗位员工职责

发现初始火灾，立即使用现场灭火器进行灭火。呼喊周围人员参加到灭火和报警。报告班组长或应急小组组长。接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。组织本班组员工，按现场应急处置措施执行。若火灾超出本班组控制能力，则立即疏散本班组人员，并立即上报现场应急小组组长。接受并执行本应急小组组长指令。

3）应急小组组长职责

接到报告后，立即组织本应急小组成员；组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；根据事故情况，组织疏散员工到指定地点；若事故进一步扩大，或导致人员伤亡事故，上报事故应急救援指挥部，请求启动火灾、其他爆炸事故专项应急预案；及时将情况上报事故应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部的指令。

## 1.3应急处置

### 1.3.1事故应急处置程序

初始火灾、爆炸事故

撤退至安全地点

报告班组长

疏散本班组员工

报告应急小组组长

疏散员工

紧急处置

应急处置措施

应急扩大

使用灭火器灭火

现场确认并采取措施

图1-1 火灾和爆炸事故应急处置程序图

### 1.3.2 现场应急处置措施

1）电气火灾事故

（1）若发生电气设备着火时，首先要将电气设备的电源切断，积极投入现场进行救灾灭火；组织人员疏散，确保疏散过程不出现人员伤亡、拥挤或事故扩大，敦促人员从安全通道疏散。

（2）遇到带电设备着火时，现场工作人员中要熟悉带电设备的人员进行指挥或带领下进行灭火。灭火应当使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不得使用自来水、泡沫灭火器灭火。

（3）带电设备现场灭火时，灭火人员未穿绝缘鞋和戴绝缘手套的情况下，不能直接用水灭火，否则可能发生触电事故。

（4）一般情况下起火的10分钟内，是扑救最有利的关键时间，超过这一段时间，由于火势发展，普通的灭火办法无剂于事，因此，在火灾初始状态时，所有在场人员要边呼救、边灭火、边抢救，使用一切可以使用的手段，包括使用灭火器、消防水、砂子等，迅速扑灭初始的火势，并应设法尽快脱离危险火区。

2）贮槽、气瓶火灾事故

（1）若火焰较小，应尽快用干粉灭火器、消防水或是较厚的布淋湿捂住火苗。

（2）抢险救援组立刻组织人员疏散，在集合点集合后，清点集合点人数并向总指挥汇报。

（3）抢险救援组穿戴好个人防护用品后赶赴现场，占领上风或侧风位置进行扑救。因瓶阀关不严，火焰沿瓶阀处向外喷射，可戴手套迅速关闭瓶阀即可灭火。若是瓶阀关不上或沿瓶阀接口螺纹向外呈横向或纵向喷射火焰时，应立即用水冷却事故瓶或周围受其烘烤气瓶，使其降温，避免爆炸，有可能的条件下，抢险队员穿戴好保护用品的情况下，把事故气瓶转移到安全地点（通风、空旷、周围无易燃物），继续冷却瓶体同时用干粉灭火器灭火。周围未做好防火措施时，切不可灭火，以免大量气体外溢引起爆炸。可在确保其不爆炸的前提下，让其自行燃烧，直至烧尽熄灭。若周围气瓶较多要先冷却周围受火焰烘烤的气瓶及事故气瓶，以免发生连环爆炸。气瓶爆炸事故发生后，由于气瓶爆炸的发生具有突发性，且破坏威力巨大，事故发生后，应立即向总指挥报告，指挥部其他成员及事故抢险各专业人员应闻讯迅速赶赴现场进行抢险，救援。引发继发火灾的要在采取措施的同时，立即向消防部门报警（119）造成人员伤亡的，要立即报告公安机关，维持现场秩序。总指挥应立即启动一级响应，向消防、安监、公安、交通等部门救援，请求启动上一级预案。

（4）后勤保障组迅速将消防器材、防护用品等应急用具运输至火灾现场，切断火灾现场周围内所有电源。

（5）火灾扑灭后，后勤保障组须派人监护现场，防止复燃。

### 1.3.3 报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

火灾发生的地点和时间。已燃烧物质的名称、着火的原因，火势情况。人员伤亡或设备损毁情况。是否有拨打119报警电话要求当地消防队救援。已采取的措施。报告人及电话。

## 1.4 注意事项

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具，灭火时不应单独行动，要有监护人。火灾涉及到电气线路或设施时，不应用水及水溶性泡沫灭火器灭火。灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。灭火时必须注意站在上风侧。当火势无法控制，所有抢险人员必须马上撤离。

# 二  中毒窒息事故现场处置方案

## 2.1事故风险分析

1）事故类型

表2-1 危险性分析表

| 危险有害因素 | 存在地点 | 危险性分析 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 1、生产经营场所内空气不流通处； 2、检修、储运过程。 | 1.生产或储存过程中氧气、二氧化碳、氩气泄漏或挥发引起人员中毒； 2.生产、储存或检修过程中，操作人员或维修人员引起中毒或者窒息。 | 人员伤亡 |

2）事故发生的地点、区域

生产经营储存场所。

3）事故的危害程度

公司及周边人员有受到危害的可能。

## 2.2应急工作职责

### 2.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。

### 2.2.2工作职责

1）岗位员工职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化。若中毒窒息者，伤情比较严重，应立即拨打120急救车，送医院抢救。疏散无关人员撤离现场。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。组织本班组员工，按现场应急处置措施执行。若超出本班组控制能力，则立即疏散本班组人员，并立即上报现场应急小组组长。接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

接到报告时，及时组织应急小组成员。指挥应急小组成员有条不紊的采取处置措施，控制局势。查找中毒泄漏源，及时排除。若中毒情况有进一步蔓延的趋势，立即组织疏散员工到指定地点。设置现场警戒线，严禁非工作人员进入现场。及时将情况上报应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部的指令。

## 2.3应急处置

### 2.3.1事故应急处置程序

人员发生中毒窒息

情况是否严重

启动现场应急处置措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险

措施

中毒窒息事故

图2-1 中毒窒息事故应急处置程序图

### 2.3.2现场应急处置措施

1）发生中毒事件后，无论任何危险等级，值长或检修负责人、应急救援人员应迅速将污染区域内的所有人员转移至毒害源上风向的安全区域，以免毒物的进一步侵入；同时正确穿着、佩带安全防护用具，并做好监护监督工作。在火灾或其他可能产生窒息性有度气体区域进行救治时，必须佩带防毒面具或空气呼吸器，并给予被救治者相应防护装备。

2）立即将患者移离现场，置空气新鲜处，脱去被污染的衣服和鞋袜，静卧保暖，保持呼吸道通畅。

3）吸入中毒患者，救治条件允许必要时给予吸氧。呼吸心跳停止者，立即行现场心肺复苏。

4）医务人员要根据患者病情迅速将病员进行分类，作出相应的标志，以保证医护人员对危重伤员的救治；同时要加强对一般伤员的观察，定期给予必要的检查和处理，以免贻误救治时机。

5）中毒事故较严重时，应及时将病员送至条件较好的医院进行救治。

6）若因设备缺陷、泄漏等产生有毒气体，值长应根据运行方式，合理调度并安排人员对异常设备进行正确隔离，并采取措施保证其他设备安全运行。必要时将泄漏化学药物转移到安全的容器内。

7）应立即组织进行接驳卸装，必要时应报告当地消防部门，请求增援。

### 2.3.3报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

中毒发生的地点和时间。

中毒窒息的原因，中毒窒息人数。

已采取的措施。

报告人及电话。

## 2.4注意事项

搞清楚中毒物的种类和性质。

进入中毒场所实施人员抢救时，抢救人员必须配备合适的个人防护器具。

进入中毒场所时，严禁单独行动，要有监护人。尽量向上风位方向搬运伤员。

迅速将中毒者移到空气清新处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸畅通，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。污染的衣物要立刻脱掉，皮肤污染时要及早用清水或解毒液冲洗。化学毒物溅入眼内，立即提起眼帘，用大量水或生理盐水反复冲洗至少15分钟。

细心检查，抓住重点。把中毒者从现场抢救出来后立即进行一次检查，检查顺序是：神志清晰，脉搏、心跳是否存在，呼吸是否停止，有无出血和骨折。

# 三  物体打击事故现场处置方案

## 3.1事故风险分析

1）事故类型

经营的危险化学品气瓶在装卸过程中，如在装车过程中未将气瓶固定好，在卸车时若因车门打开时气瓶随之滚下或倾倒可能导致现场人员物体打击伤害。

2）事故发生的地点、区域

充装储存点、贮槽区、装卸车点。

3）事故的危害程度

物体打击事故一旦发生，可能引起员工重伤，严重时可能造成人员死亡，带来巨大的经济损失。

## 3.2应急工作职责

### 3.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。

### 3.2.2 工作职责

1）岗位员工职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化。若伤情比较严重，应立即拨打120急救车，送医院抢救。疏散无关人员撤离现场。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。组织本班组员工，按现场应急处置措施执行。若超出本班组控制能力，则立即疏散本班组人员，并立即上报现场应急小组组长。接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

接到报告时，及时组织应急小组成员。指挥应急小组成员有条不紊的采取处置措施，控制局势。若伤情有进一步扩大的趋势，立即组织疏散员工到指定地点。设置现场警戒线，严禁非工作人员进入现场。及时将情况上报应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部指令。

## 3.3应急处置

### 3.3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

医疗

救护措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险

措施

物体打击事故发生

图3-1 物体打击应急处置程序图

### 3.3.2 现场应急处置措施

1）排险、控险应急处置措施

立即组织撤离在危险区作业的人员。立即停车，检查转动部位是否有松动零部件，若有立即整改。查看货物堆放是否稳定，若不稳定，立即整改。立即纠正立体交叉作业的现象。

2）医疗救护应急处置措施

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者。首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压，处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。出现颅脑损伤，必须维持呼吸道畅通。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗。遇害有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使用伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

### 3.3.3报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

物体打击发生的地点和时间。原因，人数。已采取的措施。报告人及电话。

## 3.4注意事项

受伤者伤势严重的，不要轻易移动伤者。

去除伤员身上的用具和口袋的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。

对于由于高处坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

# 四  触电事故现场处置方案

## 4.1事故风险分析

1）事故类型

触电事故是电流形式的能量对人体造成伤害的总称。触电分为电击和电伤，电击是电流直接流过人体造成的伤害，电伤是电流转化为热能、机械能等形式的能量作用于人体造成的伤害。人体触及或过分接近带电体时，即可能发生触电。触电事故没有预兆，而且一旦触电，人的防卫能力迅速降低，往往在极短的时间内使人致命或致残。触电事故中，85％以上的触电死亡事故是电击造成的，其中约 70%带有电伤成分。

公司内大量使用电能源，若工作人员用电设备作业、电工作业、电气检修、焊接作业、临时用电作业等操作过程中未严格按照安全操作规程动作、作业人员经验不足、缺乏电气安全知识、工作时注意力不集中时极易造成触电伤害，特别是在天气炎热、人体衣单而多汗以及天气多雨潮湿季节更易造成触电事故。电气设施或用电设备接地接零不良，电气设施绝缘失效，电气保护装置失效，屏护不当，验电不当等均可能造成人员触电事故。

2）事故发生的地点、区域

触电事故主要可能发生于厂内电气设备操作岗位、配电室、电源箱、各设备电缆接头处等。

3）事故的危害程度

触电事故的发生伴随着危害和损失，严重的触电事故不仅带来重大的经济损失，甚至还会造成人员的伤亡。发生事故时，电能直接作用于人体，会造成电击；电能转换为热能作用于人体，会造成烧伤或烫伤。

## 4.2应急工作职责

### 4.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班组长为现场应急小组组长。

### 4.2.2 工作职责

1）岗位员工职责

发现可能或已触电者，应立即高声呼叫求救。立即采取措施，使触电者脱离电源，如切断电源等。报告班组长或应急小组组长。接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。组织本班组员工，按现场应急处置措施执行。若事故后果超出本班组控制能力，立即上报应急小组组长。接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

接到报告后，立即组织本应急小组成员。组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行。及时将情况上报事故应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部的指令。

## 4.3应急处置

### 4.3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

医疗

救护措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险

措施

触电事故发生

图4-1 触电事故应急处置程序图

### 4.3.2 现场应急处置措施

1）排险、控险应急处置措施

触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。

发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，越快越好，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

脱离电源的基本方法有:

把触电者接触的那一部分带电设备、电源的开关、刀闸或其他断路设备断开；或将电源插头拔掉，以切断电源；或设法将触电者与带电设备脱离。

用干燥的绝缘木棒、竹竿、塑料棒等物件将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、干燥的木柄斧头以及锄头）切断电源线。

救护人戴上绝缘手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8-10m的范围内，以预防跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8-10m以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

2）医疗救护应急处置措施

触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电伤员如神志不清者，应让触电者就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5s时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

消除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意预防将异物推到咽喉深处。

采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

呼吸、心跳情况的判定

触电伤员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听——用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

试——试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救：

通畅气道。

口对口(鼻)人工呼吸。

胸外接压(人工循环)。

抢救过程中的再判定

按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、听、试方法在5～7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。

在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

### 4.3.3报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

触电事故发生的时间和地点。人员伤亡情况。已采取的措施。报告人及电话。

## 4.4注意事项

在使触电者脱离电源时应注意的事项：未采取绝缘措施触或触电者未脱离电源前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，并且救护人身体部位及所穿的鞋不能潮湿，这样对救护人比较安全。当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治。救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明。新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求，但不能因此延误切除电源和进行急救。

# 五  车辆伤害事故现场处置方案

## 5.1事故风险分析

1）事故类型

表5-1 危险性分析

| 危险有害因素 | 存在地点 | 危险性分析 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 公司生产经营场所交通道路 | 1.车辆缺陷； 2.车辆防护设施缺陷； 3.超重量、容量； 4.车辆类型与用途不适应； 5.违章作业、违章指挥； 6.经营场所道路交通布置不符合标准要求。 | 人员伤亡 |

2）事故发生的地点、区域

公司生产经营场所内道路等有车辆运行场所。

3）事故的危害程度

车辆伤害事故一旦发生，可能引起员工重伤，严重时可能造成人员死亡。

## 5.2应急工作职责

### 5.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班组长为现场应急小组组长。

### 5.2.2 工作职责

1）岗位员工职责

发现车辆伤害，应立即高声呼叫求救。在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施。报告班组长或应急小组组长。接受并执行本应急小组的指令。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认，组织本班组员工，按现场应急处置措施执行，若事故后果超出本班组控制能力，立即上报本部门应急小组组长，接受并执行本应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

接到报告后，立即组织本应急小组成员，组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行，及时将情况上报事故应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部的指令。

## 5.3应急处置

### 5.3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

医疗

救护措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险

措施

车辆伤害事故发生

图5-1车辆伤害事故应急处置程序

### 5.3.2 现场应急处置措施

立即组织撤离在危险区作业的人员。立即停车，检查转动部位是否有松动零部件，若有立即整改。查看货物堆放是否稳定，若不稳定，立即整改。立即纠正立体交叉作业的现象。

### 5.3.3 报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

人员车辆伤害发生的时间和地点。人员伤亡情况。已采取的措施。报告人及电话。

## 5.4注意事项

受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者受挤压。如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。如果伤口中已有赃物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

# 六、贮槽、气瓶泄漏事故现场处置方案

## 6.1事故风险分析

1）事故类型

若贮槽、气瓶发生泄漏与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。火灾、爆炸主要发生在建筑物内，若灭火处理不及时还可能引发周边企业火灾，导致连锁的火灾，波及周边企业及居民。

2）事故发生的区域、地点或装置

贮槽、气瓶泄漏的地点有：贮槽和气瓶储存区、装卸贮槽和气瓶处。

## 6.2应急工作职责

### 6.2.1 应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场负责人和从业人员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场责人不在现场，则从业人员为现场应急小组组长。

### 6.2.2 工作职责

1）岗位员工职责

发生气瓶泄漏时，应立即高声呼叫。

在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施。

报告应急小组组长。

接受并执行本应急小组的指令。

2）组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。

组织员工，按现场应急处置措施执行。

若事故后果超出控制能力，立即上报主要负责人。

及时将情况上报主要负责人，接受并执行主要负责人的指令。

## 6.3应急处置

### 6.3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

医疗

救护措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险

措施

贮槽、气瓶泄漏时

图6-1应急处置程序

### 6.3.2现场应急处置措施

（1）首先在泄漏区50米以外设置警戒装置，非抢险救护人员严禁靠近。

（2）由应急救援指挥部负责统一分工，抢险人员佩戴个体防护用品，携带抢险工具等第一时间到达现场，将与泄漏有关的所有阀门迅速关闭或采取堵漏。

（3）抢险救援组迅速进入应急状态，将吸入高浓度氧、氩、二氧化碳气体的中毒人员迅速抬至通风、空气新鲜处进行现场救护，冻伤及骨折危重人员立即分别进行表面创口处理、包扎、固定、心肺复苏等院前救护措施，后立即转送至就近医疗单位进行抢救。

（4）维持好现场秩序，指挥现场人员进行安全的疏散，按照“轻、重、缓、急”的原则，统一安排，保障抢险通道的畅通，杜绝次生事故的发生。

（5）一旦发生火灾、爆炸，抢险人员要与消防人员密切配合，不要站立在着火点的下风侧，避免吸入烟气晕倒。

（6）事故发生后，应急救援指挥部召开事故分析会，及时查找事故原因，总结教训，杜绝此类事故的再次发生。

### 6.3.4报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告内容

贮槽、气瓶发生泄露的时间和地点。人员伤亡情况。已采取的措施。报告人及电话。

## 6.4注意事项

1.轻伤人员，迅速转移至上风向安全区域由救护小组进行现场治疗。

2.伤势较重者应立即给氧。

3.由应急救援办公室联系救护车辆，转移伤者，确定进一步救治方案。

4.呼吸困难者给输氧。

5.大量流血者进行紧急止血。

6.呼吸停止者作人工呼吸。

7.中毒者,解开衣着,给氧。

# 七、低温冻伤现场处置方案

# 7.1、事故风险分析

1）事故类型

厂内作业过程中使用的液氧、液氩、液态二氧化碳在标准的大气压下具有低温的特性，泄漏后的初始阶段会吸收地面和周围空气的热量迅速气化。但到一定时间后，地面被冻结。周围的空气温度会在无对流的情况下迅速下降。此时气化速度减慢，甚至会发生部分液体来不及气化而被防护提拦蓄。液氧、液氩、液态二氧化碳泄露后的冷蒸汽云或者来不及气化的液体都会对人体产生低温灼烧冷冻等伤害。

如果操作人员没有充分保护措施，再低于10℃下持久后，就会有低温麻醉的危险产生，随着体温的下降生理功能和智力活动的下降，心脏功能的衰竭，进一步下降会致人死亡。

2）事故发生的地点、区域

贮槽区、气化区、加压区、瓶库、输送管道。

3）事故的危害程度

事故一旦发生，可能引起人员受伤，严重时可能造成人员死亡。

# 7.2、应急工作职责

## 7.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组成员组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如现场负责人不在现场，则班组长为现场应急小组组长。

## 7.2.2工作职责

1）岗位员工职责

发现人员冻伤，立即高声呼叫求救。在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施。报告班组长或应急小组组长。接受并执行应急小组的指令。

2）班组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。组织本班组员工，按现场应急处置措施执行。若事故后果超出本班组控制能力，立即上报应急小组组长。接受并执行应急小组组长的指令。

3）应急小组组长职责

接到报告后，立即组织本应急小组成员。组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行。及时将情况上报事故应急救援指挥部，接受并执行事故应急救援指挥部的指令。

# 7.3、应急处置

## 7.3.1事故应急处置程序

人员受伤

是否严重

医疗救护措施

是

否

拨打120

采取必要救护后，送医急救

排险、控险措施

低温冻伤事故发生

图7-1 应急处置程序图

## 7.3.2现场应急处置措施

当发生冻伤后，用温水（38-42℃）浸泡患处，浸泡后用毛巾或柔软的干布进行局部按摩。

患处若破溃感染，应在局部用65-75%酒精消毒，吸出水泡内液体，外涂冻疮膏、樟脑软膏等，保暖包扎，必要时应用抗生素及破伤风抗毒素。

对于全身冻僵者，要迅速复温。先脱去或剪掉患者的湿冷的衣服，在被褥中保暖，也可用25-30℃的温水进行淋浴或浸泡10分钟左右，使体温逐渐恢复正常。但应防止烫伤。

如有条件，可让患者进行温暖的房间，给予热饮料，使患者体温尽快提高。同时，将冻伤的部位浸泡在38-42℃的温水中，浸泡时间不能超过20分钟。

## 7.3.3报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件。

2）报告要求

事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向上级单位报告。

3）报告内容

低温冻伤发生的时间和地点。人员伤亡情况。已采取的措施。报告人及电话。

# 7.4、注意事项

当发生了冻伤情况应立即进行现场急救。首先，应使病人迅速脱离寒冷环境，脱去寒冷的衣服、鞋袜，给以保温处理。可给病人吃些温热的食物或饮少量酒。但如未脱离寒冷环境时不宜饮酒。对局部冻伤者，可将患部浸浴在约37℃温水中，约5-7分钟，可迅速恢复局部血液循环。但不要让患部直接烤火或一开始就用较热的水浸泡，亦不能用冰雪擦伤处。若一时无法获得温水，可将患者置于救助者怀中或腋下复温。对已复温的病人，不能再用热水浸泡，否则会加重组织损伤。

# 八、压力容器爆炸事故现场处置方案

# 8.1、事故风险分析

1）事故类型

厂内涉及的压力容器:15m³液氧贮槽、10m³液氩贮槽、10m³液态二氧化碳贮槽、气瓶等，运行时具有一定的压力，若安全附件超期未检，或安全附件失效，或操作失误、未按章操作、管理巡查不到位，或未持证上岗等，均可能会发生压力容器物理爆炸事故。

压力容器发生爆炸事故后，不但事故设备被毁，而且还波及周围的设备、建筑和人群。其爆炸所直接产生的碎片能飞出数百米远，并能产生巨大的冲击波，其破坏力与杀伤力极大。

压力容器发生爆炸、撕裂等重大事故后，有毒物质的大量外溢会造成人畜中毒的恶性事故；而可燃性物质的大量泄漏，还会引起重大火灾和二次爆炸事故，后果也十分严重。

2）事故发生的地点、区域

贮槽和气瓶处等。

3）事故的危害程度

对建筑物、设备的危害：爆炸伴有较强的震荡、冲击波，对建筑物、设备有较大的破坏力。对人员的危害：一旦发生爆炸，会导致人员受到物体打击伤害及生命危险。

# 8.2、应急工作职责

## 8.2.1应急组织机构

现场处置方案的应急自救组织机构设置：成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。

## 8.2.2工作职责

1）岗位员工职责

发现压力容器爆炸事故，应立即报告现场负责人。

接受并执行本应急小组的指令。

2）应急小组组长职责

接到员工报告后，应立即到现场进行确认。

根据压力容器事故可能影响的范围，组织周边人员到安全地点。

组织本应急小组成员，按防范措施和应急措施执行。

及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

# 8.3、应急处置

## 8.3.1事故应急处置程序

图8-1 应急处置程序图

## 8.3.2现场应急处置措施

发生压力容器爆炸，应立即切断压力容器介质来源管道阀门，防止连锁爆炸事故发生。

爆炸发生后，发现人员应根据发生的情况迅速作出判断，并将信息上报给公司应急救援指挥部。

在可能的情况下，尽可能撤离现场人员。

爆炸停止后，立即查看是否有人员伤亡，并对受伤人员进行紧急救护。

## 8.3.3报告事项

1）报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见综合预案附件。

2）报告要求

事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向上级单位报告。

3）报告内容

压力容器爆炸事故发生的时间和地点。

人员伤亡和设备损毁情况。

已采取的措施。

报告人及电话。

# 8.4、注意事项

参加应急救援人员要注意佩戴好带防毒面具的防护用品，防止吸入因燃烧而产生的有毒气体中毒。

介质泄漏时，要对周边明火进行控制，切断电源，严禁一切用电设备运行，防止静电产生。

当有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险的情况，应立即下令紧急撤退。

设立警戒线，阻止非应急救援人员的进入。

当现场有人员受伤，应立即进行救护并报120紧急送医。

发生事故的部门应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防部门和应急部门调查爆炸原因。

# 第四部分  附件

# 1 生产经营单位概况

## 1.1生产经营单位基本情况

仪陇县恒源气体有限公司于2009年12月16日在仪陇县行政审批局登记成立，法定代表人陈栋，经营范围包括销售：氧气（工业）、氩气、二氧化碳、乙炔、氮气销售（乙炔、氮气无储存）；氧、氩、二氧化碳气瓶充装销售（气瓶充装许可证有效期至2023年3月3日）。注册资本（人民币）壹佰万元。氧气年销量25000-30000瓶，二氧化碳所销量16000瓶，氩气7000瓶。重点岗位为气瓶充装岗位，重点区域为贮槽区。

劳动定员：公司定员6人，包括行政办公人员和工人，在岗人数包括部分临时员工。

为全面贯彻落实“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产工作，公司配备了专职安全人员1人。

充装工艺流程：

附图1-1氧充装工艺流程图

附图1-2氩充装工艺流程图

附图1-3二氧化碳充装工艺流程图

公司内主要建构筑物：

附表1-1 公司内主要建构筑物表

| 序号 | 建构筑物名称 | 火灾类别 | 建筑面积（m2） | 建筑结构 | 耐火等级 | 层数 | 通风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装场所 | 乙 | 439.23 | 钢混 | 二级 | 1F | 自然通风 |
| 2 | 办公楼 | / | 590.72 | 砖混 | 二级 | 2F |  |
| 3 | 门卫室 | / | 56.14 | 砖混 | 二级 | 1F |  |
| 4 | 杂物房 | 戊类 | 49.6 | 钢混 | 二级 | 1F | 停用 |

## 1.2地理位置及自然条件

仪陇县气候属亚热带湿润季风区，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年降雨量减少，干旱日趋严重量。多年平均气温15.6℃、极端最低气温-3.8℃，极端最高气温38.5℃；多年平均降水量1173.8mm；多年平均风速1.2m/s；最大风速22.3m/s，相应主导风向北风。

## 1.3总平面布置

恒源气体占地面积4945.49m2，厂区按功能分区布置在一个矩形地块上，主要分为生产区和办公区两部分。

生产区布置在厂区中央，主要包括充装区和贮槽区，充装厂房为一栋钢混结构建筑，充装间内由东向西依次布置氧、氩和二氧化碳充装汇流排各一条。露天设备区分为两部分，充装间北面布置二氧化碳和液氩储罐及汽化器、低温泵等露天设备；液氧储罐及汽化器、低温泵布置在充装间东面，液氧储罐与充充装厂房距离为12米。办公楼位于厂区南面，为一栋二层砖混建筑，主要设置办公室、会议室、值班室等辅助设施；办公楼与北面充装间距离为23米，与液氧储罐距离为26米。门卫室位于厂区东面大门入口，为一栋单层砖混结构建筑。

附图1-4 平面布置图

## 1.4周边环境关系

仪陇县恒源气体有限公司位于四川省南充市仪陇县新政镇河西工业区，该公司东面为园区道路和旺平食品公司，南面为园区道路，西面和北面均为仪陇县志达建材有限公司厂区（商品混凝土生产企业）。

安全距离内无重要公共建筑物、国家重点保护区军事保护目标及其它法律法规行政区域予以保护的目标。

## 1.5危险源与风险分析

### 1.5.1重大危险源辨识

生产经营场所内所涉及危险化学品重大危险源辨识的只有液氧。液氧的储存量为15 m3，液氧的密度为1.14t/m3。则液氧的最大储量为：

15 m3*1.14 t/m3=17.1t

附表1-2 危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 临界量 | 实际日常最大储存量 | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 200t | 17.1t | 17.1/200=0.0855<1 |

故：仪陇县恒源气体有限公司危险化学品储存量未构成危险化学品重大危险源。

附表1-3 主要危险有害因素分析及辨识

| 序号 | 主要危险有害因素 | 主要原因 | 存在的部位或场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 1. 气瓶存放未设置防震圈，无瓶帽，无防倒装置； 2. 建构筑物防火等级或防火间距不符合要求； 3. 电气线路老化； 4. 因雷击引发的电气设备火灾. | 1、公司内气瓶储放处； 2、公司内供、配电设备、线路 |
| 2 | 压力容器爆炸 | 1.贮槽储液量过多，超压外溢；槽内压力异常； 2. 安全附件 未定期检测，安全阀、压力表失灵、损坏。 | 贮槽、气瓶存放处 |
| 3 | 中毒窒息 | 1.生产或储存过程中氧气、二氧化碳、氩气泄漏或挥发引起人员中毒； 2.生产、储存或检修过程中，操作人员或维修人员引起中毒或者窒息。 | 1、公司内空气不流通处； 2、检修、储运过程。 |
| 4 | 触电 | 1.电气线路老化，绝缘皮破损，使带电导体与人体直接接触； 2.绝缘电阻不够。 3.电气设备质量问题，导致设备漏电； 4.电气设备因环境太潮湿而产生漏电； 5.因线路问题而导致电气设备带电。 | 1、公司内供、配电设备、线路； 2、车间内供、配电设备、线路。 |
| 5 | 车辆 伤害 | 1.车辆缺陷； 2.车辆防护设施缺陷； 3.超重量、容量； 4.车辆类型与用途不适应； 5.违章作业、违章指挥； 6.经营场所道路交通布置不符合标准要求。 | 公司内交通道路 |
| 6 | 物体 打击 | 1.安全保护措施和设施不完善； 2.安全防护用品未按规定穿戴； 3.违规作业、操作失误。 | 公司内储运过程及公用场所 |
| 7 | 低温冻伤 | 1.人体与被低温液体降温后的物件接触也会被冻伤。 2.液氧、液氩的泄漏或存储、加压、气化装置都会造成冻伤危险。液态二氧化碳存储、充装会造成冻伤危险。 | 液氧、液氩、液态二氧化碳的存储、加压、气化装置等场所 |

### 1.5.2危险源的确定、分布

1）主要危险部位及目标：生产经营场所。

2）可能发生的主要危害种类：火灾爆炸、压力容器爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、低温冻伤等。

3）对建构筑物危害程度的预测：贮槽、气瓶一旦着火，具有爆炸后的燃烧可能，燃烧中又有爆炸的特点，并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。对建构筑物有较大的破坏力。

4）对人员危害程度的预测：贮槽、气瓶主要的危险性为火灾爆炸、中毒，一旦泄漏将对人员造成较大危害。

# 2 风险评估结果

附表2-1 事故风险评估表

| 序号 | 事故类别 | 事故发生的可能性 | 危害后果 | 影响 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 不经常发生，但可能 | 将造成厂区局部或全部停产，火灾、爆炸事故同时造成建构筑物坍塌、巨大财产损失、重大人员伤亡的后果。 | 生产经营场所内及周边 |
| 2 | 压力容器爆炸 | 不经常发生，但可能 | 贮槽、气瓶爆炸时，爆炸碎片、冲击波将对公司生产人员及周边人员造成伤亡；产生的冲击波可能导致建筑损坏、坍塌，造成重大人员伤亡。 | 贮槽、气瓶处 |
| 3 | 中毒窒息 | 完全意外，极少可能 | 可能引起人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故 | 局限在有限空间作业人员、气体泄漏事故所涉及的作业人员等 |
| 4 | 触电 | 完全意外，极少可能 | 触电事故的发生将造成触电人员受伤，若现场抢救不及时可造成触电人员死亡的后果 | 局限于触电人员。 |
| 5 | 车辆 伤害 | 完全意外，极少可能 | 厂内机动车辆、叉车对人员碾压、碰撞造成人员受伤或死亡的后果。 | 局限在车辆伤害伤亡人员 |
| 6 | 物体 打击 | 完全意外，极少可能 | 可能引起人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故 | 局限在物体打击伤亡人员 |
| 7 | 低温冻伤 | 完全意外，极少可能 | 可能引起人员冻伤事故 | 液氧、液氩、液态二氧化碳的存储、加压、气化装置 |

# 3 预案体系与衔接

## 3.1应急预案体系图

仪陇县恒源气体有限公司生产安全事故应急预案体系如下：

仪陇县恒源气体有限公司 生产安全事故应急预案 综合应急预案 特种设备事故专项应急预案 火灾爆炸事故专项应急预案 有限空间作业专项应急预案 火灾、爆炸事故现场处置方案 中毒窒息事故现场处置方案 物体打击事故现场处置方案 触电事故现场处置方案 车辆伤害事故现场处置方案 压力容器爆炸事故现场处置方案 贮槽、气瓶泄漏事故现场处置方案 低温冻伤事故现场处置方案

- 3.2衔接的上级预案

1）《仪陇县安全生产事故灾难应急预案》

2）《仪陇县自然灾害救助应急预案》

3）《仪陇县地震应急预案》

4）《仪陇县突发地质灾害应急预案》

5）《仪陇县气象灾害应急预案》

6）其他相关应急资料

# 4 应急物资装备清单

附表4-1 应急物资装备清单

| 名 称 | 数量 | 大概布置位置 |
| --- | --- | --- |
| 室外消防栓 | 2套 | 厂区大门 |
| 消防柜 | 2个 | 充装区 |
| 4KG干粉灭火器 | 12具 | 贮槽区、充装区 |
| 4KG干粉灭火器 | 4具 | 办公楼 |
| 应急物资负责人：罗万兴，13092829338 |  |  |

# 5 有关应急部门、机构或人员的联系方式

附表5-1 应急救援领导小组名单及联络方式

| 部门或职务 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | 陈栋 | 18784766661 |
| 应急副总指挥 | 罗万兴 | 13092829338 |
| 抢险救援组组长 | 曹良友 | 18990893923 |
| 抢险救援组组员 | 程腾飞 | 13659081266 |
| 后勤保障组组长 | 谢永林 | 15882610447 |
| 公司应急固定电话 | 0817-6936577 |  |

附表5-2 政府应急救援与外协单位的联系方式

| 部门 | 电话号码 |
| --- | --- |
| 南充市应急管理局 | 0817-2666957 |
| 南充市环保局 | 0817-2666555 |
| 南充市气象局 | 0817-2569720 |
| 南充市供电抢修 | 0817-2274506 |
| 仪陇县政府办公室 | 0817-5150918 |
| 仪陇县应急局 | 0817-5152301 |
| 交通报警电话 | 122 |
| 报警 | 110 |
| 火警 | 119 |
| 救护 | 120 |
| 仪陇县志达建材有限公司 | 袁旭明13198818883 |
| 旺平食品公司 | 张艳军19982927620 |

生产经营场所已将作业过程中存在的危险有害因素对周边进行了告知。

# 6 格式化文本

附表6-1 生产安全事故上报表

| 报告单位 |  |  |  |  | 报 告 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  |  |  |  | 记 录 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故单位 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故时间 |  |  |  |  | 行 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无证照 |  |  |  |  | 死亡 (人) |  |  |  | 重伤 (人) |  |  |  | 轻伤 (人) |  |  |
| 企业规模 |  |  |  |  | 直接经济损失 (万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告单位电话 |  |  |  |  | 事故单位电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 简 况 及 原 因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死 亡 人 员 情 况 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 |  | 文化 程度 |  | 用工性质 |  | 工种 |  | 级别 |  | 工龄 |  |
| 领导 批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6-2 事故信息接报及处理表

| 事故发生地点 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  |  |
| 事故类型 |  |  |
| 已经影响的区域 |  |  |
| 事故的详细情况 |  |  |
| 报告人姓名 |  |  |
| 详细联系方式 |  |  |
| 接报后处理： |  |  |
| 备注： |  |  |

接报人：

接报时间：      年      月    日     时     分

# 7 关键的路线、标识和图纸

附图7-1 总平面布置、应急指挥部、消防器材布置、疏散通道、重要保护目标、集结点、厂内警报系统、事故救援路线等图

附图7-2 地理位置图

附图7-3 周边关系图及附近交通图

附图7-4 事故影响范围图

附图7-3 恒源气体至仪陇县人民医院路线图

附图7-4 恒源气体至仪陇县公安消防大队路线图

附图7-5 恒源气体至仪陇县应急局路线图

# 8 有关协议或者备忘录

附表8-1 周边企业备忘录

| 部门 | 联系人 | 电话号码 |
| --- | --- | --- |
| 仪陇县志达建材有限公司 | 袁旭明 | 13198818883 |
| 旺平食品公司 | 张艳军 | 19982927620 |